# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

EN EL MARCO DEL D.S. 0224

CONTRATACIONES EN EL EXTRANJERO

Modalidad de Contratación por Comparación de Ofertas

CÓDIGO: COX-01-UTP- 08 - 15

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESIÓN DE GNV BUNQUERIZADA APE PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO CALA CALA”

(Primera  Convocatoria)

Estado Plurinacional de Bolivia

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO D.S. 0224

CÓDIGO: COX -01-UTP- 08 - 15

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESIÓN DE GNV BUNQUERIZADA APE PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO CALA CALA”

(Primera  Convocatoria)

|  | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación DBC e invitación | Fecha: 05/05/2015 |  | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia o página web www.ypfb.gob.bo |
| 2 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 12/05/2015 | Hasta horas: 18:00 | vía correo electrónico a: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo; |
| 3 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 14/05/2015 | Hora: 10:30 A.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES |
| 4 | Presentación de Propuestas. (*) | Fecha: 26/05/2015 | Hasta horas: 10:30 A.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES La Paz –Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. (*) | Fecha: 26/05/2015 | Horas: 11:00 A.M. | Calle Bueno N° 185 Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz – Bolivia. |

Fechas Fijas (*)

Fechas Estimadas (**)

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación a lo establecido en el Decreto Supremo No 26688 de 05 de julio de 2002 y Decreto Supremo No 0224 de 24 de julio de 2009, así como por el “Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB”, aprobado mediante Resolución de Directorio 91/2013 de 20 de noviembre  de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente empresas extranjeras, legalmente constituidas de forma individual o en asociaciones/consorcios ya constituidas previamente a la fecha determinada  para la presentación de propuestas.

Las Asociaciones o Consorcios que se constituyan previamente a la presentación de propuestas deberán hacerlo en el territorio extranjero y una vez conformada las asociaciones o consorcios estos deben estar registrados en el registro de comercio del país donde se celebró el acto de constitución o documento equivalente.

)

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes. No son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Todos los actos administrativos cuya aplicación coincida con días sábados, domingos o feriados, serán trasladados al primer día hábil administrativo siguiente.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en la entidad convocante como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contempla la siguiente actividad previa a la presentación de propuestas:

4.1  Consultas Escritas sobre el DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través de correo electrónico, para este efecto se ha habilitado únicamente el correo: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo la fecha y hora señalada en el Cronograma de Plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

4.2 Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y consultas en sala, serán consideradas y respondidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

De acuerdo a los resultados de la reunión de aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrá realizar Enmienda(s) al DBC, la(s) misma(s), una vez aprobadas por la ARPC mediante Nota Expresa, serán publicadas en la página web de YPFB.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se ampliará el plazo de presentación de propuestas solo por las siguientes causales:

a)     Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).

b)     Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)     A iniciativa de Y.P.F.B.

- INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los  documentos y la información generada en el presente proceso de contratación, serán publicados en la página  de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo, como medio oficial de comunicación y contacto con los proveedores.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando obligatoriamente los formularios incluidos en la Parte II del mismo.

- MONEDA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en Dólares Estadounidenses.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DBC, deberán presentarse en idioma Español.

Los documentos Legales y Administrativos requeridos en el numeral 13, que por su naturaleza sean en el idioma del país de origen, deben estar acompañados de traducción simple al español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez mínima de 90 días calendario.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, YPFB podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, para lo que se considerará lo siguiente:

    - El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso.

    - Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

    - El proponente deberá actualizar la vigencia de la validez de la oferta, así como todas las garantías que se vieran afectadas por la solicitud de YPFB

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

13.1 DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Carta de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1).

- Identificación del Proponente (Formulario A-2).

- Experiencia de la Empresa (Formulario A-3).

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa, o documento  equivalente en el país de origen. (si corresponde traducción simple al español)

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen. (si corresponde traducción simple al español)

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal.

- Fotocopia simple del documento de acreditación del registro de la empresa ante la entidad impositiva del país de origen.

Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben ser presentados con la firma del Representante Legal.

En el caso de Asociaciones o Consorcios, la propuesta debe incluir todos los requisitos señalados precedentemente, además del Documento de Constitución de la Asociación Accidental, y Poder del Representante Legal de la Asociación. Asimismo, cada Asociado debe presentar los documentos citados en los incisos: b), c), d), e), f), g), además de los formularios C-1 y B-1

13.2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- El Formulario C-1 de Especificaciones Técnicas conforme al requerimiento, así como toda la documentación necesaria que demuestre que la propuesta cumple con lo requerido.

- Garantía de seriedad de propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS |
| --- | --- |
| VIGENTE MÍNIMO HASTA | 90 días calendario a partir de su emisión |
| MONTO | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA. |
| CARACTERÍSTICAS | RENOVABLE, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA. |

13.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar la propuesta económica en el Formulario B-1 expresado en Dólares Estadounidenses.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

14.1 FORMA DE PRESENTACIÓN

La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigida a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el número de contratación, referencia, y el detalle de la Convocatoria.

El sobre debe ser presentado cerrado y rotulado de la siguiente manera:

Código de Contratación Comparación de ofertas COX - 01-UTP- 08 - 15 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA NACIONAL DE CONTRATACIONES Edificio Casa Matriz Y.P.F.B. Calle Bueno N° 185 – Zona Central La Paz - Bolivia NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESIÓN DE GNV BUNQUERIZADA APE PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO CALA CALA” (Primera Convocatoria)

La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.

14.2 PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN

Las propuestas deberán ser presentadas en el plazo (fecha y hora) y en el lugar establecido en el cronograma del DBC.

Las propuestas podrán ser entregadas personalmente o mediante Courier. En todos los casos el Proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada hasta la fecha y hora límites que se determinan en el cronograma de plazos y Documento Base de Contratación (DBC).

14.3 MODIFICACIONES Y RETIRO DE PROPUESTAS

Las propuestas presentadas solo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación dentro del plazo previsto en el Cronograma del DBC.

Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el Representante acreditado, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita al Representante acreditado y estará disponible en oficinas de YPFB.

Vencido el plazo de presentación de propuestas, no podrán ser modificadas o alteradas de ninguna manera por los proponentes.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de propuestas se realizará, verificando la presentación de la documentación de los proponentes.

El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes, representantes de la sociedad civil, y de las personas que quieran participar.

En caso de no existir propuestas se suspenderá este acto, con la consiguiente recomendación del Comité de Habilitación, sobre la declaratoria desierta de la contratación.

15.1	EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, COMPRENDERÁ:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, publicaciones realizadas, nómina de los proponentes a los que se cursaron invitaciones, nómina de las propuestas recibidas según el formulario de Recepción de Propuestas.

- El Comité de Habilitación realizará la verificación de propuestas de los documentos  Legales y Administrativos, aplicando la metodología Presento/No Presento del Formulario V-1.

- Cuando no se ubique algún documento requerido en el DBC, El Comité de Habilitación podrá solicitar, si el representante del proponente se encontrara presente, la asistencia pertinente a objeto de ubicar el mismo o aceptar la falta del mencionado documento. En ausencia del proponente o su representante se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Los representantes de los proponentes que tengan observaciones al Acto de Apertura deberán hacer constar antes de dar por concluida la reunión.

- El Acta de Apertura debe ser suscrita por los integrantes del Comité de Habilitación, al cual se adjuntará el registro de asistentes.

- Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará ni se rechazará ninguna propuesta, siendo esta una atribución del Comité de Habilitación.

- Los integrantes del Comité de Habilitación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas; sin embargo, si así juzgan conveniente, podrán hacer constar su observación en el acta de circunstancia.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

16.1 	La causal de rechazo de propuestas, es la siguiente:

Si el proponente presentará la propuesta en plazo, hora y/o lugar diferentes a los señalados en el cronograma de plazos adjunto al presente DBC.

- ERRORES NO SUBSANABLES

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBC.

- La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no se ajuste en lo establecido en el numeral 5.10 de las especificaciones técnicas.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

  - Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad y la solvencia de las propuestas, sean accidentales, accesorios o de forma; y son susceptibles de ser rectificados siempre y cuando no afecten los términos y condiciones de la propuesta, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión en la presentación de documentos.

El Comité  de Habilitación o Evaluación solo en una instancia cada uno, podrá solicitar aclaraciones o complementaciones de los aspectos, administrativos, legales y técnicos a ser evaluados, mediante correos electrónicos institucionales, estas aclaraciones solo se limitaran a confirmar o completar la información solicitada. En ningún caso podrá modificar parcial o totalmente la oferta. Se entiende por modificación, la acción de cambiar el contenido parcial o total de los formularios presentados.

En el caso de la omisión en la presentación de la documentación de respaldo, el comité de habilitación o evaluación deberá decidir sobre la pertinencia de solicitar su complementación y la decisión deberá ser fundamentada en el respectivo informe.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

# Están impedidos para participar, directa o indirectamente en el presente proceso de contratación, las personas individuales o colectivas comprendidas en los siguientes incisos, siendo sus propuestas rechazadas:

- Que se encuentren asociados con consultores que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Documento Base de Contratación (DBC), exceptuando lo enunciado en el Artículo 21 del Reglamento.

- Que este reportado en el sistema de proveedores corporativo.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE y/o con la ARPC, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el caso de la ARPC, deberá presentar su excusa ante la Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., quien determinará si continúa o designa un reemplazante. Para el resto del personal que corresponda, la excusa será elevada a consideración de la ARPC, el que definirá la continuidad o  sustitución.

- Los ex funcionarios o trabajadores de Y.P.F.B., hasta un (1) año antes del inicio del proceso de contratación, así como de las empresas controladas por éstos.

- El personal que ejerce funciones en Y.P.F.B., así como en las Empresas Subsidiarias de la Empresa Estatal Petrolera.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir Contrato, hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento expreso o tácito, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otros motivos debidamente justificados y aceptados por la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación.

- Los proveedores, contratistas o consultores con los que se hubiese resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar en procesos de contratación, hasta tres (3) años después de la fecha de Resolución.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

YPFB, para la evaluación de propuestas aplicará el método Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

  - ETAPA DE HABILITACION:

El Comité  de Habilitación, procederá a la revisión de los documentos solicitados en el presente DBC, verificando la legalidad y validez de los mismos, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se inhabilitan, consignando todos los resultados en el formulario V-1 y en respectivo informe de habilitación.

  - ETAPA DE EVALUACION

Se aplicará el Método de Selección y Adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo.

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE)	: 	20 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)		: 	80 puntos

21.2.1 Evaluación Propuesta Económica

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda aplicados los márgenes de preferencia, se seleccionará la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

PEi=PAMV* 20PAi

Dónde:

PEi 	 :	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PAMV	 :	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

PAi  	 :	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

21.2.2 Evaluación Propuesta Técnica

La propuesta técnica será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cincuenta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario V-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación técnica.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de treinta (30) puntos serán descalificadas.

21.2.3 Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi  ) de cada una de ellas, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi =  PEi    +   PTi

Dónde:

PTPi	:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi	:	Puntaje de la Propuesta Económica

PTi	:	Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (PTPi  ), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La omisión en la presentación de cualquier Formulario.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el Artículo 18 del Reglamento de Y.P.F.B. para la contratación de bienes, obras y servicios especializados en el extranjero.

- Cuando el período de validez de la propuesta no se ajuste al plazo mínimo requerido.

- Cuando el proponente altere, modifique, parcial o totalmente o elimine el contenido de los formularios solicitados, que son de cumplimiento obligatorio y considerados Declaraciones Juradas.

- Cuando se determinen Errores No Subsanables, según lo señalado en el numeral 17 del DBC.

- Cuando el proponente no subsane o aclare o complemente los documentos solicitados por el comité de habilitación o de evaluación, dentro del plazo máximo otorgado (en el ámbito de los aspectos subsanables).

- Si para la suscripción del contrato, la documentación original, fotocopia legalizada o fotocopia simple de los documentos señalados en el presente DBC, no cumpliesen las condiciones de validez, o no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente justifique oportunamente el retraso y sea aceptado por Y.P.F.B.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) sea positiva o negativa entre el monto total de la propuesta y el monto revisado.

- CONTENIDO DEL INFORME DE HABILITACIÓN

El Informe de Habilitación o Declaratoria Desierta en la etapa de habilitación, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Antecedentes del proceso

- Nómina de propuestas recibidas.

- Cuadros de habilitación, legal, administrativa.

- Consultas realizadas y respuestas remitidas

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Otros aspectos que el comité de habilitación considere pertinentes.

- Conclusión.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

- Antecedentes de la etapa

- Cuadros de evaluación técnica y económica.

- Consultas realizadas y respuestas remitidas

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Otros aspectos que el comité de evaluación considere pertinentes.

- Conclusiones

- Recomendación de Adjudicación, Etapa de Concertación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

En busca de mejores condiciones técnicas y/o económicas y la determinación de las mismas, la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación podrá establecer y autorizar se proceda a la Etapa de Concertación con el o los proponentes que se encuentren recomendados en el Informe de Evaluación del Comité de Evaluación, designando al efecto al Comité de Concertación.

Los resultados de esta etapa serán plasmados en un Acta con la firma de todos los que participen en la misma, debiendo expresar las nuevas condiciones conseguidas para YPFB, cuyos resultados serán incluidos en el informe final de recomendación.

La etapa de concertación no es obligatoria, y su realización deberá ser aprobada por la ARPC, siendo el Comité de Concertación encargado para llevar adelante esta etapa.

- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - La ARPC, recibido el informe de Evaluación o Concertación emitirá la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - Cuando la ARPC solicite la complementación o sustentación del Informe, el Comité de Evaluación deberá remitir el Informe correspondiente.

Si la ARPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de Y.P.F.B., y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

Para la suscripción del contrato o contrato de adhesión, el proponente adjudicado deberá presentar la documentación requerida, dentro del plazo establecido.

El contrato se interpretará y se regirá de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

SECCIÓN VI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESION DE GNV BUNQUERIZADA APE PARA LA ESTACION DE SERVICIO CALA CALA

N°; DESCRIPCION; CANTIDAD; PRECIO UNITARIO $US.; PRECIO TOTAL $US.. 1; “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESION DE GNV BUNQUERIZADA APE PARA LA ESTACION DE SERVICIO CALA CALA”; 1; 283.300,00; 283.300,00. TOTAL $US.; 283.300,00. - INTRODUCCION Estas especificaciones regirán para todas las Empresas Proveedoras de Unidades de Compresión de GNV Bunquerizadas APE, para efectuar la provisión, instalación y puesta en marcha de una Unidad de Compresión de Gas Natural Vehicular que cumplan con los requisitos y las condiciones en la presente especificación. La empresa adjudicada deberá proporcionar e instalar la Unidad de Compresión en la Estación de Servicio Cala Cala (Cochabamba) a una altura de 2570 m.s.n.m., cumpliendo especificaciones técnicas, administrativas, donde para efectos de entrega final a YPFB se entregará la unidad debidamente calibrada, certificada por fabrica y en perfectas condiciones de funcionamiento y operación. - OBJETIVO La empresa adjudicada deberá instalar la unidad de compresión con sus respectivas pruebas de funcionamiento y operabilidad, donde YPFB proveerá la red de acometida desde la matriz al puente de regulación y desde el compresor a cada dispenser o surtidor de GNV, así como instalaciones eléctricas y de puesta a tierra pertinentes, la empresa adjudicada deberá en el momento de la firma del contrato proporcionar toda la documentación técnica necesaria del equipo para considerar sus requerimientos particulares de instalación, la empresa adjudicada podrá ejecutar algún tipo de obras civiles y eléctricas, a fin de garantizar la correcta instalación y puesta en marcha del equipo debiendo coordinar con YPFB desde la firma del contrato estas actividades en función de las características técnicas, mecánicas y físicas de sus equipos. - UNIDAD DE COMPRESION DE GNV BUNQUERIZADA APE Se denomina Unidad de Compresión de GNV Bunquerizada APE al conjunto de equipos dentro de una cabina antiexplosiva, compuesto por: - 1 Compresor de GNV con capacidad de compresión de 1200 m³/hora - 1 Tablero de mando y Control integrado a la cabina. - 1 Almacenamiento interno con capacidad mínima de 1000 lts. - 1 Puente de medición y regulación integrado (NO INCLUYE EL MEDIDOR Y COMPUTADOR DE FLUJO). - 3 Dispensers de GNV de 2 mangueras Se consideran también elementos como tanque amortiguador de pulsaciones, cañerías, cilindros compresores, sistema de refrigeración, separadores de condensados, colectores de condensados, válvulas, sistemas de lubricación, motor, acoplamiento motor-compresor, sistema eléctrico, sistema anti vibratorio, sistema de seguridad, instrumentación, almacenamiento, iluminación APE integrada, y todos los equipos y accesorios necesarios para su funcionamiento efectivo y seguro. El ofertante entregará a YPFB el manual del modelo propuesto de la unidad de compresión, en el que se explicará en forma completa los aspectos de uso, mantenimiento y especificaciones; adjuntando además una planilla en la que figure: - Marca del compresor: - Modelo: - Tipo: - Rpm o ciclos/min: - Presión de aspiración máxima: (bar absoluto) - Presión de aspiración mínima: (bar absoluto) - Presión de descarga máxima: (bar absoluto) - Diámetro del cilindro 1ª etapa: (mm) - Carrera del pistón de 1ª etapa: (mm) - Cantidad de etapas: - Presión por etapa: (bar absoluto) - Curva de arranque de motor Amperes/segundos - Curva caudal-presión de aspiración o tabla equivalente. - Descripción de sistemas de parada, alarma y señalización del compresor. - Información sobre sistemas auxiliares del compresor. Si por condiciones de la red de gas, la presión estaría por debajo de los 15 bares, el proponente debe considerar en su propuesta equipos con capacidad de succión que puedan trabajar en estas condiciones, lo cual no podrá alterar el precio unitario propuesto. La Empresa proponente deberá considerar una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha, consistente en asistencia técnica, la misma que debe ser llevada a cabo en la estación de servicio Cala Cala, reemplazo de partes o equipos defectuosos de fábrica, reemplazo que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días calendarios. A la entrega final de la unidad de compresión la empresa deberá entregar la mencionada garantía. Asimismo, la empresa adjudicada deberá proporcionar capacitación técnica presencial en operación, mantenimiento y prevención de los equipos entregados, a por lo menos 4 personas designadas por YPFB. También la empresa adjudicada deberá realizar la entrega de manuales de operación y mantenimiento de los equipos que comprenderá a toda la Unidad de Compresión de GNV. - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS, TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD. Los elementos sometidos a presión deberán tener una presión mínima de diseño del 20% por encima de la presión máxima de operación de descarga (200 bares). La prueba hidráulica de los elementos sometidos a presión, deberá ser efectuada a 1,5 veces la presión máxima de trabajo de cada etapa. La temperatura de ingreso a cada etapa y al almacenamiento tendrá como límite máximo 50º C y la de descarga de cada etapa 200º C, considerando una temperatura ambiente entre -5ºC y 40º C. Las válvulas de alivio cumplirán, como mínimo, con los requisitos de diseño según API RP 520. Se requiere una válvula de retención ubicada a la descarga del compresor. YPFB se reserva el derecho de requerir el ensayo de cualquier soldadura del equipo, aceptando certificados provenientes de Laboratorios o Instituto reconocidos en el país de origen. Los compresores estarán provistos de un tanque pulmón para amortiguar pulsaciones; además, su capacidad será suficiente como para evitar el venteo del gas al estar la máquina parada. Dicho tanque pulmón poseerá una válvula de alivio por sobrepresión que descargue a la atmósfera. Los equipos estarán adecuadamente soportados para evitar desplazamientos. Los certificados de los diferentes ensayos que se presenten deberán ser emitidos por organismos reconocidos en el país origen y presentados a YPFB. La envoltura antideflagrante o segura contra explosión correspondiente a aparatos, accesorios o máquinas eléctricas deberá contar con la certificación de fábrica u otra institución reconocida. Asimismo, cada componente deberá tener indicado en su cuerpo en forma permanente mediante una inscripción en relieve o por medio de una placa no removible, las siguientes características: - Nombre de la razón del fabricante o responsable de la comercialización. - Tipo de envoltura. - Certificación del carácter antiexplosivo y número de certificado. - Grupo de gases o vapores. - Certificación de calidad. Los componentes de los sistemas eléctricos deben cumplir con la normativa NEC y ser aptos para ambientes de Clase I, División 1. Deben contar con medidas de seguridad intrínseca, presurizados, en baño de aceite, herméticos, etc. Deben poseer certificados de aprobación extendidos por un laboratorio u organismo reconocido en el país de origen - INSTRUMENTACIÓN La unidad de compresión bunquerizada deberá ser provisto mínimamente por los siguientes instrumentos: - Manómetro para presión de succión. - Manómetro para presión de cada etapa. - Manómetro en la descarga. - Manómetro en el almacenamiento. - Manómetro para presión de aceite. - Medidor de nivel de aceite. También deberá estar equipado con elementos de parada que operarán automáticamente bajo las siguientes condiciones de excesos: - Alta y baja presión de admisión. - Alta presión de descarga. - Elevación de la temperatura de descarga. - Elevada temperatura de cada etapa. - Baja presión de aceite. - Bajo nivel de aceite. El compresor poseerá indicadores que señalen falla en el inicio y la parada del compresor. En los casos que YPFB crea conveniente, se exigirán instrumentos complementarios que reafirmen la seguridad del sistema. - ALMACENAMIENTO El almacenamiento deberá realizarse en cilindros, considerándose ideal un volumen mínimo de 1000 litros para el adecuado funcionamiento del compresor. Se exigirá la presentación de certificados de fabricación y conformación de los cilindros. - ALMACENAMIENTO DE CILINDROS. Los cilindros serán fabricados para trabajar a 250 bares. Los cilindros no podrán tener más de 12 meses de fabricación certificados por fábrica. Cada cilindro o grupo reducido de ellos deberá contar con válvula de bloqueo, de manera de sectorizar el conjunto para posibilitar venteos parciales ante eventuales averías de las interconexiones o necesidades operativas. Se utilizará una o más válvulas de seguridad por sobrepresión. Dichas válvulas abrirán a una presión no superior al 20% por encima de la presión de trabajo y ventearan a una presión no superior al 15% por encima de la de apertura. El colector tendrá una sección no menor a la suma de las secciones de salida de las válvulas de alivio. Será optativo el uso de disco de estallido o tapón fusible por cada cilindro; el disco estará regulado a una presión igual a la presión de prueba. Los cilindros se conectarán entre sí por medio de tubos construidos de acero inoxidable tipo AISI 304 ó 316 de configuración omega para absorber dilataciones. Dichos cilindros serán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva y dos de terminación en color blanco. Cada banco o nivel de almacenamiento deberá contar con su propia válvula de bloqueo manual de accionamiento rápido, ¼ de vuelta. Dicha válvula estará diseñada de forma tal que permita su precintado en posición cerrada e imposible su apertura. Además, cada banco poseerá una válvula de exceso de flujo montada inmediatamente aguas abajo de la válvula de bloqueo. El panel de prioridad que comanda la apertura y cierre de válvulas deberá contar con un sistema que asegure la imposibilidad de reflujo hacia los bancos de almacenamiento. Además del venteo por sobrepresión mediante válvulas de alivio, el almacenamiento deberá tener un venteo manual de accionamiento rápido (1/4 de vuelta), a través de una válvula que pueda ser abierta y cerrada desde el exterior. Estas válvulas deberán permitir el pasaje de un caudal igual al de las válvulas de alivio, cuando la presión sea mayor o igual a 250 bares. Las cañerías de interconexión semirrígidas serán de acero inoxidable tipo AISI 304, u otra especificación reconocida internacionalmente. El ensayo de las curvaturas de cañerías responderá a la Norma IRAM Nº 2618, u otra que YPFB considere apropiada para tal efecto. - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA DISPENSERS O SURTIDORES DE GNV El proveedor presentará ante YPFB la siguiente documentación: - Manual de uso y características del modelo propuesto. - Diagrama de flujo. - Plano de distribución general. - Plano descriptivo de accesorios. - Listado de partes. - Listado de accesorios. El dispenser poseerá un sistema de corte del suministro a una presión de 200 bares, con una tolerancia máxima de 2,5 %. El mismo deberá ser precintado posteriormente a la calibración. YPFB podrá exigir un ensayo de dicho sistema antes de su montaje, con el objeto de corroborar el corte del suministro a la presión indicada. El tiempo de fabricación del dispenser o surtidor no deberá exceder los 12 meses certificados en fábrica. Cada manguera de carga deberá poseer aguas abajo del sistema de corte, un segundo sistema de corte que impida superar en un 7,5 % la máxima presión de carga reglamentaria. El mismo deberá ser precintado. Las válvulas instaladas en el surtidor tendrán una chapa identificadora conteniendo los siguientes datos: - Marca y Modelo: - Presión Normal de trabajo: - Presión Máxima de trabajo: - Fecha de Fabricación: - Fecha de Prueba: - Caudal de Trabajo: El surtidor deberá poseer un manómetro por manguera, a través del cual se pueda corroborar desde el exterior del gabinete la presión de despacho. Las cañerías internas del surtidor deben ser de acero inoxidable tipo AISI 304 ó 316, o de algún otro material cuya resistencia sea superior al nombrado. Deberán contar con un sistema de bloqueo por exceso de flujo que estará ubicado inmediatamente aguas arriba de la manguera de despacho. La totalidad de la instalación eléctrica del surtidor deberá ser antiexplosiva o intrínsecamente segura según Norma NEC 500. Las mangueras contenidas en el surtidor tendrán grabadas sobre los dos terminales sus fechas de fabricación que no deberán ser mayor a 12 meses. Las mangueras serán aptas para operar a presión normal de 200 bar y resistentes a los hidrocarburos en su cara interna y a las condiciones atmosféricas (humedad, ozono efluvios eléctricos, etc.) en sus superficies externas. Las mangueras resistirán y será uno de los requisitos de la especificación que se utilice para su aprobación una prueba hidráulica de 2 (dos) veces la presión de trabajo. Además las mangueras deberán tener grabado un número de serie única e irrepetible que será colocado por el fabricante. El proveedor del surtidor presentará ante YPFB los certificados de prueba hidráulica de las mangueras que posee el equipo. El largo de la manguera no deberá permitir su roce contra el piso de la isla. En ningún caso de operación correcta la manguera de carga podrá curvarse con un radio de curvatura mayor que el admisible. El error máximo admisible en la calibración de surtidores es de ± 2%. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA UNIDAD DE COMPRESIÓN DE GNV - COMPRESOR - Capacidad de despacho 1200 m3/hr. a una presión de 200 Bar. - Compresor de 3 etapas, accionado mediante motor eléctrico (acople directo). - Pulmón de aspiración. - Cabina de protección blindada APE. - Insonorización de Cabina Standard de 75 dB - Sistema de refrigeración entre etapas por medio de aire. - Monitoreo electrónico de presión y temperaturas. - Presión mínima de succión 6 Bar. - Presión Máxima de succión 12 Bar. - Sistema anti vibratorio o de amortiguación. - Sistema de lubricación en los cilindros. Sistema de seguridad mínimamente compuesto por: - Válvula de alivio salida de 1ª etapa. - Válvula de alivio salida de 2ª etapa. - Válvula de alivio salida de 3ª etapa. - Válvula de alivio entrada de gas. - Sensor de nivel de vibración. - Transductor de presión de salida de todas las etapas. - Transductor de presión de aceite. - Termocupla de salida de gas de todas las etapas. Otros accesorios de lectura y control del sistema Compresor: - Transductor de presión de gas de aspiración. - Manómetro de lectura de presión de entrada de gas. - Manómetro de lectura de presión de 1ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de 2ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de 3ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de aceite. Otros accesorios de seguridad: - Sistema de extinción interno, mediante CO2 o N2 u otros. - Disparo del sistema de extinción automático y manual - Sistema de amortiguación de pulsaciones del compresor - Detectores de presencia de gas u otros. - Venteo automático de almacenamiento - Almacenamiento Sistema de seguridad mínimamente compuesto por: - Válvula de exceso de flujo. - Válvula de alivio. - Válvulas de cierre de cada cilindro. - Discos de estallido en cada cilindro. - Válvula de despresurizado manual. - Válvula prioritaria. - Manómetro de lectura presión de almacenamiento. - Lectura remota mediante transductor de presión de almacenamiento. - surtidores de GNV con las siguientes accesorios cada uno: - 2 mangueras de carga. - 1 línea de despacho. - Sistema de medición másico por manguera error de medición mínimo ±1%. - 1 Válvula reguladora por manguera. - Válvula solenoide de corte/apertura de flujo. - Programación de pre-carga. - Exceso de flujo electrónico. - Exceso de flujo mecánico. - Apto para trabajos en áreas clasificadas como Clase I y División I. - Sistema automático de compensación de presión de llenado en función de la temperatura. - Válvula Break away. - Programación mediante teclado. - Display electrónico con Back Light. - Parada de emergencia incorporada. - Visualización de precio unitario, volumen de carga y total. - Presostato de corte por sobre presión. - Tablero de MANDO Y control - Display o terminal de dialogo con el aviso de las condiciones de funcionamiento del compresor así como el reporte de sus fallas o paradas. - Lectura analógica de presión de gas de entrada. - Lectura analógica de presión de gas de almacenamiento. - Cuenta horas de funcionamiento de la máquina. - Información de los sistemas de seguridad. - Historial de información de las diferentes fallas detectadas en el sistema GNV fecha y hora de registro. - Protección contra falta de fase de alimentación eléctrica. - Protección contra desequilibrio eléctrico. - Protección del sistema de control. - Controlador lógico programable PLC con entradas analógicas para control del sistema de GNV. - Barreras zenner (protección eléctrica) para su interconexión eléctrica con áreas a prueba de explosión de seguridad intrínseca. - Arrancador suave con By Pass incorporado para el accionamiento del motor eléctrico. - Salida para alarma sonora/luminosa. - Protección del sistema de potencia mediante interruptores y fusibles ultrarrápidos.

- INFORMACION COMPLEMENTARIA

  - DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La provisión de la unidad de compresión se la realizara mediante la modalidad DAP/2010, es decir el proveedor entregará la unidad de compresión en el sitio de instalación una vez concluidos los tramites de desaduanizacion. El proveedor asumirá; los costos y riesgos que resultaren de la importación, almacenaje, el transporte, seguros y descarga de bienes hasta la Estación de Servicio Cala Cala.

En relación a los tributos aduaneros, el proveedor de acuerdo al cronograma establecido, deberá emitir factura comercial (de origen) considerando el incorterm DAP con el respectivo desglose de los costos por concepto de fletes y seguros hasta el lugar de destino convenido, documentación que debe estar enmarcada en la partida arancelaria de la unidad funcional (YPFB entregara previamente la partida mencionada al proveedor).

  - TRIBUTOS

Los pagos que correspondan a los servicios realizados dentro el territorio boliviano, son sujetos a las retenciones impositivas de acuerdo a las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Contratante efectuara la retención del impuesto que corresponda, sobre el monto pagado. Si el Contratado es residente de un país que tiene firmado un Convenio para evitar la doble imposición con Bolivia, este puede presentar su certificado de residencia fiscal para la aplicación del mismo.

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será realizada por EL TOTAL, comprendiendo el suministro y trabajos necesarios para la correcta instalación, pruebas, calibración y puesta en marcha de los equipos descritos en las especificaciones técnicas.

  - PLAZO DE ENTREGA

Las Empresas proponentes deberán considerar un plazo de 90 días calendario, mismos que serán computados a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.

  - MULTAS

Por cada periodo de retraso se aplicara las siguientes multas:

- Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

  - VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

  - INSPECCIONES Y PRUEBAS

YPFB realizara una inspección de todos los componentes de la unidad de compresión al arribo de las mismas a aduana interior Cochabamba, las pruebas de funcionamiento de la unidad de compresión se realizaran como máximo a los cuatro días calendarios de haber realizado la recepción de la unidad en la estación de servicio Cala Cala.

La empresa adjudicada entregara a YPFB los certificados de las pruebas realizadas en fábrica a cada uno de los componentes de la unidad de compresión, estos certificados serán entregadas en el momento de la entrega final de los bienes.

  - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de los bienes en su totalidad debe ser realizada en la Estación de Servicio Cala Cala, ubicada en la Av. Simón López esquina Mercedes Anaya de la ciudad de Cochabamba

  - PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la presente contratación es de $US. 283.300,00 (Doscientos ochenta y tres mil trescientos 00/100 Dólares Estadounidenses).

  - GARANTÍAS

Los Proponentes deben presentar:

- Garantía de seriedad de propuesta.

El proponente conjuntamente con su oferta deberá presentar una Carta de Crédito Stand By emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB, con características expresas de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata, con vigencia de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la propuesta, o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía (local) Contragarantizada con las misma características.

La empresa adjudica adicionalmente deberá presentar previa a la elaboración del contrato las garantías señaladas a continuación:

- Garantía de correcta inversión de anticipo (si corresponde).

Para la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, el proveedor podrá presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB, a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el control Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será de 90 días calendarios, por un monto total equivalente al 100% del monto del anticipo.

Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la totalidad del anticipo otorgado.

- Garantía de Cumplimiento de contrato

El proveedor deberá presentar, una Carta de Crédito Stand By (Garantía de Cumplimiento de Contrato) renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, emitida por un banco del exterior de Primera Línea confirmada a través de un Banco corresponsal del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por un valor equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía Contragarantizada, con las mismas características, cuya vigencia será de 150 días calendarios a partir de la emisión de la misma.

  - GARANTÍA TÉCNICA

La Empresa deberá considerar una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha consistente en asistencia técnica, la misma que debe ser llevada a cabo en la estación de servicio Cala Cala, reemplazo de partes o equipos defectuosos de fábrica. A la entrega final de la unidad de compresión la empresa deberá entregar la mencionada garantía.

En caso existan deficiencias en la maquinaria, equipos, accesorios, piezas y partes que componen la unidad de compresión, el proveedor deberá ser capaz de realizar el oportuno servicio de reemplazo a su costo en un plazo máximo de 30 días calendarios.

  - EXPERIENCIA GENERAL  DE LA EMPRESA

Los proponentes deberán presentar una experiencia en la comercialización y provisión de Unidades de Compresión Bunquerizados de por lo menos tres ventas a nivel nacional, para lo cual deberán presentar documentación de respaldo (Órdenes de Compra,  Facturas, Certificados, etc.) en fotocopia simple, documentos que deben ser incluidos en la propuesta a ser presentada por la empresa.

  - ANTICIPO

YPFB podrá dar un anticipo, hasta del 20% del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

  - FORMA DE PAGO

Se realizara pagos parciales, los mismos serán efectuados mediante Carta de Crédito Irrevocable emitido por el Banco Central de Bolivia, la misma será tramitada por YPFB a nombre del proveedor a través de una entidad bancaria de primera clase designada por el proveedor. Para cuyo efecto el proveedor deberá comunicar en forma escrita el nombre de la entidad bancaria en origen para realizar esta operación y transferencia.

Por medio de la Carta de Crédito se prevé realizar los siguientes pagos parciales:

| N° | DETALLE | PAGOS PARCIALES | % DEL MONTO TOTAL DE LA CARTA DE CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POR ENTREGA DE LA UNIDAD DE COMPRESION EN ADUANA INTERIOR Y DOCUMENTOS DE IMPORTACION | PRIMER PAGO | 50% |
| 2 | POR ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESION | SEGUNDO PAGO | 50% |

Los pagos se efectuaran descontando el 20% correspondiente al anticipo.

Para el Primer Pago parcial la empresa adjudicada, deberá presentar la siguiente documentación en original:

- Factura comercial de origen con el INCOTERM referido.

- Lista de empaque, el mismo que incluirá el peso y cantidad de las unidades funcionales de compresión.

- Documento de transporte (Carta de Porte Internacional por Carretera – CRT y Manifiesto Internacional de Carga – MIC/DTA) en caso de que el flete no esté incluido en la factura comercial, ambos documentos deberán incluir los datos referentes a los fletes.

- Parte de recepción.

- Certificado de origen, si corresponde.

- Póliza de seguro, documento de costo de seguro de transporte.

La documentación aduanera deberá ser precisa, exacta, correcta y coincidente entre sí a efectos de procedimientos aduaneros. En caso de existir observaciones a dicha documentación el proveedor deberá subsanar las mismas conforme normativa aduanera Boliviana vigente.

Para el Segundo Pago parcial deberá presentar el Acta de Recepción Definitiva a verificación del óptimo funcionamiento de la unidad de compresión en la Estación de Servicio Cala Cala.

  - SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguros especificadas a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil por incendio y/o explosión, daños por agua, grifería, lluvia o inundaciones. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us.-10.000.

- Póliza de Accidentes de Trabajo

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para realizar los trabajos mencionados en las especificaciones tecnicas, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalides total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Seguro de Montaje y puesta en marcha

La cobertura de Montaje y puesta en marcha de la unidad de Compresión, deberán ser aseguradas por el valor total de la instalación incluyendo el valor de la maquina montada y por el tiempo que estas duren hasta la puesta en marcha de las unidades de compresión.

Deberá contemplar las coberturas de: riesgo de montaje, daños internos, errores de fabricación, incendio, explosión, movimiento sísmico, etc.

Condiciones Adicionales

Las Pólizas de Seguros anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada y/o contratista, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

- El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - INSPECCIÓN PREVIA

No corresponde.

  - CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al ARPC, hasta la fecha límite establecido en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contrataciones.

  - REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contrataciones, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración a las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

La Vigencia del Contrato será computada a partir del día siguiente hábil de la fecha de suscripción efectuada por ambas partes.

  - MÉTODO DE EVALUACION

Se aplicará el Método de Selección y Adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo.

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE)	: 	20 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)		: 	80 puntos

Evaluación Propuesta Económica

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda aplicados los márgenes de preferencia, se seleccionará la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

PEi=PAMV* 20PAi

Dónde:

PEi 	 :	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PAMV	 :	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

PAi  	 :	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

Evaluación Propuesta Técnica

La propuesta técnica será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cincuenta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario V-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación técnica.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de cuarenta y cinco (45) puntos serán descalificadas.

Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi  ) de cada una de ellas, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi =  PEi    +   PTi

Dónde:

PTPi	:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi	:	Puntaje de la Propuesta Económica

PTi	:	Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (PTPi  ), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta.

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

| FACTOR | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| A | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A = Hasta 10 puntos |
| B | CONDICIONES ADICIONALES | B = 50 – A |
| C | TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD | C = A+B = 50 puntos |

| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del proponente |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A= |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO |  |  |  |  |  | PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD |  |  |  | PUNTAJE CALIFICADO |  |  |  |
| Experiencia General De La Empresa |  |  |  |  |  | a.1 = 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mayor a 10 años. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entre 6 y 9 años. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entre 3 y 5 años. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Especifica de la Empresa (Últimos 5 Años), Referida a la Experiencia que Tengan los Proponentes en la Provisión de Unidades de Compresión en el País. |  |  |  |  |  | a.2 = 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mayor o igual a 10 Unidades de Compresión. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Entre 5 a 9 Unidades de Compresión. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menor a 5 Unidades de Compresión. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD |  | B= |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRITERIO |  |  |  |  |  | PUNTAJE ASIGNADO POR LA ENTIDAD |  |  |  | PUNTAJE CALIFICADO |  |  |  |
| - Oferta junto con las unidades de compresión un “Programa de Servicio Técnico” que cubrirá un periodo de 12 meses. |  |  |  |  |  | b.1 = 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por un periodo mayor a 12 meses. |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por un periodo igual a 12 meses. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tiempo de entrega unidades de compresión. |  |  |  |  |  | b.2 = 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menor a 10 días de lo solicitado. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Menor a 5 días de lo solicitado. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mantenimiento de precios firme en lista de repuestos estratégicos: |  |  |  |  |  | b.3 = 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por un tiempo mayor a 3 años |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por un tiempo mayor a 2 años |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por un tiempo mayor a 1 año |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD = SUBTOTAL A + SUBTOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PUNTAJE EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = 30+ C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE II

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Documentos Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2	Identificación del Proponente.

Formulario A-3        Experiencia de la Empresa.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1	Propuesta económica

Documentos de las  Especificaciones Técnicas

Formulario C-1	Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Garantía de seriedad de propuesta

Documentos Legales

- Fotocopia de Documento de Constitución de la empresa, o documento  equivalente en el país de origen

- Fotocopia del Poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen.

- Fotocopia del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal.

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de……………….…………………………….. (La validez deberá ser mínimo de 90 días calendario). Asimismo, manifiesto mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme  los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC (sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios, garantía y antecedentes para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el D.S. 0224, y Reglamento de Y.P.F.B. para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero, aprobado por su Directorio con Resolución N° 91/2013 de fecha 20/11/2013.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la fianza.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato

II.- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DBC.

- Declaro que la empresa a que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente.

- Declaro que la empresa a que represento que la capacidad financiera de mi empresa está acorde con lo solicitado por YPFB.

- Declaro que los documentos presentados en la Convocatoria son traducciones fieles del idioma de origen, al castellano.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples guardan coincidencia fidedigna con los originales o copias legalizadas.

- Declaro que todos los formularios y  documentación adjunta contienen información fidedigna, que podrá ser verificada por YPFB en cualquier momento y por los medios que se considere necesario, por consiguiente constituyen parte integrante e indivisible de la presente declaración jurada.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar la siguiente documentación requerida por YPFB:

- Original o fotocopia legalizada del documento de Constitución de la empresa o equivalente en el país de origen.

- Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal.

- Original de la garantía de cumplimiento de contrato, O copia del Swift cuando la opción sea Carta de Crédito Stand By.

En caso de comprobarse la falsedad de alguno de los puntos de la presente Declaración, me doy por notificado, y que la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y tomar las acciones legales pertinentes.

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre o razón Social:_________________________________________________________________

- Dirección principal:_______________________________________________________________

- Ciudad:________________________________________________________________

- País: __________________________________________________________________

- Casilla:	 ________________________________________________________________

- Teléfonos: _____________________________________________________________

- Fax: ________________________  Dirección electrónica: _______________________

- Nombre original y año de fundación de la Empresa: _____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________________

- Número de Cedula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal. ______________

- Dirección del Representante Legal: __________________________________________

______________________________________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria o equivalente:____________________

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Empresa Contratante | Objeto de la Contratación | Periodo de Ejecución |  | Forma de Participación (Asociado/ no Asociado) |
|  |  |  | Inicio (mes y año) | Fin (mes y año) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Para proponentes que no hayan firmado un contrato con YPFB deberán incluir en su propuesta la documentación que acredite la experiencia. (Fotocopias simple de contratos, facturas u otros documentos que respalde la experiencia mencionada). |  |  |  |  |  |
| Para proponentes que hayan firmado contratos con YPFB deberán detallar el número de contrato y fecha del mismo : N°_____________________ de Contrato Fecha_________________ |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(En Dólares Estadounidenses)

| Modalidad de Entrega | Descripción del Bien | MONTO TOTAL (Literal) | MONTO TOTAL $US (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Para ser llenado por la Entidad convocante |  | Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica Solicitada | Característica Ofertada (*) | Cumple |  | Observaciones (Especificar por qué No Cumple) |
|  |  |  | SI | NO |  |
|  | - INTRODUCCION Estas especificaciones regirán para todas las Empresas Proveedoras de Unidades de Compresión de GNV Bunquerizadas APE, para efectuar la provisión, instalación y puesta en marcha de una Unidad de Compresión de Gas Natural Vehicular que cumplan con los requisitos y las condiciones en la presente especificación. La empresa adjudicada deberá proporcionar e instalar la Unidad de Compresión en la Estación de Servicio Cala Cala (Cochabamba) a una altura de 2570 m.s.n.m., cumpliendo especificaciones técnicas, administrativas, donde para efectos de entrega final a YPFB se entregará la unidad debidamente calibrada, certificada por fabrica y en perfectas condiciones de funcionamiento y operación. - OBJETIVO La empresa adjudicada deberá instalar la unidad de compresión con sus respectivas pruebas de funcionamiento y operabilidad, donde YPFB proveerá la red de acometida desde la matriz al puente de regulación y desde el compresor a cada dispenser o surtidor de GNV, así como instalaciones eléctricas y de puesta a tierra pertinentes, la empresa adjudicada deberá en el momento de la firma del contrato proporcionar toda la documentación técnica necesaria del equipo para considerar sus requerimientos particulares de instalación, la empresa adjudicada podrá ejecutar algún tipo de obras civiles y eléctricas, a fin de garantizar la correcta instalación y puesta en marcha del equipo debiendo coordinar con YPFB desde la firma del contrato estas actividades en función de las características técnicas, mecánicas y físicas de sus equipos. - UNIDAD DE COMPRESION DE GNV BUNQUERIZADA APE Se denomina Unidad de Compresión de GNV Bunquerizada APE al conjunto de equipos dentro de una cabina antiexplosiva, compuesto por: - 1 Compresor de GNV con capacidad de compresión de 1200 m³/hora - 1 Tablero de mando y Control integrado a la cabina. - 1 Almacenamiento interno con capacidad mínima de 1000 lts. - 1 Puente de medición y regulación integrado (NO INCLUYE EL MEDIDOR Y COMPUTADOR DE FLUJO). - 3 Dispensers de GNV de 2 mangueras Se consideran también elementos como tanque amortiguador de pulsaciones, cañerías, cilindros compresores, sistema de refrigeración, separadores de condensados, colectores de condensados, válvulas, sistemas de lubricación, motor, acoplamiento motor-compresor, sistema eléctrico, sistema anti vibratorio, sistema de seguridad, instrumentación, almacenamiento, iluminación APE integrada, y todos los equipos y accesorios necesarios para su funcionamiento efectivo y seguro. El ofertante entregará a YPFB el manual del modelo propuesto de la unidad de compresión, en el que se explicará en forma completa los aspectos de uso, mantenimiento y especificaciones; adjuntando además una planilla en la que figure: - Marca del compresor: - Modelo: - Tipo: - Rpm o ciclos/min: - Presión de aspiración máxima: (bar absoluto) - Presión de aspiración mínima: (bar absoluto) - Presión de descarga máxima: (bar absoluto) - Diámetro del cilindro 1ª etapa: (mm) - Carrera del pistón de 1ª etapa: (mm) - Cantidad de etapas: - Presión por etapa: (bar absoluto) - Curva de arranque de motor Amperes/segundos - Curva caudal-presión de aspiración o tabla equivalente. - Descripción de sistemas de parada, alarma y señalización del compresor. - Información sobre sistemas auxiliares del compresor. Si por condiciones de la red de gas, la presión estaría por debajo de los 15 bares, el proponente debe considerar en su propuesta equipos con capacidad de succión que puedan trabajar en estas condiciones, lo cual no podrá alterar el precio unitario propuesto. La Empresa proponente deberá considerar una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha, consistente en asistencia técnica, la misma que debe ser llevada a cabo en la estación de servicio Cala Cala, reemplazo de partes o equipos defectuosos de fábrica, reemplazo que deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días calendarios. A la entrega final de la unidad de compresión la empresa deberá entregar la mencionada garantía. Asimismo, la empresa adjudicada deberá proporcionar capacitación técnica presencial en operación, mantenimiento y prevención de los equipos entregados, a por lo menos 4 personas designadas por YPFB. También la empresa adjudicada deberá realizar la entrega de manuales de operación y mantenimiento de los equipos que comprenderá a toda la Unidad de Compresión de GNV. - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS, TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD. Los elementos sometidos a presión deberán tener una presión mínima de diseño del 20% por encima de la presión máxima de operación de descarga (200 bares). La prueba hidráulica de los elementos sometidos a presión, deberá ser efectuada a 1,5 veces la presión máxima de trabajo de cada etapa. La temperatura de ingreso a cada etapa y al almacenamiento tendrá como límite máximo 50º C y la de descarga de cada etapa 200º C, considerando una temperatura ambiente entre -5ºC y 40º C. Las válvulas de alivio cumplirán, como mínimo, con los requisitos de diseño según API RP 520. Se requiere una válvula de retención ubicada a la descarga del compresor. YPFB se reserva el derecho de requerir el ensayo de cualquier soldadura del equipo, aceptando certificados provenientes de Laboratorios o Instituto reconocidos en el país de origen. Los compresores estarán provistos de un tanque pulmón para amortiguar pulsaciones; además, su capacidad será suficiente como para evitar el venteo del gas al estar la máquina parada. Dicho tanque pulmón poseerá una válvula de alivio por sobrepresión que descargue a la atmósfera. Los equipos estarán adecuadamente soportados para evitar desplazamientos. Los certificados de los diferentes ensayos que se presenten deberán ser emitidos por organismos reconocidos en el país origen y presentados a YPFB. La envoltura antideflagrante o segura contra explosión correspondiente a aparatos, accesorios o máquinas eléctricas deberá contar con la certificación de fábrica u otra institución reconocida. Asimismo, cada componente deberá tener indicado en su cuerpo en forma permanente mediante una inscripción en relieve o por medio de una placa no removible, las siguientes características: - Nombre de la razón del fabricante o responsable de la comercialización. - Tipo de envoltura. - Certificación del carácter antiexplosivo y número de certificado. - Grupo de gases o vapores. - Certificación de calidad. Los componentes de los sistemas eléctricos deben cumplir con la normativa NEC y ser aptos para ambientes de Clase I, División 1. Deben contar con medidas de seguridad intrínseca, presurizados, en baño de aceite, herméticos, etc. Deben poseer certificados de aprobación extendidos por un laboratorio u organismo reconocido en el país de origen - INSTRUMENTACIÓN La unidad de compresión bunquerizada deberá ser provisto mínimamente por los siguientes instrumentos: - Manómetro para presión de succión. - Manómetro para presión de cada etapa. - Manómetro en la descarga. - Manómetro en el almacenamiento. - Manómetro para presión de aceite. - Medidor de nivel de aceite. También deberá estar equipado con elementos de parada que operarán automáticamente bajo las siguientes condiciones de excesos: - Alta y baja presión de admisión. - Alta presión de descarga. - Elevación de la temperatura de descarga. - Elevada temperatura de cada etapa. - Baja presión de aceite. - Bajo nivel de aceite. El compresor poseerá indicadores que señalen falla en el inicio y la parada del compresor. En los casos que YPFB crea conveniente, se exigirán instrumentos complementarios que reafirmen la seguridad del sistema. - ALMACENAMIENTO El almacenamiento deberá realizarse en cilindros, considerándose ideal un volumen mínimo de 1000 litros para el adecuado funcionamiento del compresor. Se exigirá la presentación de certificados de fabricación y conformación de los cilindros. - ALMACENAMIENTO DE CILINDROS. Los cilindros serán fabricados para trabajar a 250 bares. Los cilindros no podrán tener más de 12 meses de fabricación certificados por fábrica. Cada cilindro o grupo reducido de ellos deberá contar con válvula de bloqueo, de manera de sectorizar el conjunto para posibilitar venteos parciales ante eventuales averías de las interconexiones o necesidades operativas. Se utilizará una o más válvulas de seguridad por sobrepresión. Dichas válvulas abrirán a una presión no superior al 20% por encima de la presión de trabajo y ventearan a una presión no superior al 15% por encima de la de apertura. El colector tendrá una sección no menor a la suma de las secciones de salida de las válvulas de alivio. Será optativo el uso de disco de estallido o tapón fusible por cada cilindro; el disco estará regulado a una presión igual a la presión de prueba. Los cilindros se conectarán entre sí por medio de tubos construidos de acero inoxidable tipo AISI 304 ó 316 de configuración omega para absorber dilataciones. Dichos cilindros serán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva y dos de terminación en color blanco. Cada banco o nivel de almacenamiento deberá contar con su propia válvula de bloqueo manual de accionamiento rápido, ¼ de vuelta. Dicha válvula estará diseñada de forma tal que permita su precintado en posición cerrada e imposible su apertura. Además, cada banco poseerá una válvula de exceso de flujo montada inmediatamente aguas abajo de la válvula de bloqueo. El panel de prioridad que comanda la apertura y cierre de válvulas deberá contar con un sistema que asegure la imposibilidad de reflujo hacia los bancos de almacenamiento. Además del venteo por sobrepresión mediante válvulas de alivio, el almacenamiento deberá tener un venteo manual de accionamiento rápido (1/4 de vuelta), a través de una válvula que pueda ser abierta y cerrada desde el exterior. Estas válvulas deberán permitir el pasaje de un caudal igual al de las válvulas de alivio, cuando la presión sea mayor o igual a 250 bares. Las cañerías de interconexión semirrígidas serán de acero inoxidable tipo AISI 304, u otra especificación reconocida internacionalmente. El ensayo de las curvaturas de cañerías responderá a la Norma IRAM Nº 2618, u otra que YPFB considere apropiada para tal efecto. - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA DISPENSERS O SURTIDORES DE GNV El proveedor presentará ante YPFB la siguiente documentación: - Manual de uso y características del modelo propuesto. - Diagrama de flujo. - Plano de distribución general. - Plano descriptivo de accesorios. - Listado de partes. - Listado de accesorios. El dispenser poseerá un sistema de corte del suministro a una presión de 200 bares, con una tolerancia máxima de 2,5 %. El mismo deberá ser precintado posteriormente a la calibración. YPFB podrá exigir un ensayo de dicho sistema antes de su montaje, con el objeto de corroborar el corte del suministro a la presión indicada. El tiempo de fabricación del dispenser o surtidor no deberá exceder los 12 meses certificados en fábrica. Cada manguera de carga deberá poseer aguas abajo del sistema de corte, un segundo sistema de corte que impida superar en un 7,5 % la máxima presión de carga reglamentaria. El mismo deberá ser precintado. Las válvulas instaladas en el surtidor tendrán una chapa identificadora conteniendo los siguientes datos: - Marca y Modelo: - Presión Normal de trabajo: - Presión Máxima de trabajo: - Fecha de Fabricación: - Fecha de Prueba: - Caudal de Trabajo: El surtidor deberá poseer un manómetro por manguera, a través del cual se pueda corroborar desde el exterior del gabinete la presión de despacho. Las cañerías internas del surtidor deben ser de acero inoxidable tipo AISI 304 ó 316, o de algún otro material cuya resistencia sea superior al nombrado. Deberán contar con un sistema de bloqueo por exceso de flujo que estará ubicado inmediatamente aguas arriba de la manguera de despacho. La totalidad de la instalación eléctrica del surtidor deberá ser antiexplosiva o intrínsecamente segura según Norma NEC 500. Las mangueras contenidas en el surtidor tendrán grabadas sobre los dos terminales sus fechas de fabricación que no deberán ser mayor a 12 meses. Las mangueras serán aptas para operar a presión normal de 200 bar y resistentes a los hidrocarburos en su cara interna y a las condiciones atmosféricas (humedad, ozono efluvios eléctricos, etc.) en sus superficies externas. Las mangueras resistirán y será uno de los requisitos de la especificación que se utilice para su aprobación una prueba hidráulica de 2 (dos) veces la presión de trabajo. Además las mangueras deberán tener grabado un número de serie única e irrepetible que será colocado por el fabricante. El proveedor del surtidor presentará ante YPFB los certificados de prueba hidráulica de las mangueras que posee el equipo. El largo de la manguera no deberá permitir su roce contra el piso de la isla. En ningún caso de operación correcta la manguera de carga podrá curvarse con un radio de curvatura mayor que el admisible. El error máximo admisible en la calibración de surtidores es de ± 2%. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA UNIDAD DE COMPRESIÓN DE GNV - COMPRESOR - Capacidad de despacho 1200 m3/hr. a una presión de 200 Bar. - Compresor de 3 etapas, accionado mediante motor eléctrico (acople directo). - Pulmón de aspiración. - Cabina de protección blindada APE. - Insonorización de Cabina Standard de 75 dB - Sistema de refrigeración entre etapas por medio de aire. - Monitoreo electrónico de presión y temperaturas. - Presión mínima de succión 6 Bar. - Presión Máxima de succión 12 Bar. - Sistema anti vibratorio o de amortiguación. - Sistema de lubricación en los cilindros. Sistema de seguridad mínimamente compuesto por: - Válvula de alivio salida de 1ª etapa. - Válvula de alivio salida de 2ª etapa. - Válvula de alivio salida de 3ª etapa. - Válvula de alivio entrada de gas. - Sensor de nivel de vibración. - Transductor de presión de salida de todas las etapas. - Transductor de presión de aceite. - Termocupla de salida de gas de todas las etapas. Otros accesorios de lectura y control del sistema Compresor: - Transductor de presión de gas de aspiración. - Manómetro de lectura de presión de entrada de gas. - Manómetro de lectura de presión de 1ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de 2ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de 3ªEtapa de compresión. - Manómetro de lectura de presión de aceite. Otros accesorios de seguridad: - Sistema de extinción interno, mediante CO2 o N2 u otros. - Disparo del sistema de extinción automático y manual - Sistema de amortiguación de pulsaciones del compresor - Detectores de presencia de gas u otros. - Venteo automático de almacenamiento - Almacenamiento Sistema de seguridad mínimamente compuesto por: - Válvula de exceso de flujo. - Válvula de alivio. - Válvulas de cierre de cada cilindro. - Discos de estallido en cada cilindro. - Válvula de despresurizado manual. - Válvula prioritaria. - Manómetro de lectura presión de almacenamiento. - Lectura remota mediante transductor de presión de almacenamiento. - surtidores de GNV con las siguientes accesorios cada uno: - 2 mangueras de carga. - 1 línea de despacho. - Sistema de medición másico por manguera error de medición mínimo ±1%. - 1 Válvula reguladora por manguera. - Válvula solenoide de corte/apertura de flujo. - Programación de pre-carga. - Exceso de flujo electrónico. - Exceso de flujo mecánico. - Apto para trabajos en áreas clasificadas como Clase I y División I. - Sistema automático de compensación de presión de llenado en función de la temperatura. - Válvula Break away. - Programación mediante teclado. - Display electrónico con Back Light. - Parada de emergencia incorporada. - Visualización de precio unitario, volumen de carga y total. - Presostato de corte por sobre presión. - Tablero de MANDO Y control - Display o terminal de dialogo con el aviso de las condiciones de funcionamiento del compresor así como el reporte de sus fallas o paradas. - Lectura analógica de presión de gas de entrada. - Lectura analógica de presión de gas de almacenamiento. - Cuenta horas de funcionamiento de la máquina. - Información de los sistemas de seguridad. - Historial de información de las diferentes fallas detectadas en el sistema GNV fecha y hora de registro. - Protección contra falta de fase de alimentación eléctrica. - Protección contra desequilibrio eléctrico. - Protección del sistema de control. - Controlador lógico programable PLC con entradas analógicas para control del sistema de GNV. - Barreras zenner (protección eléctrica) para su interconexión eléctrica con áreas a prueba de explosión de seguridad intrínseca. - Arrancador suave con By Pass incorporado para el accionamiento del motor eléctrico. - Salida para alarma sonora/luminosa. Protección del sistema de potencia mediante interruptores y fusibles ultrarrápidos. - INFORMACION COMPLEMENTARIA - DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La provisión de la unidad de compresión se la realizara mediante la modalidad DAP/2010, es decir el proveedor entregará la unidad de compresión en el sitio de instalación una vez concluidos los tramites de desaduanizacion. El proveedor asumirá; los costos y riesgos que resultaren de la importación, almacenaje, el transporte, seguros y descarga de bienes hasta la Estación de Servicio Cala Cala. En relación a los tributos aduaneros, el proveedor de acuerdo al cronograma establecido, deberá emitir factura comercial (de origen) considerando el incorterm DAP con el respectivo desglose de los costos por concepto de fletes y seguros hasta el lugar de destino convenido, documentación que debe estar enmarcada en la partida arancelaria de la unidad funcional (YPFB entregara previamente la partida mencionada al proveedor). - TRIBUTOS Los pagos que correspondan a los servicios realizados dentro el territorio boliviano, son sujetos a las retenciones impositivas de acuerdo a las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Contratante efectuara la retención del impuesto que corresponda, sobre el monto pagado. Si el Contratado es residente de un país que tiene firmado un Convenio para evitar la doble imposición con Bolivia, este puede presentar su certificado de residencia fiscal para la aplicación del mismo. - FORMA DE ADJUDICACIÓN. La adjudicación será realizada por EL TOTAL, comprendiendo el suministro y trabajos necesarios para la correcta instalación, pruebas, calibración y puesta en marcha de los equipos descritos en las especificaciones técnicas. - PLAZO DE ENTREGA Las Empresas proponentes deberán considerar un plazo de 90 días calendario, mismos que serán computados a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. - MULTAS Por cada periodo de retraso se aplicara las siguientes multas: - Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. - Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. - VALIDEZ DE LA PROPUESTA Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas. - INSPECCIONES Y PRUEBAS YPFB realizara una inspección de todos los componentes de la unidad de compresión al arribo de las mismas a aduana interior Cochabamba, las pruebas de funcionamiento de la unidad de compresión se realizaran como máximo a los cuatro días calendarios de haber realizado la recepción de la unidad en la estación de servicio Cala Cala. La empresa adjudicada entregara a YPFB los certificados de las pruebas realizadas en fábrica a cada uno de los componentes de la unidad de compresión, estos certificados serán entregadas en el momento de la entrega final de los bienes. - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES La entrega de los bienes en su totalidad debe ser realizada en la Estación de Servicio Cala Cala, ubicada en la Av. Simón López esquina Mercedes Anaya de la ciudad de Cochabamba - GARANTÍAS Los Proponentes deben presentar: - Garantía de seriedad de propuesta. El proponente conjuntamente con su oferta deberá presentar una Carta de Crédito Stand By emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB, con características expresas de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata, con vigencia de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la propuesta, o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía (local) Contragarantizada con las misma características. La empresa adjudica adicionalmente deberá presentar previa a la elaboración del contrato las garantías señaladas a continuación: - Garantía de correcta inversión de anticipo (si corresponde). Para la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, el proveedor podrá presentar una Carta de Crédito Stand By (Swift) emitida por un Banco del exterior de Primera Línea a favor de YPFB, a ser notificada por un Banco corresponsal en el Estado Plurinacional de Bolivia bajo el control Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será de 90 días calendarios, por un monto total equivalente al 100% del monto del anticipo. Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la totalidad del anticipo otorgado. - Garantía de Cumplimiento de contrato El proveedor deberá presentar, una Carta de Crédito Stand By (Garantía de Cumplimiento de Contrato) renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, emitida por un banco del exterior de Primera Línea confirmada a través de un Banco corresponsal del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por un valor equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato o alternativamente podrá presentar una Boleta de Garantía Contragarantizada, con las mismas características, cuya vigencia será de 150 días calendarios a partir de la emisión de la misma. - GARANTÍA TÉCNICA La Empresa deberá considerar una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de puesta en marcha consistente en asistencia técnica, la misma que debe ser llevada a cabo en la estación de servicio Cala Cala, reemplazo de partes o equipos defectuosos de fábrica. A la entrega final de la unidad de compresión la empresa deberá entregar la mencionada garantía. En caso existan deficiencias en la maquinaria, equipos, accesorios, piezas y partes que componen la unidad de compresión, el proveedor deberá ser capaz de realizar el oportuno servicio de reemplazo a su costo en un plazo máximo de 30 días calendarios. - EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA Los proponentes deberán presentar una experiencia en la comercialización y provisión de Unidades de Compresión Bunquerizados de por lo menos tres ventas a nivel nacional, para lo cual deberán presentar documentación de respaldo (Órdenes de Compra, Facturas, Certificados, etc.) en fotocopia simple, documentos que deben ser incluidos en la propuesta a ser presentada por la empresa. - ANTICIPO YPFB podrá dar un anticipo, hasta del 20% del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. - FORMA DE PAGO Se realizara pagos parciales, los mismos serán efectuados mediante Carta de Crédito Irrevocable emitido por el Banco Central de Bolivia, la misma será tramitada por YPFB a nombre del proveedor a través de una entidad bancaria de primera clase designada por el proveedor. Para cuyo efecto el proveedor deberá comunicar en forma escrita el nombre de la entidad bancaria en origen para realizar esta operación y transferencia. Por medio de la Carta de Crédito se prevé realizar los siguientes pagos parciales: N°; DETALLE; PAGOS PARCIALES; % DEL MONTO TOTAL DE LA CARTA DE CREDITO. 1; POR ENTREGA DE LA UNIDAD DE COMPRESION EN ADUANA INTERIOR Y DOCUMENTOS DE IMPORTACION; PRIMER PAGO; 50%. 2; POR ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE COMPRESION; SEGUNDO PAGO; 50%. Los pagos se efectuaran descontando el 20% correspondiente al anticipo. Para el Primer Pago parcial la empresa adjudicada, deberá presentar la siguiente documentación en original: - Factura comercial de origen con el INCOTERM referido. - Lista de empaque, el mismo que incluirá el peso y cantidad de las unidades funcionales de compresión. - Documento de transporte (Carta de Porte Internacional por Carretera – CRT y Manifiesto Internacional de Carga – MIC/DTA) en caso de que el flete no esté incluido en la factura comercial, ambos documentos deberán incluir los datos referentes a los fletes. - Parte de recepción. - Certificado de origen, si corresponde. - Póliza de seguro, documento de costo de seguro de transporte. La documentación aduanera deberá ser precisa, exacta, correcta y coincidente entre sí a efectos de procedimientos aduaneros. En caso de existir observaciones a dicha documentación el proveedor deberá subsanar las mismas conforme normativa aduanera Boliviana vigente. Para el Segundo Pago parcial deberá presentar el Acta de Recepción Definitiva a verificación del óptimo funcionamiento de la unidad de compresión en la Estación de Servicio Cala Cala. - SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguros especificadas a continuación: - Seguro de Responsabilidad Civil Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil por incendio y/o explosión, daños por agua, grifería, lluvia o inundaciones. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us.-10.000. - Póliza de Accidentes de Trabajo Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para realizar los trabajos mencionados en las especificaciones tecnicas, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalides total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Seguro de Montaje y puesta en marcha La cobertura de Montaje y puesta en marcha de la unidad de Compresión, deberán ser aseguradas por el valor total de la instalación incluyendo el valor de la maquina montada y por el tiempo que estas duren hasta la puesta en marcha de las unidades de compresión. Deberá contemplar las coberturas de: riesgo de montaje, daños internos, errores de fabricación, incendio, explosión, movimiento sísmico, etc. Condiciones Adicionales Las Pólizas de Seguros anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada y/o contratista, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. - El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. |  |  |  |  |

_______________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del Proponente

ANEXO I

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Verificación (Sesión Reservada) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° | CUMPLE |  | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| - Formulario A-1. Carta de Presentación de la Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2. Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3. Experiencia de la Empresa |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1. Especificaciones Técnicas Solicitadas y propuestas |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa, o documento equivalente en el país de origen. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de identificación personal y/o del Pasaporte del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia simple del documento de acreditación del registro de la empresa ante la entidad impositiva del país de origen |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II

MODELO DE CONTRATO

EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SERÁ ADECUADO Y/O COMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONTRATO Nº DLG

La Paz,

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, empresa autárquica pública del Estado Plurinacional de Bolivia creada mediante Decreto Ley de fecha 21 de diciembre de 1936, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de ___________ (Describir el cargo de la autoridad),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD;

- __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de ………………………, con domicilio en ……………………………representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de documento de identidad del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud del ……………………………….. que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación bajo la modalidad de comparación de ofertas, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, en el marco del Decreto Supremo Nº 224 de 24 de julio de 2009, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 91/2013 de 20 de noviembre de 2013 y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha ______________________ a las empresas interesadas a presentar sus propuestas en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DBC.

En base al Informe de Evaluación y Recomendación Nº ___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Evaluación, la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) determinó mediante Resolución de Adjudicación ___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

(Si la ARPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Evaluación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de:

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)

- La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR)

- Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo)

- Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).

(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

  - La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total.

  - Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación).

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)

SEXTA.- (ANTICIPO)

La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS)

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DBC), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DBC), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

A la ENTIDAD: _____________________(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

  - Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

  - Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión

  - Constitución Política del Estado.

  - Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

  - Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

  - Decreto Supremo Nº 224 de 24 de julio de 2009.

  - Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, en el marco del Decreto Supremo Nº 224 de 24 de julio de 2009, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 91/2013 de 20 de noviembre de 2013

  - Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

(Esta cláusula será adecuada y/o complementada a lo señalado en las especificaciones técnicas).

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO)

El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

- Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato

- Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)

- Minuta del Contrato

Fotocopias Simples de:

- Cedula de Identidad del Representante Legal

- Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Por incumplimiento de lo previsto en la Cláusula Anticorrupción.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecido los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE)

(ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).

El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO)

(PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DBC).

Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.

Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).

Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados

Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos.

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito.

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

- Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.

- El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

(La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la ARPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION)

El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO)

El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL)

Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DBC)

- Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

- Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

  - EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS)

(Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).

VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION)

La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.

TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)

TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS)

  - (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

  - Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

  - La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

  - Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

  - La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.

  - (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.

(Texto sugerido en caso de que el DBC no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos cocernientes)

  - La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias .

  - Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

  - La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de …………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo ………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

  - Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable. El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de ………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

  - La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de ……… (……..) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)

(Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda)

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DBC).

TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA)

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO)

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.

La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).

- Las multas y penalidades (si hubieren).

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar el nombre del PROVEEDOR) |
| --- | --- | --- |