ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ANTECEDENTES

A partir del Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos y la firma de los Contratos de Operación, se incrementaron las actividades de exploración y explotación en el País. YPFB Corporación en su Plan agresivo de Exploración y para cumplir con las metas del Plan Estratégico Corporativo 2015 – 2019, a través de la GERH - GNEE, se ha propuesto dar celeridad a la perforación de  pozos, para lo cual se requiere la contratación de empresas constructoras con experiencia en el rubro petrolero, esta contratación incluirá tanto la ingeniería como la construcción de los Caminos y Planchada, en el área de Itaguazurenda, ya que en el año de 1978 YPFB, perforó el pozo Itaguazurenda-X1 (ITG – X1), alcanzando una profundidad final de 4.160 metros, investigo los niveles arenosos de los sistemas Terciario, Cretácico Carbonífero y Devónico Superior. Este pozo resulto seco por su posición estructural muy baja. En los años 1985-1987, YPFB perforó el segundo pozo, el Itaguazurenda-X2 (ITG–X2), alcanzando una profundidad de 5.340 m, finalizada la perforación fue declarado como pozo descubridor de nuevo campo, en el tramo 3.106 – 3.109 metros bajo boca de pozo (mbbp), en un reservorio. Perteneciente a la Formación Iquiri del Sistema Devónico, en las pruebas, arrojó una producción de 12.8 BPD de condensado de 57º API y 1511 MPCD de gas además de 10.2 BPD de agua.

- OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La presente contratación tiene como objeto el servicio de Construcción, Mantenimiento de Caminos, Planchadas y obras civiles (obras de arte de ingenieria, infraestructura, etc.) en el posible campo que operara YPFB CORPORACION, en el área de Boyuibe; estructura Itaguazurenda, con el objetivo específico de contratar empresas constructoras, de construcciones aspara la construcción del  camino y planchada del pozo Itaguazurenda –X3 (ITG-X3), y permita a las empresas constructoras presentar estrategias para la movilización, construcción y desmovilización con los recursos necesarios, con seguridad, y responsabilidad del equipo y celeridad, con el objeto de alcanzar los requerimientos exigidos (seguridad, calidad coste y plazo) en el desarrollo de los trabajos de la construcción del camino  y planchada de ITG-X3; que YPFB Corporación a través de la GERH - GNEE, tiene programado construir en la gestión 2015.

- ALCANCE

El presente proceso de contratación está dirigido a la Construcción de Camino Planchada de ITG-X3  comprendiendo los siguientes servicios:

- Trabajos de Construcción de caminos y planchadas, y obras civiles en el Pozo Itaguazurenda ITG-X3, que opera YPFB CORPORACION.

- Trabajos de Mantenimiento de Caminos, Planchadas y Obras Civiles en plantas (en Caso de requerimiento).

- UBICACIÓN

El lugar de ubicación para la construcción del camino y planchada para la perforación del pozo ITG-X3, se encuentra localizado en el Departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, en el Municipio de Charagua, Área de Boyuibe, en el tramo ABC  Charagua - Boyuibe, pertenece a la Ruta Nº 21 (muy cerca del rio y comunidad de San Antonio del Parapeti, al sur) y campo Cambeiti; paralelo al DDV del gasoducto Santa Cruz – Yacuiba; el camino, sale perpendicular del DDV GASIRG en dirección este, interior de la propiedad de la Familia del Sr. Mauricio Saucedo Gutiérrez; y el pozo queda ubicado en las coordenadas UTM datum de referencia PSAD 56 X= 490898 Y= 7.782.835 y tiene conexión directa con la Ruta pavimentada Fundamental Nº 9 (en Boyuibe), que se conecta con Villa Montes-Yacuiba y la República Argentina.

Figura 1 Ubicación del proyecto.

- DESCRIPCION DE LA OBRA

  - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO Y  PLANCHADA  ITG-X3

La Construcción de Camino y Planchada, forman parte del presupuesto General de la Obra estimado, que tiene que desarrollar YPFB en ITG-X3. Los trabajos consistirán en la construcción del Camino y Planchada dividido en 3 tramos, La ejecución se hará en base al Perfil de Proyecto elaborado a Nivel Constructivo del Camino de Acceso y Planchada a ITG-X3, por la empresa  que se adjudique la obra;  ya que el objetivo de esta construcción es dar celeridad a las obras civiles,  garantizando el ingreso del equipo de perforación sin ninguna dificultad y con un control de calidad de acuerdo a estándares establecidos, con ensayos de laboratorio de suelo y hormigón, en todas las fases del proceso constructivo, principalmente en la plataforma del camino de acceso y Planchada.

Una vez, tengamos resultados positivos del pozo ITG –X3 se realizaran trabajos complementarios de mantenimiento, con otras actividades propias de la fase del área de explotación o producción como la construcción de facilidades en el DDV y otros.

El trabajo de construcción de camino y planchada se lo dividió en tres Tramos:

TRAMO I. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO Y ENSANCHAMIENTO CON DESMONTE EN UNA LONGITUD DE 2.723 METROS

Construcción y desmonte de camino de acceso en un ancho de 20m (Existe ya una senda con desmonte de 5 a 6m de ancho), con elevación de plataforma o terraplén en una longitud de 2.723m con incremento mínimo del suelo firme natural compactado aproximadamente a la subrasante entre 030 a 0,60 m de espesor, al mismo se colocara una capa de ripio (seleccionada) o capa base de 0,20m de espesor,  en todo el tramo mencionado  y en ambos laterales desmontar 7.5m, con el objeto sirva a futuro para el DDV.  Para ello se utilizara material lateral para la conformación del terraplén compactado con mejoramiento del suelo del área de influencia del proyecto.

Asimismo se colocara al inicio del camino de acceso a ITG-X3, en los cruces de DDV del GASIRG y YABOG, en un ancho de 10m con losas o bloques de hormigón Armado con un ancho de 1 m por 3 m de largo y espesor 0,15m, esto para dar seguridad a la tubería y evitar cualquier asentamiento o rotura en las juntas de las líneas que atraviesan el GASIRG Y YABOG;  que vienen del sur hacia Santa Cruz y exportación al Brasil.

Se ha identificado 2 alcantarillas de 0,60 m de diámetro en las depresiones naturales a los largo de este tramo.

Se colocara 4 señaléticas o letreros en todo el tramo o en función a la necesidad.

TRAMO II. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON DESMONTE, EN UNA LONGITUD DE 207 METROS.

Construcción con desmonte de 20m de ancho en una longitud de 85m, con incremento de terraplén compactado mínimo con elevación máximo de 0,60m, hasta el área de inicio de la planchada ITG-X3, en la cual al inicio del tramo II, se colocara una alcantarilla de 0,60m, para facilitar el drenaje con escurrimiento superficial natural, paralelo a la senda y depresiones bajas para su desfogue del mismo.

En este tramo también se colocara ripio seleccionado o capa base en un espesor de 0,20m en todo el tramo de los 207m con un ancho de 6m de camino.

TRAMO III. CONSTRUCCIÓN DE PLANCHADA 110 X 90 m, Y AREA DE PARQUEO 50 X 10 m (ADYACENTE A LA PLATAFORMA) Y PLANCHADA DE CAMPAMENTO 60x80 m CON DESMONTE Y COLOCADO DE MATERIAL DE RIPIO

Se realizar el desmonte en toda el área de la planchada de 110 m X 90m con un área adicional de 50 x 10m para el parqueo vehicular de 50 x10m, adyacente a la planchada.

Se elevara la planchada como máximo de 0,30 a 0,60m a nivel de subrasante compactado, en toda la plataforma con material lateral y material del área de influencia para mejoramiento del mismo, de acuerdo al diseño del perfil de secciones y cotas para dicho fin presentado por la contratista. Y se colocara una capa de ripio o capa base en toda la plataforma con un espesor de 0,20m. Se construirán 2 Skimer construido de HºAº con desfogue de canales de tierra natural.

Asimismo se construirá un antepozo de HºAº con las características del equipo de perforación de 900/1000  HP aplicado en esta clase de operación, 2,5X2,5X2m de profundidad con un espesor de  0,30m de espesor; también se construirá una fosa de quema de 20 x 20m de tierra con fosa de 5m de ancho interno; y losas de HºAº,  fosa de residuos líquidos 10 m x 20 m x 2.7 m (si aplica); Base para subestructura de un equipo de perforación de  2000 HP de capacidad; Base para generadores (10 m x 20 m); Base para bombas de lodo (10 m x 15 m); Base para cajones de lodo y equipos control de solidos (10 m x 30 m).

Se realizara área de campamento, a una distancia de 1500m del DDV-GASIRG en dirección Este sobre el borde izquierdo de la senda con dimensiones de 60X80m, compactado con  material de ripio.

  - EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y MATERIALES, SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE YPFB CORPORACION

Metodología.- Esta deberá ser propuesta por el oferente, de tal manera que se pueda cumplir con los Programas de Trabajo requeridos, previa aprobación de YPFB Dichos trabajos comprenden la construcción de caminos y Planchadas, desde el desmonte, movimiento de Suelos, Obras Civiles hasta el ripiado correspondiente.

  - PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Los equipos empleados para este servicio serán considerados de acuerdo a la disponibilidad de los equipos comprometidos para el Mantenimiento de Caminos y Planchadas. En circunstancias de que el equipo empleado en Mantenimiento sea insuficiente para el mantenimiento de Caminos y Planchadas, se solicitará equipo adicional para poder completar el servicio de acuerdo a la programación aprobada por la Supervisión / Fiscalización de Obra. Para el servicio de mantenimiento de Caminos y Planchadas no será considerado stand by.

Se reconocerá un stand by de 4 horas por día bajo las siguientes condiciones:

- Equipos de Mantenimiento, que hayan sido solicitados por el Fiscal de obras de YPFB , para un servicio específico de contingencias y que permanezca en el lugar de la obra (con operador y ayudante) sin realizar ninguna actividad.

- El equipo que presente algún desperfecto, por lo que su uso no fuera disponible, no se reconocerá cobro de stand by, por el lapso de tiempo que esté fuera de servicio. Así también por inclemencias del tiempo (Lluvias, inundaciones, etc.) y convulsión social.

  - PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, Y/O REPARACIÓN DE CAMINOS Y PLANCHADAS.

Para la construcción la empresa adjudicada deberá estimar los recursos y su planificación, de acuerdo al Perfil de proyecto a nivel constructivo (Ingeniería) presentado por la empresa adjudicada ;  para aprobación la documentación de inicio:

- Organigrama de Proyecto. Este deberá ser funcional, indicando los nombres, funciones y responsabilidades dentro del proyecto del personal involucrado.

- Estimación de volúmenes de obra (ítems o actividades presupuestadas). Este presupuesto es solo estimativo y no compromete pagos de volúmenes de obra fuera de los medidos en forma real en campo, los precios unitarios serán los mismos referidos a la Planilla de Cotización aceptada por YPFB.

- Listado de equipos y recursos comprometidos. De acuerdo a los volúmenes de obra considerados por proyecto y la programación en tiempo para la ejecución de manera óptima. Para los proyectos de YPFB, la Contratista deberá disponer de acuerdo a los plazos requeridos los equipos ofertados en ésta licitación.

- Cronograma de Proyecto. Este debe ser acorde con los tiempos requeridos por YPFB Corporación, para el inicio y entrega de las obras, dentro del cronograma propuesto se deberán considerar: días calendario, feriados, imprevistos, lluvias. Los días de atraso justificados refieren a fenómenos fuera de las probabilidades y consideraciones anteriores.

- Reunión de Inicio de Proyecto. En esta reunión se presenta la documentación de inicio: Organigrama, Presupuesto, Listado de Equipo y Cronograma de Proyecto. En ésta reunión se elaborará un acta en la que se deben incluir:

- La entrega de la totalidad de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (Contratista),

- Se deberá asentar la fecha programada para inicio del proyecto (YPFB),

- Establecer la fecha de revisión y/o aprobación de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (YPFB )

- Consultas, observaciones, respuestas (YPFB  y Empresa Adjudicada).

Una vez aprobados por el Fiscal representante de YPFB  la empresa adjudicada  dispondrá los equipos y recursos de acuerdo a los volúmenes y tiempos comprometidos para el proyecto de Construcción. Los recursos comprometidos para este servicio serán certificados de acuerdo al avance de obra y la medición real en campo de las actividades y/o ítems que hayan sido ejecutadas en el periodo de certificación, para el servicio de Construcción de Camino y Planchada no será considerado stand by.

YPFB, podrá solicitar recursos (personal y equipos) adicionales para los trabajos de Construcción que sean considerados de mayor envergadura o contingentes a través de su Fiscal  de Obra.

Se reconocerá un stand by de 4 horas por día bajo las siguientes condiciones:

- Equipos de Construcción de Caminos y Planchada, que hayan sido solicitados por el inspector de YPFB Corporación, para un servicio específico de contingencias y que permanezca en el lugar de la obra (con operador y ayudante) sin realizar ninguna actividad.

El equipo que presente algún desperfecto, por lo que su uso no fuera disponible, no se reconocerá cobro de stand by, por el lapso de tiempo que esté fuera de servicio. Así también por inclemencias del tiempo (Lluvias, inundaciones, etc.) y convulsión social.

  - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Consisten en el mantenimiento de los caminos que llegan a campo Itaguazurenda y caminos al pozo ITG-X3, limpieza de cunetas, colocado de señalización, mantenimiento de caminos de accesos a Campamentos, fosa de recorte, antepozo, trabajos menores dentro del área operativa, trabajos de mantenimiento en general, obras civiles e infraestructura,  mantenimiento (nuevas y/o existentes)  de las Planchadas de pozos de perforación de ITG-X3.

Los Equipos mínimos que deberán estar en forma permanente para uso del Mantenimiento serán:

- En el área Sur Tramo Boyuibe – Itaguazurenda Ruta 21 ( A requerimiento)

- 1 Motoniveladora 140HP

- 1 Una Oruga D-7 (paso de Quebradas Cuevo y otro - critico)

- 1 Retroexcavadora 75HP (4x4)

- 1 Cuadrilla Vial

- En el área del proyecto Itaguazurenda apoyo a DTM

- 1 Motoniveladora 140HP

- 1 Pala cargadora

- 1 Retroexcavadora 75HP (4x4)

- 1 Cuadrilla Vial

- 1 Volqueta (Transporte de Recorte)

Los equipos mininos de mantenimiento en planilla de cotización son la base de cotización fija mensual, estando estos bajo un sistema de trabajo (horario) para los trabajos; Pero este sistema de trabajo no excluye que los proyectos de mantenimiento utilice el 100% de los ítems de la planilla de cotización o contratado, bajo el sistema de trabajo de mantenimiento de las Obras Civiles

Para utilizar los ítems mencionados para el campo ITG-X3; Fiscal de Obra de YPFB , solicitará por escrito a la (s) Empresa (s) adjudicada  (s) y coordinará los tiempos de trabajo.

- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial fue estimado en base a precios de mercado y condiciones de la contratación solicitada en cuanto a plazos, especificaciones técnicas, lugar de entrega, garantías y otros.

Asimismo el Precio Referencial incluye todos los trabajos de servicios de construcción, ingeniería, movilización y desmovilización de equipos, personal de obra y campamentos, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de servicios requeridos.

El precio referencial para la presente contratación es de:

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO Y PLANCHADA PARA EL POZO ITAGUAZURENDA – X3 (ITG-X3). | 1 | 14.508,025,00 | 14,508,025,00 |

- REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Proyecto: Construcción de Camino y Planchada para el Pozo Itaguazurenda – X3 (ITG-X3) |  |
| --- | --- |
| Actividad | Descripción |
| Movilización y Desmovilización | Movilización y posterior desmovilización del equipo pesado, portacamps, generadores, Motoniveladora, Oruga, retroexcavadora, cuadrilla vial, pala cargadora, retroexcavadora, volqueta, etc. |
| Diseño de Ingeniería a Nivel de perfil de Proyecto Constructivo | El Diseño tiene dos etapas de realización: 1.Trabajo de Campo: Levantamiento Topográfico del Camino y Planchada ITG-X3, con coordenadas PSAD-56, colocando BM con GPS doble frecuencia el camino y planchada, se relevara un área de 58.600m2 correspondiente al camino de acceso al pozo ITG-X3 y una área de 9.900m2 en la planchada ITG-X3. Y área de campamento 4.800 m2 Estudio de Geotecnia. Se realizará estudio de SPT total, de catorce (14) sondeos; seis (6) sondeos en el tramo I, dos (2) en el Tramo II y seis (6). en la planchada;. Dos (4) en los vértices y dos (2) en el área de antepozo, (uno en cada patín]. Cálculo estructural de losa de patines en el área de emplazamiento de la estructura de Hº Aº. 2.Trabajo de gabinete Reportes técnicos; Se realizarán los informes del levantamiento topográfico y geotécnico. En el estudio geotécnico se presentar el cálculo del espesor del mejoramiento del terreno de fundación y su asentamiento previsto, y el cálculo para el emplazamiento de la loza con mejoramiento de suelo si corresponde en el área de fundación de los Patines de Hº Aº. |
| Cerco Perimetral | DESCRIPCIÓN.- Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera y cinco (5) hileras de alambre de púas para cercar las planchadas y caminos que lo requieran para impedir el ingreso de animales. MATERIALES.- Los postes deben ser lo más derechos posible, el tipo de madera debe ser aprobado por el Supervisor, teniendo prioridad maderas duras como tajibo, cuchi, quebracho, no aceptándose maderas blandas, el largo de los postes serán de 2 m y 15 cm de diámetro mínimo. El aprovisionamiento de éstos corre exclusivamente por cuenta del contratista, el que debe contar con los correspondientes permisos de extracción en caso de proveerse directamente del campo; YPFB no aceptará ninguna responsabilidad por esta extracción ni la permitirá dentro de sus predios. El alambre de púas debe ser de acero galvanizado y tanto este como las grampas deben ser de alta calidad y de marcas reconocidas y aprobadas por el Fiscal. CONSTRUCCIÓN.- La alambrada debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura (provista por el contratista), a 2.50 metros de espaciamiento uno de otro, con un diámetro aproximado de 15 centímetros, cada poste de madera se empotrará en el suelo 0.60 metros parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de púas debidamente tensadas y engrapadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes más gruesos (Machones) profundos y con refuerzos inclinados al inicio, en los cambios de dirección y cada 50 metros. YPFB , entregará la superficie donde se realizará el alambrado debidamente desmontado. MEDICIÓN.- El alambrado, se medirá en metros lineales por la provisión de los materiales, mano de obra e instalados de la manera descrita y aceptados por el Supervisor. |
| Letrero de señalización Vertical | DESCRIPCIÓN.- Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado) MATERIALES.- El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 5 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen. CONSTRUCCION.- Las especificaciones técnicas de construcción deben ser de acuerdo a las siguientes: Característica; Especificación. 1.Chapa Pintada Galvanizada; 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. 2. Pintura sobre chapa; Pintura en polvo blanco RAL 9010 (60 micras). 3. Vinilo e impresión reflectiva; Vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigrafía reflectiva. 4. Poste y Sistema de unión; Acero al carbón SAE 1010/1020, Sección 50x50mm x2mm. Largo 2,5m. Pernos, Tuercas y Arandelas galvanizadas.. 5. Pintura sobre acero; Arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura líquida y una capa de barniz poliuretano. Espesor mínimo del recubrimiento de 120 micras.. MEDICIÓN.- El Letrero de señalización vertical, se medirá en pieza por la provisión y aceptado por el Supervisor de YPFB |
| Alcantarilla de Tubos metálicos | DESCRIPCIÓN.- Este ítem consiste en la construcción de alcantarillas de tubos de acero corrugado. Comprende el suministro de los tubos por parte del contratista, la excavación de la zanja con su respectivo preparado de suelo de fundación, el colocado sobre el lecho adecuado, el relleno compactado a nivel de rasante de camino. MATERIALES.- Se utilizarán tubos de Acero corrugado de 600 mm, 1000mm, 15000mm y 2000 mm de diámetro. Los tubos deberán cumplir con las normas o especificaciones del fabricante, los que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. EJECUCIÓN.- Para llevar a cabo la correcta colocación de los tubos para la alcantarilla, se realizará el replanteo, la excavación hasta el nivel de fundación, nivelación y compactación según los planos, de modo que se adopte al fondo del conducto en alineamiento y pendiente. En lugares donde existan terrenos blandos y orgánicos, deben ser removidos en lo ancho y profundidad, lo necesario para estabilizar con material granular aprobado por el Supervisor, si no es posible, emplear colchones de piedra para distribuir la carga. Para terrenos rocosos y duros se evitará las variaciones bruscas en la capacidad de soportes del suelo. Se sustentará por un colchón de material granular aprobado por el Supervisor. En algunas ocasiones los tubos deben cruzar alternativamente lugares blandos y duros, en estos casos la base debe hacerse tan uniforme como sea posible, la fundación y los laterales deberá rellenarse con material granular adecuado aprobado por el Supervisor en capas de 15 cm. compactados como mínimo al 90% de la densidad obteniendo mediante el ensayo “Densidad Proctor Modificado” según las normas AASHTO y con una pendiente del 2 al 5%. Los tubos deben colocarse de modo que el cuarto de su diámetro quede firme y debidamente apoyado, la colocación de los tubos deberá comenzar en el extremo aguas abajo de la alcantarilla. Las uniones deberán ser bien ajustados con los pernos, Una vez colocados los tubos se construirán los cabezales de hormigón armado de acuerdo a normas y diseño de la ABC aprobados por el Supervisor y adecuados a cada altura del terraplén. Como siguiente paso, se procederá al rellenado de la zanja con material granular adecuado, proveniente de la misma excavación o préstamo, autorizado por el Supervisor. Para evitar las socavaciones y asentamientos es necesario que el terraplén se construya con buen material y se comporte en forma eficiente. El relleno que se coloque debajo y alrededor del conducto debe ponerse alternativamente a ambos lados en capas no mayores de 20 centímetros y la compactación puede realizarse por medios mecánicos de la forma descrita anteriormente. Se tendrá cuidado para compactarse el material debajo de las partes redondeadas del tubo, asegurándose que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados de dicho tubo prosiguiendo hasta una altura no inferior a 80 cm. por encima del punto más alto de la sección transversal de la alcantarilla, el contratista debe rellenar los aleros y partes de conexión con el terraplén, debe limpiar los accesos y salidas de la alcantarilla, y acomodar todo el área MEDICIÓN.- La colocación de Alcantarillas de tubos metálicos se medirá en metros lineales de alcantarilla totalmente terminada y rellenada, de acuerdo a estas especificaciones, incluye la provisión de todos los materiales necesarios, la mano de obra, equipos y otros elementos necesarios para materializar el ítem. Los cabezales de hormigón armado, hormigón ciclópeo o gaviones se cancelarán mediante el ítem respectivo de acuerdo a las instrucciones de la supervisión. |
| Hormigón Simple y Pobre | DESCRIPCIÓN.- Este ítem se refiere a la construcción de Hormigón Simple para todo tipo de estructuras y obras de arte, en los lugares que así lo indique el plano de construcción respectivo o las indicaciones del Supervisor de obras. También se refiere a la construcción de Hormigón Pobre para uso de hormigón de limpieza, losa de limpieza, aceras, apoyos de cañerías, revestimiento de canales y otros. EJECUCIÓN.- El Hormigón a utilizar será siempre con el resultado de Resistencia característica a la compresión de 250 Kgr./cm2 (H25), 210 Kgr/cm2 (H21) y 140 Kgr/cm2 (H14) respectivamente. El diseño de la dosificación del Hº A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. Y una relación de agua cemento de a/c=0,48., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. En el caso del hormigón Pobre, el contratista presentará el diseño del hormigón, caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. # MATERIALES: CEMENTO.- El cemento Pórtland deberá llenar las exigencias de las especificaciones AASHO M-85. Será función del Supervisor aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe de ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos y abrigados por un tiempo y en tal forma de almacenamiento que no comprometan su calidad. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por escrito. En este caso serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubiera fraguado parcialmente o tuvieran terrones de cemento aglutinado deberán ser rechazadas. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas ó usadas no será permitido. AGREGADOS.- Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos resistentes é inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. Deberán almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera ó camadas de hormigón AGREGADO FINO.- Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación, de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial del Supervisor. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 1%, Carbón y lignito 1%, Material que pase el tamiz Nº 200 3%, Esquistos, Álcalis, Mica, Granos recubiertos ni Partículas blandas y escamosas u Orgánicas, salvo en las cantidades permitidas en las normas ACI-318-83, determinadas mediante los ensayos AASHO correspondientes. AGREGADOS GRUESOS.- Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava y otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 0.25%, Material que pase el tamiz No. 200 1%, Piezas planas o alargadas (Longitud mayor de 5 veces el espesor promedio) 15%, Carbón y Lignito 1%, Fragmentos blandos 5%, todos definidas en los ensayos AASHO correspondientes y que no excedan de los porcentajes indicados en las normas ACI-318-83; así mismo otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del material. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo AASHO T-96. AGUA.- Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros deberá de ser aprobada por el Supervisor, y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. Cuando el Supervisor lo exija, se someterá a un ensayo de comparación con agua destilada. La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayo normales para la durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de durabilidad una variación en el tiempo de fraguado en más de 30 minutos ó una reducción de más del 10% de la resistencia de la compresión, serán causas suficientes para rechazar el agua sometida a ensayo. PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua. La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas. EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior. La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad, estanquedad y las dimensiones indicadas en los planos. VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 4 a 6,5 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda. CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura. LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra. El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem. ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo. MEDICION.- Este ítem se medirá en volumen, por metro cúbico (m3) de Hº elaborado en obra, de acuerdo a la presente especificación técnica y aprobado por el Supervisor de Obra. Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obra, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, transporte, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. Este item será pago por metro cúbico (m3). |
| Hormigón Ciclópeo | DESCRIPCIÓN.- El hormigón ciclópeo consistirá de un hormigón H=170 kg/cm2, conteniendo además piedra desplazadora, cuyo volumen será establecido en los planos, disposiciones especiales o por el Supervisor, y en ningún caso será mayor al 60 % del volumen total de la parte de trabajo en la cual dicha piedra debe ser colocada. Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente sin dejarlas caer ni lanzarlas, evitando daños al encofrado, debiendo distribuirse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón, no tengan contacto con piedras adyacentes y no posibiliten la formación de vacíos. Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. CONTROL POR EL SUPERVISOR.- Para control de la calidad del hormigón a ser empleado en la obra, en caso de solicitarlo el Supervisor deberán efectuarse inicialmente ensayos de caracterización de los materiales. El cemento deberá ser de marca reconocida y estar fresco, en ningún caso se aceptarán sacos que estén empezando a fraguar. Cuando exista garantía de homogeneidad de producción de cemento en una fábrica determinada, acreditada mediante certificados de producción emitidos por laboratorio, no será necesaria la ejecución de ensayos de cemento. De cada 50 bolsas de una partida de cemento, deberá pesarse una para la verificar el peso. En caso de encontrarse una bolsa con un peso inferior al 98% del indicado en la bolsa, toda las demás deberán pesarse a fin de que sean corregidos sus pesos antes de su empleo. Los agregados finos y gruesos deberán satisfacer lo especificado en apartado especial, lo mismo que el control del agua, que será necesario en caso de presentar aspecto o procedencia dudosa. La dosificación racional y cuando el volumen lo justifique a criterio del Supervisor deberá realizarse en un laboratorio por el método basado en la relación agua / cemento. El control de calidad del hormigón se hará en las tres fases siguientes : CONTROL DE LA EJECUCIÓN.- Tiene la finalidad de asegurar, durante la ejecución del hormigón, el cumplimiento de los valores fijados en la dosificación, siendo indispensable para esto el control gravimétrico del diseño, la humedad de los agregados, la composición granulométrica de los mismos, el consumo del cemento y el grado de asentamiento de la mezcla, con objeto de efectuar las correcciones que fueran necesarias para mantener la dosificación recomendada. La frecuencia de las operaciones de control antes indicadas, será función del tipo de obra y del volumen de hormigón a ejecutar a criterio del Supervisor. CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA.- Tiene por finalidad verificar si el hormigón fue convenientemente dosificado, a fin de asegurar la tensión mínima de rotura fijada en el cálculo. Este control se hará mediante la rotura de cilindros de acuerdo con la especificación AASHO T-22 El número de cilindros de prueba a ser moldeados no será inferior a cuatro por cada treinta metros cúbicos de hormigón. También se moldearan por lo menos cuatro cilindros de prueba, siempre que hubiera modificación en el diseño de la mezcla o en el tipo de agregado. El costo de estos ensayos será a cuenta del contratista y se realizarán en laboratorios indicados por el Supervisor y en presencia de este. PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO.- La piedra para el hormigón ciclópeo será piedra bolón limpia de granito ú otra roca estable y deberá tener cualidades idénticas a las exigidas para la piedra triturada a ser empleada en la preparación del HORMIGÓN CICLÓPEO.- El hormigón a emplearse en hormigón ciclópeo deberá someterse a control de acuerdo a lo especificado anteriormente. MEDICIÓN.- El hormigón ciclópeo será medido por metro cúbico, por la compensación de la provisión de materiales y mano de obra, replanteo, excavación mínima o nivelado del terreno, armado del encofrado, preparado de la mezcla de hormigón, colocado de las piedras desplazadoras, vaciado, desencofrado y la limpieza general de hormigón Armado colocado y aceptado, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto y aprobadas por el Supervisor de YPFB. |
| Acero de refuerzo | DESCRIPCIÓN.- Estas especificaciones gobernarán el uso de los materiales, su almacenamiento propio, manipuleo, para su uso en hormigones de: antepozos, bases, soportes, columnas, vigas, badenes, cabezales de alcantarillas, canales de drenaje y otras estructuras. El acero empleado en hormigón armado serán barras corrugadas de acero de alta resistencia con Límite de fluencia > o = 4,200 Kg./cm2, alambres de amarre y mallas electro soldadas. El empleo de armaduras de otro tipo, como los perfiles metálicos laminados ú otro tipo, requerirán estudios especiales y autorización expresa del Supervisor. El contratista deberá usar acero de refuerzo en medidas comerciales y certificadas, de superficies limpias, libre de pinturas, grasas ó substancias, que disminuya su adherencia con el hormigón. Las barras de acero se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas, las mismas que deberán ser verificadas por el contratista antes de su utilización. Las barras que han sido dobladas no deberán enderezarse, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. La colocación, separación y recubrimiento de las barras deberá estar de acuerdo a las normas ACI-318-83 y al manual ACI-315, el costo del acero corrugado se debe considerar en el ítem de Hormigón Armado. EQUIPO.- La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a emplear, dependerán del tipo y dimensiones de la obra que se ejecute. El contratista deberá presentar una relación detallada del equipo a emplearse en la obra, para la consideración y aprobación del Supervisor. EJECUCIÓN.- El Acero de refuerzo consistirá en armar las barras de acero dentro del encofrado de madera o metálico según los planos constructivos y especificaciones técnicas. El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem. LIMPIEZA.- La armadura no deberá presentar signos de corrosión, para su limpieza deberá efectuarse en forma mecánica (lija), no se permiten el uso de solventes en base de aceites, la armadura previa a su vaciado con hormigón deberá estar limpia y sin ningún material que pueda alterar su resistencia y adherencia con el hormigón. MEDICIÓN.- El Acero de refuerzo será medido por kilogramo, por la compensación de la provisión, transporte de materiales y mano de obra hasta el armado de las barras de acero corrugado de acuerdo a la configuración de los planos y aprobación por el Fiscal de Obras de YPFB. |
| Provisión De Materiales | DESCRIPCIÓN.- Este trabajo consistirá en la provisión de materiales aprobados por el Supervisor de obra para la utilización en construcción de terraplenes, planchadas, capa de rodaje y obras civiles en general. Donde la contratista deberá entregar a YPFB materiales de óptima calidad contemplando este ítem la provisión de los agregados, el transporte correrá por cuenta de ítem de “transporte de material según distancia”. MATERIALES.- Los materiales a utilizarse podrán ser los siguientes: CAPA BASE cuya granulometría, de acuerdo a los métodos estándar de la AASHTO debe estar entre los siguientes límites: TAMIZ; 2”; 1”; 3/8”; No. 4; No. 10; No. 40; No. 200. % del Material en peso que pasa; 100; -; 30-65; 25-55; 15-40; 8-20; 2-8. Los porcentajes y tamaños máximos pueden variar de acuerdo a las necesidades de cada obra y serán definidos por el Inspector / Fiscal de acuerdo con el contratista. # RIPIO CHANCADO O LAVADO (dependiendo del Supervisor) de tamaño máximo 1 ½”. # RIPIO BRUTO con la suficiente cantidad de material grueso. # RIPIO CHANCADO 1 ½” TAMIZADO LADRILLO ADOBITO GAMBOTE: En general los ladrillos serán de primera calidad, bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estará libres de rajaduras o desportilladuras. El Carguío y descarguío será a cuenta del contratista. Los ladrillos tipo gambote comunes para muros, tendrán las siguientes dimensiones: Largo: 25 cm. Ancho: 12 cm Alto: 5 cm. ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO.- Consiste en la provisión de un aditivo liquido acelerante de fraguado exento de cloruros para hormigones y morteros. Este aditivo deberá acelerar el desarrollo de las resistencias mecánicas iniciales del hormigón aumentado las resistencias finales para rápida puesta en servicio. Para la aprobación del aditivo por el Inspector el contratista deberá presentar la ficha técnica del material y deberá realizar ensayos previos (a costo del contratista) para determinar la dosis del aditivo considerando la dosificación propuesta del tipo de hormigón que se requiera según el punto 9.3.18 de las especificaciones técnicas. PUENTE DE ADHERENCIA EPOXICO.- Consiste en la provisión de un producto de uso como puente de adherencia para la realización de uniones rígidas entre un hormigón endurecido y otro fresco. El producto debe tener excelentes características en resistencia mecánica, excelente adherencia aun en superficies húmedas. Para la aprobación del producto por el Supervisor de obra el contratista deberá presentar la ficha técnica del material. RETARDADOR DE FRAGUADO.- Consiste en la provisión de un producto de uso como aditivo de efecto retardador de fraguado para ser usado de hormigones y morteros. El producto debe tener características para retardar el fraguado del hormigón, aumenta el tiempo límite de colocación, aumenta la impermeabilidad, mejora el desempeño del hormigón. Para la aprobación del producto por el Fiscal de Obras de de YPFB el contratista deberá presentar la ficha técnica del material. CEMENTO PORTLAND TIPO IP-30.- Consiste en la provisión de un producto de uso como ser: En morteros para mampostería, Hormigones en general para edificaciones, prefabricados, etc. Para la aprobación del producto por el Inspector de YPFB el contratista deberá presentar la ficha técnica del producto y deberá cumplir con los requisitos de la norma Boliviana NB 011. # PIEDRA DE CIMENTACIÓN (manzana o piedra de tamaño óptimo para gaviones). ARENA, ya sea arena fina o gruesa. Materiales que deben cumplir las especificaciones de agregados indicadas para el ítem de Hormigón en este mismo pliego. MATERIAL DE PRESTAMO SIN SELECCIÓN, este material podrá ser suelo de relleno que se sacara de un lugar de acopio o de alguna cantera, material que se requiera para la conformación de terraplenes o para estabilizar el camino, podrá ser suelo arenoso, suelo arcilloso o lajas fragmentadas, etc. El Supervisor debe aprobar cada uno de los materiales antes de su traslado y podrá rechazar los que a su juicio no cumplan las especificaciones técnicas. El Supervisor pobra solicitar realizar ensayos de granulometría de finos y gruesos, ensayos de laboratorio para sacar el Proctor de los materiales del banco de préstamo. EJECUCIÓN.- Los materiales serán provistos por el contratista ya sean de fuentes comerciales o no, en este último caso el contratista deberá coadyuvar en las gestiones de YPFB . para obtener los permisos para la extracción, pero las tareas de desmonte, excavación, acopio, carguío y descargado en obra, serán por cuenta del contratista, así como la limpieza, desbosque y destronque de los yacimientos en los casos que correspondan, estas actividades deberán ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado así como el desperdicio del mismo y luego el contratista dejara nivelado el lugar y protegerá de las erosiones futuras; si el material procede de excavaciones realizadas para la obra y canceladas en el rubro de excavación en ningún caso serán cancelados nuevamente. MEDICIÓN.- El volumen de materiales o agregados, será medido en metros cúbicos (m3) de material provisto entregado en obra. El ladrillo adobito será medido en unidad de mil piezas. El aditivo acelerante de fraguado, el puente de adherencia epoxico, la mezcla grouts de alta resistencia y Retardador de Fraguado serán medidos en unidad de Kg. El Cemento Protland Tipo IP-30 será medido en unidad de Bolsa, ò m3 de hormigón. |
| Compactación de suelos | DESCRIPCIÓN.- Los trabajos de compactación, previa orden expresa del Supervisor, se efectuarán según lo indiquen los planos, la ubicación del depósito de materiales de corte o préstamos dentro los límites de las secciones del proyecto de acuerdo a la siguiente especificación. Comprende el esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento y compactación de los materiales proveniente de cortes y préstamos, hasta las cotas correspondientes indicadas en los proyectos o indicaciones del Supervisor. MATERIALES.- Los materiales para la conformación de los terraplenes provendrán de cortes de la excavación y/o préstamos que pueden estar indicados en los planos o señalados por el Supervisor. En estas fuentes, el contratista quedará exento de la obligación de obtener autorización del propietario para tener derecho a extraer los materiales. En el caso de no encontrarse materiales adecuados para los terraplenes, el contratista deberá coadyuvar a localizar sectores de préstamo y a obtener permisos de los respectivos propietarios para extraer los materiales en cuestión. En todos los casos, los materiales para el terraplenado deberán estar exentos de materiales orgánicos. No podrán utilizarse turbas o arenillas orgánicas. EQUIPO.- Para la compactación de terraplenes se deberá prever la utilización del equipo apropiado y que permita obtener la productividad requerida. Siendo la maquinaria como: - Vibro-compactador de rodillo metálico lisos o pata Cabra, - Tractores orugas con topadoras - Camiones aguateros con regadores - Motoniveladoras - Camiones Volquetes Un Laboratorio de Suelos para el control de calidad de las densidades y compactación, estos costos serán considerados por el Contratista en sus precios unitarios de Compactación. Otros equipos que la contratista considere necesario al margen de los indicados anteriormente. EJECUCIÓN.- La ejecución de la compactación de terraplenes se ajustará a los planos y especificaciones proporcionadas al contratista y a las Órdenes de trabajo elaborado por el Inspector / Fiscal. Previamente deberán estar concluidas las obras de arte menores, necesarios para el drenaje, si las condiciones de los materiales lo permiten y lo indica el Inspector / Fiscal se colocará una primera capa de material granular permeable, para que actúe como drenaje para las aguas de infiltración en el terraplén. La compactación se realizará en capas horizontales sucesivas a todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan humedecimiento o desecación según el caso. Para el cuerpo de los terraplenes el espesor de las capas compactadas, no deberá pasar de 30 cms. así tener capas finales donde su espesor no deberá pasar los 20 cms., todas las capas deberán compactarse convenientemente, no permitiéndose la colocación de capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada. Para los materiales que necesiten una estabilización como rellenos de arcillas, a ser mezclados con arenas, se deberá tener mayor control al momento del colocado de material apropiado para lograr una correcta homogenización del material terminado en las proporciones que indique la supervisión o los técnicos de la contratista (técnicos de suelos), y así tener la compactación dentro de los parámetros establecidos de densidad de campo. La compactación por medios mecánicos será efectuada hasta alcanzar una densidad mínima de 90% del ensayo "“densidad Proctor modificado"” (T-180 AASHTO). En terraplenes para caminos de acceso y planchadas para campamento y de 95 % en planchadas para pozo. Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación, deberán ser escarificados y homogeneizados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con la densidad mínima exigida. La inclinación de los taludes del terraplén, será la establecida en el proyecto. En la construcción de caminos, la contratista deberá tener mayor control de compactación en los bordes laterales, para que las secciones de las cunetas de los caminos tengan una compactación optima, el cual no tendrá ningún costo adicional para este ítem. CONTROL TÉCNICO.- Se establece la realización de un ensayo para la determinación de densidad en el sitio según el método (AASHTO T-180) por cada 500 m3 del material de terraplén compactado, este ensayo será realizado a cargo del CONTRATISTA y deberá ser inspeccionado y aprobado por el Supervisor de Obra. Si a juicio del Supervisor de obra, en algunos sectores de la obras se consideran necesarios mayor número de ensayos de densidad que los indicados, el contratista está obligado a realizarlos sin costo adicional alguno. Queda bien establecido que para caminos y planchadas que los ensayos de Proctor con los de densidad de campo serán de entera obligatoriedad a la contratista a dar las garantías de una continuidad de homogeneidad en todos los volúmenes de compactación, cuidando más aun los bordes de taludes de caminos, planchadas, etc. Si los volúmenes compactados no llegaran a 500 m3, el contratista deberá realizar una prueba de compactación de todas maneras. MEDICIÓN.- Los suelos compactados se medirán en metros cúbicos (m3) de su estado final, de acuerdo con las secciones transversales del proyecto. Por el material utilizado, el contratista no recibirá compensación alguna en este ítem, siendo este pagado en el ítem respectivo como excavación, material elaborado provisto por el contratista. La utilización de personal y/o equipos de apoyo para medición de los terrenos compactados, correrán por cuenta del contratista todos los gastos que la misma demore en presentar a la supervisión, para su aprobación, y toda corrección que esta deba realizar será también de su responsabilidad la entrega de los mismos hasta llegar a la aceptación de la supervisión. Nota: Para la determinación de volúmenes de material suelto transportado, partiendo de las medidas del material compactado, se determina que: Para la determinación de la cantidad material suelto del ítem “Material de préstamos sin selección”, se aplicara un porcentaje de incremento por esponjamiento de 10% al volumen compactado. Para la determinación de la cantidad de material suelto del ítem “Capa Base”, se aplicara un porcentaje de incremento por esponjamiento de 36% al volumen compactado. Estos porcentajes de incrementos de los volúmenes por esponjamiento ya han sido comprobados por YPFB, donde la contratista se compromete a trabajar y cumplir con estos valores. |
| Excavación Común | DESCRIPCIÓN.- Se refiere a la excavación común de cualquier tipo de suelo o canteras de materiales con areniscas compactas consolidadas, calizas, basaltos fragmentados o cualquier material que se puede cortar con equipos mecánicos, estos movimientos de suelos o cortes se usarán en caminos, construcción de locaciones, estas excavaciones se deberán realizar de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones de cada proyecto. Comprenderá la excavación y emparejamiento para la zona donde deban desarrollarse los trabajos. Las excavaciones de préstamos serán indicadas en los planos expresamente ordenados por escrito por el Supervisor de Obra. MATERIALES.- El material resultante del corte y/o excavación, que sirvan como préstamo de terreno, y que sean utilizados para rellenos, compactación de terraplenes o recubrimientos, serán aprobados por el Supervisor de Obra, en conformidad con el uso al cual se destine. EJECUCION.- Los cortes serán ejecutados de acuerdo a los planos de construcción, que serán entregados oportunamente por el Supervisor. La excavación de cortes será autorizada previa aprobación de los trabajos de limpieza, desbosque y destronque. Las operaciones de excavación se ejecutarán considerando la utilización adecuada del material resultante del corte y/o el depósito de los materiales no utilizados, en los lugares aprobados por el Inspector / Fiscal. Solamente serán transportados para la construcción de terraplenes los materiales que por sus características sean compatibles con las especificaciones del proyecto. Constatada la conveniencia técnica y económica de la reserva de materiales provenientes de la excavación de corte, para la construcción de capas superiores de la plataforma, el Supervisor podrá ordenar por escrito el acopio de los referidos materiales para su oportuna utilización. El material excavado que no sea requerido para la construcción de terraplenes de acuerdo al proyecto, podrá utilizarse para la ampliación de terraplenes y taludes o se depositarán dentro de la distancia libre de transporte en los lugares propuestos por el contratista, que no constituyan amenaza a la estabilidad de carretera o perjuicio al aspecto paisajístico de la región a cuyo objeto se deberá contar con la cortes y terraplenes, los taludes deberán ser conformados de manera que las transiciones sean suaves sin exhibir quiebres notables. En los taludes altos o en aquellos que hubiera posibilidad de deslizamiento, se construirá banquinas escalonadas con las respectivas obras de drenaje. Las zanjas de coronación serán ejecutadas inmediatamente después de concluida la excavación de corte con objeto de evitar la prematura erosión de los taludes. Dichas zanjas de coronación podrán ser revestidas cuando así lo establezca el proyecto o lo ordene el Supervisor. Los sistemas de drenaje superficial o subterráneo de los cortes serán ejecutados conforme a las indicaciones de los planos y a las indicaciones del Supervisor. Durante la construcción, la obra básica del camino en cortes, deberá mantenerse bien drenada en todo momento. Las cunetas laterales y otros drenajes deberán construirse de modo que se evite cualquier proceso de erosión. El material depositado en cualquier canal de agua que obstruya el libre curso de la corriente, deberá retirarse según ordene el Supervisor y por cuenta exclusiva del contratista. El contratista está obligado a realizar el transporte de los materiales de excavación, sin costo adicional hasta una distancia de 80 metros, este valor es la distancia libre de acarreo. El Supervisor podrá autorizar el transporte de dichos materiales a mayores distancias, solamente en aquellos casos en que se verifique la imposibilidad de utilizar la menor distancia de transporte. Durante la construcción de caminos la firma contratista estará obligada, cuando se lo ordene expresamente el Supervisor a efectuar el desparramo del material extraído hasta una distancia de 40 metros a ambos lados del eje del camino en cualquier dirección. En consecuencia no se admitirá dentro de dicha distancia la formación de montículos o desniveles pronunciados originados por acopio de tierra. CUNETAS.- El sistema de cunetas comprenderá todas las cunetas laterales, canales, rectificación de cauce, tomas y salidas de agua, así como otra cuneta que puede ser necesaria para la construcción de la obra. Las cunetas deberán estar de acuerdo con el tipo de talud, pendiente o forma de perfil tipo de obra, y no podrán contener restos de raíces, rocas, troncos ni otro material obstructivo, al curso de las aguas. El contratista deberá mantener abiertos todos los drenajes durante la construcción, hasta la aceptación final de la obra. No se exigirá terminación manual de las cunetas, pero la pendiente hidráulica será satisfactoria para conseguir drenajes sin que se produzcan desbordes. MEDICION.- Todo movimiento de suelo en excavación tendrá una formación geométrica regular a fin de permitir su exacta medición, quedando entendido que las excavaciones o préstamos deben ser previamente autorizados. Para la medición del presente ítem el contratista deberá realizar trabajos continuos, con la autorización del Supervisor, a fin de facilitar la evaluación de volúmenes y evitar trabajos dispersos. Los trabajos de excavación con corte serán medidos en metros cúbicos de materiales, excavados y transportados a 100 m. de acarreo libre a los sitios destinados para su depósito, donde indique el Supervisor. La medición se efectuará en base a las secciones transversales del terreno natural tomadas después de las operaciones de limpieza de acuerdo a las secciones del proyecto previamente verificadas. No se medirán distancias de transporte menores a 100 metros de acarreo libre. Solamente cuando el Supervisor ordene por escrito la utilización de los materiales acopiados se efectuará la medición en metros cúbicos en el lugar del acopio, de acuerdo a secciones transversales. Por otra parte se medirá la distancia de transporte entre los centros de gravedad de las masas, para establecer dentro de que límites de distancia de transporte se encuentran. Cuando se autorice el transporte de material de corte a distancias más alejadas, se pagara el transporte adicional por m3/km y el contratista absorberá el carguío, como parte de compensación por el acarreo libre. O por día de alquiler de Volqueta. Toda excavación que la firma contratista efectuara por debajo de las cotas proyectadas por YPFB para los distintos trabajos a construir no serán consideradas a los efectos de su medición y certificación, teniendo obligación la firma contratista de reponer y compactar los materiales procedentes de la excavación realizada. La medición para la certificación de los trabajos de movimiento de suelos, se efectuará por metro cúbico y su cómputo métrico deberá ser realizado en base a un relevamiento plani-altimétrico y curvas de niveles (en explanaciones, etc.) o bien, utilizando el método de la media de las áreas (promedio, que consistirá en dividir el desmonte o excavaciones en prismoides mediante secciones transversales aplicando la fórmula: V = (S1 + S2) x D/2 V = Volumen de cada prismoide S1 y S2 = Superficie de las secciones verticales D = Distancia entre secciones La medición para la certificación de los trabajos de movimiento de suelo, se facturará por metros cúbicos y su cómputo métrico deberá ser realizado en base a un relevamiento plani altimétrico, en la ubicación de los trabajos se considerará únicamente el material excavado, en consecuencia cuando se deban efectuar préstamos para relleno, éstos deberán ser medidos en base al suelo extraído midiendo la figura de las excavaciones efectuadas. Cuando por razones constructivas definidas por el Supervisor, deba recurrirse a la medición de terraplenes, deberá descontarse de éste el esponjamiento del material, que será fijado por la inspección a su solo juicio, teniendo en cuenta a tal efecto las normas de la Dirección Nacional de Vialidad, a excepción de aquellas que se realicen en capas compactadas. La utilización de personal y/o equipos de apoyo para medición de los terrenos excavados, correrán por cuenta de la contratista todos los gastos que la misma demore en presentar a la supervisión, para su aprobación, y toda corrección que esta deba realizarse será también de su responsabilidad la entrega de los mismos hasta llegar a la aceptación de la supervisión. La Medición, será también por Horas Maquinas, con lectura del horometro del equipo. o reporte del parte diario aprobado por el Fiscal de YPFB |
| Responsable de Movimiento de Suelos o Ingeniero Civil (RMS) | DESCRIPCION.- Este ítem consiste en la provisión de personal para hacer la Planificación, Verificación, Seguimiento y Control del movimiento de suelos en las Planchadas y Caminos. Sus bases se instalaran en cada Área (Norte, Centro y Sur), Técnicos con experiencia de 5 años en obras de movimiento de suelos y control de calidad de materiales. Este personal deberá estar permanentemente en obra, estar capacitado y con conocimientos solidos de herramientas para el movimiento de suelos (Topografía, laboratorio de mecánica de suelos, etc.). El CONTRATISTA le deberá dotar de las herramientas necesarias para llevar el control, registro, seguimiento e inspección, logística para poder cumplir sus funciones (Handy, cámara fotográfica) EJECUCIÓN.- El RMS deberá estar disponible, se deberá aplicar al régimen y horario de trabajo del punto 9.1.3.2. Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del RT además del Supervisor de YPFB , quienes le efectuaran los requerimientos e instrucciones para el desarrollo de sus actividades. MEDICIÓN.- Se medirá por día trabajado efectivo (Día-hombre), de acuerdo al (los) proyecto (s) que esté dando soporte, se deberá indicar en planilla independiente por proyecto el tiempo que se está empleando. |
| Monitor De Calidad, Seguridad, Salud Y Medio Ambiente (M-QHSE) | DESCRIPCION.- Este ítem consiste en la provisión de personal para hacer el seguimiento de la Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, apoyo a las labores del SIG, sus bases se instalaran en cada Área de trabajo, Ingenieros o Técnicos que estarán de manera permanente en la obra, dando apoyo, capacitación, soporte y mantenimiento del SIG a todo el personal de campo, haciendo cumplir las Normas vigentes en la ejecución de los servicios y coordinando con los inspectores de YPFB. El CONTRATISTA le deberá dotar de las herramientas necesarias para llevar el control, registro, seguimiento e inspección, logística para poder cumplir sus funciones (Computadora portátil, Handy, cámara fotográfica). EJECUCIÓN.- El MONITOR DE QHSE deberá estar disponible, se deberá aplicar al régimen y horario de trabajo Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del RESPONSABLE DE OBRA y QHSE, además del Inspector / Fiscal y Personal de YPFB. quienes le efectuaran los requerimientos e instrucciones para el desarrollo de sus actividades, básicamente orientadas al apoyo y cumplimiento de procedimientos y normativas legales. MEDICIÓN.- Se medirá por día trabajado efectivo (Día-hombre), de acuerdo al (los) proyecto (s) que esté dando soporte, se deberá indicar en planilla independiente por proyecto el tiempo que se está empleando. |
| Ingeniero De Obra | DESCRIPCION.- Este ítem consiste en la provisión de personal para realizar el control y ejecución de las obras civiles, movimiento de suelos, planificación de obras, control de costos y avances de obra, control de equipos y mano de obra, coordinación con los inspectores de obra, etc. Este recurso deberá coordinar con el RESPONSABLE TÉCNICO designado (mantenimiento o Construcción de caminos y planchadas). Deberán ser Ingenieros con experiencia mínima de 5 años en puesto específico. Este personal deberá estar permanentemente en campo, estar capacitado y con conocimientos solidos de herramientas (software) Autocad, Autocad land, Microsoft Project, presupuesto, Word, Excel, Power Point, etc. El CONTRATSITA le deberá dotar de las herramientas necesarias para llevar el control, registro, seguimiento e inspección, logística para poder cumplir sus funciones (Computadora portátil, Handy, cámara fotográfica, GPS navegador, Camioneta doble cabina 4 x 4). EJECUCIÓN.- El Ingeniero de Obra deberá estar disponible, se deberá aplicar al régimen y horario de trabajo de acuerdo a necesidades de obra; Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del RT designado, además del Supervisor de YPFB, quienes le efectuaran los requerimientos e instrucciones para el desarrollo de sus actividades. MEDICIÓN.- Se medirá por día trabajado efectivo (Día-hombre), de acuerdo al (los) proyecto (s) que esté dando soporte, se deberá indicar en planilla independiente por proyecto el tiempo que se está empleando. |
| Personal De Control De Gestión Y Seguimiento De Proyecto QGSP | DESCRIPCION.- este ítem consiste en la provisión de personal para hacer el Seguimiento y Control de Gestión de la Planificación, Costos, Avances, elaboración de certificaciones, Cronogramas, etc. sus bases se instalaran en cada Área de trabajo. Este personal deberá estar permanentemente en campo, estar capacitado y con conocimientos solidos de herramientas para la Gestión de Proyectos (en base al PMI), deberá tener conocimiento de paquetes Autocad, Autocad land, Microsoft Project, Software de presupuesto, Word, Excel, Power Point, etc. El CONTRATISTA le deberá dotar de las herramientas necesarias para llevar el control, registro, seguimiento e inspección, logística para poder cumplir sus funciones (Computadora portátil, Handy, cámara fotográfica). EJECUCIÓN.- El QGSP deberá estar disponible, se deberá aplicar al régimen y horario de trabajo. Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del RT, además del Supervisor de YPFB quienes le efectuaran los requerimientos e instrucciones para el desarrollo de sus actividades, básicamente orientadas al apoyo y cumplimiento del SIG, procedimientos y normativas legales. MEDICIÓN.- Se medirá por día trabajado efectivo (Día-hombre), de acuerdo al (los) proyecto (s) que esté dando soporte, se deberá indicar en planilla independiente por proyecto el tiempo que se está empleando. |
| Cuadrilla Topográfica | DESCRIPCIÓN.- La cuadrilla topográfica consiste en un grupo de trabajo integrado por personal calificado que realizará estudios topográficos y deberá efectuarse con el mayor esmero, siendo 1 topógrafo y 3 alarifes como mínimo de personal, siguiendo todas las normas y reglas establecidas en las especificaciones, entregando toda la información procesada y las libretas de campo al Inspector / fiscal de Obra. Cualquier trabajo que a juicio del fiscal de obra se halle mal ejecutado deberá ser rehecho, sin costo adicional alguno para YPFB. Este trabajo se basará en las presentes especificaciones Técnicas y de detalle elaborados para este efecto y las indicaciones del Supervisor de obra a los que el contratista deberá ceñirse estrictamente. Todos los equipos topográficos a emplearse en la obra deberán ser suministrados por el Contratista, y además deberá merecer la aprobación del Fiscal de Obra, para lo cual el Contratista con anterioridad al suministro, le presentará un detalle de todo el equipo que utilizará, y como mínimo deberá contar con: - Un Equipo Topográfico ESTACIÓN TOTAL, completo (Trípode, prismas, bastones, etc.) - Un nivel óptico de última generación (trípode, miras metálicas, etc.) - Un GPS navegador de mano para mediciones eventuales - Una Motosierra pequeña - Un juego de herramientas para limpieza de picadas o brecha, Machetes, Palas, Picotas, combos - Un lote de Estacas de madera de 2” x 1” x 0.30 m y pintura Blanca y Roja. - Materiales para la colocación de puntos cementados de control (BM) con placas - Wincha metálica de 50 metros. - Un combo de 3 kg. Las herramientas y todo el equipo debe estar en excelentes condiciones de uso, si alguno de ellos presentara desgaste o daño, deberá ser reemplazado por otro similar. Si este reemplazo no se efectúa dentro de las 24 Hrs. Se considerará a la cuadrilla con su equipo incompleto y no se abonará el día de trabajo, Además la cuadrilla deberá contar con una Camioneta doble cabina 4x4 en buen estado de funcionamiento, para garantizar la movilización, la provisión del combustible, lubricantes y mantenimiento para el vehículo correrá por cuenta del contratista y el vehículo deberá estar con su respectivo seguro contra todo riesgo y cumplir las Normas de YPFB Corporación. Está terminantemente prohibido llevar personal en la carrocería de la camioneta. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo instruido por el Inspector de YPFB. El personal de la cuadrilla topográfica, aparte de contar con el EPP correspondiente, deberá ser provisto de elementos especiales de seguridad personal, como el protector facial adosable al casco, protección de pecho y piernas para el obrero que opere la motosierra y las canilleras de cuero para toda la cuadrilla. MEDICIÓN.- El trabajo de la cuadrilla topográfica se medirá por Día-Cuadrilla de trabajo efectivamente realizado en campo de acuerdo a lo indicado por el Fiscal de Obra, dicha Cuadrilla estará conformada por un topógrafo con experiencia en trabajos similares, y tres alarifes que conforman la cuadrilla topográfica, toda la herramienta especificada y el vehículo de la forma indicada, en caso de faltar algunos de los elementos esto será penalizado de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego. Es muy importante que todo el personal que trabaje tenga la experiencia necesaria en trabajos similares para contar con un trabajo eficiente. |
| Cuadrilla Vial | DESCRIPCION.- La cuadrilla Vial consiste en un grupo de trabajo que realizará tareas de construcción, reparación y mantenimiento de caminos y Planchadas pozos, así mismo debe de estar capacitada para ejecutar tareas relacionadas con la industria petrolera, los trabajos incluyen de manera no limitativa las siguientes tareas: Tareas generales de construcción y mantenimiento de caminos como limpieza de cunetas, reparación o reconstrucción de Alcantarillas y puentes, apertura de drenajes, desbroce de taludes y de brechas en general., trabajos de albañilería simples, limpieza y mantenimiento de campamentos, enroscado, tendido, desenroscado de tuberías, colocado de cámaras API, colocado de membranas, etc. La cuadrilla estará conformado por un capataz con experiencia mayor a 5 años en las tareas indicadas y 4 ayudantes entre los que debe haber un albañil de primera, un cañista y/u operador de motosierra, todos en buenas condiciones físicas y que tengan experiencia mínima de 3 años en trabajos similares; esta cuadrilla debe estar provista por todas la herramientas necesarias para sus labores, las que como mínimo deben ser: - Motosierra. - Motobomba de 3”. - 1 hacha, 5 machetes, 3 palas, 2 picotas, 3 cavadores, 1 barreta, 1carretilla con ruedas de goma, - 30 mt. de soga PERLON ¾” cabo manila. - Herramientas completas de albañilería. - Elementos para trabajos de cañerías con tuberías Las herramientas y todo el equipo debe estar en excelentes condiciones de uso, si alguno de ellos presentara desgaste o daño, deberá ser reemplazado por otro similar. Si este reemplazo no se efectúa dentro de las 24 Hrs. se considerará a la cuadrilla con su equipo incompleto y no se abonará el día de trabajo. El contratista deberá proporcionar una camioneta doble cabina 4x4 de modelo acorde a los reglamentos de YPFB, con capacidad mínima de 1.0 Toneladas que esté a disposición las 24 Hrs. del día para todas las movilizaciones y trabajos necesarios y en buen estado de funcionamiento, la provisión de combustible, lubricantes y mantenimiento para el vehículo correrá por cuenta del contratista y el vehículo deberá estar con su respectivo seguro contra todo riesgo. Está terminantemente prohibido llevar personal en la carrocería de la camioneta. El personal de la cuadrilla vial, aparte de contar con el EPP correspondiente, deberá ser provisto de elementos especiales de seguridad personal, como el protector facial adosadle al casco, protección de pecho y piernas para el obrero que opere la motosierra y las canilleras de cuero para toda la cuadrilla. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo instruido por el Inspector de YPFB. MEDICIÓN.- El trabajo de la cuadrilla Vial se medirá por Día-cuadrilla de trabajo efectivamente realizado de acuerdo a lo indicado por el Inspector y con la cuadrilla completa conformada por el Capataz y los 4 ayudantes, toda la herramienta especificada y el vehículo de la forma indicada; en caso de faltar algunos elementos esto será penalizado de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego. Para concepto de certificación se cancelarán los días efectivos de trabajo y las horas extras si hubiera a los precios estipulados y no habrá stand by por las horas perdidas por causas propias o ajenas. |
| Compactador Manual | DESCRIPCION.- Este ítem corresponde la Compactación manual de suelos en áreas pequeñas, generalmente se usara para el control de Erosiones o reparación de Alcantarillas, para lo cual el Contratista deberá proveer un equipo de compactación del tipo” Compactador de Percusión manual” con un tamaño de placa de 320 mm x 280 mm y una altura de golpe de 60 a 75 mm, dicho compactador será operado por personal de la cuadrilla que esté trabajando en el lugar de la Obra, para lo cual el contratista debe proveer los insumos y equipos adicionales que requiera el compactador para su funcionamiento adecuado. MODO DE OPERACIÓN.- El equipo del contratista deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, El trabajo por día máquina supone por parte del contratista el abastecimiento necesario de combustible, lubricantes, etc. que aseguren un trabajo continuo y eficiente del equipo alquilado. Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del Supervisor y será el representante técnico del contratista, el responsable de organizar y dar eficiencia a las operaciones; el Inspector / Fiscal dará las instrucciones y velará por la eficacia de los métodos de trabajo impartiendo directamente las órdenes generales al encargado de la operación. MEDICION.- El trabajo de la máquina de compactación manual se medirá por día de trabajo realizado. En ningún caso de trabajos normales se reconocerán compensaciones por “stand by” de la máquina. Las Horas trabajos ingresaran como herramientas menores o pago GBL. |
| Equipos pesados y semipesados | DESCRIPCIÓN.- Los equipos pesados, se utilizaran para la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, planchadas de pozos y plantas de procesos, se realizará la nivelación de los caminos, ripiados, rellenos de canales erosionados, transporte de materiales de canteras o bancos de préstamos, transporte de agua para el mantenimiento de caminos, Para trabajos en tiempo de lluvia o condiciones adversas del tiempo (auxilio y remolque de equipos, etc.). Cuando el Supervisor lo considere conveniente. Los equipos que trabajen en nuestros campos, deberán contar con Operadores con experiencia y Ayudantes, cumpliendo las Normas de YPFB. Los equipos pesados y semipesados se usaran solo a requerimiento del Supervisor de Obra, quien solicitara por escrito el tipo de equipo y el tiempo de uso o cuando en la obra sea difícil la medición del volumen a ejecutar. MODO DE OPERACIÓN.- El equipo del contratista deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y provisto de horómetros, El trabajo por hora máquina supone por parte del contratista el abastecimiento necesario de combustible, lubricantes, operadores, ayudantes, etc. que aseguren un trabajo continuo y eficiente del equipo alquilado. Las indicaciones generales para el trabajo estarán a cargo del Supervisor y será el representante técnico del contratista, el responsable de organizar y dar eficiencia a las operaciones; el Supervisor dará las instrucciones y velará por la eficacia de los métodos de trabajo impartiendo directamente las órdenes generales al encargado de la operación. El Supervisor de YPFB puede solicitar cambio de operador o encargado de operación en caso de que a su juicio la eficiencia o disciplina de cualquiera de ellos no fuera satisfactoria. Los trabajos deben de realizarse con el mayor esmero posible y será de buena calidad, no se aceptarán trabajos mal realizados, si esto ocurriera, YPFB no reconocerá pago alguno y la contratista deberá corregir a su costo. Para los equipos como Motoniveladora, tractores orugas, camión cisterna, Excavadoras, tractor side boom, pala cargadora, los operadores de estos equipos deberán tener un ayudante vestidos con chaquetas de color naranja o amarillo fosforescente y banderillas (rojo y verde) en forma permanente mientras realizan sus horas de trabajo, este costo debe ser contemplado en sus costos unitarios de cada equipo. Para el Tractor Side Boom este deberá contar con un martillo de caída libre y caño guía en caso de ser utilizado para hincado de pilotes o colocación de Tubo Guía. Todos los equipos deberán tener conos y letreros de señalización durante las horas de trabajo, este costo debe ser contemplado en sus costos unitarios de cada equipo. MEDICION.- El trabajo de las máquinas pesadas se medirá en horas horómetro de trabajo efectivamente realizado. En caso de desperfecto de los horómetros se procederá al cambio inmediato; para equipos menores el trabajo se controlará por hora reloj de trabajo efectivo. Los vehículos livianos como ser camionetas 4X4 serán cancelados por día efectivo de trabajo; Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, descanso del personal, no se computarán horas horómetro ni horas reloj. El contratista establecerá tarjetas de control por cada máquina donde se indique el trabajo, la lectura del horómetro, datos del mantenimiento y cualquier novedad importante como cambio de operador, traslados, etc. que serán diariamente visadas por el Supervisor de YPFB. |
| Para el personal de Campo y Sistema de Trabajo | Sistemas de trabajo: El ofertante deberá cotizar todos los ítems indicados en planilla de cotización de acuerdo a cada régimen del sistema de trabajo indicado a continuación. Sistema de trabajo para mantenimiento (en Caso de requerimiento) Horario de trabajo. Para todo el personal y para el equipamiento se consideran normalmente ocho horas diarias de trabajo de lunes a viernes, los días sábados cuatro horas, los días domingos y feriados no se trabaja; el horario puede ser en día de semana de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs. y en días sábados de 8:00 a 12:00 Hrs. En casos extraordinarios y solamente aprobados por el líder del área estos horarios y días de trabajo pueden ser ampliados o modificados. En el caso de jornadas superiores a 8 Hrs. En días de semana y para trabajos en Sábado por la tarde, domingos o feriados, estos se considerarán como realizados en horas extras y se reconocerá como pago por cada una de estas horas, el correspondiente al monto de la tarifa horaria (o días). Precio Horas Extras.- El Oferente será responsable de realizar el análisis de sus costos de horas extras de acuerdo a ley. Sistema de trabajo para proyecto de construcción (Ingeniería & Obras) Horario de trabajo. Los horarios de trabajo se consideran normalmente 8 horas por día, de Lunes a Domingo, de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, el resto de horas se considera horas extras. Las horas de trabajo y los turnos según los requerimientos de servicio, se coordinaran con el Supervisor de Obra en cada área de trabajo, tomando como parámetro los horarios establecidos es este pliego de especificaciones técnicas. La cotización de horas extras solo se deberá considerar en aplicación a servicios que son desarrollados por personal (recurso humano) y su variación deberá ser acorde con la aplicación de la Ley General del Trabajo y a su estructura del análisis de precio unitario. Régimen del Trabajo. Los trabajos se deberán desarrollar con régimen de 21 días corridos de trabajo por 7 días corridos de descanso, por lo que la empresa adjudicada. deberá prever otro personal para suplir el régimen de descanso (3 trabajados x 1 descanso). Esto determina que las actividades serán corridas durante todo el periodo del contrato en acuerdo con la supervisión contratada para el efecto incluyendo feriados. Este régimen podrá modificarse en común acuerdo con la Contratista. |

- REQUISITOS ADICIONALES

- MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección de la empresa proponente para realizar la construcción de camino y planchada del pozo Itaguazurenda - X3 será por calidad, propuesta técnica y costo.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la Obra será por el total. .

- INSPECCIÓN PREVIA

Se realizará una inspección previa al área del pozo Itaguazurenda - X3 (ITG-X3) a fin de que los proponentes visualicen el área de trabajo y sus posibles dificultades. De acuerdo al cronograma de plazos establecidos en el DBC, Los costos asociados a este trabajo así como seguros personales y transporte correrán por cuenta de los proponentes

- CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del correo electrónico habilitado, hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC).

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en un acto único de  Reunión de Aclaración.

- PLAZO DE ENTREGA DE INGENIERÍA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE OBRA.

El plazo de ejecución y entrega de Ingeniería de Diseño y obra no deberá exceder de 100 días (Cien días calendario), computables a partir del orden de proceder de la Obra.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

La  Construcción de Obras Civiles para la perforación del pozo Itaguazurenda – X3 (ITG-X3), ejecutará sus actividades en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz entre las localidades de Boyuibe y Charagua, a 42 Km al norte de la localidad de Boyuibe por camino de tierra.

Las coordenadas de localización del pozo son las siguientes:

X:	490898

Y:	7782835

Z:	624 msnm

Coordenadas UTM, Datum PSAD 56, Zona 20S

- GARANTÍAS REQUERIDAS

El proponente deberá presentar:

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

El proponente deberá presentar una Boleta de Garantía de Seriedad de la propuesta  la cual deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a favor de YPFB con una vigencia de 90 días computable a partir de su emisión.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantía deberá ser equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, mediante la presentación de Boleta de Garantía o Boleta de garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a favor de YPFB, la vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del servicio con  60 días adicionales a partir de la finalización del contrato.

- FORMA DE PAGO

El pago por la ejecución de la Obra será efectuado en pagos mensuales de acuerdo al avance de obra y medición de los servicios previstos en el cronograma de trabajo, aprobado por el Supervisor quien verificará que el servicio realizado este a conformidad con los requerimientos establecidos por YPFB. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica de la empresa adjudicada, previa presentación del respectivo informe mensual y una Planilla o Certificado de Pago. La empresa adjudicada  remitirá a YPFB a través del Supervisor una factura en la que se detalle la cantidad de días trabajados por el personal asignado y/o servicio ejecutado, así como la tarifa correspondiente a cada posición. Finalmente el pago se realizará una vez que YPFB haya emitido el respectivo informe de conformidad.

- ANTICIPO

YPFB se podrá otorgar un anticipó de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato previa presentación de la garantía correspondiente.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

La empresa adjudicada cuando solicite un anticipo, deberá presentar obligatoriamente una Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata equivalente al 100% del monto del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener un tiempo de validez de noventa (90) días calendario a partir de su presentación a YPFB.

- MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con el plazo de entrega de la Obra, caso contrario será multado con el 1 % sobre el importe total del contrato por día de retraso. Computable a partir del primer día vencido el plazo. En caso de llegar al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, El contrato quedará resuelto YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

- IMPUESTOS

La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establecen las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

- SEGUROS

En caso de ser adjudicado, el Transportista deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación, pudiendo contratar otras coberturas necesarias para cubrir los riesgos a los que se encuentra expuesto:

PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro para asegurar contra Todo Riesgo, las obras en ejecución, materiales, equipos y maquinaria de construcción. El valor asegurado de la construcción, deberá ser equivalente al valor del contrato. Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados por cualquier causa, Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados directamente por el CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de construcción. Remoción de escombros, errores de diseño, gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, equipos y maquinarias del contratista y otras coberturas que vea necesaria el Contratista para cubrir los posibles riesgos emergentes de la construcción.

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por daños a propiedades existentes en la obra adyacente a la misma, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

La vigencia de la Póliza deberá incluir todo el periodo de la obra hasta la fecha de entrega y recepción definitiva de la obra.

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada para la construcción de la obra, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

La cobertura del seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros deberá cubrir la Responsabilidad legal del asegurado, que surja durante los trabajos de construcción, por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratitas y subcontratistas, Responsabilidad civil por incendio y/o explosión, daños por agua, grifería lluvia o inundación.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

- Condiciones Adicionales

Las Pólizas de Seguros anteriormente mencionadas, deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el transportista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes, desde la recepción de los hidrocarburos, en las barcazas cargadas en puntos de recepción hasta el punto de entrega.

- El transportista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Póliza de Accidentes Personales

Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

La empresa una vez adjudicada deberá entregar copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- Fiscalización

El servicio de construcción contara con una empresa de supervisión especialmente contratada para el efecto, considerando la necesidad de tener una posible contraparte de YPFB en el proceso se recurrirá a la Gerencia Nacional de Fiscalización (GNF), a través de la Unidad de Control de Obras Civiles, la cual proporcionara el personal especializado necesario.

- CRITERIO DE EVALUACION DE LOS PROPONENTES

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

| FACTOR | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| A | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A = 20 |
| B | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTA | B = 20 |
| C | PROPUESTA TECNICA | C = 30 |
| D | TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA | D = A+B+C = 70 |
| E | PROPUESTA ECONOMICA | E= 30 |
| F | TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO | F= D + E =100 |

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | Máximo [20] puntos |  |  |
| Experiencia General mínima de cinco (5) Servicios |  |  | Hasta [10] pts |
| - Mayor a 5 servicios de experiencia general: - 4 servicios de experiencia general: - 3 servicios de experiencia general: | - [10] pts - [8] pts - [6] pts |  |  |
| Experiencia Específica Mínima de tres (3) Servicios. |  |  | Hasta [10] pts |
| - Más de 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 2 servicio de experiencia específica: | - [10] pts - [8] pts - [6] pts |  |  |
| (B) EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES | Máximo [20] puntos |  |  |
| - Personal Clave o Especialista |  |  | Hasta [20] pts |
| Ingeniero Civil que desarrollará la actividad de Supervisor de Obra: - Más de 5 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 2 servicios de experiencia específica: | [5] pts [4] pts [2] pts |  |  |
| El Ingeniero Civil I que desarrollará la actividad de Ingeniero de Seguridad (SSMA) - Más de 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 2 servicios de experiencia específica: | [5] pts [4] pts [2] pts |  |  |
| El Ingeniero Civil II que desarrollará la actividad de Inspector de Calidad - Más de 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 2 servicios de experiencia específica: | [5] pts [4] pts [2] pts |  |  |
| - El Capataz de Obra - Más de 5 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 3 servicios de experiencia específica en Supervisión de Obras Civiles: - 2 servicios de experiencia específica: | [5] pts [4] pts [2] pts |  |  |
| (La empresa además deberá incluir en su propuesta técnica el siguiente personal clave: Líder de Brigada Topográfica que deberán tener una experiencia de al menos 2 años o mayor en construcciones de camino y planchada) La experiencia General y Especifica de la empresa, así como del personal clave deberá estar respaldado con contratos de servicio, actas definitivas u su equivalentes, en fotocopias simples) |  |  |  |
| (B) PROPUESTA TÉCNICA.- | Máximo [30] puntos |  |  |
| - Alcance - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Objetivos. - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Metas - Cumple totalmente [2] pts - Cumple parcialmente [1] pts | - [10] pts |  | Hasta [10] pts |
| PLAN DE SUPERVISION |  |  | Hasta [10] pts |
| - Plan de Trabajo - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Plan de Monitoreo - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Metodologías - Cumple totalmente [2] pts - Cumple parcialmente [1] pts | - [10] pts |  |  |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR. |  |  | Hasta [10] pts |
| - Cronograma de Actividades - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Cronograma Tentativo. - Cumple totalmente [4] pts - Cumple parcialmente [2] pts - Cronograma de Permanencia. - Cumple totalmente [2] pts - Cumple parcialmente [1] pts | - [10] pts |  |  |
| Total (A+B) (*) Únicamente los proponentes con calificación igual o superior a cincuenta [50] pts, podrán continuar con la siguiente etapa de evaluación económica. |  |  | Hasta [70 Pts] |
| (C) PROPUESTA ECONÓMICA.- Monto de la propuesta económica en bolivianos. | Máximo [30] puntos |  |  |
| Total (A+B+C) ## (*) A la propuesta económica con el menor valor, se le asignará 30 puntos, al resto inversamente proporcional. |  | Hasta [100 Pts] |  |