	
[image: image1]

	UNIDAD SOLICITANTE:
DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	FORM. CH-001


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION:
 ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE CAÑERIAS CORROIDAS   
	Hoja:

                     1 de 5



ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE CAÑERIAS CORROIDAS
1. INTRODUCCION
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos tiene a su cargo la Operación y Mantenimiento de las redes de distribución de gas natural a usuarios domésticos, comerciales e industriales en todo el país.
Dentro de las actividades de operación y mantenimiento de las líneas primarias de distribución se encuentra el control de la corrosión que se genera en la superficie del metal causando su deterioro provocando la perdida de espesor de pared y su resistencia. Cuando tramos de las líneas primarias de distribución presentan grados de corrosión localizada con menos del 70% de pérdida de espesor de pared remanente deben ser reparados utilizando un material de revestimiento que devuelva la integridad al ducto de manera permanente.         

2. OBJETIVO
Adquisición de Kit’s de material de revestimiento para reparación de cañerías corroídas de DN 4” y 6” que serán utilizados en los sistemas primarios de distribución de gas natural de los Distritos de la GNRGD.  

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo: 
	ITEM 
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE CAÑERIAS CORROIDAS DE DN 4”


	KIT de 12” (30,48 cm) de reparación lineal
	10

	2
	MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE CAÑERIAS CORROIDAS DE DN 6”


	KIT de 12” (30,48 cm) de reparación lineal
	10

	CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL A SER REPARADO 

· Cañerías de acero negro al carbón, de baja aleación, sin costura, esquema SCH 40, ASTM A53 ASTM A106 API 5L Grado B,  de DN  4 y 6 plg.
· Presión máxima de  trabajo 800 psi.
· Presión de prueba hidrostática (1200 psi durante 24 hrs). 
· Corrosión localizada externa con pérdida de espesor de pared en promedio 50% hasta un 70% del Diámetro Externo (OD).
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE REPARACION

· Aplicable en ambientes sumergidos, húmedos, debajo o sobre la superficie.
· Aplicable para reparación de cañerías con corrosión localizada externa con pérdida de espesor de pared en promedio de 50% hasta un 70% del Diámetro Externo (OD).
· Aplicable para reparación permanente de tuberías con corrosión externa.
· Tiempo de vida del material almacenado: mínimo 16 meses.

   


La propuesta económica debe incluir el costo de todos los materiales y accesorios necesarios para la aplicación del material solicitado, al igual que el costo del módulo de capacitación para la aplicación del material requerido (este costo no incluye el material de revestimiento para la capacitación).
4. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA TECNICA

Los proponentes deberán presentar las fichas técnicas del MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE TUBERIAS CORROIDAS y una certificación que acredite el cumplimiento de la norma ASME PCC-2-2008 “Repair of Pressure Equipment and Piping”.
Acompañar a la propuesta el certificado de representación o de distribuidor autorizado o autorización de provisión en Bolivia, emitida por el fabricante de los materiales para garantizar el respaldo y asistencia técnica.
5. GARANTÍAS

El Proponente Adjudicado deberá presentar:

Garantía de cumplimiento de contrato: Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y deberá presentarse para la suscripción del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, cuya vigencia será a partir de la suscripción del contrato y deberá exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de cumplimiento de Contrato, pudiendo ser renovables las veces que YPFB lo requiera. (Consistente en una Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento).
La Empresa adjudicada deberá garantizar un periodo de un (1) año calendario, de LA CALIDAD DE LOS BIENES entregado. En caso de presentarse desperfectos de alguno de los BIENES, estos deberán ser corregidos o en su caso sustituir por uno adecuado bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicada, el cual deberá estar establecido en el contrato correspondiente
6. REUNION DE ACLARACION
En forma Previa a la presentación de las propuestas se realizara una Reunión de Aclaración, entre los Potenciales Proponentes y YPFB, a fin de responder las consultas que pudieran surgir de la lectura de los presentes Términos de Referencia.
7. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR – SERVICIOS CONEXOS

El proponente deberá incluir un módulo de capacitación de 8 horas como mínimo a personal de YPFB, en la aplicación del material de revestimiento en un tramo de cañería corroída perteneciente al sistema primario de distribución de gas natural de la GNRGD.
El instructor deberá tener experiencia en la aplicación del material y debe ser recomendado por el fabricante.
El proveedor deberá entregar los certificados de calidad del material solicitado.

Los trabajos de estibado de los materiales correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa contratada, en caso de ocurrir algún daño en este procedimiento será responsabilidad única de la empresa contratada.
El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.
8. METODO DE SELECCIÓN

El método de selección, calificación y adjudicación para el presente proceso de contratación será por el precio evaluado más bajo y que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas por YPFB.
9. FORMA DE ADJUDICACION 

El presente proceso se adjudicará por el total de los ítems.

10. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

El MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE TUBERIAS CORROIDAS, deberá ser entregado en un plazo máximo de 45 días calendario, a partir de la firma de contrato, pudiendo ser menor de acuerdo al proponente. 
11. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA REPARACION DE TUBERIAS CORROIDAS, deberá ser entregado en su totalidad en los almacenes de la Planta Entre Ríos de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, ubicado en la Calle Picada Chaco s/n, zona del Cementerio General, ciudad de La Paz. 
12. FORMA DE PAGO
Los  precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.
El pago se efectuara una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva, previa entrega del total de los materiales por parte de la empresa adjudicada con toda la documentación correspondiente. 

La Cancelación se la realizará vía SIGMA.
13. MULTAS
El proveedor estará obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario será multado con el 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso y con el 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.
ESTAS especificaciones técnicas SON ENUNCIATIVAS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVAS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Ing. Raul Aliaga  Tellez
ENCARGADO DE REDES  SECUNDARIAS 
	Ing. Juan Carlos Blanco  
JEFE DE UNIDAD 

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 



[image: image1][image: image2.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia



