[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	Firma y Sello
	Firma y Sello
	Firma y Sello del RPC


	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:

13/07/2015
	Hora:

09:00
	Lugar de concentración:

Oficinas DNIM – Santa Cruz. Av. Doble Vía La Guardia s/n. esquina regimiento Lanza (Entre 3er. y 4to. Anillo)

Santa Cruz de la Sierra

Responsable: Arq. Alvaro W. Mostajo Cortéz

FISCAL DE OBRAS CIVILES

Tel. (591 3) 352 7222 (interno 3711)

Cel. (591) 763 85300

Recorrido:
· Edificio Santa Cruz – VPNO, ubicado en la Av. Doble vía a La Guardia casi 3° Anillo externo (lado de Farmacia Chavez, en predios de Villa Luz YPFB).

· Edificio Redes de Gas Santa Cruz, ubicado en la Av. 23 de Marzo (Av. Tres Pasos al Frente y 3er. Anillo, lado del Hipermaxi).

· Casa Ejecutiva YPFB, ubicada en el Barrio Las Palmas, calle Sevilla s/n.

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

13/07/2015
	Hasta hora:

18:30
	Al correo Institucional:
luria@ypfb.gob.bo 

Luis Guillermo Uria Meneses – Analista de Contrataciones – DNAE – GNCO.

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha: 

14/07/2015
	Hora:

11:00
	Gerencia Nacional de Contrataciones

Piso 1. Edificio Central YPFB – Calle Bueno N° 185 – La Paz.

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

17/07/2015
	Hasta hora:

10:30
	Oficinas YPFB – DNIM Santa Cruz

Av. Doble Vía la Guardia s/n. esquina Regimiento Lanza (Entre 3er. y 4to. Anillo)

Santa Cruz de la Sierra

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

17/07/2015
	Hora:

11:00
	Oficinas YPFB – DNIM Santa Cruz

Av. Doble Vía la Guardia s/n. esquina Regimiento Lanza (Entre 3er. y 4to. Anillo)

Santa Cruz de la Sierra


	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:
	POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:
	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	:
	90 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS


PRECIO REFERENCIAL
	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	PRECIO REFERENCIAL TOTAL

EN BOLIVIANOS

	PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ
	Bs. 8.162.420,30


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB. 

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En el proceso de contratación, podrán participar empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes  del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB

4. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DCD. 

5. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

6. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

7. IDIOMA

Todos los documentos de la oferta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español.

8. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION 

El RPC podrá cancelar, el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB

9. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

Independientemente del resultado del proceso de contratación, YPFB procederá únicamente a la devolución de muestras en el caso de haber sido solicitadas. El resto de la documentación presentada en la ofertada quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental. 
SECCIÓN II

GARANTIAS
10. TIPOS DE GARANTIA

Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

11. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

b) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía.

c) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía (Fianza bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento (Bancaria).

Cuando el proceso de contratación se formalice a través de Orden de Compra no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

12. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

Boleta Bancaria de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, mediante Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento, por el 100% del anticipo. El adelanto no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total de la adjudicación y tener vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión. Esta garantía deberá ser renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir el total del anticipo.

La citada boleta deberá entregarse junto con la documentación solicitada para la suscripción del contrato.

13. Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de dos (2) años computables a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por YPFB, los bienes objeto del presente proceso de contratación, no presentan fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

14. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de ofertas:

14.1 Inspección Previa

La Inspección Previa se llevará a cabo en los lugares, fecha y hora señalados en el cronograma de plazos del presente Documentación de Contratación Directa (DCD). 

Si el proponente no pudiera participar en la inspección previa según el cronograma de plazos del DCD establecido por YPFB, el mismo podrá efectuarla por cuenta propia.

14.2 Consultas escritas
Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas a la dirección electrónica establecida en el cronograma de plazos del presente DCD, consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación, hasta la fecha y hora señaladas. Las consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

14.3 Reunión de Aclaración  

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  Documento de Contratación Directa (DCD), en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas o solicitudes de aclaración sobre el contenido del mismo.

15. AJUSTES AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Producto de la Reunión de Aclaración.

b) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.

c) A iniciativa de YPFB.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

16. DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de Ofertas.

b) Formulario (s) Presentación Oferta Económica.

c) Formulario (s) Presentación de la Oferta Técnica.
17. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES 

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PLAZO, CAUSALES DE RECHAZO
18.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
18.2. Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas hasta el límite del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

18.3. Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su oferta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

18.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:
	CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION

CODIGO: EPNE-01-DNIM-242-15
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ 


18.5. Retiro de ofertas
Las ofertas presentadas solo podrán retirarse hasta antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su ofertas, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

18.6. Es causal de rechazo, cuando la oferta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.
19. APERTURA  DE OFERTAS 

  
La apertura de las ofertas será efectuada por el o los funcionarios integrantes del Comité de Contratación, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos.


El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, representantes de la sociedad civil, o personas que quieran participar. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del  Comité de Contratación. El Comité de Contratación, así como los asistentes, deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir ofertas, el Comité de Contratación suspenderá y dará por concluido el acto de apertura de ofertas, emitiendo el respectivo informe al RPC.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada el Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el siguiente procedimiento:

1st. Verificación en el SICOES.

2nd. Evaluación de las ofertas de acuerdo al método de evaluación establecido en las especificaciones técnicas, cumpliendo el procedimiento establecido en el Manual de Procesos del RE-SABS-EPNE-YPFB

3rd. Emisión del Informe de Recomendación al RPC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación solicitará en un determinado plazo sean subsanados los mismos.

21. DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS

20.1 Las causales de descalificación son:
a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

b) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

c) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación, sea esta diferencia positiva o negativa.

d) Cuando el proponente presente ofertas alternativas en una misma oferta.

e) Cuando la oferta presente errores no subsanables.

f) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.

g) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato u orden de compra, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

h) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato u orden de compra.

i) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

22. ERRORES NO SUBSANABLES Y ERRORES SUBSANABLES 

a. Errores No Subsanables

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de presentación del formulario A-1. 

b) La falta de la oferta técnica.

c) La falta de la oferta económica.

b. Errores Subsanables

Los errores considerados subsanables deben estar descritos en el informe de evaluación emitido por el Comité de Contratación.

23. ETAPA DE CONCERTACION

Para procesos mayores a Bs.1.000.000.-, en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Contratación  procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas ofertas hubieran cumplido las condiciones del Documento de Contratación Directa, y estén incluidos en el informe Recomendación emitido por el Comité de Contratación.

Cuando se lleve adelante la etapa de concertación, el Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe final de Recomendación de Adjudicación dirigido al RPC, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

24. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será efectuada por el RPC a través de Nota Expresa y se notificada al o los proponente(s) participantes.

En caso de no adjudicarse el proceso de contratación el RPC, a través de nota, se comunicara a la unidad solicitante.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
25. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

24.1 El o los proponente (s) adjudicado (s), deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1.

24.2 Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar ampliación de plazos para la presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

24.3 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente oferta mejor evaluada.  

26. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE-YPFB.

PARTE II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ
I. GENERALIDADES.-

La Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento actualmente viene ejecutando el Edificio Santa Cruz – VPNO de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, el Edificio Redes de Gas Santa Cruz de la Regional de Redes de Gas Santa Cruz y la Casa Ejecutiva YPFB; estos proyectos se vienen desarrollando para estas diferentes Unidades de YPFB y que al ser edificios completamente nuevos requieren todo el equipamiento completo para su funcionamiento.

II. OBJETIVO.-

El proyecto requiere la implementación del componente Climatización para apoyar y complementar al Edificio Santa Cruz – VPNO de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, el Edificio Redes de Gas Santa Cruz de la Regional de Redes de Gas Santa Cruz y la Casa Ejecutiva YPFB, para tener edificios que brinden ambientes confortables y de calidad para el desempeño de los funcionarios de la Institución, así como a las personas externas que van a hacer uso de estas instalaciones dentro de las funciones que se desarrollaran en los predios. 

III. DETALLE GENERAL DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDO.-

Estos ítems comprenden la  adquisición e instalación del siguiente equipo para Sistema de Climatización, que será instalado en cada uno de los proyectos de acuerdo a planos técnicos adjuntos:

	“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EDIFICIO SANTA CRUZ – VPNO, EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ Y CASA EJECUTIVA YPFB”

	ITEM
	DESCRIPCION TECNICA
	UNID.
	CANT.

	EDIFICIO SANTA CRUZ - VPNO

	1
	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)
	GBL
	1

	2
	EVAPORADORES
	
	

	3
	DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS
	
	

	4
	CAÑERIAS DE COBRE
	
	

	EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

	1
	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)
	GBL
	1

	2
	EVAPORADORES
	
	

	3
	DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS
	
	

	4
	CAÑERIAS DE COBRE
	
	

	CASA EJECUTIVA YPFB

	1
	EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)
	GBL
	1

	2
	EVAPORADORES
	
	

	3
	CAÑERIAS DE COBRE
	
	


IV. DETALLE ESPECIFICO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION VRF A INSTALAR.-

Detalle de los Sistemas de Climatización por proyecto:

	PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ

	ITEM
	DESCRIPCION TECNICA POR SISTEMA
	UNID.
	CANT.

	EDIFICIO SANTA CRUZ - VPNO

	PLANTA BAJA - SISTEMA 1
	 
	 

	1
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
	pza
	1

	2
	Unidad Condensadora Set Free-VRF,Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
	pza
	1

	3
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
	pza
	1

	4
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	5
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	4

	6
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	6

	7
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	2

	8
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	3

	9
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	10
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	11
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	12
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	13
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	14
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	13

	15
	Ramal para Unidad Exterior
	pza
	2

	16
	Controlador Inalámbrico
	pza
	18

	17
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	16

	18
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	2

	PLANTA BAJA - SISTEMA 2

	19
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
	pza
	2

	20
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
	pza
	1

	21
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	2

	22
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	6

	23
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	24
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías,Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	5

	25
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	26
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	27
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	28
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	1

	29
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	10

	30
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	31
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	32
	Controlador Inalámbrico
	pza
	15

	33
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	34
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	PLANTA BAJA - SISTEMA 3

	35
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	36
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	37
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	38
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	6

	39
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	40
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	41
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	42
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	43
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	44
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	3

	45
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	6

	46
	Ramal para Unidad Exterior
	pza
	1

	47
	Controlador Inalambrico
	pza
	13

	48
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	11

	49
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	2

	PLANTA BAJA - SISTEMA 4

	50
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	51
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	3

	52
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	53
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	54
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	3

	55
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	56
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	57
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	58
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	59
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	60
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	6

	61
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	62
	Controlador Inalambrico
	pza
	11

	63
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	10

	64
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	PRIMER PISO - SISTEMA 1

	65
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	66
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	67
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	68
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	69
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	70
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	4

	71
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	72
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	73
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	74
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	1

	75
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	10

	76
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	77
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	78
	Controlador Inalambrico
	pza
	15

	79
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	80
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	PRIMER PISO - SISTEMA 2

	81
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	82
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	83
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	84
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	85
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	86
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	4

	87
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	88
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	89
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	90
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	91
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	92
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	11

	93
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	2

	94
	Controlador Inalambrico
	pza
	16

	95
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	96
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	2

	PRIMER PISO - SISTEMA 3

	97
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	98
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	99
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	100
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	101
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	102
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	103
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	104
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	105
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	106
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	107
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	4

	108
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	5

	109
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	110
	Controlador Inalambrico
	pza
	13

	111
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	12

	112
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	PRIMER PISO - SISTEMA 4

	113
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	114
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	115
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	116
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	117
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	6

	118
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	119
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	120
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	2

	121
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	122
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	123
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	5

	124
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	125
	Controlador Inalambrico
	pza
	11

	126
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	10

	127
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	SEGUNDO PISO - SISTEMA 1

	128
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	129
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	130
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	131
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	132
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	5

	133
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	134
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	135
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	136
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	1

	137
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	10

	138
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	139
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	140
	Controlador Inalambrico
	pza
	15

	141
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	142
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	SEGUNDO PISO - SISTEMA 2

	143
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	144
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	145
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	146
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	147
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	148
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	4

	149
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	150
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	2

	151
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	152
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	153
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	9

	154
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	155
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	156
	Controlador Inalambrico
	pza
	15

	157
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	158
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	SEGUNDO PISO - SISTEMA 3

	159
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	160
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	161
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	162
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	163
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	6

	164
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	165
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	166
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	167
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	168
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	4

	169
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	170
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	171
	Controlador Inalambrico
	pza
	9

	172
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	8

	173
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	SEGUNDO PISO - SISTEMA 4

	174
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	2

	175
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	176
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	177
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	7

	178
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	179
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	180
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	181
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	182
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	183
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	184
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	7

	185
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	186
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	1

	187
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	5

	188
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	189
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
	pza
	1

	190
	Controlador Inalambrico
	pza
	16

	191
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	14

	192
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	2

	TERCER PISO - SISTEMA 1

	193
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	194
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	195
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	196
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	197
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	3

	198
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	199
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	2

	200
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	2

	201
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	2

	202
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	203
	Controlador Inalambrico
	pza
	7

	204
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	6

	205
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	TERCER PISO - SISTEMA 1

	206
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	207
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza
	1

	208
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	2

	209
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	210
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	211
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	212
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	213
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza
	1

	214
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	1

	215
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	1

	216
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	4

	217
	Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
	pza
	1

	218
	Controlador Inalámbrico
	pza
	7

	219
	Recibidor para 4-W Cassette
	pza
	6

	220
	Recibidor para Fan-coil
	pza
	1

	OTROS

	221
	Fabricación y montaje de ductos para alimentación y retorno de Aire Acondicionado en chapa galvanizada Nº 26, Construidos según Normas SMACNA / M2
	m2
	277

	222
	Rejilla de alimentación 12"x12" para conducto de aire acondicionado tipo central
	pza
	87

	223
	Rejilla de retorno 22"x22" para conducto de aire acondicionado tipo central
	pza
	18

	224
	Cañerías de cobre/Metro lineal
	ml
	1481

	EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

	1
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.
	pza
	2

	2
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.
	pza
	4

	3
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.
	pza
	2

	4
	Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.
	pza
	4

	5
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	5

	6
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	5

	7
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	19

	8
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	7

	9
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 30.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	15

	10
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	15

	11
	Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 48.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	12
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S., Capacidad 48.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	2

	13
	Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S., Capacidad 76.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
	pza
	1

	14
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza
	31

	15
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
	pza
	19

	16
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
	pza
	8

	17
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
	pza
	7

	18
	Ramal para Unidad Exterior
	pza
	7

	19
	Controlador Alambrado
	pza
	48

	20
	Controlador Centralizado, Máximo 64 Grupos IDU - 160 IDU Combinados
	pza
	4

	21
	Fabricación y montaje de ductos para alimentación y retorno de Aire Acondicionado en chapa galvanizada Nº 26, Construidos según Normas SMACNA / M2
	m2
	120

	22
	Rejilla de alimentación 20"x10" para conducto de aire acondicionado tipo central
	pza
	9

	23
	Rejilla de retorno 22"x22" para conducto de aire acondicionado tipo central
	pza
	3

	24
	Cañerías de cobre/Metro lineal
	ml
	423

	CASA EJECUTIVA YPFB

	1
	Unidad Condensadora Set-Free Front Flow,Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
	pza.
	2

	2
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza.
	2

	3
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza.
	3

	4
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza.
	1

	5
	Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
	pza.
	3

	6
	Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
	pza.
	7

	7
	Controlador Alambrado
	pza.
	9

	8
	Controlador Centralizado, Maximo 64 Grupos IDU - 160 IDU Combinados
	pza.
	1

	9
	Cañerías de cobre/Metro lineal
	ml
	81


V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

Para la adquisición y dotación del sistema descrito en la planilla de ítems, se deben contemplar las siguientes especificaciones técnicas:
1. SISTEMAS DE EXPANSION DIRECTA CON REFRIGERANTE DE FLUJO VARIABLE (VRF)
Se suministrará e instalará en los sitios indicados en los planos, las unidades de aire acondicionado del tipo Expansión Directa con refrigerante de flujo variable, cuyas características constructivas son:

1.1. UNIDAD CONDENSADORA:
La unidad condensadora enfriada por aire tendrá sus componentes ensamblados sobre una misma base común, estos son: motor-compresor, serpentín de condensación, ventiladores y motores del condensador, accesorios de las tuberías, controles y carga inicial del refrigerante R410A. La unidad debe ser apta para su instalación a la intemperie y tener un Sistema de control Líder/Esclavo para asegurar el desgaste uniforme en los compresores.

1.2. GABINETE:
El gabinete de la unidad estará fabricado con lámina de acero galvanizado y láminas de PVC, debidamente protegida y pintada contra la acción de la intemperie.
Deberá estar dotada de paneles o puertas de acceso hacia el interior de la unidad. La Condensadora debe ser fácilmente accesible para servicio de mantenimiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas.

1.3. VENTILADORES DEL CONDENSADOR:
Deberá tener el número adecuado de ventiladores, del tipo axial, de acuerdo a la capacidad de condensación para mantener la temperatura dentro de los rangos normales de operación, la descarga del aire de condensación será en dirección vertical, el ventilador deberá poder manejar una caída de presión externa de 60Pa.
Los ventiladores deberán estar montados sobre cojinetes de bola de lubricación permanente y acoplados directamente a un motor eléctrico tipo DC inverter con capacidad de control de 25 pasos de regulación para asegurar la estabilidad entre la presión de descarga y succión de los compresores y mantener niveles de ruido y vibración adecuados. Los motores estarán montados  sobre  rolineras  de  lubricación  permanente  e  internamente protegido contra sobre-cargas.
Las propelas de los ventiladores deben estar dinámicamente balanceadas para evitar vibraciones y disminuir ruido.

1.4. SERPENTIN DEL CONDENSADOR:
Estará construido de tubos de cobre con aletas de aluminio espaciadas 13 por pulgadas como mínimo. El número de filas del serpentín no debe ser menor a 3 y deberá ser probado en fábrica para soportar una presión máxima de 425 PSI. Se deberá instalar en fábrica un circuito de sub-enfriamiento capaz de enfriar al refrigerante a un mínimo de 20°F por debajo de la temperatura de saturación.

1.5. COMPRESOR:

El compresor será del tipo DC Inverter Scroll Asimétrico con tecnología de cámara alta presión para evitar sobre compresión a cargas parciales y  diseñado para operar con refrigerante R- 410A. La tecnología Scroll Asimétrico permite evitar pérdidas en fugas de refrigerante en la succión y compresión y mejora la eficiencia y confiabilidad. Debe disponer de un separador de aceite interno por compresor para mantener el aceite en el compresor y evitar que sea descargado con el refrigerante y afecte la eficiencia del Sistema, adicionalmente de un separador de aceite externo para que todo el aceite pueda ser recuperado y mantenido en el circuito de refrigeración del condensador.

Los compresores deberán venir con chaqueta de protección para disminución de ruido instalado en fábrica y arranque directo de la línea, en 380 Voltios, 3 fases, 50 ciclos. El compresor deberá venir montado sobre aisladores de vibración, deberá tener lubricación del tipo forzada y calentadores tipo inmersión para el aceite del cárter. El compartimiento del compresor deberá estar aislado acústicamente.
El control de Capacidad del compresor deberá ser del tipo DIP-IPM Inverter siendo capaz de incrementar en intervalos de 1Hz integrado con control inteligente para asegurar el control de capacidad de las condensadoras con la carga térmica interna en las evaporadoras.

1.6. LUBRICACION:
El Sistema de separación interno de aceite del compresor y los separadores de aceite por compresores junto con el sistema inteligente de control de nivel de aceite deben asegurar niveles adecuados de aceite entre las unidades condensadoras en Combo. En ningún caso se permitirá equipos que requieran de tuberías de ecualización externa de aceite en los combos de condensadoras.

1.7. CONTROLES:
La unidad condensadora deberá venir debidamente cableada desde la fábrica y poseer su panel de control dentro del gabinete. Este panel de control deberá incluir: arrancador tipo magnético para el compresor y los ventiladores del condensador, Microprocesador, presostatos de alta y baja presión del refrigerante, termostato interno en las bobinas del compresor, presostato de falla de aceite, transformador de bajo voltaje, etc.
Deberá tener un control de demanda que permita disminuir el consumo promedio de energía eléctrica, mediante el control On/Off de los compresores en intervalos de tiempo determinados por el Sistema inteligente.

Deberá disponer de opción de Modo silencioso nocturno que varíe los setpoint para disminuir los decibeles de las condensadoras en horario nocturno.

Sistema de control podrá ser solicitado en cualquiera de los siguientes protocolos: Bacnet o Lonworks.

2. UNIDAD EVAPORADORA:
La unidad evaporadora, será del tipo Fan-Coil, de alta estática, con gabinete con plenun metálico cubriendo sus ventiladores, con serpentines de enfriamiento para expansión directa del refrigerante.

2.1. GABINETE:

El gabinete de la unidad estará fabricado con láminas de acero galvanizado, debidamente reforzado con miembros estructurales El gabinete deberá venir aislado interiormente.

2.2. VENTILADORES:

Tipo centrífugo de doble succión, balanceados estática y dinámicamente, de alabes curvados hacia delante y seleccionados para máxima eficiencia y bajo nivel de ruido. Todos los ventiladores deberán estar montados sobre anti vibradores de goma y acoplados directamente a su motor de accionamiento. Serán del tipo High Static para manejar caídas de presión externa con ductos.

2.3. MOTOR:

El motor de los ventiladores será de 220 Voltios, 1 fase y 50 ciclos. Deberá estar montado dentro del gabinete y protegido internamente sin necesidad de dispositivos de protección externos.

2.4. SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO:
Será del tipo de expansión directa y estará construido de tubos de cobre con aletas del tipo plana. El número de filas del serpentín será el necesario para satisfacer los requerimientos de calor total y calor sensible.

3. UNIDADES DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS:

Las Unidades tipo “Cassette” decorativas constan de una carcasa exterior fabricada en plancha vías galvanizada aislada con poliestireno de alta densidad y su respectivo panel o mascarilla serán  fabricados en PVC de alto impacto suministrados en un solo color.

Los serpentines de enfriamiento para acondicionadores tipo Cassette, serán construidas en tubos de cobre de ¼” O.D. expandidos mecánicamente contra aletas de aluminio. Las válvulas electrónicas de expansión serán de 2000 pasos para asegurar un control de setpoint de temperatura eficiente. El Sistema será probado a 400 psi en fábrica.

Los Motores serán monofásicos 220/1/50 del tipo DC, y tendrán protección térmica de sobrecarga, serán de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho  prueba de vibraciones. Se suministrará motores tipo DC para variación de las velocidades controladas por microprocesadores. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo.

Panel de Drenaje. Todas las unidades interiores tipo Casetes tendrán un panel de drenaje construido con bomba de condensado interna.

4. FABRICACION Y MONTAJE DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO VRF:

4.1. DUCTOS DE EXPULSION Y ABSORCION:

Se fabricara y proveerá de ductos para expulsión, absorción y juntas transversales con vainas en chapa plana galvanizada Nº 28 o 26 de espesor según lo requiera. La fabricación de codos con ángulos > a 90º a partir de conducto recto, Fabricación de codos a 90º con codos de 135º, la Ramificación de conducto en dos de sección total equivalente, la fabricación de las reducciones de ductos para conversión y conexión de las mismas y la fabricación de embocaduras transversales

4.2. SOPORTES Y REFUERZOS EXTERIORES:
Los ductos, curvas y otras piezas, se montarán con pares de soportes fabricados en acero plano 1” x 1/8”, distanciados a 2400 mm máximo y a lo menos en cada curva

Se anclarán a la estructura mediante tarugos de expansión o soldados, según el caso.

4.3. AISLACION TERMICA Y ACUSTICA:

Aislamiento con tergopol de alta densidad, Aislamiento termoacústico exterior para conductos metálicos rectangular de climatización con manta ISOLANT recubierto por una de sus caras con papel aluminio que actúa como barrera de vapor de 10 mm de espesor y plastificado anticondensante que actúa también como barrera de vapor, Forraje con poliestireno expandido de la aislación y revestimiento con recuplast en ductos al exterior si fuera necesario.

4.4. REJILLAS DE EXPULSION Y RETORNO PARA CONDUCTOS:
a) Se instalaran difusores de aire en aluminio extruido con 4 vías montada en ductos de plancha (Rejillas de expulsión)

b) Se instalaran difusores de retorno de aluminio extruido con perfiles horizontales montada en ductos de plancha (Rejillas de absorción)
c) Fabricación de cajas de expulsión para cada salida.
5. DOCUMENTACION DE CONVENIOS O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VRF:

La empresa ofertante deberá presentar algún documento notariado de convenio y certificación internacional con la empresa o fábrica proveedora de los equipos que acredite la experiencia y la capacitación recibida en este tipo de instalaciones como respaldo y garantías para un buen funcionamiento.

6. PRUEBAS, REGULACIONES Y PUESTA EN MARCHA:

a) Estos trabajos incluirán las pruebas, regulaciones y puesta en marcha de todo el equipamiento y sistemas anteriormente descritos, listos para su uso por el propietario

b) Esto comprende el aporte de todos los instrumentos y otros elementos de empleo transitorio, necesarios para las labores de punto anterior.

c) En el proceso de la puesta en marcha, deberán estar presentes de manera obligatoria el encargado de la empresa ofertante junto con un ingeniero acreditado internacionalmente de la empresa proveedora o del fabricante de los equipos, que mantengan un convenio de negocio para dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB.

7. DATOS TECNICOS:

La empresa ofertante deberá anexar en su propuesta los siguientes análisis y documentos técnicos de respaldo:

7.1. El desglose del cálculo térmico según su criterio, de forma independiente para cada ambiente dentro del edificio, indicando la cantidad de BTU que requiere cada uno de ellos. (Basándose en los BTU requeridos para cada nivel detallados en el requerimiento)

7.2. Tabla de contenidos donde incluyan todos los equipos a instalar y sus accesorios.

7.3. Un detalle que demuestre la cantidad de cañerías de refrigerante a utilizar para cada una de las unidades.

8. SOFTWARE DE SELECCIÓN DE LA MARCA OFRECIDA:
La empresa ofertante deberá anexar a su presentación el Software de selección exclusivo y patentado por la marca ofrecida, en la versión 1.32 (o similar) donde demuestre a detalle los siguientes datos de cada una de las unidades a instalarse de manera independiente:

8.1. Lista de materiales  

8.2. Conexiones con los dispositivos.

8.3. Datos detallados de cada una de las unidades internas (evaporadoras)

· Modelo del equipo

· Tipo de energía

· Capacidad de enfriamiento (en toneladas de refrigerante)

· Capacidad de calefacción (en toneladas de refrigerante)

· Niveles de ruido db (A)

· Medidas del equipo
· Peso 

· Flujo de aire CFM

· Potencia del motor

· Refrigerante, (R410a) ecológico

· Tuberías de las conexiones de refrigerante

· Dimensiones de cada una de las tuberías de refrigerante

· El tipo y los diámetros de cada uno los drenajes de condensación

· Presión estática externa

· Medición aproximada de embalaje

8.4. Datos a detalle de las unidades externas (condensadoras)

· Modelo del equipo

· Refrigerante (R410a) ecológico

· Capacidad de HP

· Tipo de energía

· Medidas del equipo

· Peso

· Capacidad de enfriamiento (en toneladas de refrigerante)

· Capacidad de calefacción (en toneladas de refrigerante)

8.5. Gráfico de tuberías y diagrama de cargas de refrigerante para cada equipo donde incluyan las medidas y sus componentes

8.6. Gráfico de cableado eléctrico

8.7. Gráfico de control

8.8. Parámetros máximos de longitud de cañerías de refrigerante por sistema

9. CERTIFICACION DE CALIDAD:

La empresa ofertante deberá presentar las siguientes certificaciones que respalden a la marca del producto ofrecido:

· Certificación otorgada por la EUROVENT según la norma EN14511

· Certificados CE otorgado por TÜV Rheinland de cada uno de los equipos 

· Certificación F-GAS

· Certificado de distribuidor autorizado en Bolivia otorgado por la empresa proveedora o fabricante, que respalde la capacitación y manipulación en la instalación del sistema VRF

· Etiquetas de eficiencia energética

· Certificado ISO 9001

· Certificado ISO 14001

10. DATOS GENERALES
· PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para el presente proceso es de Bs. 8.162.420,44.- (OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 44/100 BOLIVIANOS).

· LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION:

El lugar de entrega e instalación del Sistema de Climatización es en los siguientes predios: en el Edificio Santa Cruz – VPNO, ubicado en la Av. Grigotá (Doble vía a La Guardia) casi 3° Anillo externo (lado de Farmacia Chavez, en predios de Villa Luz YPFB); en el Edificio Redes de Gas Santa Cruz, ubicado en la Av. 23 de Marzo (Av. Tres Pasos al Frente y 3er. Anillo, lado del Hipermaxi) y en Casa Ejecutiva YPFB, ubicada en el Barrio Las Palmas, calle Sevilla s/n.

· INSPECCIÓN PREVIA

El presente proceso de contratación requiere la actividad de inspección previa para los proponentes, que se llevara a cabo en el Edificio Santa Cruz – VPNO, ubicado en la Av. Grigotá (Doble vía a La Guardia) casi 3° Anillo externo (lado de Farmacia Chavez, en predios de Villa Luz YPFB); en el Edificio Redes de Gas Santa Cruz, ubicado en la Av. 23 de Marzo (Av. Tres Pasos al Frente y 3er. Anillo, lado del Hipermaxi) y en Casa Ejecutiva YPFB, ubicada en el Barrio Las Palmas, calle Sevilla s/n; en  el día y hora indicada en el Documento de Contratación Directa.

En caso de no poder asistir a la fecha y hora indicada en el Documento de Contratación Directa (DCD), podrán realizar la inspección por cuenta propia.

· CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO SOBRE EL DCD

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas mediante el correo electrónico institucional de YPFB señalado en el cronograma de plazos del Documento de Contratación Directa (DCD)hasta la fecha y hora límites establecidos en el mismo documento. Estas consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

· REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una Reunión de Aclaración, en el lugar, fecha y hora señalados en el cronograma de plazos del DCD, donde  los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas y/o solicitudes de aclaración sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la reunión de aclaración.

· FORMA DE ADJUDICACIÓN

Por el monto total  de la oferta.

· EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
· EXPERIENCIA GENERAL
La experiencia del proponente será computada considerando la cantidad de contratos ejecutados durante los últimos 2 años, que deberán ser acreditados con el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente. La Empresa deberá acreditar mínimamente 2 proyectos ejecutados,  con una duración igual o mayor a 3 meses por cada servicio.

· EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Empresa, deberá tener como mínimo dos (2) proyectos de instalación de sistema VRF, realizados similares a la presente convocatoria, con una duración igual o mayor a 3 meses.

Se debe adjuntar documentación de respaldo que certifique la ejecución de estas instalaciones. (Contratos, facturas o actas de entrega de instalación de equipos).

· MÉTODO DE SELECCIÓN

Para el presente proceso se tomará el método de precio evaluado más bajo. 

· PLAZO DE ENTREGA

El proponente elegido tendrá un tiempo máximo de entrega de 150 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del contrato hasta la conclusión del servicio de adquisición; el cual comprende desde la provisión de los equipos e instalaciones, pruebas, regulaciones y puesta en marcha.

· CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

· PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO MONTAJE PARA CONTRATISTAS

Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. C) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h) Caída de aeronaves o partes de ellas, i) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida.

· PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

· CONDICIONES ADICIONALES

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

· CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen.

El contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obliga a:
a) El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. b) Presentar el Plan de seguridad Industrial específico para el servicio c) Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.

· SUPERVISIÓN

La recepción provisional y definitiva de la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha del Equipo de Climatización para Proyectos de Infraestructura Santa Cruz, será realizado por el comité de recepción, pudiendo la DNIM designar un supervisor para verificar el traslado, instalación, implementación, pruebas y puesta en marcha de los equipos.

· VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.

· PRECIO Y FORMA DE PAGO

Modalidad: Pagos parciales

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

	Nª Pago
	Detalle entrega
	% Pago
	Plazo de entrega
	Documento de respaldo a la entrega

	1
	PRE INSTALACION DE CAÑERIAS
	30%
	Hasta los 60 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del Contrato
	Trabajos de preinstalación de las cañerías.

	2
	EQUIPO EN OBRA
	30%
	Hasta los  120 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del Contrato
	Inspección física para verificar los equipos en obra y emisión del acta e  Informe de conformidad suscrito por el Comité de Recepción, previa verificación y aprobación de los mismos.

	3
	INSTALACION y PUESTA EN MARCHA   EQUIPOS EN OBRA 
	40%
	A  la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.
	Acta e Informe de Recepción Definitiva


· RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

· ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez se haga efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.

· MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a)
Equivalente al 3 por 1.000 del monto de contrato por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)
Equivalente al 4 por 1.000 del monto de contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

· MODIFICACION AL CONTRATO

El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

· SUBCONTRATOS

Se podrá efectuar subcontrataciones, que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato y previa aprobación del Director Nacional de Infraestructura y Mantenimiento, como jefe máximo de la Unidad Solicitante.

· GARANTÍAS DE FABRICACION

El Contratista deberá garantizar la calidad de los equipos,  y otorgar una garantía mínima de 2 años por cualquier defecto de materiales o instalación de los equipos o defectos de fabricación.

· ANTICIPO

YPFB, a solicitud del PROVEEDOR, podrá otorgar un anticipo el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total de la adjudicación  y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado, el importe del anticipo será descontado en cada pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo. La garantía deberá ser renovada las veces que YPFB  así lo requiera hasta cubrir el monto total del anticipo.

La citada boleta deberá entregarse  junto con la documentación solicitada para  la suscripción del contrato.

· GARANTIAS A PRESENTAR

· Garantía de Cumplimiento de Contrato:

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un Valor del 7% del monto adjudicado, a favor de YPFB, teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.
Debiendo exceder la misma en 60 días calendario posterior a la entrega definitiva de los equipos y renovada cuantas veces se requiera.

· Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de dos (2) años computables a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por YPFB los BIENES objeto del presente proceso de contratación, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

· Garantía de Mantenimiento y Provisión de Repuestos Originales:

La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por dos (2) años, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.

· LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

La Asistencia Técnica que brindará la empresa adjudicada será realizada en el lugar donde se encuentren instalados los equipos, si por algún motivo se debieran llevar los equipos al taller de la empresa, esta deberá presentar la dirección del mismo donde se realizara dicho mantenimiento.

· DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas en la ciudad de Santa Cruz, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su adquisición inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos.

· MEDIOS DE TRANSPORTE

El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. La contraparte tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución.

· EMBALAJES

El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto  el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado.

· MANUALES

La empresa adjudicada deberá entregar los manuales de funcionamiento del Sistema de Climatización, además de dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB.

· SERVICIOS SIMILARES

Se consideraran servicios similares en las cuales el proponente certifique haber realizado la instalación del sistema de climatización en las siguientes obras:

- Viviendas


- Centros educativos

- Edificios


- Centros sociales y comerciales

- Hospitales


- Instalaciones deportivas y recreativas

- Centros de salud

- Terminales

· PLANOS REFERENCIALES

Se adjuntan los siguientes planos referenciales:

· LAMINA 001: Plano de Planta Baja Edificio VPNO.
· LAMINA 002: Plano de Primer Piso Edificio VPNO.
· LAMINA 003: Plano de Segundo Piso Edificio VPNO.
· LAMINA 004: Plano de Tercer Piso Edificio VPNO.
· LAMINA 005: Plano de Planta Baja Edificio RGSCZ.
· LAMINA 006: Plano de Primer Piso Edificio RGSCZ.
· LAMINA 007: Plano de Segundo Piso Edificio RGSCZ.
· LAMINA 008: Plano de Tercer Piso Edificio RGSCZ.
· LAMINA 009: Planos de Casa Ejecutiva YPFB.
PARTE III
FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA OFERTA

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Carta de presentación de la Oferta.

Documentos de la Oferta Económica

Formulario B-1
    Oferta Económica.

Documentos de la Oferta Técnica

Formulario C-1
    Oferta Técnicas. 

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	 
	90 días calendario a partir de la fecha
de presentación de la propuesta
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.

c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en numeral 3 de DCD. 

d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Declaro haber realizado la Inspección Previa (no corresponde).

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Compra, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE COMPRA 

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

b) Poder General del Representante Legal del proponente (o su equivalente) con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente.  

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. . (Cuando corresponda)  

f) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. (Cuando corresponda) 
ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.

a) Documento de Constitución de la empresa (o su equivalente), excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

b) Matricula de Comercio actualizada (o su equivalente), excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

c) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-), 

d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- 
e) Fotocopia simple del Registro en el SIGMA / SIGEP.
(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO Nº B-1

OFERTA ECONÓMICA

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO REFERENCIAL Bs.
	PROPUESTA ECONOMICA Bs.

	1
	EDIFICIO SANTA CRUZ – VPNO:
· EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES).

· EVAPORADORES

· DUCTOS DE AIRES ACONDICONADOS

· CAÑERIAS DE COBRE
	1
	GLOBAL
	5.290.141,70
	

	2
	EDIFIO REDES DE GAS SANTA CRUZ:
· EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES).

· EVAPORADORES

· DUCTOS DE AIRES ACONDICONADOS

· CAÑERIAS DE COBRE
	1
	GLOBAL
	2.624.433,13
	

	3
	CASA EJECUTIVA YPFB:
· EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES).

· EVAPORADORES

· CAÑERIAS DE COBRE
	1
	GLOBAL
	247.845,60
	

	TOTALES EN BOLIVIANOS
	8.162.420,30
	


(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica Solicitadas del Bien
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	OBJETIVO.-

El proyecto requiere la implementación del componente Climatización para apoyar y complementar al Edificio Santa Cruz – VPNO de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, el Edificio Redes de Gas Santa Cruz de la Regional de Redes de Gas Santa Cruz y la Casa Ejecutiva YPFB, para tener edificios que brinden ambientes confortables y de calidad para el desempeño de los funcionarios de la Institución, así como a las personas externas que van a hacer uso de estas instalaciones dentro de las funciones que se desarrollaran en los predios. 

DETALLE GENERAL DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS.-

Estos ítems comprenden la  adquisición e instalación del siguiente equipo para Sistema de Climatización, que será instalado en cada uno de los proyectos de acuerdo a planos técnicos adjuntos:

“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EDIFICIO SANTA CRUZ – VPNO, EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ Y CASA EJECUTIVA YPFB”

ITEM

DESCRIPCION TECNICA

UNID.

CANT.

EDIFICIO SANTA CRUZ - VPNO

1

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)

GBL

1

2

EVAPORADORES
3

DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS

4

CAÑERIAS DE COBRE

EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

1

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)

GBL

1

2

EVAPORADORES
3

DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS

4

CAÑERIAS DE COBRE

CASA EJECUTIVA YPFB

1

EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS VRF (CONDENSADORES)

GBL

1

2

EVAPORADORES
3

CAÑERIAS DE COBRE

DETALLE ESPECIFICO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION VRF A INSTALAR.-

Detalle de los Sistemas de Climatización por proyecto:

“PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ”
ITEM
DESCRIPCION TECNICA POR SISTEMA
UNID.
CANT.
EDIFICIO SANTA CRUZ - VPNO
PLANTA BAJA - SISTEMA 1
 

 

1
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
pza
1
2
Unidad Condensadora Set Free-VRF,Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
pza
1
3
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
pza
1
4
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
1
5
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
4
6
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
6
7
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
2
8
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
3
9
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
1
10
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
1
11
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
12
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
13
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
14
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
13
15
Ramal para Unidad Exterior
pza
2
16
Controlador Inalámbrico
pza
18
17
Recibidor para 4-W Cassette
pza
16
18
Recibidor para Fan-coil
pza
2
PLANTA BAJA - SISTEMA 2
19
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
pza
2
20
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-415/3/50.
pza
1
21
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
2
22
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
6
23
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
1
24
Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías,Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
5
25
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.
pza
1
26
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
27
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
28
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
1
29
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
10
30
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
31
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
32
Controlador Inalámbrico
pza
15
33
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
34
Recibidor para Fan-coil
pza
1
PLANTA BAJA - SISTEMA 3
35
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
36
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
37
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
38
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
6
39
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
40
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
41
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
42
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
43
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
44
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
3
45
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
6
46
Ramal para Unidad Exterior
pza
1
47
Controlador Inalambrico
pza
13
48
Recibidor para 4-W Cassette
pza
11
49
Recibidor para Fan-coil
pza
2
PLANTA BAJA - SISTEMA 4
50
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
51
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
3
52
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
53
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
54
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
3
55
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
56
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
57
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
58
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
59
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
60
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
6
61
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
62
Controlador Inalambrico
pza
11
63
Recibidor para 4-W Cassette
pza
10
64
Recibidor para Fan-coil
pza
1
PRIMER PISO - SISTEMA 1
65
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
66
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
67
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
68
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
69
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
70
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
4
71
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
72
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
73
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
74
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
1
75
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
10
76
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
77
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
78
Controlador Inalambrico
pza
15
79
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
80
Recibidor para Fan-coil
pza
1
PRIMER PISO - SISTEMA 2
81
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
82
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
83
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
84
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
85
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
86
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
4
87
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
88
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
89
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
90
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
91
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
92
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
11
93
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
2
94
Controlador Inalambrico
pza
16
95
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
96
Recibidor para Fan-coil
pza
2
PRIMER PISO - SISTEMA 3
97
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
98
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
99
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
100
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
101
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
102
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
103
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
104
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
105
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
106
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
107
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
4
108
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
5
109
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
110
Controlador Inalambrico
pza
13
111
Recibidor para 4-W Cassette
pza
12
112
Recibidor para Fan-coil
pza
1
PRIMER PISO - SISTEMA 4
113
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
114
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
115
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
116
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
117
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
6
118
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
119
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
120
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
2
121
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
122
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
123
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
5
124
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
125
Controlador Inalambrico
pza
11
126
Recibidor para 4-W Cassette
pza
10
127
Recibidor para Fan-coil
pza
1
SEGUNDO PISO - SISTEMA 1
128
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
129
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
130
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
131
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
132
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
5
133
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
134
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
135
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
136
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
1
137
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
10
138
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
139
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
140
Controlador Inalambrico
pza
15
141
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
142
Recibidor para Fan-coil
pza
1
SEGUNDO PISO - SISTEMA 2
143
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
144
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
145
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
146
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
147
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
148
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
4
149
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
150
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
2
151
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
152
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
153
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
9
154
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
155
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
156
Controlador Inalambrico
pza
15
157
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
158
Recibidor para Fan-coil
pza
1
SEGUNDO PISO - SISTEMA 3
159
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
160
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
161
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
162
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
163
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
6
164
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
165
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
166
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
167
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
168
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
4
169
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
170
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
171
Controlador Inalambrico
pza
9
172
Recibidor para 4-W Cassette
pza
8
173
Recibidor para Fan-coil
pza
1
SEGUNDO PISO - SISTEMA 4
174
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
2
175
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
176
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
177
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
7
178
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
179
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
180
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
181
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
182
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
183
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
184
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
7
185
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
186
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
1
187
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH
pza
5
188
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
189
Ramal para Unidad Exterior, RAS-26 ~
pza
1
190
Controlador Inalambrico
pza
16
191
Recibidor para 4-W Cassette
pza
14
192
Recibidor para Fan-coil
pza
2
TERCER PISO - SISTEMA 1
193
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
194
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
195
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
196
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
197
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
3
198
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
199
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
2
200
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
2
201
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
2
202
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
203
Controlador Inalambrico
pza
7
204
Recibidor para 4-W Cassette
pza
6
205
Recibidor para Fan-coil
pza
1
TERCER PISO - SISTEMA 1
206
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
207
Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.
pza
1
208
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
2
209
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
210
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
211
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
212
Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza
1
213
Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S. Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.
pza
1
214
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH
pza
1
215
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH
pza
1
216
Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH
pza
4
217
Ramal para Unidad Exterior, RAS-20~RAS24
pza
1
218
Controlador Inalámbrico
pza
7
219
Recibidor para 4-W Cassette
pza
6
220
Recibidor para Fan-coil
pza
1
OTROS
221
Fabricación y montaje de ductos para alimentación y retorno de Aire Acondicionado en chapa galvanizada Nº 26, Construidos según Normas SMACNA / M2
m2
277
222
Rejilla de alimentación 12"x12" para conducto de aire acondicionado tipo central
pza
87
223
Rejilla de retorno 22"x22" para conducto de aire acondicionado tipo central
pza
18
224
Cañerías de cobre/Metro lineal
ml
1481
EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ

1

Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.
pza

2
2

Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.

pza

4
3

Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.

pza

2
4

Unidad Condensadora Set Free-VRF, Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 380-230/3/50.

pza

4
5

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 9.6 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

5
6

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

5
7

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

19
8

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

7
9

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 30.7 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

15
10

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

15
11

Unidad Evaporadora Cassette de 4 Vías, Capacidad 48.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

1
12

Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S., Capacidad 48.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

2
13

Unidad Evaporadora Tipo Ducto de Alta P.S., Capacidad 76.5 MBH, Refrigerante Ecológico R410a, Voltaje 220-240/1/50.

pza

1
14

Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH

pza

31
15

Ramal para Unidad Interior, Capacidad 115.0~154.9 MBH

pza

19
16

Ramal para Unidad Interior, Capacidad 155.0~235.9 MBH

pza

8
17

Ramal para Unidad Interior, Capacidad 236.0~ MBH

pza

7
18

Ramal para Unidad Exterior

pza

7
19

Controlador Alambrado

pza

48
20

Controlador Centralizado, Máximo 64 Grupos IDU - 160 IDU Combinados

pza

4
21

Fabricación y montaje de ductos para alimentación y retorno de Aire Acondicionado en chapa galvanizada Nº 26, Construidos según Normas SMACNA / M2

m2

120

22

Rejilla de alimentación 20"x10" para conducto de aire acondicionado tipo central

pza

9

23

Rejilla de retorno 22"x22" para conducto de aire acondicionado tipo central

pza

3

24

Cañerías de cobre/Metro lineal

ml

423

CASA EJECUTIVA YPFB
1

Unidad Condensadora Set-Free Front Flow,Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.

pza.

2

2

Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza.

2

3

Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza.

3

4

Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza.

1

5

Unidad Evaporadora Cassete de 4 Vias, Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.

pza.

3

6

Ramal para Unidad Interior, Capacidad 0~114.9 MBH

pza.

7

7

Controlador Alambrado

pza.

9

8

Controlador Centralizado, Maximo 64 Grupos IDU - 160 IDU Combinados

pza.

1

9

Cañerias de cobre/Metro lineal

ml

81

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

Para la adquisición y dotación del sistema descrito en la planilla de ítems, se deben contemplar las siguientes especificaciones técnicas:

SISTEMAS DE EXPANSION DIRECTA CON REFRIGERANTE DE FLUJO VARIABLE (VRF)
Se suministrará e instalará en los sitios indicados en los planos, las unidades de aire acondicionado del tipo Expansión Directa con refrigerante de flujo variable, cuyas características constructivas son:

UNIDAD CONDENSADORA:
La unidad condensadora enfriada por aire tendrá sus componentes ensamblados sobre una misma base común, estos son: motor-compresor, serpentín de condensación, ventiladores y motores del condensador, accesorios de las tuberías, controles y carga inicial del refrigerante R410A. La unidad debe ser apta para su instalación a la intemperie y tener un Sistema de control Líder/Esclavo para asegurar el desgaste uniforme en los compresores.

GABINETE:
El gabinete de la unidad estará fabricado con lámina de acero galvanizado y láminas de PVC, debidamente protegida y pintada contra la acción de la intemperie.
Deberá estar dotada de paneles o puertas de acceso hacia el interior de la unidad. La Condensadora debe ser fácilmente accesible para servicio de mantenimiento de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas.

VENTILADORES DEL CONDENSADOR:
Deberá tener el número adecuado de ventiladores, del tipo axial, de acuerdo a la capacidad de condensación para mantener la temperatura dentro de los rangos normales de operación, la descarga del aire de condensación será en dirección vertical, el ventilador deberá poder manejar una caída de presión externa de 60Pa.
Los ventiladores deberán estar montados sobre cojinetes de bola de lubricación permanente y acoplados directamente a un motor eléctrico tipo DC inverter con capacidad de control de 25 pasos de regulación para asegurar la estabilidad entre la presión de descarga y succión de los compresores y mantener niveles de ruido y vibración adecuados. Los motores estarán montados  sobre  rolineras  de  lubricación  permanente  e  internamente protegido contra sobre-cargas.
Las propelas de los ventiladores deben estar dinámicamente balanceadas para evitar vibraciones y disminuir ruido.

SERPENTIN DEL CONDENSADOR:
Estará construido de tubos de cobre con aletas de aluminio espaciadas 13 por pulgadas como mínimo. El número de filas del serpentín no debe ser menor a 3 y deberá ser probado en fábrica para soportar una presión máxima de 425 PSI. Se deberá instalar en fábrica un circuito de sub-enfriamiento capaz de enfriar al refrigerante a un mínimo de 20°F por debajo de la temperatura de saturación.

COMPRESOR:

El compresor será del tipo DC Inverter Scroll Asimétrico con tecnología de cámara alta presión para evitar sobre compresión a cargas parciales y  diseñado para operar con refrigerante R- 410A. La tecnología Scroll Asimétrico permite evitar pérdidas en fugas de refrigerante en la succión y compresión y mejora la eficiencia y confiabilidad. Debe disponer de un separador de aceite interno por compresor para mantener el aceite en el compresor y evitar que sea descargado con el refrigerante y afecte la eficiencia del Sistema, adicionalmente de un separador de aceite externo para que todo el aceite pueda ser recuperado y mantenido en el circuito de refrigeración del condensador.

Los compresores deberán venir con chaqueta de protección para disminución de ruido instalado en fábrica y arranque directo de la línea, en 380 Voltios, 3 fases, 50 ciclos. El compresor deberá venir montado sobre aisladores de vibración, deberá tener lubricación del tipo forzada y calentadores tipo inmersión para el aceite del cárter. El compartimiento del compresor deberá estar aislado acústicamente.
El control de Capacidad del compresor deberá ser del tipo DIP-IPM Inverter siendo capaz de incrementar en intervalos de 1Hz integrado con control inteligente para asegurar el control de capacidad de las condensadoras con la carga térmica interna en las evaporadoras.

LUBRICACION:
El Sistema de separación interno de aceite del compresor y los separadores de aceite por compresores junto con el sistema inteligente de control de nivel de aceite deben asegurar niveles adecuados de aceite entre las unidades condensadoras en Combo. En ningún caso se permitirá equipos que requieran de tuberías de ecualización externa de aceite en los combos de condensadoras.

CONTROLES:
La unidad condensadora deberá venir debidamente cableada desde la fábrica y poseer su panel de control dentro del gabinete. Este panel de control deberá incluir: arrancador tipo magnético para el compresor y los ventiladores del condensador, Microprocesador, presostatos de alta y baja presión del refrigerante, termostato interno en las bobinas del compresor, presostato de falla de aceite, transformador de bajo voltaje, etc.
Deberá tener un control de demanda que permita disminuir el consumo promedio de energía eléctrica, mediante el control On/Off de los compresores en intervalos de tiempo determinados por el Sistema inteligente.

Deberá disponer de opción de Modo silencioso nocturno que varíe los setpoint para disminuir los decibeles de las condensadoras en horario nocturno.

Sistema de control podrá ser solicitado en cualquiera de los siguientes protocolos: Bacnet o Lonworks.

UNIDAD EVAPORADORA:
La unidad evaporadora, será del tipo Fan-Coil, de alta estática, con gabinete con plenun metálico cubriendo sus ventiladores, con serpentines de enfriamiento para expansión directa del refrigerante.

GABINETE:

El gabinete de la unidad estará fabricado con láminas de acero galvanizado, debidamente reforzado con miembros estructurales El gabinete deberá venir aislado interiormente.

VENTILADORES:

Tipo centrífugo de doble succión, balanceados estática y dinámicamente, de alabes curvados hacia delante y seleccionados para máxima eficiencia y bajo nivel de ruido. Todos los ventiladores deberán estar montados sobre anti vibradores de goma y acoplados directamente a su motor de accionamiento. Serán del tipo High Static para manejar caídas de presión externa con ductos.

MOTOR:

El motor de los ventiladores será de 220 Voltios, 1 fase y 50 ciclos. Deberá estar montado dentro del gabinete y protegido internamente sin necesidad de dispositivos de protección externos.

SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO:
Será del tipo de expansión directa y estará construido de tubos de cobre con aletas del tipo plana. El número de filas del serpentín será el necesario para satisfacer los requerimientos de calor total y calor sensible.

UNIDADES DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS:

Las Unidades tipo “Cassette” decorativas constan de una carcasa exterior fabricada en plancha vías galvanizada aislada con poliestireno de alta densidad y su respectivo panel o mascarilla serán  fabricados en PVC de alto impacto suministrados en un solo color.

Los serpentines de enfriamiento para acondicionadores tipo Cassette, serán construidas en tubos de cobre de ¼” O.D. expandidos mecánicamente contra aletas de aluminio. Las válvulas electrónicas de expansión serán de 2000 pasos para asegurar un control de setpoint de temperatura eficiente. El Sistema será probado a 400 psi en fábrica.

Los Motores serán monofásicos 220/1/50 del tipo DC, y tendrán protección térmica de sobrecarga, serán de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho  prueba de vibraciones. Se suministrará motores tipo DC para variación de las velocidades controladas por microprocesadores. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo.

Panel de Drenaje. Todas las unidades interiores tipo Casetes tendrán un panel de drenaje construido con bomba de condensado interna.

FABRICACION Y MONTAJE DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO VRF:

DUCTOS DE EXPULSION Y ABSORCION:

Se fabricara y proveerá de ductos para expulsión, absorción y juntas transversales con vainas en chapa plana galvanizada Nº 28 o 26 de espesor según lo requiera. La fabricación de codos con ángulos > a 90º a partir de conducto recto, Fabricación de codos a 90º con codos de 135º, la Ramificación de conducto en dos de sección total equivalente, la fabricación de las reducciones de ductos para conversión y conexión de las mismas y la fabricación de embocaduras transversales

SOPORTES Y REFUERZOS EXTERIORES:
Los ductos, curvas y otras piezas, se montarán con pares de soportes fabricados en acero plano 1” x 1/8”, distanciados a 2400 mm máximo y a lo menos en cada curva

Se anclarán a la estructura mediante tarugos de expansión o soldados, según el caso.

AISLACION TERMICA Y ACUSTICA:

Aislamiento con tergopol de alta densidad, Aislamiento termoacústico exterior para conductos metálicos rectangular de climatización con manta ISOLANT recubierto por una de sus caras con papel aluminio que actúa como barrera de vapor de 10 mm de espesor y plastificado anticondensante que actúa también como barrera de vapor, Forraje con poliestireno expandido de la aislación y revestimiento con recuplast en ductos al exterior si fuera necesario.

REJILLAS DE EXPULSION Y RETORNO PARA CONDUCTOS:
Se instalaran difusores de aire en aluminio extruido con 4 vías montada en ductos de plancha (Rejillas de expulsión)

Se instalaran difusores de retorno de aluminio extruido con perfiles horizontales montada en ductos de plancha (Rejillas de absorción)
Fabricación de cajas de expulsión para cada salida.
DOCUMENTACION DE CONVENIOS O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VRF:

La empresa ofertante deberá presentar algún documento notariado de convenio y certificación internacional con la empresa o fábrica proveedora de los equipos que acredite la experiencia y la capacitación recibida en este tipo de instalaciones como respaldo y garantías para un buen funcionamiento.

PRUEBAS, REGULACIONES Y PUESTA EN MARCHA:

Estos trabajos incluirán las pruebas, regulaciones y puesta en marcha de todo el equipamiento y sistemas anteriormente descritos, listos para su uso por el propietario

Esto comprende el aporte de todos los instrumentos y otros elementos de empleo transitorio, necesarios para las labores de punto anterior.

En el proceso de la puesta en marcha, deberán estar presentes de manera obligatoria el encargado de la empresa ofertante junto con un ingeniero acreditado internacionalmente de la empresa proveedora o del fabricante de los equipos, que mantengan un convenio de negocio para dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB.

DATOS TECNICOS:

La empresa ofertante deberá anexar en su propuesta los siguientes análisis y documentos técnicos de respaldo:

El desglose del cálculo térmico según su criterio, de forma independiente para cada ambiente dentro del edificio, indicando la cantidad de BTU que requiere cada uno de ellos. (Basándose en los BTU requeridos para cada nivel detallados en el requerimiento)

Tabla de contenidos donde incluyan todos los equipos a instalar y sus accesorios.

Un detalle que demuestre la cantidad de cañerías de refrigerante a utilizar para cada una de las unidades.

SOFTWARE DE SELECCIÓN DE LA MARCA OFRECIDA:
La empresa ofertante deberá anexar a su presentación el Software de selección exclusivo y patentado por la marca ofrecida, en la versión 1.32 (o similar) donde demuestre a detalle los siguientes datos de cada una de las unidades a instalarse de manera independiente:

Lista de materiales  

Conexiones con los dispositivos.

Datos detallados de cada una de las unidades internas (evaporadoras)

· Modelo del equipo

· Tipo de energía

· Capacidad de enfriamiento (en toneladas de refrigerante)

· Capacidad de calefacción (en toneladas de refrigerante)

· Niveles de ruido db (A)

· Medidas del equipo
· Peso 

· Flujo de aire CFM

· Potencia del motor

· Refrigerante, (R410a) ecológico

· Tuberías de las conexiones de refrigerante

· Dimensiones de cada una de las tuberías de refrigerante

· El tipo y los diámetros de cada uno los drenajes de condensación

· Presión estática externa

· Medición aproximada de embalaje

Datos a detalle de las unidades externas (condensadoras)

· Modelo del equipo

· Refrigerante (R410a) ecológico

· Capacidad de HP

· Tipo de energía

· Medidas del equipo

· Peso

· Capacidad de enfriamiento (en toneladas de refrigerante)

· Capacidad de calefacción (en toneladas de refrigerante)

· Gráfico de tuberías y diagrama de cargas de refrigerante para cada equipo donde incluyan las medidas y sus componentes
· Gráfico de cableado eléctrico
· Gráfico de control
· Parámetros máximos de longitud de cañerías de refrigerante por sistema

CERTIFICACION DE CALIDAD:

La empresa ofertante deberá presentar las siguientes certificaciones que respalden a la marca del producto ofrecido:

· Certificación otorgada por la EUROVENT según la norma EN14511

· Certificados CE otorgado por TÜV Rheinland de cada uno de los equipos 

· Certificación F-GAS

· Certificado de distribuidor autorizado en Bolivia otorgado por la empresa proveedora o fabricante, que respalde la capacitación y manipulación en la instalación del sistema VRF

· Etiquetas de eficiencia energética

· Certificado ISO 9001

· Certificado ISO 14001

DATOS GENERALES

· PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para el presente proceso es de Bs. 8.162.420,44.- (OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 44/100 BOLIVIANOS).

· LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION:

El lugar de entrega e instalación del Sistema de Climatización es en los siguientes predios: en el Edificio Santa Cruz – VPNO, ubicado en la Av. Grigotá (Doble vía a La Guardia) casi 3° Anillo externo (lado de Farmacia Chavez, en predios de Villa Luz YPFB); en el Edificio Redes de Gas Santa Cruz, ubicado en la Av. 23 de Marzo (Av. Tres Pasos al Frente y 3er. Anillo, lado del Hipermaxi) y en Casa Ejecutiva YPFB, ubicada en el Barrio Las Palmas, calle Sevilla s/n. MANIFESTAR ACEPTACION
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
EXPERIENCIA GENERAL
La experiencia del proponente será computada considerando la cantidad de contratos ejecutados durante los últimos 2 años, que deberán ser acreditados con el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente. La Empresa deberá acreditar mínimamente 2 proyectos ejecutados,  con una duración igual o mayor a 3 meses por cada servicio.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La Empresa, deberá tener como mínimo dos (2) proyectos de instalación de sistema VRF, realizados similares a la presente convocatoria, con una duración igual o mayor a 3 meses. Se debe adjuntar documentación de respaldo que certifique la ejecución de estas instalaciones. (Contratos, facturas o actas de entrega de instalación de equipos).

PLAZO DE ENTREGA

El proponente elegido tendrá un tiempo máximo de entrega de 150 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del contrato hasta la conclusión del servicio de adquisición; el cual comprende desde la provisión de los equipos e instalaciones, pruebas, regulaciones y puesta en marcha.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario a partir de la fecha de apertura de propuestas.
PRECIO Y FORMA DE PAGO

Modalidad: Pagos parciales

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

N° Pago

Detalle entrega

% Pago

Plazo de entrega

Documento de respaldo a la entrega

1

PRE INSTALACION DE CAÑERIAS

30%

Hasta los 60 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del Contrato

Trabajos de preinstalación de las cañerías.

2

EQUIPO EN OBRA
30%

Hasta los  120 días calendario, desde el día hábil posterior a la suscripción del Contrato

Inspección física para verificar los equipos en obra y emisión del acta e  Informe de conformidad suscrito por el Comité de Recepción, previa verificación y aprobación de los mismos.

3

INSTALACION y PUESTA EN MARCHA   EQUIPOS EN OBRA 
40%

A  la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.

Acta e Informe de Recepción Definitiva

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente. MANIFESTAR ACEPTACION.
Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios. MANIFESTAR ACEPTACION.
Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. MANIFESTAR ACEPTACION.
GARANTÍAS DE FABRICACION
El Contratista deberá garantizar la calidad de los equipos, y otorgar una garantía mínima de 2 años por cualquier defecto de materiales o instalación de los equipos o defectos de fabricación. MANIFESTAR ACEPTACION.
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES:

La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por dos (2) años, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. MANIFESTAR ACEPTACION
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

La Asistencia Técnica que brindará la empresa adjudicada será realizada en el lugar donde se encuentren instalados los equipos, si por algún motivo se debieran llevar los equipos al taller de la empresa, esta deberá presentar la dirección del mismo donde se realizara dicho mantenimiento. MANIFESTAR ACEPTACION.
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas en la ciudad de Santa Cruz, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su adquisición inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos. MANIFESTAR ACEPTACION.
MEDIOS DE TRANSPORTE

El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. La contraparte tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución. MANIFESTAR ACEPTACION.
EMBALAJES

El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto  el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado.

MANIFESTAR ACEPTACION.
MANUALES

La empresa adjudicada deberá entregar los manuales de funcionamiento del Sistema de Climatización, además de dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB. MANIFESTAR ACEPTACION

	
	
	
	


(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)

PARTE IV

EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES
Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente Documento de Contratación Directa - DCD (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad, Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará los aspectos legales y administrativos de los documentos y/o formularios de la propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos administrativos requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa declarar desierto el proceso de contratación.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan superado la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada, solo en caso que el precio referencial hubiera sido público. 

3. METODO DE SELECCIÓN – PRECIO EVALUADO MAS BAJO 
El procedimiento de evaluación será el siguiente:

a) Evaluación Económica 

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

b) Evaluación Técnica 

El Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DCD de las propuestas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DCD, las mismas serán descalificadas.

c) Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación la concertación o declaratoria desierta.

PARTE V
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO Nº YPFB/………/201x
(Señalar Lugar y Fecha)

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 

a) YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ______(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) (En caso de proponentes cuya constitución no sea comercial, se deberá requerir su testimonio de Poder y testimonio de constitución si corresponde) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

 (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Contratación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR) 

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).- El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). 

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS) 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DCD), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DCD), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento de Contratación Directa, 

10.2. Propuesta adjudicada.

10.3. Nota de Adjudicación.

10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

10.5. Certificado del RUPE.

10.6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

10.8. Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

10.9. Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10. Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). 

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión 

12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

12.3. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

12.4. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.5. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.
12.6. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

· Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato 
· Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)
· Minuta del Contrato
Fotocopias Simples de:
· Cedula de Identidad del Representante Legal  
· Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).
· Garantía de Cumplimiento de Contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.
d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecido los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

19.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE). (ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).
El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO). (PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DCD). 
Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.
Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).
Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados
Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida al RPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DCD)
a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).
27.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.


Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.


Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.


Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

27.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS). (Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.
TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)
TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
32.1. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

32.5. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.
32.6. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

(Texto sugerido en caso de que el DCD no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos cocernientes)

32.1. La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias .

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.
32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de …………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo ………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de ………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. 

32.5.  La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de ……… (……..) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD. 

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION). (Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DCD).
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.
La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).
· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del PROVEEDOR)


YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS





�





DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (BIENES)





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (RE-SABS-EPNE YPFB)





OBJETO: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANTA CRUZ





CODIGO: EPNE-01-DNIM-252-15








La Paz – Bolivia











2

