ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A ADQUIRIR

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PLANTA ENGARRAFADORA DE GUAYARAMERÍN”

- OBJETIVO

Adquirir materiales (válvulas, bridas, filtros, cañerías y otros) de GLP, para mejorar las instalaciones y operaciones de la planta engarrafadora de Zona Comercial Guayaramerín.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El proponente debe considerar que los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad para trabajos específicamente con GLP.

Los materiales deben cumplir con las siguientes características, mismas que tienen carácter enunciativo y no limitativo:

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de bola 3", brida RF clase 300, paso total | piezas | 1 |
| 2 | Válvula de bola 2", brida RF clase 300, paso total | piezas | 5 |
| 3 | Brida de 2" clase 300, para soldar | piezas | 8 |
| 4 | Brida de 3" clase 300, para soldar | piezas | 1 |
| 5 | Reducción concéntrica de 3" a 2" para soldar en cañería | piezas | 1 |
| 6 | Buje reductor 2" X 1-1/2", para soldar | piezas | 2 |
| 7 | Perno prisionero 5/8" X 4", ASTM A-193. GR-B7 | piezas | 64 |
| 8 | Filtro Tipo Y de 2", conexión brida clase 300 | piezas | 1 |
| 9 | Cañería de 2" SCH-40 S/costura Norma ASTM A106 GRADO B | piezas | 60 |
| 10 | Brida Ciega de 3" RF clase 300 | piezas | 1 |
| 11 | Brida Ciega de 2" RF clase 300 | piezas | 4 |
| 12 | TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE DE 1/2" DE ENCASTRE | piezas | 4 |
| 13 | Resistencia eléctrica de inmersión de: 2500 watts, 240 V, rosca de 1" y longitud de 15 a 20 cm | piezas | 4 |
| 14 | MANGUERA DE 1" ID PARA GAS LP MODELO 7132 TUBO INTERNO DE NITRILO COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. REFORZAMIENTO DE DOBLE TRENZADO TEXTIL SINTÉTICO RESISTENTE A LA RUPTURA. RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y PERFORADO PARA EVITAR EL AMPOLLAMIENTO ENTRE CAPAS SEGÚN NORMA UL 21. PRESIÓN DE TRABAJO MAX 350 PSI, RANGO DE TEMPERATURA DE -40ºC A +82ºC CUMPLE NORMAS UL.21, CSA TYPE 1 (CANADÁ) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PRESENTACIÓN LOGO EN BAJO RELIEVE PARKER 7232 GAS LP. UL - 21 , CSA TYPE 1 PRESENTACIÓN Y ENSAMBLE TRAMO x 10 mts DE LONGITUD, ENSAMBLADOS CON CONECTORES PRENSADOS DE ACERO, TIPO MACHO X MACHO EN CADA EXTREMO, ROSCA 1" NPT , CON ACCESORIO TIPO ACME DE 1-3/4" , HEMBRA GIRATORIA EN UN EXTREMO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN | piezas | 6 |
| 15 | VÁLVULA BY PASS, CONEXIÓN 2" NPT FLANGE, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HIERRO DÚCTIL, PRESIÓN DE SETEO 125 PSI MARCA BLACKMER - USA | pieza | 1 |
| 16 | PLANCHA DE ACERO, ESPESOR 4mm, DIMENSIONES 2m x 1m | pieza | 3 |

- GARANTÍA TÉCNICA

El proveedor debe presentar una garantía real de fábrica de todos los materiales descritos, al momento de la entrega de los materiales; no menor a un año.

- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR – SERVICIOS CONEXOS

De existir alguna falla en los bienes y/o funcionamiento de fabricación de los materiales descritos, el proveedor deberá estar en condiciones de reemplazar en el plazo máximo de quince (15) días calendario. El proveedor solventará todos los costos en los que incurra para subsanar las mismas.

- FORMA DE ENTREGA

La empresa adjudicada deberá realizar la entrega de la totalidad de los bienes adjudicados en base a las especificaciones técnicas solicitadas y dentro el plazo establecido en su oferta.

- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo máximo de entrega de los bienes, será de cuarenta y cinco (45) días calendario, computarizados a partir de la firma de contrato.

- LUGAR DE ENTREGA

Los bienes Adjudicados deberán ser  entregados a conformidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas en la ciudad de Guayaramerín, en instalaciones de la planta de Zona Comercial Guayaramerín, ubicada en la Av. Oscar Unzaga de la Vega esquina 6 de Agosto S/N.

Asimismo el proponente deberá incluir en su cotización el costo de envió de los materiales solicitados.

- MÉTODO DE SELECCIÓN

Para el presente proceso de contratación se establece el método de Precio Evaluado Más Bajo.

- FORMA DE  ADJUDICACIÓN

La adjudicación se efectuará por el total.

- PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la presente contratación es:

| ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de bola 3", brida RF clase 300, paso total | piezas | 1 | 5.335,00 | 5.335,00 |
| 2 | Válvula de bola 2", brida RF clase 300, paso total | piezas | 5 | 3.960,00 | 19.800,00 |
| 3 | Brida de 2" clase 300, para soldar | piezas | 8 | 378,00 | 3.024,00 |
| 4 | Brida de 3" clase 300, para soldar | piezas | 1 | 722,00 | 722,00 |
| 5 | Reducción concéntrica de 3" a 2" para soldar en cañería | piezas | 1 | 210,00 | 210,00 |
| 6 | Buje reductor 2" X 1-1/2", para soldar | piezas | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 7 | Perno prisionero 5/8" X 4", ASTM A-193. GR-B7 | piezas | 64 | 32,00 | 2.048,00 |
| 8 | Filtro Tipo Y de 2", conexión brida clase 300 | piezas | 1 | 6.675,00 | 6.675,00 |
| 9 | Cañería de 2" SCH-40 S/costura Norma ASTM A106 GRADO B | piezas | 60 | 220,00 | 13.200,00 |
| 10 | Brida Ciega de 3" RF clase 300 | piezas | 1 | 535,00 | 535,00 |
| 11 | Brida Ciega de 2" RF clase 300 | piezas | 4 | 376,00 | 1.504,00 |
| 12 | TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE DE 1/2" DE ENCASTRE | piezas | 4 | 3.490,00 | 13.960,00 |
| 13 | Resistencia eléctrica de inmersión de: 2500 watts, 240 V, rosca de 1" y longitud de 15 a 20 cm | piezas | 4 | 210,00 | 840,00 |
| 14 | MANGUERA DE 1" ID PARA GAS LP MODELO 7132 TUBO INTERNO DE NITRILO COLOR NEGRO RESISTENTE A LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. REFORZAMIENTO DE DOBLE TRENZADO TEXTIL SINTÉTICO RESISTENTE A LA RUPTURA .RECUBRIMIENTO DE NEOPRENO COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y PERFORADO PARA EVITAR EL AMPOLLAMIENTO ENTRE CAPAS SEGÚN NORMA UL 21. PRESIÓN DE TRABAJO MAX 350 PSI, RANGO DE TEMPERATURA DE -40ºC A +82ºC CUMPLE NORMAS UL.21, CSA TYPE 1 (CANADÁ) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PRESENTACIÓN LOGO EN BAJO RELIEVE PARKER 7232 GAS LP. UL - 21 , CSA TYPE 1 PRESENTACIÓN Y ENSAMBLE TRAMO x 10 mts DE LONGITUD, ENSAMBLADOS CON CONECTORES PRENSADOS DE ACERO, TIPO MACHO X MACHO EN CADA EXTREMO, ROSCA 1" NPT , CON ACCESORIO TIPO ACME DE 1-3/4" , HEMBRA GIRATORIA EN UN EXTREMO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN | piezas | 6 | 3.744,00 | 22.464,00 |
| 15 | VÁLVULA BY PASS, CONEXIÓN 2" NPT FLANGE, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HIERRO DÚCTIL, PRESIÓN DE SETEO 125 PSI MARCA BLACKMER – USA | pieza | 1 | 13.119,00 | 13.119,00 |
| 16 | PLANCHA DE ACERO, ESPESOR 4mm, DIMENSIONES 2m x 1m | pieza | 3 | 690,00 | 2.070,00 |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  | 105.716,00 |

Son: Ciento cinco mil setecientos dieciséis con 00/100 Bs.

PROPUESTA ECONÓMICA

Los precios de la propuesta económica deben expresarse  en moneda nacional (bolivianos).

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGMA, contra entrega de los bienes adjudicados previo a conformidad del Comité de Recepción.

Asimismo,  para que YPFB del DCAM-RIBERALTA haga efectivo el pago, el adjudicado deberá previamente emitir la factura original correspondiente,  fotocopia de registro Sigma y fotocopia de NIT.

El pago por la provisión de los BIENES, se realizara en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de realizada la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los bienes adjudicados.

- GARANTÍAS A SER REQUERIDAS

El proponente adjudicado, para la firma de contrato deberá presentar las siguientes garantías:

Garantía de Cumplimiento de Contrato: Deberá ser equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, emitida a nombre de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, deberá expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata y su vigencia deberá exceder en sesenta (60) días calendario al plazo establecido para la entrega de los bienes.

- MULTAS

La empresa adjudicada deberá cumplir con los plazos de entrega y el lugar establecido en el punto N° 6, caso contrario será multado con el cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda

- ANTICIPO

YPFB no otorgara ningún tipo de anticipos.

- PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario.

- VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción.