# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# ANTECEDENTES.

En el marco de la creación de una política corporativa destinada a lograr el reemplazo e incremento de las reservas hidrocarburíferos del país, YPFB como brazo operativo del Estado, ha asumido el control integral de la cadena productiva de los hidrocarburos, constituyéndose en el pilar fundamental del desarrollo nacional, generando recursos para el financiamiento de los planes y programas prioritarios del país.

YPFB desde el año 2006, ha desarrollado actividades que han permitido incrementar: la producción de gas natural y líquidos, el aporte de tributos al Estado, su patrimonio y utilidades, así como los ingresos de YPFB por concepto de participación de los contratos de operación y el aporte al financiamiento de programas sociales.

En materia de Exploración, se dieron pasos importantes a través de la perforación cada vez mayor de pozos exploratorios en busca de reservas de hidrocarburos, además del desarrollo de proyectos de prospección sísmica, sin embargo, si bien este esfuerzo ha sido realizado por la corporación fueron las Empresas Filiales las que se constituyeron en las operadoras fundamentales de dichos proyectos.

Considerando que se hace necesario que YPFB reasuma su rol como empresa operadora y no simplemente como ente administrativo y fiscalizador se ha optado por la implementación del Plan Inmediato de Exploración en el cual se ha priorizado la ejecución de distintos proyectos exploratorios entre los cuales se encuentra la perforación de pozos exploratorios por cuenta propia.

La Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ha investigado la estructura de Itaguazurenda, mediante un Proyecto de Adquisición Sísmica 3D, y tiene entre sus proyectos realizar la perforación exploratoria del Pozo Itaguazurenda-X3 en la gestión 2015.

# OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

YPFB, tiene por objetivo contratar empresas especializadas que presten SERVICIOS DE REGISTRACIÓN PARA EL POZO ITG-X3, de acuerdo a las normas Bolivianas y prácticas de la Industria Petrolera, evitando en lo posible todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente relacionado a la actividad y así lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas. Esta contratación incluye los Ítems de:

- ITEM 1: Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3.

- ITEM 2: Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3

- ITEM 3: Servicio de Toma de Testigos de Corona para el Pozo ITG-X3

Los CONTRATISTAS, deberán presentar propuestas técnicas / económicas para el proyecto donde muestren la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios descritos en este documento.

# LOCALIZACIÓN.

El Servicio se realizara la localización planteada para el Pozo Itaguazurenda – X3 ubicado en el Municipio de Charagua de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, en coordenadas UTM PSAD56:

- X = 490, 898 m.

- Y = 7, 782, 835 m.

- Zt = 624 m.

## ACCESO.

El Acceso del equipo, materiales y herramientas se realizara a través de la siguiente ruta (Tabla 1):

| LOCALIDAD | TIPO DE CAMINO | DISTANCIA |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | Carretera asfaltada | 288 km |
| Camiri – Boyuibe | Carretera asfaltada | 62 Km |
| Boyuibe – Itaguazurenda | Camino de tierra | 42 Km |
| Total |  | 392 Km |

Tabla 1. Kilometraje Santa Cruz – Camiri – Itaguazurenda

# ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proceso de CONTRATACION está relacionado a la prestación de diferentes servicios de Equipo, Personal y Materiales asociados a la perforación del pozo ITG-X3, el cual consta de los siguientes ítems:

## ÍTEM 1: SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

### ALCANCE DEL SERVICIO.

El Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3, consistirá básicamente en el suministro y operación de equipos, materiales, logística, transporte y personal técnico necesarios para realizar el servicio durante la perforación del Pozo ITG-X3, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa el registro de lodos y parámetros de perforación, trabajos de detección de gas en el fluido de perforación, control de los parámetros de perforación, descripción litológica de los recortes de formación, elaboración de registros de lodos, preservación y almacenaje de los recortes y otras operaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas en este documento emerjan de este servicio.

El alcance del Servicio incluye los siguientes componentes:

- Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3.

- Servicio Técnico.

- Movilización/Desmovilización.

### CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL ITEM 1: SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

#### SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

Corresponde al suministro de todas las instalaciones (Cabina de Mud Logging y Carpa de Muestreadores), materiales, equipos, insumos y herramientas necesarias para registrar los parámetros conforme a las especificaciones técnicas, durante la perforación del Pozo ITG-X3.

El CONTRATISTA será el responsable de medir, registrar, predecir, respaldar los datos adquiridos, transmitir e imprimir de manera continua, en tiempo real y profundidad, todos los parámetros y variables relacionados al proceso de perforación y control geológico operacional del Pozo ITG-X3.

Para el Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 el CONTRATISTA deberá ejecutar los siguientes servicios durante la perforación del Pozo ITG-X3, los cuales consisten en:

- Servicios de monitoreo y control de parámetros de perforación

- Servicio de control geológico de pozo.

- Servicio de detección de gases de formación y cromatografías.

- Servicio de detección de gases tóxicos (H2S) de pozo.

- Servicio de descripción de los recortes, análisis geomecánico y elaboración de los registros de lodo.

- Recolección, preservación y almacenaje sistemático de los recortes de formación.

- Monitoreo de los parámetros del lodo de perforación.

- Elaboración diaria de reportes geológicos y de perforación.

- Elaboración quincenal de informes de operaciones.

- Comunicación diaria (mañana y tarde) con la Oficina Central Santa Cruz, YPFB.

- Elaboración y entrega de informes finales 30 días después de finalizadas las operaciones de control geológico.

##### EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA REQUERIDA DE LA EMPRESA.

El CONTRATISTA que se adjudique el Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3, para el Pozo ITG–X3 deberá cumplir mínimamente con el siguiente detalle:

- Experiencia General de cinco (5) o más trabajos en la Industria Petrolera; deberá presentar documentación que acredite su experiencia.

- Experiencia Específica en Registro de Mud Logging y Control Geológico de Pozo, mínimamente (10) pozos en los últimos diez (10) años estos trabajos deben ser similares a los solicitados en el SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

El CONTRATISTA Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia a través de contratos, actas o informes de conformidad emitidos por anteriores empresas contratantes, certificados de finalización de contratos u otros documentos equivalentes.

##### EQUIPOS Y MATERIALES MÍNIMOS COMPROMETIDOS.

Para realizar las actividades relacionadas al presente servicio el CONTRATISTA deberá proveer los siguientes equipos y herramientas.

###### CABINA DE MUD LOGGING

La cabina debe ser presurizada con sistema de anti-ruido y anti-explosivo, con ambientes de trabajo independientes, debe estar diseñada y construida para albergar equipos de control y seguimiento operacional, con equipos de laboratorio durante la construcción del pozo, capaz de resistir las condiciones normales de trabajo (lluvia, vientos, polvo y gases) y operaciones externas (vibración) características de las operaciones de perforación de pozos. Debe estar diseñada para su traslado a la localización a través de las carreteras nacionales. La unidad debe tener suficiente espacio para el normal desenvolvimiento de 6 personas, sin perturbar las funciones operacionales.

La Cabina debe llevar adjunta la caseta del lavado de muestras, la cual debe estar equipada con lavaderos de muestras, conexiones tanto como para agua como para aceite mineral, sus gabinetes para productos químicos necesarios en el lavado de las muestras y accesorios, la caseta de lavado debe cumplir con todos los requisitos ambientales y de seguridad industrial con unas dimensiones de al menos 2 metros de ancho por 1.5 de largo y bien ventilada.

Los materiales de cabina deben ser de alta calidad y con tratamiento anticorrosivo. La instalación se debe hacer bajo Normas de la Industria y poseer salida de emergencia y puntos de primeros auxilios con extintores, claramente identificados. Las dimensiones de la Cabina debe ser al menos de 8 metros de largo por 2.4 metros de ancho.

La cabina debe poseer sistemas de adquisición de datos en línea aislado del campo de sensores por barreras de seguridad; conexiones por cables múltiples, funcionando desde enchufes externos al tablero; suministro de corriente ininterrumpida en todos los equipos electrónicos con autonomía de promedio 10 minutos por carga completa; comunicación de data a través de terminales gráficos y otros medios electrónicos.

Nota: La cabina a utilizar será previamente inspeccionada por YPFB, en funcionamiento y previo arranque de la perforación del Pozo ITG-X3. Igualmente se procederá si es necesario a inspeccionar la base operacional de los CONTRATISTAS.

La cabina de Mud Logging deberá estar provista de los siguientes equipos y Software:

- Sistema de Adquisición de Datos

El sistema de adquisición de datos “en línea” deberá ser de tecnología reciente, totalmente automatizado que permita la obtención de los parámetros de perforación en alta resolución tanto en base al tiempo como a la profundidad. Este sistema debe realizar todos los cálculos de los parámetros, además de graficar y guardar la información en archivos temporales y definitivos, según lo disponga YPFB.

- Programas en Tiempo Real.

Este grupo de programas colecta los datos de perforación “en línea” desde el sistema de adquisición de datos.

Los programas deben ser de fácil acceso con despliegue a través de ventanas y menús que conduzcan a varios sub-programas que permitan la visualización de forma numérica y gráfica tanto en pantalla como en impresoras (Windows compatible).

Los datos pueden ser presentados ya sea como tabulaciones digitales en formato ASCII o como selecciones gráficas en una gran variedad de formatos seleccionados desde la computadora estación de trabajo.

Todos los formatos deben ser grabados en modo de archivos separados para su rápido manejo y elección inmediata.

El formato de las presentaciones gráficas de datos debe ser enteramente configurable con accesos de pantalla y menús que permita contar con un sistema de impresión de registros y reportes, encabezados configurables, pantalla para edición numérica y gráficas, importación de datos desde archivos, impresión continua alfanumérica y gráficas, exportación de datos a archivos de texto.

- Estación de trabajo.

Esta computadora es la consola principal que recibe y procesa desde el sistema de adquisición de datos. En cuanto a sus características, las mismas podrán variar (en grado superior) dependiendo del tipo y estado o tiempo de obsolescencia del equipo que utilice las empresas de servicios, sin embargo se establece como mínimo un Intel® Xeon® Quad-Core ó Core i7 con una velocidad de 3.2 GHz como mínima, capacidad de almacenamiento en disco duro tipo SAS o SATA de 2 TB con 10.000 o 15.000 RMP y 12 Gb expandible al doble en memoria RAM como mínimo, este equipo se encargará de integrar la información que va a ser desplegada en tiempo real en los PC instalados en las diferentes áreas dentro y fuera del Lugar de Trabajo, así como también debe almacenar un respaldo de la información generada en el proyecto cada 24 horas como mínimo.

- Procesadores.

Podrá variar (en grado superior) dependiendo del tipo y estado o tiempo de obsolescencia de los equipos de computación que utilicen las empresas de servicios. Sin embargo se establece como mínimo Core i7 con velocidad mínima de 3.2 GHz, capacidad mínima de almacenamiento de datos en disco duro tipo SAS o SATA de 1 TB, 7200 RMP y 8 Gb en memoria RAM como mínimo. Estos computadores reciben vía transmisión los datos desde la estación de trabajo principal y deben permitir visualizar la base de datos, correr los programas on-line y off-line (geología /ingeniería), utilizar las pantallas gráficas en función de tiempo, profundidad o combinadas, realizar gráficas en tiempo real o diferidos (PlayBack).

- Sistema de alarmas.

La cabina debe estar provista de un sistema de alarmas que sea controlado desde la computadora Playback (estación de trabajo). El mismo debe contar con sistema de alarma acústico y visual.

Igualmente debe existir un sistema de alarma externo en la parte superior de la cabina constituido por un sistema de luces las cuales puedan visualizarse a gran distancia.

- Sistema de respaldo de información.

La cabina debe contar con sistema de respaldo de información interno y externo. El sistema de almacenamiento interno debe realizarse como mínimo cada 24 horas y en diferentes computadoras conectadas a la red. La unidad debe contar con un almacenamiento externo de gran capacidad y el respaldo debe hacerse al menos cada 2 días.

- Equipo de impresión de datos.

La cabina debe contar, sin limitarse a ello, con 4 impresoras. Una impresora matricial de 136 caracteres para proporcionar los datos numéricos que YPFB requiera en tiempo real y/o desde la base de datos. Una impresora de tecnología reciente, con capacidad de impresión con papel continúo para la impresión de todos los registros generados. Dos impresoras para la generación de reportes e informes, las cuales se ubicaran; una en la cabina de mud logging y la otra en las oficinas del Well Site.

- Sistema de transmisión de datos.

La cabina debe contener un sistema de transmisión remota de datos mediante una computadora conectada a la red propia de YPFB, igualmente y en caso de ser requerido, también debe contar con su propio sistema de transmisión por Internet vía satélite.

Estos sistemas de transmisión deben permitir a todas las personas autorizadas acceder al sistema y ver la información en tiempo real desde las oficinas de YPFB. El protocolo de transmisión debe ser bajo el formato WITSML o algún equivalente.

- Sistema de comunicación.

La cabina debe contar con un sistema de comunicación con al menos 11 líneas (Caseta del Perforador, Área de Tanques activos y de retorno, Oficina del Fiscal de Campo, Tráiler del Geólogo, Tráiler del Químico, Tráiler de la Operadora del Equipo, Caseta de Vigilancia, Cabina de control de Verticalidad, Cabina de Perfilaje, Cabina de Mud Logging) y con parlantes que tengan la capacidad de escucharse en toda la localización y que a su vez permita la comunicación individual de una línea a otra. Los teléfonos o similares instalados en las áreas de seguridad (planchada, tanques, entre otros.) deben estar empotrados en cajas con sistema de seguridad antiexplosiva.

- Programas de ingeniería.

Como parte del requerimiento del equipo de perforación, la cabina debe contar con programas auxiliares de ingeniería necesarios para la perforación del pozo.

- Hidráulica

La cabina debe contar con programas que permitan realizar un diseño hidráulico teórico en función del tamaño y número de chorros, diseño hidráulico real, cálculo del ECD, dinámica de flujo laminar, reporte, reporte de hidráulica, entre otros.

- Programa de presiones.

La cabina debe contar con programas que permitan el cálculo en tiempo real de parámetros de sobre presión (exponente “d”, Sigma, presión de poros, gradiente de fractura, ECD, entre otros.)

Programa direccional y de desviación.

La cabina debe contar con un programa que permita el cálculo en tiempo real de la profundidad vertical basado en datos ingresados de medición de desviación, ángulo de desviación, sección vertical, severidad de pata de perro, coordenadas rectangulares, entre otros.

- Programa de suabeo y surgencia (Surge and Swab).

La cabina debe contar con un programa que permita estimar la velocidad óptima para sacar y/o meter la tubería de perforación y cañería.

- Otros programas.

La cabina debe contar con programas adicionales de control de pozo, análisis de costo de perforación, análisis de mecha, análisis de fatiga de tubería, cementación, interpretación de gases.

- Programa de Elaboración de Registros Geológicos.

La cabina debe disponer de programas para la elaboración de registros geológicos. Estos programas deben ser capaces de generar registros de alta calidad. El programa debe contener una serie de formatos predeterminados con las especificaciones utilizadas comúnmente en la industria petrolera, y también debe permitir la creación de cualquier formato a solicitud de YPFB incluidos registros de geología: Masterlog, registros de presiones, registros con relaciones de gases, los cabezales de los registros deben de ser editables. El programa debe permitir la inserción de imágenes en la elaboración de los registros, así como la generación completa de los registros en cualquier formato de imagen (tif, jpg, Gif, bmp, entre otros). También debe permitir la elaboración de registros compuestos con datos de otros pozos (información en formato ASCII, LAS o LIS).

###### COMPUTADORAS TIPO ESCRITORIO

Son Cuatro computadoras tipo escritorio con Monitor LCD a color de 21,5 pulgadas, con resolución mínima de 1024 puntos horizontales y 800 puntos verticales, los procesadores deben ser mínimo Core i5 con velocidad mínima de 3.2 GHz, capacidad mínima de almacenamiento de datos en disco duro de 750 Gb y 6 Gb en memoria RAM como mínimo, con unidad que permita copiar información digital en DVD/CD. Estas computadoras deben estar en red con el computador central y deben permitir visualizar la base de datos, correr los programas on- line y off-line (geología/ingeniería), utilizar las pantallas gráficas en función de tiempo, profundidad o combinadas, realizar gráficas en tiempo real o diferidos (Play Back).

Estas computadoras se ubicarán en la oficina del Company Man y Well Site o donde lo requiera YPFB. Cada una deberá tener su licencia de Windows 7 Ultimate de 64 Bits, al igual que licencia de Office 2010 Profesional debe tener su respectivo regulador de voltaje (UPS). Se requiere que las computadoras estén equipadas con los programas comerciales necesarios para la realización de reportes e informes.

Para el seguimiento geológico operacional, en tiempo real y mediante el formato WITSML o su equivalente, desde las oficinas de YPFB, se requerirá mínimamente lo siguiente:

Hardware:

- PC Instalados en el Lugar de Trabajo.

- Core i5; 3.2 GHZ. Memoria de 4 GB. Tarjeta de vídeo: 1 TB

- Disco Duro de 500 GB, 7200 RPM. Tarjeta de red Intel.

- Monitor plano (21,5” mínimo).

- Impresora a color con capacidad para imprimir en papel continúo.

Servidor:

- Intel® Xeon® Quad-Core ó Core i7 3.2 GHz.

- Memoria de 8 GB. Tarjeta de video: 1 TB. Disco duro de 750 Gb. Tarjeta de red Intel.

- Monitor plano (21,5” mínimo).

Software:

- Windows 7 Ultimate. Office 2010.

- Programa antivírus actualizado. Adobe Acrobat 10.0

- Programa FTP actualizado.

###### MONITORES REMOTOS.

El CONTRATISTA deberá proveer los equipos necesarios para enviar la información en tiempo real hasta cinco monitores remotos (Mesa del Equipo de Perforación, Fiscal de Campo, Geólogo, Ingeniero de lodos) todos conectados a la estación de trabajo o consola principal.

Los monitores instalados en la planchada y zona de tanques deben estar provistos de sistemas de protección antiexplosivos.

###### EQUIPOS DE LABORATORIO GEOLÓGICO.

El equipo geológico debe permitir identificar y cuantificar todos los componentes de la muestra recuperada, fundamentalmente la descripción litológica bien detallada de recortes y núcleos, detección en zonas con hidrocarburos y gas, condiciones de las muestras.

- Microscopio Binocular (Zoom 2000, 10X – 45X)

- Cámara fotográfica digital, de alta resolución; para ser adaptada al microscopio.

- Iluminador de fibras ópticas de alta intensidad (doble bombilla) y regulador de (repuestos).

- Horno eléctrico para secado de muestra con regulador de temperatura.

- juegos de tamices (10, 40, 80, 200).

- Equipo para medir la densidad de lutitas.

- Balanza eléctrica con precisión de 0.01 gr. (diferencias de pesos, aire y sumergido).

- Productos Químicos y reactivos tales como: ácido clorhídrico al 10%, fenolftaleína, solvente para hidrocarburos (acetona y/o tricloretano), carburo.

- Bandejas metálicas para muestras.

- Cajitas plásticas para análisis de muestras secas.

- Porta muestras.

- Detergente para el respectivo lavado de las muestras.

- Pinzas, punzones, porcelanas de titulación, vidrios de reloj, mortero, espátulas, tubos de ensayo, vasos de precipitación, probetas.

- Bolsas plásticas, de tela y de papel debidamente rotuladas para identificar las muestras húmedas (compañía, campo, pozo, profundidad, entre otros.).

- Calibración diámetro del hoyo por varios métodos (Dif. Volumen, píldoras, entre otros)

- Presión de poros en tiempo real y play back.

- Presión de fractura en tiempo real y play back.

- Exponente “Dxc” en tiempo real y play back.

- Registro de la densidad de lutita y descripción del método en la cabina.

- Fluoroscopio: Fluoroscopía cuantitativa y cualitativa.

- Calcímetro digital electrónico y manual.

- Registro de Cromatografía de gases.

- Registro de Relaciones de gases en tiempo real.

###### REGISTROS DE GEOPRESIONES.

Cromatografía de gases utilizando un sensor con un ciclo de duración de la Cromatografía de C1 a C5+ en 30 segundos mínimos y tiempo máximo de 60 segundos, que permita detectar pequeñas cantidades de gas menores a un 1 ppm, también que realice medidas de gas total y la respectiva Cromatografía en altas temperaturas, debe desplegar en pantalla y/o plotter el cromatograma en tiempo real y que permita inferir zonas con hidrocarburos de acuerdo al análisis de los gases. Se recomienda el Cromatógrafo tipo FID. (Excluyéndose Cromatógrafo con integrador).

###### TRAMPA DE GAS.

La trampa de gas debe ser de flujo constante independientemente del nivel del lodo, debe contar con agitador de gran potencia y un tanque de desgasificación totalmente sellado de tal manera que no permita la entrada de aire. El diseño de la trampa debe ser de tal manera que permita su ubicación lo más cercano posible a la campana de la zaranda o directamente en la línea de flujo tomando en cuenta la seguridad y facilidad de mantenimiento. La trampa no debe ser situada en ninguna zona de turbulencia debajo de la línea de flujo. La salida de lodo desde la trampa debe estar por debajo del nivel del lodo.

###### LÍNEA DE GAS.

Debe haber dos líneas de gas independientes con capacidad de auto limpieza continua. Las líneas deben ser lo más cortas posibles en función de la distancia de la cabina a la línea de flujo. La línea debe ser de material PVC y con el menor diámetro posible y debe tener botellas de condensación a lo largo de la misma. Se recomienda el uso de cloruro de calcio como material secante y no se permite el uso de silica para tal fin.

Debe calibrarse el equipo de succión de la muestra de tal manera que el tiempo de viaje de la muestra a través de la línea de gas no sea mayor a 2 minutos dependiendo de la longitud y diámetro de la misma.

La mezcla de gas y aire y el flujo de succión deben ser constantes de acuerdo con las especificaciones de los equipos de gas y debe tener una pantalla de control visual dentro de la unidad.

El sistema debe contar con alarmas en caso de taponamiento ó pérdida de succión de la muestra de gas. La línea de succión debe ser revisada diariamente y cualquier cambio debe ser reportado en el Masterlog. La línea de gas debe ser completamente hermética y soportar temperaturas extremas.

###### DETECTOR DE GAS TOTAL.

El equipo de detección de gas total debe ser del tipo de detector de ionizador de llamas (FID). La frecuencia de muestreo no debe ser más de 10 segundos. Las unidades de medida deben ser ppm y unidades totales. La información debe ser guardada en ppm en la base de datos pero debe ser mostrada en unidades en la parte frontal del detector.

El detector debe tener como mínimo una exactitud de 5% y una resolución de 5 ppm. El tiempo de viaje de la muestra de gas desde la trampa hasta el detector de gas total debe ser revisado constantemente.

Debe aplicarse la normalización del gas total de acuerdo a los algoritmos empleados por el CONTRATISTA para tal fin. La calibración debe usar botellas cuyo contenido sea solo gas metano (no usar mezclas) y las mismas deben tener su certificado de envase y calibración (no se permitirá el llenado manual en el pozo). Las botellas de calibración deben permanecer en el pozo durante toda la etapa de perforación.

El equipo detector de gas total debe tener una calibración inicial al iniciar el pozo y el certificado de calibración debe estar en un lugar visible dentro de la unidad. La calibración inicial debe ser realizada con 3 puntos como mínimo con diferentes concentraciones de gas metano (C1: 1000 ppm, C1: 10000 ppm, C1: 100000 ppm). La calibración de rutina se realizará con 2 puntos con diferentes concentraciones de gas metano (C1: 10000 ppm, C1: 100000 ppm).

###### CROMATÓGRAFO.

El equipo de Cromatografía de gas total debe ser del tipo de detector de Ionizador de Llamas (FID) ó alguno de nueva tecnología como el cromatógrafo acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS).

Debe realizar el análisis cromatográfico de gases desde C1 hasta NC5 + en un ciclo de tiempo máximo de 60 segundos. En caso de usar el Cromatógrafo acoplado a un espectrómetro de masas el análisis debe ser desde C1 hasta C8. Las unidades de medida deben ser en ppm con una exactitud de 5% y una resolución de 1 ppm.

El límite de saturación del equipo debe estar claramente definido. La capacidad de separación de la relación C1/C2 debe ser como mínimo 200 con un valor recomendado de 500.

El Cromatógrafo debe tener una pantalla donde se observen la temperatura del horno y la presión y flujo de la muestra. (Estos valores deben ser insertados en la base de datos). El Cromatógrafo no debe contener muestras de gas para análisis posterior, para evitar posible alteración o deterioro del gas.

La calibración inicial debe ser realizada con 3 puntos como mínimo con diferentes concentraciones de mezcla de gas C1–NC5 con concentración de componentes conocida (con C1: 1000 ppm, C1: 10000 ppm, C1: 100000 ppm), con 1 punto como mínimo con diferentes concentraciones de mezcla de gas C1–NC5 con concentración de componentes conocida (con C1: 10000 ppm). Para la calibración deben usarse botellas que contengan certificado de envase y calibración (No se permite el llenado manual en el pozo). Las botellas de calibración deben permanecer en el pozo durante toda la etapa de perforación.

Las botellas necesarias para calibrar el equipo de gas total y el Cromatógrafo deben permanecer en el Lugar de Trabajo hasta la finalización del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3.

###### DETECTOR DE CO2.

El detector de gas debe permitir la detección de dióxido de carbono (CO2), en diferentes escalas porcentuales (1 – 100 %). Sensibilidad de +/- 0,1 %. Despliegue en tiempo real. Salida análoga en las cartas de registro y en la computadora.

###### DETECTOR DE ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S).

Deben poderse instalar en cualquier parte del área de mayor riesgo: boca del pozo, Zarandas, trampa de gas, entre otros. Trabajan por difusión capilar. La data no debe ser afectada por temperatura ó presión. Son medidas de H2S en concentraciones al aire libre y en muestras de gas.

El tiempo de respuesta promedio debe ser de unos 60 segundos para 15 ppm. Despliegue local en ppm., salida análoga y/o digital en cada sensor. Sensores de larga estabilidad. Alarmas visuales y acústicas.

Los sensores y herramientas para adquirir los datos crudos del pozo no deben estar afectados por temperatura y deben estar conectados independientes del sistema de instrumentación y sensores del taladro; tener medición exacta de calibración y de sensibilidad promedio.

###### EQUIPOS DE APOYO.

- Intercomunicadores ó teléfonos antiexplosivos en el área de perforador y en el área de tanques.

- Intercomunicador normal en el tráiler oficina de YPFB, tráiler del Well Site, tráiler del químico, tráiler de supervisión de YPFB y de requerirse en el tráiler del personal de Control de Verticalidad.

- Monitores planos para lecturas de parámetros conectados a la unidad de Mud Logging y planchada con protector metálico.

- Alarmas sonoras y visuales de gran alcance.

- Equipos de seguridad.

- Equipos de primeros auxilios.

- Trampa de gas.

##### CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.

Se requiere efectuar trabajos y revisiones en los componentes de la unidad para garantizar un buen funcionamiento en la locación. Previo inicio de operaciones y durante la ejecución del Servicio, el CONTRATISTA adjudicado deberá realizar revisión y calibraciones de todos los equipos, materiales e instrumentos. Se deberá respaldar estas actividades con un Informe Técnico aprobado por el representante de YPFB en el área del Proyecto.

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá indicar en su propuesta técnica las facilidades de instalaciones de bancos de prueba, calibración, con base en Santa Cruz y en el área del proyecto (verificable in situ).

##### COMUNICACIÓN.

YPFB requiere una comunicación permanente y en tiempo real de las operaciones del pozo, para lo cual, el CONTRATISTA debe proveer durante toda la ejecución del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 equipos de transmisión y visualización de datos según el siguiente detalle:

- 1 Monitor YPFB GERH – Santa Cruz de la Sierra.

- 1 Monitor YPFB GNEE – Camiri

- 1 Monitor YPFB GNF – Villamontes

- Licencias de usuario para la visualización de transmisión de datos vía internet (opcional).

##### PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

###### PROPUESTA TÉCNICA.

La Propuesta Técnica a ser presentada por el CONTRATISTA del Servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

- Plan de Trabajo

- Descripción de la Cabina de Mud logging, sus equipos, detector de gas, cromatografía y sus cualidades y de otros equipos (sensores de lodo, etc).

- Descripción del tipo de materiales usados en el servicio (muestreo).

Nota: Se valorará las sugerencias planteadas por el CONTRATISTA en la Propuesta Técnica para la mejora del servicio.

###### PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta económica a ser presentada por el proveedor del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

Costo Total de Servicio expresado en bolivianos; en este debe estar incluido:

| Descripción | Precio |
| --- | --- |
| Movilización Santa Cruz, ITG – X3. | Precio por Km. |
| Desmovilización Santa Cruz ITG – X3. | Precio por Km. |
| Tarifa diaria del servicio activo con personal incluido. | Precio por día |
| Stand by con personal en locación. | Precio por día |
| Stand by sin personal en locación (solamente equipo). | Precio por día |
| Montaje y Desmontaje (máximo 3 días). | Precio Total |
| Tarifa de terminación (completación) del Pozo. | Precio por día |
| Consumibles Geológicos. | Precio por cantidad |

Todas las tarifas y precios expresados en la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs.).

Adicionalmente la empresa deberá incluir en la propuesta económica lista de precios por personal adicional, equipos adicionales y material consumible adicional.

Nota: Se entiende que en el costo total del servicio también se encuentran incluidos:

- Movilización y desmovilización del personal que brinde el servicio desde y hacia el área de trabajo.

- Sueldos, salarios y/o prestaciones sociales del personal que brinde el servicio.

- Seguros médicos, seguros de vida, seguros contra accidentes, vacunas y gastos por evacuación médica (MEDEVAC), del personal que brinde el servicio.

- Costo de todos los Equipos e instalaciones (cabina y carpa para recolectores de muestreas) necesarias para el servicio, así como su mantenimiento, calibración o su reemplazo en caso de ser requerido.

- Costos de todos los materiales en insumos consumibles necesarios para la ejecución del servicio.

- Costos del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 para el Pozo ITG-X3.

- Movilización y desmovilización, de todos los equipos móviles, equipos de planta, vehículos, herramientas especiales incluyendo las herramientas manuales, su certificación, almacenamiento, etc.

- Los gastos generales del CONTRATISTA y cualesquier otros Costos relacionados en contribución al beneficio del CONTRATISTA.

- Deberá considerarse que todas las sumas de dinero, tarifas y precios incluyen todos los impuestos aplicables nacionales y/o estatales ya sean corporativos o personales incluyendo los impuestos de retención a menos que dichos impuestos se definan específicamente como reembolsables por YPFB dentro del Contrato.

##### INFORMES DEL SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

El CONTRATISTA deberá presentar los informes y reportes detallados a continuación, de forma completa y/o precisa, en idioma español, los cuales serán debidamente aprobados por YPFB.

###### INFORME DE MOVILIZACIÓN Y MONTAJE DE CABINA Y EQUIPOS.

Concluida la movilización y montaje, de la cabina y todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 en el Lugar de Trabajo, el CONTRATISTA deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá:

- Muestras fotográficas de la instalación final,

- inventario de todos los equipos materiales e insumos.

Este Informe deberá ser remitido al Fiscal de Campo de YPFB, quien verificara conforme las especificaciones técnicas requeridas, la información contenida en él.

###### REPORTES DIARIOS OPERACIONAL Y DE FUNCIONAMIENTO.

El CONTRATISTA deberá presentar este informe a YPFB, el cual contendrá los datos operacionales que se registraron en las últimas 24 horas de operación de la cabina de control de MUD Logging, este reporte diario de operación deberá tener un formato estándar API o IADC, aprobado previamente por YPFB. El Reporte Diario de Operaciones deberá ser acompañado por el registro geológico y una planilla con datos numéricos de todos los parámetros de perforación del tramo perforado en las últimas 24 Horas.

Los reportes gráficos generaran un registro continuo de litología y parámetros de perforación (Masterlog, Composite log u otra denominación comercial existente), Drilling Log, Sobrepresiones, Gráficas de Progreso, y cualquier otro a convenir con YPFB.

Adicionalmente se requiere suministrar un reporte diario de funcionamiento de la unidad. El CONTRATISTA informará a la brevedad posible sobre cualquier anormalidad, tanto en las condiciones geológicas como en los equipos que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de construcción del pozo.

###### INFORMES Y REPORTES PARCIALES.

El CONTRATISTA deberá presentar a YPFB, un informe quincenal y otro Reporte Parcial inmediatamente al culminar cada fase, los cuales deben entregarse en un lapso no mayor a tres (3) días, YPFB, indicará el formato de estos informes, cantidad y el tiempo a ser considerado si es menor a los quince (15) días, que deben contener los tópicos discriminados por fase que se indican para el Informe Final.

###### INFORME FINAL DEL SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3 PARA EL POZO ITG-X3.

El CONTRATISTA deberá presentar un Informe Final en un máximo de quince (15) días, después de finalizada la culminación de todas sus operaciones, el CONTRATISTA debe entregar el Informe Final a YPFB para su aprobación o solicitud de correcciones.

Una vez revisado el informe, se devolverá este original al CONTRATISTA para las correcciones a que hubiera lugar o para las copias definitivas del reporte. El CONTRATISTA entregará a YPFB tres (3) reportes originales completos y ocho (8) Master LOG en escala 1:500 a todo color a más tardar tres (3) días después de la última revisión, así como en CD.

YPFB, indicará el formato de estos informes y su cantidad, que deben contener los siguientes tópicos discriminados por fase:

- Servicios de monitoreo y control de parámetros de perforación

- Servicio de control geológico de pozo.

- Servicio de detección de gases de formación y cromatografías.

- Servicio de detección de gases tóxicos (H2S) de pozo.

- Servicio de descripción de los recortes, análisis geomecánico y elaboración de los registros de lodo.

- Recolección, preservación y almacenaje sistemático de los recortes de formación.

- Monitoreo de los parámetros del lodo de perforación.

- Elaboración diaria de reportes geológicos y de perforación.

- Elaboración quincenal de informes de operaciones.

- Comunicación diaria (mañana y tarde) con la Oficina Central Santa Cruz, YPFB.

- Elaboración y entrega de informes finales 30 días después de finalizadas las operaciones de control geológico.

- Lecciones aprendidas.

##### RECOLECCIÓN, PRESERVACIÓN, EMBALAJE Y RESGUARDO DE MUESTRAS.

###### RECOLECCIÓN DE MUESTRAS.

El equipo geológico debe permitir identificar y cuantificar todos los componentes de la muestra recuperada, fundamentalmente la descripción litológica bien detallada de recortes y núcleos, detección de zonas con hidrocarburos y gas, condiciones de las muestras para la elaboración de secciones finas.

El intervalo de muestreo estará sujeto al programa de perforación de YPFB y estará supeditado a la proximidad de topes formacionales, zonas de interés y cambios Litológicos; sin embargo, inicialmente se realizará la toma a partir del inicio de operaciones de la unidad de Mud Logging y bajo el siguiente esquema:

| Tramo | Detalle |
| --- | --- |
| 0 – 1000 m. | Sacar muestras cada 6 m. |
| 1000 – 1450 m. | Sacar muestras cada 4 m. |
| 1450 – 2000 m | Sacar muestras cada 1.5 m. |

Nota: Los cambios en la frecuencia de muestreo están sujetos a condiciones de perforación, control geológicos y de investigación en los principales eventos de interés geológico.

###### PRESERVACIÓN DE MUESTRAS.

- Las muestras húmedas: se realizará la adquisición de dos (2) juegos de muestras, calculándose un promedio de 600 gramos de material por muestras, la cual se colocará dentro de una bolsa plástica de cierre hermético identificadas con el nombre del pozo, intervalo de la profundidad a que pertenece la muestra, el nombre de YPFB y del CONTRATISTA. Luego esta bolsa se colocará dentro de una bolsa de tela resistente con las mismas identificaciones antes mencionadas.

- Las muestras secas: se realizará la adquisición de dos (2) juegos de muestras, una vez lavadas, tamizadas y secadas, en bolsas de papel de fuerte contextura.

Nota: Es importante que el CONTRATISTA mantenga en su cabina muestras de respaldo en sobres seleccionados. Se colocará en la bolsa de papel la identificación del Pozo, intervalo muestreado, nombre de YPFB y del CONTRATISTA, el número de tamiz a que corresponde la muestra.

###### EMBALAJE DE MUESTRAS.

Se realizará para las muestras secas en Cajas con las siguientes características:

- Dimensiones: 96x12x12 centímetros.

- Material: Polipropileno (anti fuego, color rojo), resistente al peso y/o cartón resistente.

- Accesorios: guías para que se acoplen unas sobre otra, asas en los extremos, tapas con guía. Cada una de ellas identificadas por el nombre del pozo, intervalos embalados, nombre de YPFB.

Para las muestras húmedas se deberá prever cajas con las siguientes características:

- Dimensiones: Cajas de Madera 96x12x12 centímetros.

- Accesorios: guías para que se acoplen unas sobre otra, asas en los extremos, tapas con guía. Cada una de ellas identificadas por el nombre del pozo, intervalos embalados, nombre de LA EMPRESA.

###### MUESTRAS DE GEOQUÍMICA.

- Muestras de lodo de perforación preservadas en envases de Latón y/o vidrio y debidamente identificada señalando las propiedades reológicas del lodo.

- Muestras de ripio lavadas y secadas (600 gramos) en condiciones normales de ambiente con el tamiz # 10.

El intervalo de muestreo será cada 25 m. y deberán ser embaladas en cajas de madera. estará sujeto a modificaciones según el criterio del Geólogo Well site, cuando se aproxime a topes formacionales, zonas de interés y cambios litológicos; sin embargo, inicialmente se realizarán las tomas cada 50 m, a partir de cuándo la unidad de Mud Logging este operable y próxima al tope de la Formación Iquiri y cerrar el muestreo según criterio del geólogo.

###### BIOESTRATIGRAFÍA / MICROPALEONTOLOGÍA.

Las muestras serán recolectadas cada 10 m en los intervalos en donde se estimen las condiciones adecuadas para la actividad faunal, ejemplos de ambientes con incorporación de lutitas oscuras y verdosas devónicas.

###### RESGUARDO DE MUESTRAS.

Las muestras secas deben ser tamizadas con los siguientes tamices: 40, 80 y 200, estas muestras serán resguardas, luego el contratista deberá transportarlas a las oficinas centrales de YPFB en Santa Cruz, perfectamente etiquetadas y rotuladas, para su preparación y distribución a las diferentes disciplinas que las requieran, con un promedio de 100 gramos de material de muestra. Se realizará la adquisición de dos juegos de muestras húmedas, calculándose un promedio de 600 gramos de material en muestras húmedas. Cada muestra deberá ser debidamente identificada, colocándosele la profundidad del intervalo, nombre del pozo y tamiz correspondiente.

#### SERVICIO TÉCNICO.

El CONTRATISTA, deberá proveer a YPFB el organigrama del personal requerido para la ejecución del Servicio especificando sus funciones y responsabilidades. Asimismo deberá designar a su Representante ante este servicio y Responsable en el Lugar de trabajo.

El CONTRATISTA entregará a YPFB la ficha curricular del Representante ante este Servicio y el Responsable en el Lugar de Trabajo. Este personal debe ser altamente entrenado y capacitado, debe poseer título en carreras universitarias afines a la industria petrolera y/o comprobada experiencia en control geológico en bloques correspondientes al Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano preferiblemente.

El CONTRATISTA debe cumplir con los perfiles profesionales exigidos para el Representante ante este servicio y el Responsable en el Lugar de Trabajo y garantizar la confiabilidad de los currículos de este personal en su oferta.

El resto del personal a laborar en el pozo, será designado por el CONTRATISTA con previo aval por parte de YPFB y formará parte de la propuesta técnica dada por el CONTRATISTA para la perforación del pozo.

El personal técnico del CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir la Legislación Boliviana vigente, políticas, normas y procedimientos internos de YPFB, además deberá demostrar profesionalismo, ética y alto compromiso con la Seguridad y el Medio Ambiente.

##### PERSONAL REQUERIDO.

El Servicio técnico requerido durante la ejecución del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 para el Pozo ITG-X3 consta de:

| Personal de Campo | Titular | Relevo |
| --- | --- | --- |
| Supervisor o Coordinador del Servicio (Representante ante el servicio) | 1 |  |
| Ingeniero de Datos (Responsable en Lugar de Trabajo) | 1 | 1 |
| Logger 1 (Profesional) | 1 | 1 |
| Logger 2 (Profesional) | 1 | 1 |
| Muestreador 1 | 1 | 1 |
| Muestreador 2 | 1 | 1 |

###### SUPERVISOR O COORDINADOR DEL SERVICIO (REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO).

Con cinco (5) trabajos o más de experiencia en pozos Exploratorios en el Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano preferiblemente, con Base Santa Cruz.

Las funciones del Coordinador del Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3 son:

- Coordinar todo lo referente al Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3, mantener una constante interacción con el personal de YPFB a cargo de las operaciones del pozo.

- Velar por el estricto cumplimiento de las labores de todos sus supervisados. Así como también por la armonía entre el grupo de trabajo.

- Mantener un archivo de los reportes semanales y finales y toda otra información del pozo.

- Recopilar la información geológica operacional y suministrarla en las oficinas de YPFB los reportes diarios, semanales y final del pozo.

- Coordinar con todo el personal de operaciones y supervisor del equipo de perforación las actividades que se realicen en el pozo.

- Promover la seguridad en las operaciones de taladro y asegurarse que estas se desarrollen bajo condiciones óptimas.

- Mantener dotada la cabina con todos los materiales, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las operaciones de Mud Logging.

- Cumplir con el apoyo técnico y logístico durante todo el proyecto.

- Chequear los reportes de servicio y someter la facturación a tiempo (mínimo cada 30 días).

Nota: Queda entendido que la duración de guardia operacional de campo, no excederá de 15 día continuos.

###### INGENIERO DE DATOS (RESPONSABLE EN LUGAR DE TRABAJO).

Dos (2) Ingenieros Geólogos o Ingenieros Petroleros con cinco (5) trabajos o más de experiencia en pozos exploratorios en el Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano, para trabajar en turnos de doce (12) horas c/u, con sus respectivos relevos. Los cambios de guardia se harán cada 21 días.

Este Ingeniero supervisor de cabina debe:

- Supervisar y participar en la instalación de los equipos de Mud Logging durante el montaje en el Lugar de Trabajo, (Cableado y conexión de sensores, computadoras, entre otros.)

- Realizar el control de los parámetros de perforación e informar continuamente al personal de YPFB en el lugar de trabajo. Así como reportar todas las incidencias de las operaciones que se realicen en el pozo (movimiento de fluidos, nivel de los tanques, ensamblajes utilizados con las calibraciones respectivas; Operaciones de cementación, dirección del pozo, entre otros).

- Mantener constante interacción con personal de YPFB sobre el avance del pozo.

- Correr los programas de ingeniería relacionados con la perforación y operaciones de perforación: Ejemplo: Masterlog, Hidráulica, Cementación, Suabeo y Surgencia, Geopresiones, entre otros.

- Chequear diariamente el funcionamiento de los sensores instalados en el taladro.

- Realizar los informes diarios y resumen semanal referente al funcionamiento de la cabina, sensores y calibración de los equipos.

- Realizar el reporte diario operacional con su respectiva información geológica suministrada y supervisada por el Coordinador del servicio.

- Reportar inmediatamente al supervisor de taladro y/o Well site al detectar condiciones con potencial de riesgo.

- Reportar condiciones inseguras o desviaciones que pudieran poner en riesgo el personal y las instalaciones en el taladro.

- Interactuar con el personal de la Unidad Mud logging, sin limitarse.

- Realizar todo lo referente a Geología Operacional durante la perforación de un pozo y archivar toda la información en físico y/o digital en forma secuencial.

- Interpretar los registros realizados sobre el avance del pozo (Masterlog) y correlacionarlos con los registros de los pozos vecinos.

- Actualizar la columna geológica sobre la base a la interpretación de las muestras de canal, registros eléctricos, y presiones existentes.

- Responsable de revisar los porcentajes de las muestras de canal, en consenso con el Logger de campo e informar al equipo de operaciones.

- Analizar las condiciones Geomecánicas de la formación para recomendar la dirección óptima en la cual se debe orientar la dirección del pozo, considerando los mínimos esfuerzos e informar al personal de YPFB.

- Debe analizar la forma y tipo de corte de ripios de formación, para identificar las condiciones de los estratos e informar al geólogo de Operaciones y personal de Operaciones.

- Debe revisar el análisis de Geopresiones presentado por el supervisor de unidad y notificar al personal de YPFB y operaciones.

- Determinar con precisión los topes formacionales y recomendar los puntos óptimos para asentar la cañería de revestimiento, así como también detectar posibles fallas u otros eventos geológicos.

- Mantener informado al Geólogo de Operaciones de YPFB a cargo de la perforación del pozo, dando las mejores recomendaciones que aporten soluciones a las operaciones y prevengan cualquier eventualidad.

- Velar por el control de la información y de los datos que la cabina y el personal de Mud Logging generen y suministrar al personal de operaciones de YPFB.

- Es responsable de las operaciones de recolección de muestras y procesamiento (Toma de muestras, identificación, lavado, análisis geológico, preservación y embalaje). Así como de la elaboración de la bandeja de recolección de muestras.

- Es responsable del envío de muestras e información solicitada por el personal de YPFB.

- Es responsable del orden y limpieza de las instalaciones a cargo de Mud logging. (Cabina y es responsable del cuaderno de operaciones diarias, para facilitar los cambios de guardia entre el personal.

- Responsable de mantener todos los insumos necesarios para el funcionamiento de la cabina (Materiales, Químicos, Equipos, otros).

- Responsable de dar respuesta a personal de YPFB a cualquier requerimiento que facilite el control y seguimiento de parámetros y/o análisis de datos.

- Responsable de verificar con la operadora de perforación y con el personal de YPFB, la información de las herramientas que se bajen al pozo.

- Responsable de participar activamente en las diferentes reuniones de operaciones y de seguridad en el taladro.

- Cumplir con los lineamientos del personal de YPFB, en cuanto a recolectar muestras y procesar cualquier ensayo que se requiera para mejorar la interpretación y el buen desarrollo de las operaciones.

###### LOGGER.

Dos (2) Técnicos Geólogos y/o Ingenieros Geólogos, petroleros, para trabajar en turnos de doce (12) horas c/u, con sus respectivos relevos. Los cambios de guardia se harán cada 21 días.

Las funciones del Logger son:

- Realizar el seguimiento geológico del pozo, garantizando la calidad de los datos generados. Analizar las muestras de canal, estableciendo porcentajes en consenso con el Supervisor de Cabina de turno.

- Correlacionar la información del avance del pozo con registros eléctricos de pozos vecinos. Limpiar y clasificar las muestras recolectadas, Utilizar los químicos necesarios para obtener óptimos resultados en la limpieza (HCl, fenolftaleína, solventes entre otros) y así obtener un buen porcentaje durante el análisis de muestras, facilitando descartar la presencia de contaminantes dentro de la muestra como Cal, carbonato de calcio, grafito, entre otros, que pueden enmascarar y alterar los análisis de las mismas.

- Disponer en la cabina de Mud logging una muestra de todos los productos agregados al lodo por parte del Ingeniero Químico. Para tener un comparador y así evitar la confusión entre la litología y los productos,

- Realizar el seguimiento calcimétrico y dolométrico del pozo, con el fin de detectar zonas con concentraciones de carbonato de calcio.

- Realizar mantenimiento y calibración a todos sus equipos de trabajo, durante cada viaje de tubería. (Auto calcímetro, horno de secado, microscopio con cámara digital, computadora, entre otros).

- Mantener el control de la volumetría del pozo durante los viajes de tubería, corrida de revestidores y perfilaje del pozo.

- Realizar el análisis de la densidad de lutitas, con la finalidad de detectar zonas de alta presión y viceversa.

- Debe informar sobre cualquier observación geológica de importancia, que amerite interpretación.

- Debe cumplir con los intervalos de recolección de muestras establecidos en el programa y/o los indicados por personal de YPFB.

- Debe capturar fotografías representativas de cada muestra, indicando las características o los cambios litológicos, formaciones o cualquier otro evento de interés si existiese, que a su vez esté relacionado con cambios de parámetros, entre otros.

- Es responsable de cuantificar la cantidad (en peso) de las limaduras de hierro recuperado en el imán, así como del mantenimiento del mismo.

- Debe velar por la seguridad industrial, y participar activamente en las charlas de seguridad. Mantener continua comunicación con el recolector de muestras.

- Velar por el óptimo funcionamiento de la trampa de gas, y su mantenimiento preventivo. Velar por el buen funcionamiento de la bandeja recolectora de muestras.

- Velar por el resguardo y preservación de las muestras, así como la supervisión del envío al Laboratorio Geológico.

- Velar por el buen estado de los tamices e instrumentos necesarios en el procesamiento y análisis de las muestras.

- Acatar las órdenes que el Supervisor de Cabina le imparta, para mantener el buen funcionamiento integral del Mud logging, y la calidad del dato.

- Ejecutar los lineamientos del personal de YPFB, para recolectar muestras y procesar cualquier ensayo que se requiera para mejorar la interpretación y el buen funcionamiento de las operaciones.

###### RECOLECTORES DE MUESTRAS.

Dos (2) técnicos de preferencia con algún curso relacionado al área, para trabajar en turnos de doce (12) horas c/u, con sus respectivos relevos. Los cambios de guardia se harán cada 21 días.

Las funciones de los recolectores de muestras serán:

- Recolectar las muestras de canal según el intervalo indicado por YPFB, identificar los datos al cual corresponde cada muestra (Fecha, hora, profundidad, peso, tipo de lodo, entre otros).

- Debe utilizar los tamices 10, 40, 80, 200 para recolección y lavado de muestras. Lavado, secado y embolsado de las muestras secas.

- Recolectar una muestra húmeda en cada intervalo.

- Etiquetar y embalar las cajas de muestras enviadas al cliente. Debe limpiar la bandeja recolectora después de cada recolección.

- Prestar colaboración al Mud Logger, sin interferir en su trabajo y bajo supervisión del mismo. Mantener limpio todos sus implementos y sitio de trabajo.

- Debe Disponer de los implementos necesarios y suficientes para realizar la recolección de muestras de canal bajo condiciones seguras. (Caseta de lavado, guantes plásticos, botas, braga manga larga, mascarilla, envase para recolectar muestra entre otros.

- Responsable de informar cualquier anomalía o evento al Loggers y al TDC, a fin de mantener la continuidad operativa de la cabina.

- Acatar los lineamientos que el Loggers y el Supervisor de Cabina (TDC) le imparta, para mantener el buen funcionamiento integral del Mud logging, y la calidad del dato.

El CONTRATISTA debe proveer y contemplar cualquier servicio técnico especializado que se incluya en la logística y que se requiera durante la ejecución del servicio sin que represente costos adicionales para YPFB.

#### ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.

#### MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

Corresponde al CONTRATISTA el costo y suministro de materiales como equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el Servicio de Mud Logging para la Perforación del Pozo ITG-X3, con todos sus accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo. Inicia con el traslado de los equipos y termina al culminar la instalación y prueba de los equipos involucrados en el servicio, o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la movilización correspondiente a la recuperación de los equipos, instalados en el Lugar de Trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización de los mismos, siendo el contratista el responsable de cualquier daño a terceros

El CONTRATISTA deberá correr con los costos inherentes al traslado de todos los equipos y personal necesarios para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo.

De igual manera, debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del CONTRATISTA una vez concluidas las operaciones.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del CONTRATISTA, deberá tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud Ambiental y Social de YPFB.

##### PLAN DE MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN Y MONTAJE.

El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Movilización, Desmovilización y Montaje de la Cabina de Mud Logging así como todo el personal, equipos, herramientas, materiales e insumos requeridos considerando:

- Un máximo de dos (2) días por concepto de Movilización de la Cabina de Mud Logging así como todo el personal, equipos, herramientas, materiales e insumos requeridos desde su Base Operativa hasta el Lugar de Trabajo.

- Un máximo de dos (2) días por concepto de Desmovilización de la Cabina de Mud Logging así como todos los equipos, herramientas, materiales e insumos desde el Lugar de Trabajo hasta su Base Operativa.

- Un máximo de dos (2) días para el Desmontaje.

- Un máximo de dos (2) días de Montaje de la Cabina de Mud Logging así como todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, computables desde la llegada del equipo al Lugar de Trabajo. Se entiende que culminado este periodo la Cabina de Mud Logging, los equipos, herramientas, materiales e insumos deben encontrarse en condiciones totalmente operativas, listas para el Inicio de Actividades inherentes al servicio.

### REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

- La Cabina de Mud Logging, equipos, laboratorio, herramientas, materiales e insumos del CONTRATISTA necesarios para dar inicio al servicio, deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo.

- El CONTRATISTA deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.

### INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

El inicio de las actividades será computable a partir de la FECHA REQUERIDA DE INICIO, que es el día indicado por YPFB, en que el CONTRATISTA debe estar listo para iniciar los servicios en el Pozo ITG-X3 conforme a expresado en el Punto 3.1.3 REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

### MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El CONTRATISTA, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable a su costo y riesgo, de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente piezas o equipos necesarios, de tal forma que se garantice la ejecución ininterrumpida del servicio.

EL CONTRATISTA, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.

### PROVISIÓN DE EQUIPOS HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS.

El CONTRATISTA deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuándola a la Propuesta Geológica de Perforación y al Programa de Perforación del Pozo ITG-X3. En caso de que el CONTRATISTA requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, deberá adjuntar la lista de costos de reposición de equipos y herramientas, y su respectiva depreciación.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El CONTRATISTA iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del registro de los parámetros geológicos y de perforación con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

### TRANSPORTE.

El CONTRATISTA deberá hacerse cargo del transporte de su personal para supervisión o cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

### ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido. Cualquier personal adicional del CONTRATISTA, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del CONTRATISTA preparar la logística para tal fin.

### LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El CONTRATISTA será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

### CRONOGRAMA.

El CONTRATISTA deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo ITG-X3 detallado a continuación:

### FORMA DE PAGO ÍTEM 1: SERVICIO DE MUD LOGGING PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO ITG-X3.

El 30% del monto adjudicado, a la puesta en obra e instalación de la cabina del servicio, bajo informe de conformidad del Fiscal de Campo de YPFB, emitido previa presentación de Informe de movilización y montaje de equipo en locación de pozo, mismo que será entregado por el CONTRATISTA a través de su Representante ante el Servicio, para su debida aprobación por parte del Fiscal de Ciudad de YPFB.

Así mismo la empresa adjudicada remitirá a YPFB una prefactura detallada del Servicio parcial, la misma que será aprobada por el Fiscal de Ciudad de YPFB.

Finalmente el pago se realizará una vez que el Fiscal de Ciudad de YPFB. haya emitido el respectivo informe de conformidad.

El pago del 70% restante se hará efectivo una vez haya culminado el servicio satisfactoriamente, bajo informe de conformidad del Fiscal de Campo de YPFB y el informe final haya sido entregado, revisado y aprobado por el Fiscal de Ciudad de YPFB.

Así mismo la empresa adjudicada remitirá a YPFB una prefactura detallada del Servicio, la misma que será aprobada por el Fiscal de Ciudad de YPFB.

Finalmente el pago se realizará una vez que el Fiscal de Ciudad de YPFB haya emitido el respectivo Informe de conformidad del Servicio.

### MULTAS Y PENALIDADES.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha de Entrega de Reportes diarios, informes parciales o el Informe Final, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso, a partir del vencimiento de los plazos establecidos de presentación de informes y reportes; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al CONTRATISTA, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.)

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en la ejecución del servicio que imposibiliten la continuidad de las operaciones, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo hasta llegar al objetivo geológicamente identificado, el CONTRATISTA deberá contratar la ejecución del servicio de un tercero cuyo costo será cargado a la cuenta del CONTRATISTA y descontado de su pago o retribución; sin perjuicio de cualquier otro derecho, acción o recurso que pueda ejercer YPFB conforme el Contrato respectivo.

El CONTRATISTA asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.

YPFB podrá proceder con los trámites de resolución de contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el CONTRATISTA será responsable de los costos incurridos consecuenciales derivados de esta inoperabilidad.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos por el Fiscal de Servicio de YPFB del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que YPFB ejecute la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y proceda al cobro de multas y resarcimiento de daños y perjuicios.

## ÍTEM 2: SERVICIO DE REGISTRO DE POZO Y VSP PARA EL POZO ITG-X3.

### ALCANCE DEL SERVICIO.

El Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3, consistirá básicamente en el suministro y operación de equipos, materiales, logística, transporte y personal técnico necesarios para realizar el servicio durante la perforación del Pozo ITG-X3, incluyendo la toma de registros eléctricos en agujero abierto y entubado, registros de imagen, registración de sísmica del Pozo ITG-X3 así como el procesamiento y la interpretación de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la Propuesta Geológica de Perforación y el Programa de Perforación del Pozo ITG-X3, y otras operaciones a su cargo que sin estar expresamente mencionadas emerjan del servicio.

El alcance del Servicio incluye los siguientes componentes:

- Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3.

- Servicio Técnico.

- Movilización/Desmovilización.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL ITEM 2: SERVICIO DE REGISTRO DE POZO Y VSP PARA EL POZO ITG-X3.

El CONTRATISTA deberá suministrar equipos y servicios para el registro de perfiles de pozo a través de los métodos de cable (wire line), cable asistido y/o similar tanto para operaciones en agujero abierto como en agujero entubado.

YPFB puede requerir el servicio de perfilaje en cualquiera de los siguientes casos:

Agujero Abierto: diámetros de pozo 17 ½’’, 12 ¼ ’’,8 ½’’ y 6 1/8’’.

Agujero Entubado: 13 3/8’’, 9 5/8’’, 7’’ y 5’’

Los servicios de perfilaje serán utilizados en pozos verticales, inclinados y horizontales, perforados con fluidos base agua o aceite, en pozos de profundidades técnicamente razonables.

El CONTRATISTA suministrará equipos y servicios para perforar la cañería de revestimiento y la formación con cable eléctrico o con sistema TCP en cañerías de revestimiento de 9 5/8”; 7”y 5” y a través de las tuberías de producción, utilizando cañones y cargas de diferente densidad y penetración.

El CONTRATISTA suministrará equipos y servicio para realizar cortes de sarta de perforación y producción, determinación de punto libre, calibración de cañerías y tuberías, medición de corrosión, y otros.

A continuación se presentan las listas de servicios y herramientas requeridas en esta contratación. La lista es enunciativa pero no limitativa, considerando la disponibilidad de herramientas con nueva tecnología, que favorezcan técnica y económicamente a las operaciones de YPFB.

##### SERVICIOS BÁSICOS EN AGUJERO ABIERTO.

- Potencial Espontáneo.

- Perfil de Temperatura.

- Perfil de Resistividades.

- Perfil de Rayos Gamma Natural.

- Perfil de Imagen de pozo, resistiva y acústica.

- Perfil de Espectrometría de Rayos Gamma Natural.

- Perfil Sónico de onda completa (compresional, corte y Stoneley).

- Perfil de Densidad y factor fotoeléctrico.

- Perfil Neutrónico.

- Ensayador de presión de formación y toma de muestras.

- Perfil de Resonancia Magnética Nuclear.

- Perfil de buzamiento.

- Perfil de orientación de pozo.

- Perfil Sísmico Vertical (VSP).

- Toma de testigos laterales.

- Calibre de pozo.

- Otros perfiles de nueva tecnología.

##### OPERACIONES EN POZO CON CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO Y OTROS.

- Perfil de correlación

- Perfil de evaluación de cementación

- Equipos para anclar tapones mecánicos y packers

- Cortadores Químicos

- Herramientas para efectuar desenrosque de sarta de perforación, producción y equipos relacionados.

- Herramientas de corte de sarta de perforación y producción

- Herramientas de punto libre, equipos y materiales relacionados

- Herramientas de calibración de cañerías y tuberías

- Herramientas de medición de corrosión de cañerías y tuberías

##### ESTUDIOS ESPECIALES DE REGISTROS DE POZO.

- Procesamiento e interpretación de registros de pozo: Sónicos, imagen de pozo, resonancia magnética, perfil sísmico vertical y otros.

- Estudios de Geomecánica.

Evaluación de Formaciones.

#### SERVICIO DE REGISTRO DE POZO Y VSP PARA EL POZO ITG-X3.

##### EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA REQUERIDA DE LA EMPRESA.

Experiencia General:

Diez (10) trabajos en la industria Petrolera; deberá presentar documentación que acredite su experiencia.

Experiencia Específica de Corrida de Registros de Pozo en Agujero Abierto:

Mínimamente 10 pozos, Registros como podrían ser: Potencial Espontáneo, Perfil de Temperatura, Perfil de Resistividades, Perfil de Rayos Gamma Natural, Perfil de imagen de pozo resistiva y acústica, Perfil de Espectrometría de Rayos Gamma Natural, Perfil Sónico de onda completa (compresional, corte y Stoneley), Perfil de Densidad y factor fotoeléctrico, Perfil Neutrónico, Ensayador de presión de formación y toma de muestras, Perfil de Resonancia Magnética Nuclear, Perfil de buzamiento, Perfil de orientación de pozo, Perfil Sísmico Vertical, Toma de testigos laterales, Calibre de pozo, Otros perfiles de nueva tecnología. Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia.

Experiencia Específica de Corrida de Registros de Pozo y Operaciones en Agujero Entubado:

Mínimamente de 10 pozos como podrían ser: Perfil de evaluación de cementación, Equipos para anclar tapones mecánicos y packers, Cortadores Químicos, Herramientas para efectuar desenrosque de sarta de perforación, producción y equipos relacionados, Herramientas de corte de sarta de perforación y producción, Herramientas de punto libre, equipos y materiales relacionados, Herramientas de calibración de cañerías y tuberías, Herramientas de medición de corrosión de cañerías y tuberías. Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia.

##### EQUIPOS Y MATERIALES MÍNIMOS COMPROMETIDOS.

El CONTRATISTA, debe contar con la disponibilidad de vehículos, equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar todos los trabajos solicitados por YPFB, para no interrumpir las operaciones.

El detalle de los vehículos, equipos, herramientas y materiales, no se limita a lo señalado en este punto, el CONTRATISTA podrá plantear el uso de herramientas y operaciones adicionales en la propuesta técnica, para optimizar la operación del servicio acorde a la propuesta geológica de perforación.

###### CAMION DE REGISTROS DE POZO.

- El camión de registros de pozo deberá contar con todos los implementos requeridos para ejecutar el Servicio de Corrida de Registros en cualquiera de las fases que se lo requiera.

- Deberá contar con todos los implementos de seguridad acorde a los requerimientos de Seguridad, Salud Ambiental y Social de YPFB.

- Adicionalmente deberá contar con equipos que permitan la transmisión de datos crudos de registro en medios de almacenamiento tales como CD, DVD, Disco duro externo, entre otros.

- También deberá contar con un equipo de impresión de tecnología reciente, que permita la impresión de datos de registro de Pozo en el Lugar de trabajo.

###### CAMIÓN VIBRO PARA REGISTRO DE VSP.

El camión de Vibro generará frecuencias contempladas entre 10 a 45 Hz. Estas frecuencias pueden ser modificadas por el CONTRATISTA con la finalidad de optimizar el registro de VSP, esta modificación podrá ser expuesta en la Propuesta Técnica

###### HERRAMIENTAS DE REGISTRO.

Deberá contar con todas las herramientas, sensores y sondas de Tecnología Reciente necesarias para ejecutar registros acorde al siguiente detalle:

| REGISTROS DE POZO EN AGUJERO ABIERTO |  |
| --- | --- |
| TRAMO (m) | REGISTROS |
| 0 - 313 | CAL |
|  | SP |
|  | GR |
|  | SONICO |
|  | RESISTIVIDAD |
| 313 - 817 | CAL |
|  | SP |
|  | GR |
|  | SONICO |
|  | RESISTIVIDAD |
|  | DIPMETER |
| 817 - 2500 | CAL |
|  | SP |
|  | GR |
|  | SONICO ONDA COMPLETA |
|  | RESISTIVIDAD |
|  | DIPMETER |
|  | LDL - CNL (400 m.) |
|  | RESONANCIA MAGNÉTICA (200 m.) |
|  | DIPMETER |
|  | IMAGEN (200 m.) |

| SISMICA DE POZO |  |
| --- | --- |
| TRAMO (m) | REGISTROS |
| 0 -2500 | VSP. FUENTE (VIBRO) |
| RESGISTROS DE POZO EN AGUJERO ENTUBADO |  |
| TRAMO (m) | REGISTROS |
| 300 - 1800 | CEMENTACIÓN |
| 300 - 1800 | ADHERENCIA |

El CONTRATISTA debe asegurar un conjunto de herramientas y personal de Back Up que asegure la operación en los tiempos establecidos por YPFB.

##### CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.

Se requiere efectuar trabajos y revisiones de las herramientas de registración para garantizar un buen funcionamiento en la locación. Previo inicio de operaciones, el CONTRATISTA adjudicado deberá realizar revisión y calibraciones de todos los equipos, materiales e instrumentos. Se deberá respaldar con la certificación de un tercero.

##### COMUNICACIÓN.

El CONTRATISTA debe ser capaz de enviar y recibir datos desde el Lugar de Trabajo y desde su base operativa por su cuenta, sin hacer uso de la red de YPFB durante cualquiera de los trabajos si es requerido por la compañía operadora.

Estos datos Incluyen todos aquellos generados durante el Servicio y descritos en el Inciso f PRODUCTOS DEL SERVICIO DE REGISTRO DE POZO Y VSP PARA EL POZO ITG-X3.

YPFB en el momento que lo requiera, podrá solicitar al CONTRATISTA, información sobre el avance en la ejecución del Servicio, a través del Coordinador del Servicio (Representante ante el Servicio).

##### PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

###### PROPUESTA TÉCNICA.

La Propuesta Técnica a ser presentada por el CONTRATISTA deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

- Plan de Trabajo.

- Descripción de sus herramientas

- Formato de salida de sus registros

- Metodología del control de calidad de los registros

- Detalle de la calibración de las herramientas y metodología de calibración.

- Detallar la última certificación de las herramientas a utilizarse en este proyecto.

- Descripción de Personal y sus funciones.

- Certificación de las herramientas a utilizarse en este proyecto.

- Formato de presentación de resultados del servicio e informe.

Nota: Se valorará las sugerencias planteadas por el CONTRATISTA en la Propuesta Técnica para la mejora del servicio.

El Contratista deberá indicar la posibilidad de trabajar bajo la modalidad y costo del tiempo de espera de la unidad de perfilaje para pozo abierto entre maniobras y/o entre operaciones en la Propuesta económica.

###### PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica a ser presentada por el CONTRATISTA deberá contener de manera enunciativa y referencial sin ser limitativos los siguientes acápites:

- Costo Total de Servicio expresado en bolivianos; en este debe estar incluido:

| Descripción | Precio |
| --- | --- |
| Movilización Santa Cruz, ITG – X3. | Precio por kilómetro |
| Desmovilización Santa Cruz ITG – X3. | Precio por kilómetro |
| Tarifa del servicio activo de registro de pozo, con personal incluido. | Precio total por longitud de registro, por profundidad de registro y por tramo. |
| Tarifa del servicio activo de VSP para pozo con personal incluido. | Precio total por longitud de registro. |
| Tarifa del servicio inactivo (Stand By) de registro de pozo, con personal incluido. | Precio por día. |
| Tarifa del servicio inactivo (Stand By) de VSP, con personal incluido. | Precio por día. |
| Consumibles Geológicos. | Precio por cantidad |

- Movilización y desmovilización del personal que brinde el servicio desde y hacia el Lugar de trabajo.

- Sueldos, salarios y/o prestaciones sociales del personal que brinde el servicio.

- Seguros médicos, seguros de vida, seguros contra accidentes, vacunas y gastos por evacuación médica (MEDEVAC), del personal que brinde el servicio.

- Costo de todos los Equipos, así como su mantenimiento, calibración o su reemplazo en caso de ser requerido.

- Costos de todos los materiales en insumos consumibles necesarios para la ejecución del servicio.

- Costos de los Servicios de Corrida de Registros de Pozo y VSP.

- Movilización y desmovilización, de todos los equipos móviles, equipos de planta, vehículos, herramientas especiales incluyendo las herramientas manuales, su certificación, almacenamiento, etc.

- Los gastos generales del CONTRATISTA y cualesquier otros Costos relacionados en contribución al beneficio del CONTRATISTA.

Deberá considerarse que todas las sumas de dinero, tarifas y precios incluyen todos los impuestos aplicables nacionales y/o estatales incluyendo los impuestos de retención a menos que dichos impuestos se definan específicamente como reembolsables por YPFB dentro del Contrato.

Todas las tarifas y precios expresados en la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs.).

Adicionalmente la empresa deberá incluir en la propuesta económica lista de precios por personal adicional, equipos adicionales y material consumible adicional.

##### PRODUCTOS DEL SERVICIO DE REGISTRO DE POZO Y VSP PARA EL POZO ITG-X3.

###### REGISTROS DE POZO.

- Datos crudos de campo de Registros de Pozo, en medios físicos y digitales.

- Registros de pozo procesados en la Base Operativa, en medios físicos y digitales.

- Datos crudos de campo de VSP.

- Datos de VSP procesados en Base Operativa.

- Datos de Registro de Imagen.

- Datos de Registro de DIP.

El CONTRATISTA deberá proveer a YPFB de todos los Datos generados del Servicio según el siguiente detalle:

Entregará seis (6) copias de todos los datos crudos de campo en medios físicos (Papel) a escalas 1:200 y 1:1000 y (3) DVD con copias digitales en formatos LAS, DLIS y ASCII. Dicha entrega estará a cargo del Especialista en Perfilaje de Pozos quien contactará al Fiscal de Campo de YPFB en el Lugar de Trabajo, cada Fase o tramo, sea para Registros en agujero abierto, entubado o VSP, inmediatamente concluidas las Operaciones de Registro.

Entregará seis (6) copias de los Registros procesados en la Base Operativa del CONTRATISTA en un plazo máximo de 10 días después de culminada la Corrida de Registros de Pozo para cada Fase o tramo, sea para Registros en agujero abierto, entubado o VSP en medios físicos (Papel a todo color) a escalas 1:200 y 1:1000 y (3) DVD con copias digitales en formatos LAS, DLIS y ASCII. Dicha entrega estará a cargo del Coordinador del Servicio (Representante ante el Servicio) quien contactará al Fiscal de Ciudad de YPFB en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, concluido el procesamiento final de los Registros adquiridos.

###### INFORMES DE PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN.

Culminadas las operaciones que involucran los registros de Imagen de Pozo, Dip Meter y VSP, el CONTRATISTA deberá proveer en un plazo máximo de 10 días dos ejemplares de cada los informe de procesamiento de estos Registros así como de cada informe de interpretación geológica de los mismos. Dicha entrega estará a cargo del Coordinador del Servicio (Representante ante el Servicio) quien contactará al Fiscal de Ciudad de YPFB en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, concluido el procesamiento final de los Registros adquiridos.

Estos Informes deben ser claros, ilustrativos y contener en detalle los procedimientos usados por el CONTRATISTA para el procesamiento, y coherencia geológica en las interpretaciones.

#### SERVICIO TÉCNICO.

##### PERSONAL REQUERIDO.

###### COORDINADOR DEL SERVICIO (REPRESENTANTE ANTE EL SERVICIO).

Con cinco (5) trabajos o más de experiencia en pozos Exploratorios en el Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano preferiblemente, con Base Santa Cruz.

Las funciones del Coordinador del Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3 son:

- Coordinar todo lo referente al Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3, mantener una constante interacción con el personal de YPFB a cargo de las operaciones del pozo.

- Velar por el estricto cumplimiento de las labores de todos sus supervisados. Así como también por la armonía entre el grupo de trabajo.

- Mantener una copia de todos los Datos generados de los registros de Pozo hasta después de la culminación del servicio.

- Coordinar con todo el personal de operaciones y supervisor del equipo de perforación las operaciones de corrida de registros en el Lugar de Trabajo.

- Promover la seguridad en las operaciones en el Lugar de Trabajo y asegurarse que estas se desarrollen bajo condiciones óptimas.

- Cumplir con el apoyo técnico y logístico durante todo el proyecto.

- Promover la emisión de la facturación a tiempo.

###### ESPECIALISTA EN PERFILAJE DE POZOS.

Dos (2) Ingenieros Geólogos, Ingenieros Petroleros o ramas afines a la Industria con cinco (5) trabajos o más de experiencia en pozos exploratorios en el Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano preferiblemente, para trabajar en turnos de doce (12) horas c/u, con sus respectivos relevos.

###### ESPECIALISTA EN VSP.

Dos (2) Ingenieros Geólogos, Ingenieros Petroleros o ramas afines a la Industria con cinco (5) trabajos o más de experiencia en pozos exploratorios en el Subandino Sur y/o Pie de Monte Boliviano preferiblemente, para trabajar en turnos de doce (12) horas c/u, con sus respectivos relevos. Estos Especialistas podrán ser los mismos especialistas en Perfilaje de Pozos.

###### AYUDANTES.

Se deberá emplear un número de ayudantes acorde a cada carrera de registros, no pudiendo exceder 4 personas como máximo.

#### ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el CONTRATISTA deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio.

#### MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

Corresponde al CONTRATISTA el costo y suministro de materiales como equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el Servicio de Registro de Pozo y VSP para el Pozo ITG-X3, con todas sus herramientas y personal desde su base operativa hasta el lugar de trabajo. Inicia con el traslado de los equipos y termina al culminar la instalación de los equipos involucrados en el servicio, o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la movilización correspondiente a la recuperación de los equipos, instalados en el Lugar de Trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización de los mismos, siendo el contratista el responsable de cualquier daño a terceros

El CONTRATISTA deberá correr con los costos inherentes al traslado de todos los equipos y personal necesarios para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo.

De igual manera, debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del CONTRATISTA una vez concluidas las operaciones.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del CONTRATISTA, deberá tener en cuenta las normas técnicas de Seguridad, así como las de Salud Ambiental y Social vigentes en Bolivia.

La Movilización se producirá el momento que YPFB solicite el servicio y se emitirá una orden de proceder con un tiempo de anticipación oportunamente previsto.

Se entiende que culminado este periodo el Camión de registros de Pozo, los equipos, herramientas, materiales, insumos y personal necesarios deben encontrarse en condiciones totalmente operativas, listas para el Inicio de Actividades inherentes al servicio.

### REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO DE CORRIDA DE REGISTRO.

Concluido el plazo de movilización se correrán registros de pozo de acuerdo al programa de registros de la Propuesta Geológica de perforación del Pozo ITG –X3, para lo cual:

- El Camión de Registro, deberá estar adecuadamente posicionado en el Lugar de Trabajo.

- El CONTRATISTA deberá contar con todo el personal de operación adecuado, asi como con las herramientas previstas para cada corrida en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones de registro.

- En el caso particular de la Corrida de VSP, el camión de registro deberá estar adecuadamente posicionado y el Camión Vibro.

### INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

El inicio de las actividades será computable a partir de la FECHA REQUERIDA DE INICIO, que es el día indicado por YPFB, en que el CONTRATISTA debe estar listo para iniciar los servicios de registros en la Fase 1 conforme al Programa de Registro de Pozo de la Propuesta Geológica de Perforación en el Pozo ITG-X3, y el cumplimiento de los REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

### PROVISIÓN DE EQUIPOS HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS.

El CONTRATISTA deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuándola a la Propuesta Geológica de Perforación y al Programa de Perforación del Pozo ITG-X3. En caso de que el CONTRATISTA requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, deberá adjuntar la lista de costos de reposición de equipos y herramientas, y su respectiva depreciación.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El CONTRATISTA iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del Servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB (parte de estas Especificaciones Técnicas).

El Servicio termina al finalizar la última corrida de registros con su respectivo procesamiento en ciudad y se haya hecho efectiva la entrega de los informes de procesamiento e interpretación en los plazos establecidos.

### TRANSPORTE.

El CONTRATISTA deberá hacerse cargo del transporte de su personal para supervisión o cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

### ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

### LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El CONTRATISTA será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

### CRONOGRAMA.

El CONTRATISTA deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo ITG-X3 detallado a continuación:

### FORMA DE PAGO.

El pago del 100% se hará efectivo una vez haya culminado el servicio satisfactoriamente, bajo informe de conformidad del Fiscal de Campo de YPFB y todos los Registros de Pozo, e Informes de Procesamiento e Interpretación, hayan sido entregados, revisados y aprobados por el Fiscal de Ciudad de YPFB.

Finalmente el pago se realizará una vez que el Fiscal de Ciudad de YPFB haya emitido el respectivo Informe de conformidad del Servicio.

### MULTAS Y PENALIDADES.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha de Entrega de Registros de Pozo e Informes correspondientes, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso, a partir del vencimiento de los plazos establecidos de presentación de informes y reportes; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al CONTRATISTA, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.)

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en la ejecución del servicio que imposibiliten la continuidad de las operaciones, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo hasta llegar al objetivo geológicamente identificado, el CONTRATISTA deberá contratar la ejecución del servicio de un tercero cuyo costo será cargado a la cuenta del CONTRATISTA y descontado de su pago o retribución; sin perjuicio de cualquier otro derecho, acción o recurso que pueda ejercer YPFB conforme el Contrato respectivo.

El CONTRATISTA asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.

YPFB podrá proceder con los trámites de resolución de contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el CONTRATISTA será responsable de los costos incurridos consecuenciales derivados de esta inoperabilidad.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos por el Fiscal de Servicio de YPFB del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que YPFB ejecute la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y proceda al cobro de multas y resarcimiento de daños y perjuicios.

## ÍTEM 3: SERVICIO DE TOMA DE TESTIGOS DE CORONA PARA EL POZO ITG-X3.

### ALCANCE DEL SERVICIO.

El Servicio de Toma de Testigos de Corona para el Pozo ITG-X3, consistirá en la obtención de testigos de corona, de 9 metros cada uno, de los niveles objetivos en ITG- X3, con la finalidad, a futuro, de realizar estudios petrofísicos de los mismos por YPFB.

El alcance del Servicio incluye los siguientes componentes:

- Servicio de Toma de Testigos de Corona.

- Servicio Técnico.

- Movilización/Desmovilización.

### CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL ITEM 3: SERVICIO DE TOMA DE TESTIGOS DE CORONA PARA EL POZO ITG-X3.

#### SERVICIO DE TOMA DE TESTIGOS DE CORONA PARA EL POZO ITG-X3.

Esta operación incluye todas las actividades que involucran la obtención de los testigos desde las Formaciones objetivo hasta boca de Pozo, que se deberán realizar bajo el siguiente detalle acorde al programa de recolección de Testigos de Corona de la Propuesta Geológica de Perforación del Pozo ITG-X3:

| Núcleo N° | DesdeMD (m) | Hasta MD (m) | Metros Cortados (m) | Inclinación (°) | Formación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 960 | 969 | 9 | 0° | Chorro |
| 2 | 1160 | 1169 | 9 | 0° | Tupambi |
| 3 | 1500 | 1509 | 9 | 0° | Iquiri |

##### EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA que se adjudique el Servicio de Toma de Testigos de Corona para el Pozo ITG – X3, deberá cumplir mínimamente con el siguiente detalle:

- Experiencia General de cinco (5) o más trabajos en la Industria Petrolera; deberá presentar documentación que acredite su experiencia.

- Experiencia Específica en Toma de Testigos de Corona, mínimamente (5) trabajos en los últimos diez (10) años estos trabajos deben ser similares a los solicitados en el del presente documento. Deberá presentar toda la documentación que acredite su experiencia.

##### EQUIPOS Y MATERIALES MÍNIMOS COMPROMETIDOS.

El CONTRATISTA, debe contar con la disponibilidad de vehículos, equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar todos los trabajos solicitados por YPFB, para no interrumpir las operaciones.

El detalle de los vehículos, equipos, herramientas y materiales, no se limita a lo señalado en este punto, el CONTRATISTA podrá plantear el uso de herramientas y operaciones adicionales en la propuesta técnica, para optimizar la operación del servicio acorde a la propuesta geológica de perforación.

###### EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

A continuación se detalla una lista enunciativa, no limitativa de equipos herramientas y materiales con los que deberá contar el CONTRATISTA para la ejecución del Servicio de Toma de Testigos de Corona:

- Brocas corazonadoras o coronas (Coreheads).

- Barriles corazonadores de diámetros adecuados.

- Tubos interiores de Aluminio

- Equipo de corte

- Equipo para manejo de tubos desechables

- Coronas

- Cajas porta testigo y todo el material necesario para preservación y embalaje para asegurar la integridad de la muestra durante su transporte.

El CONTRATISTA podrá plantear en su propuesta técnica el uso de equipos, herramientas y materiales adicionales a los planteados en la lista para optimizar la ejecución del servicio.

NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación por parte del Fiscal de campo de YPFB.

Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de campo de YPFB en el Lugar de Trabajo.

##### TRASLADO DE TESTIGOS.

El CONTRATISTA deberá proveer un vehículo de adecuadas condiciones para el traslado de cada uno de los testigos de corona que se adquieran durante el servicio una vez haya concluido la operación de extracción.

El traslado de los testigos se efectuará previamente el Fiscal de Campo de YPFB haya emitido un reporte de conformidad de la Toma de Testigos de cada objetivo solicitado.

El CONTRATISTA deberá entregar los Testigos de Corona obtenidos durante este servicio en la Litoteca de YPFB ubicada en la Ciudad de Santa Cruz, coordinando dicha entrega con el Fiscal de Ciudad de YPFB, quien deberá emitir un informe una vez se haya verificado y concluido la entrega.

##### COMUNICACIÓN.

El CONTRATISTA debe ser capaz de enviar y recibir datos desde el Lugar de Trabajo y desde su base operativa por su cuenta, sin hacer uso de la red de YPFB durante cualquiera de los trabajos si es requerido por la compañía operadora.

YPFB en el momento que lo requiera, podrá solicitar al CONTRATISTA, información sobre el avance en la ejecución del Servicio, a través del Coordinador del Servicio (Representante ante el Servicio).

##### PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

###### PROPUESTA TÉCNICA.

La Propuesta Técnica a ser presentada por el CONTRATISTA deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

- Plan de recolección de Testigos según propuesta de perforación.

- Métodos de recolección de Testigos.

- Características técnicas de las herramientas utilizadas.

- Características técnicas de los materiales de preservación y embalaje de testigos.

- Descripción de las funciones del Personal.

Nota: Se valorará las sugerencias planteadas por el CONTRATISTA en la Propuesta Técnica para la mejora del servicio.

###### PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica ser presentada por el CONTRATISTA deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

| Descripción | Precio |
| --- | --- |
| Movilización y desmovilización de Equipos | Precio por Kilómetros y precio total hasta la localización de ITG-X3 |
| Stand by de los equipos en pozo |  |
| Costo de testigo recuperado en superficie |  |
| Costo de materiales de preservación y embalaje |  |
| Costo de personal involucrado en el Servicio activo |  |
| Costo personal involucrado en el servicio en Stand by |  |
| Costo de Traslado de Testigos a la Ciudad de Santa Cruz. |  |

Todas las tarifas y precios expresados en la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs.).

Adicionalmente la empresa deberá incluir en la propuesta económica lista de precios por personal adicional, equipos adicionales y material consumible adicional.

Nota: Se entiende que en el costo total del servicio también se encuentran incluidos:

- Movilización y desmovilización del personal que brinde el servicio desde y hacia el área de trabajo.

- Sueldos, salarios y/o prestaciones sociales del personal que brinde el servicio.

- Seguros médicos, seguros de vida, seguros contra accidentes, vacunas y gastos por evacuación médica (MEDEVAC), del personal que brinde el servicio.

- Costo de todos los Equipos e instalaciones (cortadores, almacenaje en depósitos de la empresa CONTRATISTA en Santa Cruz de ser requerido) necesarias para el servicio, así como su mantenimiento, calibración o su reemplazo en caso de ser requerido.

- Costos de todos los materiales en insumos consumibles necesarios para la ejecución del servicio.

- Costos del Servicio de Toma de Testigos de Corona para el Pozo ITG-X3.

- Movilización y desmovilización, de todos los equipos móviles, equipos de planta, vehículos, herramientas especiales incluyendo las herramientas manuales, su certificación, almacenamiento, etc.

- Los gastos generales del CONTRATISTA y cualesquier otros Costos relacionados en contribución al beneficio del CONTRATISTA.

- Deberá considerarse que todas las sumas de dinero, tarifas y precios incluyen todos los impuestos aplicables nacionales y/o estatales ya sean corporativos o personales incluyendo los impuestos de retención a menos que dichos impuestos se definan específicamente como reembolsables por YPFB dentro del Contrato.

##### PRODUCTOS DEL SERVICIO DE TOMA DE TESTIGOS DE CORONA.

###### TESTIGOS DE CORONA.

El CONTRATISTA deberá proveer a YPFB de todos los Testigos obtenidos del Servicio según el siguiente detalle:

Entregará tres (3), uno (1) por Formación Objetivo de acuerdo al programa de Toma de Testigos de Corona de la Propuesta Geológica de Perforación del Pozo ITG-X3, cada uno deberá tener 9 metros de longitud, o mínimamente un 90% de muestra recuperada.

Esta entrega se deberá realizar en primero en el Lugar de Trabajo al Fiscal de Campo de YPFB y posteriormente en la Ciudad de Santa Cruz al Fiscal de Ciudad de YPFB, quienes emitirán los respectivos informes de conformidad del servicio tras la debida aprobación.

#### SERVICIO TÉCNICO.

##### PERSONAL REQUERIDO.

El CONTRATISTA debe contar imprescindiblemente con el siguiente Personal de Campo:

| Personal de Campo | Titular | Relevo |
| --- | --- | --- |
| Operador de extracción de Testigo | 1 | 1 |
| Ayudantes de Extracción de Testigo | 1 | 1 |

Además deberá contar con un profesional coordinador y/o gerente que mantendrá comunicación continua con YPFB, coordinando paulatinamente información de programación y requerimientos del servicio y represente al CONTRATISTA como responsable del servicio.

###### OPERADOR DE TOMA DE TESTIGOS DE CORONA.

Estará encargado de las siguientes actividades, sin limitarse exclusivamente a ellas:

- Soporte técnico y diseño de trabajo para la mejor ejecución

- Ejecutar el programa acordado con YPFB Corporación para la toma del núcleo

- Coordinar la inspección y prueba del equipo

- Dirigir la movilización y desmovilización del equipo y personal de campo

- Seguimiento diario del trabajo en el pozo

- Reunión, cuando la operación lo requiera, con el personal involucrado en el proyecto.

###### AYUDANTE DEL OPERADOR.

Sus responsabilidades serán entre otras:

- Ayudar en la ejecución del programa para la toma de núcleo.

- Dar a conocer los procedimientos de operación y objetivos al personal que se encuentra el Lugar de Trabajo.

- Suministrar diariamente un reporte de actividad que incluya comentarios técnicos.

- Coordinar movilización y desmovilización del equipo.

#### ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el CONTRATISTA deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio.

#### MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

Corresponde al CONTRATISTA el costo y suministro de materiales como equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el Servicio de Toma de Testigos de Corona, con todas sus herramientas y personal desde su base operativa hasta el lugar de trabajo. Inicia con el traslado de los equipos y termina al culminar la instalación de los equipos involucrados en el servicio, o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la movilización correspondiente a la recuperación de los equipos, instalados en el Lugar de Trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización de los mismos, siendo el contratista el responsable de cualquier daño a terceros

El CONTRATISTA deberá correr con los costos inherentes al traslado de todos los equipos y personal necesarios para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo.

De igual manera, debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del CONTRATISTA una vez concluidas las operaciones.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del CONTRATISTA, deberá tener en cuenta las normas técnicas de Seguridad, así como las de Salud Ambiental y Social vigentes en Bolivia.

La Movilización se producirá el momento que YPFB solicite el servicio y se emitirá una orden de proceder con un tiempo de anticipación oportunamente previsto.

Se entiende que culminado este periodo el todos, los equipos, herramientas, materiales, insumos y personal necesarios deben encontrarse en condiciones totalmente operativas, listas para el Inicio de Actividades inherentes al servicio.

### REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO DE CORRIDA DE REGISTRO.

Concluido el plazo de movilización se realizaran las operaciones de toma de Testigos de Corona de acuerdo al Programa de Toma de testigos de la Propuesta Geológica de perforación del Pozo ITG –X3, para lo cual:

- El CONTRATISTA deberá contar con todo el personal de operación adecuado, asi como con las herramientas previstas para cada Toma de Testigo en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones de registro.

### INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

El inicio de las actividades será computable a partir de la FECHA REQUERIDA DE INICIO, que es el día indicado por YPFB, en que el CONTRATISTA debe estar listo para iniciar las operaciones del Servicios de Toma de Testigos de Corona conforme al Programa de toma de testigos de la Propuesta Geológica de Perforación en el Pozo ITG-X3, y el cumplimiento de los REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

### PROVISIÓN DE EQUIPOS HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS.

El CONTRATISTA deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuándola a la Propuesta Geológica de Perforación y al Programa de Perforación del Pozo ITG-X3. En caso de que el CONTRATISTA requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, deberá adjuntar la lista de costos de reposición de equipos y herramientas, y su respectiva depreciación.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El CONTRATISTA iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del Servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB (parte de estas Especificaciones Técnicas).

El Servicio termina al finalizar la última obtención de Testigo de Corona y se haya hecho efectiva su entrega en la Ciudad de Santa Cruz.

### TRANSPORTE.

El CONTRATISTA deberá hacerse cargo del transporte de su personal para supervisión o cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

### ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido. Cualquier personal adicional del CONTRATISTA, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

### LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El CONTRATISTA será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

### CRONOGRAMA.

El CONTRATISTA deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo ITG-X3 detallado a continuación:

### FORMA DE PAGO.

El pago del 100% se hará efectivo una vez haya culminado el servicio satisfactoriamente, bajo informe de conformidad del Fiscal de Campo de YPFB de cada Testigo Obtenido en Boca de Pozo, en informe de conformidad de servicio por el Fiscal de Ciudad de YPFB una vez los testigos hayan sido entregados.

Finalmente el pago se realizará una vez que el Fiscal de Ciudad de YPFB haya emitido el respectivo Informe de conformidad del Servicio.

### MULTAS Y PENALIDADES.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

El retraso del CONTRATISTA en el cumplimiento de la Fecha de Entrega de Testigos en Pozo y/o en Ciudad, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso, a partir del vencimiento de los plazos establecidos de presentación de informes y reportes; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.

En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al CONTRATISTA, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.)

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

En el caso de presentarse una o más fallas y/o fallas mayores en la ejecución del servicio que imposibiliten la continuidad de las operaciones, de manera que se haga inoperable e impida el cumplimiento de perforar el pozo hasta llegar al objetivo geológicamente identificado, el CONTRATISTA deberá contratar la ejecución del servicio de un tercero cuyo costo será cargado a la cuenta del CONTRATISTA y descontado de su pago o retribución; sin perjuicio de cualquier otro derecho, acción o recurso que pueda ejercer YPFB conforme el Contrato respectivo.

El CONTRATISTA asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.

YPFB podrá proceder con los trámites de resolución de contrato, ejecutar la boleta de garantía y adicionalmente el CONTRATISTA será responsable de los costos incurridos consecuenciales derivados de esta inoperabilidad.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos por el Fiscal de Servicio de YPFB del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que YPFB ejecute la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y proceda al cobro de multas y resarcimiento de daños y perjuicios.

# INFORMACION ADICIONAL

## MÉTODO DE SELECCIÓN.

El método de selección de los CONTRATISTAS para realizar los Servicios de Registración para el Pozo ITG-X3 será por precio evaluado más bajo.

## FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los Servicios de registración para el Pozo ITG-X3 será por ítems.

## CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O DBC.

Los potenciales CONTRATISTAS podrán formular consultas escritas a través del siguiente correo electrónico habilitado:

•	rcruz@ypfb.gob.bo

Las consultas podrán hacerse hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC), mismas que serán respondidas en la Reunión de Aclaración.

## REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación, en la que los potenciales Contratistas podrán expresar sus consultas sobre el contenido de las Especificaciones Técnicas y/o DBC.

## GARANTÍAS REQUERIDAS

### GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

La garantía de Seriedad de la propuesta (Boleta de Garantía Bancaria, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento) deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del Contratista, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a favor de YPFB con una vigencia de 90 días computable a partir de la fecha de presentación de propuestas de acuerdo al cronograma establecido.

### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El Contratista deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta de Garantía Bancaria, Garantía a Primer Requerimiento o Retención de cada pago parcial para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato) por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata la misma que será entregada a YPFB para la suscripción del contrato y con vigencia de 60 días calendario adicionales a la finalización del contrato.

### GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.

En caso de que la empresa adjudicada solicite un anticipo, deberá presentar una Boleta de  Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a Primer Requerimiento por concepto de correcta Inversión de anticipo, por el 100% del monto del anticipo, que podrá ser otorgada hasta un máximo del 20% del monto total del contrato, que cumpla con las características de renovable irrevocable y de ejecución inmediata, emitida en bolivianos a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

La vigencia de la garantía deberá ser por un plazo de 120 días calendario a partir de su emisión, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

## FISCALES DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).

Las funciones de los fiscales de Servicio se detallan a continuación:

#### FISCAL DE CIUDAD.

- Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con las contratistas y las prestadoras de servicios.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Realizar la solicitud de pago.

#### FISCAL DE CAMPO (COMPANY MAN).

Supervisar las operaciones de los Servicios de Registración de Pozo, velando el cumplimiento de los programas establecidos en la Propuesta geológica de perforación.

Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo ITG-X3 para su respectivo pago.

El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.

## IMPUESTOS.

La Empresa Contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establecen las Leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura o nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

Las empresas Contratistas, deberán presentar su Número de Identificación Tributaria (NIT) y  el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación.

## VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

El Contratista deberá especificar el tiempo de validez de la oferta presentada (no menor a 90 días).

## SEGUROS.

El CONTRATISTA adjudicado deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas en los puntos 5.10.1 y 5.10.2 del presente documento.

El CONTRATISTA una vez adjudicado deberá entregar copia legalizada de las pólizas de seguros citadas en los siguientes puntos, a YPFB antes de la suscripción del contrato:

### PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas involucrado en el servicio, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

#### CONDICIONES ADICIONALES A LA PÓLIZA DE SEGUROS.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

### SEGURO DEL EQUIPO.

Los equipos del CONTRATISTA adjudicado deberán estar asegurados contra todo riesgo de pérdidas o daños físicos, con un monto igual al valor de mercado de dichos equipos.

## CONTINGENCIA ESPECIAL.

Esta contratación está subordinada a la perforación del Pozo Itaguazurenda-X3, por lo que si por cualquier motivo la perforación del pozo no se efectuara, el contrato quedará nulo y YPFB no pagará ningún cargo al CONTRATISTA en este caso especial.