DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA (CDO)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CATODICA – MUNICIPIO TOTORA”

COCHABAMBA – 2015

INDICE

1

SECCION  I	4

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	OBJETIVO	4

3.	ALCANCE	4

4.	DEFINICIONES	4

SECCIÓN II	5

1.	INFORMACIÓN GENERAL	5

1.1.	LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	5

1.2.	PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA	5

1.3.	PRECIO REFERENCIAL	5

1.4.	FORMA DE PAGO	5

1.5.	FORMA DE ADJUDICACION	5

1.6.	METODO DE SELECCIÓN	5

1.7.	IMPEDIDOS DE PARTICIPAR	5

2.	REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA	6

2.1.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	6

2.2.	EXPERIENCIA DEL PERSONAL	6

2.3.	NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO	6

2.4.	EQUIPOS, MATERIAL Y HERRAMIENTAS	6

2.5.	ORGANIGRAMA	7

2.6.	CRONOGRAMA	7

2.7.	INSPECCION PREVIA	7

2.8.	GARANTIAS DE OBRA	7

2.8.1	SERIEDAD DE PROPUESTA	7

2.8.2	CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO	7

2.8.3	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	8

2.8.4	GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	8

2.8.5	GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA REALIZADA	8

2.9.	SEGUROS	8

2.10.	PERMISOS Y AUTORIZACIONES	9

2.11.	MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES	9

2.12.	NORMAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE CUMPLIR EN OBRA	9

2.13.	PROCEDIMIENTOS DE OBRA	9

2.13.1.	NOMBRE DE ÍTEM	9

2.13.2.	DEFINICIÓN	9

2.13.3.	PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	10

2.13.4.	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN	10

2.13.5.	SEGURIDAD	10

2.13.5.1.	PLAN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL	10

2.13.5.2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES.	12

2.14.	ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	13

2.14.1.	FISCALIZACIÓN	13

2.14.2.	SUPERVISIÓN	13

2.14.3.	MODIFICACIONES A LA OBRA	13

2.14.4.	SUSPENSIÓN DE OBRA	14

SECCION III	15

1.	DESCRIPCION DE OBRAS	15

1.1.	DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS	15

2.	VOLÚMENES DE OBRA	16

2.1.	ELABORACIÓN DE DATA BOOK	17

SECCIÓN IV	18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	18

SECCION V	31

1.	GRAFICOS	31

# SECCION  I

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1996 del 14 de mayo de 2014, en su Capítulo III – Otorgación de Licencias de Operación para la Distribución de Gas Natural  - Condiciones Generales y Obligaciones de la Empresa, Articulo 14, que indica: “La actividad de distribución de gas natural por redes, estará sujeta a las siguientes condiciones generales: a.) La Empresa distribuidora tendrá la obligación de construir, instalar, operar y mantener en el área geográfica de distribución, redes primarias y secundarias y cualquier otro equipo o instalaciones requeridas para la distribución de gas natural entre el punto de entrega y los medidores de los usuarios”. YPFB tiene programada la instalación de un sistema de protección catódica para la red primaria del municipio de Totora,  Departamento de Cochabamba.

## OBJETIVO

Instalar un sistema de protección catódica por ánodos galvánicos que proteja contra la corrosión externa la red primaria del municipio de Totora.

## ALCANCE

El sistema de protección catódica a ser instalado debe proteger contra la corrosión externa a toda la red primaria del municipio de Totora, misma que tiene una longitud total de 1045 metros, cuya ubicación se muestra en la sección graficos.

## DEFINICIONES

A continuación se describe la terminología utilizada en el presente documento:

| Cadista | Personal capacitado para el uso de paquetes CAD, como es el caso del AutoCAD |
| --- | --- |
| Caja de distribución anódica | Caja metálica con grado de protección IP 66, dentro el mismo se realizara la conexión en una barra de cobre de cada ánodo o grupos de ánodos. |
| Contratante | Y.P.F.B. |
| Custodia | Vigilancia y cuidados que debe tener sobre un objeto. |
| Días Calendario | Son todos los días de la semana sin excepción. |
| Empresa Contratista | Empresa que después del proceso de selección se le hubiese adjudicado la obra. |
| Empresa Proponente | Empresa que presente los documentos requeridos en el presente documento para adjudicarse la obra. |
| Fiscal | Personal designado por YPFB para el seguimiento de la obra y el supervisor |
| Inspección Previa | Inspección realizada por la empresa proponente al sitio de obra en fecha anterior a la presentación de su propuesta. |
| IP 66 | Grado de protección IP (International protección), indica que no debe ingresar polvo bajo ninguna circunstancia, tampoco agua a chorros muy potentes. |
| Ítem | Cada uno de los puntos descritos en los volumen de obra del presente documento |
| MAE | Máxima Autoridad Ejecutiva |
| Plano As Built | Plano de construcción de obra que describe con precisión la ubicación de todas las instalaciones construidas |
| Protección catódica | Métodos de prevención anticorrosivos instalados en activos metálicos enterrados o sumergidos |
| RCD | Responsable de Contratación Directa |
| SIGMA | Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa |
| Soldadura Cadweld | Técnica para la unión de dos o más conductores por medio de la fusión de componentes aluminotérmicos |
| Test Point | Estación de prueba o punto de inspección instalada sobre un activo metálico para la inspección y verificación de potenciales catódicos del sistema. |

# SECCIÓN II

## INFORMACIÓN GENERAL

La presente sección detalla los aspectos generales de la obra, tanto para las empresas proponentes como para la empresa contratista.

## LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La instalación del sistema de protección catódica será realizada en el municipio de Totora, a lo largo de la red primaria existente en el municipio mencionado – (Ver Sección III, punto 1.2).

## PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA

El tiempo máximo para la ejecución de la obra será de 60 días calendario, para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor, de otro modo será descalificada. El plazo de ejecución será contabilizado a partir de que YPFB, por intermedio del Fiscal, emita la Orden de Proceder.

## PRECIO REFERENCIAL

Para la ejecución de la presente obra, YPFB ha determinado como Precio Referencial un monto de Bs. 190.053.50 (Ciento noventa mil cincuenta y tres 50/100 Bolivianos), dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra.

## FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será contra avance de obra, para tal efecto la contratista deberá presentar una planilla en la cual se aprecie las cantidades ejecutadas y aprobadas, también puede otorgarse un anticipo de hasta el 20% del monto total adjudicado previa presentación de la boleta de garantía por un valor equivalente al monto del anticipo. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

## FORMA DE ADJUDICACION

La presente obra será adjudicada por el Total.

## METODO DE SELECCIÓN

El método de selección para la presente obra es el Precio Evaluado Más Bajo, vale decir que la propuesta seleccionada será aquella que presente el precio más bajo que cumpla los requisitos técnicos y experiencia específica estipulada por Y.P.F.B. en el presente documento.

## IMPEDIDOS DE PARTICIPAR

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que hubieran declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, el RCD, el Comités de habilitación y evaluación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido por el código de familia.

- Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por esto.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por estos.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (º) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá ser remitida al SICOES

- Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos cuando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

- Los Proveedores, contratistas y consultores que no hubiesen cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a estos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES

En el caso de los incisos h) i) y j)  la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

## REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA

Las empresas proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos al momento de la presentación de sus propuestas:

## EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La experiencia mínima requerida para la etapa de presentación de propuestas, deberá ser igual o mayor al 50% de la propuesta económica de la empresa proponente, definiéndose por experiencia específica aquella en la cual al menos el 50% de los ítems coincida con los ítems de la presente obra. La experiencia deberá estar respaldada con documentos que avalen el monto y la actividad desarrollada, vale decir actas de recepción definitiva, certificados de trabajo, planillas de pago o documentos equivalentes en fotocopia simple, caso contrario la experiencia declarada será descartada.

## EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El personal clave requerido para el presente proyecto se encuentra listado a continuación, el mismo hace referencia a la experiencia y formación requerida, en este sentido aquella empresa que no cumpliese con estos requisitos será descalificada. Así mismo la experiencia requerida deberá necesariamente ser certificada a través de documentos que avalen el tiempo y/o monto solicitado, en el caso de la formación del profesional o técnico, esta deberá ser respaldada por el certificado correspondiente, el mismo deberá estar vigente y ser emitido por una institución competente.

En el caso de que el personal solicitado sea profesional, la experiencia se computará únicamente a partir de la emisión del título en provisión nacional.

| Personal Requerido | Experiencia Mínima Requerida | Formación Mínima Requerida |
| --- | --- | --- |
| Residente de obra | Experiencia en implementación de Sistemas de Protección Catódica de por lo menos 2 años, el mismo que será el responsable para la ejecución en campo de todos los trabajos y la coordinación con el personal técnico de YPFB. | Ingeniero Civil, Mecánico, Electromecánico, Químico, Petrolero o técnico especializado en protección catódica. |
| Técnico | Experiencia mínima de 1 año en trabajos de soldadura Cadweld y sistemas de protección catódica | Técnico Mecánico, Construcción civil, Químico, Electromecánico, Eléctrico, Petrolero, o ramas afines. |

## NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO

La empresa proponente deberá comprometer para el desarrollo de la obra al menos un frente de trabajo.

## EQUIPOS, MATERIAL Y HERRAMIENTAS

La empresa proponente deberá presentar un listado del material y equipo comprometido para la obra, el mismo que deberá cumplir como mínimo con los requerimientos establecidos a continuación, en este sentido aquella empresa que no cumpliese con estos requisitos será descalificada:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Vehículo equipado 4x4 | Vehiculo | 1 | 1500 cc ó mayor |  |
| 2 | Telurometro | Equipo | 1 |  |  |
| 3 | Multímetro digital (medidor de potenciales) | Pza | 2 |  |  |
| 4 | Electrodo de referencia Cu/CuSO4 | Pza. | 2 |  |  |
| 5 | Pinza amperimetrica | Pza. | 1 |  |  |
| 6 | Detector de tuberías | Equipo | 1 |  |  |
| 7 | Kit de soldadura Cadweld. | Kit | 1 |  |  |
| 8 | Cámara digital | Pza. | 1 |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | - | - | - | - | - |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. |  |  |  |  |  |

  - ORGANIGRAMA

## La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la obra, el mismo debe incluir a todo el personal comprometido para la obra.

  - CRONOGRAMA

La empresa proponente deberá presentar un cronograma de actividades que contemple todos los ítems requeridos en el presente documento, este cronograma deberá elaborarse en un diagrama de barras Gantt que permita apreciar la ruta crítica de la obra, el mismo deberá detallar todos los trabajos a realizar hasta la recepción provisional de la obra. Así mismo se debe considerar que la empresa contratista podrá realizar trabajos fuera de los días programados en el cronograma de obra siempre y cuando el Supervisor lo autorice, aclarando que todo día trabajado será computado.

## INSPECCION PREVIA

Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra en una inspección por cuenta propia

## GARANTIAS DE OBRA

La empresa contratista deberá contar con las siguientes garantías:

## SERIEDAD DE PROPUESTA

Con el propósito de garantizar intención de culminar el proceso de contratación, la empresa proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el uno (1%) del valor total de su propuesta, la misma deberá tener una vigencia de 90 días calendario a partir de su emisión. Los proponentes por tanto podrán presentar Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Caución a primer requerimiento para entidades públicas, misma que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Dicha garantía deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

## CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Con el propósito de garantizar la devolución del anticipo inicial entregado, en caso que la empresa contratista lo haya sido solicitado, esta deberá hacer entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por un monto equivalente al del anticipo recibido y en un valor máximo del 20% del monto total del contrato, la misma debe encontrarse vigente entre tanto el monto de la garantía no haya sido deducido en cada uno de los pagos parciales del monto total. La misma deberá ser boleta bancaria y expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, y que deberá ser presentada antes de la suscripción del contrato a fin de ser introducida en el mismo.

## GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa contratista deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete (7%) del monto del contrato, la misma deberá estar vigente hasta 60 días calendario después de realizada la recepción definitiva o liquidación final de contrato.

El tipo de garantía a presentar será definido por la empresa contratista, los cuales pueden ser los siguientes:

- Boleta de Garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Garantía a primer requerimiento.- Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de irrevocable y de ejecución inmediata.

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.- Emitida por una compañía aseguradora regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

## GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra, en los casos en los que la propuesta de la empresa contratista no superé 85% del precio referencial, la misma deberá presentar una Garantía Adicional de Cumplimiento de Contrato de obras, esta garantía deberá ser equivalente a la diferencia entre el valor de la propuesta económica y el 85% del precio referencial. Esta garantía será presentada junto con la Garantía de Cumplimiento de Contrato y tendrá vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de la obra. La garantía deberá ser boleta bancaria y expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

## GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA REALIZADA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada por la empresa contratista, al momento de realizar la entrega definitiva y conjuntamente con la documentación final del proyecto, la empresa contratista deberá adjuntar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

## SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a) Seguro de Responsabilidad Civil

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.

b) Póliza de Accidentes Personales

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los Accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

## PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La empresa contratista será la única responsable de obtener todas las autorizaciones para la instalación del sistema de protección catodica y de realizar los pagos necesarios a las instancias correspondientes para la buena ejecución de la obra, además debe coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) cuyas instalaciones puedan sean afectadas. Así mismo se contempla la obtención de las autorizaciones para el cierre de calles e interrupción del tráfico vehicular ante la policía nacional si fuese necesario.

## MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

La empresa contratista en caso de exceder los tiempos previstos en el contrato se verá sometida a multas conforme al siguiente detalle:

-	5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario

-	7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario

-	9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  21 y 30 días calendario

## NORMAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBE CUMPLIR EN OBRA

La empresa contratista deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (R.A.S.H.) y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos. Así mismo serán documentos de cumplimiento obligatorio los siguientes:

| APROBADOS MEDIANTE DS 1996 | Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Redes de Gas Natural y sus respectivos anexos |
| --- | --- |
| ASME 31.8 | Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas |
| NACE STD SP 0169 | Control de la corrosión externa en sistemas de tuberías metálicas enterradas o sumergidas. |
| NACE STD TM0497 | Técnicas de medición relacionadas con criterios de protección catódica para tuberías metálicas enterradas o sumergidas. |
| NACE SP0 286 | Aislamiento eléctrico de protección catódica en tuberías. |
| ASTM G-57 | Métodos estándar para la medición de resistividad del suelo uso del método Wenner de cuatro Electrodos |

Las instalaciones eléctricas se harán respetando lo establecido por la NEC (Código Nacional Eléctrico) en la norma NFPA  Nº 70 última edición. Los puntos de testeo (estaciones de prueba) serán instalados de acuerdo a lo que establece la norma NACE Std. SP 0169-02  Sección 4 inciso 4.5, la norma ASME B31.8.

## PROCEDIMIENTOS DE OBRA

De manera previa al inicio de la obra, la empresa contratista deberá hacer entrega al supervisor de un compendio con los procedimientos de cada uno de los ítems a desarrollarse, además deberá contar con un formato de pie de página con la firma de elaboración del procedimiento y el espacio para la firma del supervisor de YPFB como aprobado, el encabezado de página deberá contener el logo de YPFB Corporación, el nombre del procedimiento, el número de página y el nombre de la empresa contratista. Dichos procedimientos deberán contar con la siguiente estructura:

## NOMBRE DE ÍTEM

La empresa contratista deberá llenar el mismo con el nombre exacto del ítem

## DEFINICIÓN

La empresa contratista deberá usar este subtitulo para definir al ítem y su alcance.

## PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La empresa contratista deberá hacer uso de este subtitulo para establecer el personal, materiales, herramientas y equipo que utilizará para el desarrollo de la obra. Debe considerarse en este subtitulo todas aquellas mencionadas en el procedimiento de ejecución y en el punto de seguridad.

## PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La empresa contratista deberá describir a detalle las actividades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos del término de referencia, en este se incluirá al personal, los materiales, herramientas y equipos comprometidos por la empresa, estos en todo caso deberán ser de igual o mayor capacidad a los solicitados por YPFB y propuestos por la empresa contratista al momento de su propuesta.

## SEGURIDAD

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

La empresa contratista y subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

La empresa contratista y subcontratista se obliga a:

- La empresa contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

- Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio.

- Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

*La empresa contratista o subcontratista podrá presentar los cargos respectivos, remitiendo copias de las notas cursadas al Ministerio de Trabajo en la que la contratista podrá presentar copia de la nota cursada a al Ministerio en la que solicite informe del estado de revisión y aprobación de su plan en ese Ministerio.

## PLAN DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

El Plan de Higiene y Salud Ocupacional, deberá encontrarse en Obra, de fácil acceso y resguardado de algún daño externo, esto mientras se realice las distintas actividades en Obra.

Como mínimo el PHSO, debe realizarse con el contenido mínimo exigido según R.A. 038/01 deberá contemplar lo siguiente:

      - DATOS DE LA ACTIVIDAD:

- Razón Social de la Empresa

- Nombre del Representante Legal

- N° de NIT

- Actividad principal

- Otras actividades

- Domicilio Legal

- Ciudad

- Departamento – Provincia – Zona

- Calle – Teléfono – Telefax – Casilla

      - DATOS ADMINISTRATIVOS:

  - N° de personal técnico

  - N° de personal administrativo

  - TOTAL trabajadores

      - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

  - Fecha de inicio de actividades

  - Tipo de actividad

  - Número de actividades

  - Tipo de actividades

      - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

      - PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

  - Vías de comunicación

  - Instalación eléctrica (SI APLICA)

  - Calor y humedad (SI APLICA)

  - Servicios Higiénicos

  - Sistemas de alarmas

  - Protección contra caídas de personas

  - Orden y Limpieza

  - Lugar de acumulación de desperdicios

  - Prevención y protección contra incendios

  - Extintores de incendios

  - Primeros Auxilios

  - Señalización (colores de seguridad)

  - Resguardo de maquinarias (SI APLICA)

  - Sustancias peligrosas y dañinas

  - Protección a la salud y asistencia médica

  - Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación

    - Protección de la cabeza

    - Protección de la vista

    - Protección de las manos

    - Protección del cuerpo

    - Protección de los pies

    - Protección de los oídos

  - Recomendación básica de seguridad

  - Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (para el proyecto)

  - Trabajos al aire libre

  - Capacitación y entrenamiento al personal

    - PROCEDIMIENTOS EN ACTIVIDADES ESPECIALES: (EJEMPLO: CRUCE CANAL Y/O VÍAS//OTROS)

    - SEÑALIZACIÓN EN OBRA

    - MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN EL PROYECTO

    - NÚMEROS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

  - Procedimientos de respuesta a accidentes

- Informe de evaluación de accidentes

- COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PHSO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

La Cobertura del PHSO, Incluye a todo el Personal de la Empresa contratista, como a toda persona que haya sido Afectada físicamente por la ejecución del Proyecto.

El Supervisor y Fiscal de Obra, basado en el PHSO y en su criterio podrán observar y detener la realización de trabajos por considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realización de trabajos se reanudara solo en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas de inseguridad atribuibles a la gestión dLa empresa contratista no será repuesto, por lo que no será una causa de extensión de plazos para la entrega de la obra terminada.

Como parte del control de riesgos es necesario emplear la señalización adecuada, delimitando e identificando todas las áreas de trabajo y en concordancia con la Norma Boliviana de señalización de seguridad NB-55001, si corresponde.

La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con las obras recae sobre La empresa contratista y deben ser atendidos inmediatamente a su Costo. La totalidad de accidentes deben ser reportados al SUPERVISOR y FISCAL de Obra dentro de las 24 horas.

Mensualmente la CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR con copia al TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE YPFB los siguientes indicadores:

| INDICADORES SISO | Proyecto: |
| --- | --- |
|  | MES |
| Frecuencia total de accidentes registrables |  |
| Contratistas |  |
| # de accidentes con tratamiento médico |  |
| # de accidentes con trabajo restringido |  |
| # de accidentes con días perdidos |  |
| # de accidentes con fatalidad |  |
| Índice de Gravedad |  |
| # de días perdidos – Contratistas |  |
| Accidentes Vehiculares (AV) |  |
| # de días perdidos – Contratistas |  |
| Kilómetros recorridos |  |
| Cantidad kilómetros recorridos Contratistas |  |
| Horas hombre Trabajadas |  |
| H. H. Trabajadas – Contratistas |  |
| Actos y Condiciones Inseguras |  |
| # de actos Inseguros Reportados – Empresa |  |
| # de Condiciones Inseguras Reportadas - Contratista |  |

Se deberá considerar para todas las actividades que ejecute La empresa contratista el manual de Seguridad y Salud Ocupacional de YPFB Distrito de Redes de Gas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES.

Las especificaciones técnicas para la aplicación de medidas ambientales, son una lista de actividades y recomendaciones que deberán ser aplicadas por La empresa contratista, cuyo objetivo es reducir el impacto ambiental generado por la actividad y cumplir con los compromisos asumidos por YPFB frente a las autoridades ambientales estatales, estas medidas están encaminadas a cumplir los objetivos de YPFB como empresa responsable del Medio Ambiente. Por lo que se exigirá un grado de compromiso por cada empresa contratista y cuyo cumplimiento será evaluado por los supervisores de YPFB.

Se presentan las medidas a tomar en cuenta, divididas en los siguientes criterios:

- Residuos sólidos

- Agua

- Aire

- Capacitación Ambiental

- seguridad

La empresa contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones emitidas en el Manual de Gestión Ambiental de YPFB.

## ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

## FISCALIZACIÓN

YPFB, a través del Responsable de Contratación (RCD) designará un Fiscal (el mismo deberá pertenecer a la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento Cochabamba), para dar seguimiento y verificar que las especificaciones técnicas requeridas en el presente documento sean cumplidas por la empresa contratista. Cada Fiscal utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato y en el presente documento en lo referente a la propia ejecución de las actividades, su programación, seguimiento y entrega de información. Es por tanto obligación de la empresa contratista dar, a tal efecto todas las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y documentación emanada del proyecto.

## SUPERVISIÓN

La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por el profesional nombrado para el efecto, denominada en esta Especificación Técnica como el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Estudiar e interpretar técnicamente los esquemas y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

## MODIFICACIONES A LA OBRA

El SUPERVISOR, puede ordenar por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), durante el período de ejecución de la obra, modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto, a través de los siguientes instrumentos:

Mediante una Orden de Trabajo.- Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra.

Mediante Orden de Cambio.- La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proyecto), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño.  El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato.

Mediante Contrato Modificatorio.- Este documento será elaborado solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada, el mismo presupuestariamente tiene un máximo de 10% del monto total del contrato para su incremento y/o decremento, habilita la opción de crear nuevos ítems, incremento y/o decremento en las cantidades según la necesidad real del proyecto.

## SUSPENSIÓN DE OBRA

EL contratante a través del SUPERVISOR está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al contratista por escrito, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

Si los trabajos son suspendidos parcial o totalmente por negligencia del contratista al poner en riesgo las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, por incumplimiento de las órdenes impartidas por el supervisor o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no merecerán ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma. No procederá ninguna suspensión a la obra sin la existencia de la justificación correspondiente.

# SECCION III

## DESCRIPCION DE OBRAS

La red primaria a la cual se implementara el sistema de protección catódica por ánodos galvánicos tiene las siguientes características:

| NOMBRE | LONGITUD [m] | DIAMETRO NOMINAL [Plg.] | TIPO DE REVESTIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Red Primaria Totora | 1045 | 3 | Tricapa |

La empresa contratista deberá adquirir todos los materiales requeridos para la instalación del sistema de protección catódica, bajo aprobación del supervisor de obra.

La empresa contratista deberá ubicar la red primaria, con equipo detector de metal, medir la resistividad del suelo en varios puntos en forma perpendicular a la tubería, realizar la instalación de test point’s y los lechos anódicos, los puntos de instalación se encuentran descritos en la presente especificación técnica, los procedimientos de instalación y la puesta en marcha del sistema de protección catódica deberá corresponder a los lineamientos establecidos por las normas NACE RP-169 y NACE RP-0497.

Así mismo la empresa contratista deberá medir los potenciales del sistema de protección catódica en los test point’s instalados, antes y después de la instalación de los lechos anódicos. Con todos los datos registrados deberá elaborarse un informe, el cual incluirá un registro fotográfico de los trabajos desarrollados, dicho informe será incluido en el Data Book.

Será responsabilidad de la empresa contratista la correcta ejecución de las obras mecánicas y civiles necesarias para la instalación del sistema de protección catódica.

## DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

La presente contratación contempla de manera general los siguientes trabajos:

- Provisión de materiales según las especificaciones planteadas en este documento.

- Instalación de los puntos de prueba (Test points).

- Instalación de lechos anódicos con sus respectivos sistemas de humectación.

- Medición y registro de los potenciales de la tubería, resistencias y corrientes drenadas por cada lecho anódico instalado.

  - UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos serán realizados en el municipio de Totora, a lo largo de la red primaria de este municipio (ver sección gráficos).

En la siguiente tabla puede apreciarse la ubicación georeferenciada de los test point’s y cajas de distribución anódica a instalar:

| Nombre de la Instalación | Coordenadas UTM | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Test Point # 1 | 20 K- 267585.00 m E 8037767.00 m S | Estación de prueba para medir potenciales de la tubería. |
| Caja de Distribución Anódica # 1 | 20 K - 267656.00 m E 8037674.00 m S | Caja de conexión entre ánodos y tubería, con grado de protección IP 66. |
| Test Point # 2 | 20 K - 267678.00 m E 8037600.00 m S | Estación de prueba para medir potenciales de la tubería. |
| Test Point # 3 | 20 K - 267702.00 m E 8037579.00 m S | Estación de prueba para medir potenciales de la tubería. |
| Caja de Distribución Anódica # 2 | 20 K - 267828.00 m E 8037503.00 m S | Caja de conexión entre ánodos y tubería, con grado de protección IP 66. |
| Test Point # 4 | 20 K - 268011.00 m E 8037473.00 m S | Estación de prueba para medir potenciales de la tubería. |
| Caja de Distribución Anódica # 3 | 20 K - 267984.00 m E 8037378.00 m S | Caja de conexión entre ánodos y tubería, con grado de protección IP 66. |

## VOLÚMENES DE OBRA

La empresa contratista que realizara la instalación del sistema de protección catódica, debe contemplar en los volúmenes de obra todas las actividades necesarias para llevar adelante los trabajos antes descritos, los mismos se listan a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERAL |  |  |  |
| 1 | Movilización y desmovilización de personal, equipos y maquinaria. | Global | 1,00 |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |
| 2 | Excavación de suelos | m3 | 50,60 |
| 3 | Corte y remoción de aceras | m2 | 2,00 |
| 4 | Remoción de empedrado | m2 | 30,50 |
| 5 | Relleno y compactado con tierra común | m3 | 43,90 |
| 6 | Relleno y compactado con tierra cernida | m3 | 6,70 |
| 7 | Reposición de empedrado | m2 | 30,50 |
| 8 | Reposición de aceras | m2 | 2,00 |
| 9 | Elaboración de Planos As built | Global | 1,00 |
| OBRAS MECÁNICAS |  |  |  |
| 10 | Instalación de test point | Instalación | 4,00 |
| 11 | Instalación de lecho anódico | Instalación | 3,00 |
| Provisión de Materiales y Accesorios |  |  |  |
| 12 | Provisión de test point | Pieza | 4,00 |
| 13 | Cable AWG Nro. 12 con revestimiento HMWPE | Metro | 36,00 |
| 14 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15 gr. | Pieza | 8,00 |
| 15 | Scotchkote 323 de 3M | Global | 1,00 |
| 16 | Provisión de ánodos de magnesio de 32 libras | Ánodo | 10,00 |
| 17 | Provisión de cajas de distribución anódica IP 66 | Pieza | 3,00 |
| 18 | Tubería Conduit de 1" | Metro | 6,00 |
| 19 | Tubería Conduit de 2" | Metro | 6,00 |
| 20 | Conector tipo perno partido | Pieza | 10,00 |
| 21 | Splice Kit 90-B1 de 3M | Pieza | 10,00 |
| 22 | Cable Nro. 6 AWG con revestimiento HMWPE | Metro | 113,00 |
| 23 | Politubo de 1" | Metro | 95,00 |
| 24 | Glándulas de 1” | Pieza | 18,00 |
| 25 | Tubería de PVC de 2" | Global | 1,00 |
| 26 | Postes de humectación | Pieza | 6,00 |
| 27 | Cinta de señalización | Metro | 65,00 |
| 28 | Provisión de Agua | Litros | 1500,00 |

  - ELABORACIÓN DE DATA BOOK

La empresa contratista deberá realizar la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros de pruebas, planos de la obra y otros que se mencionan en las especificaciones técnicas generales, debe ser presentado en tres ejemplares (un original y dos copias). Así mismo el data book debe ser presentado en medio digital.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde. Todos los costos inherentes a la elaboración del data book deberán ser incluidos en la propuesta económica del presente proceso.

SECCIÓN 1 (Documentos Administrativos)

- Especificaciones Técnica que incluyan firma del personal de YPFB

- Nota de Adjudicación

- Contrato

- Autorizaciones de institución correspondiente para los trabajos realizados

- Memorándum de designación de Fiscal

- Memorándum de designación de supervisor

- Orden de proceder

- Orden de trabajo (si corresponde)

- Orden de cambio (si corresponde)

- Contrato modificatorio (si corresponde)

- Memorándum de designación de comisión de recepción provisional

- Acta de recepción provisional

- Memorándum de designación de comisión de recepción definitiva

- Acta de recepción definitiva

- Informes de solicitud de pago de planillas parciales

- Planilla de Avance legalizadas por el Supervisor de Obra.

SECCIÓN 2 (Equipo y Materiales)

- Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados

- Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados

SECCIÓN 3 (Obra)

- Informe de trabajos realizados - Aprobado por el supervisor

- Planos conforme construido (As Built) - Aprobado por el supervisor

- Planos geo-referenciados en formato de *.kmz (Google Earth) y *.dwg (AutoCAD) describiendo la ubicación del lecho anódico y los Test Points correspondientes al sistema.

- Informe de medición de corriente drenada por el lecho y Puesta en marcha del sistema - Aprobado por el supervisor

- Procedimientos - Aprobado por el supervisor

- Registros de obra por Ítem signados por personal pertinente

- Cronograma del trabajo realizado.

SECCIÓN 4 (Reposición de Obras Civiles)

- Certificado de Ensayos de Compactación de Suelos.

- Certificado de Ensayos de Resistencia mediante probetas de hormigón.

- Registro fotográfico de antes y después de realizar los trabajos

## SECCIÓN IV

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ITEM 1

- MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización de personal, equipo, materiales y herramientas propios de la empresa contratista hasta el sitio de obra.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, maquinaria y herramientas al sitio de la obra.

Para ello la empresa contratista deberá prever movilidades de todo terreno y con amplio espacio de carga para realizar el traslado de todos los materiales, herramientas, equipos y personal hasta los lugares de ejecución de los trabajos.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este hecho será registrado en el libro de órdenes.

## OBRAS CIVILES

## ITEM 2

- EXCAVACION DE SUELOS

  - DEFINICION

Comprende todos los trabajos de excavación sobre el suelo natural realizados con la finalidad de instalar los lechos anódicos así como los conductores eléctricos, de acuerdo a dimensiones adecuadas a cada tipo de elemento que componen estos sistemas.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la excavación de suelos. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, picotas, barretas, carretillas, bomba de lodo y otras.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

Para la correcta ejecución de este ítem la empresa Contratista será responsable de adquirir la autorización del ente municipal para poder dar inicio a la excavación de suelos, para la posterior instalación de los test point’s y lechos anódicos. Por lo cual deberá considerar este aspecto para la estimación del precio unitario. Así mismo, se hará responsable de cualquier daño ocurrido a otros servicios o estructuras circundantes durante el desarrollo de este ítem.

Las zanjas para los conductores eléctricos deberán tener un ancho de 0.4 metros, con una profundidad de 0.8 metros y un largo aproximado de 10 metros, estas dimensiones se adoptaran en los tres lechos a instalar

Las zanjas para la instalación de los lechos anódicos deberán tener un ancho de 0.5 metros, con una profundidad 2 metros por el largo de 15 metros para el primer lecho, y de 10 metros para el segundo y tercero. Estas medidas podrán ser modificadas por instrucción del supervisor de obra, debido a las facilidades que presente el terreno.

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado, se procederá al retiro y limpieza del material que pudiera poner en riesgo a los materiales de los sistemas a instalar, en el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el Supervisor hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el pago.

La ejecución de túneles no será considerada como excavación de suelos y por tanto no se contempla ningún monto en compensación a esta actividad; sin embargo, en el caso excepcional en el que el Supervisor así lo instruya en el libro de órdenes, la empresa Contratista ejecutará los volúmenes que serán pagados conforme se explica en el punto de medición y forma de pago.

En casos en los cuales fuese necesario, la empresa Contratista deberá entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento; así mismo, en casos en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su procedencia) la empresa deberá hacer uso de bomba(s) para desalojar el líquido existente.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá a la suma de los volúmenes de excavación de toda la obra; por lo tanto, para realizar el cálculo de dichos volúmenes se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- En tramos de perfil definido, medir linealmente la longitud de zanja efectuada por la empresa Contratista, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de profundidad y ancho del perfil solicitado en las especificaciones técnicas. El valor obtenido corresponde al valor final de los tramos con perfil definido.

- En el caso de que el Supervisor autorizase el uso de túneles, la longitud en la cual hubiese sido realizado el túnel no será computada como excavación, por lo que el pago por dicha actividad será calculado como el volumen de un cilindro de diámetro y longitud equivalente al del ánodo instalado.

ITEM 3

- CORTE Y REMOCIÓN DE ACERAS

  - DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para cortar y remover de aceras, cunetas de hormigón y capa asfáltica a fin de que se ponga al descubierto el terreno natural para iniciar la excavación de suelos.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el corte y remoción de aceras, cunetas de hormigón y capa asfáltica. Para ello deberá contar mínimamente con: cortadoras mecánicas, amoladora, martillo neumático o eléctrico.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa Contratista deberá cortar la acera, cuneta de hormigón y capa asfáltica haciendo uso de cortadora mecánica y amoladora a fin de delimitar el área de trabajo, misma que deberá responder a los perfiles establecidos por YPFB, una vez concluida dicha actividad se procederá al uso del martillo neumático o eléctrico para demoler la sección definida. Así mismo, se debe aclarar que cualquier material encontrado por debajo de la acera, cuneta o capa asfáltica debe ser removido sin costo adicional.

Para el desarrollo de esta actividad queda prohibido el uso de combo, cualquier daño que pudiera producirse fuera del área de trabajo delimitada, sección definida por YPFB deberá ser reparada por la empresa Contratista al momento de la reposición de la acera, cuneta de hormigón o capa asfáltica sin costo adicional. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, para ello el metraje a pagar corresponderá al área de acera final removida y aprobada por el Supervisor, está área será calculada de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de acera removida, el resultado será multiplicado por el ancho de zanja solicitado. Cualquier trabajo realizado fuera del área de trabajo establecido inicialmente por YPFB, no será medido ni pagado salvo que el Supervisor haya instruido el trabajo a través del libro de órdenes.

ITEM 4

- REMOSION DE EMPEDRADO

  - DEFINICION

Comprende  todos  los  trabajos  necesarios  para  remover  empedrado  a  fin  de  que se  ponga  al  descubierto  el  terreno  natural con  las  condiciones suficientes para iniciar la excavación de suelos.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la remoción de empedrado.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La remoción de piedra deberá realizarse manualmente y a fin de no afectar una zona mayor a la requerida, la piedra removida deberá ser apilada y resguardada ya que será material de uso al momento de la reposición, en este sentido el extravió de la misma será entera responsabilidad de la empresa Contratista.

En el caso en el que la empresa Contratista exceda el área de empedrado establecida en la especificaciones técnicas para su remisión sin que esta haya sido  previamente  autorizada  por  el  Supervisor  en  el  libro  de  órdenes,  la  empresa  Contratista  deberá  correr  a  su  costo  con  la  reposición  del excedente. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, para ello el metraje a pagar corresponderá al área de empedrado final removido y aprobado por el Supervisor, está área será calculada de la siguiente manera: Se debe medir linealmente la longitud de  empedrado removido, el resultado será multiplicado por el ancho de zanja solicitado. Cualquier trabajo realizado fuera del área de trabajo establecido inicialmente por YPFB, no será medido ni  pagado  salvo  que  el  Supervisor  haya  instruido  el  trabajo  a  través  del  libro  de  órdenes.   Así  mismo  se  debe  aclarar  que  cualquier  material encontrado por debajo de la acera debe ser removido sin costo adicional.

ITEM 5

- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMÚN

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos de relleno de material común en las excavaciones cuando el material obtenido para este propósito haya sido obtenido de la misma excavación.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zaranda, compactadora mecánica (saltarín o compactadora de rodillo dependiente del área de intervención) y su respectivo operador.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 2 pulgadas y deberá rellenar la zanja con tierra común en sucesivas etapas, la primera con un espesor de 20 cm, y las posteriores de 30 cm hasta alcanzar la rasante municipal. Al finalizar cada una de las etapas de relleno, se debe proceder al compactado con el uso de compactadoras mecánicas y a la toma de muestras para comprobar que la compactación del suelo alcance el 95% del Proctor Modificado, estas muestras serán tomadas cada 5.00 metros para cada capa compactada. La empresa Contratista deberá incluir el costo de los ensayos en este ítem. La empresa Contratista deberá situar la cinta de señalización a una profundidad de 40 cm por debajo del nivel inferior del suelo, la misma será provista por la empresa contratista y responderá al diseño propuesto por YPFB.

En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra común medido en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja solicitada.

ITEM 6

- RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos de relleno de material cernido en zanja cuando el material obtenido para este propósito haya sido obtenido de la misma excavación.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y compactado manual. Para ello deberá contar mínimamente con: palas, carretillas, zarandas, varilla de medición y apisonadores manuales.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa Contratista deberá hacer uso de zarandas con una abertura máxima de 3/8 de pulgada y deberá rellenar la zanja en dos etapas, la primera con una cama de tierra cernida que sirva de asiento para el cable, el espesor de la misma será de 10 cm, la segunda etapa será la protección superior del cable, el espesor de la misma será 10 cm. Por tanto se tendrá un espesor final de 20 cm de tierra cernida. En caso que el material obtenido de la zanja no reúna las condiciones mínimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberá a su costo proveer material que reúna las condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderá al volumen final de tierra cernida medido en zanja, este volumen será calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido será multiplicado por los valores de altura del relleno y ancho de la zanja solicitada. La medición de la altura será realizada utilizando una varilla de medición.

ITEM 7

- REPOSICION DE EMPEDRADO

  - DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para desarrollar la tarea de empedrado en la obra.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá  proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la reposición de empedrado. Para ello deberá contar mínimamente con: arena fina, piedra manzana, combo de 2 Kg y reglas de nivel.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la actividad de relleno y compactado la empresa Contratista procederá al colocado de las piedra en el área de trabajo fijada por YPFB,  las  mismas  deberán  fijarse,  alinearse  y  ponerse  al  nivel  del  empedrado  circundante  para  ello  será  preciso  el  uso  de  reglas  de  nivel  y  la colocación  de  piedra  manzana,  en  caso  de  encontrarse  en  una  vía  de  tránsito  vehicular  debe  conservarse  el  bombeo  original,  así  mismo  será necesario rellenar con arena fina el espacio entre las piedras.  Cualquier incidente o  accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, para ello el metraje a pagar corresponderá al área de empedrado final repuesto y aprobado por el Supervisor, está área será calculada de la siguiente manera: Se debe medir linealmente la longitud de acera empedrada, el  resultado será multiplicado por el ancho de zanja solicitado. Cualquier trabajo realizado fuera del área de trabajo establecido inicialmente por YPFB, no será medido ni pagado salvo que el Supervisor haya instruido el trabajo a través del libro de órdenes.

ITEM 8

- REPOSICIÓN DE ACERAS

  - DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para desarrollar la tarea de reposición de aceras y cunetas de hormigón.

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la reposición de aceras y cunetas de hormigón. La dosificaciones serán de 1:2:4 y 1:3 para la ejecución del ítem se deberá contar mínimamente con: cemento portland, arena, grava, reglas de madera o metal, sello de “YPFB – SPC” para la identificación de la línea, carretillas, palas y mezcladora mecánica.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la actividad de relleno y compactado con tierra común, la empresa Contratista procederá al empedrado con el material encontrado producto de la excavación, posteriormente se procederá al vaciado de una carpeta de 9.50 cm hormigón de una dosificación de 1:2:4, después recubrirá con una segunda capa de 0.50 cm con mortero de cemento de 1:3. La empresa Contratista deberá usar reglas de madera o metal para generar las juntas de dilatación, así mismo la apariencia final de la acera debe armonizar con la encontrada originalmente. Finalmente las aceras y cunetas de hormigón repuestas deberán tener marcado el logo de YPFB - SPC a una profundidad de 3.00 mm y una distancia entre sello y sello de 5.00 metros.

La resistencia a la compresión de la acera repuesta deberá ser mínimamente de 180 Kg/cm2 a 28 días, para la comprobar este hecho la empresa Contratista deberá contemplar en su propuesta los ensayos necesarios, mismos que deben realizarse una vez cada 200.00 m. En caso de incumplimiento a lo establecido se procederá a la reparación del tramo evaluado.

En caso de que la empresa Contratista haya causado daño a la acera de hormigón original fuera del área de trabajo delimitada por YPFB, la misma deberá proceder a la reposición del área dañada. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado por metro cuadrado, para ello el metraje a pagar corresponderá al área de acera final repuesta y aprobada por el Supervisor, está área será calculada de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de acera repuesta, el resultado será multiplicado por el ancho de zanja solicitado. Cualquier trabajo realizado fuera del área de trabajo establecido inicialmente por YPFB, no será medido ni pagado salvo que el Supervisor haya instruido el trabajo a través del libro de órdenes.

ITEM 9

## ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT

## DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la elaboración y entrega de los planos As Built, planos constructivos del sistema de protección catódica instalado y otras instalaciones inherentes al proyecto.

## PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboración de los planos As Built. Para ello deberá contar mínimamente con: un Cadista, con certificado en el manejo del software AutoCAD.

La empresa Contratista proveerá para su presentación física de los planos, papel de peso 85 gr/cm2, DIN A0, cada lámina deberá presentarse con su escala correspondiente, además los planos deben ser presentados en medio digital.

## CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa Contratista recabará de oficinas de YPFB planos de las zonas en las cuales tendrá incidencia el proyecto y el carimbo, una vez concluido el plano deberá ser entregado al Supervisor para su revisión, por otro lado el Supervisor también verificará que el formato coincida con el solicitado por YPFB, este formato se describe a continuación:

La empresa Contratista hará entrega de uno o más planos (según el tamaño del proyecto) en tamaño DIN A0 a la escala que corresponda, los planos en borrador y planos finales deberán estar siempre impresos a color. El documento digital deberá estar dividido en capas (layers), las capas serán:

| Capa | Tipo de Línea | Grosor de línea [mm] | Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Plantilla YPFB | Continua | 0,2 | Negro |
| Lechos anódicos | Continua | 0,5 | Verde |
| Cajas de conexión | Continua | 0,4 | Rojo |
| Conductores eléctricos. | Continua | 0,4 | Azul |
| Tubería Existente del diámetro correspondiente | Continua | 0,5 | Amarillo |
| Test Point’s | Continua | 0,5 | Rojo |
| Progresivas | Continua | 0,3 | Negro |
| Cotas | Continua | 0,3 | Negro |
| Texto | Continua | 0,3 | Negro |

Los planos del sistema de protección catódica deberán contener vistas de planta de todo el sistema instalado, y vistas de corte de los lechos anódicos, sistemas de humectación y conductores eléctricos enterrados.

Una vez pasado el proceso de revisión se emitirá carta de conformidad fechada en el día de aprobación por Supervisor, Fiscal y Cadista, dicha fecha debe encontrarse dentro del plazo establecido para evitar cualquier multa contemplada en el contrato. La empresa deberá adjuntar al Data Book los planos aprobados en formato físico y digital.

## MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado de manera global, que será plasmando en un documento concluido con copia digital en formato DVD, el mismo será considerado como concluido una vez que la empresa contratista haya obtenido la carta de conformidad mencionada en el punto anterior.

ITEM 10

- INSTALACION DE ESTACIONES DE PRUEBA (TEST POINTS)

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la instalación de las estaciones de prueba (test points), estos deben cumplir los lineamientos que establecen las normas NACE RP-0169 y ASME B31.8 - 862.115

  - PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa contratista deberá proveer todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación de las estaciones de prueba estos serán inspeccionados por el supervisor de YPFB y deberán contar con su aprobación, para su utilización en la instalación de las estaciones de prueba y su conexión con la tubería.     Todas las conexiones deberán estar en buenas condiciones y deberán garantizar que las conexiones realizadas sean mecánicamente seguras y eléctricamente conductivas.

## CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa contratista deberá instalar las estaciones de prueba en las posiciones definidas por YPFB.

Una vez descubierta la tubería se deberá remover el revestimiento, la dimensión removida será de 5 x 5 cm, posteriormente se realizará la medición de espesores conforme a procedimiento presentado por la empresa contratista y aprobado por el supervisor de obra, en el caso en el que el espesor se encontrase por debajo de los valores estándar para los diámetros presentados en la siguiente tabla, la empresa deberá seleccionar un nuevo punto e iniciar nuevamente el procedimiento.

| Diámetro de tubería | Espesor Estándar (mm) | Porcentaje aceptable de perdida |
| --- | --- | --- |
| 3” | 5,49 | 15 % |
| 4” | 6,02 | 15 % |
| 6” | 7.11 | 20 % |

La empresa contratista deberá hacer uso de conductores HMWPE Nro. 12 para la instalación de las estaciones de prueba, así mismo los puntos de unión de los conductores a la tubería deberán realizarse mediante SOLDADURA CADWELD CA-15 gr, siendo dos los puntos soldados en la red primaria para cada test point.

Luego de realizar la soldadura Cadweld se procederá a la reparación del revestimiento con líquido epóxido 3M, siendo necesaria la aprobación del supervisor sobre la calidad de reparación para iniciar la actividad de relleno y compactado.

Una vez concluida la instalación, el relleno y compactado de la zanja, la empresa contratista deberá medir los Potenciales “ON”, esta medición deberá ser registrada, en el caso que se detecte alguna anomalía, deberá hallarse el origen de la misma y repararla.

El detalle de la instalación de cada una de las estaciones de prueba se encuentra detallado en la sección gráficos.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido por estación de prueba instalada, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

ITEM 11

- INSTALACIÓN DE  LECHO ANODICO

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos, equipos y materiales necesarios para la instalación de los lechos anódicos superficiales del sistema de protección catódica. Todos los trabajos para la ejecución de este ítem deberán estar acorde a lo estipulado en la NACE RP-0169.

  - MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Todos los materiales, equipos y herramientas mínimas para la ejecución de este ítem, serán proporcionados por el CONTRATISTA y deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB para su utilización en el sistema de protección catódica.

El personal encargado para la ejecución de este ítem, deberá estar capacitado y calificado para realizar la instalación de los lechos anodicos, el mismo deberá presentar al supervisor de YPFB un certificado emitido por entes competentes que acredite su conocimiento en sistemas de protección catódica.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa CONTRATISTA deber presentar al supervisor de YPFB el procedimiento para la implementación del lecho anódico, así mismo este procedimiento deberá ser aprobado por el supervisor antes de la implementación del sistema.

Los lechos anódicos deberán ser instalados en forma superficial, con una disposición vertical para cada ánodo, a una profundidad adecuada en base a los valores óptimos obtenidos de Resistividad del terreno.

Se instalaran tres lechos anódicos de magnesio a lo largo del ducto distribuidos equipotencialmente. Los ánodos se instalaran separados entre sí a cada 5 metros de centro a centro y han de conectar de 2 en 2 mediante cables (AWG Nro. 6, con aislamiento HMWPE) a través de un perno partido y resina (Splice Kit 90 B-1) que ha de proteger la conexión. Estos conductores se dirigirán a la caja de conexión o de distribución anódica. El modelo de instalación puede apreciarse en la sección gráficos:

Cada lecho anódico deberá ser instalado con su correspondiente sistema de humectación continuo. Para la inyección de agua se instalan postes de humectación. Los lechos anódicos deberán ser instalados a una distancia óptima de la tubería en base a las facilidades del terreno, debiendo ser de preferencia su posición perpendicular a la Red.

Todo trabajo para la ejecución de este ítem deberá seguir los lineamientos estipulados en la NACE RP-0169.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La instalación de los lechos anódicos será medida por sistema instalado y probado, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

ITEMS 12 AL 28

- PROVISIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para que la empresa contratista realice la provisión de los materiales y accesorios.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas y equipos necesarios para la provisión de materiales y accesorios solicitados.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

Los materiales y accesorios provistos por la empresa contratista deberán ser nuevos, contar con sus respectivos certificados de calidad. En caso de que estos sufrieran deformaciones o inconvenientes durante su movilización o instalación, será responsabilidad de la empresa contratista y deberán ser repuestos a costo de la misma. La empresa contratista deberá contemplar en el costo del ítem el transporte del accesorio hasta el sitio de obra.

Los accesorios deberán tener las siguientes características:

| MATERIALES Y ACCESORIOS | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Provisión de test point | Los Puntos de Prueba, estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones especificadas en la sección gráficos, esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 4 conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. |
| Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE | Conductor eléctrico de cobre de 7 hilos, este será soldado exotérmicamente a la tubería y será conducido a la baquelita del test point. |
| Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15 gramos | Soldadura cuproaluminotermica (antes de realizar la soldadura se deberá realizar la medición de espesores) |
| Scotchkote 323 de 3 M | Liquido epoxi de 2 componentes (catalizador y activador), se debe presentar la ficha técnica del producto para la aplicación de este en la tubería. |
| Provisión de ánodos de magnesio de 32 libras | Los ánodos deberán ser de alto potencial (High Potential). cuyo backfill deberá contener una mezcla activadora (75%yeso hidratado, 20%bentonita y 5% sulfato sódico) esto para mantener activo el sistema. |
| Caja de distribución anódica, grado de protección IP 66 | La caja de conexión deberá contener una barra de cobre con sus respectivas perforaciones, pernos, tuercas, conectores tipo zapatito y aisladores. Asimismo deberá poseer dos perforaciones en su parte inferior una de 1” y la otra de 2" ambas para conectar tubos conduit, que servirán de protección para los conductores eléctricos. El tamaño aproximado de la caja será de 40 cm x 40 cm, este deberá tener un soporte metálico estable. |
| Tubería conduit de 1” | Tubería SCH 40, acero galvanizado DN 1”. Sera la funda de protección desde el nivel natural del suelo hasta la caja de distribución anódica para el cable existente que se encuentra conectado al terminal positivo del rectificador. |
| Tubería conduit de 2” | Tubería SCH 40, acero galvanizado DN 2”. Sera la funda de protección para los conductores eléctricos provenientes de cada ánodo o grupos de ánodos, desde el nivel en el cual se encuentran enterrados hasta la caja de distribución anódica. |
| Conector perno partido | Tipo perno partido de 35 mm2. |
| Splice Kit 90-B1 de 3M | Juego para empalmes, utilizado como protección a las uniones de los conectores de 35 mm. |
| Cable No 6 AWG con revestimiento HMWPE | Conductor eléctrico de 7 hilos, para la conexión de los ánodos de cada lecho a sus respectivas cajas de conexión. |
| Politubo de 1" | De polietileno de baja densidad, para protección de los conductores eléctricos. |
| Glándulas de 1” | La glándula con su respectiva reducción de 1” a ½”, para la conexión del cable anódico con la funda de protección. |
| Tubería de PVC de 2” | Tubería SCH 40, material poli cloruro de vinilo (PVC), DN de 2”. A través de este material se conducirá el agua hacia los ánodos. |
| Splice Kit 90-B1 de 3M | Juego para empalmes, utilizado como protección a las uniones de los conectores de 35 mm. |
| Tubería de PVC de 2” | Tubería SCH 40, material poli cloruro de vinilo (PVC), DN de 2”. A través de este material se conducirá el agua hacia los ánodos. |
| Postes de humectación | Los Puntos de inyección de agua, estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,4 x 0.19 x 0.16 m. (ver sección gráficos). Esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la misma ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. |
| Cinta de señalización | Deberá ser de 30 cm. de ancho, de color amarillo con letras negras que indiquen “peligro protección catódica”. |
| Provisión de Agua | El agua será utilizado como liquido de humectación, la misma deberá ser: incolora, inodora, insípida y con PH neutro. |

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en las unidades descritas en los volúmenes de obra para cada uno de los materiales y accesorios solicitados, para ello el supervisor deberá dar la conformidad al respecto de las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y accesorios provistos.

# SECCION V

- GRAFICOS

# DETALLE DE INSTALACIÓN DE TEST POINTS

# DETALLE CONSTRUCTIVO DE TEST POINST

# DETALLE DE LA TAPA ROSCADA DE LOS TEST POINTS

MODELO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS LECHOS ANODICOS

PLANO CONSTRUCTIVO DEL POSTE DE HUMECACIÓN

# DETALLE DE LA EXCAVACIÓN PARA LOS CONDUCTORES ELECTRICOS

UBICACIÓN DE LA RED PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TOTORA

SECCIÓN VI

- PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta económica a llenar por los proponentes

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. [Bs] | TOTAL [Bs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL |  |  |  |  |  |
| 1 | Movilización y desmovilización de personal, equipos y maquinaria. | Global | 1,00 |  |  |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |  |  |
| 2 | Excavación de suelos | m3 | 50,60 |  |  |
| 3 | Corte y remoción de aceras | m2 | 2,00 |  |  |
| 4 | Remoción de empedrado | m2 | 30,50 |  |  |
| 5 | Relleno y compactado con tierra común | m3 | 43,90 |  |  |
| 6 | Relleno y compactado con tierra cernida | m3 | 6,70 |  |  |
| 7 | Reposición de empedrado | m2 | 30,50 |  |  |
| 8 | Reposición de aceras | m2 | 2,00 |  |  |
| 9 | Elaboración de Planos As built | Global | 1,00 |  |  |
| OBRAS MECÁNICAS |  |  |  |  |  |
| 10 | Instalación de Test Point | Instalación | 4,00 |  |  |
| 11 | Instalación de lecho anódico | Instalación | 3,00 |  |  |
| Materiales y Accesorios |  |  |  |  |  |
| 12 | Provisión de test point | Pieza | 4,00 |  |  |
| 13 | Cable AWG Nro. 12 con revestimiento HMWPE | metro | 36,00 |  |  |
| 14 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15 gr. | Pieza | 8,00 |  |  |
| 15 | Scotchkote 323 de 3M | Global | 1,00 |  |  |
| 16 | Provisión de ánodos de magnesio de 32 libras | Ánodo | 10,00 |  |  |
| 17 | Provisión de cajas de distribución anódica IP 66 | Pieza | 3,00 |  |  |
| 18 | Tubería Conduit de 1" | metro | 6,00 |  |  |
| 19 | Tubería Conduit de 2" | metro | 6,00 |  |  |
| 20 | Conector tipo perno partido | Pieza | 10,00 |  |  |
| 21 | Splice Kit 90-B1 de 3M | Pieza | 10,00 |  |  |
| 22 | Cable Nro. 6 AWG con revestimiento HMWPE | metro | 113,00 |  |  |
| 23 | Politubo de 1" | metro | 95,00 |  |  |
| 24 | Glándulas de 1” | Pieza | 18,00 |  |  |
| 25 | Tubería de PVC de 2" | Global | 1,00 |  |  |
| 26 | Postes de humectación | Pieza | 6,00 |  |  |
| 27 | Cinta de señalización | metro | 65,00 |  |  |
| 28 | Provisión de Agua | Litros | 1500,00 |  |  |
| TOTAL [Bs] |  |  |  |  |  |