Logo de la Empresa

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

FORMATO A1

| ÍTEM 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamiento de Enrutamiento WAN |  |  |  |  |  |
| DEFINIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | Cumplimiento |  |
| No | Característica solicitada |  | Modelo/Observaciones | Cumple | No Cumple |
| Router WAN para Oficina Central |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 1 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Factor Forma | Debe ser rackeable de 1RU (Rack unit) de altura. |  |  |  |
| 5 | Hardware | 16 GB de Ram |  |  |  |
|  |  | 16 GB de Flash Memory |  |  |  |
|  |  | SSD Disco de estado sólido de 200 GB |  |  |  |
|  |  | Throughput de 100Mbps con upgrade por licencia a 300Mbps |  |  |  |
| 6 | Licencias | Licencia de optimización de ancho de banda WAN. |  |  |  |
|  |  | Licencia de visibilidad de aplicaciones. |  |  |  |
|  |  | Licencia básica de conectividad IP |  |  |  |
|  |  | Licencia de seguridad |  |  |  |
| 7 | Conectividad | 3 Puertos 10/100/1000 usables |  |  |  |
|  |  | 2 Puertos RJ-45 |  |  |  |
|  |  | 2 Puertos SFP |  |  |  |
| 8 | Protocolos | Debe soportar: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, CNS, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah |  |  |  |
| 9 | Energía | Fuente de poder de energía alterna 220v |  |  |  |
| 10 | Otros | 2 Módulod transceiver MM/SM de Fibra Óptica 1000BASE-LX/LH |  |  |  |
| Router WAN para Campos (Oficinas Remotas) |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 2 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Factor Forma | Debe ser rackeable de 1RU (Rack unit) de altura. |  |  |  |
| 5 | Hardware | 8 GB de Ram |  |  |  |
|  |  | 8 GB de Flash Memory |  |  |  |
|  |  | SSD Disco de estado sólido de 200 GB |  |  |  |
|  |  | Throughput de 50Mbps con upgrade a 100Mbps |  |  |  |
| 6 | Licencias | Licencia de optimización de ancho de banda WAN. |  |  |  |
|  |  | Licencia de visibilidad de aplicaciones. |  |  |  |
|  |  | Licencia básica de conectividad IP |  |  |  |
|  |  | Licencia de seguridad |  |  |  |
| 7 | Conectividad | 2 Puertos 10/100/1000 usables |  |  |  |
|  |  | 3 Puertos RJ-45 |  |  |  |
|  |  | 1 Puerto SFP |  |  |  |
| 8 | Protocolos | Debe soportar: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, CNS, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah |  |  |  |
| 9 | Energía | Fuente de poder de energía alterna 220v. |  |  |  |
| ÍTEM 2 |  |  |  |  |  |
| Equipamiento para proyecto integración YPFB Corporación |  |  |  |  |  |
| DEFINIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | Cumplimiento |  |
| No | Característica solicitada |  | Modelo/Observaciones | Cumple | No Cumple |
| Router WAN con características de comunicaciones unificadas |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 1 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Factor Forma | Debe ser rackeable de 1RU (Rack unit) de altura. |  |  |  |
| 5 | Hardware | 8 GB de RAM |  |  |  |
|  |  | 8 GB de Flash Memory |  |  |  |
|  |  | SSD Disco de estado sólido de 200 GB |  |  |  |
|  |  | Throughput de 50Mbps con upgrade a 100Mbps |  |  |  |
| 6 | Licencias | Licencia de optimización de ancho de banda WAN. |  |  |  |
|  |  | Licencia de visibilidad de aplicaciones. |  |  |  |
|  |  | Licencia básica de conectividad IP |  |  |  |
|  |  | Licencia de seguridad |  |  |  |
|  |  | Licencia de Comunicaciones Unificadas (licencia para 10 sesiones) |  |  |  |
| 7 | Conectividad | 2 Puertos 10/100/1000 usables |  |  |  |
|  |  | 2 Puertos RJ-45 |  |  |  |
|  |  | 1 Puerto SFP |  |  |  |
| 8 | Protocolos | Debe soportar: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, CNS, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah |  |  |  |
| 9 | Energía | Fuente de poder de energía alterna de 220v. |  |  |  |
| ÍTEM 3 |  |  |  |  |  |
| Equipos de Acceso a red LAN |  |  |  |  |  |
| DEFINIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | Cumplimiento |  |
| No | Característica solicitada |  | Modelo/Observaciones | Cumple | No Cumple |
| Switch de Acceso |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 3 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Factor Forma | Debe ser rackeable de 1RU (Rack unit) de altura. |  |  |  |
| 5 | Hardware | Rendimiento de reenvío 108 Gbps |  |  |  |
|  |  | Ancho de Banda de Conmutación 216 Gbps |  |  |  |
| 6 | Licencias | Licencia Básica de LAN |  |  |  |
| 7 | Conectividad | 24 Puertos 10/100/1000 |  |  |  |
|  |  | 4 Puertos SFP |  |  |  |
|  |  | Puerto de consola |  |  |  |
| 8 | Energía | Fuente de energía alterna |  |  |  |
|  |  | POE de 370W |  |  |  |
| 9 | Otros | Stack Port |  |  |  |
|  |  | Número de VLANs máximas 1023 |  |  |  |
|  |  | MTU L3 Packet 9198 bytes |  |  |  |
|  |  | Jumbo Frames 9216 bytes |  |  |  |
|  |  | 802.1x y Radius CoA (Change of Authorization) |  |  |  |
|  |  | Asignación de VLANs dinámicas mediante direcciones MAC. |  |  |  |
|  |  | Identificador de dispositivos para funciones de BYOD. |  |  |  |
|  |  | VLANs Privadas. |  |  |  |
|  |  | Listas de Acceso (ACL) |  |  |  |
|  |  | Port Mirroring/SPAN |  |  |  |
|  |  | Autenticación RADIUS y TACACS+. |  |  |  |
|  |  | SSH, SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3 |  |  |  |
|  |  | Multicast - IGMP. |  |  |  |
| ÍTEM 4 |  |  |  |  |  |
| Equipos de Acceso Inalámbrico a red LAN |  |  |  |  |  |
| DEFINIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | Cumplimiento |  |
| No | Característica solicitada |  | Modelo/Observaciones | Cumple | No Cumple |
| Access Point con antena externa |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 1 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Estándares | 802.11a: 54 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11g: 54 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11n: 216.7 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11ac: 1300 Mbps |  |  |  |
| 5 | Licencias | Licencia Básica de LAN |  |  |  |
| 6 | 802.11n | 4x4 MIMO with three spatial streams |  |  |  |
|  |  | Maximal ratio combining (MRC) |  |  |  |
|  |  | 802.11n and 802.11a/g beamforming |  |  |  |
|  |  | 20- and 40-MHz channels |  |  |  |
|  |  | PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) |  |  |  |
|  |  | Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |  |
|  |  | 802.11 dynamic frequency selection (DFS) |  |  |  |
|  |  | Cyclic shift diversity (CSD) |  |  |  |
| 7 | 802.11ac | 4x4 MIMO with three spatial streams |  |  |  |
|  |  | MRC |  |  |  |
|  |  | 802.11ac beamforming |  |  |  |
|  |  | 20-, 40-, and 80-MHz channels |  |  |  |
|  |  | PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz with 5 GHz) |  |  |  |
|  |  | Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |  |
|  |  | 802.11 DFS |  |  |  |
|  |  | CSD support |  |  |  |
| 8 | Conectividad | Contar con 4 antenas externas de doble frecuencia, 2.4 Ghz y 5 Ghz con potencia de 2dBi y 4 dBi respectivamente. |  |  |  |
| 9 | Otros | Los AccessPoints deben contar con sus respectivas fuentes de alimentación |  |  |  |
|  |  | Debe Ser compatible con Cisco Wireless LAN Controller versión 7.6 |  |  |  |
| Access Point con antena interna |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Especificar |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 1 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Estándares | 802.11a: 54 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11g: 54 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11n: 216.7 Mbps |  |  |  |
|  |  | 802.11ac: 1300 Mbps |  |  |  |
| 5 | Licencias | Licencia Básica de LAN |  |  |  |
| 6 | 802.11n | 4x4 MIMO with three spatial streams |  |  |  |
|  |  | Maximal ratio combining (MRC) |  |  |  |
|  |  | 802.11n and 802.11a/g beamforming |  |  |  |
|  |  | 20- and 40-MHz channels |  |  |  |
|  |  | PHY data rates up to 450 Mbps (40 MHz with 5 GHz) |  |  |  |
|  |  | Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |  |
|  |  | 802.11 dynamic frequency selection (DFS) |  |  |  |
|  |  | Cyclic shift diversity (CSD) |  |  |  |
| 7 | 802.11ac | 4x4 MIMO with three spatial streams |  |  |  |
|  |  | MRC |  |  |  |
|  |  | 802.11ac beamforming |  |  |  |
|  |  | 20-, 40-, and 80-MHz channels |  |  |  |
|  |  | PHY data rates up to 1.3 Gbps (80 MHz with 5 GHz) |  |  |  |
|  |  | Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |  |  |  |
|  |  | 802.11 DFS |  |  |  |
|  |  | CSD support |  |  |  |
| 8 | Conectividad | Contar con antenas internas de doble frecuencia, 2.4 Ghz y 5 Ghz con potencia de 2dBi y 4 dBi respectivamente. |  |  |  |
| 9 | Otros | Los AccessPoints deben contar con sus respectivas fuentes de alimentación |  |  |  |
|  |  | Deben ser compatibles con Cisco Wireless LAN Controller versión 7.6 |  |  |  |
| Licencias para Controladora de Red Inalámbrica |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Licencias WLC |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 1 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Licencias | Licencias para adicionar 5 AP al Controlador de red Inalámbrica Cisco Wireless LAN Controller modelo 2504 |  |  |  |
| ÍTEM 5 |  |  |  |  |  |
| Licencias para adición de características a la solución de Comunicaciones Unificadas |  |  |  |  |  |
| DEFINIDO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  | Cumplimiento |  |
| No | Característica solicitada |  | Modelo/Observaciones | Cumple | No Cumple |
| Licencias UCL Enhanced Plus |  |  |  |  |  |
| 1 | Marca | Especificar |  |  |  |
| 2 | Modelo | Licencias UCL |  |  |  |
| 3 | Cantidad | 20 como mínimo |  |  |  |
| 4 | Licencias | Licencias UCL Enhanced plus compatibles con Cisco CUCM 10.5.2 |  |  |  |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiempo de entrega | La entrega de equipos no debe superar los 60 días calendario, previstos a partir de la suscripción del contrato. |  |  |  |
| 2 | Lugar de entrega | Los equipos adjudicados serán entregados en la Of. De YPFB Petroandina SAM ubicada en calle Quijarro #10, esq. Calle sucre Ed. Guapay 1er. Piso. |  |  |  |
| 3 | Forma de Pago. | El pago de los equipos adquiridos se realizará después de haberse emitido el informe de conformidad técnica a la conclusión de las pruebas de funcionamiento y verificación de las características técnicas |  |  |  |
| 4 | Forma de Adjudicación | Por el total. |  |  |  |
| 5 | Tiempo de validez de la oferta | La propuesta deberá tener una validez no menor a 30 días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. |  |  |  |
| 6 | Garantía de los Equipos | Carta de garantía del Fabricante en la cual se certifique que los bienes a ofertar son nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía mínima de 1 año otorgada por el fabricante, a partir de la recepción definitiva. |  |  |  |
|  |  | El equipamiento debe venir etiquetado de fábrica a nombre de YPFB Petroandina con fecha de fabricación en la gestión 2015 y país de destino final Bolivia, para efectos de garantía. No se aceptará una garantía extendida por el canal de venta. |  |  |  |
|  |  | La garantía sobre cada dispositivo debe incluir el reemplazo de partes y si es necesario reemplazo de todo el equipo en modalidad 5x8, una vez reportada la falla al fabricante y que este valide la información. |  |  |  |
|  |  | Esta garantía debe incluir el mantenimiento y upgrade a releases menores o mayores del software del Sistema Operativo de los equipos. |  |  |  |
|  |  | No se aceptará una garantía extendida otorgada por el canal de venta. |  |  |  |
|  |  | El servicio de soporte técnico en hardware y software durante el periodo de garantía deberá ser sin costo adicional para YPFB Petroandina S.A.M. |  |  |  |
| 7 | Soporte | El servicio debe cubrir por lo menos: provisión de repuestos, mano de obra, atención en sitio. El oferente deberá contar con un sistema de atención de apertura de Tickets para soporte de fallas e incidentes vía página web y mesa de ayuda telefónica. |  |  |  |
| 8 | Experiencia | El oferente deberá contar con una antigüedad mínima de dos (02) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar certificación emitida por el fabricante, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptará carta de un mayorista. |  |  |  |
|  |  | El oferente deberá contar con una experiencia mínima de dos (02) instalaciones de soluciones similares al ofertado |  |  |  |
| 9 | Personal de Servicios | La empresa oferente deberá tener como mínimo dos (2) personas certificadas por el fabricante a nivel profesional y una (1) a nivel experto en las tecnologías ofertadas, mismas que deben ser personal de planta de la empresa proponente y que estén registrados en Bolivia por el fabricante. Al menos dos de éstas deberán ser las encargadas de instalar toda la solución ofertada (adjuntar certificados correspondientes otorgados por el fabricante en fotocopias simples) |  |  |  |
| 10 | Instalación y Puesta en Marcha | La instalación debe realizarse en la ciudad de Santa Cruz, Of. de YPFB Petroandina SAM ubicada en calle Quijarro #10, esq. Calle sucre Ed. Guapay. |  |  |  |
|  |  | La Empresa adjudicada deberá instalar, configurar y poner en marcha los equipos adquiridos de acuerdo a topología propuesta y requerimientos de YPFB Petroandina S.A.M., los cuales deberán ser claramente especificados previamente a la instalación. |  |  |  |
|  |  | El costo de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos deberá estar incluido en su propuesta. |  |  |  |
| 11 | Seguro | Todos los costos de seguro durante el transporte de los equipos deben ser provistos por el proveedor hasta la entrega definitiva |  |  |  |
| 12 | Legalidad | Al momento de entrega de los equipos se deberá presentar copia de la póliza de importación de los mismos. |  |  |  |
| 13 | Multas | El proveedor se obliga a cumplir con el plazo de entrega, caso contrario será multado con el 0,5% del monto total del contrato, por día calendario de retraso. |  |  |  |
|  |  | La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo. |  |  |  |
| 14 | Firma de contrato | El proponente adjudicado una vez que presente la documentación para elaboración de contrato, deberá apersonarse a las oficinas de PETROANDINA luego de haber sido notificado para la suscripción de contrato. |  |  |  |
| 15 | Método de Selección | Precio evaluado más bajo. |  |  |  |

…………………………	  	                      …………………………….

Sello de la Empresa                                                          Firma Representante Legal