DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

Pliego de Especificaciones Técnicas

“SEGUNDA FERIA YPFB COMPRA 2015”

YPFBL-GING-06-022/2015

“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 MODELO F817GU”, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS”

OCTUBRE 2015

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES

El pliego de especificaciones para la “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 MODELO F817GU, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS ”, en la Modalidad de Adquisición menor por comparación de Ofertas II, se ajusta al Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Compañía:

http://www.ypfblogistica.com.bo/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=51&Itemid=210

El presente pliego se encuentra disponibles en las páginas http://www.ypfblogistica.com.bo y http://www.ypfbcompra.gob.bo

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| Datos de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 MODELO F817GU, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | : |  | Adquisición menor por comparación de Ofertas II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión | : |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Convocatoria | : |  | YPFBL-GING-06-022/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo y Lugar de Entrega | : |  | 90 Días Calendario. En talleres de la Contratista Adjudicada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : |  | x | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  | c) Presupuesto Fijo |  |
| Tipo de Convocatoria | : |  | x | a) Convocatoria Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | x | a) Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Garantía requerida |  |  |  | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) Boleta de Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | d) Ninguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datos generales de la YPFBL S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Empresa | : |  | YPFB LOGÍSTICA S.A. |  |  |  |  |  |
| Domicilio | : |  | Ciudad |  | Zona |  | Dirección |  |
|  |  |  | Santa Cruz |  | Equipetrol |  | Av. San Martin N° 1700, 3er Piso |  |
| Teléfono | : |  | (591)-3-3453600 |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  | (591)-3-3459191 |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  | 6553 |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico (Habilitado para Consultas Escritas) | : |  | gope.d.04.11@ypfblogistica.com.bo |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  | ACTIVIDAD |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  | LUGAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del DBC en Página WEB de la Empresa | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | / | 10 | / | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Consultas Escritas (Fecha Límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 | / | 11 | / | 2015 |  | 18 | : | 00 |  |  | gope.d.04.11@ypfblogistica.com.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | / | 10 | / | 2015 |  | 15 | : | 00 |  |  | Centro empresarial Equipetrol 3ER piso Av. San Martin 1700 |
| 4 | Fecha límite de presentación de propuestas y apertura | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | / | 11 | / | 2015 |  | 15 | : | 00 |  |  | Salón GUARAYOS del campo Ferial de la FEXPOCRUZ, - Stand de YPFB Logística Ciudad de Santa Cruz Sumaya Nogales |
| 5 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta (Fecha Límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | / | 11 | / | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Presentación de Documentos para Suscripción de Contrato (fecha límite) | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 | / | 12 | / | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suscripción de Contrato | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | / | 12 | / | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Consultas escritas

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas a la dirección de correo electrónico (gope.d.04.11@ypfblogistica.com.bo), hasta la fecha establecida en el presente documento cuya respuesta será enviada a todos los proponentes registrados por la misma vía.

  - Reunión de aclaración de Consultas

Cualquier potencial proponente podrá asiste a la reunión de aclaración de consultas según cronograma establecido en el Numeral 2

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijados en el presente documento. Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier) al Responsable de la Recepción de la Propuesta, Lic. Sumaya Nogales.  Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el Cronograma de Plazos del presente DBC (Numeral 2).

En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- ADJUDICACIÓN – POR EL TOTAL

La adjudicación se efectuará de acuerdo al alcance previsto en el presente documento, que comprende el servicio de mano de obra y suministro de repuestos entendiéndose este último la provisión como mínimo del 90% del total de Ítems solicitados. Pudiendo declararse desierta el resto de los Ítems.

- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

En la propuesta se deberá indicar el plazo de entrega del servicio, tiempo que se computa a partir de la recepción de la Orden de Trabajo a Terceros OTT por parte de la contratista

YPFB Logística S.A. efectuará el Desmontaje, Traslado de Estación Entre Ríos a los Talleres Respectivos de la Contratista.

YPFB Logística S.A. efectuará el traslado de los Talleres de la Contratista a Estacion Entre Ríos además de realizar el montaje de los equipos.

Los repuestos adjudicados serán verificados en los talleres de la Contratista Adjudicada por el personal técnico de YPFB Logística.

El servicio requerido será efectuado entre los meses de febrero a abril del 2016 en los talleres de la contratista.

YPFB Logística S.A. mediante su supervisor designado podrá inspeccionar los trabajos durante la reparación y ensamble, montaje de los componentes de la unidad en los talleres de la empresa contratada.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez de noventa (90) días a partir de la fecha de presentación.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

Los proponentes deben presentar su propuesta en un único sobre debidamente cerrado que contenga la siguiente información:

Los Proponentes deberán presentar su propuesta en un sobre debidamente cerrado que contengan los siguientes documentos:

•	Documentos Legales y Administrativos (Sobre A)

•	Documentos de la Propuesta Técnica (Sobre B)

•	Documentos de la Propuesta Económica (Sobre C)

  - DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Los documentos que deben presentarse, respetando el orden establecido, son:

- Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada (Formulario A-1).

- Identificación del Proponente (Formulario A-2).

- Fotocopia Simple o Formulario Electrónico del Número de Identificación Tributaria (NIT) del Servicio de Impuestos Nacionales, vigente.

- Fotocopia simple de la última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Testimonio de Constitución.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.

- Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal.

- Fotocopia simple de la Licencia de Funcionamiento Municipal.

Las empresas unipersonales, sociedades comerciales u otras que hubieran obtenido el certificado del registro de proveedor de YPFB Logística S.A. podrán presentar este en original, en sustitución de la documentación legal y administrativas exigidas (c), d),e), f), h)

Los numerales e) y f) no son aplicables a empresas unipersonales.

  - DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas, establecidas en el Numeral 13 del presente PLIEGO.

Los Proponentes deben presentar su propuesta técnica en el Formulario B-1: “Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas”

Formulario B-2 Experiencia Especifica del proponente

Los proponentes deberán presentar los documentos que respalden la experiencia declarada (OTT, Contratos, Orden de Servicios u otros equivalentes)

  - DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los proponentes deben presentar su propuesta económica en el Formulario C-1: “Propuesta Económica”

La propuesta económica debe ser por el total de los Repuestos y Servicios contratados, expresado en bolivianos.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La propuesta deberá ser presentada en un único sobre cerrado dirigido a YPFB LOGÍSTICA S.A., citando el Número de Convocatoria y el Objeto de la Contratación, rotulado de la siguiente manera:

Señores:

YPFB Logística S.A.

Salón GUARAYOS del campo ferial de la EXPOCRUZ

[NOMBRE DE LA EMPRESA PROPONENTE]

Adquisición Menor por Comparación de Ofertas II N°

YPFBL-GING-06-022/2015

Contratación de mano de obra y suministro de Repuestos en la Reparación General del Motor de Combustión Interna Waukesha Serial 397076 modelo F-817 GU, UB°2 Estación Entre Ríos.

NO ABRIR ANTES DE HRS.15:00 DEL DÍA 12/11/2015

- APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La evaluación se efectuará siguiendo el criterio de evaluación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo

La evaluación de propuestas se realizará en tres (3) etapas:

1ra ETAPA: Evaluación del Cumplimiento de los Documentos Legales y Administrativos (Cumple / no Cumple)

2da ETAPA: Evaluación de la Propuesta Técnica (40%)

3ra ETAPA: Evaluación del Costo o Propuesta Económica (60%)

    - Evaluación de la Propuesta Técnica (Sobre B) 40 puntos

Parámetros de evaluación:

- Certificación OEM de los repuestos ofertados o documento equivalente

- Experiencia específica del proponente en la reparación de motores WAUKESHA

    - Evaluación del Costo o Propuesta Económica (Sobre C)

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica se evaluará por ítem y consistirá en seleccionar la Propuesta económica más baja ofertada y tiempo de entrega.

Se considerará la evaluación ítem a ítem de aquellas propuestas que alcancen minimante el 90% de los ítems requeridos.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La Comisión de Contratación presentará el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta a la Gerencia General, el mismo que emitirá la Resolución correspondiente.

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será publicada en la Página WEB de la Empresa.

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1.

El plazo de entrega de documentos, será de siete (7) días hábiles computables a partir de la fecha de notificación de Adjudicación.

Para la suscripción de contrato, el proponente adjudicado deberá presentar Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato a primer requerimiento, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato.

- TÉRMINOS DE REFERENCIA:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y REQUISITOS TÉCNICOS:

La presente Adquisición Menor por Comparación de Ofertas II tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 MODELO F-817 GU, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS”, a continuación se detalla el listado de repuestos requeridos: REPARACIÓN GENERAL OVERHAUL DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A GAS NATURAL: MARCA : WAUKESHA MODELO: F 817 GU NUMERO DE SERIE: 397076 - MANO DE OBRA OVERHAUL: ÍTEM; PART NUMBER; DESCRIPCIÓN; CANT.; UNID.. 1; MANO DE OBRA: Servicio de Overhaul de un Motor Waukesha modelos F817GU, ubicado en la Estación Entre Ríos. El trabajo debe ser realizado en Talleres de Contratista con personal Calificado por WAUKESHA, bajo normas, Procedimientos y Recomendaciones del Fabricante. Luego de Desmontar las partes del motor El contratista debe presentar informe de Integridad Dimensional y de Componentes Internos de mayor desgaste, así como de requerimientos de Maquinados, etc. en Registros: - Listado Tareas Desmontaje y Evaluación - Controles Dimensionales Iniciales: Pistones, Alojamientos de cojinetes de biela, Cigüeñal, Arboles, etc.) - Verificación Alineación de Túnel de Bancada, Deflexión de Cigüeñal, etc. - Puesta en Marcha y Arranque en Estación Villa Montes.; 1; GBL. - LISTADO DE REPUESTOS CONSIDERADOS: ÍTEM; PART NUMBER; DESCRIPCIÓN; CANT.; UNID.. 1; G-932-79; SINGLE SLEEVE KIT (CADA MOTOR LLEVA 6 KIT DEL P/N G-932-79); 6; KIT. 2; 145110A 145110A2; BEARING, CONNECTING ROD. (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20); 12; PZA. 3; G.918.241 G-918-244; MAIN BEARING SET (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20); 1; KIT. 4; B844; NUT HEX 5/8-18X13/16; 22; PZA. 5; B367; WASHER 565X1.19X.104 HARDEN; 28; PZA. 6; B1287D; STUD,GR8, .625X7.06LG; 22; PZA. 7; 28293; NUT,GR8HEX,.62-18; 6; PZA. 8; B5220; STUD,GR8,.625X2.38LG; 6; PZA. 9; 145000J; GASKET HEAD; 2; PZA. 10; 494226; KIT,SEAL REPLACEMENT; 2; PZA. 11; 145208; BUSHING PISTON KIT; 6; PZA. 12; B1882E; BOLTCN7/16-20X3/5/16; 24; PZA. 13; B1842; PIN, DOWEL.3125X.81LG; 12; PZA. 14; 810245; WASHER, .47X.75X.06; 24; PZA. 15; 28666; NUT, HEX-GRADE 8; 24; PZA. 16; 116513A; VALVE SEAT INSERT; 6; PZA. 17; 145109E; GUIDE, VALVE INT; 6; PZA. 18; 145109T; GUIDE, VALVE EXH; 6; PZA. 19; 73629A; NBL TAPER VALVE SPRING (HALF); 24; PZA. 20; 158386A; DEFLECTOR; 6; PZA. 21; 145436C; NBL VALVE INTAKE; 6; PZA. 22; 145436A; NBL VALVE, EXHAUST; 6; PZA. 23; O145067L; INTAKE ROCKER ARM; 6; PZA. 24; B4104; BUSHING, ROCKER ARM; 0; PZA. 25; O145067M; EXHAUST ROCKER ARM; 6; PZA. 26; A76379; ROD ASSY PUSH; 12; PZA. 27; 145037R; LIFTER VALVE; 12; PZA. 28; 130028; WASHRBAKELITE,.12THK; 1; PZA. 29; 154130; SPRING; 1; PZA. 30; G-927-27; CAM BSHG KIT (KIT TIENE 4 UNID. REEMPLAZA A 145050); 1; KIT. 31; 76427; PLUG EXPANSION; 1; PZA. 32; 145094; SEAL OIL; 1; PZA. 33; 48914A; GASKET; 1; PZA. 34; CA145080G; PUMP OIL ASSEM; 1; PZA. 35; 151037C; UNION,STRT ADAPT,.75; 2; PZA. 36; C166188J; HOSE FLEX ASM; 1; PZA. 37; 167069; PULLEY WATER PUMP; 1; PZA. 38; 166022A; SHAFT IDLER; 1; PZA. 39; 167062A; PULLEY, IDLER; 1; PZA. 40; G-960-203; W/P REPAIR KIT; 1; KIT. 41; D145460; PUMP WATER ASM (A145460); 1; PZA. 41; B8922A; NUTESTOP,.438-20X453; 6; PZA. 42; 78265; WASHER, .45X.62X.06; 6; PZA. 43; B1966A; STUD, G8,.438X5.31LG; 1; PZA. 44; 63153B; STUD,GR5,.438X6.38LG; 2; PZA. 45; B2737; STUD,GR5,7/16X6.62LG; 1; PZA. 46; 78165; STUD,GR8,.438X10.25; 2; PZA. 47; 85070; CONNECTOR HOSE; 1; PZA. 48; 78202M; ELL,STREET,1.00,GALV; 1; PZA. 49; 26552; PIN, ROLL,.12X.69 LG; 4; PZA. 50; B6316; RETAINER - OIL SEAL; 2; PZA. 51; 21000; KEY, WDRUF 1,.06X.50; 2; PZA. 52; 76897; SHAFT GOV LEVER; 1; PZA. 53; 167183; SHAFT FAN DRIVE; 1; PZA. 54; 50794A; GAUGE GAS ENG FUEL; 1; PZA. 55; 48766B; DISC DRIVING; 1; PZA. 56; 501061; IGNITION COIL ALTRONIC (69567C); 6; PZA. 57; 0166901A; CABLE IGNITION ASM; 1; PZA. 58; G-979-238; TOP OH GSKT ST; 1; KIT. 59; G.900-1009; BASIC GSKT SET (900-1009); 1; KIT. 60; B6981; SEAL, OIL; 1; PZA. 61; 78028; BEARING; 1; PZA. 62; 810355; BEARING BALL; 1; PZA. 63; 150BMGE; MOTOR DE ARRANQUE NEUMÁTICO 150 PSI; 1; PZA. 64; 167549; GAUGE, OIL PRESSURE, 0-75,2; 1; PZA. 65; 167552; GAUGE TEMPERATURE; 1; PZA. 66; FUEL VALVE; 1; PZA. 67; C145242P; MANIFOLD WC EXHAUST; 1; PZA. 68; 155311; THERMOSTAT ASM; 3; PZA. 69; 146395J; PULLEY, CRANKSHAFT; 1; PZA. 70; 211638; STRIP, TIMING FLYWHL; 1; PZA. 71; 74993; SPRING, BUTTON; 1; PZA. 72; 130129T; BUSHING; 1; PZA. 73; 151967; PLUNGER, RELIEF VALVE; 1; PZA. 74; 44142; SPRING OIL COOLER RP; 1; PZA. 75; 167437; RING, INT. RET. 5008-137; 4; PZA. 76; A164923; BELT SET. 380; 1; JGO. 77; A167244; BELT SET. 500; 1; JGO. 78; 158043J; HOSE. 2.25X2.75X4.5 LG; 1; PZA. 79; B5154; HOSE.1.00 ID X 2.50; 3; PZA. 80; 116811; HOSE. 1.12X1.5X3 LG; 1; PZA. 81; 140097; SEAL BUTTERFLY VALVE SHAFT; 1; PZA. 82; 63884; WASHER. 39X88X06; 1; PZA. 83; 145273A; SHAFT BUTFLY VALVE; 1; PZA. 84; 44823C; BEARING NEEDLE; 2; PZA. 85; B295; PLUG EXP 3/4 BRASS; 1; PZA. 86; 494226; KIT, SEAL REPLACEMENTE; 1; PZA. 87; 73658C; SC ADJ 438-20X1.81; 12; PZA. 88; 21201; NUT, HEX 4375-20; 12; PZA. 89; G-918-244; MAIN BRG SET 020; 0; PZA. 90; 145110A2; BEARING CONN ROD; 0; PZA. 91; A169593E; REGULATOR, GAS PRESSURE - ASSEMBLY; 1; PZA. 92; C55074; CARBURETOR – ASSEMBLY; 1; PZA. 93; 00140244V; COVER, GOVERNOR – ASSEMBLY; 1; PZA. 94; 1993958; FILTER LUBE OIL; 4; PZA. 95; 207994; ELEMENT, AIR CLEANER; 1; PZA. 96; D44124A; COOLER, OIL – ASSEMBLY; 1; PZA. - ALCANCE DEL SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL Y PUESTA EN MARCHA a) Desarmado del equipo, bajo supervisor asignado de YPFB Logística S.A. c) Verificar y evaluar tolerancias de componentes internos. Bajo supervisor asignado de YPFB Logística S.A. d) Maquinados de Componentes (Tope End, Culatas, Bottom End, Camisas, Cigüeñal, Arbol de Levas y Bielas, etc.) y Piezas internas, cuando corresponda, bajo supervisor asignado de YPFB Logística S.A. e) Armado con reemplazo de repuestos Originales suministrados por la Contratista Adjudicada. (Se debe adjuntar los Certificados OEM (Original Equipment Manufacturer) y de aseguramiento de Calidad de los Repuestos suministrados.). Bajo supervisor asignado de YPFB Logística S.A. g) Pintado del equipo h) Montaje y Puesta en Marcha en vacío (evaluación según manual de operaciones del fabricante). i) Performance del trabajo del equipo con carga del sistema (evaluación según manual de operaciones del fabricante y exigencia operativa del sistema). j) Presentación de informe final k) Devolución bajo inventario de repuestos sobrantes y/o reemplazados l) Seguimiento y atención a la garantía del equipo reparado (1 año de horas de servicio) Las características y especificaciones técnicas del Motor Waukesha F 817 GU, se detalla a continuación:

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1		Carta de Presentación

Formulario A-2		Identificación del Proponente

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario B-1		Propuesta Técnica

Formulario B-2		Experiencia Especifica del proponente

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario C-1		Propuesta económica

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA - DECLARACIÓN JURADA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de Convocatoria | : |  | ADQUISICIÓN MENOR POR COMPARACIÓN DE OFERTAS II; YPFBL-GING-06-022/2014 |  |
| Objeto del Proceso | : |  | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 F-817 GU, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el documento (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro cumplir estrictamente la normativa del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios de YPFB LOGÍSTICA S.A. y el presente documento.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB LOGÍSTICA S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB LOGÍSTICA S.A., tendrá el derecho a descalificar la presente propuesta.

II.- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los funcionarios miembros de la Comisión de Contratación asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través demedio escrito, salvo en los actos de carácter público, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración es causal de descalificación de la propuesta.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la Gerencia General de YPFB LOGÍSTICA S.A., cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los miembros de funcionarios de YPFB LOGÍSTICA S.A. o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que toda la Documentación solicitada para este proceso de contratación, se encuentra y no cuenta con ningún proceso penal o civil.

- No se encuentra en trámite ni la disolución o quiebra la Empresa que represento.

En caso de ser Adjudicada, me comprometo presentar para La suscripción del Contrato los siguientes documentos:

- Original o Fotocopia legalizada de la última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA.

- Fotocopia Legalizada del Testimonio de Constitución.

- Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal.

- Fotocopia legalizada de la Licencia de Funcionamiento Municipal.

- Boleta Bancaria de garantía de cumplimiento de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa u Organización | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |
|  |  |  |  | c) Organización Económica Campesina |  |  |  |  |  |  | d) Micro y Pequeña Empresa |  |  |
|  |  |  |  | e) Asociación de Pequeños Productores |  |  |  |  |  |  | f) Cooperativa |  |  |
|  |  |  |  | g) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Registro en FUNDEMPRESA | : |  | Número de Matricula |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | Número de NIT |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |

| - DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico al correo: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |  |  |  |

| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA TÉCNICA

| A1. SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (REQUERIDO) |  |  |  |  | A1. SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (OFERTADO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Servicio de Overhaul de un Motor Waukesha modelos F817GU, ubicado en la Estación Entre Ríos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -El trabajo debe ser realizado en Talleres de Contratista con personal Calificado por WAUKESHA, bajo normas, Procedimientos y Recomendaciones del Fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Luego de Desmontar las partes del motor El contratista debe presentar informe de Integridad Dimensional y de Componentes Internos de mayor desgaste, así como de requerimientos de Maquinados, etc. en Registros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Listado Tareas Desmontaje y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Controles Dimensionales Iniciales: Pistones, Alojamientos de cojinetes de biela, Cigüeñal, Arboles, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificación Alineación de Túnel de Bancada, Deflexión de Cigüeñal, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Puesta en Marcha y Arranque en Estación Villa Montes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. TRABAJO DE MAESTRANZA AL MOTOR WAUKESHA F817 GU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SUMINISTRO DE REPUESTOS (ESPECIFICACIÓN REQUERIDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPUESTO REQUERIDOS |  |  |  |  |  | REPUESTO OFERTADOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | PART | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNID. |  | ÍTEM | PART | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNID. |
|  | NUMBER |  |  |  |  |  | NUMBER |  |  |  |
| 1 | G-932-79 | SINGLE SLEEVE KIT (CADA MOTOR LLEVA 6 KIT DEL P/N G-932-79) | 6 | KIT |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 145110A 145110A2 | BEARING, CONNECTING ROD. (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20) | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G.918.241 | MAIN BEARING SET (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20) | 1 | KIT |  |  |  |  |  |  |
|  | G-918-244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B844 | NUT HEX 5/8-18X13/16 | 22 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | B367 | WASHER 565X1.19X.104 HARDEN | 28 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | B1287D | STUD,GR8, .625X7.06LG | 22 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 28293 | NUT,GR8HEX,.62-18 | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 8 | B5220 | STUD,GR8,.625X2.38LG | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 145000J | GASKET HEAD | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 494226 | KIT,SEAL REPLACEMENT | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 145208 | BUSHING PISTON KIT | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 12 | B1882E | BOLTCN7/16-20X3/5/16 | 24 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B1842 | PIN, DOWEL.3125X.81LG | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 810245 | WASHER, .47X.75X.06 | 24 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 28666 | NUT, HEX-GRADE 8 | 24 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 116513A | VALVE SEAT INSERT | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 145109E | GUIDE, VALVE INT | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 145109T | GUIDE, VALVE EXH | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 73629A | NBL TAPER VALVE SPRING (HALF) | 24 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 158386A | DEFLECTOR | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 145436C | NBL VALVE INTAKE | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 145436A | NBL VALVE, EXHAUST | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 23 | O145067L | INTAKE ROCKER ARM | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B4104 | BUSHING, ROCKER ARM | 0 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 25 | O145067M | EXHAUST ROCKER ARM | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 26 | A76379 | ROD ASSY PUSH | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 145037R | LIFTER VALVE | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 130028 | WASHRBAKELITE,.12THK | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 154130 | SPRING | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 30 | G-927-27 | CAM BSHG KIT (KIT TIENE 4 UNID. REEMPLAZA A 145050) | 1 | KIT |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 76427 | PLUG EXPANSION | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 145094 | SEAL OIL | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 48914A | GASKET | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CA145080G | PUMP OIL ASSEM | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 151037C | UNION,STRT ADAPT,.75 | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 36 | C166188J | HOSE FLEX ASM | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 167069 | PULLEY WATER PUMP | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 166022A | SHAFT IDLER | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 167062A | PULLEY, IDLER | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 40 | G-960-203 | W/P REPAIR KIT | 1 | KIT |  |  |  |  |  |  |
| 41 | D145460 | PUMP WATER ASM (A145460) | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 41 | B8922A | NUTESTOP,.438-20X453 | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 78265 | WASHER, .45X.62X.06 | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 43 | B1966A | STUD, G8,.438X5.31LG | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 63153B | STUD,GR5,.438X6.38LG | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 45 | B2737 | STUD,GR5,7/16X6.62LG | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 78165 | STUD,GR8,.438X10.25 | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 85070 | CONNECTOR HOSE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 78202M | ELL,STREET,1.00,GALV | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 26552 | PIN, ROLL,.12X.69 LG | 4 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 50 | B6316 | RETAINER - OIL SEAL | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 21000 | KEY, WDRUF 1,.06X.50 | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 76897 | SHAFT GOV LEVER | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 167183 | SHAFT FAN DRIVE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 50794A | GAUGE GAS ENG FUEL | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 48766B | DISC DRIVING | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 501061 | IGNITION COIL ALTRONIC (69567C) | 6 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 0166901A | CABLE IGNITION ASM | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 58 | G-979-238 | TOP OH GSKT ST | 1 | KIT |  |  |  |  |  |  |
| 59 | G.900-1009 | BASIC GSKT SET (900-1009) | 1 | KIT |  |  |  |  |  |  |
| 60 | B6981 | SEAL, OIL | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 78028 | BEARING | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 810355 | BEARING BALL | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 150BMGE | MOTOR DE ARRANQUE NEUMÁTICO 150 PSI | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 167549 | GAUGE, OIL PRESSURE, 0-75,2 | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 167552 | GAUGE TEMPERATURE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | FUEL VALVE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 67 | C145242P | MANIFOLD WC EXHAUST | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 155311 | THERMOSTAT ASM | 3 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 146395J | PULLEY, CRANKSHAFT | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 211638 | STRIP, TIMING FLYWHL | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 74993 | SPRING, BUTTON | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 130129T | BUSHING | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 151967 | PLUNGER, RELIEF VALVE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 44142 | SPRING OIL COOLER RP | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 167437 | RING, INT. RET. 5008-137 | 4 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 76 | A164923 | BELT SET. 380 | 1 | JGO |  |  |  |  |  |  |
| 77 | A167244 | BELT SET. 500 | 1 | JGO |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 158043J | HOSE. 2.25X2.75X4.5 LG | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 79 | B5154 | HOSE.1.00 ID X 2.50 | 3 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 116811 | HOSE. 1.12X1.5X3 LG | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 140097 | SEAL BUTTERFLY VALVE SHAFT | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 63884 | WASHER. 39X88X06 | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 145273A | SHAFT BUTFLY VALVE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 44823C | BEARING NEEDLE | 2 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 85 | B295 | PLUG EXP 3/4 BRASS | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 494226 | KIT, SEAL REPLACEMENTE | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 73658C | SC ADJ 438-20X1.81 | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 21201 | NUT, HEX 4375-20 | 12 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 89 | G-918-244 | MAIN BRG SET 020 | 0 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 145110A2 | BEARING CONN ROD | 0 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 91 | A169593E | REGULATOR, GAS PRESSURE - ASSEMBLY | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 92 | C55074 | CARBURETOR – ASSEMBLY | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 00140244V | COVER, GOVERNOR – ASSEMBLY | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1993958 | FILTER LUBE OIL | 4 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 207994 | ELEMENT, AIR CLEANER | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |
| 96 | D44124A | COOLER, OIL – ASSEMBLY | 1 | PZA |  |  |  |  |  |  |

IMPORTANTE NOTA.- Se debe adjuntar Certificados que acrediten Origen y calidad de los repuestos a Suministrar.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-2

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| N° | ENTIDAD CONTRATANTE DEL SERVICIO | OVERHAUL DE MOTORES WAUKESHA |  |  | LUGAR DE OPERACIÓN DEL EQUIPO | MONTO CONTRATADO US$ | TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CANTIDAD | MARCA | MODELO |  |  | INICIO (mm/aa) | FIN (mm/aa) | TOTAL TIEMPO EN (Meses) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	Toda la información contenida en el presente formulario representa una declaración jurada, se debe adjuntar la documentación (fotocopia) necesaria que acredite la realización o ejecución del servicio (OTT, contratos, etc.).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

| A1. SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA |  |  | CANT. | UNID. |  | PRECIO UNITARIO (Bs.-) | PRECIO PARCIAL (Bs.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Servicio de Overhaul de un Motor Waukesha modelos F817GU, ubicado en la Estación Entre Ríos. |  |  |  |  |  |  |  |
| -El trabajo debe ser realizado en Talleres de Contratista con personal Calificado por WAUKESHA, bajo normas, Procedimientos y Recomendaciones del Fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
| -Luego de Desmontar las partes del motor El contratista debe presentar informe de Integridad Dimensional y de Componentes Internos de mayor desgaste, así como de requerimientos de Maquinados, etc. en Registros: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Listado Tareas Desmontaje y Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |
| - Controles Dimensionales Iniciales: Pistones, Alojamientos de cojinetes de biela, Cigüeñal, Arboles, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificación Alineación de Túnel de Bancada, Deflexión de Cigüeñal, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Puesta en Marcha y Arranque en Estación Villa Montes. |  |  |  |  |  |  |  |
| A2. TRABAJO DE MAESTRANZA AL MOTOR WAUKESHA F817 GU |  |  |  |  |  |  |  |
| B. SUMINISTRO DE REPUESTOS ESPECIFICACIÓN REQUERIDA |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | PART | DESCRIPCIÓN | CANT. |  | UNID. | PRECIO UNITARIO (Bs.-) | PRECIO PARCIAL (Bs.-) |
|  | NUMBER |  |  |  |  |  |  |
| 1 | G-932-79 | SINGLE SLEEVE KIT (CADA MOTOR LLEVA 6 KIT DEL P/N G-932-79) | 6 |  | KIT |  |  |
| 2 | 145110A 145110A2 | BEARING, CONNECTING ROD. (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20) | 12 |  | PZA |  |  |
| 3 | G.918.241 | MAIN BEARING SET (PREVIA VERIFICACION DE MEDIDA: STD O 0.20) | 1 |  | KIT |  |  |
|  | G-918-244 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B844 | NUT HEX 5/8-18X13/16 | 22 |  | PZA |  |  |
| 5 | B367 | WASHER 565X1.19X.104 HARDEN | 28 |  | PZA |  |  |
| 6 | B1287D | STUD,GR8, .625X7.06LG | 22 |  | PZA |  |  |
| 7 | 28293 | NUT,GR8HEX,.62-18 | 6 |  | PZA |  |  |
| 8 | B5220 | STUD,GR8,.625X2.38LG | 6 |  | PZA |  |  |
| 9 | 145000J | GASKET HEAD | 2 |  | PZA |  |  |
| 10 | 494226 | KIT,SEAL REPLACEMENT | 2 |  | PZA |  |  |
| 11 | 145208 | BUSHING PISTON KIT | 6 |  | PZA |  |  |
| 12 | B1882E | BOLTCN7/16-20X3/5/16 | 24 |  | PZA |  |  |
| 13 | B1842 | PIN, DOWEL.3125X.81LG | 12 |  | PZA |  |  |
| 14 | 810245 | WASHER, .47X.75X.06 | 24 |  | PZA |  |  |
| 15 | 28666 | NUT, HEX-GRADE 8 | 24 |  | PZA |  |  |
| 16 | 116513A | VALVE SEAT INSERT | 6 |  | PZA |  |  |
| 17 | 145109E | GUIDE, VALVE INT | 6 |  | PZA |  |  |
| 18 | 145109T | GUIDE, VALVE EXH | 6 |  | PZA |  |  |
| 19 | 73629A | NBL TAPER VALVE SPRING (HALF) | 24 |  | PZA |  |  |
| 20 | 158386A | DEFLECTOR | 6 |  | PZA |  |  |
| 21 | 145436C | NBL VALVE INTAKE | 6 |  | PZA |  |  |
| 22 | 145436A | NBL VALVE, EXHAUST | 6 |  | PZA |  |  |
| 23 | O145067L | INTAKE ROCKER ARM | 6 |  | PZA |  |  |
| 24 | B4104 | BUSHING, ROCKER ARM | 0 |  | PZA |  |  |
| 25 | O145067M | EXHAUST ROCKER ARM | 6 |  | PZA |  |  |
| 26 | A76379 | ROD ASSY PUSH | 12 |  | PZA |  |  |
| 27 | 145037R | LIFTER VALVE | 12 |  | PZA |  |  |
| 28 | 130028 | WASHRBAKELITE,.12THK | 1 |  | PZA |  |  |
| 29 | 154130 | SPRING | 1 |  | PZA |  |  |
| 30 | G-927-27 | CAM BSHG KIT (KIT TIENE 4 UNID. REEMPLAZA A 145050) | 1 |  | KIT |  |  |
| 31 | 76427 | PLUG EXPANSION | 1 |  | PZA |  |  |
| 32 | 145094 | SEAL OIL | 1 |  | PZA |  |  |
| 33 | 48914A | GASKET | 1 |  | PZA |  |  |
| 34 | CA145080G | PUMP OIL ASSEM | 1 |  | PZA |  |  |
| 35 | 151037C | UNION,STRT ADAPT,.75 | 2 |  | PZA |  |  |
| 36 | C166188J | HOSE FLEX ASM | 1 |  | PZA |  |  |
| 37 | 167069 | PULLEY WATER PUMP | 1 |  | PZA |  |  |
| 38 | 166022A | SHAFT IDLER | 1 |  | PZA |  |  |
| 39 | 167062A | PULLEY, IDLER | 1 |  | PZA |  |  |
| 40 | G-960-203 | W/P REPAIR KIT | 1 |  | KIT |  |  |
| 41 | D145460 | PUMP WATER ASM (A145460) | 1 |  | PZA |  |  |
| 41 | B8922A | NUTESTOP,.438-20X453 | 6 |  | PZA |  |  |
| 42 | 78265 | WASHER, .45X.62X.06 | 6 |  | PZA |  |  |
| 43 | B1966A | STUD, G8,.438X5.31LG | 1 |  | PZA |  |  |
| 44 | 63153B | STUD,GR5,.438X6.38LG | 2 |  | PZA |  |  |
| 45 | B2737 | STUD,GR5,7/16X6.62LG | 1 |  | PZA |  |  |
| 46 | 78165 | STUD,GR8,.438X10.25 | 2 |  | PZA |  |  |
| 47 | 85070 | CONNECTOR HOSE | 1 |  | PZA |  |  |
| 48 | 78202M | ELL,STREET,1.00,GALV | 1 |  | PZA |  |  |
| 49 | 26552 | PIN, ROLL,.12X.69 LG | 4 |  | PZA |  |  |
| 50 | B6316 | RETAINER - OIL SEAL | 2 |  | PZA |  |  |
| 51 | 21000 | KEY, WDRUF 1,.06X.50 | 2 |  | PZA |  |  |
| 52 | 76897 | SHAFT GOV LEVER | 1 |  | PZA |  |  |
| 53 | 167183 | SHAFT FAN DRIVE | 1 |  | PZA |  |  |
| 54 | 50794A | GAUGE GAS ENG FUEL | 1 |  | PZA |  |  |
| 55 | 48766B | DISC DRIVING | 1 |  | PZA |  |  |
| 56 | 501061 | IGNITION COIL ALTRONIC (69567C) | 6 |  | PZA |  |  |
| 57 | 0166901A | CABLE IGNITION ASM | 1 |  | PZA |  |  |
| 58 | G-979-238 | TOP OH GSKT ST | 1 |  | KIT |  |  |
| 59 | G.900-1009 | BASIC GSKT SET (900-1009) | 1 |  | KIT |  |  |
| 60 | B6981 | SEAL, OIL | 1 |  | PZA |  |  |
| 61 | 78028 | BEARING | 1 |  | PZA |  |  |
| 62 | 810355 | BEARING BALL | 1 |  | PZA |  |  |
| 63 | 150BMGE | MOTOR DE ARRANQUE NEUMÁTICO 150 PSI | 1 |  | PZA |  |  |
| 64 | 167549 | GAUGE, OIL PRESSURE, 0-75,2 | 1 |  | PZA |  |  |
| 65 | 167552 | GAUGE TEMPERATURE | 1 |  | PZA |  |  |
| 66 |  | FUEL VALVE | 1 |  | PZA |  |  |
| 67 | C145242P | MANIFOLD WC EXHAUST | 1 |  | PZA |  |  |
| 68 | 155311 | THERMOSTAT ASM | 3 |  | PZA |  |  |
| 69 | 146395J | PULLEY, CRANKSHAFT | 1 |  | PZA |  |  |
| 70 | 211638 | STRIP, TIMING FLYWHL | 1 |  | PZA |  |  |
| 71 | 74993 | SPRING, BUTTON | 1 |  | PZA |  |  |
| 72 | 130129T | BUSHING | 1 |  | PZA |  |  |
| 73 | 151967 | PLUNGER, RELIEF VALVE | 1 |  | PZA |  |  |
| 74 | 44142 | SPRING OIL COOLER RP | 1 |  | PZA |  |  |
| 75 | 167437 | RING, INT. RET. 5008-137 | 4 |  | PZA |  |  |
| 76 | A164923 | BELT SET. 380 | 1 |  | JGO |  |  |
| 77 | A167244 | BELT SET. 500 | 1 |  | JGO |  |  |
| 78 | 158043J | HOSE. 2.25X2.75X4.5 LG | 1 |  | PZA |  |  |
| 79 | B5154 | HOSE.1.00 ID X 2.50 | 3 |  | PZA |  |  |
| 80 | 116811 | HOSE. 1.12X1.5X3 LG | 1 |  | PZA |  |  |
| 81 | 140097 | SEAL BUTTERFLY VALVE SHAFT | 1 |  | PZA |  |  |
| 82 | 63884 | WASHER. 39X88X06 | 1 |  | PZA |  |  |
| 83 | 145273A | SHAFT BUTFLY VALVE | 1 |  | PZA |  |  |
| 84 | 44823C | BEARING NEEDLE | 2 |  | PZA |  |  |
| 85 | B295 | PLUG EXP 3/4 BRASS | 1 |  | PZA |  |  |
| 86 | 494226 | KIT, SEAL REPLACEMENTE | 1 |  | PZA |  |  |
| 87 | 73658C | SC ADJ 438-20X1.81 | 12 |  | PZA |  |  |
| 88 | 21201 | NUT, HEX 4375-20 | 12 |  | PZA |  |  |
| 89 | G-918-244 | MAIN BRG SET 020 | 0 |  | PZA |  |  |
| 90 | 145110A2 | BEARING CONN ROD | 0 |  | PZA |  |  |
| 91 | A169593E | REGULATOR, GAS PRESSURE - ASSEMBLY | 1 |  | PZA |  |  |
| 92 | C55074 | CARBURETOR – ASSEMBLY | 1 |  | PZA |  |  |
| 93 | 00140244V | COVER, GOVERNOR – ASSEMBLY | 1 |  | PZA |  |  |
| 94 | 1993958 | FILTER LUBE OIL | 4 |  | PZA |  |  |
| 95 | 207994 | ELEMENT, AIR CLEANER | 1 |  | PZA |  |  |
| 96 | D44124A | COOLER, OIL – ASSEMBLY | 1 |  | PZA |  |  |

Monto total de la oferta:

Literal: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nota.-

Los costos unitarios contemplados en el Formulario C-1 de la Propuesta Económica deben incluir todos los costos inherentes al suministro de repuestos y servicios relacionados a Overhaul o MPP4/5 o Reparación General de Motor de Combustión Interna incluidos objeto del presente Documento.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

| FORMULARIO V-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la Contratación |  | : | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS EN LA REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA WAUKESHA SERIAL 397076 MODELO F-817 GU, UB° 2 ESTACIÓN ENTRE RÍOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  | 12 |  | 11 |  | 2015 |  | Oficina Central |  |
| VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del Proponente |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  |  |  |  |  | Verificación en el Acto de Apertura |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cumple | No Cumple |
| Documentos Administrativos (Sobre A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formulario A-1 Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada firmada por el Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formulario A-2 Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fotocopia Simple o Formulario Electrónico del Número de Identificación Tributaria (NIT) del Servicio de Impuestos Nacionales, vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotocopia simple de la última actualización de la Matrícula de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fotocopia simple del Testimonio de Constitución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fotocopia simple del Poder del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fotocopia simple de la Licencia de Funcionamiento Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Certificado de proveedor (remplaza a los incisos 3,4,5,6 y 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Propuesta Técnica (Sobre B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formulario B-1 Especificaciones Técnicas Requeridas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Propuesta Económica (Sobre C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Formulario C-1 Oferta Económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HABILITADO PARA VERIFICACIÓN |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMISIÓN DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |