GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

Contratación Directa Ordinaria (CDO)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DE OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES

PRIMARIAS

ANEXO II

COCHABAMBA – 2015

Especificaciones Técnicas Obras Civiles y Mecánicas

Especificaciones Técnicas Obras Civiles

1. Movilización de Personal, Equipo y Materiales	 					GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.001

2. Instalación de Faenas 								GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.002

3. Transporte, Carguío y Descarguito de Tubería y Otros Materiales					GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.003

4. Planos As Built									GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.004

5. Movimiento de Tierras 								GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.005

6. Replanteo y Levantamiento Topográfico 							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.006

8. Corte y Remoción de Aceras de Hormigón							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.008

9. Corte y Remoción de Pavimento Flexible 							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.009

10. Corte y Remoción de Pavimento Rígido y Cunetas de Hormigón					GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.010

11. Excavación de Zanja									GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.011

15. Relleno y Compactado de Zanja con Material Cernido						GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.015

16. Relleno y Compactado de Zanja con Material Común 						GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.016

17. Provisión, Relleno y Compactado de Capa Base 						GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.017

19. Reposición de Aceras de Hormigón 							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.019

20. Reposición de Pavimento Flexible 							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.020

21. Reposición de Pavimento Rígido y Cunetas de Hormigón					GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.021

22. Elementos de Señalización de Hormigón							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.022

23. Cámara de Operación y Mantenimiento 							GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.023

Especificaciones Técnicas Obras Mecánicas

1. Desfile y Curvado de Tubería		 						GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.001

2. Soldadura, Examinación y Calificación de Soldadores						GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.003

3. Examinación por Radiografía 							                 GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D.003

4. Revestimiento de Superficies		 						GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.002

5. Tendido de tubería 									GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.009

6. Prueba Hidrostática de Tubería								GNRGD.DTRGCB.ET.T.C.005

7. Examinación por líquidos penetrantes 						                 GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D.001

8. Examinación por Partículas Magnéticas 						                 GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D.002

Especificaciones Técnicas de Obras Civiles

## GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.001

MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES

- OBJETIVO.

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista,  al inicio de las actividades del proyecto; principalmente con la movilización de Personal y Equipo en las siguientes etapas:

- Movilización de Personal, Equipo y Materiales antes del inicio de las actividades del proyecto.

- Movilización de Personal, Equipo y Materiales durante la ejecución de las actividades del proyecto,

- Movilización de Personal, Equipo y Materiales concluido el proyecto (Desmovilización).

Las mismas estarán bajo el control y aprobación del Supervisor de Obra.

- ALCANCE.

Este documento  se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión.

- DEFINICIONES.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES del Proyecto.

Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el data bock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Choferes Vehículos Livianos y Pesados

- Ayudantes en General

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Herramientas de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camión trailer (transporte de materiales) | 1 para el proyecto |
| 2 | Camión Low Boy (transporte de Maquinaria y Equipos) | 1 para el proyecto |
| 3 | Camionetas | Suficientes para todos los frentes |
| 4 | Grúas mínimo de 3 toneladas | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 5 | Herramientas Menores (Palas , Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO.

La Empresa Contratista, deberá  contemplar todos los trabajos correspondientes para la movilización de personal, equipo y materiales de manera oportuna; en las tres etapas en las que se desarrollara el proyecto: Previo al Inicio de Actividades (a); Durante la Ejecución de las Actividades (b)  y la etapa  Posterior a la Finalización de Actividades (c). Durante estas tres etapas las principales actividades serán:

- Recojo, Transporte y Retiro de Personal

- Recojo, Carguío y Traslado de Equipos y Materiales

- Des-Carguío, Distribución de Equipos y Materiales

Para las Etapas (a) y (c), la Empresa Contratista deberá presentar un plan de trabajo de movilización, en el cual deberá expresar claramente como mínimo:

- Número de Personas a ser Movilizadas, como sus respectivos cargos y/o funciones

- Cantidad y Tipo de Materiales a Movilizar.

- Cantidad y Características del Equipo a Movilizar.

- Distancia de la movilización a ser recorrida

- Cantidad, tipo y características del Transporte

- Fecha/Hora de Salida como de Llegada.

- Responsables de la movilización

- Observaciones o consideraciones a tomar en cuenta  durante la movilización (tipo de terreno, clima, obstáculos, peligros, etc.)

Para la Etapa de movilización (b), la cual será realizada de forma diaria para cumplir con la correcta ejecución de todas las cantidades del proyecto, se procederá con el llenado respectivo del Registro adjunto a la presente especificación.

Para todas las etapas:

- La Empresa Contratista deberá tomar adecuadas medidas de precaución y seguridad, para evitar daños al Personal Equipo y Materiales movilizados.

- La Empresa Contratista deberá tomar medidas para evitar que se contaminen suelos, arroyos, ríos, aguas subterráneas y depósitos de agua; teniendo especial cuidado con combustibles, aceites, bitúmenes y otros materiales contaminantes, durante la movilización.

- El programa de movilización deberá organizarse de manera que no presente inconvenientes al tráfico vehicular y peatonal del sector.

El supervisor verificará que el equipo en la Obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por la Empresa Contratista y tenga relación con el cronograma de ejecución de las Obras presentadas en la misma oferta.

Queda en absoluta responsabilidad de la Empresa Contratista, la seguridad e integridad de todo el Personal, Equipo y Materiales del proyecto. Y de acuerdo a ello si existieran eventos con  incidentes o accidentes;  la misma deberá hacerse cargo mediante los seguros  exigidos en la especificación técnica  y otros medios/medidas necesarias para afrontar, sobrellevar  y/o solucionar dichos eventos.

  - RESTRICCIÓN.

- Toda Movilización de Personal, Equipo y Materiales, deberán ser previamente autorizadas por el supervisor.

- No se autorizara la movilización de Personal, Equipo y Materiales que no estén  especificados en el Proyecto y por ende en la propuesta técnica de la Empresa Contratista.

- En todo caso si fuera necesaria la movilización de  Personal, Equipo y Materiales adicionales, la Empresa Contratista deberá elaborar la justificación de la inclusión correspondiente; para que el Supervisor pueda analizar, aprobar y autorizar dicha movilización.

- En ningún momento se permitirá la movilización de personal en estado de ebriedad y/o con la salud deteriorada. Siendo estas causales para una llamada de atención severa, a la Empresa Contratista.

- En ningún momento se permitirá la movilización de equipos defectuosos y/o materiales de mala calidad, que incumplan con la propuesta técnica de la Empresa Contratista. No siendo considerada la cancelación de movilización de los equipos y materiales observados y de acuerdo a la recurrencia de dichas observaciones se realizaran las correspondientes llamadas de atención.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en forma global, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.002

INSTALACIÓN DE FAENAS

- OBJETIVO.

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista,  al inicio de las actividades del proyecto; principalmente con la construcción o alquiler de oficinas, depósitos, almacenes y otras estructuras para delimitar áreas de trabajo con el objetivo de:

- Almacenar y preservar materiales, herramientas y equipo.

- Instalar uno o más letreros de obra, y toda la señalización requerida.

- Brindar condiciones de seguridad adecuadas al personal de obra.

- Prevención de riesgos ambientales.

- Mantener en plena disposición el equipo mínimo de la obra.

Las mismas estarán bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión.

- DEFINICIONES.

Replanteo Topográfico:	Acción de trazar y/o controlar en el terreno un proyecto antes, durante y después de su ejecución y cuantas veces sea necesario.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la INSTALACIÓN DE FAENAS del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Maestros Albañiles

- Choferes Vehículos Livianos y Pesados

- Ayudantes en General

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipos y Herramientas en general para la construcción y/o adecuación de ambientes | Suficientes para los frentes de trabajo |
| 2 | Equipos y Herramientas en general para la construcción y/o instalación de letreros de obra y seguridad | Suficientes para los frentes de trabajo |
| 3 | Transporte terrestre(vehículos livianos y pesados) | Suficientes para todos los frentes |
| 4 | Herramientas Menores (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO.

La Empresa Contratista, antes de iniciar los trabajos deberá realizar un levantamiento de las preventivas ambientales de todas las áreas que serán afectadas, un plan de acceso consensuado con el área social, vecinos y autoridades de las comunidades y obtener la autorización del supervisor respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones.

La Empresa Contratista, hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la Obra.  Dicha ubicación debe ser autorizada por el supervisor. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad de la Empresa Contratista realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas.

La Empresa Contratista deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios destinados para la obra, estén protegidos de las condiciones climáticas y externas que puedan afectar a los mismos.

Los predios destinados a almacenaje serán de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad de la Empresa Contratista realizar la correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades dentro y fuera de la obra.

El supervisor acordará y aprobará el lugar de emplazamiento del o los letreros de Obra (Ver Sección Gráficos), la estructura portante y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad del letrero, siendo  la Empresa Contratista responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones. La Empresa Contratista deberá establecer todas las condiciones para la correcta y segura ejecución de trabajos, resguardando la seguridad y salud del personal involucrado. Además para todo el personal instalado en campamentos fuera del área urbana deberán establecerse todas las condiciones de comodidad y servicios básicos necesarios. La Empresa Contratista deberá levantar y presentar un reporte Fotográfico de todas las áreas trabajadas y actividades realizadas.

  - RESTRICCIÓN.

- Cualquier tipo Actividad programada deberá ser autorizada por el supervisor de obra antes de su inicio.

- La Empresa Contratista deberá tomar adecuadas medidas de precaución, para evitar que se contaminen suelos, arroyos, ríos, aguas subterráneas y depósitos de agua; teniendo especial cuidado con combustibles, aceites, bitúmenes y otros materiales contaminantes. El programa de construcción deberá organizarse de manera que no presente inconvenientes al tráfico vehicular y peatonal.

- La Empresa Contratista establecerá sus campamentos, oficinas y centros de acopio a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra. Dichas ubicaciones deben ser autorizadas por el supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS

  - LETRERO DE HOMBRES TRABAJANDO.

ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 de alto.

  - LETRERO(S) DE OBRA(S).

De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto

## GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.003

## TRANSPORTE, CARGUÍO Y DESCARGUIO DE TUBERÍA Y OTROS MATERIALES

- OBJETIVO.

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista, con respecto al Transporte, Carguío y Descarguio , manipulación y almacenamiento de Tubería  de ACERO, así como válvulas, accesorios y cualquier otro material entregado por YPFB desde Almacenes hasta la obra; específicamente a la instalación de faenas. El carguío, descarguío, distribución dentro del área de trabajo, su respectivo almacenaje estarán a cargo de la Empresa Contratista.

Esta especificación también contempla el transporte de cualquier otro  material sobrante hasta el almacén de YPFB; una vez concluidas todas las actividades del proyecto.

- ALCANCE.

Este documento  se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión.

- DEFINICIONES.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la TRANSPORTE, CARGUÍO Y DESCARGUIO DE TUBERÍA Y OTROS MATERIALES del Proyecto.

Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Choferes Vehículos Livianos y Pesados

- Ayudantes en General

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Herramientas de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camión tráiler (transporte de materiales) | 1 para el proyecto |
| 2 | Camionetas | Suficientes para todos los frentes |
| 3 | Grúas mínimo de 3 toneladas | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 4 | Montacargas | 1 para el proyecto |
| 5 | Equipos y Herramientas en general para el transporte, carguío y descarguio de tubería y otros materiales. | Suficientes para los frentes de trabajo |
| 6 | Herramientas Menores (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para los frentes de trabajo |

La tubería de Acero será provista por YPFB y podrá estar en barras de longitudes variables (12 ± 2 m) acuerdo a la disponibilidad en Almacenes de YPFB.

  - PROCEDIMIENTO

# La Empresa Contratista, deberá  contemplar todos los trabajos correspondientes a:

    - Recepción y Cambio de Custodia de Tubería

# La tubería de Acero, válvulas, accesorios y otros materiales a ser utilizadas en el presente proyecto serán recepcionadas por la Empresa Contratista,  en almacenes de YPFB. Entregados por lotes y en periodos definidos por la Empresa Contratista y el supervisor; basados en el cronograma de ejecución de obras entregado. La tubería recepcionada por la Empresa Contratista quedara bajo su responsabilidad.

En la recepción de cada lote de tubería, la Empresa Contratista deberá verificar el buen estado de la misma, todas las observaciones deberán ser reportadas al encargado de almacenes antes de retirarla del almacén.

La tubería recepcionada sin que se hayan registrado observaciones oportunas será considerada en buen estado, siendo responsabilidad de la Empresa Contratista, cualquier daño posterior ocasionado. Por ello, de encontrarse fugas durante las pruebas realizadas por YPFB, la empresa deberá disponer de su personal y equipos  a su costo; para identificar los puntos observados  a través de sondeos sin que ello signifique un incremento al monto del proyecto.

Al momento de la recepción de tubería y materiales la Empresa Contratista deberá identificar, codificar, inspeccionar, medir y registrar todos los datos disponibles sobre las características de la tubería y su trazabilidad. Para ello se tomaran en cuenta mínimamente las siguientes consideraciones:

- Espesor, ovalización y diámetro del cuerpo y bocas de cada tubo según API 5L.

- Bisel y ortogonalidad según API 5L

- Estados de superficies interna y externa.

- Curvatura o deformación del tubo, según API 5L

- Estado del revestimiento.

- Otras observaciones deberán estar de acuerdo a lo estipulado en NORMA API 5L

    - Carguío y Descarguío de Tubería.

En la manipulación de la tubería de  Acero, las superficies de contacto deberán ser protegidas adecuadamente.

- El elemento más adecuado de manipuleo es el montacargas con sus uñas protegidas.

- Utilizar como medios de elevación fajas textiles y nunca eslingas metálicas.

    - Transporte de Tubería

Las recomendaciones generales para el transporte son:

- Las superficies deberán ser planas y con ausencia de aristas cortantes. Estarán perfectamente limpias. No deberán sobresalir de los límites del camión.

- Al seleccionar el transporte, se debe verificar que la superficie sobre la que va a quedar apoyada la tubería sea lisa y libre de elementos que puedan causar abrasión o ralladuras a la tubería (evitar superficies rugosas, puntillas, latas, etc.).

- No se debe adicionar otro tipo de carga sobre las tuberías.

    - Almacenaje de Tubería

La superficie sobre la que se depositarán las barras será plana, libre de elementos que produzcan daños a la superficie de los tubos.

    - Manipuleo

Los ganchos de manipuleo  deberán  estar  revestidos de un material más suave que el material del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de los tubos, debiendo también apoyar un mínimo de 1/8 de la circunferencia del tubo.

Para la descarga de las pilas de tubos deben ser utilizadas cintas de nylon. Tales cintas se deben ajustar a la pila, para impedir movimientos relativos entre los tubos.

Los equipos utilizados en el manipuleo de los tubos deben tener sus tenazas recubiertas con un material de goma y/o cintas de cuero de 3/8” de espesor.

En superficies con inclinación superior al 10%, se debe efectuar un anclaje provisional de los tubos distribuidos en la senda para evitar su deslizamiento.

  - RESTRICCIÓN.

# Se tendrán las siguientes restricciones:

- No utilizar eslingas metálicas en el Carguío y Descarguio de la tubería de Acero y otros materiales

- No se debe arrojar ni golpear las tuberías de acero ni  los  accesorios.

- No se podrá exceder la capacidad de transporte del camión

- El material transportado no podrá sobresalir de los límites del camión.

- No se puede adicionar ningún otro tipo de carga sobre las tuberías.

- Para el manipuleo de los tubos durante las maniobras de carguio y descarguio, se deben usar eslingas de largo apropiado o ganchos especiales para evitar daños en los tubos.

- Las actividades de transporte de tubería no deberán obstruir vías de circulación, ni representar un peligro para el transito normal de vehículos y transeúntes.

- Si una tubería, en cualquier etapa del transporte, manipulación o almacenamiento, presentare deterioro o daño, deberá desecharse el tramo dañado y realizar el respectivo informe al supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en forma global, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

## GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.004

## PLANOS AS BUILT

## OBJETIVO.

Establecer los requerimientos y requisitos técnicos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de elaborar Planos As Built a través del personal calificado.

## ALCANCE.

Este documento será aplicado en la elaboración de Planos As Built de Redes Primarias. City Gates, Estaciones Distritales de Regulación, Líneas de enfriamiento, Sistemas de Protección Catódica que estén administradas por YPFB Distrital Redes de Gas Cochabamba.

## DEFINICIONES.

Planos As Built: 		Planos de Obra Construida, de acuerdo a formato establecido por YPFB

Días Calendario: 			Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 			Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la PLANOS AS BUILT del Proyecto.

Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

## RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

## DESARROLLO.

  - PERSONAL.

El personal de costo directo para la ejecución del presente item será:

- Responsable de mediciones  y planos As Built  REMPAB.

  - EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | La empresa contratista deberá proporcionar todos los quipos, materiales y herramientas necesarios para la elaboración de los Planos As built |  |

  - PROCEDIMIENTO.

La empresa contratista realizara las siguientes tareas a través del Responsable de Planos As Built:

- Recabar de YPFB el formato detallado para la elaboración de Planos As Built.

- Recabar de las entidades como ABC, SEDCAM, Alcaldías, Empresas Encargadas de Servicios Básicos (agua potable, alcantarillado, telefonía, etc.) con el cual realizara la referenciación de los planos.

- Elaborar los Planos As Built de acuerdo al contenido minimo.

- Conforme al avance diario de obra deberá actualizar los Planos As Built, de manera que los planos representen el estado actual de la obra en ese momento.

    - C0NTENIDO MÍNIMO.

| INFORMACIÓN MÍNIMA CONTENIDA | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Nombre del plano | De acuerdo a Formato YPFB |
| Distrito/Ciudad/Población | De acuerdo a Formato YPFB |
| Simbología | De acuerdo a Formato YPFB |
| Descripción de componentes | De acuerdo a Formato YPFB |
| Fecha de elaboración | De acuerdo a Formato YPFB |
| Nombre y Firma del Autor | Responsable de Planos As Built |
| Nombre y Firma del Supervisor | Designado por YPFB Distrito Redes de Gas Cochabamba |
| Nombre y Firma del Fiscal de Obra | Designado por YPFB Distrito Redes de Gas Cochabamba |
| Tabla de puntos geo referenciados | Datos en UTM para la siguiente información: Inicio y Final de Tramo. 100 metros de progresiva horizontal (mínimo tres puntos). Accesorios o curvado pronunciado de tubería. Válvulas y Cámaras. Inicio y final de cruces especiales. Lechos Anódicos, Rectificadores y Test Points. Postes, Mojones y Plaquetas de señalización. |
| Planimetría del tramo | Escala 1:1000 Datos de progresiva Horizontal y desarrollada cada 100 metros Referencias según ubicación: URBANA: Rasantes Municipales. Cruces con otros servicios. Estructuras. DDVs, etc. Diagrama de corte en planta de todas las cámaras Escala 1:50 Representación gráfica de acuerdo a simbología de: Norte geográfico Escala Grafica Trazo de Tubería. Puntos Geo referenciados Señalizaciones (Postes, Mojones y Placas) Cruces con otros servicios Cruces especiales Encamisados Adosados Lastrados |
| Perfil Longitudinal del Tramo | Escala Horizontal: Variable (proyección de puntos de planimetría) Escala Vertical: 1:200 Detalle en eje horizontal de Progresiva horizontal y desarrollada. Detalle en eje vertical de elevación (m). Grilla horizontal cada 10 metros Grilla vertical cada 10 metros Grilla vertical cada 2 metros Perfil topográfico del terreno Perfil del trazo de tubería Especificación de tipo de terreno, tubería enterrada o aérea. Código y representación gráfica de todas las juntas Diagrama de corte en sección longitudinal de todas las cámaras Escala: 1:50 |
| Tabla de materiales en el Tramo | Datos de tubería y Camisas: Material Diámetro Espesor Norma Longitud Revestimiento Válvulas, Bridas y Accesorios: Diámetro Norma Cantidad |

    - CONFORMIDAD DE PLANOS AS BUILT.

El Supervisor y Fiscal de Obra darán conformidad a los Planos As Built definitivos del proyecto cuando estos cumplan con todos los requerimientos mínimos exigidos por YPFB Distrito de Redes de Gas Cochabamba, caso contrario la Empresa Contratista tendrá la obligación de incorporar información y/o corregir los planos a través del Responsable de Planos As Built hasta que esto cumplan con los requerimientos mínimos.

    - PRESENTACIÓN

Concluida la revisión de los Planos As Built por parte del Supervisor y Fiscal de Obra y dada la conformidad de los mismos, la empresa contratista deberá presentar en cuatro ejemplares los Planos As Bulit al Supervisor de Obra de acuerdo al siguiente detalle.

Plano digital.- Debe ser presentado en CD o DVD debidamente identificado y físicamente protegido; la tapa del CD o DVD deben mencionar claramente el nombre del Proyecto.

Plano Físico.- Debe ser fiel representación del plano digital, no permitiéndose por ningún motivo variaciones de ningún tipo entre ambos. La impresión del plano físico se debe realizar sobre un papel blanco Bond de tamaño según requerimiento del Supervisor, esta impresión debe ser realizada en alta calidad de manera que se pueda apreciar la tonalidad de los colores, la mala calidad de impresión será motivo de rechazo de los planos. La presentación de las copias físicas se realizara en carpetas de tapa dura plástica con tres huecos de tamaño apropiado para la cantidad de láminas que contenga. Los planos deberán estar apropiadamente plegados hasta tamaño de carta e introducidos en fundas plásticas, no deben ser perforados ni presentar daños.

  - RESTRICCIONES

Debido a la importancia de los Planos As Built para YPFB, el Responsable de Planos As Built NO podrá realizar ninguna actividad diferente en la ejecución del proyecto para la cual no fue calificado, Asimismo el Responsable de Planos As Built será única persona reconocida para la elaboración, corrección, revisión y entrega de planos, no pudiendo la empresa contratista designar otro personal que no haya sido aprobado por YPFB en la etapa de adjudicación o durante la ejecución.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad  de elaboración de  Planos As Built será medido y pagado de manera global. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

## REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.G.005

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista, para realizar el Movimiento de Tierras, de acuerdo a la necesidad que se tenga en un determinado sector de la obra.

Actividades que estarán bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión de acuerdo a las características del terreno; el mismo podrá ser válido para los siguientes ítems:

APERTURA DE SENDA

DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

- DEFINICIONES.

Replanteo Topográfico:	Acción de trazar y/o controlar en el terreno un proyecto antes, durante y después de su ejecución y cuantas veces sea necesario.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la APERTURA DE SENDA, DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO y LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS  del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

## 6.1. PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Choferes Vehículos Livianos y Pesados

- Ayudantes en General

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

Equipos Herramientas en general:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Excavadora | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Tractor a Orugas (si corresponde) | 1 para todos los frentes |
| 3 | Motoniveladora(si corresponde) | 1 para todos los frentes |
| 4 | Volquetas (8,00 m3 de capacidad como mínimo) | 1 para cada frente de obras civiles |
| 5 | Equipos en General para la construcción y/o instalación de letreros de obra y seguridad | Suficientes para todos los frentes |
| 6 | Herramientas Menores (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para los frentes de trabajo |

  - PROCEDIMIENTO.

La Empresa Contratista, antes de iniciar los trabajos referentes a cualquiera de estas tres actividades, deberá realizar un levantamiento de las preventivas ambientales de todas las áreas que serán afectadas, un plan de acceso consensuado con el área social, vecinos (si existieran) y autoridades de las comunidades y obtener la autorización del supervisor respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones donde se colocaran los excedentes. Posterior a ello se procederá de acuerdo a las características de avance de cada una de las actividades.

    - APERTURA DE SENDA.

Consistirá en la conformación  de una senda (terraplén) para la construcción de Red Primaria y por ende para la  buena transitabilidad del Personal,  Equipo y Maquinaria  involucrado  para ello. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento.

Se realizara el Trazado y Replanteo Topográfico cada 50  metros, indicando claramente en el terreno mediante estacas puntos de referencia  en  corte y relleno del  material removido. Estas demarcaciones deberán ser realizadas de manera tal para conformar un terraplén adecuado, estable e incluso  contemplando las correspondientes pendientes de bombeo.

Entregados los informes de topografía  y realizado el cálculo de volúmenes de conformación;  la Empresa Contratista deberá informar los resultados inmediatamente  al supervisor para su aprobación antes de iniciar   cualquier tipo de actividad en el sector.

Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles, establecidos en el  proyecto y/o  lo indicado por el supervisor. Si las características del terreno lo exigieran, podrán sobrepasarse los volúmenes iniciales de excavación del proyecto,  presentado las justificaciones correspondientes.

El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el supervisor, de tal forma que no perjudique al Proyecto. Caso contrario, la Empresa Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

Una vez construida la senda (terraplén); la Empresa Contratista deberá realizar su mantenimiento diario de la misma, para que de esta manera se  pueda asegurar la  correcta ejecución de los trabajos de forma segura y oportuna. Cuando corresponda la  Empresa Contratista deberá prever los derrumbes que puedan existir ya sea por las características físicas del terreno y/o como las características de trabajo que se realicen sobre ella.

    - DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO

Consistirá  en el desbroce y acondicionamiento de un determinado sector de la obra,  realizando actividades de escarificación, corte, deshierbe, homogeneización, re compactación (si corresponde) de acuerdo a las características iniciales del terreno. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento.

La Empresa Contratista, antes de iniciar los trabajos deberá realizar un levantamiento de las preventivas ambientales de todas las áreas que serán afectadas

Se utilizara el Equipo y Maquinaria especificado en el presente procedimiento,  realizando los trabajos de corte  de terreno no menor a 150 mm de profundidad, con el objeto de regularizar y mejorar las condiciones iniciales del sector.  De esta forma se procederá con la extracción de arbustos, hierbas y demás materiales orgánicos. Todas las raíces mayores diez centímetros de diámetro, serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a  cincuenta centímetros; por debajo de la rasante de  explanación.

Todas las oquedades causadas por la extracción de raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán de manera superficial hasta que se ajuste a la  compactación del terreno existente. Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán y compactaran de la misma manera. Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la supervisión. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Caso contrario se procederá a la eliminación de los restos, depositándolos en el lugar determinado por el supervisor, aun cuando estuviera fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales.

    - LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Consistirá en la Limpieza y Retiro de Escombros de manera diaria en obra, inclusive hasta realizar la Entrega  Definitiva respectiva. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento.

Concluidas las actividades de avance de la jornada, la Empresa Contratista destinara cuadrillas exclusivas de limpieza; de acuerdo al personal y equipo especificado en el presente procedimiento, siendo su principal función el retiro de residuos remanentes y escombros que se pudieran haber generado  durante la ejecución de los trabajos. Los materiales que indique y considere el supervisor como  reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la Obra. Como requisito indispensable para que el personal técnico se retire de obra al final de la jornada, será la conclusión de todas las actividades de limpieza.

En temporada de lluvias a objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas (bombeo), debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el en la jornada de trabajo  como en la siguiente.

Para la Entrega Definitiva,  la Empresa Contratista deberá cumplir con todas las actividades finales  de limpieza en obra, donde el supervisor constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la ejecución de la  Obra. Quedando el sector con la características  físicas finales  igual o mejor que las iniciales.

  - RESTRICCIÓN.

- En ningún caso serán valederos argumentos de la Empresa Contratista, con respecto al desconocimiento del sector y de las características físicas de la Obra. Puesto que  queda sobreentendido que al momento de realizar su propuesta técnica; realizo las visitas correspondientes al lugar de emplazamiento y de esta forma realizó su evaluación y elaboración de precios unitarios con respecto a las actividades relacionadas con el Movimiento  de Tierras.

- Las actividades  relacionadas al Movimiento de Tierras, estarán bajo la responsabilidad del Residente de Obra como el Responsable de medio Ambiente; debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país en materia medioambiental y forestación de.

- Los escombros deberán ser recogidos en cada tramo en el día. dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

- Queda plenamente establecido que la Obra a ser entregada de manera definitiva, deberá estar libre de todo tipo y clase de residuos; llegando a las condiciones en igual o mejor que las iniciales al lugar de emplazamiento del proyecto.

- Se debera preveer en la elaboracion de la propuesta tecnica, todos los trabajos de  APERTURA DE SENDA, DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO y LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS que sean necesarios para el proyecto; puesto que no se reconoceran trabajos adicionales referentes a los items expusetos; debido a desconocimiento de las caracteristicas del sector por parte de la Empresa Contratista, quedando los mismos a su costo y responsabilidad.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo al presente procedimiento y de acuerdo a las características de las actividades; estas serán medidas:

APERTURA DE SENDA  			Medido y pagado  por metro lineal

DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO		Medido y pagado  de manera Global

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO		Medido y pagado  de manera Global

En concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.006

REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- OBJETIVO.

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista al momento de ejecutar el replanteo y levantamiento topográfico, teniendo como principales actividades:

- La demarcación y trazado de la red existente y la red a construir respectivamente (referida a Red Primaria de Gas)

- La demarcación y reconocimiento de obstáculos movibles e inamovibles en el terreno (Servicios Básicos)

- El relevamiento de datos topográficos en zanja como en tuberías, (elevaciones, progresivas, coordenadas, detalles diámetros de tubería, radios de curvatura, ubicación de cámaras especiales, accesorios, etc.).

- La medición y registro de  las cantidades de avance y tipo de coberturas en función a la progresiva en el terreno.

- Demarcación y señalización  una vez concluidas las actividades e ítems en el proyecto.

Las mismas estarán bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión.

- DEFINICIONES.

Replanteo Topográfico:	Acción de trazar y/o controlar en el terreno un proyecto antes, durante y después de su ejecución y cuantas veces sea necesario.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Topógrafo que realice trabajos en campo y gabinete

- Alarife ( 3 como mínimo)

- Ayudantes en General

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estación Total | 1 para todos los frentes |
| 2 | Equipos Computacionales | Suficientes para todos los frentes |
| 3 | Equipos de Señalización y seguridad industrial | Suficientes para todos los frentes |
| 4 | Cintas métricas y/u odómetros | Suficientes para todos los frentes |
| 5 | Pinturas y Aerosoles de acuerdo a condiciones ambientales | Suficientes para todos los frentes |
| 6 | Transporte Terrestre (vehículos livianos) | Suficientes para todos los frentes |
| 7 | Equipos y Herramientas en general para la construcción y/o instalación de letreros de obra y seguridad. | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO.

Los trabajos de replanteo topográfico iniciaran con la demarcación del área del proyecto, que realizará la Empresa Contratista  y el supervisor de Manera Obligatoria; procediendo con el marcado de progresivas cada 100 metros aproximadamente, así como de cualquier cambio de cobertura encontrada en el terreno.

El replanteo a realizarse considera:

- La recopilación de información por parte de la Empresa Contratista, que permitirá determinar la ubicación de los servicios básicos que se encuentren enterrados (cables, caños, etc.), en este caso  la Empresa Contratista de la Obra realizará los sondeos y averiguaciones respectivas. En función a la información presentada por  la Empresa Contratista el supervisor podrá determinar modificaciones en el trabajo.

- La Fijación de las distancias respecto a la línea municipal, cordón de acera, bordillo, borde de pavimento, etc. Y cualquier referencia que permita la ubicación definitiva de la línea de servicio,

- Que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles, ambientales y otros que han sido establecidos por Gobernaciones o Alcaldías.

- La Empresa Contratista, una vez finalizado el replanteo, entregara un informe al supervisor indicando el balance de volúmenes.

La zona de trabajo definida, en este caso denominada franja de tendido o área de tendido, deberá ser despejada de todo material u obstáculos.

  - RESTRICCIÓN.

- Con el fin de minimizar las molestias que se generen en el sector de construcción, como las posibles obstrucciones en vías circundantes o entradas a garajes, la Empresa Contratista elaborara un procedimiento adicional para llevar a cabo un estudio de orden social y técnico como medida preventiva. Este estudio se lo realizara a la par del levantamiento topográfico tomando en cuenta la información que se obtenga del mismo, quedando la presentación del mencionado procedimiento antes y como requisito para el inicio de las actividades de excavación.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medido en metros lineales, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos y la medición en obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.008

CORTE Y REMOCIÓN DE ACERAS HORMIGÓN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para realizar el corte y remoción de aceras de hormigón y/o la remoción del material por el que está constituida la acera (ladrillo, cerámica, baldosa, piedra vaciada hormigón u otro tipo de material existente), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la excavación en zanja correspondiente.

Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para los correspondientes ítems relacionados.

- DEFINICIONES.

Corte y Remoción:	Procedimiento que se realiza para retirar de manera controlada la cobertura existente en acera; para dar inicio a la excavación.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al CORTE Y REMOCIÓN DE ACERAS HORMIGÓN   del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operadores de equipo liviano

- Ayudante

- Peón

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Martillo Neumático/ Eléctrico | 2 para cada frente de obras civiles |
| 2 | Cortadoras Mecánicas | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compresoras | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Herramientas en general para la remoción de aceras de hormigón (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para los frentes de trabajo |

  - PROCEDIMIENTO.

Previo al corte y remoción del material  la Empresa Contratista deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital previo a la orden de proceder.

El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y en coordinación con el supervisor.

La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.

Al momento de utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas N95, protector facial, protectores auditivos. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.

La profundidad mínima del Corte será del espesor de la acera, de no respetarse dicha profundidad el supervisor podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la Remoción de la capa correspondiente.

La Empresa Contratista deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

  - RESTRICCIÓN.

- Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, cualquier tipo de daño sobre la franja de tendido o fuera de ella, significara una mayor área en reposición a costo de la Empresa Contratista; de forma tal que se corrija el daño y se tenga el mejor acabado posible.

- Esta determinadamente PROHIBIDA la utilización de Combos, amoladoras manuales para el corte y otros que no garanticen una buena ejecución del ítem.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medido en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

# CORTE ERRÓNEO CON DAÑOS DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS

# CORRECCIÓN DEL CORTE DE ACERA PARA SU FUTURA REPOSICIÓN

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.009

CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para realizar el corte y remoción de pavimento flexible, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la excavación en zanja correspondiente.

Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

Corte y Remoción:	Procedimiento que se realiza para retirar de manera controlada la cobertura existente en acera; para dar inicio a la excavación.

# Capa Base: 	Material tratado y/o procesado, el cual en base a su granulometría y contenido de humedad garantiza la estabilidad estructural y mecánica a la capa de rodadura que se descarga sobre ella .

# Relleno y Compactado:   	Colocando de material de relleno común en capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso mayor de 30 cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor modificado, para su máxima compactación

# Ensayo de Proctor:    	Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico.

# Densidad Máxima:		Relación entre masa y volumen de un cuerpo, que permite alcanzar la máxima compactación posible.,

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE  del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

# 6.1. PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operadores de equipo liviano

- Ayudante

- Peón

# 6.2. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Martillo Neumático/Eléctrico | 2 para cada frente de obras civiles |
| 2 | Cortadoras Mecánicas | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compresora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Herramientas en general para la remoción de pavimento flexible (Palas , Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para los frentes de trabajo |

# 6.3. PROCEDIMIENTO.

La Empresa Contratista, previo al corte y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo las vías alternas en caso de ser necesario.

Los trabajos de este ítem, consisten en el corte y la remoción de pavimento, de acuerdo a los límites especificados para la excavación, sólo se podrá exceder dichos límites por autorización expresa del supervisor, cuando existan razones técnicas para ello.

El pavimento flexible, deberá cortarse de acuerdo a los límites especificados para la excavación, y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del supervisor, cuando existan razones técnicas para ello. El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos:

Se deberá realizar un marcado rectilíneo, nítido y exacto en la Longitud del Corte, para no comprometer sectores fuera del área de Trabajo.

La superficie del corte debe quedar vertical, con una profundidad de corte mayor al espesor de la capa de rodadura (pavimento flexible) y sección de la cuneta de hormigón. Se harán cortes transversales cada metro, en toda la longitud del pavimento flexible a retirar.

Una vez cortado el pavimento, se procederá a la remoción, posterior a ello, los escombros se acopiarán para su retiro de la obra, en un sitio que no perjudique el tránsito vehicular, la marcha normal de los trabajos y donde se prevenga la contaminación a otros materiales.

Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del pavimento flexible, deberá ser removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavación de la zanja, sin ningún costo adicional.

Los escombros, de pavimento flexible, generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio Ambiente.

La Empresa Contratista, al momento de efectuar la rotura de una vía pública, tiene la obligación de colocar avisos y señales necesarias durante el día y la noche, que adviertan el peligro potencial existente, todo el tiempo en que subsista el peligro para personas, animales o bienes.

Al momento de realizar el corte del pavimento flexible, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para partículas, con el fin de prevenir accidentes personales.

  - RESTRICCIÓN.

- El uso del Combo en la remoción de pavimento flexible queda terminantemente PROHIBIDO.

- Todo corte, se lo realizara de manera simétrica y con el cuidado correspondiente, cualquier tipo de daño sobre la franja de trabajo o fuera de ella, significara mayor área de reposición hasta que se corrija el daño, a costo de la Empresa Contratista.

- El pavimento flexible, que esté fuera de los límites del corte especificado y que además sufra daño, a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta la Empresa Contratista.

- Se debe evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.

# 6.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medido en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

# 6.6. REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

# CORTE ERRÓNEO CON DAÑOS DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS

CORRECCIÓN DEL CORTE PARA SU FUTURA REPOSICIÓN

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.010

CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para realizar el corte y remoción de pavimento rígido de hormigón, que se tiene en cunetas, calzadas o cruces de vías, de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la excavación en zanja correspondiente.

Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para los correspondientes ítems relacionados.

- DEFINICIONES.

Corte y Remoción:	Procedimiento que se realiza para retirar de manera controlada la cobertura existente en acera; para dar inicio a la excavación.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO  Y CUNETAS DE HORMIGÓN  del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

# 6.1. PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador de equipo pesado (si corresponde)

- Operadores de equipo liviano

- Ayudante

- Peón

# 6.2. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retroexcavadora con acople para martillo Neumático | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Martillo Neumático/Eléctrico | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Cortadoras Mecánicas | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Compresora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 5 | Herramientas en general para la remoción de hormigón (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para los frentes de trabajo |

# 6.3. PROCEDIMIENTO.

Previo al corte y remoción del material  la Empresa Contratista deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital previo a la orden de proceder.

El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y en coordinación con el supervisor.

La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.

Al momento de utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas N95, protector facial, protectores auditivos. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores.

La profundidad mínima del Corte será del espesor del pavimento rígido, de no respetarse dicha profundidad el supervisor podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se realizara la Remoción de la capa correspondiente.

La Empresa Contratista deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

# 6.4. RESTRICCIÓN.

- Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, cualquier tipo de daño sobre la franja de tendido o fuera de ella, significara una mayor área en reposición a costo de la Empresa Contratista; de forma tal que se corrija el daño y se tenga el mejor acabado posible.

- Esta determinadamente PROHIBIDA la utilización de Combos, amoladoras manuales para el corte y otros que no garanticen una buena ejecución del ítem.

# 6.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medido en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

# 6.6. REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

# CORTE ERRÓNEO CON DAÑOS DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS

# CORRECCIÓN DEL CORTE PARA SU FUTURA REPOSICIÓN

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.011

EXCAVACIÓN DE ZANJA

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista,  en la apertura de zanjas; principalmente con las actividades de excavación en obra, adecuando la zanja de proyecto, conforme a profundidad y ancho de excavación; expresados en planos, gráficos y/ o instrucciones del supervisor Actividad necesaria para el tendido de tubería como la ejecución de cámaras, pruebas, ensayos no destructivos y cruces especiales a la profundización requerida.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión. Por lo tanto de acuerdo a las características de cada proyecto podrá ser aplicado a los siguientes ítems:

- DEFINICIONES.

Excavación:		Proceso de retirar volúmenes de banco de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán sistemas  de Redes Primarias de gas natural.

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la EXCAVACIÓN del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador de equipo liviano y pesado

- Ayudantes

- Peones de excavación

- Especialista manejo de explosivos  (Terreno Duro y  Rocoso)

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Excavadora | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Martillo Neumático(terreno duro y Rocoso) | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compresora( Terreno Duro y Rocoso) | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Volqueta8-10 m3(Terreno Duro y Rocoso) | 1 para cada frente de obras civiles |
| 5 | Equipos y Herramientas menores de excavación (Palas, Picotas, Carretillas, etc.) | Suficientes para todos los frentes |
| 6 | Explosivo (solo para terreno rocoso) | Suficientes para todos los frentes |
| 7 | Mecha de seguridad(solo para terreno rocoso) | Suficientes para todos los frentes |
| 8 | Retardador de Explosivo(solo para terreno rocoso) | Suficientes para todos los frentes |
| 9 | Corona, Barrena , Unión y Mango (solo para terreno rocoso) | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO.

La excavación se podrá realizar utilizando medios mecánicos, manuales y explosivos. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial que no sea de magnitud y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este ítem los siguientes tipos de suelo para su excavación en el Proyecto:

- Suelo clase I (blando).- Materiales de fácil remoción.

- Suelo clase II (semiduro).- Materiales conformados por arcillas compactas, arena o grava consolidada en matriz arcillo-limosa.

- Suelo clase III (duro).- Material conformado por rocas sueltas, conglomerados areniscas y todos aquellos suelos compactos.

- Suelo clase IV (Rocoso).- Conformación Pétrea que no presenta disgregación ni fisuras de consideración.

Realizado el Correspondiente replanteo topográfico en Obra, el supervisor evaluara y aprobara cambios en el trazo del tendido.

Durante todo el proceso de excavación,  la Empresa Contratista pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos  la Empresa Contratista se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del supervisor y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB  o bien una empresa privada o estatal).

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dañar la tubería.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el supervisor procederá de la siguiente manera:

Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido,  la Empresa Contratista está obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a consideración del supervisor, quien analizara la forma de realizar la protección de tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o Alcantarillado u otros imprevistos requerirá del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estarán por cuenta d la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su excavación por lo que está bajo la responsabilidad de la Empresa Contratista Incrementar la cantidad de personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto.

Si fuese necesario  la Empresa Contratista deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del supervisor, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución.

Será responsabilidad de la Empresa Contratista comunicar a los vecinos beneficiarios del proyecto (ya sea a través de la dirigencia de OTB,  de Distrito u otra institución que sea representativa) la fecha de inicio de trabajos en sus zonas, realizando la gestión social del proyecto y mantener con anticipación informados a los vecinos de la Zona o zonas circundantes a los tramos de avance, los trabajos a realizar y el cierre o afectación temporal de vías de acceso.

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un espacio libre de 30 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de precaución.

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamaño u obstrucciones que imposibiliten su remoción se procederá a la protección de la tubería con dados de Hormigón, siempre y cuando la Empresa Contratista registre dicho incidente en el Libro de Órdenes, indicando el lugar, tipo de obstrucción, longitud, diámetro de la funda de protección requerida, anexando para ello el reporte fotográfico.

Consideraciones en la Excavación:

- Cruce con líneas enterradas existentes

La Empresa Contratista debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de determinar cómo se ejecutara el cruce.

La Empresa Contratista realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización del supervisor.

La distancia mínima de separación del cruce que se genere con el Tendido de tubería de gas con otros sistemas, será de 50 cm o bajo evaluación del supervisor.

- Paralelismo con líneas enterradas existentes

Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterráneos (en lo posible evitable), la tubería llevara una funda de protección de PVC (media caña) a lo largo del tramo en cuestión. Además de ello la funda de protección deberá estar envuelta con cinta adicional de señalización;  con el fin de diferenciarla de los demás servicios subterráneos.

La separación mínima que se genere con el tendido de red secundaria de forma paralela a otros servicios deberá ser de 30 cm y/o bajo evaluación del supervisor.

- Excavación para soldadura e  interconexiones

La Empresa Contratista podrá realizar las excavaciones para Soldadura (69’s) cada 80 metros (7 barras) o cada que se considere necesario y sin sobrepasar la longitud de 100 metros en arreglos de tubería soldada afuera de la zanja, garantizando en todo momento las mejores condiciones para que el Soldador pueda realizar sus actividades; para ello la Empresa Contratista deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la extensión de la misma, en casos excepcionales involucraran la rotura, remoción y reposición de las coberturas comprometidas bajo la aprobación del supervisor. Los volúmenes requeridos serán cuantificados y cancelados tomando en cuenta una zanja de (2metros)x(1.5 metros)x (Profundidad de tubería +0.5 metros) por cada 69.

- Excavación para cruce de Canales

Todos los cruce de: canales, ríos, quebradas y/u otros accidentes geográficos  que se encuentran en medio del trazo de la red primaria, serán atravesados de acuerdo a procedimientos especiales, previa autorización del supervisor. Estos cruces especiales  serán ejecutados bajo el presente ítem con las consideraciones de profundidad y anchos de excavación expresada en los planos/gráficos del presente proyecto y/o lo instruido por el supervisor. Se hace notar que el volumen de excavación para estos cruces ya  está considerado dentro de  los volúmenes de obra.

  - RESTRICCIÓN.

- Los trabajos de excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de replanteo, corte y remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados y aprobados por el supervisor.

- Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el supervisor. No se permitirá la ejecución de túneles, salvo casos de necesidad justificada con previa autorización del supervisor. La ejecución de la actividad conllevara la responsabilidad de reparación de daños si corresponde.

- La Empresa Contratista deberá notificar al supervisor con 48 horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo al procedimiento los ítems serán medidos en metros cúbicos de acuerdo a la sección y longitud de la misma, siempre y cuando se encuentre aprobada por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

  - SECCIÓN TIPO.

SECCIÓN TIPO DE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE ZANJA

ACERAS/CALZADAS/CRUCES

  - PROFUNDIZACIONES.

CONSIDERACIONES DE ESPACIAMIENTO

EN PROFUNDIZACIONES

  - SECCIÓN TIPO ZANJA DE SOLDADURA (69’s).

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.015

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL CERNIDO

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista,  para garantizar  el correcto recubrimiento de la tubería (acero) con material cernido, garantizando la protección de la tubería ante elementos que puedan ocasionarle daños en el momento de la compactación. De igual forma  se darán los procedimientos correspondientes para que el material cernido tenga una buena compactación evitando  hundimientos y deformaciones en aceras, pavimento flexible, pavimento rígido, empedrado y otras  coberturas que serán ejecutadas sobre la superficie compactada.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

# Relleno y Compactado:   	Colocando de material de relleno común en capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso mayor de 30 cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor modificado, para su máxima compactación

# Ensayo de Proctor:    	Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico.

# Densidad Máxima:	Relación entre masa y volumen de un cuerpo, que permite alcanzar la máxima compactación posible.,

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL CERNIDO del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador de equipo liviano

- Operador de equipo pesado

- Ayudantes

- Peones de excavación

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retroexcavadora | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Apisonador manual | Suficientes para todos los frentes |
| 3 | Varilla de Medición de Espesores | Suficientes para todos los frentes |
| 4 | Equipos y Herramientas Menores de excavación (palas, picotas, carretillas, barrenos, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja con material cernido serán autorizados por el supervisor, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante en toda su profundidad, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería.

En casos especiales o por razones técnicas el supervisor podrá autorizar la ejecución de Obras de albañilería (hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la tubería convenientemente de algún objeto enterrado.

En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar la reparación o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente.

El relleno y compactado de material cernido, se realizara en una capa, la cual será llamada de protección de tubería; con un espesor de acuerdo a  la gráfica tipo adjunta, capa que será debidamente asentada utilizando apisonadores manuales. Para la verificación de espesores se precisará una varilla de medición.

El acopio de material cernido será realizado con la señalización correspondiente para resguardar la seguridad y circulación vehicular/peatonal del sector.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 30 cm para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan dentro la zanja.

En caso que el material cernido por cualquier motivo, sea insuficiente para realizar las actividades de relleno y compactado en acera y/o en calzada de acuerdo a los procedimientos, el CONTRATISTA proveerá a su costo la Provisión en Obra de material de relleno que cumpla las especificaciones ya mencionadas.

En caso de lluvia, rotura de tuberías de servicios básicos u otros incidentes, que hayan saturado o dañado el material de relleno, el CONTRATISTA deberá remover a su costo el material afectado o proveer material adecuado para el relleno.

  - RESTRICCIÓN.

- No se permitirá material cernido con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico natural del suelo.

- El material cernido deberá estar libre de impurezas como ser: material orgánico, escombros, partículas de limo o arcilla.

- En la medición se deberá descontar los volúmenes de material cernido que sean desplazados por la tubería y otras estructuras o materiales existentes dentro de la zanja.

- Cuando se ejecute el correspondiente cernido de material; se PROHÍBE realizar este trabajo sobre la zanja. El cernido se lo realizara a una distancia mayor a un metro de la misma.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem será medido en metros cúbicos de acuerdo a la sección/geometría del rellenado y compactado final descontando la sección externa de la tubería correspondiente, siempre y cuando se encuentre aprobada por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.016

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista,  para garantizar la buena compactación del material común rellenado, Este Documento evitara hundimientos y deformaciones en aceras, pavimento flexible, pavimento rígido, empedrado y otras  coberturas que serán ejecutadas sobre la superficie compactada.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión. Por lo tanto podrá de acuerdo a las características de cada proyecto ser aplicado a los siguientes ítems:

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN (TERRENO BLANDO)

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN (TERRENO SEMIDURO)

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN (TERRENO DURO)

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN (ROCOSO)

- DEFINICIONES.

# Relleno y Compactado:   	Colocando de material de relleno común en capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso mayor de 30 cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor modificado, para su máxima compactación

# Ensayo de Proctor:    	Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico.

# Densidad Máxima:	Relación entre masa y volumen de un cuerpo, que permite alcanzar la máxima compactación posible.,

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Red Primaria: 		Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL COMÚN del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador de equipo liviano

- Operador de equipo pesado

- Ayudantes

- Peones de excavación

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retroexcavadora | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Compactador Manual | 2 Para cada frente de obras civiles |
| 3 | Equipos y Herramientas Menores de excavación (palas, picotas, carretillas, barrenos, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

- El material de relleno común, será el mismo que fue extraído de zanja, de acuerdo a la mecánica de suelos se obtendrá el contenido de humedad optima y el grado de densidad de máxima de compactación; para que este material sea apropiada para resistir cargas dinámicas y estáticas sin presentar deformaciones (asentamientos).

  - PROCEDIMIENTO.

## A partir de la capa de relleno con material fino, en calzadas/aceras o superficie especifica (cruce especial, carretero, etc.); se colocará material de relleno extraído de la misma excavación, libre de partículas orgánicas.

El colocado de material de relleno común, seguirá el siguiente procedimiento:

- La primera capa de material de relleno común,  tendrá un espesor de 30 cm, extraído de la misma excavación, que deberá ser clasificado (partículas menores a 3 pulgadas), posterior a ello se procederá con el compactado mediante compactadoras mecánicas, llegando  a la densidad máxima de compactación con el contenido óptimo de humedad correspondiente. Este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados por el supervisor antes del Inicio del Compactado

- Realizada esta actividad se procederá al relleno de material común extraído de la misma excavación hasta alcanzar nuevamente un espesor de  30 cm o la cota correspondiente para realizar el colocado de la cinta de señalización, posterior a ello se procederá con el compactado mediante compactadoras mecánicas; llegando  a la densidad máxima de compactación y al contenido óptimo de humedad correspondiente. Este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados por el supervisor antes del Inicio del Compactado

- Una vez Aprobada la última capa de 30 cm por el supervisor, se procederá al colocado de manera longitudinal la cinta de señalización horizontal ("GAS PELIGRO DUCTO ENTERRADO") proporcionado por la Empresa Contratista.

- En caso de no ser necesaria la correspondiente capa base de 40 cm para llegar a la cota de reposición de cobertura  como ser en: Aceras, Calzadas/Cruces de Tierra (también Empedrados deteriorados) y/ o el tramo Instruido por el supervisor. Se procederá al relleno y compactado de dos capas de 20 cm, procediendo en cada una de ellas al  compactado mediante compactadoras mecánicas; llegando  a la densidad máxima de compactación y al contenido óptimo de humedad correspondiente. Este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados por el supervisor antes del Inicio del Compactado

El supervisor exigirá pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos requeridos (Granulometría, Proctor y otros que sean convenientes), los ensayos de densidades in situ (cono de arena) se lo realizara de acuerdo al mínimo de:

- 200 metros en aceras y calzadas de tierra,

- 50 metros en calzadas de pavimento rígido, flexible y/o empedrado

- 01 por cruce vehicular principal y secundario,

Por lo cual  la Empresa Contratista deberá tener a disposición en Obra, el personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo de la Empresa Contratista el costo de los mismos.

El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm. de espesor.

El grado de compactación para cruce de vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso de aceras deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado.

Para efectuar el relleno y compactado,  la Empresa Contratista deberá disponer en Obra del número suficiente de compactadoras mecánicas exigido por el supervisor, en función a la longitud de la Obra.

Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que señale el supervisor.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 50 cm; para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

En caso de lluvia, rotura de tuberías de servicios básicos u otro incidente, que haya saturado o dañado el material de relleno,  la Empresa Contratista deberá remover a su costo el material afectado o proveer material adecuado para el relleno.

Posterior al Relleno y compactado; el supervisor podrá instruir la excavación de calicatas de evaluación en los tramos que vea conveniente de acuerdo a la profundidad y número necesario para comprobar la calidad de los trabajos realizados. Teniendo en cuenta que las calicatas de evaluación, son un medio de verificación y evaluación, sobre los trabajos de relleno y compactado que viene realizando  la Empresa Contratista; el costo de estas actividades será responsabilidad del mismo.

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades, tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado,  la Empresa Contratista una vez finalizada esta actividad deberá proceder al:

- Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

- Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas con más casas o residencias.

- Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que  la Empresa Contratista resolverá los problemas y asumirá el costo.

  - RESTRICCIÓN.

- Esta determinadamente PROHIBIDA la utilización de apisonadores manuales para realizar la compactación de zanjas.

- En caso que el material extraído de la excavación se encuentre saturado, humedad no adecuada para realizar la compactación la empresa realizara procedimientos de secado del material o proporcionara material con humedad óptima para proseguir con la compactación.

- No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo, además de ello se exigirá el cumplimiento de los laboratorios de suelos correspondientes para llegar a la densidad de compactación especificada y el contenido de humedad.

- Se efectuarán pruebas de densidad in situ por capa compactada, corriendo por cuenta de la Empresa Contratista los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en la capa correspondiente,  la Empresa Contratista deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su cuenta y riesgo.

- En caso que el material de relleno común por cualquier motivo, sea insuficiente para las realizar las actividades de relleno y compactado en acera y/o en calzada de acuerdo a los procedimientos,  la Empresa Contratista proveerá a su costo la Provisión en Obra de material de relleno que cumpla las especificaciones ya mencionadas.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo al procedimiento los ítems serán medidos en metros cúbicos de acuerdo a la sección/geometría del rellenado y compactado final, siempre y cuando se encuentre aprobada por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.017

PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE

- OBJETIVO.

Establecer los procedimientos mí requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista,  para garantizar la estabilidad estructural y mecánica de la base de asiento de la capa de rodadura a ser repuesta (pavimento flexible, pavimento rígido y/o empedrado), a través de la conformación de una capa de material granular,  que tenga el grado de compactación y el contenido de humedad optimo  adecuado a las características y necesidades del sector para evitar deformación de las coberturas (asentamientos).

El ítem tendrá como actividades principales:

- El Carguío, transporte, des carguío y distribución de volúmenes de material de capa base, requeridos como PROVISIÓN en la obra.

- El Colocado del material de capa base en zanja, para que de acuerdo a las características mecánicas del mismo se tenga un relleno y compactado adecuado.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

# Capa Base: 	Material tratado y/o procesado, el cual en base a su granulometría y contenido de humedad garantiza la estabilidad estructural y mecánica a la capa de rodadura que se descarga sobre ella .

# Relleno y Compactado:   	Colocando de material de relleno común en capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso mayor de 30 cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor modificado, para su máxima compactación

# Ensayo de Proctor:    	Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico.

# Densidad Máxima:		Relación entre masa y volumen de un cuerpo, que permite alcanzar la máxima compactación posible.,

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE  del Proyecto.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador de equipo liviano

- Operador de equipo pesado

- Chofer (si el material de capa base no es puesto en obra)

- Ayudantes

- Peones de excavación

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo y Material de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retroexcavadora | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 2 | Volquetas ( si el Material de Capa Base no es Puesto en Obra) | 1 Para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compactador Manual | 2 Para cada frente de obras civiles |
| 4 | Equipos y Herramientas Menores de excavación (palas, picotas, carretillas, barrenos, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

El material de capa base, será provisto bajo la siguiente franja granulométrica:

  - PROCEDIMIENTO.

Una vez compactada la capa de relleno común y el colocado de la cinta de señalización en calzadas y/o cruces de pavimento previa aprobación por parte del supervisor, se procederá con los trabajos correspondientes al ítem

Se coloca una primera capa que tendrá un espesor de 20 cm. seguidamente se procederá con el compactado mediante compactadoras mecánicas, llegando a la densidad máxima de compactación con el contenido óptimo de humedad correspondiente, este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados por el supervisor antes del Inicio del Compactado de la Capa Base.

Una vez Aprobada la primera capa de 20 cm por el supervisor, se procederá al colocado de una segunda capa de 20 cm de espesor, llegando a la cota correspondiente para realizar los trabajos de reposición de Pavimentos (Flexible, Rígido y Articulado), posterior a ello se procederá con el compactado mediante compactadoras mecánicas; llegando  a la densidad máxima de compactación con el contenido óptimo de humedad correspondiente; este control se lo realizara de acuerdo a los ensayos en campo mediante el ensayo de densidades in situ (cono de arena) realizando la comparación respectiva con los laboratorios de suelos obtenidos y aprobados por el supervisor antes del inicio del compactado.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 50 cm; para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales ingresen a la zanja.

El supervisor exigirá pruebas de densidad como los laboratorios de Suelos requeridos (Granulometría, Proctor y otros que sean convenientes), los ensayos de densidades in situ (cono de arena) se lo realizara de acuerdo al mínimo de:

- 50 metros en calzadas de pavimento rígido, flexible y/o empedrado

- 01 por cruce vehicular principal y secundario,

Por lo cual  la Empresa Contratista deberá tener a disposición en Obra, el personal y los equipos de ensayos correspondientes en cantidad suficiente.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo de la Empresa Contratista el costo de los mismos.

En caso de lluvia, rotura de tuberías de servicios básicos u otro incidente, que haya saturado o dañado el material de relleno,  la Empresa Contratista deberá remover a su costo el material afectado o proveer material adecuado para el relleno.

Posterior al Relleno y compactado; el supervisor podrá instruir la excavación de calicatas de evaluación en los tramos que vea conveniente de acuerdo a la profundidad y número necesario para comprobar la calidad de los trabajos realizados. Teniendo en cuenta que las calicatas de evaluación, son un medio de verificación y evaluación, sobre los trabajos de relleno y compactado que viene realizando  la Empresa Contratista; el costo de estas actividades será responsabilidad del mismo,

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme, la superficie final deberá entregarse libre de irregularidades. Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado,  la Empresa Contratista una vez finalizada esta actividad deberá proceder al:

- Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas con más casas o residencias.

- Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que  la Empresa Contratista resolverá los problemas y asumirá el costo.

.El material de relleno sobrante, deberá ser retirado tan pronto como haya sido repuesta la base estructural de la calzada.

  - RESTRICCIÓN.

Las restricciones  para la provisión de capa base son:

- La fracción que pasa por el tamiz No. 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6.

- El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido de partículas duras y durables de piedra, exentas de fragmentos blandos, materia vegetal, terrones de arcilla u otra sustancia perjudicial.

- Los agregados deberán consistir en partículas o fragmentos duros y durables de piedra triturada o semi triturada, escoria triturada o grava triturada. No menos del 50% en peso de las partículas retenidas en el tamiz Nº 4, estas deberán tener mínimamente una cara fracturada.

- El agregado fino (material que pasa por el tamiz Nº 4), deberá consistir en arena natural o triturada y partículas minerales finas. La fracción que pasa por el tamiz N 200 no deberá ser mayor que los dos tercios de la fracción que pasa por el tamiz N 40.

- Cuando se utilicen mezclas de materiales naturales con materiales triturados, por lo menos el 50% deberá corresponder a estos últimos.

La restricción para el relleno y compactado de capa base serán:

- En caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en la capa correspondiente,  la Empresa Contratista deberá repetir los procedimientos de Relleno y Compactado por su cuenta y riesgo, El material de capa base deberá colocarse en capas de 20 cm. de espesor, con un contenido de humedad óptimo, determinado por los respectivos laboratorios, siendo el grado de compactación de 98% del Proctor modificado.

- En la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan cámaras, estructuras y otros.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

El ítem será medido en metros cúbicos de acuerdo a la sección/geometría del rellenado y compactado final, siempre y cuando se encuentre aprobada por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.019

REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para la reposición apropiada de las coberturas de hormigón y/o la reposición del material por el que está constituida la acera (cerámica, baldosa, piedra vaciada hormigón u otro tipo de material existente). Reposición que se realizara una vez concluidas y aprobadas las actividades de relleno y compactado como empedrada.

Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

# Hormigón: 	Material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se denomina mortero.

# Ensayo de Revenimiento:  	Prueba que se le realiza al concreto fresco para determinar su consistencia, la cual se relaciona directamente con su trabajabilidad e indirectamente con la relación agua cemento del diseño de concreto aportado al proyecto.

# Fraguado:  	Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y re cristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes de la reacción química del agua de amasado

# Curado  de Hormigón:  	El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las Prescripciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente.

# Esclerómetro:   	instrumento de medición, empleado, , para la determinar la  resistencia a compresión  en hormigones ya sea en pilares, muros, pavimentos, etc. A través de una determinada fuerza  axial sobre un área definida y estandarizada del elemento

# Juntas de Dilatación:   	División de las estructuras para permitir deformaciones que harán que esta no colapse o que sus deformaciones sean controladas.

# Ensayo de Compresión:   	Ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN del Proyecto.  Cabe mencionar que se tomaron criterios y paramentos de la Norma ACI-318.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador Mixer

- Maestro Albañil

- Ayudante

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camión Mixer | 1 para todos los frentes |
| 2 | Herramientas en general para la reposición de aceras de hormigón (palas, frotachos, carretillas, badilejos, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

Los Materiales de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

- Cemento Portland IP-30,

- Arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 3/4” y/o como lo solicite el supervisor,

- El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.

- Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el supervisor.

- La piedra manzana (soladura de piedra) será la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta de la Empresa Contratista de acuerdo a lo que defina el supervisor.

Las mismas deben ser aprobadas por el supervisor al Inicio de la actividad.

  - PROCEDIMIENTO.

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 7-5 cm de espesor de hormigón (de acuerdo a requerimiento), el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del supervisor.

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposición,  la Empresa Contratista deberá proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado  (Ver Sección Gráficos) con referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal.

Las juntas de dilatación transversales deberán continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se deberá consultar al supervisor para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.

La mezcla deberá ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigón permitiendo el llenado de los vacíos existentes entre las piezas del empedrado. Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado.

Los materiales componentes serán introducidos en el siguiente orden:

1º	Una parte del agua del mezclado.

2º	Grava

3º	Arena.

4º 	Cemento

5º	El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, será contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme.

EL vaciado de Hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras quede en óptimas condiciones y con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamaño mayor a la zanja), demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, será de responsabilidad de la Empresa Contratista y a su costo, realizar la reposición de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado (juntas de acabado longitudinal).

La Empresa Contratista está en la obligación de presentar al supervisor, todos los ensayos en probetas de reposición de hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma de muestras (mínimamente  tres por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia característica a los 28 días deberá ser de 210 Kg/cm2 a la compresión. Para determinar la resistencia señalada se deberá elaborar los ensayos como mínimo cada 200 metros donde se realice la reposición de las aceras o en el lugar que el supervisor indique. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no será restrictivo, puesto que el supervisor podrá solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el supervisor como por el FISCAL. El supervisor realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.

Es obligación de la Empresa Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido,

Todos los ensayos para la calidad de Hormigón especificados u otros que proponga el supervisor, serán a costo de la Empresa Contratista.

Por último  la Empresa Contratista estará a cargo del Marcado del logo de identificación de YPFB, mismo que tendrá una profundidad de 3 mm dejando un espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposición de aceras, el diseño del mismo deberá indicar claramente y de forma nítida: YPFB-GAS.

Colocado de las losetas de señalización horizontal de acuerdo a su tipología y especificación y/o como lo indique el supervisor, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta de hormigón vaciado, la loseta tendrá que ser asegurada y entrelazada con una barra de acero corrugado de diámetro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura correspondiente para evitar la remoción después del empotramiento.

  - RESTRICCIÓN.

- El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

- En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras,  la Empresa Contratista deberá cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

- Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas,

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- No se Aprobaran Tramos  de reposición de aceras  (Junta a Junta de dilatación) que presenten más de una fisura corregida, ya sea está por asentamiento o tracción. Quedando a Responsabilidad de la Empresa Contratista y  a su COSTO la reposición total del nuevo tramo sin la presencia de fisuras.

- Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a costo d la Empresa Contratista, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del supervisor.

- Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo d la Empresa Contratista.

- En ningún caso se permitirá que se tengan más de tres parches en longitudes menores a 20 metros de separación, puesto que  la Empresa Contratista es el directo responsable de realizar un corte de acera adecuado y correcto en el momento de apertura de zanjas previendo el tema de piedras de gran tamaño, servicios básicos  e inclusive el deterioro y calidad de la acera antes del  corte.

- El Contratista está en la Obligación de realizar la corrección por simetría  de todos los daños que se pudieron haber ocasionado (de acuerdo a grafico de reposición). Esta corrección por simetría comprenderá en el ensanchamiento de la sección de reposición con referencia al ancho del daño mayor que se hubiera provocado en el tramo.

Siendo estas actividades correctivas de  responsabilidad del Contratista NO involucrara un costo adicional al ítem de reposición de aceras; a menos que el daño se hubiera ocasionado por una interconexión mayor realizada por YPFB y reconocida por el supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

  - REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

# FORMA INCORRECTA DE REPOSICIÓN DE ACERAS.

# FORMA CORRECTA PARA LA REPOSICIÓN DE ACERAS.

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.020

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

- OBJETIVO.

Establecer los procedimientos requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para la reposición apropiada de pavimento flexible. Reposición que se realizara una vez concluidas y aprobadas las actividades de relleno y compactado de la Capa base correspondiente.

# Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

Pavimento Flexible:   	Sistema tricapa, cuya capa superior es de concreto asfáltico, compuesto de ligante, usualmente el asfalto, el cual es un derivado de la refinación del petróleo, y agregados pétreos; material granular y suelo. Este tipo de pavimento se llama flexible porque al ser sometido a una carga sufre una deformación y recuperación deseada, al cesar la carga, completamente elástica.

Mezcla Asfáltica:   	Consiste en un agregado de asfalto y materiales minerales (mezcla de varios tamaños de áridos y finos) que se mezclan juntos, se extienden en capas y se compactan. Debido a sus propiedades es el material más común en los proyectos de construcción para firmes de carreteras, aeropuertos y aparcamientos. También llamado Concreto Asfaltico

Filler Mineral: 		Polvo mineral, es la fracción que pasa por el tamiz de 0,063 mm, por lo que tiene una levada superficie específica. Precisamente por esto, desempeña un papel fundamental en el comportamiento de las mezclas bituminosas

Riego de Imprimación:  	Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre una capa o de un tratamiento bituminoso.

# Capa Base: 	Material tratado y/o procesado, el cual en base a su granulometría y contenido de humedad garantiza la estabilidad estructural y mecánica a la capa de rodadura que se descarga sobre ella.

# Relleno y Compactado:   	Colocando de material de relleno común en capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso mayor de 30 cm. con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Próctor modificado, para su máxima compactación

# Ensayo de Proctor:    	Es uno de los más importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de él es posible determinar la compactación máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, condición que optimiza el inicio de la obra con relación al costo y el desarrollo estructural e hidráulico.

# Densidad Máxima:		Relación entre masa y volumen de un cuerpo, que permite alcanzar la máxima compactación posible.,

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

# El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE  del Proyecto.  Cabe mencionar que se tomaron criterios y paramentos de las Normas  AASHO  y AASHTO, mismas que se mencionan en el procedimiento expuesto más adelante.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

  - Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

  - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

  - Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

  - Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

  - En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

  - Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

  - Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

  - Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

  - Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

  - Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

# 6.1. PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Sub Contratista Especializado en Asfaltos

- Personal Especializado en el  colocado de Asfalto

# 6.2. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transporte de la Mezcla Asfáltica(Empresa Subcontratista Especializada) | Suficientes para todos los frentes |
| 2 | Equipo especializado para el colocado y compactado de Asfalto(Empresa Subcontratista Especializada) | Suficientes para todos los frentes |
| 3 | Herramientas menores para el manejo de mezcla asfáltica(rastrillos, palas, carretillas, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

De manera enunciativa y no restrictiva se mencionará a continuación, algunas consideraciones técnicas para dichos controles, que serán complementados de acuerdo a los procedimientos de la empresa especializada o conforme a lo que disponga el supervisor, para garantizar la calidad de los trabajos en reposición.

- Cemento asfaltico 85/100

El cemento asfáltico será homogéneo, carecerá de agua y no formará espuma cuando sea calentado a 176 ºC.

El cemento asfáltico deberá estar de acuerdo con las exigencias establecidas a continuación:

- Agregados

Los agregados se compondrán de grava gruesa, escorias o piedras trituradas, formadas por partículas o fragmentos duros y durables y un relleno de piedra finamente triturada, arena u otras materias minerales finamente divididas. La porción del material que pase por el tamiz Nº 8, será llamada agregado fino.

El conjunto de agregado grueso, agregado fino y filler mineral deberá ajustarse a las exigencias de la gradación a continuación indicada, comprobada por los ensayos AASHO T-11 y T-27, a menos que el supervisor instruya y apruebe una gradación distinta.

Cuando se emplee grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas de agregado grueso, retenidas en el tamiz NUMERO 4, deberán tener fracturada por lo menos una de sus caras. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones, determinado por el ensayo AASHO T-96.

La porción de los agregados que pase el tamiz NÙMERO 40 tendrá que acusar un índice de plasticidad no mayor de 6, a determinarse por el método AASHO T-91.

Las escorias trituradas deberán provenir de hornos de fundición, tener una densidad y calidad razonablemente uniformes y su peso deberá resultar de por lo menos 70 libras por pie cúbico, determinado por el ensayo AASHO T-101.

TABLA NUMERO 1

| TAMIZ | % DEL PESO QUE PASA |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRADACIÓN A | GRADACIÓN B |
| 1 | 100 | - |
| ¾ | 70-100 | 100 |
| ½ | 55-90 | - |
| 3/8 | 40-80 | - |
| N°4 | 30-55 | 45-65 |
| N°8 | - | 33-53 |
| N°10 | 22-47 | - |
| N°20 | 16-38 | - |
| N°40 | 12-32 | 10-25 |
| N°80 | 8-20 | - |
| N°200 | 4-8 | 3-8 |
| Bitumen (sol. Cs.2)% | 5-8 | 3.5-7 |

El cemento asfáltico  consistirá en una combinación de agregado grueso triturado, agregado fino y filler mineral, uniformemente mezclado en caliente con asfalto salido en la planta.

El cemento asfáltico y los agregados pétreos serán calentados en la planta entre 135 y 170 grados centígrados.

La mezcla de concreto asfáltico al salir de la planta deberá tener una temperatura entre 145 y 160 grados centígrados.

Además de la gradación indicada en la Tabla número 1, los agregados llenarán  las exigencias de que en cada tanda diaria se pueda comprobar la uniformidad del material de los porcentajes que pasen los tamices Números 4, 10, 40 y 200.

Todas las mezclas de concreto asfáltico deberán ceñirse a la fórmula de trabajo, dentro de los límites de tolerancia indicados anteriormente y las recomendaciones del diseño en laboratorio.

Las áreas a construir con una capa de materiales mezclados en planta, se construirán únicamente sobre superficies secas, con temperatura atmosférica de más de 10 grados centígrados y se prohíbe imprimar y pavimentar cuando el tiempo estuviera lluvioso.

- Emulsión asfáltica

Podrán usar como materiales de imprimación los siguientes:

Asfalto líquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40° y 70°C.

Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la emulsión base, aplicada a una temperatura mínima de 10°C.

# 6.3. PROCEDIMIENTO.

Las actividades de reposición de pavimento, se las realizara tanto en calzadas, cruces de calles y/o avenidas donde se colocará el pavimento flexible, independientemente del material original deberán tener como mínimo una capa base, la cual deberá ser aprobada por el supervisor, que cumpla con las especificaciones técnicas del ente municipal.

En caso de no cumplir con la altura requerida para el colocado de asfalto flexible, el supervisor deberá pedir a la empresa la Empresa Contratista cumplir con lo estipulado; es decir, dejar una carpeta mayor a 7 cm para realizar el correspondiente colocado.

La base acabada y aceptada por el supervisor, deberá ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal forma que se elimine todo el polvo y el material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse mediante el barrido con el cepillo de mano o con la escoba mecánica.

El riego de imprimación deberá ser uniforme y con la dosificación indicada en el diseño o señalada por el supervisor con base en las características de la superficie del material de imprimación y del período de tiempo durante el cual permanecerá expuesto antes de la colocación de la carpeta de rodadura o de la base asfáltica. Para el MC-70 la dosificación puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por metro cuadrado; para el caso de emulsiones podrá variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado.

La penetración del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no será inferior a 3 mm. El exceso de material bituminoso que forme charco, será retirado con escobas y trabajo manual, o con adición de arena seca a juicio de lal supervisor.

El área imprimada será cerrada al tránsito durante un período de 24 a 48 horas durante las cuales debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso.

Se prohíbe imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen emulsiones asfálticas la superficie podrá estar ligeramente húmeda. Cualquier desperfecto que se manifieste en la base imprimada por causa imputable a la Empresa Contratista, será reparado por él mismo por su cuenta y riesgo.

La compactación inicial debe realizarse con una o más pasadas del rodo vibratorio, y continuar hasta que no se observe ningún desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del compactador y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero ya sea “Vibratorio” o “Estático”.

El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el supervisor. Si el rodo se usa en modo “vibratorio”, este debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal.

El material estabilizado, debe ser compactado a un mínimo del 95% de la densidad del espécimen compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245

La Empresa Contratista estará obligada a presentar una certificación de calidad de la empresa que realizará el trabajo de asfaltado para el pago del presente ítem. El supervisor, durante la Obra, ordenará los ensayos y pruebas de control que considere necesarias, corriendo por cuenta de la Empresa Contratista el costo de los mismos.

# 6.4. RESTRICCIÓN.

- Los materiales a utilizarse en la Planta tendrán características plásticas tales que una mezcla de los mismos hecha en las proporciones concordantes con la fórmula de gradación de Obra, tenga una resistencia retenida de no menos del 70% cuando sea ensayada de acuerdo con el método AASHO T-165.

- En caso que el Municipio u otro ente estatal encargado de realizar la construcción y el mantenimiento de Carreteras/vías públicas, NO realice la reposición de pavimento flexible. La Empresa Contratista deberá comunicar al supervisor, el nombre de la empresa especializada (subcontratista) que realizara dichas reposiciones; debiendo presentar todas las certificaciones correspondientes en cuanto se refiere a la calidad de materiales a utilizar, como los informes y todos los ensayos que demuestren que el producto reúne las condiciones técnicas adecuadas para la reposición de pavimento flexible.

- En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo especificado, como pavimento suelto agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias indicadas o deficiencias de espesor mayores que las admisibles, se deberá remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir una capa de rodadura adicional a instrucción del supervisor y de acuerdo con procedimientos aprobados por este.

# 6.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

# 6.6. REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

REPOSICIÓN INCORRECTA DE CALZADAS/CRUCES

REPOSICIÓN CORRECTA DE CALZADAS/CRUCES

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.021

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para la reposición apropiada de pavimento rígido de hormigón, que se tiene en cunetas, calzadas o cruces de vías. Reposición que se realizara una vez concluidas y aprobadas las actividades de relleno y compactado de la Capa base correspondiente.

Esta actividad estará bajo el control y aprobación del supervisor de obra.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.

- DEFINICIONES.

# Pavimento Rígido: 	Son aquellos formados por una losa de concreto Pórtland sobre una base, o directamente sobre la sub-rasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada.

# Hormigón: 	Material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se denomina mortero.

# Ensayo de Revenimiento:  	Prueba que se le realiza al concreto fresco para determinar su consistencia, la cual se relaciona directamente con su trabajabilidad e indirectamente con la relación agua cemento del diseño de concreto aportado al proyecto.

# Fraguado:  	Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y re cristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes de la reacción química del agua de amasado

# Curado  de Hormigón:  	El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las Prescripciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente.

# Esclerómetro:   	instrumento de medición, empleado, , para la determinar la  resistencia a compresión  en hormigones ya sea en pilares, muros, pavimentos, etc. A través de una determinada fuerza  axial sobre un área definida y estandarizada del elemento

# Juntas de Dilatación:   	División de las estructuras para permitir deformaciones que harán que esta no colapse o que sus deformaciones sean controladas.

# Ensayo de Compresión:   	Ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN del Proyecto.  Cabe mencionar que se tomaron criterios y paramentos de la Norma ACI-318.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el databoock.

- DESARROLLO.

# 6.1. PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador Mixer

- Maestro Albañil

- Ayudante

# 6.2. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camión Mixer | 1 para todos los frentes |
| 2 | Vibradora de aguja | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Herramientas en general para la reposición de pavimento rígido y cunetas de hormigón (palas, frotachos, carretillas, badilejos, etc.) | Suficientes para todos los frentes |

El hormigón será elaborado de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes a morteros y hormigones bajo la norma CBH -87:

- Cemento. Se utilizará cemento Portland IP-30. El cemento se debe almacenar en sitios secos y aislados del suelo. El almacenamiento del cemento no se hará en pilas de más de siete sacos de altura y se deberá rechazar todo el cemento que tenga más de dos meses de acopio.

- Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del concreto será preferiblemente potable y deberá estar libre de sustancias que perjudiquen la buena calidad del concreto, tales como ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales y cantidades apreciables de limos.

- Agregado fino. Es todo aquel material granular mineral que pase por el tamiz No.4 (4,76mm). La granulometría del agregado fino deberá estar comprendida dentro de los límites señalados a continuación:

- Agregado grueso. Se entiende por agregado grueso al material granular mineral o fracción del mismo que sea de tamaño nominal mayor de 4,76mm y menor de una pulgada. Dicho material deberá estar libre de impurezas que puedan afectar la calidad del hormigón.

Las mismas deben ser aprobadas por el supervisor al Inicio de la actividad.

# 6.3. PROCEDIMIENTO.

Previo al inicio de la ejecución de trabajos  la Empresa Contratista deberá presentar un procedimiento y especificaciones del hormigón a ser utilizado, el mismo será revisado y aprobado por el supervisor.

La superficie sobre la cual se va a construir el pavimento deberá cumplir con los requisitos de capacidad de soporte y de características geométricas, que exijan las condiciones específicas del diseño. La Empresa Contratista estará obligada a solicitar la autorización del supervisor para vaciar una vez aprobada la capa base, iniciando el vaciado antes de los cinco días hábiles.

Para establecer la dosificación a emplear  la Empresa Contratista deberá recurrir a ensayos previos a la ejecución de la obra con el objeto de determinar las proporciones de los materiales que hagan que el concreto resultante satisfaga todas las condiciones que se exigen.

El concreto se deberá colocar sobre la superficie de tal manera que se requiera el mínimo de operaciones manuales para el extendido, las cuales, si se necesitan, se deben hacer con palas y nunca se permitirá el uso de rastrillos. Se debe evitar en lo posible que los obreros pisen el concreto y en caso de que sea inevitable, se debe asegurar que el calzado no esté impregnado de tierra o sustancias dañinas para el concreto.

El vibrado se debe hacer en todo el ancho del pavimento por medio de vibradores internos (vibradores de aguja), o con cualquier otro equipo que garantice una adecuada compactación sin que se presente segregación. La frecuencia de la vibración no será inferior a 3.500 revoluciones por minuto y la amplitud deberá ser tal que se observe una onda en el concreto a una distancia de 30 cm.

Los componentes de la mezcla se introducirán en la mezcladora de acuerdo a una secuencia establecida en el procedimiento aprobado. Los materiales integrantes del concreto se deben mezclar durante el tiempo necesario para obtener una homogeneidad adecuada y en principio no deberá ser inferior a un minuto desde el momento en que la totalidad de los materiales hayan sido introducidos en la mezcladora.

Cuando el concreto vaya a ser suministrado por una planta de mezclas, deberá cumplir con todas las condiciones exigidas para el concreto mezclado en obra.

El concreto se colocará y nivelará con los equipos y métodos que lo compacten por vibración y que produzca una superficie lisa, de textura uniforme y libre de irregularidades, marcas y porosidades.

La reposición debe mantener las características de pendiente transversal y longitudinal de la capa original, y se deben considerar la aplicación de juntas de dilatación con sello de cemento asfaltico.

El espesor de la reposición deberá ser igual al de la capa de rodadura original, en ningún caso podrá ser menor a 10cm.

El concreto se deberá proteger durante el tiempo de fraguado contra el lavado por lluvias, la insolación directa, el viento y la humedad ambiente baja.

En las épocas de lluvia o en condiciones que puedan surgir daños externos, el supervisor podrá exigirle a la Empresa Contratista la disposición de plásticos para proteger el concreto fresco, cubriéndolo hasta que adquiera la resistencia necesaria para que el acabado superficial no sea afectado por la lluvia.

Durante el período de protección, que en general no será inferior a siete días a partir de la colocación del concreto, estará prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto las necesarias para el aserrado de las juntas, cuando se vayan a utilizar sierras mecánicas. La Empresa Contratista podrá utilizar a su costo, aditivos para la resistencia o protección del Hormigón.

El curado del concreto se debe hacer en todas las superficies libres, aplicando agua en forma de rocío fino y nunca en forma de riego.

El pavimento se podrá dar al servicio cuando el concreto haya alcanzado una resistencia a flexo tracción de por lo menos del 80% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 días (28 MPA). A falta de esta información el pavimento no se dará al servicio antes de 10 días. Para la aceptación del hormigón se deberá evaluar el fiel cumplimiento de las especificaciones. La Empresa Contratista será responsable de conservar el buen estado de las reposiciones hasta la entrega definitiva.

La Empresa Contratista deberá proveer los medios y mano de obra necesarios para realizar la toma de muestras, almacenamiento, traslado y ensayos de las probetas.

Es obligación de la Empresa Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos.

# 6.4. RESTRICCIÓN.

- El contratista no podrá alterar las dosificaciones sin autorización expresa del supervisor.

- El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

- En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición,  la Empresa Contratista deberá cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

- Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. Las terminaciones de las juntas se alisarán con planchas metálicas

- No se debe permitir ningún método de manejo de los agregados que pueda causar segregación, degradación, mezcla de agregados de distintos tamaños o contaminación con el suelo.

- El concreto se deberá colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una hora desde el momento de su mezclado. El supervisor podrá autorizar aumentar el plazo a dos horas si se adoptan las medidas necesarias para retrasar el fraguado del concreto o bien cuando se utilizan camiones mezcladores.

- Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas por Cruce o Calzada. El supervisor podrá solicitar la toma de muestras adicionales para que sean evaluadas por YPFB.

- La máxima caída libre de la mezcla, en el momento de la descarga no excederá de un metro en ningún punto del vaciado, procurándose descargar el concreto lo más cerca posible al lugar definitivo, para evitar al máximo las posteriores manipulaciones.

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada.

- Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la verificación de resistencia a costo d la Empresa Contratista, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. La disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del supervisor.

- Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo d la Empresa Contratista.

- En ningún caso se permitirá que se tengan parches o remiendos en la reposición de pavimento rígido

- El Contratista está en la Obligación de realizar la corrección por simetría  de todos los daños que se pudieron haber ocasionado (de acuerdo a grafico de reposición). Esta corrección por simetría comprenderá en el ensanchamiento de la sección de reposición con referencia al ancho del daño mayor que se hubiera provocado en el tramo.

Siendo estas actividades correctivas de  responsabilidad del Contratista NO involucrara un costo adicional al ítem de reposición de aceras; a menos que el daño se hubiera ocasionado por una interconexión mayor realizada por YPFB y reconocida por el supervisor.

# 6.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en metros cuadrados, de acuerdo al Área neta resultante de la longitud y ancho de la misma, los cuales serán aprobados y reconocidos por el supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

# 6.6. REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

REPOSICIÓN INCORRECTA DE CALZADAS/CRUCES

REPOSICIÓN CORRECTA DE CALZADAS/CRUCES

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.022

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE HORMIGÓN

- OBJETIVO.

Establecer requerimientos y requisitos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Contratista, para la provisión/fabricación y colocado de elementos de señalización que  tengan la función de indicar la existencia  de Red Primaria de Gas.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba; lleve a cabo en la presente gestión. Por lo tanto de acuerdo a las características de cada proyecto podrá ser aplicado a los siguientes ítems:

SEÑALIZACIÓN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO

SEÑALIZACIÓN MOJONES DE HORMIGÓN

SEÑALIZACIÓN LOSETAS DE HORMIGÓN

- DEFINICIONES.

# Hormigón: 	Material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se denomina mortero.

# Ensayo de Revenimiento:  	Prueba que se le realiza al concreto fresco para determinar su consistencia, la cual se relaciona directamente con su trabajabilidad e indirectamente con la relación agua cemento del diseño de concreto aportado al proyecto.

# Fraguado:  	Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y re cristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes de la reacción química del agua de amasado

# Curado  de Hormigón:  	El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las Prescripciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente.

# Esclerómetro:   	instrumento de medición, empleado, , para la determinar la  resistencia a compresión  en hormigones ya sea en pilares, muros, pavimentos, etc. A través de una determinada fuerza  axial sobre un área definida y estandarizada del elemento

# Juntas de Dilatación:   	División de las estructuras para permitir deformaciones que harán que esta no colapse o que sus deformaciones sean controladas.

# Ensayo de Compresión:   	Ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes al ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE HORMIGÓN  del Proyecto.  Cabe mencionar que se tomaron criterios y paramentos de la Norma ACI-318.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Fiscal de Obra: 	Personal técnico Calificado de YPFB, el cual representa a la institución de manera legal en la ejecución de obras; tomando las decisiones que fuesen necesarias para la correcta y buena ejecución de actividades/ítems del proyecto. Ejerciendo el control de la supervisión técnica como la de la Empresa Contratista. Teniendo entre ellas las siguientes funciones a título indicativo y no limitativo de:

- Exigir a través del supervisor el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el supervisor.

Supervisor: 	Profesional técnico calificado, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión  e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Exigir a la Empresa Contratista  el cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Exigir a la Empresa Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, por el cual comunicará la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

- Exigir a la Empresa Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario y con el fin de asegurar la calidad de obra, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de YPFB a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Empresa Contratista        Teniendo las principales responsabilidades  a título indicativo y no limitativo de:

- Cumplimiento del Contrato de Obra y el presente Procedimiento Técnico.

- Precautelar la seguridad y salud ocupacional para su personal como para el externo que se encuentre interactuando en el sector del proyecto.

- Proveer el personal, equipos, herramientas y materiales que figuran en el presente procedimiento, como los adicionales  necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio  o modificación necesaria y sustentada en el proyecto.

- Documentar el trabajo realizado en registros diarios de obra, y su respectivo almacenamiento en el data bock.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador Mezcladora

- Maestro Albañil

- Ayudantes

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mezcladora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 2 | Vibradora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compactadora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Herramientas menores para la excavación y relleno de zanjas | Suficientes para todos los frentes |
| 5 | Herramientas menores para el vaciado de Hormigón Armado | Suficientes para todos los frentes |
| 6 | Herramientas para el pintado sobre superficies de concreto y metal | Suficientes para todos los frentes |

- Mezcladora

- Vibradora

- Compactadora

- Herramientas menores para la excavación y relleno de zanjas

- Herramientas menores para el vaciado de Hormigón Armado

- Herramientas para el pintado sobre superficies de concreto y metal

Los Materiales de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

- Cemento Portland IP-30,

- Arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 3/4” y/o como lo solicite el supervisor,

- Agregado Grueso, libre de impurezas y material orgánico, el cual tendrá un tamaño máximo nominal de 1 pulgada.

- El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.

- Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el supervisor.

- Madera de construcción (dura), para el armado del encofrado de acuerdo a la longitud del lastrado de hormigón.

- Acero corrugado de refuerzo con fluencia igual o mayor a 4200 kg/cm2 o Equivalente (de acuerdo a la Normativa utilizada), que no presente oxidación. Los correspondientes diámetros y longitudes se expresan en los Gráficos respectivos.

- Planchas metálicas, con dimensiones y espesor de acuerdo a las características de cada elemento (sección gráficos).

- Pintura refractiva de color amarillo y negro, con características de aplicación a superficies de hormigón y metálicas, con resistencia a condiciones ambientales adversas.

  - PROCEDIMIENTO.

    - Trazados y tipos de Señalización

La clase de trazado se determinara por la cantidad de edificios destinados a ocupación humana, en un radio  de 200m al eje longitudinal en tramos de 1600m de tubería de red primaria, cada edificio será considerado como una unidad de vivienda. Para los propósitos de esta especificación técnica, los edificios multifamiliares, se consideraran como unidades de vivienda independientes.

Las clases de trazados que fueron tomados en cuenta son:

Clase 1:

- Trazado: contiene 10 o menos unidades de vivienda destinadas a ocupación humana.

- Señalización Línea Regular: Postes de Hormigón Armado cada 200m referenciando la línea de la tubería.

- Señalización Cruces Especiales: Postes de Hormigón Armado a cada extremo del Cruce Especial.

Clase 2:

- Trazado: contiene más de 10 unidades de vivienda, pero menos de 46 destinadas a ocupación humana.

- Señalización Línea Regular: Postes de Hormigón Armado cada 200m referenciando la línea de la tubería.

- Señalización Cruces Especiales: Mojones Hormigón a cada extremo del Cruce Especial.

Clase 3:

- Trazado: contiene 46 o más unidades de vivienda destinadas a ocupación humana, o zonas donde la tubería está tendida dentro de 100 metros de:

Edificios ocupados por 20 o más personas durante el uso normal

Pequeñas áreas abiertas, bien definidas, ocupadas por 20 o más personas durante el uso normal

Campos de deportivos, zonas de recreación, teatros al aire libre u otro lugar de reunión pública.

- Señalización Línea Regular:

Urbano: Tachuelas de Señalización embebidas en las coberturas de acera/calzada correspondientes al sector, colocadas cada 100 metros sobre la línea de la Tubería.

Rural: Losetas de Hormigón, construidas de acuerdo al nivel de acera/calzada proyectada para el sector, colocadas cada 100 metros sobre la línea de la tubería.

- Señalización Cruces Especiales: Mojones Hormigón colocados a ambos extremos del Cruce Especial.

Clase 4:

- Trazado donde predominen edificios con cuatro o más pisos sobre el nivel de terreno, de igual manera se consideraran

Cruces de canales u otros cruces especiales que se encuentren en el sector.

- Señalización Línea Regular:

Urbano: Tachuelas de Señalización embebidas en las coberturas de acera/calzada correspondientes al sector, colocadas cada 100 metros sobre la línea de la Tubería.

- Señalización Cruces Especiales: Losetas de Hormigón colocadas  a ambos extremos del Cruce Especial.

Coordinación y colocado de señalización:

La Empresa Contratista deberá coordinar con el supervisor, el tipo y posición de cada señalización contemplada en el proyecto de acuerdo a lo definido por la presente especificación técnica.

En caso de ser necesaria alguna aclaración,  la Empresa Contratista podrá solicitarla a través del supervisor, quien hará la respectiva consulta al proyectista encargado de la elaboración del presente proyecto.

Previo a los trabajos de replanteo, la Empresa Contratista deberá solicitar los permisos correspondientes a la entidad competente (Gobernación, Alcaldías, ABC, SEDCAM, Ferrocarriles, etc.). con el visto bueno del supervisor, con el fin de contar con la autorización para el colocado de las mismas de acuerdo a la ubicación definida..

    - Control de Calidad del Hormigón Armado

La mezcla de hormigón, deberá ser adecuada para el manipuleo y vaciado en obra;  permitiendo el llenado del encofrado los vacíos existentes y la armadura de acero. Periódicamente se deberá verificar la uniformidad de la mezclada, verificando la consistencia a través de ensayos de  revenimiento.

EL acabado del Hormigón deberá ser lo más estético posible, por lo cual se mojara  la superficie interna del encofrado de madera, previo a las actividades de vaciado.

La Empresa Contratista está en la obligación de presentar al supervisor, todas las pruebas de calidad respectivas, principalmente la de Resistencia a la Compresión; a través de probetas de hormigón. Esta prueba permitirá  verificar la resistencia característica promedio a la compresión a los 28 días, la cual deberá ser mayor o igual a 210 Kg/cm2.

Para realizar las pruebas correspondientes se deberán elaborar como mínimo:

Un ensayo por cada poste de Hormigón y/o lo indicado por el supervisor (una  muestra de probeta por cada ensayo). /si el supervisor aprobara elementos prefabricados que cumplan con las dimensiones exigidas; la empresa que provea dichos elementos, deberá presentar los respaldos de calidad y resistencia de su producto de acuerdo a las características de su elaboración.

Un ensayo por cada 05 piezas de Mojones y/o Losetas de Hormigón construidas respectivamente o lo indicado por el supervisor (mínimamente  dos muestras de probetas por cada ensayo realizado).

En cuanto a los resultados de las pruebas:

- Tramos que presenten una resistencia mayor a la solicitada, tendrán la aprobación inmediata.

- Tramos que presenten una resistencia mayor al 90 % y menor al  100%.  de lo especificado, se procederá a la verificación de resistencia, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. Siendo esto a costo de la Empresa Contratista, la disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del supervisor.

- Los Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo de la Empresa Contratista.

Conforme lo requieran los trabajos, la toma de muestra y/o pruebas  NO serán restrictivas, puesto que el supervisor podrá solicitar verificaciones adicionales de calidad y resistencia. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio legalmente establecido y de solvencia técnica demostrada. El supervisor realizara el marcado de los correspondientes cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a dichos laboratorios. Todos los ensayos y pruebas especificadas serán a costo de la Empresa Contratista de igual forma los que el supervisor vea por conveniente.

Es obligación de la Empresa Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido,

El curado del hormigón se lo realizara con agua potable cada 4 horas mientras permanezca el encofrado.

La remoción del encofrado será posterior a las 36 horas después de haberse efectuado el vaciado, procediendo a un curado posterior de cada 3 horas por un período de 2 días consecutivos como mínimo antes del colocado en obra.

El Acero de refuerzo  deberá ser  doblado y entrelazado de acuerdo a lo especificado en las gráficas correspondientes de armado, en ningún momento el supervisor aprobara acero de refuerzo que  presente oxidación alguna. Siendo La Empresa Contratista responsable de garantizar el buen estado del material en el momento de la provisión y construcción del elemento.

  - RESTRICCIÓN.

- No se dará inicio a la construcción y colocado de elementos de señalización, que no tengan definida la correspondiente ubicación conforme a las gráficas del proyecto y/o instrucciones del supervisor. Además de ello la autorización  de la entidad competente del sector.

- El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua o cemento para mantener la consistencia adecuada.

- No se Aprobaran elementos que presenten fisuras, sean estás por fallas por asentamiento o por tracción. Quedando a responsabilidad de la Empresa Contratista y a su COSTO la reposición total del nuevo elemento.

- No se hará ningún vaciado de hormigón cuando la temperatura atmosférica no sea superior a 8 grados centígrados a la sombra.

- No se aprobaran elementos que no estén correctamente pintados conforme a lo indicado en la sección gráficos, y/o que tengan defectos de aplicación de pintura en el elemento.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente especificación establece la medición y forma de pago de los siguientes ítems:

- Postes de Hormigón Armado: medidos como unidad, considerando la construcción/prefabricación del elemento y el colocado del mismo.

- Mojones de Hormigón: medidos como unidad, considerando la construcción del elemento y el colocado del mismo.

- Losetas de Hormigón: medidas como unidad, considerando la construcción del elemento y el colocado del mismo.

- Tachuelas de Señalización: medidas como piezas, considerando el tipo de material, la provisión y los trabajos de embebido en las coberturas correspondientes; de acuerdo a la ubicación definida en el proyecto y/o instrucciones del supervisor.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario respectivo para cada ítem de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, cumpliendo las dimensiones y volúmenes establecidos en Gráficos.

  - REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

- GRÁFICOS.

  - SEÑALIZACIÓN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

  - .SEÑALIZACIÓN MOJONES DE HORMIGÓN

  - SEÑALIZACIÓN LOSETAS DE HORMIGÓN

GNRGD.DTRGCB.ET.O.C.023

CÁMARAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- OBJETIVO.

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que debe cumplir la Empresa Contratista, para la construcción de Cámaras de Operación, las cuales estarán conformadas por:

- Losa y Muros de  Hormigón Armado

- Estructura Metálica de sujeción (escalera)

- Elementos de cubierta, protección y quincallería.

- Elementos de Venteo

- Elementos de impermeabilización.

- ALCANCE.

Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de construcción de red primaria, que YPFB Redes de Gas Cochabamba para el correspondiente  ítem.  De acuerdo a los diferentes tamaños y número  de accesorios que se encuentren dentro de cada cámara, se establecerá las dimensiones y tipo de cada cámara del correspondiente proyecto.

- DEFINICIONES.

# Hormigón: 	Material resultante de la mezcla de cemento (u otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua se denomina mortero.

# Ensayo de Revenimiento:  	Prueba que se le realiza al concreto fresco para determinar su consistencia, la cual se relaciona directamente con su trabajabilidad e indirectamente con la relación agua cemento del diseño de concreto aportado al proyecto.

# Fraguado:  	Proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y re cristalización de los hidróxidos metálicos —procedentes de la reacción química del agua de amasado

# Curado  de Hormigón:  	El curado se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las Prescripciones Técnicas, en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente.

# Esclerómetro:   	Instrumento de medición, empleado, , para la determinar la  resistencia a compresión  en hormigones ya sea en pilares, muros, pavimentos, etc. A través de una determinada fuerza  axial sobre un área definida y estandarizada del elemento

# Juntas de Dilatación:   	División de las estructuras para permitir deformaciones que harán que esta no colapse o que sus deformaciones sean controladas.

# Ensayo de Compresión:   	Ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión

Días Calendario: 		Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año.

Empresa Contratista: 	Empresa adjudicada para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.

Gas Natural: 		Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

# Red Primaria: 	Conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a CÁMARAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del Proyecto.  Cabe mencionar que se tomaron criterios y paramentos de la Norma ACI-318.

# Si la Empresa Contratista ve por conveniente implementar consideraciones técnicas  adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica  de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al supervisor y fiscal de obra; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o  no,  su implementación en la ejecución.

- RESPONSABILIDADES.

# Las Responsabilidades de las partes que intervienen  en los procedimientos, se encuentran expresados en la sección de INTRODUCCIÓN, del presente documento.

- DESARROLLO.

  - PERSONAL.

## El personal de costo directo,  destinado a realizar el presente ítem será:

- Operador Mezcladora/Mixer

- Maestro Albañil

- Mecánico/soldador

- Ayudantes

- Peones

  - EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

El Equipo de costo directo que se deberá emplear será como mínimo:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mezcladora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 2 | Vibradora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 3 | Compactadora | 2 para cada frente de obras civiles |
| 4 | Herramientas menores para el vaciado de Hormigón Armado | Suficientes para todos los frentes |
| 5 | Herramientas menores para trabajos de metal/mecánica y soldadura | Suficientes para todos los frentes |
| 6 | Herramientas para el pintado sobre superficies de concreto y metal | Suficientes para todos los frentes |

Los Materiales de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

- Cemento Portland IP-30,

- Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquéllas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio

- Arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 3/4” y/o como lo solicite el supervisor,

- El agua de mezclado deberá estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigón.

- Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el supervisor.

- Madera de construcción (dura), para el armado del encofrado de acuerdo a la longitud del lastrado de hormigón.

- Acero corrugado de refuerzo con fluencia igual o mayor a 4200 kg/cm2 o Equivalente (de acuerdo a la Normativa utilizada), que no presente oxidación. Los correspondientes diámetros y longitudes se expresan en los Gráficos respectivos.

- Planchas metálicas, con dimensiones y espesor de acuerdo a las características de cada elemento (sección gráficos).

- Tuberías de fierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro (venteo de cámara).

- Angulares de 2”x ¼” conforme a los planos correspondientes y/o conforme lo disponga el supervisor,

- Bisagras torneadas de fierro macizo de 1” y demás quincallería para la operabilidad de la cubierta de protección (tapa).

- Pintura refractiva de color amarillo y negro, con características de aplicación a superficies de hormigón y metálicas, con resistencia a condiciones ambientales adversas.

- Malla electro soldada de ¼”

- Aditivos y/o elementos impermeabilizantes, los cuales deberán tener la certificación de calidad correspondiente para  garantizar la impermeabilidad de la superficie al ser aplicada el producto.

- Aditivos para incrementar las propiedades de resistencia del hormigón y/o controlar el tiempo de fraguado de la mezcla del mismo, de acuerdo a lo aprobado por el supervisor siguiendo con las especificaciones del producto.

  - PROCEDIMIENTO.

    - Consideraciones.

Concluidas y aprobadas las actividades de excavación de terreno en el sector destinado a la construcción de las cámaras de operación y mantenimiento, se procederá de acuerdo como lo disponga el supervisor, a las siguientes actividades:

- Compactación inicial dentro zanja; las consideraciones y requerimientos técnicos para la compactación, serán los mimos a los solicitados para la compactación que se mencionan en el ítem de  “relleno y compactado de material común”.

- Soladura de piedra para el preparado de la base de la cámara; con el acabado de acuerdo al nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas.

- Limpieza de la superficie del empedrado, encontrándose libre de basura e impurezas para su aprobación.

- Colocado de galletas o tabletas de hormigón de 7 cm de espesor sobre el empedrado; con el fin de asegurar un recubrimiento mínimo y constante para el acero de refuerzo a ser colocado para el vaciado de la base  hormigón.

- Armado del entramado longitudinal y transversal de acero de refuerzo tanto para la base como las paredes de la cámara de hormigón, de acuerdo a lo especificado en las gráficas de doblado, corte como separaciones mínimas.

- Armado del encofrado de madera dura, el cual deberá estar asegurado a la superficie de contacto de manera rígida asegurando un arriostrado correcto; mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, con el fin de no existir imperfecciones en la sección trasversal una vez realizado el correspondiente vaciado de hormigón.

Realizada la verificación de que todas las actividades hayan sido ejecutadas de manera correcta y/o de acuerdo a lo indicado  por el supervisor, se dará la instrucción para el inicio del vaciado de hormigón.

    - Vaciado de Hormigón

La mezcla de hormigón, deberá ser adecuada para el manipuleo y vaciado en obra;  permitiendo el llenado de todos los vacíos existentes entre las piezas de empedrado, la armadura de acero y el encofrado. Periódicamente se deberá verificar la uniformidad de la mezclada, a través de la consistencia con ensayos de  revenimiento,  de igual forma deberá verificarse por parte de la Empresa Contratista como por el supervisor, la dosificación de los aditivos correspondientes a la mezcla.

El concreto se colocará tan pronto como sea posible y nuca después de 30 minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo retardador de fraguado autorizado.

No se dejará caer la mezcla de hormigón, de manera  vertical mayor a una altura de 1,00 m, excepto cuando la descarga se haga a través de moldes inclinados siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.

Durante la colocación del concreto deberá vigilarse en todo momento, que se conserven inalteradas las distancias entre las varillas con relación a las caras internas de la formaleta.

    - Vibrado del Hormigón

El vibrado se aplicara directamente dentro de la masa de concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado serán las necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la consolidación requerida sin que se produzca la segregación de los agregados. El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos para concretos con asentamiento entre 25 y 75 mm. En general para la mayoría de los casos 10 segundos son suficientes para lograr la densificación del concreto. El vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las capas más bajas que ya hayan obtenido su fraguado inicial o en concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición del refuerzo o de materiales embebidos.

    - Curado del Hormigón

El curado del hormigón se lo realizara con agua potable cada 4 horas mientras permanezca el encofrado.

La remoción del encofrado será posterior a los 5 días calendario después de haberse efectuado el vaciado, procediendo a un curado posterior de cada 3 horas por un período de 3 días consecutivos como mínimo.

    - Control de Calidad del Hormigón Armado

La mezcla de hormigón, deberá ser adecuada para el manipuleo y vaciado en obra;  permitiendo el llenado del encofrado los vacíos existentes y la armadura de acero. Periódicamente se deberá verificar la uniformidad de la mezclada, verificando la consistencia a través de ensayos de  revenimiento.

EL acabado del Hormigón deberá ser lo más estético posible, por lo cual se mojara  la superficie interna del encofrado de madera, previo a las actividades de vaciado.

La Empresa Contratista está en la obligación de presentar al supervisor, todas las pruebas de calidad respectivas, principalmente la de Resistencia a la Compresión; a través de probetas de hormigón. Esta prueba permitirá  verificar la resistencia característica promedio a la compresión a los 28 días, la cual deberá ser mayor o igual a 250 Kg/cm2.

Para realizar las pruebas correspondientes se deberán elaborar como mínimo y/o lo indicado por el supervisor. :

Tres probetas de muestreo por cada ensayo de:

- Las cuatro paredes de la cámara

- La base de fundación de la Cámara

- De acuerdo a las dimensiones de la Cámara, se evaluara si la tapa será de Hormigón o de metal.

En cuanto a los resultados de las pruebas:

- Tramos que presenten una resistencia mayor a la solicitada, tendrán la aprobación inmediata.

- Tramos que presenten una resistencia mayor al 90 % y menor al  100%.  de lo especificado, se procederá a la verificación de resistencia, mediante ensayos de esclerometria u otro ensayo no destructivo. Siendo esto a costo de la Empresa Contratista, la disposición y número de ensayos a realizar será  a requerimiento del supervisor.

- Los Tramos que presenten resistencia menor al 90 %.  de lo especificado: se procederá a la demolición y reposición del vaciado  de hormigón observado a costo de la Empresa Contratista.

Conforme lo requieran los trabajos, la toma de muestra y/o pruebas  NO serán restrictivas, puesto que el supervisor podrá solicitar verificaciones adicionales de calidad y resistencia. Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio legalmente establecido y de solvencia técnica demostrada. El supervisor realizara el marcado de los correspondientes cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a dichos laboratorios. Todos los ensayos y pruebas especificadas serán a costo de la Empresa Contratista de igual forma los que el supervisor vea por conveniente.

    - Acero de Refuerzo

## El Acero de refuerzo  deberá ser doblado en frio y entrelazado sin golpes ni choques de acuerdo a lo especificado en las gráficas correspondientes de armado, en ningún momento el supervisor aprobara acero de refuerzo que  presente óxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. Siendo La Empresa Contratista responsable de garantizar el buen estado del material en el momento de la provisión y construcción del elemento.

## La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados (galletas).

## Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones. (Puntos de momento nulos).

  - RESTRICCIÓN.

- No se dará inicio a la construcción y colocado de elementos de señalización, que no tengan definida la correspondiente ubicación conforme a las gráficas del proyecto y/o instrucciones del supervisor. Además de ello la autorización  de la entidad competente del sector.

- El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

- No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua o cemento para mantener la consistencia adecuada.

- No se Aprobaran elementos que presenten fisuras, sean estás por fallas por asentamiento o por tracción. Quedando a responsabilidad de la Empresa Contratista y a su COSTO la reposición total del nuevo elemento.

- No se hará ningún vaciado de hormigón cuando la temperatura atmosférica no sea superior a 8 grados centígrados a la sombra.

- No se aprobaran elementos que no estén correctamente pintados conforme a lo indicado en la sección gráficos, y/o que tengan defectos de aplicación de pintura en el elemento.

- Queda prohibido el corte y doblado de Acero de refuerzo en caliente.

- No podrán doblarse barras de Acero de refuerzo,  que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice.

- Para el asegurado de las varillas de acero de refuerzo se utilizará alambre de amarre; normalmente no deberá utilizarse soldadura salvo donde los planos lo indiquen especificando el procedimiento de soldadura

- En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar en vez de las galletas mencionadas anteriormente.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente especificación establece la medición y forma de pago de acuerdo al tipo de cada cámara de operación y mantenimiento construida. Las cuáles serán  consideradas y medidas como UNIDAD cada una de ellas, de acuerdo a su tipo, como tal se deberá considerar la construcción/prefabricación/colocado del elemento,  con todos los materiales, equipos, herramientas y personal correspondiente.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario respectivo para cada tipo de cámara;  de acuerdo a la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, cumpliendo las dimensiones y volúmenes establecidos en Gráficos.

  - REGISTROS.

## La Información mínima solicitada a continuación deberá ser registrada de forma diaria en la Obra.

## Registro Diario de Obra

- Nombre del Ítem

- Fecha

- Ubicación

- Número de Personal empleado (Mano de Obra Directa e Indirecta)

- Tipo y Cantidad de Materiales/Equipo/Herramientas utilizados

- Cantidad  realizada en el jornada (de acuerdo a la Unidad establecida en la propuesta)

- Gráficos de Medición

- Presupuesto de la Actividad realizada en la jornada (de acuerdo al Precio Unitario de la propuesta del ítem)

- Porcentaje de avance Físico y Financiero

- Observaciones

- Firma de los encargados de la actividad

- Firma y aprobación del supervisor

Especificaciones Técnicas de Obras Mecánicas

## GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.001

DESFILE Y CURVADO DE TUBERÍA

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de desfilar y curvar tubería de acero negro al carbono que se encuentre bajo administración del Distrito redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica al desfile y curvado de tubería de acero negro al carbono para la instalación de redes primarias administradas por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa adjudicada al proceso de construcción |
| --- | --- |
| DESFILE | Es la actividad en la cual la tubería a ser soldada es posicionada sobre el trazo adoptado de ducto facilitando su posterior soldadura y colocación sobre soportaría adecuada. |
| CURVADO | Actividad en la cual se dobla la tubería, de tal modo se ajuste al terreno sinuoso u ondulado, el dobles puede ser de forma horizontal o vertical |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| ASME B31.8 | Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas |
| --- | --- |
| ASME B31.3 | Tuberías de proceso |
| API STD 1104 | Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

  - SUPERVISOR

- Poner en conocimiento de la Empresa Contratista, la ruta por la será construida la tubería.

- Controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Precautelar la seguridad de la población durante; la manipulación de tubería y el uso de sistemas de izaje

- Proveer los equipos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Contar con el personal calificado.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio en la ruta.

- Documentar el trabajo realizado.

- DESARROLLO

  - PERSONAL

El personal destinado a realizar el curvado debe encontrare calificado para realizar el trabajo, para ello deberá cumplir con cualquiera de los casos establecidos en la tabla 1.

Tabla 1.

| CASOS | EXPERIENCIA MÍNIMA DEL APLICADOR [KM] | FORMACIÓN DEL PERSONAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Certificado de competencia emitido por un ente gubernamental |
| 2 | 40 | Bachiller en Humanidades |

  - EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

Para realizar  de desfile y curvado de tubería la Empresa Contratista deberá contar con los equipos, materiales y herramientas conforme se describe en la siguiente tabla:

Tabla 2

| N° | EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA | CANTIDAD | REQUIERE CALIBRACIÓN | CERTIFICADO DE CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curvadora (correspondiente al diámetro especifico) | 1 para cada frente de obras mecánicas | SI | SI |
| 2 | Grúa o Side Boom | 1 para cada frente de obras mecánicas | NO | NO |
| 3 | Placa Calibradora | 1 para cada tramo de prueba | NO | SI |
| 4 | Cables de Acero y Eslingas | Suficientes para todos los frentes | NO | NO |
| 5 | Goniómetro | 1 para cada frente de obras mecánicas | SI | SI |
| 6 | Eclímetro | 1 para cada frente de obras mecánicas | SI | SI |
| 7 | Vernier | Suficientes para todos los frentes | SI | SI |
| 8 | Fluxómetro de acero | Suficientes para todos los frentes | SI | SI |

En los casos en los cuales la calibración sea un requisito, la misma no podrá exceder un año de haber sido realizada por un ente competente, este tiempo calculado a la fecha de ejecución del trabajo.

  - PROCEDIMIENTO

### 6.3.1. DESFILE

El eje de la zanja será demarcado por la empresa en conjunto con el supervisor en la etapa de replanteo topográfico, la Empresa Contratista deberá emplazar la tubería paralelamente al eje de la zanja, la distancia máxima entre el eje de la tubería y el eje de la zanja será de será de un 1,2 metros.

Los extremos de la tubería deberán apoyarse sobre chocos de madera, bolsas de polipropileno con chala de arroz, arena, aserrín u otro similar que evite se produzca contacto entre la tubería y el suelo. La altura mínima a la cual se encontrará la tubería será de 30 cm por encima del nivel del suelo. Los chocos de madera y/o las bolsas mencionadas serán provistas por la Empresa Contratista y deberán hallarse exentas de raíces, piedras u otros que pudiesen dañar la tubería.

En los trechos donde fuera constatada la existencia de rocas, previa aprobación del supervisor, la tubería será desfilada después de la apertura de la zanja y los tubos curvados serán desfilados después de definida su posición final.

La manipulación de la tubería será efectuada mediante chatas y Camión grúa o Side-Boom.

### 6.3.2. CURVADO

Se utilizará el método de curvado en frio por medio de una curvadora hidráulica, para lo cual se debe considerar lo siguiente:

- La tubería doblada deberá encontrarse libre de fisuras, pandeo u otra evidencia de daño mecánico.

- El grado máximo de dobladura en campo para una soldadura en frio será de 18 diámetros.

- El doblado en frio puede efectuarse para radios mínimos menores a 18 diámetros solamente si se cumplen todos los requisitos descritos en el punto 6.3.1 Curvado y el espesor de pared después de doblada la tubería no es menor que el mínimo de diseño, en este sentido, la empresa contratista deberá efectuar la medición del espesor por medio de ultrasonido.

- En el caso de que un cordón de soldadura se encuentre en la sección doblada, la misma debe ser radiografiada posteriormente a que se efectué el doblado de la tubería.

- Las arrugas en la tubería no serán permitidas.

- Ondulaciones a lo largo del radio interno con longitudes de pico a valle no deben exceder el 1% del diámetro de la tubería

Que la diferencia entre el diámetro máximo y mínimo en cualquier sección transversal de la tubería no deberá exceder el 8% del diámetro nominal exterior para la presión interior y el 3% para la presión exterior.

La temperatura de curvado no deberá exceder el intervalo de transformación (intervalo de temperatura en el cual se inicia y se completa un cambio de fase).

Después del doblado se requiere tratamiento término para los espesores y temperaturas descritos en la tabla 331.1.1 del Código ASME B31.3

Las operaciones de curvado de tubería de acero negro al carbón serán efectuadas en conformidad con lo descrito en el Código ASME B31.8 apartado 841.23.

En caso de requerir unir más de una tubería para conformar la curva (curvas mitradas), el supervisor deberá aprobar la configuración propuesta, la misma deberá cumplir mínimamente lo establecido en el apartado 841.232 del Código ASME B31.8.

- RESTRICCIÓN

- No se utilizará en ningún caso el curvado en caliente.

- Cambios en la ruta del ducto sin aprobación del supervisor

- EVALUACIÓN

La evaluación se efectuará mediante contraste entre el trabajo efectuado y los requerimientos del punto 6.3

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida por metro lineal tendido, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

# Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, debiendo todas las hojas estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar en ensayo y el representante de la Empresa Contratista.

- Registro de tuberías desfiladas

- Registro de tuberías curvadas que incluya el radio de curvatura

- Equipo utilizado para el trabajo

- ANEXOS

- No aplica

GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.003

SOLDADURA – EXAMINACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SOLDADORES

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista para la ejecución de juntas mediante el proceso de Soldadura por Arco con Electrodo Revestido (SMAW) que se encuentren bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica para cualquier Soldadura realizada mediante el Proceso de Arco con Electrodo Revestido que se efectué en tubería y/o accesorios administrados por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

Se establecen definiciones de acuerdo al Estándar AWS A3.0 en su última edición. Adicionalmente, a continuación se definen algunos conceptos adicionales:

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa responsable de la ejecución de la obra mediante contrato firmado con YPFB |
| --- | --- |
| SOLDADURA | Coalescencia localizada de metales o no metales producida tanto por calentamiento de los metales a la temperatura de soldadura, con o sin la aplicación de presión, o por la aplicación de presión solamente y con o sin el uso de material de aporte. |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |
| SMAW | Proceso de Soldadura por Arco con Electrodo Revestido |
| ELECTRODO | Componente del circuito eléctrico que termina en el arco, escoria conductiva fundida, o metal base. |
| JUNTA | Unión de miembros o los bordes de miembros que están unidos o han sido unidos. |
| PROCEDIMIENTO | Elementos detallados de un proceso o método usado para producir un resultado específico |
| PQR | Registro de la Calificación del Procedimiento |
| WPS | (Especificación del Procedimiento de Soldadura) - Documento que suministra las variables de soldadura para una aplicación específica, a fin de asegurar la repetibilidad de la junta por medio de los soldadores u operadores de soldadura entrenados apropiadamente. |
| CALIFICACIÓN DE SOLDADOR | Demostración de la habilidad de un soldador u operario de soldadura a fin de reproducir soldaduras en conformidad con la(s) norma(s) prescritas. |
| 6G | Designación de la posición de prueba para una soldadura de ranura circunferencial aplicada a una junta en tubería, con su eje aproximadamente a 45º de la horizontal, en la cual la soldadura es hecha en las posiciones plana, vertical y sobre cabeza. La tubería permanece fija hasta que la soldadura es completada. |
| ENSAYO NO DESTRUCTIVO | Examinación a fin de determinar la disponibilidad de algún material o componente para su propósito propuesto, empleando técnicas que no afectan su capacidad de servicio. |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| API 1104 | Estándar para soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas |
| --- | --- |
| ASME B 31.8 | Sistemas de Tubería para Transporte y distribución de Gas – Cap II SOLDADURA |
| ASME V | Examinación mediante ensayos no destructivos |
| SNT-TC-1ª | Calificación y certificación en ensayos no destructivos |
| API SEC 5L | Especificaciones para Tubería de Línea |
| AWS A 5.1 | Electrodos cubiertos de acero al carbono para soldadura de Arco |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de los trabajos conforme se encuentra descrito en el presente documento.

- Proveer al Supervisor los documentos de contrato que describe los materiales y requerimientos de calidad para la realización de las Juntas Soldadas.

- Determinar el tipo de Ensayo a realizar en las Juntas Soldadas

- Definir con claridad los parámetros de aceptación de las Juntas Soldadas

  - SUPERVISOR DE YPFB

- Identificar con claridad la cantidad de juntas a soldar y los diámetros correspondientes.

- El Supervisor debe verificar que las soldaduras sean realizadas sólo por soldadores y operadores que se encuentren calificados de acuerdo con los requerimientos del Presente Documento.

- Verificar el equipo de soldadura a ser usado para el trabajo a fin de asegurar que está conforme a los requerimientos del presente documento.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Proveer los materiales necesarios para realizar las Juntas.

- Contar con el personal certificado para efectuar las Juntas.

- Contar con el personal certificado para realizar los ensayos e inspecciones correspondientes.

- El contratista es responsable de la corrección de todas las deficiencias en los materiales y mano de obra de acuerdo con los requerimientos de este Documento.

- Documentar todos los registros de calificación de soldadores,  u otros ensayos o inspecciones que se realicen así como toda otra información que pueda ser requerida y descrita en el presente documento.

  - INSPECTOR DE SOLDADURA

- El Inspector debe verificar que las soldaduras se han realizado de acuerdo con los requerimientos del Presente Documento.

- El Inspector debe verificar que los electrodos son usados sólo en las posiciones apropiadas, con el tipo de corriente de soldadura y polaridad para los cuales están clasificados.

- Verificar que el material a usar en la obra, cuando este es entregado, se encuentra de acuerdo con los requerimientos descritos dentro el Procedimiento aprobado de Soldadura.

- El inspector debe mantener un registro de las calificaciones de todos los soldadores, operadores u otros ensayos que se realicen así como toda otra información que pueda ser requerida.

- Otras inherentes al cargo

  - SOLDADOR

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Contar con el Equipo de Protección Personal correspondiente antes de realizar la Junta.

- Informar sobre cualquier indicación en la preparación de la Junta que podría llevar a un defecto.

- Contar en todo momento con certificación vigente 6G emitida por IBNORCA.

- Someterse a la calificación de soldador para poder realizar soldadura de producción.

- Cumplir a cabalidad tos requisitos establecidos en el WPS.

- DESARROLLO

  - PERSONAL

Los inspectores de soldadura responsables de la aceptación o rechazo de las juntas soldadas, así como de la  mano de obra, deberán estar certificados. Las bases de la certificación del inspector deben estar registradas y documentadas por el ente competente de certificación.

Las bases aceptables para el inspector de soldadura son: Certificación vigente en todo momento mientras se desarrolle la obra como AWS o IRAM – IASU 500:169 (Inspector de Soldadura Certificado - Nivel  2 para cualquiera de las dos certificaciones).

El soldador responsable de la realización de las Juntas deberá estar calificado por IBNORCA para la posición de soldadura 6G o 45º. Las bases de la calificación del soldador deben estar registradas y documentadas. Las bases aceptables de calificación serán aceptadas en cumplimiento con las especificaciones y requerimientos de los Estándares API 1104 o ASME IX.

Adicionalmente el supervisor de la obra podrá solicitar se califique al soldador propuesto para el proyecto específico conforme el procedimiento de soldadura descrito en el presente documento, además el contratista para esta calificación deberá proveer una probeta y correr con los gastos de calificación del soldador propuesto. Producto de esta calificación el soldador puede ser rechazado.

## 6.2    EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista en función al procedimiento de soldadura deberá contar con los materiales conforme se indica en el Punto 4.2 del Estándar API 1104.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | De acuerdo al punto 4.2 de la Estandar API 1104 | 1 para cada frente |

El equipamiento de soldadura (Moto soldadora) deberá presentar los certificados de calibración de los instrumentos de voltaje y amperaje mínimamente, así como la certificación del buen funcionamiento del equipo y de los componentes eléctricos, como ser seccionadores y transformadores entre otros.

Los instrumentos de medición para la inspección de las juntas soldadas realizada por el inspector de soldadura deberán presentar los certificados de calibración de las Galgas a utilizar para la Inspección visual emitidas por el ente de certificación competente.

## 6.3.    PROCEDIMIENTO

Para el Proceso de Soldadura, la empresa contratista deberá enmarcar su procedimiento dentro los lineamientos establecidos en los Puntos 5 – 7 – 8 y 10 del Estándar API 1104, introduciendo como mínimo los requerimientos especificados en los puntos 5.3 y 5.4.

Para la Calificación de Soldadores la empresa Contratista deberá efectuar la calificación de los soldadores propuestos y esta calificación deberá corresponder al procedimiento descrito en el párrafo anterior y en cumplimiento con lo establecido en el  punto 6.0 del Estándar API 1104.

- RESTRICCIONES

Para la ejecución, inspección y aceptación de las juntas soldadas. Son aplicables todas las restricciones señaladas en el Estándar API 1104.

- EVALUACIÓN

Los criterios de aceptación de las juntas soldadas y su inspección correspondiente se encuentran establecidos en el Estándar API 1104.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida por junta soldada aprobada, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, debiendo todas las hojas estar firmadas y selladas por el Supervisor de YPFB, el Inspector de soldadura y el representante de la Empresa Contratista.

- Certificación de la máquina de Soldar e instrumentos

- Certificados de calibración de las Galgas

- Inspección de la Maquina y Equipos de Soldadura.

- Certificados de los materiales puestos en obra para las juntas soldadas.

- Certificado del Inspector de Soldadura AWS – CWI

- Certificado del Soldador calificado IBNORCA 6G

- Especificaciones del Procedimiento de Soldadura.

- Calificación de soldadores.

- CONTRAPARTE

YPFB nombrará un Supervisor y un Fiscal con el proposito de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento, además de las normas mencionadas, que durante el desarrollo del proyecto serán consideradas mandatorias.

- ANEXOS

- Inspección de Maquina y Equipos de Soldadura

- Registro de la Calificación de Soldadores

- Especificaciones del Procedimiento de Soldadura

GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D. 003

EXAMINACIÓN POR RADIOGRAFÍA

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de ejecutar el ensayo de radiografía en una junta soldada en una tubería que se encuentre bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica para cualquier ensayo de radiografía que se efectué en una junta soldada en tubería y accesorios administrados por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

Se establecen definiciones de acuerdo a al Código ASME V de la edición 2010 o su equivalente en la última edición. Adicionalmente, a continuación se definen conceptos no encontrados en este apartado:

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa directamente contratada por YPFB para la ejecución de parte o el total de una obra |
| --- | --- |
| ENSAYO NO DESTRUCTIVO | Examinación realizada que no compromete las propiedades físicas ni químicas de un material. |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| ASME V | Examinación mediante ensayos no destructivos |
| --- | --- |
| SNT-TC-1A | Calificación y certificación en ensayos no destructivos |
| API STD 1104 | Estándar para soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas |

- RESPONSABILIDADES

  - RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC)

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

  - SUPERVISOR

- Identificar la localización de los puntos de prueba en la tubería

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Precautelar la seguridad de la población durante la manipulación de materiales radioactivos.

- Contar con autorización del ente competente para el manejo de material y equipos radioactivos

- Proveer los materiales necesarios para realizar el ensayo.

- Elaborar el procedimiento escrito.

- Contar con el personal certificado para efectuar el ensayo.

- Presentar informe final sobre la prueba realizada.

- DESARROLLO

  - PERSONAL

El personal destinado a realizar los ensayos deberá encontrarse certificado bajo la práctica recomendada SNT–TC-1A, además el certificado deberá encontrarse vigente en todo momento mientras se efectúe la examinación. El nivel requerido para la ejecución de los trabajos deberá ser mínimamente el Nivel II para el interpretador de las placas radiográficas y NIVEL I para el manipulador de la fuente radiactiva (bajo la supervisión de un nivel II), pudiendo el primero realizar ambas tareas.

Adicionalmente el supervisor de la obra podrá solicitar se califique al radiólogo para el proyecto específico conforme el procedimiento escrito (Aprobado por el Contratante) y en una probeta provista por YPFB, producto de esta calificación el examinador propuesto por la Empresa Contratista puede ser rechazado.

Solo aquellas personas con certificado de aprobación del curso de seguridad radiológica emitido por la IBTEN y sus correspondientes elementos de protección calibrados y/o actualizados podrán participar de la operación de este equipo.

  - EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista en función al método y equipo a utilizar deberá contar con los materiales conforme se indica en el Artículo 22 del Código ASME V.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | De acuerdo al artículo 22 del código ASME V | 1 para cada frente |

La fuente de rayos gamma o rayos X deberá contar con la respectiva autorización vigente de la IBTEN para su manipulación.

  - PROCEDIMIENTO

Las operaciones de radiografiado de juntas soldadas serán efectuadas en conformidad con lo descrito en los Artículos 1, 2 y 22 del Código ASME V, para ello la Empresa Contratista deberá presentar un procedimiento escrito que contenga como mínimo los requerimientos especificados el punto T-221 del Articulo II mismo código.

La seguridad radiológica deberá ser tomada muy en cuenta, para ello la empresa contratista deberá incluir dentro su procedimiento un plan de mitigación de radiación dispersa, el cual será puesto en consideración al supervisor, además de presentar antes de efectuar cualquier operación los equipos de protección y dosímetros personales.

- RESTRICCIÓN

Ninguna de las técnicas descritas en el Artículo 2 y 22 del código ASME V se encuentra restringida, por tanto la empresa contratista podrá proponer el la técnica que vea por conveniente, misma que será aplicada únicamente si es aprobada por la supervisión del proyecto a través del documento solicitado en el punto 6.3 Procedimiento.

Se aplican también todas las restricciones mencionadas en los Artículos 2 y 22 del Código ASME V.

- EVALUACIÓN

Los criterios de aceptación para los ensayos realizados serán los establecidos en el Estándar API 1104.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida por junta radiografiada aprobada, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, todas las hojas deben estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar la prueba y el representante legal de la Empresa Contratista, la información mínima que se debe registrar es la siguiente

- Procedimiento de identificación y revisión

- Autorizaciones vigentes de  la IBTEN para el personal y equipo

- Identificación del personal de examinación, el nivel y su certificación.

- Reportes de examinación (mínimamente el tipo de discontinuidad, la localización y su extensión.)

- Detalle de equipos negatoscopio y densitómetro utilizados (números de serie, fotografía y certificados de calibración según corresponda).

- Voltaje del rayo X o isotopo usado

- Tamaño de la fuente

- Simple o doble exposición de pared

- Simple o doble inspección

- Procedimiento de identificación y nivel de revisión

- Placas radiografía (con proyecto, fecha, diámetro, cuño del soldador, norma aplicable y medidas de área de inspección)

- Fecha de examinación

- Reporte de verificación de placas

- Informe final de radiografía.

- MEDICION Y FORMA DE PAGO

La examinacion por radiografía será medida y pagada por junta examinada, registrada, reportada y aprobada por el supervisor.

- ANEXOS

- Reporte de Verificación de placas

GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.002

REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de la construcción de la red primaria a efecto de revestir las superficies metálicas, en cualquier tubería y/o accesorio que se encuentre bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica para cualquier operación de revestimiento que se efectué en tubería y accesorios administrados por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

Se establecen definiciones de acuerdo a la norma NAG 108 de la edición 2009 o su equivalente en la última edición. Adicionalmente, a continuación se definen conceptos no encontrados en este apartado:

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa que después del proceso de selección, se le adjudica la obra. |
| --- | --- |
| REVESTIMIENTO | Sistema de protección de superficies metálicas contra la corrosión mediante el sellado de la superficie. |
| CORROSIÓN | Deterioro de las propiedades del metal, al interactuar con el medio que lo rodea |
| APLICADOR | Persona que tiene a su cargo la tarea de aplicación de revestimiento anticorrosivo para cañerías y accesorios. |
| ASTM | Sociedad Americana de Exanimación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |
| NACE | Sociedad Nacional de Ingenieros de Corrosión |
| NAG | Norma Argentina de Gas |
| IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| NAG 108 | Revestimientos Anticorrosivos de cañerías y accesorios |
| --- | --- |
| ASME B31.8 | Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas |
| IRAM 1456-3 | Cintas y materiales termo contraíbles para la protección anticorrosiva. |
| IRAM-DEF D 1054 | Pinturas, carta de colores para pinturas |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

- Designar un supervisor para verificar la aplicación del revestimiento en las tuberías y/o accesorios conforme se encuentra descrito en el presente documento.

- Identificar con claridad los puntos o tramos donde se realizará el revestimiento.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Proveer los materiales necesarios para realizar el revestimiento.

- Contar con el personal calificado para efectuar la operación de revestimiento.

- Contar con la herramienta y equipo certificados, para efectuar la operación de revestimiento.

- Documentar los trabajos realizados durante la operación de revestimiento conforme los formularios adjuntos al presente documento

- DESARROLLO

  - PERSONAL  DE REVESTIMIENTO

El personal destinado a realizar la operación de revestimiento (aplicador), deberá cumplir con alguno de los casos establecidos en la tabla 1, el Supervisor podrá evaluar de acuerdo al procedimiento escrito (Aprobado) la capacidad del Aplicador para ejecutar este procedimiento, producto de esta calificación el operador propuesto por la empresa contratista puede ser observado y rechazado.

| CASOS | EXPERIENCIA DEL APLICADOR [AÑOS] | FORMACIÓN DEL PERSONAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | No corresponde | Autorizado y calificado por el fabricante del revestimiento (por escrito) |
| 2 | 1 | Técnico en Gas & Petróleo, Técnico Industrial o ramas afines |
| 3 | 2 | Bachiller sin otro tipo de formación |

Tabla 1: Calificación de Personal

  - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista en función al método utilizado deberá contar con los materiales, conforme se indica en la Norma NAG-108, como cualquier material eventual que le indique el Supervisor.

La Empresa Contratista debe contar mínimamente con los siguientes equipos y herramientas para efectuar la operación de revestimiento:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amoladora con discos cepillo o arenadora | 2 para cada frente de obras mecánicas |
| 2 | Rugosimetro | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 3 | Soplete o Pincel | Suficientes para todos los frentes |
| 4 | Rodillo o Espátula | 2 para cada frente de obras mecánicas |
| 5 | Botellón de GLP | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 6 | Pirómetro | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 7 | Dinamómetro | 1 para cada frente de obras mecánicas |
| 8 | Cinta Press o test | Suficientes para todos los frentes |
| 9 | Otros necesarios para desarrollar la actividad | Suficientes para todos los frentes |

  - PROCEDIMIENTO

La operación del revestimiento será efectuada en conformidad con lo descrito en los Grupos C, E.2, H de la Norma NAG-108, para ello la Empresa Contratista deberá presentar un Procedimiento Escrito que contenga como mínimo los requerimientos especificados dependiendo del grupo de revestimiento.

Norma NAG-108, Grupo C: Revestimiento con cintas de polietileno con envoltura exterior de refuerzo. (Aplicación en la protección anticorrosiva de la tubería sin revestimiento de fábrica).

Norma NAG-108, Grupo E Subgrupo E.2 Tipo B: Revestimiento a base de resinas epoxi liquidas. (Aplicación en Protección anticorrosiva de instalaciones aéreas).

Norma NAG-108, Grupo H: Revestimiento a base de poliolefinas termocontralibles (Aplicación en Protección anticorrosiva de Juntas de Soldadas y accesorios).

  - RESTRICCIÓN

Los Grupos A, B, D, G, E.1 y E.3 I, J, K de la Norma NAG- 108 se encuentran restringidos, salvo que alguno de los grupos autorizados (C, E.2.B y H) haga referencia al uso del mismo, por tanto la empresa contratista podrá proponer el método que vea por conveniente de acuerdo del grupo de revestimiento, mismo que será aplicada únicamente si es aprobado por la supervisión del proyecto a través del documento solicitado en el punto

  - EVALUACIÓN

Los criterios de aceptación para los procedimientos realizados serán los establecidos en la Norma NAG-108 para cada grupo establecido según la tabla siguiente:

| Nº | GRUPO | REFERENCIA A LA NORMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | C.3.3. Aceptación y rechazo. |
| 2 | E.2.B. | E.2.4.3.B. Aceptación y rechazo. |
| 3 | H | H.6.3. Aceptación y rechazo |

Tabla 2: Evaluación de Revestimiento

También se tomará en cuenta para la evaluación de cada actividad de acuerdo a los Anexos de la Norma NAG-108

Se deberá así mismo realizar la prueba con HOLIDAY según procedimiento aprobado por el supervisor a fin de garantizar el resultado del revestimiento.

  - REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, todas las hojas deben estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar la prueba y el representante legal de la Empresa Contratista, la información mínima que se debe registrar es la siguiente.

- Procedimiento de identificación y revisión

- Grupo de protección Anticorrosiva (Pintura, cinta o manta termocontraible)

- Registro de inspección por Holiday

- Identificación del operador del proceso de revestimiento.

- Registro de zonas revestidas.

- Registro de preparación de superficies.

- Registro de condiciones ambientales.

- Registro de rugosidad de todas las juntas.

  - Registro de zonas revestidas aprobadas

  - Registro de zonas revestidas reprobadas (Mínimamente descripción de los motivos por los cuales fue reprobado.)

- Fecha de exanimación.

- Formulario de Revestimiento

- Informe Final de juntas revestidas

- CONTRAPARTE

YPFB nombrará un Supervisor y un Fiscal con el proposito de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento, además de las normas mencionadas, que durante el desarrollo del proyecto serán consideradas mandatorias.

- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se explican en este apartado las dos formas de pago, la selección de la forma de pago se encuentra en los volumenes de obra:

- El revestimiento de materiales ferrosos será medido y pagado por junta revestida, reportada y aprobada por el supervisor.

- El revestimiento de materiales ferrosos será medido y pagado por metro revestido, reportado y aprobada por el supervisor.

- ANEXOS

Formulario de Revestimiento.

# GNRGD.DTRGCB.ET.O.M.009

TENDIDO DE TUBERÍA

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de tender la tubería de acero negro al carbono que se encuentre bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica durante la ejecución del tendido de tuberías de acero negro al carbono para la instalación de redes primarias administradas por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa adjudicada al proceso de construcción |
| --- | --- |
| TENDIDO | Acción mediante la cual se sitúa la tubería en su posición final de instalación. |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| ASME B31.8 | Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas |
| --- | --- |
| ASME B31.3 | Tuberías de proceso |
| D.S.1996 | Decreto Supremo y Anexos |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

  - SUPERVISOR

- Poner en conocimiento de la Empresa Contratista la ruta por la será construida la tubería.

- Controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Proveer la cinta de señalización horizontal  para tubería enterrada

- Precautelar la seguridad de la población.

- Proveer los equipos y maquinaria necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.

- Contar con el personal calificado.

- Poner en consideración del supervisor cualquier cambio en la ruta.

- Documentar el trabajo realizado.

- DESARROLLO

  - PERSONAL

El personal destinado a realizar el tendido de tubería debe encontrare calificado para realizar trabajos con la maquinaria propuesta por la Empresa Contratista.

  - EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

Para realizar el tendido de tubería la Empresa Contratista deberá contar con los equipos, materiales y herramientas conforme se describe en la siguiente tabla

| CASOS | EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA | CANTIDAD | REQUIERE CALIBRACIÓN | CERTIFICADO DE CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grúa o Side Boom | 1 para cada frente de obras mecánicas | NO | NO |
| 2 | Cables de Acero y Eslingas | Suficientes para todos los frentes | NO | SI |
| 3 | Holliday Detector | 1 para cada frente de obras mecánicas | NO | SI |
| 4 | Placa Calibradora | 1 para cada tramo de prueba | SI | SI |

Tabla 1

Los Materiales de costo directo que se deberá emplear serán como mínimo:

- Cinta de señalización horizontal para tubería enterrada. La superficie de la cinta en ambas caras deberá ser lisa y estar libre de fallas a simple vista. Será desechado todo material que presente grietas, ampollas o deformaciones. No se permitirá cinta de señalización que provenga de material recuperado. La Cinta de señalización provista deberá tener y presentar las correspondientes especificaciones y certificaciones  técnicas de calidad del fabricante. El material de las CINTAS DE SEÑALIZACIÓN será de PLÁSTICO DE 100 MICRONES, de color amarillo y llevar la inscripción aproximadamente cada 200 mm  “GAS PELIGRO; DUCTO ENTERRADO”, con un ancho real de 250 mm (de cuerdo a la sección gráficos).

  - PROCEDIMIENTO

## Previo a efectuar el tendido deberá verificarse que la zanja se encuentre acondicionada para introducir la tubería, así también deberá verificarse que el área de circulación de la maquinaria a utilizar se encuentre en condiciones, una vez considerados estos aspectos la Empresa Contratista deberá:

- Contar con Cables de Acero y Eslingas confiables, seguras y en buen estado cuyos extremos sean adecuados para la sujeción.

- Durante el tendido la tubería deberá mantenerse libre en el derecho de vía a fin de permitir el tránsito de la maquinaria a utilizar.

- El número mínimo de puntos de sujeción es tres (3)

- Deberá documentarse la ubicación final de las tuberías tanto a través de un topógrafo, así como mediante el empleo de un GPS.

- En caso de que se haya dañado el revestimiento la Empresa Contratista a su costo deberá proceder a la reparación correspondiente.

- Una  vez concluido el trabajo deberá efectuarse el retiro del equipo y maquinaria utilizados.

- En caso de efectuar el trabajo en terreno rocoso, se emplearan sacos de arena u otros similares con un espesor mínimo de 20 cm para que la tubería no entre en contacto directo con la roca.

  - RESTRICCIÓN

- No se podrá utilizar equipo que potencialmente pueda causar daños a la tubería.

- No podrá utilizarse ningún tipo de fuerza externa para sostener la tubería hasta que se complete su rellenado.

- Cuando se introduzcan a la zanja secciones largas de tubería, no se deberá imponer esfuerzos que pudieran retorcer o producir una dobladura permanente en el tubo.

- No se puede arrastrar, empujar o mover la tubería de modo que se dañe la misma o su revestimiento.

- En su posición final, las tuberías no pueden estar en contacto directo con otras tuberías previamente instaladas.

- En terreno rocoso, no puede tenderse la tubería sobre materiales que pudiesen dañar el revestimiento.

- EVALUACIÓN

## Se efectuarán los siguientes controles:

- Inspección Visual para evidenciar daño externo

- Inspección del Revestimiento mediante el uso de Holiday Detector

- Inspección de la ovalidad mediante placa calibradora

- Inspección de los registros de ubicación de la tubería para verificar su veracidad.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La presente actividad, será medida en metro lineal, en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, debiendo todas las hojas estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar el trabajo y el representante de la Empresa Contratista.

- Registro de tuberías tendidas

- Registro fotográfico del trabajo efectuado

- Registro de inspección visual

- Registro de inspección del revestimiento

- Registro de la ovalidad de la tubería

- Registro de ubicación de cada una de las tuberías

- ANEXOS

- No Aplica

- GRÁFICOS

Cinta de Señalización Horizontal para Tubería Enterrada.

GNRGD.DTRGCB.ET.T.C.005

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que se deberán cumplir las Empresas Contratistas al momento de ejecutar una prueba hidrostática en tuberías de red primaria que se encuentren administradas por YPFB Redes de Gas Cochabamba, tanto al momento de la elaboración y aprobación de los documentos de la prueba, como durante su ejecución.

- ALCANCE

Este documento se aplica a cualquier prueba hidrostática que se efectué en redes primarias administradas por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

En la Práctica Recomendada API 1110 - sección 3 o su equivalente en la última edición se encuentran definidos los términos técnicos relacionados a las pruebas hidrostáticas, adicionalmente se incluyen algunos conceptos:

| ANH | Agencia Nacional de Hidrocarburos (Ente Regulador) |
| --- | --- |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| DBC | Documento Base de Contratación |
| Empresa Contratista | Empresa que se adjudicó la ejecución del proyecto de construcción o mantenimiento de red primaria |
| IBMETRO | Instituto Boliviano de Metrología |
| Operador | Personal Encargado de la Ejecución de la prueba hidrostática |
| Prueba Hidrostática | Ensayo no destructivo dirigido a la evaluación de la resistencia mecánica y detección de fugas en los componentes de un sistema de tuberías a través de la aplicación de presión mediante un fluido que por lo general es agua. |
| RASH | Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos |
| Red Primaria | Sistema de Tuberías de acero negro para la distribución de gas natural que opera a presiones superiores a los 100 psig. |
| RPC | Responsable de Proceso de Contratación. |
| Supervisor | Responsable de asegurar que los requerimientos del presente documento sean cumplidos, el mismo es designado por el RPC |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| D.S. 1996 | Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes |
| --- | --- |
| D.S. 24335 | Reglamento Ambiental Sector de Hidrocarburos. |
| API-Standard 5L | Especificación para tuberías de línea. |
| ASME B 31.8 | Sistemas de Tuberías de Transmisión y Distribución. |
| ASME B 31.4 | Sistema de Transporte por Tuberías para Hidrocarburos Líquidos y otros Líquidos. |

- RESPONSABILIDADES

  - Distrito Redes de Gas

- Designar un fiscal y un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

  - SUPERVISOR DE OBRA

- Aprobar el procedimiento de prueba hidrostática y el plan de prueba.

- Asegurar el cumplimiento del procedimiento.

- Comunicar la ejecución de la Prueba Hidrostática de red primaria a la ANH.

- Verificar a través del informe de los especialistas correspondientes, que los ensayos no destructivos que debían realizarse en cada una de las juntas reporten trabajo de soldadura libre de defectos.

- Aprobar el informe de la prueba hidrostática.

  - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

- Presenciar la ejecución del ensayo.

- Firmar el certificado y las cartillas de registro de la prueba de hidrostática.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Contar con el personal calificado para efectuar la prueba.

- Proveer los equipos, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar la prueba de acuerdo a procedimiento.

- Documentar la ejecución de la prueba.

- PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El personal destinado a realizar la operación de revestimiento (operador), deberá cumplir con alguno de los casos establecidos en la tabla 1, el Supervisor podrá evaluar de acuerdo al plan de prueba (Aprobado por el contratante) la capacidad del operador para ejecutar este procedimiento, producto de esta calificación el operador propuesto por la Empresa Contratista puede ser observado y rechazado.

| PERSONAL | EXPERIENCIA DEL PERSONAL [KM] | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Operador de prueba hidrostática | 5 | Ingeniero Mecánico, Electromecánico, Petrolero o Químico |
|  | 10 | Técnico Superior o egresado |
|  | 25 | Bachiller |

- EQUIPOS INSTRUMENTACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista deberá contar mínimamente con los equipos, instrumentos y/o materiales establecidos en la sección 4.3 del API RP 1110, estos deberán ser presentados al supervisor antes del inicio de la prueba. Los equipos de medición deberán encontrarse calibrados y/o verificados por el Instituto Boliviano de Metrología u otro acreditado por este.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balanza de pesos muertos | 1 por cada tramo |
| 2 | Registrador de presión 0-200 Bar | 1 por cada tramo |
| 3 | Registrador de temperatura | 1 por cada tramo |
| 4 | Bomba de presión | 1 por cada tramo |
| 5 | Bomba de llenado | 1 por cada tramo |
| 6 | Compresor de aire | 1 por cada tramo |
| 7 | Manómetros | 1 por cada tramo |
| 8 | Termómetro de suelo | 1 por cada tramo |
| 9 | Termómetro de conducto | 1 por cada tramo |
| 10 | Caudalímetro de llenado | 1 por cada tramo |
| 11 | Manifolds de prueba | 1 por cada tramo de prueba |
| 12 | Chanchos de limpieza y secado | suficientes para limpieza |
| 13 | Placa calibradora | 1 por tramo de prueba |

- DESARROLLO

  - ACTIVIDADES PREVIAS

La Empresa Contratista deberá presentar previamente al inicio de cualquier actividad la siguiente documentación:

- Procedimiento de Prueba Hidrostática conforme ANEXO 1.

- Plano As Built.

- Certificados de Verificación y/o Calibración de instrumentos de medición vigentes.

- Plan de Contingencias

- Análisis fisicoquímico del agua a ser utilizada para la prueba hidrostática, emitido por un laboratorio acreditado, en el caso de que el agua propuesta fuese utilizada comercialmente como “agua potable”, se aceptará el análisis que certifique esta condición

- Cronograma de actividades.

  - PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

La Empresa Contratista con base en los requerimientos establecidos en el presente documento, y el procedimiento establecido en el Anexo 1, deberá elaborar el plan de prueba, documento base para la ejecución de la prueba hidrostática.

  - INFORME DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

El contenido mínimo del informe a ser presentados por la Empresa Contratista se encuentra detallado en el Anexo 3, cabe recalcar que cada tramo probado deberá contar con su respectivo informe.

- REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS

El registro de la documentación se efectuara en conformidad con la sección 6 del API RP 1110.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La prueba hidrostática será medida y pagada por cada metro lineal probado por el supervisor. En concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- ANEXOS

- Anexo 1 Formato para la Elaboración del Procedimiento Prueba Hidrostática.

- Anexo 2 Formato para Plan de Prueba.

- Anexo 3 Formato Para La Elaboración Del Informe De Prueba Hidrostática.

- FORM.RP.PH.01 Certificado de Limpieza de Tubería.

- FORM.RP.PH.02 Certificado de Calibración de Tubería.

- FORM.RP.PH.03 Registro de Llenado de Tubería.

- FORM.RP.PH.04 Registro de Presión y Temperatura.

ANEXO 1

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRUEBA HIDROSTÁTICA.

- ANTECEDENTES

Debe contener una descripción breve de los trabajos realizados para efectuar la construcción de la red primaria, así mismo un resumen de las características técnicas actuales de la obra.

- OBJETIVOS

  - OBJETIVO GENERAL

Debe contener cuál es el propósito de la prueba hidrostática

  - OBJETIVO ESPECÍFICOS

Debe contener los propósitos de acuerdo a la sección 4.1.2 de la API RP 1110

- ALCANCE

Debe explicar las normas que se ha de utilizar, las presiones a las que se ha de someter la tubería, etc.

- DEFINICIONES

Se debe definir todos los términos a ser utilizados en el procedimiento, como base se utilizarán las definiciones utilizadas en la API RP 1110

- SISTEMA DE UNIDADES ADOPTADOS Y SU ABREVIACIÓN

El sistema de unidades adoptado para la nomenclatura en las pruebas hidrostáticas será el Sistema Inglés y su equivalencia en el Sistema Internacional, para lo cual deberá referirse al Manual Estándar de Medición del petróleo según API MPMS Capitulo 15, asimismo para la abreviación de las unidades de medida serán tal como se representan en este manual

[Ej.    Espesor de tubería: 7,112 mm (0,280 in)

Longitud de tubería: 11.57 m   (37,96 ft)]

- REFERENCIAS

Citar las referencias normativas y bibliográficas de acuerdo al siguiente ejemplo

| SNT-TC-1ª | Calificación y Certificación en Ensayos No Destructivos |
| --- | --- |
| API 1104 | Estándar para Soldadura de Tuberías e Instalaciones Relacionadas 4ta edición) |

- RESPONSABILIDADES

Se debe citar los cargos del personal que será empleado en todo el desarrollo de la obra y sus obligaciones para el buen desempeño de la prueba.

- PERSONAL

Se debe detallar el personal de la Empresa Contratista necesario para la ejecución de la prueba, al respecto de dicho personal la Empresa Contratista deberá detallar la formación y experiencia, misma que deberá ser documentada para que el supervisor pueda revisarla.

- EQUIPO Y MATERIAL

Se deberá detallar cada uno de los equipos que se utilizará, el detalle deberá incluir números de registro de los certificados de prueba y/o calibración, certificados de calidad y números de serie del equipo según corresponda.

- PLAN DE PRUEBA

Deberá hacer referencia al Anexo 2

- PROCEDIMIENTO

La Empresa Contratista deberá detallar los trabajos que se efectuarán conforme el siguiente cuadro

| ACTIVIDADES | CONTENIDO MINIMO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Limpieza de Tubería | Incluir la metodología a utilizar | Se considerará el sistema, limpio, cuando el espesor de la penetración de sedimento en el cuerpo del chancho sea menor a 5 mm. |
| Calibración de la tubería | Incluir hoja de datos de placas calibradoras y método de cálculo del diámetro de la placa | Se considerará aceptable cuando la placa calibradora de aluminio, (de al menos 95% del diámetro interno de la tubería) es capaz de pasar a través del tubo sin sufrir ninguna deformación. |
| Llenado | Incluir fuente de agua, mecanismos de desplazamiento, materiales, certificados, puntos de medición de presión y temperatura, caudal, volumen y registros de actividades. | Se considerará que la tubería ha sido llenada correctamente cuando se constate que el agua ha llegado al tope en el punto más elevado del tramo a probar. |
| Presurización | Incluir equipos, instrumentos de medición, tiempos y caudales, además de establecer la relación volumen de agua vs presión alcanzada hasta la presión de prueba. | Se considerará el sistema presurizado una vez que la presión alcance la presión de prueba. |
| Estabilización | Incluir ubicación y certificados de calibración de registradores de presión y temperatura. | Conforme los criterios del punto 9.5 Estabilización de la Norma NAG 124. |
| Registro de presión y temperaturas | Incluir listado de equipos e instrumentos de medición, y los certificados de calibración según corresponda. | Se evaluará en todo momento que los instrumento registren correctamente la temperatura y la presión, en caso de detectarse inconsistencia se detendrá la prueba. |
| Prueba de Resistencia | Se debe considerar el drenado e incremento de agua con el objeto de mantener la presión constante, consecuencia de la dilatación y compresión por efecto de la temperatura. | Se considerará concluida la prueba de resistencia una vez que haya alcanzado el tiempo de prueba de 4 horas como mínimo y la presión de prueba se haya visto afectada únicamente por la variación de la temperatura. Los registros deben realizarse cada 15 minutos (temperaturas y presiones) y los tiempos de prueba deben efectuarse conforme indica el D.S. 1996. |
| Prueba de Hermeticidad | Se incluirá el procedimiento para disminuir la presión, el tipo de registros, y el tiempo de prueba conforme D.S. 1996. Se enfatiza que está prohibido el intercambio de masa con el sistema a ser probado. | Se considerará concluida la prueba de hermeticidad cuando se haya alcanzado el tiempo de prueba establecido en el D.S. 1996, y las presiones inicial y final corregidas por efecto de la temperatura se encuentren dentro de los criterios de aceptación de (*). |
| Detección y Localización de Fallas | Acciones a tomar en caso de Encontrar alguna falla | Falla reparada |
| Aprobación de prueba | Llenar conforme criterio de aceptación | (*) Manual publicado por Editor E.W. McAllister PIPELINE RULES OF THUMB HANDBOOK 3ra Edición de acuerdo al Apéndice B Capitulo 5 Prueba hidrostática |
| Vaciado | Tratamiento y Disposición final del agua | El agua debe tener las condiciones de un agua potable mínimamente. |
| Secado | Tipo de chanchos a utilizar, configuración de lanzador y receptor. | Se considerará que la tubería se encuentra seca cuando la penetración del agua en el chancho de secado sea menor a los 5 mm de espesor. |

Anexo 2

FORMATO PARA PLAN DE PRUEBA

- DATOS GENERALES

La tubería a ser probada de acuerdo a los requerimientos para pruebas hidrostáticas

- DATOS DEL PROYECTO

| CONTRATANTE | : |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA | : |  |
| NOMBRE DE PROYECTO | : |  |
| CÓDIGO DE PROCESO | : |  |
| LOCALIZACIÓN DE PROYECTO | : |  |

- CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍA

| Tramo | Progresiva inicial | Progresiva final | Longitud | Diámetro Externo | Espesor | Material | SMYS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km (mile) | mm(in) | mm(in) |  | kPa(ksi) |
| 1 | 00+000 | 03+350 | 3,350 (2,081) | 168,28 (6,625) | 7,11 (0,28) | API 5L Gr B | 241,32 (35,00) |
| 2 | 03+350 | 05+150 | 1,900 (1,181) | 168,28 (6,625) | 7,11 (0,28) | ASTM A 53 |  |

- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA (FLUIDO DE PRUEBA)

(En esta sección se debe copiar exactamente la tabla de análisis fisicoquímico del agua a ser utilizada)

| Característica | Unidad de medida | Tolerancia | análisis | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenido de solidos | ppm | 300 | 25 | Aprobado |

- FUENTE DE AGUA

(El agua a ser utilizada se extraerá del rio Rocha altura puente antezana en cisternas…..)

- CABEZALES

(SI APLICA)

- CABEZALES DE LIMPIEZA

(SI APLICA)

- CABEZAL DE LANZAMIENTO

(SI APLICA)

- CABEZAL DE RECEPCIÓN

(SI APLICA)

- PUNTO DE INYECCIÓN DE AGUA

(SI APLICA)

- CABEZALES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

(En este apartado la Empresa Contratista deberá, confeccionar una tabla en la que establecerá las características de los cabezales a ser instalados en la tubería así como el diagrama y/o fotos de los mismos)

- CABEZAL

| LONGITUD | : |  |
| --- | --- | --- |
| DIÁMETRO NOMINAL | : |  |
| DIÁMETRO EXTERNO | : |  |
| DIÁMETRO INTERNO | : |  |
| CARACTERÍSTICAS DE BRIDA | : |  |
| CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE THREDOLETS | : |  |
| CERTIFICADO DE PRUEBA DE HERMETICIDAD | : |  |
| UBICACIÓN DE CABEZAL | : |  |
| UBICACIÓN X | : |  |
| UBICACIÓN Y | : |  |
| UBICACIÓN Z | : |  |

- DIBUJO ISOMÉTRICO DEL SISTEMA

(Representar gráficamente el sistema a probarse)

(En base al dibujo Isométrico describir componentes enumerados en la siguiente tabla ejemplo)

|  | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN:

A continuación se detalla los equipos e instrumentos a ser utilizados

| EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | Nº DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO DE CERTIFICADO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Se debe respaldar con una copia de los certificados correspondientes)

- VOLÚMENES DE AGUA A SER UTILIZADOS

(Desarrollar la secuencia de cálculo de los volúmenes de agua a ser utilizados en la prueba hidrostática de acuerdo a la bibliografía Editor E.W. McAllister PIPELINE RULES OF THUMB HANDBOOK 5ta Edición  al Apéndice A Capitulo 5 Prueba hidrostática)

- TIEMPO DE LLENADO DE AGUA

(Establecer el tiempo de llenado en sus diferentes etapas de prueba hidrostática por sección)

- DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA UTILIZADA

(ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS DEL AGUA)

- CHANCHOS DE LIMPIEZA

(Detallar de similar forma la cantidad, marca, modelo y certificados de calidad de los chanchos de limpieza a ser utilizados)

- MOMENTO DE PRUEBA

(HORA Y CLIMA)

- PRESIONES DE PRUEBA

- RESISTENCIA MECANICA

- PRUEBA DE FUGAS

- PERFIL LONGITUDINAL

(Representar el perfil topográfico de la tubería en función de la progresiva)

El contenido mínimo de los planos y/o dibujos deben contener un mínimo a lo descrito en la sección 7.2 API RP 1110

- PERFIL HIDRÁULICO

(Trazar curvas de presión de resistencia, prueba de fugas y presiones ejercidas a lo largo de la tubería vs progresiva de los diferentes tramos a ser probados)

- PUNTOS CRÍTICOS DE PRESIÓN

(Establecer en forma tabulada los puntos de mayor presión y menor presión así como la presión a la que se llegará en el cabezal para llegar a la presión de prueba en el punto más alto)

- DIAGRAMA P&ID DEL SISTEMA A SER PROBADO

Los planes de prueba deben contemplar la siguiente información que deberá llenarse de acuerdo al Perfil  hidráulico:

Anexo 3

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

El Informe de Prueba Hidrostática debe contener todo lo establecido en el plan de prueba, inspecciones, contratiempos, acciones de corrección, control, tratamiento de datos, resultados, análisis,  conclusiones y documentos de respaldo, el mismo deberá tener el contenido mínimo descrito a continuación.

- ANTECEDENTES.

- OBJETIVO.

- EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

- DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA HIDROSTATICA.

- LLENADO DE AGUA A LA TUBERÍA A PROBAR.

- ESTABILIZACIÓN.

- PRESURIZACIÓN.

- PRUEBA DE RESISTENCIA MECÁNICA

- PRUEBA DE HERMETICIDAD O FUGAS.

- DESPRESURIZACIÓN.

- VACIADO DE AGUA Y SECADO DE LÍNEA.

- ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA.

- ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA MECÁNICA.

- ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD O FUGAS.

- CONCLUSIONES.

- ANEXOS.

GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D. 001

EXAMINACIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista de un ducto al momento de ejecutar el ensayo de líquidos penetrantes en una tubería que se encuentre bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica para cualquier ensayo de líquidos penetrantes que se efectué en tubería y accesorios administrados por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

Se establecen definiciones de acuerdo a al Código ASME V de la edición 2010 o su equivalente en la última edición. Adicionalmente, a continuación se definen conceptos no encontrados en este apartado:

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa directamente contratada por YPFB para la ejecución de parte o el total de una obra |
| --- | --- |
| LÍQUIDOS PENETRANTES | Ensayo no destructivo que permite la detección de discontinuidades abiertas a la superficie |
| ENSAYO NO DESTRUCTIVO | Examinación realizada que no compromete las propiedades físicas ni químicas de un material. |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos listados a continuación serán aplicados para la ejecución del presente procedimiento.

| ASME V | Examinación mediante ensayos no destructivos |
| --- | --- |
| SNT-TC-1A | Calificación y certificación en ensayos no destructivos |
| API 1104 | Estándar para soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITAL REDES DE GAS

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

- Identificar con claridad los puntos donde se realizarán los ensayos.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Proveer los materiales necesarios para realizar el ensayo.

- Contar con el personal certificado para efectuar el ensayo.

- Elaborar el procedimiento escrito.

- Presentar informe final sobre la prueba realizada

- DESARROLLO

  - PERSONAL

El personal destinado a realizar los ensayos deberá encontrarse certificado bajo la práctica recomendada SNT – TC -1A o ANSI/ASNT CP-189, además el certificado deberá encontrarse vigente en todo momento mientras se efectúe la examinación. El nivel requerido para la ejecución de los trabajos deberá ser mínimamente el Nivel II.

Adicionalmente el supervisor de la obra podrá solicitar se califique al examinador de líquidos penetrantes para el proyecto específico conforme el procedimiento escrito y en una probeta provista por la Empresa Contratista, producto de esta calificación el examinador propuesto por la Empresa Contratista puede ser rechazado.

  - EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista en función al método utilizado deberá contar con los materiales conforme se indica en el Artículo 24 del Código ASME V en su edición 2010 o su equivalente en la última edición.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit de tintas penetrantes | 1 para todos los frentes |

Los equipos medidores de luz tanto para luz negra, como para luz visible, deberán contar con certificación de calibración de un ente competente y la fecha de certificación no deberá exceder un año desde la última vez que fueron calibrados.

  - PROCEDIMIENTO

La ejecución del ensayo por líquidos penetrantes será efectuada en conformidad con lo descrito en los Artículos 1, 6 y 24 del Código ASME V, para ello la Empresa Contratista deberá presentar un procedimiento escrito que contenga como mínimo los requerimientos especificados en la tabla T-621 del Código ASME V.

La Empresa Contratista deberá efectuar la calificación del procedimiento presentado, para lo cual se utilizara una pieza con discontinuidades similares a las que se podrían encontrar.

- RESTRICCION

Ninguna de las técnicas descritas en el Artículo 6 del código ASME V se encuentra restringida, por tanto la Empresa Contratista podrá proponer el la técnica que vea por conveniente, misma que será aplicada únicamente si es aprobada por la supervisión del proyecto a través del documento solicitado en el punto

Se aplican también todas las restricciones mencionadas en los Artículos 6 y 24 del Código ASME V.

- EVALUACIÓN

Los criterios de aceptación para los ensayos realizados serán los establecidos en el Estándar API 1104.

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, todas las hojas deben estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar la prueba y el representante legal de la Empresa Contratista, la información mínima que se debe registrar es la siguiente

- Procedimiento de identificación y revisión

- Tipo de líquido penetrante (visible o fluorescente)

- Tipo de cada penetrante, removedor, emulsificador y revelador usado.

- Identificación del personal de examinación, el nivel y su certificación.

- Registro o mapa de indicaciones

- Indicaciones no rechazables

- Indicaciones Rechazables (Mínimamente el tipo de indicación, la localización y su extensión.)

- Material evaluado y espesor.

- Equipo de medición de la iluminación.

- Fecha de examinación.

- Informe final de líquidos penetrantes

- CONTRAPARTE

YPFB nombrará un Supervisor y un Fiscal con el proposito de garantizar el cumplimiento del presente procedimiento, además de las normas mencionadas, que durante el desarrollo del proyecto serán consideradas mandatorias.

- MEDICION Y FORMA DE PAGO

La examinacion por liquidos penetrantes será medida por junta examinada, registrada, reportada y aprobada por el supervisor. en concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- ANEXOS

- Reporte de Líquidos Penetrantes

GNRGD.DTRGCB.ET.E.N.D. 002

EXAMINACIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

- OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos y requisitos mínimos que deberá cumplir la Empresa Contratista al momento de ejecutar el ensayo de partículas magnéticas en una tubería que se encuentre bajo administración del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

- ALCANCE

Este documento se aplica para cualquier ensayo de partículas magnéticas que se efectué en tubería y accesorios administrados por YPFB Redes de Gas Cochabamba.

- DEFINICIONES

Se establecen definiciones de acuerdo a al Código ASME V en su sección 4 de la edición 2010 o su equivalente en la última edición. Adicionalmente, a continuación se definen conceptos no encontrados en este apartado:

| EMPRESA CONTRATISTA | Empresa que después del proceso de selección, se le adjudica la obra. |
| --- | --- |
| PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | Ensayo no destructivo que permite detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. |
| ENSAYO NO DESTRUCTIVO | Examinación realizada que no compromete las propiedades físicas ni químicas de un material. |
| ASTM | Sociedad Americana de Examinación de Materiales |
| ASME | Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
| API | Instituto Americano del Petróleo |
| ANSI | Instituto Nacional Americano de Estándares |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos Mencionados serán utilizados en su última versión vigente al momento de la adjudicación.

| ASME V | Exanimación mediante ensayos no destructivos |
| --- | --- |
| SNT-TC-1A | Calificación y certificación en ensayos no destructivos |
| API 1104 | Estándar para soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas |

- RESPONSABILIDADES

  - DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA

- Designar un supervisor para verificar la ejecución de la obra conforme se encuentra descrito en el presente documento.

- Identificar los puntos donde se realizarán los ensayos.

  - EMPRESA CONTRATISTA

- Cumplir con lo establecido en el presente documento.

- Proveer los materiales necesarios para realizar el ensayo.

- Contar con el personal certificado para efectuar el ensayo.

- Elaborar Procedimiento Escrito

- Contar con la herramienta y equipo certificados, para efectuar el ensayo.

- Presentar informe final sobre la prueba realizada.

- DESARROLLO

  - PERSONAL

El personal destinado a realizar los ensayos deberá encontrarse certificado bajo la práctica recomendada SNT – TC -1A o ANSI/ASNT CP-189, además el certificado deberá encontrarse vigente en todo momento mientras se efectúe la exanimación. El nivel requerido para la ejecución de los trabajos deberá ser mínimamente el Nivel II.

Adicionalmente el supervisor podrá solicitar se califique al examinador de partículas magnéticas para el proyecto específico conforme el procedimiento escrito (Aprobado por el Contratante) y en una probeta provista por YPFB, producto de esta calificación el examinador propuesto por la empresa contratista puede ser rechazado.

  - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A UTILIZAR

La Empresa Contratista deberá contar con los materiales, equipos y herramientas conforme se indica en el Artículo 25 del Código ASME V en función al método seleccionado.

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit de partículas magnéticas | 1 para todos los frentes |

Todos los equipos utilizados deberán encontrarse calibrados conforme se encuentra especificado en el Artículo 7 del Código ASME V.

  - PROCEDIMIENTO

La ejecución del ensayo por partículas magnéticas será efectuada en conformidad con lo descrito en los Artículos 1, 7 y 25 del Código ASME V, para ello la Empresa Contratista deberá presentar un procedimiento escrito que contenga como mínimo los requerimientos especificados en la tabla T-721.

La Empresa Contratista deberá efectuar la calificación del procedimiento presentado, para lo cual se utilizará una pieza con discontinuidades similares a las que se podrían encontrar.

- RESTRICCIÓN

Ninguna de las técnicas descritas en el Artículo 7 del código ASME V se encuentra restringida, por tanto la empresa contratista podrá proponer la técnica que vea por conveniente, misma que será aplicada únicamente si es aprobada por la supervisión del proyecto a través del documento solicitado en el punto 6.3 Procedimiento.

Se aplican también todas las restricciones mencionadas en los Artículos 7 y 25 del Código ASME V.

- EVALUACIÓN

Los criterios de aceptación para los ensayos realizados serán los establecidos en el Estándar API 1104.

- REGISTROS

La información listada a continuación deberá ser registrada, todas las hojas deben estar firmadas y selladas por el personal responsable de realizar la prueba y el representante legal de la Empresa Contratista, la información mínima que se debe registrar es la siguiente:

- Procedimiento de identificación y revisión

- Técnica de magnetización (prod, longitudinal, circular, horquilla y multidireccional)

- Sistema de magnetización (Por imanes y por corriente eléctrica).

- Identificación del personal de exanimación, el nivel y su certificación.

- Registro o mapa de indicaciones

- Indicaciones no rechazables

- Indicaciones Rechazables (Mínimamente el tipo de indicación, la localización y su extensión.)

- Material evaluado y espesor.

- Equipo de medición de iluminación.

- Fecha de exanimación.

- Trazabilidad de la junta

- MEDICION Y FORMA DE PAGO

La examinacion por particulas magneticas será medida por junta examinada, registrada, reportada y aprobada por el supervisor. En concordancia con lo establecido en los procedimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el Supervisor. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de Obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- ANEXOS

- Reporte de Inspección de Partículas Magnéticas