MATENIMIENTO CORRECTIVO DE CITY GATES (INSTALACION DE VALVULAS DE ALIVIO)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACION DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA

SANTA CRUZ - BOLIVIA 2015

ÍNDICE GENERAL

# SECCION 1:   DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO

# SECCION 2:   ESPECIFICACIONES TECNICAS

# SECCION 3:   INFORMACION PARA EL PROPONENTE

# SECCION 4:   PROPUESTA ECONOMICA

# SECCION 5:   CRONOGRAMA DE EJECUCION

SECCIÓN 1

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO

- INTRODUCCION

El Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1996 del 14 de mayo de 2014, en su Capítulo III – Otorgación de Licencias de Operación para la Distribución de Gas Natural, Articulo 14, que indica: “La Licencia de Operación faculta a la Empresa Distribuidora a realizar las siguientes actividades: Construcción, instalación, operación y mantenimiento de las Redes de Distribución de Gas Natural, Estaciones Distritales de Regulación y Puertas de Ciudad (City Gate)”.

En este sentido la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento dependiente del Distrito Redes de Gas Santa Cruz – YPFB, de acuerdo al Plan de operaciones de la gestión 2015, tiene programada la ejecución del Mantenimiento Correctivo de city gates  del departamento de Santa Cruz que permitirá proteger las facilidades de Regulación y Medición y realizar una eficiente operación.

- OBJETIVO

El   presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales y económicas para la contratación de empresas de servicios para la ejecución de obra mecánicas.

- ALCANCE

Las condiciones específicas del presente documento son aplicadas  a  las  etapas  de  habilitación, evaluación,  concertación, adjudicación, ejecución de los trabajos y recepción del servicio.

El alcance del servicio abarca las siguientes actividades:

- Instalación de 3 válvulas de alivio 2” DN

- Instalación de 2 válvulas de alivio 3” DN

- Ejecución de 5 perforaciones en línea viva (hot tap)

- Obras mecánicas para la instalación de las válvulas de alivio

- LOCALIZACION

# Los trabajos del presente servicio serán ejecutados en el Departamento de Santa Cruz y provincias listadas a continuación y la identificación se realizara en coordinación con las autoridades de control designadas:

- LISTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO

# El listado de los trabajos  a ser ejecutadas es descrito en la sección correspondiente.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

# En la Sección  de  Especificaciones  Técnicas  se  detallan  los servicios a ser solicitados.

- EQUIPO Y PERSONAL MINIMO SOLICITADO

# En la Sección equipo y personal mínimo se describe la cantidad y características del equipo y personal necesario para la correcta ejecución de trabajos dentro del alcance del presente documento.

- PLAZO DE EJECUCION  DEL  SERVICIO Y PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)

# Se prevé realizar los trabajos en  75 días calendario. Las empresas ofertantes deben presentar el Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) que involucren la ejecución de los trabajos descritos indicándose la ruta crítica  y los hitos correspondientes desde la firma de contrato hasta el acta de conformidad.

- PROPUESTA ECONOMICA CALIFICABLE

# El formato de la propuesta económica se presenta en la Sección Propuesta Económica, la misma debe ser llenada y presentada en el formato indicado en el Documento Base de Contratación (DBC).

- MODALIDAD DE CONTRATACION

# La modalidad de contratación para el presente proceso  será conforme Contratación Directa Ordinaria enmarcado en el D.S. 29506.

- FORMA DE ADJUDICACION

# El presente proceso será adjudicado por el total del servicio a aquella empresa que cumpla todos los requisitos solicitados en el documento base de contratación y las especificaciones técnicas.

- METODO DE SELECCION

# Una vez cumplidos los requisitos administrativos, técnicos y legales la selección de la empresa adjudicada corresponderá a la modalidad de precio evaluado más bajo.

- REUNION DE ACLARACION

# No se realizara la reunión de aclaración.

- MODALIDAD DE PAGO

# La modalidad de pago será contra avance en planilla (pagos parciales), pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%, previa presentación de la boleta de garantía por el mismo monto del anticipo. La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020. Los pagos se realizaran a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

# Las propuestas presentadas deberán tener una validez de 90 días a partir de la fecha de presentación.

- PRECIO REFERENCIAL

# El Precio Referencial fue estimado tomando en base a precios de mercado  y  las condiciones de la contratación solicitada en cuanto a provisiones, plazo, garantías y otros que pudieran afectar en el precio a ser ofertado por los proponentes.

# Asimismo el Precio Referencial incluye todos los tributos establecidos por ley:

- Cargas sociales

- Impuestos al valor agregado IVA (mano de obra + cargas sociales)

- Gastos generales y administrativos

- Impuestos a las transacciones

- Otros

# El Precio Referencial para la presente contratación es de:

- GARANTIAS

# 18.1. TIPOS DE GARANTÍA

# Las garantías cuando sean requeridas, deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

# Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

# Boleta de Garantía (Fianza Bancaria): Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

# Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

# Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

# 18.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

# Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

# La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

| GIRADA A NOMBRE DE | YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB |
| --- | --- |
| VIGENCIA MÍNIMA | 90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión |
| MONTO MÍNIMO Bs. | 1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA |
| TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO | - Boleta de Garantía - Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución Primer Requerimiento |

# Cuando se presenten Asociaciones o Consorcios, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman  la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente, siempre y cuando cumpla con las características descritas anteriormente.

# La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta de manera expresa con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en la  Presentación de Propuesta.

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo solicitado en la Presentación de su Propuesta y esta documentación no sea subsanada en el plazo establecido por el comité de habilitación y evaluación.

- El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por el RCD.

# La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos:

- A los proponentes no adjudicados, con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de YPFB.

- Al proponente adjudicado, contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

- Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

# 18.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

# Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

# Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

# Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

# Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. (Para procesos menores a Bs. 200.000,00)

# Para la contratación de empresas públicas, entidades, instituciones, empresas públicas nacionales estratégicas y empresas con participación estatal mayoritaria, se exceptúa la presentación de la Garantía de cumplimiento de contrato.

# La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y debiendo exceder en 60 días calendario a partir de la finalización de contrato.

# El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

# 18.4. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

# Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

# El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

# Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

# 18.5. GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

# El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica;

# 18.6. OTROS TIPOS DE GARANTÍA

# Otras garantías que la unidad solicitante considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del objeto del contrato que se encuentren descritas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, cuando corresponda.

- SEGUROS

# La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

19.1. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

# Durante la ejecución del servicio, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo.

# La misma que cubrirá el servicio  a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor del servicio.  Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

# 19.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

# Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

# El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

19.3. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

# Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

# 19.4. CONDICIONES ADICIONALES

# I.	De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

# II.	La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- SEGUIMIENTO Y CONTROL

# YPFB a través del Responsable de Contratación Directa designará al fiscal de servicio y a una comisión de recepción quienes formaran parte del control  de  los  trabajos  objeto del presente documento.

# El SUPERVISOR utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las  condiciones   establecidas   en  los términos de referencia,  la  programación, seguimiento aprobación de los trabajos y entrega de información.

# Por tanto es obligación de la Empresa contratista prestar a tal efecto todas las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos a ser ejecutados.

# De la misma forma  cualquier  pago  por  concepto  del  presente  trabajo  se  realizará  solamente  si  existe conformidad de las autoridades responsables de la ejecución del servicio.

- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

# Quedará convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el contrato, el Cronograma de ejecución del servicio propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.

# Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control del AVANCE DEL SERVICIO, así como de control del plazo total.

# A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución del Servicio, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido el servicio en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente tabla:

- Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

- Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

- Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

- Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

# El monto de cada  multa se aplica a cada periodo de retraso, si corresponden pagos parciales y/o entregas parciales.

# De establecer el SUPERVISOR que por la aplicación de multas por moras por no conclusión del servicio dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

# Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

- SUBCONTRATOS

# El CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total del Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en el servicio.

# En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

# Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

SECCIÓN 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecución del servicio contempla la instalación de una sistema de venteo a la salida de los  city gates.

El presente servicio contempla de manera enunciativa y no limitativa las siguientes  actividades:

- Adquisición de todos los elementos que componen el sistema de  alivio a ser instalado aguas debajo de las facilidades de regulación, medición y odorización en 5 equipos.

- Ejecución de 5 perforaciones en línea con servicio para la instalación de las válvulas de alivio correspondientes.

- Instalación,  Seteo y prueba de las válvulas de alivio.

- Provisión de la salida de alivio

## 2. NORMAS REFERENCIALES DEL SERVICIO

La empresa contratista deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (R.A.S.H.) y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos y los anexos del  D.S. 1996.

- EJECUCION DE LOS SERVICIOS

# Para el presente proyecto se ejecutaran los siguientes servicios:

## 1. ÍTEM 1.

## MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y  EQUIPO

UNIDAD: GLOBAL

- DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la movilización de personal, equipo, maquinaria y herramientas propios de la empresa contratista hasta el sitio.

- PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

La empresa contratista deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, maquinaria y herramientas al sitio.

- CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa contratista deberá proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilización del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que todo el personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidas sea verificado por las autoridades designadas por el contratante.

## 2. ÍTEM 2

## HOT TAP  INCLUYE PROVISION DE ACCESORIOS

## UNIDAD: PUNTO

Las operaciones de hot tap serán realizadas en los siguientes city gates con los siguientes diámetros:

1)  DEFINICIÓN

# Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:

-	Cálculos para Hot Tap

-	Medición de espesores

-	Soldadura de accesorios

-	END por tintas Penetrantes

-	Prueba Hidrostática

2) MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

# Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no limitativas:

Electrodos

Tintas Penetrantes

Especialista Hot Tap

Soldador Calificado

Ayudante de Soldador

Inspector de Tintas Penetrantes

Ayudantes

Equipo de prueba hidrostática

Motosoldadora

Hot Tapping Machine

Medidor de espesores

Detector de gas

# El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

3) PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN

# El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.

# Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.

# Cálculos para Hot Tap

# El contratista debe realizar los cálculos necesarios previos a la realización de los trabajos, para lo cual debe solicitar al contratante a través del supervisor de obras todos los datos que requiera, tales como temperatura y presión del gas, características de la tubería donde se realizará el hot tap u otros necesarios

# A través del cálculo se debe determinar medidas de seguridad necesarias previo a la realización del hot tap.

# Medición de espesores

# El contratista debe realizar la medición de espesores de la tubería, la medición se la debe realizar en el punto donde se procederá a realizar los trabajos de Hot Tap, se deber realizar en los puntos que sean necesarios para verificar la uniformidad del espesor.

# En función de los resultados obtenidos, el contratista debe verificar si se encuentra dentro del rango con el cual se realizó los cálculos para el hot tap, caso contrario, deben proceder a realizar un nuevo cálculo.

# Soldadura de accesorios

# Previo al inicio de la soldadura de accesorios, el contratista utilizando el detector de gases debe verificar que el área donde se van a realizar los trabajos se encuentra libre de gases explosivos que pueden reaccionar con la chispa de la soldadura. De la misma manera, el contratista debe calcular y verificar que no se requiera bajar la presión del servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad en el trabajo.

# El contratista debe velar por tomar todas las medidas de seguridad necesarias previas a la iniciación de los trabajos.

# Cumpliéndose lo antedicho, el soldador debe dar inicio a la soldadura dando cumplimiento al WPS (Welding Procedure Specification) aplicable para los trabajos, de la misma manera debe considerar las recomendaciones e instrucciones aplicables dadas para la soldadura de tuberías.

# END por tintas penetrantes

# Habiéndose concluido la soldadura de todos los accesorios necesarios para el Hot Tap, el inspector calificado de tintas penetrantes debe proceder a realizar la verificación de las soldaduras realizadas, en función de los resultados, puede indicar al soldador para realizar las reparaciones necesarias o dar por aprobado su trabajo.

# El END por tintas penetrantes debe tener su procedimiento específico y los trabajos realizados deben dar estricto cumplimiento al mismo.

# Prueba Hidrostática

# Con los END aprobados, se debe proceder a los trabajos de prueba hidrostática a todas las soldaduras realizadas para la realización del Hot Tap, la presión y tiempo de duración de la prueba debe ser determinada por el contratista y aprobada por el supervisor de obras.

# Se debe realizar la prueba de hermeticidad y sello a la válvula de sacrificio que se utilizará para la realización del hot tap.

# Hot Tap

# Habiéndose aprobado los trabajos anteriores se debe dar inicio al trabajo de Hot Tap, para lo cual se deben montar todos los accesorios necesarios.

# Se debe montar el equipo de Hot Tap machine y dar inicio a los trabajos, el trabajo de perforación se lo debe realizar lentamente y midiendo la profundidad que se tiene de perforación, se debe tener mayor cuidado en el punto donde se ingrese al interior de la tubería.

# Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

# Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe ser divulgado a todo el personal involucrado.

# Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

# Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos fuertes, polvareda, etc.

# Toda basura orgánica, inorgánica, reciclable o no reciclable generada durante el desarrollo de esta actividad debe ser colocada en el lugar adecuado según la clasificación que se tenga. Posteriormente se le debe dar la disposición final adecuada.

# Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizó este ítem, para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, registro de soldadura, registro de reparación de juntas soldadas, welding map, etc. En el welding map deben ir incluidos aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y otros datos necesarios.

4)  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

# Este ítem de hot tap será medido en Global.

# Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

# Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

# Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del contratista.

# Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.

## 3. ÍTEM 3 y 4.

## PROVISION E INSTALACION DE VALVULAS DE ALIVIO 2” DN y 3” DN

## UNIDAD: PUNTO

- DEFINICIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de las válvulas de alivio aguas abajo del city gate.

- PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la instalación de las válvulas de alivio.

- ESPECIFICACIONES REFERENCIALES PARA LA VALVULA DE ALIVIO

Las características descritas a continuación son de carácter enunciativo y no limitativo.

- Válvula de alivio 2” ANSI 300 RF  x 3” ANSI 150 RF, tipo convencional,  cuerpo de acero al carbono set point 400 – 650 psi conexión bridada.

- Válvula de alivio 3” ANSI 300 RF  x 4” ANSI 150 RF, tipo convencional,  cuerpo de acero al carbono set point 400 – 650 psi conexión bridada.

Las válvulas citadas anteriormente deberán ser instaladas a continuación de una válvula de paso total.

- Válvula tipo bola  2” DN ANSI 300 RF  cuerpo de acero al carbono  RF.

- Válvula tipo bola  2” DN ANSI 300 RF  cuerpo de acero al carbono  RF.

Las válvulas de alivio deberán contar con su venteo a 4 vientos y su respectiva adecuación para evitar el ingreso de materiales o agua de lluvia.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado de forma global una vez que este sea presentado por la contratista para su aprobación por las autoridades  designadas por el contratante.

# SECCION 3

# INFORMACION PARA EL PROPONENTE

1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados con un monto de contratos de por lo menos 100% el valor del precio referencial de la convocatoria en trabajos de instrumentación.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión u otros similares que demuestren el tiempo de ejecución, la actividad desarrollada y la conclusión.

1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados con un monto de contratos de por lo menos el 50 %  del valor del precio referencial de la convocatoria.

Se consideran como experiencia específica a todas las siguientes actividades:

- Instalación o Mantenimiento de instrumentación en la industria hidrocarburifera

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión, contratos u otros similares que demuestren el tiempo de ejecución y las conclusiones.

2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El personal clave requerido para el presente proyecto se encuentra listado a continuación, el mismo hace referencia a la experiencia y formación requerida, en este sentido aquella empresa que no cumpliese con estos requisitos será descalificada.

Así mismo la experiencia requerida deberá necesariamente ser certificada a través de documentos que avalen el tiempo y/o monto solicitado, en el caso de la formación del profesional o técnico, esta deberá ser respaldada por el certificado correspondiente, el mismo deberá estar vigente y ser emitido por una institución competente.

| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico o Mecánico, Industrial o Petrolero. | Residente de Obra | Director de Obra, Residente de Obra, Fiscal o Supervisor. | GENERAL: 2 años desde la obtención del título académico. ESPECIFICA: Mínimo 1 año de trabajo en cargos y obras similares o 100% del valor del precio referencial de la convocatoria en contratos acumulados. |
| 2 | Ingeniero o técnico | Instrumentista | Encargado de trabajos de instrumentación | GENERAL: 1 años desde la obtención del título que respalde su formación. ESPECIFICA: Mínimo 1 año de trabajo en cargos y obras en instrumentación |

3. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

A continuación en tabla adjunta se presenta el listado del equipo mínimo requerido,  debiendo el mismo ser tomado en cuenta en la elaboración de los precios unitarios Formulario B-2  y  descrito en los formularios B-3,  siendo ambos componentes esenciales para la elaboración del  formulario B-1.

Los equipos listados a continuación deben ser incluidos en los procedimientos de ejecución (por cada actividad del proyecto para su aprobación por las autoridades del servicio) además de los certificados de calibración/inspección  vigente emitido por una empresa que cuente con estándares de calidad.

- Hot tap machine

- Equipo de soldadura

- Kit de inspección tintas penetrantes

4. DOCUMENTACION DEL SERVICIO

4.1. DOCUMENTACION PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo inicio del servicio  la empresa contratista debe contar  con  la siguiente documentación para su revisión por las autoridades del servicio:

- Copia de la nota de adjudicación

- Copia del contrato

- Carpeta del personal conforme organigrama propuesto,  debiendo incluirse certificaciones solicitadas en pliego del personal técnico clave y otros que se considere necesarios para su verificación por parte de las autoridades del servicio.

- Carpeta de procedimientos operativos en concordancia con el pliego de especificaciones para todas las actividades a ejecutarse,  para su revisión y posterior aprobación por las autoridades del servicio.

- A esta carpeta deben ser anexos las certificaciones de calibración de todos los  equipos y fichas técnicas de materiales y consumibles a ser utilizados.

4.2. DOCUMENTACION EN AREA DEL SERVICIO

Durante la ejecución del servicio  la empresa contratista a cargo del súper intendente deberá mantener la siguiente documentación:

- Copia de los procedimientos aprobados

- Copia de las certificaciones de equipos y materiales

- Cronograma de ejecución

- Planos aprobados para su ejecución

4.3. DOCUMENTACION DE CONCLUSION

Conforme  se ejecuta el servicio de acuerdo al cronograma, la empresa podrá presentar en coordinación con las autoridades del  servicio los boletines de medición respectivos solicitando la cancelación por el periodo, para tal efecto se deberá presentar la siguiente documentación adjunta a la carta de la solicitud de pago (1 original y dos copias a colores):

- Boletín de medición aprobado

- Copia de la nota expresa de adjudicación

- Copia del contrato

- Copia de la nota de orden de proceder

- Copia del certificado de inscripción tributario NIT

- Copia del carnet de identidad del representante legal

- Copia registro SIGMA o  SIGEP

- Copia de la boleta o póliza de garantía vigente

- Reportes diarios de ejecución

- Registros de calidad de las actividades ejecutadas en el periodo

- Registros fotográficos ejecutados en el periodo

- Factura Original

- Otros

SECCION 4

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

A continuación se presentan las actividades del servicio,  mismos que deben ser tomados en cuenta  en el documento base de contratación (DBC) en el formulario B-1 para su llenado y presentación por el proponente.

# SECCION 5

# CRONOGRAMA DE EJECUCION

Las empresas proponentes deberán presentar un cronograma de ejecución en formato de Diagrama  de Gantt  en el cual deben listarse todas las actividades involucradas en el proyecto desde la orden de proceder hasta la recepción provisional y definitiva, las actividades deben ajustarse a la ejecución del servicio en 75 días calendario.

A continuación se presenta un cronograma referencial para ser tomado en cuenta debiendo las empresas proponentes añadir las actividades de orden de proceder y recepciones final y definitiva.