ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

Cuando sea por el total:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión e instalación de alarmas de evacuación Planta engarrafado Potosí | Global | 1 |
| 2 | Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Atocha | Global | 1 |
| 3 | Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Uyuni | Global | 1 |
| 4 | Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Tupiza | Global | 1 |
| 5 | Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Villazón | Global | 1 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Provisión e instalación de alarmas de evacuación Planta engarrafado Potosí Provisión de los equipos que componen el sistema de alarmas de evacuación: No.; Insumo; Cantidad. 1; CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE Certificación Insumo certificado Norma EN 54-2 y EN 54-4; 1. 2; PULSADOR DE ALARMA Alimentación 24 - 35V con polaridad Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Indicador de activación Protección IP IP 50 Normativa EN 54-11; 9. 3; SIRENA DIRECCIONABLE LUMINOSA Alimentación 24 - 35V Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Aislador de cortocircuito Si Normativa EN 54-3 Protección IP IP 65; 3. Instalación de los equipos conforme a norma y puesta en funcionamiento del sistema de alarmas de evacuación, en la Planta de Engarrafado Potosí. Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Atocha Provisión de los equipos que componen el sistema de alarmas de evacuación: No.; Insumo; Cantidad. 1; CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE Certificación Insumo certificado Norma EN 54-2 y EN 54-4; 1. 2; PULSADOR DE ALARMA Alimentación 24 - 35V con polaridad Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Indicador de activación Protección IP IP 50 Normativa EN 54-11; 3. 3; SIRENA DIRECCIONABLE LUMINOSA Alimentación 24 - 35V Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Aislador de cortocircuito Si Normativa EN 54-3 Protección IP IP 65; 2. Instalación de los equipos conforme a norma y puesta en funcionamiento del sistema de alarmas de evacuación, en la Planta de Engarrado Atocha. Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Uyuni Provisión de los equipos que componen el sistema de alarmas de evacuación: No.; Insumo; Cantidad. 1; CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE Certificación Insumo certificado Norma EN 54-2 y EN 54-4; 1. 2; PULSADOR DE ALARMA Alimentación 24 - 35V con polaridad Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Indicador de activación Protección IP IP 50 Normativa EN 54-11; 3. 3; SIRENA DIRECCIONABLE LUMINOSA Alimentación 24 - 35V Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Aislador de cortocircuito Si Normativa EN 54-3 Protección IP IP 65; 1. Instalación de los equipos conforme a norma y puesta en funcionamiento del sistema de alarmas de evacuación, en la Planta de Engarrado Uyuni. Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Tupiza Provisión de los equipos que componen el sistema de alarmas de evacuación: No.; Insumo; Cantidad. 1; CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE Certificación Insumo certificado Norma EN 54-2 y EN 54-4; 1. 2; PULSADOR DE ALARMA Alimentación 24 - 35V con polaridad Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Indicador de activación Protección IP IP 50 Normativa EN 54-11; 4. 3; SIRENA DIRECCIONABLE LUMINOSA Alimentación 24 - 35V Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Aislador de cortocircuito Si Normativa EN 54-3 Protección IP IP 65; 1. Instalación de los equipos conforme a norma y puesta en funcionamiento del sistema de alarmas de evacuación, en la Planta de Engarrado Tupiza. Provisión e instalación de alarmas de evacuación Zona Comercial Villazón Provisión de los equipos que componen el sistema de alarmas de evacuación: No.; Insumo; Cantidad. 1; CENTRAL ANALÓGICA DIRECCIONABLE Certificación Insumo certificado Norma EN 54-2 y EN 54-4; 1. 2; PULSADOR DE ALARMA Alimentación 24 - 35V con polaridad Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Indicador de activación Protección IP IP 50 Normativa EN 54-11; 5. 3; SIRENA DIRECCIONABLE LUMINOSA Alimentación 24 - 35V Consumo en reposo 1 mA Consumo en alarma 10 mA Aislador de cortocircuito Si Normativa EN 54-3 Protección IP IP 65; 2. Instalación de los equipos conforme a norma y puesta en funcionamiento del sistema de alarmas de evacuación, en la Planta de Engarrado Villazón.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 30 días calendario.

GARANTÍA TÉCNICA

- Alcance de la garantía: La empresa adjudicada deberá garantizar: - Que las características (especificaciones técnicas) de los equipos a ser instalados en el sistema de alerta temprana, serán contrastadas con las fichas técnicas y catálogos de los equipos, al momento de la entrega y verificadas en las placas de identificación de cada equipo. - Que los equipos provistos son nuevos y no reparados ni reacondicionados, de lo contrario YPFB podrá iniciar acciones legales para la recuperación del monto pagado y por daños y perjuicios provocados a YPFB. - La provisión de repuestos y kit de reparo con la pre disponibilidad de efectuar servicios de asistencia técnica según requerimiento. - El perfecto funcionamiento operativo de los equipos ofertados, en caso de presentar fallas o defectos de fabricación (comprobados) deberá remplazar el o los equipos defectuosos por uno nuevos y de las características indicadas en las especificaciones técnicas en el menor tiempo posible, evitando el menor daño económico en el reemplazo y sin costos logísticos para YPFB. - Período de garantía: Por tiempo mínimo de 12 meses. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del servicio de instalación del sistema de alerta temprana.

GARANTÍA DE USO

No corresponde.

SERVICIOS CONEXOS

No corresponde.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

Una vez concluido el periodo de la garantía técnica. La empresa adjudicada al servicio de instalación del sistema de alerta temprana, deberá asegurar la provisión y disponibilidad de servicios, repuestos y kit de reparo por un periodo de 12 meses a cargo de YPFB.

LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

No corresponde.

MEDIOS DE TRANSPORTE

No corresponde.

EMBALAJE

No corresponde.

MANUALES

La empresa adjudicada deberá entregar los manuales y catálogos de los equipos instalados.

EXPERIENCIA

No corresponde.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

La provisión e instalación de los bienes debe ser en: - Planta de Engarrafado Potosí, Av. Highland players s/n, Zona San Clemente - Zona Comercial Atocha, Carretera Tupiza – Atocha s/n - Zona Comercial Uyuni, Av. Litoral entre calle 20 s/n. Zona Cementerio - Zona Comercial Tupiza, Av. Final Barrientos s/n - Zona Comercial Villazón, Av. Prolongación Antofagasta s/n

FORMA DE PAGO

Los bienes se cancelaran en moneda nacional, a través de desembolsos vía SIGMA contra presentación de factura (a nombre de: YPFB / NIT: 1020269020) por el bien adquirido. Previo informe de conformidad del comité de recepción.

MUESTRAS

No corresponde.

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Como mínimo la propuesta debe tener la validez de 90 días calendario.

METODO DE CALIFICACION

El método de calificación que se aplicara será el precio evaluado más bajo.

FORMA DE ADJUDICACION

La forma de adjudicación es por el total. La formalización de la contratación será por Contrato.

GARANTIA

El proponente debe presentar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total de la adjudicación, garantía emitida por una entidad bancaria, con un tiempo de validez de 90 días al plazo de entrega del bien. Para la firma de contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicara una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso.

NOTA.- Una vez que se tengan las Especificaciones Técnicas FINALES tomar en cuenta lo siguiente:

- Adjuntar al presente formulario según corresponda las siguientes validaciones:

- UCOMEX, Seguros, DTRC, GNSSAS, DNTI y otros.

- En caso de capacitaciones  DNRH