	[image: image11.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES

REDES DE GAS COCHABAMBA

	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
“ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RED SECUNDARIA DRGCB UDC“
	Hoja:
                     1 de 7



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
“ADQUISICIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RED SECUNDARIA DRGCB UDC “
1. INTRODUCCIÓN

Las Redes Secundarias construidas en tubería de polietileno son las que permiten el suministro de gas natural a los usuarios domésticos y comerciales, la instalación de placas de señalización en las redes secundarias coadyuvará a la localización e identificación de las mismas, esto con el propósito de alertar a empresas constructoras y público en general acerca de las condiciones de riesgo en la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento en las aceras y calzadas. En cumplimiento al D.S. 1996 y su Reglamento de Diseño, Construcción y Operación de Redes de Gas - Anexo 3 Operación y Mantenimiento de Redes de Gas Natural que indica “Deberá ubicarse una señal de línea tan cerca como sea practico sobre cada línea principal o de transmisión enterradas”. “Estas señales deberán ser mantenidas de forma de asegurar su calidad de información y visualización”.
2. OBJETIVO

Establecer las características mínimas y las especificaciones técnicas de las “Placas de Señalización” solicitados por YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA, así como los tiempos de entrega y formas de Pago.
3. FORMA DE ADJUDICACIÓN (total, ítems, lotes o paquetes)

El presente proceso de adjudicación será por el total de la cantidad de los modelos solicitados.

	N°
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO TAPÓN
	Pieza
	5.000

	2
	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIÓN DE FLUJO
	Pieza
	13.800

	3
	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO L
	Pieza
	800

	4
	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO T
	Pieza
	1.100

	TOTAL
	Piezas
	20.700


(*) Dato obligatorio
1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

	El proveedor de las “Placas de Señalización” debe considerar todos los aspectos técnicos y las especificaciones de fabricación requeridos por YPFB, debiendo cumplir mínimamente con las siguientes características:
PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA


[image: image1.wmf]115  mm

2,5  mm

18  mm

18  mm

35  mm

Ø 7  mm

Ø 20  mm

11  mm

115  mm

85  mm

73  mm

103  mm

6  mm

6  mm



[image: image2.png]GA





El tipo de letra para la palabra GAS deberá  ser de Times New Román 

MODELOS DE LAS PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RED SECUNDARIA


[image: image3.png]GAS ||






[image: image4.png][, |




MODELOS DE LAS PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RED SECUNDARIA


[image: image5.png]IGAS:






[image: image6.png]AS|[





Las letras, borde, logotipos, flechas y punto de las “placas de señalización” de red secundaria” deberán ser elaboradas en alto relieve de 2.5 mm de altura y deberán contar con dos anclajes, las cuales tendrán dos ranuras, los anclajes y las plaquetas deberán ser del mismo material (aluminio).

Las “placas de señalización” de Red Secundaria deberán cumplir las siguientes características:

· Material: Aluminio fundido

· Acabado: Granallado

· Dimensiones: Ver figuras anteriores

· Fondo color: Amarillo (El alto relieve sin pintar)

· Pintura: de máxima adhesión

· Peso: 250 gr. Mínimamente.

MODELOS Y CANTIDAD DE PLACAS

N°

DESCRIPCIÓN

MODELOS

CANTIDAD REQUERIDA

MODELOS

1

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO TAPÓN

1

5.000

[image: image7.png]omi]

GAS





2

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIÓN DE FLUJO

2

13.800

[image: image8.png]S @
GAS





3

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO L

3

800

[image: image9.png]>





4

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN TIPO T

4

1.100

[image: image10.png]@

S @ )
1 GAS





TOTAL

20.700



	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega de las “Placas de Señalización Para Red Secundaria” será realizado en los siguientes plazos:
ENTREGA

CANTIDAD

SOLICITADA

(Piezas)

MODELOS

CANTIDAD

TIEMPO DE

ENTREGA

Entrega Parcial

10350
1

2500

40 días calendario a partir del día siguiente de la firma de contrato.
2

6900

3

400

4

550

Entrega Final

10350

1

2500

80 días calendario a partir del día siguiente de la firma de contrato.

2

6900

3

400

4

500



	MEDIOS DE TRANSPORTE

	· Cubrir el costo del traslado de los bienes hasta hasta el lugar de entrega.



	EMBALAJE

	· El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

· Verificar conjuntamente con el personal de YPFB que los productos entregados cumplen las especificaciones técnicas y se encuentran en buenas condiciones.

· Los trabajos de estibado correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa adjudicada, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa adjudicada.




2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

	Los Bienes  “ PLACAS DE SEÑALIZACIÓN PARA RED SECUNDARIA “ deberán ser entregadas en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba ubicado en la Av. Rafael Pabón detrás del Aeropuerto de la ciudad de Cochabamba - Bolivia, adjuntando las notas de entrega correspondientes.


	FORMA DE PAGO 

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.

FORMA DE PAGO

MODELOS

CANTIDAD POR MODELO

CANTIDAD SOLICITADA [piezas]
MODALIDAD DE PAGO

Pago parcial

1

2500

1035
Una vez realizada la Entrega Parcial, la Empresa Adjudicada recibirá un ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA PARCIAL; emitida por la comisión de Recepción; con la cual deberá realizar su solicitud de Pago Parcial, en función a la cantidad solicitada por el precio unitario adjudicado. 

2

6900

3

400

4

550

Pago final

1

2500

1035

Una vez realizada la Entrega final, la Empresa Adjudicada recibirá un ACTA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA DEFINITIVA; emitida por la comisión de Recepción; con la cual deberá realizar su solicitud de Pago Final, en función a la cantidad solicitada por el precio unitario adjudicado.

2

6900

3

400

4

500



	 FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	· FACTURACIÓN
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

Cuando se apliquen multas, las mismas serán deducidas del monto a pagar, no obstante la empresa contratada deberá emitir la factura por el total del precio convenido.
· TRIBUTOS.
El proponente declara que todos los tributos que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, es de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	MUESTRAS

	Los proponentes deberán presentar una muestra (de cualquiera de los modelos) de los productos solicitados incluidos en su propuesta.


	MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

	Una vez suscrito el contrato, la empresa adjudicada deberá cumplir los plazos estipulados a efecto de no aplicarse la morosidad, constituyéndose en mora al día siguiente después del vencimiento del plazo establecido.

La multa por cada día de retraso en la entrega parcial y/o final será equivalente a:

· 5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario

· 7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario

· 9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre 21 y 30 días calendario.



NOTA.- Una vez que se tengan las Especificaciones Técnicas FINALES tomar en cuenta lo siguiente:
1. Adjuntar al presente formulario según corresponda las siguientes validaciones:

· UCOMEX, Seguros, DTRC, GNSSAS, DNTI y otros. 

· En caso de capacitaciones  DNRH
	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image11.jpg]_1519140174

_1519140274

_1519140275

_1519140276

_1519140273

_1519140173.dwg

