# CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE CISTERNA A SER ACOPLADO/TRANSPORTADO

La cisterna está conformada por: - Parte vehicular (ruedas, ejes, frenos, luces, etc.) - Parte del tanque criogénico con sus equipos y valvulería de carga / descarga. Se suministra cada cisterna como un conjunto de estas partes. El peso de la cisterna vacía es de aproximadamente 16 toneladas. El peso de tracto y cisterna cargada será de aproximadamente 45 toneladas. El tanque criogénico es un tanque de doble pared, la pared exterior de acero al carbono y la pared interior de acero inoxidable. Para garantizar un buen aislamiento del GNL, se aísla el tanque interior al vacío del tanque exterior, cosa que dificulta la difusión / conducción de calor de la pared exterior a la pared interior (GNL está a temperatura criogénica, entre -162ºC y -130ºC, presión entre 0 y 7 bar (g). Para la carga y descarga del tanque, la cisterna tiene incorporada una bomba para la descarga de GNL y un vaporizador ambiental, más toda la valvulería necesaria para realizar esta operación. Tabla 1. Tanque Cisterna GNL 22 Tn DATOS DEL CISTERNA. Producto a Transportar; GNL. Código de Diseño; TPED, ADR, EN 13530:02. Aislamiento; Perlita Aislado al Vacío. Presión de Vacío; 0,05 mbar. Espesor del aislamiento; 100 mm. Material del cuerpo; 1.4301 acc. EN 10028-7. Material del forro; P 275 NL1. Máxima Presión Admisible; 7 Bar. Presión de Prueba; 10,4 bar. Rango de temperatura (depósito); -196 a +40°C. Rango de temperatura (vehículo/forro); -40 a +50 °C. Las dimensiones de los tanques cisterna se muestran a continuación: DIMENSIONES APROXIMADAS. Largo total tanque; 13320 (±50) mm. Largo total vehículo; 13615 (±80) mm. Altura; 3950 (±50) mm. Ancho Máximo vehículo; 2600 mm. Fig. 3. Dimensiones tanque cisterna con remolque