ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE “SERVICIO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ENLACE DE DATOS BANDA ANCHA SANTA CRUZ - PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1”

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ENLACE DE DATOS BANDA ANCHA SANTA CRUZ - PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1” |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN Contratar el servicio y provisión e instalación de enlace de datos banda ancha santa cruz - para el proyecto exploratorio LML-X1, donde se proporcionará personal, equipos, suministros, herramientas y materiales que fueran necesarios para la correcta prestación del mismo, con la finalidad de brindar un servicio de comunicación entre la locación del Pozo Exploratorio LML-X1 y las oficinas de la GEE - Camiri. - ALCANCE DEL SERVICIO El Contratista mínimamente debe realizar las siguientes actividades, mismas que no son limitativas pudiendo proponer una mejora al presente alcance del trabajo: ## 2.1 Enlace de datos El servicio de alquiler contempla la implementación de un sistema de 3 enlaces de acuerdo a la topología propuesta, para los enlaces de datos, siendo el ancho de banda de transferencia de 40 MBites, entre en el pozo y las oficinas destinadas como punto de consolidación de la información, de acuerdo a los requerimientos de YPFB. Se deberá instalar una torre en el pozo de 12 a 18 Mtrs o más, para poder albergar los equipos tanto de radiocomunicación como de enlace de datos. ## 2.2. Shelter de comunicaciones En el área del pozo se debe instalar un shelter para exteriores que albergue el siguiente equipamiento. - Aire Acondicionado. - UPS. - Transformador Aislador. - Router VPN de 2 o 3 Lineas WAN para balanceo de Carga. - Equipos Router de capa 3 PoE. - Equipos para transporte de línea telefónica. - 2 repetidoras y sus fuentes. - Fuentes de alimentación de equipo de comunicación. ## 2.3. Cableado de datos En el área del pozo se realizara el cableado de datos bajo categoría 6, esta instalación ira desde el shelter hasta cada uno de los Porta Camps, dejando en cada una de las oficinas un punto para datos y otro para telefonía, los puntos deberán estar bien identificados tanto en las oficinas como en el shelter. Para la canalización horizontal desde cada porta camp hasta el shelter de telecomunicaciones se deberá considerar materiales de tipo antiexplosivo y enterrado de acuerdo a normas y buenas prácticas para este tipo de sitio de instalación. ## 2.4. Servicio WiFi En el área del pozo se instalara adicionalmente una red WiFi para acceso inalámbrico a internet que deberá tener cobertura solo en pozo, tanto para interior como para exterior de las oficinas, este acceso será restringido para uso del personal de YPFB, el sistema debe soportar 30 usuarios, el internet lo provee YPFB, la retransmisión de la señal será encriptada para mantener una red segura. ## 2.5. Servicio de Telefonía Se debe instalar dos líneas telefónicas al equipo VoIP, las líneas serán provistas por YPFB en Camiri, se debe contemplar 4 líneas FXS la cual interactuara con la central actual para comunicación transparente entre internos de la Oficina de Camiri y el pozo, estas líneas tendrán acceso desde el pozo La Muela, para esto se debe considerar todos los materiales y equipos necesarios para poder llevar a cabo esta práctica. Dentro de pozo se asignara un interno a cada una de las oficinas o donde así lo requiera el personal de YPFB en un número de 5 equipos. La configuración de la central deberá contener la configuración para que las líneas telefónicas tengan acceso a números locales, nacionales, internacionales o según el cliente de YPFB vea necesario ya que las líneas son de su propiedad. ## 2.6. Servicio de Radiocomunicación Se deberá proponer un sistema que sea capaz de brindar cobertura al pozo y al campamento por igual, con recepción de comunicación en Camiri, para esto se considera que YPFB trabajara con el siguiente equipamiento: - 6 Radio portatil Handy. - 1 Radio móvil. Las radios portátiles estarán distribuidas para el personal encargado de la toma de decisiones, supervisores, personal encargado de la ejecución de obras en sitio, personal de vigilancia. Todos los equipos que el Contratista proporcione para el servicio deberán ser entregados, configurados/programados, instalados y puestos en funcionamiento por personal técnico capacitado. El Contratista deberá efectuar tareas de mantenimiento quincenales y cuando YPFB así lo requiera a fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y operatividad de los equipos proporcionados. YPFB coordinará con el Contratista las mejores alternativas para el correcto desempeño del servicio, en función de la propuesta técnica presentada, pudiendo sugerir modificaciones antes y/o durante su desarrollo. Todo cambio y/o modificación que se pretenda realizar durante el desarrollo del servicio, se deberá realizar mediante nota oficial escrita, aplicable para el Contratista como para el Contratante. Corresponde al Contratista el costo y suministro de materiales, equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el servicio de alquiler, provisión e instalación de enlace de datos banda ancha y radiocomunicación, con todos sus accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo. Inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio; o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la desmovilización correspondiente a la recuperación de los equipos instalados en el lugar de trabajo. De igual manera, el Contratista debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del Contratista una vez concluidas las operaciones. La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberá tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo El Contratista responsable de cualquier daño a terceros. - REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO Los equipos, herramientas, accesorios y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio y la provisión, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo, con anterioridad al inicio de perforación a solo requerimientos de YPFB. - INICIO DE LAS ACTIVIDADES El inicio de las actividades será computable a partir de la Fecha Requerida de Inicio, que es el día indicado por YPFB, en que el Contratista debe estar listo para iniciar los servicios en el Pozo LML-X1 conforme a los requisitos de inicio. - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES El Contratista deberá efectuar tareas de mantenimiento quincenales y cuando YPFB así lo requiera a fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y operatividad de los equipos proporcionados. El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio. El Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo. - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS El Contratista deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuados al Servicio. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio o incluya un adicional de manera formal. - INFORMES - Informe de Movilización: Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio o Provisión en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir en un plazo máximos de dos (2) días calendario un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos, accesorios e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas. - Informe de Servicio: El Contratista entregará a YPFB, realizado el servicio de cada prueba de conectividad un informe detallado sobre la conectividad entre el pozo y las oficinas de la GEE el cual debe ser entregado en un lapso no mayor a tres (3) días calendario, concluido todos los enlaces. - Informe Final del Servicio: El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación de las operaciones de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario una vez terminado el servicio, dicho informe debe estar en 3 ejemplares en físico y en medio digital. El contenido del informe final deberá incluir como mínimo lo siguiente: - Resumen de Operaciones - Problemas encontrados - Recomendaciones - Conclusiones - Costo finales - Anexos - Registros fotográficos - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la Fecha Requerida de inicio, hasta la conclusión del Servicio en un plazo de 100 días calendario, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB. - 8.1 Orden de Proceder YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. - TRANSPORTE El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa. Así como el transporte diario del personal desde su campamento hasta el lugar de trabajo y viceversa. - ALOJAMIENTO Y CATERING El Contratista será responsable del suministro de Alojamiento y Catering a todo su personal así como también será responsable de prestar el servicio integral de salud en campamento a todos sus trabajadores. - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES Durante el periodo que dure el servicio, el Contratista será el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus movilidades, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio. - CRONOGRAMA EL Contratista deberá ejecutar todas las actividades objeto de esta invitación, de acuerdo al Cronograma y propuesta presentado y aprobado por YPFB.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

YPFB requiere contratar los siguientes servicios: - Conectividad con un enlace de banda ancha inalámbrico, entre la oficina de YPFB GEE-Camiri con el pozo LML-X1 para datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 40 Mbps. agregados. Deberá incluir sitios de repetición y alimentación eléctrica entre ellos. - “Equipos de Radiocomunicación” (banda VHF - análogo) con dos canales de cobertura en Pozo LML-X1 y campamento, además de handys y equipo móvil. - “Equipos de Enlace de Datos” equipos de comunicación para la red de datos y telefonía (switches y enrutador). - “Shelter de Comunicaciones” completamente equipado según detalle posterior. - Cableado Estructurado Cat. 6 para la red de datos y telefonía (entubado conduit antiexplosivo) con provisión de accesorios de red. - Solución WiFi mismo que deberá incluir equipos para dar cobertura en Pozo LML-X1. Equipos para telefonía, deberá incluir una central telefónica (con capacidad para atender mínimamente seis internos), aparatos telefónicos y el transporte de dos líneas telefónicas provistas por YPFB desde las oficinas YPFB Camiri hacia el Pozo Exploratorio LML-X1. TOPOLOGIA PROPUESTA TRANSMISOR DE BANDA ANCHA Se requiere un sistema capaz de transportar servicios de datos, telefonía e internet desde la GNEE -Camiri hasta el pozo señalado anteriormente. Debido a la diversificación de sistemas de acceso para este fin, se requiere un sistema de radioenlaces por microondas distribuida estratégicamente desde la ciudad de Camiri hasta el pozo de La Muela-X1 ( LML-X1) ubicada en puesto Fernández en la provincia Obispo Santisteban del departamento de Santa Cruz. Los equipos empleados deberán tener un alto performance, y calidad alta en el diseño e ingeniería de fabricación. Se requieren los siguientes márgenes de disponibilidad: - Disponibilidad mínima en el enlace: 99.0% - Disponibilidad máxima de enlace: 99.5% - Tiempo Máximo de Inoperatividad: 3.6 días/año - Tiempo Mínimo de Inoperatividad: 1.8 días/año - Throughput Mínimo: 40 Mbps. agregado capaz de soportar el transporte de datos, internet y telefonía. A continuación se detallan las características técnicas mínimas requeridas por el servicio y que serán proporcionadas por el CONTRATISTA. Banda operativas; 4.940 – 4.990 Ghz. 5.150 – 5.250 Ghz. 5.250 – 5.350 Ghz. 5.470 – 5.725 Ghz. 5.725 – 5.850 Ghz. 5.825 – 6.050 Ghz.. Tamaño de los canales; Configurable: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 45 MHz.. Duplexación; TDD. Seguridad; FIPS-197 compilado a Encriptación 128/256 bit AES (opcional) HTTPs y SNMPv3 Identificación basada en cuentas de usuario. Configuración de contraseña. Autentificación de usuario y soporte de radio.. Protocolo Ethernet; IEEE 802.3. Gestión de Sistema; IPv4/IPv6 Acceso Web por medio de buscador usando el protocolo HTTPS/TLS SNMP v1, v2c y v3.. Rango operativo; -40°C a +60°C Incluyendo radiación solar.. Protección medioambiental para agua; IP66 / IP67. Velocidad de vientos soportadas; 322 Kph.. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN Se requiere un sistema de radiocomunicación capaz de brindar cobertura al Pozo LML-X1 y al campamento por igual, para esto se considera trabajar con el siguiente equipamiento: - Seis (6) radios portátiles Handy. - Un (1) radio móvil (para camionetas o vehículos). Se requiere la instalación de una radio base en el pozo para la persona de vigilancia en sitio. Las radios portátiles serán distribuidas entre el personal encargado de la toma de decisiones, supervisores, personal encargado de la ejecución de obras en sitio y personal de vigilancia. El sistema propuesto deberá contar con dos (2) canales análogos de operación en frecuencia VHF, donde se deberá incluir todo el equipamiento para poder cumplir con este requerimiento, como ser: - Sitio de repetición. - Sistema de alimentación para la repetidora. - Repetidoras para dos (2) canales. Los radios portátiles estarán distribuidas para el personal encargado de la toma de decisiones, supervisores, personal encargado de la ejecución de las obras en sitio, personal de vigilancia. Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: REPETIDOR/VHF Cantidad; 2 (dos) unidades.. Marca/Modelo; A ofertar.. Dimensiones; 132.6 X 482.6 X 296.5 mm (5.22 X 19 X 11.67 in). Peso; 14 Kg. Requerimientos de Alimentación; AC: 84-264, 47-63 HZ DC: 13.8 VDC. Consumo de potencia; 500 W. Conectores de Antena:; Transmisión: N Hembra Recepción: BNC Hembra. Espaciamiento de Canal; 12.5khz (6.25e compliant). Modulación; Transmisión: FM & 4FSK. Rango de frecuencias del transmisor; VHF: 136 – 174 Mhz. Potencia de Salida; 25 -45 W. Atenuación de emisiones de espurias y Harmonicas; 80 db. Rango de frecuencias del Receptor; VHF: 136 – 174 Mhz. Sensibilidad Digital 5% BER; 0.28 uV -118 dbm. Rechazo de intermodulacion; 78 db. Rechazo de Canal adyacente; 60 db a 12.5 khz. Rechazo de Respuesta a espurias e imagen; 80 db. Licenciamientos; Linked Capacity Plus Conexión IP Privacidad mejorada(encryptacion) Enlace telefónico digital Acceso restringido al sistema Voz de interfaz de aplicaciones de red Datos de interfaz de aplicaciones de red Capacity Plus GPS Mejorado Adaptación digital. RADIOS DE COMUNICACIÓN (HANDYS). Cantidad; 6 (Seis) unidades.. Marca/Modelo; A ofertar.. Rango operatividad; VHF: 136 – 174 Mhz. DIMENSIONES (AlxLaxAn):; 130,3 mm / 55,2 mm / 41,1 mm. PESO (gramos/onzas):; 355,5 g (12,54 oz). FUENTE DE ALIMENTACIÓN:; Batería recargable de 7.5 Voltios. DURACION DE LA BATERIA 5/5/90:; Analógico: 12,3 hs/ Digital: 18,1 hs. ESPACIAMIENTO DE CANAL:; 12.5 20 25KHz. ESTABILIDAD DE FRECUENCIA ( -30C A 60C, 25C REF.):; +/- 0.5 ppm. MODULACION:; 12,5 kHz – Datos: 7K60F1D & 7K60FXD 12,5 kHz – Voz: 7K60F1E & 7K60FXE Combinación de voz y datos (12,5 kHz): 7K60F1W. RESPUESTA DE AUDIO (transmisor); TIA603D. RESPUESTA DE AUDIO (0.3 - 3KHz):; TIA603C. DISTORCIÓN DE AUDIO (TIPICA); 3%. SENSIBILIDAD (12dB SINAD); 0,3uV 0,22uV (típica). RADIOS DE COMUNICACIÓN MOVIL. Cantidad; 1 (Una) Unidad. Marca Modelo; A Ofertar. Número de Canales; 1000 por zonas. Potencia de RF; 25-45 W. Frecuencia; 136 – 174 MHZ. Consumo de Corriente en reposo; 0.81 A. Consumo de corriente recepción de Audio Normal; 2 A. Consumo de corriente en transmisión; 25-45 W: 14.5 A. Espaciamiento de Canal; 12.5 Khz / 25 KHZ*. Frecuencia; 140-500 Mhz 200 w; 56 cm. CENTRAL TELEFONICA IP CON ITERACCION CON CENTRAL ANALOGICA. Cantidad; 1 (una) unidad. Marca/Modelo; A Ofertar. Procesador; Procesador Cortez A8 NAND Flash. Capacidad de Memoria; 512 MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash. Codecs de Voz; A-Law/U-Law G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ª, ILBC, GSM. Codecs de Video; H.264, H.263,. Cancelacion de ECO; 128ms de longitud por Hardware DSP. DialPlan; DialPlan Flexible, enrutamiento de llamadas y grabación de llamadas. Puertos FXO; 8 puertos FXO SIP. Puertos FXS; 2 puertos FXO para extensiones analógicas de fax. Troncales SIP; 50 troncales SIP. Puertos de LAN; Puerto de red Gigabit con PoE integrado. Operatividad; Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y hasta 32 asistentes a ala conferencia.. EQUIPOS DE ENLACE DE DATOS La empresa Contratista deberá proporcionar equipos de comunicación compatibles con la plataforma CISCO empleada actualmente por YPFB. Mínimamente deberá entregar un ROUTER VPN, un SWITCH (Capa 2) y un ENRUTADOR (Capa 3). Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas:. Router VPN Dual WAN. WAN dual; Configurable para copia de seguridad Smartlink o equilibrio de carga. Estándares; ● 802.3, 802.3u ● IPv4 (RFC 791). ● Protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058) y v2 (RFC 1723). Protocolos de red; ● Servidor con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), cliente DHCP y agente de retransmisión DHCP ● IP estática ● Protocolo punto a punto a través de Ethernet (PPPoE) ● Protocolo de tunelación punto a punto (PPTP) ● Puente transparente ● Retransmisión DNS, DNS dinámico (DynDNS, 3322). Protocolos de routing; ● Estático ● RIP v1 y v2. Traducción de direcciones de red (NAT); Traducción de direcciones de puerto (PAT) ● Traducción de direcciones de red y puerto (NAPT), NAT traversal, NAT uno a uno. Vinculación de protocolos; Los protocolos pueden vincularse a un puerto WAN concreto en equilibrio de carga. Red periférica (DMZ); Puerto DMZ, host DMZ. Seguridad Firewall; SPI, denegación de servicio (DoS), Ping of Death (ping de la muerte), SYN Flood (saturación con paquetes SYN), Land Attack (ataque LAND), IP Spoofing (Suplantación de IP), alerta de correo electrónico para los ataques de hackers. IPsec; 100 túneles de IPsec sitio a sitio para la conectividad de sucursal. QuickVPN; 50 túneles de QuickVPN para el acceso de clientes remotos. PPTP; 5 túneles de PPTP para el acceso de clientes remotos. Cifrado; Estándar de cifrado de datos (DES), Triple estándar de cifrado de datos (3DES) y Estándar de cifrado avanzado (AES) AES-128, AES-192, AES-256. Autenticación; Autenticación MD5/SHA1. NAT traversal de IPsec; Compatible para túneles de puerta de enlace a puerta de enlace y de cliente a puerta de enlace. Transferencia de VPN; PPTP, L2TP, IPsec. VPN avanzada; Detección de puntos inactivos (DPD), IKE, DNS dividido, copia de seguridad de VPN. Certificaciones; FCC clase B, CE clase A cUL, Anatel, MEPS, CCC, PSB, CB, C-tick, KCC. SWITCH (CAPA 2). Ubicación; En el Shelter de Comunicaciones.. Cantidad; 1 (una) unidad.. Marca/Modelo; A ofertar.. Capacidad de conmutación; 1.6 Gbps. mínimamente. Switch de escritorio Gigabit de por lo menos 8 puertos.. Capacidad de envío mínimo requerido; Velocidad de envío en millones de paquetes por segundo (mpps) (sobre la base de paquetes de 64 bytes) 1.4 mpps.. Calidad de servicio (QoS); 4 colas de hardware, configuración de colas de prioridad y operación por turnos ponderada (WRR), 802.1p por prioridades.. Puertos; 8 conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX, Interfaz de detección automática de (MDI, Medium Dependent Interface y MDI-X), Negociación automática de puertos para conexión de dispositivos de 10, 100 Mbps.. Indicadores LED; Sistema/alimentación, enlace/actividad. Normas; - 802.3 Ethernet 10BASE-T - 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX - Control de flujo 802.1p Prioridad. Alimentación; 12 VCC, 500 mA. Certificaciones; UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A. Temperatura de funcionamiento; 0 a 40 °C. Temperatura de almacenamiento; -20 a 70 °C. Humedad de funcionamiento; 10% a 90%, relativa, sin condensación. Humedad de almacenamiento; 10% a 90%, relativa, sin condensación. ENRUTADOR (CAPA 3). Ubicación; En el Shelter de Comunicaciones. Cantidad; 1 (una) unidad.. Marca/Modelo; CISCO, modelo a ofertar.. Servicios IP; ● Protocolos de enrutamiento: RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP ● Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) y multipunto GRE (mGRE) ● Cisco Express Forwarding ● Estándar 802.1d Spanning Tree Protocol ● Protocolo de túnel de capa 2 (L2TP, L2TPv3) ● Traductor de direcciones de Red (NAT) ● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), servidor, y cliente ● Sistema dinámico de nombres de dominio (DNS), Proxy DNS, DNS Spoofing ● Listas de control de acceso (ACL) ● IPv4 e IPv6 Multicast ● Virtual Ruta Forwarding (VRF) Lite ● Protocolo de Resolución de Siguiente Salto (NHRP) ● Detección de Reenvío Bidireccional (BFD) ● NetFlow flexible (FNF) ◦ PPP ◦ HDLC ◦ PPPoE. LAN; ● 16 802.1Q VLAN ● Filtrado MAC ● Analizador de puerto de Switch (SPAN) ● Control de tormentas ● 802.1x. Seguridad; ● IPsec con IKEv1 y IKEv2, IPsec sobre IPV6. ● EasyVPN, DMVPN, Túnel-less Grupo cifrado Transporte VPN Secure Socket Layer (SSL) VPN ● Acelerado por hardware DES, 3DES, AES 128, AES 192, 256 y AES ● Inspección de aplicaciones avanzadas y control ● HTTP seguro (HTTPS), FTP y Telnet Autenticación Proxy ● Conector de seguridad de Cisco Web ● Prevención de Intrusos ( * 1 GB DRAM mínimo) ● Soporte para hasta 20 túneles con mínimo de 512-M DRAM y hasta 100 túneles con un mínimo de 1 GB de memoria DRAM. Calidad de Servicio (QoS); ● Hacer cola baja latencia (LLQ) ● Con base en políticas de enrutamiento (PBR) ● Clase basada en QoS MIB ● Clase de servicio (CoS) (DSCP) ● Clase-base aleatoria ponderada Detección Temprana (CBWRED) ● Protocolo de reserva de recursos (RSVP) ● Real-Time Transport Protocol (RTP) de compresión de cabecera (cRTP) ● Servicios diferenciados (DiffServ) ● QoS preclasificados y prefragmentation ● HQoS. Alta Disponibilidad; ● Protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP) (RFC 2338) ● HSRP ● MHSRP. Aplicación Visibilidad; NBARv2 y Performance Agent. Optimización WAN; WAAS expreso ( * 1 GB DRAM mínimo). IPv6; ● IPv6 arquitectura de direccionamiento ● IPv6 resolución de nombres ● estadísticas IPv6 ● traducción IPv6: los paquetes de transporte entre IPv6 e IPv4-sólo-sólo puntos finales (NAT-PT) ● Protocolo de Mensaje de Control de Internet Version 6 (ICMPv6) ● IPv6 DHCP ● OSPFv3 ● BGP4 + ● IPv6 unidad de vía de transmisión máxima (PMTU) ● IPv6 Vecino Discovery ● IPv6 configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) ● IPv6 Multicast Routing. Administración; ● Configuración Profesional Cisco expreso ● Cisco Prime ™ Infraestructura ● Acuerdo de nivel de servicio IP Cisco (IP SLA) ● Telnet, Protocolo Simple de Administración de Red Versión 3 (SNMPv3), (SSH) Protocolo Secure Shell, la interfaz de línea de comandos (CLI), y la gestión de HTTP ● RADIUS y TACACS +. SHELTER DE COMUNICACIONES. El Contratista deberá proveer un shelter de comunicaciones para exteriores. El mismo debe estar ubicado en la base de la torre de telecomunicaciones en pozo, y albergará mínimamente los siguientes equipos: - Aire Acondicionado con la capacidad necesaria para mantener acondicionado el ambiente a una temperatura idonea para TODOS los equipos en funcionamiento. - UPS (las caracteristicas técnicas se detallan a continuación). - Transformador aislador. - Central Telefónica. - Equipos de comunicación. - Equipos para transporte de línea telefónica. - Dos repetidoras y sus fuentes de alimentación. - Fuentes de alimentación de equipos de comunicación. El siguiente equipo será proporcionado por el Contratista del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas:. EQUIPO UPS. Cantidad; 1 (una) unidad.. Marca/Modelo; A ofertar.. Ubicación; En el Shelter de Comunicaciones. Capacidad de Potencia de Salida; 4,500 Vatios / 5,000 VA. Máxima Potencia Configurable; 4,500 Vatios / 5,000 VA. Tensión de Salida Nominal; 230 V.. Distorsión de tensión de salida; Menos de 2%. Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal); 50/60 Hz +/-3 Hz. Otras tensiones de salida; 220, 240. Factor de cresta; 3: 1. Topología; Doble conversión en línea. Tipo de forma de onda; Onda senoidal. Conexiones de salida - (6) IEC 320 C13 - (4) IEC 320 C19 - (2) IEC Jumpers. Bypass; Desviación interna (automática y manual). Entrada de voltaje; 230V. Frecuencia de entrada; 40 - 70 Hz (autosensor). Tipo de enchufe; Hard Wire 3 wire (1PH+N+G). Variación de tensión de entrada para operaciones principales; 160 - 275V. Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales; 100 - 275 (half load) V. Otras tensiones de entrada; 220, 240. Tipo de batería; Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración. Baterías pre-instaladas; 2. Tiempo típico de recarga; 1.50 hora(s). Cantidad de cartuchos de batería de recambio; 1. Puerto de interfaz; Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB. Cantidad de interfaces SmartSlot™; 1. Panel de control; Estatus multifuncional LCD y consola con control. Alarma audible; Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad. Interruptor de emergencia (EPO); Sí. Clasificación de energía de sobrecarga (Joules); 480 Joules. Color; Negro. Ambiente operativo; 0 - 40 °C. Humedad relativa de operación; 0 - 95%. Elevación de operación; 0 – 3,000 metros. Temperatura de almacenamiento; -15 - 45 °C. Humedad relativa de almacenamiento; 0 - 95%. Elevación de almacenamiento; 0 – 15,000 metros. Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad; 55.00 dBA. Disipación térmica en línea; 931.00 BTU/hora. Clase de Protección; IP 20. Certificaciones; C-tick, CE, Certificación CE, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR (Unión Europea), IEC 60950, IEC 62040-2, IRAM, VDE. Garantía estándar; 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías. # CABLEADO ESTRUCTURADO. Se requiere el acceso a la red corporativa de YPFB para cinco (5) puntos dobles determinados por YPFB. Los mismos deben provenir del shelter de comunicaciones montado y dejando en cada oficina (portacamp) un punto para datos y otro para telefonía. Los puntos deberán estar bien identificados, tanto en las oficinas como en el shelter. Estas conexiones deberán estar cableadas físicamente en los lugares determinados y tener la longitud máxima señalada por norma para cableados del tipo horizontal en Categoría 6. Se deben proveer todos los elementos de red necesarios para la operatividad y buena práctica del servicio. Para la canalización horizontal desde cada portacamp debe considerarse materiales de tipo antiexplosivo y enterrado de acuerdo a normas y buenas prácticas para este tipo de sitio de instalación.. MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN POZO. Acorde a requerimiento del servicio de acuerdo a las dimensiones del proyecto y presentados en propuesta técnica del proponente. Los mismos son de carácter enunciativo, no limitativo.. - Cable Ethernet STP CAT6. - Cable Ethernet UTP CAT6. - Conector RJ45 Metálico. - Conector RJ45 Normal Plástico. - Roseta para Sobreponer x 2. - Jack RJ45 Hembra. - Conector RJ11 Macho. - Patch Cord S/FTP CAT6 1 metro. - Patch Cord UTP CAT6 3 metros. - Cable cordoplast flexible 3x4 mm. - Cable Canal 27*30 mm con adhesivo. - Tubo Conduit de 1" x 3 metros. - Sello Vertical/Horizontal 1". - Tubo Conduit de 1 1/2" x 3 metros. - Sello Vertical/Horizontal 1 1/2". - Pasta Selladora. - Fibra de Retención. - Caja de Concreto. - Tapa Metálica. - Regleta cortapicos con 6 puertos como mínimo.. - Precintos Plásticos. - Cinta doble impacto. - Alambre galvanizado No. 14 (mínimamente).. - Sellante Espuma Barra. SOLUCIÓN Wi-Fi. Implementar una red de acceso inalámbrico para conectividad a la red de datos de YPFB e internet. La misma debe estar restringida y permitir el servicio para alrededor de treinta (30) equipos simultáneamente (encriptada y con SSID oculto). La red inalámbrica a ser implementada debe tener como alcance el pozo de perforación (tanto para interior como para exterior de las oficinas), tomando en cuenta las normas de seguridad industriales existentes en dichas locaciones. El siguiente equipo será proporcionado por el Contratista del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas:. EQUIPO Wi-Fi. Cantidad; Equipos mínimos necesarios para cobertura del área del Campamento base.. Marca/Modelo; A ofertar.. Peso; No mayor a los 500 g. Características Exteriores; Plástico para exteriores resistente a UV. Procesador; MIPS 24Kc o equivalente.. Memoria mínima requerida; 128 MB SDRAM, 8 MB Flash. Interface de Red; 10/100 Mbps. Conector RF; RP-SMA Hembra. Consumo; No mayor a 6.5W. Alimentación; 24V, con adaptador PoE. Método de Alimentación; PoE Pasivo. Temperatura de Operación; -30 a 75°C. Humedad de Operación; 5 a 95%. Modo de trabajo; AP, Nodo. Servicios; Web server, SNMP, Servidor SSH, Telnet, DHCP, NAT, Puente, Enrutamiento. Ajuste de Distancia; Ajuste Dinámico y Modo Manual. Ajuste de Potencia; Ajustable con Software y CLI. Seguridad; WPA2 AES. Certificaciones; FCC, IC, CE. EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP. Se requiere contar con el servicio de comunicación telefónica con el departamento de Santa Cruz y el resto del país. Se deberá realizar el transporte de dos (2) líneas telefónicas, las cuales serán puestas en la central telefónica provista por el Contratista con el fin de que puedan ser empleadas en los cinco (5) puntos de telefonía implementados en los portacamps. De la central se proveerán cinco internos, los cuales podrán hacer llamadas entre internos y hacer uso de las líneas externas provistas por YPFB. Los cinco (5) aparatos telefónicos serán provistos por el Contratista. Los equipos que se utilizarán durante la ejecución del servicio, y para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, deben cumplir mínimamente las siguientes características:. CENTRAL TELEFONICA IP CON ITERACCION CON CENTRAL ANALOGICA. Ubicación; Donde fueren necesarios (GNEE o VPNO) y Shelter de Comunicaciones.. Cantidad; Equipos mínimos necesarios para garantizar el servicio de telefonía.. Marca/Modelo; Modelo a ofertar.. Codecs de Voz; A-Law/U-Law G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ª, ILBC, GSM. Codecs de Video; H.264, H.263,. Puertos FXO; 8 puertos FXO SIP. Puertos FXS; 2 puertos FXS para extensiones analógicas de fax. Puertos de LAN; Puerto de red Gigabit con PoE integrado. Operatividad; Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y hasta 32 asistentes a la conferencia.. EQUIPO PARA TRANSPORTE DE LÍNEA TELEFÓNICA – TELEFONO IP (TIPO I). Protocolos y estándares; SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP. Interface de Red; Dual switched 10/ 100/ 1000 Mbps ports with integrated PoE. Graphic Display Camera; 4.3»(480×272) capacitive (5 points) Pantalla tactil TFT LCD mega pixel CMOS camera with privacy shutter. Bluetooth Wi-Fi Auxiliary Ports; Bluetooth 4.0 + EDR 802.11 b/g/n RJ9, USB, SD, Mini-HDMI.. HD Audio; handset and speakerphone que soporte Audio HD. QoS; Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS. EQUIPO PARA TRANSPORTE DE LÍNEA TELEFÓNICA – TELEFONO IP (TIPO II). Protocolos y estándares; SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP. Interface de Red; 2xRJ45 10/100M Ethernet ports Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2 > 1xRJ9 (4P4C) handset port 1xRJ9 (4P4C) headset port. Voice Codecs; Codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, Ilbc DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO > Full-duplex hands-free speakerphone with AEC VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC. Especificaciones del Teléfono; 1 VoIP account > Call hold, mute, DND > One-touch speed dial, hotline > Call forward, call waiting, call transfer > Group listening, SMS > Redial, call return, auto answer > Local 3-way conferencing > Direct IP call without SIP proxy > Ring tone selection/import/delete > Set date time manually or automatically > Dial plan > XML Browser, action URL/URI. Administración; Configuración: browser/phone/auto-provision > Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS. Red y Seguridad; SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) NAT transverse: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode IP assignment: static/DHCP > HTTP/HTTPS web server UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP para voz, (TLS) AES encryption IEEE802.1X > IPv6.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia general en el rubro de Comunicaciones de por lo menos cinco (5) trabajos, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes. El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en Enlace de Datos Banda Ancha por lo menos en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.

PERSONAL REQUERIDO

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal calificado en el área de telecomunicaciones que estará en el lugar de trabajo tanto para la instalación, como para el soporte en sitio. El Proponente deberá contar con: - Un (1) Coordinador del Servicio, el cual será el encargado en sitio para poder coordinar con personal de YPFB sobre las tareas a ser realizadas. Adjuntar hoja de vida. - Personal Técnico propuesto. Adjuntar hoja de vida.

CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La empresa contratista del servicio, deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el manual “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ASPECTOS GENERALES: La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). PERSONAL DE SMS: La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS) - 1 Supervisor ó Coordinador SySO - 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Supervisor o Coordinador de SMS Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería. Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Manejo y/o supervisión de personal - Gestión de indicadores de SySO. - Monitor de SMS: Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Programas y políticas de control de alcohol y drogas - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos) - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) - Plan de rescate - Sistemas de permisos de trabajo - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique) - Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables) Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). - Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,) - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional - Procedimientos de las actividades - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB) - Informes de SMS - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) - Registro de capacitaciones - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Los pagos y la facturación se efectuarán en base al avance real certificado de los servicios técnicos, herramientas y accesorios según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica, previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio. Se realizará un primer pago descontándose un porcentaje del monto total del servicio, por el costo de movilización, instalación y configuración de equipos en el lugar del servicio, previa verificación de prueba de correcto funcionamiento de los equipos instalados, previo informe de conformidad del Fiscal de Servicio en la Ciudad que apruebe el Informe Final del servicio prestado. Así mismo la empresa adjudicada remitirá a YPFB una prefectura detallada del Servicio la misma que será aprobada por el Fiscal de Servicio de YPFB. YPFB, procesará el segundo pago correspondiente al porcentaje restante equivalente al servicio de Alquiler de equipos de Comunicación para enlace de datos y telefonía, y la desinstalación de los equipos del servicio, este pago se realizara de acuerdo al cronograma propuesto por YPFB o decisión de YPFB conforme al avance de ejecución del proyecto, pago que se cancelara una vez que el Fiscal de servicio haya emitido el respectivo informe de conformidad y se haya recibido toda la documentación necesaria por parte de la empresa aprobada por el Fiscal de Servicio.

ANTICIPO

A solicitud de la empresa contratada, YPFB otorgará un anticipó de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato a la empresa adjudicada, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del servicio, previa presentación de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo. El anticipo será descontado de cada pago.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“SERVICIO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ENLACE DE DATOS BANDA ANCHA SANTA CRUZ - PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1”, ejecutará las actividades de operación en la Planchada del Pozo Exploratorio LML-X1, en la planchada del Campamento Base y en las Oficinas de YPFB Corporación Camiri. Debido a la diversificación de sistemas de acceso para este fin, se requiere un sistema de radioenlaces por microondas distribuida estratégicamente desde la ciudad de Camiri hasta el pozo de La Muela-X1 ( LML-X1) ubicada en puesto Fernández en la provincia Obispo Santisteban del departamento de Santa Cruz. El servicio está contemplado a realizarse en los sitios: POZO LML-X1: La Muela-X1 CAMPAMENTO: Mini Campamento (Coordenadas UTM, Datum PSAD’56, Zona 20S). - X = 474.221,00m. - Y = 8.121.163,83m. - Zt = 238 m. GNEE – CAMIRI: Calle Francisco Menacho No. 201 (Zona Ex Campamento)

FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las actividades mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo. Las funciones de los fiscales de Servicio serán: Fiscal de Servicio en la ciudad: • Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Actividades del Servicio. • Coordinar reuniones con las contratistas y las prestadoras de servicios. • Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Fiscal de Servicio en Campo. • Realizar la solicitud de pago. Fiscal de Servicio en Campo: • Supervisar las actividades de Instalación y mantenimiento de los Equipos velando el cumplimiento del Alcance del servicio. • Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio para su respectivo pago. • El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y la contratista del servicio. • Generar informes, reportes especiales del servicio y el informe final a instancias superiores. • Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.

GARANTIAS FINANCIERAS

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA El proponente podrá presentar: - Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario, por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica. - Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario, por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica. - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO La Contratista podrá presentar: - Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO La Contratista podrá presentar: - Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 100 días calendario, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 100 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS

La empresa contratada para el servicio deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. - La empresa una vez adjudicada deberá entregar copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas: - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio. - El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio. - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.). - En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio. YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |