|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES | RG-02-A-GCC |
| --- | --- | --- |

ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE PERFORACIÓN

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo de perforación de 3000 hp | Equipo de perforación | Dos (2) |
| 2 | Equipo de perforación de 2000 hp | Equipo de perforación | Uno (1) |

DEFINICIONES

Acta de Recepción Definitiva: Es el documento donde se detalla la entrega total de los Equipos de Perforación por parte del PROVEEDOR a conformidad de YPFB, de acuerdo al Contrato, las Especificaciones Técnicas y el cronograma establecido. Anexos: Documentos accesorios que forman parte integrante e indivisible de las Especificaciones Técnicas. Año: Periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario. API: American Petroleum Institute, referente y certificador de normas técnicas aplicables para la fabricación de los equipos de perforación objeto de la presente Adquisición. Área de Perforación: Es la superficie designada por YPFB para el montaje y pruebas de los equipos de perforación para la Recepción Definitiva. Autorización: Es cualquier permiso, orden, aprobación, resolución, licencia, exención, registro o legalización emitida de forma expresa por Autoridad Competente. Autorización de Despacho: Autorización escrita emitida por YPFB al Proveedor instruyéndole él envió de los Equipos de Perforación desde la fábrica hasta la Base de Operaciones de YPFB. Base de Operaciones de YPFB: Instalaciones de YPFB habilitadas para el arribo de los Equipos de Perforación objeto de la contratación, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Comité de Recepción: Es el personal designado por YPFB, quienes serán responsables de la verificación y recepción del bien adquirido conforme lo establecido en el contrato, las especificaciones técnicas y sus anexos. Cronograma de Plazos: Son los plazos planificados para realizar la Adquisición, conforme al Anexo D. Defecto (s): Cualquier omisión o deficiencia que sea identificada en la Adquisición, de manera que el diseño, la ingeniería, la fabricación, los trabajos, la instalación, los Materiales, los equipos, las herramientas, los Insumos, el montaje de los Equipos de Perforación y los servicios en cualquier caso: - No cumplan con los Estándares establecidos en los requerimientos de YPFB y del Contrato. - No sea nuevo de acuerdo a la naturaleza del Contrato y para todos sus propósitos. - No sea adecuado para el uso bajo el marco de las condiciones de diseño y operación. El Defecto no incluye los efectos directos del uso o desgaste. Documentos de Diseño: Son todas las memorias de cálculo, diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, lista de equipos, documento digital en su formato nativo y Materiales, índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier otro documento requerido para desarrollar la fabricación de los equipos, incluyendo, sin limitación, aquellos identificados en las Especificaciones Técnicas, los cuales deberán ser preparados por el PROVEEDOR de conformidad con el Contrato. Equipos: Es la maquinaria, equipos, unidad funcional, componentes, facilidades y/o accesorios que en su conjunto representan el objeto de la contratación, incluidas todas las piezas de reemplazo y los repuestos que el proveedor debe entregar. Empresa de Verificación, Inspección y Certificación: Empresa contratada por YPFB a su costo, a objeto de efectuar las actividades de verificación, inspección técnica y certificación de los equipos de perforación, que avalen la calidad de los materiales utilizados en la fabricación y el correcto funcionamiento de los equipos y sus componentes, asimismo, es la instancia facultada para emitir el Certificado de Conformidad que avala la calidad de los materiales utilizados en la fabricación de los equipos, calidad y cantidad embarcada, arribada a destino y el correcto funcionamiento de los equipos. Equipo de Perforación: Significa el conjunto de componentes, accesorios y facilidades que permiten la perforación de pozos en tierra para la producción de hidrocarburos; incluyendo el diseño, Fabricación, trabajos, actividades, instalación, Materiales, Herramientas, repuestos, Insumos, periféricos, acompañamiento durante el montaje y puesta en marcha de los Equipos de Perforación y los servicios inherentes a dicha Adquisición, que serán provistos por el PROVEEDOR a favor de YPFB conforme a las Especificaciones Técnicas. Estándares de la Industria: Son las mejores prácticas, métodos y procedimientos de diseño, construcción, trabajo, relativos a calidad de equipos y componentes, así como el nivel de destreza, diligencia, prudencia y previsión razonable utilizados en la industria de los hidrocarburos de acuerdo a la Norma Aplicable establecida en el Contrato y que se esperan de un PROVEEDOR calificado, con conocimiento, experiencia y habilidad, que se dedica y desempeña en la ejecución de trabajos y obras de la misma naturaleza y alcance similar o dentro del mismo rango a las que asume; comprometiéndose a cumplirlos conforme a las Especificaciones del Contrato. Fabricante: Empresa que produce y ensambla los principales componentes/sistemas del Equipo de Perforación, de acuerdo al punto 2.2. (a excepción de misceláneos, Grupo Electrógeno, entre otros) Fecha de Inicio: Significa la fecha en la cual YPFB notifica al PROVEEDOR con la Orden de Proceder. Hitos: Significa un evento importante del Cronograma de Entregas o que marca la conclusión de un producto entregable, conforme lo establecido en el Anexo D. Información: Significa todas las memorias de cálculo diagramas, planos, hojas de datos, Especificaciones Técnicas, lista de equipos, partes, software, índice de instrumentos, planos de fabricante y cualquier documento inherente a la Adquisición provistos por el PROVEEDOR. Informe de Solicitud de Pago: Es el informe que presentará el PROVEEDOR de acuerdo con el Anexo B. Informe de Conformidad de Pago: Es el documento elaborado por YPFB a efectos de proceder al pago. Insumos: Bien consumible utilizado en la Etapa de Arranque (Start-up) de los Equipos de Perforación, a modo ilustrativo y no limitativo se detalla a continuación algunos de ellos: elementos y equipos de limpieza y productos químicos que cumplan con las normas medio ambientales del Estado Plurinacional de Bolivia, aceites, grasas, lubricantes y sellantes para todas las válvulas y rodamientos, lija de diferentes medidas, pasta esmeril, silicona de alta temperatura, cinta adhesiva aislante, vulcanizante, cinta teflón, teflón líquido, etc. Cualquier otro tipo de material necesario para realizar el montaje, y puesta en marcha de los equipos de Perforación, los mismos que deben ser cubiertos por el Proveedor. Lista de Empaque (Packing List): Detalle de las partes y componentes de los Equipos de Perforación a ser adquiridos. Materiales: Son los accesorios, piezas y consumibles necesarios provistos por el PROVEEDOR, conforme a las Especificaciones Técnicas. Orden de Proceder: Autorización escrita emitida por YPFB al Proveedor, instruyéndole el inicio de la fabricación y ensamblaje de los Equipos de Perforación, conforme a cronograma del Anexo D. Proveedor: Empresa que fabrica y/o ensambla Equipos de Perforación, requeridos para el cumplimiento del objetivo de la presente convocatoria. Recepción Definitiva: Significa la entrega total de los Equipos de Perforación debidamente montados, instalados, probados y en perfectas condiciones de funcionamiento en el plazo establecido sin observaciones, incluyendo accesorios, repuestos y otros que garanticen la operación optima de los equipos de acuerdo al Contrato, para la posterior firma del Acta de Recepción Definitiva. Requerimientos Técnicos: Características técnicas que YPFB requiere que tengan los Equipos de Perforación. Subcontratista: Significa cualquier Persona o empresa a la que el PROVEEDOR subcontrate para el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato. Supervisión: Es la verificación y control por parte de YPFB y/o la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación, respecto al cumplimiento de todas las actividades ajustadas a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y sus anexos. Tributos: Son las obligaciones monetarias que el Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de generar recursos para el cumplimiento de sus fines. Vicios Ocultos: Significa un defecto que sea detectado en cualquier momento durante el periodo de responsabilidad por defectos, que no pudo haber sido descubierto por YPFB mediante procedimiento de inspección y verificación realizadas en su momento. YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (SUJETO A EVALUACION)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Los requerimientos mínimos y características técnicas de cada Equipo de Perforación están descritos en el Anexo A. Asimismo, los Equipos de Perforación deberán ser entregados de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente documento.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente deberá Acreditar ser un Fabricante de Equipos de Perforación, con la presentación del Certificado de Afiliación al Registro de Comercio u organismo equivalente del país de origen, en idioma inglés y español. Deberá acreditar una experiencia de fabricación con el Historial de ventas en los últimos quince (15) años de: Ítem 1: Mínimo Cinco (5) Equipos de Perforación de 3000 HP Ítem 2: Mínimo Diez (10) Equipos de Perforación de 2000 HP Para acreditar esta experiencia de fabricación, deberá adjuntar a su propuesta los documentos detallados a continuación, en fotocopia simple: - Actas de entrega de equipos de perforación y/o - Documentos de conformidad por recepción de equipos de perforación y/o - Contratos u Órdenes de compra por empresas del rubro de perforación y/o - Otra documentación que respalde lo declarado. YPFB se reserva el derecho de solicitar la presentación de documentos de respaldo originales, durante cualquier etapa del proceso de contratación. De uno o todos los documentos.

PLAZO DE ENTREGA

El Plazo máximo para la entrega de los Tres Equipos de Perforación se realizará de acuerdo al siguiente detalle: Ítem; Descripción; Cantidad; Plazo. 1; Equipo de Perforación de 3000HP; Dos (2); Hasta 585 Días calendario. 2; Equipo de Perforación de 2000HP; Uno (1); Hasta 585 Días calendario. El plazo establecido será computado a partir de la notificación de la Orden de Proceder. La empresa que resulte adjudicada deberá prever para el cumplimento de los plazos establecidos la fabricación en paralelo de los Equipos de Perforación.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Para efectos de evaluación se considerarán los siguientes factores: FACTOR; DESCRIPCION; PUNTAJE. A; CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA (Conforme al ANEXO E); A = 40 puntos. B; EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; B = 200 puntos. C; PROPUESTA TÉCNICA; C = 500 puntos. D; TOTAL PUNTAJE EVALUACION CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA; D = 740 puntos. E; PROPUESTA ECONOMICA; E = 260 puntos. F; TOTAL PUNTAJE; F =D+E =1000 puntos. Las propuestas que en la Evaluación de Calidad y Propuesta Técnica () no alcancen el puntaje mínimo de 70% de los 740 puntos concernientes a la calidad de la propuesta técnica, serán descalificadas; caso contrario pasarán a la etapa de evaluación de la propuesta económica. PUNTAJES ASIGNADOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA FACTORES DE EVALUACIÓN; PUNTOS; TOTAL CATEGORÍA. 1; A= Capacidad Financiera de la Empresa; 40. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Requerido; Puntos. Menor a 0.01; 0. Entre 0.01 y 1.99; 1.5. Entre 2.00 y 3.99; 3.0. Entre 4.00 y 5.99; 4.5. Mayor 6.00; 5.; 5. RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVO Requerido; Puntos. Menor a 0.01; 0. Entre 0.01 y 1.99; 1.5. Entre 2.00 y 3.99; 3.0. Entre 4.00 y 5.99; 4.5.. Mayor a 6.00; 5.; 5. LIQUIDEZ CORRIENTE Requerido; Puntos. Menor a 0.40; 0. Entre 0.40 y 0.69; 5. 0.70 - 0.99; 7.5. - - 1.29; 10.0. 1.30 - 1.59; 12.5. 1.60 - 1.89; 17.5. Mayor a 1.90; 20.0.; 20. ÍNDICE DE RELACIÓN PASIVO PATRIMONIO (PP) Requerido; Puntos. Menor a 1; 2. Mayor 1; 10.; 10. B = Experiencia de la Empresa. La empresa deberá adjuntar la documentación de respaldo en fotocopia simple.; 200. Número de Equipos de Perforación de 3000HP Fabricados Detallar en el formulario de Experiencia Específica el Número de Equipos de Perforación Fabricados en los últimos 15 años. (Para Propuesta de Ítem 1 Únicamente) Requerido; Puntos. Entre 5 y 10; 30. Entre 11 y 15; 35. Mayor 15; 40. El proponente deberá adjuntar a la propuesta el Historial de Ventas de Equipos de Perforación respaldado con contratos y/o actas de entrega y/o documentos de conformidad de recepción u otra documentación que respalde lo declarado.; 40. Número de Equipos de Perforación de 2000HP Fabricados Detallar en el formulario de Experiencia Específica el Número de Equipos de Perforación Fabricados en los últimos 15 años. (Para Propuesta de Ítem 2 Únicamente) Equipos; Puntos. Entre 10 y 15; 30. Entre 16 y 20; 35. Mayor 20; 40. El proponente deberá adjuntar a la propuesta el Historial de Ventas de Equipos de Perforación respaldado con contratos y/o actas de entrega y/o documentos de conformidad de recepción u otra documentación que respalde lo declarado.; 40. Antigüedad y Continuidad de Licencias API La Antigüedad y Continuidad de Monogramas API (cantidad mínima de monogramas solicitados en las Consideraciones de Fabricación) mínima de 10 años, refleja la experiencia del Proveedor, por lo tanto se valorará de la siguiente forma: Años de continuidad; Puntos. Entre 10 y 14; 80. Entre 15 y 20; 100. Mayor a 20; 120. La antigüedad y continuidad se contabilizará hasta el día de la Presentación de Propuestas y serán verificadas con los criterios mínimos expuestas en las Consideraciones de Fabricación. El Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones por parte de API desde su emisión). En caso de que él proponente presente antigüedad menor a 10 años, será descalificado directamente.; 120. 2; C = Propuesta técnica. La empresa proponente deberá incluir en su Propuesta Técnica los siguientes ítems que son enunciativos y no limitativos.; 500. 1; Mástil; 70. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 50. b); Características técnicas superiores a lo requerido; 70. 2; Subestructura; 70. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 50. b); Características técnicas superiores a lo requerido; 70. 3; Sistema Top Drive; 70. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 40. b); Propuesta con mayor cantidad de repuestos crítico; 70. 4; Equipo de Control de Pozo; 50. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 40. b); Propuesta con mayor cantidad de repuestos y partes críticas; 50. 5; Cuadro de Maniobras; 50. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 30. b); Propuesta con nuevas tecnologías; 50. 6; Bombas de lodo; 40. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 30. b); Propuesta con mayor cantidad de repuestos y partes críticas; 40. 7; Set de Generadores Principales; 40. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 30. b); Propuesta con mayor cantidad de componentes críticos; 40. 8; VFD (Controlador de Frecuencia Variable); 40. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 30. b); Propuesta con mayor cantidad de repuestos eléctricos/electrónicos; 40. 9; Consola de Control del Perforador; 40. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 30. b); Propuesta con nuevas tecnologías; 40. 10; Mesa Rotaria; 30. a); Requerimiento mínimo de YPFB; 20. b); Propuesta con mayor cantidad de accesorios/componentes; 30.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)

| ANTIGÜEDAD Y CONTINUIDAD DE CERTIFICACIONES API |  |
| --- | --- |
| La Antigüedad y Continuidad de Monogramas API (cantidad mínima de monogramas solicitados en las Consideraciones de Fabricación) deberá ser como mínimo de 10 años. La antigüedad y continuidad se contabilizará hasta el día de la Presentación de Propuestas y serán verificadas con los criterios mínimos expuestos en las Consideraciones de Fabricación. El Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones por parte de API desde su emisión). En caso de que él proponente presente antigüedad menor a 10 años, será descalificado directamente. YPFB solicita que el Proveedor entregue los certificados de Fabricante de Cumplimiento de las Normas API (Monogramas) que incluya la designación de componentes y su correspondiente Monograma API (Solicitados en las Consideraciones de Fabricación), en idioma inglés y español. Los monogramas presentados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de propuestas, el Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones desde su emisión), así como durante el periodo de ejecución de la Adquisición y vigencia del contrato. Estos Monogramas deberán ser del Fabricante adjudicado o del que contrate para entregar la totalidad de componentes que este no produzca específicamente, pero que oferte a YPFB. |  |
| CONSIDERACIONES DE FABRICACION |  |
| El Proveedor enviará el detalle de los Materiales que utilizará en la fabricación, la notificación de Orden de Fabricación (reserva del cupo de producción en Fabrica), las órdenes de compra por los equipos de largo tiempo de entrega y entregará el Cronograma de Fabricación de los Equipos de Perforación en un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder, de acuerdo a lo señalado en el Hito 1 del Anexo D. El Proveedor en todo momento se apegará a los Procedimientos de Construcción y requerimientos de materiales establecidos en las Normas API. El equipo de perforación terrestre con todos sus componentes deberá cumplir de manera no limitativa con la normativa vigente en su última edición o equivalente (entendiéndose por equivalente a todos los procesos que apliquen por igual) siguiente: UNIDAD; NORMATIVIDAD. Mástil y subestructura; API SPEC 4F y API SPEC Q1. Top drive; API SPEC 8C/ISO 13535 y API SPEC Q1. Corona y el ancla; API SPEC 8C/ ISO 13535 y API SPEC Q1. Malacate, mesa rotaria y bombas de lodos; API SPEC 7K /ISO 14693 y API SPEC Q1. Unidad para operar preventores; API SPEC 16D y API SPEC Q1. Tubería de perforación, tubería de perforación HW y porta mechas DC; API SPEC 5DP, API SPEC-1 Y API SPEC Q1. El sistema de unidades a utilizar es el Sistema Inglés, con excepción a la Longitud que estará en Metros, como por ejemplo para el caso de la longitud de la Tubería de Perforación y otros tubulares. |
| CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD |  |
| YPFB a su costo contratará una Empresa de Verificación, Inspección y Certificación Internacional, que tendrá la facultad de verificar en Origen y Destino el cumplimiento de las normas de fabricación, mencionadas en las Consideraciones de fabricación, que incluirá, pero no se limitará a verificar los Materiales de Construcción, Planos, Montaje, Pruebas de Funcionamiento, Embalaje, Etiquetado y otros, de manera que se cumpla con los requerimientos técnicos del Producto Final entregable. |  |
| CONSIDERACIONES DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |
| Las inspecciones y pruebas de funcionamiento (FAT, COMMISIONING & SAT) deberán ser supervisadas y aprobadas por YPFB y/o la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación en fábrica y Área de Perforación y/o Base de Operaciones a requerimiento de YPFB, de acuerdo a lo señalado en el Anexo C. |  |
| DOCUMENTACION A ENTREGAR |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (APLICABLE PARA CADA EQUIPO) - Planos de Ensamblado y Áreas Críticas (As Built) - Manual de Operación y Mantenimiento con descripción de Capacidades Nominales y Rangos de Trabajo - Lista de Componentes y Partes - Grados de Acero Utilizados - Reportes de Tratamiento Térmico - Reportes de Prueba de Materiales y Trazabilidad - Reportes de Pruebas No Destructivas - Reportes de Pruebas de Desempeño incluyendo pruebas hidrostáticas y pruebas de carga (cuando sea aplicable) - Certificados suplementarios cuando sean requeridos por YPFB - Procedimientos de Soldadura y Registros de Inspección - Garantía técnica del Fabricante - Otros a requerimiento de YPFB La documentación a presentar deben estar en tres (3) copias en físico y una (1) en formato digital, en idioma Inglés y Español. El envío de la documentación desde Fábrica hasta la Base de Operaciones de YPFB será a cargo del Proveedor y será realizada de tal forma que proteja la documentación de daños externos y que pueda sufrir en el transporte. Esta documentación será verificada también para realizar la Recepción Definitiva. Los monogramas presentados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de propuestas, el Fabricante deberá proveer un Historial limpio provisto por la API (Sin cancelaciones y/o suspensiones desde su emisión), así como durante el periodo de ejecución de la Adquisición y vigencia del contrato. Estos Monogramas deberán ser del Fabricante adjudicado o del que contrate para entregar la totalidad de componentes que este no produzca específicamente, pero que oferte a YPFB. De acuerdo a lo Establecido en las Normas API, el Proveedor debe guardar copias de los documentos, registros, planos relacionados a la Fabricación y prueba de los Equipos de Perforación por un mínimo de cinco (5) años, computables a partir de la Recepción Definitiva de los Equipos, periodo durante el cual, YPFB podrá solicitar copias de los documentos que requiera. Asimismo, YPFB solicita que los siguientes documentos técnicos en el idioma inglés y español, relativos a todos y cada uno de los bienes embarcados, sean enviados a YPFB junto con los documentos de embarque: - Catálogo (un original y dos copias) - Manual de Operaciones (un original y dos copias) - Guía de Repuestos (un original y dos copias) El proveedor deberá entregar una copia digital (PDF) de todos los documentos indicados precedentemente. |  |
| CONSIDERACIONES DE SOPORTE TÉCNICO |  |
| El Proveedor como soporte técnico a YPFB deberá proporcionar un número suficiente de técnicos que arribarán a Bolivia para dirigir y brindar soporte técnico durante el Montaje y Prueba de los Equipos en el Área de Perforación que designe YPFB, hasta la Recepción Definitiva. El personal técnico mínimo requerido debe estar conformado por las siguientes especialidades: - Ingeniero de Diseño - Supervisor Eléctrico - Supervisor Mecánico - Ing. Electrónico para el VFD, MCC y Consola del Perforador - Especialista en TOP DRIVE - Especialista en los Instrumentos de Control - Especialista de Motores y Generadores - Especialista en BOPs - Especialista HSE (A requerimiento de YPFB) - Traductor si amerita - Otros especialistas que el fabricante considere necesario. YPFB se compromete a coadyuvar en los trámites de autorizaciones laborales necesarias para el personal técnico que deba trabajar en el ensamblaje, montaje y puesta en marcha de los equipos en Bolivia por el término que sea necesario. Estas autorizaciones no implicarán, en ningún caso responsabilidad y obligación laboral de cualesquier naturaleza, por parte de YPFB con dicho personal técnico. YPFB se reserva el derecho de aprobar y/o rechazar el Personal Especializado que sugiera el Proveedor, durante el ensamblaje, montaje y/o puesta en marcha. |  |
| CAPACITACIÓN |  |
| El Proveedor brindará y asumirá todos los gastos para la capacitación a personal de YPFB como mínimo en las siguientes especialidades: a) Especialista Perforador b) Electricista de Equipo c) Mecánico de Equipo d) Eléctrico de Equipo especialista para el VFD, MCC y consola del Perforador e) Especialista en TOP DRIVE f) Especialista en Instrumentos de Control g) Especialista de Motores-Generadores CAT h) Especialista en BOPs i) Software de Mantenimiento Dicha capacitación será por Módulos de acuerdo a la funcionalidad de cada componente del Equipo que permita a los funcionarios de YPFB conocer el know-how para la Operación y Mantenimiento de los mismos. Las capacitaciones serán dictadas en Idioma Español. Las capacitaciones serán presenciales y dictadas en el departamento de Santa Cruz – Bolivia. En caso de que se propongan capacitaciones en el exterior del país (Bolivia) deberá presentar la propuesta para aprobación de la misma por parte de YPFB. Adicionalmente, podrá proponer cursos en línea referidos a las especialidades, que deberán contar con la aprobación respectiva por parte de YPFB. |  |
| PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |
| El proveedor deberá tomar en cuenta el requerimiento de repuestos que se encuentran descritos en el anexo A, para todos los ítems adicionales el fabricante deberá considerar repuestos para un periodo de seis meses operativos. |  |
| TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR |  |
| REFERENTE AL EMBARQUE El Proveedor deberá iniciar los embarques, previa inspección y emisión del Informe de Conformidad emitido por la Empresa de Inspección y Verificación, que será aprobado y comunicado por YPFB. Los equipos podrán ser enviados a través de embarques parciales. Las siguientes condiciones de entrega, serán aplicadas a: 1) Embalaje: Adecuado a transporte marítimo y terrestre 2) Marcas de Embarque: YPFB – Bolivia 3) Puerto de Embarque: Puerto designado por el Proveedor 4) Destino: Base de Operaciones de YPFB 5) Condición de Entrega según Incoterms: DAT (INCOTERM 2010) Base de Operaciones YPFB-GPE / Santa Cruz - Bolivia Arribada la mercadería a Puerto, se verificará la consistencia de la documentación aduanera, el Proveedor deberá entregar al Operador de Logística (Transportista) los documentos requeridos para dar inicio al transporte internacional terrestre de la carga y de esa manera emitir la Carta Porte Internacional (CRT). Para inicio del transporte terrestre desde el Puerto deberá establecerse una Garantía Bancaria a favor de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), la cual será tramitada por el Proveedor, de acuerdo a normas y disposiciones emanadas por dicha entidad. REFERENTE AL DESPACHO ADUANERO Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a cada embarque en origen (ultramar) y/o máximo al día siguiente de iniciado el transito aduanero en puerto o aduana de partida, el Proveedor/contratista deberá remitir la documentación del embarque a YPFB, en fotocopia simple o vía electrónica (escaneado del original) lo que permitirá gestionar la emisión de la DUI (Declaración Única de Importación) en la modalidad de Despacho Inmediato. Los documentos deberán estar consignados a nombre de YPFB según el siguiente detalle: - Factura Comercial, emitida por el Proveedor a nombre de YPFB en idioma español y rubricado por la persona autorizada del Proveedor, incluyendo firma y aclaración de la misma. Se aclara que para fines de liquidación de Tributos Aduaneros por parte de la Aduana Nacional de Bolivia, en la factura comercial se deberá especificar: a) El Costo de Flete Marítimo b) El Costo de Flete Terrestre desglosado en sus tramos (Ej. Arica - Tambo Quemado y Tambo Quemado - Santa Cruz). c) El monto de la prima del seguro por cada envío Los Ítems correspondientes a Repuestos, Herramientas, y otras Mercancías no alcanzadas por el Criterio de Calificación de Maquinarias, Equipos o Unidad Funcional emitido por la Aduana Nacional, deben estar claras y específicamente identificados e incluidos en una Factura Comercial y Lista de Empaque independiente, toda vez que dichos ítems se encuentran sujetos a Pagos de Tributos Aduaneros de Importación los cuales deberán ser Liquidados por la Aduana Nacional en función al Arancel Aduanero de importaciones vigente. A tal efecto, la Unidad Ejecutora en coordinación con la Unidad de Comercio Exterior de YPFB deberá enviar a la Aduana Nacional una solicitud formal de criterio de clasificación arancelaria adjuntando todos los antecedentes vinculados a las Especificaciones Técnicas de los Equipos de Perforación a ser adquiridos, para que dicha Institución proceda a emitir la Clasificación Arancelaria, antes del primer embarque, de esta manera se preverá el cumplimiento de los requisitos aduaneros anteriormente detallados. - Lista de Empaque emitida por el Proveedor, tanto en idioma ingles como español a nombre de YPFB, incluyendo firma y aclaración de la misma. - Conocimientos Marítimos Bill of Lading, consignando el costo del flete efectivamente pagado concordante con el registrado en la Factura Comercial. - Póliza de Seguro con traducción al idioma español, incluyendo el monto de la Prima de Seguro con fecha de emisión previa al embarque. Asimismo, la cobertura de la Póliza de Seguro deberá ser concordante con la condición de entrega INCOTERM. REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO Al arribo de los equipos de perforación a la Aduana Interior de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Proveedor deberá entregar a YPFB, por cada embarque la siguiente documentación en ejemplares ORIGINALES en un plazo máximo de quince (15) días calendario al arribo de la última unidad de transporte: a) Factura Comercial (Tres ejemplares), emitida por el Proveedor a nombre de YPFB en idioma español y rubricado por la persona autorizada del Proveedor. b) Lista de Empaque (Tres ejemplares), emitida por el Proveedor, tanto en idioma ingles como español a nombre de YPFB. c) Conocimientos Marítimos Bill of Lading (Un ejemplar) consignando el costo del flete efectivamente pagado concordante con el registrado en la Factura Comercial. d) Certificado de Flete Marítimo o Terrestre (Un ejemplar) cuando corresponda, en caso que estos costos no estén consignados en los documentos de transporte marítimo y terrestre. Dichos fletes deben ser coincidentes con los registrados en la Factura Comercial. e) Carta de Porte Internacional por Carretera – CRT. (Un ejemplar), considerando el costo del flete efectivamente pagado concordante con el registrado en la Factura Comercial, desglosado por tramos (Origen-Frontera; Frontera-Destino). f) Manifiesto Internacional de Carga – MIC/DTA. (Un ejemplar Original, Copia o Fotocopia Simple adverso y reverso con sello de cierre de tránsito en aduana Boliviana) g) Contrato de Transporte, si corresponde. (Un ejemplar) h) Parte de Recepción emitido por el Concesionario de Depósito de Aduana. (Un ejemplar) i) Planilla de Gastos Portuarios. (Un ejemplar - Copia válida para Despacho Aduanero) j) Certificados emitidos por IBMETRO e IBNORCA, si corresponde. (Un ejemplar) k) Póliza de Seguro con traducción al idioma español incluyendo el monto de la Prima de Seguro. (Copia u Original) concordante con el monto registrado en la Factura Comercial. Los Tributos Aduaneros de importación GA (Gravamen Arancelario) e IVA (Impuesto al Valor Agregado) y cualquier otro impuesto aduanero, serán asumidos por YPFB. En caso de existir pagos por multas y contravenciones aduaneras generadas por modificaciones y/o errores en la documentación, vencimiento de plazos procedimentales en almacenamiento, retiro, regularización, estos pagos deben ser asumidos por el Proveedor. La empresa contratista será responsable de la verificación y control de cantidad de bultos y peso consignados en los documentos de embarque (B/L y/o CRT) versus la cantidad de bultos y pesos registrados en los Manifiestos Internacionales de Carga/Declaración de Transito Aduanero MIC/DTA’s y los efectivamente recibidos registrados en los respectivos Partes de Recepción, a fin de evitar, o en su caso subsanar oportunamente cualquier diferencia en peso o cantidad (faltantes o sobrantes) en el marco de la normativa aduanera vigente, con carácter previo a la remisión de los documentos de soporte originales para la gestión de la Regularización del Despacho Inmediato. La documentación aduanera deberá ser completa, correcta, exacta y coincidente entre sí, y en caso de observaciones de la Aduana Nacional a los documentos de soporte entregados por el proveedor/contratista, este deberá remitir certificaciones, notas aclaratorias, complementarias o de justificación que se requieran para las subsanación de las observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días de efectuado el requerimiento. El proveedor deberá verificar de acuerdo a la Ley Aplicable vigente de la Autoridad Competente (Aduana Nacional de Bolivia) la lista actualizada de mercancías que requieren autorizaciones previas y/o certificaciones, sobre cuya base deberá previo al embarque, gestionar en el país de origen el certificado de calidad ante las entidades correspondientes y remitir a YPFB a objeto de su homologación ante las autoridades correspondientes en Bolivia. En caso de requerir certificaciones emitidas por IBMETRO e IBNORCA u otros requisitos en destino, estas gestiones estarán a cuenta y costo del PROVEEDOR, quien deberá considerar un plazo de cinco (5) días hábiles al arribo del medio de transporte para procurar la obtención de dichas certificaciones. |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES |  |
| El Proveedor entregará a YFPB los Equipos de Perforación en la Base de Operaciones YPFB - GPE, ubicada en la Av. 23 de Marzo frente al Instituto Geográfico Militar S/N, DAT Santa Cruz de la Sierra - Bolivia según Incoterms 2010®, dicha entrega es previa a la Recepción Definitiva. |  |
| CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN |  |
| YPFB solicita que los Equipos de Perforación sean entregados en la Base de Operaciones, en cumplimiento del “Cronograma de Plazos” descrito en el Anexo D. PRIMERA ETAPA El Proveedor debe notificar a YPFB acerca de la culminación de la fabricación de los Equipos de Perforación, para que YPFB y/o la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación proceda a inspeccionar y probar el Equipo de Perforación. A la finalización exitosa de las Pruebas en Fábrica, YPFB emitirá la Autorización de Despacho. SEGUNDA ETAPA Luego de la llegada de los Equipos de Perforación al lugar de entrega, el Proveedor debe proceder a brindar el soporte técnico y la cantidad de especialistas (descrito en las consideraciones de Soporte Técnico) necesario para ensamblar y montar el Equipo en el Área de Perforación y/o Base de Operaciones según requerimiento de YPFB, y notificar a YPFB cuando el Montaje de cada Equipo de Perforación se encuentre al 100%. El montaje estará a cargo de YPFB siendo parte de las obligaciones del proveedor realizar el acompañamiento y soporte técnico correspondiente. El Proveedor debe proceder a la entrega oficial de los Equipos de Perforación a YPFB en el Área de Perforación y/o Base de Operaciones según requerimiento de YPFB, adjuntando la documentación descrita a continuación: - Documentos solicitados durante la Vigencia del Contrato. - Inventario: El Inventario debe ser realizado registrando la Descripción del Ítem, Modelo, y Número de Serie (Packing List). El proveedor procederá a la entrega una vez haya subsanado todas las observaciones (si existieran) realizadas por YPFB y la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación, según los plazos establecidos en el Anexo D. Asimismo, YPFB no aceptará la entrega de los Equipos de Perforación hasta recibir la conformidad respectiva por parte de la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación. Los documentos que formarán parte de la entrega, deberán ser suscritos por el Comité de Recepción de YPFB y el proveedor. |  |
| CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION |  |
| ARRIBO DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN AL LUGAR DE ENTREGA YPFB emitirá el acta de Arribo de los Equipos de Perforación cuando el Proveedor haya realizado la entrega de los mismos en la Base de Operaciones de YPFB, previa verificación de YPFB y/o de la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación, la cual demuestre que los equipos se encuentren conforme a la cantidad, calidad y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. En caso de que YPFB por sí mismo y/o mediante la Empresa de Verificación, Inspección y Certificación observe la calidad, cantidad, así como de los materiales y/o componentes de todos o cada uno de dichos equipos, YPFB comunicará al Proveedor con el objeto de que este restituya y/o reponga los materiales y/o componentes observados dentro los plazos establecido por YPFB para dicho efecto. Excepcionalmente YPFB podrá efectuar la recepción siempre y cuando las observaciones o componentes faltantes no influyan o impidan el inicio de operación de los Equipos de Perforación, debiendo los mismos ser subsanados hasta antes de la Recepción Definitiva. En caso de que el Proveedor no restituya y/o reponga los materiales y/o componentes observados por YPFB conforme al cronograma y plazo establecido en el Anexo D, se aplicarán las multas. Cumplida y/o subsanada las observaciones a conformidad de YPFB, el Comité de Recepción emitirá en favor del Proveedor el acta de conformidad de arribo de los Equipos de Perforación. RECEPCIÓN DEFINITIVA Cuando los equipos de perforación estén debidamente montados y en perfecto estado de funcionamiento por un periodo de sesenta (60) días calendario sin observaciones, YPFB emitirá el Acta de Recepción Definitiva por cada Equipo de Perforación, siendo este documento el que pruebe que el Proveedor ha dado cumplimiento con el objeto del Contrato. En caso que, por causas atribuibles al Proveedor no se pudiera poner en funcionamiento los equipos conforme al cronograma y plazo establecido en el Anexo D, YPFB podrá aplicar las multas. Como condición previa a la emisión del Acta de Recepción Definitiva, el PROVEEDOR deberá entregar a YPFB la Garantía de Funcionamiento de Maquinarias y/o Equipos. |  |
| SEGUROS Y POLIZAS APLICABLES |  |
| CLÁUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de seguros especificadas a continuación: - Seguro de Transporte de Materiales (Mercaderías) con cobertura desde el punto de despacho y/o carguío hasta el punto de recepción y/o des carguío (Clausula “A” del Instituto de Londres) que cubra el Valor Total de los Equipos de Perforación transportados, ante cualquier eventualidad. Esta póliza debe estar necesariamente subrogada a favor de YPFB. - Póliza de Responsabilidad Civil Patronal e Indemnización por accidentes del Trabajo o Póliza de Accidentes Personales. Todos los trabajadores, funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo el Seguro de Responsabilidad Civil de Empleadores o Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Póliza de Seguro para Equipos de Perforación (Todo Riesgo) Con un límite no inferior a los valores de los equipos adquiridos. - Póliza Seguro Rotura de Maquinaria En caso de que en la actividad a ser ejecutada se incluya la operación de maquinaria estacionaria como: generadores, compresores, soldadoras o máquinas de similares característica el valor asegurado debe ser igual al valor de reposición de la maquinaria. - Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, o bienes terceros, por cualquier causa que durante el transporte pudiera ocasionar la mercadería transportada, a terceros y al medio ambiente; así como gastos de aceleración de siniestros, remoción y limpieza, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. Valor asegurado hasta $us. 2.000.000,00 (Dos millones 00/100 Dólares Americanos). CONDICIONES ADICIONALES Las Pólizas de Seguros anteriormente mencionadas, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. - La Empresa, una vez adjudicada y suscrito el Contrato, deberá entregar copias legalizadas de las Pólizas citadas precedentemente a YPFB previo a la Autorización de Despacho, los mismos que se constituyen requisito indispensable para la emisión de la Orden de Despacho. |  |
| CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| El Proveedor deberá tener implementado un Sistema de Control de Calidad de los Equipos para la fabricación de equipos de perforación, Norma API SPEC Q1. Sera evaluado positivamente que el Proponente tenga implementado un Sistema Integrado de Gestión según ISO 9001, ISO 14001, y OSHAS 18001. En la segunda etapa para el ensamblado y el montaje de los Equipos, el proveedor deberá prever y garantizar el desarrollo de trabajo seguro, contra enfermedades y accidentes para todo el personal que sea contratado directa e indirectamente para la realización de las tareas relacionadas con esta actividad, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. Para la Segunda Etapa, YPFB exigirá a su PROVEEDOR que sus subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten trabajos o servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo H: “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas y principios de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998), así como también cumplir con los Procedimientos y estándares de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. |  |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO |  |
| Para el pago respectivo, el Proveedor remitirá a YPFB la solicitud de pago adjuntando un Informe de las Actividades y Progreso, a este fin la Contraparte de YPFB emitirá la Conformidad mediante Informes y/o Actas correspondiente donde manifieste el cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos objeto del Contrato, aprobando el pago del Hito que corresponda según el Anexo B. El pago será realizado mediante Carta de Crédito emitido a través del Banco Central de Bolivia y Transferencia Bancaria, según el hito que corresponda de acuerdo a lo detallado en el Anexo B – Procedimiento y Cronograma de Pagos. |  |
| FACTURACIÓN |  |
| La factura comercial (Invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura comercial (Invoice) si fuera emitida en un idioma distinto al español deberá venir acompañada de su correspondiente traducción. |  |
| TRIBUTOS |  |
| El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |
| SOLUCION DE CONFLICTOS TECNICOS |  |
| En caso de conflictos de orden técnico referidos a partes y piezas del Equipo de Perforación; la documentación necesaria para evaluar y resolver dicho conflicto estará integrada por los documentos que se detallan a continuación: 1. Contrato de Provisión 2. Documento “Especificaciones Técnicas” y sus Anexos 3. Acta de Entrega de Equipos de Perforación. 4. Normas y Especificaciones API. 5. Manuales de Operación y Mantenimiento del Proveedor Cualquier situación de conflicto deberá ser comunicado a YPFB, por escrito dentro de las 24 horas de ocurrido o detectado el hecho, el incumplimiento de esta notificación conllevará a que todos los costos y daños serán por cuenta del Proveedor. YPFB a través de la Contraparte dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, realizará reuniones operativas con el Proveedor, a fin de evaluar el conflicto y alcanzar soluciones conjuntas y consensuadas, pudiendo este plazo ser ampliado a través de un acuerdo entre la Contraparte y el Proveedor. Si las partes no llegaran a una solución técnica del conflicto, se procederá conforme lo establecido en la cláusula de solución de controversias del contrato. |  |
| MULTAS |  |
| Salvo Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente comprobado por YPFB, se aplicará multas por cada periodo de retraso, sin perjuicio que YPFB ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y se proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción determinada según Ley Aplicable. Las causales para aplicación de multas son las siguientes: - Cuando el PROVEEDOR incumpla el plazo establecido para la Recepción Definitiva conforme a los plazos del Anexo D. - Cuando el PROVEEDOR incumpla con el Arribo de los Equipos de Perforación; conforme a los plazos del Anexo D. - Cuando el PROVEEDOR no restituya y/o reponga los materiales y/o componentes observados por YPFB conforme el plazo establecido por éste. A los efectos de aplicarse multas en la adquisición de Equipo de Perforación, el Proveedor deberá tener en cuenta el plazo establecido en el Anexo D y los plazos señalados por YPFB para la restitución y/o reposición de materiales y/o componentes observados, por cuanto si los plazos fenecen, el Proveedor se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose a favor de ésta ultima el pago de una multa por cada día de retraso de acuerdo al siguiente detalle: - Equivalente al cero coma diez por ciento (0,10%) por cada Día de retraso desde el día 01 hasta el día 30, sobre el Monto total del Contrato. - Equivalente al cero coma veinte por ciento (0,20%) por cada día calendario de retraso desde el día 31 hasta el día 60, sobre el Monto total del Contrato. - Equivalente al cero coma treinta por ciento (0,30%) por cada día calendario de retraso desde el día 61 en adelante, sobre el Monto total del Contrato. Así mismo se deja claramente establecido que para el cómputo de días de Multa, se tomará en cuenta el Día siguiente al cumplimiento de la fecha o plazo determinado hasta el día efectivo de entrega o cumplimiento. De establecer YPFB que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, YPFB podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula (Terminación del Contrato). De establecer YPFB que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, YPFB deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula (Terminación del Contrato). Las multas generadas serán cobradas por YPFB mediante descuentos establecidos expresamente, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final. |  |
| ANTICIPO |  |
| El proveedor podrá solicitar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto de la propuesta económica, el desembolso se realizará previa presentación de garantía de correcta inversión de anticipo. El pago del 20% se hará efectivo una vez que se haya suscrito el contrato. El Anticipo será descontado porcentualmente de cada pago hasta completar el monto total del anticipo. |  |
| GARANTÍA TÉCNICA |  |
| El PROVEEDOR, en la entrega de los bienes objeto de este contrato, debe proporcionar a YPFB la garantía del fabricante del bien que asegure la confiabilidad operacional del equipo, la cual tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses a partir de la Recepción Definitiva a plena satisfacción de YPFB. La garantía del fabricante debe ser entregada y traducida al idioma español, en la fecha en que YPFB reciba el/los equipo(s). Dicha garantía debe describir en forma clara y precisa: el alcance, las condiciones no cubiertas por la garantía y el procedimiento para el reclamo de la misma. La Garantía Técnica del Fabricante, incluye de manera enunciativa más no limitativa las siguientes actividades: - Funcionamiento de los Equipos de Perforación y Arreglo de los Defectos.- El Proveedor acuerda y declara que los Equipos de Perforación estarán libres de Defectos, incluidos los Vicios Ocultos, garantizando su buen funcionamiento. En caso de identificarse Defectos, Vicios Ocultos y/o se reporte un mal funcionamiento en los Equipos, el Proveedor será responsable de arreglar, corregir, reparar y/o reemplazar éstos de conformidad con el Contrato. - Aviso de Defectos, Vicios Ocultos y/o mal funcionamiento en los Equipos de Perforación, inicio de reparación y/o reemplazo.- Si YPFB detecta Defectos, Vicios Ocultos y/o mal funcionamiento en los Equipos de Perforación le notificará inmediatamente por escrito al Proveedor respecto al suceso de los mismos, mediante un aviso de Defectos. El proveedor comenzará a reparar, reemplazar o presentará el plan de acción de reparación o reemplazo según corresponda, ante cualquier Defecto, Vicios Ocultos y/o mal funcionamiento de los Equipos de Perforación dentro de los Días establecidos en la notificación con el aviso de Defectos, Vicios Ocultos y/o mal funcionamiento en los Equipos de Perforación. |  |
| DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO |  |
| El Contrato entre YPFB y el Proveedor tendrá vigencia desde su suscripción hasta veinticuatro meses posteriores a la Recepción Definitiva del último Equipo de Perforación que el Proveedor entregue. |  |
| RESPONSABILIDAD |  |
| El Proveedor asumirá la responsabilidad total por la provisión de los Equipos de Perforación objeto del presente Contrato, así como, por el diseño e ingeniería, fabricación, transporte, pruebas de funcionamiento, y montaje en Área de perforación y/o Base de Operaciones de los Equipos de Perforación de YPFB dentro del alcance de esta Adquisición. El Proveedor será el responsable en caso de pérdida y/o daños de los equipos, bienes y materiales de los Equipos de Perforación hasta el Arribo de Equipos de Perforación al Lugar de Entrega. Asimismo, será responsable por la conservación, el resguardo, la ejecución de trabajos de acuerdo a las prácticas recomendadas de la industria, procedimientos estándar del fabricante y de seguridad. Posterior a la Recepción Definitiva y antes del vencimiento de la Garantía de Buen Funcionamiento de Equipos y Bienes, en caso de falla de algún equipo durante operaciones de YPFB y que estas sean atribuibles al Proveedor, el Proveedor en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles debe reponer dicho equipo, en caso de incumplimiento YPFB podrá cargar costos de reposición o alquiler de un equipo similar, más un diez (10%) de recargo administrativo, al Proveedor hasta que la contingencia sea solucionada. |  |

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |