GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTO DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO ADJUDICACIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR LICITACION SEÑALIZACION VERTICAL DE RED PRIMARIA (CON PROVISICIÓN DE MATERIALES E INSTALACION) FASE II AGOSTO 2016

CONTENIDO

SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1

1.	ANTECEDENTES	2

2.	OBJETIVO	2

3.	ASPECTOS GENERALES	2

4.	NORMAS DE REFERENCIA	3

5.	DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR LA CONTRATISTA	3

5.1  PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES	3

5.2	MATERIALES	3

SECCIÓN 2

CARACTERISTICAS DE LA OBRA Y CONDICIONES REQUERIDAS	4

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE RED PRIMARIA	5

(CON PROVISIÓN DE MATERIALES E INSTALACIÓN) FASE II	5

I.	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA	5

Ítem 1. PROVISIÓN POSTE DE SEÑALIZACIÓN	5

Ítem 2. PROVISIÓN TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN	8

Ítem 3. PROVISIÓN MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN	9

Ítem 4. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO	11

Ítem 5. INSTALACIÓN DE FAENAS (CON PROVISIÓN DE 2 LETREROS DE OBRA)	11

Ítem 6. LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN	13

Ítem 7. DATA BOOK IMPRESO Y DIGITAL CON PLANOS GEOREFERENCIADOS (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS)	13

Ítem 8. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO.	14

Ítem 9. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO	15

Ítem 10. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO	16

Ítem 11. INSTALACIÓN DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO	16

Ítem 12. INSTALACIÓN DE TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO	17

Ítem 13. INSTALACIÓN DE MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO	18

PLANOS	19

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA	20

CRONOGRAMA	20

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA	20

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA	20

OBRAS SIMILARES	21

EXPERIENCIA  DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)	22

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)	22

ORGANIGRAMA	22

II.	CONDICIONES REQUERIDAS	22

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	22

UBICACIÓN DE LA OBRA	22

PRECIO REFERENCIAL	23

FORMA DE PAGO	23

MOROSIDADES Y PENALIDADES	23

VALIDACION: GARANTÍAS FINANCIERAS	24

VALIDACION: SEGUROS	26

VALIDACION: FACTURACION Y TRIBUTOS	27

VALIDACION: SEGURIDAD INDUSTRIAL	27

VALIDACION: MEDIO AMBIENTE	32

1.1	INFORME AMBIENTAL	33

1.2	ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL	34

GARANTÍA TECNICA	34

SECCIÓN 3

INFORMACION COMPLEMENTARIA	35

1.	MODALIDAD DE ADJUDICACION	36

2.	MÉTODO DE CALIFICACIÓN	36

3.	FORMA DE ADJUDICACIÓN.	36

4.	REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y VISITA PREVIA	36

5.	DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA POR LOS PROPONENTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	36

6.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATISTA.	36

6.1	TRAMITES A SER REALIZADOS POR LA CONTRATISTA	37

6.2	PROVEER DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA	37

6.3	OBRAS CIVILES	38

6.4	EXCAVACIÓN DE ZANJA	38

6.5	INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE RED PRIMARIA	38

# SECCIÓN 1

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

# ANTECEDENTES

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene bajo su responsabilidad la Operación y Mantenimiento de la Red Primaria de Gas Natural para la distribución a usuarios domésticos, comerciales e industriales.

Con el fin de facilitar localización e identificación de la Red Primaria para los trabajos de operación y mantenimiento de la red que realiza la Unidad de Operación y Mantenimiento del Distrito Redes de Gas El Alto, así como para alertar a las personas que realizan actividades y/o trabajos por los lugares donde se encuentra las red de gas, se hace  necesaria la instalación de letreros de señalización en Red Primaria de Gas Natural.

# OBJETIVO

Contratar los servicios de una empresa especializada, legalmente constituida en el país, para la instalación de letreros de señalización para Red Primaria en el tramo Av. Santa Fe – GNV Pérez Rocha de la ciudad de El Alto, según modelo y características establecidas (Ver Sección 2 - Características de la obra y condiciones requeridas) para identificar de forma directa e in situ nuestras tuberías de red primaria de Gas Natural.

# ASPECTOS GENERALES

La contratación del servicio, consiste en los siguientes.

- Proveer de Poste de señalización de red primaria.

- Proveer de Mojón de señalización de red primaria.

- Proveer de Tachuela de señalización de red primaria.

- Instalar de Poste de señalización de red primaria.

- Instalar de Mojón de señalización de red primaria.

- Instalar de Tachuela de señalización de red primaria.

En la construcción de los postes y mojones, estas deben ser construidas en hormigón Armado de acuerdo al esquema mostrado en el plano adjunto del Anexo A. Cuando el supervisor así lo disponga se realizará los ensayos destructivos a las probetas tomadas así como de la base cimiento en el momento de su instalación.

Se realizará la instalación de la señalización conforme al cuadro adjunto a continuación y de acuerdo a instrucción del supervisor en las cantidades establecidas en las especificaciones técnicas de construcción.

Tabla N° 1

| TIPO DE LETRERO | CANT. | LUGARES DE INSTALACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En | En línea recta, aproximadamente cada | Cruces y Derivaciones |
| Poste de Señalización | 11 | Área Urbana y Rural | 1000 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes y caminos vecinales, en caso de no existir letrero. |
| Tachuela de señalización | 13 | Área Urbana | 100 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cambios de dirección, derivaciones y boca calles, en caso de no existir letrero. |
| Mojón de señalización | 50 | Área Rural | 500 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes, caminos vecinales y cambios de dirección en caso de no existir letrero. |
| TOTAL | 74 |  |  |  |

La contratista tiene la obligación de cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de referencia en lo que corresponde a dimensiones de la zanja, dimensiones de las señalizaciones a cabalidad, caso contrario serán rechazadas por la supervisión por parte de YPFB, además de aplicar en todo momento que dure la obra la seguridad industrial y salud ocupacional.

Al concluir la obra, la contratista debe presentar en tres ejemplares del data book donde debe contemplar todo lo referente a la obra desde la firma del contrato hasta su conclusión que abarque aspectos legales y técnicos  y financiero, que incluya los planos de la instalación de cada señalización georeferenciado.

# NORMAS DE REFERENCIA

La adquisición e instalación de la señalización de red primaria debe ser realizado según las siguientes normativas vigentes:

| ANEXO 3 | Operación Y Mantenimiento De Redes De Gas Natural |
| --- | --- |
| ASME B 31.8 | Sistemas De Tubería Para Transporte Y Distribución De Gas |

La señalización de red primaria además cumple con las instrucciones realizadas por la DOM  y de Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

# DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR LA CONTRATISTA

# 5.1  PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES

La contratista deberá presentar ante el supervisor designado por Y.P.F.B. la siguiente documentación:

- Lista de Materiales y Equipos, con las cantidades respectivos.

- Organigrama del equipo de trabajo (indicar personal clave, ayudantes).

- Cronograma detallado y ajustado a la entrega de la orden de proceder, desde el Inicio hasta la finalización del trabajo.

- Plan de trabajo.

- Procedimientos de Instalación.

# MATERIALES

Los Materiales a ser utilizados en las instalaciones deben ser de primera calidad y descritos en la propuesta con el detalle de las especificaciones técnicas correspondientes.

Una vez que los Materiales y Equipos se encuentren en el lugar de trabajo, se deberán presentar al supervisor asignado de YPFB, para la verificación respectiva.

# SECCIÓN 2

# CARACTERISTICAS DE LA OBRA Y CONDICIONES REQUERIDAS

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE RED PRIMARIA

(CON PROVISIÓN DE MATERIALES E INSTALACIÓN) FASE II

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 1. PROVISIÓN POSTE DE SEÑALIZACIÓN

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión del poste de señalización, que será realizado conforme indica las especificaciones de la Figura N°1 y 2.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión del poste, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista proveerá el poste de señalización conforme a las especificaciones indicadas en la Figura N°1 y 2, los cuales deben estar certificados con los ensayos destructivos de las probetas tomadas en la construcción. Será responsabilidad de la contratista proveer los materiales herramientas y equipos para la ejecución de este ítem y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

Figura N°1. Poste de Señalización - Red Primaria. Vistas y medidas.

LAS LETRAS DEBEN ESTAR PINTADAS DE COLOR NEGRO (ARIAL EN EL 50% DEL AREA TOTAL DISPONIBLE)

Figura N°2. Poste de Señalización - Red Primaria letrero y sección de poste.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 2. PROVISIÓN TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión de la tachuela de señalización que será realizado conforme indica las especificaciones adjuntos en la Figura N°3.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de la provisión de la tachuela de señalización, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista proveerá la tachuela de señalización conforme a las especificaciones indicadas en la Figura N°3. Será responsabilidad de la contratista proveer los materiales herramientas y equipos para la ejecución de este ítem y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

Figura N°3. Tachuela de Señalización - Red Primaria.

## Figura N°3. Tachuela de Señalización Red primaria.

Esquema N° 4

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 3. PROVISIÓN MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión del mojón de señalización que será realizado conforme indica las especificaciones de la Figura N°4.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión del mojón de señalización, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista proveerá el mojón de señalización conforme a las especificaciones de la Figura N°4, los cuales deben estar certificados con los ensayos destructivos de las probetas tomadas en la construcción. Será responsabilidad de la contratista proveer los materiales herramientas y equipos para la ejecución de este ítem y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

Figura N°4. Mojón de Señalización - Red Primaria.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 4. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios, movilización del personal y equipos necesarios para la conclusión de la obra. La obra se realizara en el tramo : Av. Santa Fe – GNV Pérez Rocha de la ciudad de El Alto.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En general, todos los equipos y personal que el contratista se propone emplear para la realización y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista realizará el traslado al lugar de trabajo de todo su personal y equipo necesarios para la conclusión de la obra.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 5. INSTALACIÓN DE FAENAS (CON PROVISIÓN DE 2 LETREROS DE OBRA)

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que realizan el contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, oficina de obra, galpones o conteiner para depósitos, letrero de identificación de obra, caseta para el cuidador, cerco de protección, portón de ingreso para vehículos, transporte de equipos, herramientas instalación de agua electricidad y otros.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios.

FORMA DE EJECUCIÓN

Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, estas deberán ser aprobadas por el supervisor de obra de YPFB, esto referido a su ubicación dentro del área que ocuparan las obras motivo del contrato. El contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina preventiva de darse el caso, se mantendrá el libro de órdenes respectivo y el plano de construcción de la línea de gas para uso del contratista y del supervisor de YPFB. El contratista deberá realizar la instalación de dos letreros de obra de acuerdo a las indicaciones del supervisor de YPFB. Figura N°5. Dimensiones y características del Letrero de Obra 2.8 m 2.0 m Figura N°5. Instalación de Letrero de Obra

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 6. LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos relacionados con la limpieza de escombros y residuos generados en la ejecución del proyecto, además de la desmovilización del personal y equipo que intervinieron en el proyecto.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización del ítem deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios.

FORMA DE EJECUCIÓN

comprende la limpieza, retiro de escombro y la desmovilización del personal una vez concluida la obra, para lo cual los mecanismos de control, deben ser los formularios a ser llenados por la contratista otorgados por el supervisor de YPFB, para lo cual, la empresa contratista para su respaldo deberá tomar fotografías antes, durante y después de concluida la obra.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 7. DATA BOOK IMPRESO Y DIGITAL CON PLANOS GEOREFERENCIADOS (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS)

UNIDAD

COPIAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión del Data Book que lleve toda la información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista deberá realizar la entrega del Data Book, el cual deberá contemplar lo siguiente: - Caratula. - Índice - Fotocopia del DBC, debe incluir los términos de referencia. - Plan de trabajo. - Cronograma de trabajo. - Carta de adjudicación de la empresa - Fotocopia de certificación presupuestaria. - Fotocopia de Contrato administrativo. - Orden de proceder. - Memorándum de nombramiento de supervisor. - Memorándum de nombramiento de fiscal. - Libro de órdenes. - Acta de entrega provisional. - Acta de entrega definitiva. - Garantía de la obra - Planilla de pagos - Fichas técnicas y/o certificados de calidad del material utilizado en la obra. - Procedimientos e obras civiles. - Planos Georeferenciados de la instalación realizada (Postes, mojones y tachuelas) - Fotografías del antes y después del lugar donde se realizó la instalación de señalización en Red Primaria. LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI EL SUPERVISOR DE YPFB REQUIERE SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por COPIAS, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra, una vez entregada a supervisión el original y las copias a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 8. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO.

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la instalación del poste de señalización, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista, realizará las excavaciones conforme indica las dimensiones largo 0,50, ancho 0,50 y profundidad 0,50 metros y se efectuarán a mano o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por metro cúbico (M3), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 9. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la instalación de la tachuela de señalización, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista, realizará las excavaciones conforme indica las dimensiones largo 0,30, ancho 0,30 y profundidad 0,30 metros y se efectuarán a mano o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por metro cúbico (M3), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 10. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN EN: TIERRA SEMIDURO

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para la instalación del mojón de señalización, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista, realizará las excavaciones conforme indica las dimensiones largo 0,50, ancho 0,50 y profundidad 0,60 metros y se efectuarán a mano o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por metro cúbico (M3), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 11. INSTALACIÓN DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de instalación de poste de señalización en concreto, los cuales deben cumplir exactamente la dosificación de arena fina, grava y agua incluyendo el acelerador de fraguado sica, de acuerdo a instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista realizará el vaciado en concreto de la base del poste de señalización para su instalación de la misma en las dimensiones de largo, alto y ancho 0,50*0,50*0,50 metros respectivamente que tenga la siguiente proporción de dosificación 3 unidades de grava, 2 unidades de arena fina y 1 unidad de cemento; el acabado superficial final debe ser afinado en conformidad con el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 12. INSTALACIÓN DE TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de instalación de tachuela de señalización en concreto, los cuales deben cumplir exactamente la dosificación de arena fina, grava y agua incluyendo el acelerador de fraguado sica, de acuerdo a instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista realizará el vaciado en concreto de la base de la tachuela de señalización para su instalación de la misma en las dimensiones de largo, alto y ancho 0,30*0,30*0,30 metros respectivamente que tenga la siguiente proporción de dosificación 3 unidades de grava, 2 unidades de arena fina y 1 unidad de cemento; el acabado superficial final debe ser afinado en conformidad con el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

# Ítem 13. INSTALACIÓN DE MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN EN : CONCRETO

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de instalación de mojón de señalización en concreto, los cuales deben cumplir exactamente la dosificación de arena fina, grava y agua incluyendo el acelerador de fraguado sica, de acuerdo a instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista realizará el vaciado en concreto de la base del mojón de señalización para su instalación de la misma en las dimensiones de largo, alto y ancho 0,50*0,60*0,50 metros respectivamente que tenga la siguiente proporción de dosificación 3 unidades de grava, 2 unidades de arena fina y 1 unidad de cemento; el acabado superficial final debe ser afinado en conformidad con el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

| # PLANOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El plano de ubicación del tramo Av. Santa Fe – GNV Pérez Rocha se detalla a continuación: CARRETERA A COPACABANA AV. SANTA FE GNV – PEREZ ROCHA |  |  |  |  |  |
| # EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |
| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Camioneta 4 x 4 | Pza | 1 | N/A | N/A |
| 2 | Cámaras fotográficas | Pza | 1 | N/A | N/A |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Equipo GPS | Pza | 1 | N/A | N/A |
| 2 | Equipo amoladora | Pza | 2 | 2600 watts | 1500 rpm |
| # CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |
| La empresa Contratista deberá presentar un cronograma de actividades que contemple todos los ítems requeridos en el presente documento, este cronograma deberá elaborarse en un diagrama de barras Gantt que permita apreciar la ruta crítica de la obra, el mismo deberá detallar todos los trabajos a realizar hasta la recepción provisional de la obra. |  |  |  |  |  |
| # CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA |  |  |  |  |  |
| TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; PROVISIÓN POSTE DE SEÑALIZACIÓN; Pieza; 11,00. 2; PROVISIÓN TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN; Pieza; 13,00. 3; PROVISIÓN MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN; Pieza; 50,00. 4; MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO; GBL; 1,00. 5; INSTALACIÓN DE FAENAS; GBL; 1,00. 6; LIMPIEZA Y DESMOVILIZACIÓN; GBL; 1,00. 7; DATA BOOK IMPRESO Y DIGITAL CON PLANOS GEOREFERENCIADOS (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS); COPIAS; 3,00. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN :. 8; TIERRA SEMIDURO; M3; 1,38. EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TACHUELAS DE SEÑALIZACIÓN EN :. 10; TIERRA SEMIDURO; M3; 0,35. EXCAVACION PARA INSTALACION DE MOJON DE SEÑALIZACION EN :. 14; TIERRA SEMIDURO; M3; 7,50. INSTALACION DE POSTE DE SEÑALIZACION EN :. 16; CONCRETO; PZA.; 11,00. INSTALACION DE TACHUELA DE SEÑALIZACION EN :. 17; CONCRETO; PZA.; 13,00. INSTALACION DE MOJON DE SEÑALIZACION EN :. 18; CONCRETO; PZA.; 50,00. RONOGRAMAFRENTESsitos técnicos ca, de acuerdo a |
| # EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, según corresponda. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia específica certificada en contratos acumulados de obras similares con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación. |  |  |  |  |  |
| # OBRAS SIMILARES |  |  |  |  |  |
| De acuerdo con el tipo de proyecto, tomando en cuenta el uso de equipo, procesos constructivos, características técnicas, etc. La Unidad Solicitante deberá definir las Obras Similares, considerando que debe abarcar todas las obras similares en concordancia con el Objeto de Contratación, de acuerdo con las siguientes categorías: - Obras Civiles de Señalización de Red Primaria. Se consideran similares a todas las siguientes obras: - Provisión e instalación de señalización vial en carreteras. - Provisión e instalación de señalización vial en Avenidas o calles. - Obras civiles para la construcción de redes secundarias. - Obras civiles para profundización de red secundaria. - Obras civiles para variante de red secundaria. - Construcción de Redes Primarias. - Construcción de Redes Secundarias. - Construcción de acometidas. - Construcción de cámaras de protección para válvulas en red primaria. - Obras civiles en construcción de carreteras o avenidas o calles. - Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados. - Obras civiles de construcción de losetas o adoquín u hormigón. - Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones. |  |  |  |  |  |
| # EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION) |  |  |  |  |  |
| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*); EXPERIENCIA. 1; Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Petrolero o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil o Arquitecto; Residente de Obra (con permanencia completa en obra); Fiscal de Obras, Supervisor de Obras, Superintendente de Obras, Director de Obras, Residente de obras, Control de calidad; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: 1 año en obras similares (*) o dentro del área de obras civiles. |
| # PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN) |  |  |  |  |  |
| N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; EXPERIENCIA. 2; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería.; Supervisor/ Coordinador/ SySO; La experiencia solicitada se especifica en el punto “II. CONDICIONES REQUERIDAS –VALIDACION SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”.. 3; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares); Monitor SySO; La experiencia solicitada se especifica en el punto “II. CONDICIONES REQUERIDAS –VALIDACION SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”.. |
| # ORGANIGRAMA |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la obra. |  |  |  |  |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS

# PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo que tiene la empresa adjudicada, será de 50 días calendario, que serán computados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

# UBICACIÓN DE LA OBRA

La ubicación exacta de la obra se describe a continuación: Nº; TRAMO; DIRECCIÓN ZONA, DISTRITO CIUDAD/POBLACIÓN. 1; Av. Santa Fe – GNV Pérez Rocha; Desde la Av. Santa Fe Esq. Carretera Copacabana, Z/ 16 de Febrero Fabriles, D-4 hasta la GNV Pérez Rocha, Z/ Franz Tamayo, D-14.

# PRECIO REFERENCIAL

Para la ejecución de la presente obra, se ha determinado como Precio Referencial un monto de 242.526,07 Bs. (Doscientos cuarenta y dos mil quinientos veintiséis 07/100 Bolivianos), dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra.

# FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será contra avance de obra previa presentación de planillas de pago aprobado por supervisión y fiscalización La cancelación del saldo se realizará previa la conformidad por parte de YPFB, una vez concluida la obra en su totalidad y a satisfacción de YPFB. La entrega del Data Book debe realizarse el día de la entrega definitiva de la obra, debido a que está contemplando como un ítem, caso contrario será sancionada de acuerdo a reglamento. La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020 y el pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

# MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en el contrato de obra. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA. Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con: - INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle: - Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario. - Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario. - Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario. - Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA a efectos del procesamiento de la resolución del contrato, si corresponde, conforme lo estipulado en este contrato. Si el plazo total del contrato fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso mejor o igual al diez por ciento (10%), el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA y la retención parcial se convertirá en multa irreversible, que formará parte del monto resultante por concepto de multas por incumplimiento al Contrato hasta la recepción provisional. Los porcentajes de avance físico previstos y los reales ejecutados se calcularán con dos decimales en la curva de avance físico acumulado, mientras que el eventual porcentaje de atraso se determinará por diferencia entre lo real y lo previsto, redondeando el resultado a la unidad (es decir que valores inferiores o iguales a 0.50% se redondearán hacia abajo, y valores mayores a 0.50% se redondearán hacia arriba). - MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. - MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20 % del monto total del Contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema. El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC. - Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. - Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta. - Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB. - Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. - Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena. El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso. Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

# VALIDACION: GARANTÍAS FINANCIERAS

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días, por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguro a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días y por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica - GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - (5) Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido. - GARANTÍAS ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

# VALIDACION: SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurara como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. – - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personal (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. # II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

# VALIDACION: FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

# VALIDACION: SEGURIDAD INDUSTRIAL

# SEGURIDAD La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ASPECTOS GENERALES: La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). PERSONAL DE SMS: La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: Proyectos de Red Primaria/City Gates: - 1 Supervisor ó Coordinador SySO - 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): - 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Supervisor o Coordinador de SMS Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería. Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Manejo y/o supervisión de personal - Gestión de indicadores de SySO. - Monitor de SMS: Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. - El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Programas y políticas de control de alcohol y drogas - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos) - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) - Plan de rescate - Sistemas de permisos de trabajo - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique) - Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables) - Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). - Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,) - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional - Procedimientos de las actividades - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB) - Informes de SMS - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) - Registro de capacitaciones - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB. - La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

# VALIDACION: MEDIO AMBIENTE

- DISPOCISIONES AMBIENTALES “4.3 OBRAS CIVILES EN MANTENIMIENTO, VARIANTES Y PROFUNDIZACIONES DE RED PRIMARIA E INSTALACIONES DE SEÑALIZACION VERTICAL, SEÑALIZACIÓN DE RED PRIMARIA” - La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. - El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. - La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”. Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: RESPALDO; FORMATO INFORME; PRESENTACION. 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS (ÉNFASIS EN LOS ESCOMBROS); FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR; FISICO/DIGITAL; FINAL. 3.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 4.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 5.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 7.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO; FISICO/DIGITAL; INICIAL. 8.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 9.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 10.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 11.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN; FISICO/DIGITAL; FINAL. Elabora y Presenta: Contratista; Verifica en obra: Supervisor DTRG; Revisa documentación: TSIMA-DTRG; Aprueba: Distrital de Redes de Gas. # INFORME AMBIENTAL En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final: El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). - Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). - Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros. - Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. - Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias. - Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. - Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: Código; Factor Ambiental; Medida a Monitorear de Adecuación/Mitigación; Fecha de Cumplimiento (Inicio); Fecha de Cumplimiento (Final); Desarrollo de la Medida; Respaldos. - Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. - Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP. - Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. # ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL - Anexo de Mapas, Planos y Fotografías El presente Anexo debe incluir: - Mapas y planos de la AOP. - Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas. - Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista) El presente Anexo de incluir: - Licencia Ambiental de la AOP - Planillas - Registros - Análisis - Actas - Certificados

# GARANTÍA TECNICA

GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA. Una vez que YPFB haya dado la conformidad a la recepción definitiva (documentado), la empresa constructora debe extender por escrito y por el representante legal, el documento notariado donde especifique un tiempo de garantía mínimo de 2 años por la ejecución del mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria, la misma deberá cubrir fallas atribuibles a rajaduras, calidad del material y ha deformaciones. En caso de fallas, la subsanación deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta de la empresa adjudicada.

# SECCIÓN 3

# INFORMACION COMPLEMENTARIA

# MODALIDAD DE ADJUDICACION

El  presente proyecto  se realizara mediante el proceso de Contratación por Licitación.

# MÉTODO DE CALIFICACIÓN

El método de selección para el presente proceso de contratación es por Precio evaluado más bajo, cumplimiento de requisitos técnicos,  experiencia general y específica de las empresas proponentes  de acuerdo a lo citado por YPFB en el presente documento.

Adicionalmente, las empresas proponentes deberán presentar:

# FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La presente obra será adjudicada  por el Total, es decir que una sola empresa se adjudicará a la obra licitada.

# REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y VISITA PREVIA

Debido al trabajo específico a realizar, no se requiere la aclaración y visita previa, al terreno, puesto que serán acordadas y aclaradas con el supervisor asignado de Y.P.F.B. en caso de que existiesen dudas respecto al trabajo a realizar.

# DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA POR LOS PROPONENTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

La siguiente documentación deberá ser presentada en la propuesta:

- Plan de trabajo.

- cronograma de ejecución del proyecto (del inicio hasta el final en función del plazo de ejecución de la obra y la entrega de la orden de proceder).

- Procedimientos técnicos.

- Listado de equipos.

- Personal mínimo (organigrama).

- Propuesta económica: La Empresa Contratista deberá hacer conocer los montos por ítem y global de la propuesta, se deberán incluir los Impuestos de ley a cargo de la empresa contratista.

En características de la obra apartado A, se adjuntan las tablas de volúmenes de obras para el respectivo llenado por parte del proponente.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATISTA.

El servicio comprende la provisión de letreros de señalización y su instalación a lo largo de la red primaria, según el detalle siguiente:

Tabla N° 1

| TIPO DE LETRERO | CANT. | LUGARES DE INSTALACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En | En línea recta, aproximadamente cada | Cruces y Derivaciones |
| Poste de Señalización | 11 | Área Urbana y Rural | 1000 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes y caminos vecinales, en caso de no existir letrero. |
| Tachuela de señalización | 13 | Área Urbana | 100 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cambios de dirección, derivaciones y boca calles, en caso de no existir letrero. |
| Mojón de señalización | 50 | Área Rural | 500 m para completar la señalización, definiendo los puntos de instalación con la distrital. | Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes, caminos vecinales y cambios de dirección en caso de no existir letrero. |
| TOTAL | 74 |  |  |  |

El letrero debe ser fabricado con materiales garantizados y por ende de durabilidad, para ello el proveedor deberá considerar las características y especificaciones técnicas para cada tipo de letrero propuesto por YPFB. Ver Figuras 1,2, 3 y 4, garantizando así la calidad del servicio ofertado.

La empresa adjudicada deberá realizar también la instalación de los letreros de señalización realizando las mediciones conforme a las especificaciones de la tabla N° 1; Poste de señalización (cada 1000 metros de distancia), Mojón de señalización (cada 500 metros de distancia) y Tachuela de señalización (cada 100 metros de distancia), que será realizada en coordinación con el Supervisor asignado de YPFB, a lo largo de la red primaria señalada en los planos adjunto identificado con color rojo, de acuerdo a los puntos establecidos en el plano proporcionado por la DISTRITAL REDES DE GAS EL ALTO-UDOM.

# TRAMITES A SER REALIZADOS POR LA CONTRATISTA

La contratista estará a cargo de gestionar los permisos ante la Alcaldía o la entidad correspondiente para la realización a todo en lo que se refiere a las excavaciones, picado de aceras o calzadas, reposición del material dañado y todo lo concerniente para la instalación de la señalización de Red Primaria.

La empresa contratista gestionará todos los aspectos legales y administrativos para el uso del suelo Municipal (publico) para realizar el trabajo.

# PROVEER DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA

La empresa contratista deberá proveer la señalización de la red primaria en las cantidades indicadas en la tabla Nº 1 (poste, mojón y tachuela de señalización) y deberá construir de acuerdo a las indicaciones especificadas en los diagramas adjuntos en anexos.

El supervisor asignado cuando así lo requiera solicitará a la empresa contratista los ensayos destructivos de las probetas tomadas en la construcción del poste y/o mojón de señalización.

# OBRAS CIVILES

El empresa contratista limpiará y nivelará todos los suelos afectados por la instalación de la señalización de red primaria así mismo deberá dejar el terreno utilizado en las mismas condiciones encontradas, antes del inicio de los trabajos o mejor.

Es deber de la empresa contratista solicitar los planos  de los servicios básicos para evitar afectar a otros servicios que vayan cercanos a la señalización de la red primaria, como ser las líneas de trasmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, riego, etc.Todos los trabajos a realizar en la instalación de los sistemas de puesta a tierra, deberá contar con señalización de advertencia para el público.

# EXCAVACIÓN DE ZANJA

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanja para la instalación de la señalización de red primaria (poste, mojón o tachuela), en diferentes clases de terreno hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.

La excavación se efectuara solo a mano y no con maquinaria porque en las calles a intervenir se cuenta con red existente y conexión de acometidas además de otras tuberías existentes salvo en casos donde no exista inconveniente alguno se puede proceder con maquinaria.

# INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE RED PRIMARIA

La instalación de las señalizaciones de la red primaria se realizará conforme a los planos proporcionados por el supervisor asignado de YPFB, donde la base debe ser realizada en Hormigón Ciclopeo/Concreto que contenga (grava y arena fina, además de proveer el aditivo Sica acelerador de fraguado), las que deben estar construidos de acuerdo a las siguientes medidas:

Tabla Nº 2

| Nº | SEÑALIZACIÓN | LARGO (M) | ANCHO (M) | ALTO(M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE DE SEÑALIZACIÓN | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | MOJÓN DE SEÑALIZACIÓN | O,50 | 0,50 | 0,60 |
| 3 | TACHUELA DE SEÑALIZACIÓN | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

A la conclusión de la instalación de la señalización de red primaria se deberá georreferenciar cada uno en coordenadas X, Y y Z, en metros.

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.