|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES | RG-02-A-GCC |
| --- | --- | --- |

ADQUISICIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS VMT-X7, YRA-X1, LML-X1, SIP-X1

El proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIAL TUBULAR  PARA PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS VMT-X7, YRA-X1, LML-X1, SIP-X1" consta de los siguientes Items:

Cuadro No. 1

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cañería 30", 234 Lb/ft, X-56, Conexión Heavy Range, Low Range, Flush, Semiflush | Metros | 120 | -1 a +0 pzs |
| 2 | Cañería 20", 147 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada sello Metal-Metal | Metros | 2616 | +0 a -3 % |
| 3 | Cañería 16", 96 Lb/ft, N-80 Q, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal | Metros | 1338 | +0 a -3 % |
| 4 | Cañería 13 3/8", 72 Lb/ft, P-110 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal | Metros | 2040 | +0 a -3 % |
| 5 | Cañería 13 3/8", 72 Lb/ft, 140 KSI Alto Colapso, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal | Metros | 2240 | +0 a -3 % |
| 6 | Cañería 13 3/8", 54,5 Lb/ft, K-55, Conexión Cuplada Buttress / BTC | Metros | 1200 | +0 a -3 % |
| 7 | Cañería 13 3/8", 68 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal | Metros | 1949 | +0 a -3 % |
| 8 | Cañería 11 3/4", 60 Lb/ft, P-110 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Flush Sello Metal - Metal | Metros | 1166 | +0 a -3 % |
| 9 | Cañería 11 3/4", 60 Lb/ft, N-80, Conexión Flush Sello Metal - Metal | Metros | 960 | +0 a -3 % |
| 10 | Cañería 10 3/4", 65.7 Lb/ft, P-110, Conexión SemiFlush Sello Metal - Metal | Metros | 180 | -1 a +0 pzs |
| 11 | Cañería 9 5/8", 53,5 Lb/ft, Q-125 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Cuplada sello Metal-Metal | Metros | 4200 | +0 a -3 % |
| 12 | Cañería 9 5/8", 53,5 Lb/ft, 140 KSI Alto Colapso, Conexión Semiflush sello metal-metal | Metros | 1952 | +0 a -3 % |
| 13 | Cañería 9 5/8", 47 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada sello metal-metal | Metros | 2647 | +0 a -3 % |
| 14 | Cañería 9 5/8", 40 Lb/ft, K-55, Conexión Cuplada Buttress / BTC | Metros | 834 | +0 a -3 % |
| 15 | Cañería 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Buttress / BTC | Metros | 504 | -1 a +0 pzs |
| 16 | Cañería 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal | Metros | 1644 | +0 a -3 % |
| 17 | Cañería 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Semiflash Sello Metal - Metal | Metros | 2100 | +0 a -3 % |
| 18 | Cañería 7", 29 Lb/ft, N-80, Conexión: Cuplada Sello Metal - Metal | Metros | 3600 | +0 a -3 % |
| 19 | Cañería 7", 32 Lb/ft, Q-125 Colapso Mejorado, Conexión Semiflush sello metal-metal | Metros | 492 | -1 a +0 pzs |
| 20 | Cañería 7", 29 Lb/ft, P-110 Colapso Mejorado, Conexión Semiflash sello Metal – Metal | Metros | 612 | +0 a -3 % |
| 21 | Cañería 7", 29 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada Sello Metal Metal | Metros | 2640 | +0 a -3 % |
| 22 | Cañería 5", 18 Lb/ft, P-110, Conexión Flush Sello Metal - Metal | Metros | 1104 | +0 a -3 % |
| 23 | Cañería 5", 18 Lb/ft, Q-125, Conexión Flush Sello Metal - Metal | Metros | 508 | -1 a +0 pzs |
| 24 | Cañería 5", 18 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal-metal | Metros | 1440 | +0 a -3 % |
| 25 | Tubing 2 7/8”, 6.5 Lb/ft, N-80, conexión Cuplada Sello Metal - Metal | Metros | 6240 | +0 a -3 % |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Se detalla en las siguientes Tablas los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas: Item 1.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 30", 234 Lb/ft, X-56, Conexión Heavy Range, Low Range, Flush o Semiflush. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 30; 234; X-56; 28,5; 28,313; 3859; 2450; 770; R3; Heavy Range, Low Range, Flush o Semiflush; 120; -1 a +0 pzs. Item 2.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 20", 147 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada sello Metal-Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 20; 147; P-110; 18,582; 18,395; 4727; 6820; 2250; R3; Cuplada sello Metal-Metal; 2616; +0 a -3 %. Item 3.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 16", 96 Lb/ft, N-80 Q, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 16; 96; N-80Q; 14,85; 14,750; 2229; 5180; 2270; R3; Semiflush Sello Metal - Metal; 1338; +0 a -3 %. Item 4.-. PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 13 3/8", 72 Lb/ft, P-110 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 13 3/8; 72; P-110 Tensión y Colapso Mejorado; 12,347; 12,250; 2596; 8410; 3470; R3; Semiflush Sello Metal - Metal Semiflush; 2040; +0 a -3 %. Item 5.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 13 3/8", 72 Lb/ft, 140 KSI Alto Colapso, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 13 3/8; 72; 140 KSI Alto Colapso; 12,347; 12,250; 2907; 9420; 3890; R3; Semiflush Sello Metal - Metal; 2240; +0 a -3 %. Item 6.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 13 3/8", 54.5 Lb/ft, K-55, Conexión Cuplada Buttress / BTC. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 13 3/8; 54.5; K-55; 12,615; 12,459; 853; 2810; 1130; R3; Cuplada Buttress / BTC; 1200; +0 a -3 %. Item 7.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 13 3/8", 68 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 13 3/8; 68; P-110; 12.415; 12.259; 2139; 6910; 2340; R3; Cuplada Sello Metal - Metal; 1949; +0 a -3 %. Item 8.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 11 3/4", 60 Lb/ft, P-110 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Flush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 11 3/4; 60; P-110 Tensión y Colapso Mejorado; 10,772; 10,625; 2162; 9100; 4410; R3; Flush Sello Metal - Metal; 1166; +0 a -3 %. Item 9.- PROPIEDADES DE CUERPO CAÑERÍA 11 3/4", 60 Lb/ft, N-80, Conexión Flush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 11 3/4; 60; N-80; 10.772; 10.616; 1384; 5830; 3180; R3; Flush Sello Metal - Metal; 960; +0 a -3 %. Item 10.- PROPIEDADES CAÑERÍA 10 3/4", 65.7 Lb/ft, P-110, Conexión Semiflush sello metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 10 3/4; 65.7; P-110; 9.560; 9.404; 2088; 10650; 7500; R3; Semiflush sello metal-metal; 180; -1 a +0 pzs. Item 11.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 53,5 Lb/ft, Q-125 Tensión y Colapso Mejorado, Conexión Cuplada sello Metal-Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 53,5; Q-125 Tensión y Colapso Mejorado; 8,535; 8,50; 2099; 13380; 9390; R3; Cuplada sello Metal-Metal; 4200; +0 a -3 %. Item 12.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 53,5 Lb/ft, 140 KSI Alto Colapso, Conexión Semiflush sello metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 53,5; 140 KSI Alto Colapso; 8,535; 8,50; 2177; 13870; 11400; R3; Semiflush sello metal-metal; 1952; +0 a -3 %. Item 13.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 47 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada sello metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 47; N-80; 8.681; 8.525; 1086; 7060; 4760; R3; Cuplada sello metal-metal; 2647; +0 a -3 %. Item 14.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 40 Lb/ft, K-55, Conexión Cuplada Buttress / BTC. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 40; K-55; 8.835; 8.679; 630; 4060; 2570; R3; Cuplada Buttress / BTC; 834; +0 a -3 %. Item 15.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Buttress / BTC. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 53.5; P-110; 8.535; 8.379; 1710; 11210; 7950; R3; Cuplada Buttress / BTC; 504; -1 a +0 pzs. Item 16.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 53.5; P-110; 8.535; 8.5; 1710; 11210; 7950; R3; Cuplada Sello Metal - Metal; 1644; +0 a -3 %. Item 17.- PROPIEDADES CAÑERÍA 9 5/8", 53.5 Lb/ft, P-110, Conexión Semiflush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 9 5/8; 53.5; P-110; 8.535; 8.5; 1710; 11210; 7950; R3; Semiflush Sello Metal - Metal; 2100; +0 a -3 %. Item 18.- PROPIEDADES CAÑERÍA 7", 29 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 7; 29; N-80; 6.184; 6.059; 676; 8390; 7020; R3; Cuplada Sello Metal - Metal; 3600; +0 a -3 %. Item 19.- PROPIEDADES CAÑERÍA 7", 32 Lb/ft, Q-125 Colapso Mejorado, Conexión Semiflush sello metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 7; 32; Q-125 Colapso Mejorado; 6,094; 6,00; 1165; 14160; 13870; R3; Semiflush sello metal-metal; 492; -1 a +0 pzs. Item 20.- PROPIEDADES CAÑERÍA 7", 29 Lb/ft, P-110 Colapso Mejorado, Conexión Semiflush Sello Metal Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 7; 29; P-110 Colapso Mejorado; 6.184; 6.059; 929; 11220; 9580; R3; Semiflush Sello Metal Metal; 612; +0 a -3 %. Item 21.- PROPIEDADES CAÑERÍA 7", 29 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada Sello Metal Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 7; 29; N-80; 6.184; 6.059; 676; 8390; 7020; R3; Cuplada Sello Metal Metal; 2640; +0 a -3 %. Item 22.- PROPIEDADES CAÑERÍA 5", 18 Lb/ft, P-110, Conexión Flush Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 5; 18; P-110; 4,276; 4,151; 580; 13940; 13470; R3; Flush Sello Metal - Metal; 1104; +0 a -3 %. Item 23.- PROPIEDADES CAÑERÍA 5", 18 Lb/ft, Q125, Conexión Flush Sello Metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 5; 18; Q125; 4,276; 4,151; 659; 15840; 14830; R3; Flush Sello Metal-metal; 508; -1 a +0 pzs. Item 24.- PROPIEDADES CAÑERÍA 5", 18 Lb/ft, P-110, Conexión Cuplada Sello Metal-metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (Klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 5; 18; P-110; 4,276; 4,151; 580; 13940; 13470; R3; Cuplada Sello Metal-metal; 1440; +0 a -3 %. Item 25.- PROPIEDADES TUBING 2 7/8”, 6.5 Lb/ft, N-80, Conexión Cuplada Sello Metal - Metal. OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado; ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Tensión B/J (klb); Resistencia Reventamiento (psi); Resistencia Colapso (psi); Rango; Conexión / Tipo; Cantidad (Mts); Tolerancia a Longitudes. 2 7/8; 6.5; N-80; 2,441; 2,347; 145; 10570; 11160; R3; Cuplada Sello Metal - Metal; 6240; +0 a -3 %.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- El proponente deberá describir de forma clara y explícita el tipo de rosca ofertada, la misma tiene que ajustarse a las especificaciones técnicas que son enunciativas, más no limitativas. Se aceptarán propuestas de materiales que igualen o superen lo requerido. - El Proponente debe presentar en su oferta toda la documentación técnica exigida para el tipo de rosca ofertada y las unidades de referencia deben ser el Sistema Ingles. - El proceso de fabricación de la cañería deberá estar certificada por la Norma API 5CT última revisión, en lo que respecta al cuerpo del tubo y la rosca. - El proponente deberá enviar las elipses de servicio de Von Misses de las conexiones Premium. - El Proveedor debe contar con un taller de Servicio Autorizado en Bolivia (Autorizado refiérase a Certificado por el Proveedor), que cuente con certificado ISO 9001, El mismo debe poder roscar y/o reparar las conexiones API y Premium ofertadas. Se aclara que el taller Autorizado en mención no es necesariamente del mismo proponente, puede ser un taller que el Proponente Tenga Licenciado/Autorizado / Certificado para roscar y Reparar las conexiones Ofertadas. - El Proveedor debe poner a disposición del taller licenciado los calibres (en los diámetros ofertados) para la fabricación y/o reparación de la Conexión Premium cuando YPFB requiera, la disponibilidad de calibres no tendrá un costo adicional para YPFB sobre la tarifa de roscado o reparación del taller licenciado. Se deberá demostrar fehacientemente que el taller cuenta con la mencionada licencia y su documentación de última auditoria. - El Proveedor debe contar con Certificados de Calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), Seguridad y Salud (OSHAS 18001). - El proponente debe presentar los certificados de fábrica de origen (cuerpo del tubo y conexión): - API 5CT - En caso de ser representante del fabricante, deberá presentar un documento que acredite ser representante para comercializar los bienes propuestos, extendido por el fabricante, dicho documento debe estar vigente durante el proceso de contratación, el mismo debe permanecer vigente durante la entrega del bien al comprador y presentar su Certificado ISO 9001. - Estos certificados deben ser emitidos por certificadores como ser: - API - Det Norsk Veritas - TUV Rheinland - Lloyds • El Proponente deberá entregar junto con su oferta: Planes de Control de Calidad de Fabricación de los tubos (QCPs Genéricos) y el Contratante (YPFB) tendrá la potestad de decidir sobre puntos de Inspección. • El proveedor deberá enviar por cada ítem adjudicado la elipse de servicio (Service envelope) comparando los límites de la conexión versus los límites del tubo que derivan de los ensayos a plena escala. CONEXIONES CUPLADAS SELLO METAL METAL Adicionalmente el fabricante deberá enviar un resumen ejecutivo de los ensayos ISO13679 y/o API5C5 Cal IV con los siguientes detalles: 1. OD, peso, grado y conexión ensayada 2. Norma (i.e. ISO 13679) 3. Nivel de calificación (i.e. CAL IV) 4. Cantidad de muestras 5. Periodo de ensayo (fecha de inicio y fin) 6. Testigo / Inspector 7. Resumen de resultados 8. Detalle de muestras, tipo de interferencia en rosca y sello 9. Torques de apriete 10. Grasa de enrosque usada 11. Parámetros de ensayo – puntos de ensayo en la elipse 12. Elipse de carga para cada serie 13. Serie A – carga combinada 14. Serie B – carga combinada + bending (para CAL IV) 15. Serie C – carga combinados + ciclo térmico 16. Carga a falla. Se deberá declarar que Organismo ( ente fiscalizador) realizó los ensayos, estos podrán ser realizados por una compañía de inspección, una empresa petrolera o la misma fábrica. Estos datos serán aceptados como declaración jurada y cualquier falsedad en los mismos generara la descalificación inmediata del oferente. Se seguirán los siguientes criterios de aceptación y rechazo para la calificación de uniones de acuerdo a la norma ISO 13679/API 5C5: - Se considerarán calificadas las conexiones que tengan ensayos realizados para el mismo diámetro y libraje. - Para conexiones que no tengan ensayos para el libraje ofertado se considerarán como calificadas si cuentan con ensayos con un libraje superior e inferior para el mismo diámetro. - Para conexiones que no tengan ensayos en el diámetro ofertado se aceptarán siempre que se pueda formar con los ensayos existentes un polígono de ensayos de calificación. De tal forma que la conexión a ofrecer quede inscrita dentro del polígono. - La diferencia de diámetros entre los vértices del polígono y la conexión a calificar no puede ser mayor al 30%. REQUERIMIENTOS DE ESPESOR DE MATERIAL TUBULAR • Dada la complejidad y riesgos para pozos HPHT, el proveedor deberá cumplir con los Requisitos Adicionales: - Tolerancia en el espesor: Todos los tubos a ser utilizadas en pozos HPHT (presión de fondo > 7000 psi y/o, temperatura de fondo > 150°C) deberán tener tolerancias de espesor mínimo de -10% del espesor nominal, o su equivalente el espesor remanente debe ser como mínimo el 90% del espesor nominal. - Ultra Sonido: Realizar el ensayo de ultrasonido al 100% de los tubos. - Es obligación del Proponente presentar toda la documentación de respaldo que se cita en los puntos anteriores y ajustar su oferta a las siguientes exigencias de YPFB: - La longitud de las cañerías ofertadas debe ser de Rango-3 (restringido entre 10.36 a 14.63 Mts), según norma API 5CT. - Tolerancia de entrega en la longitud: -3% a + 0% (menos 3 por ciento a más 0 por ciento), para longitudes menores a 500 metros la tolerancia será de +0 a - 1 piezas. - El Proveedor debe presentar la ficha técnica de las cañerías ofertadas al momento de presentar su oferta. Las unidades de referencia deben ser del Sistema Inglés. • El proveedor deberá contar con la capacidad técnica de transporte: - Se deben cumplir con las norma API 5C1 referentes al transporte. - El transporte contratado debe cumplir con los requerimientos en todo su trayecto terrestre desde el puerto de desembarco hasta el punto de entrega. - El proveedor debe entregar para su análisis sus procedimientos internos de manipuleo de materiales. El proveedor deberá entregar para su análisis el procedimiento internos de almacenaje tubular. Para el Transporte Marítimo: Las cargas deben transportarse preferentemente en contenedor de transportar en modalidad carga suelta, el proveedor debe garantizar que el barco en el que se traslade el material, no haga transbordo de carga en otro barco durante el trayecto desde la planta al puerto de destino. El proveedor deberá entregar para su análisis el procedimiento interno de desconsolidado de contenedores.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

El proponente deberá cumplir mínimo con el siguiente detalle: - Experiencia específica: 4 proyectos de fabricación y/o comercialización de material tubular. Debiendo presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada) en fotocopia simple.

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

El Proponente deberá presentar La Propuesta Técnica para la provisión del bien, que deberá contener de manera enunciativa y no limitativa el siguiente contenido: - Especificaciones detalladas de las cañerías (características técnicas, largo, tipo de conexión, etc.) - Condiciones de calidad seguridad y medio ambiente del proveedor - Procedimientos de traslado. - Condiciones post venta - Taller Autorizado en Bolivia para poder Roscar y/o reparar Conexiones ofertadas. (Se aclara que el taller Autorizado en mención no es necesariamente del mismo proponente, puede ser un taller que el Proponente Tenga Licenciado/Autorizado / Certificado para roscar y Reparar las conexiones Ofertadas.) El Proponente presentará de manera diferenciada e independiente y de manera total, los precios para la provisión de las cañerías. - Los precios deberán mantenerse fijos durante la validez de la oferta en las condiciones solicitadas en el pliego técnico. Deberá considerarse que todas las sumas de dinero, tarifas y precios incluyen todos los impuestos aplicables Internacionales / nacionales y/o estatales ya sean corporativos o personales incluyendo los impuestos de retención.

COMITÉ DE RECEPCIÓN

El Gerente de la GNEE (Gerencia Nacional de Exploración y Explotación) mediante memorándum nombrará al Comité de Recepción quien notificará al Proveedor a efectos de que se inicie la movilización del material respectivo, a partir de dicha notificación el Proveedor deberá realizar las gestiones para cumplir con la entrega del material. Las funciones del comité de recepción serán: - Verificar que se cumplan los Plazos de entrega de los Ítems. - Verificar y certificar mediante informe de recepción las cantidades de cañerías recepcionadas por YPFB. - Verificar que las cañerías cumplan con las especificaciones técnicas del requerimiento (Revisión de Datasheet´s “Ficha de datos” ) al momento de recepción.

TRASLADO DEL MATERIAL

El Incoterm a utilizar para la adquisición de material tubular es DDP/Incoterm 2010 (Delivered Duty Paid) es decir Entregada con derechos de aduana pagados en el lugar de destino convenido. El Proveedor deberá correr con los riesgos y costos inherentes al traslado del material (Transporte), Seguros de la mercadería (Cañerías) y personal necesario para la provisión de la Cañería desde el Lugar de Origen hasta Destino (Almacenes YPFB Camiri- Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Dirección: Avenida Humberto Suarez Roca a lado de la Terminal de Buses de Camiri. Sin número). Así mismo el Proveedor se hará cargo del descarguio de las cañerías en el lugar convenido, asumido por el proveedor. En este sentido, el Proveedor, es responsable en todo momento desde la fábrica hasta el punto de entrega por la Movilización / Manipulación de los materiales y que estos lleguen a destino, libre de daños y otros, incluyendo Identificadoras para evitar que sea desviado o extraviado y el transporte sea el adecuado y seguro, para no ocasionar daños a los bienes, ni a terceros, retirados a nombre de YPFB. El Proveedor, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de cañerías, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar el traslado de los mismos, siendo el Proveedor responsable de cualquier daño a terceros. El Proveedor deberá incluir información de la empresa y/o personal que hará la inspección de la ruta para la movilización de las cañerías. Para el transporte marítimo (si es el caso), la cañería deberá ser cargada en conformidad con API-RP-5LW con tiras de apoyo de madera usada obligatoriamente como soporte de fondo y otras tiras de madera como soporte lateral. Todos los requerimientos de API deben aplicarse al transporte de toda la cañería sin importar la relación real de diámetro/espesor. Para el transporte terrestre la norma de referencia a seguir es el API-RP-5LT. Se aclara que la aplicación y seguimiento de API-RP-5LW y API-RP-5LT no libera de ninguna manera a la empresa proveedora de la responsabilidad por daños en las cañerías o durante la manipulación y transporte de las mismas.

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El proveedor deberá presentar al momento de presentar su propuesta: - Política de calidad - Política de alcohol y drogas - Respuesta a Emergencias - Procedimiento de manipulación de los materiales requeridos, según corresponda. - Procedimiento de transporte y almacenaje de los materiales requeridos, según corresponda. - Presentar alternativas de nuevas tecnologías que mejoren aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente. Los procedimientos deben guardar relación con la actividad a desarrollar.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todo el material tubular (Cañerías y tuberias) será entregado en las condiciones establecidas en Almacén YPFB - Camiri, ubicado en el Departamento de Santa cruz de la Sierra - Bolivia (Dirección: Avenida Humberto Suarez Roca a lado de la Terminal de Buses de Camiri. Sin número). El Proveedor deberá presentar una nota de entrega detallando las cantidades entregadas, los costos u otros. - GESTIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN Se aclara que la adquisición del material tubular se efectuará bajo DDP (Delivered Duty Paid) 2010 Incoterm 2010, es decir que el proveedor asumirá todos los riesgos y costos hasta el lugar de entrega convenido (Almacenes YPFB Camiri- Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Dirección: Avenida Humberto Suarez Roca a lado de la Terminal de Buses de Camiri, Sin número) y el pago de tributos aduaneros para su nacionalización y los trámites de desaduanización. El proveedor deberá cumplir el siguiente requerimiento: BIENES PROVENIENTES DE ULTRAMAR Referente al despacho inmediato Los documentos deben ser enviados por el Proveedor a YPFB vía electrónica (escaneado de los originales) inmediatamente después de cada embarque en origen para iniciar el trámite de desaduanización que estará a cargo y responsabilidad del proveedor (contrato a realizarse bajo el INCOTERM 2010 en DDP (Delivered Duty Paid) (Almacenes YPFB Camiri- Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, Dirección: Avenida Humberto Suarez Roca a lado de la Terminal de Buses de Camiri, Sin número), bajo el siguiente detalle: a) Factura comercial de origen con partida arancelaria y desglose de seguro y fletes (por tramo: origen-puerto; puerto-frontera y frontera-destino). b) Lista de empaque (Packing List). c) Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading) consignando el flete efectivamente pagado coincidente con el registrado en la factura comercial. d) Certificado de Flete marítimo emitida por la empresa naviera (si el flete no se especifica en el B/L). e) Póliza de seguro multimodal consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial. f) Certificado de origen, si corresponde. g) Certificados o Autorizaciones Previas, si corresponde. - REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO INMEDIATO El proveedor deberá presentar la documentación original de acuerdo al siguiente detalle: a) Factura comercial de origen con partida arancelaria y desglose de seguro y fletes (por tramo: origen-puerto; puerto-frontera y frontera-destino). b) Lista de empaque (Packing List). c) Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading) consignando el flete efectivamente pagado coincidente con el registrado en la factura comercial. d) Certificado de Flete marítimo emitida por la empresa naviera (si el flete no se especifica en el B/L). e) Póliza de seguro multimodal consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial. f) Certificado de origen, si corresponde. g) Certificados o Autorizaciones Previas, si corresponde. h) Carta Porte Internacional por Carretera (CRT) i) Planilla de Gastos portuarios (en caso de provenir de Arica y/o Ilo). j) Manifiesto internacional de carga (MIC) (anverso y reverso con sello de cierre de tránsito en aduana boliviana). k) Parte de Recepción emitido por el concesionario de recinto aduanero l) Certificado de flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre (en caso de no registro del flete en el CRT). BIENES PROVENIENTES DE PAÍSES LIMÍTROFES Referente al despacho inmediato Los documentos deben ser enviados por el Proveedor a YPFB vía electrónica (escaneado del original) inmediatamente después del embarque en origen para iniciar el trámite de desaduanización que estará a cargo y responsabilidad del proveedor.), bajo el siguiente detalle: a) Factura comercial de origen con partida arancelaria y desglose de seguro y flete (por tramo origen-frontera y frontera-destino). b) Lista de empaque (Packing List). c) Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) consignando el flete efectivamente pagado coincidente con el registrado en la factura comercial. d) Póliza de seguro consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial. e) Certificado de origen si corresponde. f) Manifiesto internacional de carga (MIC) (anverso y reverso con cierre de tránsito en aduana boliviana). g) Certificado de flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre (en caso de no registro del flete en el CRT). - REGULARIZACIÓN DEL DESPACHO INMEDIATO El proveedor deberá presentar la documentación original de acuerdo al siguiente detalle: a) Factura comercial de origen con partida arancelaria y desglose de seguro y flete (por tramo origen-frontera y frontera-destino). b) Lista de empaque (Packing List). c) Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) consignando el flete efectivamente pagado coincidente con el registrado en la factura comercial. d) Póliza de seguro consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial. e) Certificado de origen si corresponde. f) Manifiesto internacional de carga (MIC) (anverso y reverso con cierre de tránsito en aduana boliviana). g) Certificado de flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre (en caso de no registro del flete en el CRT). CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES La entrega de los bienes se efectuará en coordinación con funcionarios de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE), el Comité de Recepción, y representantes acreditados de la empresa proveedora, mismos que realizarán las siguientes actividades: a. Personal de YPFB y personal del Proveedor efectuarán la cuantificación de los bienes entregados a YPFB en un plazo máximo de 30 días calendario siguientes a la fecha de entrega (entiéndase como fecha de entrega el día en el cual la empresa proveedora cumple con la entrega del total de ítems adjudicados en almacenes de YPFB - Camiri, elaborándose al término de esta cuantificación, un acta de recepción en la cual se indique la cantidad recepcionada y las observaciones de las cañerías y tuberías defectuosas ( Si las Hubiese). NOTA: YPFB contará con una Empresa de verificación la cual certifique la calidad y el cumplimiento a los requisitos técnicos del material tubular a adquirir, dicha empresa de verificación generará un Acta de recepción el cual será Revisado y Aprobado por el Comité de Recepción de YPFB (Personal Técnico designado por YPFB). b. Producto de la verificación (acta de recepción) del párrafo anterior, YPFB rechazará el material en mal estado por daños en el traslado, carguío o descarguío, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad del producto entregado, éstos, deberán ser reemplazados por otros en buenas condiciones en un plazo de 60 días calendario, previa la notificación del producto defectuoso. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo (durante el plazo establecido de los 60 días calendario para el reemplazo de los bienes, en esta etapa no corresponde la aplicación de multas, finalizado el plazo mencionado, según sea el caso, iniciarán o se reactivarán la aplicación de multas). Los bienes reemplazados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Camiri del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Asimismo, se aclara que para toda Cañería rechazada, el proveedor deberá, a su costo proceder al retiro de identificación de marcas, si fuera el caso, previo al retiro de la cañería de almacenes YPFB - Camiri. c. Una vez subsanadas las observaciones descritas en los incisos a) y b) se procederá a la emisión del acta de recepción definitiva de la entrega total. d. La empresa contratada deberá cumplir estrictamente el procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje presentado al Comité de Recepción, así mismo la cañería deberá estar ordenada de acuerdo a los diferentes diámetros y especificaciones técnicas indicadas anteriormente, dejando así la cañería en condiciones óptimas para la verificación de su estado y cuantificación.

PLAZOS DE ENTREGA ( POR ITEM )

El plazo de entrega será computable a partir del primer día hábil siguiente a la suscripción de contrato. Nota: Dichos plazos de entrega están descritos para cada Ítems del Cuadro N°1 del presente proceso. - Entrega Total.- Corresponde al 100 % de cada ítem, la entrega será máximo hasta los días mencionados por cada uno de los Items (días calendario) a partir del día siguiente de la recepción de la orden de inicio de contrato. Los plazos de entrega del material Tubular en destino por cada ítem son los siguientes:

CRONOGRAMA DE ENTREGA ( ITEMS AGRUPADOS)

Cronograma de entrega en función a número de embarques; agrupando Item´s con mismo tiempo de entrega ( en destino y/o en embarque), de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO

- CRONOGRAMA Se realizará seis (6) pagos mediante carta de crédito, de acuerdo al cronograma de Entrega en Destino; para tal efecto se agruparon los materiales tubulares de la siguiente manera: NOTA: Los tiempos de entrega del cronograma de pago están de acuerdo a la entrega de materiales adjudicados por cada Pago de acuerdo al cronograma. (Entrega Total correspondiente al 100% de cada Ítem dentro de la agrupación del cronograma de pagos) recepcionados en el lugar Convenido (Almacén YPFB - Camiri, ubicado en el Departamento de Santa cruz de la Sierra - Bolivia (Dirección: Avenida Humberto Suarez Roca a lado de la Terminal de Buses de Camiri. Sin número)

- PAGO El pago se efectuará con carta de crédito de acuerdo al cronograma de pagos elaborado en punto anterior, basado en el cronograma de entrega en función al número de embarques programados y efectivamente recepcionados en el Lugar Convenido. La cual será tramitada ante el Banco Central de Bolivia, con las características expresas de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, emitida a favor del proveedor por el equivalente al monto total del contrato y cuyo porcentaje de pago será del 100% contra entrega de cada Embarque, es decir la entrega total de los bienes adjudicados, inclusive la presentación del Informe de Conformidad emitido por el Comité de Recepción. Para efectos de pago mediante Carta de crédito, el proveedor deberá presentar la siguiente documentación: - Factura Comercial emitida por el PROVEEDOR (1 original y dos copias) (Asumido por el Proveedor). - Lista de Empaque (Packing List) (1 Original y 2 copias). - Documento de Transporte Multimodal (1 Original y 2 copias). - Certificado de Calidad y cumplimiento de norma emitidos por una empresa de verificación (1 Original y 2 copias) (Costo Asumido por YPFB). - Póliza de Seguro Multimodal o terrestre (según corresponda a los medios de transporte) (1 Original y 2 copias). - Informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción de YPFB (1 Original y 2 copias), Este punto es Responsabilidad de YPFB. NOTA.- Se aclara que para la emisión de la Carta de Crédito, se exigirá la documentación señalada precedentemente, sin embargo, el proveedor deberá presentar de manera obligatoria toda la documentación establecidas en los incisos B) y C) del numeral II del presente.

MULTAS

A objeto de que la Empresa Proveedora cumpla con la esencia del Contrato con relación a la calidad, cantidad, lugar y plazos de entregas establecidos en las especificaciones técnicas, si se presentase incumplimiento por parte del proveedor a la entrega de dichos bienes, se debe tomar en cuenta las siguientes penalidades y morosidades a aplicar por parte de YPFB a través del Comité de Recepción designado, bajo los siguientes argumentos: Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por el COMPRADOR (YPFB), se aplicará, las siguientes multas: 1.- A la conclusión del Plazo de Entrega , se establecerán las siguientes multas: a) Equivalente al 2 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30. b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante. El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente del SALDO NO ENTREGADO, cuya entrega hubiese sufrido retraso, de acuerdo al plazo de entrega establecido. 2.- Multa por retraso de entrega de material de reposición: En el caso de que los bienes defectuosos a ser reemplazados sufriesen retraso, conforme el plazo establecido en el punto 1 (PLAZO DE ENTREGA) se aplicará la multa correspondiente al saldo NO entregado. En el caso que la empresa proveedora haya incurrido en los dos tipos de incumplimiento y por lo tanto se haya aplicado las multas por ambos conceptos, serán aditivas, registradas e incluidas en el informe emitido por el Comité de Recepción, para su consideración al momento del pago. De establecer el COMPRADOR (YPFB) que por la aplicación de multas por mora se hubiese llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado en el contrato suscrito entre YPFB y el proveedor. De establecer el COMPRADOR (YPFB) que por la aplicación de multas por mora se hubiese llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato entre YPFB y el proveedor. En el caso de que YPFB optara por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente se procederá a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. En el caso de existir un monto correspondiente a multas, el proveedor tendrá que depositar dicho monto a una cuenta del Banco Central de Bolivia (cuenta que será descrita y detallada en su momento) a ser indicado por el Comité de Recepción de YPFB, el cual en caso de corresponder, debería ser cancelado antes de que YPFB proceda al pago correspondiente.

FACTURACIÓN / TRIBUTOS

La factura comercial (invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura comercial (invoice) si fuera emitida en un idioma distinto al español deberá venir acompañada de su correspondiente traducción. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. La empresa contratada, por la prestación del servicio es sujeto de la retención del 12.5% por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE – BE). YPFB realizará la retención correspondiente a momento del pago. El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Considerando que los trabajos inherentes al objeto de la contratación conllevan carga, descarga, izaje, etc. de cañerías, serán ejecutados en almacenes YPFB por la empresa Adjudicada, ésta última deberá presentar con veinticinco días calendario de anticipación antes del arribo del primer medio de transporte con material (lo redactado en el presente párrafo no implica la ampliación del plazo de entrega a favor del contratista), para aprobación de YPFB los siguientes documentos: - Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud específicas aplicables a los trabajos inherentes al objeto de la contratación. - Políticas y programas de control de Alcohol y drogas. - Política de seguridad y gestión vehicular. - Identificación de peligros y evaluación de riegos (aplicables a los trabajos inherentes al objeto de la contratación). - Lista de procedimientos y registros relacionados a SMS. - Procedimientos específicos de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos inherentes al objeto de la contratación. - Plan de respuesta a Emergencias, específico aplicables a los trabajos inherentes al objeto de la contratación. - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC). - Organigrama de área de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos inherentes al objeto de la contratación. - Curriculum Vitae de los Supervisores de SMS (seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional). Experiencia general mínimo 1 año como Supervisor SMS. Que estarán supervisando las actividades de recepción y descarguio de cañerías en Almacén YPFB Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. La empresa Adjudicada tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad y Salud: - Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. “MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS” La empresa Adjudicada, con la debida anticipación deberá solicitar al Comité de Recepción el precitado Manual. Antes del inicio de actividades en almacenes YPFB, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a almacenes como ser: - Nómina del personal. - Contratos del Personal (cuando aplique). - Seguro médico (cuando aplique). - Pólizas contra accidentes personales y muerte. - Uso de vehículos habilitados por el personal de SMS de YPFB (Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad Industrial). Podrá también ser validado mediante una entidad certificadora. - Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial según aplique a la actividad (Manejo defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc.). - Uso obligatorio de Ropa de trabajo. - Uso obligatorio de EPP (equipo de Protección Personal) y Evidenciar la dotación de los mismos. - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos - Guantes (específicos a la tarea a realizar) ASPECTOS GENERALES: La empresa contratista deberá proveer un Supervisor de Seguridad (SMS) al momento de la llegada de los camiones con material tubular y en operaciones de descarguío del material tubular en caballetes dentro del área convenido por YPFB, con el objetivo de garantizar que los trabajos se realicen de manera segura y eliminando los riesgos. Curriculum Vitae de Personal SMS: (Supervisor de Seguridad), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB), Experiencia mínima de 1 año como supervisor SMS. POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |