GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR LICITACION

OBJETO: REUBICACIÓN DE EDR (OBRAS CIVILES PARA TRASLADO DE EDR)

GESTIÓN 2016

CONTENIDO

REUBICACIÓN DE EDR (OBRAS CIVILES PARA TRASLADO DE EDR)	3

I.	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA	3

II.	CONDICIONES REQUERIDAS	23

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	23

UBICACIÓN DE LA OBRA	23

FORMA DE PAGO	23

GARANTÍAS FINANCIERAS	25

GARANTÍA TECNICA DE LA OBRA	27

III.	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	27

FACTURACION Y TRIBUTOS	27

ANTICIPO	27

SEGUROS	27

RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA	28

PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN Y REPOSISCIÓN DE ZANJA	29

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SYSO	32

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES	37

INFORME AMBIENTAL	38

ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL	39

ANEXO A	40

DIMENSIONES DE LA  ZANJA	40

## REUBICACIÓN DE EDR (OBRAS CIVILES PARA TRASLADO DE EDR)

## CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 1: INSTALACION DE FAENAS – PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras hasta su conclusión, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, oficina de obra, galpones, cerco de protección, portón de ingreso para vehículos, transporte de equipos y herramientas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En general, todos los materiales que la empresa adjudicada se propone emplear en las construcciones auxiliares deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la instalación de faenas en el lugar de realización de la obra hasta la conclusión de la misma, que se encuentra ubicado en las Zona Alto Lima 2da sección calle Rocallado entre Av. Litoral y Av. Panamá, Distrito 6 de la ciudad de El Alto.

MEDICIÓN

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 2: MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la movilización de equipo y personal a emplear en la ejecución del proceso para los trabajos correspondientes en el traslado del EDR. La empresa adjudicada proveerá los equipos y medios necesarios para el cumplimiento del ítem.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el comité de recepción de YPFB al inicio de la actividad.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada movilizará su personal y equipo implicado hasta la conclusión de la obra, las veces que sea necesario hasta cumplir con el objetivo.

MEDICIÓN

Este ítem será medido de forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 3: EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanja en terreno semi-duro, hasta las profundidades establecidas en los planos correspondientes y/o instrucciones emitidas por el comité de recepción de YPFB. YPFB no aceptará bajo ningún concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el ejecutor de la obra o por terceros, por daño ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarándose que en ningún caso podrá aducir desconocimiento de tales obstáculos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB al inicio de la actividad.

FORMA DE EJECUCIÓN

Realizado el correspondiente replanteo topográfico en Obra, el comité de recepción de YPFB, evaluará y aprobara cambios para los trabajos correspondientes. La empresa adjudicada, realizará las excavaciones conforme indica las dimensiones de acuerdo al siguiente detalle: VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN TIERRA CERNIDA Y COMÚN. DETALLE; ABANDONO ENFRIAMIENTO (TIERRA); ABANDONO ACOMETIDA (TIERRA); INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ACOMETIDA; INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ENFRIAMIENTO; PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LINEA DE ENFRIAMIENTO; ALARGUE PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA VOLUMEN. LONG; 2,00; 2,00; 3,00; 3,00; 2,00; 20,6. PROF; 1,50; 1,50; 2,00; 2,00; 1,00; 1,5. ANCHO; 0,80; 1,00; 0,80; 0,80; 1,80; 0,4. TOTAL; 2,40; 3,00; 4,80; 4,80; 3,60; 12,36. VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN TIERRA CERNIDA Y COMÚN. DETALLE; 69 TRANSICIÓN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA; LONGITUD INTERCONEXIÓN RED SEC TIERRA; 69 PARA INTERCONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TEE TIERRA; SOLO EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA BASE DE EDR NUEVO EN TIERRA; TOTAL. LONG; 1; 8; 3; 0,85; 45,45. PROF; 1,5; 0,9; 1; 1,50; N/A. ANCHO; 1; 0,4; 0,8; 1,07; N/A. TOTAL; 1,5; 2,88; 2,4; 1,36; 39.1. Se efectuarán a mano o utilizando maquinaria, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado, separado a 1 metro de distancia del borde de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por metro cúbico (M3), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 4: DEMOLICIÓN DE CASETA ANTIGUA, 3 PAREDES DE MAMPOSTERÍA (3.10*2.80 M) Y 1 TECHO DE CALAMINA CON VIGAS DE MADERA (3.40*3.10 M)

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de demolición de caseta antigua, 3 paredes de mampostería (3.10*2.80 m) y 1 techo de calamina con vigas de madera (3.40*3.10 M), de acuerdo a instrucciones emitidas por el comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previo a la remoción del material, la empresa adjudicada deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido, dicho reporte fotográfico será presentado en formato físico en la solicitud de pago. La empresa adjudicada realizará la remoción manualmente y con el debido cuidado para evitar daños a instalaciones cercanas. El material extraído será apilado a un lado para posteriormente evacuar los escombros, la empresa adjudicada realizará para el caso de la puerta y techo el retiro de las mismas sin ocasionar daños a la integridad para hacer la entrega de los mismos a YPFB.

MEDICIÓN

El presente ítem será medido de forma global, que serán aprobados por el el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 5: CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA (BASE DE CASETA MENOS BASE DE EDR)

UNIDAD

METRO CUADRADO M2

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de REMOCIÓN DE ACERA DE CONCRETO (BASE DE CASETA MENOS BASE DE EDR), de acuerdo a instrucciones emitidas por el comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previo a la remoción del material, la empresa adjudicada deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido, dicho reporte fotográfico será presentado en formato físico en la solicitud de pago. La empresa adjudicada realizará la REMOCIÓN DE ACERA DE CONCRETO (BASE DE CASETA MENOS BASE DE EDR), que consta de las siguientes dimensiones: base de caseta de EDR (3,40*3,10 metros) menos base de gabinete de EDR (2,45*1,07 metros) que hace un total de 7,92 m2y con el debido cuidado para evitar daños en las instalaciones aledañas. La empresa adjudicada, realizará el trabajo conforme indica las dimensiones en el volumen de la obra y evacuará inmediatamente los escombros generados.

MEDICIÓN

El ítem de remoción de empedrado será medido por metro cuadrado (M2), al área resultante de la longitud y ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobados por el el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 6: REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE

UNIDAD

METRO CUADRADO (M2)

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere al retiro de loseta, adoquín y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán aprobadas por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

El retiro de loseta, adoquín y/o piedra comanche, deberá ser manualmente y con el debido cuidado, de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el comité de recepción de YPFB. Durante la realización de estos trabajos, la empresa que ejecutará la obra, deberá colocar letreros de señalización obligatoriamente. Los daños y desperfectos ocasionados directa o indirectamente durante los trabajos, deberán ser reparados, dejándolos en las condiciones originales o mejores. No deberá quedar tierra amontonada, desperdicios, material sobrantes, etc. La empresa adjudicada, realizará las remociones de loseta, adoquín y/o piedra comanche conforme indica las dimensiones de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE; ADOQUIN AREA (M2). LONG; 10,1. PROF; -. ANCHO; 0,4. TOTAL; 4,04.

MEDICIÓN

El retiro de loseta, adoquín y/o piedra comanche, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el comité de recepción de YPFB, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 7: CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD

METRO CUADRADO (M2).

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras de hormigón, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de los trabajos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada, suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecánica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobación por el comité de recepción de YPFB. Para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la rotura de la acera, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de los materiales. El corte, rotura y remoción del material será realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y en coordinación con el comité de recepción de YPFB. Previo al corte, rotura y remoción del material, la empresa adjudicada deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido, dicho reporte fotográfico será presentado en formato físico en la solicitud de pago. La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo. Todo corte se realizara de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del comité de recepción de Obra de YPFB cuando existan razones técnicas para ello sobre la franja de tendido (ancho de corte 40 cm) o fuera de ella, caso contrario significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo de la empresa adjudicada. La empresa adjudicada, realizará el corte de acera conforme indica las dimensiones de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE; ALARGUE PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA VOLUMEN ACERA DE CEMENTO AREA; 69 TRANSICIÓN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO CEMENTO; LONGITUD INTERCONEXIÓN RED SEC CEMENTO; 69 PARA INTERCONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TEE CEMENTO; TOTAL M2. LONG; 9; 1; 8; 3; 21. PROF; -; -; -; -; -. ANCHO; 0,4; 1; 0,4; 0,8; N/A. TOTAL; 3,6; 1; 3,2; 2,4; 10.2.

MEDICIÓN

El ítem de corte rotura y remoción de acera de Cemento será medido en metro cuadrado (M2), de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán aprobadas por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 8: RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra cernida que deberán realizarse después de haber sido aprobado la zanja para el tendido de red, según se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del comité de recepción de YPFB. Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesario (compactadora, pisón manual) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará el relleno y compactado de zanja con tierra cernida después de realizar la el tendido de la red en las siguientes dimensiones: VOLUMEN DE REPOSICIÓN TIERRA CERNIDA. DETALLE; ABANDONO ENFRIAMIENTO (TIERRA); ABANDONO ACOMETIDA (TIERRA); INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ACOMETIDA; INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ENFRIAMIENTO; PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LINEA DE ENFRIAMIENTO; ALARGUE PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA VOLUMEN. LONG; 2,00; 2,00; 3,00; 3,00; 2,00; 20,6. PROF; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35; 0,35. ANCHO; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4. TOTAL; 0,28; 0,28; 0,42; 0,42; 0,28; 2,884. VOLUMEN DE EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN TIERRA CERNIDA Y COMÚN. DETALLE; 69 TRANSICIÓN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA; LONGITUD INTERCONEXIÓN RED SEC TIERRA; 69 PARA INTERCONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TEE TIERRA; TOTAL. LONG; 1; 8; 3; 44,06. PROF; 0,35; 0,35; 0,35; N/A. ANCHO; 0,4; 0,4; 0,4; N/A. TOTAL; 0,4; 0,4; 0,4; 6,24. Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el comité de recepción de YPFB, siempre y cuando se verifique la zanja. Antes del tendido de las tuberías, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el comité de recepción de YPFB. El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa será material fino (tierra cernida) que servirá de asiento para el confinamiento de la tubería. El espesor de la cama será de 15 cm, la cual será nivelada y asentada, la segunda capa será la de protección de tubería con un espesor de 20 cm en aceras y en calzadas, las mismas que serán debidamente asentadas con apisonadores manuales, el control de compactación será realizado por el comité de recepción de YPFB. En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, la empresa adjudicada deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita.

MEDICIÓN

El ítem de relleno y compactado con tierra cernida será medido por metro cúbico (M3), compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 9: RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN

UNIDAD

METRO CUBICO (M3)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra común de acuerdo a instrucciones emitidas por el comité de recepción de YPFB. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de reposición con tierra cernida o según corresponda.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los trabajos de provisión, relleno y compactado de zanja con tierra común serán autorizadas por el comité de recepción de YPFB, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. A partir de la capa de relleno con tierra cernida, según corresponda, se colocará material de relleno (tierra común), en una altura en aceras y calzada de acuerdo a especificaciones. El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica o pisón manual). En caso de no estar especificado el comité de recepción de YPFB aprobará el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el compactado de la zanja en capas de 0,30 metros. La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra "PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS". Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades. En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, la empresa adjudicada deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. La empresa adjudicada, realizará el relleno de tierra común en el volumen descrito proveniente de la diferencia del volumen total de la zanja, menos el volumen correspondiente al de tierra cernida.

MEDICIÓN

El ítem de relleno y compactado con relleno común será medido por metro cúbico (M3), de acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final de secciones que serán aprobadas por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 10: REPOSICION DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE

UNIDAD

METRO CUADRADO (M2).

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la reposición de loseta, adoquín y piedra comanche, de acuerdo a especificaciones de los planos de construcción de la línea de gas y la aprobación del comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previo a cualquier trabajo deberá verificarse que el diseño del drenaje sea adecuado. Se realizará una mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10. Luego se construirá una sub-base, donde irá apoyado la loseta. - Preparada la subrasante, se colocará una capa de arena de 7 cm. de espesor, la misma que servirá para el asentamiento de las losetas y los adoquines. - La arena de la capa base deberá ser limpia y con la granulometría siguiente: TAMIZ; TOTAL % QUE PASA EN PESO. No. 4 No. 16 No. 50 No. 100 No. 200; 100 95 – 100 40 – 80 10 – 30 - – 5. Para su reposición, se procederá al retiro del enlosetado o adoquín de la vía o calle, debiendo considerar que este material pueda ser utilizado en la reposición de la misma, por lo que se deberá acopiar el material para su posterior utilización, en lugares donde no se obstruya el paso vehicular y peatonal. En caso de deterioro de material (Enlosetado, adoquín), la empresa que se adjudicó el proyecto, se hará responsable de su reposición. La capa de arena deberá ser ligeramente compactada con una plancha vibradora y luego alisada con una regla, dándole una pendiente transversal del 2% al 3%. Las losetas deberán colocarse en ángulo recto al eje de la vía o calle, debiendo ser verificada y aprobada por el comité de recepción de YPFB en forma permanente. Las losetas y los adoquines, deberán ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm como máximo. Los huecos que quedan durante el enlosetado y el adoquinado, deberán ser rellenados con tierra cernida o con arena fina de grano uniforme, calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas. La empresa adjudicada, realizará las reposición de loseta, adoquín conforme indica las dimensiones de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE; ADOQUIN AREA (M2). LONG; 10,1. PROF; -. ANCHO; 0,4. TOTAL; 4,04.

MEDICIÓN

El ítem de reposición de loseta, adoquín se medirá por metro cuadrado (M2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 11: REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETAS

UNIDAD

METRO CUADRADO (M2)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende los trabajos para el vaciado de una carpeta de hormigón y el acabado fino sobre una superficie de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra existente removida del sector para la ejecución de la zanja. La acera tendrá una dosificación 1:2:3, es decir 3 cajas de grava, 2 cajas de arena y 1 bolsa de cemento. Después de vaciada la carpeta se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de HºSº y el respectivo curado; según indicaciones del comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la reposición de la acera de cemento en HºSº, el acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser aprobada por el comité de recepción de YPFB. Una vez que el terreno esté debidamente compactado, se procederá a realizar el vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigón, el cual deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del comité de recepción de YPFB. Para realizar el vaciado de Hormigón es de carácter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatación, debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatación consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte superior del acabado, lo cual deberá lograrse usando reglas de madera o metal con la sección requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones necesarias para una adecuada junta de dilatación. La empresa adjudicada, realizará el corte de acera conforme indica las dimensiones de acuerdo al siguiente detalle: DETALLE; ALARGUE PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA VOLUMEN ACERA DE CEMENTO AREA; 69 TRANSICIÓN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO CEMENTO; LONGITUD INTERCONEXIÓN RED SEC CEMENTO; 69 PARA INTERCONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TEE CEMENTO; TOTAL M2. LONG; 9; 1; 8; 3; 21. PROF; -; -; -; -; -. ANCHO; 0,4; 1; 0,4; 0,8; N/A. TOTAL; 3,6; 1; 3,2; 2,4; 10.2.

MEDICIÓN

El ítem de reposición y afinado de aceras y/o cunetas se medirán por metro cuadrado (M2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 12: PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN

UNIDAD

METRO LINEAL (ML)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de cinta de señalización después de realizar los trabajos, de acuerdo a instrucciones emitidas por el comité de recepción de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La cinta de señalización, será provista por la empresa adjudicada, quien suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem. El proponente deberá considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.

FORMA DE EJECUCIÓN

La cinta de señalización debe ser ubicada en todos los tramos a ser intervenido con la longitud y disposición previamente aprobada por el comité de recepción de YPFB. La cinta de señalización debe cumplir con las siguientes características técnicas, de carácter enunciativo pero no limitativo. Cinta de señalización de 50 micrones (de carácter obligatorio) Ancho de la cinta de 35 cm. (como mínimo) Color amarillo Texto: PRECAUCIÓN! YPFB LÍNEA DE GAS. GRAFICO 1 (Dimensiones) 35 (cm) X metros La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando “PRECAUCIÓN – LÍNEA DE GAS”. Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactación, esta cinta no podrá ser usada por la empresa adjudicada para señalizar un área de trabajo. LONGITUD DE CINTA SEÑALIZACIÓN. DETALLE; ABANDONO ENFRIAMIENTO (TIERRA); ABANDONO ACOMETIDA (TIERRA); INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ACOMETIDA; INTERCONEXIÓN A NUEVA UBICACIÓN ENFRIAMIENTO; PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA AMPLIACIÓN DE LINEA DE ENFRIAMIENTO; ALARGUE PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA VOLUMEN. LONG; 2,00; 2,00; 3,00; 3,00; 2,00; 20,6. LONGITUD DE CINTA SEÑALIZACIÓN. DETALLE; 69 TRANSICIÓN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO TIERRA; LONGITUD INTERCONEXIÓN RED SEC TIERRA; 69 PARA INTERCONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TEE TIERRA; TOTAL. LONG; 1; 8; 3; 44,06.

MEDICIÓN

La provisión y colocación de cinta de señalización será medida por metro lineal (ML), con materiales y dimensiones aprobadas el comité de recepción de YPFB y compatibles con lo aquí especificado, será pagada sólo la longitud empleada en zanja y según el precio cotizado en la propuesta aceptada.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 13: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO

UNIDAD

GLOBAL (GLB)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberán ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra. Una vez terminada la obra previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará obligado a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (camionetas, etc.) Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB al inicio de la actividad.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para lo cual se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe estar en conformidad con el comité de recepción de YPFB. Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde el comité de recepción de YPFB constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepción de la misma.

MEDICIÓN

El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 14: RETIRO,TRASLADO E INSTALACION DE TEST POINT

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el RETIRO, TRASLADO E INSTALACION DE TEST POINT que será realizada por la empresa adjudicada de acuerdo a instrucción emitida por el Supervisor.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de presente ítem, de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa contratista realizará el retiro del test point del lugar de origen ubicada donde actualmente se encuentra la EDR, para trasladarlo e instalarlo en el lugar indicado por el supervisor. Este ítem contempla la excavación y reposición de zanja para el retiro y la instalación correspondiente.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será de forma Global, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 15: PRUEBA HIDROSTATICA DE 4 PLG DE DIÁMETRO NOMINAL

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCION

Este ítem comprende la PRUEBA HIDROSTATICA DE 4 PLG DE DIÁMETRO NOMINAL que será realizada por la empresa adjudicada de acuerdo a procedimiento aprobado por el Supervisor.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de presente ítem, de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa contratista realizará la prueba hidrostática a la ampliación de la línea de enfriamiento del EDR en funciona los tiempos y presión de prueba detallados en el procedimiento aprobado por el supervisor asignado.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será en ML, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la actividad y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 16: PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRAVA EN LA BASE DEL EDR

UNIDAD

METRO CUBICO (M3).

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocado de grava desde 6 hasta 35 mm de diámetro promedio, la misma que se ejecuta sobre la zanja debidamente perfilada ubicada exactamente debajo del EDR.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios, para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la provisión y colocado de grava debajo del EDR por instrucción emitida por el comité de recepción de YPFB en el volumen acordado en las especificaciones técnicas de referencia.

MEDICIÓN

El ítem de reposición de empedrado se medirá por metro cubico (M3), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a contra avance de la obra, a la unidad y precio de la propuesta aceptada, este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 17: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE EDR (ZAPATA DE H°A° 0,6*0,6*0,4 M; COLUMNA DE H°A° 0,2*0,2*1,35; VIGA DE FUNDACIÓN DE H°A° 0,20*0,25*7,04; VIGA DE ENCADENADO DE H°A° 0,20*0,25*7,04; MURO DE CONTENCIÓN DE H°C° 2 DE 2,45*1,1 M Y 2 DE 1,07*1,1 M, ENLUCIDO DE LA VIGA DE ENCADENADO DE 3 CARAS 0,25*7,04M).

UNIDAD

GLOBAL (GLB)

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la CONSTRUCCIÓN DE BASE DE EDR de acuerdo a las dimensiones indicadas en el presente ítem (ZAPATA DE H°A° 0,6*0,6*0,4 M; COLUMNA DE H°A° 0,2*0,2*1,1; VIGA DE FUNDACIÓN DE H°A° 0,20*0,25*7,04; VIGA DE ENCADENADO DE H°A° 0,20*0,25*7,04; MURO DE CONTENCIÓN DE H°C° 2 DE 2,45*1,1 M Y 2 DE 1,07*1,1 M, ENLUCIDO DE LA VIGA DE ENCADENADO DE 3 CARAS 0,25*7,04M).

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada suministrará todos los materiales, herramientas, equipos y todos los elementos necesarios, para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el comité de recepción de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la construcción de la base de EDR en hormigón armado de acuerdo a las medidas que se indican en el presente ítem por instrucción emitida por el supervisor de obra de YPFB en función a los planos proporcionados.

MEDICIÓN

El ítem de reposición de empedrado se medirá por el GLOBAL (GLB), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem cualquier imprevisto correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 18: ELABORACION DE DATA BOOK

UNIDAD

COPIA.

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión del Data Book que lleve toda la información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista deberá realizar la entrega del Data Book conforme al formato establecido, Informe final Data Book que contenga información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra, que debe estar en concordancia con la solicitud del supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por COPIAS, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra, una vez entregada a supervisión el original y las copias a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

PLANOS

De acuerdo a la ubicación de la obra, se adjunta a continuación el plano correspondiente. - Instalación de la acometida antes del traslado - Nueva configuración de la acometida y línea de enfriamiento e interconexión a la red secundaria. ________: ampliación de línea de enfriamiento hasta 60 metros lineales. _________: línea de transición e interconexión a la red secundaria. _________: Red existente.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Camioneta 4 x 4; Pza; 1; N/A; N/A. 2; Cámaras fotográficas; Pza; 1; N/A; N/A. 3; También existe Herramientas menores que no se describen; -; -; N/A; N/A.

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

ITEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA; GLB; 1,00. 2; MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL; GLB; 1,00. 3; EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO; M3; 39,10. 4; DEMOLICIÓN DE CASETA ANTIGUA, 3 PAREDES DE MANPOSTERIA (3,10*2,80 M) Y 1 TECHO DE CALAMINA CON VIGAS DE MADERA (3,40*3,10 M); GLB; 1,00. 5; CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA (BASE DE CASETA MENOS BASE DE EDR); M2; 7,92. 6; REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE; M2; 4,04. 7; CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA; M2; 10,20. 8; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA; M3; 6,24. 9; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN; M3; 38,13. 10; REPOSICION DE LOSETA,ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE; M2; 7,92. 11; REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETAS; M2; 10,20. 12; PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN; ML; 44,60. 13; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS; GLB; 1,00. 14; RETIRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE TEST POINT; GLB; 1,00. 15; PRUEBA HIDROSTÁTICA DE 4 PLG DE DIÁMETRO NOMINAL; ML; 22,60. 16; PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRAVA EN LA BASE DEL EDR; M3; 0,39. 17; CONSTRUCCIÓN DE BASE DE EDR (ZAPATA DE H°A° 0,6*0,6*0,4 M; COLUMNA DE H°A° 0,2*0,2*1,35; VIGA DE FUNDACIÓN DE H°A° 0,20*0,25*7,04; VIGA DE ENCADENADO DE H°A° 0,20*0,25*7,04; MURO DE CONTENCIÓN DE H°C° 2 DE 2,45*1,1 M Y 2 DE 1,07*1,1 M, ENLUCIDO DE LA VIGA DE ENCADENADO DE 3 CARAS 0,25*7,04M).; GLB; 1,00. 18; ELABORACIÓN DE DATA BOOK; COPIA; 3,00.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, según corresponda. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia específica certificada en contratos acumulados de obras similares con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SUJETO A EVALUACIÓN

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*); EXPERIENCIA. 1; Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Petrolero o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil o Arquitecto; Residente de Obra; Fiscal de Obras, Supervisor de Obras, Superintendente de Obras, Director de Obras, Residente de obras, Control de calidad; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares..

OBRAS SIMILARES

Se consideran similares a todas las siguientes obras: - Obras Civiles para construcción de Red Secundaria. - Obras civiles para instalación de acometidas domésticas. - Obras civiles para variantes de Red Secundaria. - Obras Civiles para profundización de Red Secundaria. - Obras civiles para Ampliación de Redes Secundarias. - Obras civiles para señalización de Red Primaria. - Obras civiles para señalización de Red Secundaria. - Obras civiles para construcción de Red Primaria. - Obras civiles para construcción de variante de Red Primaria. - Pruebas Hidrostáticas - Pruebas Neumáticas - Mantenimiento de Puentes de Regulación y Medición de Gas Natural. - Mantenimiento en Red Primaria - Construcción o Mantenimiento de instalaciones internas o gabinetes domésticos o comerciales.

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*); EXPERIENCIA. 1; Educación: Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) Formación OBLIGATORIA Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. Formación DESEABLE Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas; Monitor SySO; Experiencia General: En proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial; Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001); Experiencia general mínima: de 2 años y Experiencia específica mínima: de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). 2; Técnico civil, industrial, egresado o licenciatura en ingeniería civil, mecánica, industrial petrolera. Formación obligatoria: Diplomado o Curso en pruebas hidrostáticas; Especialista en Pruebas Hidrostáticas; Residente en obras mecánicas en red primaria o gasoductos, control de calidad en obras civiles o mecánicas en construcción de red primaria o gasoductos; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares..

## CONDICIONES REQUERIDAS

## PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo que tiene la empresa adjudicada, será de 30 días calendario, que serán computados a partir de la fecha indicada en la orden de proceder.

## UBICACIÓN DE LA OBRA

La ejecución de las obras se encuentra según lo siguiente: en la zona Alto Lima 2da Sección, en la calle Rocallado entre Av. Litoral y Av. Panamá del Distrito 6 de la ciudad de El Alto.

## FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será una vez concluida la obra en su totalidad y a satisfacción de YPFB. La factura deberá ser emitida a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020 y el pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

MULTAS

Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (05) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA. Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así como del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DEOBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con: 16.1 Incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra: Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra por cada lote. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle: - Equivalente al 2 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario. - Equivalente al 4 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario. - Equivalente al 6 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 21 y 30 días calendario. - Equivalente al 8 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA a efectos del procesamiento de la resolución del contrato, si corresponde, conforme lo estipulado en este contrato. Si el plazo total del contrato fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso mejor o igual al diez por ciento (10%), el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA y la retención parcial se convertirá en multa irreversible, que formará parte del monto resultante por concepto de multas por incumplimiento al Contrato hasta la recepción provisional. Los porcentajes de avance físico previstos y los reales ejecutados se calcularán con dos decimales en la curva de avance físico acumulado, mientras que el eventual porcentaje de atraso se determinará por diferencia entre lo real y lo previsto, redondeando el resultado a la unidad (es decir que valores inferiores o iguales a 0.50% se redondearán hacia abajo, y valores mayores a 0.50% se redondearán hacia arriba). 16.2 Multa por cambio de personal: El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. 16.3 Multa por llamada de atención: El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20% del monto total del contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema. El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC. - Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. - Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta. - Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB. - Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. - Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena. - Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

## GARANTÍAS FINANCIERAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días por un importe equivalente al 1 (%) del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 (%) del valor total de la propuesta económica. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - (5) Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido. GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al debe ser equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

## GARANTÍA TECNICA DE LA OBRA

Después de que se realice la entrega definitiva de la obra; la empresa adjudicada deberá extender por escrito, notariado y por el representante legal, el tiempo de garantía mínimo de 2 años. Dentro de la garantía la subsanación de los daños encontrados deberán ser inmediatamente corregidos, y todos los costos que demande la subsanación correrán a cuenta de la empresa adjudicada.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FACTURACION Y TRIBUTOS

Facturación: La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. Tributos: El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

## ANTICIPO

En el presente proceso, no se otorgará anticipo.

## SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista. b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.- c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. d. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

## RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa asume la responsabilidad absoluta de los servicios prestados conforme a lo establecido en los presentes, y desarrollará su trabajo conforme a especificaciones técnicas y requerimientos de YPFB. La empresa adjudicada, será responsable de realizar la coordinación con vecinos, el Gobierno Autónomo Municipal El Alto o Sub Alcaldía y otras entidades si es que fuese pertinente.

## PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN Y REPOSISCIÓN DE ZANJA

OBJETIVO Establecer requerimientos mínimos técnicos que debe cumplir la Empresa Adjudicada, en la apertura de zanjas; principalmente con las actividades de excavación en obra, adecuando la zanja de proyecto, conforme a profundidad y ancho de excavación; expresados en planos, gráficos y/o instrucciones por el comité de recepción de YPFB. ALCANCE Este Documento se aplicara en la ejecución de todos los proyectos de variantes de redes de gas, que YPFB Redes de Gas El Alto; lleve a cabo en la presente gestión. DEFINICIONES Excavación: Proceso de retirar volúmenes de banco de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán sistemas de Redes de gas natural. Relleno y compactado de zanja con tierra Cernida: Proceso de realizar el tapado de la zanja con tierra cernida proveniente de la misma zanja según indica las especificaciones técnicas de referencia. Relleno y compactado de zanja con tierra Común: Proceso de realizar el tapado de la zanja hasta completar la rasante del terreno. Días Calendario: Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año. Empresa Adjudicada: Empresa seleccionada con una orden de servicio para la ejecución del paquete/lote ofertado por YPFB, que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica evaluada. Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. El Presente Documento establecerá las condiciones técnicas mínimas para llevar acabo las actividades referentes a la EXCAVACIÓN del Proceso. Si la Empresa Adjudicada ve por conveniente implementar consideraciones técnicas adicionales en favor de la calidad de la ejecución técnica de las actividades, sin incrementar el presupuesto asignado; podrá realizar la solicitud y presentación de las justificaciones respectivas al comité de recepción; quienes realizaran la evaluación de los respaldos técnicos correspondientes para poder recomendar, o no, su implementación en la ejecución. PROCEDIMIENTO La excavación se podrá realizar utilizando medios mecánicos y manuales. Se incluye cualquier desbroce superficial que no sea de magnitud y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este ítem los siguientes tipos de suelo para su excavación en el Proyecto: • Suelo clase I (blando).- Materiales de fácil remoción. • Suelo clase II (semiduro).- Materiales conformados por arcillas compactas, arena o grava consolidada en matriz arcillo-limosa. • Suelo clase III (duro).- Material conformado por rocas sueltas, conglomerados areniscas y todos aquellos suelos compactos. • Suelo clase IV (Rocoso). - Conformación Pétrea que no presenta disgregación ni fisuras de consideración. Durante todo el proceso de excavación, la Empresa Adjudicada pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos la empresa adjudicada se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del comité de recepción y el afectado. Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material que pueda dañar la tubería. En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el comité de recepción procederá de la siguiente manera: Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, la Empresa Adjudicada está obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a consideración del comité de recepción, quien analizara la forma de realizar la protección de tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas. En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o Alcantarillado u otros imprevistos requerirá del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estarán por cuenta por la empresa adjudicada. La Empresa Adjudicada tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su excavación por lo que está bajo la responsabilidad de la empresa adjudicada incrementar la cantidad de personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto. Si fuese necesario la Empresa Adjudicada deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, debe emanar del comité de recepción, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución. Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados. Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un espacio libre de 40 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de precaución. Consideraciones en la Excavación: • Cruce con líneas enterradas existentes La empresa adjudicada debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de determinar cómo se ejecutara el cruce. La Empresa Adjudicada realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización del comité de recepción. La distancia mínima de separación del cruce que se genere con el Tendido de tubería de gas con otros sistemas, será de 50 cm o bajo evaluación del comité de recepción. • Paralelismo con líneas enterradas existentes Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterráneos (en lo posible evitable), la tubería llevara una funda de protección de PVC (media caña) a lo largo del tramo en cuestión. La separación mínima que se genere con el tendido de red secundaria de forma paralela a otros servicios deberá ser de 30 cm y/o bajo evaluación del comité de recepción. • Excavación para soldadura e interconexiones La empresa adjudicada podrá realizar las excavaciones para Soldadura (69’s) de acuerdo a los requerimientos descritos en la presente especificación técnica, garantizando en todo momento las mejores condiciones para que el Soldador pueda realizar sus actividades eficientemente; para ello la Empresa Adjudicada deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la extensión de la misma, en casos excepcionales involucraran la rotura, remoción y reposición de las coberturas comprometidas bajo la aprobación del comité de recepción. RESTRICCIÓN. • Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el comité de recepción. No se permitirá la ejecución de túneles, salvo casos de necesidad justificada con previa autorización del comité de recepción. La ejecución de la actividad conllevara la responsabilidad de reparación de daños si corresponde. • La empresa adjudicada deberá notificar al comité de recepción con anticipación al inicio de cualquier excavación y este autorizará con un permiso de trabajo, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SYSO

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ASPECTOS GENERALES: La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). PERSONAL DE SMS: La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: Proyectos de Red Primaria/City Gates: - 1 Supervisor ó Coordinador SySO - 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): - 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Supervisor o Coordinador de SMS Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería. Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Manejo y/o supervisión de personal - Gestión de indicadores de SySO. - Monitor de SMS: Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Programas y políticas de control de alcohol y drogas - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos) - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) - Plan de rescate - Sistemas de permisos de trabajo - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique) - Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables) Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). - Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,) - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional - Procedimientos de las actividades - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB) - Informes de SMS - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) - Registro de capacitaciones - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB. - La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

DISPOSICIONES AMBIENTALES - La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. - El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. - La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”. Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: RESPALDO; FORMATO INFORME; PRESENTACION. 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS (ÉNFASIS EN LOS ESCOMBROS).; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR.; FISICO/DIGITAL; FINAL. 3.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO.; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 4.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 5.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.; FISICO/DIGITAL FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL.; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 7.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO.; FISICO/DIGITAL; INICIAL. 8.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS.; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 9.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO.; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL MENSUAL/FINAL. 10.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE.; FISICO/DIGITAL; FINAL. 11.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN.; FISICO/DIGITAL; FINAL. Elabora y Presenta: Contratista; Verifica en obra: Supervisor DTRG; Revisa documentación: TSIMA-DTRG; Aprueba: Distrital de Redes de Gas. # INFORME AMBIENTAL En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final: El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). - Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). - Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros. - Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. - Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias. - Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. - Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: Código; Factor Ambiental; Medida a Monitorear de Adecuación/Mitigación; Fecha de Cumplimiento (Inicio); Fecha de Cumplimiento (Final); Desarrollo de la Medida; Respaldos. - Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. - Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP. - Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. # ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL - Anexo de Mapas, Planos y Fotografías El presente Anexo debe incluir: - Mapas y planos de la AOP. - Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas. - Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista) El presente Anexo de incluir: - Licencia Ambiental de la AOP - Planillas - Registros - Análisis - Actas - Certificados

# ANEXO A

# DIMENSIONES DE LA  ZANJA

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

FECHA:

Y.P.F.B.

FIGURA : Nº 2

APROBADO:

ESCALA:

S/E

20 cm

80

30 cm

150 cm

Cinta de señalización

Tierra Común

Tierra Cernida

Red Secundaria

40

110 cm

40 cm

VISTA - CORTE PARA RELLENADO EN CENTIMETROS

EN TRAMOS DE REDES DE GAS REPRESENTATIVO

ZANJA TIPO

CONSTRUCCION RED RIMARIA

| ELABORADO POR: | APROBADO POR JEFE INMEDIATO SUPERIOR: |
| --- | --- |
| Juan Gualberto Fernandez Mamani SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO UDOM-DREA | Ing. Edwin Torrez Rodríguez JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UDOM-DREA |
| Firma, Nombre Completo, y Cargo | Firma, Nombre Completo, y Cargo |