- RUTA RED PRIMARIA ACOMETIDA CITY GATE MUNICIPIO AIQUILE

La empresa Contratista deberá realizar la inspección a la ruta señalada por YPFB para el emplazamiento de la conexión de tubería desde el gasoducto hasta el City Gate.

| GASODUCTO DE 6” GASODUCTO DE 6” (1): Instalación de tuberia conectando a valvula Hot Tap mediante Brida 2” ANSI 600 con junta dielectrica (2): Construcción de 140m de Acometida Especial enterrado con tubería de 2” SCH 40. desde la salida de valvula Hot Tap hasta la brida de entrada al City Gate. (3): Construcción de la salida del city gate con tubería de 6” SCH 40, previo cambio de DN de 3” a 6” en salida de City Gate. (4): Corte de cap de acero de 6” y empalme a la red existente a través de una junta a tope. | (4) INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE (4) INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE (2) ENTRADA A CITY GATE 2” (2) ENTRADA A CITY GATE 2” (3) SALIDA DE CITY GATE 6” (3) SALIDA DE CITY GATE 6” (1) INSTALACIÓN DEL SISTEMA SHUT DOWN COORDENADAS: ESTE: 264435.91 m SUR: 7972183.79 m (1) INSTALACIÓN DEL SISTEMA SHUT DOWN COORDENADAS: ESTE: 264435.91 m SUR: 7972183.79 m |
| --- | --- |

LETRERO DE OBRA.

De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto

## HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)