ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES

| Nª | COMPONENTE |
| --- | --- |
| Lote 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |
| Lote 2 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS DE AUDITORIO |
| Lote 3 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES |
| Lote 4 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUES MOVILES ACUSTICOS |

| LOTE 1: PROVISION E INSTALACION MUEBLES DE OFICINA Y AREAS AUXILIARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nª Ítem | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | ESTACION GERENCIAL PARA PRESIDENCIA DE 200X100 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ARMARIO ESTRUCTURAL, CON CAJA DE ENCHUFES PARA TOMAS DE RED/ENERGIA, CREDENZAS ANTERIOR Y POSTERIOR MAS CAJONERIA LATERAL DE ARCHIVAMIENTO (DIM +/- 10%) | PZA | 1,00 |
| 2 | ESTACION PARA GERENTES GENERALES DE 200x100 CM 73 A 75 CM CON ARMARIO ESTRUCTURAL, CON CAJA DE ENCHUFES PARA TOMAS DE RED/ENERGIA, CREDENZAS POSTERIOR MAS CAJONERA LATERAL DE ARCHIVAMIENTO (DIM +/- 10%) | PZA | 4,00 |
| 3 | ESCRITORIO EN L PARA GERENTES DE 240x240 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 10,00 |
| 4 | ESCRITORIO EN L PARA DIRECTORES DE 210x260 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 40,00 |
| 5 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO DE 180x240 CM ALTURA 73 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 6 | ESCRITORIO EN L OPERATIVO DE 140x140 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 483 |
| 7 | ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO Y ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 10 |
| 8 | ESCRITORIO RECTO DE 120x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 11 |
| 9 | ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM ALTURA 73CM CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 23 |
| 10 | ESCRITORIO RECTO DE 160x60 CM ALTURA 73 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 6 |
| 11 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 6 PERSONAS, CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE CUATRO CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 12 | ESTACION ENFRENTADA DOBLE PARA 4 PERSONAS, CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE CUATRO CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 13 | MUEBLE DE RECEPCION DE 1 PUESTO DE 160x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y CONFECCIONADA EN ACRILICO Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 14 | MUEBLE DE RECEPCION DE 3 PUESTOS DE 460x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y CONFECCIONADA EN ACRILICO Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 15 | MUEBLE DE RECEPCION DE 4,50x1,00 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (DIM +/- 10%) | PZA | 10 |
| 16 | MUEBLE DE RECEPCION DE 2 PUESTOS DE 300x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 17 | MUEBLE DE RECEPCION EN U DE 6,50x4,50x6,50 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73 A 75 CM, REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON CAJONERA PEDESTAL DE DOS CAJONES Y 1 FILERO (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 18 | MUEBLE TIPO ATRIL CON DETALLES EN ACRILICO (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 19 | MUEBLE TIPO CAMILLA CON REPISA ALTA DE 0,80X0,40 CON ALTURA DE 1,70 (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 20 | MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION DE 140x130 CM DE ALTURA PANEL INFERIOR CON TAPIZ Y PANEL SUPERIOR DE VIDRIO CON MARCO DE ACERO, REVESTIDA CON ALUMINIO Y ZOCALO BASCULANTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA PASAJE DE CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 460 |
| 21 | MESAS RECTAS DE 80x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 5 |
| 22 | MESA RECTA DE 120x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO (DIM +/- 10%) | PZA | 4 |
| 23 | MESA RECTA DE 360cm x 80cm ALTURA 73 A 75 CM DE PROFUNDIDAD PARA SALA DE CONFERENCIA MAS CUATRO CAJONERAS RODANTE DE 4 CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 24 | MESA RECTA DE 200X80 CM ALTURA 73 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA SALA DE CONFERENCIAS PARA GRABACIONES (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 25 | MESÓN PARA CONSULTA PARA ARCHIVOS DE 400x80 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 26 | MESA DE REUNION RECTANGULAR DE PRESIDENCIA DE 320x130 CM ALTURA 73 A 75 CM CONFECCIONADA EN MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR CON CAJA ELECTRICA CON 3 TOMAS PARA DATOS Y 3 PARA ENERGIA (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 27 | MESAS RECTAS COMPUESTAS PARA SALA DIRECTORIO DE 180x80 CM ALTURA 73 A 75 DE PROFUNDIDAD PARA SALA DE CONFERENCIA DE 40 MM DE ESPESOR CON CAJA ELECTRICA CON 3 TOMAS PARA DATOS Y 3 PARA ENERGIA (DIM +/- 10%) | PZA | 16 |
| 28 | MESA DE REUNION RECTA DE 240cm x 100cm ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA (DIM +/- 10%) | PZA | 20 |
| 29 | MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160x100 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 8 |
| 30 | MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160x0,70 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA (DIM +/- 10%) | PZA | 10 |
| 31 | MESAS DE REUNION CIRCULAR DE PRESIDENCIA 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM CONFECCIONADA EN MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR CON CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 32 | MESA CIRCULARES DE 90 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA TIPO DISCO DE ACERO Y CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE RED Y DATOS (DIM +/- 10%) | PZA | 4 |
| 33 | MESA CIRCULARES DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PLEGABLE PARA COMEDOR (DIM +/- 10%) | PZA | 16 |
| 34 | MESA CIRCULAR DE 90 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM, CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA EXTERIOR (DIM +/- 10%) | PZA | 10 |
| 35 | MESA DE CENTRO EN VIDRIO PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 100x60 CM ALTURA DE 36 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO (DIM +/- 10%) | PZA | 18 |
| 36 | MESA DE ESQUINA EN VIDRIO PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 60x60 CM ALTURA 48 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO (DIM +/- 10%) | PZA | 30 |
| 37 | MESA CIRCULAR DE 0,70 PARA CLUB OFFICE (DIM +/- 10%) | PZA | 11 |
| 38 | MESAS DE SALA DE LECTURA INCLUYE BANCAS (DIM +/- 10%) | PZA | 4 |
| 39 | MESA TIPO CAMILLA CON ACCESORIOS (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 40 | COMEDOR MESON 1: LARGO 6,22x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 41 | COMEDOR MESON 2: LARGO 4,90x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 42 | COMEDOR MESON 3: LARGO 2,95x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 43 | COMEDOR MESON 4: AREA DE LAVADO, LARGO 2,50X0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 2 |
| 44 | COMEDOR MESON 5 EN L: AREA DE COCCION, LARGO 3,70X0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 45 | MESON 4: PISO GIMNASIO: LARGO 4,00X0,90 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | PZA | 1 |
| 46 | OFICINA TIPO (SALA CLUB): ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO, LARGO 1,90X1,20 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | PZA | 10 |
| 47 | OFICINA TIPO: ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO, LARGO 4,80X0,75 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 10 |
| 48 | MESON CON CAJONERIA BAJA PARA BAÑO DIRECCION OFICINA TIPO DE 1,18X0,60 M | PZA | 10 |
| 49 | PISO PRESIDENCIA (KITCHENET): ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO DE LARGO 2,20X0,50 CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | PZA | 1 |
| 50 | MESON EMPOTRADO PARA CABINAS DE CONTROL AUDITORIO, LARGO 1,40X0,40 M | PZA | 2 |
| 51 | MESON DE DISEÑO PARA CLUB OFFICE CON MUEBLE DE EXHIBICION LARGO 2,65X0,50 M | PZA | 10 |
| 52 | COMEDOR MESON 1: LARGO 6,22x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 53 | COMEDOR MESON 2: LARGO 4,90x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 54 | COMEDOR MESON 3: LARGO 2,95x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 55 | COMEDOR MESON 4: AREA DE LAVADO, LARGO 2,50X0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 2 |
| 56 | COMEDOR MESON 5 EN L: AREA DE COCCION, DE LARGO 3,65X1,25 M DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | PZA | 1 |
| 57 | OFICINA TIPO, CLUB OFFICE: ARMARIO ALTO EMPOTRADO CON REPISAS INTERNA Y PUERTAS ABATIBLES: LARGO 1,90X0,50 M | PZA | 10 |
| 58 | PISO PRESIDENCIA (KITCHENET): ARMARIO ALTO EMPOTRADO DE LARGO 2,20X0,40 CON PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERNA | PZA | 1 |
| 59 | ALACENA EMPOTRADA DE CUATRO BALDAS: COCINA ALMACEN DE VAJILLA, LARGO 2,80X0,40 M | PZA | 1 |
| 60 | ALACENA EMPOTRADA EN L PARA DEPOSITOS COCINA: DE LARGO 2,40X2,09 M CON ANCHO DE 0,60 M | PZA | 2 |
| 61 | OFICINAS TIPO: ESTARES PRIVADOS, ALACENA DE DOS BALDAS EMPOTRADO DE 1.30X0,40 CM CON ALTURA DE 0,60 CM | PZA | 20 |
| 62 | ALACENA EMPOTRADA DE TRES BALDAS PARA DEPOSITO OFICINAS TIPO: LARGO DE2,05X0,35 CM CON UNA ALTURA DE 1,50 M ( CADA BALDA DE 0.50 CM) | PZA | 10 |
| 63 | ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 166 |
| 64 | ARMARIOS CASILLERO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM PARA 8 NICHOS CON PUERTA Y LLAVE POR CADA ARMARIO (DIM +/- 10%) | PZA | 102 |
| 65 | ARMARIOS BAJO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 73 A 75 CM CON REPISAS INTERNAS GRADUABLES Y ZOCALO DE ACERO (DIM +/- 10%) | PZA | 456 |
| 66 | PERCHEROS DE 12 GANCHOS EMPOTRADOS DE DIMENSIONES 2,03X0,17 M (DIM +/- 10%) | PZA | 20 |
| 67 | CREDENZA ALTA DE PRESIDENCIA DE 160X50CM ALTURA 1,45 CM (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 68 | ARMARIO ALTO DOBLE PUERTA Y DOBLE CHAPA DE 0,80X0,50 M CON ALTURA DE 2,10 M (DIM +/- 10%) | PZA | 50 |
| 69 | ARMARIO BAJO TIPO CREDENZA DE 0,80X0,40 CON ALTURA DE 0,70 PARA SALA MASAJES (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 70 | SOFA DE 1 ASIENTO EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | PZA | 36 |
| 71 | SOFA DE 2 ASIENTOS EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | PZA | 16 |
| 72 | SOFA DE 3 ASIENTOS EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | PZA | 8 |
| 73 | SILLA PRESIDENCIAL GIRATORIA CON APOYA BRAZOS Y APOYO DE CABEZA EN CUERO CON BASE EN ALUMINIO | PZA | 1 |
| 74 | SILLA PRESIDENCIA GIRATORIA PARA SALA DE REUNIONES CON APOYA BRAZOS Y BASE EN ALUMINIO SIN APOYO DE CABEZA EN CUERO – SALA REUNION | PZA | 59,00 |
| 75 | SILLA FIJA DE VISITA PRESIDENCIAL EN CUERO CON BRAZOS Y BASE EN ALUMINIO | PZA | 8,00 |
| 76 | SILLA GIRATORIA PARA GERENTES GENERALES CON BASE ALUMINIO , CON APOYA BRAZOS, ESPALDAR MICROPERFORADO Y APOYO DE CABEZA | PZA | 4,00 |
| 77 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA PARA GERENTES CON APOYA BRAZOS, ESPALDAR MICROPERFOPRADO MAS APOYO DE CABEZA CON BASE EN ALUMINIO | PZA | 10 |
| 78 | SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA PARA DIRECTORES CON APOYA BRAZOS, ESPALDAR MICROPERFORADO Y BASE EN NYLON | PZA | 40 |
| 79 | SILLA FIJA EJECUTIVA PARA GERENTES CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA CROMADA | PZA | 44 |
| 80 | SILLA FIJA EJECUTIVA PARA DIRECTORES CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA DE ACERO | PZA | 80 |
| 81 | SILLA GIRATORIA OPERATIVA ESPALDAR LLENO CON APOYO BRAZOS Y BASE EN NYLON | PZA | 609 |
| 82 | SILLA GIRATORIA PARA SALA DE REUNIONES CON APOYA BRAZOS Y BASE EN NYLON | PZA | 220 |
| 83 | SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS | PZA | 6 |
| 84 | SILLAS FIJAS APILABLE PARA LAS MESAS DE CONSULTAS Y COMEDOR CON ESTRUCTURA EN ACERO | PZA | 132 |
| 85 | SILLAS FIJAS EN FIBRA DE VIDRIO PARA TERRAZA CON ESTRUCTURAS EN ACERO | PZA | 44 |
| 86 | SILLA FIJA APILABLE PARA PRESIDENCIA PARA SALA DE DIRECTORIO Y SALA DE PRENSA | PZA | 98 |
| 87 | BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 1 DE 120X0,30 CM (DIM +/- 10%) | PZA | 6 |
| 88 | BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 2 DE 0,90X0,30 CM (DIM +/- 10%) | PZA | 3 |
| 89 | BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 3 DE 0,60X0,30 CM (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 90 | SOFA DE CUATRO CUERPOS EN L CON ESQUINERO Y ESPALDAR (DIM +/- 10%) | PZA | 20 |
| 91 | TABURETE ALTO (DIM +/- 10%) | PZA | 76 |
| 92 | SILLON CON DISEÑO DE TRES NIVELES (DIM +/- 10%) | PZA | 1 |
| 93 | SILLON REVESTIDO DE CUERO (DIM +/- 10%) | PZA | 2 |
| 94 | SILLA RECLINABLE DE 1,90 M (DIM +/- 10%) | PZA | 3 |
| 95 | SOFA BAJO PARA SALA DE LECTURA | PZA | 6 |

| ITEM 1.- | 1. ESTACION GERENCIAL PARA PRESIDENCIA DE 200x100 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ARMARIO ESTRUCTURAL, CON CAJA DE ENCHUFES PARA TOMAS DE RED/ENERGIA, CREDENZA LATERAL DE ARCHIVAMIENTO Y CAJONERA LATERAL DE TRES CAJONES, EL TERCERO PARA CARPETAS COLGANTES | cod | 1.1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | DE 200x100 CM ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores Tapa de la mesa recta confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con un espesor de 30mm. Con cinta de borde en lámina del mismo acabado de la tapa y terminación en barniz de poliuretano. - Estructuras Pata tipo panel confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico, con un espesor de 56mm., con cinta de borde en material termoplástico, y perfil de aluminio , con terminación en acero inoxidable , y terminación en barniz de poliuretano, patas niveladoras del piso. Unión, entre la tapa y las patas, con soporte metálico. - Panel Frontal Panel frontal en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico , con un espesor de 25mm. y con cinta de borde en material termoplástico. - Canaletas para organizar la subida de cableado al escritorio Canaletas de electrificación horizontal debajo de la tapa, y vertical con tapa en la parte interna de la pata, confeccionadas en chapa de acero y tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de datos, que mide 11 x 26 cm. Aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm para los cables, tapa con bisagras tipo, con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura epoxi. Tres tomas de corriente con entrada de cables en el borde de la caja Incluye las placas de energía eléctrica ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL Y DE ARCHIVAMIENTO Armario bajo estructural Armario bajo para CPU y periféricos, con nichos abiertos y una (01) puerta corrediza, perfil de aluminio, con terminación en acero inoxidable . Puerta corrediza de 18mm., confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado. Puerta corrediza con sistema de deslizamiento a través de poleas y rieles . Estantes, divisores de los nichos, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico Tapa del armario, confeccionado en chapa de madera aglomerada MDP, laminado , con un espesor de 30mm. con cinta de borde recta, y terminación en barniz de poliuretano , perfil de aluminio , con terminación en acero inoxidable . Armario bajo lateral Armario bajo con dos (02) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante y tres (03) cajones, siendo una (01) para carpetas colgantes. Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado, , con un espesor de 30mm. con cinta de borde recta, terminación en barniz de poliuretano , perfil de aluminio , con terminación en acero inoxidable. Estantes, fondo y base con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., todos confeccionados en MDP. Puertas de 18mm., confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con cinta de borde de la tapa y terminación en barniz de poliuretano . Bisagras, confeccionadas en acero de alta resistencia y sistema de abertura por toque sin jaladores. |  |  |

| ITEM 2.- | 2. ESTACION PARA GERENTES GENERALES DE 200x100 CM 73 A 75 CM CON ARMARIO ESTRUCTURAL, CON CAJA DE ENCHUFES PARA TOMAS DE RED/ENERGIA, CREDENZAS LATERALES DE ARCHIVAMIENTO MAS CAJONERA LATERAL DE ARCHIVAMIENTO | Cod | 1.1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x100 CM CON ALTURA DE 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Tapas superiores Tapa de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. Tapa superior de armario en el mismo material con perforación para caja de enchufes. - Estructuras Estructura para tapas de trabajo con vigas horizontales y verticales del haz superior de sección cuadrada en acero tubular, corte a 45º, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras de unión a través de tornillos y tuercas métricas de montaje. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico con buena resistencia mecánica a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca métrica y cuerpo inyectado en polipropileno. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. ARMARIOS BAJOS ESTRUCTURAL Y DE ARCHIVAMIENTO - Tapa de armarios y cajonera Tapa de armarios y cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cuerpo de armario, divisiones y repisas Cuerpo de armario y cajonera, divisiones y repisas en madera aglomerada de, con 18mm de espesor, y 15mm de fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Armario Estructural con repisas y divisiones sin puertas con profundidad para permitir el pasaje del cableado de los equipamientos que puedan ser instalados en el armario. Sistema de montaje a través de conjunto minifix, compuesto de tornillo y tambor, y tapa inyectada en material termoplástico. - Puertas de armario Puertas en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Patas De formato octogonal, tornillo ranurado en la punta para un ajuste fácil, moldeado de polietileno de alta resistencia al impacto y a la abrasión. |  |  |

| ITEM 3.- | 3. ESCRITORIO EN L PARA GERENTES DE 240x240 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CREDENZA POSTERIOR DE ARCHIVAMIENTO Y CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO | cod | 1.1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 240x240 CM ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de dos cajones y un filero Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos . - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM 4.- | 4. ESCRITORIO EN L PARA DIRECTORES DE 210x260 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CREDENZA POSTERIOR DE ARCHIVAMIENTO Y CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO | Cod | 1.1.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 210x260 CM ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos . - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 5. ESCRITORIO EN L EJECUTIVO DE 180x240 CM ALTURA 73 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CREDENZA POSTERIOR DE ARCHIVAMIENTO Y CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO | Nª | 1.1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 180x240 CM ALTURA 73 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L cuenta con una de las extremidades con una península de forma redondeada para ser utilizada en reuniones, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Rodante de Cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos . - Conector de esquina como conexión entre escritorio y credenza, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Conjunto de herraje con dos chapas de acero conformado en formato “L”, con agujeros para la fijación en la tapa y agujeros para la fijación en la lateral de un armario, proporcionando así la unión entre tapas y armarios. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Credenza posterior doble, Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . Repisas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices,en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |
| ITEM | 6. ESCRITORIO EN L OPERATIVO DE 140x140 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA RODANTE DE 4 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO | Nª | 1.1.6 |
| DIMENSIONES | 140x140 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de escritorio en L, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral y central en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 7. ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON CAJONERA PEDESTAL DE 2 CAJONES Y 1 FILERO Y ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO | Nª | 1.1.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento del escritorio. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 8. ESCRITORIO RECTO DE 120x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO | Nª | 1.1.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 9. ESCRITORIO RECTO DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES ACCESORIO PARA PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA CABLEADO | Nª | 1.1.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. Sistema de fijación y posición del CPU a través de brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero, con retorno / presión por medio de resorte de torsión con alambre de 2.5mm de diámetro. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 10. ESCRITORIO RECTO DE 160x60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO CON CAJONERA SUSPENDIDA DE 2 CAJONES CON ACCESORIO PORTA LAPICES EN EL PRIMER CAJON, MAS ZOCALO DE ACERO, PORTA TECLADO Y PORTA CPU DE ACERO | Nª | 1.1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Cajonera Suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 11. ESTACION DOBLE PARA 6 PERSONAS (ENFRENTADA), CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE CUATRO CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO | Nª | 1.1.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. |  |  |

| ITEM | 12. ESTACION DOBLE PARA 4 PERSONAS (ENFRENTADA), CADA ESTACIÓN DE 140x60 CM ALTURA 73-75 CM CON CAJONERA PEDESTAL LATERAL DE CUATRO CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN, ESTRUCTURAS DE ACERO. | Nª | 1.1.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas superiores de mesa recta para sistema de estaciones de trabajo, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos con Ø 5mm. - Estructura para estación de trabajo con tapas dobles con acceso al cableado por tapa basculante. Travesaño superior, de sección cuadrada, en acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Unidas a las barras a través de tornillos y tuercas. - Estructura central estabilizadora. Patas y travesaño superior de sección cuadrada, en acero tubular con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las barras de unión a través de tornillos. Punteras de terminación en la extremidad inferior del tubo, en contacto con el piso, inyectadas en material termoplástico de resistencia a los impactos. Patas de nivelación del piso con rosca y cuerpo inyectado en polipropileno. - Barras de unión para estructuras de plataformas de trabajo de sección rectangular en acero tubular, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijadas a las estructuras laterales y centrales a través de tornillos y tuercas. - Tapas basculantes de acceso al cableado, para estación simple, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Canaleta de pasaje de cableado para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. - Canaleta de electrificación de alojamiento para regletas de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada a través de pliegues. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación de las reglas al alojamiento a través de sistema de encaje y del alojamiento a la tapa a través de tornillo autocortante. - Regleta de electrificación confeccionada en chapa de acero en formato piramidal, para el acceso a los enchufes. Con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Fijación a la caja de electrificación a través del sistema de encaje. - Shaft de subida de cableado estructura en chapa metálica de 1.2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Dotado de zapata regulable en formato octogonal con rosca, con la posibilidad de regulación de hasta 20mm., . Fijación al mueble a través de tornillos rosca. - Cajonera pedestal de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Bando divisor frontal utilizado en estaciones de trabajo, producido en aglomerado crudo de 9.00mm de espesor y revestido en tejido sintético. - Soporte para bandos divisores en acero con tratamiento anticorrosivo por fosfatado y acabado en pintura epoxi. Consta de dos partes, una interior y dos (02) orificios 6.6mm de diámetro, y un exterior. Ambos tienen una goma gruesa que permite el contacto con el divisor. La fijación se realiza mediante dos (02) tornillos Allen galvanizado blanco, cabeza plana. - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. |  |  |

| ITEM | 13. MUEBLE DE RECEPCION DE 1 PUESTO DE 160x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y CONFECCIONADA EN ACRILICO Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Nª | 1.1.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x90 CM ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapa recta, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos . Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. de espesor, con tratamiento anticorrosivo , terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. de espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. de espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de zincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura - Cajonera rodante de cuatro cajones Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. e. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 14. MUEBLE DE RECEPCION DE 3 PUESTOS DE 460x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y CONFECCIONADA EN ACRILICO Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Nª | 1.1.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos . Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. de espesor, con tratamiento anticorrosivo , terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Panele Laterales confeccionada en metacrilato cortado a láser, con terminación fosca con 8mm. de espesor. Fijación a la armazón a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. de espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, cabeza chata, con tratamiento de zincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atención Repisa de atención Tapa en madera natural midiendo 2000x300mm con un espesor de 30mm. Fijado a la estructura. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 15. MUEBLE DE RECEPCION DE 460x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Nª | 1.1.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 460x90 CM ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos . Soporte para el apoyo y la fijación de tapas de trabajo acoplados a los paneles divisores, confeccionado en chapa de acero estampado, de 1.5mm. de espesor, con tratamiento anticorrosivo , terminación en pintura epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C. Fijado al panel a través de sistema de encaje, siendo posible por dobladuras estampadas en el soporte metálico. - Estructura central para mesa de trabajo Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central y travesaño superior en tubo rectangular, con punteras y zapata regulable para la nivelación de la tapa, con rosca de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. Estructura fijada a la tapa a través de tornillo tipo auto-cortante. - Paneles Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio de 100mm. de espesor, presenta alta resistencia a impactos y alta durabilidad a la corrosión. La misma recibe un tratamiento en baños desengrasantes y pintura epoxi. Panel dotado de orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. Fijación de las partes que componen la estructura con tornillos, , con tratamiento de zincado blanco. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte superior recibe la tapa de armazón y punteras plásticas inyectadas en polietileno del mismo color del panel. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas de apoyo en el piso inyectadas en polietileno con regulación de altura a través de tornillo en acero, con rosca milimétrica. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda.Fijación al mueble a través de tornillos . - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca.Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 16. MUEBLE DE RECEPCION DE 2 PUESTOS DE 300x90 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, CON PANELES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO Y REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Nª | 1.1.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 300x90 CM ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Escritorio Recto, Formado por dos piezas de tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, con un espesor de 9mm., rematadas con cinta de borde pvc con un espesor de 0,5mm. de alta resistencia a impactos, en los cuatro (04) lados. Armazón de panel, construida de estructura en aluminio. Cuadro interno con orificios, para el pasaje del cableado interno, tanto en la horizontal como en la vertical. La armazón recibe paneles que son fijadas a través de encajes rápidos que forman parte de la propia cara. En la parte inferior de la estructura, zócalo en aluminio con pasaje interna de cableado. Patas niveladoras de apoyo. - Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera suspendida de dos cajones Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cajones en madera aglomerada de MDP de 18mm. de espesor en el frente y 15mm. en las laterales y en el fondo, revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado con una cinta de pvc 0,45mm. de espesor. Sistema de traba del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. - Porta Cpu de Acero Soporte para CPU con estructura y base de sustentación confeccionada en chapa de acero y sistema antideslizante a través de tiras de goma, apoyado sobre perfil metálico estructural en formato “U”. - Porta teclado retráctil de 51x25cm confeccionado en chapa de acero con tratamiento anticorrosivo en pintura epóxi. Fijado a la tapa a través de tornillos rosca. Tapa de apoyo al teclado en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema deslizante de la tapa a través de corrediza metálica y poleas . |  |  |

| ITEM | 17. MUEBLE DE RECEPCION EN U DE 624x440x624 CM ALTURA DEL ESCRITORIO DE 73-75 CM, REVESTIDO CON MADERA AGLOMERADA Y REPISA DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON CAJONERA PEDESTAL DE DOS CAJONES Y 1 FILERO | Nª | 1.1.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 624x440x624 CM ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior del escritorio recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Paneles laterales y estructura Paneles Laterales en chapa de madera aglomerada MDP, con alta resistencia a impactos e impermeables, en los cuatro (04) lados. Repisa de atencion en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero, Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. La cajonera pedestal funcionará como estructura lateral para el sustento del escritorio. - Zocalo Confeccionado en base de aluminio, para evitar humedad. |  |  |

| ITEM | 18. MUEBLE TIPO ATRIL CON DETALLES EN ACRILICO | Nª | 1.1.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa será de acrílico de 10 mm de espesor con soporte al final para evitar que las hojas se caigan. - Cuerpo en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, fijado a través de tornillos de para madera con puertas abatibles en las mismas características. - Repisa interna en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, se coloca al medio del atril el mismo de acuerdo a la posición que no perjudique el micrófono. - Panel frontal de acrílico para colocar logo en la parte frontal del atril. |  |  |

| ITEM | 19. MUEBLE PARA FISIOTERAPIA CON REPISA ALTA DE 0,80X0,40 CON ALTURA DE 1,70 | Nª | 1.1.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 0,80X0,40 CON ALTURA DE 1,70 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas inferiores en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas bajo(1) superiores abiertas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos de .Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 20. MAMPARAS LATERALES DE SEPARACION DE 140x130 CM DE ALTURA PANEL INFERIOR CON TAPIZ Y PANEL SUPERIOR DE VIDRIO CON MARCO DE ACERO, ESPESOR DE 7.5 CM REVESTIDA CON ALUMINIO Y ZOCALO BASCULANTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA PASAJE DE CABLEADO | Nª | 1.1.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 140x130 CM DE ALTURA |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Paneles Panel superior de vidrio simple liso con un espesor de 75 mm, constituido por dos (02) molduras construidas con perfil moldeado en aleación de aluminio de alta resistencia a los impactos y alta durabilidad a la corrosión, fijados uno al otro a través de tornillo auto roscante con tratamiento de zincado. Siendo que la moldura externa recibe vidrio liso con un espesor de 4mm., envuelto por un perfil plástico de PVC y la moldura interna recibe en el lugar del vidrio un perfil de terminación en plástico de PVC. La fijación en la armazón a través de acople rápido confeccionado en chapa de acero soldados en la moldura. Para la fase de vidrio simple es usado un perfil de terminación en PVC en la moldura que no tiene vidrio. Paneles inferiores constituidos en chapa de MDF, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con alta resistencia a impactos y a la impermeabilidad, de 9mm. de espesor, cubiertas con tejido sintético que recibe grampas de fijación en la parte opuesta a la chapa de MDF. - Estructura Estructura en acero formada por perfiles fabricados en chapa de acero con espesor de 1.9mm., presentando alta resistencia a la torsión y flexión, con tratamiento anticorrosivo , terminación en tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250º C y resistente a la prueba de niebla salina. Panel con 75mm. de profundidad, compuesto por perfiles fabricados en perfiladora, ofreciendo alta resistencia a la torsión y a la flexión, dotado de orificios en los perfiles laterales y travesaños, para el pasaje del cableado interno, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical y sistema de montaje de un panel al otro a través de perfil macho / hembra con llave de conexión en chapa de acero con espesor de 3mm. Sistema de fijación de las partes que componen la estructura a través de soldadura a arco con electrodos fusibles sobre protección gaseosa, proporcionándole a la misma una mejor estructuración. Fijación de las caras al panel a través de acoples rápidos, confeccionados en chapa de acero. La parte superior recibe tapa de armazón en perfil de aluminio extrusado con alta resistencia a torsión y flexión y punteras plásticas inyectadas en ABS del mismo color que el panel. En la parte inferior de la estructura un zócalo en acero con fijación a través de acoples rápidos con pasaje interno del cableado. Patas de apoyo y nivelación al piso inyectadas en polietileno con regulación de la altura a través de tornillo de acero, con rosca milimétrica con hendidura superior para regulación de la altura interna de los cuadros. - Zócalo basculante Sistema de zócalo y basculante inferior y superior (al nivel de altura del escritorio), que permite más flexibilidad en el montaje, en la distribución y en el acceso al cableado, confeccionado en chapa de acero doblada, con tratamiento anticorrosivo , terminación de tinta epoxi a través del proceso de revestimiento basado en la aplicación electrostática, de alta resistencia química al manchado, a la abrasión y a los impactos, con secado en estufa a 250°C y resistente al la prueba de la neblina salina. |  |  |

| ITEM | 21.MESAS RECTAS DE 80x60 CM ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO | Nª | 1.2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x60 CM ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas rectas, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. |  |  |

| ITEM | 22. MESA RECTA DE 120x60 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO TIPO SHAFT PARA LA SUBIDA DEL CABLEADO. | Nª | 1.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 120x60 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructura lateral en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno. - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. |  |  |

| ITEM | 23. MESA RECTA DE 360x80 CM ALTURA 73-75 CM PARA SALA DE CONFERENCIA MAS CUATRO CAJONERAS RODANTE DE 4 CAJONES CON ORDENADOR DE OBJETOS EN EL PRIMER CAJÓN | Nª | 1.2.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 360x80 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada MDP con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF. Perforacion lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura tipo “push-pull”, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. - Cajonera rodante de cuatro cajones Tapa cajonera en madera aglomerada de MDP, con 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo de cajonera y cajones en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fondo en el mismo material con 15mm de espesor. Sistema de trabado del cajón a través de vara de acero resistente a tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de alma interna de acero con capa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo para cajonera confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . - Porta accesorios para lapices, en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en color negro. |  |  |

| ITEM | 24. MESA RECTA DE 200x80 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA SALA DE CONFERENCIAS PARA GRABACIONES | Nª | 1.2.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x80 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapas de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa, las mismas poseen Patas niveladoras para ajustes de posibles irregularidades del piso. Con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, con secado al horno - Accesorio pasa cables Guía pasa cables para tapa superior, inyectada en termoplástico de alta resistencia a la abrasión y a los impactos, compuesto por dos (02) partes. La parte superior texturizada en formato triangular, con opción de tres (03) pasajes de cables. La parte inferior en anillo de encaje y tres (03) organizadores de cables, cada uno de ellos subdivididos en dos (02) pasajes de cables. |  |  |

| ITEM | 25. MESÓN PARA CONSULTA PARA ARCHIVOS DE 400x80 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO | Nª | 1.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 400x80 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa de mesas rectas en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Panel frontal fabricados en madera aglomerada de MDP con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Estructuras laterales en melanina base chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico en color negro, con un espesor de 18mm., con cinta de borde en material termoplástico, la estructura permitirá cubrir el mesón para no tener contacto al espacio interior del mismo. Patas niveladoras del piso con rosca. Unión entre la tapa y las patas estructurada por soporte metálico, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. |  |  |

| ITEM | 26. MESA DE REUNION RECTANGULAR DE PRESIDENCIA DE 320x130 CM ALTURA 73-75 CM CONFECCIONADA EN MADERA AGLOMERADA DE 40 MM DE ESPESOR CON CAJA ELECTRICA CON 3 TOMAS PARA ENERGIAS Y 3 ESPACIOS PARA DATOS | Nª | 1.2.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 320x130 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., fabricado con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeado y dos (02) chapas - Estructuras Pata del tipo panel madera aglomerada con 40mm. de espesor y borde de 2mm. compuesto por armazón y travesaño de refuerzo internas de MDF de 25mm., relleno interno por colmena de cartón trampeada y dos (02) chapas externas. - Panel frontal Panel frontal fabricado en madera aglomerada, , con espesor de 15mm. y revestida con laminado melamínico en ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con un espesor de 0,45mm. en el color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillo de acero fabricado para minifix - Canaletas de electrificación Canaleta tipo cama para el alojamiento de los cables de electrificación, datos y telefonía, confeccionada en chapa de acero con 0.9mm. de espesor, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 27. MESAS RECTAS COMPUESTAS PARA SALA DIRECTORIO DE 180x80 CM ALTURA 73-75 CM PARA SALA DE CONFERENCIA DE 40 MM DE ESPESOR CON CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS PARA ENERGIA | Nª | 1.2.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 180x80 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa de mesa de reunión rectangular, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDP. Perforación lateral para encaje de caja de enchufes. - Estructuras Estructura de 40mm. de espesor y borde de 2,0mm., compuesto con armazón y travesaños de refuerzo internos de MDP, y chapas externas de MDF en color negro. - Panel frontal Panel frontal, en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Chapa metálica para la unión entre la tapa y las patas, con tratamiento superficial y terminación en pintura epoxi, fijados por tornillos. - Canaletas para cableados Canaleta para el alojamiento de los cables de electrificación, lógica y telefonía, confeccionada en chapa de acero, estructurada longitudinalmente a través de dobladuras. Posee tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi en color negra. Fijación en las barras de unión de la mesa a través de tornillos. Electroducto para subida de cableado por la estructura, confeccionado en aluminio, con separador para cables eléctricos y datos, tapa con ranura y terminación en el color negro. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 28. MESA DE REUNION RECTA DE 240cm x 100cm ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA | Nª | 1.2.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 240cm x 100 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato recta para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo y terminación en pintura epoxi. Columna central en chapa de acero estampado, con pasaje para cableado en la parte externa de la columna, en formato largo y tapa inyectados en termoplástico, dotado de pasaje de cables en la región interna de la columna en chapa de acero, travesaño superior e inferior en chapa de acero. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo rectas, construido en madera aglomerada de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 29. MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160x100 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO | Nª | 1.2.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x100 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP, con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos. - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. |  |  |

| ITEM | 30. MESA DE REUNION RECTANGULAR DE 160x70 CM ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO Y CAJA ELECTRICA CON 3 ESPACIOS PARA DATOS Y 3 TOMAS DE ENERGIA | Nª | 1.2.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 160x70 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapas superior de mesa recta, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos - Estructuras Estructuras metálica con tratamiento interno y externo anticorrosivo , y terminación en pintura epóxi. Estructuras laterales de acero, compuestas de una columna de chapa de acero doblada, base y la placa superior de soporte estampadas y soldadas entre sí, dotadas de ductos para el pasaje del cableado y salidas laterales, con tapa removible metálica permitiendo el acceso hacia la parte superior de la mesa. Patas regulables en formato redondo con rosca, inyectadas en polietileno de alta resistencia a impactos y abrasión. Fijación a la tapa a través de tornillo rosca auto cortante. Fijación de los paneles frontales a través de tornillo sistema minifix. - Panel frontal Panel frontal para mesas de trabajo, construido en madera a de MDP , con 15mm de espesor, y revestido con laminado melamínico en ambas caras rematado en la parte inferior con cinta en pvc, en el mismo color del melamínico. Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado y abertura en el pasaje de cables y abertura, permitiendo su utilización cuando está cerrado, con tratamiento superficial fosfotizante y terminación en pintura epoxi. La caja de energía deberá poseer tres tomas para energía regulada y tres espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 31. MESA DE REUNION CIRCULAR DE PRESIDENCIA DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA TIPO DISCO DE ACERO Y CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE ENERGIA Y ESPACIO PARA DATOS | Nª | 1.2.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 32. MESA CIRCULAR DE 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM CON ESTRUCTURA TIPO DISCO DE ACERO Y CAJA ELECTRICA PARA TOMAS DE ENERGIA Y ESPACIO PARA DATOS. | Nª | 1.2.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73 A 75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior Tapa en formato circular para reuniones, en madera aglomerada de MDP con resina fenólica con partículas de granulometría fina, de espesor de 25mm. y revestimiento en laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc o similar, espesor de 2,0mm. en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Fijado a la estructura a través de tornillos s. - Estructuras Estructura tipo disco, con travesaño de base de la tapa con fijación en cuatro (04) puntos equidistantes a 300mm entre sí, en formato de “X”, confeccionado en aluminio fundido con un espesor de 7,5mm., terminación en pintura epoxi , con fijación a la columna central a través de una varilla. Columna central terminación en acero o pintura epoxi . Base en formato de disco, espesor de 1,5mm., terminación en acero o pintura epoxi . - Caja para enchufes de energía, telefonía y datos (tomas de energía) Caja de mesa circular para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, con un diámetro de 116 mm. con dimensiones para el recorte de encaje en la tapa con un diámetro de 104 mm. Asa superior y tapa en aluminio inyectado y abertura de como mínimo 10 mm. para el pasaje de cables, abertura de la tapa tipo basculante, con tratamiento superficial fosfatizante y terminación con pintura epoxi. Caja de enchufes para acceso puntos de energía, telefonía y datosLa caja de energía deberá poseer dos tomas para energía regulada y dos espacios para toma de datos y telefonía. |  |  |

| ITEM | 33. MESA CIRCULARES DE 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM CON ESTRUCTURA DE ACERO PLEGABLE PARA COMEDOR | Nª | 1.2.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 120 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura plegable, Estructura con conjunto de ruedas que permite rebatir la tapa a 90°. Columnas constituidas por tubos de sección cuadrada en acero, extensiones estabilizadoras sección rectangular en acero. Terminación en las extremidades por punteras inyectadas en aluminio. Conjunto de ruedas de doble giro con Ø60 mm, inyectados en termoplástico de alta tecnología, con centros entre ellos, para la adecuada estabilidad de la estructura. Barra estructural fabricada en acero carbono. El soporte para la tapa es fabricado en tubo con sección rectangular 30 x 50 con espesor de 1,90 mm. Mecanismo de traba está formado por una palanca mecánica compuesta por un brazo. Pintura con pre-tratamiento cerámico a base de zirconio, aplicación de tinta en polvo híbrida a base de resinas epoxi y poliéster. |  |  |

| ITEM | 34. MESA CIRCULAR DE 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM, CON ESTRUCTURA DE ACERO PARA EXTERIOR | Nª | 1.2.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 91 CM DE DIAMETRO ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |  |  |

| ITEM | 35. MESA DE CENTRO EN VIDRIO TEMPLADO PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 106x60 CM ALTURA 36 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO | Nª | 1.2.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 106x60 CM ALTURA 36 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de centro Mesa de centro, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor |  |  |

| ITEM | 36. MESA DE ESQUINA EN VIDRIO TEMPLADO PARA SALA DE ESPERA CON MEDIDAS DE 60x60 CM ALTURA 48 CM Y ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO | Nª | 1.2.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 60x60 CM ALTURA 48 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de esquina Mesa de esquina, con tapa superior en vidrio plano float con esquinas en lapidación boleada, incoloro, transparente, de 10mm de espesor y buena resistencia a los impactos a partir del proceso de templado. Tapa inferior fijado a la estructura directamente en el travesaño, a través de tornillos de y tapa superior a través de tornillos . En la tapa superior hay espaciadores cilíndricos con revestimiento cromado, y tapa inferior fijada. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero de formato rectangular y con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras. - Repiza inferior, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor |  |  |

| ITEM | 37. MESA CIRCULAR DE 70 CM DE DIAMETRO Y 100 CM DE ALTO PARA CLUB OFFICE | Nª | 1.2.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 70 CM DE DIAMETRO Y 100 CM DE ALTO |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa circular, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura epoxi, con columna central en tubo de acero Ø 4”, con cuatro (04) travesaños superiores en tubo de acero y cinco (05) travesaños inferiores de tubo de acero con punteras de terminación . Patas regulables en forma octogonal con rosca e inyectadas en polietileno de alta resistencia a los impactos y a la abrasión. La fijación de la parte superior a través de una rosca de alta resistencia a la torsión. |  |  |

| ITEM | 38. MESA DE JUEGO 4 MESA DE DAMAS, AJEDREZ, LUDO CON JUEGO DE BANCAS | Nª | 1.6.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - MESA 18mm Tablero de madera aglomerada en color a elección, tipo M.D.F. (tablero de fibra de densidad media), de 18mm, Longitud 0,80 m x ancho 0.90 m x alto 76 cm Montado sobre estructuras del mismo material. |  |  |

| ITEM | 39. MUEBLE PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA TIPO CAMILLA CON ACCESORIOS | Nª | 1.6.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | Largo: 187 cm. Ancho: 75 – 80 cm. Altura mínima: 59 cm. Altura máxima: 83 cm |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Accesorios incluidos: Bandeja (opcional madera) portaobjetos, medidas aconsejables 153 cm longitud x 53 cm de anchura. Orificio facial incorporado en respaldo. Cojín con un orificio facial incorporado. |  |  |

| ITEM | 40. COMEDOR MESON 1: LARGO 6,22x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 41. COMEDOR MESON 2: LARGO 4,90x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 42. COMEDOR MESON 3: LARGO 2,95x0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 43. COMEDOR MESON 4: AREA DE LAVADO, LARGO 2,50X0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 44. COMEDOR MESON 5 EN L: AREA DE COCCION, LARGO 3,70X0,60 M ARMARIO BAJO MESON CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 3,70X0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |

| ITEM | 45. MESON 4: PISO GIMNASIO: LARGO 4,00X0,90 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | Nª | 1.3.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,00X0,90 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |

| ITEM | 46. OFICINA TIPO (SALA CLUB): ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO, LARGO 1,90X1,20 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | Nª | 1.3.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,90X1,20 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |

| ITEM | 47. OFICINA TIPO: ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO, LARGO 4,80X0,75 M CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,80X0,75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. - Puertas y cajones en el mismo material. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en las puertas izquierdas, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado. Sistema de jaladores de formato rectangular con rayos ergonómicos - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo en aluminio.. Fijación al mueble a través de tornillos de .Fijación al mueble a través de tornillos de . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |

| ITEM | 48. MESON CON CAJONERIA BAJA PARA BAÑO DIRECCION OFICINA TIPO DE 1,18X0,60 M | Nª | 1.3.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,18X0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de |  |  |

| ITEM | 50. MESON EMPOTRADO PARA CABINAS DE CONTROL AUDITORIO, LARGO 1,40X0,40 M | Nª | 1.3.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,40X0,40 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cajonera Pedestal de dos cajones y un filero La cajonera pedestal funcionará como una estructura lateral para el sustento de un lateral y el otro será de madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. - Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del archivo a través de un tornillo auto-cortante. Soporte para carpetas colgantes fabricado en mango cilíndrico de acero. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 49. PISO PRESIDENCIA (KITCHENET): ARMARIO DE MEDIA ALTURA EMPOTRADO DE LARGO 2,20X0,50 CON CAJONERIA Y PUERTAS ABATIBLES CON REPISA INTERNA | Nª | 1.3.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,20X0,50 |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, cajones en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos.. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . - Rieles Corredizas de los cajones fabricadas en acero laminado, fijadas al cuerpo del mueble a través de tornillos auto-cortante |  |  |

| ITEM | 51. MESON DE DISEÑO PARA CLUB OFFICE CON MUEBLE DE EXHIBICION LARGO 2,65X0,50 M | Nª | 1.3.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,65X0,50 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior y tapa de meson recta, en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Salida de cableado hacia la parte superior con guía de cables removible. - Cuerpo, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas según diseño, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Puertas, de vidrio templado de 6 mm según diseño. - Zócalo en aluminio. Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 52. COMEDOR MESON 1: LARGO 6,22x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 6,22x0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 53. COMEDOR MESON 2: LARGO 4,90x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 4,90x0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 54. COMEDOR MESON 3: LARGO 2,95x0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,95x0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 55. COMEDOR MESON 4: AREA DE LAVADO, LARGO 2,50X0,60 M ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,50X0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 56. COMEDOR MESON 5 EN L: AREA DE COCCION, DE LARGO 3,65X1,25 M DE 0,60 M DE PROFUNDIDAD ARMARIO ALTO CON PUERTAS ABATIBLES CON REPISAS INTERNAS Y EMPOTRADO | Nª | 1.3.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 3,65X1,25 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 57. OFICINA TIPO, CLUB OFFICE: ARMARIO ALTO EMPOTRADO CON REPISAS INTERNA Y PUERTAS ABATIBLES: LARGO 1,90X0,50 M | Nª | 1.3.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,90X0,50 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 58. PISO PRESIDENCIA (KITCHENET): ARMARIO ALTO EMPOTRADO DE LARGO 2,20X0,40 CON PUERTAS ABATIBLES Y REPISA INTERNA | Nª | 1.3.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,20X0,40 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Armario alto Cuerpo, puertas, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera. Sistema de jaladores de formato rectangular con. - Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. |  |  |

| ITEM | 59. ALACENA EMPOTRADA DE CUATRO BALDAS: COCINA ALMACEN DE VAJILLA, LARGO 2,80X0,40 M | Nª | 1.3.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,80X0,40 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |

| ITEM | 60. ALACENA EMPOTRADA EN L PARA DEPOSITOS COCINA: DE LARGO 2,40X2,09 M CON ANCHO DE 0,60 M | Nª | 1.3.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,40X2,09 M CON ANCHO DE 0,60 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |

| ITEM | 61. OFICINAS TIPO: ESTARES PRIVADOS, ALACENA DE DOS BALDAS EMPOTRADO DE 1.30X0,40 CM CON ALTURA DE 0,60 CM | Nª | 1.3.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1.30X0,40 CM CON ALTURA DE 0,60 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (2), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |

| ITEM | 62. ALACENA EMPOTRADA DE TRES BALDAS PARA DEPOSITO OFICINAS TIPO: LARGO DE 2,05X0,35 CM CON UNA ALTURA DE 1,50 M ( CADA BALDA DE 0.50 CM) | Nª | 1.3.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,05X0,35 CM CON UNA ALTURA DE 1,50 M ( CADA BALDA DE 0.50 CM) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Repisas internas (3), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. La primera repisa a modo de zócalo con base de 4 cm y el resto sujeta con estructuras metálicas empotradas a la pared tipo escuadra. |  |  |

| ITEM | 63. ARMARIOS ALTOS DE 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM CON 4 REPISAS INTERNAS Y 5 ESPACIOS PARA CARPETA TIPO CONDOR Y ZOCALO DE ACERO | Nª | 1.4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 210 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 64. ARMARIOS CASILLERO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM PARA 8 NICHOS CON PUERTA Y LLAVE POR CADA ARMARIO | Nª | 1.4.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ARMARIOS CASILLERO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 160 CM PARA 8 NICHOS CON PUERTA Y LLAVE POR CADA ARMARIO - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas (8) en madera aglomerada de MDP, con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con cerradura cilíndrica frontal y llave para la puerta con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso no sea retirada y minimizar los choques accidentales al usuario. - Repisas internas como divisiones horizontales y verticales, en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 65. ARMARIOS BAJO DE 80x50 CM Y ALTURA DE 73-75 CM CON REPISAS INTERNAS GRADUABLES Y ZOCALO DE ACERO | Nª | 1.4.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 80x50 CM Y ALTURA DE 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario y cuerpo. Tapa superior, en madera aglomerada de MDP , con 25mm de espesor, revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas Puertas en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisa Repisas internas (1), en madera aglomerada de MDP , con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en estufa. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 66. PERCHEROS DE 12 GANCHOS EMPOTRADOS DE DIMENSIONES 2,03X0,17 M | Nª | 1.4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 2,03X0,17 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Perchero de madera natural tratada con barniz y 12 ganchos metálicos fijación a la base a través de tornillos de |  |  |

| ITEM | 67. CREDENZA MEDIA DE PRESIDENCIA DE 200x50 CM ALTURA 73-75 CM | Nª | 1.4.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 200x50 CM ALTURA 73-75 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Armario bajo con cuatro (04) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante. - Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, , con padrón de teñido en el color madera oscuro, con un espesor de 30mm., con cinta de borde perfil de aluminio de 21mm. de ancho con terminación en acero inoxidable , y terminación en barniz de poliuretano . - Estante con un espesor de 18mm., laterales de 30mm., fondo y base de 18mm., todos confeccionados en MDP, con revestimiento melamínico , y con cinta de borde de material termoplástico del mismo padrón. - Puertas de 18mm. de espesor, confeccionadas en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, con padrón de teñido en el color madera oscuro, con bisagra tipo caneco, sin resorte, confeccionada en acero de alta resistencia, con sistema de alojamiento interno en la madera para una mejor terminación del mueble y para generar mayor espacio interno en el mismo, terminación niquelada, y sistema de abertura por toque, sistema “Tipo On”, sin jaladores. |  |  |

| ITEM | 68. ARMARIO ALTO DOBLE PUERTA Y DOBLE CHAPA DE 0,80X0,50 M CON ALTURA DE 2,10 M | Nª | 1.4.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 M CON ALTURA DE 2,10 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. - Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 69. ARMARIO BAJO TIPO CREDENZA DE 0,80X0,50 CON ALTURA DE 0,73 PARA SALA MASAJES | Nª | 1.4.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 0,80X0,50 CON ALTURA DE 0,73 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Tapa superior de armario en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15mm de espesor. - Puertas en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 1.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Sistema de trabado de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero de alta resistencia al torque, con tapa plástica externa de protección en polietileno inyectado con sistema rebatible para adaptarse al mueble en el caso que no sea retirada y minimizarle choques accidentales al usuario. Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular . - Repisas internas (4), en madera aglomerada de MDP con 18mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 0.5mm de espesor, con alta resistencia a los impactos. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas del armario, equidistantes 96mm entre sí. Zócalo para armarios confeccionado en chapa de acero perfilada tipo “U”, con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi y secado en horno. Dotado de Patas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, . Fijación al mueble a través de tornillos de . |  |  |

| ITEM | 70. SOFA DE 1 ASIENTO EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | Nª | 1.5.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de un (01) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asiento con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |

| ITEM | 71. SOFA DE 2 ASIENTOS EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | Nª | 1.5.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de dos (02) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |

| ITEM | 72. SOFA DE 3 ASIENTOS EN CUERO ECOLOGICO CON ESTRUCTURAS CROMADAS | Nª | 1.5.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá de tres (03) lugares con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor e inclinación de 102º con relación al asiento. - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. |  |  |

| ITEM | 73. SILLA PRESIDENCIAL GIRATORIA CON APOYA BRAZOS Y APOYO DE CABEZA EN CUERO CON BASE EN ALUMINIO | Nª | 1.5.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar alto y con apoyo de cabeza integrado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación excéntrico con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo). - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes a 72º y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |  |  |

| ITEM | 74. SILLA PRESIDENCIA GIRATORIA PARA SALA DE REUNIONES CON APOYA BRAZOS Y BASE EN ALUMINIO SIN APOYO DE CABEZA EN CUERO – SALA REUNION | Nª | 1.5.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asiento, Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Mecanismo de reclinación con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura. - Base giratoria inyectada en aluminio con cinco (05) astas equidistantes y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro con 50mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. |  |  |

| ITEM | 75. SILLA FIJA DE VISITA PRESIDENCIAL EN CUERO CON BRAZOS Y BASE EN ALUMINIO | Nª | 1.5.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Asientos, Sistema de tapizado confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de espesor mínimo de 15mm., con sistema de unión de respaldo con asiento a través de lámina de acero estructural con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi . - Espaldar medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. - Brazos estructurales fijos, interconectados asiento / respaldo, sin regulación de altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulado para facilitar reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y al respaldo a través de tornillos métricos. - Estructura metálica trapezoidal tipo balancín, en tubo de acero. Con tratamiento anticorrosivo y terminación cromada, con Patas deslizantes inyectadas en polietileno. |  |  |

| ITEM | 76. SILLA GIRATORIA PARA GERENTES GENERALES CON BASE ALUMINIO , CON APOYA BRAZOS, ESPALDAR MICROPERFORADO Y APOYO DE CABEZA | Nª | 1.5.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación del mecanismo de regulación del respaldo inyectado en el mismo material, siendo un 100% reciclable, revestido con tejido tipo tela y apoyo lumbar fijo, inyectado en espuma de poliuretano semi rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento a través de estructura metálica inyectada en aluminio estructural con terminación pulida. Sistema de regulación de la altura del respaldo a través de molinete deslizante en aluminio con regulación de altura de seis (06) posiciones predefinidas. - Asiento con concha inyectada en nylon, de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, siendo un 100% reciclable, con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40, pegada sobre la concha, con borde frontal ligeramente curvado para que no obstruya la circulación sanguínea. - Revestimiento en tejido sintético un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de profundidad del asiento deslizante con traba en cinco (05) posiciones. - Apoyo de cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminación y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% de poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyo de la cabeza a través de sistema molinete deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionando al usuario mayor confort. - Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y antiferruginoso y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Sistema de regulación de la presión del resorte del sistema de reclinación a través de manija integrada a la manija de regulación de altura neumática del asiento, inyectada en polipropileno y palanca individual para regulación y fijación de la inclinación del respaldo inyectado en polipropileno siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero, encaje cónico de precisión tipo cono Morse (ángulo de 1º 2’26”) entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo) según DIN 4550. - Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes a 72º y radio de 325mm y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento. Conjunto de ruedas de doble giro, con 64mm de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano, y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. - Apoya brazos con sistema de fijación al asiento y sistema de regulación lateral a través de estructura inyectada en aluminio , con cuerpo y apoya brazos inyectados en termoplásticos de alta resistencia estructural y a la abrasión. Sistema de regulación de la altura de los brazos deslizante a través de botón frontal con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de la profundidad de los apoyabrazos con sistema deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas, regulación de profundidad de los apoyabrazos deslizante con cuatro (04) posiciones predefinidas y regulación angular de los apoyabrazos. |  |  |

| ITEM | 77. SILLA GIRATORIA PARA GERENTES GENERALES CON BASE ALUMINIO , CON APOYA BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR ALTO MICROPERFORADO Y APOYO DE CABEZA REGULABLES BASE EN ALUMINIO | Nª | 1.5.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en aluminio . f) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. g)Apoyo para la cabeza con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a los impactos, con terminaciones y sistema de regulación de altura inyectados en el mismo material, siendo un 100% reciclable, con espuma de poliuretano inyectado y revestimiento con tejido un 100% poliéster con protección impermeabilizante a manchas y líquidos. Sistema de regulación de altura del apoyacabezas a través de sistema de catraca deslizante y de profundidad con sistema giratorio permitiendo la fijación del mismo en cualquier posición, proporcionándole al usuario mayor confort. Apoyo compuesto por dos astas inyectadas en el mismo material teniendo la finalidad de ser utilizada como porta saco o abrigos o como un apoyo para perchas. |  |  |

| ITEM | 78. SILLA EJECUTIVA GIRATORIA PARA DIRECTORES CON BASE NYLON, CON APOYA BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR ALTO MICROPERFORADO | Nª | 1.5.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | a) Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión del respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. b) Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. c) Mecanismo de reclinación a través de sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo e anti-herrumbre y pintura electrostática . Sistema de reclinación con eje horizontal y traba del conjunto tapizado en tres (03) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Sistema de regulación de presión del resorte del sistema de reclinación con manija de empuñadura inyectada en polipropileno, palancas de accionamiento del mecanismo y sistema neumático independientes, en acero de 8mm de diámetro, con manija inyectada en polipropileno, 100% reciclable. d)Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo. Vástago central presurizado, que propicia en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interno en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Base giratoria en Nylon. e) Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |

| ITEM | 79. SILLA FIJA EJECUTIVA PARA GERENTES CON APOYO DE BRAZOS REGULABLES Y ESTRUCTURA TPO BALANCIN | Nª | 1.5.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla Fija Respaldo alto, con estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, 100% reciclable, con revestimiento en tela y apoyo lumbar móvil, ajustable de acuerdo con el usuario, inyectado en espuma de poliuretano semi-rígida, en la parte posterior del respaldo. Sistema de unión de respaldo con el asiento fijo, a través de estructura inyectada en nylon de alta resistencia a la fatiga y a impactos, 100% reciclable. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 60mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 14mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero SAE 1020 25,4 x 2,25mm unido por soldadura a la chapa de acero SAE 1.1/2’x1/8’x120mm. Traba posterior a través de tubo de acero SAE 1020 12,7 x 1,5mm y frontal a través de tubo de acero SAE 25,4 x 2,25mm con terminación en terminación cromada. Patas . - Apoya brazos - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |

| ITEM | 80. SILLA FIJA EJECUTIVA PARA DIRECTORES RESPALDO LLENO CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA DE ACERO TIPO BALANCIN | Nª | 1.5.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | SILLA FIJA EJECUTIVA PARA DIRECTORES RESPALDO LLENO CON APOYO DE BRAZO Y ESTRUCTURA DE ACERO TIPO BALANCIN - Respaldo medio y compuesto trasero, inyectados en polipropileno en color negro. Refuerzo metálico estructural para el respaldo, estampada en chapa de acero, y estructura de unión del respaldo al asiento sin regulación de altura, confeccionada en lámina de acero, ambos con terminación en pintura epoxi . Espuma de poliuretano flexible de 50mm. de espesor, inyectada directamente sobre la concha interna de polipropileno. Revestimiento en tejido sintético. - Asiento inyectado en polipropileno , con espuma de poliuretano flexible de 55mm. De espesor, pegada sobre la concha interna de polipropileno inyectado, con borde frontal ligeramente curvada. Revestimiento en tejido sintético. - Estructura metálica, de tipo balancín, con laterales en tubo de acero. Unido por soldadura a una chapa de acero que sirve de sostén para el apoyabrazos integrado. Traba posterior a través de tubo de acero y frontal a través de tubo de acero con terminación en pintura epoxi . Patas . - Apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma interna en acero de espesor y fijado a la estructura a través de un tornillo. |  |  |

| ITEM | 81. SILLA GIRATORIA OPERATIVA ESPALDAR LLENO CON APOYO BRAZOS Y BASE EN NYLON | Nª | 1.5.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de reclinación de la silla con regulación de tensión por medio de resorte helicoidal y manija inyectada en polipropileno, fijada al asiento a través de chapa de acero estampada SAE 1020 y tuercas de garra estampadas en acero carbono galvanizado y tornillo M6. Cojinete inyectado en aluminio con encaje para el pistón de regulación de altura con sistema de cono Morse (1’26”). Regulaciones de altura de la silla en indefinidas posiciones y de reclinación en dos (02) posiciones comandadas por una única palanca, localizada abajo del asiento, a la derecha del usuario y producida en barra de acero redonda, con 8mm de diámetro y manija con empuñadura inyectada en polipropileno. Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado SAE 1020 con terminación en pintura epoxi negra. - Columna a gas confeccionada en acero SAE 1020 tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. - Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero SAE 1020 conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |

| ITEM | 82. SILLA GIRATORIA ESPALDAR LLENO PARA SALA DE REUNIONES CON APOYA BRAZOS Y BASE EN NYLON | Nª | 1.5.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Respaldo medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas, revestida con tejido sintético de alta resistencia a impactos, alma interna en polipropileno inyectado, 100% reciclable y carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos. - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 40mm de espesor, densidad D55, indeformable, no propaga llamas de fuego y con alma interna de compensado multi-laminado de 13mm de espesor, con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético de alta resistencia, carenado texturizado en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos y a la abrasión con bordes redondeados para la protección del tapizado y siendo un 100% reciclable. - Mecanismo de regulación de la altura del asiento, con palanca de accionamiento en barra de acero redonda de 8mm de diámetro y manija de empuñadura inyectada en polipropileno. Conjunto fijado al asiento a través de tuerca de garra estampada en acero carbono galvanizado y tornillo M6, con placa base en acero con 3mm de espesor y terminación en pintura epoxi . - Soporte de unión del asiento al respaldo en acero estampado ¼” x 3”, con terminación en pintura epoxi . - Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epoxi a polvo, y con conificación 1º26’ en la parte inferior para el encaje en la base giratoria. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes, curso de regulación de 80mm, confeccionado en acero SAE 1045 y con conificación tipo Morse (1º26’) en la parte superior para el encaje en el soporte de fijación del asiento de la silla. Buje guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), co-polímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. - Base giratoria inyectada en nylon poliamida 6.6 y cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 325mm, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas aplicadas, encaje del pistón de regulación de altura de la silla a través del sistema de cono Morse. Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en nylon 6.6 con ruedas de Ø 60mm, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Eje central en acero conformado a frío y apoyado en pista de esfera de rodamiento de acero carbono, fijados a la base a través de anillo de presión formado en acero. - Apoyabrazos en formato “T” con regulaciones de altura en siete (07) posiciones con cuerpo inyectado en polipropileno y apoyabrazos inyectado en poliuretano con alma de acero. - Accionamiento de regulación de altura a través de botón de apretar, fijado al asiento de la silla por medio de tornillo y chapa de acero con terminación por pintura electrostática epoxi . Permite una pequeña regulación horizontal (25mm) en función de la fijación al asiento a través de agujeros. |  |  |

| ITEM | 83. SILLA TIPO TANDEM DE ESPERA DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS | Nª | 1.5.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar medio con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50mm. de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético sin costura aparente, concha interna en polipropileno inyectado y compuesto texturizado en polipropileno inyectado . - Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 65mm. de espesor, indeformable e ignífuga, conchas en madera multi-laminada de 14mm. de espesor con el borde frontal ligeramente curvado, impidiendo la obstrucción de la circulación sanguínea. Revestimiento con tejido sintético, sin costura aparente, y carenado texturizado en polipropileno inyectado . Estructura de unión del asiento con el respaldo en lámina estampada de acero, con tratamiento anticorrosivo y terminación con pintura epoxi . - Estructura con travesaño horizontal en tubo de acero con tratamiento anticorrosivo y con pintura epoxi , columnas verticales en tubo de acero, y patas de apoyo al piso en tubo de acero, con capa protectora inyectada en polipropileno . Fijación de los tapizados a las sillas a través de una chapa de acero estampada con 3mm. de espesor, soldada a la barra de tubo 40x50mm. |  |  |

| ITEM | 84. SILLAS FIJAS APILABLE PARA LAS MESAS DE CONSULTAS Y COMEDOR CON ESTRUCTURA EN ACERO | Nª | 1.5.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla fija apilable de 4 patas, sin apoya-brazos, con asiento de espaldar bajo. Estructura metálica en tubo de acero, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferruginoso y pintada en pintura epoxi en el color negro de alta resistencia la abrasión e impactos, con secado en horno. Terminales de los tubos con punteras inyectadas en polietileno, de alta resistencia a la abrasión. Travesaños estructurales fabricados en tubo de acero el mismo acabado de la estructura. Asiento y respaldo unidos por medio de dos estructuras equidistantes del centro hechas de tubo de acero. - Asiento de alta resistencia y espuma laminada en poliuretano de espesor 32mm y de forma cóncava en la parte superior para acomodar al usuario confortablemente por más tiempo y con bordillo frontal ligeramente curvada para no obstruir la circulación sanguínea. Revestimiento en tejido sintético de alta resistencia a la tracción, rasgamiento, engarzamiento, solidez a la luz y no reactiva a la manchas. Capa posterior del respaldo inyectado en polipropileno de alta resistencia a impactos. |  |  |

| ITEM | 85. SILLAS FIJAS EN FIBRA DE VIDRIO PARA TERRAZA CON ESTRUCTURAS EN ACERO | Nª | 1.5.16 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Espaldar en concha de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable, encajado al soporte metálico de la estructura de la silla. - Asiento en concha de polipropileno con cargas de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti-rayos ultravioletas, montado al respaldo a través de encaje entre ambas piezas, y con capa inferior atornillada al asiento, inyectada en el mismo material, un 100% reciclable. - Estructura metálica en acero trefilado macizo tratamiento anticorrosivo y terminación por electrodeposición de cromo y níquel, con camada promedio de cinco (05) micrones. Travesaños estructurales en el mismo material y con la misma terminación, soldadas a la estructura a través de soldadura Mig. - Patas deslizantes polipropileno inyectado en los colores blanco y negro, con una función de unión de las sillas de montar, sin necesidad de tornillos. |  |  |

| ITEM | 86. SILLA FIJA APILABLE PARA ALTA GERENCIA PARA SALA DE DIRECTORIO Y SALA DE PRENSA | Nª | 1.5.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Silla concebida para salas polivalentes y especialmente adecuada para su uso en salas de conferencias. - Funcionalidad: es fácilmente apilable y transportable. Con sistema de unión, numeración. Posibilidad de fijar el asiento. La característica fundamental de la silla es su sistema de asiento abatible automático. Este mecanismo, incorporado de serie en la silla, hace que el asiento, cuando no esté en uso, se encuentre permanentemente elevado. Con ello se consigue que el usuario siempre tenga paso libre entre las filas, con el consiguiente incremento de comodidad y de seguridad que ello supone. Gracias también a esta característica, se pueden llegar a incrementar el aforo de la sala hasta un 15% sin menoscabo de la comodidad y seguridad de uso. A voluntad del usuario, el asiento puede fijarse en su posición natural, de tal forma que la silla puede utilizarse para directorio, salas de reunión. - Asiento y respaldo independientes, con lo que se consigue que el apoyo de la espalda sea óptimo. - Asiento abatible de plegado automático que permite incrementar el aforo hasta un 15%. - Seguridad: su sistema de plegado del asiento automático permite un paso más amplio entre filas. - Reacción al fuego: deberá evitar la propagación de la llama y evitar la emisión de gases tóxicos. |  |  |

| ITEM | 87. BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 1 DE 120X0,30 CM | Nª | 1.5.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |

| ITEM | 88. BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 2 DE 0,90X0,30 CM | Nª | 1.5.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |

| ITEM | 89. BANCA DE MADERA PARA VESTIDORES DE GIMNASIO TIPO 3 DE 0,60X0,30 CM | Nª | 1.5.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Madera: Una sola pieza por elemento, sin encoladuras ni uniones de cualquier tipo. No presentarán nudos superficiales, fendas ni alteraciones del color natural de la madera. Los cajeados, cepillado, lijado, tratamiento de cantos, etc. garantizarán que la superficie de la madera carezca de repelos y astillados y las aristas no tendrán cantos vivos. Con el fin de garantizar las labores de conservación, las tolerancias dimensiónales de las piezas de madera serán inferiores al 1%. - Estructura del mismo material, unidas a través tuercas y tornillos entre si. |  |  |

| ITEM | 90. SOFA DE CUATRO CUERPOS EN L CON ESQUINERO Y ESPALDAR ALTO | Nª | 1.5.21 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Sofá en L con revestimiento en símil cuero. - Asientos con almohadón suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. - Tapa de mesa de apoyo en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. |  |  |

| ITEM | 91. TABURETE ALTO | Nª | 1.5.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | Dimensiones Diámetro de asiento : 360 ª 400 mm Altura inicial del asiento : 650 a 750mm |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El asiento deberá ser elaborado en fibra de vidrio. la estructura vertical deberá ser elaborada en tubo cuadrado o circular de acero el cual ira soldado a la base del asiento y a la cruceta que ira ubicada en el interior del aro que esta ubicado en la parte baja del taburete la cruceta será elaborada en tubo de acero de en la parte superior del tubo central todas partes metálicas acero inoxidable serán fosfatizado y pintado con pintura anticorrosiva , esmaltado al horno a prueba de golpes, o cromado. la soldadura de las uniones metálicas se utilizara tecnología superior para el caso de uniones entre superficies de acero inoxidable y asiento madera, pernos de sujeción el cual permitirá una mejor unión y un buen acabado. |  |  |

| ITEM | 92. MUEBLE DE DESCANSO CON DISEÑO DE TRES NIVELES | Nª | 1.6.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mueble según diseño con revestimiento en símil cuero y en madera aglomerada de MDP revestida en melamina. - Asientos con almohadón, compuesto por una camada de espuma laminada, con 14mm. de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada con 10cm. de espesor - Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio , de formato rectangular, con una altura de 14cm., sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso. - Tapas de apoyo en madera aglomerada de MDP con 25mm de espesor, y revestida con laminado melamínico en ambas caras, bordes rectos rematados con cinta en pvc, con 2.0mm de espesor, en el mismo color de la tapa colado con el sistema de fusión caliente para evitar la penetración de la humedad y su desprendimiento. Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor. |  |  |

| ITEM | 93. SILLON MASAJEADOR REVESTIDO DE CUERO | Nª | 1.6.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Que posea de 4 o 5 Programas Masaje por aire, Cantidad de combinaciones de masajes, Longitud del masaje. con bolsas de aire Masaje de piernas y pies, Estiramiento de piernas, Masaje de pantorrillas, Circulación por bolsa de aire Control remoto opcional, Altura regulable opcional Reclinación automática, Reposa pies de altura regulable Tapizado Cuero sintético de alta calidad |  |  |

| ITEM | 94. SILLA RECLINABLE DE DESCANSO DE 1,90 M | Nª | 1.6.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Sillón de PVC tipo playero, con plástico reforzado y resistente a un peso de 180 kg, con reclinación de cabeza y varias posiciones, con altura variable. |  |  |

| ITEM | 95. COJINES DE SUELO TIPO PUFF REVESTIDO DE CUERO | Nª | 1.6.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | Medidas 75 x 75 x 120 cm (Ancho x fondo x alto) |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Tejido Polipiel: Polipiel alta resistencia, no porosa. con tratamiento ignífugo y antibacteriano. O Tejido Grafiti: (77% Algodón y 23% poliester) O Tejido News y Cómic: Tejido estampado resinado compuesto de 50% Algodón y 50% Poliéster. OTRAS CARACTERÍSTICAS: Interior: Perlas de pvc expandido de alta recuperación (incluido) Doble Costura, Doble Cremallera, Relleno Incluido, Apto Uso Exterior: Exterior Cubierto: Exterior Total: Náutico, Poliester Personalizable, opcional |  |  |

CONSIDERACIONES GENERALES LOTE 1

Resistencia al fuego

Con la finalidad de evitar posibles daños al mueble colocado el proponente debe incluir dentro de su propuesta de todos los muebles que prevén espacios para cables los siguientes aspectos para la energía eléctrica:

Tomacorrientes modulares tipo NEMA aptos para la instalación a nivel del tablero en posición vertical. Las tomas deberán ser reemplazables de manera modular y sus conexiones deberán ser independientes.

Las placas son de instalación en mueble mediante caja adecuada que sea capaz de alojar por lo menos ocho módulos tomacorrientes tipo NEMA, cuatro módulos de toma telefónica y cuatro módulos, además deberá contemplar espacio suficiente para tres módulos libres debidamente asegurados para mantenimiento.

La toma como tal debe ser del tipo NEMA, por lo que deben estar certificadas y marcadas de acuerdo a ésta norma. La tensión nominal del sistema es de 231 voltios por lo que debe tolerar las tensiones admisibles del sistema con tolerancia de +/- 10%.

Las partes energizadas o enchufe como tal debe ser de cobre electrolítico con un mínimo de 95% de pureza, además que su configuración debe soportar el tráfico de entradas y salidas sin deformaciones por lo menos los primeros dos años.

La corriente nominal debe ser de por lo menos 15 A, que debe estar descrito de manera legible en la parte trasera del módulo del enchufe.

El dieléctrico del enchufe debe garantizar por lo menos 1.000 voltios de aislación para garantizar que no existan puntos energizados peligrosos al contacto del usuario.

Deberá contar con un punto de conexión mediante cable N° 12 AWG TWH (1 fase+1 neutro + 1 tierra) que tenga la configuración 1x3 con los colores Rojo para la fase, Blanco para el Neutro y Verde para la Tierra, que será el alimentador de la isla de escritorios que además cuente con sus respectivos pasatapas con doble tuerca de plástico y además de las terminales de conexión.

Los tomacorrientes deberá estar insertadas en la parte central del mueble, para lograr éste fin se debe calar y asegurar mediante una caja de conexiones los correctos empalmes al sistema. Además se deberá asegurar el acceso desde cualquier punto mediante que tenga uso de energía eléctrica hasta el punto de los enchufes.

El punto de conexión deberá ubicarse en la parte central de la isla de escritorios debajo del tablero de trabajo y no deberá ser visible a simple vista.

| Lote 2 Provisión e instalación de Butacas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nª ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO CON INDICE DE ABSORCION ACUSTICA DEL 100 % (DIM +/- 10%) | PZA | 410 |
| 2 | MESA DE TRABAJO REPLEGABLE PARA USO DE TRADUCCION (DIM +/- 10%) PARA BUTACAS | PZA | 17 |

| ITEM | 100. BUTACA PLEGABLE CON ASIENTO DE RETORNO AUTOMATICO CON INDICE DE ABSORCION ACUSTICA DEL 100 % | Nª | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones generales | Butaca de retorno automático, acabado en espuma de poliuretano que recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y pivotes de articulación para el giro. Espuma de poliuretano: Densidad del asiento: 60-65 kg/m3. Densidad del respaldo: 50-55 kg/m3 Propiedades acústicas: coeficiente de reducción acústica NRC = 0.75 Resistencia al fuego |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y aprovechamiento del espacio en salas de conferencias, el asiento es de retorno automático. - Las colchonetas de asiento y respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado. El asiento está formado por una pieza única de espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y los correspondientes ejes para el movimiento de giro. - Asiento y respaldo El bloque está tapizado con una funda fácilmente intercambiable, gracias a un sistema de cremallera. Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, va incorporado una cortina antifuego -TS System- que evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y para evitar la propagación de las llamas. - Asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del asiento sin necesidad de ningún tipo de lubrificación. La aplicación del Soft System amortigua el cierre del asiento haciéndolo totalmente silencioso. - Estructura el conjunto de asiento y respaldo está soportado por dos paneles laterales unidos por un puente central de acero. Los laterales están completamente tapizados y acaban por su parte inferior en un zócalo de soporte fabricado en chapa de acero mediante el cual se fija la butaca al suelo gracias a un sistema de tacos metálicos de expansión que quedan ocultos en su interior. Muestra física presentar la misma para la verificación y además presentar la ficha técnica que cumpla con los objetivos de absorción de sonido. |  |  |

| ITEM | 101. MESA DE TRABAJO REPLEGABLE PARA USO DE TRADUCCION | Nª | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 450 x 350 MM. DE SUPERFICIE |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - Mesa de trabajo replegable de uso individual, fija al suelo y totalmente independiente de la plaza de asiento. La mesa está formada por un sobre de mesa de contrachapado de madera de haya de 13 mm. de espesor y 450 x 350 mm. de superficie, acabado en ambas caras con barniz de poliuretano bicapa incoloro. Las cantoneras son en PVC negro. Este sobre se fija a una columna de soporte única, de perfil de aluminio extruido, pintada en negro mate. La columna incorpora las guías de desplazamiento lineal a bolas. Esta ausencia de mecanismos y resortes hacen que el producto esté exento de cualquier tipo de mantenimiento. El conjunto de mesa y columna en posición plegada ocupa únicamente 190 mm. La apertura de la mesa se realiza mediante un simple e intuitivo movimiento de desplazamiento vertical y giro. De esta manera, el usuario dispone ante él de una amplia superficie de trabajo de 450 mm. de ancho por 350 mm. de profundidad. El mecanismo de plegado es anti pánico. Al levantarse el usuario de la butaca su propio movimiento impulsa la mesa a la posición de plegado, con lo cual el desalojo de la sala es rápido y siempre con los pasillos libres. - El conjunto es independiente de cualquier plaza de asiento, con lo cual puede adaptarse a cualquier configuración de sala manteniendo la totalidad del aforo y se encuentra siempre alineado respecto del usuario. Además, esta independencia de la butaca, hace que su estabilidad sea total y no reciba jamás el movimiento y la vibración provocados por la ocupación de la butaca anterior. - La fijación al suelo se realiza mediante un pie incorporado a la parte inferior de la columna. Esta pieza es de aluminio inyectado y acabado en epoxi negro mate. El anclaje al suelo se realiza por tres puntos, con lo cual se consigue estabilidad y rigidez. - Conexiones: La columna incorpora perfectamente en la misma un sistema de conexión eléctrica a 220 V, conexión telefónica e Internet. - Sistema de traducción: se incorpora a la mesa un cajetín preparado para alojar en su interior mecanismos electrónicos de conferencia: micrófono, sistema de votación, traducción, etc. Este cajetín, realizado también en aluminio extrusionado, se adapta perfectamente a la columna de soporte y no interfiere en absoluto en el mecanismo de plegado y desplegado. |  |  |

| Lote 3: Provisión e instalación de Archivos Móviles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nª ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | ARCHIVOS MOVILES DOBLES CADA VAGON DOBLE ABIERTO DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,50 M ARCHIVO CENTRAL (SOTANO 1) (DIM +/- 10%) | PZA | 255 |
| 2 | ARCHIVOS DESLIZANTE DE 100x75 CM CON MANIJA DE 3 PUNTAS, ALTURA EXTERNA DE 2,00 M, CON CHAPA DE ACERO, CON CERRADURA GENERAL Y REPISAS INTERNAS DEPOSITO DE GESTION POR PISO (10 PISOS) (DIM +/- 10%) | PZA | 40 |
| 3 | ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA, CADA VAGON DOBLES DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,00 M, (CON CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO) ARCHIVO PRESIDENCIA (DIM +/- 10%) | PZA | 6 |

| ITEM | 102. ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA CERRADOS DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,23 M ARCHIVO CENTRAL (SOTANO 1) | Nª | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,00x0,75 Y ALTURA 2,23 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. |  |  |

| ITEM | 103. ARCHIVOS DESLIZANTE DE 100x75 CM CON MANIJA DE 3 PUNTAS, ALTURA EXTERNA DE 2,14 M, CON CHAPA DE ACERO, CON CERRADURA GENERAL Y REPISAS INTERNAS DEPOSITO DE GESTION (10 PISOS) | Nª | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | ALTURA EXTERNA DE 2,14 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil con estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Contiene también un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversos dobleces formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir como apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con bordes redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el desalineamiento del módulo durante su movimiento, unida al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre será fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje será fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos serán fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos deberán poseer un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura en el color definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. |  |  |

| ITEM | 104. ARCHIVOS MOVILES DOBLES CARA, CADA VAGON DOBLE DE 1,00x0,75 Y ALTURA 2,14 M, (CON CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO) ARCHIVO PRESIDENCIA | Nª | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 1,00x0,75 Y ALTURA 2,14 M |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | El archivo móvil deberá tener una estructura lateral externa, cierre de módulos y componentes estructurales fabricados con chapa de acero de # 20 (0,90 mm de espesor), con varios pliegues formando columnas estructurales sin esquinas o proyecciones, hechas en una sola pieza con orificios alargados sólo desde el interior de la columna de cada 25 mm para el montaje de los componentes internos, y que forma el lado exterior frontal parcialmente cerrada una pared con la altura 1.1990mm desde el suelo, para la instalación de los mecanismos de accionamiento y la unidad, así como el panel frontal de los módulos. Con un sistema de sujeción acoplado a la base para garantizar la durabilidad al conjunto y sus componentes internos. El archivo deberá poseer certificaciones de seguridad y estabilidad por alguna institución de origen de fábrica o local que certifiquen que el vagón no tendrá alteraciones a futuro. - La estructura lateral interna de cada archivo tendrá vagón fabricados con componentes estructurales en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con diversas dobras formando columnas estructurales, sin esquinas o partes salientes, constituyendo una única pieza (mono bloque), con tornillos de los dos lados de las columnas a cada 25mm para encaje de los componentes internos. Conteniendo un sistema de fijación anillado para la base garantizando una durabilidad y estabilidad a todo el conjunto y sus componentes internos. - El cerramiento superior será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), con perforaciones laterales para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte superior de los módulos. - El cerramiento inferior será fabricado en chapa de acero #20 (0,90mm de espesor), con sistema de encajes para proporcionar perfecto encaje en la estructura, permitiendo un cerramiento perfecto en la parte inferior de los módulos y posibles reparos y mantenimiento en los mecanismos adicionales de la base deslizante. Podrá servir cono apoyo para almacenamiento de materiales en los módulos. - Los cerramientos internos será fabricado en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizado los módulos dobles para división de las caras en su profundidad a fin de evitar la transposición del material almacenado entre ellas. - El cerramiento externo será confeccionado con cantos redondeados en chapa de acero #22 (0,75mm de espesor), utilizando los módulos simples, para que haya cerramiento externo, impidiendo el acceso y la caída de los materiales almacenados. El conjunto de movimiento: base tendrá un perfil en forma “U” de perfil, con 110 mm de altura de chapa de acero de 1,9 mm de espesor para la fijación de la estructura del módulo. El sistema de apoyo consiste en puntales, ruedas y rodamientos, las ruedas son sujetas a través de dobles perfiles dobladas y soldadas a la estructura, de chapa de acero de 1,9 mm de espesor. Equipado con dos lengüetas estabilizadoras fijas a los extremos de las bases independientes, serán barras de anclaje internos del módulo con el fin de evitar un posible vuelco del mismo. La base sencilla debe soportar una carga vertical de al menos 15 000 kg que se aplica directamente a la estructura de archivos y las ruedas, y la doble base debe soportar un peso de 22.000kg carga vertical sobre la estructura y las ruedas sin mostrar la deformación o irregularidad en su funcionamiento, es necesario presentar certificaciones de dicha resistencia. - La rueda de tracción fabricada en acero con diámetro de 120mm por 30mm de ancho, formando un perfil con recortillo interno anti patinaje para encastre en la guía, para evitar el des alineamiento del módulo durante su movimiento, ligada al sistema de reducción y transmisión. - La rueda libre fabricada en acero con diámetro de 120mm e 30mm de largura, formando un perfil con recortillo encajado al eje para movimientos en las guías, fijada la base a través de rodamientos de apoyo. El sistema de reducción y transmisión sistema instalado en la base, que genera la locomoción o frenado de los vagones para apertura de los espacios o poder cerrarlos, posee un polea de sincronismo de 11 a 20 dientes que permiten una reducción de 4: 1, unido al eje que impulsará las ruedas para facilitar el movimiento de los módulos o vagones. - El eje fabricado en acero macizo con 20mm de diámetro, con sistema de enganche y trabamiento, encajado en el centro de las ruedas para movimientos en las guías. Los rodamientos fabricados en acero con 60 mm de diámetro, que se adjunta a la popa de la base deslizante, donde se apoya el eje. Los mismos serán esferas rígidas, con clase de dos caras blindadas ZZ de manera que no requiere lubricación. Los vagones estarán anclados sobre rieles metálicas y serán fabricados en chapa de acero No. 14 (1,9 mm de espesor) galvanizado con altura por lo menos de 105 mm de ancho y 20 mm de espesor, formando un perfil doble que sirve como apoyo para la estabilización de los módulos de guía que tiene un perfil trapezoidal en la base del carril. Los rieles están soportados en el escenario en MDF con 18 mm de espesor. Las finalizaciones o partes extremas de los rieles serán con alma de acero llena internamente para evitar protuberancias que podrían causar tropiezos y agitar el movimiento de los módulos, facilitando también el acceso de las personas Los vagones o módulos con un sistema anti vuelcos el mismo será fabricado en chapa de acero # 14 (1,9 mm de espesor) para evitar una caída accidental, el mismo estará instalado en cada módulo terminal deslizante directamente en la base de cada vagón o modulo (coche) con garras dobles dispuestas en paralelo a los rieles con acoplamientos en toda su longitud. Es necesario que tenga certificaciones de pruebas o ensayos hechos aplicando unas fuerzas horizontales que demuestren que no se volcará ni descarrilarán los vagones o módulos. Los componentes externos que poseerá los vagones serán: El panel frontal o chapa vista fabricado en chapa de 0.90 mm de espesor con esquinas redondeadas y tire de protección de la cadena en el momento del movimiento por el mecanismo de mango con altura de 1300mm. Independiente de la estructura fácilmente desmontable, lo que permite el mantenimiento del sistema de accionamiento sin necesidad de retirar el material almacenado. Posibilitará posibles cambios de color y acabado a definirse de acuerdo a cambio con el entorno instalado. El sellado de goma situado en los extremos del cuerpo (panel frontal, posterior y superior) con la función de proteger las manos de los operadores de una lesión potencial y no permitió brechas abiertas entre los cuerpos cuando el operador cierra el corredor de los vagones, fabricado en caucho vulcanizado. El sistema de cierre simple consta de una asa incorporada permite el bloqueo manual del módulo móvil, impulsado por el botón rojo con 35 mm de diámetro pin interno para detener el movimiento del mismo como el uso del archivo, esto evitará atrapar una persona al interior del archivo que este consultando alguna información. La etiqueta de la puerta fabricado en paneles transparentes de acrílico y fijados a los módulos, donde se puede insertar la señalización y facilitando la identificación de los contenidos almacenados. Los componentes internos de cada vagón serán: Los componentes de soporte fabricado en chapa de acero # 18 (1,2 mm de espesor), doblado en forma de “J”, con un recorte central rectangular para los estantes y cuatro cortes en los extremos para acomodar un par de varillas donde se apoyará las carpetas de trayecto y dos pestañas de la forma trapezoidal estampado para el montaje en el lado del módulo, esto permitirá el ajuste de las repisas por el propio usuario sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Se utiliza para el almacenamiento de diferentes tipos de componentes. Las repisas fabricados en chapa de acero # 20 (0,9 mm de espesor), con 20 mm de altura, doble plegado en los bordes frontales y longitudinales soldados de refuerzo en la parte inferior, formando la parte superior de un acabado liso para evitar la acumulación de residuos y posibles puntos de fricción. Permite su instalación y ajuste por parte del usuario sin el uso de herramientas, lo que permite la instalación de accesorios que complementan este concepto. Tendrá una capacidad de carga de 200 kg con deflexión instantánea de menos 1,50 mm momentánea y residual de menos de 0,05 mm, esto deberá presentarse una certificación que acredite dichos valores. El pintado o acabado final será de primera, todas las piezas de acero deberán tener un tratamiento anti-oxidación a través de proceso de decapado continuo y fosfatado por inmersión en baños que garantizan la ausencia de agentes corrosivos sobre la superficie de la pieza de trabajo y el secado a continuación, para evitar la aparición de puntos oxidados en el secado, comprobado mediante certificaciones. Los vagones y accesorios serán pintados por proceso electrostático con pintura definidas por el cliente, a base de resina epoxi en polvo, con una capa mínima de tinta 240 (M), la misma será secada en horno y deberá ser resistente al impacto, rasgaduras y tener una superficie fina de acabado, la misma es necesario se presente ISO 9001. - SISTEMA DE INGRESO ELECTRONICO CON LECTOR BIOMETRICO PARA ARCHIVO DESLIZANTE El modo de identificación del empleado: • Sólo digital. • Digital Plus de usuario Contraseña. • Sólo Usuario Contraseña. La capacidad de almacenamiento de hasta 480 códigos digital. Comunicación: Via Collector CodPen (tipo cartucho de unidad flash USB), con una capacidad de almacenamiento de hasta 100,00 registros y se puede ampliar a un máximo de 300.000. Dispensa con la apertura de la noche para recoger la información. • A través de TCP / IP 10Mb Base T, opcional 10 / 100Mb T. Base • Reloj capaz de almacenar hasta 100.000 registros de las pulsaciones, sosteniendo el punto de los registros y el acceso de hasta 100 años. • Número de empleados: 1900. • Trabajar fuera de línea, lo que garantiza la fiabilidad del sistema y no esclavizar a la computadora. • Capaz de trabajar fuera de línea con hasta 1024 líneas del parte de horas con un máximo de 10 horas al día. • Graba hasta 4096 el acceso latidos por día. • Sensor óptico con resolución de escaneo biométrico de 500 DPI y EER <0,1%. • Gestión completa de la memoria del sistema a través de software, lo que indica el día estimado para la colección. • Usted puede elegir el control de activación o puerta de la unidad de sirena, y usted puede registrar hasta 50 horas de sirena de un día. • Cuenta con un calendario perpetuo que sigue funcionando incluso sin electricidad durante más de un año. • 20 filas y 2 columnas con iluminación serie alfanumérica de cristal líquido. • Teclado de teléfono estándar con 16 teclas, 4 para las funciones del menú. • Incluye un módulo CodPen para las versiones con la comunicación a través del colector. Elimina la necesidad de dos de CodPen para el equipo ya que los relojes tienen memoria interna, lo que garantiza datos más fiables y practicidad en el momento de hacer la colección. |  |  |

| Lote 4: Provisión e instalación de Tabiques Móviles Acústicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nª ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UND | CANTIDAD |
| 1 | TABIQUE MOVIL ACUSTICO ACABADO EN AGLOMERADO REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA O TAPIZ DE 10 CM DE ESPESOR, TRILLO DE ALUMINIO, PISTA DUPLA, ROLDANA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ACCIONAMIENTO MANUAL DIMENSIONES DE 400x280 CM (DIM +/- 10%) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | PZA | 11 |

| ITEM | TABIQUE MOVIL ACUSTICO ACABADO EN AGLOMERADO REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA O TAPIZ DE 10 CM DE ESPESOR, TRILLO DE ALUMINIO, PISTA DUPLA, ROLDANA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ACCIONAMIENTO MANUAL DIMENSIONES DE 400x280 CM (DIM +/- 10%) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | Nª | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONES | 400x280 CM |  |  |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS | - El espesor total de 10 cm - Unión de los elementos en dirección vertical: patín del carril superior e inferior de expansión acoplada dentro del panel; - Bloqueo: con el sistema de ejes clave con ½ vuelta; - Estructura interno: en la estructura de acero tratado; - Sistema para nivelar la losa: sistemas de barras roscadas ajustables; - El número de puntos de paneles para fijación en pista: dos puntos por panel; - Tipo riel: aluminio con doble pista con poleas ; - Apilado: - Acústica, el control de sonido. la integración inteligente y elegante de los ambientes, favoreciendo los espacios de trabajo no debe permitir la transmisión de sonido Sistema de tabiques móviles acústicos compuesto por paneles, rieles, fijaciones y barrera acústica. El sistema multidireccional consta de paneles suspendidos por dos juegos de 2 rodamientos cubiertos de plástico de ingeniería, una estructura del chasis de acero al carbono con tratamiento anticorrosivo y perfiles soldados por el proceso de soldadura por puntos y acabados con pintura eletrostática. Los TMA se fijan a través de cercos a lo largo del suelo y a lo largo del carril, mediante un giro manual del mecanismo interno en base a una palanca. Los tabiques móviles acústicos (TMA), deben cumplir con las siguientes valoraciones de acuerdo a certificados de ensayos de acuerdo a la norma citada o su homóloga correspondiente: Al finalizar la instalación, el proponente deberá valorar el nivel de aislamiento acústico alcanzado en el auditorio de acuerdo al método de medición de la norma ISO 140-4. Debe incluirse la estructura metálica de sujeción y realizar una medición in situ para obtener los niveles exactos, en caso de que no se cuente con los niveles exactos a la llegada del material deberá pedirse una reposición bajo ninguna circunstancia se aceptaran tabiques que no tengan cerramiento perfecto entre el piso y el cielo falso. Montaje de la riel.: La riel debe sujetarse de la estructura metálica de soporte previamente instalada. El coordinador verificara la correcta nivelación de la riel a lo largo de todo su recorrido. Se dejara un tramo de riel sin instalación para realizar por ahí, el montaje de los Paneles del TMA. Montaje de los Paneles. :Previamente y siguiendo todas las especificaciones del fabricante, el Instalador montará en cada panel del TMA los rodamientos y verificará su correcto funcionamiento. Se debe considera que si el panel (unidad) pesa mas de 300 kg, entonces se requerirá apoyo mecánico para su colgado, si pesa menos de 300 kg serán necesarios 4 personas para el colgado de cada panel. Uno de los operarios verificará en cada montaje que los rodamientos se inserten de manera correcta en la riel y que los paneles cuelguen de manera homogénea y vertical. Una vez montados los paneles, se procederá al colocado del tramo faltante de la riel y su acomodo y accionamiento. |  |  |

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

PLANOS (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

Se adjuntan el plano del proceso de referencia. Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital de las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Corporativa de YPFB, en la ciudad de La Paz, edificio Gundlach Torre Oeste, 3er piso.

EXPERIENCIA EMPRESA

El proponente en su propuesta deberá presentar las siguientes certificaciones: CERTIFICACIONES - Copia Documento de acreditación de la representación de la marca representada emitida por el fabricante - Copia Certificación iso 9001/2008 del producto - Copia Certificación iso 9001/2008 expedida por alguna entidad representada Bolivia EXPERIENCIA GENERAL EMPRESA LOTE 1 Los proponentes deberán certificar una experiencia general mínima de 1 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área provisión y colocación de muebles en general LOTE 2 Los proponentes deberán certificar una experiencia general mínima de 0.5 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área provisión y colocación de butacas LOTE 3 Los proponentes deberán certificar una experiencia general mínima de 1 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área provisión y colocación de archivos móviles en general LOTE 4 Los proponentes deberán certificar una experiencia general mínima de 0.5 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área provisión y colocación de tabiques y/o paneleas acústicos en general EXPERIENCIA ESPECIFICA LOTE 1 - Los proponentes deberán tener una experiencia específica de un mínimo de 0.5 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos de provisión y colocación de muebles en obras similares con 250 muebles de estaciones de trabajo LOTE 2 - Los proponentes deberán tener una experiencia específica en la provisión y colocación de muebles en obras similares de un mínimo 200 butacas instaladas, en obras similares LOTE 3 - Los proponentes deberán tener una experiencia específica en la provisión y colocación de un mínimo de 100 archivos móviles o compactos en obras similares. LOTE 4 - Los proponentes deberán tener una experiencia específica en la provisión y colocación de un mínimo de 3 tabiques móviles acústicos en obras similares. El proponente, deberá presentar los documentos en copia simple señalados en su declaración jurada. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Contratos, Actas de recepción, facturas, certificados de trabajo o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido

EXPERIENCIA PROFESIONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

LOTE 1 1 COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLES EN GENERAL Formación: Certificación vigente expedida por la empresa como coordinador técnico de: Muebles y silloneria Experiencia General : Mínimo 5 proyectos realizados en Supervisión técnica de provisión y colocación de mobiliarios en general Experiencia Específica: Mínimo 3 proyectos Supervisión técnica de provisión y colocación de muebles de estaciones de trabajo en obras similares con más de 250 puestos de trabajo. LOTE 2 1 COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE BUTACAS Formación: Certificación vigente expedida por la empresa como coordinador técnico de: Butacas Experiencia General : Mínimo 5 proyectos realizados en Supervisión técnica de provisión y colocación de mobiliarios en general Experiencia Específica: Mínimo 2 proyectos Supervisión técnica de provisión y colocación de butacas en obras similares con más de 250 butacas LOTE 3 1 COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES Formación: Certificación vigente expedida por la empresa como coordinador técnico de: Archivos Móviles Experiencia General : Mínimo 5 proyectos realizados en Supervisión técnica de provisión y colocación de mobiliarios en general Experiencia Específica: Mínimo 2 proyectos Supervisión técnica de provisión y colocación de archivos móviles con más de 100 archivos móviles LOTE 4 1 COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABIQUES MOVILES Formación: Certificación vigente expedida por la empresa como coordinador técnico de: Tabiques Móviles Experiencia General : Mínimo 5 proyectos realizados en Supervisión técnica de provisión y colocación de mobiliarios en general Experiencia Específica: Mínimo 2 proyectos Supervisión técnica de provisión y colocación de archivos móviles con más de 100 archivos móviles El proponente, deberá presentar los documentos en copia simple señalados en su declaración jurada. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Contratos, Actas de recepción, certificados de trabajo o documentos similares que acrediten o certifiquen lo requerido FORMULARIO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (LOTE 1,2,3,4 ) Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros: FACTOR; DESCRIPCION; PUNTAJE. A; EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A = 30 puntos. B; CONDICIONES ADICIONALES; B = 40 puntos. C; TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA; C = A+B = 70 puntos. D; TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; D= 30 puntos. E; TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO; E= C + D =100 puntos. CUADRO EVALUACIÓN (LOTE 1) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA. Identificación del proponente; :. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 30. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1.5 vez y menor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez y menor o igual a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria; a.1.1 = 15 a.1.2 = 11 a.1.2 = 8. EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Monto de contratos mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria a.2.2. Monto de contratos mayor o igual a 0,5 veces y menor o igual a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria; a.2.1 = 15 a.2.2 = 11. SUBTOTAL A. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 40. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. b.1. COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLES EN GENERAL; b.1 = 20. b.2 Mejoras a lo requerido; b.5 = 20. SUBTOTAL B. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; (*); 30. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional (**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos. B.; Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL); 20. 1; COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN MUEBLES EN GENERAL; 20. 1; Experiencia General; 10. 1; Mayor o igual a 2 años; 10. 2; Mayo a 1 año y menor a 2 años; 8. 2; Experiencia Específica; 10. 1; 2 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 10 (a evaluar a partir del 4to trabajo); 10; 1. B; Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA); 20. 2; Mejores a lo requerido. 1; Accesorios adicionales en los escritorio Gerenciales; 5. 1.1; Dos accesorios adicionales; 5. 1.2; Un accesorio adicional; 3. 2; Mejoras al material de los escritorios del Presidente y Gerentes Generales; 10. 2.1; Si es tablero con madera natural; 10. 2.1; Si es tablero con madera laminada; 6. 3; Propuesta de entrega de repuestos de chapas de cajoneras , credenzas y armarios; 5. 3.1; Propuesta de entrega del 0.4% de la cantidad total de cajoneras, credenzas y armarios; 5. 3.2; Propuesta de entrega de 0.2 % e la cantidad total de cajoneras, credenzas y armarios; 3.

CUADRO EVALUACIÓN (LOTE 2) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA. Identificación del proponente; :. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 30. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez y menor o igual a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 0.5 vez y menor o igual a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria; a.1.1 = 15 a.1.2 = 11 a.1.2 = 8. EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Más de 300 butacas instaladas en obras similares a.2.2. Entre 201 y 299 butacas instaladas en obras similares; a.2.1 = 15 a.2.2 = 11. SUBTOTAL A. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 40. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. b.1. COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE BUTACAS; b.1 = 20. b.2. Mejoras a lo requerido; b.5 = 20. SUBTOTAL B. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; (*); 30. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional (**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos. B.; Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL); 20. 1; COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE BUTACAS; 20. 1; Experiencia General; 10. 1; Mayor o igual a 2 años; 10. 2; Mayo a 1 año y menor a 2 años; 8. 2; Experiencia Específica; 10. 1; 2 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 10 (a evaluar a partir del 3er trabajo); 10; 1. B; Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA); 20. 2; Mejores a lo requerido; 20. 1; Etiquetado de referencia; 5. 1.1; Etiquetado de las filas y números de las butaca; 5. 1.1; Etiquetado de las filas de la butaca; 3. 2; Índice NRC (presentar una copia que certifique de los señalado por parte fabricante); 15. 2.1; Si el Índice es mayor o igual a 0.80; 15. 2.2; S i el índice es mayor a 0.75 y menor a 0.80; 12.

CUADRO EVALUACIÓN (LOTE 3) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA. Identificación del proponente; :. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 30. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1.5 vez y menor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez y menor o igual a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria; a.1.1 = 15 a.1.2 = 11 a.1.2 = 8. EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Más de 200 archivos móviles o deslizantes instalados en obras similares a.2.2. Entre 101 y 199 móviles o deslizantes instalados en obras similares; a.2.1 = 15 a.2.2 = 11. SUBTOTAL A. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 40. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. b.1. COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES; b.1 = 20. b.2. Mejoras a lo requerido; b.5 = 20. SUBTOTAL B. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; (*); 30. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional (**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos. B.; Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL); 20. 1; COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARCHIVOS MOVILES; 20. 1; Experiencia General; 10. 1; Mayor o igual a 2 años; 10. 2; Mayo a 1 año y menor a 2 años; 8. 2; Experiencia Específica; 10. 1; 2 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 10 (a evaluar a partir del 3er trabajo); 10; 1. B; Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA); 20. 1; Mejoras a lo requerido; 20. 1; Colocación de controles de acceso biométricos por módulo de vagones para los archivos de gestión; 15. 1.1; 100% de controles por módulos de vagones; 15. 1.2; 50% de controles por módulos de vagones; 10. 2; Etiquetado de referencia; 5. 2.1; Etiquetado de las filas y números de los módulos; 5. 2.2; Etiquetado de las filas de los módulos; 3.

CUADRO EVALUACIÓN (LOTE 4) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA. Identificación del proponente; :. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 35. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 1 vez y menor o igual a 1.5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 0.5 vez y menor o igual a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria; a.1.1 = 15 a.1.2 = 11 a.1.2 = 8. EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Más de 8 tabiques móviles acústicos instalados en obras similares a.2.2. Entre 4 y 7 tabiques móviles acústicos instalados en obras similares; a.2.1 = 20 a.2.2 = 15. SUBTOTAL A. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 35. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. b.1. COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABIQUES MOVILES; b.1 = 20. b.2. Mejoras a lo requerido; b.5 = 15. SUBTOTAL B. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; (*); 30. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional (**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos. B.; Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL); 20. 1; COORDINADOR DE LA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABIQUES MOVILES; 20. 1; Experiencia General; 10. 1; Mayor o igual a 2 años; 10. 2; Mayo a 1 año y menor a 2 años; 8. 2; Experiencia Específica; 10. 1; 2 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 10 (a evaluar a partir del 3er trabajo); 10. B; Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA); 15. 1; Mejoras a lo requerido; 15. 1; Propuesta de entrega de repuestos de los accesorios de desplazamiento o rodamiento; 15. 1.1; Propuesta de entrega del 0.4% de la cantidad total repuestos de los accesorios de desplazamiento o rodamiento a colocar; 15. 1.2; Propuesta de entrega de 0.2 % de la cantidad total repuestos de los accesorios de desplazamiento o rodamiento a colocar; 10.

PROPUESTA TÉCNICA (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

El proponente deberá presentar un propuesta técnica con el siguiente contenido mínimo: Plan de trabajo: El plan de trabajo deberá comprender : - Los lineamientos de trabajo para la provisión y la instalación de los muebles y almacenaje si se requiere (plan logístico) - Cronograma de trabajo general - Numero de frentes: El proponente deberá contar con 1 frentes de trabajo mínimo, a partir de la llegada de los muebles a obra (para muebles, butacas y archivos) PARA LOS LOTES 2,3, Y 4 . Para el lote 1 deberá contar con 3 frentes de trabajo como mínimo. - Vistas 3d del acabado y colocado de muebles: El proponente deberá presentar vistas 3d a colores de todos los ambientes donde se emplazarán los muebles a objeto de ver el acabado final de los mismos, las citadas vistas deberán estar en relación a los planos arquitectónicos del Edificio - Muestras materiales: El proponente deberá presentar un muestrario pequeño de los materiales de su propuesta.( es aspecto no es causal de descalificación ni forma parte de la evaluación) Mejores a lo requerido ( conforme se señala en los cuadros de evaluación por lotes)

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

El plazo para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CONSTRUCCION EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ es De 150 días calendario, computados a partir de la orden de inicio. La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: LOTE 1 N°; DETALLE DE ENTREGA; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Entrega de los bienes en obra; A partir de los 45 días calendario hasta los 90 días calendario de emitida la orden de inicio que deberá realizarse en 5 etapas (conforme al cronograma actualizado a las condiciones de obra); Acta inspección y verificación (coordinador). 2; Instalación y colocación de los muebles en su lugar; A la conclusión del plazo establecido (150 días Calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.. LOTE 2 – LOTE 4 N°; DETALLE DE ENTREGA; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Entrega de los bienes en obra; Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta inspección y verificación (coordinador). 2; Instalación y colocación de los muebles en su lugar; A la conclusión del plazo establecido (150 días Calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.. LOTE 3 N°; DETALLE DE ENTREGA; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Entrega de los bienes en obra; Hasta los 90 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta inspección y verificación (coordinador). 2; Instalación y colocación de los muebles en su lugar; A la conclusión del plazo establecido (150 días Calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción..

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

Se entregará los bienes en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas. De manera previa a la llegada de los equipos a obra el proponente adjudicado deberá presentar un cronograma coordinado de manera multidisciplinaria con supervisión y la coordinador de YPFB donde se establezca de manera clara, horarios, frentes de trabajo días de trabajo, lugares de intervención, etc.

FORMA DE PAGO

LOTE 1 – LOTE 3 N°; DETALLE DE ENTREGA; %; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA; EMITE INFORME Y SOLICTUD DE PAGO. 1; Entrega de los bienes en obra; 70%; Hasta los 90 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta inspección y verificación; Coordinador. 2; Colocación y puesta en marcha de los bienes.; 30%; A la conclusión del plazo establecido (150 días Calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.; Coordinador. Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial. LOTE 2- LOTE 4 N°; DETALLE DE ENTREGA; %; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA; EMITE INFORME Y SOLICTUD DE PAGO. 1; Entrega de los bienes en obra; 70%; Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta inspección y verificación; Coordinador. 2; Colocación y puesta en marcha de los bienes.; 30%; A la conclusión del plazo establecido (150 días Calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.; Coordinador.

COORDINACIÓN

Previa a la orden de inicio, al DIMC designará a un Coordinador que será responsable de la coordinación con la Empresa Proveedora el seguimiento al Contrato

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

RESGUARDO DE BIENES Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante. EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES El PROVEEDOR adjudicado de manera previa a la solicitud del material a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra. Así mismo y en función a las medidas deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la colocación del mismo, actividades que deberán ser coordinadas con el Coordinador y/o supervisión. Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Así mismo podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico de supervisión o el Coordinador que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado. DAÑOS A TERCEROS – USO DEL ASCENSOR En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir os daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Finalmente, y en caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador y/o supervisión. COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el Coordinador de YPFB y la empresa de Supervisión de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales concisiones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por la empresa de supervisión. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución

GARANTÍA TÉCNICA (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

1.- Garantía garantía defectos de fabricación y/o material : Con una duración de 5 años, a partir de la fecha de recepción definitiva de los bienes 2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior de los bienes vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. Con 2veces de mantenimiento y revisión anual. 3.- Garantía de repuestos en STOCK para defectos de fabricación, inspección física bajo acta y vigente por 5 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, de los muebles ofertados en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva.

MANUALES (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

Entrega un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, a la suscripción del acta de recepción definitiva. El formato se definirá en coordinación con la coordinador o fiscal de servicio. Capacitación y mantenimiento El proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB durante un mínimo de 15 días in situ, sobre el proceso de: - Instalación - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo - Otros que considere necesario Presentación por escrito del programa del mantenimiento preventivo de los bienes durante el periodo de la garantía entregarse en la fecha de emisión del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá entregar un manual de mantenimiento y operación con la periodicidad de las actividades a realizar y el detalle especifico de los trabajos que deben y no deben ejecutarse, de manera posterior al periodo de garantía. Presentación de manuales en español con diagramas correspondientes

MULTAS (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato) determinado para el total contratado, caso contrario la Entidad aplicara una multa equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total adjudicado, por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: • Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra • Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo o 2 piezas) • Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) - Casco de seguridad c/barbiquejo - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores.

CLAUSULA DE SEGUROS (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 2. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLAUSULA FACTURACIÓN (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (DEL ORIGINAL O DEL EMITIDO POR LA Oficina Virtual del SIN o fotocopia del certificado del NIT). La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

CLAUSULA TRIBUTOS (LOTE 1 – LOTES 2 – LOTE 3 –LOTE 4)

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.