ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

- CARACTERÍSTICAS

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión y colocación acústica para revestimiento ranurado de paredes (inc. Est., acc. Y lana de roca) NRC 0.65 | M2 | 369,30 |
| 2 | Provisión y colocación acústica de cielo falso ranurado (inc., Est. Met., acc. y lana de roca) NRC 0.80 | M2 | 511,75 |
| 3 | Provisión y colocación acústica de cielo de lana de roca modular NRC 0,95 | M2 | 132,30 |
| 4 | Provisión y colocación de Reflector Acústico liso debajo cielo falso (inc. Est. Met. y Acc. Y lana de roca ) | M2 | 143,00 |
| 5 | Provisión y colocación de la Concha acústica para el escenario (inc. Rev., Est. Met. y acc. Y puertas pivotantes acústicas y lana de roca) | M2 | 152,10 |
| 6 | Provisión y colocación de la Tarima Acústica del auditorio (inc. Rev., Est. Met. y acc.y lana de roca) | M2 | 88,50 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

- Provisión y colocación acústica para revestimiento ranurado de paredes (inc. Est., acc. Y lana de roca) NRC 0.65 - Descripción Este ítem comprende la Instalación de Revestimientos Acústicos de Pared Ranurado con Textura de madera aglomerada, de acuerdo al diseño, planos y detalles técnicos. Así mismo incluye la lana de roca , la estructura metálica de soporte y todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta colocación. - Materiales Compuesto a base de tablones de aspecto ranurado (9/2mm) Revestido con láminas melamínicas Debe incluir panel absortor acústico posterior, con sistema de estructura basado en omegas 18mm, pivotes de enganche mecánico 2mm y perfiles de borde . Revestimiento Absorbente Acústico con dimensiones originales de 2740 mm x 50 mmx 15mm, constituido por placas derivadas de MDF (textura de madera), perforado con una absorción de sonido (as) debidamente certificada por Laboratorio Acústico de reconocida competencia, con las siguientes características: - MDF de 15 mm con velo acústico PLUS (resistencia al flujo de aire bajo). - Tasa de perforación 19.35% con espesor de 15mm. Características de perforación: - Reglas con ancho de 50mm cuyo montaje en perfileria propia crea ranuras de 12mm entre reglas, protegidas por una mordedura de policloruro de vinil auto-extinguible de color negro - FACTOR NRC – 0.65, Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. Los resonadores se basan en el artefacto acústico conocido como Cavidad de Helmholtz; consisten en una cavidad con un orificio en el extremo de un cuello (como una botella) en cuyo interior el aire se comporta como una masa resonante que producen una absorción selectiva alrededor de la frecuencia propia de resonancia (300 a 400 Hz). El revestimiento acústico del auditorio debe cumplir con las siguientes valoraciones de acuerdo a certificados de ensayos de laboratorio según norma citada o su homóloga correspondiente: Clase E1. Determinación de la emisión de formaldehído. Absorción acústica con valoración global NRC = 0.65, de acuerdo a Norma ISO Clase A: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Manejo del producto bajo certificación de cadena de custodia FSC (de preferencia). El fabricante deberá operar bajo un sistema de manejo de calidad certificado de acuerdo a ISO 9001. Al finalizar la instalación, el proponente deberá valorar los parámetros acústicos alcanzados en el auditorio de acuerdo al método de medición de la norma ISO 3382. Primera capa o revestimiento inicial. Perfileria - Perfileria Auxiliar de acero galvanizado inicial, acorde a la modulación del revestimiento. Lana de Roca. - Revestimiento inicial Lana de Roca Rígida, densidad 40 Kg/m3, Colchonetas de 500 x 1200 x 50 mm. - Coeficiente de conductividad térmica W/m*°C = 0.042. - Material no combustible. - Absorbente Acústico, su superficie rugosa y porosa posee extraordinarias características de absorción acústica, contribuyendo significativamente al Acondicionamiento Acústico Ambiental debido a la supresión de la reverberación de sonidos. - Inalterabilidad, no pierde sus características físicas con el paso del tiempo, es imputrescible, químicamente neutra, inodora, no corrosiva e insoluble al agua. No conduce electricidad y no contiene azufre, álcalis, ni cloro (inferior a 100 ppm.). - Estabilidad Física, resiste fuertes vibraciones sin perder su cohesión interna, aún con altas temperaturas, tampoco sufre variaciones dimensionales. - Flexibilidad, las fibras minerales extrañas utilizadas permiten obtener un material de consistencia esponjosa y suave, que se adapta fácilmente a las superficies portantes. - Ejecución Almacenaje Almacenar los materiales en lugar seco y sin incidencia directa de agua o sol. Mantener las cajas y paquetes cerrados hasta el momento de su instalación. No apilar junto a otros materiales para evitar el manipuleo. Almacenar el material de forma separada por categorías (Tablones, Perfiles, Accesorios). Trabajos Preliminares requeridos para el inicio del colocado del revestimiento acústico en auditorio( esto únicamente del área de trabajo especifica): Revoques de muros y/o cielo falsos. Cielos falsos (no indispensable). Pisos, colocación y cepillado.(del área de trabajo) Pintura, muros y cielos falsos. Ventanas, carpintería y vidrios. Montaje Se realizara el replanteo del revestimiento acústico de acuerdo a lo especificado en los planos y detalles constructivos de instalación del mismo. Se fijara la estructura a los muros siguiendo las especificaciones del fabricante, usando los accesorios definidos y especificados por el mismo. El Coordinador comprobará la correcta y firme instalación de las estructuras en los muros, observando que estén en la posición y angulación correcta, entonces, autorizará la instalación de los tablones de revestimiento acústico. Se iniciará la instalación de los tablones de abajo hacia arriba en todas las paredes o sectores en donde se lo haya especificado. A medida que se instalen las hileras de tablones, se colocara entre los perfiles el panel de absorción especificado, cuidando que ocupe la cavidad interna de aire de manera homogénea en toda la superficie de muro donde se instala el revestimiento acústico. Tanto los tablones como el material de absorción para la cavidad interna, deben permanecer empaquetados y a resguardo hasta el momento mismo de su instalación. El Instalador deberá seguir todas las especificaciones del fabricante y/o del especialista. No pudiendo realizar adaptaciones de ningún tipo. El Coordinador observara la instalación de los tablones cuidando de que las líneas o ranuras de los mismos brinden una imagen homogénea y alineada en los muros donde se especificó el revestimiento acústico. Verificara también la correcta instalación de todos los perfiles de borde, velando por el seguimiento de todas las especificaciones de los planos de especialidad y detalle de instalación del mismo. El Coordinador verificara la pulcritud de cualquier recorte y/o acople que se realice con los tablones. Coordinación. Se coordinará la instalación del revestimiento acústico con los proyectos de Electricidad, Termo mecánica, destaje y Acabados en general, para evitar interferencias. El Coordinador verificara junto a los especialistas de otras áreas que todos los sistemas (eléctricos termo mecánico, etc.) esté funcionando correctamente, al momento de iniciar y finalizar la instalación del revestimiento acústico. Inicialmente se instalará una estructura en Perfileria de Acero Galvanizado con tornillos Autoperforantes T1, según requerimiento y de acuerdo a la modulación que los paneles lo requieran, esta perfileria contendrá las colchonetas de Lana de Roca rígida, las mismas que serán colocadas a presión, para lo cual las colchonetas deberán ser cortadas meticulosamente y de acuerdo a la modulación de los perfiles ya instalados. Los paneles fijados por sistema de sujeción sobre el perfil de aluminio, con 40,00 mm acoplados a una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado diseñado para crear mayor separación de la pared, y el perfil CA59 modelo "H" con la barra de montaje en pared de 3,5 cm y varilla posterior de 2,4 cm para la fijación de los paneles por medio de clips de fijación - Provisión y colocación acústica de cielo falso ranurado (inc., est. Met., acc. y lana de roca) NRC 0,8 - Descripción El trabajo incluye el suministro de materiales, mano de otra, equipos y herramientas necesarias para la completa instalación del armazón de aluminio y las láminas de material acústico, de acuerdo a lo indicado en los planos y cuadros de acabados, incluyendo espacios, los cortes y remates donde se colocarán lámparas, difusores, extractores, sensores, etc. Se someterá a revisión la información técnica debidamente identificada del sistema de suspensión y láminas de los cielos acústicos a ser instalados en el proyecto, incluyendo especificaciones del fabricante, instructivo impreso sobre la instalación y recomendaciones para el mantenimiento de las superficies instaladas. El PROVEEDOR presentará muestra de cada tipo de panel acústico especificado a instalarse, según diseño ofertado acompañadas del muestrario completo de texturas, para selección y aprobación por parte del Coordinador. El PROVEEDOR presentará muestra de 6” (seis pulga das) del sistema de suspensión incluyendo los elementos principales y secundarios del sistema de suspensión. El PROVEEDOR presentará dibujos de taller mostrando la disposición de los paneles, en caso de que fuere necesario o a solicitud del Coordinador. Este consiste en un sistema de cielos falsos ción, una con perfilaría oculta y dos con perfilaría a la vista, las cuales consisten en tener el panel al nivel de la estructura o precedido para que este se ubique por debajo de la estructura. El sistema modular para cielo falso está basado en la teoría del resonador de Helmholtz que es un tipo de absorbente acústico creado artificialmente para eliminar (absorber) sonidos y rebotes del sonido. Los resonadores de Helmholtz se basan en el artefacto acústico conocido como Cavidad de Helmholtz; consisten en una cavidad con un orificio en el extremo de un cuello (como una botella) en cuyo interior el aire se comporta como una masa resonante. Es decir que el sonido ingresa a través de la ranura y queda atrapado y rebotando en la cavidad o cámara, hasta desvanecerse, estas cámaras responden a una ecuación matemática y geométrica específica que está relacionada con la abertura de la ranura, el diámetro del agujero posterior, la profundidad de la cavidad o cámara, la distancia entre perforaciones, y puede calcularse como sigue: f = frecuencia de resonancia s = velocidad del sonido en el aire r = radio del cuello (supuesto circular) a = área del cuello l = longitud del cuello L′ = longitud efectiva del cuello, según L′ = l + 1.7r (si el borde del cuello está achaflanado) L′ = l + 1.4r (si el borde del cuello es rectangular) v = volumen La fórmula es: Muchas veces nos encontramos con copias que no respetan la formula mencionada ya que no entienden, que no se trata solo de hacer ranuras por delante, y perforaciones por detrás de cualquier diámetro , profundidad y a cualquier distancia , dado que las mismas responden a una ecuación matemática y geométrica precisa y definida. Estéticamente se verá similar pero obviamente el resultado será poco satisfactorio. El cielo falso elegido debe tener las certificaciones ISO:354 Acústica y respetar la formula mencionada. - Materiales Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El PROVEEDOR presentará al Coordinador de Obra una muestra de este material para su aprobación. Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación. La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante tarugos y tornillos. Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El PROVEEDOR presentará al Coordinador de Obra una muestra de este material para su aprobación. Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación. La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante tarugos y tornillos. Se emplearan placas de cielo falso prefabricadas. - Material fibra mineral - Clasificación contra fuego – Clase A (astm e-1264) - Reflectancia lumínica 85% - Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal. - Perfilaría javelin 15/16” o 24mm - Dimensión 61 *61cm. - Superficie con textura fina - Proporcionar alta Reflectancia lumínica - Acabado pintura vinílica - Recto y tegulado - Peso 2,42 kg/m2 - Coeficiente absorción sonido 55% - Coeficiente de aislación sonoro 35db - Generación de humo 50 o inferior ASTM E-84 El material tendrá: Alineamiento perfecto en ambas direcciones y absoluto nivel de toda superficie encielada. Altura completamente uniforme, de toda superficie instalada, con respecto al piso terminado, como garantía de ajuste perfecto con las paredes modulares. Las recomendaciones para la instalación de los cielos acústicos, publicadas por el fabricante respectivo, una vez que hayan sido revisadas y aprobadas por el Coordinador, serán la base para la aceptación o rechazo del trabajo de instalación del PROVEEDOR. Revestimiento absorbente acústico de cielo, con dimensiones de 2740 mm x 140 mmx 15 mm, constituido por placas derivadas de MDF (textura de madera), perforado con una absorción acústica debidamente certificada por el Laboratorio de acústica con las siguientes características: - MDF de 15 mm con velo acústico PLUS modelo (resistencia al flujo de aire bajo) modelo CFRF Tasa de perforación de: a) Tasa de perforación, 5,97% con un espesor de 15 mm, frente a 157 mm. b) Tasa de perforación 11,95% con espesor de 15mm, cara de 140 mm, Rasgos la superficie en la parte delantera (3 mm de grosor y 7 mm profundidad) a lo largo de la longitud de las placas, de forma paralela y con una separación entre ellas de 13 mm. Perforaciones circulares en el fondo con 10 mm de diámetro y holguras horizontales / verticales de 16 mm (distancia entre ejes). COEFICIENTE NRC – 0.80 Primera capa o revestimiento inicial. Perfileria - Perfileria Auxiliar de acero galvanizado inicial, acorde a la modulación del revestimiento. Lana de Roca. - Revestimiento inicial Lana de Roca Rígida, densidad 40 Kg/m3, Colchonetas de 500 x 1200 x 50 mm. - Coeficiente de conductividad térmica W/m*°C = 0.042. - Material no combustible. - Absorbente Acústico, su superficie rugosa y porosa posee extraordinarias características de absorción acústica, contribuyendo significativamente al Acondicionamiento Acústico Ambiental debido a la supresión de la reverberación de sonidos. - Inalterabilidad, no pierde sus características físicas con el paso del tiempo, es imputrescible, químicamente neutra, inodora, no corrosiva e insoluble al agua. No conduce electricidad y no contiene azufre, álcalis, ni cloro (inferior a 100 ppm.). - Estabilidad Física, resiste fuertes vibraciones sin perder su cohesión interna, aún con altas temperaturas, tampoco sufre variaciones dimensionales. - Flexibilidad, las fibras minerales extrañas utilizadas permiten obtener un material de consistencia esponjosa y suave, que se adapta fácilmente a las superficies portantes. - Ejecución Línea y Nivel: Instalar una línea de nivel de pared a pared para establecer la altura de terminado del cielo. Perimetral: Instalar el perfil Galvanizado con tornillos cada 50 cm. en el perímetro del área a instalar el cielo. Alambre: Colgar el alambre en cuadriculas de 1.20 m. ajustándolo en la losa por medio de tornillos y tarugos. El largo del alambre deberá pasar por lo menos en 15 cm. la línea de nivel. Montantes: Amarrar las perfiles del alambre Nº 12, en hileras cada 1.20 m. Perfil metálico Perfil galvanizado pintado, atornillado con tornillos de encarne por debajo del perfil, cada 0.40 m. Placa: Se sobrepone sobre la estructura formando las dimensiones descritas en los planos. El PROVEEDOR deberá presentar muestras a Coordinador para su aprobación final antes de proveerse del material. Una vez que el Coordinador compruebe que la estructura metálica está completamente fijada, firme y nivelada, autorizará el colocado de placas de cartón-yeso, siendo estas placas enteras, sin rajaduras, cortes ni abolladuras en los bordes. Solo permitirá el uso de recortes en esquinas, bordes estrechos y otros donde no calcen piezas enteras. Coordinación. Se coordinará la instalación del revestimiento acústico con los proyectos de Electricidad, Termo mecánica, destaje y Acabados en general, para evitar interferencias. El Coordinador verificara junto a los especialistas de otras áreas que todos los sistemas (eléctricos termo mecánicos, etc.) esté funcionando correctamente, al momento de iniciar y finalizar la instalación del revestimiento acústico En las áreas determinadas por el Coordinador de Obra, se procederá al marcado de los sectores a intervenir. Inicialmente se instalará una estructura con refuerzos de acuerdo a requerimiento, en Perfileria de Acero Galvanizado con tornillos Autoperforantes T1, según requerimiento y de acuerdo a la modulación que los paneles lo requieran, esta perfileria contendrá las colchonetas de Lana de Roca rígida, las mismas que serán colocadas a presión, para lo cual las colchonetas deberán ser cortadas meticulosamente y de acuerdo a la modulación de los perfiles ya instalados. Los paneles fijados por sistema de sujeción sobre el perfil de aluminio, con 40,00 mm acoplados a una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado diseñado para crear mayor separación del cielo, y el perfil CA59 modelo "H" con la barra de montaje en cielo de 3,5 cm y varilla posterior de 2,4 cm para la fijación de los paneles por medio de clips de fijación. Este ítem comprenderá las Certificaciones a nombre de la Empresa Contratante, por parte de los Proveedores, indicando las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Acústicos pertinentes solicitadas. Sistema de acondicionamiento acústico para cielo falso desmontable y modular (60 x 60 cm). Compuesto a base de módulos con perforaciones. Revestido con láminas melamínicas y acabado color madera. Incluye panel absortor acústico posterior. Con sistema de estructura “Fine Line” en modulación central, perfil de borde “L” en perímetros y colgantes regulables. Ubicación: Sala de Prensa (Ver planos de especificación de cielos falsos). Sistema de acondicionamiento acústico para cielo falso desmontable y modular (60 x 60 cm). Compuesto a base de módulos de aspecto ranurado (9/2 mm) y con perforaciones. Revestido con láminas melamínicas y acabado color madera. Incluye panel absortor acústico posterior. Con sistema de estructura “T” 24 semi escondida en modulación central, perfil de borde “L” en perímetros y colgantes regulables. Ubicación: Sala de Reuniones de Directorio (Ver planos de especificación de cielos falsos). Sistema de acondicionamiento acústico para cielo falso desmontable y modular (60 x 60 cm). Compuesto a base de módulos de aspecto ranurado con geometría de diseño y con perforaciones. Revestido con láminas melamínicas y acabado color madera. Incluye panel absortor acústico Ubicación: Oficinas tipo - Provisión y colocación acústica de cielo de lana de roca modular NRC 0,95 a)DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la Instalación de Cielos Falsos con Placas de Lana de Roca, de acuerdo al diseño, planos y detalles técnicos. Los productos de lana de roca se encuentran entre los aislantes acústicos más utilizados y más eficaces en la construcción. Reducen el impacto y los sonidos transportados por el aire. En el caso de los sistemas de aislamiento acústico, la lana de roca representa una barrera acústica en combinación con otros productos, como por ejemplo, las placas de yeso laminado. La alta eficiencia de lana de roca es principalmente debido a la estructura abierta que proporciona un gran potencial como protección contra la contaminación acústica, que es usada en techos acústicos, pantallas acústicas, aislamiento acústico de máquinas ruidosas, en la envolvente del edificio, entre habitaciones y suelos. El aislamiento de lana de roca junto con los techos acústicos ofrece una gama de soluciones ideales para optimizar la acústica interior, reduciendo el ruido en todo lugar de trabajo y evita el ruido exterior que penetra en el edificio. b) MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Cielo Falso Desmontable altamente absorbente (Clase de Absorción Acústica A), que muestre excelentes prestaciones en cuanto a la Resistencia a la Humedad, el color de acabado dependerá del Coordinador de Obra. En lo que respecta a las Placas deberán contemplar lo siguiente: - Dimensiones 600 x 1200 x 20 mm. - Peso aproximado 2.8 kg/m2. - Absorción Acústica EN ISO 354. ∞w= 1.00 según EN ISO 11654 NRC= 0.95 según ASTM C 423 - Estabilidad a la Humedad Hasta 100% de Humedad Relativa. - Material Clase A1 según EN13501-1. - Aislamiento Acústico Dn,f,w = 25 dB según EN ISO 10848. - Reflexión a la luz Ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 88%. - Color Blanco Tipo RAL 9010. Negro Tipo RAL 9004. Sistema Perfil Visible, Placas Desmontables. - Perfil Primario T24/38 – 3600 - Perfil Secundario T24/33 – 1200 - Angulo Perimetral RWL - Suspensiones. - Lana de roca que presente las siguientes características: - Facilidad y rapidez de instalación. - Perfecta adaptación a los elementos estructurales. - Ignífuga. - Excelentes niveles de aislamiento térmico y acústico. - Otras características de la lana de roca - Comportamiento al agua y fuego Los productos de lana de roca no retienen el agua y poseen una estructura no capilar. Clase a RESISTENCIA AL FUEGO Aislamiento acústico La lana de roca gracias a su estructura multidireccional aporta a los elementos constructivos una notable capacidad de aumentar el nivel de aislamiento acústico. Características químicas La lana de roca es químicamente inerte y no puede causar o favorecer la aparición de una corrosión de materiales. Es indeformable con el paso de los años. No favorece el desarrollo bacteriano. Mantenimiento No precisa ningún tipo de mantenimiento. Embalaje Los productos son suministrados en paquetes embalados con película plástica y retráctil y paletizados. Los paquetes deben almacenarse sin estar en contacto con el suelo y a cubierto. El personal que realice esta actividad debe usar Equipos de Protección Personal para la correcta manipulación del producto. c) EJECUCIÓN Una vez colocada la estructura y colocadas las tapas en una de las caras se debe colocar la LANA DE ROCA EN MEDIO sin dejar resquicio alguno. SISTEMA DE COLOCADO DE LANA DE ROCA EN MUROS DRY WALL - Bastidor metálico 6.35 calibre 26 con postes a cada 61 cm. 2) Anclas a cada 91 cm. 3) Capa sencilla de tablero de de 15.9 mm. en ambas caras. 4) Colchoneta de lana mineral 5) Tornillos tipo S de 1” a cada 30.5 cm. 6) Cinta de refuerzo 7) Juntas alternadas y tratadas. Verificados los niveles y la horizontalidad, se marcarán los mismos en todo el perímetro a instalar de acuerdo a los planos y detalles técnicos. En una primera instancia se colocarán las suspensiones mismas que estarán ancladas al techo superior más cercano, estas tendrán una modulación de 1.00 x 1.00 mts., de manera paralela se instalarán los Perfiles Perimetrales RWL con el nivel de cielo acabado. Se empezará con el tejido de la perfileria de acuerdo a la modulación aprobada por el Coordinador de Obras, se iniciara con el colocado de los Perfiles Primarios T24/38-3600 con una separación de 1.20 mts., entre los mismos, cuidando la horizontalidad y escuadra pertinente. Para concluir se procede a la Instalación de los Perfiles Secundarios T24/33-1200 con una separación de 0.60 mts., entre los mismos, cuidando la horizontalidad y escuadra pertinente. Verificado la perfileria por el Coordinador de Obra, se procede al emplacado, teniendo cuidado en hacer los cortes limpios y perfectos en los sectores que contendrán estos. Los cortes para embeber accesorios como Rejillas de Ventilación, Detectores de Humo, Luminarias, etc., deberán ser lo más exactos posibles, para el caso esta parte deberán ser coordinados entre la Empresa PROVEEDOR y las Empresas de las Ingenierías correspondientes. De ninguna manera se aceptará Placas con demasía en los cortes respectivos, debiendo ser cambiados estas por la Empresa PROVEEDOR a su costo. De ninguna manera se podrá instalar sobre la Perfileria y Placas, accesorios como ser Rejillas de Ventilación, Detectores de Humo, Luminarias, etc., ya que los mismos ocasionaran deformaciones en le plenum del Cielo Falso, para lo cual se recomienda que cada accesorio y/o equipo deberá tener un anclaje propio y exclusivo para su instalación. Este ítem comprenderá las Certificaciones a nombre de la Empresa Contratante, por parte de los Proveedores, indicando las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Acústicos pertinentes solicitadas. - Provisión y colocación de Reflector Acústico liso debajo cielo falso (inc. Est. Met. Y Acc. Y lana de roca ) - Descripción El trabajo incluye el suministro de materiales, mano de otra, equipos y herramientas necesarias para la completa instalación del armazón de aluminio y las láminas de material acústico, de acuerdo a lo indicado en los planos y cuadros de acabados, incluyendo espacios, los cortes y remates donde se colocarán lámparas, difusores, extractores, sensores, etc. Se someterá a revisión la información técnica debidamente identificada del sistema de suspensión y láminas de los cielos acústicos a ser instalados en el proyecto, incluyendo especificaciones del fabricante, instructivo impreso sobre la instalación y recomendaciones para el mantenimiento de las superficies instaladas. El PROVEEDOR presentará muestra de cada tipo de panel acústico especificado a instalarse, acompañadas del muestrario completo de texturas, para selección y aprobación por parte del Coordinador. El PROVEEDOR presentará muestra de 6” (seis pulga das) del sistema de suspensión incluyendo los elementos principales y secundarios del sistema de suspensión. El PROVEEDOR presentará dibujos de taller mostrando la disposición de los paneles, en caso de que fuere necesario o a solicitud del Coordinador. Este ítem comprende la Instalación de Revestimientos Reflector Acústico Liso en Cielo CFO textura de madera, de acuerdo al diseño, planos y detalles técnicos - Materiales Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El PROVEEDOR presentará al Coordinador de Obra una muestra de este material para su aprobación. Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación. La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante tarugos y tornillos. Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El PROVEEDOR presentará al Coordinador de Obra una muestra de este material para su aprobación. Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación. La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante tarugos y tornillos. - Clasificación contra fuego – Clase A (astm e-1264) - Reflectancia lumínica 85% - Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal. - Perfilaría javelin 15/16” o 24mm - Dimensión 61 *61cm. - Superficie con textura fina - Proporcionar alta Reflectancia lumínica - Acabado pintura vinílica - Recto y tegulado - Peso 2,42 kg/m2 - Coeficiente absorción sonido 55% - Coeficiente de aislación sonoro 35db - Generación de humo 50 o inferior ASTM E-84 El material tendrá: Alineamiento perfecto en ambas direcciones y absoluto nivel de toda superficie encielada. Altura completamente uniforme, de toda superficie instalada, con respecto al piso terminado, como garantía de ajuste perfecto con las paredes modulares. Las recomendaciones para la instalación de los cielos acústicos, publicadas por el fabricante respectivo, una vez que hayan sido revisadas y aprobadas por el Coordinador, serán la base para la aceptación o rechazo del trabajo de instalación del PROVEEDOR. Revestimiento Reflector Acústico con dimensiones de 600mm x 600mm x 15mm, constituido por placas derivadas de MDF liso, con las siguientes características: MDF de 15 mm modelo CF0, tasa de perforación 0%. Perfil CA59 modelo "H" con la barra de montaje en cielo de 3,5 cm y varilla posterior de 2,4 cm para la fijación de los paneles por medio de clips de fijación. Perfileria La estructura adicional e inicial, para el armado de la geometría del reflector acústico, será diseñada, para posteriormente ser aprobada por el Coordinador de Obra. - Ejecución Línea y Nivel: Instalar una línea de nivel de pared a pared para establecer la altura de terminado del cielo. Perimetral: Instalar el perfil Galvanizado con tornillos cada 50 cm. en el perímetro del área a instalar el cielo. Alambre Nº : Colgar el alambre en cuadriculas de 1.20 m. ajustándolo en la losa por medio de tornillos y tarugos. El largo del alambre deberá pasar por lo menos en 15 cm. la línea de nivel. Montantes: Amarrar las perfiles del alambre Nº , en hileras cada 1.20 m. Perfil metálico 15/16”: Perfil galvanizado pintado, atornillado con tornillos de encarne por debajo del perfil, cada 0.40 m. Placa: Se sobrepone sobre la estructura formando las dimensiones descritas en los planos. El PROVEEDOR deberá presentar muestras a Coordinador para su aprobación final antes de proveerse del material. Una vez que el Coordinador compruebe que la estructura metálica está completamente fijada, firme y nivelada, autorizará el colocado de placas de cartón-yeso, siendo estas placas enteras, sin rajaduras, cortes ni abolladuras en los bordes. Solo permitirá el uso de recortes en esquinas, bordes estrechos y otros donde no calcen piezas enteras. En las áreas determinadas por el Coordinador de Obra, se procederá al marcado de los sectores a intervenir. Inicialmente se instalará una estructura con refuerzos según requerimiento y de acuerdo a la modulación que los paneles lo requieran, la misma contemplará un diseño aprobado por el Coordinador de Obra. Los paneles fijados por sistema de sujeción sobre el perfil de aluminio, con 40,00 mm acoplados a una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado diseñado para crear mayor separación del cielo, y el perfil CA59 modelo "H" con la barra de montaje en pared de 3,5 cm y varilla posterior de 2,4 cm para la fijación de los paneles por medio de clips de fijación. Coordinación. Se coordinará la instalación del revestimiento acústico con los proyectos de Electricidad, Termo mecánica, destaje y Acabados en general, para evitar interferencias. El Coordinador verificara junto a los especialistas de otras áreas que todos los sistemas (eléctricos termo mecánicos, etc.) esté funcionando correctamente, al momento de iniciar y finalizar la instalación del revestimiento acústico Este ítem comprenderá las Certificaciones a nombre de la Empresa Contratante, por parte de los Proveedores, indicando las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Acústicos pertinentes solicitadas - Provisión y colocación de la Concha acústica para el escenario (inc. Rev., Est. Met. y acc. Y puertas pivotantes acústicas y lana de roca) - Descripción Este trabajo se refiere a la colocación del revestimiento acústico para el escenario esto incluye la estructura metálica de soporte, la lana de roca y todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta absorción acústica y colocación. revestimiento Este ítem comprende la Instalación de Revestimientos Acústico en el escenario (Concha Acústica) textura de madera, de acuerdo al diseño, planos y detalles técnicos. Estructuras metálicas Esta Especificación se refiere a la Instalación de toda la Estructura referente a la Concha Acústica, a ser ejecutados de acuerdo con las alineaciones, cotas, tipos y dimensiones indicadas en el diseño u ordenadas por el Coordinador de Obra. - Materiales Los materiales en general deben tener características clase A de resistencia al fuego revestimiento Revestimiento acústico con dimensiones de 2740 mm x 157 mmx 15mm, constituido por placas derivadas de MDF con una absorción de sonido (αs) debidamente certificada por Laboratorio Acústico de reconocida competencia, con las siguientes características: - MDF de 15 mm modelo CFRF 3/0. - Tasa de perforación 0,00% con espesor de 15mm. - Cara de 157 mm, rasgos superficiales en la parte del frente (3mm de espesor y 5mm de profundidad) en toda la longitud de las reglas, paralelas y con una separación entre ellas de 32 mm. FACTOR NRC – 0.45 Primera capa o revestimiento inicial. Perfileria - Perfileria Auxiliar de acero galvanizado inicial, acorde a la modulación del revestimiento. Lana de Roca. - Revestimiento inicial Lana de Roca Rígida, densidad 40 Kg/m3, Colchonetas de 500 x 1200 x 50 mm. - Coeficiente de conductividad térmica W/m*°C = 0.042. - Material no combustible. - Absorbente Acústico, su superficie rugosa y porosa posee extraordinarias características de absorción acústica, contribuyendo significativamente al Acondicionamiento Acústico Ambiental debido a la supresión de la reverberación de sonidos. - Inalterabilidad, no pierde sus características físicas con el paso del tiempo, es imputrescible, químicamente neutra, inodora, no corrosiva e insoluble al agua. No conduce electricidad y no contiene azufre, álcalis, ni cloro (inferior a 100 ppm.). - Estabilidad Física, resiste fuertes vibraciones sin perder su cohesión interna, aún con altas temperaturas, tampoco sufre variaciones dimensionales. - Flexibilidad, las fibras minerales extrañas utilizadas permiten obtener un material de consistencia esponjosa y suave, que se adapta fácilmente a las superficies portantes. - Revestimiento Posterior de Escenario. Verificando Niveles y Plomadas, en toda su extensión se irán instalando, sobre la estructura de Escenario Posterior, izada anteriormente, el revestimiento con Tablero de Madera de 1.200 x 2400 x 20 mm., para ello se utilizarán Tornillos Autoperforantes T4 Punta Broca tipo Trompeta, dependiendo de la estructura se utilizarán entre 21 a 28 Tornillos Autoperforantes T4, los cuales serán instalados con cabeza perdida. - Revestimiento Frontal Drywall. Sobre la estructura de Escenario Frontal, verificando niveles y plomadas, se instalará y revestirá el frente con Placa de Yeso Estándar de 12.70 mm, con Sistema de Instalación de Junta Tomada, instalados con tornillos Autoperforantes T2 Punta Broca, dependiendo de la estructura se utilizarán entre 21 a 28 Tornillos Autoperforantes T2 además del tomado de Junta con Masilla lista para usar y Cinta de Papel Microperforada, obteniendo una unión perfecta entre la Placas Drywall con un ancho de masillado de 30 cms., el mismo se entregará listo para empezar el Lijado. - Aislación Acústica con Bandas de Neopreno. Verificando que no existe impurezas, vestigios de pintura, óxidos u otros materiales y para evitar la transmisión de sonido por Vibración, sobre la estructura metálica, en el área que hará contacto y recibirá el revestimiento de Tablero Multilaminado, se instalará una Banda de Neopreno Shore 50/55, de espesor en 4 mm., y un ancho de 80 mm., para el efecto se utilizará pegamento de contacto en toda su extensión, tanto en el perfil metálico como en el de neopreno. Esta instalación se realizará tanto en los perfiles metálicos horizontales como verticales de la estructura destinada a la recepción de la tarima. b) Estructuras metálicas En general se utilizará acero de tipo ASTM A36, con las siguientes características: En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos. Las uniones podrán ser remachadas o soldadas, empleando materiales de acuerdo a normas internacionales. El PROVEEDOR deberá recabar la autorización del Coordinador de Obra sobre los materiales a utilizar en las uniones, acompañando los certificados del fabricante. PLATAFORMA DE ESCENARIO (TARIMA). El material de la estructura, será en Perfiles Costanera de 80 x 40 x 10 mm., en un espesor de 2 mm². PARED DE ESCENARIO. El material de la estructura, será en Tubo Rectangular de 80 x 40 mm., en un espesor de 2 mm². CENEFA PARTE SUPERIOR. El material de la estructura, será en Tubo Rectangular de 80 x 40 mm., en un espesor de 2 mm². PUERTAS DE ESCENARIO. El material de la estructura, será en Tubo Rectangular de 80 x 40 mm., en un espesor de 2 mm². - Ejecución - Revestimiento En las áreas determinadas por el Coordinador de Obra, se procederá al marcado de los sectores a intervenir. Los paneles fijados por sistema de sujeción sobre el perfil de aluminio, con 40,00 mm acoplados a una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado diseñado para crear mayor separación del cielo, y el perfil CA59 modelo "H" con la barra de montaje en pared de 3,5 cm y varilla posterior de 2,4 cm para la fijación de los paneles por medio de clips de fijación. b) estructuras metálicas El PROVEEDOR informará con la debida anticipación, al Coordinador de Obra, las fechas de ejecución de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste pueda efectuar las inspecciones en el taller del PROVEEDOR. Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura, serán las que se señalen en los planos aprobados o, las que se requieren en cada caso, con arreglo a su ubicación de la estructura. En ningún caso se emplearán piezas que hayan sido enderezadas o que presenten defectos. Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán sin alterar las partes adyacentes. Durante la fabricación de las estructuras, se preverán las juntas necesarias para facilitar el transporte de las piezas. Las soldaduras se harán exclusivamente por medio de arco eléctrico con electrodo protegido. Todas las uniones serán soldadas ciñéndose a las dimensiones (costura completa) utilizando electrodos E6013, realizando las costuras de los cordones de forma continua. Las tensiones de trabajo y el control de la soldadura se sujetarán a las normas. Las superficies a soldar, serán cepilladas o aserradas, a fin de eliminar vestigios de pintura, óxidos u otros materiales. Se dispondrá de medios adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posición correcta. El Coordinador de Obra, se reserva el derecho de controlar la ejecución de las soldaduras. El PROVEEDOR, deberá efectuar pruebas de resistencia de las soldaduras, que consistirán en ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontal y verticalmente. El aspecto de las uniones soldadas deberá demostrar la prolijidad del trabajo realizado. En ningún caso se aceptará que las uniones lleven elementos soldados y abonados simultáneamente, ya que no puede garantizar la coloración simultánea en la absorción del esfuerzo. Los agujeros para pernos serán realizados en taller mediante taladro, quedando prohibido el punzonado. Los agujeros de las piezas se preverán, de tal manera que, coincidan exactamente durante el montaje, ya que no se permitirá remodelar agujeros defectuosos. Las tuercas no deben tener juego y en el caso de que la cabeza del perno de la tuerca corresponda a planos inclinados, deberán suministrarse con arandelas suplementarias de caras no paralelas que aseguren la perfecta sujeción. Todas las piezas recibirán una mano de pintura antioxidante antes de salir del taller. El antióxido a utilizarse deberá ser de buena calidad y recibir la aprobación previa del Coordinador de Obra. Las partes de las estructuras que no sean accesibles después del montaje se pintarán con dos manos de anticorrosivo. El PROVEEDOR está obligado a pasar una segunda mano de pintura antióxido, una vez efectuado el montaje, para salvar los daños sufridos por el transporte y por las operaciones de montaje. Este ítem comprenderá las Certificaciones a nombre de la Empresa Contratante, por parte de los Proveedores, indicando las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Acústicos pertinentes solicitadas. - Provisión y colocación de la Tarima Acústica del auditorio (inc. Rev., Est. Met. y acc.y lana de roca) - Descripción Este trabajo se refiere a la colocación del revestimiento acústico para el escenario esto incluye la estructura metálica de soporte, la lana de roca y todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta absorción acústica y colocación. revestimiento Este ítem comprende al revestimiento de todas las estructuras metálicas instaladas e izadas, referentes a la Concha Acústica, con diferentes materiales, de acuerdo al diseño, planos y detalles técnicos. estructuras metálicas Esta Especificación se refiere a la Instalación de toda la Estructura referente a la Concha Acústica, a ser ejecutados de acuerdo con las alineaciones, cotas, tipos y dimensiones indicadas en el diseño u ordenadas por el Coordinador de Obra. - Materiales Todos los materiales deben tener resistencia al fuego clase A FACTOR NRC – 0.45 revestimiento - Revestimiento Posterior de Escenario. Sobre la estructura de Escenario Posterior, izada anteriormente, se instalará y revestirá el fondo de escenario posterior con Tablero de Madera de 20 mm. - Revestimiento Frontal Drywall. Sobre la estructura de Escenario Frontal, izada anteriormente, se instalará y revestirá el frente con Placa de Yeso Estándar de 12.70 mm, con Sistema de Instalación Junta Tomada, instalados con tornillos Autoperforantes T2 Punta Broca, además del tomado de Junta con Masilla lista para usar y Cinta de Papel Microperforada. - Aislación Acústica con Bandas de Neopreno. Sobre la estructura metálica, el área que hará contacto y recibirá el revestimiento de Tablero Multilaminado, se instalará una Banda de Neopreno Shore 50/55, de espesor en 4 mm., y un ancho de 80 mm., pegada en toda su extensión, de modo que haga de barrera contra la transmisión de sonido por vibración. - Revestimiento de Tarima. Sobre la estructura instalada y aislada anteriormente como base de la tarima de escenario, se instalará y revestirá el mismo con doble capa de Tablero Multilaminado de 17 mm., por cada capa, traslapando ambas y evitando el encuentro de juntas entre las mismas. - Piso Vinil Textura de Madera. Sobre el multilaminado en 2 capas, Piso Vinil textura de madera, espesor total 2.5 mm., Espesor de Capa de Uso 0.7 mm., Peso 3960 g/m². Sistema de instalación pegado, previo masillado de encuentros entre tableros, para evitar marcas lineales sobre el Piso Vinílico. Estructuras metálicas En general se utilizará acero de tipo ASTM A36, con las siguientes características: En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y con superficies limpias y sin desperfectos. Las uniones podrán ser remachadas o soldadas, empleando materiales de acuerdo a normas internacionales. El PROVEEDOR deberá recabar la autorización del Coordinador de Obra sobre los materiales a utilizar en las uniones, acompañando los certificados del fabricante. PLATAFORMA DE ESCENARIO (TARIMA). El material de la estructura, será en Perfiles Costanera de 80 x 40 x 10 mm., en un espesor de 2 mm². - Ejecución I- Revestimiento de Tarima. Sobre las bandas de neopreno pegadas a la estructura, se instalará y revestirá el mismo con una primera capa de Tablero Multilaminado de 17 mm., las mismas estarán instaladas de tope a tope, cada Tablero Multilaminado contemplara 28 unidades de Tornillos Autoperforantes, tipo Trompeta Punta Broca T3, (mod. 0.40 x 0.40 mts.). Verificando que las cabezas de los Tornillos Autoperforantes de la primera capa de Tablero Multilaminado, este perdidas se procede a colocar la segunda capa de Tablero, teniendo el cuidado de evitar que las juntas entre Tablero y Tablero coincidan de la primera a la segunda capa, así se evitara la transmisión de sonido, las mismas estarán instaladas de tope a tope, cada Tablero Multilaminado contemplara 36 unidades de Tornillos Autoperforantes, tipo Trompeta Punta Broca T5, (mod. 0.40 x 0.30 mts.). - Piso Vinil Textura de Madera. Sobre el multilaminado en 2 capas, se procederá a aplicar una mano de Masilla Plástica, en especial a los encuentros entre Tableros y lugares donde se colocó los tornillos, para de esta manera tener una superficie uniforme y sin deformaciones. Antes de la Instalación del Piso Vinil textura de madera, espesor total 2.5 mm., Espesor de Capa de Uso 0.7 mm., Peso 3960 g/m², se verificará la superficie de la misma retirando cualquier impureza o deformación. El Sistema de Instalación y Pegado deberá ser integral para de esta manera mantener la Garantía del Producto en lo futuro. Estructuras metálicas El PROVEEDOR informará con la debida anticipación, al Coordinador de Obra, las fechas de ejecución de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste pueda efectuar las inspecciones en el taller del PROVEEDOR. Las dimensiones de las piezas que conforman la estructura, serán las que se señalen en los planos aprobados o, las que se requieren en cada caso, con arreglo a su ubicación de la estructura. En ningún caso se emplearán piezas que hayan sido enderezadas o que presenten defectos. Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán sin alterar las partes adyacentes. Durante la fabricación de las estructuras, se preverán las juntas necesarias para facilitar el transporte de las piezas. Las soldaduras se harán exclusivamente por medio de arco eléctrico con electrodo protegido. Todas las uniones serán soldadas ciñéndose a las dimensiones (costura completa) utilizando electrodos E6013, realizando las costuras de los cordones de forma continua. Las tensiones de trabajo y el control de la soldadura se sujetarán a las normas. Las superficies a soldar, serán cepilladas o aserradas, a fin de eliminar vestigios de pintura, óxidos u otros materiales. Se dispondrá de medios adecuados para sujetar las piezas a soldar en su posición correcta. El Coordinador de Obra, se reserva el derecho de controlar la ejecución de las soldaduras. El PROVEEDOR, deberá efectuar pruebas de resistencia de las soldaduras, que consistirán en ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontal y verticalmente. El aspecto de las uniones soldadas deberá demostrar la prolijidad del trabajo realizado. En ningún caso se aceptará que las uniones lleven elementos soldados y abonados simultáneamente, ya que no puede garantizar la coloración simultánea en la absorción del esfuerzo. Los agujeros para pernos serán realizados en taller mediante taladro, quedando prohibido el punzonado. Los agujeros de las piezas se preverán, de tal manera que, coincidan exactamente durante el montaje, ya que no se permitirá remodelar agujeros defectuosos. Las tuercas no deben tener juego y en el caso de que la cabeza del perno de la tuerca corresponda a planos inclinados, deberán suministrarse con arandelas suplementarias de caras no paralelas que aseguren la perfecta sujeción. Todas las piezas recibirán una mano de pintura antioxidante antes de salir del taller. El antióxido a utilizarse deberá ser de buena calidad y recibir la aprobación previa del Coordinador de Obra. Las partes de las estructuras que no sean accesibles después del montaje se pintarán con dos manos de anticorrosivo. El PROVEEDOR está obligado a pasar una segunda mano de pintura antióxido, una vez efectuado el montaje, para salvar los daños sufridos por el transporte y por las operaciones de montaje Este ítem comprenderá las Certificaciones a nombre de la Empresa Contratante, por parte de los Proveedores, indicando las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Acústicos pertinentes solicitadas.

PLANOS

Se adjuntan los planos del proceso de referencia. Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital de las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Corporativa de YPFB, en la ciudad de La Paz, edificio Goundlach Torre Oeste, 3er piso.(Preguntar por soledad Ortega)

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

El proponente deberá presentar en su propuesta : - Una copia del certificado que lo acredite como distribuidor autorizado por el fabricante. EXPERIENCIA GENERAL EMPRESA El proponente debe tener una experiencia general de mínimo 0.5 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en general. EXPERIENCIA ESPECIFICA EMPRESA El proponente debe tener una experiencia específica de mínimo 2 trabajos realizados en elaboración o provisión o instalación o ejecución o colocación o Coordinador o fiscalización de proyectos de acondicionamiento acústico de auditorios o salas de uso múltiple o salas de conferencia o teatros o cines. El proponente, deberá presentar los documentos en copia simple señalados en su declaración jurada. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Contratos, Actas de recepción, facturas, certificados de trabajo o documentos similares.

EXPERIENCIA PROFESIONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

COORDINADOR DEL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO (permanencia completa en obra desde la llegada del material a obra) Formación de Licenciatura en: Licenciatura en Ingeniería de sonido o acústica o arquitectura o Ingeniería civil con mención o postgrados en sonido o trabajos certificados en acondicionamiento o aislamiento acústico Experiencia General. -Mínimo un 1 año de experiencia general certificada desde expedido su título académico Experiencia Específica: Mínimo 2 Trabajos realizados en elaboración o provisión o instalación o ejecución o colocación o Coordinador o fiscalización de proyectos de acondicionamiento acústico de auditorios o salas de uso múltiple o salas de conferencia o teatros o cines. El proponente, deberá presentar los documentos en copia simple señalados en su declaración jurada. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Contratos, Actas de recepción, facturas, certificados de trabajo o documentos similares. FORMULARIO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros: FACTOR; DESCRIPCION; PUNTAJE. A; EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A = 35 puntos. B; CONDICIONES ADICIONALES; B = 35 puntos. C; TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA; C = A+B = 70 puntos. D; TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; D= 30 puntos. E; TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO; E= C + D =100 puntos. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA. Identificación del proponente; :. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA; A=; 35. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a 0.4 y menor o igual a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria; a.1.1 = 15 a.1.2 = 10. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 5 puntos por cada trabajo realizado en elaboración o provisión o instalación o ejecución o colocación o Coordinador o fiscalización de proyectos de acondicionamiento acústico de auditorios o salas de uso múltiple o salas de conferencia o teatros o cines.(a computarse a partir de su 3er trabajo); a.2.1 = 20. SUBTOTAL A. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD; B=; 35. CRITERIO; PUNTAJE ASIGNADO; PUNTAJE CALIFICADO. b.1. ENCARGADO ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO OFICINAS EN GENERAL; b.1 = 25. b.2. Numero de frentes o grupos de trabajo a utilizar. El número de frentes mínimo a utilizarse debe ser de dos (2); b.5 = 5. b.3. Un cronograma de ejecución de la obra en Excel o similar con el tiempo máximo de finalización del proyecto; b.6 = 5. SUBTOTAL B. PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA; (*); 30. TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. (*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional (**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos. B.; Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL); 25. 1; ENCARGADO ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO OFICINAS EN GENERAL; 25. 1; Experiencia General; 10. 1; Mayor o igual a 2 años; 10. 2; Mayo a 1 año y menor a 2 años; 8. 2; Experiencia Específica; 15. 1; 5 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 15 (a evaluar a partir del 3er trabajo); 15. B; Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA); 10. 2; Numero de frentes a utilizar; 5. 1; Propone más a lo solicitado; 5. 2; Similar a lo solicitado; 3. 3; Cronograma; 5. 1; Cronograma detallado por ítems y áreas de intervención; 5. 2; Cronograma General por ítems; 3.

PROPUESTA TECNICA

El proponente deberá presentar en su propuesta técnica los siguientes aspectos - Plan de trabajo, señalando: - El método de trabajo (número de personas , forma de instalación, requerimiento uso ascensor, horarios de trabajo, secuencia de trabajo de acuerdo al lugar de trabajo) - Posibles mejoras a lo propuesto - Numero de frentes con un mínimo de 2 frentes - Cronograma.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ “es de 180 días calendario, computado a partir de la orden de inicio.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El objeto de la presente contratación se ejecutará en los predios de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro ciudad LA Paz , desde el momento de la llegada de los equipos a obra. El proveedor está obligado a cuidar todos los equipos herramientas e insumos de trabajo durante la obra cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.

FORMA DE ENTREGA

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle: N°; DETALLE DE ENTREGA; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Actualización del proyecto conforme condiciones actuales de obra; Hasta 45 días calendario de emitida la orden de inicio; Informe técnico. 2; Confirmación fabricación y embarque de bienes; Hasta los 80 días calendario de emitida la orden de inicio; Copia embarque. 3; Llegada de los materiales a obra; Hasta los 110 días calendario de emitida la orden de inicio; Informe técnico. 4; Colocación de los bienes y certificaciones; A la conclusión del plazo (180 días calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción..

FORMA DE PAGO

N°; DETALLE DE ENTREGA; %; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA; EMITE INFORME Y NOTA SOLICTUD DE PAGO. 1; Confirmación fabricación y embarque de bienes; 30%; Hasta los 80 días calendario de emitida la orden de inicio; Copia embarque; Coordinador. 2; Llegada de los materiales a obra; 30%; Hasta los 110 días calendario de emitida la orden de inicio; Informe técnico; Coordinador. 3; Colocación de los bienes y certificaciones; 40%; A la conclusión del plazo (180 días calendario); Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.; Coordinador. Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial..

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

COORDINACIÓN

Previa a la orden de inicio, al DIMC designará a un Coordinador que será responsable de la coordinación con la Empresa Proveedora el seguimiento al Contrato

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

RESGUARDO DE BIENES Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante. EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES El PROVEEDOR adjudicado de manera previa a la solicitud del material a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra. Así mismo y en función a las medidas deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la colocación del mismo, actividades que deberán ser coordinadas con el Coordinador y/o Coordinador. Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Así mismo podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico de Coordinador o el Coordinador que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado. DAÑOS A TERCEROS – USO DEL ASCENSOR En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir os daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Finalmente, y en caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador y/o Coordinador. COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el Coordinador de YPFB y la empresa de Coordinador de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales concisiones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por la empresa de Coordinador. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución

MEDIOS DE TRANSPORTE

Durante el embarque y llegada de los equipos a obra (en caso de necesitarse) el Proveedor tiene la obligación de tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas, en caso de identificarse defectos, abolladuras o equipos incompletos el PROVEEDOR a cuenta riesgo deberá resarcir los daños a la brevedad posible. Todos estos costos forman parte de su propuesta.

GARANTÍA TÉCNICA

Garantía contra defectos de diseño y/o fabricación Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Por 2 años computados a partir de la fecha de recepción definitiva del bien. Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior de los bienes vigente por 3 años a partir de la fecha del acta de recepción de los bienes. Con un mínimo de 3 veces de mantenimiento anual

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, equipo o accesorios en caso de daños en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva.

MANUALES

Entrega un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes. El formato se definirá en coordinación con la Coordinador o fiscal de servicio. Capacitación y mantenimiento El proveedor deberá realizar una capacitación y/o asesoramiento gratuito a YPFB durante un mínimo de 2 días in situ, sobre el proceso de: - Limpieza de revestimiento acústico - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo - Otros que considere necesario Presentación por escrito del programa del mantenimiento preventivo de los bienes durante el periodo de la garantía entregarse en la fecha de emisión del acta de recepción de los bienes y la periodicidad de las actividades a realizar y el detalle especifico de los trabajos que deben y no deben ejecutarse, de manera posterior al periodo de garantía. Presentación de manuales en español con diagramas correspondientes

MULTAS

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato) determinado para el total contratado, caso contrario la Entidad aplicara una multa equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total adjudicado, por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: • Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra • Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo ó 2 piezas) • Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) - Casco de seguridad c/barbiquejo - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores.

CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa y/o PROVEEDOR adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o PROVEEDOR adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. La empresa y/o PROVEEDOR adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLAUSULA FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

CLAUSULA TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.