TÉRMINOS DE REFERENCIA

YPFBL-SMSS-19-005/2016

CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN

“PROVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2017"

GESTIÓN, 2016

INDICE GENERAL

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE B).

- DE LA EVALUACIÓN  TÉCNICA

SECCIÓN II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SECCIÓN III

ANEXOS

ANEXO I DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

- FORMULARIO B-1 – RESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA

ANEXO II DOCUMENTOS DE EVALUACION TÉCNICA:

- FORMULARIO V-2 - Evaluación de la Propuesta Técnica y tiempo de entrega

- FORMULARIO V-3 - Inspección física de las muestras

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| Datos de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  | PROVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad |  | : |  |  |  | Contratación por Licitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión |  | : |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Convocatoria |  | : |  |  |  | YPFBL-SMSS-19-005/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo y lugar de para la entrega |  | : |  |  |  | FEXPOCRUZ – SALON GUARAYOS, ESTAND DE YPFB LOGISTICA S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  | : |  | Bs.- 1.084.722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | : |  |  |  | X | a) Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  | : |  |  |  | x | a) Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  | : |  |  |  | x | a) Por Ítem y/o total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas |  |  |  |  |  | x | a) Boleta de Garantía Bancaria de Ejecución a primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) Póliza de Seguro de Caución a primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c) Otra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos Generales de YPFB LOGISTICA S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  | : |  | YPFB Logística S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  | : |  | Ciudad |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Santa Cruz |  |  |  | Equipetrol |  |  |  |  |  |  |  | Av. Leigue Castedo N° 1700, 3er Piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  | : |  | (591)-3-3453600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |  |  |  | : |  | (591)-3-3459191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla |  |  |  |  |  |  |  | : |  | 6553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico (Habilitado para Consultas Escritas) |  |  |  |  |  |  |  | : |  | sumaya.nogales@ypfblogistica.com.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Personal de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Representante Legal | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Zubieta |  | Arce |  | Pablo |  |  | Gerente General |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de “PROVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2017” se sujeta al siguiente Cronograma de Plazos:

|  | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LUGAR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del DBC en Página WEB de YPFB LOGÍSTICA S.A. y Prensa Escrita |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página WEB de YPFB Logística S.A.: www.ypfblogistica.com.bo (Sección de Información Licitaciones) www.ypfbcompra.com |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reunión de Aclaración de Consultas |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  | Hora |  |  |  |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  | OFICINA GOPE AV. SAN MARTIN CALLE F 358 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo electrónico |  |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sumaya.nogales@ypfblogistica.com.bo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  | Hora |  |  |  |  |  | Min. |  |  |  |  |  | Responsable de recepción y lugar de entrega |  |  |
|  | Fecha y hora Límite de Presentación de propuestas |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  | Lic. Sumaya Nogales FEXPOCRUZ-SALON GUARAYOS, ESTAND YPFB LOGISTICA S.A. |  |  |
| 4 | Fecha de apertura de Propuestas |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  | Hora |  |  |  |  |  | Min. |  |  |  |  |  | Responsable de apertura |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  | Lic. Sumaya Nogales FEXPOCRUZ-SALON GUARAYOS, ESTAND YPFB LOGISTICA S.A. |  |  |  |
| 5 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta (Fecha Límite) |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Presentación de Documentos para Suscripción de Contrato (fecha límite) |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suscripción de Contrato (Fecha Límite) |  | : |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE B)

La presentación de los documentos de la propuesta técnica, deberán efectuarse en un sobre cerrado.

La evaluación de la Propuesta Técnica se realizará por ÍTEM PROPUESTO.

Se consideran los siguientes documentos que hacen a la parte técnica de la propuesta:

  - PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (FORMULARIO B-1)

Se debe presentar el detalle de la descripción, detalle de las fichas técnicas y/o las certificaciones de cada EPP por cada ítem.

  - FICHA TECNICA Y/O CERTIFICACIONES.

Todos los EPP ofertados detallados en el formulario B-1, deben estar debidamente sustentados con fotocopias simples de ficha técnica y/o certificados u otros. Los ítems de EPP que no cuente certificación y/o ficha técnica u otros, no serán considerados para efectos de calificación.

- DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación de propuestas se efectuará siguiendo el método de Propuesta Técnica y Costo, se aplicará la siguiente ponderación:

- Documentos técnicos/administrativos – (habilita no habilita)

- Propuesta Técnica: 45 puntos

- Propuesta económica: 55 puntos

La evaluación de la Propuesta Técnica se realizará por ÍTEM PROPUESTO.

- Evaluación técnica de cumplimiento de especificaciones técnica y/o certificaciones requeridas en el FORMULARIO V-2 “Evaluación de la propuesta técnica”. (30 puntos)

- Inspección física de muestras (calidad) (9 puntos), registrándose en el FORMULARIO V-3.

- Tiempo de entrega: 6 puntos

Se asignará 6 puntos a la empresa que se ajuste al tiempo de entrega establecido en el    presente términos de referencia.

El puntaje mínimo aceptable para pasar a la segunda etapa de evaluación es de 40 puntos.

SECCIÓN II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas establecidos para la PROVISIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL A NIVEL NACIONAL - GESTIÓN 2017, son los siguientes:

| ITEM | EPP | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | ficha técnica (fotocopia simple) | Cantidad total requerida (Und.) | Primer entrega Estimada | Segunda Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Botas de goma para agua con puntera de acero | Las botas debe ser de PVC, goma para agua deberán ser de color negro con caña larga. Números de 37 a 43. Plantilla ergonómica anti hongos | Ficha técnica: - ISO 345-S5 o su equivalente - Certificación que cubra resistencia a hidrocarburos. Debe respaldar que la bota cumple los siguientes requisitos y métodos de ensayo: - DIN 4843 | 65 | 100% hasta 20 de febrero del 2017 |  |
| 2 | Impermeable tipo poncho con capucha | El impermeable tipo poncho con capucha, deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Deberá contener el logo de YPFB La Fuerza que Transforma Bolivia en la zona posterior (Espalda), este deberá cubrir un 25% del total de zona posterior. - El color del material para la pieza en su totalidad deberá ser amarillo. | Ficha técnica: - EN 343 o equivalente. - EN 20811 | 20 | 100% hasta 20 de febrero del 2017 |  |
| 3 | Impermeable de una pieza (tipo sacón largo) | El impermeable de una pieza tipo sacón largo, deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Deberá contener el logo de YPFB La fuerza que Transforma Bolivia en la parte posterior (Espalda), este deberá cubrir un 25% del total de zona posterior. - El color del material para la pieza en su totalidad deberá ser amarillo. | Ficha técnica: - EN 343 o equivalente. - EN 20811 | 65 | 100% hasta 20 de febrero del 2017 |  |
| 4 | Guantes de Nitrilo / Neopreno | Los Guantes deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Debe cubrir mínimamente desde la mano hasta el 50% del antebrazo. | Ficha técnica: - EN 374-3 o equivalente. | 900 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 5 | Guantes de cuero puño corto | El Guantes de cuero deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Resistencia a la abrasión. - Resistencia mecánica (corte, desgarro, perforación). - Costura interna reforzada, flexible. - Buen cierre que evite el ingreso de cuerpos extraños. - Trabajado en cuero Liso trabajado. - Tipo impermeabilizado. | Ficha técnica: - EN 420 2003 - EN 388 2003 igual o superior. | 1200 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 6 | Guantes de cuero puño corto reforzado | El Guantes de cuero reforzado deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Resistencia a la abrasión. - Resistencia mecánica (corte, desgarro, perforación). - Costura interna reforzada, flexible. - Buen cierre que evite el ingreso de cuerpos extraños. - Trabajado en cuero Liso trabajado. - Tipo impermeabilizado. - La Palma deberá estar reforzada sobre cuero | Ficha técnica: - EN 420 2003 - EN 388 2003 igual o superior. | 1000 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 7 | Respiradores 3M para niveles molestos de vapores orgánicos con válvula | El respirador para niveles molestos de vapores orgánicos con válvula deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Que cubra desde el mentón hasta la nariz, tipo barbijo, en material anti alergénico. - Deberá contar con ajuste general para colocado rápido y ser ergonómico, - El respirador debe contar con válvula de exhalación | Ficha técnica: - De la OHSAS o NIOSH correspondiente para Vapores orgánicos - O certificaciones equivalentes. Debe presentar la ficha técnica. | 918 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 | 50% hasta 15 de Mayo del 2017 |
| 8 | Tapón auditivo desechable | Los tapones auditivos debe ser reusables con cordón textil, con tase de reducción de ruido mínimo de 25 dB, de superficie trenzada para mejor fijación, material hipo alergénico. | Ficha técnica: • ANSI S3.19-1974 Debe presentar la ficha técnica. | 918 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |

| ITEM | EPP | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Certificaciones y ficha tecnica (fotocopia simple) | Cantidad total requerida (Und.) | Primer entrega Estimada | Segunda Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Botas de Seguridad caña alta con/p/a | Las botas de seguridad deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Caña alta sin cordón tipo chocolatera - Color de la bota: café - Resistencia a la perforación por objetos punzo cortantes principalmente en la planta de la bota. - Resistente a hidrocarburos. - Planta con disipación de la electricidad. - Planta antideslizante - Cuerpo de la bota de cuero de alta resistencia. - Puntera de acero. - Tamaño: números de 35 a 45. | Certificación: - ASTM F2412-05 - ASTM F2413-05, o cumplir normas con certificación igual o superior - Cubrir resistencia a hidrocarburos. - Con planta resistente a la perforación. - Se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica de la bota. Debe respaldar que la bota cumple los siguientes requisitos y métodos de ensayo: - DIN 4843 - CSA Z 195 - UNE-EN 12568:2011 | 524 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 | 50% hasta 15 de Mayo del 2017 |
| 10 | Botas de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PVC - Fibra u otro material que no permita la deformación temprana) | Las botas de seguridad deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Caña alta sin cordón tipo chocolatera - Color de la bota: café - Resistencia a la perforación por objetos punzo cortantes principalmente en la planta de la bota. - Resistente a hidrocarburos. - Planta con disipación de la electricidad. - Planta antideslizante - Cuerpo de la bota de cuero de alta resistencia. - Sin puntera de acero (Con puntera de PVC - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) - Tamaño: números de 36 a 45. | Certificación: - ASTM F2412-05 - ASTM F2413-05 - O cumplir normas o con certificación igual o superior - Cubrir resistencia a hidrocarburos. - Con planta resistente a la perforación. - Se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica de la bota. Debe respaldar que la bota cumple los siguientes requisitos y métodos de ensayo: - DIN 4843 - CSA Z 195 - UNE-EN 12568:2011 | 27 | 100% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 11 | Botín de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PVC - Fibra u otro material que no permita la deformación temprana) | Los botines de seguridad deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Caña alta con cordón tipo militar - Color de la bota: café - Resistencia a la perforación por objetos punzo cortantes principalmente en la planta de la bota. - Resistente a hidrocarburos. - Planta con disipación de la electricidad. - Planta antideslizante - Cuerpo del botín de cuero de alta resistencia. - Sin puntera de acero (Con puntera de PVC - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) - Tamaño: números de 37 a 44. | Certificación: - ASTM F2412-05 - ASTM F2413-05 - O cumplir normas o con certificación igual o superior - Cubrir resistencia a hidrocarburos. - Con planta resistente a la perforación. - Se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica del botín. Debe respaldar que la bota cumple los siguientes requisitos y métodos de ensayo: - DIN 4843 - CSA Z 195 - UNE-EN 12568:2011 | 47 | 100% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| ITEM | EPP | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Certificaciones y ficha tecnica (fotocopia simple) | Cantidad total requerida (Und.) | Primer entrega Estimada | Segunda Entrega Estimada |
| 12 | Botines de Seguridad caña media Con/p/a | Los botines de seguridad deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Caña media con cordón - Color de la bota: café - Resistencia a la perforación por objetos punzo cortantes principalmente en la planta de la bota. - Resistente a hidrocarburos. - Planta con disipación de la electricidad. - Planta antideslizante. - Cuerpo de la bota de cuero de alta resistencia. - Puntera de acero. - Tamaño: números de 35 a 45. | Certificación: - ASTM F2412-05 - ASTM F2413-05 - O cumplir normas o con certificación igual o superior - Cubrir resistencia a hidrocarburos. - Con planta resistente a la perforación. - Se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica del botín. Debe respaldar que la bota cumple los siguientes requisitos y métodos de ensayo: - DIN 4843 - CSA Z 195 - UNE-EN 12568:2011 | 387 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 | 50% hasta 15 de Mayo del 2017 |
| 13 | Gafas Claras | Las gafas deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Resistencia a hidrocarburos líquidos. - Resistencia a impactos, antirrayadura, antiempañante, antiestático, de alta filtración de rayos ultravioleta (U6 99.9% de protección contra radiación UV) - Debe poseer protección lateral. - Debe ser ergonómico | Certificación: - ANSI Z87.1 2010 igual o superior - EN 166:2001 igual o superior. - CSA Z94.3 2007 - Se debe adjuntar certificación vigente Debe presentar la ficha técnica. | 1000 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 14 | Gafas Oscuras | Las gafas deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Resistencia a hidrocarburos líquidos. - Resistencia a impactos, antirrayadura, antiempañante, antiestático, de alta filtración de rayos ultravioleta (U6 99.9% de protección contra radiación UV) - Debe poseer protección lateral. Debe ser ergonómico | Certificación: - ANSI Z87.1 2010 igual o superior ó - EN 166:2001 igual o superior. - CSA Z94.3 2007 - Se debe adjuntar certificación vigente Debe presentar la ficha técnica. | 1000 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 15 | Gafas Fotocromáticas | Las gafas deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Resistencia a hidrocarburos líquidos. - Resistencia a impactos, antirrayadura, antiempañante, antiestático, de alta filtración de rayos ultravioleta (U6 99.9% de protección contra radiación UV) - Debe poseer protección lateral. Debe ser ergonómico | Certificación: - ANSI Z87.1 2010 igual o superior ó - EN 166:2001 igual o superior. - CSA Z94.3 2007 - Se debe adjuntar certificación vigente Debe presentar la ficha técnica. | 1000 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 16 | Protección Respiratoria de media cara | La protección respiratoria para media cara deberá ser de silicona (respirador Premium serie 7500), debe contar con válvula que facilite la respiración y ayude a reducir el calor y a humedad dentro de la pieza facial. El respirador de media cara deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Deberá contar con arnés que permita ajustar fácilmente y ser ergonómico, - El respirador debe permitir contar con válvulas cool flow - contar con válvula de exhalación y debe contar con 2 cartuchos con filtros para vapores orgánicos. | Ficha técnica: - NIOSH de acuerdo a la norma 42 CFR84 correspondiente para Vapores orgánicos - O certificación equivalente vigente. Debe presentar la ficha técnica. | 250 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| ITEM | EPP | DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | Certificaciones y ficha tecnica (fotocopia simple) | Cantidad total requerida (Und.) | Primer entrega Estimada | Segunda Entrega Estimada |
| 17 | Filtros y cartuchos para vapores orgánicos | Cartucho 6001 debe tener las siguientes características: - contra vapores orgánicos y toda industria en general todas aquellas operaciones con presencia de vapores orgánicos. | Certificación: • NIOSH correspondiente para Vapores orgánicos • O certificación equivalente vigente. Debe presentar la ficha técnica. | 500 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 18 | Casco de seguridad | El casco debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas: - Casco clase tipo I dieléctrico – clase E - color blanco - suspensión de 4 puntos con bandas de nylon y sistema de ajustes tipo Ratchet con banda de sudor de cuerina o similar intercambiable, peso no mayor a 350 gr - con regulación de altura de 3 posiciones en la suspensión - debe contener las entradas universales para adosamiento y/o acople de sordinas tipo copa. - Adicionalmente el casco debe incluir barbiquejo según el modelo de casco y logotipo YPFB full color - Debe disponer de tallas de 6 ½” y 8”, de igual manera debe desplegar internamente la fecha de fabricación y/o vencimiento. | Certificación: - ANSI Z89.1:2009 Taype I, Clase E ó - EN 397 o igual o superior. - se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica. | 459 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |
| 19 | Protección auditiva tipo copa | La protección auditiva deberá ser tipo copa y tener enganche y/o unión compatible con el bordillo de enganche del casco. - Ser de material hipo alergénico y liviano. Sistema de adaptarse al casco, adaptable a los faciales. - Resistente a torceduras - Para niveles de ruido de hasta 98 dB. | Certificación: - ANSI S3.19-1974 ó - CSA Z94.2-94 - se debe adjuntar certificado vigente. Debe presentar la ficha técnica. | 200 | 50% hasta 15 de Marzo del 2017 |  |

NOTA 1: Se valorará el tiempo de entrega que cumple lo establecido en el presente término de referencia.

NOTA 2: Los proponentes conjuntamente con la presentación de la propuesta deberá presentar una muestra de cada ítem ofertado (las muestras deberán recoger de las instalaciones de YPFB Logística S.A. hasta los 30 días de concluido el proceso, pasado este tiempo YPFB Logística S.A. no se responsabiliza por su devolución).

NOTA 3: Las tallas de EPP’s serán oficializadas a la firma del contrato.

NOTA 4: El fiscal de obra (recepción de EPP), durante la recepción de los ítems detallados en la tabla anterior (especificaciones técnicas) realizará un muestreo aleatorio a objeto de verificar el cumplimiento de la calidad requerida en el presente proceso.

SECCIÓN III

ANEXO I. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO B-1

| ITEM | EPP | PROPUESTA TECNICA (DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS) | Certificaciones y/o fichas técnicas Presentadas | Cantidad total requerida (Und.) | Primer entrega Estimada | Segunda Entrega Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Botas de goma para agua con puntera de acero |  |  |  |  |  |
| 2 | Impermeable tipo poncho con capucha |  |  |  |  |  |
| 3 | Impermeable de una pieza (tipo sacón largo) |  |  |  |  |  |
| 4 | Guantes de Nitrilo / Neopreno |  |  |  |  |  |
| 5 | Guantes de cuero puño corto |  |  |  |  |  |
| 6 | Guantes de cuero puño corto reforzado |  |  |  |  |  |
| 7 | Respiradores desechables + filtro para vapores orgánicos con válvula) |  |  |  |  |  |
| 8 | Tapón auditivo desechable |  |  |  |  |  |
| 9 | Botas de Seguridad caña alta con/p/a |  |  |  |  |  |
| 10 | Botas de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |  |
| 11 | Botines de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |  |
| 12 | Botines de Seguridad caña media Con/p/a |  |  |  |  |  |
| 13 | Gafas Claras |  |  |  |  |  |
| 14 | Gafas Oscuras |  |  |  |  |  |
| 15 | Gafas fotocromáticas |  |  |  |  |  |
| 16 | protección respiratoria media cara |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtros y cartuchos para vapores orgánicos |  |  |  |  |  |
| 18 | Casco de seguridad |  |  |  |  |  |
| 19 | Protección auditiva tipo copa |  |  |  |  |  |

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas y/o certificaciones solicitadas en las especificaciones técnicas que respalde su propuesta.

(Firma del Representante Legal del Proveedores)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO II. EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-2

| Ítem | EPP (Equipo de protección personal) | Evaluación Técnica Empresa:…………………… |  | Puntaje Asignado | Procede Evaluación administrativa y Económica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cumple especificaciones técnicas (10 puntos) | Cumple certificación y/o fichas técnicas requeridas (20 puntos) | Asignar 30 Pts. (Si Cumple lo requerido) | SI/NO |
| 1 | Botas de goma para agua con puntera de acero |  |  |  |  |
| 2 | Impermeable tipo poncho con capucha |  |  |  |  |
| 3 | Impermeable de una pieza (tipo sacón largo) |  |  |  |  |
| 4 | Guantes de Nitrilo / Neopreno |  |  |  |  |
| 5 | Guantes de cuero puño corto |  |  |  |  |
| 6 | Guantes de cuero puño corto reforzado |  |  |  |  |
| 7 | Respiradores desechables + filtro para vapores orgánicos con válvula) |  |  |  |  |
| 8 | Tapón auditivo desechable |  |  |  |  |
| 9 | Botas de Seguridad caña alta con/p/a |  |  |  |  |
| 10 | Botas de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |
| 11 | Botines de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |
| 12 | Botines de Seguridad caña media Con/p/a |  |  |  |  |
| 13 | Gafas Claras |  |  |  |  |
| 14 | Gafas Oscuras |  |  |  |  |
| 15 | Gafas fotocromáticas |  |  |  |  |
| 16 | protección respiratoria media cara |  |  |  |  |
| 17 | Filtros y cartuchos para vapores orgánicos |  |  |  |  |
| 18 | Casco de seguridad |  |  |  |  |
| 19 | Protección auditiva tipo copa |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

INSPECCIÓN FISICA DE LAS MUESTRAS

| Ítem | EPP (Equipo de protección personal) | Inspección física de las muestras (calidad): Empresa:……………………………………………. |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 puntos |  |  |  |  |
|  |  | ergonomía (3 puntos) | flexibilidad (3 puntos) | calidad de acabado (3 puntos) | tiempo de entrega (6 puntos) |  |
| 1 | Botas de goma para agua con puntera de acero |  |  |  |  |  |
| 2 | Impermeable tipo poncho con capucha |  |  |  |  |  |
| 3 | Impermeable de una pieza (tipo sacón largo) |  |  |  |  |  |
| 4 | Guantes de Nitrilo / Neopreno |  |  |  |  |  |
| 5 | Guantes de cuero puño corto |  |  |  |  |  |
| 6 | Guantes de cuero puño corto reforzado |  |  |  |  |  |
| 7 | Respiradores desechables + filtro para vapores orgánicos con válvula) |  |  |  |  |  |
| 8 | Tapón auditivo desechable |  |  |  |  |  |
| 9 | Botas de Seguridad caña alta con/p/a |  |  |  |  |  |
| 10 | Botas de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |  |
| 11 | Botines de Seguridad caña alta sin/p/a (con puntera de PCV - Fibra y otro material que no permita la deformación temprana) |  |  |  |  |  |
| 12 | Botines de Seguridad caña media Con/p/a |  |  |  |  |  |
| 13 | Gafas Claras |  |  |  |  |  |
| 14 | Gafas Oscuras |  |  |  |  |  |
| 15 | Gafas fotocromáticas |  |  |  |  |  |
| 16 | protección respiratoria media cara |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtros y cartuchos para vapores orgánicos |  |  |  |  |  |
| 18 | Casco de seguridad |  |  |  |  |  |
| 19 | Protección auditiva tipo copa |  |  |  |  |  |