ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| LOTE N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOTE 1: Adquisición, Instalación de UPS |  |  |
|  | Ítem 1: UPS de 20 KVA + PDU Administrables + Sensores para pisos funcionales de oficinas y auditorio | Equipo | 14 |
| 2 | LOTE 2: Adquisición, Instalación Switches Core, Switches Acceso y Access Points |  |  |
|  | Ítem 1: Switches Core para Datacenter | Equipo | 2 |
|  | Ítem 2: Switches de Acceso Capa 2/3 de 48 puertos | Equipo | 55 |
|  | Ítem 3: Switches de Acceso Capa 2/3 de 24 puertos | Equipo | 6 |
|  | Ítem 4: Firewall de seguridad | Equipo | 1 |
|  | Ítem 5: Access Points | Equipo | 60 |
|  | Ítem 6: Fuentes Externas para Access Points | Equipo | 10 |
| 3 | LOTE 3: Adquisición, Instalación Equipamiento de Videoconferencia |  |  |
|  | Ítem 1: Equipos de Videoconferencia Tipo 1 | Equipo | 16 |
|  | Ítem 2: Equipos de Videoconferencia Tipo 2 | Equipo | 2 |
|  | Ítem 3: Cámara externa para Equipos de Videoconferencia Tipo 2 | Equipo | 1 |
|  | Ítem 4: Control Remoto Táctil | Equipo | 16 |
| 4 | LOTE 4: Adquisición, Instalación Equipamiento de Telefonía IP |  |  |
|  | Ítem 1: Teléfonos IP | Equipo | 300 |
|  | Ítem 2: Conversores Teléfono IP/Analógico | Equipo | 10 |
|  | Ítem 3: Servidor para Telefonía IP | Equipo | 1 |
|  | Ítem 4: Storage para servidor de Telefonía IP | Equipo | 1 |
| 5 | LOTE 5: Adquisición, Instalación de Equipamiento Multimedia para Apoyo de Imagen Corporativa |  |  |
|  | Ítem 1: Quioscos Interactivos | Equipo | 2 |
|  | Ítem 2: Azafatas Holográficas Virtuales | Equipo | 2 |
| 6 | LOTE 6: Adquisición, Instalación de Pantallas LED Grandes |  |  |
|  | Ítem 1: Pantalla LED curva | Equipo | 1 |
|  | Ítem 2: Pantalla LED central | Equipo | 1 |
|  | Ítem 3: Pantallas LED laterales | Equipo | 2 |
|  | Ítem 4: Pantalla LED exterior | Equipo | 1 |
| 7 | LOTE 7: Adquisición, Instalación de Monitores Interactivos y de Cartelera Digital |  | 23 |
|  | Ítem 1: Monitores tipo 1 | Equipo |  |
|  | Ítem 2: Monitores tipo 2 | Equipo | 20 |
|  | Ítem 3: Monitores tipo 3 | Equipo | 14 |
|  | Ítem 4: Monitores tipo 4 | Equipo | 7 |
|  | Ítem 5: Monitores tipo 5 | Equipo | 35 |
|  | Ítem 6: Monitores tipo 6 | Equipo | 2 |
| 8 | LOTE 8: Adquisición, Instalación de Equipamiento para Sistema de Integración Gestión de Video y Multimedia |  | 1 |
|  | Ítem 1: Sistema de Integración Administración y control | Equipo |  |
|  | Ítem 2: Contenidos Multimedia | Software | 1 |
| 9 | LOTE 9: Adquisición, instalación Solución Electroacústica de Varios Ambientes. |  |  |
|  | Ítem 1: Solución Electroacústica Zona Hall de Ingreso | Solución | 1 |
|  | Ítem 2: Solución Electroacústica Zona Sala de Prensa/Conferencias | Solución | 1 |
|  | Ítem 3: Sistema Traducción Simultánea Sala de Prensa/Conferencias | Solución | 1 |
|  | Ítem 4: Solución Electroacústica Zona Auditorio Planta Baja (piso3) y Mezzanine (Piso4) | Solución | 1 |
|  | Ítem 5: Sistema Traducción Simultánea Auditorio | Solución | 1 |
|  | Ítem 6: Solución Electroacústica Zona Comedor – Gimnasio | Solución | 1 |
|  | Ítem 7: Solución Electroacústica Zona Oficinas Tipo (Subsuelo 1. Pisos 6-15) | Solución | 1 |
|  | Ítem 8: Solución Electroacústica Zona Sala de Directorio | Solución | 1 |
|  | Ítem 9: Sistema Conferencia Directorio | Solución | 1 |
|  | Ítem 10: Solución Electroacústica Oficina Presidencia (Piso 16) | Solución | 1 |
|  | Ítem 11: Solución Electroacústica Zona Salas de Lectura/Esparcimiento (Piso 17) | Solución | 1 |
| 10 | LOTE 10: Adquisición, instalación Sistema y Solución de Videovigilancia |  |  |
|  | Ítem 1: Cámaras tipo Bala (Bullet) | Equipo | 65 |
|  | Ítem 2: Cámara tipo Ojo de Pez | Equipo | 26 |
|  | Ítem 3: CAMARA TIPO MINI DOMO “CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACA” | Equipo | 2 |
|  | Ítem 4: Cámara Tipo PTZ | Equipo | 2 |
|  | Ítem 5: Cámara Tipo PTZ domo de 4 Lentes | Equipo | 2 |
|  | Ítem 6: Cámara Inalámbrica para Vigilancia en Ascensores | Equipo | 6 |
|  | Ítem 7: Cámara con Captura Forense | Equipo | 6 |
|  | Ítem 8: Software de Analítica para Sistema de Videovigilancia | Software | 1 |
|  | Ítem 9: Módulo Automático de Reconocimiento de Placas | Software | 1 |
|  | Ítem 10: Módulo Captura Reconocimiento Facial | Software | 1 |
|  | Ítem 11: Consola de Administración | Software | 1 |
| 11 | LOTE 11: Adquisición, Instalación de Molinetes de Accesos de Personal y Brazo Mecánico de Garaje |  |  |
|  | Ítem 1: Molinetes de acceso para Funcionarios y Visitas | Equipo | 8 |
|  | Ítem 2: Brazo Mecánico para acceso de Vehículo | Equipo | 1 |
|  | Ítem 3: Molinetes de Acceso para Personas con Discapacidad | Equipo | 1 |
|  | Ítem 4: Molinetes de acceso para Servicio | Equipo | 1 |
| 12 | LOTE 12: Adquisición, Instalación de Control de Accesos |  |  |
|  | Ítem 1: Adquisición, Instalación de Control de Accesos | Solución | 1 |
| 13 | LOTE 13: Adquisición, Instalación de Equipo 3D de Seguridad |  |  |
|  | Ítem 1: Equipo 3D de seguridad | Equipo | 1 |
| 14 | LOTE 14: Adquisición, Instalación de Sensores y Reflectores para Seguridad Externa |  |  |
|  | Ítem 1: Reflectores y sensores para seguridad externa | Solución | 1 |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS LOTES

LOTE 1: Adquisición,  Instalación UPS

ITEM 1: UPS DE 20 KVA + PDU ADMINISTRABLES + SENSORES PARA PISOS FUNCIONALES DE OFICINAS Y AUDITORIO

| 1. Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo de Solución | UPS de 20 KVA + PDU’s Administrables + Sensores. |
| 1.2 | Marca | Especificar. |
| 1.3 | Modelo | Especificar. |
| 1.4 | Cantidad | UPS Catorce (14) |
| 2. Características Técnicas y Operación del UPS |  |  |
| 2.1 | UPS | UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida) |
| 2.2 | Capacidad Nominal | Mínima de 20 KVA (Eficaz en condiciones de temperatura y altura medias de la ciudad de La Paz – Bolivia). Para la base de cálculo de la capacidad nominal del UPS debe ser 4 KW por UPS. Debe tomarse en cuenta el derateo por altura a nivel de los 3600 msnm, recomendado por el Fabricante, y parámetros de operación bajo condiciones de altura por encima de los 1000 msnm, de acuerdo a la norma IEC 62040-3. Presentar respaldo. |
| 2..3 | Detalles de las Dimensiones del UPS | Las dimensiones del UPS debe incluir UPS, no debe ser mayor a 1.4 mts. y su peso no deberá sobrepasar los 300 kg |
| 2.4 | Material de la carcasa UPS | Acero |
| 2.5 | Método de enfriamiento | Ventiladores. |
| 2.6 | Display | Las unidades deberán contar con un display LCD retro iluminado que permita la visualización de la alimentación de línea, modo en línea, modo económico/derivación, a batería, cargador y estado de salida CA, Potencia, eventos, logs, etc. además de permitir la configuración de comunicaciones y opciones de control. |
| 2.7 | Monitoreo | Las unidades deberán contar con monitoreo de red HTTP, HHTPS y SNMP v2c/v3 o superior, solución que deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss Deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss Deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
|  |  | El proponente deberá incluir (tarjetas, conectores y/o cualquier otro accesorio), software y licencias que se requieran para el monitoreo de los equipos. |
|  |  | El licenciamiento debe ser perpetuo e ir acorde a la plataforma de monitoreo del sistema de automatización. |
| 2.8 | Redundancia en Paralelo | (N+N) o superior |
| 3. Salida UPS |  |  |
| 3.1 | Capacidad de salida volt ampers (VA) | 20000 o superior |
| 3.2 | Capacidad de Salida en KVA | 20 o superior |
| 3.3 | Capacidad de salida vatios (watts) | 16.000 o superior |
| 3.4 | Capacidad de salida en kW | 16 o superior |
| 3.5 | Factor de Potencia de entrada | Entre 0.8 o superior |
| 3.6 | Factor de Cresta | 3:1 o superior |
| 3.7 | Voltaje nominal de salida soportada | 220/380V, 230/400V o 240/415V |
| 3.8 | Regulación de la tensión de salida (modo línea) | +/- 2% |
| 3.9 | Regulación de voltaje de salida (modo de línea económica) | +/- 10% |
| 3.10 | Regulación del voltaje de salida (modo batería) | +/- 2% |
| 3.11 | Detalle de compatibilidad de frecuencia | La frecuencia de salida debe coincidir con la nominal de entrada en el arranque; El modo de conversión de frecuencia debe permitir convertir de 60 Hz a 50 Hz o de 50 Hz a 60 Hz (sin degradación de la salida); Regulación de frecuencia de salida +/- 0.01Hz (Back Up). Debido a que tenemos equipos que funcionan a 60HZ. |
| 3.12 | Corriente Nominal | 50 Amperios |
| 3.13 | Capacidad Sobrecarga del inversor | 110% 60 min.; 125% 10 min.; 150% 1 min. |
| 3.14 | Forma de onda a la salida (en modo línea) | Onda sinusoidal. |
| 3.15 | Forma de onda a la salida (en modo respaldo de batería) | Onda sinusoidal pura. |
| 4. Entrada UPS |  |  |
| 4.1 | Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) | 24 A, 25 A, 26 A |
| 4.2 | Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 220/380V, 230/400V o 240/415V |
| 4.3 | Rango de voltaje plena carga | +20/-25% |
| 4.4 | Distorsión armónica de Tensión | Distorsión armónica de Tensión THD <= a 3%. |
| 4.5 | Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Auto seleccionable). |
| 4.6 | Descripción de la conexión de entrada del UPS | Debe contar con borneras independientes para 2 conexiones, Main Input y Bypass |
| 5. Regulación de Voltaje |  |  |
| 5.1 | Descripción de regulación de voltaje | El proceso de conversión doble en línea debe permitir que este UPS mantenga en todo momento la tensión de salida dentro del +/-2% de la tensión nominal seleccionada. |
| 5.2 | Corrección de Sobre voltaje | Debe corregir sobretensiones >= 477V |
| 5.3 | Corrección de bajo voltaje | Debe corregir caídas de tensión > 120 V |
| 6. Baterías |  |  |
| 6.1 | Autonomía a Plena Carga (min.) | Mínimo 5 min. (16.000 W) |
| 6.2 | Autonomía a Media Carga (min.) | Mínimo 13 min. (8.000 W) |
| 6.3 | Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería | Posibilidad de expandir la autonomía de funcionamiento con módulos de batería externas. |
| 6.4 | Voltaje CD del sistema (VCD) | 480V |
| 6.5 | Compatibilidad con módulo de baterías externas | Los bancos de baterías presentados deben Ser Internos y de la misma marca del fabricante de las UPS y verificable con número de parte a través del Sitio Web oficial. |
| 6.6 | Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) | Menos de 6 horas de 10% a 90% (típico, descarga de carga completa). |
| 6.7 | Arranque en frio | Capacidad de arranque en frio, sin alimentación eléctrica, solo con sus baterías |
| 6.8 | Autonomía Ampliable | Debe poseer capacidad de ampliar la autonomía. |
| 6.9 | Batería | Deberán ser del tipo VRLA con placas de plomo de alta calidad. Cumplimiento UL94 V-0 con jarra retardante de llama. La empresa adjudicada deberá presentar al momento de la entrega un certificado de fabricación de la batería no mayor a 6 meses antes de la entrega. El UPS deberá incluir herramientas para efectuar test on line de las baterías para verificar su capacidad. Monitoreo periódico, cada 6 meses de resistencia y/o capacidad realizada por el proveedor y debe emitir informe. |
| 7. Tiempo de Transferencia Línea de Batería |  |  |
| 7.1 | Tiempo de transferencia | Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en línea, modo de conversión doble. |
| 7.2 | Tiempo de Transferencia (Modo Económico) | Debe responder a fallas típicas en el suministro eléctrico en 8 milisegundos en modo económico opcional. |
| 7.3 | Transferencia de baja tensión a la energía de la batería | 120V |
| 7.4 | Transferencia de alta tensión a la energía de la batería | 477V |
| 8. Ambientales |  |  |
| 8.1 | Rango de temperatura operativa | +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC. |
| 8.2 | Rango de temperatura de almacenamiento | +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC. |
| 8.3 | Humedad relativa | 0% a 95%, sin condensación. |
| 8.4 | Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 3053 horas. |
| 8.5 | Modo Económico de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 3053 horas. |
| 8.6 | Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) | 91%. |
| 8.7 | Clasificación de eficiencia del modo económico de CA (100% de carga) | 96%. |
| 8.8 | Ruido audible | <70 dBA del lado frontal 1 metro. |
| 8.9 | Elevación en Operación (m). | 0-3600 mts. s/m |
| 8.10 | Funcionamiento a altura | Las unidades deberán funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz – Bolivia, proporcionado la potencia (efectiva solicitada), tanto en potencia (KVA) como en potencia activa (KW). (Aceptándose un derateo mínimo por debajo del 4%) |
| 8.11 | Previsiones | El ambiente a instalarse no cuenta con ventilación forzada por lo que el proveedor deberá contemplar obras civiles de ser necesario. |
| 9. PDU Monitoreables |  |  |
| 9.1 | Cantidad | Catorce (14) PDU Monitoreables de la misma Marca que el UPS |
| 9.2 | Factor de Forma del PDU | Vertical (0U). .24 tomacorrientes (20 C13 y 4 C19) |
| 9.3 | Display | El medidor de corriente debe ser de dos dígitos y debe indicar la carga de salida del PDU en amperes. Debe ser giratoria 180 grados para visualización en distintas instalaciones. |
| 9.4 | Detalles de Capacidad de Salida | 3.84kW (240V), 3.68 kW (230V), 3.52kW (220V), 3.33kW (208V), 3.2kW (200V) / capacidad total de 16A; 16A máx. por tomacorriente C19; 12A (10A CE) máx. por tomacorriente C13 |
| 9.5 | Monitoreo | Las unidad deberá contar con monitoreo remoto a través de la red Ethernet a través de los protocolos SNMP v2c/v3 o superior para integrarse con un sistema de automatización BMS (Honeywell, Lenel, Scheneider, Siemmens) o el proveedor deberá garantizar la conexión mediante los dispositivos necesarios. |
| 10. Sensores |  |  |
| 10.1 | Cantidad | Catorce (14) Sensores (para ser instalados en cada UPS). De la misma marca del UPS |
| 10.2 | Conexión | La solución ofertada debe conectarse a Tarjetas de Red SNMP v2c/v3. Internas o Externas o PDU's Inteligentes. |
| 10.3 | Monitoreo | La solución ofertada debe permitir el monitoreo remoto de temperatura/humedad en ambientes de red, así mismo debe permitir el monitoreo de dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones mediante una interfaz de contacto seco. |
| 10.4 | Detector | Detector ambiental para uso con sistemas UPS, PDUs Monitoreables y PDUs. |
| 10.5 | Informe | Debe informar el estado de cierre de contactos de hasta cuatro dispositivos compatibles (como detectores de humo, alarmas de incendio y sistemas de seguridad). |
| 10.6 | Controladores | Todos los controladores deberán tener inteligencia distribuida, es decir que las decisiones de control de acceso de operativa normal, deben poder realizarse en el panel local sin referencia al servidor IBMS, pero manteniendo la consistencia e integridad de la información en todo momento. En caso de falla en el enlace de comunicación entre algún panel de control de un subsistema y el servidor BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens) , el subsistema de control deberá poder almacenar temporalmente un mínimo de 500 transacciones de acceso hasta que las comunicaciones hayan sido reestablecidas con el servidor BMS. |
| 11. Características de Instalación |  |  |
| 11.1 | Instalación | Las unidades UPS deberán ser instaladas bajo la modalidad especificada en el acápite “Tipo de Instalación” en lugares definidos por la Gerencia de Tecnologias de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB, conforme lo siguiente: - Se deberá emplear materiales de primera calidad. - Se deberá proveer las acometidas eléctricas para cada unidad con el cable y protecciones adecuadas y recomendadas en los manuales de instalación. Estas protecciones deberán ser instaladas en el tablero asignado y aprobado por el especialista eléctrico dLos Edificios. - Deberá incluir Instalación eléctrica completa, desde tableros de distribución AC con provisión de cables, conectores, disyuntores necesarios, conexión a tierra, ductos para cables de alimentación y todos los materiales y accesorios necesarios para instalación de los equipos. - La instalación eléctrica deberá estar debidamente etiquetada y documentada. - Obras civiles, retiro de escombros, pintado de paredes, provisión de materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. (En caso de ser necesario). - El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. - La instalación debe realizarse de acuerdo a normas eléctricas y de seguridad industrial. - Se deben emplear materiales de primera calidad. - Los trabajos se iniciarán con la orden de proceder y no deberán perjudicar las labores normales de trabajo de YPFB, debiendo el proveedor presentar un plan y cronograma para los trabajos a ser realizados para prever el normal funcionamiento de los equipos que se encuentran en producción. - Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. |
| 11.2 | Puesta en Marcha | - Se realizara una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. - Se encenderá los equipos y se verificará los parámetros de operación. - Se asegurará que todos los modos de operación de las unidades y las funciones de los componentes internos. - Se probará las unidades, configuración de los parámetros de conectividad. - Se establecerá los umbrales de alarma en base a las recomendaciones o mejores prácticas del cliente. Se realizarán pruebas de cada UPS con banco de carga resistivo a una potencia mínima del 50 % de la carga de diseño del UPS. |
| 12. Normas |  |  |
| 12.1 | Certificaciones y/o Aprobaciones de calidad | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001. normativas IEC Para la UPS mínimamente debe contar con las certificaciones IEC 61000-4-5 1995 B Inmunidad contra sobretensiones. Y de Prueba para UL1778. Para los PDU’s mínimamente debe contar con certificaciones de prueba para UL 60950-1 (EE. UU., Canadá), CE (Internacional), Clase A (Emisiones), cumplir con RoHS. Presentar documentación de respaldo que permita verificar las normas de calidad solicitadas. En caso de ser verificable en la WEB especificar URL de acceso. |

LOTE 2: Adquisición,  Instalación Switches Core, Switches Acceso y Access Points

ITEM 1: SWITCH CORE PARA DATACENTER

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 2 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Características del Switch Core para Datacenter | (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
|  |  | El Switch Core debe ser de configuración modular. |
|  |  | El chasis del equipo debe ser configurable para montar en RACK de comunicaciones standard de 19" de ancho Y el uso de 10 Unidades de Rack. |
|  |  | El chasis del equipo ofertado debe ser de arquitectura modular, con una cantidad de 7 slots mínimamente, el chasis deberá tener la capacidad de soportar tarjetas de agregación de puertos de Alta velocidad de 10 GE y 40 GE, y compatibilidad con módulos de servicios para Wireless, NAM. Soporte de hasta 4 fuentes de alimentación. Especificar |
|  |  | La tarjeta controladora deberá contar con 3 puertos de gestión, o consola para management, mínimamente. Especificar características para la gestión. |
|  |  | Debe incluir una (1) tarjeta controladora principal (Motherboard) en cada Switch, debe tener una capacidad del sistema de 6 Tb mínimamente, también debe tener como mínimo 4 GB en memoria DRAM y un mínimo de 8 Slots SFP+ de 10Gb y 2 puertos de 40Gb QSFP todos ellos en la misma tarjeta. (Los puertos de 10GB servirán para interconectarse entre estos switches Core de manera redundante), para los cuales deben venir con los 2 puertos SFP de 10 GE habilitados con sus respectivos módulos ambos de la misma marca que el equipo ofertado y Patch F.O. de 5mts cada uno, (Especificar nro. de parte ofertada). Respaldar lo solicitado con la hoja de especificaciones del fabricante y el link o enlace en la página web del fabricante para respaldar esta información en forma actualizada. |
|  |  | Este equipo deberá soportar la integración y comunicación con equipos similares, de forma de alcanzar un backplane principal como mínimo a 12 Teras, conformando un único sistema lógico. Indicar cuál es el mecanismo para ello. |
|  |  | Debe contar con sistema operativo propio del fabricante, con las facultades para enrutamiento, QoS para video, VoIP y otras aplicaciones de Datos |
|  |  | Mínimo deberá contar con el protocolo MPLS en hardware con activación de túneles de VPN en capa 3 y los VRFs (Virtual Routing and Forwarding) con un mínimo soportado de 256.000 entradas de envío por sistema. |
|  |  | La tarjeta controladora deberá tener la capacidad de manejar como mínimo 64.000 listas de acceso de QoS/Seguridad. |
|  |  | Ruteo en IP versión 4 de mínimo 750 Mpps y en IP versión 6 de 350 Mpps a nivel Hardware. |
|  |  | Capacidad de Bridging en hardware en Capa 2 mínimo 700 Mpps |
|  |  | Espacio de memoria de almacenamiento para el Sistema Operativo del equipo de 4 GBytes. Especificar |
|  |  | Soporte GRE (Generic Routing Encapsulation) en hardware con capacidad mínima de 350 Mpps |
|  |  | La cantidad de rutas mínimas deberá ser 256.000 para IPv4 y 128.000 para IPv6 |
|  |  | Debe contar con NAT asistido en Hardware que deberá realizarlo en la tarjeta controladora principal, no deberá depender de otra tarjeta adicional (hardware) para realizar este proceso. |
|  |  | Deberá soportar a futuro Servicio avanzado, Wireless LAN |
|  |  | Debe contar con 1 módulo por switch de 48 Puertos 10/100/1000GE con puertos RJ45 con auto negociación y el forwarding deberá ser distribuido entre la tarjeta controladora principal y esta tarjeta Gigabit Ethernet, la cual deberá tener como mínimo un backplane de 40Gb full dúplex en total. Este módulo deberá ser de última generación liberada por el fabricante y compatible con el tipo de controladora ofertada. |
|  |  | Debe contar con 1 módulo por switch de 32 Slots de 10 SFP, para fibra multimodo, el forwarding deberá ser distribuido entre la tarjeta controladora principal y esta tarjeta Gigabit Ethernet de Fibra, la cual debe tener como mínimo un backplane de 160Gb. Este módulo deberá ser de última generación liberada por el fabricante y compatible con el tipo de controladora ofertada. |
|  |  | Debe soportar el protocolo SNMP v1. v2c y v3. debe ser instalado en el equipo al momento de entrega. |
|  |  | Debe ser administrable mínimamente vía telnet, HTTP, SSH. |
|  |  | Debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS (Calidad de Servicio) Automáticamente para los dispositivos de Telefonía. |
|  |  | El equipo debe trabajar en base a una única plataforma de gestión para equipos inalámbricos, los usuarios de red y dispositivos VPN. Especificar. |
|  |  | El equipo debe incluir 135 licencias mínimamente para conectarse al dispositivo Cisco Identity Services Engine (ISE) que tiene la institución y tener acceso seguro AAA e IEEE 802.1X, gestión de clientes, soporte básico BYOD. |
|  |  | El equipo debe permitir la medición y administración del uso de energía de los dispositivos conectados a través de oficinas distribuidas y los entornos de la red. Debe incluir mínimamente el acceso para 130 dispositivos mínimos |
| 1.5 | Funcionalidad Capa 2 | Características Capa 2 requeridas. |
| 1.6 | Direccionamiento MAC | Mínimo 20.000 direcciones MAC, especificar máximo |
| 1.7 | VLAN | Debe soportar la creación de 4.000 VLANs mínimo, especificar máximo, con el protocolo 802.1Q |
|  |  | Se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs |
|  |  | Deberá tener algún protocolo que proporcione la funcionalidad de que en una vlan puedan ver a un único host pero no verse entre los demás existentes dentro la misma vlan. |
| 1.8 | Control de tráfico | Debe soportar dentro del protocolo 802.3 lo siguiente: |
|  |  | 802.3 (Ethernet) |
|  |  | 802.3ad (Link aggregation) |
|  |  | 802.3ab (1000BASE-T) |
|  |  | 802.3ae (10GBASE-X) |
|  |  | 802.3af (PoE) |
|  |  | 802.3u (Fast Ethernet) |
|  |  | 802.3x (Flow control) |
|  |  | 802.3z (Gigabit) |
|  |  | 802.3ak (10GB) |
|  |  | 802.3ae (10GB) |
|  |  | Debe soportar dentro del protocolo 802.1 lo siguiente: |
|  |  | 802.1d (STP) |
|  |  | 802.1ab (LLDP) |
|  |  | 802.1p (COS) |
|  |  | 802.1q (VLAN), |
|  |  | 802.1s (MSTP) |
|  |  | 802.1w (RSTP) |
|  |  | 802.1ae (MacSec) |
|  |  | Debe tener el equipo la capacidad de supresión de tormentas de broadcast y multicast. |
| - Funcionalidades de Capa 3 requeridas |  |  |
| 2.1 | Enrutamiento | Enrutamiento basado en hardware |
|  |  | Ingresos dinámicos y estáticos |
| 2.2 | Protocolos de enrutamiento generales habilitados | RIP (Routing Information Protocol), v1 y v2; |
|  |  | Debe incluir Ethernet over Múltiple Protocol Label Switching (EoMPLS) y Virtual Private Lan Service (VPLS) habilitado, L3 VPN. |
|  |  | OSPF (Open Shortest Path First), BGPv4. IS-IS, EIGRP (Este es el protocolo actualmente instalado en la plataforma de YPFB) |
| 2.3 | Multicast | Enrutamiento multicast basado en hardware |
|  |  | Multicast IGMP Debe soportar: |
|  |  | Multicast Basado en hardware para IPv4 e Ipv6 |
|  |  | PIM bidirectional basado en Hardware |
|  |  | Multicast Tunneling |
|  |  | PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode) |
|  |  | PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) |
|  |  | Snooping IGMPv3 (Internet Group Mngmnt Protocol) en hardware. |
|  |  | Debe soportar los siguientes RFC: |
|  |  | 1112 (IGMP), 2236 (IGMP v2) y 3376 (IGMP v3) |
| 2.4 | Protocolo de red | DHCP Relay (Dynamic Host Configuration Protocol Relay), Debe poder ser servidor DHCP, no debe necesitar de algún otro equipo o tarjeta adicional para esta funcionalidad. |
|  |  | IPv4. soporte en hardware |
|  |  | Ipv6 soporte en hardware |
|  |  | AddressResolutionProtocol (ARP) |
|  |  | Reverse Address Resolution Protocol (RARP) |
| 2.5 | Redundancia | Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) |
| - Convergencia |  |  |
| 3.1 | Establecimiento de prioridades de tráfico | DSCP (DiffservCode Point) |
|  |  | Tipo de Servicio (ToS) |
|  |  | Clase de Servicio IEEE 802.1p (CoS) |
|  |  | Especificar si tiene otros protocolos para el manejo de QoS |
| 3.2 | Administración de Ancho de Banda | Administración de ancho de banda basada en flujo |
|  |  | Flujos identificados por medio de Listas de Control de Acceso (ACLs) |
| 3.3 | Manejo de filas | DWRR (Deficit Weighted Round Robin) a través de la administración de ancho de banda |
|  |  | Weighted Random Early Detect/Discard (WRED) |
|  |  | Debe contar con QoS automático para la optimización del tráfico de voz. |
| 3.4 | Ingreso a la red | IEEE 802.1x |
|  |  | IEEE 802.1x with extended security |
|  |  | IEEE 802.1x with voice vlan |
|  |  | IEEE 802.1x con asignación de Vlan |
|  |  | IEEE 802.1x with guest Vlan |
|  |  | IEEE 802.1x with an ACL assignment |
| 3.5 | Autenticación | TACACS+/RADIUS 16Autenticación (Actualmente se tiene implementado el protocolo TACACS+ en la red de YFFB) |
| 3.6 | Filtración de paquetes | Filtro ACLs en Layers 2. 3 y 4: |
|  |  | Por puerto físico, dirección MAC, información VLAN, tipo de Ethernet, protocolo Layer 3. dirección IP, IP Layer 4. |
| 3.7 | Seguridad de Protocolo de switches | Autentificación MD5 y autentificación por OSPF v2 y RIP v2 |
| 3.8 | Administración de switches | Autentificación de usuarios SSH en sesiones switch Telnet |
| 3.9 | Denial-of-Service (DoS) Protection | ACLs y VACLs |
|  |  | QoS Rate Limiting |
| - Administración |  |  |
| 4.1 | Configuración y Administración | Modalidad de configuración CLI (Command Line Interface) |
|  |  | Configuración vía protocolo HTTP y HTTPS |
|  |  | Configuración por medio del puerto de la consola (consola de control) USB |
|  |  | Configuración local/remota vía Telnet, SSH y Kerberos |
|  |  | Configuración de sistema con SNMPv3 |
|  |  | Estadísticas ACL/QoS |
| 4.2 | Mantenimiento de Sistema | Información detallada de alarmas y debugs |
|  |  | Alarmas |
|  |  | Generación de alarma |
|  |  | Filtración de alarma |
|  |  | Soporta Ping y Ruta de rastreo (Traceroute) |
| 4.3 | Mecanismo de Transferencia de Equipos | Mínimamente debe soportar: |
|  |  | FTP (File Transfer Protocol) |
|  |  | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) |
| 4.4 | Administración Grafica | Especificar con que software de administración se integra, este deberá ser de la misma marca que el equipo ya que se lo comprará a futuro. |
| 4.5 | Voltaje | Voltaje que soporte operación de auto rango en instalaciones 110V y 220V estándar |
|  |  | 2 Fuentes de Alimentación (AC) integradas en el equipo |
|  |  | Como mínimo 3000W |
| - Otros |  |  |
| 5.1 | Accesorios para el Switch | Cada equipo debe incluir 50 módulos SFP de 10GB multimodo SFP-10G-SR |
|  |  | Cada equipo debe incluir 2 módulos SFP de 10GB monomodo SFP-10G-LR-S |
|  |  | Cada equipo debe incluir 25 Patch Cords de fibra óptica multimodo de 25 Metros de longitud Lc-Lc para uplink de las tarjetas supevisoras de 10GB |
|  |  | Cada equipo debe incluir 25 Patch Cords de fibra óptica multimodo de 3 Metros de longitud Lc-Lc para uplink de las tarjetas supevisoras de 10GB |
|  |  | Cada equipo debe incluir 2 Patch Cords de fibra óptica monomodo de 3 Metros de longitud Lc-Lc para uplink |
|  |  | Detallar los números de parte del fabricante que forman parte del equipo ofertado |
| 5.2 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 36 meses mínimo |

ITEM 2: SWITCHES DE ACCESO CAPA 2/3 DE 48 PUERTOS

|  | - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Cantidad | 55 |
|  | 1.2 | Marca | Especificar |
|  | 1.3 | Modelo | Especificar |
|  | 1.4 | Tipo | Switch convergente para redes cableadas e inalámbricas. (Debe ser de la misma marca que el ITEM 1. para mantener homogeneidad en la solución) (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
|  | 1.5 | Capacidad Backplane | Mínimo 176 Gbps. |
|  |  |  | El performance de forwarding debe ser de al menos 290 Mpps. |
|  | 1.6 | Puertos | 48 puertos UPOE (60W por puerto). De los cuales doce (12) Puertos deben trabajar a 100-Mbps, 1 ,2.5. 5 o 10 Gbps y treinta y seis (36) puertos deben soportar 10/100/1000 Ethernet. |
|  | 1.7 | Puertos para uplink | El equipo ofertado debe contar con al menos 4 slots SFP+ de 10Gbps mínimamente. |
|  | 1.8 | Capas | Switch Capa 2 con posibilidad de upgrade a Capa 3. Especificar. |
|  | 1.9 | Administración | Debe ser administrable vía consola o remotamente a través de sesiones Telnet y/o SSH. |
|  | 1.10 | Soporte | Debe soportar DHCP Snoopping en el mismo equipo. |
|  | 1.11 | Soporte de redundancia | El equipo deberá contar con al menos dos fuentes de poder, en redundancia. Ambas deben ser de al menos 1100W. |
|  | 1.12 | Chasis | Chasis del equipo configurable para montar en RACK de 19" de ancho |
|  | 1.13 | Switch Capa 2 |  |
|  | 1.14 | Direccionamiento MAC | Mínimo 32.000 direcciones MAC, Especificar máximo |
|  | 1.15 | VLAN | Mínimo 4000, especificar máximo |
|  |  |  | Se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs, debe soportar manejo de Vlan para voz. |
|  | 1.16 | Agregación de enlaces | IEEE 802.3ad Mínimo 2 grupos, especificar máximo |
|  | 1.17 | Auto-negociación | Auto-negociación de velocidad y dúplex de puertos |
|  | 1.18 | Control de tráfico | IEEE 802.3x control de flujo bi-direccional |
|  | 1.19 | STP | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) |
|  | 1.20 | RSTP | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
|  | 1.21 | MSTP | IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |
|  | - Convergencia |  |  |
|  | 2.1 | Establecimiento de prioridades de tráfico | QoS basado en Capas 2 a 4 |
|  | - Seguridad |  |  |
|  | 3.1 | Seguridad en puertos | IEEE 802.1x |
|  |  |  | IEEE 802.1x with extended security |
|  |  |  | Seguridad de acceso a los puertos basado en la MAC address del usuario (portsecurity) |
|  | 3.2 | Autenticación | Se cuenta actualmente con una solución de TACACS+/RADIUS authenticacion por lo que deberá soportar mínimamente TACACS+/RADIUS authenticacion |
|  | 3.3 | Filtración de paquetes | Filtro ACLs en Capas 2 |
|  | 3.4 | Seguridad de Protocolo de switches | Secure Shell (SSH) |
|  | - Administración |  |  |
|  | 4.1 | Configuración y administración | Modalidad de configuración CLI (Command Line Interface) a través de puerto de consola por equipo. |
|  |  |  | Configuración local/remota vía telnet, SSH. |
|  |  |  | Configuración del sistema con SNMP V3. |
|  | 4.2 | Estadísticas | Debe permitir visualizar: |
|  |  |  | Estadísticas ACL/QoS. |
|  |  |  | Estadísticas de interfaz IP. |
|  |  |  | Registro del sistema (SYSLOG) para IPv4. |
|  | 4.3 | Alarmas y debug | El equipo debe permitir realizar las siguientes operaciones: |
|  |  |  | Ver información detallada de alarmas y debugs. |
|  |  |  | Generación de alarma |
|  |  |  | Filtración de alarma |
|  |  |  | Soportar Ping y Ruta de rastreo (Traceroute) |
|  |  |  | Archivo de configuración para duplicación y restauración |
|  | 4.4 | Administración y monitoreo gráfico | Especificar con que software de administración y monitoreo gráfico se integra, este deberá ser de la misma marca que el equipo ofertado. |
| - Otros |  |  |  |
|  | 5.1 | SFP Adicionales | Deberá venir 40 módulo SFP+ de 10Gb con Conectores LC, de la misma marca que el switch ofertado |
|  | 5.2 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 de 12 meses mínimamente |

ITEM 3: SWITCHES DE ACCESO CAPA 2/3 DE 24 PUERTOS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 6 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Switch convergente para redes cableadas e inalámbricas. (Debe ser de la misma marca que el ITEM 1. para mantener homogeneidad en la solución) (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
| 1.5 | Capacidad Backplane | Mínimo 88 Gbps. |
|  |  | El performance de forwarding debe ser de al menos 200 Mpps. |
| 1.6 | Puertos | 24 puertos UPOE (60W por puerto). De los cuales ocho (8) Puertos deben trabajar a 100-Mbps, 1 ,2.5. 5 o 10 Gbps y dieciséis (16) puertos deben soportar 10/100/1000 Ethernet. |
| 1.7 | Puertos para uplink | El equipo ofertado debe contar con al menos 4 slots SFP+ de 10Gbps mínimamente. |
| 1.8 | Capas | Switch Capa 2 con posibilidad de upgrade a Capa 3. Especificar. |
| 1.9 | Administración | Debe ser administrable vía consola o remotamente a través de sesiones Telnet y/o SSH. |
| 1.10 | Soporte DHCP | Debe soportar DHCP Snoopping en el mismo equipo. |
| 1.11 | Soporte de redundancia | El equipo deberá contar con al menos dos fuentes de poder. Una de al menos 1100W y la otra de al menos 715W. |
| 1.12 | Chasis | Chasis del equipo configurable para montar en RACK de 19" de ancho |
| - Switch Capa 2 |  |  |
| 2.1 | Direccionamiento MAC | Mínimo 32.000 direcciones MAC, Especificar máximo |
| 2.2 | VLAN | Mínimo 4000, especificar máximo |
|  |  | Se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs, debe soportar manejo de Vlan para voz. |
| 2.3 | Agregación de enlaces | IEEE 802.3ad Mínimo 2 grupos, especificar máximo |
| 2.4 | Auto-negociación | Auto-negociación de velocidad y dúplex de puertos |
| 2.5 | Control de tráfico | IEEE 802.3x control de flujo bi-direccional |
| 2.6 | STP | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) |
| 2.7 | RSTP | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
| 2.8 | MSTP | IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |
| - Convergencia |  |  |
| 3.1 | Establecimiento de prioridades de tráfico | QoS basado en Capas 2 a 4 |
| - Seguridad |  |  |
| 4.1 | Seguridad en puertos | IEEE 802.1x |
|  |  | IEEE 802.1x with extended security |
|  |  | Seguridad de acceso a los puertos basado en la MAC address del usuario (portsecurity) |
| 4.2 | Autenticación | Se cuenta actualmente con una solución de TACACS+/RADIUS authenticacion por lo que deberá soportar mínimamente TACACS+/RADIUS authenticacion |
| 4.3 | Filtración de paquetes | Filtro ACLs en Capas 2 |
| 4.4 | Seguridad de Protocolo de switches | Secure Shell (SSH) |
| - Administración |  |  |
| 5.1 | Configuración y administración | Modalidad de configuración CLI (Command Line Interface) a través de puerto de consola por equipo. |
|  |  | Configuración local/remota vía telnet, SSH. |
|  |  | Configuración del sistema con SNMP V3. |
| 5.2 | Estadísticas | Debe permitir visualizar: |
|  |  | Estadísticas ACL/QoS. |
|  |  | Estadísticas de interfaz IP. |
|  |  | Registro del sistema (SYSLOG) para IPv4. |
| 5.3 | Alarmas y debug | El equipo debe permitir realizar las siguientes operaciones: |
|  |  | Ver información detallada de alarmas y debugs. |
|  |  | Generación de alarma |
|  |  | Filtración de alarma |
|  |  | Soportar Ping y Ruta de rastreo (Traceroute) |
|  |  | Archivo de configuración para duplicación y restauración |
| 5.4 | Administración y monitoreo gráfico | Especificar con que software de administración y monitoreo gráfico se integra, este deberá ser de la misma marca que el equipo ofertado. |
| - Garantía |  |  |
| 6.1 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 por 12 meses mínimamente |

ITEM 4: FIREWALL DE SEGURIDAD

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 1 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Equipo firewall de seguridad perimetral para la protección con la red de la institución. (Debe ser de la misma marca que el ITEM 1. para mantener homogeneidad en la solución) (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
| 1.5 | Características específicas de hardware | Especificar versión del S.O. ofertado. |
|  |  | El equipo debe venir con 6 puertos de red 10/100/1000 mínimamente. |
|  |  | El equipo deberá soportar un módulo para crecimiento mínimo con 6 slots SFP. |
|  |  | El equipo debe incluir 1 puerto de administración 10/100/1000 de tipo RJ-45 mínimamente. |
|  |  | El equipo debe incluir 2 puertos USB mínimamente. |
|  |  | El equipo debe tener una memoria de 4Gb mínimamente. |
|  |  | El equipo debe tener una memoria flash de 4Gb mínimamente. |
|  |  | El equipo debe incluir un procesador de tipo multicore, que permita optimizar el rendimiento general de funcionamiento. |
|  |  | La fuente de poder del equipo ofertado, debe ser de tipo autorango y debe soportar entre 110 a 240VAC. De 400W mínimamente. |
|  |  | El equipo no debe ser de más de 1U de altura y debe incluir todos los accesorios requeridos para su montaje en rack. |
| 1.6 | Características de rendimiento | El equipo debe soportar un Throughput de firewall de por lo menos 1 Gbps mínimamente. |
|  |  | El equipo debe tener un Throughput de VPN de por lo menos 200 Mbps mínimamente. |
|  |  | El equipo debe incluir mínimamente 250 licencias para conexiones VPN IPSEC |
|  |  | El equipo debe incluir mínimamente 50 licencias para conexiones VPN SSL para dispositivos móviles y notebook. |
|  |  | El equipo debe tener una capacidad de 100.000 conexiones concurrentes mínimamente. |
|  |  | El equipo debe tener una capacidad de conexión de 10.000 nuevas conexiones por segundo mínimamente. |
|  |  | El equipo debe soportar por lo menos 50 interfaces virtuales mínimamente. |
|  |  | El equipo ofertado debe soportar la configuración en alta disponibilidad: Activo/Activo y Activo/pasivo mínimamente. |
|  |  | El equipo debe tener la capacidad de soportar hasta 5 equipos virtuales que permita el control de las políticas de seguridad a nivel de áreas de trabajo mínimamente |
|  |  | El equipo deberá venir con los protocolos 3DES y AES |
|  |  | El equipo debe soportar además: SSH, NAT, funciones de AAA, funciones de inspección IPv6. L2TP/IPsec. |
|  |  | El equipo debe soportar OSPF, EIGRP y RIP mínimamente. |
|  |  | El equipo debe soportar 802.1x, 802.1AE, IPsec/IKEv2. |
| 1.7 | Características de administración | El equipo debe soportar la opción de administración gráfica y por línea de comandos. Debe soportar SNMP v2 y v3 mínimamente. |
|  |  | El sistema de administración debe detectar automáticamente los dispositivos de seguridad de Cisco que estén configurados y mostrar: versión de software e información de la licencia, estatus de las conexiones vpn, estatus del sistema, información de las interfaces, tráfico en tiempo real, estadísticas importantes. Mínimamente. |
|  |  | El sistema de administración, debe mostrar indicadores de estado en tiempo real, incluir un visor de syslog en tiempo real, con capacidades para filtrar syslogs sobre la base de direcciones de red, números de puertos, nombres de host. |
|  |  | El sistema de administración debe permitir configurar las políticas de acceso y de autentificación de filtros del firewall. |
|  |  | El sistema de administración debe soportar el trabajo con protocolos como HTTP, FTP, SIP, SCCP, H.323. GTP, DNS, DCE-RPC y SunRPC. |
| - Otros |  |  |
| 2.1 | Licencias | El equipo debe incluir 50 licencias AnyConnect para establecer VPN |
| 2.2 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 de 12 meses mínimamente |

ITEM 5: ACCESS POINTS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 60 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Punto de acceso inalámbrico |
| 1.5 | Características | (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
|  |  | El equipo debe incluir antenas externas. Especificar. |
|  |  | Deberá soportar mínimamente estándares 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac. |
|  |  | El equipo debe soportar velocidades de 5.2 Gbps (hasta 2x2.6 Gbps) en la banda de 5 GHz. |
|  |  | El equipo debe soportar una tecnología que permita la conexión con 1 o más clientes al mismo tiempo mientras se mantiene la utilización del espectro compartido. (Especificar tecnología) |
|  |  | Mínimamente el equipo debe soportar la comunicación con (4) cuatro clientes al mismo tiempo, usando un total de (8) ocho flujos espaciales para todos los clientes. |
|  |  | Debe venir con un puerto de múltiples velocidades gigabit de enlace ascendente de 2.5 Gbps y 5 Gbps, además de 1 Gbps. |
|  |  | Debe permitir dual radio que opera en 5 GHz . |
|  |  | Debe contar con una tecnología que mejore el rendimiento del enlace descendente a todos los dispositivos móviles, incluyendo uno, dos, y tres flujos espaciales de dispositivos en 802.11a / b / g / n / ac wave 2. Al mismo tiempo, esta tecnología debe mejorar el tiempo de vida de la batería en los dispositivos móviles. (Especificar tecnología) |
|  |  | Debe contar con una tecnología mejorada que soporte canales de 160 MHz. , que ofrezca alta velocidad, inteligencia de espectro a través de los canales 20, 40, 80, y 160 MHz para combatir los problemas de interferencia inalámbrica. |
|  |  | Debe tener la capacidad de ser administrado por un dispositivo centralizado. |
|  |  | Debe integrarse y ser 100% compatible con el Wireless LAN Controller Cisco de la serie 5220 que se encuentra funcionando en la institución. |
|  |  | Debe tener mínimamente 2 puertos Ethernet : |
|  |  | ◦ Un puerto 100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet tipo RJ-45 |
|  |  | ◦ Un puerto 100/1000BASE-T autosensing tipo RJ-45 , y un puerto de administración por consola RJ45 |
|  |  | Debe soportar 802.11ac Wave 2: |
|  |  | 4x4 (MU-MIMO) con 3 "Spatial Stream" |
|  |  | Maximal ratio combining (MRC) |
|  |  | 802.11ac beamforming |
|  |  | Canales 20-, 40-, 80, y 160-MHz |
|  |  | Rango de datos PHY hasta 5.2 Gbps |
|  |  | Agregación de paquetes: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) |
|  |  | 802.11 dynamic frequency selection (DFS) |
|  |  | Soporte Cyclic shift diversity (CSD) |
|  |  | Debe soportar 802.3bz (NBASE-T) mGig Ethernet |
|  |  | Debe contar con la característica de modularidad |
|  |  | El equipo debe contar con un conector de antena inteligente. |
| 1.6 | Banda de frecuencias y Canales de operación | Deberá trabajar en las siguientes frecuencias: |
|  |  | Modo 2.4 GHz y 5 GHz : Un radio sirve a clientes en el modo de 2.4 GHz, mientras que el otro sirve a clientes en 5 GHz. |
|  |  | Doble modo de 5 GHz: Ambos radios dentro del punto de acceso operan en la banda de 5 GHz, lo que maximiza los beneficios de 802.11ac Wave 2 y maximiza la capacidad del dispositivo del cliente. |
|  |  | Modo de control de la seguridad inalámbrica y 5-GHz : Uno de radio sirve a clientes a 5 GHz, mientras que el otro es el que escanea el espectro completo para los atacantes, la interferencia de RF, y dispositivos no autorizados. |
|  |  | El modo inalámbrico Garantía de servicio: Uno de radio sirve a clientes a 5 GHz, mientras que los otros monitores aseguran el más alto rendimiento en general red inalámbrica. |
| 1.7 | Alimentación Eléctrica | Deberá soportar Alimentación eléctrica vía : |
|  |  | 802.3at |
|  |  | Power Injector |
|  |  | Fuente de Alimentación Local |
| - Otros |  |  |
| 2.1 | Licencias | La propuesta debe incluir 50 licencias C1FPAIRK9 para la integración con el Wireless Lan controller Cisco de la serie 5520 que posee la institución actualmente. |
| 2.2 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 de 12 meses mínimamente |

ITEM 6: FUENTES EXTERNAS PARA ACCESS POINTS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 10 |
| 1.2 | Marca | Especificar (Misma marca que los access points ofertados) |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Fuente externa para Access point 100% compatible con los Access points solicitados en el presente lote. |

LOTE 3: Adquisición,  Instalación Equipamiento de Videoconferencia

ITEM 1: EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA TIPO 1

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Modelo | Especificar |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Cantidad | 16 |
| 1.4 | Características | (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
| 1.5 | Características Físicas | El codec deberá estar diseñado para poder ser montado en la pared o detrás de un monitor/televisor. Especificar. El equipo deberá tener integrada la cámara siendo un solo sistema unificado. El equipo debe contar con al menos un micrófono de mesa. |
| 1.6 | Especificaciones de Audio | El equipo deberá soportar al menos los siguientes estándares de audio: G.711mu G.711a G.722 G.722.1 G.729 G.729AB 64 Kbps MPEG4 AAC-LD |
|  |  | El equipo deberá contar con un puerto HDMI que funcione como salida de audio en un televisor dedicado. El equipo debe contar con dos canceladores de eco acusticos. El equipo debe contar con AGC (Automatic Gain Control) El equipo debe contar con Reducción de Ruido (noise reduction) El equipo debe contar con sincronización de labios y audio (lip sync) El equipo, además del micrófono de mesa, debe contar con un micrófono interno en el codec. El equipo debe contar con al menos una entrada audio/vídeo a través de HDMI. |
| 1.7 | Especificaciones de Vídeo | El equipo deberá contar con una cámara integrada en el códec. La cámara deberá tener al menos 5X Zoom (al menos 2.6 zoom óptico y digital) La cámara deberá contar con al menos 83º grados de campo horizontal. La cámara deberá contar con la capacidad de hacer focus automático. El equipo deberá permitir el control remoto de la cámara (far-end control) Cuando el equipo esté invertido la imagen debe ser automáticamente invertida. |
|  |  | El equipo deberá contar una resolución en la cámara mínima de 1920x1080 pixeles de tipo progresivo con al menos 30 fps. |
|  |  | El equipo deberá ser capaz de hacer enfoque automático o manual, así como controlar el brillo y balanceo de blancos. |
| 1.8 | Especificaciones de Red | El equipo deberá soportar al menos los siguientes protocolos: DNS Lookup Administración de ancho de banda IP adaptivo Configuración de tiempo y fecha vía NTP TCP/IP DHCP 802.1x Network authentication 802.1Q Virtual LAN 802.1p (QoS y CoS) ClearPath SIP BFCP (DualStream) |
| 1.9 | Especificaciones de Alimentación | El equipo deberá poder ser capaz de ser encendido vía POE. Especificar la propuesta. El equipo deberá soportar la alimentación vía un adaptador de corriente que funcione en los estándares del país: 50 a 60Hz de frecuencia de operación y 220 VAC. |
| 1.10 | Interfaz de Usuario | El equipo deberá contar con al menos un control remoto para gestionar el equipo. Toda la interfaz gráfica deberá ser desplegada en el televisor conectado. |
|  |  | El equipo deberá contar con la capacidad de administrar contactos de directorios locales. El equipo deberá poder almacenar un historial de llamadas recibidas y realizadas con la hora y la fecha de los eventos. |
| 1.11 | Especificaciones Adicionales | El equipo deberá contar con un interno y debe poder hacer llamadas de manera transparente con cualquier dispositivo registrado en la central de comunicaciones unificadas. |
| - Otros |  |  |
| 2.1 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5xNBD de 36 meses mínimamente |

ITEM 2: EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA TIPO 2

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Modelo | Especificar |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Cantidad | 2 |
| 1.4 | Características | (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
| 1.5 | Características Físicas | El codec del vídeo deberá estar diseñado para ser colocado en espacios públicos. Deberá contar todos los conectores necesarios en un lado del equipo. El equipo deberá contar con al menos 8 entradas de micrófonos. Al menos 6 micrófono deberá ser incluídos en la propuesta. Especificar el tipo de puertos para estos micrófonos. El equipo deberá contar con al menos 5 entradas para vídeo. Al menos 3 deben ser HDMI, estos para permitir la entrada de vídeo en alta definición. El equipo debe contar con al menos 3 salidas. De las tres, al menos dos deberán ser HDMI para pantallas de alta definición. El equipo debe contar con al menos dos puertos USB para la integración de accesorios a futuro. El equipo debe contar también con al menos 3 puertos RJ45 para la integración a la red, administración y control especializado de cámaras. |
| 1.6 | Especificaciones de Audio | El equipo deberá soportar al menos los siguientes estándares de audio: G.711 G.722 G.722.1 G.729AB 64/128 Kbps MPEG4 AAC-LD |
|  |  | El equipo deberá contar con al menos 8 canceladores de eco independientes. El equipo deberá contar con un sistema de Control Automático de Ganancia embebido. El equipo deberá contar con un sistema de reducción de ruido automático. El equipo deberá contar con un sistema de sincronización de labios para la transmisión de vídeo y audio. |
| 1.7 | Cámara | El equipo debe incluir dos cámaras externas con todos los accesorios requeridos para su instalación. |
| 1.8 | Especificaciones de Vídeo | El enfoque, acercamiento y balanceo de blancos deberá ser automático o manual según el criterio del administrador del equipo. Las cámaras deberán ser controlada a través de un puerto RJ45 10/100 Mb. El mismo deberá permitir el paso de protocolos de DNS, NTP, TCP, DHCP mínimamente. |
| 1.9 | Especificaciones de Red | El equipo deberá soportar resoluciones de entrada de hasta 1920x1080@60 El equipo deberá soportar resoluciones de salida de hasta 1920x1080@60 El equipo deberá soportar al menos los siguientes protocolos de red: DNS lookup for service configuration Differentiated Services (QoS) IP adaptive bandwidth management (including flow control) Auto gatekeeper discovery Dynamic playout and lip-sync buffering H.245 DTMF tones in H.323 Date and Time support via NTP Packet Loss based downspeeding URI Dialing TCP/IP DHCP 802.1x Network authentication 802.1Q Virtual LAN 802.1p (QoS and class of service [CoS]) RFC 4733 DTMF tones in SIP |
|  |  | El equipo deberá soportar H323 y SIP El equipo deberá soportar HTTPS y SSH |
| 1.10 | Especificaciones de Alimentación | El equipo deberá contar con al menos una fuente de poder de tipo auto-sensing. De las siguientes características: 100-120/200-240 VAC 50/60 Hz |
| 1.11 | Interfaz de Usuario | El equipo deberá contar con una solución de pantalla táctil para la mesa que permita gestionar y manipular todos los recursos del sistema de videoconferencia. |
|  |  | La pantalla táctil deberá ser de al menos 10 pulgadas y de tipo capacitiva. La pantalla táctil deberá permitir realizar llamadas de vídeo y audio a todos los miembros del sistema. |
|  |  | El equipo deberá contar con la capacidad de administrar contactos de directorios locales. El equipo deberá poder almacenar un historial de llamadas recibidas y realizadas con la hora y la fecha de los eventos. |
| 1.12 | Especificaciones Adicionales | El equipo deberá contar con un interno y debe poder hacer llamadas de manera transparente con cualquier dispositivo registrado en la central de comunicaciones unificadas. |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | Smartcarevid 8x5xNBD por 36 meses mínimamente |

ITEM 3: CAMARA EXTERNA PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA TIPO 2

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 1 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Cámara 100% compatible con el equipo de Videoconferencia Tipo 2 |
| 1.5 | Resolución | Mínimamente de 1920 x 1080 y de 60 fps |
| 1.6 | zoom | Mínimamente 10x de zoom óptico, 2x de zoom digital y 20x de zoom total |
| 1.7 | puertos | Mínimamente 1 puerto Ethernet 10/100 Mbit; 1 puerto HDMI y 1 puerto 3G-SDI |
| 1.8 | Campo de visión | Horizontal de 80º y vertical de 48º |
| 1.9 | Distancia de foco | 1.0 m hasta el infinito |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | SOLN SUPP 8x5xNBD mínimamente de 36 meses |

ITEM 4: CONTROL REMOTO TACTIL

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 16 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo | Control remoto touch 100 % compatible y de la misma marca para los equipos solicitados en los ITEMs 1 y 2 |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | SNTC O SIMILAR-8x5xNBD mínimo por 36 meses |

LOTE 4: Adquisición,Instalación Equipamiento de Telefonía IP

ITEM 1: TELEFONOS IP

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Marca | Especificar |
| 1.2 | Modelo | Especificar |
| 1.3 | Cantidad: | 300 |
| 1.4 | Características | (No se aceptara como cumplimiento de lo solicitado, la simple copia de cada ítem, especificar el cumplimiento con referencias verificables en brochures adjuntos, o referencias web del fabricante, de cada uno de los puntos) |
|  |  | Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma de Telefonia IP ( CISCO Unified Communications Versión 10.5 o superior) implementada actualmente en YPFB |
|  |  | Todos los equipos (300), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución. Los equipos deben soportar el registro en el CUCM. YPFB cuenta actualmente con las licencias necesarias para su funcionamiento. No deben agregarse licencias. |
|  |  | El dispositivo telefónico deberá ser capaz de interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO. |
|  |  | El equipo deberá contar con una pantalla que despliegue información acerca de las llamadas concurrentes y adicionalmente vídeos. |
|  |  | El equipo deberá poder utilizar al menos 4 líneas diferentes. |
|  |  | El dispositivo deberá contar con los siguientes botones mínimamente: - Cuatro (4) Botones para el uso de menús en la pantalla. - Un (1) Botón compuesto para el control del volumen. - Un (1) Botón para Conferencia. - Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold). - Un (1) Botón para Transferencia de Llamadas. - Un (1) Botón para Remarcado Rápido. - Un (1) Botón de Altavoz. - Un (1) Botón de Silencio (mute). - Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono). - Dos (2) Botones de dirección para Navegación mínimamente. - Un (1) Botón de Mensajes de Voz. - Un (1) Botón de Aplicaciones. - Un (1) Botón de Contactos. |
|  |  | El dispositivo deberá contar mínimamente con un (1) puerto RJ-9 exclusivo para la adición de sets de manos libres individuales compatibles con la solución. |
|  |  | El equipo deberá tener algún tipo de indicador visual para alertar la existencia de mensajes de voz recibidos. |
|  |  | El equipo deberá soportar múltiples idiomas, incluido el español e inglés. |
|  |  | El equipo deberá tener la capacidad de actualizar su software vía TFTP. |
| 1.5 | Características de Audio | El dispositivo deberá contar con un Altavoz incorporado. |
|  |  | El dispositivo deberá contar con un Handset de la misma marca y compatible con la solución. Este deberá ser capaz de conectarse por un puerto RJ-9 al equipo principal. |
|  |  | El dispositivo deberá soportar mínimamente los siguientes códecs: - G.711a - G.711u - G.729a - G.729ab - G.722 - Ilbc |
| 1.6 | Características de Video | El dispositivo deberá tener una cámara de vídeo incorporada de forma nativa. |
|  |  | La cámara incorporada deberá soportar una resolución mínima de 640 x 480 píxeles o VGA. |
|  |  | La cámara incorporada deberá poder capturar al menos 30 cuadros por segundo. |
|  |  | El dispositivo deberá contar con una pantalla a colores de al menos 5 pulgadas de tamaño. |
| 1.7 | Características de red | El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos Ethernet para conexiones con puerto RJ-45: |
|  |  | 1 puertos 10/100/1000 BASE-T para conectar el teléfono a la LAN. |
|  |  | 1 puerto mínimo 10/100/1000 para conexión a una computadora co-localizada. |
|  |  | El dispositivo deberá soportar mínimamente el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior. |
|  |  | El equipo deberá soportar el protocolo SIP. |
|  |  | El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente: - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). - TFTP (Trivial File Transfer Protocol). - DNS (Domain Name System). - HTTP (HyperText transfer Protocol). |
|  |  | El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía. |
| 1.8 | Características de Seguridad | Autenticación de imagen. |
|  |  | Autenticación de dispositivo. |
|  |  | Autenticación de ficheros. |
|  |  | Autenticación de señalización. |
|  |  | Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP). |
|  |  | Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol. |
|  |  | El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion). |
|  |  | El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles). |
|  |  | El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración. |
| 1.9 | Características de Alimentación | El dispositivo deberá soportar IEEE 802.3af Power over Ethernet |
|  |  | Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia: |
|  |  | Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente. |
|  |  | Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente. |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | SNTC O SIMILAR 8x5x4 mínimo por 36 meses |

ITEM 2: CONVERSORES TELEFONO IP/ANALOGICO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 10 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Tipo de Equipo | ATAs con 2 puertos analógicos para fax con sus respectivas licencias para CUCM Cisco versión 10.5 o superior |
| 1.5 | Compatibilidad del Equipamiento | El equipo ofertado debe ser de la misma marca de los teléfonos solicitados en ítem 1 del ITEM 1 y 100% compatible con el CUCM CISCO versión 10.5 |
| 1.6 | Características del Equipamiento | El equipo ofertado debe contar mínimamente con: |
|  |  | 1 puerto 10/100 BaseT mínimamente para conectar a la Red LAN |
|  |  | 2 puertos de Voz RJ11 cada uno de los cuales debe soportar llamadas de voz o sesiones de FAX |
|  |  | Ambos puertos deben poder ser utilizados simultáneamente El equipo debe permitir la comunicación a través del protocolo T38 para poder enviar y recibir archivos de FAX. |
|  |  | Cada equipo deberá incluir dos licencias para el registro del equipo en la Central Telefónica CISCO CUCM versión 10.5 o superior |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | Garantía SNTC O SIMILAR 8x5xnbd mínimo por 36 meses |

ITEM 3: SERVIDOR PARA TELEFONIA IP

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cantidad | 1 |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Factor de Forma | Chasiss Blade Rackeable. Debe ser menor o igual a 6 unidades de rack (RU) Especificar |
| 1.5 | Características del Chassis Blade | Capacidad para servidores compacto de media hoja: Al menos 8 (ocho) Especificar |
|  |  | Capacidad para servidores de hoja entera: Al menos 4 (cuatro) Especificar |
|  |  | Cada chasis debe contar al menos con 8 ventiladores que soporten hot swap Especificar |
|  |  | Debe tener al menos 4 fuentes de alimentación 220V 50/60 Hz, con al menos 2500W de potencia hot swap redundantes en modalidad N+1 ó GRID con sus respectivos cables Especificar |
|  |  | El backplane debe tener un throughput agregado de al menos 1.2 Tb |
|  |  | Cada chasis debe ser capaz de aceptar la inserción en caliente de los servidores sin necesidad de interrumpir el servicio |
|  |  | Debe incluir en el mismo chasis, dos switches convergentes LAN/SAN, que pueden ser configurados en modo cluster para proveer un esquema de alta redundancia |
|  |  | Cada switch convergente debe incluir al menos 4 puertos unificados SFP+, es decir que debe tener la capacidad de manejar en cualquiera de sus puertos, 10Gbps Ethernet, 1Gbps Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), Fibre Channel nativo 1/2/4/8 Gbps, requiriendo solamente el intercambio del SFP para adaptar la funcionalidad bajo el concepto “puerto unificado”. |
|  |  | Adicionalmente, cada switch convergente debe incluir un puerto QSFP+ de 40 Gigas |
|  |  | El throughput de los switches convergentes debe ser de al menos 500 Gbps. Especificar como llegar a este requerimiento. |
|  |  | El equipo deberá poder gestionar al menos 20 mil entradas MAC. |
|  |  | El equipo deberá poder integrarse con enlaces troncales con y sin VLAN en capa 2. Deberá soportar 802.1Q. Deberá soportar al menos 500 VLANs y 32 VSANs. El equipo deberá soportar Etherchannel avanzado basado en Layer 2. 3 e información de capa 4 |
|  |  | Debe soportar Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad |
|  |  | Debe soporta Jumbo Frames en todos los puertos |
|  |  | Soporte de los siguientes estándares: - IEEE 802.1p: CoS prioritization - IEEE 802.1Q: VLAN tagging - IEEE 802.3: Ethernet - IEEE 802.3ad: LACP - IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet - IEEE 802.1AB LLDP |
|  |  | La administración de los chasis debe ser centralizada tanto en interface GUI como CLI. () |
|  |  | Debe aceptar temperaturas de funcionamiento entre 10 °C y 35 °C. Especificar |
|  |  | Rellenado de espacios vacíos: El proponente deberá proveer paneles que rellenen los espacios vacíos del chasis. |
| - Servidor Blade |  |  |
| 2.1 | Marca | Especificar |
| 2.2 | Modelo | Especificar |
| 2.3 | Cantidad | 4 (Cuatro) servidores de media altura, cada uno debe cumplir con la TRC (Tested Reference Configuration) para soluciones UC en UCS de CISCO, deben contar, mínimamente, con las características descritas a continuación: |
| 2.4 | Factor de Forma | Blade |
| 2.5 | Procesador | Procesador: 2 E5V4 (8 cores @2.6GHz) Con Soporte para Virtualización |
| 2.6 | CPU | Número de CPUs instalados: Al menos Dos (2). |
| 2.7 | RAM | Memoria RAM: >=256 GB de memoria RAM (con capacidad de escalar por lo menos a 768GB) |
| 2.8 | Interfaces | 1 x tarjetas de red de 4 (cuatro) Puertos 10Gbps Ethernet y FCoE (tipo CNA) conectadas vía Backplane al chasis, compatible en su totalidad con los módulos de entrada/salida LAN/SAN del chasis. La tarjeta de red debe poder virtualizarse por hardware al bus PCI-e en al menos 256 interfaces virtuales (vNICs ó vHBAs.) |
| 2.9 | Disco Duro | Disco Duro: Al menos 1 discos rígido, tipo SAS de 300GB 10K RPM o superior |
| 2.10 | RAID | Soporte para –al menos- RAID 0 y 1 |
| 2.11 | Licencias y Actualizaciones | Debe utilizar los ventiladores y energía del chasis donde será instalado |
|  |  | Debe incluir la licencia del software de virtualización Vmware por procesador para la correspondiente virtualización de la solución |
|  |  | Actualizaciones: Actualizaciones de software sin costo durante el tiempo de garantía |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 |  | Garantía SNTC O SIMILAR 24x7x4 mínimo de 36 meses |

ITEM 4: STORAGE PARA SERVIDOR DE TELEFONIA IP

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Marca | Especificar |
| 1.2 | Modelo | Especificar |
| 1.3 | Cantidad | 1 (UN) servidor de media altura, debe contar, mínimamente, con las características descritas a continuación: |
| 1.4 | Tipo de Equipamiento | Sistema de Almacenamiento |
| 1.5 | Factor de Forma | Rack |
| 1.6 | Procesador | E5 (6 cores @2.6GHz) Con Soporte para Virtualización |
| 1.7 | Compatibilidad de Equipamiento | El equipo ofertado debe ser de la misma marca, compatible, integrable con el Chasis Blade solicitado en la Presente Licitación. |
| 1.8 | CPU | Número de CPUs instalados: Al menos Dos (2). |
| 1.9 | RAM | Memoria RAM: >=128 GB de memoria RAM |
| 1.10 | Interfaces | 1 x tarjetas de red de 2 (dos) Puertos 10Gbps Ethernet SFP+. |
| 1.11 | Discos Duros | Al menos 2 discos SSD, tipo SATA de 120GB o superior |
| 1.12 | Capacidad de Almacenamiento | Mínimo 56 TB |
| 1.13 | Actualizaciones de Software | Actualizaciones: Actualizaciones de software, firmware, parches y otros sin costo durante el tiempo de garantía |
| - Garantía |  |  |
| 2.1 | Garantía | Garantía SNTC O SIMILAR 24x7x4 mínimo de 36 meses |

LOTE 5: Adquisición, Instalación de Equipamiento Multimedia para Apoyo de Imagen Corporativa

ÍTEM 1: QUIOSCOS INTERACTIVOS

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Quiosco Virtual |
| 1.2 | Marca | A Especificar |
| 1.3 | Modelo | A Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Dos (2) unidades |
| 2. Pantalla |  |  |
| 2.1 | Tamaño | mínimo 50" pulgadas |
| 2.2 | Resolución | Alta definición completa mínimamente resolución de 1920 x 1080 |
| 3. Conectividad |  |  |
| 3.1 | Puertos de E/S | HDMI. VGA. YPbPr. USB (x2). A/V. RJ45 flexible |
| 3.2 | Conectores | • 3.5mm Audio In 1 • 3.5mm Audio Out HDMI 1 • Composite 1 • Component 1 • Card Reader • Control (RS232) • Ethernet LAN (RJ45) 1 |
| 4. Energía |  |  |
| 4.1 | Tipo | Interna |
| 4.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %). 50/60 Hz |
| 5. Interactividad |  |  |
| 5.1 | Touch | Panel multitáctil interactivo que permita seleccionar los datos con precisión. |
| 5.2 | Almacenamiento | 4 GB mínimamente |
| 5.3 | Multimedia | •Formato de fotos JPEG •Formato de Video MPEG 1/2/3. H.264. Xvid 1.00–AVI. MP4 •Formato de Audio WMA. MP3. M4A (AA CC) (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 5.4 | Audio | Debe incluir parlantes internos 5W (x2) mínimamente |
| 7. Consideraciones de la solución |  |  |
| 7.1 | Compatibilidad de Equipamiento | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias. Manifestar aceptación. |
| 7.2 | Chasis | El chasis debe ser original ensamblado en fabrica. |
| 8. Características de instalación |  |  |
| 8.1 | Instalación y Puesta en Marcha | Los equipos ofertados deberán ser instalados bajo la modalidad especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. Conforme lo siguiente: La instalación deberá ser realizada por personal especializado. El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de todos los equipos e infraestructura (atriles, pedestales, soportes, empotrables etc.) Para su montaje estético y minimalista en salas. Manifestar aceptación. |
| 8.2 | Puesta en Marcha | • Deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |
| 9. Normas de Calidad y Conformidad |  |  |
| 9.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 Presentar certificaciones (copia simple) o Dirección Web del Fabricante que indique el cumplimiento en sus especificaciones oficiales de Fabrica. |

ÍTEM 2: AZAFATAS VIRTUALES

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Pantalla transparente para Azafata Virtual |
| 1.2 | Marca | A Especificar |
| 1.3 | Modelo | A Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Dos (2) unidades |
| 2. Modulo |  |  |
| 2.1 | Pixel Pitch (H/V) | mínimo H6mm.V8mm |
| 2.4 | Transparencia | 70% o superior |
| 2.5 | Brillo | >5500cd/m² |
| 2.6 | Peso | máximo 15kg/m² |
| 2.7 | Protección Internacional IP agua/polvo | IP43 |
| 2.8 | Voltaje entrada | 90~264V. 50~60Hz |
| 2.1 | Sistema de control | Mini PC gestionable a través de red |
| 2.11 | Software de control | Debe incluir Software de control de contenidos |
| 2.12 | Soporte multimedia | Video, imagen, texto, audio. |
| 2.13 | Salida audio | Parlante estéreo 5w mínimamente |
| 2.14 | Resolución vídeo | Ajustable a Full HD |
| 2.15 | Formato de audio | estéreo integrado |
| 2.16 | Ordenador | Mínimamente Core i3. 8GB RAM. 60GB M.2 SSD. WiFi. Bluetooth |
| 3. Certificados y Garantías |  |  |
| 3.1 | Certificados | CE&RoHs&FCC&ISO9001 (Adjuntar fotocopia simple de los certificados y no excluyente si no cuenta con alguno de ellos) |
| 4. Consideraciones de la solución |  |  |
| 4.1 | Consideración | Debe contar con software de administración propietario. Debe incluir las licencias, estructuras, instalación. Software, soporte técnico y capacitación. |
| 4.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

LOTE 6: Adquisición, Instalación de Pantallas LED Grandes

ÍTEM 1: PANTALLA LED CURVA

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Pantalla Gigante IP 4.81 LED-CURVA |
| 1.2 | Marca | A Especificar |
| 1.3 | Modelo | A Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Una (1) unidad |
| 1.5 | Área total de pantalla | 32.5 ㎡ debe ser ajustada en el área reservada |
| 1.6 | Resolución de pantalla | mínimamente 3118 x 520 |
| 1.8 | Brillo | mínimamente 2000 nits/㎡ |
| 1.9 | Tierra corriente de fuga | menor a 1.5mA |
| 1.10 | Temperatura de operación | Rango de -10℃ ～ 30℃ |
| 1.11 | Voltaje | AC110V~220V Auto Voltaje |
| 1.12 | Colores | Mayor a 600 Millones de Colores |
| 1.14 | Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) | 10.000 horas mínimamente |
| 1.15 | Esperanza de vida | 100,000 horas mínimamente |
| 1.16 | Peso Pantalla Total | Menor a 1000 Kg |
| 1.17 | Capacidad de tiempo encendido | 24/7 (Capacidad encendido continuo) |
| 2. Cabinas individuales de pantallas |  |  |
| 2.1 | Tamaño de Cabina | mínimamente 500mm x 500mm |
| 2.2 | Resolución de cabina | mínimamente 104x104 pixeles |
| 2.3 | Material de cabina | Aluminio u otro material metálico resistente y liviano |
| 2.4 | Protección Internacional IP agua/polvo | IP54 |
| 2.5 | Ángulo de visión | mínimamente H:140°/ V:140° |
| 2.6 | Mejor distancia de vista | Preferentemente en el rango de 3 a 150m |
| 2.7 | Formato de cabina | Compuesto por 4 módulos intercambiables de manera independiente |
| 2.8 | Características de cada modulo | - IP 4.81 LED - Resolución de modulo mínimamente 52x52 pixeles |
| 2.9 | Peso /Cabina | Máximo 6.5 kg/cabina (cableado incluido ) |
| 3. Control del sistema |  |  |
| 3.1 | Modo de control | Debe incluir sistema de control pantalla completa |
| 3.2 | Equipamiento: Video procesador (HW y SW) | Especificar |
| 3.3 | Señal de entrada | F,TV,S-VIDEO,PAL,DVI,HDTV,VGA,SDI,AVI,etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 3.4 | Entradas de Video | PAL/NTSC video input S-Video PAL/NTSC S-video input YPbPr HD signal input VGA DVI HDMI (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 3.5 | Audio I/O | canales estéreo |
| 3.6 | Salidas Video | VGA RGBHV DVI SDI / HDSDI (OUT ) DVI Loop OUT (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 3.7 | Puertos | Debe incluir puertos PCTV, DVI, Network RJ45,RS232 |
| 3.8 | Nivel de brillo | Mínimamente ajuste Manual: 256 niveles para R, G, B / Ajuste Automático: 8 grados por color |
| 4. Certificados y Garantías |  |  |
| 4.1 | Certificados | CE&RoHs&FCC&ISO9001 (Adjuntar fotocopia simple de los certificados y no excluyente si no cuenta con alguno de ellos) |
| 5. Consideraciones de la solución |  |  |
| 5.1 | Consideración | Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 5.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 2: PANTALLA LED CENTRAL

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Pantalla Gigante LED IP 4.81 - AUDITORIO CENTRAL |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Una (1) unidad |
| 1.5 | Área total de pantalla | máximo 28 ㎡ debe ser ajustada en el área reservada |
| 1.6 | Resolución de pantalla | mínimamente 3118 x 520 |
| 1.7 | Cantidad de cabinas | Especificar |
| 1.8 | Brillo | 2000 nits/㎡ mínimamente |
| 1.9 | Tierra corriente de fuga | menor a 1.5mA |
| 1.10 | Temperatura de operación | Rango de -10℃ ～ 30℃ |
| 1.11 | Voltaje | AC110V~220V Auto Volt |
| 1.12 | Colores | mayor a 600 Millones de Colores |
| 1.13 | Frecuencia de actualización | 1800Hz ≤ refresh rate ≤ 2200Hz |
| 1.14 | MTBF / Tiempo Medio Entre Fallas | 10.000 horas mínimamente |
| 1.15 | Esperanza de vida | 100,000 horas mínimamente |
| 1.16 | Peso Pantalla Total | Menor a 1000 Kg |
| 1.17 | Capacidad de tiempo encendido | 24/7 (Capacidad encendido continuo) |
| 2. CABINA |  |  |
| 2.1 | Tamaño de Cabina | Especificar |
| 2.2 | Resolución de cabina | 104x104 pixeles o superior |
| 2.3 | Material de cabina | Aluminio u otro material metálico resistente y liviano |
| 2.4 | Protección Internacional IP agua/polvo | Mínimo IP54 |
| 2.5 | Ángulo de visión | H:140°/ V:140° |
| 2.6 | Mejor distancia de vista | De 3 a 150m |
| 2.7 | Formato de cabina | Compuesto por 4 módulos intercambiables de manera independiente |
| 2.8 | Características de cada modulo | - IP 4.81 LED - Resolución de módulo 52x52 pixeles |
| 2.9 | Peso /Cabina | máximo 6.5 kg/cabina (cableado incluido ) |
| 3. CONTROL DEL SISTEMA |  |  |
| 3.1 | Modo de control | Sincronizado total pantalla |
| 3.2 | Equipamiento: Video procesador (HW y SW) | Especificar |
| 3.3 | Señal de entrada | F,TV,S-VIDEO,PAL,DVI,HDTV,VGA,SDI,AVI,etc |
| 3.4 | Video Input | PAL/NTSC composite video input S-Video YPbPr VGA DVI HDMI (No excluyente) |
| 3.5 | Audio Input | 5-channel estéreo audio switch |
| 3.6 | Video Output | VGA OUT DVI OUT1 / DVI OUT2 SDI / HDSDI（OUT） DVI Loop OUT 1-channel (No excluyente) |
| 3.7 | Otros puertos | RS232. PCTV, DVI,Network |
| 3.8 | Sistema de control adoptada | PCTV Board + Board + Control Board + Network cable Transmission |
| 3.9 | Nivel de brillo | Ajuste Manual: 256 niveles para R, G, B / Ajuste Automático: 8 grados por color |
| 4. CERTIFICADOS Y GARANTÍAS |  |  |
| 4.1 | Certificados | CE&RoHs&FCC&ISO9001 (Adjuntar fotocopia simple de los certificados y no excluyente si no cuenta con alguno de ellos) |
| 5. Consideraciones de la solución |  |  |
| 5.1 | Consideración | Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 5.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 3: PANTALLAS LATERALES

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Pantalla Gigante LED IP 4.81 AUDITORIO-LATERAL |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Dos (2) unidades |
| 1.5 | Área total de pantalla | máximo 16 ㎡ debe ser ajustada en el área reservada |
| 1.6 | Resolución de pantalla | 1455pixeles x 520 pixeles |
| 1.7 | Cantidad de cabinas | Especificar |
| 1.8 | Brillo | 2000 nits/㎡ mínimamente |
| 1.9 | Tierra corriente de fuga | menor a 1.5mA |
| 1.10 | Temperatura de operación | Rango de -10℃ ～ 30℃ |
| 1.11 | Voltaje | AC110V~220V Auto Volt |
| 1.12 | Colores | mayor a 600 Millones de Colores |
| 1.13 | Frecuencia de actualización | 1800Hz ≤ refresh rate ≤ 2200Hz |
| 1.14 | MTBF / Tiempo Medio Entre Fallas | 10.000hrs mínimamente |
| 1.15 | Esperanza de vida | 100,000 horas mínimamente |
| 1.16 | Peso Pantalla Total | Menor a 500 Kg |
| 1.17 | Capacidad de tiempo encendido | 24/7 (Capacidad encendido continuo) |
| 2. Cabina |  |  |
| 2.1 | Tamaño de Cabina | Especificar |
| 2.2 | Resolución de cabina | 104x104 pixeles |
| 2.3 | Material de cabina | Aluminio u otro material metálico resistente y liviano |
| 2.4 | Protección Internacional IP agua/polvo | Mínimo IP54 |
| 2.5 | Ángulo de visión | H:140°/ V:140° |
| 2.6 | Mejor distancia de vista | De 3 a 150m |
| 2.7 | Formato de cabina | Compuesto por 4 módulos intercambiables de manera independiente |
| 2.8 | Características de cada modulo | - IP 4.81 LED - Resolución de módulo 52x52 pixeles |
| 2.9 | Peso /Cabina | menor a 6.5 kg/cabina (cableado incluido ) |
| 3. Control del Sistema |  |  |
| 3.1 | Modo de control | Sincronizado total pantalla |
| 3.2 | Equipamiento: Video procesador (HW y SW) | Especificar |
| 3.3 | Señal de entrada | F,TV,S-VIDEO,PAL,DVI,HDTV,VGA,SDI,AVI,etc |
| 3.4 | Entrada de Video | PAL/NTSC S-Video YPbPr VGA DVI HDMI (No excluyente si no cumple con alguna de ellas) |
| 3.5 | Entrada de Audio | estéreo audio |
| 3.6 | Salida de video | VGA OUT DVI OUT1 / DVI OUT2 SDI / HDSDI（OUT） DVI Loop OUT 1-channel computer DVI digital signal loop output (No excluyente si no cumple con alguna de ellas) |
| 3.7 | Otros Puertos | RS232. PCTV, DVI, RJ45 Network cable Transmission |
| 3.8 | Nivel de brillo | Ajuste Manual: 256 niveles para R, G, B / Ajuste Automático: 8 grados por color |
| 4. Certificados y Garantías |  |  |
| 4.1 | Certificados | CE&RoHs&FCC&ISO9001 (Adjuntar fotocopia simple de los certificados y no excluyente si no cuenta con alguno de ellos) |
| 5. Consideraciones de la solución |  |  |
| 5.1 | Consideración | Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 5.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 4: PANTALLA LED EXTERNA

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Pantalla Gigante LED IP 16 - EXTERIOR/TERRAZA |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Cantidad | - Una |
| 1.5 | Área total de pantalla | minimo 60 ㎡ debe ser ajustada en el área reservada |
| 1.6 | Resolución de pantalla | mínimamente de 2048x128 |
| 1.7 | Cantidad de cabinas | Especificar |
| 1.8 | Brillo | 8000 nits/㎡ mínimamente |
| 1.9 | Tierra corriente de fuga | menor a 1.5mA |
| 1.10 | Temperatura de operación | Rango de -10℃ ～ 30℃ |
| 1.11 | Voltaje | AC110V~220V Auto Volt |
| 1.12 | Colores | mayor a 600 Millones de Colores |
| 1.13 | Frecuencia de actualización | 1800Hz ≤ refresh rate ≤ 2200Hz |
| 1.14 | MTBF / Tiempo Medio Entre Fallas | 10.000 horas mínimamente |
| 1.15 | Esperanza de vida | 100,000 horas mínimamente |
| 1.16 | Peso Pantalla Total | Menor a 1200 Kg |
| 1.17 | Capacidad de tiempo encendido | 24/7 (Capacidad encendido continuo) |
| 2. Cabina |  |  |
| 2.1 | Tamaño de Cabina | Especificar |
| 2.2 | Resolución de cabina | 64*64 pixeles |
| 2.3 | Material de cabina | Acero Inoxidable / a prueba de agua |
| 2.4 | Protección Internacional IP agua/polvo | Mínimo IP64 |
| 2.5 | Ángulo de visión | H:140°/ V:140° |
| 2.6 | Mejor distancia de vista | De 10 a 250 m |
| 2.7 | Formato de cabina | Compuesto por 4 módulos intercambiables de manera independiente |
| 2.8 | Características de cada modulo | - IP 16 LED - Resolución de módulo 16x16 pixeles |
| 2.9 | Peso /Cabina | menor a 45 kg/cabina (cableado incluido ) |
| 3. Control del Sistema |  |  |
| 3.1 | Modo de control | Sincronizado total pantalla |
| 3.2 | Equipamiento: Video procesador (HW y SW) | Especificar |
| 3.3 | Señal de entrada | F,TV,S-VIDEO,PAL,DVI,HDTV,VGA,SDI,AVI,etc |
| 3.4 | Entrada de Video | PAL/NTSC S-Video YPbPr VGA DVI HDMI (No excluyente si no cumple con alguna de ellas) |
| 3.5 | Entrada de Audio | estéreo audio |
| 3.6 | Salida de video | VGA OUT DVI OUT1 / DVI OUT2 SDI / HDSDI（OUT） DVI Loop OUT 1-channel computer DVI digital signal loop output (No excluyente si no cumple con alguna de ellas) |
| 3.7 | Otros Puertos | RS232. PCTV, DVI, Network RJ45 |
| 3.8 | Nivel de brillo | Ajuste Manual: 256 niveles para R, G, B / Ajuste Automático: 8 grados por color |
| 4. Certificados y Garantías |  |  |
| 4.1 | Certificados | CE&RoHs&FCC&ISO9001 (Adjuntar fotocopia simple de los certificados y no excluyente si no cuenta con alguno de ellos) |
| 5. Consideraciones de la solución |  |  |
| 5.1 | Consideración | Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 5.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

LOTE 7: Adquisición, Instalación de Monitores Interactivos y de Cartelera Digital

ÍTEM 1: MONITOR TIPO 1

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Cartelería Digital |
| 1.3 | Marca | Especificar |
| 1.4 | Modelo | Especificar |
| 1.5 | Cantidad | veintitrés (23) unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimo 82” |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 1920x1080 |
| 2.3 | Brillo | Mínimo 430 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.7 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo vertical y horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | Display Port 1.2x1 o Display Port 1.2x2. HDMI, USB (para actualizaciones) deseable usb touch |
| 4.2 | Salidas | Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | IR |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS |  |  |
| 6.4 | Tiempo de operación | 24/7 |
| 6.5 | Temperatura de operación | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ |
| 6.6 | Humedad | 10.0 % ~ 80.0 % |
| 7. REPRODUCTOR INTERNO |  |  |
| 7.1 | Procesador | Quad Core CPU o superior |
| 7.4 | Interfaz de memoria principal | 1.5GB Dual 48bit DDR3 o superiores |
| 7.5 | Gráficos | 2D y 3D Motor gráfico o superior |
| 7.6 | Almacenamiento | 8GB o superior |
| 7.7 | Multimedia | Video Decoder - MPEG-1/2. H.264/AVC (Dual) - VC-1. JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 7.8 | IO Puertos | USB 2.0 x 3. Touch in X 1. Touch out X 2 |
| 7.9 | Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| 8. Consideraciones de la Solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias e infraestructura para su montaje. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario. Debe contar con un atril robusto con ruedas en caso de ser necesario. Manifestar aceptación |

ÍTEM 2: MONITOR TIPO 2

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Cartelería Digital |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Cantidad | veinte (20) unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimamente 32” |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 1920x540 |
| 2.3 | Brillo | mínimo 700 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | mínimamente 3000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.6 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo vertical y horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | DVI-I, Display Port 1.2. HDMI, Audio Estéreo Mini Jack, USB 2.1 |
| 4.2 | Salidas | RGB DP1.2 (loop-out), Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | IR |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. Especificaciones Mecánicas |  |  |
| 6.1 | Dimensiones (mm) | Especificar |
| 6.2 | Reproductor Interno | SI |
| 6.3 | Tiempo de operación | mínimamente 16/7 |
| 6.4 | Temperatura de operación | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ |
| 6.5 | Humedad | 10.0 % ~ 80.0 % |
| 7. Reproductor Interno |  |  |
| 7.1 | Procesador | Quad Core CPU o superior |
| 7.2 | Memoria Caché | L1 (I/D) : 32KB / 32KB, L2 (Unified) : 1MB o superior |
| 7.3 | Velocidad del reloj | 1GHz CPU Quad o superior |
| 7.4 | Interfaz de memoria principal | 1.5GB Dual 48bit DDR3 o superiores |
| 7.5 | Gráficos | 2D y 3D Motor gráfico o superior |
| 7.6 | Almacenamiento | 8GB o superior |
| 7.7 | Multimedia | Video Decoder - MPEG-1/2. H.264/AVC (Dual) - VC-1. JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 7.8 | IO Puertos | USB |
| 7.9 | Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| 8. Consideraciones de la Solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias e infraestructura para su montaje. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 3: MONITOR TIPO 3

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Cartelería Digital |
| 1.2 | Fabricación | Fabricado bajo normas internacionales de calidad |
| 1.3 | Marca | Especificar |
| 1.4 | Modelo | Especificar |
| 1.5 | Cantidad | Catorce (14) Unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimamente 43” (pulgadas) |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 1920x1080 (FHD) |
| 2.3 | Brillo | mínimo 350 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.7 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características Pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo vertical y horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | Display Port 1.2x1 o Display Port 1.2x2. HDMI, USB (para actualizaciones) |
| 4.2 | Salidas | Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | IR |
| 4.5 | Sintonizador | SI |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. Especificaciones mecánicas |  |  |
| 6.1 | Dimensiones (mm) | Especificar |
| 6.2 | Reproductor Interno | SI |
| 6.3 | Tiempo de operación | 24/7 |
| 6.4 | Temperatura de operación | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ |
| 6.5 | Humedad | 10.0 % ~ 80.0 % |
| 7. Reproductor interno |  |  |
| 7.1 | Procesador | Quad Core CPU o superior |
| 7.2 | Memoria Caché | L1 (I/D) : 32KB / 32KB, L2 (Unified) : 1MB o superior |
| 7.3 | Velocidad del reloj | 1GHz CPU Quad |
| 7.4 | Interfaz de memoria principal | 1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz) o superior |
| 7.5 | Gráficos | 2D y 3D Motor gráfico - hasta 1920x1080. 32 bpp - Incluir soporte para OpenGL ES |
| 7.6 | Almacenamiento | 8GB o superior |
| 7.7 | Multimedia | Video Decoder - MPEG-1/2. H.264/AVC (Dual) - VC-1. JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 7.8 | IO Puertos | USB |
| 7.9 | Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| 8. Consideraciones de la solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias e infraestructura para su montaje. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 4: MONITOR TIPO 4

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Telepresencia |
| 1.2 | Fabricación | De marca, fabricado bajo normas internacionales de calidad |
| 1.3 | Marca | Especificar |
| 1.4 | Modelo | Especificar |
| 1.5 | Cantidad | siete (7) unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimamente 52” pulgadas |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 1920x1080 (FHD) |
| 2.3 | Brillo | mínimo 2500 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.6 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo vertical y horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | Display Port 1.2x1 o Display Port 1.2x2. HDMI, USB (para actualizaciones) |
| 4.2 | Salidas | RGB DP1.2 (loop-out), Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | IR |
| 4.5 | Sintonizador | SI |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. Especificaciones Mecánicas |  |  |
| 6.1 | Dimensiones (mm) | Especificar |
| 6.2 | Peso (kg) | no mayor a 60 kg |
| 6.3 | Tipo de montaje (mm) | VESA 400*400mm |
| 6.4 | Reproductor Interno | SI |
| 6.5 | Tamaño del Borde (mm) | 12.0 (Arriba/Lateral), 17.3 (Abajo) |
| 6.6 | Tiempo de operación | 24/7 |
| 7. Reproductor Interno |  |  |
| 7.1 | Procesador | mínimamente Quad Core CPU |
| 7.2 | Memoria Caché | L1 (I/D) : 32KB / 32KB, L2 (Unified) : 1MB o superior |
| 7.3 | Velocidad del reloj | 1GHz CPU Quad o superior |
| 7.4 | Interfaz de memoria principal | 1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz) o superior |
| 7.5 | Gráficos | 2D y 3D Motor gráfico - hasta 1920x1080. 32 bpp - Incluye soporte para OpenGL ES o superior |
| 7.6 | Almacenamiento | 8GB o superior |
| 7.7 | Multimedia | Video Decoder - MPEG-1/2. H.264/AVC (Dual) - VC-1. JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 7.8 | IO Puertos | USB |
| 7.9 | Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| 8. Consideraciones de la Solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 5: MONITOR TIPO 5

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Telepresencia |
| 1.2 | Fabricación | De marca, fabricado bajo normas internacionales de calidad |
| 1.3 | Marca | Especificar |
| 1.4 | Modelo | Especificar |
| 1.5 | Cantidad | treinta y cinco (35) unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimamente 75” pulgadas |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 1920x1080 (FHD) |
| 2.3 | Brillo | mínimo 350 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.6 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características Pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo vertical y horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | Display Port 1.2x1 o Display Port 1.2x2. HDMI, USB (para actualizaciones) |
| 4.2 | Salidas | RGB DP1.2 (loop-out), Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | IR |
| 4.5 | Sintonizador | SI |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. Especificaciones mecánicas |  |  |
| 6.1 | Dimensiones (mm) | Especificar |
| 6.2 | Peso (kg) | no mayor a 60 kg |
| 6.3 | Tipo de montaje (mm) | VESA 400*400mm |
| 6.4 | Reproductor Interno | SI |
| 6.5 | Tamaño del Borde (mm) | 12.0 (Arriba/Lateral), 17.3 (Abajo) |
| 6.6 | Tiempo de operación | 24/7 |
| 6.7 | Temperatura de operación | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ |
| 6.8 | Humedad | 10.0 % ~ 80.0 % |
| 7. Reproductor Interno |  |  |
| 7.1 | Procesador | mínimamente Quad Core CPU |
| 7.2 | Memoria Caché | L1 (I/D) : 32KB / 32KB, L2 (Unified) : 1MB o superior |
| 7.3 | Velocidad del reloj | 1GHz CPU Quad o superior |
| 7.4 | Interfaz de memoria principal | 1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz) o superior |
| 7.5 | Gráficos | 2D y 3D Motor gráfico - hasta 1920x1080. 32 bpp - Incluye soporte para OpenGL ES o superior |
| 7.6 | Almacenamiento | 8GB o superior |
| 7.7 | Multimedia | Video Decoder - MPEG-1/2. H.264/AVC (Dual) - VC-1. JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. (No excluyente si no cumple alguno de los formatos) |
| 7.8 | IO Puertos | USB |
| 7.9 | Sistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| 8. Consideraciones de la Solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

ÍTEM 6: MONITOR TIPO 6

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Cartelería Digital |
| 1.2 | Fabricación | De marca, fabricado bajo normas internacionales de calidad |
| 1.3 | Marca | A Especificar |
| 1.4 | Modelo | A Especificar |
| 1.5 | Color | A Especificar |
| 1.6 | Cantidad | Dos (2) unidades |
| 2. Panel |  |  |
| 2.1 | Tamaño en diagonal | mínimamente 84” pulgadas |
| 2.2 | Resolución | mínimamente 3840x2160 (4K UHD) |
| 2.3 | Brillo | mínimo 500 nit |
| 2.4 | Relación de contraste | 5000:1 |
| 2.5 | Ángulo de visión | 178°/178° |
| 2.6 | Tiempo de respuesta | 6 ms |
| 2.7 | Gama de Colores | 72% |
| 3. Características pantalla |  |  |
| 3.1 | Frecuencia de escaneo horizontal | Especificar |
| 4. Conectividad |  |  |
| 4.1 | Entradas | Display Port 1.2x1 o Display Port 1.2x2. HDMI, USB (para actualizaciones) |
| 4.2 | Salidas | Estéreo Mini Jack |
| 4.3 | Control externo | RS232. RJ45 |
| 4.4 | Sensor externo | sensor infrarrojo IR |
| 5. Energía |  |  |
| 5.1 | Tipo | Interna |
| 5.2 | Fuente de poder | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
| 6. Especificaciones Mecánicas |  |  |
| 6.1 | Dimensiones (mm) | Especificar |
| 6.2 | Tiempo de operación | mínimamente 16/7 |
| 6.3 | Consideraciones de la Solución | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias e infraestructura para su montaje. |
| 7. Consideraciones de la solución |  |  |
| 7.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. La misma debe contar con su software de administración propietario y debe incluir las licencias e infraestructura para su montaje. |
| 7.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

LOTE 8: Adquisición,  Instalación de Equipamiento para Sistema de Integración Gestión de Video y Multimedia

ÍTEM 1: SISTEMA DE INTEGRACIÓN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

| 1. Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo | Sistema de Integración para Gestión de Video en Salas de Reuniones para uso en interiores. |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Cantidad | 1 Sistema de integración de video. |
| 1.4 | Memoria | SDRAM 512 MB o superior Flash 4 Gb o superior |
| 2. Comunicaciones |  |  |
| 2.1 | Ethernet | 10/100/1000 Mbps, Auto-Switching, Auto-Negotiating, Auto-Discovery, Full/Half Duplex, Soporte de protocolos TCP/IPm UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SFTP, Encriptación compatible FIPS 140-2. IEEE 802.1X, SNMP, BACnet/IP, Autenticación con Active Directory, IIS v6.0 web server, SMTP, RSTP, Modo de Red Privada |
| 2.2 | USB | Direccionamiento de la señal vía USB a través de transmisores y receptores selectos DM, UBS-EXT-DM, Puerto USB para puerto consola (Setup) |
| 2.3 | RS-232 | 2 vías de control del dispositivo y el monitoreo de hasta 115.2k baudios con el hardware y el software de protocolo de enlace |
| 2.4 | IR/Serial | el control de dispositivos de 1 vía a través de infrarrojos hasta 1.2 MHz o serial TTL / RS-232 (0-5 voltios) hasta 115.2 K baudios; es compatible con receptor de infrarrojos CNXRMIRD |
| 2.5 | Digital Media | DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet |
| 2.6 | HDBaseT | HDCP, EDID, PoH, Ethernet |
| 2.7 | HDMI | HDCP, EDID, CEC |
| 3. Video |  |  |
| 3.1 | Switcher | 7x4 matrix, auto-switching, auto-detección multi-formato digital/análoga source inputs, QuickSwitch HD |
| 3.2 | Tipos de señales de entradas | HDMI con profundidad de color y 3D, compatibilidad con DVI y Dual-Mode DisplayPort, DM 8G+ y HDBaseT, RGB/VGA, S-Video (Y/C), compuesto (NTSC/PAL) |
| 3.3 | Tipos de señales de salida | HDMI con profundidad de color y 3D, compatibilidad con DVI y Dual-Mode DisplayPort |
| 4. Audio |  |  |
| 4.1 | Mezclador | Switch, auto-detección multi-formato de fuente digital/análogo, audio-follow-video o breakaway, Mezclador de 6 canales con DSP y AEC, 6 canales independientes de señales, DSP independiente por salida analógica, amplificador integrado, multicanal 7x4. bypass mode multicanal para el paso a las salidas digitales |
| 4.2 | Conversión Analógica a Digital en sonido de pantalla | 24-bit 48 KHz |
| 4.3 | Conversión Digital a Analógica en sonido de pantalla | 24-bit 48 KHz |
| 4.4 | Respuesta de frecuencia a las salidas de línea analógica y digital | 20 Hz a 20 kHz ± 0,5 dB (fuente digital); 20 Hz a 20 kHz ± 0,5 dB (fuente de línea analógica); 20 Hz a 20 kHz ± 0,7 dB (fuente micrófono) |
| 4.5 | Respuesta de frecuencia a las salidas de Speakers | 20 Hz a 20 kHz ± 1 dB a 20 vatios en 8 ohmios; 100 Hz a 20 kHz ± 2.5 dB a 70 o 100 voltios. |
| 4.6 | Relación Signal/Noise a las salidas de línea Digital y Análogo | >108 dB, 1 kHz, A-weighted (fuente digital); >103 dB, 1 kHz, A-weighted (fuente de línea analógica) |
| 4.7 | Relación Signal/Noise a las salidas de Speaker | 98 dB @ 20 vatios a 8 Ohms, 1 kHz, A-weighted; 96 dB @ 20 vatios a 4 Ohms, 1 kHz, A-weighted |
| 4.8 | Separación Estéreo en salidas de línea Digital y Analógicas | >108 dB (fuente digital) >103 dB (fuente analógica) |
| 4.9 | Separación Estéreo en salidas de Speakers | >65 dB @ 20 vatios, 1 KHz |
| 4.10 | Separación en canales de en salidas digitales | >108 dB (fuente digital) >103 dB (fuente analógica) |
| 4.11 | Separación en canales de en salidas analógicas | >103 dB |
| 5. Entradas de Audio |  |  |
| 5.1 | Tipos de señales de entrada | Micrófono Análogo o Entrada de Línea |
| 5.2 | Alimentación de Energía Phantom | Habilitación/Des habilitación por canal |
| 5.3 | Ganancia | Ajuste de ganancia de 0 a +60 dB, plus Mute |
| 5.4 | Retraso | 0.0 a 85.0 ms |
| 5.5 | EQ Centro de Frecuencias | 50 a 200 Hz (Banda 1) 200 a 800 Hz (Banda 2) 800 a 3.2K Hz (Banda 3) 3.2K a 12.8K (Banda 4) |
| 5.6 | Ganancia EQ | Mínimamente ±12.0 dB por banda |
| 6. Fuentes de audio |  |  |
| 6.1 | Señales de entrada | HDMI compatible con Dual-Mode DisplayPort, 2 canales analógicos, S/PDIF, DM 8G+ y HDBaseT |
| 6.2 | Formatos analógicos | Mínimamente 2 canales Estero |
| 6.3 | Formatos digitales HDMI y DM | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby ThueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24. DTS-HD Master Audio, LPCM |
| 7. Línea analógica y salida de parlantes |  |  |
| 7.1 | Tipo y formato de la señal de salida | 2 canales Estéreo |
| 7.2 | Micrófonos de 1 – 6 | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute y PAN |
| 7.3 | Micrófono Master | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute |
| 7.4 | Fuentes | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute y Balanceo |
| 7.5 | Speaker Amp | On/Off |
| 7.6 | Mezclador | 1 hacia 5 |
| 7.7 | Bass | Mínimamente ±12.0 dB |
| 7.8 | Treble | Mínimamente ±12.0 dB |
| 7.9 | Ecualización | 10 bandas graficas + 4 bandas paramétricas |
| 8. Salidas Digitales |  |  |
| 8.1 | Tipo y formato de la señal de salida | HDMI, DM 8G+ y HDBaseT |
| 8.2 | Formatos | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby ThueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-ES, DTS 96/24. DTS-HD Master Audio, LPCM |
| 8.3 | Micrófonos de 1 – 6 | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute y PAN |
| 8.4 | Micrófono Master | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute |
| 8.5 | Fuentes | Rango de ajuste de nivel de -80 a +10 dB, plus Mute y Balanceo |
| 9. Conectores |  |  |
| 9.1 | HDMI INPUT | Mínimamente 5 entradas HDMI 19-pin tipo A female; Video/Audio Digital inputs; señales tipo: HDMI, DVI o Dual-Mode DisplayPort |
| 9.2 | RGB INPUT | Mínimamente 3 entradas HD15 female; Entradas de video analógica RGB/VGA; Señales tipo: VGA, RGB, component, S-Video o compuesto |
| 9.3 | Y, PB/Y, PR/C/COMP INPUT | 1 entrada BNC female Señales tipo: Component, S-Video |
| 9.4 | SPDIF INPUT | 1 entrada RCA female; S/PDIF coaxial digital audio |
| 9.5 | DM INPUT | 2 entradas RJ45 de 8 pines female blindado; DM 8G+, HDBaseT, Puertos PoDM y PoH PSE (Power Sourcing Equipement) |
| 9.6 | MC1/LN1 – MC6/LN6 | 6 entradas de 5 pines de 3.5 mm de bloques de terminales desmontables; Comprende 6 entradas de audio balanceadas de micrófono / línea; Entrada balanceada Nivel de micrófono: de -60 a 0dBV, 1 Vrms máximo |
| 9.5 | SALIDA DE LOS ALTAVOCES 4Ω / 8Ω L - R | 2 salidas de 2 pines 15A bloques terminales desmontables 7.62 mm; Nivel de los altavoces estéreo de 4-8 Ohm de salida de audio; Tamaño del cable: Los terminales aceptan hasta 14 AWG; Potencia de salida: 20W RMS por canal estéreo a 8 ohmios, 4 ohmios tolerantes |
| 9.8 | PROG OUT | 1 entrada de 5 pines de 3.5 mm del bloque de terminales extraíble; / No balanceada de nivel de línea estéreo balanceada salida de audio; Impedancia de salida: 200 ohmios balanceada, 100 ohmios desequilibrada; Nivel máximo de salida: 4 Vrms equilibrada, 2 Vrms desequilibrada |
| 9.9 | Salida auxiliar | 2 salidas 5 pines 3.5 mm de bloques de terminales desmontables; No balanceado estéreo de nivel de línea balanceada salidas de audio; Impedancia de salida: 200 ohmios balanceada, 100 ohmios desequilibrada; Nivel máximo de salida: 4 Vrms equilibrada, 2 Vrms desequilibrada |
| 9.10 | Salida HDMI | 2 salidas de19-pin hembra HDMI Tipo A; salidas de vídeo / audio digital; Tipos de señal: HDMI, DVI |
| 9.11 | Salidas DM | 2 salidas de 8 pines hembra RJ45. blindado; DM 8G + salidas, compatible HDBaseT; Podm y PSE PoH (Power Sourcing Equipment) |
| 9.12 | Salidas IR/Serial | 4 salidas de 2 pines 3.5 mm de bloques de terminales desmontables; IR / puertos de salida en serie; salida de infrarrojos de hasta 1.2 MHz; 1 vía serial TTL / RS-232 (0-5 voltios) hasta 115.2k baudios |
| 9.13 | Entrada IR | 1 Entrada de 3 pines de 3.5 mm del bloque de terminales extraíble; |
|  |  | Para la conexión del receptor de infrarrojos; |
|  |  | Permite el control de mandos a distancia inalámbricos IR usando RC-5 conjunto de comandos |
| 9.16 | Puerto COM | 2 entradas DB9 macho; RS-232 bidireccionales puertos; Hasta 115.2k baudios, soporte de hardware y software de protocolo de enlace |
| 9.17 | Puerto de Teléfono | 1 entrada RJ11 Female |
| 9.18 | Puerto de Servicio | 1 puerto USB tipo B female, solo para Factory |
| 9.19 | Podm 48VDC IN | 1 puerto de 4 pines a presión y bloqueo conector de alimentación de CC, femenina; Entrada de alimentación de 48 V CC para el paquete de energía podm [6]; Habilita podm y PoH de suministro de energía |
| 9.2 | 100-240V~4.0A 50/60Hz | 1 fuente IEC 60320 C14 de alimentación principal; |
| 9.21 | LAN | 1 puerto de 8 pines hembra RJ45; puerto / 1000BASE-T Ethernet 10Base-T / 100Base-TX |
| 9.22 | Puerto USB para computadora | 1 puerto USB tipo B hembra (cable incluido); puerto de la consola de ordenador USB (para la instalación solamente) |
| 10. Sistema operativo |  |  |
| 10.1 | Sistema Operativo | Especificar |
| 11. Requerimientos de energía |  |  |
| 11.1 | Fuente principal | 4 Amps 100-240 Volts AC, 50/60 Hz (debe incluir la fuente de energía) |
| 11.2 | Consumo de energía | 81 Vatios |
| 11.3 | Power over DM (PoDM) | Podm PSE (equipo de fuente de alimentación), cada puerto DM de entrada / salida proporciona hasta 15.4 vatios (clase 0-3) a un dispositivo accionado podm |
| 11.4 | Power over HDBaseT (PoH) | PoH PSE (Power Sourcing Equipment),), cada puerto DM de entrada / salida proporciona hasta 15.4 vatios (clase 0-3) a un dispositivo accionado PoH |
| 12. Ambiente de funcionamiento |  |  |
| 12.1 | Temperatura | 5° a 40° C |
| 12.2 | Humedad | 10% a 90% HUMEDAD RELATIVA (no condensado) |
| 12.3 | Disipación de calor | 277 BTU/hr |
| 8. Consideraciones de la solución |  |  |
| 8.1 | Consideración | El hardware ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital y la solución de acústica para poder lograr una integración al 100%. Debe contar con software de administración propietario, Debe incluir las licencias, estructuras, instalación, software, soporte técnico y capacitación. Debe permitir conectividad inalámbrica desde la pc Tablet o celular las pantallas de la solución multimedia. Debe controlar el audio de la sala en las pantallas y/o parlantes Deben brindar la posibilidad de encenderse y apagar remotamente los equipos multimedia. Manifestar Aceptación. |
| 8.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados, armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario. Manifestar aceptación |

ÍTEM 2: CONTENIDOS MULTIMEDIA

| 1. Plantillas cartelería digital |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Formatos | Cartelería: Considerar todos los formatos de pantallas solicitadas en el LOTE 3: Adquisición, instalación del Sistema Multimedia, Videoconferencia y Sistemas Especiales para los Edificios Corporativos YPFB La Paz. Como ser: Pantallas cartelería 16:9 HD Pantallas cartelería 16:9 4K Pantallas cartelería formato largo LCD o Strech Video wall: Pantallas video wall pisos tipo (formato largo LCD o Strech) Otros Pantallas video wall irregular |
| 1.2 | Plantillas por formato | 4 plantillas de imagen 4 plantillas de vídeo |
| 1.3 | Formato de archivo plantillas | Imágenes: Adobe Photoshop Video: Adobe Premiere, Adobe After Effects Compatibles con versiones de programa de 2014 o más reciente |
| 2. Plantillas pantallas LED |  |  |
| 2.1 | Formatos | Pantalla LED hall de entrada Pantalla LED central auditorio Pantalla LED laterales auditorio Y otros formatos considerados en Los Edificios. |
| 2.2 | Plantillas por formato | Mínimamente 4 plantillas de imagen Mínimamente 4 plantillas de vídeo |
| 2.3 | Formatos Editables de archivo plantillas | Imágenes (De Preferencia Formato Editable con Adobe Photoshop) Video (De Preferencia Formato Editable con Adobe Premiere, Adobe After Effects) Compatibles con versiones de programa de 2014 o la más reciente. |
| 3. Software de Quiosco Interactivo |  |  |
| 3.1 | Plataforma táctil | La Empresa Adjudicada debe entregar un Software especializado de reproducción de contenidos para quioscos públicos interactivos, con licencia perpetua y gestión centralizada de contenidos |
| 3.2 | Funciones principales | Directorio de funcionarios, con fusión de búsqueda y número de interno Ventana web para ingreso al sistema de seguimiento de correspondencia |
| 3.3 | Funciones adicionales | Galería de imágenes y fotografías Galería de vídeos Revisión de circulares Formulario de contacto |
| 3.4 | Compatibilidad del Software | El software ofertado debe ser 100% compatible y funcional con el Quisco Interactivo (Hardware) ofertado en el presente Lote 3. |
| 4. Software de Contenido Azafata Virtual |  |  |
| 4.1 | Software | La Empresa Adjudicada debe entregar un Software especializado de reproducción de contenidos para azafatas virtuales, con licencia perpetua y gestión centralizada de contenidos |
| 4.2 | Producción audiovisual | 6 bucles de vídeo de 5 - 20 segundos de duración. A reproducirse en el Holograma de la Azafata Virtual ofertada en el presente Lotes 4 . YPFB entregará el tenor de cada mensaje, máximo 30 días de firmado el contrato. |
| 4.3 | Software de gestión | Sistema centralizada y automatizado para reproducción continua de videos |
| 4.4 | Resolución de vídeo | Menor a 1920 pixeles horizontales |
| 4.5 | Compatibilidad del Software | El software ofertado debe ser 100% compatible y funcional con la Azafata Virtual (Hardware) ofertado en el presente Lote 3. |
| 5. Estación de trabajo multimedia |  |  |
| 5.1 | Estación de Trabajo Producción Central | Procesador Intel i7 6ta generación grado corporativo, mínimamente 32 GB RAM , SDD de 256 GB, 4 TB HDD, Geforce 1070 o superior. Wifi, Red, sonido integrado |
| 5.2 | Estación de Trabajo (control Auditorio) | Procesador Intel i7 6ta generación grado corporativo, mínimamente 32 GB RAM , SDD de 256 GB, 4 TB HDD, NVS 810 o superior. Wifi, Red, sonido integrado |
| 5.3 | Software instalado en las Estaciones de Trabajo | Mínimamente Sistema operativo Windows 10 Suscripción y Licencia de 1 año del Software Suite Adobe CC (al menos Photoshop, Premiere y After Effects) en ambos Ordenadores. |
| 6. Consideraciones de la solución |  |  |
| 6.1 | Consideración | El software ofertado debe ser compatible con la solución de cartelería digital. Debe contar con software de administración propietario, debe incluir las licencias, estructuras, instalación. Manifestar aceptación |
| 6.2 | Implementación | Todos los equipos deben ser instalados armados o empotrados en sus posiciones finales se debe considerar todo el material necesario Manifestar aceptación |

LOTE 9: Adquisición, instalación Solución Electroacústica de Varios Ambientes.

ITEM 1: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA HALL DE INGRESO

| - Características Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 | Cantidad | 4 |
|  |  | Marca | Especificar |
|  |  | Modelo | Especificar |
|  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) | 80 Hz-17 KHz |
|  |  | Rango de Frecuencia(-10dB) | 70 Hz-19 KHz |
|  |  | Dispersión Nominal | 125º cónica |
|  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) | 87 dB SPL |
|  |  | SPL máximo a 1m | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |
|  |  | Impedancia Nominal | 8 Ohm (transformador en bypass) |
|  |  | Ambiente | Solo para uso interior |
|  |  | Transformador Taps (70/100 V) | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |
|  |  | Conectores | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmios) |
|  |  | Suspensión/soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
|  |  | Accesorios | Kit de montaje de tipo colgante para los altavoces |
| 1.2 | Procesador de Sonido | Cantidad | 1 |
|  |  | Marca | A especificar, compatible con los altavoces |
|  |  | Modelo | Especificar |
|  |  | Control de Red | Ethernet (Rj-45), 100 MB |
|  |  | Comunicaciones Puertos | RS-232 y puerto para controlador de volumen |
|  |  | Ranuras de Expansión | 1 control de audio x red (opcional) |
|  |  | Capacidad de Canal de audio | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |
|  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |
|  |  | Procesador de Señal | 32 bit/ punto flotante fijo |
|  |  | Cálculo máximo | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |
|  |  | Retraso | 43s |
|  |  | Audio Latencia | 860 mu s (analógico de salida) |
|  |  | Convertidores | 24 bit |
|  |  | Frecuencia de Muestreo | 48 kHz |
|  |  | Rendimiento de Audio Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |
|  |  | Separación de canales | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |
|  |  | Rango Dinámico | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |
|  |  | Entradas de Audio |  |
|  |  | Canales de entrada | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |
|  |  | Conectores de entrada | 3.81mm |
|  |  | Impedancia de entrada | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |
|  |  | Nivel de entrada máxima | 24 DBu |
|  |  | Ruido de entrada máxima | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |
|  |  | Ajuste de ganancia | 0/14/24/32/44/54/64 dB |
|  |  | Salida de Audio |  |
|  |  | Canales de Salida | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |
|  |  | Conectores de Salida | 3,81mm |
|  |  | Impedancia de Salida | 66 Ω |
|  |  | Nivel de Salida Máxima | 24 dB |
|  |  | Entradas de Control |  |
|  |  | Insumos control | 5 entradas analógicas o digitales |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |
|  |  | Salidas de Control |  |
|  |  | Salidas | 5 salidas digitales |
|  |  | Voltaje de salida | Alto: 8W (circuito abierto) |
|  |  | Corriente de salida | 10 fuente de mA, 100 mA |
|  |  | Indicadores y Controles |  |
|  |  | Indicadores de estado LED | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |
|  |  | Indicación de Señal de Audio | Si |
|  |  | Especificaciones Eléctricas Consumo de alimentación CA | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |
|  |  | Temperatura de Funcionamiento | 0º - 40º |
|  |  | Sistema de refrigeración activo | Ventilación lateral |
|  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el procesador de sonido. |
|  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales | Cantidad: 2 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |
| 1.3 | Amplificador Tipo 1 | Cantidad | 1 |
|  |  | Marca | Especificar, compatible con altavoces y controlador de sonido |
|  |  | Modelo | Especificar |
|  |  | Potencia de Amplificador | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |
|  |  | Relación Señal-Ruido | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |
|  |  | THD | <0..5% (a potencia nominal) |
|  |  | Rango Dinámico | 80dB |
|  |  | Canales de Entrada | 6 canales |
|  |  | Canales de Salida | 2 canales |
| 1.4 | Micrófono inalámbrico de mano cartioide | cantidad | Mínimo 1 |
| 1.5 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable | Cantidad | Mínimo 4 puntos para red Dante |
| 1.6 | Placa de pared XLR in/out cableado analog in/out | cantidad | 1 |
| - Características de Instalación |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente licitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |

ITEM 2: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA SALA DE CONFERENCIAS

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 |  | Cantidad | 10 |
|  |  |  | Marca | Especificar |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
|  |  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) | 80 Hz-17kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) | 70 Hz-19 kHz |
|  |  |  | Dispersión Nominal | 125º cónica |
|  |  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) | 87 dB SPL |
|  |  |  | SPL máximo a 1m | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |
|  |  |  | Impedancia Nominal | 8 Ohm (transformador en bypass) |
|  |  |  | Ambiente | Solo para uso interior |
|  |  |  | Transformador Taps (70/100 V) | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |
|  |  |  | Conectores | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |
|  |  |  | Suspensión/soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
|  |  |  | Accesorios | 4 unidades Kit de montaje Pendant |
| 1.2 | Procesador de Sonido |  | Cantidad | 1 |
|  |  |  | Marca | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
|  |  |  | Control de Red | Ethernet (Rj-45), 100 MB |
|  |  |  | Comunicaciones Puertos | RS-232 y puerto para controlador de volumen |
|  |  |  | Ranuras de Expansión | 1 control de audio x red (opcional) |
|  |  |  | Capacidad de Canal de audio | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |
|  |  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |
|  |  |  | Procesador de Señal | 32 bit/ punto flotante fijo |
|  |  |  | Cálculo máximo | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |
|  |  |  | Retraso | 43s |
|  |  |  | Audio Latencia | 860 mu s (analógico de salida) |
|  |  |  | Convertidores | 24 bit |
|  |  |  | Frecuencia de Muestreo | 48 kHz |
|  |  |  | Rendimiento de Audio |  |
|  |  |  | Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |
|  |  |  | Separación de canales | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |
|  |  |  | Rango Dinámico | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |
|  |  |  | Entradas de Audio |  |
|  |  |  | Canales de entrada | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |
|  |  |  | Conectores de entrada | 3.81mm |
|  |  |  | Impedancia de entrada | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |
|  |  |  | Nivel de entrada máxima | 24 DBu |
|  |  |  | Ruido de entrada máxima | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |
|  |  |  | Ajuste de ganancia | 0/14/24/32/44/54/64 dB |
|  |  |  | Salida de Audio |  |
|  |  |  | Canales de Salida | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |
|  |  |  | Conectores de Salida | 3,81mm |
|  |  |  | Impedancia de Salida | 66 Ω |
|  |  |  | Nivel de Salida Máxima | 24 dB |
|  |  |  | Entradas de Control |  |
|  |  |  | Insumos control | 5 entradas analógicas o digitales |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |
|  |  |  | Salidas de Control |  |
|  |  |  | Salidas | 5 salidas digitales |
|  |  |  | Voltaje de salida | Alto: 8W (circuito abierto) |
|  |  |  | Corriente de salida | 10 fuente de mA, 100 mA |
|  |  |  | Indicadores y Controles |  |
|  |  |  | Indicadores de estado LED | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |
|  |  |  | Indicación de Señal de Audio | Si |
|  |  |  | Especificaciones Eléctricas Consumo de alimentación CA | <37 VA típico sobre tensiones de red |
|  |  |  | Características Físicas Dimensiones | 44mm x 483mm x 215mm |
|  |  |  | Temperatura de Funcionamiento | 0º - 40º |
|  |  |  | Sistema de refrigeración activo | Ventilación lateral |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el procesador de sonido. |
|  |  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales | Cantidad: 4 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |
| 1.3 | Amplificador Tipo 1 |  | Cantidad | 1 |
|  |  |  | Marca | Especificar, compatible con altavoces y controlador de sonido |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
|  |  |  | Potencia de Amplificador | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |
|  |  |  | Relación Señal-Ruido | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |
|  |  |  | THD | <0..5% (a potencia nominal) |
|  |  |  | Rango Dinámico | 80dB |
|  |  |  | Canales de Entrada | 6 canales |
|  |  |  | Canales de Salida | 2 canales |
| 1.4 | Amplificador Tipo 2 |  | Cantidad | 1 unidades |
|  |  |  | Marca | Especificar, compatible con altavoces y controlador de sonido |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
|  |  |  | Potencia de Amplificador | 1x90W a 70/100 V |
|  |  |  | Respuesta en Frecuencia | 60 Hz – 20kHz (+0/-3cB, a 1W referencia 1 kHz) |
|  |  |  | THD+N | <1% (a potencia nominal) |
|  |  |  | Rango Dinámico | 88dB |
|  |  |  | EQ de altavoz integrada | SI |
|  |  |  | CANALES DE ENTRADA |  |
|  |  |  | Entradas de Linea | 2 lineas desbalanceadas |
|  |  |  | Entradas de Mic/Line | 1mic/line balanceada |
|  |  |  | Entradas de voceo: | 1 mic balanceada |
|  |  |  | Entrada auxiliar | 1 línea desbalanceada |
|  |  |  | Espacio de rack | 1RU de alto, medio de ancho |
|  |  |  | Sistema de refrigeración | SI |
| 1.5 | Control de volumen regionalizado y programable |  | Cantidad | 1 |
|  |  |  | Marca | Especificar compatible con la solución ofertada |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
|  |  |  | Fuente de alimentación | 100-240V |
| 1.6 | Consola 8 canales |  | Cantidad | 1 |
|  |  |  | Marca | Especificar compatible con la solución |
|  |  |  | Modelo | Especificar |
| 1.7 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable |  | Cantidad | Mínimo 8 puntos de red dante |
| 1.8 | Salidas de audio XLR para prensa placa de pared incluido |  | cantidad | 2 |
| 1.9 | Microfonía Sala de Conferencias |  | Mínimo 2 micrófonos inalámbricos de mano, frecuencia variable |  |
|  |  |  | Mínimo 2 micrófono cuello de ganso, respuesta de frecuencia 50Hz- 17Khz, cardioide, mínimo 45,7 cm |  |
|  |  |  | Marca: Especificar (de cada uno de los micrófonos ofertados) |  |
|  |  |  | Modelo: Especificar (de cada uno de los micrófonos ofertados) |  |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP se utilizará el existente en Los Edificios de YPFB. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |

ITEM 3: SISTEMA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA SALA DE CONFERENCIAS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Central | Cantidad:1 Sistema de traducción simultánea Marca: A especificar |
| 1.2 | Unidad de Traducción | 5 unidades, las unidades de traducción deben contemplar los elementos y el equipamiento necesario, para su conectividad en los espacios asignados a cabinas de traducción, e integración al sistema electroacústico, - Respuesta en frecuencia 45Hz – 20KHz - Distorsión a 1KHz <5% - Señal phantom 12V XLR - Ajuste de ganancia, control de volumen - Entrada de micrófono XLR y 3,5mm balanceado - Salidas auriculares 3,5mm TRRS 32 ohm. - Contemplar Auriculares y micrófonos (tipo condensador )por cada unidad de traducción |
| 1.3 | Transmisor | Sistema de transmisión de mínimo 8 señales |
| 1.4 | Receptor de Bolsillo con mínimo 8 canales a elección | 15 unidades como mínimo - Batería interna tipo recargable de litio - Tiempo de operación 8 horas Considerar gabinete de carga para las unidades receptoras, y rack de montaje o repositorio para los cargadores, estuches y kit de montaje |
| 1.5 | Antenas de difusión de señal traducida | Cantidad: Especificar, Características: Especificar, debe tener capacidad de brindar cobertura a la cantidad de receptores y al área indicada. |
| 1.6 | Conector XLR (Cabina Traducción y Transmisión 1 a 5) | Cantidad : 10 (1 por cada cabina) |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Modelo: Especificar |
|  |  | Características: -De pared. -Simple. -Compatible con la unidad de traducción ofertada. |
| 1.7 | Expansor Salidas de Audio (Sector Mesa Grabaciones Radio) | Cantidad: A especificar, en función al Patch de 48 puntos requerido en mesa de grabaciones de radio. |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Modelo: Especificar |
|  |  | Características: - Tarjeta Expasión de salidas - Analog outputs: En función al Patch de 48 puntos requerido en mesa de grabaciones de radio. |
| 1.8 | Patch (Sector Mesa Grabaciones Radio) | Cantidad :1 |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Características: - De 48 puntos. - Conectores TRS. |
| 1.9 | Cables (Sector Mesa Grabaciones Radio) | Cantidad : Mínimo 17 |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Características: - Conectores TRS. -Longitud de cable: 7 Metros. |
| 1.10 | Regleta (Sector Mesa Grabaciones Radio) | Cantidad : 2 |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Características: - 5 Conectores |
| 1.11 | Caja de Prensa Exterior | Cantidad :1 |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Modelo: Especificar |
|  |  | Características: - 14 salidas. - THD: .02% a 1KHz. - Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20KHz. - Alto: 36,2 cm. - Ancho: 36,2 cm. |
| - Características de Instalación |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP se utilizará el existente en Los Edificios de YPFB. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústico, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |

ITEM 4: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA AUDITORIO PLANTA BAJA (Piso3) y MEZZANINE (Piso4)

| - Características Generales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Amplificador Tipo 4 |  | Cantidad |  | 3 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Potencia del amplificador |  | 4000 W (500 W x 8 a 4 Ω) 71/142 V |
|  |  |  | Frecuencia de respuesta |  | 20 Hz – 20 kHz |
|  |  |  | Rango Dinámico |  | 102dB |
|  |  |  | Entradas de Audio |  | 8 entradas de Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para expansión digital. |
|  |  |  | Salidas de Audio |  | 2 a 8 salida configurables |
|  |  |  | Controles |  | Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada. |
|  |  |  | Voltaje |  | 100 V AC – 240 V AC Seleccionable |
|  |  |  | Dimensiones Máxima |  | 88 mm x 483 mm x 525 mm. |
|  |  |  | Interfaz para conexión PC |  | - Puerto USB - Puerto RJ 45 |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) |  | Compatible con el amplificador. |
|  |  |  | Características Software Procesador de sonido digital |  | Debe permitir: - Controlar los equipos. - Configuración remota. - Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red. - Sonorización por zonas |
| 1.2 | Amplificador Tipo 3 |  | Cantidad |  | 3 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Potencia del amplificador |  | 2000 W (500 W x 4 a 4 Ω) 71/142 V |
|  |  |  | Frecuencia de respuesta |  | 20 Hz – 20 kHz |
|  |  |  | Rango Dinámico |  | 102dB |
|  |  |  | Entradas de Audio |  | 4 entradas balanceadas compatibles. |
|  |  |  | Salidas de Audio |  | 1 a 4 salida configurables |
|  |  |  | Controles |  | Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada. |
|  |  |  | Voltaje |  | 100 V AC – 240 V AC Seleccionable |
|  |  |  | Dimensiones Máxima |  | 88 mm x 483 mm x 525 mm. |
|  |  |  | Interfaz para conexión PC |  | - Puerto USB - Puerto RJ 45 |
|  |  |  | Características Software Procesador de sonido digital |  | Debe permitir: - Controlar los equipos. - Configuración remota. - Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red. - Sonorización por zonas |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) |  | Compatible con el procesador de sonido. |
| 1.3 | Procesador de Sonido |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Control de Red |  | Ethernet (Rj-45), 100 MB |
|  |  |  | Comunicaciones Puertos |  | RS-232 y puerto para controlador de volumen |
|  |  |  | Ranuras de Expansión |  | 1 control de audio x red (opcional) |
|  |  |  | Capacidad de Canal de audio |  | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |
|  |  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |  |
|  |  |  | Procesador de Señal |  | 32 bit/ punto flotante fijo |
|  |  |  | Cálculo máximo |  | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |
|  |  |  | Retraso |  | 43s |
|  |  |  | Audio Latencia |  | 860 mu s (analógico de salida) |
|  |  |  | Convertidores |  | 24 bit |
|  |  |  | Frecuencia de Muestreo |  | 48 kHz |
|  |  |  | Rendimiento de Audio |  |  |
|  |  |  | Respuesta de frecuencia |  | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |
|  |  |  | Separación de canales |  | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |
|  |  |  | Rango Dinámico |  | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |
|  |  |  | Entradas de Audio Canales de entrada |  | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |
|  |  |  | Conectores de entrada |  | 3.81mm |
|  |  |  | Impedancia de entrada |  | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |
|  |  |  | Nivel de entrada máxima |  | 24 DBu |
|  |  |  | Ruido de entrada máxima |  | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |
|  |  |  | Ajuste de ganancia |  | 0/14/24/32/44/54/64 dB |
|  |  |  | Salida de Audio Canales de Salida |  | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |
|  |  |  | Conectores de Salida |  | 3,81mm |
|  |  |  | Impedancia de Salida |  | 66 Ω |
|  |  |  | Nivel de Salida Máxima |  | 24 dB |
|  |  |  | Entradas de Control |  |  |
|  |  |  | Insumos control |  | 5 entradas analógicas o digitales |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica |  | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital |  | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |
|  |  |  | Salidas de Control |  |  |
|  |  |  | Salidas |  | 5 salidas digitales |
|  |  |  | Voltaje de salida |  | Alto: 8W (circuito abierto) |
|  |  |  | Corriente de salida |  | 10 fuente de mA, 100 mA |
|  |  |  | Indicadores y Controles |  |  |
|  |  |  | Indicadores de estado LED |  | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |
|  |  |  | Indicación de Señal de Audio |  | Si |
|  |  |  | Especificaciones Eléctricas Consumo de alimentación CA |  | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |
|  |  |  | Características Fisicas |  |  |
|  |  |  | Dimensiones |  | 44mm x 483mm x 215mm |
|  |  |  | Temperatura de Funcionamiento |  | 0º - 40º |
|  |  |  | Sistema de refrigeración activo |  | Ventilación lateral |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) |  | Compatible con el procesador de sonido. |
|  |  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales |  | Cantidad: 4 2 IN /2 OUT compatible con DANTE |
|  |  |  | Accesorio de ingreso de señal para red Dante |  | Cantidad: 3 De cuatro (4) entradas para red Dante |
| 1.4 | Placa de pared |  | Cantidad |  | 10 Compatible con la solución. |
|  |  |  | Entradas |  | 2 XLR, 2 RCA, 1 3.5mm TRS |
|  |  |  | Salidas |  | 1 XLR, 1 3.5mm TRS |
| 1.5 | SW PoE para comunicación red Dante |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Cantidad de puertos |  | 24 puertos activos |
| 1.6 | Consola 32 canales para micrófonos e instrumentos en escenario |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | A especificar compatible con la solución y el Multipar de Escenario solicitado, al cual debe conectarse mediante Cable UTP Cat6 con enlace redundante. |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Mezcla de canales |  | 32 mono – 4 estéreo |
|  |  |  | tipo |  | Consola de 16 canales |
|  |  |  | Grupo |  | 16 MIX |
|  |  |  | Funciones de entrada |  | HPF, atenuador, de 4 bandas PEQ, 2x Dinámica, Pan (LR o LCR con RSC) |
|  |  |  | funciones del canal de salida |  | Attenuadores, 4 bandas de CPE, Dinámica |
|  |  |  | entradas de micrófono |  | 16 (principales recuperables) |
|  |  |  | Control y otros |  | Ethernet comunicación DANTE, MIDI, USB (almacenamiento / Key), Word Clock I / O |
|  |  |  | Respuesta frecuente |  | 0, 0,5, -1.5dB 20Hz-20kHz |
|  |  |  | diafonía |  | -80 DB Canales situado a su lado, entrada a la salida |
| 1.7 | Multipar Escenario (StageBox) |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | A especificar compatible con la solución. |
|  |  |  | Modelo |  | A especificar compatible con la consola en cabina de control a la que debe conectarse vía cable UTP en enlace redundante |
|  |  |  | Tipo |  | Escalable de 32 canales |
|  |  |  | Grupo |  | 32 canales |
|  |  |  | Entradas |  | 32x24 Dante |
|  |  |  | Conectores |  | 32entradas XLR/16 salidas XLR AES/EBU XLR X4 Ethercon x2 |
|  |  |  | Control de preamplificador |  | QL/CL, R-REMOTE |
|  |  |  | Tasa de frecuencia de muestreo Externo |  | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 88.2kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm) / 96kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% |
|  |  |  | Retardo de la señal |  | -3 ms entrada a la salida, conectar con CL5 usando Dante, Dante Recibir Latencia establece en 0.25ms (solo ida), Fs = 48 kHz |
|  |  |  | Distorsión armónica total |  | - 0,05% @ 20Hz-20kHz + 4dBu en 600Ω, Fs = 44,1 kHz, 48 kHz / menos de 0,05% 20Hz-40kHz @ +4 dBu a 600Ω, Fs = 88,2 kHz, 96 kHz entrada a la salida, ganancia de entrada = Min. |
|  |  |  | Respuesta frecuente |  | 0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, se refiere a +4 dBu de salida a 1 kHz, entrada a la salida, Fs = 44.1, 48 / 0,5, 20Hz-40kHz -1.5dB, se refiere a +4 dBu de salida a 1 kHz, entrada a la salida , Fs = 88,2 kHz, 96 kHz |
|  |  |  | Gama dinámica |  | Typ 108 dB., entrada a la salida, ganancia de entrada = Min |
|  |  |  | Hum y el nivel de ruido |  | -128dBu entrada de ruido típico equivalente, equivalente de ruido de entrada, ganancia de entrada = Max ruido de salida residual -88dBu ruido de salida residual, ST maestro fuera. |
|  |  |  | Diafonía |  | 100dB, situado a su lado / canales de salida, ganancia de entrada = Min. |
|  |  |  | Requerimientos de energía |  | 110-240 V 50 / 60Hz |
|  |  |  | Características de las entradas analógicas |  | 32 |
|  |  |  | Características de las salidas analógicas |  | 16 |
| 1.8 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable |  | Cantidad |  | Mínimo 10 puntos red Dante |
| 1.9 | Control de volumen regionalizado y programable |  | Cantidad |  | 2 |
|  |  |  | Marca |  | A especificar compatible con la solución ofertada |
|  |  |  | Fuente de alimentación |  | 100-240V |
| 1.10 | Altavoz line-array BAJO (arreglo 1 y 2) |  | Cantidad |  | 2 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Filtro |  | 40 Hz con un mínimo de 12 dB/ octava (segundo orden) pendiente |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 10 Hz – 280 Hz |
|  |  |  | Patrón nominal Cobertura |  | Omni-direccional por debajo de 100 Hz |
|  |  |  | Frecuencia Crossover recomendada |  | 80 Hz – 200 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | 1000 W (4000 W pico) Por wofer: 500 W (2000 W pico) |
|  |  |  | Sensibilidad |  | Matriz Posición (campo libre) 97dB |
|  |  |  |  |  | Planta Stack (medio espacio) 103 dB |
|  |  |  | Material del equipo |  | 13 capas de abedul Báltico contrachapado |
|  |  |  | Acabado |  | Recubrimiento de poliuretano rociado de dos piezas |
|  |  |  | Cuadrícula |  | De calibre 18 (1,2mm) de acero perforado, acabado con pintura en polvo |
|  |  |  | Ambiental |  | Uso de interiores |
|  |  |  | Conectores |  | Dos (2) conectores en paralelo con cable |
|  |  |  | Dimensiones |  | 446mm x 942mm x 546mm |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - Norma IEC 268-5 |
|  |  |  | Accesorios de montaje |  | 2 Marcos de sujeción para arreglo colgante RMAFLG. 2 Kit de montaje y sujeción de bajos RMFLY 2 Accesorio de colgado fijo y sujeción de arreglo en estructura |
| 1.11 | Altavoz line-array (arreglo 1 posición 1) |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 70 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 28°+35° x 5° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 16,9”H x 39,1”W x 23,6”D (428mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.12 | Altavoz line-array (arreglo 1 posición 2) |  | Cantidad |  | 1 unidad |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 50 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 28°+45° x 10° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 17,9”H x 39,1”W x 23,6”D (428mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.13 | Altavoz line-array (arreglo 1 posición 3) |  | Cantidad |  | 1 unidad |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 50 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 28°+60° x 20° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 20,0”H x 39,1”W x 23,6”D (501mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.14 | Altavoz line-array (arreglo 2 posición 1) |  | Cantidad |  | 1 unidad |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 70 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 35°+28° x 5° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 16,9”H x 39,1”W x 23,6”D (428mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.15 | Altavoz line-array (arreglo 2 posición 2) |  | Cantidad |  | 1 unidad |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 50 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 45°+28° x 10° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 17,9”H x 39,1”W x 23,6”D (428mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.16 | Altavoz line-array (arreglo 2 posición 3) |  | Cantidad |  | 1 unidad |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  | 60 Hz- 16kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 16kHz |
|  |  |  | Filtro pasa alto |  | 50 Hz con mínimo 24dB |
|  |  |  | Ángulo y patrón de Dispersión |  | 60°+28° x 20° (H x V) |
|  |  |  | Crossover |  | 550 Hz |
|  |  |  | Manejo de potencia |  | Bajo: 500w (2000w pico) Alto: 150w (600w pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 94 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | LF: 121 dB (127 pico) HF: 133dB (139 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 4 Ohm |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Solo para uso interno |
|  |  |  | Dimensión |  | 20,0”H x 39,1”W x 23,6”D (501mm x 993 x 598mm) |
|  |  |  | Suspensión Soporte |  | 2 inserciones roscada M8(1 en cada lado) con un soporte en “U” |
|  |  |  | Conectores |  | 2 Conector Speak on NLR4 y 1 c barra en paralelo |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - NORMA IEC268-5 |
| 1.17 | Altavoz tipo 3 (Altavoces de apoyo en auditorio) |  | Cantidad |  | 5 unidades con sus respectivos soportes de pared y/o de techo |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Frecuencia Respuesta |  |  |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 55 Hz – 15 KHz |
|  |  |  | Ángulo de Dispersión mínima |  | 120° H x 100° V |
|  |  |  | Protección de sobrecarga |  | Circuito limitante de poder |
|  |  |  | Manejo de potencia de energía |  | 240W (960W Pico) |
|  |  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 92 dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | 116 dB (122 pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 8 Ohm |
|  |  |  | Composición del Driver de sonido |  | 8 x 4,5” (114 mm) full rango transductores cónicos |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  |  | Uso en ambientes: |  | Interiores y Exteriores según norma IEC529 IP55 |
|  |  |  | Dimensiones |  | 13,3” H x 20,5” W x 13,2”D (336mm x 523mm x 335mm) |
| 1.18 | Marcos de Sujeción para arreglo colgante |  | Cantidad |  | 2 |
|  |  |  | Características |  | El marco de sujeción debe ser del mismo fabricante de los altavoces tipo line-array solicitados y con capacidad de suspender los altavoces mencionados y todos los accesorios necesarios para una correcta sujeción según recomendación del fabricante. |
| 1.19 | Altavoz tipo 4 ( monitores de piso para escenario) |  | Cantidad |  | 3 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Respuesta de Frecuencia |  | 80hz – 16KHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia |  | 70 Hz – 16 kHz |
|  |  |  | Dispersión Nominal |  | 90º Horizontal y 60° Vertical (90°Hx60°V) |
|  |  |  | Crossover |  | Pasivo, filtro pasa banda por transductor |
|  |  |  | Manejo de Potencia |  | 300W (1200W pico) |
|  |  |  | Sensibilidad de presión sonora |  | 94dB |
|  |  |  | Presión sonora máxima |  | 119dB (125dB pico) |
|  |  |  | Impedancia nominal |  | 8 Ω |
|  |  |  | Características Fisicas |  |  |
|  |  |  | Material del equipo |  | Polietileno moldeado con textura |
|  |  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento de polvo |
|  |  |  | Uso Ambiental |  | Uso de interiores |
|  |  |  | Conectores |  | Dos (2) neutrik conectores NL4. |
|  |  |  | Dimensiones |  | 236mm x 686mm x 267mm |
|  |  |  | El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: |  | - Norma IEC 268-5 |
| 1.20 | Altavoz Tipo 1 Sala de espera auditorio Planta Baja Mezaninne |  | Cantidad |  | 6 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) |  | 80 Hz-17kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) |  | 70 Hz-19 kHz |
|  |  |  | Dispersión Nominal |  | 125º cónica |
|  |  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) |  | 87 dB SPL |
|  |  |  | SPL máximo a 1m |  | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |
|  |  |  | Impedancia Nominal |  | 8 Ohm (transformador en bypass) |
|  |  |  | Ambiente |  | Solo para uso interior |
|  |  |  | Conectores |  | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |
|  |  |  | Suspensión/soporte |  | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
|  |  |  | Accesorios | 4 unidades Kit de montaje Pendant |  |
| 1.21 | Amplificador Tipo 1 |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar, compatible con los altavoces |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Potencia de Amplificador |  | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |
|  |  |  | Relación Señal-Ruido |  | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |
|  |  |  | THD |  | <0..5% (a potencia nominal) |
|  |  |  | Rango Dinámico |  | 80dB |
|  |  |  | Canales de Entrada |  | 6 canales |
|  |  |  | Canales de Salida |  | 2 canales |
| 1.22 | Microfonía Auditorio |  | Marca |  | Especificar de Todos los Micrófonos |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar de Todos los Micrófonos |
|  |  |  | cables XLR de 15 metros para instrumentos y micrófonos en escenario |  | Cantidad Mínimo 10 |
|  |  |  | micrófonos cuello de ganso |  | Cantidad Mínimo 1 - Tipo: Condensador. -Cardiode |
|  |  |  | Micrófonos inalámbricos de mano |  | Cantidad Mínimo 2 |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP se utilizará el existente en Los Edificios de YPFB. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |
| 2.2 |  | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e , así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |
| 2.3 |  | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |

ITEM 5: SISTEMA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA AUDITORIO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Central | Cantidad:1 Sistema de traducción simultánea Marca: A especificar |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Unidad de traducción | 4 unidades, las unidades de traducción deben contemplar los elementos y el equipamiento necesario, para su conectividad e integración al sistema electroacústico, - Respuesta en frecuencia 45Hz – 20KHz - Distorsión a 1KHz <5% - Señal phantom 12V XLR - Ajuste de ganancia, control de volumen - Entrada de micrófono XLR y 3,5mm balanceado - Salidas auriculares 3,5mm TRRS 32 ohm. - Contemplar Auriculares y micrófonos (tipo condensador) por cada unidad de traducción. |
| 1.5 | Transmisor | Sistema de transmisión de mínimo 8 señales |
| 1.6 | Receptor de Bolsillo con mínimo 8 canales a elección | 60 unidades como mínimo - Batería interna tipo recargable de litio - Tiempo de operación 8 horas Considerar gabinete de carga para las unidades receptoras, y rack de montaje o repositorio para los cargadores, estuches y kit de montaje |
| 1.7 | Antenas de difusión de señal traducida | Cantidad: a especificar, Características: a especificar, debe tener capacidad de brindar cobertura a la cantidad de receptores y al área indicada. |
| 1.8 | Conector XLR (Cabinas traducción 1 a 4) | Cantidad : 4 (1 por cada cabina) |
|  |  | Marca: a especificar |
|  |  | Características: -De pared. -Simple. -Compatible con la unidad de traducción ofertada |
| - Características de Instalación |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP se utilizará el existente en Los Edificios de YPFB. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e , así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústico, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |

ITEM 6: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA COMEDOR – GIMNASIO

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 Comedor - Gimnasio | Cantidad | 14 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) | 80 Hz-17kHz |  |
|  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) | 70 Hz-19 kHz |  |
|  |  | Dispersión Nominal | 125º cónica |  |
|  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) | 87 dB SPL |  |
|  |  | SPL máximo a 1m | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |  |
|  |  | Impedancia Nominal | 8 Ohm (transformador en bypass) |  |
|  |  | Ambiente | Solo para uso interior |  |
|  |  | Conectores | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |  |
|  |  | Transformador Taps (70/100 V) | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |  |
|  |  | Suspensión/soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |  |
|  |  | Accesorios |  | 4 unidades Kit de montaje Pendant |
| 1.2 | Amplificador tipo 5 | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Potencia del amplificador | 1000 W (250 W x 4 a 4 Ω) 71/142 V |  |
|  |  | Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 20 kHz |  |
|  |  | Rango Dinámico | 99dB |  |
|  |  | Entradas de Audio | 4 entradas Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para tarjeta expansión digital. |  |
|  |  | Salidas de Audio | 1 a 4 salida configurables |  |
|  |  | Controles | Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada. |  |
|  |  | Voltaje | 100 V AC – 240 V AC Seleccionable |  |
|  |  | Dimensiones Máxima | 88 mm x 483 mm x 525 mm. |  |
|  |  | Interfaz para conexión PC | - Puerto USB - Puerto RJ 45 |  |
|  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el amplificador. |  |
|  |  | Características Software Amplificador | El equipo debe incluir software que permita: -Controlar los equipos. -Configuración remota. -Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red. -Sonorización por zonas |  |
| 1.3 | Procesador de Sonido | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar, compatible con los altavoces |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Control de Red | Ethernet (Rj-45), 100 MB |  |
|  |  | Comunicaciones Puertos | RS-232 y puerto para controlador de volumen |  |
|  |  | Ranuras de Expansión | 1 control de audio x red (opcional) |  |
|  |  | Capacidad de Canal de audio | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |  |
|  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |  |
|  |  | Procesador de Señal | 32 bit/ punto flotante fijo |  |
|  |  | Cálculo máximo | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |  |
|  |  | Retraso | 43s |  |
|  |  | Audio Latencia | 860 mu s (analógico de salida) |  |
|  |  | Convertidores | 24 bit |  |
|  |  | Frecuencia de Muestreo | 48 kHz |  |
|  |  | Rendimiento de Audio |  |  |
|  |  | Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |  |
|  |  | Separación de canales | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |  |
|  |  | Rango Dinámico | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |  |
|  |  | Entradas de Audio |  |  |
|  |  | Canales de entrada | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |  |
|  |  | Conectores de entrada | 3.81mm |  |
|  |  | Impedancia de entrada | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |  |
|  |  | Nivel de entrada máxima | 24 DBu |  |
|  |  | Ruido de entrada máxima | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |  |
|  |  | Ajuste de ganancia | 0/14/24/32/44/54/64 dB |  |
|  |  | Salida de Audio |  |  |
|  |  | Canales de Salida | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |  |
|  |  | Conectores de Salida | 3,81mm |  |
|  |  | Impedancia de Salida | 66 Ω |  |
|  |  | Nivel de Salida Máxima | 24 dB |  |
|  |  | Entradas de Control | Si |  |
|  |  | Insumos control | 5 entradas analógicas o digitales |  |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |  |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |  |
|  |  | Salidas de Control | Especificar |  |
|  |  | Salidas | 5 salidas digitales |  |
|  |  | Voltaje de salida | Alto: 8W (circuito abierto) |  |
|  |  | Corriente de salida | 10 fuente de mA, 100 mA |  |
|  |  | Indicadores y Controles |  |  |
|  |  | Indicadores de estado LED | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |  |
|  |  | Indicación de Señal de Audio | Si |  |
|  |  | Especificaciones Eléctricas |  |  |
|  |  | Consumo de alimentación CA | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |  |
|  |  | Características Físicas Dimensiones | Mínimamente 44mm x 483mm x 215mm |  |
|  |  | Temperatura de Funcionamiento | 0º - 40º |  |
|  |  | Sistema de refrigeración activo | Ventilación lateral |  |
|  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el procesador de sonido. |  |
|  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales | Cantidad: 2 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |  |
| 1.4 | Placa de pared | Cantidad | Mínimo 8 Compatible con la solución. |  |
|  |  | Entradas | 2 XLR, 2 RCA, 1 3.5mm TRS |  |
|  |  | Salidas | 1 XLR, 1 3.5mm TRS |  |
| 1.5 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable | Cantidad | Mínimo 9 puntos red Dante |  |
| 1.6 | Placa de pared para ingreso de sonido en auditorio y gimnasio | Cantidad | 2 |  |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP debe ser considerado en esta área. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e , así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |

ITEM 7: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA OFICINAS TIPO (PISOS 6-15)

| - Características Generales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 |  | Cantidad | 60 |  |
|  |  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) | 80 Hz-17kHz |  |
|  |  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) | 70 Hz-19 kHz |  |
|  |  |  | Dispersión Nominal | 125º cónica |  |
|  |  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) | 87 dB SPL |  |
|  |  |  | SPL máximo a 1m | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |  |
|  |  |  | Impedancia Nominal | 8 Ohm (transformador en bypass) |  |
|  |  |  | Transformador Taps (70/100 V) | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |  |
|  |  |  | Ambiente | Solo para uso interior |  |
|  |  |  | Conectores | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |  |
|  |  |  | Suspensión/soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |  |
|  |  |  | Accesorios |  | 4 unidades Kit de montaje Pendant |
| 1.2 | Amplificador Tipo 4 |  | Cantidad | 1 |  |
|  |  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  |  | Potencia del amplificador | 4000 W (500 W x 8 a 4 Ω) 71/142 V |  |
|  |  |  | Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 20 kHz |  |
|  |  |  | Rango Dinámico | 102dB |  |
|  |  |  | Entradas de Audio | 8 entradas de Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para expansión digital. |  |
|  |  |  | Salidas de Audio | 2 a 8 salida configurables |  |
|  |  |  | Controles | Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada. |  |
|  |  |  | Voltaje | 100 V AC – 240 V AC Seleccionable |  |
|  |  |  | Dimensiones Máxima | 88 mm x 483 mm x 525 mm. |  |
|  |  |  | Interfaz para conexión PC | - Puerto USB - Puerto RJ 45 |  |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el amplificador. |  |
|  |  |  | Características Software equipo | El equipo debe contar con software provisto por el mismo fabricante que permita: -Controlar los equipos. -Configuración remota. -Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red. -Sonorización por zonas. |  |
| 1.3 | Amplificador Tipo 5 |  | Cantidad | 1 |  |
|  |  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  |  | Potencia del amplificador | 1000 W (250 W x 4 a 4 Ω) 71/142 V |  |
|  |  |  | Frecuencia de respuesta | 20 Hz – 20 kHz |  |
|  |  |  | Rango Dinámico | 99dB |  |
|  |  |  | Entradas de Audio | 4 entradas Euroblock de 3 pins balanceado, ranura para tarjeta expansión digital. |  |
|  |  |  | Salidas de Audio | 1 a 4 salida configurables |  |
|  |  |  | Controles | Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), selector de mute, configuración de salida, sensibilidad de entrada. |  |
|  |  |  | Voltaje | 100 V AC – 240 V AC Seleccionable |  |
|  |  |  | Dimensiones Máxima | 88 mm x 483 mm x 525 mm. |  |
|  |  |  | Interfaz para conexión PC | - Puerto USB - Puerto RJ 45 |  |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el amplificador. |  |
|  |  |  | Características Software Amplificador | El equipo debe incluir software que permita: -Controlar los equipos. -Configuración remota. -Monitoreo en tiempo real con los equipos que estén conectados en la red. -Sonorización por zonas |  |
| 1.4 | Procesador de Sonido |  | Cantidad | 1 |  |
|  |  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  |  | Software de configuración de PC | Software diseñador propio de fábrica |  |
|  |  |  | Control de Red | Ethernet (Rj-45), 100 MB |  |
|  |  |  | Comunicaciones Puertos | RS-232 y puerto para controlador de volumen |  |
|  |  |  | Ranuras de Expansión | 1 control de audio x red (opcional) |  |
|  |  |  | Capacidad de Canal de audio | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |  |
|  |  |  | Procesador de Señal | Procesador de Señal Digital Integrado 32 bit/ punto flotante fijo |  |
|  |  |  | Cálculo máximo | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |  |
|  |  |  | Retraso | 43s |  |
|  |  |  | Audio Latencia | 860 mu s (analógico de salida) |  |
|  |  |  | Convertidores | 24 bit |  |
|  |  |  | Frecuencia de Muestreo | 48 kHz |  |
|  |  |  | Rendimiento de Audio |  |  |
|  |  |  | Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |  |
|  |  |  | Separación de canales | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |  |
|  |  |  | Rango Dinámico | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |  |
|  |  |  | Entradas de Audio |  |  |
|  |  |  | Canales de entrada | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |  |
|  |  |  | Conectores de entrada | 3.81mm |  |
|  |  |  | Impedancia de entrada | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |  |
|  |  |  | Nivel de entrada máxima | 24 DBu |  |
|  |  |  | Ruido de entrada máxima | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |  |
|  |  |  | Ajuste de ganancia | 0/14/24/32/44/54/64 dB |  |
|  |  |  | Salida de Audio |  |  |
|  |  |  | Canales de Salida | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |  |
|  |  |  | Conectores de Salida | 3,81mm |  |
|  |  |  | Impedancia de Salida | 66 Ω |  |
|  |  |  | Nivel de Salida Máxima | 24 dB |  |
|  |  |  | Entradas de Control |  |  |
|  |  |  | Insumos control | 5 entradas analógicas o digitales |  |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |  |
|  |  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |  |
|  |  |  | Salidas de Control |  |  |
|  |  |  | Salidas | 5 salidas digitales |  |
|  |  |  | Voltaje de salida | Alto: 8W (circuito abierto) |  |
|  |  |  | Corriente de salida | 10 fuente de mA, 100 mA |  |
|  |  |  | Indicadores y Controles |  |  |
|  |  |  | Indicadores de estado LED | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |  |
|  |  |  | Indicación de Señal de Audio | Si |  |
|  |  |  | Especificaciones Eléctricas |  |  |
|  |  |  | Consumo de alimentación CA | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |  |
|  |  |  | Características Físicas Dimensiones | Mínimo 44mm x 483mm x 215mm |  |
|  |  |  | Temperatura de Funcionamiento | 0º - 40º |  |
|  |  |  | Sistema de refrigeración activo | Ventilación lateral |  |
|  |  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el procesador de sonido. |  |
|  |  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales | Cantidad: 5 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |  |
| 1.5 | Placa de pared |  | Cantidad | Mínimo 5 Compatible con la solución. |  |
|  |  |  | Entradas | 2 XLR, 2 RCA, 1 3.5mm TRS |  |
|  |  |  | Salidas | 1 XLR, 1 3.5mm TRS |  |
| 1.6 | SW PoE para comunicación red Dante |  | Cantidad | 1 |  |
|  |  |  | Cantidad de puertos y características | 24 conectores RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T con 4 ranuras Gigabit SFP compartidas ● Puerto de consola ● Interfaz dependiente del medio (MDI) e interfaz cruzada dependiente del medio (MDI-X) automáticas ● Auto negociación/configuración manual ● Puerto RPS para conexión a unidad de alimentación redundante |  |
|  |  |  | Botones | Botón de reinicio |  |
|  |  |  | Tipo de cableado | ● Par trenzado no apantallado (UTP) Categoría 5 o superior para 10BASE-T/100BASE-TX ● UTP Categoría 5 Ethernet o superior para 1000BASE-T |  |
|  |  |  | LED | PWR, Fan, Link/Act, PoE, Speed, RPS, Master, Stack ID de 1 a 8 |  |
|  |  |  | PoE | PoE IEEE 802.3af suministrada a cualquiera de los 24 puertos 10/100/1000; el balance de potencia permite una potencia máxima de 15,4 W en un máximo de 12 puertos simultáneamente |  |
| 1.7 | Control de volumen regionalizado y programable |  | Cantidad | 3 |  |
|  |  |  | Marca | A especificar compatible con la solución ofertada |  |
|  |  |  | Fuente de alimentación | 100-240V |  |
| 1.8 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable |  | Cantidad | Mínimo 18, distribuidos en plantas tipo |  |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP se utilizará el existente en Los Edificios de YPFB. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e , así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |  |

ITEM 8: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA SALA DE DIRECTORIO

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 | Cantidad | 8 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) | 80 Hz-17kHz |  |
|  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) | 70 Hz-19 kHz |  |
|  |  | Dispersión Nominal | 125º cónica |  |
|  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) | 87 dB SPL |  |
|  |  | SPL máximo a 1m | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |  |
|  |  | Impedancia Nominal | 8 Ohm (transformador en bypass) |  |
|  |  | Ambiente | Solo para uso interior |  |
|  |  | Transformador Taps (70/100 V) | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |  |
|  |  | Conectores | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |  |
|  |  | Suspensión/soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |  |
|  |  | Accesorios |  | 4 unidades Kit de montaje Pendant |
| 1.2 | Amplificador Tipo 1 | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Potencia de Amplificador | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |  |
|  |  | Relación Señal-Ruido | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |  |
|  |  | THD | <0..5% (a potencia nominal) |  |
|  |  | Rango Dinámico | 80dB |  |
|  |  | Canales de Entrada | 6 canales |  |
|  |  | Canales de Salida | 2 canales |  |
| 1.3 | Procesador de sonido | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
|  |  | Software de configuración de PC | Software diseñador propio de fábrica |  |
|  |  | Control de Red | Ethernet (Rj-45), 100 MB |  |
|  |  | Comunicaciones Puertos | RS-232 y puerto para controlador de volumen |  |
|  |  | Ranuras de Expansión | 1 control de audio x red (opcional) |  |
|  |  | Capacidad de Canal de audio | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |  |
|  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |  |
|  |  | Procesador de Señal | 32 bit/ punto flotante fijo |  |
|  |  | Cálculo máximo | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |  |
|  |  | Retraso | 43s |  |
|  |  | Audio Latencia | 860 mu s (analógico de salida) |  |
|  |  | Convertidores | 24 bit |  |
|  |  | Frecuencia de Muestreo | 48 kHz |  |
|  |  | Rendimiento de Audio |  |  |
|  |  | Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |  |
|  |  | Separación de canales | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |  |
|  |  | Rango Dinámico | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |  |
|  |  | Entradas de Audio |  |  |
|  |  | Canales de entrada | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |  |
|  |  | Conectores de entrada | 3.81mm |  |
|  |  | Impedancia de entrada | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |  |
|  |  | Nivel de entrada máxima | 24 DBu |  |
|  |  | Ruido de entrada máxima | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |  |
|  |  | Ajuste de ganancia | 0/14/24/32/44/54/64 dB |  |
|  |  | Salida de Audio |  |  |
|  |  | Canales de Salida | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |  |
|  |  | Conectores de Salida | 3,81mm |  |
|  |  | Impedancia de Salida | 66 Ω |  |
|  |  | Nivel de Salida Máxima | 24 dB |  |
|  |  | Entradas de Control |  |  |
|  |  | Insumos control | 5 entradas analógicas o digitales |  |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |  |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |  |
|  |  | Salidas de Control |  |  |
|  |  | Salidas | 5 salidas digitales |  |
|  |  | Voltaje de salida | Alto: 8W (circuito abierto) |  |
|  |  | Corriente de salida | 10 fuente de mA, 100 mA |  |
|  |  | Indicadores y Controles |  |  |
|  |  | Indicadores de estado LED | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |  |
|  |  | Indicación de Señal de Audio | Si |  |
|  |  | Especificaciones Eléctricas |  |  |
|  |  | Consumo de alimentación CA | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |  |
|  |  | Características Físicas Dimensiones | 44mm x 483mm x 215mm |  |
|  |  | Temperatura de Funcionamiento | 0º - 40º |  |
|  |  | Sistema de refrigeración activo | Ventilación lateral |  |
|  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) | Compatible con el procesador de sonido. |  |
|  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales | Cantidad: 1 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |  |
| 1.4 | SW PoE para comunicación red Dante | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Cantidad de puertos | 24 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
| 1.5 | Placa de pared | Cantidad | 5 Compatible con la solución. |  |
|  |  | Entradas | 2 XLR, 2 RCA, 1 3.5mm TRS |  |
|  |  | Salidas | 1 XLR, 1 3.5mm TRS |  |
| 1.6 | Consola 8 canales XLR cuarto de control | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
| 1.7 | Micrófono inalámbrico de mano | Cantidad | 1 |  |
|  |  | Marca | Especificar |  |
|  |  | Modelo | Especificar |  |
| 1.8 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable | Cantidad | 1 |  |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP debe ser considerado en esta área. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |

ITEM 9: SISTEMA CONFERENCIA DIRECTORIO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Central | 1, el sistema de Conferencia debe ser compatible e integrable con la solución electroacústica, se debe contemplar el equipamiento adicional que se requiera para la operatividad del sistema de conferencia. |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Versión/Modelo | Ultimo liberado en el Mercado |
| 1.4 | Unidad de control | Cantidad: a especificar según recomendaciones del fabricante para brindar cobertura al sistema de conferencia - Rango de frecuencia 2.4 / 5.1 a 5.9 GHz - Saluda RF power 25 – 100 mW - Antena con diversidad de patrón - Tiempo de operación 20 h - Calidad de audio 16 bit / 32 kHz - Conexión auricular 3,5 mm Jack socket - Salida auricular 50 mW / 16 - Relación señal ruido > 70 dB(A) |
| 1.5 | Unidad central | 1 unidad - Capacidad para soportar mínimamente 34 unidades de conversación - Control a través de ethernet - Respuesta en frecuencia 100 – 14k Hz - Relación señal ruido >80 dB ponderado +11dBu Nivel de salida más. +10 dBV |
| 1.6 | Unidad de conversación inalámbrica | Mínimo 34 unidades - Dimensiones a especificar - Respuesta en frecuencia de 100 a 14,5k Hz - Tiempo de carga a esecificar - Potencia de salida RF de 25 a 100 mW - Tiempo de funcionamiento 20 h. - Rango de frecuencia 2.4 / 5.1 a 5.9 GHz - Nivel de salida auriculares 50mW/16 ohm - Considerar micrófonos Cuello de Ganso, Transductor Condensador, cardioide Calidad de audio 16 bit / 32 kHz Considerar gabinete para la carga y transporte de las unidades inalámbricas. |
| 1.7 | Micrófono de Mano inalámbrico | 1 Unidad - Cabeza de micrófono Tipo direccional |
|  |  | Marca: Especificar |
|  |  | Modelo: Especificar |
| 1.8 | Antena de transmisión | Marca: Especificar |
|  |  | Modelo: Especificar |
|  |  | Cantidad: a especificar, capaz de brindar cobertura óptima a las unidades de conversación. - Rango de frecuencia 2.4 / 2,5 ghZ mínimamente - Área de cobertura mínimo 30 m Temperatura de operación 5° a 45°C Considerar accesorio de montaje para antena. |
| - Características de Instalación |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP debe ser considerado en esta área. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústico, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |

ITEM 10: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA OFICINA PRESIDENCIA (PISO 16)

| - Características Generales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 |  | Cantidad |  | 4 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) |  | 80 Hz-17kHz |
|  |  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) |  | 70 Hz-19 kHz |
|  |  |  | Dispersión Nominal |  | 125º cónica |
|  |  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) |  | 87 dB SPL |
|  |  |  | SPL máximo a 1m |  | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |
|  |  |  | Impedancia Nominal |  | 8 Ohm (transformador en bypass) |
|  |  |  | Ambiente |  | Solo para uso interior |
|  |  |  | Transformador Taps (70/100 V) |  | 70 V: 2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W 100 V: 5 W, 10 W, 20 W, 40 W |
|  |  |  | Conectores |  | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |
|  |  |  | Suspensión/soporte |  | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
|  |  |  | Accesorios | 4 unidades Kit de montaje Pendant |  |
| 1.2 | Amplificador Tipo 1 |  | Cantidad |  | 1 |
|  |  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  |  | Potencia de Amplificador |  | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |
|  |  |  | Relación Señal-Ruido |  | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |
|  |  |  | THD |  | <0..5% (a potencia nominal) |
|  |  |  | Rango Dinámico |  | 80dB |
|  |  |  | Canales de Entrada |  | 6 canales |
|  |  |  | Canales de Salida |  | 2 canales |
| 1.3 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable |  | Cantidad |  | Mínimo un (1) punto de red Dante |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |  |

ITEM 11: SOLUCIÓN ELECTROACUSTICA ZONA SALAS DE LECTURA/ESPARCIMIENTO (PISO 17)

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Altavoz Tipo 1 | Cantidad |  | 6 |
|  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  | Respuesta en Frecuencia(+/-3dB) |  | 80 Hz-17kHz |
|  |  | Rango de Frecuencia(-10dBbuen) |  | 70 Hz-19 kHz |
|  |  | Dispersión Nominal |  | 125º cónica |
|  |  | Sensibilidad (SPL/1W a 1m) |  | 87 dB SPL |
|  |  | SPL máximo a 1m |  | 103 dB SPL (109 dB SPL pico) |
|  |  | Impedancia Nominal |  | 8 Ohm (transformador en bypass) |
|  |  | Ambiente |  | Solo para uso interior |
|  |  | Conectores |  | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 Ohmnios) |
|  |  | Suspensión/soporte |  | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
|  |  | Accesorios | 4 unidades Kit de montaje Pendant |  |
| 1.2 | Altavoz Tipo 2 | Cantidad |  | 4 |
|  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  | Frecuencia Respuesta |  | 80 Hz-17kHz |
|  |  | Rango de Frecuencia |  | 70 Hz – 19 KHz |
|  |  | Ángulo de Dispersión mínima |  | 125° H x 125° V |
|  |  | Filtro de pasa alto recomendado |  | 70 Hz |
|  |  | Protección de sobrecarga |  | PTC / resistencia |
|  |  | Manejo de potencia de energía |  | 40 W (160W) |
|  |  | Sensibilidad (presión sonora 1w @ 1m ) |  | 87 dB |
|  |  | Presión sonora máxima |  | 103 dB (109 pico) |
|  |  | Impedancia nominal |  | 8 Ohm |
|  |  | Transformador de Línea incluido |  | 70 V: 2.5w, 5w, 10w, 20w, 40w |
|  |  |  |  | 100 V: 5 W, 10W, 20 W, 40 W |
|  |  | Composición del Driver de sonido |  | 4.5” (114 mm) full rango |
|  |  | Reja |  | Rejilla de acero con recubrimiento en polvo |
|  |  | Uso en ambientes: |  | Con estructura de caja PC/ABS, texturizado. Para uso externo. |
|  |  | Dimensiones |  | 6,3” H x 12,8” W x 6,9”D (159mm x 326mm x 175mm) |
|  |  | Dimensiones del accesorio de montaje |  | 9,4” (238mm) |
|  |  | Frecuencia Respuesta |  | 80 Hz-17kHz |
|  |  | Rango de Frecuencia |  | 70 Hz – 19 KHz |
|  |  | Ángulo de Dispersión mínima |  | 125° H x 125° V |
|  |  | Filtro de pasa alto recomendado |  | 70 Hz |
|  |  | Características adicionales |  | El equipo debe contar mínimamente con un transformador de línea integrado con el innovador ajuste de rueda de fácil cambio debajo de la rejilla del altavoz. El cono del driver debe ser mínimamente de un material resistente (Ej. Kevlar) El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad: - NORMA IEC529IP55 |
| 1.3 | Amplificador Tipo 1 | Cantidad |  | 1 |
|  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  | Modelo |  | Especificar |
|  |  | Potencia de Amplificador |  | 2x120 W a 4 Ohm 2x100 W a 70/100 V |
|  |  | Relación Señal-Ruido |  | 75dB (por debajo de la potencia nominal, ponderación A) |
|  |  | THD |  | <0..5% (a potencia nominal) |
|  |  | Rango Dinámico |  | 80dB |
|  |  | Canales de Entrada |  | 6 canales |
|  |  | Canales de Salida |  | 2 canales |
| 1.4 | Procesador de Sonido | Cantidad |  | 1 |
|  |  | Software de configuración de PC |  | Software diseñador propio de fábrica |
|  |  | Marca |  | Especificar |
|  |  | Versión |  | Ultima Liberada en el Mercado |
|  |  | Control de Red |  | Ethernet (Rj-45), 100 MB |
|  |  | Comunicaciones Puertos |  | RS-232 y puerto para controlador de volumen |
|  |  | Ranuras de Expansión |  | 1 control de audio x red (opcional) |
|  |  | Capacidad de Canal de audio |  | 56 analógico 12 x 4,8 (que soporta tarjeta de expansión para canales digitales de 16x16) |
|  |  | Procesador de Señal Digital Integrado |  |  |
|  |  | Procesador de Señal |  | 32 bit/ punto flotante fijo |
|  |  | Cálculo máximo |  | GIPS 3.6 / 2.7 Gflops |
|  |  | Retraso |  | 43s |
|  |  | Audio Latencia |  | 860 mu s (analógico de salida) |
|  |  | Convertidores |  | 24 bit |
|  |  | Frecuencia de Muestreo |  | 48 kHz |
|  |  | Rendimiento de Audio |  |  |
|  |  | Respuesta de frecuencia |  | 20 Hz – 20kHz (0,3 dB/ -0,1 DB) |
|  |  | Separación de canales |  | <-105 DB a 4 dBu nivel de entrada y de salida, 1 kHz |
|  |  | Rango Dinámico |  | >115 dB, ponderado A 20 Hz – 20 kHz analógico. |
|  |  | Entradas de Audio |  |  |
|  |  | Canales de entrada |  | 12 analógico (nivel de línea equilibrada), 16 digital (vía tarjeta opcional) |
|  |  | Conectores de entrada |  | 3.81mm |
|  |  | Impedancia de entrada |  | 12 kW @ 1 kHz (con o sin alimentación phantom activa) |
|  |  | Nivel de entrada máxima |  | 24 DBu |
|  |  | Ruido de entrada máxima |  | <-119 DBu (22-20 kHz, 150 Ω de entrada, 64 dB de ganancia). |
|  |  | Ajuste de ganancia |  | 0/14/24/32/44/54/64 dB |
|  |  | Salida de Audio |  |  |
|  |  | Canales de Salida |  | 4 analógicos (nivel de línea equilibrado) soporta tarjeta de 16 canales digitales opcional. |
|  |  | Conectores de Salida |  | 3,81mm |
|  |  | Impedancia de Salida |  | 66 Ω |
|  |  | Nivel de Salida Máxima |  | 24 dB |
|  |  | Entradas de Control |  |  |
|  |  | Insumos control |  | 5 entradas analógicas o digitales |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Analógica |  | 0 V a 3,3V (máx. 5V) |
|  |  | Rango de Voltaje de Entrada Digital |  | 0 V a 3,3V (tensión umbral = 1,6V) |
|  |  | Salidas de Control |  |  |
|  |  | Salidas |  | 5 salidas digitales |
|  |  | Voltaje de salida |  | Alto: 8W (circuito abierto) |
|  |  | Corriente de salida |  | 10 fuente de mA, 100 mA |
|  |  | Indicadores y Controles |  |  |
|  |  | Indicadores de estado LED |  | Alimentación / estado, señal, ethernet y serial |
|  |  | Indicación de Señal de Audio |  | Si |
|  |  | Especificaciones Eléctricas |  |  |
|  |  | Consumo de alimentación CA |  | <37 VA típico sobre tensiones de red IEC 60320 |
|  |  | Características Físicas Dimensiones |  | 44mm x 483mm x 215mm |
|  |  | Temperatura de Funcionamiento |  | 0º - 40º |
|  |  | Sistema de refrigeración activo |  | Ventilación lateral |
|  |  | Accesorio de ingreso y salida de señales |  | Cantidad: 1 2 IN / 2 OUT compatible con DANTE |
|  |  | Tarjeta de red Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) |  | Compatible con el procesador de sonido. |
| 1.5 | Placa de pared | Cantidad |  | 1 Compatible con la solución. |
|  |  | Entradas |  | 2 XLR, 2 RCA, 1 3.5mm TRS |
|  |  | Salidas |  | 1 XLR, 1 3.5mm TRS |
| 1.6 | Puntos de red para protocolo DANTE incluido el tendido de cable | Cantidad |  | Mínimo un (1) punto de red Dante |
| 1.7 | Equipamiento para Sistema de Manejo Portable | ESPECIFICACIONES GENERALES Mínimo 1 unidad móvil tipo Tablet para el control del equipamiento conectado a red Dante Pantalla: Tamaño a especificar, mínimo 245mm (9,7”) Resolución 1024x768 (XGA) Memoria: RAM 1.5 GB, Interna 16 GB , Slot SD para ampliación hasta 128GB, Memoria SD de 64 GB Redes/Bandas Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 Sistema Operativo: a especificar Batería 6000 mAh no extraíble Accesorios: Cobertor funda de traslado y protección. Fuente de carga de equipo tipo tableta |  |  |
| - Características de Instalación |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación | El tipo de Instalación a realizarse de todos los ítems de la presente invitación debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación”. En el caso del cableado UTP debe ser considerado en esta área. Los colores de los equipos visibles tales como Altavoces, Deben estar acordes a la paleta de colores definidos para Los Edificios. La instalación, montaje, empotrado, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado. La empresa contratada deberá proporcionar los materiales (Incluido Cableado UTP CAT6e y Gabinetes o Racks compatibles con los amplificadores, procesadores de audio, consolas de sonido y demás equipamiento propuesto) y mano de obra necesaria para la instalación. |  |  |
| 2.2 | Conectividad Red Dante | La Empresa contratada debe considerar el equipamiento (Switches PoE) y cableado UTP cat 6e, así como los trabajos de tendido de cables, necesario para la interconectividad de los dispositivos propuestos para el Edif. Corporativo YPFB La Paz, tomando en cuenta los espacios asignados a equipamiento y cableado de red de datos. La solución electroacústica implementada, debe tener capacidad de conectarse a la red Dante instalada en Oficinas de YPFB Santa Cruz y poder enviar señales de audio a la misma, en caso de requerirse. |  |  |
| 2.3 | Puesta en Marcha | La Empresa Contratada debe realizar la ejecución de todas las obras civiles adicionales y necesarias para garantizar la puesta en marcha del sistema electroacústica, los equipos y provisiones adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto. • El proponente deberá realizar una inspección previa para garantizar que las condiciones tanto ambientales como de instalación son las idóneas y según las restricciones de fábrica. • Verificará la operación de las unidades externas. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |  |
| 3.1 | Certificaciones de calidad y Cumplimiento de Normativa | Los equipos deberán estar diseñados y construidos bajo normas internacionales cumpliendo el fabricante con las normas de calidad ISO 9001 |  |  |

LOTE 10: Adquisición, Instalación Sistema y solución de Video vigilancia

ITEM 1: CÁMARAS TIPO BALA (BULLET)

| 1. Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cámara tipo bullet | Se requiere una cámara tipo bullet de alta resolución 5 MP mínimamente, cámara de red para exteriores e interiores, para integrarse a un sistema de monitoreo deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante) |
| 1.3 | Modelo | Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante) |
| 1.4 | Cantidad | Al menos setenta y uno (71) |
| 1.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | Las cámaras deberán soportar funcionamiento en exterior, grado de protección mínima IP 66 y 4X Aleación de Poliester Y Policarbonato |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación) |
|  |  | Cada cámara ofertada debe incluir; - Soporte de montaje - Plantilla de taladro - Windows decoder 1 licencia |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 Class 3 Max 12.8 W |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/3.2” |
|  |  | ##### La cámara ofertada deberá estar equipada con LED IR con un ángulo de iluminación e intensidad ajustables. Alcance de hasta 15 m. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir lente; - 2.8 a 9.8 mm, F1.6 - Angulo de visión horizontal de 27 – 92 grados - Vari focal - Enfoque y zoom remotos |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática La cámara ofertada deberá estar equipada con un sensor de barrido progresivo sensible a infrarrojos. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con sensibilidad lumínica Color: 0,35 lux a F1.6 B/W :0,07 lux a F1.6 0 lux con. Color iluminación IR: 0,35 lux a F1.6 B/W:0,07 lux a F1.60 lux con iluminación IR sucesivamente. |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte 10 / AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución: 2592x1944 HDTV 1080p to 160x90 Meets relevant parts of SMPTE 274M (HDTV 1080p) |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar mínimamente cuadros por segundo: Resoluciones de hasta 1920x1080 (1080pHDTV) y 1600x1200: Up 25/30 fps (50/60 Hz). 3 Modo de captura de MP: Hasta 16/20 fps (50/60 Hz) 5 MP modo de captura: hasta 12.5 / 12 fps (50/60 Hz) |
|  |  | La cámara ofertada debe tener Video Streaming: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada debe tener ajustes de Imagen: tiempo de exposición manual, Compresión, color, brillo, nitidez, El balance de blancos, control y zonas de exposición, luz de fondo la compensación, la sintonización precisa del comportamiento con poca luz, y el texto superposición de imágenes, máscaras de privacidad, iluminación IR. Amplia gama de contraste dinámico-dinámico Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato Corredor. |
| 1.8 | PTZ | La cámara ofertada debe Proporcionar funcionalidad PTZ digital. Proporcionar compatibilidad para controladores PTZ cargables. |
| 1.9 | Red | Security; La cámara ofertada debe contar con protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | Protocolos soportados; La cámara ofertada debe soportar los protocolos IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH. |
| 1.10 | Interfaz de API | La cámara ofertada debe soportar API abierta para integración de software de terceros . |
| 1.11 | Analítica | La cámara ofertada debe soportar detección de movimiento, cruce de línea, Seguimiento automático digital y aplicaciones de terceros. |
| 1.12 | Eventos | La cámara ofertada debe soportar: - Modo día/noche - Acceso a secuencias de video en directo - Detección de movimiento - Manipulación - Temperatura - Entrada externa - Funcionalidad PTZ - Aplicación de terceros integrados - Detección de alteración en el almacenamiento local |
| 1.13 | Acciones de evento | Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS compartido de red y Email - notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP - Envió de imágenes y clips de video HTTP, HTTPS y FTP - Activación de salida externa - Activación de iluminación integrada/led IR - Modo visión día y noche Contador de píxeles, zoom remoto (3.5x óptico), enfoque remoto. |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 2: CÁMARA TIPO OJO DE PEZ

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Cámara tipo OJO de pez | Se requiere una cámara tipo ojo de pez de alta resolución para integrarse a un sistema de monitoreo deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 2.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 2.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 2.4 | Cantidad | Al menos veinte y seis (26) |
| 2.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de tipo mini domo |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio con cubierta transparente de policarbonato y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados tornillos cautivos resistencia 10K blanco NCS S 1002-B |
|  |  | La cámara ofertada debe cumplir con HDTV y vistas panorámicas de 360°/180°, cuatro esquinas. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.4 W Max 5.1 W. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación) |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EN 55022 Class B, EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24. IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581. IEC 60529 , IP66. IEC 62262 IK10 |
| 2.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/3.2” |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir lente; - Lente fijo, 1.27 mm, F2.0, montaje M12 - iris fijo, corrector de IR - campo de visión horizontal: 187 ° - campo de visión vertical: 168 ° |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima; - Color 0.3-200000 lux - B/N 0.06 lux |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/24500 s to 2 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±180° |
| 2.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 5 MP 2592x1944 (5MP) a160x120 Panorámica: - 1920x720 a 320x120 - 270° de esquina derecha o izquierda: 1920x720 a 320x120 - Panorama doble: 1920x1440 a 160x120 270 ° de la esquina a la derecha y la izquierda: 1920x1440 a 160x120 - Vista tipo patio: 1920x1440 a 160x120 |
|  |  | La cámara ofertada debe tener capacidad de cuadros por segundo; - 12 fps en 360 ° y vistas panorámicas |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - panorama de 360° Panorama completo, doble panorama, 270° esquina, y cuádruples vistas. Hasta 4 recortada de forma individual y áreas de vista. - Transmisión de 4 áreas de vista recortadas individualmente con corrección de aberración esférica, visión general de 360 ° en resolución VGA, la velocidad de fotogramas debe ser de 10 fps por flujo |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco equilibrio, - Control y zonas de exposición, luz de fondo compensación, WDR contraste dinámico. - Puesta a punto de la conducta en condiciones de poca luz, la rotación: 0 °, 180 °. - Texto y de imagen de superposición, Privacidad máscara, de reflejo de imágenes. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con las funciones PTZ digital, Posiciones predefinidas, rondas, vigilancia doble panorama, 270° esquinas y visión tipo patio deberá cumplir con Movimiento horizontal/vertical y zoom. |
| 2.8 | Audio | La cámara deberá contar con transmisión de audio de dos vías, full dúplex, cancelación de eco y reducción de ruido. |
|  |  | La cámara deberá soportar compresión de audio, AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 8 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable. |
|  |  | La cámara deberá contar con Entrada de audio Micrófono incorporado (que pueda ser desactivado). |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con Salida de audio Altavoz incorporado 84 dB (a 0,5 m / 20 in). |
| 2.9 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP. |
| 2.10 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF Perfiles de compatibilidad con el protocolo de iniciación de sesión (SIP) para la integración con Voz sobre IP (VoIP), sistemas, peer to peer o integrado con SIP / PBX. |
| 2.11 | Analítica | La cámara ofertada deberá contar con analítica básica detección de movimiento análisis de vídeo 3. Alarma anti manipulación activa, detector de audio. |
| 2.12 | Eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento facial) - Entrada externa - Eventos de almacenamiento - Llamada |
| 2.13 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa (no incluye dispositivo externo) - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Recorridos de guardia y PTZ preestablecida - Alarma sonora mediante clip de audio pregrabado sin necesidad de insertar ningún dispositivo adicional o ajeno a la cámara - hacer llamadas |
| 2.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 3: CAMARA TIPO MINI DOMO “CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACA”

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | CAMARA TIPO MINI DOMO “CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE PLACA” | Se requiere una cámara tipo mini domo de alta resolución para el ingreso al parqueo con la capacidad de interactuar con software de analítica reconocimiento de placa deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 3.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 3.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 3.4 | Cantidad | Al menos dos (2) |
| 3.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de tipo mini domo |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados blanco NCS S 1002-B. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 256 MB FLASH |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.9 W Max 10.8 W |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EN 55022 Class B, EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24. IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581. IEC 60529 , IP66. IEC 62262 IK10. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con optimizador de iluminación IR con alta eficiencia energética, de larga duración a 850nm con LEDs IR. Angulo ajustable de la iluminación y la intensidad. Gama hasta a 25 m (82 pies), dependiendo de la escena. |
| 3.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/3.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - De distancia focal variable, 3.0-10.5 mm, F1.4 - Angulo de visión horizontal de 92 ° -34 ° - Angulo de visión vertical 50 ° -20 ° - zoom y enfoque remoto, control de iris de tipo P, con corrección de IR |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Iluminación mínima HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Captura Forense - Color: 0,25 lux, F1.4 - B / W: 0,05 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR - HDTV1080pa50/60fps: Color:0,5lux,F1.4 B / W: 0,1 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/142850 s to 2 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±95° paneo ±180° |
| 3.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 160x90 o superior |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Con WDR: 25/30 fps con frecuencia de red de 50/60Hz - Sin WDR: 50/60 fps con frecuencia de red de 50/60 Hz |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - Dos ventanas de visualización individual divididos por área |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco equilibrio, - el control de la exposición (incluido el control automático de ganancia), - zonas de exposición, compensación de contraluz, - configuración más precisa del comportamiento en condiciones de poca luz, - WDR - Captura Forense: hasta 120 dB dependiendo en la escena, - el contraste local, Superposición de texto e imagen, - reflejo de imágenes, máscaras de privacidad Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato Corredor |
|  |  | La cámara ofertada deberá incluir con las funciones PTZ digital básicas |
| 3.8 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP. |
| 3.9 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. |
| 3.10 | Analítica | La cámara ofertada debe soportar analítica básica; - Video por detección de movimiento - Alarma anti manipulación activa - Cruce de línea - Seguimiento automático digital - Aplicaciones de terceros (reconocimiento de placa). |
| 3.11 | Eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento de placa) - Eventos de almacenamiento local |
| 3.12 | Acciones e eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma - Envió de video clip - Apagado y encendido de iluminación IR |
| 3.13 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 4: CÁMARA TIPO PTZ

| - Características Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | CAMARA TIPO PTZ PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO | Se requiere una cámara tipo domo PTZ con zoom profesional de alta resolución para vigilancia del perímetro de la institución con la capacidad zoom profesional deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 4.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 4.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 4.4 | Cantidad | Al menos dos (2) |
| 4.5 | Características Técnicas Generales | La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ zoom profesional |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 52. anti polvo y agua carcasa de metal nominal (aluminio), acrílico polimetilmetacrilato (PMMA) domo transparente libre de PVC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH con batería de respaldo time clock tiempo real. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE Multi-conector (el cable se vende por separado) para la alimentación de CA / CC, 4 entradas / salidas de alarma configurables, Entrada de micrófono, entrada mono Line, Línea de salida mono para altavoz activo. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. 100-240 V CA, máx. 37 W, IEEE 802.3at, Tipo 2 Clase 4 100-240 V CA, máx. 37 W con cable multi conector 24-34 V DC, máx. 19 W 20-24 V CA, máx. 27 VA |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de 0 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EN 55022 Class A, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. EN 55024. FCC Part 15 Sub part B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A KCC KN22 Class A, KN24. IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP52. IEC 60721-4-3 Class 3K3. 3M3. IEC 60068-2 Midspan: EN 60950-1. GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir los siguientes accesorios; - Inyector PoE tipo midspan clase 4 30(W) - Kit de soporte en pared o techo - Cubierta de domo ahumado. |
| 4.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - Angulo de visión horizontal: 62.8˚-2.23˚ - Angulo de visión vertical: 36.8˚-1.3˚ - Enfoque automático, Auto-iris - 4.44 a 142.6 mm, F1.6-4.41. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle: - Color: 0,3 lux a 30 IRE F1.6 - B / W: 0,03 lux a 30 IRE F1.6 - Color: 0,5 lux a 50 IRE F1.6 - B / W: 0,04 lux a 50 IRE F1.6 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/33000 s to 1/4 s con 60 Hz |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con función PTZ - Paneo 360 ° sin fin, 0,05 ° -450 ° / s - Inclinación: 180 °, 0,05 ° -450 ° / s - Zoom 32x óptico digital 12x, 384x zoom total - 256 posiciones predefinidas - Grabación tour, giro de guardia, - Velocidad de zoom ajustable |
| 4.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 320x180 o superior |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 60/50 fps (60/50 Hz) en HDTV 720p - Hasta 30/25 fps (60/50 Hz) en 1080p HDTV |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Amplio Rango Dinámico (WDR): hasta 120 dB en función de la escena, - Tiempo de obturación manual, - Compresión color, brillo, nitidez, - balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, luz de fondo - compensación, ajuste fino de comportamiento con poca luz, - la rotación: 0 °, 180 °, texto y superposición de imágenes, 32 máscaras de privacidad 3D individuales, - congelación de imagen en PTZ, compensación de resaltado, desempañado automático |
| 4.8 | Audio | La cámara ofertada deberá soportar transmisión de audio en dos vías. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar compresión de audio AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 8 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable. |
| 4.9 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP. |
| 4.10 | Interfaz de Programación de Aplicaciones API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF |
| 4.11 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de golpes - Seguimiento automático - Apertura de puerta (con sensor o dispositivo externo). |
| 4.12 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica, Ventilador, Temperatura, disparador manual, PTZ en movimiento, PTZ - Eventos de almacenamiento local |
| 4.13 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma - Envió de video clip - PTZ preestablecido, Superposición de texto, con envió captura SNMP |
| 4.14 | Integración con otras cámaras | La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ domo de 4 lentes y deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware |
| 4.15 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 5: CÁMARA TIPO PTZ DOMO DE 4 LENTES

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | CAMARA TIPO PTZ DOMO DE 4 LENTES PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO | Se requiere una cámara tipo domo PTZ de 4 lentes de alta resolución para que pueda integrarse (montarse físicamente) en una PTZ profesional deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 5.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 5.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 5.4 | Cantidad | Al menos dos (2) equipos |
| 5.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ de cuatro lentes, para que pueda integrarse (montarse físicamente) a una cámara domo PTZ profesional y pueda ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 carcasa nema 4X, construcción de la carcasa en aluminio fundido, domo de policarbonato. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar capacidad de memoria de 512 MB RAM y 256 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. Midspan 60 W 1-port: 100-240 V AC, máx. 74 W Midspan 30 W 1-port: 100-240 V AC, máx. 30 W Consumo de energía: 8 W típico, máx. 18 W La cámara ofertada deberá incluir midspan recomendado para la cámara. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EMC EN 55022 Clase A, EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. EN 61000-3-2. EN 61000-3-3. EN 50121-4. FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, ITE, RCM AS / NZS CISPR 22 Clase A, Clase A KCC KN22. KN24 Seguridad: IEC / EN / UL 60950-1. IEC / EN / UL 60950-22 Ambiente: EN 50581. IEC / EN 60529 IP66. IEC / EN 62262 IK 10. NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60068-2-1. IEC 60068-2-2. IEC 60068-2-6. IEC 60068-2-14. IEC 60068-2-27. IEC 60721-4-3 Clase 4K3. 4M3. |
| 5.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor 2 MP para imágenes scan CMOS 4x progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - enfoque fijo, iris fijo, F2.0, longitud focal: 1.37 mm - campo horizontal de modo de vista por defecto (4: 3) 113 ° - campo de visión horizontal (16: 9) 152 ° - campo de visión vertical (4: 3 y 16: 9) 85 ° |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Color: 0,3 lux, F2.0 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/45500 s to 1/4 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con función PTZ - Debe incluir función de zoon predefinido por ventanas automáticamente Gate Keeper |
| 5.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de - 4 x 1280x720 (HDTV 720p) a 320x180, por defecto: 960x720 - 1920x1440 vista cuádruple (4: 3) a 320x180 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 25/30 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Resolución, la compresión, el nivel de color, brillo, nitidez, - Por el contrario, balance de blancos, el valor de exposición, control de exposición, - La compensación automática de luz de fondo, zonas de exposición, y obturación |
| 5.8 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH. |
| 5.9 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. |
| 5.10 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de golpes - Alarma anti manipulación activa. |
| 5.11 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Hardware (Fan, red, temperatura) - Señal de entrada (disparador manual, entrada virtual) - Hora |
| 5.12 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico - Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma |
| 5.13 | Integración con otras cámaras | La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ profesional deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware. |
| 5.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 6: CÁMARA INALÁMBRICA PARA VIGILANCIA EN ASCENSORES

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | CAMARA INALAMBRICA PARA VIGILANCIA EN ASCENSORES | Se requiere una cámara inalámbrica de buena resolución para vigilancia en ascensores deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 6.2 | Marca | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |
| 6.3 | Modelo | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |
| 6.4 | Cantidad | Al menos seis (6) equipos |
| 6.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 1 MP o superior, con posibilidad de integrarse a una red inalámbrica o conexión de red cableada, |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada debe estar fabricada con carcasa de policarbonato blanco NCS S 1002-B. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar capacidad de memoria de 256 MB RAM y 128 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX Una entrada de alarma y una de salida |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación 4.9-5.1 V DC, máx. 6.5 W. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de 0 °C a 40 °C; Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EN 55022 Clase B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3. EN 55024. FCC Parte 15 Sub parte B Clase B y C, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS / NZS CISPR 22. Clase B KN22 KCC, KN24. EN 60950-1. EN 62311. EN 301489-1. ES 301489-17. ES 300328. RS-210. ANATEL, CNC, CNC, TELEC, AS / NZS 4771. IEC/EN/UL 60950-1IEC / EN 62741 Fuente de alimentación: EN 60950-1. cCSAus. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir un sensor tipo PIR de infrarrojos pasivo (PIR) sensor de movimiento con sensibilidad configurable, Max. rango: 6 m. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir iluminación led blanco LED de iluminación: 1 W, Clase 1M |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir los siguientes accesorios; - Fuente de alimentación, - soporte de pinzas, - Guía de instalación, - Windows decodificador 1 licencia de usuario - Extensión de soporte: 100 mm (4.0 pulg) |
| 6.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS 4x progresivo 1/4”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - 2.8 mm, campo de visión horizontal: 80 °, F2.0, iris fijo, foco ajustable |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - 1.2 a 100.000 lux, F2.0 - 0 lux con iluminación LED |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/8000 s to 1/6 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con función PTZ digital |
| 6.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de - 1280x800 a 320x240 calidad 1 MP. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - 25/30 imágenes por segundo en todas las resoluciones con frecuencia de red. - 50/60 Hz (el rendimiento puede reducirse en modo inalámbrico) |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / CBR H.264 MPEG-4 Parte 2 |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco - el equilibrio, el valor de la exposición, la compensación de luz de fondo, texto e imagen. - superposición, máscara de privacidad, de reflejo, rotación incluyendo formato pasillo |
| 6.8 | Audio | La cámara ofertada deberá soportar transmisión de audio en dos vías. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar compresión de audio AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 48 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir entrada y salida de audio; - Micrófono incorporado (se puede desactivar) y altavoz, salida de altavoz 78 dB |
| 6.9 | Red | La cámara ofertada debe incluir interface inalámbrica, antena interna IEEE 802.11b / g / n (banda de frecuencia de 2.4 GHz) |
|  |  | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso WEP 64/128 bits, WPA / WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise botón de sincronización inalámbrica (Wi-Fi Protected Setup TM PBC compatibles). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. |
| 6.10 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. |
| 6.11 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de audio - Cruce de línea - Alarma anti manipulación activa - Aplicación de terceros |
| 6.12 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Almacenamiento de eventos al borde - Entrada externa administrado por el PIR - Detección de audio |
| 6.13 | Acciones de evento | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico - Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa - Reproducción de clip de audio - Activación de iluminación led - Grabación de video antes y después de la alarma. |
| 6.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 7: CÁMARA CON CAPTURA FORENSE

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CAMARA CON CAPTURA FORENSE PARA LUGARES SENSIBLES DLOS EDIFICIOS | Se requiere una cámara con lente profesional – captura forense de buena resolución para interactuar con el software de reconocimiento facial en lugares sensibles dLos Edificios deberá ser compatible con un sistema de automatización para Edificioss BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos seis (6) equipos |
| 1.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe estar fabricada con carcasa metálica (zinc) blanco NCS S 1002-B, libre de PVC. |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar fabricada conforme a la norma ISO9001 / EN 29001. #### La unidad especificada deberá ser de la línea de productos oficial del fabricante y estar diseñada para uso ininterrumpido (24/7/365) comercial y/o industrial. Se deberá presentar dicha documentación del fabricante para fines de evaluación |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar capacidad de memoria de 512 MB RAM y 256 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX , I/O : 4 pines bloque de terminales de 2.5 mm configurable para entrada y salida, RS485 / RS422. 2 piezas , full dúplex, bloque de terminales entrada de CC, bloque de terminales, de 3.5 mm de micrófono / línea de entrada, línea de salida 3.5 mm, Conector de iris de tipo P . |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación 8 a 28 VDC, máximo7.3 W, típico de4.2 W Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af / 802.3at Tipo 1 Clase 3 máx. 6.8 W, típico 3.6 W |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de 0 °C a 55 °C; Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; EN 55022 Clase B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3. EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. FCC Parte 15 Clase B Sub parte B con cable blindado (STP), FCC Parte 15 Sub parte B Clase A con cable no apantallado (UTP), ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS / NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35. IEC / EN / UL 60950-1. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir los siguientes accesorios; - Kit de conexión, - soporte, - Guía de instalación, - Windows decodificador 1 licencia de usuario. |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS 4x progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - Corrección de IR, lente de montura CS, P-Iris - De distancia focal variable 2.8-8 mm, F1.3 - campo de visión horizontal: 112 ° -39 ° - campo de visión vertical: 58 ° -21 °. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Color: 0,11 lux, B / W: 0,01 lux, a 50 IRE F1.3 - HDTV 1080p a 50/60 fps: Color 0,22 lux, B / W: 0,02 lux, a IRE F1.3 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/66500 s to 2 s |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de - WDR mejorado que ofrece un contraste optimo, mejorando la visibilidad en lugares con luminicos de criticidad - HDTV 1080p 25/30 fps (WDR): 1920x1080 to 160x90 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 50/60 fps (50/60 Hz) |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / CBR H.264. tecnología ZIPstream en H.264 |
|  |  | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de generar múltiples ventanas de visualización, mínimamente ocho ventanas por área recortadas para visualización individualmente |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco - Contraste y balance de blancos - Captura WDR-Forense: hasta 120 dB en función de la escena, fina afinación de comportamiento con poca luz, Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° incluyendo formato pasillo |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar características PTZ digital controlador PTZ descargables (Pelco D pre-instalado) |
| 1.8 | Audio | La cámara ofertada deberá soportar transmisión de audio en dos vías full dúplex |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar compresión de audio AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 48 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir entrada y salida de audio; - Entrada de micrófono externo |
| 1.9 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH |
| 1.10 | Interfaz de programación de aplicaciones API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF |
| 1.11 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de audio - Cruce de línea - Alarma anti manipulación activa - Aplicación de terceros |
| 1.12 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Almacenamiento de eventos al borde - Analítica de terceros - niveles de audio - Tiempo programado |
| 1.13 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico - Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa - Reproducción de clip de audio - Activación de iluminación led - Grabación de video antes y después de la alarma - Funciones de PTZ preestablecidas, - Recorridos de guardia - Envió de captura SNMP - Conmutación de función de día y noche, activación de led de estado modo WDR |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 8: SOFTWARE DE ANALÍTICA PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | SOFTWARE DE ANALITICA PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | Se requiere un software a nivel empresarial altamente escalable y modular, que permita la gestión de módulos de video analítica, compatible con las cámaras ofertadas en el presente pliego y que se pueda integrar con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos uno (1) licencia |
| 1.5 | Características técnicas generales | Es sistema Ofertado debe ser de arquitectura abierta, soportando integración con aplicaciones de terceros, Arquitectura y diseño orientado a objetos. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de integrar hasta 20 servidores de video unificados en una red – cada servidor es capaz de comunicarse con otros servidores, video y eventos deben ser visibles desde otros servidores. |
|  |  | El sistema ofertado debe soportar bases de datos postgreSQL |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la opción de sincronizar la base de datos entre todos los servidores en la red en tiempo real. |
|  |  | El sistema ofertado deberá permitir un ilimitado número de de sitios y cámaras para visualizarse como un único sitio al usuario final. |
|  |  | El sistema ofertado deberá permitir la configuración de servidores, estaciones de trabajo, cámaras y cuentas de usuarios dentro de una implementación lógica de nivel entreprise desde una única interface de usuario (GUI). |
|  |  | El sistema ofertado deberá permitir grabar y visualizar directamente cámaras análogas e IP. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de soportar tri-stream en simultáneo, cada stream podrá ser asignado para grabación, reproducción y transmisión por red. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar los principales formatos de compresión: Wavelet, MJPEG, MPEG4. H.264. MxPEG |
|  |  | El sistema deberá soportar cámaras que son compatible con el: Open Network Video Interface Fórum (ONVIF). |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de generar reportes. |
| 1.6 | Configuración del sistema | El sistema ofertado deberá incluir las siguientes modalidades de instalación; - Video Server (VS) - Operator Workstation (OW) - Administrator Workstation (AW) Todos los tipos de instalación deberán estar disponibles en el mismo paquete de instalación. |
|  |  | El sistema al momento de realizar la configuración inicial deberá proporcionar un asistente de configuración. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de configurar individualmente cada objeto en el sistema (capturadoras de video, cámaras, sensores, relays, escritorios, monitores, etc…) cada objeto podrá ser direccionado con nombres personalizados los cuales pueden ser cambiados en cualquier momento |
|  |  | El sistema deberá tener la capacidad de detectar automáticamente la marca y modelo de cámara, para marcas específicas, incluyendo las cámaras ofertadas en el presente pliego. |
|  |  | El sistema deberá permitir realizar un backup (respaldo) de toda la configuración del sistema en un único archivo (XML o SQL). |
|  |  | El sistema deberá proporcionar una herramienta para extraer logs, bases de datos y demás información necesaria en caso de soporte sin necesidad de apagar la aplicación. |
| 1.7 | Administración de Video | El sistema ofertado soporta flujos de video directamente desde cámaras análogas, cámaras IP y cámaras análogas conectadas a encoders IP. |
|  |  | El sistema deberá soportar el protocolo RTSP para recibir flujos de video desde cámaras que soporten el protocolo RTSP. |
|  |  | El sistema deberá soportar todos los formatos de video, cuadros por segundo y anchos de banda que el fabricante de cámaras IP soporte. |
|  |  | El sistema deberá permitir la visualización imágenes de cámaras localmente en el video Server o desde un Remote Operator, Administrator Workstation o por Web Browser. |
|  |  | El sistema deberá permitir video en vivo o reproducción de video grabado en Smartphones y PDAs como los dispositivos basados en Android, iPhone e iPads. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de crear de manera altamente flexible múltiples canales de visualización de hasta 100 cámaras por monitor. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar la opción de maximizar cualquier visualización de cámara a pantalla completa en un monitor con un simple click, de la misma forma volver a su visualización normal. |
|  |  | El sistema deberá soportar múltiples monitores físicos conectados a una misma estación de trabajo, además debe contar con la capacidad de soportar Video Walls. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de reproducir video en formato nativo o en formato AVI. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de desplegar múltiples capas de mapas digitales, mostrando cámaras y alarmas de sensores proporcionando una visualización de referencia rápida. |
|  |  | El sistema ofertado cuenta con la capacidad reproducir / revisar videos grabados en un Video Server localmente o desde un Operator Workstation, Administrator Workstation o un Web-Browser. |
|  |  | El sistema ofertado deberá proporcionar un calendario para la búsqueda fácil de videos grabados. |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con controles VCR de tipo digital para el fácil control de reproducción. |
|  |  | El sistema ofertado deberá exportar secuencias de video en AVI/ASF/Formato Nativo y capturas de fotografías como JPEG/PNG/BMP. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de enmascarar áreas no esenciales de video y realizar solo búsquedas en áreas de interés (“búsquedas inteligentes”). |
| 1.8 | Audio | El sistema ofertado deberá soportar grabación de audio desde el video de las tarjetas capturadores: hasta 16 canales por tarjeta |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar grabaciones de audio desde tarjetas de audio instaladas en el Video Server. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar grabaciones de audio desde dispositivos IP que tenga esta capacidad. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar audio en vivo desde cada uno de los dispositivos de audio por individual. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la opción de usar el modo full dúplex (IP intercom system) o para audio unidireccional. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar grabaciones sincronizadas entre audio y video. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar reproducción de audio y video sincronizados. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar la exportación de audio y video sincronizado en un único archivo. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar desencadenadores de alarmas de audio y de grabaciones. |
| 1.9 | Características integradas/modulo | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de soportar dispositivos externos de alarmas, sensores y relés a través de capacidades de I/O entradas y salidas. - El sistema soporta tarjetas análogas de entradas/salidas - El sistema soporta Entradas/Salidas desde dispositivos IP. - El sistema soporta tarjetas IP no propietarias basadas en I/O (entradas/salidas). |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de registro de eventos con la opción de filtrado. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con un módulo de visor de eventos, estos eventos son mostrados en tiempo real al operador en una GUI. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de trabajar en modo servidor RTSP y enviar video en formato H.264 o MJPEG. |
|  |  | El sistema deberá soportar formularios de entrada HTML personalizados y ventanas de salida. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de llamar aplicaciones externas desde la misma interface. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de múltiples zonas de movimiento dentro de cada vista de la cámara - cada zona es única y direccionable y ser capaz de tener reacciones específicas programadas sobre la base de la alarma de dicha zona. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de enviar notificaciones de alarmas a clientes del sistema específicos. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de enviar notificaciones de alarmas a través de Email, SMS o llamadas por teléfono. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de notificaciones de alarma audibles. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de programación de Macros. |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de construir scripts programables basados en lenguajes como C/C++, JavaScript o VBScript. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar la opción de crear Zonas de tiempo con el propósito de agendar eventos/reacciones en el sistema. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de notificar al administrador si una cámara falla, la cámara es cegada, la cámara es desenfocada u ocurre un problema de conectividad contra el servidor. |
|  |  | El sistema ofertado debe soportar funciones PTZ de cámaras IP y análogas. Las funciones PTZ incluyen al menos lo siguiente: - Pan / Tilt - Zoom in / zoom out - Focus - Rotate - Iris control - Speed of pan / tilt / zoom - Play preset - Play tour |
| 1.10 | Funciones remotas | El sistema deberá proporcionar el software para instalar en un Operator Workstation remoto y Administrator Workstation. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar un módulo web para permitir el acceso al sistema por un Web Browser (usando ActiveX). |
|  |  | El sistema deberá contar con la capacidad de conectarse a múltiples Video Server para visualización remota de hasta 160 canales a la vez. |
|  |  | El sistema deberá soportar administración remota a todas las funcionalidades y herramientas de administración. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar posibilidad de habilitar/deshabilitar remotamente o modificar derechos de acceso de cuentas de usuarios sin la necesidad de estar presente un operador en el sitio o empresa. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar la posibilidad de habilitar/deshabilitar remotamente o modificar las configuraciones de cámara sin la necesidad de estar presente un operador en el sitio o empresa. |
|  |  | El sistema deberá soportar almacenamiento remoto en tiempo real. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar múltiples clientes remotos y administradores según sea necesario. |
|  |  | El sistema deberá soportar visualización de video en Smart-Phones usando Web Browsers que soporten ActiveX. |

ITEM 9: MÓDULO AUTOMÁTICO DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | MODULO AUTOMATICO DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS | Se requiere módulo de análisis de vídeo inteligente el cual desarrolla el reconocimiento de placas vehiculares sin importar su tipo y realiza un análisis comparativo con todas las bases de datos conectadas al sistema compatible con todo el sistema de video vigilancia ofertado en el presente pliego, reconocimiento de placas en América Latina, Estados Unidos, Europa entre otros. Debe poder ser integrado con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Uno (1) licencia |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá operar desatendidamente 24 horas al día, siete días a la semana. |
|  |  | El sistema ofertado simultáneamente debe detectar, capturar y comparar múltiples placas patentes de vehículos en tiempo real. |
|  |  | El sistema deberá permitir sincronizar el flujo de video del reconocimiento de placas con los flujos de video de un grupo ilimitado de cámaras. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar compensación contra distorsión y posición incorrecta de la placa patente capturada al vehículo. |
|  |  | El sistema deberá registrar y guardar en una base de datos la imagen, fecha, hora, placa patente, país/estado de la placa y la dirección del vehículo (relativo a la cámara). |
|  |  | El sistema deberá ofrecer 3 modos para almacenar la imagen de captura de placas en la base de datos: Fotografía completa de la escena, Fotografía del vehículo y su placa o sólo la imagen de la placa. |
|  |  | El sistema ofertado deberá detectar vehículos aproximándose o alejándose. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de reconocer placas patentes a no menos de (150km/h). |
|  |  | El sistema ofertado debe tener la siguiente precisión: - Durante el día – 90% y superior. - Durante la noche con iluminación – 90% y superior. |
|  |  | El sistema ofertado deberá proporcionar una calidad de índice de capturas de placas. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de determinar el país/estado de origen de la placa. |
|  |  | El sistema ofertado deberá proporcionar la capacidad de ajustar parámetros de reconocimiento y umbrales. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de registrar un evento/alarma cuando la placa es reconocida o la placa es perdida. |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de administrar y reconocer placas patentes en vehículos desde múltiples canales de video en tiempo real. |
|  |  | El sistema deberá ser accesible con un PC cliente estándar para visualización remota. |
|  |  | El sistema deberá soportar listas internas de registro de placas (listas blancas, negras, de información). |
|  |  | El sistema deberá soportar automatización de reacciones del sistema en eventos de reconocimiento de placas encontradas en listas internas o Bases de Datos Externas |
| 9.6 | Búsquedas | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de realizar múltiples métodos de búsqueda, para placas capturadas, fechas, y/o tiempo y asociar los resultados con imágenes/Videos. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de usar entradas de tipo genérico durante la búsqueda para caracteres desconocidos. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de realizar búsquedas por cualquier cadena de caracteres conocidos. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de alarmar y/o realizar complejos eventos basados en cadenas de placas patentes de parámetros predeterminados |
| 9.7 | Integración | El sistema deberá tener la capacidad de integrarse con otros dispositivos, como controles de puerta usando contactos secos, radares de velocidad. |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener mecanismos de scripts internos para programar comportamientos lógicos de diferentes niveles de dificultad. |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de integrarse e intercambiar data en tiempo real con bases de dato externas. |
|  |  | El sistema ofertado deberá proporcionar conexión SDK para integrarse con sistemas de terceros. |

ITEM 10: MÓDULO CAPTURA RECONOCIMIENTO FACIAL

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | MODULO DE CAPTURA / RECONOCIMIENTO FACIAL | Se requiere módulo de análisis de vídeo inteligente el cual captura y hace reconocimiento facial a partir de una secuencia de video proveniente de una cámara de CCTV donde los sujetos saben que su imagen ha sido capturada de manera pasiva, sin conocer que su mapa biométrico facial ha sido comparado contra bases de datos existentes, proporcionando un entorno de vigilancia excepcional, compatible con todo el sistema de video vigilancia ofertado en el presente pliego, debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Uno (1) licencia |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá contar con la capacidad de detectar simultáneamente y captura múltiples rostros por segundo. |
|  |  | El sistema automáticamente deberá seleccionar las capas de video optimizadas para la localización del rostro. |
|  |  | El sistema ofertado deberá registrar y archivar en una base de datos imágenes faciales, fecha, hora y cámara. |
|  |  | El sistema ofertado deberá proporcionar la capacidad de ajustar parámetros de reconocimiento y precisión. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de registrar un evento/alarma si ha sido programado para reconocer una persona. |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de seleccionar un rostro desde la GUI y traer el video asociado con la captura facial. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de desplegar en la GUI el porcentaje de reconocimiento y el nombre de cada uno de los reconocimientos. |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de localizar y capturar rostros desde múltiples canales de video en tiempo real. |
|  |  | El sistema deberá tener la capacidad de ser administrado remotamente. |
|  |  | El sistema deberá tener un nivel de precisión sobre el 90% y por encima en un ambiente adecuado (si las directrices de configuración han sido seguidas correctamente para cámara/software). |
|  |  | El sistema deberá tener la opción de múltiples métodos de búsqueda por rostro, cámara, fecha, hora y nombre de la persona. |
|  |  | El sistema deberá proporcionar un índice de calidad para el reconocimiento de rostros. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de descartar reconocimientos de baja precisión. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de agregar múltiples rostros bases en la base de datos de reconocimiento. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de reconocer un individuo llevando casco/gorro, siempre que este casco/gorro, gafas no evite una visión clara de los ojos del individuo. |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de reconocer una persona con vello facial, aunque en la foto registrada aparezca sin vello facial. |
|  |  | El sistema deberá ser capaz de reconocer una persona con lentes recetados, aunque en la fotografía registrada no aparezca con lentes (asumiendo que los lentes no creen un reflejo). |
|  |  | El sistema ofertado deberá ser capaz de alarmar y/o realizar eventos complejos basados en reconocimiento facial. |
| 10.6 | Integración | El sistema ofertado deberá tener la capacidad de integrarse con otros dispositivos, como puertas de control utilizando contactos secos, cualquier sistema de control de acceso o tarjetas de sistema. |
|  |  | El sistema tiene la capacidad de integrarse e intercambiar datos en tiempo real con bases de datos externas. |

ITEM 11: CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

| - Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CARACTERISTICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA CONSOLA DE ADMINISTRACION / MODULO DE RECONOCIMIENTO DE PLACA / MODULO DE RECONOCIMIENTO FACIAL | El sistema ofertado incluyendo la consola de administración/módulo de reconocimiento de placas/módulo de reconocimiento facial se deberán ejecutar en los siguientes Sistemas Operativos de Windows: Windows 7 Home Premium (32/64-bit) Windows 7 Professional (32/64-bit) Windows 7 Enterprise (32/64-bit) Windows 7 Ultimate (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server® 2000 SP4 (32-bit) Windows Server® 2003 Standard R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2003 Enterprise R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2008 Standard R2 SP1 (32/64-bit) Windows Server® 2012 (32/64-bit) |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la opción de funcionar como un servicio de Windows. |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar herramientas básicas de diagnóstico de Windows. |
|  |  | El sistema ofertado se deberá reestablecer cuando la conexión de red es perdida sin la necesidad de un operador. |
|  |  | El sistema ofertado deberá actualizarse de una versión a otra sin la necesidad de que el usuario desinstale la versión previa. |
|  |  | La configuración del sistema de almacenamiento para Video y Audio podrá ser la siguiente: - Internal or external IDE (RAID configuración – opcional) - Parallel SCSI - Serial attached SCSI (SAS) - iSCSI - SATA - Solid-state drive (SSD) - Storage Area Network (SAN) - Network Attached Server (NAS) - Windows supported tape backup |
| 1.2 | Idioma | El sistema ofertado soporta los siguientes lenguajes: - Ingles - Español |

LOTE 11: Adquisición, Instalación de Molinetes de Acceso de Personal y Brazo Mecánico de Garaje

ITEM 1: MOLINETES DE ACCESO PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas. | Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso del personal y visitantes en YPFB debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos ocho (8) pasos peatonales. 8 pasos de dos carriles y dos de un solo carril. Al menos (1) unidad de paso lado izquierda (1) unidad de paso lado derecha y 6 unidades centrales. |
| 1.5 | Características Técnicas Generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado compacto y al mismo tiempo robusto, especificar más detalles |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con apertura de tapas, (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con pantalla intuitiva con pictogramas. (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento, (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificioss comerciales, Empresas e Industrias. |
|  |  | El sistema ofertado debe tener la capacidad de un flujo de 2000 ciclos por día |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: - Lectores de Proximidad - Lectores Biométricos - Lectores Smart Card - Lectores códigos de barras tipos Scanner - Cofre recolector de tarjetas - Sistema de emergencia BQC |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, especificar. |
|  |  | El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos |
|  |  | Sensores para monitoreo del paso del usuario para evitar fraudes y accidentes con el vidrio. Los sensores deben tener 3 niveles de seguridad programables, bajo, medio y alto. |
|  |  | Alarma sonora para identificar el uso inadecuado o intento de fraudes |
|  |  | Debe contar con pantalla intuitiva, especificar |
|  |  | Debe poseer estructura de acero inoxidable y piezas de acero al carbono que pueden prevenir la corrosión. |
|  |  | El gabinete monoblock debe ser acabado en acero inoxidable, AISI 304, con una espesura de 1,5mm |
|  |  | Barrera de vidrio templado o fibra de vidrio de 12 mm de espesor. Permite el paso sin contacto con el usuario |
|  |  | Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |
|  |  | El equipo debe tener un funcionamiento de las barrearas sincronizadas. Provee un equipo de control programable mediante un servidor para fijar los parámetros de operación de cada molinete. La configuración del panel de control se debe realizar mediante un puerto RS 232. Y deberá ser compatible con el sistema de control de acceso BMS de marcas como ser (Honeywell Lenel, Siemmes, Scheneider). |
|  |  | Mecanismo apropiado a la falta de energía que destrabe el equipo |
|  |  | Piezas mecánicas tratadas contra la corrosión, especificar |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

ITEM 2: BRAZO MECÁNICO PARA ACCESO DE VEHÍCULO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Brazo para acceso de vehículo | Se requiere un sistema con apertura rápida y precisas debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Uno (1) |
| 1.5 | Características Técnicas Generales | El sistema ofertado deberá contar con una barrera articulada, Especificar |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con un sistema de accionamiento manual, especificar |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar Sistema de biela-manivela y durabilidad, especificar |
|  |  | El brazo debe tener un largo de 3 mts como máximo. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con un sistema de seguridad, especificar |
|  |  | El sistema ofertado debe estar fabricado para aplicarse en Empresas e industrias, Aparcamientos, Condominios y parques |
|  |  | Debe ser resistente para estar a la intemperie |
|  |  | Protección anticorrosión, especificar |
|  |  | Sistema de embrague manual, en caso de caída de energía, especificar |
|  |  | Sistema contra aplastamiento. Deberá tener sensores de subida y bajada y de presencia de vehículo, especificar |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

ITEM 3: MOLINETE DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas con discapacidad. | Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Uno (1) |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. ( especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con un brazo bidireccional construido en acero inoxidable, que permita el espacio de pasaje suficiente para una silla de ruedas y con un ángulo de 90 ° de desplazamiento. (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con pantalla intuitiva con tecnología Smart Display.(especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento, (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificioss comerciales, Empresas e industrias |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, Especificar |
|  |  | El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos |
|  |  | Debe contar con sistema de amortiguación de giro,( especificar) |
|  |  | Debe contar un sistema de bloqueo de giro, Especificar |
|  |  | Acabados en acero inoxidable, AISI 304 |
|  |  | Todas las piezas deben poder ser intercambiables. |
|  |  | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, especificar |
|  |  | Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |
|  |  | El equipo debe tener un funcionamiento de las barrearas sincronizadas. Provee un equipo de control programable mediante un servidor para fijar los parámetros de operación de cada molinete. La configuración del panel de control se debe realizar mediante un puerto RS 232. Y deberá ser compatible con el sistema de control de acceso BMS de marcas como ser (Honeywell Lenel, Siemmes, Scheneider). |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

ITEM 4: MOLINETE DE ACCESO PARA PERSONAS INGRESO DE SERVICIO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas con discapacidad. | Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Uno (1) |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. ( especificar más detalles) |
|  |  | Mecanismo giratorio con eje central en acero inoxidable, que permita el espacio de pasaje de 400 mm. (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con pantalla intuitiva con tecnología Smart Display.(especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento, (especificar más detalles) |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificioss comerciales, Empresas e industrias |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, Especificar |
|  |  | EL sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millon de ciclos |
|  |  | Debe contar con sistema de amortiguación de giro,( especificar) |
|  |  | Debe contar un sistema de bloqueo de giro, Especificar |
|  |  | Acabados en acero inoxidable, AISI 304 |
|  |  | Todas las piezas deben poder ser intercambiables. |
|  |  | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, especificar |
|  |  | Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |
|  |  | El equipo debe tener un funcionamiento de las barrearas sincronizadas. Provee un equipo de control programable mediante un servidor para fijar los parámetros de operación de cada molinete. La configuración del panel de control se debe realizar mediante un puerto RS 232. Y deberá ser compatible con el sistema de control de acceso BMS de marcas como ser (Honeywell Lenel, Siemmes, Scheneider). |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | EL fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

LOTE 12: Adquisición, Instalación de Control de Accesos

ITEM 1: ADQUISICIÓN,  INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Lector de Proximidad | Se requiere un sistema para el control de ingreso y salida de personas a las oficinas del nuevo Edificios de YPFB con altos estándares de autenticación multifactor. El equipo debe ser compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Modelo | Especificar |
| 1.4 | Cantidad | Lectores de proximidad al menos ciento cuarenta y uno (141) Botones de apertura de puerta al menos ciento once (111) Tarjetas de proximidad mil (1000) |
| 1.5 | Instalación | La Instalación del sistema deberá incluir todos los accesorios necesarios para la apertura de puertas; - Lector de proximidad. - Chapas electromagnéticas de acuerdo al tipo de puerta. - Brazo hidráulico de ser necesario - Push buton to exit - Material necesario para garantizar el buen funcionamiento del sistema - La instalación de la solución debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación” |
| 1.6 | Características técnicas del lector Smart Card y Smart Phone | Los equipos ofertados deberán ppermitir el acceso seguro a través de dispositivos móviles, que potencien las tecnologías de comunicación estándar y funcionen con ambos sistemas operativos iOS® y Android™. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán ssoportar identidades móviles (IDM), como también las tecnologías de las credenciales existentes, sean éstas de 125Khz y/o 13.56Mhz para la migración de manera simple y sin interrupciones hacia una tecnología más segura. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán contar con configuraciones ajustables de lectura que permitan regular de manera ajustable el rango de captación de la señal de las Identidades Móviles (IDM), posibilitando de manera flexible el uso de menores distancias de lectura. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán tener capacidad de lectura de tarjetas smartcards, contacless, NFC y smartphones. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar y leer simultáneamente frecuencias de operación de 13.56MHz, Dispositivos móviles NFC, Dispositivos móviles Bluetooth y 125Khz. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar alimentación eléctrica de 5 a 16VDC; |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer criptografía con el uso de algoritmo seguro para transmisión de Radio Frecuencia entre el lector y la credencial. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer autenticación mutua entre el lector y la credencial. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán cumplir técnicamente con la tecnología de credenciales de 125kHz de acuerdo a la norma ISO 15693. ISO 14443A e ISO 14443B. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar simultáneamente, sin necesidad de cambiar, modificar o tocar el Hardware, como mínimo la lectura de las siguientes tecnologías: Mifare CNS (card serial number), EM, AWID, NFC (Near Field Communication) y Bluetooth. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar actualizaciones de firmware en sitio, a través de credenciales de configuración, sin la necesidad de retirar o desmontar la lectora, ni reemplazarla por otra. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar la instalación en aéreas internas o externas protegidas, y contar como mínimo, con protección IP 55. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán estar construidos en policarbonato resistente, de acuerdo con la norma UL94. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer la opción de cable de conexión o conectores de terminal (bornera). |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar los protocolos de comunicación Wiegand y Clock-and-Data como mínimo para distancias de 150 metros con cable calibre 22AWG. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar temperatura de operación de -25 a 65ºC. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar operación en condiciones de humedad desde 5 a 95% no condensada. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán soportar la siguiente interface de comunicación, de acuerdo con la V2 del Standard SIA OSDP (Open Supervised Device Protocol) 4-consuctor #24 AWG. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer el certificado de Elemento Seguro EAL5+ para brindar protección a prueba de manipulaciones y clonación de llaves y operaciones criptográficas. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer como mínimo las siguientes certificaciones: Bluetooth SIG, UL294/cUL (EUA), Certificación FCC (EUA), IC (Canadá), CE (UE), RoHS. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán poseer garantía de por vida del fabricante contra defectos de fabricación informados en el sitio del fabricante. |
|  |  | Los equipos ofertados deberán tener la capacidad de lectura a distancia, desde el smartphone al lector en línea recta, hasta 2 metros de distancia. |
| 1.7 | Características Técnicas de la credencial de proximidad de identidad segura | Las credenciales ofertadas deberán soportar frecuencia de operación de 13.56 Mhz e IEC 14443A. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer como mínimo una memoria interna de 8KBytes para uso de aplicaciones. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar transmisión de radio frecuencia (RF) encriptada entre el lector y la credencial a través de algoritmo seguro, soportando también padrón de criptografía AES 128 bits. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer áreas de aplicaciones protegidas por código de 128 bits de lectura y grabación. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar la realización de la autenticación mutua entre el la credencial y el lector basado en la norma ISO/IEC 24727-3 2008. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán ser de tecnología pasiva, funcionar sin la necesidad de batería y soportar como mínimo 500.000 lecturas y grabaciones. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán poder ser grabada mediante tinta o tecnología láser de manera externa con la numeración que corresponda. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar como mínimo la norma ISO/IED 7810. 7816 y 14443A. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán garantizar la retención de datos como mínimo durante 20 años. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer un espesor máximo de 0,09 cm y estar construida en PVC laminado flexible tipo ISO CR80. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar temperatura de operación desde -40° a 70° C. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar humedad de operación desde 5% a 95% no condensada. |
|  |  | Las credenciales ofertadas ddeberán soportar One Time Password. |
|  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer garantía de por vida comprobable en el sitio del fabricante |
| 1.8 | Características técnicas credenciales digitales | Las identidades digitales deberán garantizar privacidad, seguridad, e integridad de los datos e serán fáciles de administrar a través de un gerenciamiento completo del ciclo de vida de las credenciales digitales (Creación, Distribución y Eliminación). |
|  |  | La identidad digital permitirá, mediante el uso del teléfono celular Inteligente, validarse en los lectores de control de acceso existentes en Los Edificios como si fuese una tarjeta de PVC u otra forma de validación posible. La identidad digital existente en el teléfono celular inteligente deberá proporcionar protección de la información personal del acceso no autorizado |
|  |  | Las identidades digitales deberán estar basadas en objetos de datos protegidos por el cifrado, con los protocolos más avanzados y algoritmos criptográficos. Estos objetos de datos portátiles deberán enviar a cada dispositivo (lector) la señal de comunicación mediante un protocolo seguro para garantizar la protección y seguridad de los datos, independientemente de la norma de comunicaciones elegida. |
|  |  | Las identidades digitales deberán tener la capacidad de ser instaladas en sistemas operativos Android (versión 4.4 + NFC en adelante) y iOS (versión 8.0 en adelante). Las identidades digitales solo podrán funcionar en dispositivos celulares inteligentes que posean protocolo de comunicación bluetooth (versión 4.0), el cual posee mayor seguridad y utiliza el algoritmo de encriptado AES-128 CCM para el encriptado y autenticación del paquete. |
|  |  | Las transacciones entre el teléfono celular inteligente y el lector deberán basarse en normas internacionales para la mensajería segura, sólida autenticación y confidencialidad de los datos. Las normas de seguridad utilizado NIST y la NSA criptografía Suite B, AES-128 y SHA-256. |
|  |  | Cada transacción realizada a través de las identidades digitales deberá ser únicas y no podrán ser clonadas (grabada y reproducida). |
|  |  | La aplicación de identidad digital deberá utilizar un protocolo de mensajería segura y se utilizará para proteger la comunicación inalámbrica entre el teléfono celular inteligente y el lector, ya sea ésta mediante tecnología NFC (Near Field Communication) o tecnología Bluetooth 4.0. |
|  |  | Las identidades digitales deberán almacenarse en la misma área del dispositivo que lo hacen otras contraseñas de diferentes aplicaciones, o donde se almacene la información sensible. |
|  |  | La aplicación de la Identidad Digital deberá estar disponible en la App Store de Apple y Google Play. Esta aplicación deberá ser capaz de gestionar al menos 5 identidades digitales diferentes en el mismo teléfono celular inteligente. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | EL fabricante de contar con certificación ISO 9001:2008. Presentar Certificado en Copia Simple |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

LOTE 13: Adquisición, Instalación de Equipo 3D de Seguridad

ITEM 1: Equipo 3D de seguridad

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Equipo 3D de seguridad | Sistema con tecnología de procesamiento de ondas milimétricas diseñado para usarse en puntos de control de seguridad para la protección de Instalaciones, Edificioss, depósitos, cruces fronterizos, cortes judiciales, embajadas, aeropuertos y otras instalaciones, debe permitir revisar rápidamente a las personas y revelar objetos escondidos, tanto metálicos como no metálicos. |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB (Verificará en la página web del fabricante) |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB (Verificará en la página web del fabricante) |
| 1.4 | Características generales | El sistema de inspección de personas debe utilizar la tecnología de ondas milimétricas para la creación rápida de una imagen tridimensional en blanco y negro de la persona escaneada, para ello el sistema deberá contar con un sistema integrado que permitir girar alrededor de la persona para formar la imagen 3D. |
|  |  | Según el tamaño, la ubicación y la composición del objeto, el operador deberá poder ubicar muchos tipos escondidos de armas, explosivos y líquidos, geles, plásticos, polvos, metales y cerámicos. |
|  |  | Tiempo máximo de scaneo 1.5 seg |
|  |  | Visión en 3D Tipo Maniquí y cuerpo entero |
|  |  | Las herramientas de procesamiento de imágenes del sistema deben permitir a los operadores ubicar una amplia gama de amenazas, objetos peligrosos y armas. |
|  |  | Según el tamaño, la ubicación y la composición del objeto, el operador podrá ubicar muchos tipos escondidos de armas, explosivos y líquidos, geles, plásticos, polvos, metales y cerámicos. |
|  |  | Tecnología segura, debe contar con procesamiento avanzado de imágenes sin riesgos para la salud no debiendo utilizar rayos X ni radiación ionizante. Las señales de las ondas de radiofrecuencia creadas por el equipo deben ser miles de veces menos poderosas que otros dispositivos comerciales de radiofrecuencia, tal como teléfonos celulares. |
|  |  | La inspección debe realizarse sin que la persona haga movimientos para evitar caídas, tropezones y resbalones. (para precautelar la salud de personas mayores, con visión reducida y damas con taco alto) |
|  |  | El Equipo debe reducir al mínimo la necesidad de registros de cacheo intrusivos. |
|  |  | Funciones de procesamiento de imagen: Debe estar diseñado para revelar objetos muy pequeños y difíciles de encontrar. El escaneo deberá ser rápido y proporcionar al personal de seguridad los datos necesarios para dejar pasar con confianza a una persona por el punto de control establecido o retenerlo. |
|  |  | el equipo debe presentar una imagen tridimensional corpórea en blanco y negro y mostrar los objetos escondidos. |
|  |  | El sistema debe poder actualizarse en el área de trabajo para aprovechar nuevas características de software o algoritmos de amenazas. |
|  |  | Dimensiones Altura Mínimo 2.35m Ancho 1.50m Mínimo, Largo 2.27m mínimo |
|  |  | Alimentación eléctrica: 220 VCA, 50 Hz. |
|  |  | Seguridad: Debe cumplir con las normas de sanitarias y de radiación aplicables a estos dispositivos. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | El fabricante debe contar con Certificación ISO La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) Certificación TSA. (Administración de Seguridad en el Transporte) Transportation Security Administración. Presentar Copia Simple. |
|  |  | El equipo luego de su entrega, instalación y funcionamiento deberá contar por cuenta de la empresa proponentea la Certificación emitida por el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN). |
|  |  | El incumplimiento a esta normativa Nacional del IBTEN, sobre las emisiones radiológicas es considerado de inobservancia a contrato estipulado en el DBC y los gastos de regulación corren por cuenta del proponente. |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica y mantenimiento continuo adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

LOTE 14: Adquisición, Instalación de Sensores y Reflectores para Seguridad Externa.

ITEM 1: REFLECTORES Y SENSORES PARA SEGURIDAD EXTERNA

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Reflectores y sensores para seguridad externa | Solución de reflectores para la seguridad externa, incluye instalación de reflectores y sensores compatibles con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.2 | Marca | Especificar (YPFB Verificará en la página web del fabricante) |
| 1.3 | Modelo | Especificar (YPFB Verificará en la página web del fabricante) |
| 1.4 | Capacidad de los reflectores | Capacidad de al menos 100 watts |
| 1.5 | Cantidad de reflectores | Al menos 8 reflectores |
| 1.6 | Sensores de movimiento | Al menos 8 sensores de movimiento |
| 1.7 | Integración | El sensor debe ser integrable con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.8 | Alcance del sensor | Mínimo 11 metros |
| 1.9 | Accesorios y materiales | El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos |
| 1.10 | Obras civiles | El proveedor deberá realizar las obras civiles, retiro de escombros, pintado de paredes, provisión de materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos. (En caso de ser necesario). |
| 1.11 | Accesorios para la integración | El proveedor deberá colocar los paneles de intrusión y contactos magnéticos necesarios para la integración dun BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| 1.12 | Panel de intrusión | Debe ser 100% compatible con un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens). |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | EL fabricante de contar con certificación ISO 9001:2008. Presentar Certificado en Copa Simple |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |

2. CONDICIONES DE OBLIGATORIEDAD ESPECÍFICA POR LOTES

LOTE 1: Adquisición,  Instalación UPS

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 2 años en el manejo y provisión de equipamiento similar. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 3 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Adjuntar CV del personal técnico electrónico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante y/o mayorista para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante y/o mayorista). La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en mínimo 72 horas y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco desde un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens, Siemens) para integrarse al proyecto de Edificios Inteligente de YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 1, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

CAPACITACION

El proveedor deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el Lote 1. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración Energía. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. -La empresa adjudicada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 2: Adquisición,  Instalación Switches Core, Switches Acceso y Access Points

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 4 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en: switching y/o routing, ya que serán los responsables de integrar la solución con la red de datos de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un medio autorizado por el fabricante, que tenga oficinas en Bolivia para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades del eje central, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. La garantía debe estar cubierta por un contrato entre el fabricante de los equipos a proponer y YPFB, el contrato debe ser verificable por la web. No se aceptarán soportes del proveedor o compartidos fabricante/proveedo El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proponente deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Los Switches, Firewall, Access Points y otros solicitados en el presente lote 2 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables, además de ser compatibles con el equipamiento actual de Comunicaciones Backbone Cisco con el que cuenta YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 2, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

CAPACITACION

El proponente deberá incluir un curso de capacitación para el equipamiento del lote 2 del manejo, administración del equipamiento solicitado, e incluso la integración al Backbone de Comunicaciones de Cisco con la que cuenta YPFB. Esta capacitación será impartida a personal designado por la GTIC y deberá entregarse el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Los cursos o inducciones a realizarse serán bajo el siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). El proponente deberá incluir en su propuesta la capacitación y emisión de certificado de al menos 6 ingenieros del personal de YPFB. Estos cursos deberán ser dictados por personal especializado de la Empresa Contratada. La capacitación deberá ser realizada en el área del equipamiento solicitado en el Lote 2. El curso debe tener una duración de al menos 20 horas. La Empresa debe emitir un certificado. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 3: Adquisición,  Instalación Equipamiento de Videoconferencia

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en: switching y/o routing y una de ellas deberá tener certificación en colaboración y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución con la red de datos de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un medio autorizado por el fabricante, que tenga oficinas en Bolivia para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades del eje central, presentar carta respaldando ello. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La garantía debe estar cubierta por un contrato entre el fabricante de los equipos a proponer y YPFB, el contrato debe ser verificable por la web. No se aceptarán soportes del proveedor o compartidos fabricante/proveedo La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proponente deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Los Equipos de Videconferencias, Cámaras y otros solicitados en el presente lote 3 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables, además de ser compatibles con el equipamiento actual de Comunicaciones Backbone Cisco con el que cuenta YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 3, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

CAPACITACION

El proponente deberá incluir un curso de capacitación del manejo, administración del equipamiento solicitado, e incluso la integración a la Solución de Telepresencia de Cisco con la que cuenta YPFB. Esta capacitación será impartida a personal designado por la GTIC y deberá entregarse el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Los cursos o inducciones a realizarse serán bajo el siguiente detalle: - Instalación, administración y configuración del equipamiento adquirido. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - El proponente deberá incluir en su propuesta la capacitación y emisión de certificado de al menos 6 ingenieros del personal de YPFB. Estos cursos deberán ser dictados por personal especializado de la Empresa Contratada. La capacitación deberá ser realizada en el área del equipamiento solicitado en el Lote 3. El curso debe tener una duración de al menos 20 horas. La Empresa debe emitir un certificado. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 4: Adquisición,  Instalación Equipamiento de Telefonía IP

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en: switching y/o routing y una de ellas deberá tener certificación en colaboración y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución con la red de datos de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un medio autorizado por el fabricante, que tenga oficinas en Bolivia para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades del eje central, presentar carta respaldando ello. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La garantía debe estar cubierta por un contrato entre el fabricante de los equipos a proponer y YPFB, el contrato debe ser verificable por la web. No se aceptarán soportes del proveedor o compartidos fabricante/proveedo La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proponente deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Los Equipos de Telefonía IP y otros solicitados en el presente lote 4 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables, además de ser compatibles con el equipamiento actual de Comunicaciones Backbone Cisco con el que cuenta YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 4, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

Para el Lote 4: El proponente deberá incluir un curso de capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC, es decir incluir la capacitación oficial de fábrica a nivel básico en el área de Telefonía IP, en un centro de capacitación oficial del fabricante verificable vía página web dirigida para 6 personas del área técnica de la GTIC de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración, administración de los equipos adquiridos. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. El certificado debe ser a nivel básico en el área de Telefonía IP y por el mínimo de 40 horas. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 5: Adquisición,  Instalación de Equipamiento Multimedia para Apoyo de Imagen Corporativa.

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en el tipo de solución a adquirirse y una de ellas deberá tener certificación en colaboración y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución multimedia de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un mayorista para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento ofertado y otros solicitados en el presente lote 5 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 5, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proveedor deberá incluir un curso de capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC, de todo el equipamiento instalado y adquirido en el Lote 5. El curso debe incluir como mínimo el siguiente detalle: - El curso debe contener instalación configuración y administración de los equipos ofertados. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. Por el mínimo de 20 horas. - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa adjudicada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 6: Adquisición,  Instalación de Pantallas LED Grandes.

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en el tipo de solución a adquirirse y una de ellas deberá tener certificación en colaboración y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución multimedia de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un mayorista para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento ofertado y otros solicitados en el presente lote 6 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 6, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proveedor deberá incluir un curso de capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC, de todo el equipamiento instalado y adquirido en el Lote 6. El curso debe incluir como mínimo el siguiente detalle: - El curso debe contener instalación configuración y administración de los equipos ofertados. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. Por el mínimo de 20 horas. - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa adjudicada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 7: Adquisición,  Instalación de Monitores Interactivos y de Cartelera Digital.

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en el tipo de solución a adquirirse y una de ellas deberá tener certificación en colaboración y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución multimedia de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un mayorista para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado y/o CAS: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio ó La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento ofertado y otros solicitados en el presente lote 7 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 7, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

CAPACITACION

El proveedor deberá incluir un curso de capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC, de todo el equipamiento instalado y adquirido en el Lote 7. El curso debe incluir como mínimo el siguiente detalle: - El curso debe contener instalación configuración y administración de los equipos ofertados. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. Por el mínimo de 20 horas. - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa adjudicada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: - Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación.

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 8: Adquisición,  Instalación de Equipamiento para Sistema de Integración Gestión de Video y Multimedia

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en el tipo de solución a adquirirse y una de ellas deberá tener certificación en colaboración, monitores, multimedia y/o equivalente, ya que serán los responsables de integrar la solución multimedia de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Contratada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un mayorista para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Contratada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Contratada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proponente deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento ofertado y otros solicitados en el presente lote 8 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 8, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir un curso de capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC, de todo el equipamiento instalado y adquirido en el Lote 8. El curso debe incluir como mínimo el siguiente detalle: - El curso debe contener instalación configuración y administración de los equipos ofertados. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. Por el mínimo de 20 horas. - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Capacitación de Desarrollo Se debe realizar una capacitación avanzada en el desarrollo de contenidos de software multimedia a 10 personas asignadas de la GTIC de acuerdo a cada uno de los softwares adquiridos en la presente invitación para que una vez vencida la garantía la GTIC pueda realizar el mantenimiento del mismo. La Empresa Contratada deberá entregar Certificados de Capacitación. Horas de capacitación de Desarrollo Plantillas: Mínimo 48 horas Quisco interactivo: Mínimo 12 horas Azafata virtual: Mínimo 10 horas Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 9: Adquisición,  instalación Solución Electroacústica de Varios Ambientes.

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares con la marca ofertada, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): Certificaciones vigentes, emitidas por fábrica de por lo menos 2 (dos) personas certificadas en la marca ofertada a nivel profesional en el tipo de solución a adquirirse y una de ellas deberá tener certificación en ingeniería/técnicos de sonido, ya que serán los responsables de integrar la solución multimedia de la institución. Adjuntar una fotocopia simple de la carta del fabricante para fines de evaluación de la documentación que respalde las certificaciones del personal técnico solicitadas; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante), con una antigüedad no mayor a 2 meses. Preferentemente dirigido a este proyecto. La Empresa Contratada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica descrita en cada ítem que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Adicionalmente deberá presentar una carta de que los equipos son importados por un mayorista para poder garantizar el cambio de partes efectivo y el cual deberá tener una presencia mínima en dos ciudades, presentar carta respaldando ello. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Contratada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Contratada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proponente deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

El equipamiento ofertado y otros solicitados en el presente lote 9 deben ser 100% compatibles entre sí y monitoreables.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 9, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir dos cursos de capacitación básico/avanzado al personal encargado especialista de la GTIC, de todo el equipamiento instalado y adquirido en el Lote 9. El curso debe incluir como mínimo el siguiente detalle: - Debe contener instalación configuración y administración de los equipos ofertados. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. Por el mínimo de 40 horas. - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para el curso. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

LOTE 10: Adquisición, Instalación Sistema y Solución de Video Vigilancia

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 2 años en el manejo y provisión de equipamiento similar. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 3 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 habiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados en el Lote 10 deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco desde un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens, Siemens) para integrarse al proyecto de Edificios Inteligente de YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 10, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento adquirido en el Lote 10. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de videovigilancia - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación avalados por el fabricante. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 11: Adquisición, Instalación de Molinetes de Acceso de Personal y Brazo Mecánico de Garaje

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión equipamiento similar. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Adjuntar CV del personal técnico eléctrico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de tres años) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio de Soporte en Línea (Web), debe estar disponible 7x24x365. Para acceso a consultas en Fábrica. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las veinticuatro (24) horas. Y una reparación de 10 días habiles del equipamiento. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio o mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 25 días hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados en el Lote 11 deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco desde un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens) para integrarse al proyecto de Edificios Inteligente de YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 11, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Adquirido en el Lote 11. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Instalación, configuración y administración de software de control. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación avalados por el fabricante. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 12: Adquisición, Instalación de Control de Accesos

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 2 años en el manejo y provisión de equipamiento similar. El proponente debe tener experiencia en la implementación de dispositivos de control de acceso, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de cualquiera de los siguientes documentos: órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, Notas de entrega u otros que permitan verificar la experiencia Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada adjudicado deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados en el lote 12 deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco desde un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens, Siemens) para integrarse al proyecto de Edificios Inteligente de YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 12, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el Lote 12. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC.; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de control de accesos. - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 13: Adquisición, Instalación de Equipo 3D de Seguridad

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 2 años en el manejo y provisión de equipamiento similar. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Adjuntar CV del personal técnico eléctrico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Contratada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las setenta y dos (72) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio o mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 25 días hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco o algún protocolo de que coadyuve en la monitorización.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 13, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on".

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el lote 13. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Instalación, configuración y administración de software de control. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación avalados por el fabricante. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

LOTE 14: Adquisición, Instalación de Sensores y Reflectores para Seguridad Externa.

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 2 años en el manejo y provisión de la Marca a ser ofertada. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico y cual su nivel de experiencia con la marca. No se aceptarán cartas de un mayorista. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 4 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Adjuntar CV del personal técnico eléctrico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Contratada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Contratada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Contratada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar con un Centro Autorizado de Servicio o mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados deben poder ser administrables y monitoreables mediante contacto seco desde un BMS (Ejem. Honeywell, Lenel, Schneider, Siemens, Siemens) para integrarse al proyecto de Edificios Inteligente de YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 14, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a .la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el Lote 14. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración Energía. - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el proponente deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

3. CONDICIONES REQUERIDAS PARA TODOS LOS LOTES

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del proyecto será de ciento cincuenta días (150) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitida por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB.

INFORME POST – INSTALACION

La Empresa Contratada debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica, instalación de res y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Administración de los Equipos. - Comandos y Configuraciones Necesarias para mantenimiento de lo implementado. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos - Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales. Soporte de Apoyo Post Implementación. El proponente debe comprometerse en una carta dirigida a YPFB que el Apoyo Post Implementación al equipamiento ofertado. Mientras dure el periodo de Garantía y Soporte. Verificación de Implementación - Una vez finalizado el proceso de instalación, se procederá a la verificación del cumplimiento de la implementación solicitada. - Un especialista de campo procederá con la tarea de verificación la instalación. - Verificará todas las conexiones hayan sido realizadas acorde a las recomendaciones y exigencias del fabricante. (Verificará el aterramiento, condiciones eléctricas y otros inherentes). - Verificará la calidad de las tareas de instalación. - Verificará las condiciones ambientales y la ubicación y espaciamiento necesarios para los equipos licitados en el presente proceso.

PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez que la Empresa Contratada concluya la instalación e implementación de todo el equipamiento ofertado, se deberán realizar pruebas de funcionalidad correcta, con la presencia y a conformidad de personal técnico de la GTIC asignado. Se deberán realizar pruebas de “start-up” conjuntas; de todo el funcionamiento integral dlos Edificioss Corporativos de YPFB; dichas pruebas se realizarán de forma conjunta con personal técnico de YPFB, otros proponentees involucrados y finalmente el proponente debe entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales necesarias. El proponente deberá entregar una carta compromiso donde indique que participará de las pruebas “start-up” cuando la GTIC le otorgue la Orden de Inicio de Pruebas de conjuntas.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

El equipamiento o unidades ofertadas deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz. Lo cual deberá ser certificado por fábrica o mayorista en Bolivia, o que el proponente pueda demostrar que existen equipos de similares características funcionando en la ciudad de La Paz, a través de órdenes de compras, facturas o contratos en copia simple.

COORDINACION MULTIDISCIPLINARIA

Para todos los Lotes, la empresa contratada debe realizar la coordinación multidisciplinaria: con supervisión de YPFB y todos los actores y técnicos especialista de energía de la DIMC de YPFB para todos los lotes a objeto de evitar traslape de actividades.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción. Cabe mencionar que YPFB no otorgará ningún anticipo.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los lotes deben entregarse en Los Edificios YPFB, ubicado en la Av. El Prado esq. Reyes Ortiz, La Paz – Bolivia.

ALMACENAJE DE CONTINGENCIA

La empresa contratada deberá prever el almacenaje del equipamiento post entrega definitiva del bien, durante 60 días calendario ante cualquier contingencia o imprevisto en obra. Dicho almacenaje debe ser en los almacenes del Proponente.

SUSCRIPCION DE UN SLA

La empresa contratada deberá suscribir un SLA que formará parte del contrato principal. Esto con el objeto de garantizar la calidad de instalación, soporte post-implementación, tiempo de respuesta ante fallas o incidentes con el equipamiento entregado e instalado.

ENTREGA DE PROPUESTA EN FORMATO DIGITAL

El proponente deberá entregar su propuesta técnica en formato digital en Word o editable con posibilidad de copia, a efectos de facilitar la calificación de las propuestas presentadas.

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. 1. ASPECTOS GENERALES: El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: 1.1 Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes) 1.2 Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas) 1.3 Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo 1.4 Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) 1.5 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO) NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. 2. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 2.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 3. DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS: 3.1 Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto. 3.2 Política y programas de control de Alcohol y drogas. 3.3 Programa de capacitación y charlas de seguridad 3.4 Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto. 3.5 Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto). 3.6 Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) 3.7. Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto 4. Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 4.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 4.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 4.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 4.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 4.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 4.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 4.6.1. Casco de seguridad 4.6.2. Lentes de seguridad 4.6.3. Botín / Bota de seguridad 4.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 4.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 4.6.6. Trabajos en altura 4.6.7. Trabajos eléctricos 4.6.8. Trabajos en espacios confinados 4.6.9. Trabajos en zanja abierta 4.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 4.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 4.6.12. Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. 6. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 7. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes vigentes en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

SEGUROS

CLAUSULA DE SEGUROS El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. CONDICIONES ADICIONALES I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por las mismas; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. II. El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ENTREGA DE PLANOS

La entrega de planos para cada lote deberá ser solicitada por el proponente con una nota firmado por el representante de la empresa, especificando a que lote se presentará y deberá firmar un acuerdo de confidencialidad de los planos recibidos con la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (Edificio YPFB, Calle Bueno N° 185 Piso 4 GTIC)

RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del proveedor tendrá la función de efectuar la recepción de la adquisición, previa conformidad de la entidad, elaborándose el acta de recepción, en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Si se encontrase defectos o daños no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el proveedor no subsane lo observado. El proveedor deberá reemplazar el equipamiento observado por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de (20) veinte días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.