ADQUISICIÓN DE CONJUNTO DE BOP 11”-15000 PSI PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONJUNTO DE BOP 11”-15000 PSI Y CHOKE MANIFOLD 3.1/16”-15000 PSI. | STACK | 1 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

STACK BOP 11”-15K El conjunto de BOP 11” de 15.000psi deberá ser fabricado de acuerdo a la Norma API Spec 16-A (Specification for Drill-Through Equipment), con capacidad de resistencia de acero al CO2 y H2S de Acero Americano o Acero Europeo. La configuración del conjunto BOP 11” de 15.000psi es: R-S-R-RR-A (Ver Diagrama Pag. 2). BOP Anular 11”-10K El BOP Anular debe tener Ram Anular de 10.000 psi, Anilla BX-158 y Brida Niple Campana, 1 unidad de cada uno. BOP Doble 11”-15K El BOP Doble se caracteriza en dos secciones: BOP Superior: Con Rams Variables 2.7/8”-5” para 15.000 psi con Anilla BX-158, 1 unidad de cada uno. BOP Inferior: Con Tandem Boosters, Blind Ram de 15.000 psi y Shear Blind Ram de 15.000 psi, Anilla BX-158, 1 unidad de cada uno. BOP Simple 11”-15K El BOP Simple debe tener Pipe Ram de 3.1/2”, 4.1/2”, 5”, 5.1/2”, 5.7/8”, 7” para 15.000 psi, Anilla BX-158, 1 unidad de cada diámetro. Drilling Spool 11”-15K El Drilling Spool debe tener Anilla BX-158 y salidas laterales de 4.1/16” de 15.000 psi. Kill Line: Con 1 Válvula Hidráulica 4.1/16”-15.000psi, 1 Válvula Mecánica 4.1/16”-15.000psi, 1 Check Valve 2.1/16”-15.000psi con adaptador 4.1/16” x 2.1/16” de 15.000 psi, Anilla BX-155. Choke Line: Con 1 Válvula Hidráulica 4.1/16”-15.000psi, 1 Válvula Mecánica 4.1/16”-15.000 psi, 1 Manguera Coflex 4.1/16”-15.000psi x 3.1/16”-15.000psi, Longitud 12m, Anilla BX-155. BOP Simple 11”-15K Con Pipe Ram de 3.1/2”, 4.1/2”, 5”, 5.1/2”, 5.7/8”, 7” de 15.000 psi, Anilla BX-158, 1 unidad de cada diámetro. Panel de Apertura y Cierre de BOP 1 unidad mecánica completo con señalización en idioma español y ingles. Panel Apertura y Cierre de Choke Hidráulico (Super Choke) de 15K 1 unidad mecánica de 15.000 psi completo con manómetros de presión al Stand Pipe y Casing de 15.000 psi, contador de emboladas digital y mecánico, 1 unidad de cada uno en idioma español y ingles. Bomba de Prueba de BOP de 20K La bomba de prueba completo neumática con manómetros de presión 0-20.000 psi y con registrador de presión hidráulico con sus respectivas cartas de lecturas 0-20.000psi (10 paquetes de 100 unidades). DIAGRAMA CONJUNTO DE BOP 11”-15K BOP Anular 11”-10K BOP Doble c/Tandem Bosters BOP Simple 11”-15K BOP Simple D.S. 11”-15K 11”-15K 2.1/16” 4.1/16” 4.1/16” 4.1/16” 4.1/16” HCR HCR Valv. Mec. Check Valve Valv. Mec. Choke Manifold 3.1/16”-15K El Choke Manifold deberá ser fabricado de acuerdo a la Norma API Spec 6-A (Specification for Wellhead and Cristmas Tree Equipment) y Norma API Spec 16-C (Specification for Choke & Kill Systems), con capacidad de resistencia al CO2 y H2S de Acero Americano o Acero Europeo. Choke Manifold con 16 Válvulas Manuales Mecánicas 3.1/16”-15.000psi (Gate Valve Manual Flanged Connections), 1 Válvula Manual Mecánica 2.1/16”-15.000psi (Gate Valve Manual Flanged Connections), 2 Choke Hidráulico 3.1/16”-15.000psi (Choke Actuated Flanged Inlet & Outlet), 1 Choke Manual 3.1/16”-15.000psi con medidas en Pulgadas (Choke Manual Flanged Inlet & Outlet), 2 Cámaras Embridadas 3.1/16”-15.000psi (Studded Block & Connections), 1 Cruz con 5 salidas de 3.1/16”-15.000psi x 3.1/16”-15.000psi x 2.1/16”-15.000psi (Cross), 1 Tee con 3 salidas de 3.1/16”-15.000psi, 1 Tee con 3 salidas de 2.1/16”-15.000psi, 2 espaciadores spool 3.1/16”-15.000psi (Spacer Spool Flange Connections), 1 espaciador spool 2.1/16”-15.000psi (Spacer Spool Flange Connections), 3 bridas ciegas de 3.1/16”-15.000psi (Flange w/Recessed Buffer Cavity), Adaptador spool 2.1/16”-15.000psi x 2” FIG 2202 (Female), Brida de 15.000psi x 2.1/16”-15.000psi con Manómetro de presión 0-20.000psi, Tapón ciego 2” FIG 2202 (Male Sub), Conexión 2” FIG 2202. DIAGRAMA CHOKE MANIFOLD 3.1/16”-15K Repuestos para Conjunto BOP 11”-15K 2 Válvulas Hidráulicas 4.1/16”-15.000psi. 2 Válvulas Mecánicas 4.1/16”-15.000psi. 2 Mangueras Coflex 4.1/16”-15.000psi x 3.1/16”-15.000psi, Longitud 12m. 2 Check Valve 2.1/16”-15.000psi. 2 Ram Anular de 10.000 psi. Pipe Rams de 3.1/2”, 4.1/2”, 5”, 5.1/2”, 5.7/8”, 7” para 15.000psi, 2 unidades de cada diámetro. Variables Rams 2.7/8”-5” para 15.000psi, 2 unidades de cada diámetro. 2 Blind Ram 15.000psi. 2 Shear Blind Ram 15.000psi. 1 Brida Niple Campana para BOP Anular 11”-10.000psi. 1 Bomba de prueba de BOP neumático de 20.000psi, con manómetro de 0-20.000psi y registrador de presión hidráulico con sus respectivas cartas de lecturas 0-20.000psi (10 paquetes de 100 unidades). 88 Stud 1 1/8-8 UN-2A. 8 Stud 7/8-9 UNC-2A. 176 Nut 1 1/8-8 UN-2A. 16 Nut 7/8-9 UNC-2A. 20 Anillas BX-152 (Ring Gasket). 40 Anillas BX-154 (Ring Gasket). 20 Anillas BX-158 (Ring Gasket). 20 Anillas BX-155 (Ring Gasket). Nota: Se aceptaran las propuestas presentadas que superen los requerimientos técnicos mínimos descritos en las características técnicas del bien.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes detallado en las características técnicas será de 28 semanas, a partir del primer pago inicial con anticipo del 20% del monto total adjudicado.

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES

La CONTRATISTA al momento de entregar los bienes deberá presentar los siguientes documentos y certificaciones: - Certificado de Conformidad (Certificate Of Conformace). - Certificaciones del Material (Acero Americano o Europeo). - Datos de soldadura (Weld Data). - Soldadores calificados (Welder Qualifications). - Reportes de Soldaduras (Weld Reports). - Reportes de prueba NDE. - Certificación Técnica NDE. - Reportes de prueba hidrostática (Hydrostatic Test Report). - Monogramas API 16A, API 16C y API 6A. En idioma español e inglés, en formato digital e impreso, 2 ejemplares de cada uno.

MANUALES TÉCNICOS

El CONTRATISTA deberá entregar manuales técnicos de instalación, desinstalación, operación y mantenimiento de los bienes detallados en las características técnicas. En idioma español e inglés, en formato digital e impreso, 2 ejemplares de cada uno.

NORMAS APLICABLES EN LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES

El PROVEEDOR deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares de Ingeniería y Códigos Internacionales de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), detallándose a continuación y sin ser limitativas: API: American Petroleum Institute ASME: American Society of Mechanical Engineers NACE: International de Corrosion Society ISO: International Organization for standardization El PROVEEDOR deberá acreditar que los productos a ser provistos cuentan con los certificados que avalen el cumplimiento de las normas que se describen a continuación: API Spec 16A, 16C y 6A. Las certificaciones, deberán ser presentadas en su Oferta en copia simple. Nota: La no presentación de los Certificados API será causal de descalificación.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El CONTRATISTA será responsable del transporte de los bienes y entregarlos en el lugar de entrega, asegurando la entrega de los bienes.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega de las mercancías será efectuado bajo la condición DAT (INCOTERM 2010) Distrito Comercial del Oriente Santa Cruz Bolivia, debiendo el proponente/Contratista, asumir todos los gastos, costes y riesgos de trasporte, manipuleo, carguío, descarguío, seguro y cualquier erogación que demande dicha entrega, de las maquinarias, equipos y materiales, desde el lugar de origen (fabrica), hasta el lugar el lugar convenido.

MONEDA DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta económica deberá ser expresada en Dólares Americanos.

FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, contra entrega de bienes detallado en las características técnicas y los documentos original y una copia como se detalla: DESCRIPCIÓN; PORCENTAJE DE PAGO; ETAPA DE COMPRA; DOCUMENTOS NECESARIOS A PRESENTAR. Anticipo; 20%; Contra Firma de Contrato; - Carta de solicitud de Anticipo - Garantía de correcta inversión de Anticipo. 1er Pago Parcial; 50%; Contra arribo de mercancía en aduana de destino; - Carta de Solicitud de Pago - Factura Comercial - Lista de Empaque - Documento de embarque - Certificación de verificación, emitido por una empresa de Comercio Exterior de reconocido prestigio internacional (costo asumido por el proveedor) - Documentación Original. 2do Pago Parcial; 30%; Contra recepción de bienes en lugar de entrega; - Acta/informe de conformidad. En caso de presentarse embarques parciales se ajustara el presente esquema al último embarque. Los medios de pago se realizara con transferencia bancaria para el pago del anticipo y Carta de Crédito para los dos pagos parciales la cual será emitida por el Banco Central de Bolivia, con características expresas de: Irrevocables, renovable y de ejecución inmediata, emitida a favor del proveedor y cuyo porcentaje de pago será el especificado en cada pago parcial contra la entrega de la documentación requerida. Los costos de la Carta de Crédito generados en el exterior serán asumidos por el beneficiario. *Nota.- Se aclara que para la emisión de la Carta de Crédito se exigirá la documentación señalada en el cuadro presente en “Forma de Pago” precedentemente, sin embargo, el proveedor deberá presentar de manera obligatoria toda la documentación establecidas en el punto de gestión aduanera de Importación. Una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva y emitida la respectiva conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura a nombre de YPFB con NIT 1020269020.

MULTAS (Morosidad y sus Penalidades)

La causal para la aplicación de multas será cuando el PROVEEDOR, no entregara los equipos de acuerdo a los plazos previstos en el cronograma. Salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: - Equivalente al 2 por 1.000 del saldo del porcentaje de la entrega en mora por cada día de atraso entre el 1 y 3 días. - Equivalente al 4 por 1.000 del saldo del porcentaje de la entrega en mora por cada día de atraso entre el 4 y 6 días. - Equivalente al 6 por 1.000 del saldo del porcentaje de la entrega en mora por cada día de atraso entre 7 y 9 días. - Equivalente al 8 por 1.000 del saldo del porcentaje de la entrega en mora por cada día de atraso desde el día 10 en adelante. Las multas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, en caso de superarse éste porcentaje, se dará por concluido el contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

GESTIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN

BIENES PROVENIENTES DE ULTRAMAR - Para la Gestión Administrativa de Despacho Aduanero A objeto de gestionar los trámites aduaneros de importación bajo la modalidad de Despacho inmediato, el proveedor/contratista deberá remitir al Contratante, vía electrónica (escaneado de los originales) los siguientes documentos de soporte, inmediatamente después del embarque en origen y/o iniciado el transito aduanero en puerto o aduana de partida: - Factura comercial (de origen), en idioma español, consignada a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con partida arancelaria y desglose de fletes (por tramo: Origen-Puerto; Puerto-Frontera y Frontera-Destino) y seguro, asimismo la factura comercial debe mencionar el INCOTERM 2010 DAT (lugar de destino designado) - Lista de empaque (Packing list) - Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Loading), consignando el flete efectivamente pagado, concordante o coincidente con el registrado en la factura comercial. - Para la Gestión Administrativa de la Regularización del Despacho Inmediato Para la Regularización del Despacho Inmediato, el proveedor/contratista deberá proporcionar al contratante, los documentos indicados precedentemente -incisos a) al c)-, además de los detallados a continuación en ejemplar Original, en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores al arribo el último medio de transporte: Nota: La documentación original a presentar deberá ser idéntica a las copias entregadas vía digital en una primera etapa. - Certificado de Flete marítimo emitido por la empresa naviera. (sólo en caso que el B/L no especifique el monto de flete efectivamente pagado) - Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT), consignando el flete efectivamente pagado desglosado por tramos, concordante o coincidente con el registrado en la factura comercial; - Certificado de flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre – sólo en caso de no registro del flete en el CRT - Contrato de Transporte , si corresponde; - Póliza de seguro multimodal, consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial; - Certificado de origen de la mercancía –si correspondiera-; - Certificado de verificación de calidad y cantidad emitida en origen (antes del embarque) por una empresa de verificación de comercio exterior de prestigio internacional (de ser necesario) - Planilla de Gastos Portuarios (en caso de provenir de Arica y/o Ilo) –Copia Valida para despacho aduanero- - Manifiesto internacional de carga (MIC/DTA) (anverso y reverso con sello de cierre de tránsito en aduana boliviana) Original. Copia o fotocopia simple-; - Parte de Recepción Asimismo se aclara que para el cumplimiento de formalidades aduaneras correrá por cuenta del proveedor/contratista, los costos referidos a los servicios del Concesionario de Deposito Aduanero a efectos de gestionar la emisión del Parte de Recepción, documento que también servirá para cumplir los trámites de extracción o retiro de las mercancías. Adicionalmente, en caso de observaciones de la Aduana Nacional a los documentos de soporte entregados por el proveedor/contratista, éste deberá remitir certificaciones, notas aclaratorias, complementarias o de justificación que se requieran para la subsanación de las observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días de efectuado el requerimiento. BIENES PROVENIENTES DE PAÍSES LIMÍTROFES - Para la Gestión Administrativa de Despacho Aduanero A objeto de gestionar los trámites aduaneros de importación bajo la modalidad de Despacho inmediato, el proveedor/contratista deberá remitir al Contratante, vía electrónica (escaneado de los originales) los siguientes documentos de soporte, inmediatamente después del embarque en origen y/o iniciado el transito aduanero la aduana de partida - Factura comercial (de origen), en idioma español, consignada a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con partida arancelaria y desglose de fletes (por tramo: Origen-Frontera y Frontera-Destino) y seguro, asimismo la factura comercial debe mencionar el INCOTERM 2010 DAT (lugar de destino designado) - Lista de empaque (Packing list) - Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT), consignando el flete efectivamente pagado desglosado por tramos, concordante o coincidente con el registrado en la factura comercial; - Para la Gestión Administrativa de la Regularización del Despacho Inmediato: Para la Regularización del Despacho Inmediato, el proveedor/contratista deberá proporcionar al contratante, los documentos indicados precedentemente -incisos a) al c)-, además de los detallados a continuación en ejemplar Original, en un plazo máximo de treinta (30) días posteriores al arribo el último medio de transporte: - Contrato de Transporte , si corresponde; - Póliza de seguro, consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial; - Certificado de origen de la mercancía –si correspondiera-; - Certificado de verificación de calidad y cantidad emitida en origen (antes del embarque) por una empresa de verificación de comercio exterior de prestigio internacional (de ser necesario); - Manifiesto internacional de carga (MIC/DTA) (anverso y reverso con sello de cierre de tránsito en aduana boliviana) –Original. Copia o fotocopia simple-; - Certificado de flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre – sólo en caso de no registro del flete en el CRT - Parte de Recepción Asimismo se aclara que para el cumplimiento de formalidades aduaneras correrá por cuenta del proveedor/contratista, los costos referidos a los servicios del Concesionario de Deposito Aduanero a efectos de gestionar la emisión del Parte de Recepción, documento que también servirá para cumplir los trámites de extracción o retiro de las mercancías. La documentación aduanera deberá ser completa, correcta y exacta y coincidente entre sí, y en caso de observaciones de la Aduana Nacional a los documentos de soporte entregados por el proveedor/contratista, éste deberá remitir certificaciones, notas aclaratorias, complementarias o de justificación que se requieran para la subsanación de las observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días de efectuado el requerimiento. En ningún caso, el Contratante será responsable de cualquier reclamo, contingencia, multa, contravenciones, penalidades, interés, accesorios o determinación, como resultado del incumplimiento del Proveedor/Contratista o sus Subcontratistas, a las disposiciones establecidas en las Normativa Aplicable, en particular lo referido a la normativa tributaria y aduanera. El Proveedor/Contratista deberá indemnizar al Contratante, por todos los gastos administrativos, legales, y judiciales en que el Contratante haya incurrido, como resultado de un incumplimiento del Contratista y/o sus Subcontratistas a los requerimientos legales impositivos y aduaneros, incluyendo honorarios profesionales de cualquier naturaleza, desembolsos y cualquier gasto legal que resulte de dichos incumplimientos. El tratamiento de los Tributos Aduaneros de Importación GA (Gravamen Arancelario), IVA (Impuesto al Valor Agregado) y cualquier otro impuesto de los equipos objeto del presente proceso de contratación, serán gestionados por el Contratante, excepto el pago de los Tributos Aduaneros de Importación de contenedores bajo clausula SOC (Shipper Owned Containers) en caso de utilizarse éstos como embalaje de los equipos.

COMITÉ DE RECEPCIÓN

El Comité de Recepción estará conformado por funcionarios de la Gerencia de Perforación, quienes tendrán las siguientes funciones: - Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato y sus especificaciones técnicas. - Realizarán el informe de conformidad de la recepción de los bienes. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor o en su defecto el cobro de multas.

GARANTÍA TÉCNICA

- Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. - Período de garantía: Por tiempo 12 meses a partir de la entrega definitiva. - Inicio cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a 90 días calendario.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por el total.

MÉTODO DE SELECCIÓN

Calidad, propuesta técnica y económica.

FORMA DE EVALUACIÓN

Para efectos de evaluación se consideran lo siguiente: La evaluación de propuestas se realizará en dos etapas con el respectivo resultado final: - Evaluación de Calidad (Experiencia, Capacidad Financiera del proponente y Propuesta técnica). - Evaluación del Costo (Propuesta Económica). - Evaluación de Calidad El puntaje máximo asignado a las propuestas será el siguiente: Calidad: 700 puntos Las propuestas que en la evaluación de la propuesta de calidad (PCi) no alcancen el mínimo de trescientos cincuenta (350) puntos de los setecientos (700) puntos concernientes a la calidad de la propuesta técnica, serán descalificadas; caso contrario pasarán a la etapa de evaluación de la propuesta económica. El puntaje de evaluación de la calidad (Experiencia, Capacidad financiera del proponente y Propuesta técnica) será el resultado final obtenido de la aplicación del formulario de Evaluación. Formulario de Evaluación - Puntajes asignados para Evaluación de Calidad. Ítems del Servicio; Puntos; Total Categoría. 1; A-Experiencia y Capacidad Financiera de la Empresa. La empresa debe adjuntar la documentación de respaldo correspondiente.; 300. 1; Registro de Licencia Certificación API para Stack BOP fabricada El proponente incluye REGISTRO DE LICENCIA CERTIFICACIÓN API 16A DE STACK BOP FABRICADA, se asignara los siguientes puntajes: Menor a 5 años = 10 Pts Entre 5 y 10 años = 35 Pts Mayor a 10 años = 75 Pts; 25. Registro de Licencia Certificación API para Stack BOP fabricada El proponente incluye REGISTRO DE LICENCIA CERTIFICACIÓN API 16C DE STACK BOP FABRICADA, se asignara los siguientes puntajes: Menor a 5 años = 10 Pts Entre 5 y 10 años = 35 Pts Mayor a 10 años = 75 Pts; 25. Registro de Licencia Certificación API para Stack BOP fabricada El proponente incluye REGISTRO DE LICENCIA CERTIFICACIÓN API 6-A DE STACK BOP FABRICADA, se asignara los siguientes puntajes: Menor a 5 años = 10 Pts Entre 5 y 10 años = 35 Pts Mayor a 10 años = 75 Pts; 25. Referencias positivas de Empresas reconocidas del rubro respecto a la fabricación de Stack BOP. Si el proponente incluye REFERENCIAS POSITIVAS, de asignara los siguientes puntajes: Menor a 5 Referencias Positivas = 10 Pts Entre 5 y 15 Referencias Positivas = 35 Pts Mayor a 15 Referencias Positivas = 75 Pts Se pueden considerar referencias positivas los siguientes documentos: Carta de felicitaciones, Actas de entrega de Stack BOP, documentos de conformidad por recepción de Stack BOP, acuerdos Globales y reiteración de orden de compra por empresa del rubro de perforación.; 75. 2; Capacidad Financiera En caso de asociaciones se evaluara el puntaje en función a la participación de cada empresa en la asociación. Patrimonio promedio de últimas dos gestiones en base a Estados Financieros Auditados. Se descalificaran las empresas que no cumplan con el puntaje mínimo de Patrimonio Neto. Patriminio Neto. (MM de Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos) Mayor a 100 = 75 Pts Entre 85 y 99 = 35 Pts Entre 50 y 84 = 15 Pts; 75. Liquidez Corriente Menor a 0,39 = Descalificación Entre 0,39 y 0,89 = 35 Pts Mayor a 0,89 = 75 Pts; 75. 2; B-Propuestas técnica La empresa proponente debe incluir en su propuesta técnica los siguientes ítems que son enunciativos y no limitativos.; 400. 1; Material de fabricación: En función a la propuesta del material de fabricación, se asignará los siguientes puntajes: Acero Americano = 300 Pts Acero Europeo = 200 Pts Otros Origen de Acero = Descalificado; 300. 2; Capacitación: Se otorgara el mayor puntaje a la empresa que presente a criterio de YPFB la mejor propuesta de capacitación. Los demás proponentes tendrán una calificación linealmente proporcional en función a la valoración y criterio de YPFB. La capacitación deberá comprender: Norma API Spec API 16A, API 16C y API 6-A, prácticas de instalación, mantenimiento preventivo y predictivo, transporte, proceso de fabricación, recomendaciones del fabricante y otros temas que el fabricante considere necesarios. La capacitación se realizara para un aproximado de 15 participantes en las instalaciones de la Gerencia de Perforación en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.; 100. - Evaluación del Costo A la propuesta económica del proponente cuyo precio ofertado sea el menor se le asignara 300 puntos. Al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula matemática: Pi = (MTv*300)/MTi Dónde: Pi = Puntaje de la Evaluación de la propuesta económica del proponente i MTv = Precio ofertado menor de las propuestas de precios de los proponentes MTi = Precio ofertado del proponente i i = 1, 2, 3, n n = Número de propuestas admitidas - Determinación del puntaje total Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación de calidad y propuesta del costo, se determinara el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será la sumatoria de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente formula: PTi = PCi + Pi Dónde: PTi = Puntaje total del proponente i PCi = Puntaje por evaluación de la calidad (Experiencia, capacidad financiera del proponente y Propuesta técnica) Pi = Puntaje de la evaluación del costo o propuesta económica del proponente i Se adjudicará la adquisición de conjunto de BOP 11” – 15.000 psi a la propuesta que obtenga el puntaje más alto.

FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La formalización de la contratación será mediante Contrato.

DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA POR EL PROVEEDOR

El PROVEEDOR para la firma del contrato deberá presentar la siguiente documentación técnica: - Cronograma de plazo para la fabricación y entrega bajo la condición DAT (INCOTERM 2010) de las características técnicas del bien en cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el presente documento. - Copia de certificados de cumplimiento de normas internacionales por parte del fabricante.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato.

FACTURACIÓN

La factura comercial (invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. La empresa contratada, por la prestación del servicio es sujeto de la retención del 12.5% por concepto de impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior (IUE – BE). YPFB realizara la retención correspondiente a momento del pago.

TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ninguna reclamo posterior.

REUNIÓN DE ACLARACIÓN

La reunión de aclaración se realizara de acuerdo al cronograma establecido en el DBC. Las solicitudes de aclaración en sala, así como las consultas escritas y sus respuestas, serán consideradas en la Reunión de Aclaración, cuyos resultados serán expresados en Acta de circunstancia suscrita por el personal de YPFB y los asistentes a dicha actividad. El citado documento será comunicado a las empresas invitadas al presente proceso de contratación mediante correo electrónico.

CONSULTAS

Las consultas podrán hacerse hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación (DBC) en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia, mismas que serán respondidas en la Reunión de Aclaración.

VALIDACIONES

Se adjunta al presente formulario ANEXOS de las validaciones.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |

ANEXOS

GARANTÍAS FINANCIERAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso. El proveedor juntamente con su propuesta técnica y económica deberá presentar solo una opción de las siguientes garantías de seriedad de propuesta: - Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida por un Banco Internacional y notificada por un Banco corresponsal (local) establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable, y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 90 días calendario y deberá ser emitida por un monto equivalente al (1%) del valor de la propuesta económicas. - Boleta de Garantía contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 90 días calendario y deberá ser emitida por un monto equivalente al (1%) del valor de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 90 días calendario y deberá ser emitida por un monto equivalente al (1%) del valor de la propuesta económica. - (1)Boleta de Garantía, emitida por Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 90 días calendario y deberá ser emitida por un monto equivalente al (1%) del valor de la propuesta económica. - (1)Garantía a Primer Requerimiento, emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y a primer requerimiento, con vigencia de 90 días calendario y deberá ser emitida por un monto equivalente al (1%) del valor de la propuesta económica. Nota: (1) “Esta será válida únicamente cuando la empresa contratista adjunte una certificación emitida por FUNDEMPRESA (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia) y/o el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), en el que se establezca que la empresa proponente, no se encuentra registrada con alguna actividad económica en el territorio boliviano ante dichas institución”.

GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida por un Banco Internacional y confirmada por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, cuya vigencia será 270 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - Boleta de Garantía contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será 270 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - Garantía a Primer Requerimiento contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, cuya vigencia será 270 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - (2) Boleta de Garantía, emitida por Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, cuya vigencia será 270 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. - (2) Garantía a Primer Requerimiento, emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y a primer requerimiento, cuya vigencia será 270 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo. Nota: (2) “Esta será válida únicamente cuando la empresa contratista adjunte una certificación emitida por FUNDEMPRESA (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia) y/o el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), en el que se establezca que la empresa proponente, no se encuentra registrada con alguna actividad económica en el territorio boliviano ante dichas institución”.

GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato. A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida por un Banco Internacional y confirmada por un Banco corresponsal (Local) establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable, y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato y deberá ser emitida por un monto equivalente al 7% del valor del monto total del contrato. - Boleta de Garantía contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato y deberá ser emitida por un monto equivalente al 7% del valor del monto total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI; a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable, y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 60días calendario adicionales a la vigencia del contrato y deberá ser emitida por un monto equivalente al 7% del valor del monto total del contrato. - (3) Boleta de Garantía, emitida por Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de 60días calendario adicionales a la vigencia del contrato y deberá ser emitida por un monto equivalente al 7% del valor del monto total del contrato. - (3) Garantía a Primer Requerimiento, emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y a primer requerimiento, con vigencia de 60días calendario adicionales a la vigencia del contrato y deberá ser emitida por un monto equivalente al 7% del valor del monto total del contrato. Nota: (3) “Esta será válida únicamente cuando la empresa contratista adjunte una certificación emitida por FUNDEMPRESA (Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia) y/o el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), en el que se establezca que la empresa proponente, no se encuentra registrada con alguna actividad económica en el territorio boliviano ante dichas institución”.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato. A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Carta de Crédito Stand By (SBLC) emitida por un Banco Internacional y confirmada por un Banco corresponsal (Local) establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable, y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 24 meses computables a partir de la Recepción Definitiva y deberá ser emitida por un monto equivalente al 1.5% del valor del monto total del contrato. - Boleta de Garantía contra garantizada (por una carta de crédito Stand By) emitida por un Banco Local establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia, registrado, autorizado y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable, y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de 24 meses computables a partir de la Recepción Definitiva y deberá ser emitida por un monto equivalente al 1.5% del valor del monto total del contrato.