SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS PARA EL POZO LML-X1

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS PARA EL POZO LML-X1 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Alcance del Servicio. El servicio comprenderá el transporte y la disposición final de residuos líquidos, provenientes del Dewatering del fluido de perforación utilizado durante la perforación del pozo La Muela-X1 (LML – X1). Para la evacuación de estos residuos líquidos, se debe contar con un equipo de 2 cisternas atmosféricas, para llevar adelante la extracción de estos residuos ya tratados, de tanques australianos ubicados en la planchada del Pozo LML – X1, cada equipo de cisterna deberá tener las siguientes características mínimas: - Capacidad mínima de 20.000 litros. - 2 operadores por cisterna - Bomba adecuada para la extracción de líquido. - Mangueras, herramientas y otros accesorios necesarios para la evacuación de residuos líquidos y lodos. Las cisternas utilizadas deberán ser cargadas como máximo hasta un 90% de su capacidad. Este servicio de transporte será medido por viaje y por kilómetros recorridos durante toda la etapa de perforación, por consiguiente los precios unitarios del servicio estarán en Bs/Km. El servicio será a requerimiento y confirmación por parte del Fiscal de Servicio de YPFB, por lo cual se deberá considerar y tomar en cuenta las previsiones estimadas y la disponibilidad de atender el servicio en el plazo establecido (máximo 1 día hábil). La empresa que resulte adjudicada deberá hacerse cargo de todos los costos para la realización del servicio, desde su evacuación hasta su disposición final. El proveedor adjudicado deberá presentar un informe, el cual deberá ser realizado por cada servicio de transporte y disposición final de residuos efectuada, indicando mínimamente lo siguiente: - Volumen evacuado. - Kilómetros recorridos. - Sitio de la disposición final realizada. - Otros datos requeridos por la fiscalización del servicio. - Todos los respaldos necesarios generados durante la ejecución del servicio. Los informes deberán ser consensuados y aprobados por el Fiscal de Servicio. - Disposición Final de los Residuos Líquidos. Para la disposición final de los residuos, se deberá contar con una planilla de control que mínimamente deberá cumplir el siguiente formato (Enunciativo, más no limitativo): No Lote; Cantidad (Barriles); Kilómetros recorridos; Fecha; Hora; Sitio disposición final; Observaciones. El proponente deberá indicar la disposición final que se dará a estas aguas, para ello deberá adjuntar en su propuesta una fotocopia simple de la licencia ambiental o documento similar que garantice la disposición final adecuada de este tipo de aguas tratadas (Ej. Licencia ambiental propia, Contrato de acuerdo o descarga con la empresa Saguapac, etc.)

- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas o equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio del alcance del servicio.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será a partir de la emisión de la Orden de Proceder por un tiempo de 100 días calendario o hasta la conclusión del pozo si ocurre primero.

- ORDEN DE PROCEDER

YPFB notificará a la contratista con la Orden de Proceder, a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo.

- EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberá contar con una experiencia específica de por lo menos 3 servicios de disposición y/o transporte de cualquier tipo de residuos, la misma deberá estar respaldada mediante fotocopias simples y legibles de contratos u otros documentos similares que deberán presentarse en la propuesta.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

- FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuaran en forma mensual, de acuerdo a los servicios efectivamente prestados a requerimiento de YPFB, conforme a los precios unitarios de la propuesta adjudicada, previa aprobación del fiscal de servicio (los precios unitarios del servicio estarán en Bs/Km). La empresa deberá presentar una pre-factura, con todos los documentos que respalden el servicio prestado, para la conciliación de montos con YPFB. Una vez realizada la conciliación entre partes, el FISCAL DEL SERVICIO realizará un informe de conformidad para los pagos correspondientes del servicio, y el contratista deberá emitir una factura comercial final a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020. Documentos que se debe presentar para el pago: - Informe correspondiente del servicio ejecutado con documentación que respalde los trabajos realizados. - Nota de Solicitud de Pago. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del SIGEP. - Factura Original a nombre de YPFB y NIT 1020269020. - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del representante legal. - Fotocopia simple del Contrato. El servicio será a requerimiento de YPFB.

- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio se llevará a cabo en la planchada del pozo LML-X1, en la ciudad de Santa Cruz u otro lugar que YPFB considere necesario. El pozo LML-X1 se encuentra ubicado en el Municipio de Fernandez Alonzo, Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz, aproximadamente a 102 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el acceso al mismo se detalla en el siguiente cuadro: TRAMO; DISTANCIA (Km); TIPO DE CAMINO. Santa Cruz – Montero; 60; Pavimento flexible. Montero-Puesto Fernandez; 38; Pavimento flexible. Puesto Fernandez- Pozo LML-X1; 4; Camino ripiado, óptimo para vehículos pesados. Total recorrido (Santa Cruz – Pozo LML-X1); 102.

- FISCAL DEL SERVICIO

El Fiscal de Servicio será personal de YPFB y tendrá las siguientes funciones: - Será el encargado de emitir la “Orden de Proceder” para dar inicio al servicio contratado. - Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato y sus especificaciones técnicas. - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas. - Revisar y dar conformidad a toda la documentación para procesar los pagos del proveedor del servicio. - El Fiscal del Servicio realizará el informe del servicio prestado en función al trabajo realizado y a las planillas presentadas por el proveedor. En el informe deberá recomendar el pago correspondiente al proveedor del servicio o en su defecto el cobro de multas.

- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

El Contratista, ante cualquier falla que presenten sus equipos, herramientas y accesorios, será responsable de reemplazar la unidad, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

- MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas: - Equivalente al 1 por ciento (1 %) del monto total del Contrato por día calendario de atraso. YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

- TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

- FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de accidentes personales, Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante el transporte pudiera ocasionar el producto y sus equipos, que incluya contaminación y polución ambiental, filtración, daños al medio ambiente y/o al eco sistema, responsabilidad civil extracontractual cruzada, responsabilidad civil de carga; así como gastos de aceleración de atención de siniestros y extraordinarios, remoción y limpieza, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso, evento o reclamo de un tercero afectado. YPFB no será responsable de los siniestros que pudieran ocurrir durante la vigencia del Contrato. Condiciones Adicionales - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que sean responsables y hayan causado en el desempeño de sus funciones. - La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

- Previo a la adjudicación, la Empresa Oferente deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Aspectos Generales La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades o servicio, la empresa adjudicada debe presentar los siguientes requisitos de SMS: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB). 3.3 Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub contratistas). 3.4 Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). 4. Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa adjudicada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 4.1 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) 4.1.1 Pantalón y camisa jean (80% de algodón) 4.1.2 Casco de Seguridad 4.1.3 Calzados de Seguridad 4.1.4 Lentes de Seguridad 4.1.5 Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 4.1.6 Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a planta y/o pozo petrolero, la empresa adjudicada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previos al ingreso: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 15 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - Debe obligatoriamente estar identificado. - Seguro Obligatorio Contra Accidentes De Tránsito – Soat. - Check List de vehículos livianos y pesados. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. - Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable). La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa adjudicada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta. Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

- MEDIO AMBIENTE

- Disposiciones de Medio Ambiente - El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable. - La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. - Control de Calidad de la Documentación - La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos. - Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital. - En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas. - La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda. - Infracciones y Sanciones YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo. Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre. La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud. Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto. - Reunión de Planificación de Medio Ambiente El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y de manera semanal entre las áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado. En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán los siguientes aspectos: - Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA). - Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA). - Documentación de Respaldo para los Informes de Monitoreo Ambiental La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB. Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA. Aspectos Técnicos Operativos de Medio Ambiente - Aspectos Ambientales para Unidades Auxiliares y Logística Las distintas unidades auxiliares, logística y toda actividad realizada en el control de sólidos y locación seca, deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB. Se debe realizar un registro documentado, del mantenimiento realizado a los equipos de control de sólidos. Asimismo, con registros de los cálculos periódicos de eficiencia de los equipos de control de sólidos en relación a la incidencia en las propiedades del fluido de perforación. - Aprovisionamiento de Agua, Tratamiento y Disposición Final de Agua Residual - Respecto a la generación de residuos líquidos, se deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario. - Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. - La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final. - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua. - Generar registros documentados del control de las descargas de las aguas del dewatering en superficie. Contar con certificados de laboratorio. - La generación de residuos líquidos, producto de los fluidos de perforación generados en la actividad realizada, deben ser registrado y adecuadamente manejado, comprendiendo toda la cantidad generada desde la recepción hasta la disposición final. - Generación, Almacenamiento, Clasificación y Disposición Final de Residuos Sólidos El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable. - Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP). - El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular. - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables. - El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico. - El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos. - De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos. - El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente. - El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención. - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos. - Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones del CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección. - Contar con registros diarios de la cantidad de recortes recuperados en superficie. - Generar registros documentados del apoyo y soporte en el manejo de desechos del pozo, comprendiendo transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (pH, TPH, Absorción Sodios, etc.), control de fluidos enviados a inyección, parámetros de inyección (viscosidad, densidad y cloruros). - Se debe llevar acabo el control de la cantidad de residuos (recortes de perforación y sólidos separados del fluido de perforación), considerando el material residual desde la recepción hasta su disposición final. - El tratamiento de residuos, se realizará en función a los resultados de los análisis de laboratorio, llevando a cabo el registro y control documentado. - Contar con el registro documentado de la disposición final de los residuos, posterior al tratamiento realizado. En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento: - Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje. - Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente. - Gestión De Sustancias Peligrosas - El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable. - El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos. - Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos: - Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas. - Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra. - El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames. - El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico. - Registro documentado del adecuado manejo de los materiales y productos químicos utilizados como ser Floculantes, Coagulantes, Ácido Cítrico, Sulfato de Aluminio, Hipoclorito de Calcio, Cal Hidratada. - Prevención de Eventos o Sucesos No Deseados y Plan d Contingencias - El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación. - De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente: - El tipo de material derramado. - Las coordenadas de ubicación de la contingencia. - Hora de la contingencia. - En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado. - Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental). - Población afectada o susceptible de ser afectada. - Acciones asumidas para el control de la contingencia. - Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia. - El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local. - En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB. - El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente. - El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias. - Obligaciones Generales del Contratista El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |