ANEXO I

OBRAS CIVILES

1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL

  - DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la movilización, desmovilización de equipos, material, herramientas y personal necesario para la ejecución de cada uno de los Ítems que comprende el Servicio.

El contratista deberá realizar los siguientes trabajos: transportar, descargar, proveer maquinaria, herramientas, materiales y personal necesario para la ejecución del Servicio.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo personal necesario para la ejecución de este Ítem.

Todo el equipo y personal mínimo comprendido para el Servicio deberá ser puesto a disposición del Fiscal de Servicio durante toda la ejecución del Servicio.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El Contratista deberá presentar al Fiscal de Servicio un plan de movilización y desmovilización que contemple las siguientes actividades:

- Lista de personal

- Cronograma de trabajo

- Horario de viaje

- Tipo de carga a transportar

- Medio de transporte

El contratista será responsable de todas las actividades y consecuencias del presente Ítem, además de ser el único en programar sus movilizaciones de acuerdo al cronograma de trabajo y órdenes del Fiscal de Servicio. No se conocerán costos de movilización y desmovilización adicionales, ni costos de equipos personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este Ítem será medido de forma Global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por la movilización de personal, materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del Servicio, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo del 20% para los trabajos de desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre.

- EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONDUCTORES

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la excavación de zanja en terreno semi-duro entibado y apuntalado, con el fin de realizar la instalación de los cables eléctricos de cobre para la conducción para la conexión del sistema de aterramiento a EDR´s, actividad a ser realizada de acuerdo a las especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el Fiscal de Servicio, utilizando medios mecánicos o manuales, este ítem también comprende cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Servicio.

2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Una vez realizado la inspección al terreno entre la empresa y el Fiscal de Servicio, se evaluara y/o aprobara cambios que puedan facilitar los trabajos del Servicio.

Los trabajos de excavación de zanja serán ejecutados siempre y cuando su inicio sea aprobado por el Fiscal de Servicio. Durante todo el proceso de excavación, el contratista pondrá el máximo cuidado para evitar daños a la estructura y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar del Servicio, además que se tomaran medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc., en caso de daño a los mismos, la empresa se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en las zonas u otras en forma inmediata y a satisfacción del Fiscal de Servicio y el afectado.

Excavación de Suelo, para la malla del sistema de aterramiento las zanjas tendrán las siguientes dimensiones, 40 cm de ancho, 60 cm de profundidad con un ramal cada lado de 5 metros de distancia.

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y el perfilado de acuerdo a los planos e instrucciones emitidas por el Fiscal de Servicio, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indican en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el Fiscal de Servicio procederá de la siguiente manera.

Si la sección, la profundidad y el ancho fuera menor a lo establecido el contratista está en la obligación de cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos que serán a consideración del Fiscal de Servicio.

En caso de presencia de agua debido al nivel freático, rotura de tubería de agua potable y/o alcantarillado u otros imprevistos, el contratista deberá contar con una bomba de agua de achique para mantener el nivel de agua bajo mientras duren los trabajos, los costos adicionales de estos trabajos serán por cuenta del contratista.

Si fuese necesario el contratista deberá contar con personal, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de trabajos en horarios nocturnos, la autorización para la ejecución de estos trabajos en estos horarios deberá emanar del Fiscal de Servicio, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución.

Los entibamientos que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán ser colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara a la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructurad o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un espacio libre de 20 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cinta de precaución, el contratista deberá notificar al Fiscal de Servicio con 48 Horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objeto de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

2.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones de zanja serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes, se tomaran las dimensiones y profundidades en los planos y/o instrucciones escritas por el Fiscal de Servicio.

El pago de este Ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos empleados.

3. EXCAVACION DE ZANJAS PARA JABALINAS

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la excavación de zanja en terreno semi-duro entibado y apuntalado, con el fin de realizar el aterramiento de las jabalinas de cobre para la conexión del sistema de aterramiento a EDR´s, actividad a ser realizada de acuerdo a las especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el Fiscal de Servicio, utilizando medios mecánicos o manuales, este ítem también comprende cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Servicio.

3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Una vez realizado la inspección al terreno entre la empresa y el Fiscal de Servicio, se evaluara y/o aprobara cambios que puedan facilitar los trabajos del Servicio.

Los trabajos de excavación de zanja serán ejecutados siempre y cuando su inicio sea aprobado por el Fiscal de Servicio. Durante todo el proceso de excavación, el contratista pondrá el máximo cuidado para evitar daños a la estructura y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar del Servicio, además que se tomaran medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc., en caso de daño a los mismos, el contratista se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en las zonas u otras en forma inmediata y a satisfacción del Fiscal de Servicio y el afectado.

Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y el perfilado de acuerdo a los planos e instrucciones emitidas por el Fiscal de Servicio, se procederá a la limpieza con el retiro de todo tipo de material.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indican en los planos constructivos y especificaciones técnicas, el Fiscal de Servicio procederá de la siguiente manera.

Si la sección, la profundidad y el ancho fuera menor a lo establecido el contratista está en la obligación de cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos que serán a consideración del Fiscal de Servicio.

En caso de presencia de agua debido al nivel freático, rotura de tubería de agua potable y/o alcantarillado u otros imprevistos, el contratista deberá contar con una bomba de agua de achique para mantener el nivel de agua bajo mientras duren los trabajos, los costos adicionales de estos trabajos serán por cuenta del contratista.

Si fuese necesario el contratista deberá contar con personal, equipo y herramientas necesarios para la ejecución de trabajos en horarios nocturnos, la autorización para la ejecución de estos trabajos en estos horarios deberá emanar del Fiscal de Servicio, previa verificación de la existencia de los medios necesarios para la ejecución.

Los entibamientos que sean necesarios para sostener los lados de la excavación deberán ser colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara a la sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructurad o propiedades adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un espacio libre de 20 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cinta de precaución, el contratista deberá notificar al Fiscal de Servicio con 48 Horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objeto de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.

3.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las excavaciones de zanja serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes, se tomaran las dimensiones y profundidades en los planos y/o instrucciones escritas por el Fiscal de Servicio.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

4. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA TRATADA

Este Ítem comprende los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra tratada, de los trabajos de excavación ejecutadas para alojar los cables de cobre a instalar para la conexión del SPAT, de acuerdo a lo establecido e instrucciones del Fiscal de Servicio. Esta actividad se iniciara una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendidos de conductores y la compactación con tierra cernida.

4.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el Fiscal de Servicio siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar el conductor eléctrico. En caso de presentarse en los servicios básicos existentes, el contratista deberá realizar las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita.

El contratista deberá encargarse de tener un óptimo tratamiento de suelo, en consecuencia garantizar los 5 Ohms de resistencia de tierra del sistema, para lo cual deberá usar aditivos como el Thor Gel y Bentonita que son compuestos que ayudan a mantener la humedad en el sistema y garantizar el mismo nivel de resistencia.

Mejoramiento de Tierra, el contratista deberá garantizar la vida útil del sistema de puesta a tierra, para ello deberá usar “Bentonita”, un equivalente de dos bolsas por una caja de Tror Gel.

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (compactadora mecánica), en caso de no estar especificada el Fiscal de Servicio aprobara por escrito el equipo empleado y en ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores de 20 cm, con un contenido óptimo de humedad, procediendo al compactado. Si el Fiscal de Servicio lo requiere, se efectuaran pruebas de densidad y/o calicas de sitio, corriendo por cuenta el contratista con los gastos que demanden estas pruebas. Así mismo en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá de ser 95% mínimo del proctor modificado

El Fiscal de Servicio exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles del relleno, por lo cual el contratista deberá tener disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente, las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del contratista el costo de las mismas, en caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el contratista deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del contratista el costo de los mismos.

En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por el Fiscal de Servicio.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el contratista deberá remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riego del contratista.

La cinta de señalización debe de ser ubicada 30 cm sobre el nivel superior del conducto eléctrico con la palabra “ATENCION CONDUCTO ELECTRICO”, esta cinta de señalización deberá ser provista por el contratista.

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades.

Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del contratista el costo de los mismos.

Los costos de pruebas de densidad in situ correrán por cuenta del contratista los gastos que manden estas pruebas, asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en la capa correspondiente, el contratista deberá repetir los procedimientos de relleno y compactado por su cuenta y riesgo. El material de relleno común deberá colocarse en capas que van de los 20 a 30 cm de espesor.

En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material excavado y otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el contratista una vez finalizada esta actividad deberá proceder al:

- Restaurar todas las aperturas de zanjas, terrenos, aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada hasta dejarlas en condiciones iguales o mejores a las iniciales.

- Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

- Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, maderas, ramplas, que serán llevados a sitios autorizados.

4.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este Ítem será medido en metro cubico, el relleno y compactado con tierra tratada, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomaran las dimensiones y profundidades indicadas y/o instrucciones escritas por el Fiscal de Servicio.

La medición se hará de acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán aprobadas por el Fiscal de Servicio, en la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que el Fiscal de Servicio considere necesario.

Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

5. PROVISION E INSTALACION DE CAMARA DE INSPECCION (CAJA DE REGISTRO)

La empresa deberá garantizar un punto de inspección por cada EDR, el punto de unión de la toma de tierra y la línea de enlace y/o punto de puesta a tierra, y deberá ser en elemento de fácil acceso para poder comprobar, periódicamente, la resistencia de difusión de la toma de tierra y la continuidad eléctrica de la línea de enlace, así como cualquier otra actividad de mantenimiento requerida.

El diseño preliminar y las dimensiones de la cámara de inspección de aterramiento esta detallada en la sección del Anexo III, (Gráficos), la cuantificación de los elementos que lo componen serán realizados por la empresa proponente previa autorización del Fiscal de Servicio.

5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La empresa hará la instalación de la caja de registro, para la puesta a tierra, las cajas de registros deben de estar diseñados de materiales tales como hierro, aluminio y/o concreto H°A°, previa aprobación del Fiscal de Servicio.

La empresa deberá proporcionar las tapas de aluminio fundido con el logo de Y.P.F.B. Aterramiento, juntamente con las cajas de registro que deberá tener libre acceso al sistema de aterramiento para inspección, mantenimiento o medición de la resistencia a tierra.

La caja de registro deberá estar bien anclada por encima de las instalaciones eléctricas, deberá tener acceso al conducto de puesta a tierra y la conexión.

5.2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este Ítem será medido por cada punto instalado de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del Servicio, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo del 20% para los trabajos de desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre.

6. SEÑALIZACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Este Ítem comprende, todos los trabajos necesarios para la instalación de letreros informativos en acrílicos, cinta de señalización de los conductos de aterramientos, plaquetas de señalización de dirección de conducto de aterramiento y señalización de sistema de puesta a tierra en acrílico, que deben de estar localizados en sectores donde el Fiscal de Servicio indique, (todo el material que el Fiscal de Servicio vea pertinente para una adecuada señalización del Servicio, deberá ser proporcionado por la empresa).

6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

- Instalación de letreros informativos, la empresa deberá colocar letreros de señalización con la reseña de hombres trabajando, cuando estén con los trabajos de aperturas de zanjas, si el fiscal de Servicio ve pertinente hacer el uso de conos de señalización para evitar flujo de tránsito, la empresa deberá proporcionar los conos de señalización siendo la empresa responsable de resguardo contrata robos y destrucciones.

- Cinta de señalización, la empresa deberá colocar cinta de señalización por encima el cable conductor.

- Señalización de Sistema de Puesta a Tierra, la señalización debe ser de acuerdo a normas de seguridad y de advertencia, el color de fondo debe de ser amarillo, la banda triangular debe de ser negra y el símbolo de seguridad debe de ser negro y debe estar ubicado en el centro del letrero. (Ver Anexo III).

- Instalación de letreros de Seguridad Industrial, la empresa deberá colocar letreros de seguridad industrial de material acrílico de espesor mínimo 3 mm, los letreros deberán estar asegurados y colocados en la estructura de la EDR, en forma visible para que cumplan su finalidad.

El tamaño será definido en función al texto que debe contener los letreros de seguridad industrial, respetando el área destinada para tal fin.

6.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este Ítem será medido en forma Global, considerando la aprobación del Fiscal de Servicio, en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y en el presente documento.

7. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes del Servicio, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación, la limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener el lugar del Servicio limpio y transitable. Los escombros deberán ser recogidos, no dejando esta actividad postergada hasta el final del Servicio.

Una vez concluida el Servicio de acuerdo al contrato y previamente a la recepción definitiva del Servicio, la empresa está obligada a ejecutar, además de la limpieza periódica, una limpieza general de los lugares del Servicio dejando libre de materiales y residuos.

7.1 PROCEDIEMINETO PARA LA EJECUCION

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluida cada una de las actividades del Servicio, se recogerán todos los excedentes de materiales; escombros, basura, herramienta, equipo, piedras y cuando corresponda el material del deshierbe y nivelación del sector. Se realizara un barrido de polvo remanente y se transportaran fuera del área de trabajo, todos los materiales señalados se transportaran hasta lugares o botaderos establecidos por autoridades municipales locales, previa autorización del Fiscal de Servicio.

A efecto de realizar una limpieza adecuada, deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en la zanja debiéndose conducir las mismas convenientemente a fin de evitar molestias.

La empresa deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el Fiscal de Servicio constatara que no haya residuos remanentes de los servicios realizados, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio.

7.2 MEDICION FORMA DE PAGO

El Ítem de Limpieza y retiro de escombros será medido en forma global, ya que queda plenamente establecido que el Servicio al ser entregado, deberá estar libre de residuos que obliguen ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros. La forma de pago estará de acuerdo a la propuesta aceptada.

8. INGENIERIA DE PROYECTO Y ELABORACION DE DATABOOK

Este Ítem comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica del Servicio y otros que se mencionaran en el procedimiento de ejecución:

El contenido mínimo del Data Book esta descrito a continuación:

- Fotocopia de Contrato

- Fotocopia de Certificación Presupuestaria

- Fotocopia de contrato modificatorio (si corresponde)

- Cronograma del servicio (aprobado por el Fiscal de Servicio)

- Fotocopia de memorándum de designación del Fiscal de Servicio

- Fotocopia de Orden de Proceder

- Libro de Órdenes Copia del Original

- Fotocopia de Orden de Cambio (si corresponde)

- Informes del Fiscal de Servicio

- Orden de Pago

- Acta de Recepción Definitiva

- Planillas de Pago

- Cómputos Métricos

- Detalles de Certificado

- Informe Fotográfico

- Facturas (Fotocopia)

- Llamadas de Atención (si corresponde)

- Garantías y Pólizas (fotocopias)

- Formulario B1

- Informe y certificados de materiales utilizados con su respaldo fotográfico

- Certificados de calidad de todos los equipos y materiales utilizados

- Certificados de Pruebas de Compactación

- Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados

- Detalle de ingeniería (informe a detalle de los trabajos de aterramiento)

- Planos conforme construidos (As-Built), aprobados por el Fiscal de Servicio

- Planos Geo-referenciales en formatos Kmz (Google Eart), dwg (AutoCad), describiendo la ubicación de las EDR y su instalación de sistema de puesta a tierra, con sus respectivos carimbos

- Informe a detalle de las resistividades Obtenidas, aprobadas por el Fiscal de Servicio

- Una copia completa del informe emitido por el Monitor SMS

8.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El Dato Book, deberá ser presentado en una carpeta dura tamaño carta de tres orificios, en una edición Original y a colores, deberán estar bien identificados con la denominación del Servicio, el nombre del documento (DATABOOK), y el nombre de la empresa, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega Provisional del Servicio, sin embargo cualquier retraso de la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la presentación de este documento, mismo que por tratarse de un ítem es requisito para la entrega definitiva.

El Data Book debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), el formato será de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio. El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la presentación de este documento.

8.2 FORMA DE PAGO

El pago de este ítem será por ejemplar del Documento concluido, el mismo será considerado como concluido una vez que el Data Book haya sido entregado por la empresa Contratista a la Unidad Solicitante, el documento deberá estar aprobado por el Fiscal de Servicio.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |