# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidores Básicos | Equipo | 36 |
| 2 | Servidores Medianos | Equipo | 2 |

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS.-

| ITEM 1 SERVIDORES BASICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. CARACTERISTICAS GENERALES |  |  |
| 1.1 | Hardware | Servidor |
| 1.2 | Marca | A ofertar |
| 1.3 | Modelo | A ofertar |
| 1.4 | Cantidad | 36 (Treinta y Seis ) |
| 2. CONFIGURACIÓN |  |  |
| 2.1 | Tipo Servidor | Servidor tipo Rackeable con todos los accesorios de instalación, Alimentación redundante de detección automática y conectable en marcha. |
| 2.2 | Factor de Forma | 1U Rack Server. |
| 2.3 | Procesador | Mínimamente 1 x Intel Xeon E3-1200 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W). |
| 2.4 | Chipset | Mínimamente Familia Intel C236. |
| 2.5 | Capacidad máxima de procesadores | Mínimamente 1 procesador |
| 2.6 | Bus | Bus Frontal Dual Independent 1066MHz |
| 2.7 | Memoria | 32GB (4X8GB) Capacidad hasta 64 GB |
| 2.8 | Disco Duro Instalados | 2 x Disco Duros de 1TB cada uno 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 in Cabled Hard Drive |
| 2.9 | Controladoras | Controladora RAID integrada que soporte RAID 1 |
| 2.10 | RAID | Soporte de RAID 0, RAID 1, RAID 10, NON RAID |
| 2.11 | Ranuras de expansión | Dos (2) ranuras: 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full height (1x8 3.0)+ x8 slot,low profile (1x4 3.0). |
| 2.12 | Controlador de Disco | PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830. |
| 2.13 | Ranuras E/S | 1 PCIe x16 (x8 routing) |
|  |  | 1 PCIe x8 |
|  |  | 1 PCIe x8 (x4 routing) |
|  |  | 1 PCIe x1 |
| 2.14 | Puertos USB | USB 2.0 (mínimo 2 frontales, 2 parte posterior, 1 interior), conector serial de 9 pines, video, tarjeta de acceso remoto |
| 2.15 | Puertos de Red | 4 puertos Ethernet 10/100/1000 |
| 2.16 | Fuentes de Poder | Voltaje de Entrada 90–264 VAC |
|  |  | Frecuencia de Línea 47Hz–63Hz |
|  |  | Disipación de Calor 1300 BTU por hora |
| 2.17 | Cable de Poder | NEMA 5-15P to C14 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord |
| 2.18 | Monitor | Mismo modelo y marca con el Servidor Ofertado |
|  |  | Tipo de Monitor LED Instalación Tipo KVM para rack |
|  |  | Tamaño Mínimo 19” |
|  |  | Resolución Mínimo 1600 X 900 at 60Hz |
| 2.19 | Unidad Óptica | DVD-RW Drive Interna. (de la misma marca) |
| 2.20 | Mouse | Mismo modelo y marca con el Servidor Ofertado. Instalación Tipo KVM para rack. (Se aceptará mouse integrado al teclado KVM) |
| 2.21 | Teclado | Mismo modelo y marca con el Servidor Ofertado. Instalación Tipo KVM para rack. |
| 2.22 | Sistema Operativos Soportados | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterpise Linux |
| 2.23 | Hypervisores soportados | Microsoft Windows Server with Hyper-V® Citrix® XenServer® |
| 2.24 | Rieles | Rieles y brazos de despliegue para uso e instalación en Rack |
| 3. MANUALES Y SOFTWARE (En caso de Adjudicación) |  |  |
| 3.1 | Manuales | El Proveedor deberá proporcionar los manuales originales de instalación y configuración en impreso y/o digital. |
| 3.2 | Software | El Proveedor deberá proporcionar el Software necesario para la configuración de los equipos y sus periféricos (Drivers). |
|  |  | El Proveedor deberá incluir n la propuesta 36 licencias iDRAC8 Enterprise para los servidores que se solicitan. |
| 4. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |  |
| 4.1 | Experiencia de la empresa | Experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 ventas similares. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad no mayor a 2 años. |
| 5. SERVICIOS CONEXOS |  |  |
| 5.1 | Fallas de Hardware | En caso de fallas de hardware el proveedor debe garantizar que el fabricante cuente con un stock local de repuestos que garanticen la operación ininterrumpida del equipo durante el periodo de garantía. |
| 5.2 | Laboratorio y Personal Técnico | El Proveedor deberá contar con un laboratorio local y personal técnico calificado. |
| 5.3 | Costo de Transporte | El costo por medios de transporte del equipo corre por cuenta del proveedor hasta la entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB Corporación. |
| 5.4 | Medios de Embalaje | El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta su entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB Corporación. |
| 5.5 | Instalación y Pruebas de Funcionamiento | Antes de la aceptación de los equipos, estos serán debidamente instalados en oficinas de YPFB y se deberán realizar pruebas de funcionamiento. |
| 6. OTROS REQUISITOS |  |  |
| 6.1 | Certificación ISO | Certificación ISO 9001 y/o 14001 del fabricante, con referencia a la línea ofertada y vigente, emitido por una entidad certificadora independiente y reconocida a nivel mundial. |
| 6.2 | Condición de los Equipos | Los equipos deben ser nuevos de fábrica, no se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished) ni usados. |
| 6.3 | Funcionamiento a la altura de la ciudad de La Paz | El proponente deberá emitir una declaración escrita de existencia de equipos semejantes en funcionamiento en alturas similares de la ciudad de La Paz – Bolivia. |
| 6.4 | Análisis de seguridad | Dado a que se va instalar software para controlar el equipamiento instalado en las E.E.S.S. y Distritos Comerciales desde la Red de YPFB, se requiere realizar un completo Análisis de seguridad de manera exhaustiva con herramientas que detecte brechas de seguridad y amenazas persistentes con solución del tipo Breach Detecction System que contemple al menos 80 Protocolos de red, la solución deberá contar con Sanbox personalizadas y con soporte de sistemas operativos en inglés y español como mínimo, se debe realizar el análisis a todo el equipamiento IP que se cuente en la Red, El monitoreo no debe ser intrusivo, para ello NO se debe instalar agentes en los servidores tanto físicos como virtuales. El análisis será realizado desde YPFB Casa Matriz hacia los equipamientos instalados en las E.E.S.S. y Distritos Comerciales. El mencionado análisis debe ser realizado por un supervisor de proyecto con sólidos conocimientos de seguridad ,para tal fin se requiere que el supervisor de seguridad posea mínimamente las siguientes certificaciones; - Deberá poseer certificación ISO/IEC 27001 Lead Auditor. (Adjuntar Copia Simple) - Deberá poseer certificación ISO/IEC 31000 Risk Manager. (Adjuntar Copia Simple) - Deberá poseer conocimientos de Administración y auditoria de seguridad de la información. - Dado que además de seguridad es importante el sistema de gestión de calidad, es que se requiere que el supervisor de proyecto posea la certificación NB-ISO 9000:2008. - Deberá poseer certificación técnica del fabricante en la solución ofertada. (Adjuntar Copia Simple). |
| 6.5 | Documentación Respaldatoria | La propuesta debe adjuntar documentación complementaria que respalde su oferta e indicar el sitio WEB de información técnica. Los datos del equipamiento se deben poder verificar en las páginas web. |
| 6.6 | Centro Autorizado de Soporte (CAS) | La marca de los equipos ofertados deberá contar con Centro Autorizado de Soporte (CAS). Adjuntar documento a la propuesta que acredite este requerimiento emitido por el fabricante. |
| 6.7 | Capacitación | La empresa contratista debe realizar la capacitación a técnicos del Convocante en el manejo óptimo de los equipos. |
| 6.8 | Provisión de Repuestos | La empresa adjudicada deberá garantizar que el Fabricante cuenta con un stock de repuestos para cubrir cualquier desperfecto del equipo, durante el tiempo de garantía. |
| 7. TIEMPO DE ENTREGA |  |  |
| 7.1 | Tiempo de Entrega | Máximo de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la orden de inicio. |

| ITEM 2: SERVIDORES MEDIANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. REQUERIMIENTO |  |  |
| 1.1 | Hardware | Servidor |
| 1.2 | Marca | A ofertar |
| 1.3 | Modelo | A ofertar |
| 1.4 | Cantidad | 2 (dos) |
| 2. CONFIGURACIÓN |  |  |
| 2.1 | Tipo Servidor | Servidor tipo Rackeable con todos los accesorios de instalación, Alimentación redundante de detección automática y conectable en marcha. |
| 2.2 | Factor de Forma | 1U Rack Server. |
| 2.3 | Procesador | Mínimamente Intel® Xeon® E5-2600 v4 con hasta 22 núcleos por procesador |
| 2.4 | Chipset | Mínimamente Familia Intel C610. |
| 2.5 | Capacidad máxima de procesadores | Mínimamente 2 procesador |
| 2.6 | Memoria | 64GB (4X16GB) RAM máxima: hasta 348 GB DIMM DDR4 |
| 2.7 | Disco Duro Instalados | 8 x Disco Duros de 1TB cada uno 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5 in Cabled Hard Drive |
| 2.8 | Controladoras | Controladora RAID integrada que soporte RAID 1 |
| 2.9 | RAID | Soporte de RAID 0, RAID 1, RAID 10, NON RAID |
| 2.10 | Ranuras de expansión | Dos (2) ranuras: 2 x PCIe 3.0 slots: x16 slot, full height (1x8 3.0)+ x8 slot,low profile (1x4 3.0). |
| 2.11 | Controlador de Disco | PERC S130, PERC H330, PERC H730, Externo PERC H830. |
| 2.12 | Ranuras E/S | 2 PCIe 3.0 |
| 2.13 | Puertos USB | USB 2.0 (mínimo 2 frontales, 2 parte posterior, 1 interior), conector serial de 9 pines, video, tarjeta de acceso remoto |
| 2.14 | Puertos de Red | 4 puertos Ethernet 10/100/1000 |
| 2.15 | Fuentes de Poder | Voltaje de Entrada 90–264 VAC |
|  |  | Frecuencia de Línea 47Hz–63Hz |
|  |  | Disipación de Calor 1300 BTU por hora |
| 2.16 | Cable de Poder | NEMA 5-15P to C14 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord |
| 2.17 | Monitor | Especificar modelo y compatibilidad con el Servidor Ofertado |
|  |  | Tipo de Monitor LED |
|  |  | Tamaño Mínimo 19” |
|  |  | Resolución Mínimo 1600 X 900 at 60Hz |
| 2.18 | Unidad Óptica | DVD-RW Drive Interna. (de la misma marca) |
| 2.19 | Mouse | Óptico USB; Misma marca que el Servidor Ofertado |
| 2.20 | Teclado | Teclado USB; Misma marca que el Servidor Ofertado |
| 2.21 | Sistema Operativos Soportados | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Red Hat Enterpise Linux |
| 2.22 | Hypervisores soportados | Microsoft Windows Server with Hyper-V®, Citrix® XenServer®, VmWare |
| 2.23 | Rieles | Rieles y brazos de despliegue para uso e instalación en Rack |
| 3. MANUALES Y SOFTWARE (En caso de Adjudicación) |  |  |
| 3.1 | Manuales | El Proveedor deberá proporcionar los manuales originales de instalación y configuración en impreso y/o digital. |
| 3.2 | Software | El Proveedor deberá proporcionar el Software necesario para la configuración de los equipos y sus periféricos (Drivers). |
|  |  | El Proveedor deberá incluir n la propuesta 50 licencias iDRAC8 Enterprise para los servidores que se solicitan. |
| 4. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |  |  |
| 4.1 | Experiencia de la empresa | Experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 ventas similares. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad no mayor a 2 años. |
| 5. SERVICIOS CONEXOS |  |  |
| 5.1 | Fallas de Hardware | En caso de fallas de hardware el proveedor debe garantizar que el fabricante cuente con un stock local de repuestos que garanticen la operación ininterrumpida del equipo durante el periodo de garantía. |
| 5.2 | Laboratorio y Personal Técnico | El Proveedor deberá contar con un laboratorio local y personal técnico calificado. |
| 5.3 | Costo de Transporte | El costo por medios de transporte del equipo corre por cuenta del proveedor hasta la entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB Corporación. |
| 5.4 | Medios de Embalaje | El Proveedor debe garantizar que el equipo será trasladado en medios de embalaje adecuados y seguros hasta su entrega en las estaciones de servicio indicadas por la Gerencia de Tecnologias de la Información de YPFB Corporación. |
| 5.5 | Instalación y Pruebas de Funcionamiento | Antes de la aceptación de los equipos, estos serán debidamente instalados en oficinas de YPFB y se deberán realizar pruebas de funcionamiento. |
| 6. OTROS REQUISITOS |  |  |
| 6.1 | Certificación ISO | Certificación ISO 9001 y/o 14001 del fabricante, con referencia a la línea ofertada y vigente, emitido por una entidad certificadora independiente y reconocida a nivel mundial. |
| 6.2 | Condición de los Equipos | Los equipos deben ser nuevos de fábrica, no se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished) ni usados. |
| 6.3 | Funcionamiento a la altura de la ciudad de La Paz | El proponente deberá emitir una declaración escrita de existencia de equipos semejantes en funcionamiento en alturas similares de la ciudad de La Paz – Bolivia. |
| 6.4 | Análisis de seguridad | Dado a que se va instalar software para controlar el equipamiento instalado en Centros de Datos de YPFB, se requiere realizar un completo Análisis de seguridad de manera exhaustiva con herramientas que detecte brechas de seguridad y amenazas persistentes con solución del tipo Breach Detecction System que contemple al menos 80 Protocolos de red, la solución deberá contar con Sanbox personalizadas y con soporte de sistemas operativos en inglés y español como mínimo, se debe realizar el análisis a todo el equipamiento IP que se cuente en la Red, El monitoreo no debe ser intrusivo, para ello NO se debe instalar agentes en los servidores tanto físicos como virtuales. El mencionado análisis debe ser realizado por un supervisor de proyecto con sólidos conocimientos de seguridad ,para tal fin se requiere que el supervisor de seguridad posea mínimamente las siguientes certificaciones; - Deberá poseer certificación ISO/IEC 27001 Lead Auditor. (Adjuntar Copia Simple) - Deberá poseer certificación ISO/IEC 31000 Risk Manager. (Adjuntar Copia Simple) - Deberá poseer conocimientos de Administración y auditoria de seguridad de la información. - Dado que además de seguridad es importante el sistema de gestión de calidad, es que se requiere que el supervisor de proyecto posea la certificación NB-ISO 9000:2008. - Deberá poseer certificación técnica del fabricante en la solución ofertada. (Adjuntar Copia Simple). |
| 6.5 | Documentación Respaldatoria | La propuesta debe adjuntar documentación complementaria que respalde su oferta e indicar el sitio WEB de información técnica. Los datos del equipamiento se deben poder verificar en las páginas web. |
| 6.6 | Centro Autorizado de Soporte (CAS) | La marca de los equipos ofertados deberá contar con Centro Autorizado de Soporte (CAS). Adjuntar documento a la propuesta que acredite este requerimiento emitido por el fabricante. |
| 6.7 | Capacitación | La empresa contratista debe realizar la capacitación a técnicos del Convocante en el manejo óptimo de los equipos. |
| 6.8 | Provisión de Repuestos | La empresa adjudicada deberá garantizar que el Fabricante cuenta con un stock de repuestos para cubrir cualquier desperfecto del equipo, durante el tiempo de garantía. |
| 7. TIEMPO DE ENTREGA |  |  |
| 7.1 | Tiempo de Entrega | Máximo de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la orden de inicio. |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES (ITEM I, ITEM 2)

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

Carta de garantía del Proponente en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía mínima de 3 años otorgada por el fabricante, a partir de la recepción definitiva. - Mantenimiento preventivo: Limpieza general interna y externa de los equipos, emitiendo un reporte sobre el estado del mismo. Este deberá realizarse cada semestre en el lugar de instalación de los mismos y durante la primera y/o segunda semana de cada periodo establecido a partir de la adquisición de los equipos. - Mantenimiento correctivo: De presentarse fallas de fábrica en algunas de las partes y/o en la totalidad de los equipos durante el tiempo de garantía, el proveedor procederá con el cambio y/o reemplazo de las partes dañadas por otras nuevas de similares características, sin costo alguno para YPFB. El proveedor deberá atender cualquier reporte de falla (24x7x365) a sola llamada con un tiempo de respuesta no mayor a 72 Hrs. Dicho tiempo puede ser modificable dependiendo la accesibilidad de acceso y llegada a la Estación de Servicio, Zona o Distrito Comercial, indicada por YPFB. - Carta de garantía del Fabricante y/o Proveedor en el que se certifique que el mantenimiento correctivo incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte consulta en el Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS

- Cláusula de Seguros La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa proponente y/o contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio)la Empresa proponente deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 2.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 2.6.1. Casco de seguridad 2.6.2. Lentes de seguridad 2.6.3. Botín / Bota de seguridad 2.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 2.6.6. Trabajos en altura 2.6.7. Trabajos eléctricos 2.6.8. Trabajos en espacios confinados 2.6.9. Trabajos en zanja abierta 2.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 2.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 2.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3. Antes del inicio de cualquier actividad deberá: - Presentar su respaldo de haber recibido su Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Solicitar el permiso de trabajo correspondiente al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los Equipos deben entregarse en Almacenes de YPFB de las Ciudades Capitales de Bolivia de acuerdo al detalle del cuadro adjunto; respecto a la instalación debe realizarse en Estaciones de Servicio de YPFB definidas por la Gerencia de Tecnologías de Información Corporativa (GTIC), una vez entregado el equipamiento: Los equipos solicitados deberán ser entregados en las siguientes Direcciones de YPFB dejando por cada estación lo siguiente: - 1 Servidor Mediano: Av. Grigotá esq. Calle Regimiento Lanza (carretera Doble Vía La Guardia entre 3er. anillo externo y 4to. anillo) en el Edificio denominado VPNO. - 1 Servidor Mediano: Planta “Carlos Villegas Quiroga” de propiedad de YPFB Corporación, que está ubicada en el municipio de Yacuiba de la provincia de Gran Chaco del departamento de Tarija-Bolivia - 1 Servidor Básico por cada uno de los siguientes lugares: DIRECCIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO Y ZONAS COMERCIALES Nro.; Ciudad; Nombre; Dirección. 1; Beni; ESTACION DE SERVICIO HEROES DEL CHACO; AV. HEROES DEL CHACO FINAL. 2; Beni; ESTACION DE SERVICIO SANTA ANA DE YACUMA; CALLE JUAN ADAD ESQ. ROBERTO ROCA. 3; Beni; ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN; UNZAGA DE LA VEGA ZONA/BARRIO EL CARMEN ALCALDIA GUAYARAMERIN. 4; Beni; ZONA COMERCIAL TRINIDAD; LIBERTAD ZONA/BARRIO SAN ANTONIO ALCALDIA TRINIDAD. 5; Chuquisaca; ESTACION DE SERVICIO MUYUPAMPA; AVENIDA BANZER S/N. 6; Chuquisaca; PLANTA ENGARRAFADORA CAMARGO; AV. CIRCUNVALACION S/N ZONA/BARRIO CENTRAL ALCALDIA CAMARGO. 7; Chuquisaca; ZONA COMERCIAL MONTEAGUDO; MONTEAGUDO ZONA/BARRIO TURUPAMPA ALCALDIA MONTEAGUDO. 8; Cochabamba; DISTRITO COMERCIAL CENTRO; SIGLO XX FINAL (KM 6 CARRETERA ANTIGUA CBB-SCZ) ZONA/BARRIO VALLE HERMOSO ALCALDIA COCHABAMBA. 9; Cochabamba; ZONA COMERCIAL PUERTO VILLARROEL; BENI S/N ZONA/BARRIO CENTRAL ALCALDIA PUERTO VILLARROEL. 10; Oruro; DISTRITO COMERCIAL ORURO; 6 DE OCTUBRE 5696 ZONA/BARRIO CENTRAL ALCALDIA ORURO. 11; Oruro; PLANTA ENGARRAFADORA CATAVI; M. BARZOLA S/N ZONA/BARRIO CENTRAL ALCALDIA LLALLAGUA. 12; Pando; ESTACION DE SERVICIO COBIJA (PROGRESO); CALLE EL PROGRESO. 13; Pando; ZONA COMERCIAL COBIJA; INTERNACIONAL 616 ZONA/BARRIO INTERNACIONAL ALCALDIA COBIJA. 14; Potosí; ESTACION DE SERVICIO UNCIA; FINAL CALLE SUCRE PLAYA DEL CHOFER. 15; Potosí; ZONA COMERCIAL TUPIZA; BARRIENTOS ZONA/BARRIO SANTA ELENA ALCALDIA TUPIZA. 16; Potosí; ZONA COMERCIAL VILLAZON; ANTOFAGASTA FINAL ZONA/BARRIO YPFB ALCALDIA VILLAZON. 17; Santa Cruz; ZONA COMERCIAL CAMIRI; CAMINO PUENTE VIEJO ZONA/BARRIO CHORETI ALCALDIA CAMIRI. 18; Santa Cruz; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; MARISCAL SUCRE ZONA/BARRIO PARADERO ALCALDIA PUERTO SUAREZ. 19; Santa Cruz; ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS; YACIMIENTOS ZONA/BARRIO VILLA FATIMA ALCALDIA SAN JOSE DE CHIQUITOS. 20; Tarija; ESTACION DE SERVICIO CARAPARI; CARRETERA A TARIJA INGRESO A CARAPARI. 21; Tarija; ESTACION DE SERVICIO PADCAYA; CARRETERA A BERMEJO INGRESO A PADCYA. 22; Tarija; ZONA COMERCIAL BERMEJO; GRANJA YPFB ZONA/BARRIO LAS LOMAS ALCALDIA BERMEJO. 23; Tarija; ZONA COMERCIAL VILLAMONTES; MENDEZ ARCOS ZONA/BARRIO FERROVIARIO ALCALDIA VILLAMONTES. 24; Tarija; ZONA COMERCIAL YACUIBA; BOLIVIA ZONA/BARRIO SAL JOSE DE POCITOS ALCALDIA YACUIBA. Nro.; Ciudad; Nombre; Coordenadas de Geolocalización / Ubicación. 25; La Paz; ESTACION DE SERVICIO ACHACACHI; 533625.13 m E; 8222236.09 m S. 26; Santa Cruz; ESTACION DE SERVICIO ASCENCION DE GUARAYOS; 481851.17 mE; 8240863.42 m S. 27; Santa Cruz; ESTACION DE SERVICIO CABEZAS; 467394.44 m E; 7923665.38 m S. 28; Chuquisaca; ESTACION DE SERVICIO CAMARGO; 268336.00 m E; 7710093.67 m S. 29; La Paz; ESTACION DE SERVICIO DESGUADERO; 497251.89 m E; 8168208.35 m S. 30; Oruro; ESTACION DE SERVICIO HUANUNI; 723656.38 m E; 7979844.06 m S. 31; Chuquisaca; ESTACION DE SERVICIO MONTEAGUDO; 400137.91 m E; 7809898.32 m S. 32; Beni; ESTACION DE SERVICIO POMPEYA; 294972.91 m E; 8357736.41 m S. 33; Santa Cruz; ESTACION DE SERVICIO SAMAIPATA; 408077.73 m E; 7990008.95 m S. 34; Santa Cruz; ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE DE CHIQUITOS; 740634,83 m E; 8025394.66 m S. 35; Santa Cruz; ESTACION DE SERVICIO SAN JULIAN; 540217.78 m E; 8129045.10 m S. 36; Chuquisaca; ESTACION DE SERVICIO SAN LUCAS; 274945.66 m E; 7760885.55 m S.