PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACÚSTICA DEL MUSEO TECNOLOGICO  - SANTA CRUZ

| LOTE No. | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO |  |  |
|  | Lectores de Proximidad + Botones Apertura | 47 | Equipo |
|  | Tarjetas de Proximidad | 200 | Pieza |
|  | Interfaces Controladoras de Puertas | 25 | Equipo |
|  | Interfaces Controladoras de Red | 3 | Equipo |
| 2 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  |  |
|  | Cámaras Tipo Bala (Bullet) | 13 | Equipo |
|  | Cámara Tipo Ojo de Pez | 8 | Equipo |
|  | Cámara Tipo Mini Domo para Área de Parqueo | 2 | Equipo |
|  | Cámara Tipo PTZ | 4 | Equipo |
|  | Cámara Tipo PTZ Domo Multisensor de 4 Lentes | 4 | Equipo |
|  | Software para Monitoreo de Cámaras | 1 | Global |
| 3 | SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES |  |  |
|  | Parlantes Tipo A | 18 | Equipo |
|  | Amplificador Tipo A | 1 | Equipo |
|  | Pantalla Interactiva Tipo 1 | 6 | Equipo |
|  | Pantalla Interactiva tipo 2 | 9 | Equipo |
|  | Parlantes Tipo B | 6 | Equipo |
|  | Bajo Tipo A | 1 | Equipo |
|  | Amplificador Tipo B | 1 | Equipo |
|  | Mezclador Multicanal | 2 | Equipo |
|  | Parlantes Tipo C | 2 | Equipo |
|  | Parlantes Tipo D | 4 | Equipo |
| 4 | MOLINETES Y BARRERAS DE GARAJE |  |  |
|  | Molinetes de Acceso para Funcionarios y Visitas | 2 | Equipo |
|  | Brazo Mecánico para Acceso de Vehículo | 2 | Equipo |
|  | Puerta de Acceso Controlado para Personas con discapacidad | 1 | Equipo |
|  | Motor de Puerta Corrediza | 1 | Equipo |

- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE N° 1: ADQUISICIÓN,  INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS

ITEM 1: LECTORES DE PROXIMIDAD

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Lector de Proximidad | Se requiere un sistema para el control de ingreso y salida de personas a las oficinas del museo tecnológico de YPFB con altos estándares de autenticación multifactorial. |  |
| 1.2 |  | Marca | Especificar |  |
| 1.3 |  | Modelo | Especificar |  |
| 1.4 |  | Cantidad | Lectores de proximidad cuarenta (47) Botones de apertura de puerta Se requiere cuarenta y siete (47) |  |
| 1.5 |  | Instalación | La Instalación del sistema deberá incluir todos los accesorios necesarios para la apertura de puertas; - Lector de proximidad. - Chapas electromagnéticas de acuerdo al tipo de puerta. - Brazo hidráulico de ser necesario - Push buton to exit - Material necesario para garantizar el buen funcionamiento del sistema - La instalación de la solución debe ser especificada en el acápite “Tipo de Instalación” |  |
| 1.6 |  | Compatibilidad | Los equipos deben ser 100% compatibles con el BMS Honeywell que a la fecha cuenta YPFB |  |
| 1.7 |  | Características técnicas del lector Smart Card y Smart Phone | Los equipos ofertados deberán permitir el acceso seguro a través de dispositivos móviles, que potencien las tecnologías de comunicación estándar y funcionen con ambos sistemas operativos iOS® y Android™. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán ssoportar identidades móviles (IDM), como también las tecnologías de las credenciales existentes, sean éstas de 125Khz y/o 13.56Mhz para la migración de manera simple y sin interrupciones hacia una tecnología más segura. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán contar con configuraciones ajustables de lectura que permitan regular de manera ajustable el rango de captación de la señal de las Identidades Móviles (IDM), posibilitando de manera flexible el uso de menores distancias de lectura. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán tener capacidad de lectura de tarjetas smartcards, contacless, NFC y smartphones. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar y leer simultáneamente frecuencias de operación de 13.56MHz, Dispositivos móviles NFC, Dispositivos móviles Bluetooth y 125Khz. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar alimentación eléctrica de 5 a 16VDC; |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer criptografía con el uso de algoritmo seguro para transmisión de Radio Frecuencia entre el lector y la credencial. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer autenticación mutua entre el lector y la credencial. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán cumplir técnicamente con la tecnología de credenciales de 125kHz de acuerdo a la norma ISO 15693. ISO 14443A e ISO 14443B. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar simultáneamente, sin necesidad de cambiar, modificar o tocar el Hardware, como mínimo la lectura de las siguientes tecnologías: Mifare CNS (card serial number), EM, AWID, NFC (Near Field Communication) y Bluetooth. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar actualizaciones de firmware en sitio, a través de credenciales de configuración, sin la necesidad de retirar o desmontar la lectora, ni reemplazarla por otra. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar la instalación en aéreas internas o externas protegidas, y contar como mínimo, con protección IP 55. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán estar construidos en policarbonato resistente, de acuerdo con la norma UL94. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer la opción de cable de conexión o conectores de terminal (bornera). |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar los protocolos de comunicación Wiegand y Clock-and-Data como mínimo para distancias de 60 metros con cable calibre 22AWG. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar temperatura de operación de -25 a 65ºC. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar operación en condiciones de humedad desde 5 a 95% no condensada. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán soportar la siguiente interface de comunicación, de acuerdo con la V2 del Standard SIA OSDP (Open Supervised Device Protocol) 4-consuctor #24 AWG. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer el certificado de Elemento Seguro EAL5+ para brindar protección a prueba de manipulaciones y clonación de llaves y operaciones criptográficas. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer como mínimo las siguientes certificaciones: Bluetooth SIG, UL294/cUL (EUA), Certificación FCC (EUA), IC (Canadá), CE (UE), RoHS. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán poseer garantía de por vida del fabricante contra defectos de fabricación informados en el sitio del fabricante. |  |
|  |  |  | Los equipos ofertados deberán tener la capacidad de lectura a distancia, desde el smartphone al lector en línea recta, hasta 2 metros de distancia. |  |
| ITEM 2: TARJETAS DE PROXIMIDAD |  |  |  |  |
| - Características Generales |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Tarjetas de Proximidad | Se requiere tarjetas de proximidad de alta seguridad |  |
| 1.2 |  | Marca | Especificar |  |
| 1.3 |  | Modelo | Especificar |  |
| 1.4 |  | Cantidad | Tarjetas de proximidad PVC tres cientos (200) |  |
| 1.5 |  | Características Técnicas de la credencial de proximidad de identidad segura | Las credenciales ofertadas deberán soportar frecuencia de operación de 13.56 Mhz e IEC 14443A. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer como mínimo una memoria interna de 8KBytes para uso de aplicaciones. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar transmisión de radio frecuencia (RF) encriptada entre el lector y la credencial a través de algoritmo seguro, soportando también padrón de criptografía AES 128 bits. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer áreas de aplicaciones protegidas por código de 128 bits de lectura y grabación. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar la realización de la autenticación mutua entre el la credencial y el lector basado en la norma ISO/IEC 24727-3 2008. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán ser de tecnología pasiva, funcionar sin la necesidad de batería y soportar como mínimo 500.000 lecturas y grabaciones. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán poder ser grabada mediante tinta o tecnología láser de manera externa con la numeración que corresponda. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar como mínimo la norma ISO/IED 7810. 7816 y 14443A. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán garantizar la retención de datos como mínimo durante 20 años. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer un espesor máximo de 0,09 cm y estar construida en PVC laminado flexible tipo ISO CR80. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar temperatura de operación desde -40° a 70° C. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán soportar humedad de operación desde 5% a 95% no condensada. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas ddeberán soportar One Time Password. |  |
|  |  |  | Las credenciales ofertadas deberán poseer garantía de por vida comprobable en el sitio del fabricante |  |
| 1.6 |  | Características técnicas credenciales digitales | Las identidades digitales deberán garantizar privacidad, seguridad, e integridad de los datos e serán fáciles de administrar a través de un gerenciamiento completo del ciclo de vida de las credenciales digitales (Creación, Distribución y Eliminación). |  |
|  |  |  | La identidad digital permitirá, mediante el uso del teléfono celular Inteligente, validarse en los lectores de control de acceso existentes en Los Edificios como si fuese una tarjeta de PVC u otra forma de validación posible. La identidad digital existente en el teléfono celular inteligente deberá proporcionar protección de la información personal del acceso no autorizado |  |
|  |  |  | Las identidades digitales deberán estar basadas en objetos de datos protegidos por el cifrado, con los protocolos más avanzados y algoritmos criptográficos. Estos objetos de datos portátiles deberán enviar a cada dispositivo (lector) la señal de comunicación mediante un protocolo seguro para garantizar la protección y seguridad de los datos, independientemente de la norma de comunicaciones elegida. |  |
|  |  |  | Las identidades digitales deberán tener la capacidad de ser instaladas en sistemas operativos Android (versión 4.4 + NFC en adelante) y iOS (versión 8.0 en adelante). Las identidades digitales solo podrán funcionar en dispositivos celulares inteligentes que posean protocolo de comunicación bluetooth (versión 4.0), el cual posee mayor seguridad y utiliza el algoritmo de encriptado AES-128 CCM para el encriptado y autenticación del paquete. |  |
|  |  |  | Las transacciones entre el teléfono celular inteligente y el lector deberán basarse en normas internacionales para la mensajería segura, sólida autenticación y confidencialidad de los datos. Las normas de seguridad utilizado NIST y la NSA criptografía Suite B, AES-128 y SHA-256. |  |
|  |  |  | Cada transacción realizada a través de las identidades digitales deberá ser únicas y no podrán ser clonadas (grabada y reproducida). |  |
|  |  |  | La aplicación de identidad digital deberá utilizar un protocolo de mensajería segura y se utilizará para proteger la comunicación inalámbrica entre el teléfono celular inteligente y el lector, ya sea ésta mediante tecnología NFC (Near Field Communication) o tecnología Bluetooth 4.0. |  |
|  |  |  | Las identidades digitales deberán almacenarse en la misma área del dispositivo que lo hacen otras contraseñas de diferentes aplicaciones, o donde se almacene la información sensible. |  |
|  |  |  | La aplicación de la Identidad Digital deberá estar disponible en la App Store de Apple y Google Play. Esta aplicación deberá ser capaz de gestionar al menos 5 identidades digitales diferentes en el mismo teléfono celular inteligente. |  |
| ITEM 3: INTERFACES CONTROLADORAS DE PUERTAS Características Generales. 1.1; Interfaz controlador de puertas; Se requiere una tarjeta interfaz lectora/puerta con capacidad de conectar lectoras y controlar puertas. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Se requiere 25 tarjetas controladoras. 1.5; Características técnicas generales; La tarjeta deberá contar con un elegante estuche de policarbonato que lo proteja de cualquier daño. La Tarjeta deberá contar con una nomenclatura Seri grafiada que identifique todas las conexiones. Todos los componentes de la tarjeta deberán cumplir con las normas UL 294 y UL 1076. Se deberá adjuntar algún documento emitido por el fabricante que certifique el cumplimiento de las normas mencionadas.. La tarjeta deberá proporcionar indicadores visuales LED que proporcionen información Sobre el estado de la tarjeta. La tarjeta deberá ser de interfaz sencilla y proporcionar; - Conectores de terminal de tornillo de desconexión rápida - Interruptor rotativo (0-15) - Entradas para: - 2 lectoras - 2 interruptores de supervisión de puerta, - 2 interruptores Request-to-Exit - Monitor fallo corriente continua* - Monitor fallo batería* - Autoprotección en la caja puede configurarse como una entrada de uso general. La tarjeta deberá contar con una caja de policarbonato que cumpla la norma UL94. La tarjeta deberá cumplir los siguientes requisitos de alimentación eléctrica - 60 mA a 9-18 VDC (sin lectoras conectadas) - El V100 puede suministrar hasta 500 mA a dos lectoras.. La tarjeta deberá soportar las siguientes condiciones de operación - Temperatura de 0 °C a 50 °C - Humedad del 5% al 95% de humedad relativa sin condensación. La tarjeta deberá cumplir las siguientes certificaciones: - UL 294 y UL 1076. - CSA 205 - Certificación FCC Clase A EN 50130-4 Requisitos de inmunidad para sistemas de control de acceso para la UE (etiqueta CE) Se deberá presentar algún respaldo emitido por el fabricante que verifique el cumplimiento de las certificaciones. La tarjeta deberá tener los siguientes puertos de comunicación; - RS-485 - dos cables. SIA estándar Wiegand/datos y reloj – dos puertos. ITEM 4: INTERFACES CONTROLADOR DE RED - Características Generales. 1.1; Interfaz controlador de red; Se requiere un equipo anfitrión para software de control de acceso e interfaz para hasta 32 interfaces puerta/lectora. 1.2; Marca; Especificar. 1.3; Modelo; Especificar. 1.4; Cantidad; Se requiere un equipo. 1.5; Compatibilidad; Los equipos deben ser 100% compatibles con el BMS Honeywell que a la fecha cuenta YPFB. 1.6; Características técnicas generales; El equipo deberá tener la capacidad de comunicar a todo el sistema de control accesos mediante el protocolo estándar TCP/IP. El equipo deberá contar con procesador RISK de 32 bits. El equipo podrá almacenar una base de datos de configuración y control de acceso para hasta 32 Interfaces lectoras (hasta 64 puertas), con 44.000 tarjetas (puede extenderse a 250.000 tarjetas).. El equipo deberá tener la capacidad de controlar 32 interfaces puerta / lectora (hasta 64 puertas / lectoras). El equipo deberá Informar sobre alarmas y las entradas supervisadas con 255 prioridades.. El equipo debe incluir una interfaz API HTTP, una API Windows DLL y una API de comunicación directa.. El equipo debe permitir conexión local de un ordenador portátil para realizar diagnósticos o modificar la configuración.. El equipo ofertado deberá tener la capacidad de conectar todo el sistema a una red TCP/IP. El equipo y sus componentes cumplen con las normas UL 294 y UL 1076.. La tarjeta deberá contar con una caja de policarbonato que cumpla la norma UL94. La Tarjeta deberá contar con una nomenclatura Seri grafiada que identifique todas las conexiones. La tarjeta deberá proporcionar indicadores visuales LED que proporcionen información Sobre el estado de la tarjeta. La tarjeta deberá ser de interfaz sencilla y proporcionar; - Conector RJ-45 para Ethernet TCP/IP - Conectores de terminal de tornillo de desconexión rápida - Cuatro conexiones RS-485 a interfaces - 2 entradas analógicas supervisadas para aplicaciones de uso general - 2 salidas de relé no enclavado para anuncios de alarma locales (de 2A @ 30 VDC) - Entrada de corriente continua - Entrada de autoprotección* - Entrada fallo corriente alterna* - Entrada fallo batería* - *Puede configurarse como una entrada de uso general. El equipo deberá tener un rendimiento de; - Procesador RISC de 32 bit de 100 MHz - Memoria flash integrada de 8 MB - Ampliaciones de memoria disponibles a 16 MB y 32 MB - 32 MB SDRAM - 256 K SRAM. La tarjeta deberá cumplir los siguientes requisitos de alimentación eléctrica - 12-18 VDC 140 mA a. La tarjeta deberá soportar las siguientes condiciones de operación - Temperatura de 0 °C a 50 °C - Humedad del 5% al 95% de humedad relativa sin condensación. La tarjeta deberá cumplir las siguientes certificaciones: - UL 294 y UL 1076. - CSA 205 - Certificación FCC Clase A EN 50130-4 Requisitos de inmunidad para sistemas de control de acceso para la UE (etiqueta CE) Se deberá presentar algún respaldo emitido por el fabricante que verifique el cumplimiento de las certificaciones. La tarjeta deberá tener los siguientes puertos de comunicación; - RS-485 – dos cables. - TCP-IP – un puerto, 10 o 100 Mbps. |  |
|  | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  |  |  |
|  | Experiencia General de la Empresa: Experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 2 ventas similares. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad no mayor a 2 años. Experiencia Personal Clave de la Empresa: Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. Certificación de Procesos La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001. |  |  |  |
|  | CERTIFICACION DEL FABRICANTE |  |  |  |
|  | El fabricante de contar con certificación ISO 9001. Presentar Certificado en Copia Simple |  |  |  |
|  | AUTORIZACION DEL FABRICANTE |  |  |  |
|  | Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |
|  | GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  |
|  | Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |
|  | DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO |  |  |  |
|  | El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese. |  |  |  |
|  | TIPO DE INSTALACION |  |  |  |
|  | El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral por el lote 1, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Se requiere que el ofertante designe un supervisor de proyecto con sólidos conocimientos de seguridad ,para tal fin se requiere que el supervisor de seguridad posea mínimamente las siguientes certificaciones; - Deberá poseer certificación ISO/IEC 27001 Lead Auditor. - Deberá poseer certificación ISO/IEC 31000 Risk Manager. - Deberá poseer conocimientos de Administración y auditoria de seguridad de la información. - Dado que además de seguridad es importante el sistema de gestión de calidad, es que se requiere que el supervisor de proyecto posea la certificación NB-ISO 9000:2008. - Deberá poseer certificación técnica del fabricante en la solución ofertada. - Deberá ser empleado del ofertante, para ello debe figurar en planilla (Adjuntar el certificado de AFP que acredite ser empleado del ofertante). (Adjuntar pruebas que acrediten el conocimiento solicitado) Dado que se van a instalar equipamiento IP adicionales a la Red , es que se requiere realizar un completo análisis de seguridad de manera exhaustiva con herramientas que detecte brechas de seguridad y amenazas persistentes con solución del tipo Breach Detecction System que contemple al menos 80 Protocolos de red, la solución deberá contar con Sanbox personalizadas y con soporte de sistemas operativos en inglés y español como mínimo, se debe realizar el análisis a todo el equipamiento IP que se cuente en la Red ,El monitoreo no debe ser intrusivo, para ello NO se debe instalar agentes en los servidores tanto físicos como virtuales. Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa adjudicada. En caso de ser necesario el uso de cable ducto el mismo debe ser de aluminio. Conservando la esteticidad del Edificio. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso y el anclaje únicamente debe ser a la losa superior (no puede apoyarse en el cielo falso). |  |  |  |
|  | CAPACITACION |  |  |  |
|  | El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del Equipamiento adquirido en el Lote 1. Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC.; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de control de accesos. - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La empresa contratada deberá proveer certificados de capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |
|  | SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía el contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía el contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |
|  | PROPUESTA DIGITAL |  |  |  |
|  | El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
|  | El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOTE N° 1 (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago único vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 3 pasos al 3er. Anillo el Edificio denominado Museo Tecnológico YPFB.

SEGUROS

- Cláusula de Seguros La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa proponente y/o contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en los “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio)la Empresa proponente deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 2.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 2.6.1. Casco de seguridad 2.6.2. Lentes de seguridad 2.6.3. Botín / Bota de seguridad 2.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 2.6.6. Trabajos en altura 2.6.7. Trabajos eléctricos 2.6.8. Trabajos en espacios confinados 2.6.9. Trabajos en zanja abierta 2.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 2.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 2.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3. Antes del inicio de cualquier actividad deberá: - Presentar su respaldo de haber recibido su Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Solicitar el permiso de trabajo correspondiente al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE N° 2: SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ITEM 1: CÁMARAS TIPO BALA (BULLET)

| 1. Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cámara tipo bullet | Se requiere una cámara tipo bullet de alta resolución 5 MP mínimamente, cámara de red para exteriores e interiores, |
| 1.2 | Marca | Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante) |
| 1.3 | Modelo | Especificar. (YPFB verificará mediante página web del fabricante) |
| 1.4 | Cantidad | Se requiere (13) equipos |
| 1.5 | Características de las Cámaras | Las cámaras deberán soportar funcionamiento en exterior, grado de protección mínima IP 66 y 4X Aleación de Poliéster Y Policarbonato |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % ( condensación) |
|  |  | Cada cámara ofertada debe incluir; - Soporte de montaje - Plantilla de taladro - Windows decoder 1 licencia |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 Class 3 Max 12.8 W |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/3.2” |
|  |  | La cámara ofertada deberá estar equipada con LED IR con un ángulo de iluminación e intensidad ajustables. Alcance de hasta 15 m. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir lente; - 2.8 a 9.8 mm, F1.6 - Angulo de visión horizontal de 27 – 92 grados - Vari focal - Enfoque y zoom remotos - Iris tipo P - Corrector de infrarrojos |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática La cámara ofertada deberá estar equipada con un sensor de barrido progresivo sensible a infrarrojos. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con sensibilidad lumínica - Color: 0,35 lux a F1.6 - B/N: 0,07 lux a F1.6 - 0 lux con. Iluminación con infrarrojos activada |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte 10 / AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución: 2592x1944 HDTV 1080p to 160x90 Debe cumplir la norma SMPTE 274M (HDTV 1080p) |
|  |  | Velocidad de la imagen: Resoluciones de hasta 1920x1080 (HDTV 1080p) y 1600x1200: Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) - Modo de captura de 3 MP: hasta 16/20 imágenes por segundo (50/60 Hz) - Modo de captura de 5 MP: hasta 12,5/12 imágenes por segundo (50/60) Hz |
|  |  | La cámara ofertada debe tener Video Streaming: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | Ajustes de Imagen: tiempo de exposición manual, Compresión, color, brillo, nitidez, El balance de blancos, control y zonas de exposición, luz de fondo la compensación, la sintonización precisa del comportamiento con poca luz, y el texto superposición de imágenes, máscaras de privacidad, iluminación IR. Amplia gama de contraste dinámico-dinámico Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato corredor o pasillo. |
| 1.8 | PTZ | La cámara ofertada debe Proporcionar funcionalidad PTZ digital. Proporcionar compatibilidad para controladores PTZ cargables. |
| 1.9 | Red | Seguridad; La cámara ofertada debe contar con protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | Protocolos soportados; La cámara ofertada debe soportar los protocolos IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH. |
| 1.10 | Interfaz de API | La cámara ofertada debe soportar API abierta para integración de software de terceros. |
| 1.11 | Analítica | La cámara ofertada debe soportar: - Video por detección de movimiento - Cruce de línea (por separado) - Seguimiento automático digital - Aplicaciones de terceros. |
| 1.12 | Eventos | La cámara ofertada debe soportar: - Modo día/noche - Acceso a secuencias de video en directo - Detección de movimiento - Manipulación - Temperatura - Entrada externa - Funcionalidad PTZ - Aplicación de terceros integrados - Detección de alteración en el almacenamiento local |
| 1.13 | Acciones de evento | Carga de archivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS compartido de red y Email - notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP - Envió de imágenes y clips de video HTTP, HTTPS y FTP - Activación de salida externa - Activación de iluminación integrada/led IR - Modo visión día y noche |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 2: CÁMARA TIPO OJO DE PEZ

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Cámara tipo OJO de pez | Se requiere una cámara tipo ojo de pez de alta resolución |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Se requiere (8) equipos |
| 1.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe tener factor de forma tipo mini domo |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio con cubierta transparente de policarbonato y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados tornillos cautivos resistencia 10X blanco NCS S 1002-B |
|  |  | La cámara ofertada debe cumplir con HDTV y vistas panorámicas de 360°/180°, cuatro esquinas. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.4 W Max 5.1 W. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC de hasta 64 GB. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación) |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EN 55022 Class B - EN 55024 - EN 61000-6-1. - EN 61000-6-2. - FCC Part 15 Subpart B Class B - ICES-003 Class B - VCCI Class B - RCM AS/NZS CISPR 22 Class B - KCC KN22 Class B, KN24. - IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581 IEC 60529 - IP66. IEC 62262 IK10 La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones. |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/3.2” |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir lente; - Lente fijo, 1.27 mm, F2.0, montaje M12 - iris fijo, corrector de IR - campo de visión horizontal: 187 ° - campo de visión vertical: 168 ° |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima; - Color 0.3-200000 lux - B/N 0.06 lux |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/24500 s to 2 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±180° |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de: - Vista completa 5 MP 2592x1944 (5MP) a160x120 - Panorámica: 1920x720 a 320x120 - 270° de esquina derecha o izquierda: 1920x720 a 320x120 - Doble panorámica: 1920x1440 a 160x120 - 270 ° de la esquina a la derecha y la izquierda: 1920x1440 a 160x120 - Vista cuádruple o tipo patio: 1920x1440 a 160x120 |
|  |  | La cámara ofertada debe tener capacidad de cuadros por segundo; - 12 fps en 360 ° y vistas panorámicas |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - panorama de 360° Panorama completo, doble panorama, 270° esquina, y cuádruples vistas. Hasta 4 recortada de forma individual y áreas de vista con factor de aberración. - Transmisión de 4 áreas de vista recortadas individualmente con corrección de aberración esférica, visión general de 360 ° en resolución VGA, la velocidad de fotogramas debe ser de 10 fps por flujo |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos - Control y zonas de exposición - Compensación de contraluz, amplio rango dinámico (WDR) con contraste dinámico - Ajuste preciso del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 180° - Superposición de texto e imágenes, máscara de privacidad, duplicación de imágenes |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con las funciones PTZ digital, Posiciones predefinidas, rondas, vigilancia doble panorama, 270° esquinas y visión tipo patio deberá cumplir con Movimiento horizontal/vertical y zoom. |
| 1.8 | Audio | La cámara deberá contar con transmisión de audio de dos vías, full dúplex, cancelación de eco y reducción de ruido. |
|  |  | La cámara deberá soportar compresión de audio, AAC-LC de 8/16 kHz, G.711 PCM de 8 kHz, 8 kHz ADPCM G.726 tasa de bits configurable. |
|  |  | La cámara deberá contar con Entrada de audio Micrófono incorporado (que pueda ser desactivado). |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con Salida de audio Altavoz incorporado 84 dB (a 0,5 m / 20 in). |
| 1.9 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP. |
| 1.10 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF Perfiles de compatibilidad con el protocolo de iniciación de sesión (SIP) para la integración con Voz sobre IP (VoIP), sistemas, peer to peer o integrado con SIP / PBX. |
| 1.11 | Analítica | La cámara ofertada deberá contar con analítica básica detección de movimiento análisis de vídeo 3. Alarma anti manipulación activa, detector de audio. |
| 1.12 | Eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento facial) - Entrada externa - Eventos de almacenamiento - Llamada |
| 1.13 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Activación de salida externa (no incluye dispositivo externo) - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Recorridos de guardia y PTZ preestablecida - Alarma sonora mediante clip de audio pregrabado sin necesidad de insertar ningún dispositivo adicional o ajeno a la cámara - hacer llamadas |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con al menos 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 3: CAMARA TIPO MINI DOMO PARA AREA DE PARQUEO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CAMARA TIPO MINI DOMO PARA AREA DE PARQUEO | Se requiere una cámara tipo mini domo de alta resolución para el ingreso al parqueo con la capacidad de interactuar con software de analítica reconocimiento de placa |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos dos (2) |
| 1.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de tipo mini domo |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 IK 10. a prueba de impactos, carcasa de aluminio y membrana de des humidificación, elementos electrónicos encapsulados blanco NCS S 1002-B. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 256 MB FLASH |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia power over ethernet PoE IEEE 802.3af/802.3at tipo 1 (Class 3) 3.9 W Max 10.8 W |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EN 55022 Class B - EN 55024. EN 61000-6-1. EN 61000-6-2. - FCC Part 15 Subpart B Class B - ICES-003 Class B - VCCI Class B - RCM AS/NZS CISPR 22 Class B - KCC KN22 Class B, KN24. - IEC/EN/UL 60950-22. EN 50581. IEC 60529 - IP66. IEC 62262 IK10. La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con optimizador de iluminación IR con alta eficiencia energética, de larga duración a 850nm con LEDs IR. Angulo ajustable de la iluminación y la intensidad. Gama hasta a 25 m (82 pies), dependiendo de la escena. |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan RGB CMOS progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - De distancia focal variable, 3.0-10.5 mm, F1.4 - Angulo de visión horizontal de 92 ° -34 ° - Angulo de visión vertical 50 ° -20 ° - zoom y enfoque remoto, control de iris de tipo P, con corrección de IR |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Iluminación mínima HDTV 1080p 25/30 fps con WDR - Captura Forense - Color: 0,25 lux, F1.4 - B / N: 0,05 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR - HDTV 1080 p a50/60 fps: - Color:0,5lux,F1.4 - B / W: 0,1 lux, F1.4. 0 lux con iluminación IR |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/142850 s to 2 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con ángulo de visión ajustable rotación ±95° paneo ±180° |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 160x90 o superior |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Con WDR: 25/30 fps con frecuencia de red de 50/60Hz - Sin WDR: 50/60 fps con frecuencia de red de 50/60 Hz |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar los siguientes modos de visualización multiventana; - Dos ventanas de visualización individual divididos por área |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, blanco equilibrio, - el control de la exposición (incluido el control automático de ganancia), - zonas de exposición, compensación de contraluz, - configuración más precisa del comportamiento en condiciones de poca luz, - WDR - Captura Forense: hasta 120 dB dependiendo en la escena, - Contraste local, Superposición de texto e imagen, - Reflejo de imágenes, máscaras de privacidad Rotación: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, incluyendo el formato pasillo o Corredor |
|  |  | La cámara ofertada deberá incluir con las funciones PTZ digital básicas |
| 1.8 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP. |
| 1.9 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. |
| 1.10 | Analítica | La cámara ofertada debe soportar analítica básica; - Video por detección de movimiento - Alarma anti manipulación activa - Cruce de línea - Seguimiento automático digital - Aplicaciones de terceros (reconocimiento de placa). |
| 1.11 | Eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Analítica (reconocimiento de placa) - Eventos de almacenamiento local |
| 1.12 | Acciones e eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma - Envió de video clip - Apagado y encendido de iluminación IR |
| 1.13 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 4: CÁMARA TIPO PTZ

| - Características Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CAMARA TIPO PTZ PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO | Se requiere una cámara tipo domo PTZ con zoom profesional de alta resolución para vigilancia del perímetro del museo tecnológico, con la capacidad zoom profesional. Para monitoreo y seguridad ciudana |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos cuatro (4) |
| 1.5 | Características Técnicas Generales | La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ zoom profesional |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66. anti polvo y agua carcasa de metal nominal (aluminio), domo transparente de policarbonato (PC), parasol (PC/ASA) clasificación 4X, antibandalica IK 10 |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar con capacidad de memoria de 512 MB RAM y 128 MB FLASH . |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. Con midspan de 30 W: De -20 °C a 50 °C Con midspan de 60 W: de -50 °C a 50 °C |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de; - Temperaturas: 60 °C Control de temperatura Arctic: arranque a temperaturas tan bajas como -40 °C - Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación) |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares: - EMC EN 55022 Clase A - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-2 - EN 55024 - FCC Parte 15 Subparte B Clase A - ICES-003 Clase A - VCCI Clase A - RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A - KCC KN32 Clase A - KN35 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Entorno EN 50121-4 - IEC 62236-4 - IEC 60068-2-1 - IEC 60068-2-2 - IEC 60068-2-6 - IEC 60068-2-14 - IEC 60068-2-27 - IEC 60721-4-3 - NEMA 250 Tipo 4X - IEC 60068-2-30 - IEC 60068-2-60 - IEC 60068-2-78 - IEC/EN 60529 IP66 - NEMA TS-2-2003 v02.06 Subsección 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9; IEC 62262 IK10, ISO 4892-2 - Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones. |
|  |  | La cámara ofertada debe incluir los siguientes accesorios; - Inyector PoE tipo midspan IP66 60(W) - Kit de soporte en pared o techo |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar sensor para imágenes scan CMOS progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - Angulo de visión horizontal: 62.8˚-2.23˚ - Angulo de visión vertical: 36.8˚-1.3˚ - Enfoque automático, Auto-iris - 4.44 a 142.6 mm, F1.6-4.41. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar función día y noche filtro de infrarrojo extraíble de forma automática. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle: - Color: 0,3 lux a 30 IRE F1.6 - B / W: 0,03 lux a 30 IRE F1.6 - Color: 0,5 lux a 50 IRE F1.6 - B / W: 0,04 lux a 50 IRE F1.6 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/33000 s to 1/4 s con 60 Hz |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con función PTZ - horizontal 360 ° sin fin, 0,05 ° -450 ° / s - vertical: 220 °, 0,05 ° -450 ° / s - Zoom 32x óptico digital 12x, 384x zoom total - 256 posiciones predefinidas - Grabación tour, giro de guardia, - Velocidad de zoom ajustable |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de 2 MP 1920 x 1080 a 320x180 o superior |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 60/50 fps (60/50 Hz) en HDTV 720p - Hasta 30/25 fps (60/50 Hz) en 1080p HDTV |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264 |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Amplio Rango Dinámico (WDR): hasta 120 dB en función de la escena, - Tiempo de obturación manual, - Compresión color, brillo, nitidez, - balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, luz de fondo - compensación, ajuste fino de comportamiento con poca luz, - la rotación: 0 °, 180 °, texto y superposición de imágenes, 32 máscaras de privacidad 3D individuales, - congelación de imagen en PTZ, compensación de resaltado, desempañado automático |
| 1.8 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP |
| 1.9 | Interfaz de Programación de Aplicaciones API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF |
| 1.10 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Seguimiento automático - Apertura de puerta (con sensor o dispositivo externo). |
| 1.11 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, - Detección de movimiento por vídeo - Detección de impactos Objetos retirados - Detector de entrada/salida - Contador de objetos - Hardware: ventilador, red, temperatura, apertura de carcasa - PTZ: auto tracking, error, movimiento, preparado, posición predefinida - Almacenamiento: alteración, grabación Sistema: Sistema preparado - Tiempo: repetición, uso de programación Señal de entrada: - Disparador manual, entrada virtual |
| 1.12 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Modo diurno/nocturno - superposición de texto - Grabación de vídeo en almacenamiento local - Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma - Envío de mensaje SNMP trap, modo WDR - PTZ: posición predefinida - PTZ, iniciar/detener ronda de vigilancia - Carga de archivos a través de FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP |
| 1.13 | Integración con otras cámaras | La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ domo de 4 lentes (sensores) y deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 5: CÁMARA TIPO PTZ DOMO MULTISENSOR DE 4 LENTES

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | CAMARA TIPO PTZ DOMO DE 4 LENTES PARA VIGILANCIA DEL PERIMETRO | Se requiere una cámara tipo domo PTZ de 4 lentes (sensores) de alta resolución para que pueda integrarse (montarse físicamente) en una PTZ profesional que permita mayor eficacia en el monitoreo y seguridad ciudadana. |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Cuatro (4) equipos |
| 1.5 | Características técnicas generales | La cámara ofertada debe ser de tipo domo PTZ de cuatro lentes, para que pueda integrarse (montarse físicamente) a una cámara domo PTZ profesional y pueda ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar funcionamiento en exteriores grado de protección IP 66 carcasa nema 4X, construcción de la carcasa en aluminio fundido, domo de policarbonato. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar capacidad de memoria de 1 GB RAM y 256 MB FLASH. |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con puerto de conexión RJ-45 10BASE – T/100BASE-TX PoE. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar alimentación de potencia, con midspan 1 puerto. - Midspan High PoE de Axis de 1 puerto: 100–240 V CA, 60 W máx. - Consumo de la cámara: normal 8 W, máximo 18 W La cámara ofertada deberá incluir midspan recomendado para la cámara. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar ranura para almacenamiento (memoria) para tarjetas SD/SDHC/SDXC. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar condiciones de operación de Temperaturas de –30 °C a 50 °C; Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación). |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes certificaciones, homologaciones y estándares; - Compatibilidad electromagnética (EMC) - EN 55032 Clase A - EN 55024 - IEC 62236-4 - EN 61000-6-1 - EN 61000-6-2 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN 50121-4 - FCC Parte 15 Subparte B Clase A - ICES-003 Clase A - VCCI Clase A - ITE, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A - KCC KN22 Clase A - KN24 Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 - IEC/EN/UL 60950-22 Entorno EN 50581 - IEC/EN 60529 IP66 - IEC/EN 62262 IK10 - NEMA 250 Tipo 4X - IEC 60068-2-1 - IEC 60068-2-2 - IEC 60068-2-6 - IEC 60068-2-14 - IEC 60068-2-27 - IEC 60721-4-3 Clase 4K3 - 4M3 La empresa proponente para fines de evaluación deberá adjuntar un documento emitido por el fabricante que indique el cumplimiento de las homologaciones. |
| 1.6 | Cámara | La cámara ofertada debe incorporar; - Sensor 4X 2 MP para imágenes scan - CMOS 4x progresivo 1/2.8”. |
|  |  | La cámara ofertada debe incorporar lente con las siguientes capacidades; - enfoque fijo, iris fijo, F2.0, longitud focal: 1.37 mm - campo horizontal de modo de vista por defecto (4: 3) 113 ° - campo de visión horizontal (16: 9) 152 ° - campo de visión vertical (4: 3 y 16: 9) 85 ° |
|  |  | La cámara ofertada debe soportar iluminación mínima de acuerdo al siguiente detalle; - Color: 0,3 lux, F2.0 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con disparador shuter time 1/45500 s to 1/4 s |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con función PTZ - Debe incluir función de zoon predefinido por ventanas automáticamente Gate Keeper |
| 1.7 | Video | La cámara ofertada debe tener compresión de video: H.264 perfiles principales y de línea de base (MPEG4 Parte10/AVC) Motion JPEG. |
|  |  | La cámara ofertada debe ser de una resolución de - 4 x 1280x720 (HDTV 720p) a 320x180, por defecto: 960x720 - 1920x1440 vista cuádruple (4: 3) a 320x180 |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con una capacidad de cuadros por segundo de; - Hasta 25/30 fps (50/60 Hz) en todas las resoluciones |
|  |  | La cámara ofertada debe contar con las siguientes características de transmisión de Video: Múltiples corrientes configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de cuadro controlable y ancho de banda, VBR / MBR H.264. |
|  |  | La cámara ofertada deberá contar con los siguientes ajustes de imagen; - Resolución, la compresión, el nivel de color, brillo, nitidez, - La compensación automática de luz de fondo, zonas de exposición, y obturación y configuración más precisa del comportamiento con poca luz o luz normal, máscaras de privacidad (máximo de 4 por canal) |
| 1.8 | Red | La cámara ofertada debe cumplir con seguridad protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación implícita, Usuario registro de acceso. |
|  |  | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes protocolos; IPv4/v6. HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH. |
| 1.9 | Interfaz de programación API | API abierto para integración de software de terceros, incluyendo VAPIX ONVIF. |
| 1.10 | Analítica | La cámara ofertada deberá soportar las siguientes analíticas básicas; - Grabación de Video por detección de movimiento - Detección de golpes - Alarma anti manipulación activa. - Almacenamiento local |
| 1.11 | Activadores de eventos | La cámara ofertada deberá soportar los siguientes activadores de eventos; - Detectores: acceso a secuencias de vídeo en directo, detección de impactos, anti manipulación - Hardware (Fan, red, temperatura) - Señal de entrada (disparador manual, entrada virtual) - Hora |
| 1.12 | Acciones de eventos | La cámara ofertada deberá tener la capacidad de acción a eventos; - Carga de archivos FTP, HTTP, recurso compartido de red y correo electrónico - Notificación: correo electrónico, HTTP y TCP y captura SNMP - Grabación de video en la tarjeta de almacenamiento extraíble - Grabación de video antes y después de la alarma |
| 1.13 | Integración con otras cámaras | La cámara ofertada necesariamente deberá conectarse (montarse físicamente) con una cámara PTZ profesional deberá poder ser administrada como una sola cámara a nivel de hardware. |
| 1.14 | Garantía | La cámara ofertada debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. |

ITEM 6: SOFTWARE PARA MONITOREO DE CAMARAS

| - Descripción General |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | SOFTWARE PARA MONITOREO DE CAMARAS | Se requiere un Software de monitoreo de última tecnología, escalable, |
| 1.2 | Marca | La aplicación deberá ser del mismo fabricante de las cámaras propuestas en el presente pliego. |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Se requiere licencia para 31 cámaras de acuerdo al estudio realizado |
| 1.5 | Características generales del sistema | El software deberá tener la capacidad de crecimiento hasta 320 cámaras |
|  |  | El sistema deberá soportar hasta 10 servidores de video |
|  |  | El sistema deberá tener la capacidad ilimitada de estaciones administrador y operador |
|  |  | El sistema deberá soportar cámaras analógicas |
|  |  | El sistema deberá soportar grabación de audio |
|  |  | El sistema deberá tener interfaz y administración de alertas mediante; - SMS/MMS / E-Mail - Alertas Audibles / Mensajes Pop-up |
|  |  | El sistema ofertado se deberá ejecutar en los siguientes Sistemas Operativos de Windows: Windows 7 Home Premium (32/64-bit) Windows 7 Professional (32/64-bit) Windows 7 Enterprise (32/64-bit) Windows 7 Ultimate (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server® 2000 SP4 (32-bit) Windows Server® 2003 Standard R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2003 Enterprise R2 SP2 (32/64-bit) Windows Server® 2008 Standard R2 SP1 (32/64-bit) Windows Server® 2012 (32/64-bit) |
|  |  | El sistema ofertado deberá tener la opción de funcionar como un servicio de Windows |
|  |  | El sistema ofertado deberá soportar herramientas básicas de diagnóstico de Windows. |
|  |  | El sistema ofertado se deberá reestablecer cuando la conexión de red es perdida sin la necesidad de un operador. |
|  |  | El sistema ofertado deberá actualizarse de una versión a otra sin la necesidad de que el usuario desinstale la versión previa. |
|  |  | La configuración del sistema de almacenamiento para Video y Audio podrá ser la siguiente: - Internal or external IDE (RAID configuración – opcional) - Parallel SCSI - Serial attached SCSI (SAS) - iSCSI - SATA - Solid-state drive (SSD) - Storage Area Network (SAN) - Network Attached Server (NAS) - Windows supported tape backup |
| 1.6 | Idioma | El sistema ofertado soporta los siguientes lenguajes: - Ingles - Español |

EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA

Experiencia de la Empresa: El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 3 soluciones corporativas de CCTV similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra, facturas, actas de conformidad, contratos y otros que permitan verificar la experiencia. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación emitida por el fabricante no mayor a 6 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico. Experiencia Personal Clave de la Empresa: La empresa proponente deberá presentar en fotocopia simple documentación que certifique que cuenta con técnicos certificados en la marca ofertada. Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta la empresa adjudicada; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa. Garantizando a YPFB contar con un profesional para el servicio y el tiempo de garantía. Certificación de Procesos La Empresa Ofertante debe Contar con Certificación de Procesos ISO 9001.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa proponente deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa adjudicada de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa adjudicada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. YPFB verificará en la página web del fabricante. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral (tipo llave en mano) que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa proponente. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso.

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento de videovigilancia - Instalación, configuración y administración de todo el software solicitado - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 4 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

PROPUESTA DIGITAL

El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOTE 2 (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago único vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 3 pasos al 3er. Anillo el Edificio denominado Museo Tecnológico YPFB.

SEGUROS

- Cláusula de Seguros La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa proponente y/o contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en los “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio)la Empresa proponente deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 2.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 2.6.1. Casco de seguridad 2.6.2. Lentes de seguridad 2.6.3. Botín / Bota de seguridad 2.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 2.6.6. Trabajos en altura 2.6.7. Trabajos eléctricos 2.6.8. Trabajos en espacios confinados 2.6.9. Trabajos en zanja abierta 2.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 2.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 2.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3. Antes del inicio de cualquier actividad deberá: - Presentar su respaldo de haber recibido su Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Solicitar el permiso de trabajo correspondiente al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE N° 3: SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES

| SISTEMA DE PERIFONEO, CARTELERA DIGITAL Y SALA AUDIOVISUALES |  |
| --- | --- |
| ITEM No. 1 | PARLANTES TIPO A |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 18 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Frecuencia Respuesta (+/-3 dB): | 95 Hz. – 17 kHz. |
| Rango de Frecuencia (-10 dB): | 80 Hz. – 19 kHz. |
| Dispersión Nominal: | 140° cónica. |
| Potencia Continua Recomendada: | 16 W. (64 W pico). |
| Sensibilidad (SPL/1W a 1 m.): | 84 dB SPL. |
| SPL máximo a 1 m.: | 96 dB SPL (102 Db SPL pico). |
| Impedancia nominal: | 8 ohm (transformador en bypass). |
| Caja: | PC/ABS. |
| Ambiente: | Solo para uso en interior. |
| Conectores: | Barra de tres terminales. |
| Calibre de cableado: | 18 AWG (0.8 mm.) a 14 AWG (2.0 mm.) |
| Suspensión/ Soporte | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación colgante. Instalación del cable de seguridad: orificio de .35” (8.9 mm) de diámetro en la caja de conexiones. |
| ITEM No. 2 | AMPLIFICADOR TIPO A |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Canales de Salida: | 8 canales, 4,000 W., configurable. Soporta cargas de 2/4/8 ohm y 71/142 V. |
| Modo mono potencia de salida: | 500 W (4 Ohm) 300 W (8 Ohm). |
| Modo V-bridge potencia de salida: | 1,000 W (4Ohm) 800 W (70 V). |
| Modo I-share potencia de salida: | 1,000W (2 Ohm). |
| Modo Quad potencia de salida: | 2,000W (4 Ohm, 100V) 1,600W (70V). |
| Respuesta en Frecuencia: | 20 Hz. – 20 kHz. (+/-0.5 db). |
| Relación señal ruido: | >102 Dba (por debajo de la potenxcia nominal). |
| THD: | <0.4% (a 1W, 20 Hz. a 20 kHz.) |
| Canales de entrada: | (8) Euroblock de 3 pins balanceado, Ranura para tarjeta de expansión digital. |
| Control: | Notificación de fallos, control por Ethernet, y serial a través de Ethernet. |
| Funciones DSP: | Loudspeaker EQ de la marca, mixer/routerm speaker array EQm EQ de entrada, delay, limitación, generador de señal. |
| Software para configuración en PC: | Software de diseño de la misma marca. |
|  | DEBE INCLUIR.- |
| Procesador de Audio: | Un procesador de audio. |
| ITEM No. 3 | PANTALLA INTERACTIVA TIPO 1 |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 6 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Tipo Pantalla: | Pantalla para cartelería digital. |
|  | PANEL.- |
| Tamaño de pantalla: | 40". |
| Panel: | 60 Hz. D-LED BLU. |
| Resolución: | 1920 x 1080 (16:9). |
| Tamaño Pixel (mm.): | 0.15375(H) x 0.46125(V) |
| Área visible (mm.): | 885.6(H) x 498.15(V) |
| Brillo (Tip.): | 350 nit. |
| Razón de contraste: | 5000:1. |
| Ángulo de visión: | 178:178. |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms. |
| Colores: | 16,7 millones. |
| Gama de color: | 72%. |
|  | PANTALLA.- |
| Frecuencia Horizontal: | 30 ~ 81 kHz. |
| Frecuencia Vertical: | 48 ~ 75 Hz. |
| Frecuencia Max. Pixel: | 148,5M Hz. |
|  | CONECTIVIDAD.- |
| Entradas: | RGB Analog D-SUB, DVI-D(HDMI) |
|  | VIDEO HDMI1 Componente (CVBS Común) |
|  | AUDIO Stereo mini Jack |
| Salidas: | AUDIO Stereo mini Jack |
|  | POTENCIA.- |
| Fuente de alimentación: | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz. |
| Consumo (apagado): | Menor de 0,5 W. |
| Consumo (encendido): | Max: 121 W, Típico: 76 W, BTU (Max): 412.61 W. |
|  | ESPECIFICACIONES FÍSICAS MÍNIMAS.- |
| VESA: | 200*200mm |
| Grosor marco (mm): | 9,5 (superior / lateral), 15.0 (inferior) mm |
| Tipo de Media Player: | Integrado |
|  | ACCESORIOS.- |
|  | - Debe incluir mínimamente: guía de configuración rápida, tarjeta de garantía, Cable D-Sub, cable de alimentación, control remoto, baterías, adaptador RS232C (entrada) y cubierta de conector. - Debe incluir todos los accesorios, licencias y materiales necesarios para su funcionamiento. - Debe incluir su propio software de gestión para la función de cartelería digital. |
| ITEM No. 4 | PANTALLA INTERACTIVA TIPO 2 |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 9 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Tamaño de pantalla: | 46" |
| Resolución: | 1920 x 1080 (FHD). |
| Área de visualización activa (mm.): | 1018.08(H) X 572.67(V) |
| Relación de contraste: | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta: | 4ms |
| Gama de colores: | 72%. |
| Tipo: | 120 Hz. D-LED BLU. |
| Tamaño de Pixel (mm.): | 0.17675(H) X 0.53025(V) |
| Brillo: | 450 nit |
| Ángulo de visión: | 178:178. |
|  | PANTALLA.- |
| Frecuencia de escaneo vertical: | 48 ~ 75 HZ. |
| Frecuencia de escaneo horizontal: | 30 ~ 81 KHz. |
| Frecuencia máxima de pixeles: | 148.5 MHz. |
|  | CONECTIVIDAD.- |
| Entrada: | D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2;HDMI, Stereo Mini Jack, Usb. |
| Salida: | Stereo Mini Jack, DP1.2(Loop-out), |
| Control externo: | RS232, RJ45. |
| Sensor externo: | IR. |
|  | ENERGIA.- |
| Tipo: | Interna. |
| Fuente de poder: | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz. |
| Consumo de energía máximo: | 132.0 |
|  | ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.- |
| Tipo de montaje: | VESA 400 x 400 mm. |
| Opción de media player: | Embebido. |
| Tamaño de Borde (mm): | 5.5mm |
|  | OPERACIONES.- |
| Temperatura de funcionamiento: | 0.0 °C ~ 40.0 ℃. |
| Humedad: | 10.0 % ~ 80.0 %. |
|  | REPRODUCTOR INTERNO.- |
| Procesador: | Cortex-A9 1 GHz Quad Core CPU. |
| Memoria caché: | L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB |
| Velocidad: | 1 GHz CPU Quad. |
| Interfaz de Memoria Principal: | 1.5 GB Dual 48bit DDR3-933 (1866 MHz). |
| Gráficos: | 2D & 3D Graphics Engine - Hasta 1920 x 1080. 32bpp - Soporte OpenGL ES |
| Almacenamiento: | 8 GB (2.65 GB ocupado por el SO, 5.35 GB disponible) |
| Multimedia: | Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS. |
| Puertos IO: | USB 2.0 x 3, Touch in X 1, Touch out X 2. |
| Sistema Operativo: | OS (VDLinux). |
| ITEM No. 5 | PARLANTES TIPO B |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 2 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Frecuencia Respuesta (+/-3 dB): | 210 Hz. – 16 kHz. |
| Rango de Frecuencia (-10 dB): | 170 Hz. – 20 kHz. |
| Dispersión Nominal: | 170° cónica. |
| Sensibilidad (SPL/1W a 1m): | 84 dB SPL. |
| SPL máximo a 1m: | 95 dB SPL (101 Db SPL pico). |
| Impedancia nominal: | 6 Ohm . |
| Ambiente: | Solo para uso en interior. |
| ITEM No. 6 | BAJO TIPO A |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Frecuencia Respuesta (+/-3 dB): | 50 Hz. - 230 kHz. |
| Rango de Frecuencia (-10 dB): | 40 Hz. – 315 kHz. |
| Dispersión Nominal: | Omnidireccional por debajo de 200 Hz. |
| Sensibilidad (SPL/1W a 1m): | Por canal: 76dB SPL (Mono: 79 dB SPL). |
| SPL máximo a 1m: | Por canal: 96dB (102 dB SPL peak). |
| Impedancia nominal: | 6 Ohm mono direct. |
| Ambiente: | Solo para uso en interior. |
| ITEM No. 7 | AMPLIFICADOR TIPO B |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Potencia de Amplificador: | 1000 W (250 W x 4 canales 4 ohms) |
| Respuesta en Frecuencia: | 20 Hz - 20 kHz (1 W +/- 0.5 dB) |
| THD+N: | < 0.4 % (at 1 W, 20 Hz to 20 kHz) |
| EQ de altavoz integrada: | SI. |
|  | ENTRADAS DE AUDIO.- |
| Canales de entrada: | 4 líneas desbalanceadas. |
| Impedancia de entrada: | > 100 kΩ |
| Sensibilidad: | 0, +4, +12, +24 dBu, seleccionable |
| Conectores de entrada: | 3-pin Phoenix Contact |
|  | DEBE INCLUIR.- |
| Procesador de Audio: | Un procesador de audio. |
| ITEM No. 8 | MEZCLADOR MULTICANAL |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 1 UNIDAD Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Señal de entrada Led: | Debe mostrar el estado de la señal de entrada en color. |
| Controles de Ajuste: | Debe proporcionar ajuste la sensibilidad de entrada del canal respectivo. |
| Interruptor de Alimentación: | Debe suministrar alimentación de +48V para los canales de entrada 1-3. Disponer de un Led que indica que la alimentación está activada. |
| Pantalla: | Debe proporciona menús de funciones y el estado del sistema de información. |
| Selector: | Debe permitir el acceso a los parámetros globales y los canales relacionados que se ajusta utilizando los controles de edición. |
| Controles de Edición: | Debe disponer de controles giratorios / pulsador que permita seleccionar o ajustar artículos / valores que aparecen en la pantalla. |
| Botones de Edición: | Debe permitir la selección del canal que desea modificar con el mando giratorio y controles de edición relacionados con la pantalla. |
| Controles de Volumen: | Debe permitir el ajuste de nivel de volumen. |
| Micrófonos: | Se deben incluir dos (2) micrófonos inalámbricos de mano compatibles. |
|  | ENTRADAS Y SALIDAS.- |
| Interruptor de Alimentación: | Apagado/encendido. |
| Puertos: | USB. |
| Pre amplificador: | Salidas de preamplificador para los canales 1-3. |
| Líneas: | Debe permitir canales de entrada analógica 4/5. Debe aceptar cables no balanceados de 1/4 "TRS balanceadas o TS para las entradas de nivel de línea. |
| ITEM No. 9 | PARLANTES TIPO C |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 2 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Respuesta en Frecuencia(+/-3 dB): | 80 Hz. – 17 Hz. |
| Rango de Frecuencia(-10 dB): | 70 Hz. - 19 Hz. |
| Dispersión Nominal: | 125° cónica. |
| Potencia Continua Recomendada: | 40W (160 W pico). |
| Sensibilidad (SPL/1W a 1m): | 87 dB SPL. |
| SPL máximo a 1m: | 103 dB SPL (109 dB SPL pico). |
| Impedancia Nominal: | 8 Ohm (transformador en bypass). |
| Caja: | Polipropileno (bafle frontal) acero lacado (cierre trasero). |
| Ambiente: | Solo para uso interior. |
| Conectores: | Barra de tres terminales; barra de dos terminales (variante de 8 ohmnios). |
| Suspensión/soporte: | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |
| ITEM No. 10 | PARLANTES TIPO D |
|  | ESPECIFICACIONES GENERALES MÍNIMAS.- |
|  | Cantidad: 4 UNIDADES Marca: A especificar Modelo: A especificar |
| Respuesta en Frecuencia(+/-3 dB): | 75 Hz. – 18 Hz. |
| Rango de Frecuencia(-10 dB): | 60 Hz. - 20 Hz. |
| Dispersión Nominal: | 180° H x 75° V |
| Potencia Continua Recomendada: | 1000W (400 W pico). |
| Sensibilidad (SPL/1W a 1m): | 85 dB SPL. |
| SPL máximo a 1m: | 105 dB SPL (111 dB SPL pico). |
| Impedancia Nominal: | 8 Ohm (transformador en bypass). |
| Ambiente: | Uso en exteriores IEC 529 IP55 |
| Conectores: | Barra de tres terminales; barra de dos terminales. |
| Suspensión/soporte: | Tres brazos de instalación rápida integrados. Tres puntos de anclaje en el reverso del módulo con accesorio opcional para instalación. |

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia General de la Empresa: Experiencia mínima en la comercialización de la marca ofertada de al menos 3 ventas similares. El proponente debe presentar copias de facturas, contratos o actas de entrega que certifiquen ventas realizadas con una antigüedad no mayor a 2 años. Experiencia Personal Clave de la Empresa: Adjuntar CV del personal técnico con el que cuenta el proponente; y adjuntar algún documento (como planillas de RRHH con antigüedad mínima de un año) que permita verificar que los técnicos, son parte del personal activo de la empresa.

CERTIFICACION DEL FABRICANTE

El fabricante de contar con certificación ISO 9001 Presentar Certificado en Copia Simple

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO

Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa oferente de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

TIPO DE INSTALACION

La empresa ofertante deberá cubrir todos los costos relacionados a la puesta en marcha de los equipos ofertados y su integración a los equipos de videoconferencia provistos por YPFB. La instalación comprende la entrega en YPFB Corporación y el montaje en los destinos definitivos y coordinados con los fiscales, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. Se entenderá por instalación la entrega de los equipo ofertado, su distribución física, el proceso de conexión de los distintos Suministros al equipo, y puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva. Las empresas adjudicadas del lote 1 al 3, deberán realizar la integración completa de los equipos adjudicados, con las soluciones que dispone actualmente YPFB Corporación. Los equipos ofertados del lote 1 al 3 deberán ser compatibles, con las soluciones que tiene en funcionamiento YPFB Corporación. Las empresas adjudicadas deberán proveer de los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. Los gastos de instalación, así como los de transporte, carga y descarga de los equipos de todos los lotes, que puedan ocasionarse hasta que estas queden instaladas y se compruebe su correcto funcionamiento, serán por cuenta de la empresa proponente. INFORME POST INSTALACION La Empresa proponente debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica, instalación de res y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Administración de los Equipos. - Comandos y Configuraciones Necesarias para mantenimiento de lo implementado. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos - Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales. Soporte de Apoyo Post Implementación. El proveedor debe comprometerse en una carta dirigida a YPFB que el Apoyo Post Implementación al equipamiento ofertado debe ser considerado tipo “llave en mano”. Mientras dure el periodo de Garantía y Soporte.

CAPACITACION

El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Adquirido Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación

SERVICIOS CONEXOS

Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas.

PROPUESTA DIGITAL

El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOTE 3 (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago único vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 3 pasos al 3er. Anillo el Edificio denominado Museo Tecnológico YPFB.

SEGUROS

- Cláusula de Seguros La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa proponente y/o contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en los “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio)la Empresa proponente deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 2.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 2.6.1. Casco de seguridad 2.6.2. Lentes de seguridad 2.6.3. Botín / Bota de seguridad 2.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 2.6.6. Trabajos en altura 2.6.7. Trabajos eléctricos 2.6.8. Trabajos en espacios confinados 2.6.9. Trabajos en zanja abierta 2.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 2.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 2.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3. Antes del inicio de cualquier actividad deberá: - Presentar su respaldo de haber recibido su Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Solicitar el permiso de trabajo correspondiente al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

- CARACTERISTICAS TECNICAS LOTE N° 4: MOLINETES

ITEM 1: MOLINETES DE ACCESO PARA FUNCIONARIOS Y VISITAS

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas. | Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso del personal y visitantes en YPFB. |  |  |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |  |  |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB Verificará en la página web del fabricante |  |  |
| 1.4 | Cantidad | Dos (2) |  |  |
| 1.5 | Características Técnicas Generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado compacto y al mismo tiempo robusto, especificar más detalles. Patas de acero inoxidable con anclas de amplia área dobladas en un solo cuerpo, tapa superior de acero inoxidable con luz indicadora de paso, cuerpo central y mecanismos de acero anticorrosivo, con pintura electrostática. |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con apertura de tapas, apertura lateral con llave de ambas patas para inspección y cableado, apertura de tapa superior para inspección e implementación con seguro de empernado con llave particular para evitar intromisiones. |  |  |
|  |  | Capacidad del sistema ofertado para interactuar con equipos de pantalla intuitiva y con pictogramas heredados de las marcas HID, Siemens, ZK o Honeywell |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento, , puertas laterales en cada pata y en la parte superior para inspección y mantenimiento |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificios comerciales, Empresas e Industrias. |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe tener la capacidad de un flujo de 2000 ciclos por día |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: - Lectores de Proximidad - Lectores Biométricos - Lectores Smart Card - Lectores códigos de barras tipos Scanner - Cofre recolector de tarjetas |  |  |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, mediante un sistema de de corte de energía de emergencia que permita el giro de los bastones sin necesidad de validación biométrica o de proximidad |  |  |
|  |  | El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos |  |  |
|  |  | Alarma sonora para identificar el uso inadecuado o intento de fraudes, heredado del equipo HID, Siemens o Honeywell integrado al molinete |  |  |
|  |  | Debe contar con pantalla intuitiva, heredado del equipo HID, Siemens, ZK o Honeywell integrado al molinete |  |  |
|  |  | Debe poseer estructura de acero inoxidable y piezas de acero al carbono que pueden prevenir la corrosión., patas integras de acero inoxidable , tapa superior integra de acero inoxidable, piezas del mecanismo en acero y hierro con tratamiento electrostático para evitar corrosión |  |  |
|  |  | Acabado en acero inoxidable, AISI 430, con una espesura de 1,2mm |  |  |
|  |  | Bastones de acero inoxidable |  |  |
|  |  | Sistema heredado de Control incluido del equipo HID, ZK, Siemens o Honeywell en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |  |  |
|  |  | La configuración del panel de control se debe realizar mediante red Ethernet. Y deberá ser compatible con el sistema de control de acceso |  |  |
|  |  | Mecanismo apropiado a la falta de energía que destrabe el equipo de forma inmediata |  |  |
|  |  | Los equipos ofertados deberán incluir Bretes de 3 metros de largo por 1 de ancho integro en acero inoxidable , de 2 pulgadas |  |  |
|  |  | Piezas mecánicas tratadas contra la corrosión, pintadas con método electrostático o piezas en acero galvanizado anticorrosivo |  |  |
|  |  | Piezas mecánicas tratadas contra la corrosión, pintadas con método electrostático o piezas en acero galvanizado anticorrosivo |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| 2.1 | Certificación | Certificación de garantía de 12 meses contra defectos de fabrica |  |  |
| - Garantía |  |  |  | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |
| 3.1 | Garantía | Certificado de garantía de 1 año, con soporte local con tiempo de respuesta de máximo 24 horas, con repuestos y accesorios disponibles localmente durante el periodo de garantía y hasta 6 meses después de fenecida la garantía. |  |  |

ITEM 2: BRAZO MECÁNICO PARA ACCESO DE VEHÍCULO

| - Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Brazo para acceso de vehículo | Se requiere un sistema con apertura rápida y precisas debe ser compatible con las marcas HID, Siemens o HoneyWell y ZK |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |
| 1.4 | Cantidad | Dos (2) |
| 1.5 | Características Técnicas Generales | El sistema ofertado deberá contar con una barrera articulada, en caso de que el área de instalación lo requiera |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con un sistema de accionamiento manual, mediante botón de tipo contactless en garita de guardias |
|  |  | El brazo debe tener un largo de 3 mts como máximo. |
|  |  | El sistema ofertado deberá contar con un sistema de seguridad, anticolisión de la pluma con los vehículos basado en fotocélula , y de reincorporación en caso de colisión frontal , pluma dislocable |
|  |  | El sistema ofertado debe estar fabricado para aplicarse en Empresas e industrias, Aparcamientos, Condominios y parques |
|  |  | Debe ser resistente para estar a la intemperie, caja cubierta con pintura anticorrosiva, partes plásticas UV protected |
|  |  | Sistema de liberacion manual, en caso de caída de energía, |
|  |  | Sistema contra aplastamiento. Deberá tener sensores de subida y bajada y de presencia de vehículo, especificar |
|  |  | Sistema contra aplastamiento. Deberá tener sensores de subida y bajada y de presencia de vehículo, especificar |
|  |  | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| - Normas de Calidad |  |  |
| 2.1 | Certificación | El Equipamiento ofertado debe contar con 1 año de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario, con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas. |
| - Garantía |  |  |
| 3.1 | Garantía | Garantía contra defectos de fábrica con partes y repuestos de disponibilidad local inmediata, tiempo de reposición de máximo 72 horas |

ITEM 3: PUERTA DE ACCESO CONTROLADO  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| - Características Generales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas con discapacidad. | Se requiere puerta de acceso para discapacitados basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con Honeywell, ZK). |  |  |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante o puede ser fabricado localmente a medida para el cliente |  |  |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante o puede ser fabricado localmente a medida para el cliente |  |  |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Uno (1) |  |  |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. Se deberá lograr la mayor facilidad de interacción con el usuario con discapacidad |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con un brazo bidireccional construido en acero inoxidable, que permita el espacio de pasaje suficiente para una silla de ruedas motorizada, además se deberá contemplar que se utilizar en caso de emergencia para evacuar heridos en camilla en caso de incidentes y con un ángulo de 90 ° de desplazamiento. |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con pantalla intuitiva con tecnología Smart Display heredado del equipo HID, Siemens, ZK o HoneyWell integrado |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar con una puerta de seguridad que facilite el mantenimiento. |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificios comerciales, Empresas e industrias |  |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner |  |  |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, con la liberación del interruptor de emergencia la puerta de impedidos queda abierta sin requerir ninguna validación de los usuarios que requieran pasar por ella |  |  |
|  |  | El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos |  |  |
|  |  | Debe contar con sistema de amortiguación de giro a través de bisagras de doble o medio vaivén de acurdo al sitio de instalación |  |  |
|  |  | Debe contar un sistema de bloqueo de giro , chapa eléctrica |  |  |
|  |  | Acabados en acero inoxidable, AISI 430 |  |  |
|  |  | Todas las piezas deben poder ser intercambiables. |  |  |
|  |  | Mecanismo giratorio con eje central en acero aleado, especificar |  |  |
|  |  | Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas heredado del equipo HID, Siemens, ZK o HoneyWell integrado: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |  |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  | El fabricante de contar con certificación ISO 9001, Certificado Sello Verde. Presentar Certificado en Copia Simple o Verificable en la Página WEB. |
| 2.1 | Certificación | Certificado de fecha de fabricación |  |  |
| - Garantía |  |  |  | El Equipamiento ofertado debe contar con 3 años de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |
| 3.1 | Garantía | Garantía de 1 año contra defectos de fábrica con partes y repuestos de disponibilidad local inmediata , tiempo de reposición de máximo 72 horas |  |  |

ITEM 4: MOTOR DE PUERTA CORREDIZA

| - Características Generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Molinetes de acceso para personas con discapacidad. | Se requiere molinete basado en normas que atiendan las necesidades de fácil acceso de las personas con discapacidad. El equipo debe ser compatible con Honeywell, Lenel, Schneider, ZK, Siemens |  |
| 1.2 | Marca | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |  |
| 1.3 | Modelo | Especificar YPFB verificará en la página web del fabricante |  |
| 1.4 | Cantidad | Al menos Uno (1) |  |
| 1.5 | Características técnicas generales | El sistema ofertado deberá contar con un acabado arredondeado, esto para evitar accidentes. ( especificar más detalles) |  |
|  |  | El sistema ofertado debe soportar una puerta de 2.20 mts. De altoY 2.0 mts. De ancho |  |
|  |  | El sistema ofertado debe ser aplicable para Edificioss comerciales, Empresas e industrias |  |
|  |  | El sistema ofertado debe contar para crecimiento futuro con las siguientes modalidades de ingreso: Lectores de Proximidad Lectores Biométricos Lectores Smart Card Lectores códigos de barras tipos Scanner |  |
|  |  | Debe poseer la posibilidad de emergency system, Especificar |  |
|  |  | El sistema de monitoreo del pasaje debe tener una vida útil de aproximadamente 1 millón de ciclos |  |
|  |  | Acabados en acero inoxidable, AISI 430 |  |
|  |  | Todas las piezas deben poder ser intercambiables. |  |
|  |  | Sistema de Control incluido en el equipo, con las siguientes características mínimas: - Maneja las luces de indicadores de entrada salida, Standby etc. - Tiempo de apertura y cierre del molinete. - Maneja los dispositivos de alarmas. - Otras funciones adicionales. |  |
| - Normas de Calidad |  |  |  |
| 2.1 | Certificación | El fabricante de contar con certificación de fabricación en Copia Simple.. |  |
| - Garantía |  |  |  |
| 3.1 | Garantía | El Equipamiento ofertado debe contar con 1 año de garantía de fábrica adjuntar documentación de lo mencionado. Incluyendo cambio de partes o reconfiguraciones si fuera necesario. |  |
| EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA |  |  |  |
| Experiencia de la Empresa: La empresa proponente deberá contar con una antigüedad mínima de 5 años en el manejo y provisión equipamiento similar. Se debe presentar certificación en impresión electrónica o copia simple para fines de evaluación no mayor a 2 meses, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado, que puede realizar el soporte técnico. El proponente debe tener experiencia en la implementación de por lo menos 2 soluciones similares, incluir fotocopias simples para fines de evaluación de órdenes de compra ó facturas ó actas de conformidad ó contratos y otros que permitan verificar la experiencia. |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE |  |  |  |
| Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa proponente adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |
| GARANTÍA DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  |
| Garantía del Proponente El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, reconfiguraciones si fuera necesario., así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Garantía del Equipamiento por parte de la Empresa Adjudicada El servicio de la Garantía propuesta debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. La empresa adjudicada de los equipos originales deberá ofrecer una garantía efectiva que permita el reemplazo de partes en al menos dos ciudades del país, presentar carta que acredito ello, en copia simple. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las configuraciones adicionales necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El fabricante deberá contar personal capacitado en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 10 hábiles y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa adjudicada como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |
| COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  |
| Los equipos deben ser compatible con Honeywell, ZK |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO |  |  |  |
| El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Contratada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa contratada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese siempre y cuando este soporte no sea pagado. |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION |  |  |  |
| El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral, que contempla el equipamiento adquirido y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on". Cualquier obra civil relacionada a la implementación de la solución debe ser realizada por la empresa proponente. En caso de ser necesario el uso de cable ducto el mismo debe ser de aluminio. Conservando la esteticidad del Edificio. El tipo de anclaje debe ser realizado en piso o techo. En caso de ser Techo el proponente debe hacerse cargo de perforación del cielo falso y el anclaje únicamente debe ser a la losa superior (no puede apoyarse en el cielo falso). |  |  |  |
| CAPACITACION |  |  |  |
| El proponente deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. Del equipamiento Adquirido Se debe incluir la capacitación en instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC. La capacitación debe ser oficial de fábrica y dictada por personal certificado por fábrica; de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración del equipamiento adquirido. - Traspaso de conocimiento de problemas recurrentes. - Transmisión de conocimiento ante respuesta a incidentes comunes. (Troubleshooting). - La empresa contratada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. Soporte post capacitación: Seguimiento de consultas 90 días calendario, desde inicio capacitación |  |  |  |
| SERVICIOS CONEXOS |  |  |  |
| Mantenimiento Preventivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. Mantenimiento Correctivo: Durante el tiempo de garantía la empresa contratista deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Contratada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |
| PROPUESTA DIGITAL |  |  |  |
| El proponente deberá entregar su propuesta técnica presentada en formato digital adjunto en el sobre entregado al momento de entrega de propuestas. |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| El plazo de entrega estipulado es de máximo 70 días calendario computable desde la emisión de la Orden de Inicio emitido por la Unidad Solicitante. La Unidad Solicitante deberá emitir una orden de Inicio por lote. La empresa proponente debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la Unidad Solicitante computable a partir de la emisión de la Orden de Inicio. |  |  |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOTE 4 (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO)

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago único vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 3 pasos al 3er. Anillo el Edificio denominado Museo Tecnológico YPFB.

SEGUROS

- Cláusula de Seguros La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la póliza de seguros especificada a continuación: - Póliza de Accidentes Personales Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de la Póliza de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos invalidez parcial permanente, invalidez total y permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa proponente y/o contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones. II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en los “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio. - POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Antes del inicio de las actividades (la Unidad Solicitante emitirá la orden de Inicio)la Empresa proponente deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 1.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa proponente debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 2.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) 2.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales 2.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo 2.6 Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) 2.6.1. Casco de seguridad 2.6.2. Lentes de seguridad 2.6.3. Botín / Bota de seguridad 2.6.4. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 2.6.5. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales 2.6.6. Trabajos en altura 2.6.7. Trabajos eléctricos 2.6.8. Trabajos en espacios confinados 2.6.9. Trabajos en zanja abierta 2.6.10. Trabajos con cargas suspendidas 2.6.11. Trabajos con materiales peligrosos 2.7 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 3. Antes del inicio de cualquier actividad deberá: - Presentar su respaldo de haber recibido su Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Solicitar el permiso de trabajo correspondiente al procedimiento de Permisos de Trabajo de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.