ADQUISICIÓN DE EQUIPO SIMULADOR DE PERFORACIÓN

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO SIMULADOR DE PERFORACION | EQUIPO | 1 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

SIMULADOR DE PERFORACION Debe cumplir con consideraciones funcionales IADC, IWCF para control de pozos y a su vez debe permitir simular diferentes escenarios / problemas durante las Operaciones de perforación, tomando como consideraciones mínimas: Presión de Formación 15000 Psi, Temperatura de Fondo 350°F o su equivalente en °C y Profundidad de pozo 7000 mts. Su fabricación deberá ser de los Estados Unidos de América o Europa, con las siguientes características: - HARDWARE - PANELES DE SIMULADOR - Panel de Perforación - Botón de control de bombas (Bomba 1 y Bomba 2). Con la identificación respectiva en el panel. - Indicadores Digitales de velocidad de bombas (spm), (Bomba 1 y Bomba 2), Con rango mínimo de medición 0 -200 SPM. - Indicador de ROP (rata de perforación), con rango mínimo de 0-200mph. - Indicador de la densidad del Fluido de Perforación tanto de entrada a pozo como de salida, con rango de medición minima 0 – 30 lpg, con incrementos de 0.1 lpg. - Control de selección de densidad del fluido de perforación. - Indicador/Medidor de nivel de lodo en piletas. - Controles para fijar alarma en rangos bajo y alto de niveles en las piletas de +50 - 0 -50bbl. - Controles para fijar alarma en rangos bajo y alto para flujo de retorno. - Indicador de flujo de retorno en bpm, gpm. - Panel de BOPs. - Preventor Anular requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Pipe Ram Superior (abierto/cerrado). Requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Ram ciego (abierto/cerrado). Requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Pipe Ram inferior (abierto/cerrado). Requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Válvula HCR línea de choke (abierto/cerrado). Requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Válvula HCR línea de matar (abierto/cerrado). Requerimiento variable de trabajo de 5000PSI, 1000PSI y 15000PSI. - Luces que describan el estado de abierto/cerrado para todas las funciones del BOP. - Consola del acumulador que permita la regulación de presión en el stack de BOPs con iluminación LED. - Panel de Malacate – Standpipe - Indicador de Peso en el gancho, indicador con lectura digital o análoga. 0-90000 klbs. - Indicador de Peso sobre el trepano, indicador con lectura digital o análoga. 0-90 klbs. - Indicador de Torque rotativo con un rango minimo de 1klb-ft y 60klb-ft. - Indicador de velocidad rotativa (rpm) con un rango minimo de 5rpm y 120rpm. - Control de funciones de perforacion (perforacion/maniobra). - Control del tanque viajero. - Regulador/acelerador de revoluciones por minuto (rpm). - Regulador/acelerador de Malacate. - Indicador/Manómetro de presión de la Stand Pipe con un rango minimo de 50psi y 5000psi . - Control de Freno del malacate. - Botones de manejo de tuberías de perforación. - Panel de Choque Remoto - Indicador/Manómetro de presión de tubería de perforación con un rango mínimo de 10psi y 2000psi. - Indicador/Manómetro de presión de cañería con un rango mínimo de 10psi y 2000psi. - Contadores de emboladas de la bomba de 0 hasta 9999stroke. - Botón para reiniciar contador de emboladas. - Control de encendido/apagado del aire con posiciones. - Palanca de control de choke con tres posiciones y resorte para retorno a posición Neutral. - Control de velocidad del choke con un requerimiento minimo de movimiento de hasta 270grados. - Indicador de posición del choke Open/Close. - Indicador Digital de emboladas de la bomba hasta 200spm - Indicador de presión de la línea de matar con un rango minimo de 10psi a 5000psi. - Manómetros indicadores de velocidad de bombas (spm), (Bomba 1 y Bomba 2) con un rango minimo de trabajo de 0-200spm.. - Indicador de ROP (rata de perforación) con un avance minimo de hasta 200mph. - Indicador de la densidad del Fluido de Perforación con rango de medición minima 0 – 30 lpg, con incrementos de 0.1 lpg.. - Control de selección de densidad del fluido de perforacion. - Indicador/Medidor de nivel de lodo en piletas. - Controles para fijar alarma en rangos bajo y alto de niveles en las piletas. - Controles para fijar alarma en rangos bajo y alto para flujo de retorno. - Indicador de flujo de retorno en bpm, gpm. - EQUIPOS DE COMPUTACION Se requerirán equipos de computación, con capacidades suficientes para desarrollar el trabajo del simulador y donde no se presenten limitaciones de procesadores ni de memoria del sistema operativo. Este equipo deberá contar con: - Estación laptop. Los componentes que conforman este equipo, deberán ser los adecuados para no Interferir con el funcionamiento del simulador en su conjunto. El requerimiento mínimo, deberá contar con: Procesador Intel 1.8 Ghz, CD Room, interface USB, RAM 256 Mb, Memoria de disco duro 20 Gb - Estación pantalla táctil LCD. Para uso de forma simultánea con la estación del instructor, para mejorar el aprendizaje y realizar evaluaciones de control de pozo o problemas simulados durante la Perforación. El tamaño mínimo de la pantalla deberá ser de 24 pulgadas LCD HD y deberá ser táctil en su manejo. - Impresora portable. Con impresión a colores y en blanco y negro, con puerto USB, con velocidad de impresión de 15-20 páginas por minuto, con conexión LAN y conexión WIFI. - Suministro de energía sin interrupciones (UPS). Se requiere una unidad UPS para proteger a todo el equipo que conforma el simulador de subidas de tensión eléctricas o cortes de suministro de electricidad con un rango mínimo de trabajo de 110-220AC y 50-60Hertz . - SOFTWARE Pre-instalado para funcionamiento del simulador y que debe incluir, además de la interfase operativa, todos los modelos matemáticos necesarios para simular condiciones de Operaciones en Perforación/Workover, así como los modelos matemáticos para operaciones de control de Pozo sin limitarse a las siguientes características y especificaciones: - Software para control del Instructor, a través del cual pueda configurarse los diversos escenarios en operaciones de Perforación/Workover y en lo referido a Control de Pozos; dándole así el control y supervisión del Simulador, permitiendo las capturas de imágenes para debates. - Software para control del personal a través del cual la persona pueda reconocer y evaluar las soluciones planteadas a los diversos problemas operacionales. Se requiere interactuar como mínimo con tres estudiantes. - Software para interface Instructor – Personal, de tal forma puedan realizar correcciones en línea. - Software con los modelos matemáticos a través del cual se simulen las operaciones de Perforación, Producción, Workover y prácticas de Perforación. - Software con los modelos matemáticos para simular operaciones de Control de Pozos (aplicando todos los métodos de control de pozos de la industria) incluyendo el modulo para BOP de superficie, Arbolito de Producción en Operaciones de Workover sin limitarse a algún otro modulo necesario. - Software de Gráficas Interactivas a color, que muestren dinámicamente lo que está pasando tanto en superficie como en fondo, al realizar los cambios en las simulaciones, tales como: Estado del Stack de BOP, stand pipe, manifold, bombas, árbol de producción, perforación del pozo mostrando la locación dinámica de las formaciones atravesadas, operaciones en superficies, tanque Viajero, cuadro gráfico y registro de los parámetros de control de pozos y perforación, producción de pozos. - Software que incluya Sistema de Sonido para el Ambiente Operacional. - Paquete de Software para visualización en 3D de las operaciones, el mismo que debe incluir su monitor con sus actualizaciones respectivas. - Software para diagnóstico de funcionabilidad del hardware y asistencia remota para el mismo. - Compatibilidad de los software con el sistema Operativo, a ser verificado por proveedor. - Las licencias para el uso del software debe ser incluida con la compra del simulador. - OTRAS ESPECIFICACIONES O REQUERIMIENTOS - El suministro de energía de todos los componentes que forman parte del simulador deben ser 220-240V y de 50-60Hertz. - La característica principal de este simulador será su portabilidad, las dimensiones de los paneles que lo conforman no deben sobrepasar las siguientes medidas: 55 cm x 40 cm x 25 cm. y un peso de 15 kgs por panel de simulación. - El año de fabricación del equipo deberá ser el mismo año en el que se efectué la compra del equipo. - Todos los componentes del equipo tendrán que venir con sus respectivos, manuales, cajas/estuches de transporte, fabricadas para preservar y almacenar cada uno de los equipos del simulador. - Todos los componentes de Hardware y Software deberán ser compatibles entre sí para garantizar el funcionamiento del simulador de perforación. - Se requiere que el ofertante entregue el simulador instalado y probado en Instalaciones de YPFB, en las oficinas de la Gerencia de Perforacion, Avenida Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre Tercer y Cuarto Anillo. - Las empresas proveedoras deberán presentar copias de sus respectivas certificaciones IACD, IWCF.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para la adquisición del simulador es de 150 días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitida por YPFB.

SERVICIOS CONEXOS

La empresa adjudicada deberá prestar servicio técnico ante cualquier problema o falla en el Simulador por el tiempo de vida útil del simulador, sin embargo este servicio deberá ser sin cargo para YPFB por el lapso de 5 años a partir de la entrega del simulador.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

Por otro lado, la provisión de repuestos deberá ser garantizada por el Proveedor por un 1 año sin costo (Tiempo de la Garantía) y posterior a la misma 5 años que correrán por cuenta de YPFB. En caso que por el paso del tiempo algún componente quedara obsoleto, la empresa adjudicada deberá proporcionar algún repuesto alternativo. La empresa Proveedora deberá especificar el tiempo máximo de entrega del repuesto en instalaciones de YPFB Bolivia, para su posterior cambio y/o reparación del mismo.

LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

La empresa Proveedora deberá dar entrenamiento a cuatro personas de la Coordinación de Seguimiento de Operaciones de la DCOE-GPE-YPFB, durante tres días completos, sobre la inicialización, manejo del simulador, manejo del software, manejo de los paneles del simulador, manejo ante los problemas más comunes de error/falla que pueda presentar el simulador, en las oficinas de la Gerencia de Perforación, Avenida Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza, el costo del entrenamiento deberá ser incluida en la oferta económica del Simulador de Perforación. Debido que se tratan de empresas fuera del país, el soporte técnico (Post Venta) tendrá que ser vía teléfono, correo electrónico, fax, o cualquier programa de comunicación en tiempo real que ambas partes vean por conveniente.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La empresa proveedora deberá estar a cargo y asumirá los costos del medio de transporte aéreo, garantizando el adecuado transporte de los equipos que conforman el simulador de perforación, estos deberán ser transportados de manera tal que no sufran ningún daño tanto interno como externo, todo él envió deberá contar con su respectivo seguro, en caso de algún daño a cualquier parte del equipo o perdida, deberá ser repuesto por la empresa proponente.

MANUALES

El proveedor adjudicado deberá presentar manuales del simulador en idioma español y en inglés en formato digital e impreso, el manual deberá abarcar el funcionamiento global del simulador, tanto en hardware como en software. Deberá presentar 1 original de los siguientes manuales: _ Manual de Operación _ Manual de Mantenimiento _ Listado de partes que conforman el simulador.

EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar experiencia específica en ventas de simuladores de perforación Presentar mínimamente 5 contratos, órdenes de compra, actas de conformidad, acta de entrega o documento equivalente, mismos que deberán ser presentados en fotocopia simple adjunto a la oferta.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN

GESTIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN

MODALIDAD DE DESPACHO INMEDIATO

A objeto de gestionar los trámites aduaneros de importación bajo la modalidad de Despacho Inmediato, el PROVEEDOR deberá remitir al Contratante, vía electrónica (escaneado de los originales) los siguientes documentos soporte, inmediatamente después del embarque en origen: - Factura Comercial (de origen) -Original-, en idioma español, consignada a nombre de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con partida arancelaria a nivel de sistema armonizado y desglose de fletes (por tramo: Origen-Puerto; Puerto-Frontera y Frontera-Destino) y Seguro, asimismo la Factura Comercial debe mencionar el INCOTERM 2010 DAT, y el Lugar Convenido TERMINAL de entregas las oficinas de YPFB ubicadas en el Edificio Técnico de la Avenida Doble Vía la Guardia Esquina Regimiento Lanza Oficinas de la Gerencia de Perforación en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. - Lista de empaque (Packing List) -Original-. - Conocimiento de Embarque Marítimo (B/L - Bill of Loading) -Original-, consignando el flete efectivamente pagado, concordante o coincidente con el registrado en la Factura Comercial (sólo para bienes provenientes de Ultramar - Transporte Multimodal). - Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) -Original-. (sólo para bienes provenientes vía terrestre) consignando el flete efectivamente pagado, coincidente con el registrado en la factura comercial de origen. - Air Waybill (Guía Aérea) Original-, consignando el flete efectivamente pagado, concordante o coincidente con el registrado en la Factura Comercial (sólo para bienes provenientes vía aérea)

REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE DESPACHO INMEDIATO

Para la Regularización del Despacho Inmediato, el proveedor deberá proporcionar al contratante, los documentos indicados precedentemente -incisos a) al d) o a) b) c) y e) según corresponda, además de los detallados a continuación en ejemplar Original, en un plazo máximo de quince (15) días posteriores al arribo del último medio de transporte: - Certificado de Flete marítimo emitido por la empresa naviera -Original-. (sólo en caso que el B/L no especifique el monto de flete efectivamente pagado, solo para bienes provenientes de Ultramar). - Certificado de Flete de transporte terrestre o en su defecto Factura de pago por concepto de flete terrestre -Original-. (sólo en caso de no registro del flete en el CRT). - Contrato de Transporte, (cuando corresponda); - Póliza de Seguro Multimodal -Original-, consignando la prima de seguro pagada concordante con el monto registrado en la factura comercial; - Certificado de origen de la mercancía (cuando corresponda); - Planilla de Gastos Portuarios (cuando corresponda) -Copia Válida para Despacho Aduanero- (solo para bienes provenientes de Ultramar). - Manifiesto Internacional de carga (MIC/DTA) (anverso y reverso con sello de cierre de tránsito en aduana boliviana) -Original- (Copia o fotocopia simple); - Parte de Recepción -Original-. Para la Modalidad de Despacho Inmediato el Contratista debe considerar las siguientes condiciones: Se aclara que para el cumplimiento de las formalidades aduaneras, correrá por cuenta del PROVEEDOR, los costos referidos a los servicios del Concesionario de Deposito Aduanero a efectos de gestionar la emisión del Parte de Recepción, documento que también servirá para cumplir los trámites de extracción o retiro de las mercancías. La documentación aduanera deberá ser completa, correcta y exacta y coincidente entre sí, y en caso de observaciones de la Aduana Nacional a los documentos de soporte entregados por el proveedor, éste deberá remitir certificaciones, notas aclaratorias, complementarias o de justificación que se requieran para la subsanación de las observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días de efectuado el requerimiento. En ningún caso, el Contratante será responsable de cualquier reclamo, contingencia, multa, contravenciones, penalidades, interés, accesorios o determinación, como resultado del incumplimiento del Proveedor o sus Subcontratistas, a las disposiciones establecidas en las Normativa Aplicable, en particular lo referido a la normativa tributaria y aduanera. El Proveedor deberá indemnizar al Contratante, por todos los gastos administrativos, legales, y judiciales en que el Contratante haya incurrido, como resultado de un incumplimiento del Proveedor y/o sus Subcontratistas a los requerimientos legales impositivos y aduaneros, incluyendo honorarios profesionales de cualquier naturaleza, desembolsos y cualquier gasto legal que resulte de dichos incumplimientos. El Proveedor será responsable de la verificación y control de cantidad de bultos y pesos consignados en los documentos de embarque (B/L y/o CRT y/o AWB) versus la cantidad de bultos y pesos registrados en los Manifiestos Internacionales de Carga/Declaración de Transito Aduanero MIC/DTA y los efectivamente recibidos registrados en los respectivos Partes de Recepción, a fin de evitar, o en su caso subsanar oportunamente cualquier diferencia en peso o cantidad (faltantes o sobrantes) en el marco de la normativa aduanera vigente, con carácter previo a la remisión de los documentos de soporte originales para la gestión de los despachos Generales o Regularización de Despachos Inmediatos. En caso de requerir certificaciones emitidas por IBMETRO e IBNORCA u otros requisitos en destino, estas gestiones estarán a cuenta y costo del PROVEEDOR, quien deberá considerar un plazo de cinco (5) días hábiles al arribo del medio de transporte para procurar la obtención de dichas certificaciones. En caso de existir pagos por multas y contravenciones aduaneras generadas por modificaciones y/o errores en la documentación, vencimiento de plazos procedimentales en almacenamiento, retiro, regularización, estos pagos deben ser asumidos por el Proveedor. Los Ítems correspondientes a Repuestos, Herramientas, y otras Mercancías no alcanzadas por el Criterio de Calificación de Maquinarias, Equipos o Unidad Funcional emitido por la Aduana Nacional, deben estar claras y específicamente identificados e incluidos en una Factura Comercial y Lista de Empaque independiente, toda vez que dichos ítems se encuentran sujetos a Pagos de Tributos Aduaneros de Importación los cuales deberán ser Liquidados por la Aduana Nacional en función al Arancel Aduanero de importaciones vigente.

REFERENTE A LOS TRIBUTOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN

El tratamiento de los Tributos Aduaneros de Importación GA (Gravamen Arancelario), IVA (Impuesto al Valor Agregado) y cualquier otro impuesto de importación objeto del presente proceso de contratación, serán gestionados por el Contratante, excepto el pago de los Tributos Aduaneros de Importación de contenedores bajo cláusula SOC (Shipper Owned Containers) en caso de utilizarse éstos como embalaje de los equipos, Repuestos, Herramientas, y otras Mercancías no alcanzadas por el Criterio de Calificación de Maquinarias, Equipos o Unidad Funcional emitido por la Aduana Nacional, cuyos tributos aduaneros de importación deberán ser asumidos por el Proveedor. Asimismo, las mercancías no alcanzadas por la normativa específica vigente de Exención de Tributos Aduaneros de Importación, deben estar claras y específicamente identificados e incluidos en una Factura Comercial y Lista de Empaque separadas, a efectos de la Gestión de Despacho Aduanero independiente y obtención de la respectiva Liquidación de Tributos en función al Arancel Aduanero de importaciones vigente por parte de la Aduana Nacional. De ser necesario a efectos de acceder a tratamiento tributario de exención, la Unidad Solicitante en coordinación con la Dirección de Comercio Exterior y Gestión Aduanera Corporativa de YPFB, remitirá a la Aduana Nacional -antes del inicio de los embarques-, solicitud formal de Emisión de Criterio de Clasificación Arancelaria, adjuntando todos los antecedentes vinculados a las Especificaciones Técnicas de los bienes a ser adquiridos.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El Proveedor deberá entregar el equipo completo del simulador en las oficinas de YPFB, Edificio técnico, ubicado en la Avenida Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza S/N Entre tercer y cuarto anillo, oficinas de la Gerencia de Perforación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, corriendo con todos los gastos de transporte. Estos costos y otros establecidos en el acápite de Gestión Aduanera de Importación, deberán ser incluidos en el costo total de la propuesta económica. CONDICIÓN DE ENTREGA: El Equipo simulador deberá ser entregado bajo la condición (INCOTERM 2010) DAT, entendiéndose como TERMINAL de entregas las oficinas de YPFB ubicadas en el Edificio Técnico de la Avenida Doble Vía la Guardia Esquina Regimiento Lanza entre tercer y cuarto anillo, oficinas de la Gerencia de Perforación en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

FORMA DE PAGO

ANTICIPO YPFB podrá otorgar un anticipo a la empresa adjudicada cuya suma no excederá el veinte por ciento (20%) del monto del contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, emitida por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo, será descontado de cada pago parcial hasta descontar el monto total del anticipo otorgado. Los pagos se efectuaran contra cumplimiento de los siguientes hitos, mediante transferencia bancaria a la cuenta que la empresa consultora señale en su propuesta, las comisiones generadas por las operaciones bancarias, serán asumidas por ambas partes de forma compartida en virtud del lugar donde éstas sean generadas. HITO N° 1 – Fabricación y Embarque del Equipo Simulador de Perforación YPFB pagará a la empresa adjudicada el treinta por ciento (30%) del valor del contrato cuando se concluya con la fabricación del Equipo Simulador de Perforación y cuando se confirme el envío de todos los componentes del Simulador a Bolivia. A estos efectos la empresa adjudicada deberá entregar a YPFB los siguientes documentos: - Documentos de embarque del bien hacia Bolivia. - Bill of lading or Airway Bill HITO N° 2 – Entrega del Equipo Simulador de Perforación en Instalaciones de YPFB YPFB pagará a la empresa adjudicada el restante setenta (70%) por ciento del valor del contrato, cuando esta entregue todos los componentes e ítems solicitados (Incluyendo Curso de Capacitación) en el lugar establecido por YPFB, previa verificación e informe de conformidad asi como también las condiciones físicas de los componentes, de la funcionalidad, la entrega de la documentación y certificaciones solicitadas a plena conformidad de YPFB. La empresa adjudicada deberá remitir a YPFB los siguientes documentos para el pago: - Carta de Solicitud de Pago. - Factura Original (Invoice) a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del propietario o representante legal - Fotocopia del contrato. - Otros a requerimientos de YPFB.

MULTAS

A los efectos de aplicar multas en la Adquisición del Simulador de Perforación, el Proveedor deberá cumplir el plazo establecido y los plazos señalados por YPFB para la entrega del simulador y para la restitución y/o reposición de materiales y/o componentes observados, por cuanto si los plazos fenecen, el Proveedor se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose a favor de ésta ultima el pago de una multa por cada día de retraso de acuerdo al siguiente detalle: a) Equivalente al cero coma doce por ciento (0,12%) por cada Día de retraso desde el día 01 hasta el día 30, sobre el Monto total del Contrato. b) Equivalente al cero coma veinticinco por ciento (0,25%) por cada día calendario de retraso desde el día 31 hasta el día 60, sobre el Monto total del Contrato. c) Equivalente al cero coma treinta por ciento (0,30%) por cada día calendario de retraso desde el día 61 en adelante, sobre el Monto total del Contrato. En caso de existir multas aplicables, YPFB descontará las mismas de los pagos a realizar al Proveedor. Por otro lado en caso de que las multas alcancen el 20% del valor del contrato YPFB dará inicio al proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en el Contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

GARANTÍA TÉCNICA

Una vez que el simulador de perforacion se encuentre en instalaciones de YPFB, se pedirá una prueba de funcionamiento completa del simulador de perforación, asi como se verificara en forma detallada cada componente que conforma el simulador. - Alcance de la garantía : Contra defectos de diseño y/o fabricación - Período de garantía: Por un periodo de 1 año - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la aceptación del simulador, una vez se haya realizado todas las pruebas de funcionamiento con personal de YPFB y la Compañía Proveedora. Esta garantía técnica debe estar respalda por un instrumento financiero, por lo cual se solicita que la empresa adjudicada entregue a YPFB una Garantía Bancaria por el cinco (5%) por ciento del Valor del Contrato con un plazo de 365 días después de la recepción del equipo por parte de YPFB, o en su defecto, la empresa adjudicada autorice expresamente a YPFB retener un cinco (5%) por ciento a cada pago parcial a realizar, con lo cual YPFB constituirá una Garantía Bancaria que tendrá un plazo de 365 días después de la recepción del equipo por parte de YPFB. Las características específicas y condiciones se encuentran descritos en el Anexo 1 – GARANTIAS FINANCIERAS.

FACTURACION

La factura comercial (Invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura comercial (Invoice) si fuera emitida en un idioma distinto al español deberá venir acompañada de su correspondiente traducción.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior, a excepción de los expresamente en el punto “REFERENTE A LOS TRIBUTOS ADUANEROS DE IMPORTACIÓN” de este documento.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |