GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA

OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y ACOMETIDA ESPECIAL DE CITY GATE ARANI

(PRIMERA CONVOCATORIA)

COCHABAMBA

MARZO - 2017

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

  - OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

  - OBRAS MECÁNICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

  - PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

  - EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

| PERMANENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Generador Eléctrico | Equipo | 2 |
| 2 | Motosoldadora | Equipo | 2 |
| 3 | Compresor | Equipo | 2 |
| 4 | Holiday Detector | Equipo | 1 |
| 5 | Retroexcavadora | Equipo | 2 |
| 6 | Martillo Neumático/ Eléctrico | Equipo | 2 |
| 7 | Cortadoras Mecánicas | Equipo | 2 |
| 8 | Apisonador manual | Equipo | 2 |
| 9 | Compactadora | Equipo | 2 |
| 10 | Camión Grúa | Equipo | 1 |
| 11 | Amoladora o biseladora | Equipo | 2 |
| 12 | Volquetas (8 m3 de capacidad como mínimo) | Equipo | 1 |
| 13 | Camioneta 4 x 4 | Equipo | 1 |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Camión tráiler (transporte de materiales) | Equipo | 2 |
| 2 | Grúa | Equipo | 1 |
| 3 | Dobladora de Tubería | Equipo | 1 |
| 4 | Equipo de gamma grafiado o Rayos X’s | Equipo | 1 |
| 5 | Densitómetro. | Equipo | 1 |
| 6 | Negatoscopio. | Equipo | 1 |
| 7 | Equipo completo para Prueba Hidrostática | Equipo | 1 |
| 8 | Banco de Pruebas | Equipo | 1 |
| 9 | Dinamómetro | Equipo | 1 |
| 10 | Arenador o Blister Blaster | Equipo | 1 |
| 11 | Pirómetro | Equipo | 1 |
| 12 | Rugosimetro y registro de perfil de anclaje | Equipo | 1 |
| 13 | Detector de gas | Equipo | 1 |
| 14 | Estación Total | Equipo | 1 |
| 15 | Camión Mixer (vaciado de hormigón) | Equipo | 1 |
| 16 | Vibradora | Equipo | 1 |
| 17 | Mezcladora | Equipo | 1 |
| 18 | Bomba | Equipo | 1 |
| 19 | Tecle | Equipo | 1 |
| 20 | Equipo para Instalación Eléctrica (Soldador eléctrico) | Pza. | 1 |
| 21 | Equipo de Montaje de Estructuras Metálicas (Camión Grúa) | Pza. | 1 |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. |  |  |  |

  - CANTIDADES DE OBRA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS, PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA | 1,00 | GLB |
| 2 | MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL | 1,00 | GLB |
| 3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO | 7.679,00 | m |
| 4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA | 23,10 | m2 |
| 5 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RÍGIDO | 96,60 | m2 |
| 6 | CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO | 3,06 | m3 |
| 7 | REMOCIÓN DE EMPEDRADO | 385,70 | m2 |
| 8 | EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO | 7.859,40 | m3 |
| 9 | AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO | 180,00 | m3 |
| 10 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 38,00 | PZA |
| 11 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN | 7.679,00 | m |
| 12 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION | 1.705,58 | m3 |
| 13 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION | 796,37 | m3 |
| 14 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN | 4.661,46 | m3 |
| 15 | REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS | 23,10 | m2 |
| 16 | PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE | 764,93 | m3 |
| 17 | REPOSICION DE PAVIMENTO RÍGIDO | 96,60 | m2 |
| 18 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO | 3,06 | m3 |
| 19 | REPOSICION DE EMPEDRADO | 385,70 | m2 |
| 20 | LASTRADO DE TUBERIA | 0,21 | m3 |
| 21 | NIVELACION DE TERRENO | 27,00 | m3 |
| 22 | APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE | 900,00 | m2 |
| 23 | CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON | 3,00 | PZA |
| 24 | PERFORACION CON TOPO | 7,00 | m |
| 25 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT | 7.679,00 | m |
| 26 | ELABORACION DATA BOOK | 1,00 | GLB |
| 27 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1,00 | GLB |
| 28 | BLOQUES DE HORMIGON ARMADO (1X0,7X0,15) H-21 | 705,00 | PZA |
| 29 | PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO A (TEST POINTS) | 16,00 | PZA |
| 30 | CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40 | 0,07 | TN |
| 31 | CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40 | 10,11 | TN |
| 32 | CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40 | 198,56 | TN |
| 33 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 | 12,00 | m |
| 34 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40 | 631,00 | m |
| 35 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40 | 7.036,00 | m |
| 36 | CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 | 1,00 | PZA |
| 37 | CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40 | 5,00 | PZA |
| 38 | CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40 | 28,00 | PZA |
| 39 | BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 | 6,00 | JUNTA |
| 40 | BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40 | 11,00 | JUNTA |
| 41 | BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40 | 115,00 | JUNTA |
| 42 | CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40 | 6,00 | PTO |
| 43 | CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40 | 11,00 | PTO |
| 44 | CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40 | 115,00 | PTO |
| 45 | SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40 | 26,00 | JUNTA |
| 46 | SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40 | 61,00 | JUNTA |
| 47 | SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40 | 684,00 | JUNTA |
| 48 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40 | 26,00 | JUNTA |
| 49 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40 | 61,00 | JUNTA |
| 50 | END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40 | 684,00 | JUNTA |
| 51 | END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS | 2,00 | PTO |
| 52 | END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40 | 1,00 | PTO |
| 53 | END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40 | 1,00 | PTO |
| 54 | LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS) | 2,00 | JUNTA |
| 55 | LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS) | 61,00 | JUNTA |
| 56 | LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (CON PROVISION DE MANTAS) | 684,00 | JUNTA |
| 57 | PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 2" | 12,00 | m |
| 58 | PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 4" | 631,00 | m |
| 59 | PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 6" | 7.036,00 | m |
| 60 | PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2" | 6,00 | PZA |
| 61 | PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 6" | 3,00 | PZA |
| 62 | MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2" | 6,00 | PZA |
| 63 | MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 6" | 3,00 | PZA |
| 64 | PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARAS | 6,00 | PZA |
| 65 | PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" EN CAMARAS | 3,00 | PZA |
| 66 | VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO | 7.679,00 | m |
| 67 | BRIDA WN ANC 2" ANSI 300 RF SCH 40 | 14,00 | PZA |
| 68 | BRIDA WN ANC 2" ANSI 600 RF SCH 40 | 1,00 | PZA |
| 69 | EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA 2" ANSI 600 | 1,00 | PZA |
| 70 | ESPARRAGO 5/8" X 4 1/4" | 8,00 | PZA |
| 71 | VALVULA BOLA ANC 6" ANSI 300 RF A VOLANTE PT | 3,00 | PZA |
| 72 | VALVULA GLOBO ANC 2" ANSI 300 RF A VOLANTE | 2,00 | PZA |
| 73 | CASQUETE SEMIELIPTICO 6" SCH 40 | 2,00 | PZA |
| 74 | CODO ANC 6" 90° RL SCH 40 | 1,00 | PZA |
| 75 | WELDOLET 6" X 2", BW, ASTM A105 | 5,00 | PZA |

  - VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

  - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial ó Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

  - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

- Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

- Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

- Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).

- Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)

- Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

  - EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CANTIDAD REQUERIDA | EXPERIENCIA | CARGOS SIMILARES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS: - CIVIL - MECANICO - INDUSTRIAL - PETROLERO - ARQUITECTO - CONSTRUCTOR CIVIL - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS. - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS. | DIRECTOR DE OBRA | 1 | ESPECIFICA: 2 AÑOS (COMPUTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO / DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) | - FISCAL DE OBRA - FISCAL DE SERVICIO - SUPERVISOR DE OBRA - SUPERINTENDENTE DE OBRA - DIRECTOR DE OBRA. - RESIDENTE DE OBRA |
| 2 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - CIVIL - MECANICO - INDUSTRIAL - PETROLERO - ARQUITECTO - CONSTRUCTOR CIVIL - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS. - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS. | RESIDENTE DE OBRA | 1 | ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) | - FISCAL DE OBRA - SUPERVISOR DE OBRA - SUPERINTENDENTE DE OBRA - DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA |
| 3 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - PETROLERO - CIVIL - MECANICO - QUÍMICO - ELECTROMECÁNICO - INDUSTRIAL - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS. - OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS. | RESPONSABLE DE CALIDAD | 1 | ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA. | RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL. |
| 4 | CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45° | SOLDADOR DE LINEA | 2 | ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) | SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA |
| 5 | BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD | DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT | 1 | EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS |

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

- Para el Superintendente de Obra y Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.

- Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

- Director de Obra y Residente de Obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de  Recepción Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusión de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente  y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

- Soldador de Línea ; Responsable de Calidad ; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

- Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

- El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

- La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.

  - PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

| N° | CARGO | FORMACIÓN | NUMERO DE PERSONAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capataz | - | 2 | Para toda la Obra |
| 2 | Chofer | - | 2 | Para toda la Obra |
| 3 | Albañil | - | 2 | Para toda la Obra |
| 4 | Ayudante | - | 4 | Para toda la Obra |
| 5 | Ayudante Soldador P. E. | - | 1 | Para toda la Obra |
| 6 | Plomero Calificado | - | 2 | Para toda la Obra |
| 7 | Peón | - | 10 | Para toda la Obra |
| 8 | Topógrafo | Técnico o Lic. en topografía | 1 | Para toda la Obra |
| 9 | Operador de compresora | - | 2 | Para toda la Obra |
| 10 | Operador de Cortadora de Disco | - | 2 | Para toda la Obra |
| 11 | Operador de Martillo Perforador | - | 2 | Para toda la Obra |
| 12 | Operador de Compactadora | - | 2 | Para toda la Obra |
| 13 | Inspector de Soldadura | Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente | 1 | Para toda la Obra |
| 14 | Inspector en Radiografía | Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente | 1 | Para toda la Obra |
| 15 | Inspector en tintas penetrantes | Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente. | 1 | Para toda la Obra, cuando se requiera |
| 16 | Inspector en partículas magnéticas | Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente. | 1 | Para toda la Obra, cuando se requiera |
| 17 | Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería | según norma ASME B 31.8 | 1 | Para toda la Obra |
| 18 | Cañista |  | 2 | Para toda la Obra |
| 19 | Técnico especializado en pruebas hidráulicas | Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas | 1 | Para toda la Obra, cuando se requiera |
| 20 | Técnico especializado en protección catódica | Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica | 1 | Para toda la Obra |
| 21 | Instrumentista |  | 1 | Para toda la Obra |
| 22 | Supervisor o Coordinador SMS | De acuerdo al anexo de validaciones. | 1 | Para toda la Obra |
| 23 | Monitor de SMS | De acuerdo al anexo de validaciones. | 2 | Para toda la Obra |
| 24 | Responsable de obras civiles | Ingeniero civil, profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional | 1 | Para toda la Obra |

- CONDICIONES REQUERIDAS

  - NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

  - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN | PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario] |
| --- | --- |
| “OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y ACOMETIDA ESPECIAL DE CITY GATE ARANI” | 120 |

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

  - UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en:

| DETALLE | DATO |
| --- | --- |
| Municipio | ARANI Y VILLA RIVERO |
| Red Primaria de 6 pulgadas Red Primaria de 4 pulgadas Red Primaria de 6 pulgadas Red Primaria de 4 pulgadas |  |

COORDENADAS DE UBICACIÓN PUNTOS ESPECÍFICOS:

| Datos | Coordenadas (WGS84) 20K |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Punto de Interconexión 1 | 206707.00 m E | 8054229.00 m S |
| Punto de Interconexión 2 | 205528.28 m E | 8055087.37 m S |
| City Gate Arani | 206234.00 m E | 8054488.00 m S |
| Punto de Interconexión 3 | 202113.38 m E | 8050519.13 m S |

  - FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

  - MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

| MOTIVO DE LA MULTA | MULTA |
| --- | --- |
| Por exceder el plazo de obra establecido. | 1% por cada día de retraso |
| Por cambio del personal clave | 0,50 % del monto total del contrato |
| Por llamada de atención | A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato. |

  - GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

  - SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

  - PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo (cada frente de trabajo compuesto por personal civil y personal mecánico) para la presente obra.