(MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PROVER 2M, 10M, 20M)

Por el total de los ítems:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | Mantenimiento y Calibración de Equipo PROVER 2M |
| 2 | Mantenimiento y Calibración de Equipo PROVER 10 M |
| 3 | Mantenimiento y Calibración de Equipo PROVER 20 M |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Distrito Redes de Gas Cochabamba va realizando mediante la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento el servicio de verificación a medidores de Flujo, con el equipo PROVER, con el objetivo de garantizar la precisión del equipo de medición primario para la estimación en los volúmenes consumidos de Gas Natural a Usuarios Comerciales, Industriales y GNVs. Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la calibración o del muestreo, deben de ser calibrados antes de ser puestos en servicio. ITEM 1 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PROVER 2M Modelo y Caudal de medidor que contiene el Model 5 ROOTS Prover: - 2M que soporta un caudal de hasta 2000 PCH (56,6 m3/h) Es requisito que el servicio contengan: - Desmontaje de partes necesarias del Prover para su mantenimiento, limpieza e inspección de sus componentes: - Manguera - Tapón de Manguera - Conector de Orificio Expandible - Cable Eléctrico de Extensión - Sonda de Temperatura (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Líneas de Presión (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Adaptador de Presión - Válvula del Acelerador - Ventilador (2 Blower) (Revisión de los componentes eléctricos de los motores) - Montaje de partes desmontadas, realizar pruebas de funcionamiento. Dejar el prover operando. - El programa de mantenimiento y calibración de los equipos debe ser elaborado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por la empresa adjudicada sean trazables al Sistema internacional de Unidades (SI) (fotocopia simple de certificado). - La empresa proponente deberá demostrar que el laboratorio donde se realizaran los ensayos cumple con los requisitos y cuenta con la acreditación bajo la Norma ISO-17025 para el ensayo de calibración de probadores. (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de respaldo) - El adjudicado deberá establecer un cronograma y un procedimiento de la logística para la calibración de los equipos en caso de ser enviados al exterior si corresponde. Especificaciones de los diferentes medidores: ESPECIFICACIÓN; MEDIDOR PATRON 2M. Exactitud del Sistema; +/- 0.55 %. Respetabilidad del Sistema; +/- 0.15 %. Temperatura Ambiente de Operación Medidor Patrón Controlador; +32 a +140 °F (0 a 60 °C) -4 a +140 °F (-20 a +60 °C). Temperatura Ambiente de Almacenaje Medidor Patrón Controlador; -40 a +140 °F (-40 a 60 °C) -40 a +185 °F (-40 a +85 °C). Humedad; Encima del 95% sin condensación. Capacidad del Compresor; 0 – 7.200 PCH 0 – 200 m3/h. Medio de Prueba; Aire. Caudal de Flujo de Prueba; 35 PCH – 2.300 PCH 1 m3/h – 65,1 m3/h. ITEM 2 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PROVER 10M Modelo y Caudal de medidor que contiene el Model 5 ROOTS Prover: - 10M que soporta un caudal de 10000 PCH (283 m3/h) Es requisito que el servicio contengan: - Desmontaje de partes necesarias del Prover para su mantenimiento, limpieza e inspección de sus componentes: - Manguera - Tapón de Manguera - Conector de Orificio Expandible - Cable Eléctrico de Extensión - Sonda de Temperatura (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Líneas de Presión (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Adaptador de Presión - Válvula del Acelerador - Ventilador (2 Blower) (Revisión de los componentes eléctricos de los motores) - Montaje de partes desmontadas, realizar pruebas de funcionamiento. Dejar el prover operando. - El programa de mantenimiento y calibración de los equipos debe ser elaborado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por la empresa adjudicada sean trazables al Sistema internacional de Unidades (SI) (fotocopia simple de certificado). - La empresa proponente deberá demostrar que el laboratorio donde se realizaran los ensayos cumple con los requisitos y cuenta con la acreditación bajo la Norma ISO-17025 para el ensayo de calibración de probadores. (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de respaldo) - El adjudicado deberá establecer un cronograma y un procedimiento de la logística para la calibración de los equipos en caso de ser enviados al exterior si corresponde. Especificaciones de los diferentes medidores: ESPECIFICACIÓN; MEDIDOR PATRON 10M. Exactitud del Sistema; +/- 0.55 %. Respetabilidad del Sistema; +/- 0.15 %. Temperatura Ambiente de Operación Medidor Patrón Controlador; +32 a +140 °F (0 a 60 °C) -4 a +140 °F (-20 a +60 °C). Temperatura Ambiente de Almacenaje Medidor Patrón Controlador; 40 a +140 °F (-40 a 60 °C) -40 a +185 °F (-40 a +85 °C). Humedad; Encima del 95% sin condensación. Capacidad del Compresor; 0 – 7.200 PCH 0 – 200 m3/h. Medio de Prueba; Aire. Caudal de Flujo de Prueba; 100 PCH – 10.000 PCH 2,83 m3/h – 283 m3/h. ITEM 3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO PROVER 20M Modelo y Caudal de medidor que contiene el Model 5 ROOTS Prover: - 20M que soporta hasta un caudal de 20000 PCH (566 m3/h) Es requisito que el servicio contengan: - Desmontaje de partes necesarias del Prover para su mantenimiento, limpieza e inspección de sus componentes: - Manguera - Tapón de Manguera - Conector de Orificio Expandible - Cable Eléctrico de Extensión - Sonda de Temperatura (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Líneas de Presión (Realizar la verificación y ajuste si corresponde) - Adaptador de Presión - Válvula del Acelerador - Ventilador (2 Blower) (Revisión de los componentes eléctricos de los motores) - Montaje de partes desmontadas, realizar pruebas de funcionamiento. Dejar el prover operando. - El programa de mantenimiento y calibración de los equipos debe ser elaborado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por la empresa adjudicada sean trazables al Sistema internacional de Unidades (SI) (fotocopia simple de certificado). - La empresa proponente deberá demostrar que el laboratorio donde se realizaran los ensayos cumple con los requisitos y cuenta con la acreditación bajo la Norma ISO-17025 para el ensayo de calibración de probadores. (Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de respaldo) - El adjudicado deberá establecer un cronograma y un procedimiento de la logística para la calibración de los equipos en caso de ser enviados al exterior si corresponde. Especificaciones de los diferentes medidores: ESPECIFICACIÓN; MEDIDOR PATRON 20M. Exactitud del Sistema; +/- 0.55 %. Respetabilidad del Sistema; +/- 0.15 %. Temperatura Ambiente de Operación Medidor Patrón Controlador; +32 a +140 °F (0 a 60 °C) -4 a +140 °F (-20 a +60 °C). Temperatura Ambiente de Almacenaje Medidor Patrón Controlador; 40 a +140 °F (-40 a 60 °C) -40 a +185 °F (-40 a +85 °C). Humedad; Encima del 95% sin condensación. Capacidad del Compresor; 0 – 7.200 PCH 0 – 200 m3/h. Medio de Prueba; Aire. Caudal de Flujo de Prueba; 200 PCH – 20.000 PCH 11,25 m3/h – 566 m3/h.

PLAZO DEL SERVICIO

Para los Ítems I, II y III, el plazo del servicio para la entrega es de ochenta y cinco (85) días hábiles, a partir de la emisión de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio, pudiendo ser menor el plazo de entrega de acuerdo a la propuesta ofertada, considerando el tipo de servicio discontinuo.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “servicios similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios: Los respaldos de la experiencia específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar servicios similares al presente: - Certificados de Calibración. - Documentos de Recepción Definitiva. - Acta o Documento de Conformidad de Servicio o mantenimiento. - Acta o Documento de Conclusión de Servicio. - Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo. - Documentos contractuales (notas de servicio, factura de servicio u otro documento que respalde el trabajo realizado).

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

FORMA DE PAGO

-Previo al informe de conformidad por parte del FISCAL DEL SERVICIO designado, la empresa adjudicada realizara la entrega de los certificados y/o informes de calibración individual de cada Medidor y Controlador, incluyendo la factura correspondiente por el servicio prestado. -Los pagos serán parciales de acuerdo a cada Ítem. -Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. -La cancelación se la realizará vía SIGEP.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del servicio será en ambientes propios de la empresa adjudicada

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. Las funciones específicas del o los FISCALES DE SERVICIO son la verificación del cumplimiento de la normativa de las especificaciones técnicas solicitadas y el cumplimiento de las cláusulas del contrato. La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato, entre ellas tenemos las siguientes: Estudiar e interpretar técnicamente los esquemas y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago parciales y/o cierre. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, o para solicitar al CONTRATANTE, la ejecución de estas cuando corresponda. El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para: Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato. En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato. El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato. La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

MEDIO DE TRANSPORTE

La empresa adjudicada realizara el recojo del Equipo Prover (Controlador, medidor 2M, 10M y 20M), el transporte y todo lo que conlleva esta actividad (embalaje, costo de envío, costo de vuelta, adecuado transporte de los equipos, etc.) será cubierto por la empresa adjudicada. Tanto el desmonte como el ensamblado de los equipos que serán calibrados, será realizado por la empresa adjudicada, realizando pruebas de funcionamiento al finalizar, dejando el Equipo Prover activo y en operación) en Laboratorio de Redes de Gas Cochabamba (Av. Salamanca esq. Antezana /N°722).

GARANTÍA TÉCNICA

Cada equipo deberá incluir el certificado y/o informe de calibración emitido por la empresa especializada que realiza ensayos, elaborados en base a normas técnicas con trazabilidad a un ente internacional, además de presentar a la conclusión del servicio lo siguiente: -Certificado de trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI)conforme a los requisitos que se deben de cumplir para la acreditación de la magnitud de flujo a la norma ISO/IEC 17025 “Requisito para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” -Cumplir con el criterio de la DTA-CRI-012- “Políticas sobre trazabilidad de los resultados de medición” - La empresa adjudicada y el personal bajo su dependencia directa e indirecta deberá cumplir necesariamente con los requerimientos de seguridad industrial y los sistemas de gestión de YPFB Corporación antes durante y al finalizar el mantenimiento y calibración del equipo Prover en instalaciones de YPFB.

SERVICIOS CONEXOS

La empresa adjudicada será responsable del equipo Prover (medidores 2M, 10M y 20M) desde la entrega por parte de YPFB, (laboratorio de Redes de Gas Cochabamba Av. Salamanca Nº 722 casi Antezana) y durante el tiempo que dure la custodia de los equipos hasta su posterior recepción de igual manera en laboratorio de Redes de Gas Cochabamba por parte de la empresa adjudicada. La empresa adjudicada si es el caso correrá con los gastos necesarios en que se incurra para subsanar los equipos que resulten dañados en el proceso de calibración o traslado, reemplazando con otro de igual o mayor capacidad de acuerdo a las características de los mismos (si corresponde). Entrega de Data Book al final del servicio, dos copias físicas y electrónicas en formato editable, en el cuál detallará la metodología utilizada para el mantenimiento y calibración del Equipo Prover. La ejecución de la calibración deberá ser en lugares certificados y debidamente autorizados, donde se emitan las certificaciones correspondientes, de acuerdo a la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) y conforme a los requisitos que se deben de cumplir para la acreditación de la magnitud de flujo a la norma ISO/IEC 17025 “Requisito para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”

MULTAS

En caso de atraso, se aplicara una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total del contrato por día (días hábiles) de atraso, no debiendo exceder del 20 % (veinte por ciento).

GARANTÍAS FINANCIERAS

GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 1.0 % del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 1.0 % del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 1.0 % del valor total del contrato. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor total del contrato.

CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Al ser un servicio que se prevé realizar de forma externa a las instalaciones de YPFB, no aplica la Cláusula de Seguridad Salud Ocupacional.

SEGUROS

Al ser un servicio que se prevé realizar de forma externa a las instalaciones de YPFB, no aplica la Cláusula de Seguros.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jose Javier Siles Zambrana Operador de Facturación - UDOM | Ing. Antonio Miguel Paredes Pizarro RESPONSABLE DE MEDICION CORTES Y REHABILITACION | Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |