ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE DOCUMENTOS CNIH |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se debe realizar el mantenimiento del elevador, en la parte eléctrica y mecánica Descripción de trabajos a realizar: - Lubricación de guías - Mejora de accionamiento de final de carrera de cierre de puertas - Ordenamiento de cableado eléctrico en tablero - Instalación de señalización luminosa de posición de cabina arriba y abajo - Habilitación de señalización luminosa de estado subiendo y bajando - Pruebas - Pintado de cubiertas de ascensor – exterior - Plano eléctrico actualizado - Plano mecánico actualizado

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para ejecutar los trabajos.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio no deberá exceder los 15 días calendario a partir de la orden de Servicio.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

Los oferentes deberán demostrar experiencia General de 5 (cinco) servicios en el rubro de mantenimiento. Y una experiencia Específica de por lo menos tres (3) trabajos en Mantenimiento o reparación de Elevador que podrá ser acreditada, presentando fotocopia simple de contratos, órdenes de servicio, actas, certificados junto a la propuesta que respalden la experiencia general y específica.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Se realizará un solo pago al finalizar el servicio, una vez que el Fiscal de Servicio designado para el efecto, haya emitido el informe de conformidad, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos” con NIT 1020269020. El pago será efectuado en bolivianos a través del SIGEP - SIGMA; para lo cual el proveedor del servicio deberá contar con una cuenta habilitada en el Banco Unión S.A.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realizará en las oficinas del Centro Nacional de Información Hidrocarburífera - CNIH de YPFB, ubicados en Av. Grigotá Esquina Regimiento Lanza entre el 3er. y 4to. Anillo de la ciudad de Santa Cruz.

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. Tendrá a su cargo las siguientes funciones: - Fiscalizar todo el trabajo realizado durante el servicio. - Apoyo técnico de acompañamiento permanente durante la vigencia del servicio. - Dar cumplimiento y exigir el cumplimiento de todos los puntos solicitados en el presente documento. - Realizar un INFORME con el detalle de las tareas de mantenimiento realizadas.

INSPECCION Y PRUEBAS

Se realizarán inspecciones durante la ejecución del servicio, asimismo una prueba final posterior a la conclusión del servicio

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el Contrato y/o calidad del servicio, se aplicará una multa de 1% sobre el importe de la adjudicación por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido el plazo. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB, se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados durante el servicio correrán por cuenta del proveedor.

CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.-

La empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el manual de “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El proveedor deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB (Anexo 1). Antes del inicio del trabajo de mantenimiento de los bienes en instalaciones de YPFB, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Inducción de Seguridad, Salud y Medio Ambiente al personal de la contratista que realizara actividades dentro de las instalaciones de YPFB - Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): Le empresa adjudicada deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar (según corresponda), como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), - Casco de seguridad, - Calzado de seguridad, - Gafas de seguridad, - Protectores auditivos. - Protector Respiratorio de Doble Filtro. - Guantes de Cabretilla. - Arnés (Completo) - Seguro de vida, Seguro Médico y Seguro Contra Accidentes personales. - Solicitud de Permiso de trabajo de seguridad industrial Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra para el control o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes..

GARANTÍA AL SERVICIO

La empresa proveedora del servicio deberá presentar una carta garantizando que el mantenimiento de los equipos no tendrá fallas por los próximos 6 meses como mínimo, producto de los repuestos entregados y el servicio prestado.

SEGUROS

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. La empresa adjudicada, deberá estar cubierto bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

| Elaborado por: Hugo Alfredo Delgadillo Justiniano ENCARGADO DE ATENCION AL CLIENTE | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: Ing. Marcos Eduardo Duran Cordero - DCNIH |
| --- | --- |
| FIRMA CARGO Y SELLO | FIRMA CARGO Y SELLO |