ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLANTA ENGARRAFADORA SAN PEDRO Y CATAVI DCOR

LOTE 1: RODILLOS PARA CINTA DE ENVASADO (PLTA CATAVI) Y PLANTA SAN PEDRO

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RODILLO L-1 PARA CINTA DE ENVASADO LONGITUD: 385 mm. DIAMETRO: 51 mm. | PZA | 78 |
| 2 | RODILLO L-2 PARA CINTA DE ENVASADO LONGITUD: 310 mm. DIAMETRO: 51 mm. | PZA | 39 |
| 3 | RODILLO L-3 PARA CINTA DE ENVASADO LONGITUD: 290 mm. DIAMETRO: 63.5 mm. | PZA | 39 |
| 4 | RODILLO L- 4 PARA CINTA DE ENVASADO LONGITUD: 300 mm. DIAMETRO: 63.5 mm. | PZA | 79 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ÍTEM 1 CARACTERÍSTICAS DEL RODILLO L-1: PARA CINTA DE ENVASADO - Diámetro del rodillo: 51 mm. - Diámetro interior: 47 mm. - Longitud del rodillo: 385 mm. CARACTERISTICAS DEL RODAMIENTO - Diámetro interior para ajuste del rodamiento: 47 mm. - Rodamientos: 6204 (2 piezas). CARACTERISTICAS DEL EJE: - Longitud total eje: 413 mm. - Diámetro exterior eje: 12 mm. - Diámetro de perforación: 403 mm. - Diámetro del pasador: 4 mm. - Distancia de la pared del rodillo a la punta del eje: 20 mm. MATERIAL DE FABRICACION: - Acero SAE 1020 Planos referenciales del rodillo L-1: ÍTEM 2 CARACTERÍSTICAS DEL RODILLO L-2: PARA CINTA DE ENVASADO - Diámetro del rodillo: 51 mm. - Diámetro interior: 47 mm. - Longitud del rodillo: 310 mm. CARACTERISTICAS DEL RODAMIENTO: - Diámetro interior para ajuste del rodamiento: 47 mm. - Rodamientos: 6204 (2 piezas). CARACTERISTICAS DEL EJE: - Longitud total eje: 330 mm. - Diámetro exterior eje: 12 mm. - Diámetro de perforación: 320 mm. - Diámetro del pasador: 4 mm. - Distancia de la pared del rodillo a la punta del eje: 20 mm. MATERIAL DE FABRICACION: - Acero SAE 1020 PLANOS REFERENCIALES DEL RODILLO L-2: ÍTEM 3 CARACTERÍSTICAS DEL RODILLO L-3: PARA CINTA DE ENVASADO - Diámetro del rodillo: 63.5 mm. - Longitud del rodillo: 290 mm. CARACTERISTICAS DEL RODAMIENTO: - Diámetro interior para ajuste del rodamiento: 47 mm. - Rodamiento : 6301 (2 piezas) CARACTERISTICAS DEL EJE: - Longitud total eje: 330 mm. - Diámetro exterior eje: 11 mm. - Diámetro de perforación: 320 mm. - Diámetro del pasador: 3,175 mm - Distancia de la pared del rodillo a la punta del eje 27 mm. MATERIAL DE FABRICACION: - Acero SAE 1020 PLANOS REFERENCIALES DEL RODILLO L-3: ÍTEM 4 CARACTERÍSTICAS DEL RODILLO L-4: PARA CINTA DE ENVASADO: - Diámetro del rodillo: 63.5 mm. - Longitud del rodillo: 300 mm. CARACTERISTICAS DEL RODAMIENTO: - Diámetro interior para ajuste del rodamiento: 47 mm. - Rodamiento : 6301 (2 piezas) CARACTERISTICAS DEL EJE: - Longitud total eje: 340 mm. - Diámetro exterior eje: 11 mm. - Diámetro de perforación: 335 mm. - Diámetro del pasador: 3,175 mm MATERIAL DE FABRICACION: - Acero SAE 1020 PLANOS REFERENCIALES DEL RODILLO L-4:

NOTA.- Los rodillos deberán ser fabricados en materiales adecuados para su uso en áreas de riesgo Clase I, División I.

PLAZO DE ENTREGA

Un Máximo de veinticinco (25) días calendario, computables a partir de la instrucción de la unidad solicitante.

MUESTRAS

En el momento de la presentación de las propuestas, los proponentes deberán entregar una muestra de cada ítem requerido (ítems 1-2-3 y 4), para que ésta sea tomada en cuenta en la evaluación correspondiente. La evaluación a ser efectuada a los rodillos será al siguiente punto: - El material empleado y las medidas en la fabricación de los rodillos y sus accesorios Los funcionarios a cargo de la evaluación serán personal técnico de la Unidad de Mantenimiento del Distrito Comercial Oruro: La devolución de las muestras solicitadas se realizara en oficinas de la Unidad de Mantenimiento del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro. Una vez concluida la Evaluación.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega de los Rodillos deberá ser en la unidad de Almacenes y Activos Fijos del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro, en coordinación con el Comité de Recepción.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, vía SIGEP debiendo la empresa adjudicada emitir la factura correspondiente, contra la entrega de los bienes y una vez que el comité de recepción emita su informe de conformidad, a efecto deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Factura original a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - Fotocopia de NIT. - Fotocopia de registro SIGEP. - Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal.

ANTICIPO

Se debe hacer notar que Y.P.F.B., no otorgará ningún tipo de anticipo para la adquisición de los bienes solicitados.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega señalado en el contrato se aplicara una multa del 1% (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día de retraso. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, YPFB deberá iniciar el proceso de resolución del contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

GARANTÍA TÉCNICA

-Alcance de la garantía: El proveedor deberá presentar un Certificado que avale la garantía contra defectos de fabricación, desperfectos de los bienes no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Asimismo el proponente adjudicado deberá estar en condiciones de reemplazar los bienes, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de haberse efectuado el reclamo, por otro con las mismas características solicitadas, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra en el mismo, caso contrario YPFB tomará determinaciones que le convengan. - Período de garantía: El periodo de la garantía de los rodillos deberá ser de 1 año como mínimo. - Inicio del cómputo del período de garantía: Sera aplicable a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

COMITÉ DE RECEPCION

Se designara un Comité para la recepción de los bienes solicitados. - Para la entrega de los bienes el Comité de Recepción conjuntamente con un representante acreditado por la empresa adjudicada tendrán la función de efectuar la recepción, revisión y verificación de los bienes entregados, a objeto de corroborar el buen estado de los mismos.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La empresa adjudicada, deberá cubrir los gastos de transporte hasta la entrega final en almacenes de YPFB-Distrito Comercial Oruro.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

LOTE 2: KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBAS DE GLP

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA BLACKMER LGLD2E | KIT | 2 |
| 2 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA BLACKMER LGLD4B | KIT | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

ITEM 1.-KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA BLACKMER LGLD2E MARCA : A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE INCLUYE LAS PIEZAS 091419 DURAVANE (PALETA) 903522 LOCKWASHER WH-065 (ARANDELA DE SEGURIDAD) 903156 BALL BRG SLG SEAL 307 (RODAMIENTO) 702022 O-RING 2-257 NIT (ANILLO) 702004 O-RING 2-231 NIT (ANILLO) 701919 O-RING 2-230 NIT (ANILLO) 701480 SLINGER RING 13/16 SHAFT TX2 (ANILLO DEFLECTOR) 383940 GASKET COVER LGL2 X 2 (JUNTA-CUBIERTA DEL COJINETE) 331918 OIL SEAL (SELLO DE ACEITE) 334439 MECH SEAL ASY (SNCN)-ALT(QA) (ENSAMBLE DE SELLO MECANICO) 123905 PUSH ROD (VARILLA DE EMPUJE) 064412 DISC LGL2E (DISCO) 909209 KEY ¼” SQ X 1 ¼” (EJE DE LLAVE) 471423 R/V SPRING 150 (RESORTE) 903521 LOCKNUT-BEARING (COJINETE DE BLOQUEO)

ITEM 2.-KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA BLACKMER LGLD4B MARCA : A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE INCLUYE LAS PIEZAS 092019 DURAVANE (PALETA) 903166 BALL BRG 309Z (RODAMIENTO) 702039 O-RING 7-9142 NIT (ANILLO) 701946 O-RING 2-246 NIT (ANILLO) 701937 O-RING 2-240 NIT (ANILLO) 701926 O-RING 2-221 NIT (ANILLO) 385125 GASKET BRG COVER X 3 (JUNTA-CUBIERTA DEL COJINETE) 332050 MECH SEAL ASY (ENSAMBLE DE SELLO MECANICO) 331908 OIL SEAL (SELLO DE ACEITE) 909183 KEY 5/16” SQ X 1 1/2” LG (EJE DE LLAVE) 062039 DISC TLGLF4,LGL(D)4 (DISCO) 122009 PUSHROD (PPS) LGLD4B, TLGL4B (VARILLA DE EMPUJE) 472039 R/V SPRING TLGLF4 (RESORTE) 903542 LOCKWASHER-BEARING (COJINETE DE BLOQUEO) NOTA.- Los cilindros neumáticos a ser provistos deben de ser nuevos.

PLAZO DE ENTREGA

Un Máximo de cuarenta (40) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

CATALOGOS O FICHAS TECNICAS

En la presentación de sus ofertas deberán presentar las fichas técnicas de los Kit´s de Mantenimiento ofertados.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega de los bienes , deberá ser en la unidad de Almacenes y Activos Fijos del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro, en coordinación con el responsable o comité de recepción.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, vía SIGEP debiendo la empresa adjudicada emitir la factura correspondiente, contra la entrega de los bienes y una vez que el comité de recepción emita su informe de conformidad, a efecto deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Factura original a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - Fotocopia de NIT. - Fotocopia de registro SIGEP. - Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal.

ANTICIPO

Se debe hacer notar que Y.P.F.B., no otorgará ningún tipo de anticipo para la adquisición de los bienes solicitados.

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato se aplicara una multa del 1% (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día calendario de retraso. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, YPFB deberá iniciar el proceso de resolución del contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

GARANTÍA TÉCNICA

Alcance de la garantía: El proveedor deberá presentar un Certificado que avale la garantía contra defectos de fabricación, desperfectos de los bienes no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Asimismo el proponente adjudicado deberá estar en condiciones de reemplazar los bienes, en el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de haberse efectuado el reclamo, por otro con las mismas características solicitadas, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra en el mismo, caso contrario YPFB tomará determinaciones que le convengan. Los Kit’s de mantenimiento a ser empleados deberán ser nuevos, originales de primera calidad y no usados o reacondicionados, por lo cual se pedirá, al proponente adjudicado, una certificación y/o garantía de fábrica u origen. - Período de garantía: El periodo de la garantía de los bienes deberá ser de 1 año. - Inicio del cómputo del período de garantía: Sera aplicable a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La empresa adjudicada, deberá correr con todos los gastos de transporte hasta la entrega final en almacenes de YPFB-Distrito Comercial Oruro.

COMITÉ DE RECEPCION

Se designara un Comité para la recepción de los bienes solicitados. - Para la entrega de los bienes el Comité de Recepción conjuntamente con un representante acreditado por la empresa adjudicada tendrán la función de efectuar la recepción, revisión y verificación de los bienes entregados, a objeto de corroborar el buen estado de los mismos.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

LOTE 3: VALVULAS NEUMATICAS

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALVULA NEUMATICA PARA ACCIONAMIENTO DE MOTOR HIDRAULICO PARA INGRESO Y GIRO DEL CARRUSEL | UNIDAD | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

| CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN |  |
| --- | --- |
| Cabe señalar que las especificaciones técnicas elaboradas para la presente contratación son enunciativas y no limitativas, pudiendo las empresas ofertantes mejorar las capacidades técnicas descritas en estas especificaciones técnicas. VALVULA NEUMATICA Válvula neumática, para accionamiento de giro de carrusel. Los bienes ofertados deberán ser originales, garantizados y de una marca reconocida preferentemente VICKERS o de similares características. MARCA : A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE MODELO: DG 18S4 012-50 (o su Equivalente) DOBLE ACCIONAMIENTO NEUMATICO/ELECTRICO Opción de Sello: Estándar Tipo de Válvula Especial: Modelo Estándar Tipo de Válvula: DG4S4 Armadura mojada Valve-4WAY direccional mandado por solenoide (o su equivalente) Accesorios Eléctricos: CIEGO-PARA CONECTORES TIPO U Interfaz: ISO-4401-AC-05-4-A,NFPA D05/NG10, CETOP 5 (o su Equivalente) Disposición de Resorte/Bobina: C + Centrado con resortes, tres posiciones Solenoides de Armadura Húmeda: Ciego + Bobinas Conectables Orificio de Transición Suave: Estándar (0.047 IN) Ensamble de lado izquierdo Ensamble de lado derecho sin solenoide A Tensión de la Bobina: 110 V CA 50HZ/120 V CA 60 HZ (o Superior) Tipo de Voltaje: Omitir para montajes estándar Ingreso de aire regulado para accionamiento de motor Hidráulico. Apto para uso industrial, para ambientes explosivos. Normas que debe cumplir: A prueba de Explosión Clase I, División I, Bajo Norma IRAM-IAP-IEC70.0/11-Ex d (lb) IIB TA | Fig.1. Imágenes de carácter referencial |

PLAZO DE ENTREGA

Un Máximo de quince (15) días calendario, computables a partir de la Instrucción de la Unidad Solicitante.

MANUALES

En la presentación de sus ofertas deberán presentar catálogos o fichas técnicas de la unidad ofertada en idioma castellano.

MUESTRAS

En el momento de la presentación de las propuestas, el proponente deberá entregar una muestra del bien requerido, para que ésta sea tomada en cuenta en la evaluación correspondiente. Las pruebas a las que serán sometidas las válvulas neumáticas se enuncian a continuación: - Se realizara una inspección visual interna y externa de las válvulas neumáticas para constatar que los materiales de fabricación y las características de la válvula sean los adecuados según especificaciones técnicas. - Se someterá a una presión de prueba de 15 Bar, para verificar el buen funcionamiento del mismo. Los funcionarios a cargo de la evaluación serán personal técnico de la Unidad de Mantenimiento del Distrito Comercial Oruro. La devolución de las muestras solicitadas se realizara en oficinas de la Unidad de Mantenimiento del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro. Una vez concluida la Evaluación.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega de la Válvula Neumática , deberá ser en la unidad de Almacenes y Activos Fijos del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro, en coordinación con el responsable o comité de recepción.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, vía SIGEP debiendo la empresa adjudicada emitir la factura correspondiente, contra la entrega de los bienes y una vez que el comité de recepción emita su informe de conformidad, a efecto deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Factura original a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - Fotocopia de NIT. - Fotocopia de registro SIGEP. - Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal.

ANTICIPO

Se debe hacer notar que Y.P.F.B., no otorgará ningún tipo de anticipo para la adquisición de los bienes solicitados.

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1 % (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día calendario de retraso. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, YPFB deberá iniciar el proceso de resolución del contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

GARANTÍA TÉCNICA

- Alcance de la garantía: El proponente adjudicado deberá presentar un Certificado que avale la garantía contra defectos de fabricación, desperfectos de los bienes no detectables al momento que se otorgó la conformidad, que el bien provisto sea nuevo, por lo cual se pedirá un certificado de equipo nuevo de origen o fábrica. Asimismo el proponente adjudicado deberá estar en condiciones de reemplazar los bienes, en el plazo máximo de 20 días hábiles a partir de haberse efectuado el reclamo, por otro con las mismas características solicitadas, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra en el mismo, caso contrario YPFB tomará determinaciones que le convengan. - Período de garantía: El periodo de la garantía de la Válvula Neumática deberá ser de 1 año. - Inicio del cómputo del período de garantía: Sera aplicable a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La empresa adjudicada, deberá correr con todos los gastos de transporte hasta la entrega final en almacenes de YPFB-Distrito Comercial Oruro.

COMITÉ DE RECEPCION

Se designara un Comité para la recepción de los bienes solicitados. - Para la entrega de los bienes el Comité de Recepción conjuntamente con un representante acreditado por la empresa adjudicada tendrán la función de efectuar la recepción, revisión y verificación de los bienes entregados, a objeto de corroborar el buen estado de los mismos.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

LOTE 4: CADENAS DE TRANSMISION PARA PLANTA ENGARRAFADORA SAN PEDRO

| N° ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CADENA DE TRANSMISION PHC-50-1 Presentación: Pieza de 5 metros | PIEZA | 4 |
| 2 | CADENA DE TRANSMISION PHC-50-2X5MTS Presentación: Pieza de 5 metros | PIEZA | 3 |
| 3 | CADENA DE TRANSMISION PHC-80-2X10FT Presentación: Pieza de 3 metros | PIEZA | 4 |
| 4 | CADENA DE TRANSMISION PHC-35-2X10FT Presentación: Pieza de 3 metros | PIEZA | 1 |
| 5 | SEGUROS DE CADENAS PHC 50-1C/L | PIEZA | 11 |
| 6 | SEGUROS DE CADENAS PHC 80-2C/L | PIEZA | 12 |
| 7 | SEGUROS DE CADENAS PHC 50-2C/L | PIEZA | 12 |
| 8 | SEGUROS DE CADENAS PHC 35-2C/L | PIEZA | 11 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos y características técnicas: ÍTEM 1: CADENA DE TRANSMISION PC-50-1 (5 METROS) Industria y/o Procedencia: A señalar por el proponente Marca: A señalar por el proponente CADENA ANSI N° 50-1 PASO: 15,875 mm DIAMETRO DEL RODILLO: 10,16 mm DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERNAS: 9,40 mm DIAMETRO DEL PASADOR: 5,08 mm LONGITUD DEL PASADOR: 20,70 mm ALTURA DE LA PLACA INTERNA: 15,09 mm ESPESOR DE LA PLACA: 2,03 mm NOTA.- - Cadenas en piezas de 5 metros. ÍTEM 2: CADENA DE TRANSMISION PHC-50-2X5MTS (5 METROS) CADENA ANSI N° 50-2 PASO: 15,875 mm DIAMETRO DEL RODILLO: 10,16 mm DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERNAS: 9,40 mm DIAMETRO DEL PASADOR: 5,08 mm LONGITUD DEL PASADOR: 38,9 mm ALTURA DE LA PLACA INTERNA: 15,09 mm ESPESOR DE LA PLACA: 2,03 mm PASO TRANSVERSAL: 18,11 mm NOTA.- - Cadenas en piezas de 5 metros. ÍTEM 3: CADENA DE TRANSMISION PHC-80-2X10FT (3 METROS) CADENA ANSI N° 80-2 PASO: 25,400 mm DIAMETRO DEL RODILLO: 15,88 mm DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERNAS: 15,75 mm DIAMETRO DEL PASADOR: 7,92 mm LONGITUD DEL PASADOR: 62,7 mm ALTURA DE LA PLACA INTERNA: 24,00 mm ESPESOR DE LA PLACA: 3,25 mm PASO TRANSVERSAL: 29,29 mm NOTA.- - Cadenas en piezas de 3 metros. ÍTEM 4: CADENA DE TRANSMISION PHC-35-2X10FT (3 METROS) CADENA ANSI N° 35-2 PASO: 9,525 mm DIAMETRO DEL RODILLO: 5,08 mm DISTANCIA ENTRE PLACAS INTERNAS: 4,77 mm DIAMETRO DEL PASADOR: 3,58 mm LONGITUD DEL PASADOR: 22,5 mm ALTURA DE LA PLACA INTERNA: 9,00 mm ESPESOR DE LA PLACA: 1,30 mm PASO TRANSVERSAL: 10,13 mm NOTA.- - Cadenas en piezas de 3 metros. ÍTEM 5: SEGUROS DE CADENAS PHC 50-1C/L ÍTEM 6: SEGUROS DE CADENAS PHC 80-2C/L ÍTEM 7: SEGUROS DE CADENAS PHC 50-2C/L ÍTEM 8: SEGUROS DE CADENAS PHC 35-2C/L Cabe señalar que las especificaciones técnicas elaboradas para la presente contratación son enunciativas y no limitativas, pudiendo las empresas ofertantes MEJORAR LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DESCRITAS.

PLAZO DE ENTREGA

Un Máximo de quince (15) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

CATALOGOS O FICHAS TECNICAS

En la presentación de sus ofertas las empresas deberán presentar fichas técnicas de las cadenas de transmisión ofertados.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega de los bienes , deberá ser en la unidad de Almacenes y Activos Fijos del Distrito Comercial Oruro, Planta Engarrafadora de GLP San Pedro, ubicado en la Av. Tomas Barrón entre calle 12 Zona Norte del Departamento de Oruro, en coordinación con el responsable o comité de recepción.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, vía SIGEP debiendo la empresa adjudicada emitir la factura correspondiente, contra la entrega de los bienes y una vez que el comité de recepción emita su informe de conformidad, a efecto deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Factura original a nombre de YPFB con NIT 1020269020. - Fotocopia de NIT. - Fotocopia de registro SIGEP. - Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal.

ANTICIPO

Se debe hacer notar que Y.P.F.B., no otorgará ningún tipo de anticipo para la adquisición de los bienes solicitados.

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato se aplicara una multa del 1% (uno por ciento) sobre el monto total del contrato por cada día calendario de retraso. De establecer que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, YPFB deberá iniciar el proceso de resolución del contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

GARANTÍA TÉCNICA

Alcance de la garantía: El proveedor deberá presentar un Certificado que avale la garantía contra defectos de fabricación, desperfectos de los bienes no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Asimismo el proponente adjudicado deberá estar en condiciones de reemplazar los bienes, en el plazo máximo de 3 días hábiles a partir de haberse efectuado el reclamo, por otro con las mismas características solicitadas, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra en el mismo, caso contrario YPFB tomará determinaciones que le convengan. Las Cadenas de Transmisión a ser empleados deberán ser nuevos, originales de primera calidad y no usados o reacondicionados, por lo cual se pedirá una certificación y/o garantía de fábrica u origen. - Período de garantía: El periodo de la garantía de los bienes deberá ser de 1 año. - Inicio del cómputo del período de garantía: Sera aplicable a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La empresa adjudicada, deberá correr con todos los gastos de transporte hasta la entrega final en almacenes de YPFB-Distrito Comercial Oruro.

COMITÉ DE RECEPCION

Se designara un Comité para la recepción de los bienes solicitados. - Para la entrega de los bienes el Comité de Recepción conjuntamente con un representante acreditado por la empresa adjudicada tendrán la función de efectuar la recepción, revisión y verificación de los bienes entregados, a objeto de corroborar el buen estado de los mismos.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.