PROVISIÓN DE ACCESORIOS

ANEXO 3

Contenido

33.	PROVISION DE MATERIALES Y ACCESORIOS	2

## PROVISION DE MATERIALES Y ACCESORIOS

UNIDAD: Pieza

## ITEMS

Este procedimiento será aplicado para los ítems 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de los volúmenes de obra.

## DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión de accesorios y transporte de los mismos hasta el sitio de la obra.

## MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión de materiales y accesorios solicitados.

## PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa contratista previamente a realizar la adquisición pondrá en consideración del supervisor los catálogos de los accesorios solicitados a fin de que el supervisor asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los materiales provistos por la empresa contratista deberán ser nuevos, contar con sus respectivos certificados de calidad. En caso de que estos sufrieran deformaciones o inconvenientes durante su movilización o instalación, será responsabilidad de la empresa contratista y deberán ser repuestos a costo de la misma. La empresa contratista deberá contemplar en el costo del ítem el transporte del accesorio hasta el sitio de obra.

| ÍTEM | ACCESORIO | Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | BRIDA WN ANC 2" ANSI 300 SCH 40 | 16,00 | Pieza | BRIDA WELDING NECK ANSI 300, SCH 40/ASME B 16.5 |
| 34 | TEE DE ANC 2" ANSI 300 SCH 40 | 2,00 | Pieza | TEE DE ACERO NEGRO AL CARBON ANSI 300 /ASME B16.9 |
| 35 | CODO DE ANC 90° RL ANSI 300 SCH 40 | 3,00 | Pieza | CODO DE ACERO NEGRO AL CARBON 90° RADIO LARGO ANSI 300/ASME B 16.9 |
| 36 | VALVULA DE BOLA ANC 2" ANSI 300 RF A PALANCA PT | 3,00 | Pieza | ANSI 300 A PALANCA /ANSI B 16.34 /ANSI B16.5 |
| 37 | VALVULA CHEK DE 2" | 1,00 | Pieza | VALVULA CHECK O DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE CONTRAFLUJO |
| 38 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300 | 12,00 | Pieza | EMPAQUETADURA ESPIRALADA, NO ASBESTO 2”. ANSI 300. SS 316. ASME/ANSI B16.20. |
| 39 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 | 2,00 | Pieza | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300/ASME B16.5 |

## MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Estos ítems de Provisión de accesorios serán pagados por pieza provista y aprobada, la aprobación será dada una vez que el supervisor compruebe que el accesorio coincide con la especificación técnica solicitada y el mismo se encuentre en el sitio de obra.