YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONES CISTERNAS DE GNL (GESTION 2018)

CÓDIGO: DRCO-EPNE-DCPI-202-17

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Inspección Previa (No aplica) | Fecha: xxx |  | Hora: xx | ----------------------- |
| 2 | Consultas Escritas (No aplica) | Fecha: xxx |  | Hasta hora: xx | ----------------------- |
| 3 | Reunión de Aclaración (No aplica) | Fecha: xxx |  | Hora: xx | ----------------------- |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 01/12/2017 |  | Hasta hora: 15:30 | Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, Secretaria de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 01/12/2017 | Hora: 16:00 |  | Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, oficinas de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez |
| 6 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 21/12/2017 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 7 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 09/01/2017 |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ÍTEM | DETALLE | CANTIDAD (variable) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| 1 (Mantenimiento Preventivo “S” para Camión SCANIA G-410) | • Escaneo del sistema • Cambio de aceite de motor (40 Litros) SAE 15W40. • Cambio de filtro de aceite de motor. • Cambio de filtro de combustible. • Cambio de filtro trampa de combustible. • Limpieza de chupador de combustible. • Limpieza de centrífugo. • Revisión de niveles de aceite de caja y corona. • Revisión de niveles de aceite de la dirección y retarder. • Revisión de baterías y luces. • Revisión del sistema de refrigeración y del líquido refrigerante. • Revisión de filtro de aire interno y externo. • Revisión de filtro de cabina. • Revisión del sistema de suspensión. • Revisión y regulado del sistema de frenos. • Engrasado de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque, espiga y rodamientos de rueda. • Inspección y/o ajuste de la tornamesa | 1 | Servicio | 3.259,00 |
| 2 (Mantenimiento Preventivo “M” para Camión SCANIA G-410) | • Mantenimiento “S” • Cambio de aceite de Retarder (7 Litros) DEXRON III. • Cambio de filtro de Retarder. • Cambio de aceite de dirección (5 Litros) DEXRON III. • Cambio de filtro de dirección. • Cambio de filtro desecante. • Cambio de filtro de aire interno de motor. • Cambio de filtro de aire externo de motor. | 1 | Servicio | 7.176,00 |
| 3 (Mantenimiento Preventivo “L” para Camión SCANIA G-410) | • Mantenimiento “S” • Mantenimiento “M” • Cambio de aceite de caja de cambios (14 Litros) SAE 85W140. • Cambio de filtro de caja de cambios. • Cambio de aceite de corona (12 Litros) SAE 85W140. • Cambio de filtros de corona. | 1 | Servicio | 10.129,00 |

- HASTA UN MONTO  MÁXIMO PRESUPUESTADO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA GESTIÓN 2018 DE BS. 699.540,00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 BOLIVIANOS).

| PRECIO REFERENCIAL LOTE 2. SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ÍTEM | DETALLE | CANTIDAD (variable) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| 1 (Lavado de Camión Cisterna de GNL con motor) | • Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL incluido el motor del Camión. • Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. • Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. • Fumigado. • Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. • Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo • Revisión de correas y poleas de motor. • Calibrar presiones de aire de las llantas. | 1 | Servicio | 693,00 |
| 2 (Lavado de Camión Cisterna de GNL sin Motor) | • Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL sin incluir el motor del Camión. • Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. • Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. • Fumigado. • Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. • Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo • Revisión de correas y poleas de motor. • Calibrar presiones de aire de las llantas. | 1 | Servicio | 629,00 |

- HASTA UN MONTO  MÁXIMO PRESUPUESTADO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA GESTIÓN 2018 DE BS. 772.596,00 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS).

| PRECIO REFERENCIAL LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION SCANIA Y CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DETALLE | CANTIDAD (variable) | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| Mantenimiento Correctivo para Camión SCANIA modelo G-410 y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY: |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1 | Escaneo del sistema | 1 | Servicio | 480,00 |
| 2 | Análisis de aceite | 1 | Servicio | 350,00 |
| 3 | Regulado y ajustes de válvulas | 1 | Servicio | 522,00 |
| 4 | Cambiar soporte de motor RH | 1 | Servicio | 354,00 |
| 5 | Cambiar soporte de motor LH | 1 | Servicio | 354,00 |
| 6 | Cambiar bomba de alimentación de combustible | 1 | Servicio | 459,00 |
| 7 | Cambio de chupador de combustible | 1 | Servicio | 180,00 |
| 8 | Cambio de juego de cojinete de bancada | 1 | Servicio | 480,00 |
| 9 | Cambio de juego de cojinete de biela | 1 | Servicio | 459,00 |
| 10 | Cambio de enfriador de aceite de motor | 1 | Servicio | 1.461,00 |
| 11 | Cambio de líquido refrigerante | 1 | Servicio | 167,00 |
| 12 | Cambio de compresor de aire | 1 | Servicio | 835,00 |
| 13 | Cambio de empaquetadura de Carter | 1 | Servicio | 396,00 |
| 14 | Cambio de juego de poleas de motor | 1 | Servicio | 195,00 |
| 15 | Cambio de juego de correas de motor | 1 | Servicio | 180,00 |
| 16 | Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores | 1 | Servicio | 5.011,00 |
| 17 | Ajuste o regulado de la 5 rueda | 1 | Servicio | 208,00 |
| 18 | Cambio de la 5 rueda | 1 | Servicio | 522,00 |
| 19 | Certificación de la 5 rueda | 1 | Servicio | 680,00 |
| 20 | Cambio de turbocompresor | 1 | Servicio | 510,00 |
| 21 | Cambiar juego de anillos de escape de admisión | 1 | Servicio | 375,00 |
| 22 | Cambio de reten de cigüeñal delantero | 1 | Servicio | 375,00 |
| 23 | Desmontar y montar culatas | 1 | Servicio | 620,00 |
| 24 | Cambio de rodamientos de ruedas cada eje | 1 | Servicio | 876,00 |
| 25 | Reacondicionar grupo cónico (corona) | 1 | Servicio | 1.800,00 |
| 26 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio | 459,00 |
| 27 | Cambio de reten de Palier | 1 | Servicio | 480,00 |
| 28 | Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje | 1 | Servicio | 876,00 |
| 29 | Calibrar convergencia | 1 | Servicio | 271,00 |
| 30 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Servicio | 313,00 |
| 31 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Servicio | 313,00 |
| 32 | Cambiar amortiguadores de cabina delantero | 1 | Servicio | 334,00 |
| 33 | Cambiar amortiguadores de cabina trasero | 1 | Servicio | 334,00 |
| 34 | Cambiar cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Servicio | 320,00 |
| 35 | Cambiar bomba de basculamiento de cabina | 1 | Servicio | 313,00 |
| 36 | Cambiar escobillas limpia parabrisas | 1 | Servicio | 62,00 |
| 37 | Cambiar retrovisor completo LH | 1 | Servicio | 334,00 |
| 38 | Cambiar retrovisor completo RH | 1 | Servicio | 334,00 |
| 39 | Cambiar espejo de retrovisor | 1 | Servicio | 83,00 |
| 40 | Cambiar horquilla de articulación de cabina | 1 | Servicio | 146,00 |
| 41 | Cambio de topes de cabina | 1 | Servicio | 62,00 |
| 42 | Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u | 1 | Servicio | 396,00 |
| 43 | Centrado y/o reacondicionamiento de puertas | 1 | Servicio | 406,00 |
| 44 | Cambiar cilindro receptor de embrague | 1 | Servicio | 271,00 |
| 45 | Cambio de disco de embrague | 1 | Servicio | 150,00 |
| 46 | Cambio de prensa de embrague | 1 | Servicio | 175,00 |
| 47 | Cambio de reten de cigüeñal | 1 | Servicio | 146,00 |
| 48 | Cambio de rodamiento desplazador | 1 | Servicio | 146,00 |
| 49 | Cambio de rodamiento piloto | 1 | Servicio | 146,00 |
| 50 | Desmontar y montar caja de cambio | 1 | Servicio | 1.248,00 |
| 51 | Cambiar Servo master de embrague | 1 | Servicio | 396,00 |
| 52 | Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u | 1 | Servicio | 313,00 |
| 53 | Cambio de forros de freno cada eje | 1 | Servicio | 313,00 |
| 54 | Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje | 1 | Servicio | 280,00 |
| 55 | Cambio de reten de tapa de rueda por eje | 1 | Servicio | 83,00 |
| 56 | Cambio de disco de frenos | 1 | Servicio | 709,00 |
| 57 | Cambiar palanca de freno (Chicharra) | 1 | Servicio | 229,00 |
| 58 | Cambio de unidad de mando del APS | 1 | Servicio | 438,00 |
| 59 | Reparar mordaza de freno c/u | 1 | Servicio | 542,00 |
| 60 | Rectificado de disco de frenos | 1 | Servicio | 396,00 |
| 61 | Reacondicionar válvula APS | 1 | Servicio | 584,00 |
| 62 | Cambiar soporte de caja RH | 1 | Servicio | 375,00 |
| 63 | Cambiar soporte de caja LH | 1 | Servicio | 375,00 |
| 64 | Reacondicionar caja de cambios | 1 | Servicio | 1.774,00 |
| 65 | Montaje y desmontaje caja de cambios | 1 | Servicio | 375,00 |
| 66 | Montaje y desmontaje alta y baja | 1 | Servicio | 939,00 |
| 67 | Reacondicionamiento de alta y baja | 1 | Servicio | 1.044,00 |
| 68 | Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio | 1 | Servicio | 563,00 |
| 69 | Calibración de suspensión | 1 | Servicio | 334,00 |
| 70 | Cambio bujes de tensores | 1 | Servicio | 313,00 |
| 71 | Cambiar paquetes de muelles LH | 1 | Servicio | 1.190,00 |
| 72 | Cambiar paquetes de muelles LR | 1 | Servicio | 1.190,00 |
| 73 | Cambiar pivote de mangueta | 1 | Servicio | 1.064,00 |
| 74 | Ajustar pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Servicio | 522,00 |
| 75 | Cambio de bujes de barra estabilizadora | 1 | Servicio | 208,00 |
| 76 | Cambiar amortiguadores de suspensión | 1 | Servicio | 250,00 |
| 77 | Cambiar válvula de nivel | 1 | Servicio | 313,00 |
| 78 | Cambiar fuelle neumático (Globo) | 1 | Servicio | 292,00 |
| 79 | Cambio de pernos de rueda por eje | 1 | Servicio | 62,00 |
| 80 | Parchado por rueda | 1 | Servicio | 83,00 |
| 81 | Balanceo y alineado | 1 | Servicio | 522,00 |
| 82 | Rotación de llantas | 1 | Servicio | 104,00 |
| 83 | Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica | 1 | Servicio | 396,00 |
| 84 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio | 459,00 |
| 85 | Cambio y/o Reparación caja de dirección | 1 | Servicio | 1.064,00 |
| 86 | Cambiar juego de muñones de dirección | 1 | Servicio | 334,00 |
| 87 | Cambio de correa | 1 | Servicio | 105,00 |
| 88 | Cambio de polea loca | 1 | Servicio | 105,00 |
| 89 | Cambiar bomba de refrigerante | 1 | Servicio | 522,00 |
| 90 | Cambio de ventilador | 1 | Servicio | 418,00 |
| 91 | Limpieza y/o reparación de radiador | 1 | Servicio | 1.100,00 |
| 92 | Carga de gas refrigerante A/C | 1 | Servicio | 1.183,00 |
| 93 | Cambio de filtro de A/C | 1 | Servicio | 175,00 |
| 94 | Cambio de ventiladora de A/C | 1 | Servicio | 380,00 |
| 95 | Cambio de termostato | 1 | Servicio | 450,00 |
| 96 | Revisión y corrección de luces | 1 | Servicio | 208,00 |
| 97 | Cambio de alternador | 1 | Servicio | 280,00 |
| 98 | Mantenimiento al alternador | 1 | Servicio | 350,00 |
| 99 | Cambio de motor de arranque | 1 | Servicio | 313,00 |
| 100 | Mantenimiento al motor de arranque | 1 | Servicio | 380,00 |
| 101 | Cambio de alógeno de farol LH | 1 | Servicio | 62,00 |
| 102 | Cambio de alógeno de farol RH | 1 | Servicio | 62,00 |
| 103 | Cambio de regulador de voltaje | 1 | Servicio | 208,00 |
| 104 | instalación o cambio de bocina de retro | 1 | Servicio | 250,00 |
| 105 | cambio farol LH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 106 | cambio farol RH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 107 | Cambio de stop trasero RH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 108 | Cambio de stop trasero LH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 109 | cambio de luz de giro guiñeador RH | 1 | Servicio | 180,00 |
| 110 | cambio de luz de giro guiñeador LH | 1 | Servicio | 180,00 |
| 111 | Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra | 1 | Servicio | 1.900,00 |
| 112 | Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz | 1 | Servicio | 2.714,00 |
| 113 | Atención de emergencias a nivel Nacional | 1 | Servicio | 2.714,00 |
| REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS |  |  |  |  |
| 114 | Aceite 15W40 de Motor | 1 | Litro | 40,00 |
| 115 | Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona | 1 | Litro | 45,00 |
| 116 | Aceite Dexron III | 1 | Litro | 62,00 |
| 117 | Refrigerante puro | 1 | Litro | 70,00 |
| 118 | Grasa 30 C | 1 | Kilogramo | 60,00 |
| 119 | Filtro de diésel | 1 | Pieza | 280,00 |
| 120 | Filtro Trampa | 1 | Pieza | 470,00 |
| 121 | Filtro de aceite del Motor | 1 | Pieza | 293,00 |
| 122 | Filtro Externo de aire del Motor | 1 | Pieza | 1.080,00 |
| 123 | Filtro Interno de aire del Motor | 1 | Pieza | 860,00 |
| 124 | Filtro de aceite de Dirección Hidráulica | 1 | Pieza | 70,00 |
| 125 | Filtro de aceite del Retarder | 1 | Pieza | 293,00 |
| 126 | Filtro de aceite de Caja | 1 | Pieza | 418,00 |
| 127 | Filtro de Corona | 1 | Pieza | 418,00 |
| 128 | Soporte de motor RH | 1 | Pieza | 801,00 |
| 129 | Soporte de motor LH | 1 | Pieza | 801,00 |
| 130 | Bomba de alimentación de combustible | 1 | Pieza | 4.530,00 |
| 131 | Chupador de combustible | 1 | Pieza | 2.298,00 |
| 132 | Juego de cojinete de bancada | 1 | Glob. | 1.060,00 |
| 133 | Juego de cojinete de biela | 1 | Glob. | 1.260,00 |
| 134 | Enfriador de aceite de motor | 1 | Pieza | 14.408,00 |
| 135 | Compresor de aire | 1 | Pieza | 19.000,00 |
| 136 | Empaquetadura de Carter | 1 | Pieza | 560,00 |
| 137 | Polea loca de motor | 1 | Pieza | 460,00 |
| 138 | Juego de correas de motor | 1 | Glob. | 630,00 |
| 139 | Inyector | 1 | Pieza | 9.396,00 |
| 140 | Turbocompresor | 1 | Pieza | 19.488,00 |
| 141 | Juego de anillos de escape de admisión | 1 | Glob. | 98,00 |
| 142 | Reten de cigüeñal delantero | 1 | Pieza | 280,00 |
| 143 | Reten de brida de caja de cambio | 1 | Pieza | 420,00 |
| 144 | Reten de brida de corona | 1 | Pieza | 540,00 |
| 145 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza | 2.480,00 |
| 146 | Reten de Palier | 1 | Pieza | 698,00 |
| 147 | Rodamientos de rueda delantero | 1 | Pieza | 3.350,00 |
| 148 | Rodamientos de rueda trasero | 1 | Pieza | 2.080,00 |
| 149 | Crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Pieza | 4.180,00 |
| 150 | Crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Pieza | 3.980,00 |
| 151 | Amortiguadores de cabina delantero | 1 | Pieza | 2.560,00 |
| 152 | Amortiguadores de cabina trasero | 1 | Pieza | 2.980,00 |
| 153 | Cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Pieza | 6.060,00 |
| 154 | Bomba de basculamiento de cabina | 1 | Pieza | 8.150,00 |
| 155 | Escobillas limpia parabrisas | 1 | Pieza | 250,00 |
| 156 | Guardabarro | 1 | Pieza | 4.040,00 |
| 157 | Parasol | 1 | Pieza | 1.570,00 |
| 158 | Retrovisor completo LH | 1 | Pieza | 9.605,00 |
| 159 | Retrovisor completo RH | 1 | Pieza | 9.605,00 |
| 160 | Horquilla de articulación de cabina | 1 | Pieza | 520,00 |
| 161 | Topes de cabina | 1 | Pieza | 350,00 |
| 162 | baliza (Luz giratoria) | 1 | Pieza | 1.880,00 |
| 163 | Cilindro receptor de embrague | 1 | Pieza | 31.320,00 |
| 164 | Disco de embrague | 1 | Pieza | 6.960,00 |
| 165 | Prensa de embrague | 1 | Pieza | 7.310,00 |
| 166 | Reten de cigüeñal | 1 | Pieza | 410,00 |
| 167 | Rodamiento desplazador | 1 | Pieza | 2.580,00 |
| 168 | Rodamiento piloto | 1 | Pieza | 210,00 |
| 169 | Servo master de embrague | 1 | Pieza | 3.828,00 |
| 170 | Cilindro de freno (Pulmón) | 1 | Pieza | 3.220,00 |
| 171 | Forros de freno cada eje | 1 | Pieza | 2.370,00 |
| 172 | Pastillas de frenos por rueda | 1 | Pieza | 2.240,00 |
| 173 | Disco de frenos | 1 | Pieza | 3.100,00 |
| 174 | Palanca de freno (Chicharra) | 1 | Pieza | 3.200,00 |
| 175 | Unidad de mando del APS | 1 | Pieza | 8.700,00 |
| 176 | Mordaza de freno c/u | 1 | Pieza | 8.350,00 |
| 177 | Soporte de caja RH | 1 | Pieza | 3.480,00 |
| 178 | Soporte de caja LH | 1 | Pieza | 3.480,00 |
| 179 | Pivote de mangueta | 1 | Pieza | 2.400,00 |
| 180 | Pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Pieza | 110,00 |
| 181 | Bujes de barra estabilizadora | 1 | Glob. | 340,00 |
| 182 | Amortiguadores de suspensión | 1 | Pieza | 2.030,00 |
| 183 | Válvula de nivel | 1 | Pieza | 910,00 |
| 184 | Fuelle neumático (Globo) | 1 | Pieza | 3.100,00 |
| 185 | Perno de rueda | 1 | Pieza | 90,00 |
| 186 | Bomba de dirección hidráulica | 1 | Pieza | 7.200,00 |
| 187 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza | 4.810,00 |
| 188 | Juego de muñones de dirección | 1 | Glob. | 990,00 |
| 189 | Bomba de refrigerante | 1 | Pieza | 3.900,00 |
| 190 | Radiador | 1 | Pieza | 17.400,00 |
| 191 | Filtro de A/C | 1 | Pieza | 530,00 |
| 192 | Ventiladora de A/C | 1 | Pieza | 2.450,00 |
| 193 | Termostato | 1 | Pieza | 910,00 |
| 194 | Alternador | 1 | Pieza | 13.920,00 |
| 195 | Motor de arranque | 1 | Pieza | 21.924,00 |
| 196 | Alógeno de farol LH | 1 | Pieza | 140,00 |
| 197 | Alógeno de farol RH | 1 | Pieza | 140,00 |
| 198 | Stop trasero RH | 1 | Pieza | 5.240,00 |
| 199 | Stop trasero LH | 1 | Pieza | 5.240,00 |
| 200 | Luz de giro guiñeador RH | 1 | Pieza | 850,00 |
| 201 | Luz de giro guiñeador LH | 1 | Pieza | 850,00 |

- HASTA UN MONTO  MÁXIMO PRESUPUESTADO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA GESTIÓN 2018 DE BS. 461.628,00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 BOLIVIANOS).

| PRECIO REFERENCIAL LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION VOLVO Y CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| Mantenimiento Correctivo para Camión VOLVO modelo FH-480 y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1 | Escaneo del sistema | 1 | Servicio | 480,00 |
| 2 | Análisis de aceite | 1 | Servicio | 350,00 |
| 3 | Regulado y ajustes de válvulas | 1 | Servicio | 522,00 |
| 4 | Cambiar soporte de motor RH | 1 | Servicio | 354,00 |
| 5 | Cambiar soporte de motor LH | 1 | Servicio | 354,00 |
| 6 | Cambiar bomba de alimentación de combustible | 1 | Servicio | 459,00 |
| 7 | Cambio de chupador de combustible | 1 | Servicio | 180,00 |
| 8 | Cambio de juego de cojinete de bancada | 1 | Servicio | 480,00 |
| 9 | Cambio de juego de cojinete de biela | 1 | Servicio | 459,00 |
| 10 | Cambio de enfriador de aceite de motor | 1 | Servicio | 1.461,00 |
| 11 | Cambio de líquido refrigerante | 1 | Servicio | 167,00 |
| 12 | Cambio de compresor de aire | 1 | Servicio | 835,00 |
| 13 | Cambio de empaquetadura de Carter | 1 | Servicio | 396,00 |
| 14 | Cambio de juego de poleas de motor | 1 | Servicio | 195,00 |
| 15 | Cambio de juego de correas de motor | 1 | Servicio | 180,00 |
| 16 | Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores | 1 | Servicio | 5.011,00 |
| 17 | Ajuste o regulado de la 5 rueda | 1 | Servicio | 208,00 |
| 18 | Cambio de la 5 rueda | 1 | Servicio | 522,00 |
| 19 | Certificación de la 5 rueda | 1 | Servicio | 680,00 |
| 20 | Cambio de turbocompresor | 1 | Servicio | 510,00 |
| 21 | Cambiar juego de anillos de escape de admisión | 1 | Servicio | 375,00 |
| 22 | Cambio de reten de cigüeñal delantero | 1 | Servicio | 375,00 |
| 23 | Desmontar y montar culatas | 1 | Servicio | 620,00 |
| 24 | Cambio de rodamientos de ruedas cada eje | 1 | Servicio | 876,00 |
| 25 | Reacondicionar grupo cónico (corona) | 1 | Servicio | 1.800,00 |
| 26 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio | 459,00 |
| 27 | Cambio de reten de Palier | 1 | Servicio | 480,00 |
| 28 | Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje | 1 | Servicio | 876,00 |
| 29 | Calibrar convergencia | 1 | Servicio | 271,00 |
| 30 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Servicio | 313,00 |
| 31 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Servicio | 313,00 |
| 32 | Cambiar amortiguadores de cabina delantero | 1 | Servicio | 334,00 |
| 33 | Cambiar amortiguadores de cabina trasero | 1 | Servicio | 334,00 |
| 34 | Cambiar cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Servicio | 320,00 |
| 35 | Cambiar bomba de basculamiento de cabina | 1 | Servicio | 313,00 |
| 36 | Cambiar escobillas limpia parabrisas | 1 | Servicio | 62,00 |
| 37 | Cambiar retrovisor completo LH | 1 | Servicio | 334,00 |
| 38 | Cambiar retrovisor completo RH | 1 | Servicio | 334,00 |
| 39 | Cambiar espejo de retrovisor | 1 | Servicio | 83,00 |
| 40 | Cambiar horquilla de articulación de cabina | 1 | Servicio | 146,00 |
| 41 | Cambio de topes de cabina | 1 | Servicio | 62,00 |
| 42 | Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u | 1 | Servicio | 396,00 |
| 43 | Centrado y/o reacondicionamiento de puertas | 1 | Servicio | 406,00 |
| 44 | Cambiar cilindro receptor de embrague | 1 | Servicio | 271,00 |
| 45 | Cambio de disco de embrague | 1 | Servicio | 150,00 |
| 46 | Cambio de prensa de embrague | 1 | Servicio | 175,00 |
| 47 | Cambio de reten de cigüeñal | 1 | Servicio | 146,00 |
| 48 | Cambio de rodamiento desplazador | 1 | Servicio | 146,00 |
| 49 | Cambio de rodamiento piloto | 1 | Servicio | 146,00 |
| 50 | Desmontar y montar caja de cambio | 1 | Servicio | 1.248,00 |
| 51 | Cambiar Servo master de embrague | 1 | Servicio | 396,00 |
| 52 | Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u | 1 | Servicio | 313,00 |
| 53 | Cambio de forros de freno cada eje | 1 | Servicio | 313,00 |
| 54 | Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje | 1 | Servicio | 280,00 |
| 55 | Cambio de reten de tapa de rueda por eje | 1 | Servicio | 83,00 |
| 56 | Cambio de disco de frenos | 1 | Servicio | 709,00 |
| 57 | Cambiar palanca de freno (Chicharra) | 1 | Servicio | 229,00 |
| 58 | Cambio de unidad de mando del APS | 1 | Servicio | 438,00 |
| 59 | Reparar mordaza de freno c/u | 1 | Servicio | 542,00 |
| 60 | Rectificado de disco de frenos | 1 | Servicio | 396,00 |
| 61 | Reacondicionar válvula APS | 1 | Servicio | 584,00 |
| 62 | Cambiar soporte de caja RH | 1 | Servicio | 375,00 |
| 63 | Cambiar soporte de caja LH | 1 | Servicio | 375,00 |
| 64 | Reacondicionar caja de cambios | 1 | Servicio | 1.774,00 |
| 65 | Montaje y desmontaje caja de cambios | 1 | Servicio | 375,00 |
| 66 | Montaje y desmontaje alta y baja | 1 | Servicio | 939,00 |
| 67 | Reacondicionamiento de alta y baja | 1 | Servicio | 1.044,00 |
| 68 | Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio | 1 | Servicio | 563,00 |
| 69 | Calibración de suspensión | 1 | Servicio | 334,00 |
| 70 | Cambio bujes de tensores | 1 | Servicio | 313,00 |
| 71 | Cambiar paquetes de muelles LH | 1 | Servicio | 1.190,00 |
| 72 | Cambiar paquetes de muelles LR | 1 | Servicio | 1.190,00 |
| 73 | Cambiar pivote de mangueta | 1 | Servicio | 1.064,00 |
| 74 | Ajustar pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Servicio | 522,00 |
| 75 | Cambio de bujes de barra estabilizadora | 1 | Servicio | 208,00 |
| 76 | Cambiar amortiguadores de suspensión | 1 | Servicio | 250,00 |
| 77 | Cambiar válvula de nivel | 1 | Servicio | 313,00 |
| 78 | Cambiar fuelle neumático (Globo) | 1 | Servicio | 292,00 |
| 79 | Cambio de pernos de rueda por eje | 1 | Servicio | 62,00 |
| 80 | Parchado por rueda | 1 | Servicio | 83,00 |
| 81 | Balanceo y alineado | 1 | Servicio | 522,00 |
| 82 | Rotación de llantas | 1 | Servicio | 104,00 |
| 83 | Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica | 1 | Servicio | 396,00 |
| 84 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio | 459,00 |
| 85 | Cambio y/o Reparación caja de dirección | 1 | Servicio | 1.064,00 |
| 86 | Cambiar juego de muñones de dirección | 1 | Servicio | 334,00 |
| 87 | Cambio de correa | 1 | Servicio | 105,00 |
| 88 | Cambio de polea loca | 1 | Servicio | 105,00 |
| 89 | Cambiar bomba de refrigerante | 1 | Servicio | 522,00 |
| 90 | Cambio de ventilador | 1 | Servicio | 418,00 |
| 91 | Limpieza y/o reparación de radiador | 1 | Servicio | 1.100,00 |
| 92 | Carga de gas refrigerante A/C | 1 | Servicio | 1.183,00 |
| 93 | Cambio de filtro de A/C | 1 | Servicio | 175,00 |
| 94 | Cambio de ventiladora de A/C | 1 | Servicio | 380,00 |
| 95 | Cambio de termostato | 1 | Servicio | 450,00 |
| 96 | Revisión y corrección de luces | 1 | Servicio | 208,00 |
| 97 | Cambio de alternador | 1 | Servicio | 280,00 |
| 98 | Mantenimiento al alternador | 1 | Servicio | 350,00 |
| 99 | Cambio de motor de arranque | 1 | Servicio | 313,00 |
| 100 | Mantenimiento al motor de arranque | 1 | Servicio | 380,00 |
| 101 | Cambio de alógeno de farol LH | 1 | Servicio | 62,00 |
| 102 | Cambio de alógeno de farol RH | 1 | Servicio | 62,00 |
| 103 | Cambio de regulador de voltaje | 1 | Servicio | 208,00 |
| 104 | instalación o cambio de bocina de retro | 1 | Servicio | 250,00 |
| 105 | cambio farol LH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 106 | cambio farol RH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 107 | Cambio de stop trasero RH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 108 | Cambio de stop trasero LH | 1 | Servicio | 313,00 |
| 109 | cambio de luz de giro guiñeador RH | 1 | Servicio | 180,00 |
| 110 | cambio de luz de giro guiñeador LH | 1 | Servicio | 180,00 |
| 111 | Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra | 1 | Servicio | 1.900,00 |
| 112 | Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz | 1 | Servicio | 2.714,00 |
| 113 | Atención de emergencias a nivel Nacional | 1 | Servicio | 2.714,00 |
| REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS |  |  |  |  |
| 114 | Aceite 15W40 de Motor | 1 | Litro | 40,00 |
| 115 | Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona | 1 | Litro | 45,00 |
| 116 | Aceite Dexron III | 1 | Litro | 62,00 |
| 117 | Refrigerante puro | 1 | Litro | 70,00 |
| 118 | Grasa 30 C | 1 | Kilogramo | 60,00 |
| 119 | Filtro de diésel | 1 | Pieza | 280,00 |
| 120 | Filtro Trampa | 1 | Pieza | 470,00 |
| 121 | Filtro de aceite del Motor | 1 | Pieza | 293,00 |
| 122 | Filtro Externo de aire del Motor | 1 | Pieza | 1.080,00 |
| 123 | Filtro Interno de aire del Motor | 1 | Pieza | 860,00 |
| 124 | Filtro de aceite de Dirección Hidráulica | 1 | Pieza | 70,00 |
| 125 | Filtro de aceite del Retarder | 1 | Pieza | 293,00 |
| 126 | Filtro de aceite de Caja | 1 | Pieza | 418,00 |
| 127 | Filtro de Corona | 1 | Pieza | 418,00 |
| 128 | Soporte de motor RH | 1 | Pieza | 801,00 |
| 129 | Soporte de motor LH | 1 | Pieza | 801,00 |
| 130 | Bomba de alimentación de combustible | 1 | Pieza | 4.530,00 |
| 131 | Chupador de combustible | 1 | Pieza | 2.298,00 |
| 132 | Juego de cojinete de bancada | 1 | Glob. | 1.060,00 |
| 133 | Juego de cojinete de biela | 1 | Glob. | 1.260,00 |
| 134 | Enfriador de aceite de motor | 1 | Pieza | 14.408,00 |
| 135 | Compresor de aire | 1 | Pieza | 19.000,00 |
| 136 | Empaquetadura de Carter | 1 | Pieza | 560,00 |
| 137 | Polea loca de motor | 1 | Pieza | 460,00 |
| 138 | Juego de correas de motor | 1 | Glob. | 630,00 |
| 139 | Inyector | 1 | Pieza | 9.396,00 |
| 140 | Turbocompresor | 1 | Pieza | 19.488,00 |
| 141 | Juego de anillos de escape de admisión | 1 | Glob. | 98,00 |
| 142 | Reten de cigüeñal delantero | 1 | Pieza | 280,00 |
| 143 | Reten de brida de caja de cambio | 1 | Pieza | 420,00 |
| 144 | Reten de brida de corona | 1 | Pieza | 540,00 |
| 145 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza | 2.480,00 |
| 146 | Reten de Palier | 1 | Pieza | 698,00 |
| 147 | Rodamientos de rueda delantero | 1 | Pieza | 3.350,00 |
| 148 | Rodamientos de rueda trasero | 1 | Pieza | 2.080,00 |
| 149 | Crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Pieza | 4.180,00 |
| 150 | Crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Pieza | 3.980,00 |
| 151 | Amortiguadores de cabina delantero | 1 | Pieza | 2.560,00 |
| 152 | Amortiguadores de cabina trasero | 1 | Pieza | 2.980,00 |
| 153 | Cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Pieza | 6.060,00 |
| 154 | Bomba de basculamiento de cabina | 1 | Pieza | 8.150,00 |
| 155 | Escobillas limpia parabrisas | 1 | Pieza | 250,00 |
| 156 | Guardabarro | 1 | Pieza | 4.040,00 |
| 157 | Parasol | 1 | Pieza | 1.570,00 |
| 158 | Retrovisor completo LH | 1 | Pieza | 9.605,00 |
| 159 | Retrovisor completo RH | 1 | Pieza | 9.605,00 |
| 160 | Horquilla de articulación de cabina | 1 | Pieza | 520,00 |
| 161 | Topes de cabina | 1 | Pieza | 350,00 |
| 162 | baliza (Luz giratoria) | 1 | Pieza | 1.880,00 |
| 163 | Cilindro receptor de embrague | 1 | Pieza | 31.320,00 |
| 164 | Disco de embrague | 1 | Pieza | 6.960,00 |
| 165 | Prensa de embrague | 1 | Pieza | 7.310,00 |
| 166 | Reten de cigüeñal | 1 | Pieza | 410,00 |
| 167 | Rodamiento desplazador | 1 | Pieza | 2.580,00 |
| 168 | Rodamiento piloto | 1 | Pieza | 210,00 |
| 169 | Servo master de embrague | 1 | Pieza | 3.828,00 |
| 170 | Cilindro de freno (Pulmón) | 1 | Pieza | 3.220,00 |
| 171 | Forros de freno cada eje | 1 | Pieza | 2.370,00 |
| 172 | Pastillas de frenos por rueda | 1 | Pieza | 2.240,00 |
| 173 | Disco de frenos | 1 | Pieza | 3.100,00 |
| 174 | Palanca de freno (Chicharra) | 1 | Pieza | 3.200,00 |
| 175 | Unidad de mando del APS | 1 | Pieza | 8.700,00 |
| 176 | Mordaza de freno c/u | 1 | Pieza | 8.350,00 |
| 177 | Soporte de caja RH | 1 | Pieza | 3.480,00 |
| 178 | Soporte de caja LH | 1 | Pieza | 3.480,00 |
| 179 | Pivote de mangueta | 1 | Pieza | 2.400,00 |
| 180 | Pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Pieza | 110,00 |
| 181 | Bujes de barra estabilizadora | 1 | Glob. | 340,00 |
| 182 | Amortiguadores de suspensión | 1 | Pieza | 2.030,00 |
| 183 | Válvula de nivel | 1 | Pieza | 910,00 |
| 184 | Fuelle neumático (Globo) | 1 | Pieza | 3.100,00 |
| 185 | Perno de rueda | 1 | Pieza | 90,00 |
| 186 | Bomba de dirección hidráulica | 1 | Pieza | 7.200,00 |
| 187 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza | 4.810,00 |
| 188 | Juego de muñones de dirección | 1 | Glob. | 990,00 |
| 189 | Bomba de refrigerante | 1 | Pieza | 3.900,00 |
| 190 | Radiador | 1 | Pieza | 17.400,00 |
| 191 | Filtro de A/C | 1 | Pieza | 530,00 |
| 192 | Ventiladora de A/C | 1 | Pieza | 2.450,00 |
| 193 | Termostato | 1 | Pieza | 910,00 |
| 194 | Alternador | 1 | Pieza | 13.920,00 |
| 195 | Motor de arranque | 1 | Pieza | 21.924,00 |
| 196 | Alógeno de farol LH | 1 | Pieza | 140,00 |
| 197 | Alógeno de farol RH | 1 | Pieza | 140,00 |
| 198 | Stop trasero RH | 1 | Pieza | 5.240,00 |
| 199 | Stop trasero LH | 1 | Pieza | 5.240,00 |
| 200 | Luz de giro guiñeador RH | 1 | Pieza | 850,00 |
| 201 | Luz de giro guiñeador LH | 1 | Pieza | 850,00 |

- HASTA UN MONTO  MÁXIMO PRESUPUESTADO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DURANTE LA GESTIÓN 2018 DE BS. 443.080,00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS).

NOTA: “El proceso de contratación podrá llegar hasta la fase de adjudicación, sin compromiso de contratación. El proceso estará sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.”

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. “No corresponde”

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

En contrataciones de servicios generales discontinuos, no se requerirá la garantía de cumplimiento de contrato.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO “No corresponde”

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA “No corresponde”

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD “No corresponde”

- REUNION DE ACLARACION “No corresponde”

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA.

      - En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° LOTE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |
| --- | --- | --- |
| LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento Preventivo “S” para Camión SCANIA modelo G-410 |
|  | 2 | Mantenimiento Preventivo “M” para Camión SCANIA modelo G-410 |
|  | 3 | Mantenimiento Preventivo “L” para Camión SCANIA modelo G-410 |
| LOTE 2. SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL | 1 | Lavado de Camión Cisterna de GNL con motor |
|  | 2 | Lavado de Camión Cisterna de GNL sin motor |
| LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION SCANIA Y CISTERNA DE GNL | 1 | Mantenimiento Correctivo para Camión SCANIA modelo G-410, y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY |
| LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION VOLVO Y CISTERNA DE GNL | 1 | Mantenimiento Correctivo para Camión VOLVO modelo FH-480, y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio debe ejecutarse de acuerdo al siguiente alcance: LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO El mantenimiento preventivo se realizará conforme a un plan de Mantenimiento y solicitud expresa por parte de YPFB, el mismo estará enfocado en Camiones SCANIA modelo G-410. La ejecución del mantenimiento preventivo se realizara previa solicitud de servicio y estará sujeto de acuerdo al siguiente esquema: ÍTEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “S” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este tipo de servicio de mantenimiento básico se lo realiza cada 15.000 Km de recorrido según esquema de mantenimiento preventivo y consiste en: - Escaneo del sistema - Cambio de aceite de motor (aproximado de 40 Litros) SAE 15W40. - Cambio de filtro de aceite de motor. - Cambio de filtro de combustible. - Cambio de filtro trampa de combustible. - Limpieza de chupador de combustible. - Limpieza de centrífugo. - Revisión de niveles de aceite de caja y corona. - Revisión de niveles de aceite de la dirección y retarder. - Revisión de baterías y luces. - Revisión del sistema de refrigeración y del líquido refrigerante. - Revisión de filtro de aire interno y externo. - Revisión de filtro de cabina. - Revisión del sistema de suspensión. - Revisión y regulado del sistema de frenos. - Engrasado de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque, espiga y rodamientos de rueda. - Inspección y/o ajuste de la tornamesa El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “M” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este tipo de servicio de mantenimiento intermedio se lo realiza cada 60.000 Km de recorrido, las actividades de este tipo de mantenimiento son sumadas a las del Mantenimiento “S” el cual consiste en: - Mantenimiento “S” - Cambio de aceite de Retarder (aproximado de 7 Litros) DEXRON III. - Cambio de filtro de Retarder. - Cambio de aceite de dirección (aproximado de 5 Litros) DEXRON III. - Cambio de filtro de dirección. - Cambio de filtro desecante. - Cambio de filtro de aire interno de motor. - Cambio de filtro de aire externo de motor. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. ÍTEM 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “L” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este servicio de mantenimiento avanzado se lo realiza cada 120.000 Km de recorrido, las actividades de este tipo de mantenimiento son sumadas al Mantenimiento “S” y “M” el cual consiste en: - Mantenimiento “S” - Mantenimiento “M” - Cambio de aceite de caja de cambios (aproximado de 14 Litros) SAE 85W140. - Cambio de filtro de caja de cambios. - Cambio de aceite de corona (aproximado de 12 Litros) SAE 85W140. - Cambio de filtros de corona. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. LOTE 2. SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL Este servicio de mantenimiento consiste en el lavado de los Camiones Cisternas de GNL con y sin motor. ÍTEM 1. LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL CON MOTOR Este servicio consiste en: - Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL incluido el motor del Camión. - Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. - Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. - Fumigado. - Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. - Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo - Revisión de correas y poleas de motor. - Calibrar presiones de aire de las llantas. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los insumos recomendados por el fabricante. ÍTEM 2. LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL SIN MOTOR Este servicio consiste en: - Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL sin incluir el motor del Camión. - Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. - Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. - Fumigado. - Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. - Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo - Revisión de correas y poleas de motor. - Calibrar presiones de aire de las llantas. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los insumos recomendados por el fabricante. LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION SCANIA Y CISTERNA DE GNL ÍTEM 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Y CISTERNA DE GNL INDOX MODELO CRYO ENERGY Este servicio de mantenimiento correctivo está enfocado en Camiones SCANIA modelo G-410, mismos que van acoplados a Cisternas de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY. El requerimiento de este servicio consiste en: Reparaciones Menores.- Son trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a un (1) día como ser: - Sistema eléctrico: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema eléctrico en general. - Sistema de frenos: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de frenos en general (rectificado de tambores, cambio de balatas, cambio de pastillas, cambio de cubetas, limpieza de mordazas, rectificado de lambieres y discos, regulado de frenos y otros.) - Sistema de dirección: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de dirección en general (cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones de dirección, etc.). - Sistema de suspensión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de suspensión en general cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos, muñones, etc.). - Sistema de transmisión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de transmisión en general, (cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas palieres, etc.).Eje delantero y trasero.- Revisión, diagnóstico y solución de problemas en el tren delantero y trasero en general, (punta ejes, rodamientos, retenes, etc.). - Motor: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de funcionamiento del motor en general referente a (cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, sistema de enfriamiento, (radiador, mangueras, bomba de agua, correas, etc.). - Embrague: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de embrague en general (cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar, etc.). - Rodado: Parchado, alineación, balanceo, calibrado de llantas y otros. Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de (1) un día y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del Camión Cisterna de GNL, como ser: - Reparación de Motor. - Reparación de transmisión. - Reparación de Caja de cambios. - Embrague.- Cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general. Reparaciones Especiales.- Comprende trabajos correctivos que el taller contratista no los realiza. En este ítem se consideran trabajos de aire acondicionado, tapicería, talleres de tornería y rectificaciones, talleres de rampla, alineado y balanceo de ruedas, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, llantería, etc., Estos trabajos deberán ser terciarizados por el taller contratista, su ejecución se realizará previa autorización del encargado de la Fiscalización del Servicio. Provisión De Repuestos.- Para la provisión de repuestos que fueran necesarios para el mantenimiento correctivo, el Taller contratista deberá hacer conocer el desperfecto y la causa que presenta el vehículo con un informe técnico indicando los reparos que se necesitan para dar solución al problema, este informe deberá ser enviado vía correo institucional o entregado en un documento firmado y sellado por el Responsable del Taller. A este informe se le deberá adjuntar la cotización de los repuestos que indica el informe. El Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización dará el visto bueno para proceder con el mantenimiento correctivo. Los repuestos, accesorios e insumos que se requieran para efectuar el mantenimiento correctivo estarán a cargo del Taller Contratista, facturando los mimos de manera detallada al final de cada mes. En caso de que el Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización del taller proponente no de conformidad al mismo, podrá optar por la entrega de repuestos, accesorios e insumos que se requieran para el mantenimiento los mismos podrán ser provistos directamente por YPFB de los almacén de YPFB al taller contratista a fin de ejecutar el mantenimiento correctivo requerido, Esta opción será ejecutado siempre y cuando se disponga de lo requerido en almacén y sea favorable a YPFB. - Todos los repuestos cambiados deben ser estrictamente originales, en caso de que el repuesto solicitado no se encontrara en el mercado Local, el taller contara con un plazo de 30 días calendario para obtener el repuesto en países vecinos, en el caso extremo de que no se encontrará dicho repuesto el taller deberá mediante un informe técnico recomendar un repuesto genérico garantizando el buen rendimiento del mismo. - El proponente, deberá efectuar la devolución y entrega de las piezas cambiadas al Fiscal de Servicio designado por YPFB, mediante un listado de identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. - En el caso de que el proponente hubiera hecho el cambio de un repuesto nuevo con defectos será de su entera responsabilidad el cambio por otro en perfectas condiciones, sin costo alguno para YPFB. Detalle de servicios y provisión de repuestos, accesorios e insumos a realizar: MANO DE OBRA. - Escaneo del sistema. - Análisis de aceite. - Regulado y ajustes de válvulas. - Cambiar soporte de motor RH. - Cambiar soporte de motor LH. - Cambiar bomba de alimentación de combustible. - Cambio de chupador de combustible. - Cambio de juego de cojinete de bancada. - Cambio de juego de cojinete de biela. - Cambio de enfriador de aceite de motor. - Cambio de líquido refrigerante. - Cambio de compresor de aire. - Cambio de empaquetadura de Carter. - Cambio de juego de poleas de motor. - Cambio de juego de correas de motor. - Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores. - Ajuste o regulado de la 5 rueda. - Cambio de la 5 rueda. - Certificación de la 5 rueda. - Cambio de turbocompresor. - Cambiar juego de anillos de escape de admisión. - Cambio de reten de cigüeñal delantero. - Desmontar y montar culatas. - Cambio de rodamientos de ruedas cada eje. - Reacondicionar grupo cónico (corona). - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio de reten de Palier. - Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje. - Calibrar convergencia. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Cambiar amortiguadores de cabina delantero. - Cambiar amortiguadores de cabina trasero. - Cambiar cilindro de basculamiento de cabina. - Cambiar bomba de basculamiento de cabina. - Cambiar escobillas limpia parabrisas. - Cambiar retrovisor completo LH. - Cambiar retrovisor completo RH. - Cambiar espejo de retrovisor. - Cambiar horquilla de articulación de cabina. - Cambio de topes de cabina. - Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u. - Centrado y/o reacondicionamiento de puertas. - Cambiar cilindro receptor de embrague. - Cambio de disco de embrague. - Cambio de prensa de embrague. - Cambio de reten de cigüeñal. - Cambio de rodamiento desplazador. - Cambio de rodamiento piloto. - Desmontar y montar caja de cambio. - Cambiar Servo master de embrague. - Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u. - Cambio de forros de freno cada eje. - Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje. - Cambio de reten de tapa de rueda por eje. - Cambio de disco de frenos. - Cambiar palanca de freno (Chicharra). - Cambio de unidad de mando del APS. - Reparar mordaza de freno c/u. - Rectificado de disco de frenos. - Reacondicionar válvula APS. - Cambiar soporte de caja RH. - Cambiar soporte de caja LH. - Reacondicionar caja de cambios. - Montaje y desmontaje caja de cambios. - Montaje y desmontaje alta y baja. - Reacondicionamiento de alta y baja. - Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio. - Calibración de suspensión. - Cambio bujes de tensores. - Cambiar paquetes de muelles LH. - Cambiar paquetes de muelles LR. - Cambiar pivote de mangueta. - Ajustar pivote de mangueta (Lainear). - Cambio de bujes de barra estabilizadora. - Cambiar amortiguadores de suspensión. - Cambiar válvula de nivel. - Cambiar fuelle neumático (Globo). - Cambio de pernos de rueda por eje. - Parchado por rueda. - Balanceo y alineado. - Rotación de llantas. - Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica. - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio y/o Reparación caja de dirección. - Cambiar juego de muñones de dirección. - Cambio de correa. - Cambio de polea loca. - Cambiar bomba de refrigerante. - Cambio de ventilador. - Limpieza y/o reparación de radiador. - Carga de gas refrigerante A/C. - Cambio de filtro de A/C. - Cambio de ventiladora de A/C. - Cambio de termostato. - Revisión y corrección de luces. - Cambio de alternador. - Mantenimiento al alternador. - Cambio de motor de arranque. - Mantenimiento al motor de arranque. - Cambio de alógeno de farol LH. - Cambio de alógeno de farol RH. - Cambio de regulador de voltaje. - instalación o cambio de bocina de retro. - cambio farol LH. - cambio farol RH. - Cambio de stop trasero RH. - Cambio de stop trasero LH. - cambio de luz de giro guiñeador RH. - cambio de luz de giro guiñeador LH. - Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. - Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz. - Atención de emergencias a nivel Nacional. REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS. - Aceite 15W40 de Motor. - Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona. - Aceite Dexron III. - Refrigerante puro. - Grasa 30 C. - Filtro de diésel. - Filtro Trampa. - Filtro de aceite del Motor. - Filtro Externo de aire del Motor. - Filtro Interno de aire del Motor. - Filtro de aceite de Dirección Hidráulica. - Filtro de aceite del Retarder. - Filtro de aceite de Caja. - Filtro de Corona. - Soporte de motor RH. - Soporte de motor LH. - Bomba de alimentación de combustible. - Chupador de combustible. - Juego de cojinete de bancada. - Juego de cojinete de biela. - Enfriador de aceite de motor. - Compresor de aire. - Empaquetadura de Carter. - Polea loca de motor. - Juego de correas de motor. - Inyector. - Turbocompresor. - Juego de anillos de escape de admisión. - Reten de cigüeñal delantero. - Reten de brida de caja de cambio. - Reten de brida de corona. - Barra de articulación corta. - Reten de Palier. - Rodamientos de rueda delantero. - Rodamientos de rueda trasero. - Crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Amortiguadores de cabina delantero. - Amortiguadores de cabina trasero. - Cilindro de basculamiento de cabina. - Bomba de basculamiento de cabina. - Escobillas limpia parabrisas. - Guardabarro. - Parasol. - Retrovisor completo LH. - Retrovisor completo RH. - Horquilla de articulación de cabina. - Topes de cabina. - baliza (Luz giratoria). - Cilindro receptor de embrague. - Disco de embrague. - Prensa de embrague. - Reten de cigüeñal. - Rodamiento desplazador. - Rodamiento piloto. - Servo master de embrague. - Cilindro de freno (Pulmón). - Forros de freno cada eje. - Pastillas de frenos por rueda. - Disco de frenos. - Palanca de freno (Chicharra). - Unidad de mando del APS. - Mordaza de freno c/u. - Soporte de caja RH. - Soporte de caja LH. - Pivote de mangueta. - Pivote de mangueta (Lainear). - Bujes de barra estabilizadora. - Amortiguadores de suspensión. - Válvula de nivel. - Fuelle neumático (Globo). - Perno de rueda. - Bomba de dirección hidráulica. - Barra de articulación corta. - Juego de muñones de dirección. - Bomba de refrigerante. - Radiador. - Filtro de A/C. - Ventiladora de A/C. - Termostato. - Alternador. - Motor de arranque. - Alógeno de farol LH. - Alógeno de farol RH. - Stop trasero RH. - Stop trasero LH. - Luz de giro guiñeador RH. - Luz de giro guiñeador LH. LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION VOLVO Y CISTERNA DE GNL ÍTEM 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIÓN VOLVO MODELO FH-480 Y CISTERNA DE GNL INDOX MODELO CRYO ENERGY Este servicio de mantenimiento correctivo está enfocado en Camiones VOLVO modelo FH-480, mismos que van acoplados a Cisternas de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY. El requerimiento de este servicio consiste en: Reparaciones Menores.- Son trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a un (1) día como ser: - Sistema eléctrico: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema eléctrico en general. - Sistema de frenos: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de frenos en general (rectificado de tambores, cambio de balatas, cambio de pastillas, cambio de cubetas, limpieza de mordazas, rectificado de lambieres y discos, regulado de frenos y otros.) - Sistema de dirección: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de dirección en general (cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones de dirección, etc.). - Sistema de suspensión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de suspensión en general cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos, muñones, etc.). - Sistema de transmisión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de transmisión en general, (cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas palieres, etc.).Eje delantero y trasero.- Revisión, diagnóstico y solución de problemas en el tren delantero y trasero en general, (punta ejes, rodamientos, retenes, etc.). - Motor: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de funcionamiento del motor en general referente a (cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, sistema de enfriamiento, (radiador, mangueras, bomba de agua, correas, etc.). - Embrague: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de embrague en general (cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar, etc.). - Rodado: Parchado, alineación, balanceo, calibrado de llantas y otros. Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de (1) un día y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del Camión Cisterna de GNL, como ser: - Reparación de Motor. - Reparación de transmisión. - Reparación de Caja de cambios. - Embrague.- Cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general. Reparaciones Especiales.- Comprende trabajos correctivos que el taller contratista no los realiza. En este ítem se consideran trabajos de aire acondicionado, tapicería, talleres de tornería y rectificaciones, talleres de rampla, alineado y balanceo de ruedas, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, llantería, etc., Estos trabajos deberán ser terciarizados por el taller contratista, su ejecución se realizará previa autorización del encargado de la Fiscalización del Servicio. Provisión De Repuestos.- Para la provisión de repuestos que fueran necesarios para el mantenimiento correctivo, el Taller contratista deberá hacer conocer el desperfecto y la causa que presenta el vehículo con un informe técnico indicando los reparos que se necesitan para dar solución al problema, este informe deberá ser enviado vía correo institucional o entregado en un documento firmado y sellado por el Responsable del Taller. A este informe se le deberá adjuntar la cotización de los repuestos que indica el informe. El Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización dará el visto bueno para proceder con el mantenimiento correctivo. Los repuestos, accesorios e insumos que se requieran para efectuar el mantenimiento correctivo estarán a cargo del Taller Contratista, facturando los mimos de manera detallada al final de cada mes. En caso de que el Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización del taller proponente no de conformidad al mismo, podrá optar por la entrega de repuestos, accesorios e insumos que se requieran para el mantenimiento del almacén de YPFB al taller contratista a fin de ejecutar el mantenimiento correctivo requerido, Esta opción será ejecutado siempre y cuando se disponga de lo requerido en almacén y sea favorable a YPFB. - Todos los repuestos cambiados deben ser estrictamente originales, en caso de que el repuesto solicitado no se encontrara en el mercado Local, el taller contara con un plazo de 30 días calendario para obtener el repuesto en países vecinos, en el caso extremo de que no se encontrará dicho repuesto el taller deberá mediante un informe técnico recomendar un repuesto genérico garantizando el buen rendimiento del mismo. - El proponente, deberá efectuar la devolución y entrega de las piezas cambiadas al Fiscal de Servicio designado por YPFB, mediante un listado de identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. - En el caso de que el proponente hubiera hecho el cambio de un repuesto nuevo con defectos será de su entera responsabilidad el cambio por otro en perfectas condiciones, sin costo alguno para YPFB. Detalle de servicios y provisión de repuestos, accesorios e insumos a realizar: MANO DE OBRA. - Escaneo del sistema. - Análisis de aceite. - Regulado y ajustes de válvulas. - Cambiar soporte de motor RH. - Cambiar soporte de motor LH. - Cambiar bomba de alimentación de combustible. - Cambio de chupador de combustible. - Cambio de juego de cojinete de bancada. - Cambio de juego de cojinete de biela. - Cambio de enfriador de aceite de motor. - Cambio de líquido refrigerante. - Cambio de compresor de aire. - Cambio de empaquetadura de Carter. - Cambio de juego de poleas de motor. - Cambio de juego de correas de motor. - Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores. - Ajuste o regulado de la 5 rueda. - Cambio de la 5 rueda. - Certificación de la 5 rueda. - Cambio de turbocompresor. - Cambiar juego de anillos de escape de admisión. - Cambio de reten de cigüeñal delantero. - Desmontar y montar culatas. - Cambio de rodamientos de ruedas cada eje. - Reacondicionar grupo cónico (corona). - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio de reten de Palier. - Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje. - Calibrar convergencia. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Cambiar amortiguadores de cabina delantero. - Cambiar amortiguadores de cabina trasero. - Cambiar cilindro de basculamiento de cabina. - Cambiar bomba de basculamiento de cabina. - Cambiar escobillas limpia parabrisas. - Cambiar retrovisor completo LH. - Cambiar retrovisor completo RH. - Cambiar espejo de retrovisor. - Cambiar horquilla de articulación de cabina. - Cambio de topes de cabina. - Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u. - Centrado y/o reacondicionamiento de puertas. - Cambiar cilindro receptor de embrague. - Cambio de disco de embrague. - Cambio de prensa de embrague. - Cambio de reten de cigüeñal. - Cambio de rodamiento desplazador. - Cambio de rodamiento piloto. - Desmontar y montar caja de cambio. - Cambiar Servo master de embrague. - Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u. - Cambio de forros de freno cada eje. - Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje. - Cambio de reten de tapa de rueda por eje. - Cambio de disco de frenos. - Cambiar palanca de freno (Chicharra). - Cambio de unidad de mando del APS. - Reparar mordaza de freno c/u. - Rectificado de disco de frenos. - Reacondicionar válvula APS. - Cambiar soporte de caja RH. - Cambiar soporte de caja LH. - Reacondicionar caja de cambios. - Montaje y desmontaje caja de cambios. - Montaje y desmontaje alta y baja. - Reacondicionamiento de alta y baja. - Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio. - Calibración de suspensión. - Cambio bujes de tensores. - Cambiar paquetes de muelles LH. - Cambiar paquetes de muelles LR. - Cambiar pivote de mangueta. - Ajustar pivote de mangueta (Lainear). - Cambio de bujes de barra estabilizadora. - Cambiar amortiguadores de suspensión. - Cambiar válvula de nivel. - Cambiar fuelle neumático (Globo). - Cambio de pernos de rueda por eje. - Parchado por rueda. - Balanceo y alineado. - Rotación de llantas. - Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica. - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio y/o Reparación caja de dirección. - Cambiar juego de muñones de dirección. - Cambio de correa. - Cambio de polea loca. - Cambiar bomba de refrigerante. - Cambio de ventilador. - Limpieza y/o reparación de radiador. - Carga de gas refrigerante A/C. - Cambio de filtro de A/C. - Cambio de ventiladora de A/C. - Cambio de termostato. - Revisión y corrección de luces. - Cambio de alternador. - Mantenimiento al alternador. - Cambio de motor de arranque. - Mantenimiento al motor de arranque. - Cambio de alógeno de farol LH. - Cambio de alógeno de farol RH. - Cambio de regulador de voltaje. - instalación o cambio de bocina de retro. - cambio farol LH. - cambio farol RH. - Cambio de stop trasero RH. - Cambio de stop trasero LH. - cambio de luz de giro guiñeador RH. - cambio de luz de giro guiñeador LH. - Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. - Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz. - Atención de emergencias a nivel Nacional. REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS. - Aceite 15W40 de Motor. - Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona. - Aceite Dexron III. - Refrigerante puro. - Grasa 30 C. - Filtro de diésel. - Filtro Trampa. - Filtro de aceite del Motor. - Filtro Externo de aire del Motor. - Filtro Interno de aire del Motor. - Filtro de aceite de Dirección Hidráulica. - Filtro de aceite del Retarder. - Filtro de aceite de Caja. - Filtro de Corona. - Soporte de motor RH. - Soporte de motor LH. - Bomba de alimentación de combustible. - Chupador de combustible. - Juego de cojinete de bancada. - Juego de cojinete de biela. - Enfriador de aceite de motor. - Compresor de aire. - Empaquetadura de Carter. - Polea loca de motor. - Juego de correas de motor. - Inyector. - Turbocompresor. - Juego de anillos de escape de admisión. - Reten de cigüeñal delantero. - Reten de brida de caja de cambio. - Reten de brida de corona. - Barra de articulación corta. - Reten de Palier. - Rodamientos de rueda delantero. - Rodamientos de rueda trasero. - Crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Amortiguadores de cabina delantero. - Amortiguadores de cabina trasero. - Cilindro de basculamiento de cabina. - Bomba de basculamiento de cabina. - Escobillas limpia parabrisas. - Guardabarro. - Parasol. - Retrovisor completo LH. - Retrovisor completo RH. - Horquilla de articulación de cabina. - Topes de cabina. - baliza (Luz giratoria). - Cilindro receptor de embrague. - Disco de embrague. - Prensa de embrague. - Reten de cigüeñal. - Rodamiento desplazador. - Rodamiento piloto. - Servo master de embrague. - Cilindro de freno (Pulmón). - Forros de freno cada eje. - Pastillas de frenos por rueda. - Disco de frenos. - Palanca de freno (Chicharra). - Unidad de mando del APS. - Mordaza de freno c/u. - Soporte de caja RH. - Soporte de caja LH. - Pivote de mangueta. - Pivote de mangueta (Lainear). - Bujes de barra estabilizadora. - Amortiguadores de suspensión. - Válvula de nivel. - Fuelle neumático (Globo). - Perno de rueda. - Bomba de dirección hidráulica. - Barra de articulación corta. - Juego de muñones de dirección. - Bomba de refrigerante. - Radiador. - Filtro de A/C. - Ventiladora de A/C. - Termostato. - Alternador. - Motor de arranque. - Alógeno de farol LH. - Alógeno de farol RH. - Stop trasero RH. - Stop trasero LH. - Luz de giro guiñeador RH. - Luz de giro guiñeador LH. Se aclara que todos los insumos y repuestos a utilizar en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Camiones Cisternas de GNL deben ser los recomendados por el fabricante de marca reconocida. - El servicio para todos los lotes se realizara previo requerimiento o solicitud de servicio por parte de YPFB. - Para todos los lotes el listado de servicios o repuestos, accesorios e insumos no es limitativo, puesto que es a requerimiento y necesidad de los Camiones Cisternas de GNL.

INSTALACIONES

Las instalaciones del o los talleres automotrices del proponente que serán utilizados para la ejecución de los servicios deberán cumplir con lo siguiente: N° LOTE; REQUERIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR EL SERVICIO. 1; El taller automotriz debe contar mínimamente con una fosa para cambio de lubricantes.. Dentro de sus instalaciones el taller automotriz debe contar con oficina administrativa.. El taller automotriz debe contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías.. 2; El taller automotriz debe contar mínimo con una rampla para el lavado del Camión Cisterna de GNL.. Dentro de sus instalaciones el taller automotriz debe contar con oficina administrativa.. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías.. 3; La instalación del taller automotriz debe contar con una superficie mínima de área de terreno de 250 m2, con zonas cementadas.. Se requiere que la instalación del taller automotriz cuente con una superficie techada mínima de 100 m2.. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías.. 4; La instalación del taller automotriz debe contar con una superficie mínima de área de terreno de 250 m2, con zonas cementadas.. Se requiere que la instalación del taller automotriz cuente con una superficie techada mínima de 100 m2.. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías.. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las instalaciones para realizar el servicio.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el o los proponentes deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento: N° LOTE; REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL SERVICIO. 1; Un (1) Extractor de Filtros. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos.. Un (1) Engrasadora manual o neumática.. Un (1) Juego de Herramientas menores. 2; Un (1) Equipo para limpieza del vehículo y motor.. Un (1) Engrasadora manual o neumática.. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos.. Un (1) Juego de Herramientas menores. 3; Un (1) Scanner de vehículo para diagnostico computarizado.. Un (1) Equipo de limpieza de inyectores.. Un (1) Equipo de revisión de sistema de inyección electrónica.. Un (1) Equipo de soldadura en arco y autógeno.. Un (1) Taladro de banco.. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos.. Un (1) Prensa mecánica.. Un (1) Equipo de medición de compresión del motor.. Un (1) Tecle para levantamiento del motor.. Un (1) Engrasadora manual o neumática.. Un (1) Juego de Herramientas menores. 4; Un (1) Scanner de vehículo para diagnostico computarizado.. Un (1) Equipo de limpieza de inyectores.. Un (1) Equipo de revisión de sistema de inyección electrónica.. Un (1) Equipo de soldadura en arco y autógeno.. Un (1) Taladro de banco.. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos.. Un (1) Prensa mecánica.. Un (1) Equipo de medición de compresión del motor.. Un (1) Tecle para levantamiento del motor.. Un (1) Engrasadora manual o neumática.. Un (1) Juego de Herramientas menores. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las herramientas para realizar el servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo establecido para la ejecución del servicio es hasta el 31/12/2018 computable a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la orden de proceder que será emitido por la Unidad solicitante.

PERSONAL

Para la ejecución del servicio se requiere el siguiente personal: N° LOTE; REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL SERVICIO. 1; UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos.. 2; UN (1) ENCARGADO DE LAVADERO: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices.. 3; UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos.. 4; UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos.. El proponente adjudicado tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB.

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

N° LOTE; REQUERIMIENTO GENERAL DEL O LOS TALLERES CONTRATISTAS PARA REALIZAR EL SERVICIO. 1; Un (1) año de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT.. 2; Un (1) año de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT.. 3; Dos (2) años de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT.. 4; Dos (2) años de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT..

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

N° LOTE; REQUERIMIENTO ESPECIFICO DEL O LOS TALLERES CONTRATISTAS PARA REALIZAR EL SERVICIO. 1; Cinco (5) servicios de cambio de lubricantes o mantenimiento de vehículos automotrices.. 2; Diez (10) servicios de lavado de vehículos automotrices.. 3; Diez (10) servicios de mantenimiento de vehículos automotrices.. 4; Diez (10) servicios de mantenimiento de vehículos automotrices.. Para acreditar la experiencia requerida se debe adjuntar fotocopia simple de certificados de servicio o actas de recepción o actas de entrega o solicitudes de servicio o contratos de trabajo u órdenes de compra o proceder o servicio. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptara el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos específicos de la experiencia del taller contratista para realizar el servicio.

2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

Se realizará pagos parciales de forma mensual a través de transferencias bancaria vía SIGEP, el monto total a pagar estará sujeto a variaciones debido a que el requerimiento del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Camiones Cisternas de GNL es variable cada mes. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR PAGO Una vez efectuada la conciliación con el Fiscal del Servicio de YPFB, la empresa adjudicada deberá presentar en forma mensual los siguientes documentos para procesar el pago: - Carta de solicitud de pago, acompañando la factura por el servicio prestado. - La empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos: Copia de la solicitud de Servicio, Copia de la Orden de Cambio de Repuestos, detalle de la devolución de repuestos cambiados justificando a detalle la necesidad (cuando corresponda). - Lista de los trabajos realizados a cada vehículo (preventivo y/o correctivo) - Fotocopia de CI del propietario y/o Representante Legal. - Fotocopia NIT. - Fotocopia del SIGEP. - Fotocopia del contrato de la gestión. Con la documentación presentada y de no existir observaciones, el Fiscal del Servicio designado por YPFB procederá a elaborar su Informe de Conformidad y recomendación de pago.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se señala como lugar de ejecución del servicio de mantenimiento y reparación de los Camiones Cisternas de GNL, en el taller del proponente contratado dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a excepción de los casos de emergencia que deberán ser atendidos en el lugar donde se lo solicite.

HORARIO DE ATENCIÓN

YPFB coordinará el servicio en horarios de oficina (08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30) en caso de existir alguna emergencia se solicitara el servicio fuera de este horario incluyendo fines de semana y feriados.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

- El proceso de contratación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camiones cisternas de GNL está comprendido por lotes, por lo que los proponentes deberán considerar el mismo a la hora de presentar sus propuestas. - El proponente contratado deberá dar un trato prioritario a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, debiendo entregar los Camiones Cisternas de GNL en buenas condiciones de mantenimiento y puntualidad. - Cuando en la realización del trabajo se detecten fallas en el Camión Cisterna de GNL que no estén detalladas en la solicitud de Servicio, el proponente contratado comunicará al Fiscal de este hecho para su autorización mediante una solicitud de Servicio complementaria. - El proponente contratado deberá designar un funcionario a los fines de coordinar las actividades del servicio, para lo cual deberá hacer conocer el nombre y el número telefónico (celular) el mismo que debe ser atendido de manera oportuna y permanente en casos de requerirse el servicio por emergencias.

KARDEX INDIVIDUAL DE CADA CAMIÓN CISTERNA DE GNL

- El taller o los talleres contratistas deberán realizar la apertura de un kardex individual para cada Camión Cisterna de GNL de YPFB, el mismo que deberá contener el registro de todos los mantenimientos que se realicen tanto preventivo como correctivo para fines de control. - YPFB paralelamente realizar la apertura de Kardex de todos los vehículos con el registro de cada uno de los mantenimientos realizados, estos registros serán controlados por el Fiscal de Servicio y debería contener mínimamente la misma información de los trabajos realizados.

RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO

Se deja claramente establecido que el proponente contratado será responsable de lo siguiente: - El buen comportamiento de su personal. - Cualquier daño a los Camiones Cisternas de GNL atribuibles al descuido o negligencia del personal del taller, serán reparados de forma inmediata y sin costo alguno para YPFB. - La Pérdida o sustracción probada de implementos de propiedad de los Camiones Cisternas de GNL serán de resarcimiento inmediato. - Control del kilometraje y nivel de combustible del Camión Cisterna entregado.

GARANTÍAS DEL SERVICIO

- El proponente contratado para el Lote número uno (1) “Servicio de Mantenimiento Preventivo” asumirá la garantía de buena ejecución de los trabajos realizados por 14 días posteriores a su conclusión, ante cualquier eventualidad sobre el trabajo realizado o falla reparada, YPFB podrá presentar reclamos sobre el servicio realizado dentro la semana de haber recogido el Camión Cisterna de GNL para ser subsanados sin costo adicional para YPFB. - El proponente contratado para el Lote número dos (2) “Servicio de lavado de Camiones Cisternas”, asumirá la garantía de buena ejecución sobre el trabajo realizado, ante cualquier eventualidad o reclamo por parte de YPFB, el contratista deberá subsanar la observación sin costo adicional para YPFB. - El proponente contratado para el lote número tres (3) “Servicio de Mantenimiento Correctivo para Camión Scania y Cisterna de GNL” deberá ofrecer una garantía técnica de su trabajo, ello implica que el Camión Cisterna de GNL funcione en óptimas condiciones, por el tiempo mínimo de 3 meses. En caso de presentarse fallas atribuibles a la empresa contratada por el trabajo realizado, YPFB informara inmediatamente se detecte la falla, el taller o empresa adjudicada, es quien deberá asumir su responsabilidad y subsanar el desperfecto en un plazo no mayor de 72 horas sin costo adicional para YPFB. - El proponente contratado para el lote número cuatro (4) “Servicio de Mantenimiento Correctivo para Camión Volvo y Cisterna de GNL” deberá ofrecer una garantía técnica de su trabajo, ello implica que el Camión Cisterna de GNL funcione en óptimas condiciones, por el tiempo mínimo de 3 meses. En caso de presentarse fallas atribuibles a la empresa contratada por el trabajo realizado, YPFB informara inmediatamente se detecte la falla, el taller o empresa adjudicada, es quien deberá asumir su responsabilidad y subsanar el desperfecto en un plazo no mayor de 72 horas sin costo adicional para YPFB.

FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designará un Fiscal del Servicio para el seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación a la empresa contratista que se adjudique uno o varios lotes, mediante nota expresa. El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina YPFB con relación al Contrato. El Fiscal del Servicio tendrá las siguientes atribuciones, mismas que son de carácter enunciativo y no limitativo: - Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado de la empresa adjudicada que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios. - Emitir Orden de proceder para el inicio de la prestación de servicio. - Verificar que las órdenes de servicio y órdenes de cambio de repuestos sean realizadas a cabalidad por el taller automotriz. - Verificar que los diagnósticos realizados por el taller automotriz respondan al estado real del Camión Cisterna de GNL. - Verificar la calidad de los lubricantes y repuestos que son cambiados en los vehículos de la empresa. - En cualquier momento del mantenimiento y reparación, el Fiscal podrá ingresar al Taller Automotriz con el fin de observar y controlar la realización del servicio, herramientas utilizadas y tratamiento del vehículo. - Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato y Especificaciones Técnicas. - De acuerdo a lo señalado este funcionario tendrá acceso irrestricto al taller automotriz. - Exigir y verificar que los repuestos cambiados sean devueltos a la empresa con los envases de los repuestos cambiados. - Aplicar multas cuando correspondan. En caso de no existir observaciones emitirá el informe de conformidad recomendado el pago y señalando el número de factura y el monto a pagarse en numeral y literal. El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con la empresa contratista un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, la empresa contratada no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá como incumplimiento de Contrato, reservándose YPFB el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato. La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime a la empresa contratada de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

MULTAS

Se procederá al cobro de multas para todos los lotes, previa verificación del Fiscal del Servicio, de acuerdo con el presente detalle: - Si se realiza la entrega del tracto camión con la reparación correspondiente fuera de los plazos acordados con el Fiscal de Servicio; se aplicara una multa de 1% sobre el monto mensual facturado por cada día de retraso. - En caso de que las piezas usadas o cambiadas no fueran entregadas al Fiscal del Servicio dentro del plazo máximo de 48 horas mediante un listado de identificación de las mismas, así como del tracto camión del cual pertenecían; se aplicaran una multa de 1% sobre el monto mensual facturado por cada día de retraso. - Si no se diera atención a trabajos de emergencia que podrían solicitarse de manera extraordinaria de la presente especificaciones técnicas, se aplicaran el 3% sobre el monto mensual facturado. - Cuando el Taller, sin previo aviso por escrito dirigido al Fiscal del Servicio, no brindara atención o se encontrara cerrado en horarios de trabajo (08:00 12:30 y 14:30 a 18:30), se aplicara una multa de 2% sobre el monto mensual facturado por cada observación identificada por el fiscal de Servicio. De establecer YPFB, que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 15% (Quince por ciento) del monto total del contrato, YPFB podrá iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan. De establecer YPFB, que por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo de 20% (Veinte por ciento) del monto total del contrato, YPFB deberá iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS

La empresa adjudicada a uno o varios Lotes, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de Responsabilidad Civil Por daños materiales de terceras personas de los cuales el Asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal que se refiere a la reparación y/ mantenimiento de vehículos. Debe incluir las coberturas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas, responsabilidad civil por incendio, y/o explosión cruzada, gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios, remoción y limpieza, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta Póliza YPFB deberá figurar como tercero. El valor asegurado de $us. 10.000.- con cobertura de indemnización para terceros por daños materiales causados por operaciones del Asegurado, de los cuales el asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal que se refiere: Reparación y/o Mantenimiento de Vehículos. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los daños emergentes desde el inicio del Mantenimiento y/o Reparación de los vehículos hasta la fecha de entrega. - El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La Empresa adjudicada deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Posterior a la adjudicación La Empresa Adjudicada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación del Responsable de SMS de la Unidad solicitante de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Adjudicada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, del PG-1-GSAC/DSIC-8-B, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades (retiro/ devolución de motocicletas), la empresa adjudicada/proveedora debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB). 3.3 Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). 4. En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio: 4.1 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. 4.2 El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa contratista. 4.3 Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente. 4.4 Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. 5. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	     Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia Específica del Proponente.

Formulario C-4  	Experiencia Específica del Personal Clave.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia especifica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). (excepto empresas extranjeras).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal y el documento de registro de comercio deben ser legalizados por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y homologado por la Cancillería de Bolivia (indistintamente del idioma en el que se encuentren), debiendo adicionalmente dichos documentos ser protocolizados ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la embajada del país de origen en Bolivia o en el país más cercano a Bolivia, que acredite textualmente la equivalencia y validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Cantidad (Variable) | Unidad de Medida | Precio Unitario (Bs.) |
| 1 (Mantenimiento Preventivo “S” para Camión SCANIA G-410) | • Escaneo del sistema • Cambio de aceite de motor (40 Litros) SAE 15W40. • Cambio de filtro de aceite de motor. • Cambio de filtro de combustible. • Cambio de filtro trampa de combustible. • Limpieza de chupador de combustible. • Limpieza de centrífugo. • Revisión de niveles de aceite de caja y corona. • Revisión de niveles de aceite de la dirección y retarder. • Revisión de baterías y luces. • Revisión del sistema de refrigeración y del líquido refrigerante. • Revisión de filtro de aire interno y externo. • Revisión de filtro de cabina. • Revisión del sistema de suspensión. • Revisión y regulado del sistema de frenos. • Engrasado de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque, espiga y rodamientos de rueda. • Inspección y/o ajuste de la tornamesa | 1 | Servicio |  |
| 2 (Mantenimiento Preventivo “M” para Camión SCANIA G-410) | • Mantenimiento “S” • Cambio de aceite de Retarder (7 Litros) DEXRON III. • Cambio de filtro de Retarder. • Cambio de aceite de dirección (5 Litros) DEXRON III. • Cambio de filtro de dirección. • Cambio de filtro desecante. • Cambio de filtro de aire interno de motor. • Cambio de filtro de aire externo de motor. | 1 | Servicio |  |
| 3 (Mantenimiento Preventivo “L” para Camión SCANIA G-410) | • Mantenimiento “S” • Mantenimiento “M” • Cambio de aceite de caja de cambios (14 Litros) SAE 85W140. • Cambio de filtro de caja de cambios. • Cambio de aceite de corona (12 Litros) SAE 85W140. • Cambio de filtros de corona. | 1 | Servicio |  |
| TOTAL |  |  |  | (Numeral) |
| (Literal) |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| LOTE 2. SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Cantidad (variable) | Unidad de Medida | Precio Unitario (Bs.) |
| 1 (Lavado de Camión Cisterna de GNL con motor) | • Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL incluido el motor del Camión. • Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. • Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. • Fumigado. • Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. • Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo • Revisión de correas y poleas de motor. • Calibrar presiones de aire de las llantas. | 1 | Servicio |  |
| 2 (Lavado de Camión Cisterna de GNL sin Motor) | • Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL sin incluir el motor del Camión. • Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. • Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. • Fumigado. • Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. • Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo • Revisión de correas y poleas de motor. • Calibrar presiones de aire de las llantas. | 1 | Servicio |  |
| TOTAL |  |  |  | (numeral) |
| (literal) |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION SCANIA Y CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Detalle | Cantidad (variable) | Unidad de Medida | Precio Unitario (Bs.) |
| Mantenimiento Correctivo para Camión SCANIA modelo G-410 y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY: |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1 | Escaneo del sistema | 1 | Servicio |  |
| 2 | Análisis de aceite | 1 | Servicio |  |
| 3 | Regulado y ajustes de válvulas | 1 | Servicio |  |
| 4 | Cambiar soporte de motor RH | 1 | Servicio |  |
| 5 | Cambiar soporte de motor LH | 1 | Servicio |  |
| 6 | Cambiar bomba de alimentación de combustible | 1 | Servicio |  |
| 7 | Cambio de chupador de combustible | 1 | Servicio |  |
| 8 | Cambio de juego de cojinete de bancada | 1 | Servicio |  |
| 9 | Cambio de juego de cojinete de biela | 1 | Servicio |  |
| 10 | Cambio de enfriador de aceite de motor | 1 | Servicio |  |
| 11 | Cambio de líquido refrigerante | 1 | Servicio |  |
| 12 | Cambio de compresor de aire | 1 | Servicio |  |
| 13 | Cambio de empaquetadura de Carter | 1 | Servicio |  |
| 14 | Cambio de juego de poleas de motor | 1 | Servicio |  |
| 15 | Cambio de juego de correas de motor | 1 | Servicio |  |
| 16 | Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores | 1 | Servicio |  |
| 17 | Ajuste o regulado de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 18 | Cambio de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 19 | Certificación de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 20 | Cambio de turbocompresor | 1 | Servicio |  |
| 21 | Cambiar juego de anillos de escape de admisión | 1 | Servicio |  |
| 22 | Cambio de reten de cigüeñal delantero | 1 | Servicio |  |
| 23 | Desmontar y montar culatas | 1 | Servicio |  |
| 24 | Cambio de rodamientos de ruedas cada eje | 1 | Servicio |  |
| 25 | Reacondicionar grupo cónico (corona) | 1 | Servicio |  |
| 26 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio |  |
| 27 | Cambio de reten de Palier | 1 | Servicio |  |
| 28 | Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje | 1 | Servicio |  |
| 29 | Calibrar convergencia | 1 | Servicio |  |
| 30 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Servicio |  |
| 31 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Servicio |  |
| 32 | Cambiar amortiguadores de cabina delantero | 1 | Servicio |  |
| 33 | Cambiar amortiguadores de cabina trasero | 1 | Servicio |  |
| 34 | Cambiar cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Servicio |  |
| 35 | Cambiar bomba de basculamiento de cabina | 1 | Servicio |  |
| 36 | Cambiar escobillas limpia parabrisas | 1 | Servicio |  |
| 37 | Cambiar retrovisor completo LH | 1 | Servicio |  |
| 38 | Cambiar retrovisor completo RH | 1 | Servicio |  |
| 39 | Cambiar espejo de retrovisor | 1 | Servicio |  |
| 40 | Cambiar horquilla de articulación de cabina | 1 | Servicio |  |
| 41 | Cambio de topes de cabina | 1 | Servicio |  |
| 42 | Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u | 1 | Servicio |  |
| 43 | Centrado y/o reacondicionamiento de puertas | 1 | Servicio |  |
| 44 | Cambiar cilindro receptor de embrague | 1 | Servicio |  |
| 45 | Cambio de disco de embrague | 1 | Servicio |  |
| 46 | Cambio de prensa de embrague | 1 | Servicio |  |
| 47 | Cambio de reten de cigüeñal | 1 | Servicio |  |
| 48 | Cambio de rodamiento desplazador | 1 | Servicio |  |
| 49 | Cambio de rodamiento piloto | 1 | Servicio |  |
| 50 | Desmontar y montar caja de cambio | 1 | Servicio |  |
| 51 | Cambiar Servo master de embrague | 1 | Servicio |  |
| 52 | Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u | 1 | Servicio |  |
| 53 | Cambio de forros de freno cada eje | 1 | Servicio |  |
| 54 | Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje | 1 | Servicio |  |
| 55 | Cambio de reten de tapa de rueda por eje | 1 | Servicio |  |
| 56 | Cambio de disco de frenos | 1 | Servicio |  |
| 57 | Cambiar palanca de freno (Chicharra) | 1 | Servicio |  |
| 58 | Cambio de unidad de mando del APS | 1 | Servicio |  |
| 59 | Reparar mordaza de freno c/u | 1 | Servicio |  |
| 60 | Rectificado de disco de frenos | 1 | Servicio |  |
| 61 | Reacondicionar válvula APS | 1 | Servicio |  |
| 62 | Cambiar soporte de caja RH | 1 | Servicio |  |
| 63 | Cambiar soporte de caja LH | 1 | Servicio |  |
| 64 | Reacondicionar caja de cambios | 1 | Servicio |  |
| 65 | Montaje y desmontaje caja de cambios | 1 | Servicio |  |
| 66 | Montaje y desmontaje alta y baja | 1 | Servicio |  |
| 67 | Reacondicionamiento de alta y baja | 1 | Servicio |  |
| 68 | Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio | 1 | Servicio |  |
| 69 | Calibración de suspensión | 1 | Servicio |  |
| 70 | Cambio bujes de tensores | 1 | Servicio |  |
| 71 | Cambiar paquetes de muelles LH | 1 | Servicio |  |
| 72 | Cambiar paquetes de muelles LR | 1 | Servicio |  |
| 73 | Cambiar pivote de mangueta | 1 | Servicio |  |
| 74 | Ajustar pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Servicio |  |
| 75 | Cambio de bujes de barra estabilizadora | 1 | Servicio |  |
| 76 | Cambiar amortiguadores de suspensión | 1 | Servicio |  |
| 77 | Cambiar válvula de nivel | 1 | Servicio |  |
| 78 | Cambiar fuelle neumático (Globo) | 1 | Servicio |  |
| 79 | Cambio de pernos de rueda por eje | 1 | Servicio |  |
| 80 | Parchado por rueda | 1 | Servicio |  |
| 81 | Balanceo y alineado | 1 | Servicio |  |
| 82 | Rotación de llantas | 1 | Servicio |  |
| 83 | Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica | 1 | Servicio |  |
| 84 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio |  |
| 85 | Cambio y/o Reparación caja de dirección | 1 | Servicio |  |
| 86 | Cambiar juego de muñones de dirección | 1 | Servicio |  |
| 87 | Cambio de correa | 1 | Servicio |  |
| 88 | Cambio de polea loca | 1 | Servicio |  |
| 89 | Cambiar bomba de refrigerante | 1 | Servicio |  |
| 90 | Cambio de ventilador | 1 | Servicio |  |
| 91 | Limpieza y/o reparación de radiador | 1 | Servicio |  |
| 92 | Carga de gas refrigerante A/C | 1 | Servicio |  |
| 93 | Cambio de filtro de A/C | 1 | Servicio |  |
| 94 | Cambio de ventiladora de A/C | 1 | Servicio |  |
| 95 | Cambio de termostato | 1 | Servicio |  |
| 96 | Revisión y corrección de luces | 1 | Servicio |  |
| 97 | Cambio de alternador | 1 | Servicio |  |
| 98 | Mantenimiento al alternador | 1 | Servicio |  |
| 99 | Cambio de motor de arranque | 1 | Servicio |  |
| 100 | Mantenimiento al motor de arranque | 1 | Servicio |  |
| 101 | Cambio de alógeno de farol LH | 1 | Servicio |  |
| 102 | Cambio de alógeno de farol RH | 1 | Servicio |  |
| 103 | Cambio de regulador de voltaje | 1 | Servicio |  |
| 104 | instalación o cambio de bocina de retro | 1 | Servicio |  |
| 105 | cambio farol LH | 1 | Servicio |  |
| 106 | cambio farol RH | 1 | Servicio |  |
| 107 | Cambio de stop trasero RH | 1 | Servicio |  |
| 108 | Cambio de stop trasero LH | 1 | Servicio |  |
| 109 | cambio de luz de giro guiñeador RH | 1 | Servicio |  |
| 110 | cambio de luz de giro guiñeador LH | 1 | Servicio |  |
| 111 | Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra | 1 | Servicio |  |
| 112 | Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz | 1 | Servicio |  |
| 113 | Atención de emergencias a nivel Nacional | 1 | Servicio |  |
| 114 | Aceite 15W40 de Motor | 1 | Litro |  |
| 115 | Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona | 1 | Litro |  |
| 116 | Aceite Dexron III | 1 | Litro |  |
| 117 | Refrigerante puro | 1 | Litro |  |
| 118 | Grasa 30 C | 1 | Kilogramo |  |
| 119 | Filtro de diésel | 1 | Pieza |  |
| 120 | Filtro Trampa | 1 | Pieza |  |
| 121 | Filtro de aceite del Motor | 1 | Pieza |  |
| 122 | Filtro Externo de aire del Motor | 1 | Pieza |  |
| 123 | Filtro Interno de aire del Motor | 1 | Pieza |  |
| 124 | Filtro de aceite de Dirección Hidráulica | 1 | Pieza |  |
| 125 | Filtro de aceite del Retarder | 1 | Pieza |  |
| 126 | Filtro de aceite de Caja | 1 | Pieza |  |
| 127 | Filtro de Corona | 1 | Pieza |  |
| 128 | Soporte de motor RH | 1 | Pieza |  |
| 129 | Soporte de motor LH | 1 | Pieza |  |
| 130 | Bomba de alimentación de combustible | 1 | Pieza |  |
| 131 | Chupador de combustible | 1 | Pieza |  |
| 132 | Juego de cojinete de bancada | 1 | Glob. |  |
| 133 | Juego de cojinete de biela | 1 | Glob. |  |
| 134 | Enfriador de aceite de motor | 1 | Pieza |  |
| 135 | Compresor de aire | 1 | Pieza |  |
| 136 | Empaquetadura de Carter | 1 | Pieza |  |
| 137 | Polea loca de motor | 1 | Pieza |  |
| 138 | Juego de correas de motor | 1 | Glob. |  |
| 139 | Inyector | 1 | Pieza |  |
| 140 | Turbocompresor | 1 | Pieza |  |
| 141 | Juego de anillos de escape de admisión | 1 | Glob. |  |
| 142 | Reten de cigüeñal delantero | 1 | Pieza |  |
| 143 | Reten de brida de caja de cambio | 1 | Pieza |  |
| 144 | Reten de brida de corona | 1 | Pieza |  |
| 145 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza |  |
| 146 | Reten de Palier | 1 | Pieza |  |
| 147 | Rodamientos de rueda delantero | 1 | Pieza |  |
| 148 | Rodamientos de rueda trasero | 1 | Pieza |  |
| 149 | Crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Pieza |  |
| 150 | Crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Pieza |  |
| 151 | Amortiguadores de cabina delantero | 1 | Pieza |  |
| 152 | Amortiguadores de cabina trasero | 1 | Pieza |  |
| 153 | Cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Pieza |  |
| 154 | Bomba de basculamiento de cabina | 1 | Pieza |  |
| 155 | Escobillas limpia parabrisas | 1 | Pieza |  |
| 156 | Guardabarro | 1 | Pieza |  |
| 157 | Parasol | 1 | Pieza |  |
| 158 | Retrovisor completo LH | 1 | Pieza |  |
| 159 | Retrovisor completo RH | 1 | Pieza |  |
| 160 | Horquilla de articulación de cabina | 1 | Pieza |  |
| 161 | Topes de cabina | 1 | Pieza |  |
| 162 | baliza (Luz giratoria) | 1 | Pieza |  |
| 163 | Cilindro receptor de embrague | 1 | Pieza |  |
| 164 | Disco de embrague | 1 | Pieza |  |
| 165 | Prensa de embrague | 1 | Pieza |  |
| 166 | Reten de cigüeñal | 1 | Pieza |  |
| 167 | Rodamiento desplazador | 1 | Pieza |  |
| 168 | Rodamiento piloto | 1 | Pieza |  |
| 169 | Servo master de embrague | 1 | Pieza |  |
| 170 | Cilindro de freno (Pulmón) | 1 | Pieza |  |
| 171 | Forros de freno cada eje | 1 | Pieza |  |
| 172 | Pastillas de frenos por rueda | 1 | Pieza |  |
| 173 | Disco de frenos | 1 | Pieza |  |
| 174 | Palanca de freno (Chicharra) | 1 | Pieza |  |
| 175 | Unidad de mando del APS | 1 | Pieza |  |
| 176 | Mordaza de freno c/u | 1 | Pieza |  |
| 177 | Soporte de caja RH | 1 | Pieza |  |
| 178 | Soporte de caja LH | 1 | Pieza |  |
| 179 | Pivote de mangueta | 1 | Pieza |  |
| 180 | Pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Pieza |  |
| 181 | Bujes de barra estabilizadora | 1 | Glob. |  |
| 182 | Amortiguadores de suspensión | 1 | Pieza |  |
| 183 | Válvula de nivel | 1 | Pieza |  |
| 184 | Fuelle neumático (Globo) | 1 | Pieza |  |
| 185 | Perno de rueda | 1 | Pieza |  |
| 186 | Bomba de dirección hidráulica | 1 | Pieza |  |
| 187 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza |  |
| 188 | Juego de muñones de dirección | 1 | Glob. |  |
| 189 | Bomba de refrigerante | 1 | Pieza |  |
| 190 | Radiador | 1 | Pieza |  |
| 191 | Filtro de A/C | 1 | Pieza |  |
| 192 | Ventiladora de A/C | 1 | Pieza |  |
| 193 | Termostato | 1 | Pieza |  |
| 194 | Alternador | 1 | Pieza |  |
| 195 | Motor de arranque | 1 | Pieza |  |
| 196 | Alógeno de farol LH | 1 | Pieza |  |
| 197 | Alógeno de farol RH | 1 | Pieza |  |
| 198 | Stop trasero RH | 1 | Pieza |  |
| 199 | Stop trasero LH | 1 | Pieza |  |
| 200 | Luz de giro guiñeador RH | 1 | Pieza |  |
| 201 | Luz de giro guiñeador LH | 1 | Pieza |  |
| TOTAL |  |  |  | (numeral) |
| (literal) |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION VOLVO Y CISTERNA DE GNL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Detalle | Cantidad (variable) | Unidad de Medida | Precio Unitario (Bs.) |
| Mantenimiento Correctivo para Camión VOLVO modelo FH-480 y Cisterna de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1 | Escaneo del sistema | 1 | Servicio |  |
| 2 | Análisis de aceite | 1 | Servicio |  |
| 3 | Regulado y ajustes de válvulas | 1 | Servicio |  |
| 4 | Cambiar soporte de motor RH | 1 | Servicio |  |
| 5 | Cambiar soporte de motor LH | 1 | Servicio |  |
| 6 | Cambiar bomba de alimentación de combustible | 1 | Servicio |  |
| 7 | Cambio de chupador de combustible | 1 | Servicio |  |
| 8 | Cambio de juego de cojinete de bancada | 1 | Servicio |  |
| 9 | Cambio de juego de cojinete de biela | 1 | Servicio |  |
| 10 | Cambio de enfriador de aceite de motor | 1 | Servicio |  |
| 11 | Cambio de líquido refrigerante | 1 | Servicio |  |
| 12 | Cambio de compresor de aire | 1 | Servicio |  |
| 13 | Cambio de empaquetadura de Carter | 1 | Servicio |  |
| 14 | Cambio de juego de poleas de motor | 1 | Servicio |  |
| 15 | Cambio de juego de correas de motor | 1 | Servicio |  |
| 16 | Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores | 1 | Servicio |  |
| 17 | Ajuste o regulado de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 18 | Cambio de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 19 | Certificación de la 5 rueda | 1 | Servicio |  |
| 20 | Cambio de turbocompresor | 1 | Servicio |  |
| 21 | Cambiar juego de anillos de escape de admisión | 1 | Servicio |  |
| 22 | Cambio de reten de cigüeñal delantero | 1 | Servicio |  |
| 23 | Desmontar y montar culatas | 1 | Servicio |  |
| 24 | Cambio de rodamientos de ruedas cada eje | 1 | Servicio |  |
| 25 | Reacondicionar grupo cónico (corona) | 1 | Servicio |  |
| 26 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio |  |
| 27 | Cambio de reten de Palier | 1 | Servicio |  |
| 28 | Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje | 1 | Servicio |  |
| 29 | Calibrar convergencia | 1 | Servicio |  |
| 30 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Servicio |  |
| 31 | Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Servicio |  |
| 32 | Cambiar amortiguadores de cabina delantero | 1 | Servicio |  |
| 33 | Cambiar amortiguadores de cabina trasero | 1 | Servicio |  |
| 34 | Cambiar cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Servicio |  |
| 35 | Cambiar bomba de basculamiento de cabina | 1 | Servicio |  |
| 36 | Cambiar escobillas limpia parabrisas | 1 | Servicio |  |
| 37 | Cambiar retrovisor completo LH | 1 | Servicio |  |
| 38 | Cambiar retrovisor completo RH | 1 | Servicio |  |
| 39 | Cambiar espejo de retrovisor | 1 | Servicio |  |
| 40 | Cambiar horquilla de articulación de cabina | 1 | Servicio |  |
| 41 | Cambio de topes de cabina | 1 | Servicio |  |
| 42 | Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u | 1 | Servicio |  |
| 43 | Centrado y/o reacondicionamiento de puertas | 1 | Servicio |  |
| 44 | Cambiar cilindro receptor de embrague | 1 | Servicio |  |
| 45 | Cambio de disco de embrague | 1 | Servicio |  |
| 46 | Cambio de prensa de embrague | 1 | Servicio |  |
| 47 | Cambio de reten de cigüeñal | 1 | Servicio |  |
| 48 | Cambio de rodamiento desplazador | 1 | Servicio |  |
| 49 | Cambio de rodamiento piloto | 1 | Servicio |  |
| 50 | Desmontar y montar caja de cambio | 1 | Servicio |  |
| 51 | Cambiar Servo master de embrague | 1 | Servicio |  |
| 52 | Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u | 1 | Servicio |  |
| 53 | Cambio de forros de freno cada eje | 1 | Servicio |  |
| 54 | Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje | 1 | Servicio |  |
| 55 | Cambio de reten de tapa de rueda por eje | 1 | Servicio |  |
| 56 | Cambio de disco de frenos | 1 | Servicio |  |
| 57 | Cambiar palanca de freno (Chicharra) | 1 | Servicio |  |
| 58 | Cambio de unidad de mando del APS | 1 | Servicio |  |
| 59 | Reparar mordaza de freno c/u | 1 | Servicio |  |
| 60 | Rectificado de disco de frenos | 1 | Servicio |  |
| 61 | Reacondicionar válvula APS | 1 | Servicio |  |
| 62 | Cambiar soporte de caja RH | 1 | Servicio |  |
| 63 | Cambiar soporte de caja LH | 1 | Servicio |  |
| 64 | Reacondicionar caja de cambios | 1 | Servicio |  |
| 65 | Montaje y desmontaje caja de cambios | 1 | Servicio |  |
| 66 | Montaje y desmontaje alta y baja | 1 | Servicio |  |
| 67 | Reacondicionamiento de alta y baja | 1 | Servicio |  |
| 68 | Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio | 1 | Servicio |  |
| 69 | Calibración de suspensión | 1 | Servicio |  |
| 70 | Cambio bujes de tensores | 1 | Servicio |  |
| 71 | Cambiar paquetes de muelles LH | 1 | Servicio |  |
| 72 | Cambiar paquetes de muelles LR | 1 | Servicio |  |
| 73 | Cambiar pivote de mangueta | 1 | Servicio |  |
| 74 | Ajustar pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Servicio |  |
| 75 | Cambio de bujes de barra estabilizadora | 1 | Servicio |  |
| 76 | Cambiar amortiguadores de suspensión | 1 | Servicio |  |
| 77 | Cambiar válvula de nivel | 1 | Servicio |  |
| 78 | Cambiar fuelle neumático (Globo) | 1 | Servicio |  |
| 79 | Cambio de pernos de rueda por eje | 1 | Servicio |  |
| 80 | Parchado por rueda | 1 | Servicio |  |
| 81 | Balanceo y alineado | 1 | Servicio |  |
| 82 | Rotación de llantas | 1 | Servicio |  |
| 83 | Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica | 1 | Servicio |  |
| 84 | Cambiar barra de articulación corta | 1 | Servicio |  |
| 85 | Cambio y/o Reparación caja de dirección | 1 | Servicio |  |
| 86 | Cambiar juego de muñones de dirección | 1 | Servicio |  |
| 87 | Cambio de correa | 1 | Servicio |  |
| 88 | Cambio de polea loca | 1 | Servicio |  |
| 89 | Cambiar bomba de refrigerante | 1 | Servicio |  |
| 90 | Cambio de ventilador | 1 | Servicio |  |
| 91 | Limpieza y/o reparación de radiador | 1 | Servicio |  |
| 92 | Carga de gas refrigerante A/C | 1 | Servicio |  |
| 93 | Cambio de filtro de A/C | 1 | Servicio |  |
| 94 | Cambio de ventiladora de A/C | 1 | Servicio |  |
| 95 | Cambio de termostato | 1 | Servicio |  |
| 96 | Revisión y corrección de luces | 1 | Servicio |  |
| 97 | Cambio de alternador | 1 | Servicio |  |
| 98 | Mantenimiento al alternador | 1 | Servicio |  |
| 99 | Cambio de motor de arranque | 1 | Servicio |  |
| 100 | Mantenimiento al motor de arranque | 1 | Servicio |  |
| 101 | Cambio de alógeno de farol LH | 1 | Servicio |  |
| 102 | Cambio de alógeno de farol RH | 1 | Servicio |  |
| 103 | Cambio de regulador de voltaje | 1 | Servicio |  |
| 104 | instalación o cambio de bocina de retro | 1 | Servicio |  |
| 105 | cambio farol LH | 1 | Servicio |  |
| 106 | cambio farol RH | 1 | Servicio |  |
| 107 | Cambio de stop trasero RH | 1 | Servicio |  |
| 108 | Cambio de stop trasero LH | 1 | Servicio |  |
| 109 | cambio de luz de giro guiñeador RH | 1 | Servicio |  |
| 110 | cambio de luz de giro guiñeador LH | 1 | Servicio |  |
| 111 | Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra | 1 | Servicio |  |
| 112 | Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz | 1 | Servicio |  |
| 113 | Atención de emergencias a nivel Nacional | 1 | Servicio |  |
| 114 | Aceite 15W40 de Motor | 1 | Litro |  |
| 115 | Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona | 1 | Litro |  |
| 116 | Aceite Dexron III | 1 | Litro |  |
| 117 | Refrigerante puro | 1 | Litro |  |
| 118 | Grasa 30 C | 1 | Kilogramo |  |
| 119 | Filtro de diésel | 1 | Pieza |  |
| 120 | Filtro Trampa | 1 | Pieza |  |
| 121 | Filtro de aceite del Motor | 1 | Pieza |  |
| 122 | Filtro Externo de aire del Motor | 1 | Pieza |  |
| 123 | Filtro Interno de aire del Motor | 1 | Pieza |  |
| 124 | Filtro de aceite de Dirección Hidráulica | 1 | Pieza |  |
| 125 | Filtro de aceite del Retarder | 1 | Pieza |  |
| 126 | Filtro de aceite de Caja | 1 | Pieza |  |
| 127 | Filtro de Corona | 1 | Pieza |  |
| 128 | Soporte de motor RH | 1 | Pieza |  |
| 129 | Soporte de motor LH | 1 | Pieza |  |
| 130 | Bomba de alimentación de combustible | 1 | Pieza |  |
| 131 | Chupador de combustible | 1 | Pieza |  |
| 132 | Juego de cojinete de bancada | 1 | Glob. |  |
| 133 | Juego de cojinete de biela | 1 | Glob. |  |
| 134 | Enfriador de aceite de motor | 1 | Pieza |  |
| 135 | Compresor de aire | 1 | Pieza |  |
| 136 | Empaquetadura de Carter | 1 | Pieza |  |
| 137 | Polea loca de motor | 1 | Pieza |  |
| 138 | Juego de correas de motor | 1 | Glob. |  |
| 139 | Inyector | 1 | Pieza |  |
| 140 | Turbocompresor | 1 | Pieza |  |
| 141 | Juego de anillos de escape de admisión | 1 | Glob. |  |
| 142 | Reten de cigüeñal delantero | 1 | Pieza |  |
| 143 | Reten de brida de caja de cambio | 1 | Pieza |  |
| 144 | Reten de brida de corona | 1 | Pieza |  |
| 145 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza |  |
| 146 | Reten de Palier | 1 | Pieza |  |
| 147 | Rodamientos de rueda delantero | 1 | Pieza |  |
| 148 | Rodamientos de rueda trasero | 1 | Pieza |  |
| 149 | Crucetas de árbol de transmisión parte delantera | 1 | Pieza |  |
| 150 | Crucetas de árbol de transmisión parte trasera | 1 | Pieza |  |
| 151 | Amortiguadores de cabina delantero | 1 | Pieza |  |
| 152 | Amortiguadores de cabina trasero | 1 | Pieza |  |
| 153 | Cilindro de basculamiento de cabina | 1 | Pieza |  |
| 154 | Bomba de basculamiento de cabina | 1 | Pieza |  |
| 155 | Escobillas limpia parabrisas | 1 | Pieza |  |
| 156 | Guardabarro | 1 | Pieza |  |
| 157 | Parasol | 1 | Pieza |  |
| 158 | Retrovisor completo LH | 1 | Pieza |  |
| 159 | Retrovisor completo RH | 1 | Pieza |  |
| 160 | Horquilla de articulación de cabina | 1 | Pieza |  |
| 161 | Topes de cabina | 1 | Pieza |  |
| 162 | baliza (Luz giratoria) | 1 | Pieza |  |
| 163 | Cilindro receptor de embrague | 1 | Pieza |  |
| 164 | Disco de embrague | 1 | Pieza |  |
| 165 | Prensa de embrague | 1 | Pieza |  |
| 166 | Reten de cigüeñal | 1 | Pieza |  |
| 167 | Rodamiento desplazador | 1 | Pieza |  |
| 168 | Rodamiento piloto | 1 | Pieza |  |
| 169 | Servo master de embrague | 1 | Pieza |  |
| 170 | Cilindro de freno (Pulmón) | 1 | Pieza |  |
| 171 | Forros de freno cada eje | 1 | Pieza |  |
| 172 | Pastillas de frenos por rueda | 1 | Pieza |  |
| 173 | Disco de frenos | 1 | Pieza |  |
| 174 | Palanca de freno (Chicharra) | 1 | Pieza |  |
| 175 | Unidad de mando del APS | 1 | Pieza |  |
| 176 | Mordaza de freno c/u | 1 | Pieza |  |
| 177 | Soporte de caja RH | 1 | Pieza |  |
| 178 | Soporte de caja LH | 1 | Pieza |  |
| 179 | Pivote de mangueta | 1 | Pieza |  |
| 180 | Pivote de mangueta (Lainear) | 1 | Pieza |  |
| 181 | Bujes de barra estabilizadora | 1 | Glob. |  |
| 182 | Amortiguadores de suspensión | 1 | Pieza |  |
| 183 | Válvula de nivel | 1 | Pieza |  |
| 184 | Fuelle neumático (Globo) | 1 | Pieza |  |
| 185 | Perno de rueda | 1 | Pieza |  |
| 186 | Bomba de dirección hidráulica | 1 | Pieza |  |
| 187 | Barra de articulación corta | 1 | Pieza |  |
| 188 | Juego de muñones de dirección | 1 | Glob. |  |
| 189 | Bomba de refrigerante | 1 | Pieza |  |
| 190 | Radiador | 1 | Pieza |  |
| 191 | Filtro de A/C | 1 | Pieza |  |
| 192 | Ventiladora de A/C | 1 | Pieza |  |
| 193 | Termostato | 1 | Pieza |  |
| 194 | Alternador | 1 | Pieza |  |
| 195 | Motor de arranque | 1 | Pieza |  |
| 196 | Alógeno de farol LH | 1 | Pieza |  |
| 197 | Alógeno de farol RH | 1 | Pieza |  |
| 198 | Stop trasero RH | 1 | Pieza |  |
| 199 | Stop trasero LH | 1 | Pieza |  |
| 200 | Luz de giro guiñeador RH | 1 | Pieza |  |
| 201 | Luz de giro guiñeador LH | 1 | Pieza |  |
| TOTAL |  |  |  | (numeral) |
| (literal) |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

(LOTE 1)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| El servicio debe ejecutarse de acuerdo al siguiente alcance: LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO El mantenimiento preventivo se realizará conforme a un plan de Mantenimiento y solicitud expresa por parte de YPFB, el mismo estará enfocado en Camiones SCANIA modelo G-410. La ejecución del mantenimiento preventivo se realizara previa solicitud de servicio y estará sujeto de acuerdo al siguiente esquema: ÍTEM 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “S” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este tipo de servicio de mantenimiento básico se lo realiza cada 15.000 Km de recorrido según esquema de mantenimiento preventivo y consiste en: - Escaneo del sistema - Cambio de aceite de motor (aproximado de 40 Litros) SAE 15W40. - Cambio de filtro de aceite de motor. - Cambio de filtro de combustible. - Cambio de filtro trampa de combustible. - Limpieza de chupador de combustible. - Limpieza de centrífugo. - Revisión de niveles de aceite de caja y corona. - Revisión de niveles de aceite de la dirección y retarder. - Revisión de baterías y luces. - Revisión del sistema de refrigeración y del líquido refrigerante. - Revisión de filtro de aire interno y externo. - Revisión de filtro de cabina. - Revisión del sistema de suspensión. - Revisión y regulado del sistema de frenos. - Engrasado de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque, espiga y rodamientos de rueda. - Inspección y/o ajuste de la tornamesa El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. ÍTEM 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “M” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este tipo de servicio de mantenimiento intermedio se lo realiza cada 60.000 Km de recorrido, las actividades de este tipo de mantenimiento son sumadas a las del Mantenimiento “S” el cual consiste en: - Mantenimiento “S” - Cambio de aceite de Retarder (aproximado de 7 Litros) DEXRON III. - Cambio de filtro de Retarder. - Cambio de aceite de dirección (aproximado de 5 Litros) DEXRON III. - Cambio de filtro de dirección. - Cambio de filtro desecante. - Cambio de filtro de aire interno de motor. - Cambio de filtro de aire externo de motor. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. ÍTEM 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO “L” PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Este servicio de mantenimiento avanzado se lo realiza cada 120.000 Km de recorrido, las actividades de este tipo de mantenimiento son sumadas al Mantenimiento “S” y “M” el cual consiste en: - Mantenimiento “S” - Mantenimiento “M” - Cambio de aceite de caja de cambios (aproximado de 14 Litros) SAE 85W140. - Cambio de filtro de caja de cambios. - Cambio de aceite de corona (aproximado de 12 Litros) SAE 85W140. - Cambio de filtros de corona. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra, repuestos e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los repuestos originales de cada Camión e insumos recomendados por el fabricante. En el presente ítem cuando se requiera de incrementar líquidos adicionales como ser agua destilada para aumento a las baterías, líquido refrigerante o cualquier otro fluido que se requiera para complemento al nivel indicado por el fabricante en su depósito, será cubierto por el taller contratista. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. |  |
| INSTALACIONES |  |
| Las instalaciones del o los talleres automotrices del proponente que serán utilizados para la ejecución de los servicios deberán cumplir con lo siguiente: El taller automotriz debe contar mínimamente con una fosa para cambio de lubricantes. Dentro de sus instalaciones el taller automotriz debe contar con oficina administrativa. El taller automotriz debe contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las instalaciones para realizar el servicio. |  |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |
| Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el o los proponentes deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento: Un (1) Extractor de Filtros Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos. Un (1) Engrasadora manual o neumática. Un (1) Juego de Herramientas menores En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las herramientas para realizar el servicio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo establecido para la ejecución del servicio es hasta el 31/12/2018 computable a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la orden de proceder que será emitido por la Unidad solicitante. |  |
| PERSONAL |  |
| Para la ejecución del servicio se requiere el siguiente personal: UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos. El proponente adjudicado tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE |  |
| Un (1) año de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| Cinco (5) servicios de cambio de lubricantes o mantenimiento de vehículos automotrices. Para acreditar la experiencia requerida se debe adjuntar fotocopia simple de certificados de servicio o actas de recepción o actas de entrega o solicitudes de servicio o contratos de trabajo u órdenes de compra o proceder o servicio. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptara el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos específicos de la experiencia del taller contratista para realizar el servicio. |  |

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

(LOTE 2)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| LOTE 2. SERVICIO DE LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL Este servicio de mantenimiento consiste en el lavado de los Camiones Cisternas de GNL con y sin motor. ÍTEM 1. LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL CON MOTOR Este servicio consiste en: - Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL incluido el motor del Camión. - Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. - Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. - Fumigado. - Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. - Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo - Revisión de correas y poleas de motor. - Calibrar presiones de aire de las llantas. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los insumos recomendados por el fabricante. ÍTEM 2. LAVADO DE CAMIÓN CISTERNA DE GNL SIN MOTOR Este servicio consiste en: - Lavado general del exterior del Camión Cisterna de GNL sin incluir el motor del Camión. - Limpieza del interior de la cabina como ser los pisos, asientos, aspirado de polvo, uso de ambientador y colocado de silicona en tableros y laterales. - Engrase completo de las partes móviles del Camión Cisterna. - Fumigado. - Verificación de los niveles de aceite de motor, caja, corona, retarder, dirección. Así mismo de los líquidos de la batería, radiador y limpia parabrisas, los mismos en caso de requerir se deberán completar a los niveles que indique cada uno de estos depósitos con los fluidos correspondientes. El volumen a incrementar no sobrepasara el 5 % del volumen total del depósito, Caso contrario el costo del mismo será facturado a YPFB. - Revisión y limpieza del filtro de aire interno y externo - Revisión de correas y poleas de motor. - Calibrar presiones de aire de las llantas. El costo de la ejecución de este servicio deberá contemplar la mano de obra e insumos. Por lo tanto el taller contratista deberá prever los insumos recomendados por el fabricante. |  |
| INSTALACIONES |  |
| Las instalaciones del o los talleres automotrices del proponente que serán utilizados para la ejecución de los servicios deberán cumplir con lo siguiente: El taller automotriz debe contar mínimo con una rampla para el lavado del Camión Cisterna de GNL. Dentro de sus instalaciones el taller automotriz debe contar con oficina administrativa. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las instalaciones para realizar el servicio. |  |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |
| Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el o los proponentes deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento: Un (1) Equipo para limpieza del vehículo y motor. Un (1) Engrasadora manual o neumática. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos. Un (1) Juego de Herramientas menores En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las herramientas para realizar el servicio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo establecido para la ejecución del servicio es hasta el 31/12/2018 computable a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la orden de proceder que será emitido por la Unidad solicitante. |  |
| PERSONAL |  |
| Para la ejecución del servicio se requiere el siguiente personal: UN (1) ENCARGADO DE LAVADERO: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices. El proponente adjudicado tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE |  |
| Un (1) año de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| Diez (10) servicios de lavado de vehículos automotrices. Para acreditar la experiencia requerida se debe adjuntar fotocopia simple de certificados de servicio o actas de recepción o actas de entrega o solicitudes de servicio o contratos de trabajo u órdenes de compra o proceder o servicio. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptara el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos específicos de la experiencia del taller contratista para realizar el servicio. |  |

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

(LOTE 3)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| LOTE 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION SCANIA Y CISTERNA DE GNL ÍTEM 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIÓN SCANIA MODELO G-410 Y CISTERNA DE GNL INDOX MODELO CRYO ENERGY Este servicio de mantenimiento correctivo está enfocado en Camiones SCANIA modelo G-410, mismos que van acoplados a Cisternas de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY. El requerimiento de este servicio consiste en: Reparaciones Menores.- Son trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a un (1) día como ser: - Sistema eléctrico: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema eléctrico en general. - Sistema de frenos: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de frenos en general (rectificado de tambores, cambio de balatas, cambio de pastillas, cambio de cubetas, limpieza de mordazas, rectificado de lambieres y discos, regulado de frenos y otros.) - Sistema de dirección: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de dirección en general (cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones de dirección, etc.). - Sistema de suspensión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de suspensión en general cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos, muñones, etc.). - Sistema de transmisión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de transmisión en general, (cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas palieres, etc.).Eje delantero y trasero.- Revisión, diagnóstico y solución de problemas en el tren delantero y trasero en general, (punta ejes, rodamientos, retenes, etc.). - Motor: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de funcionamiento del motor en general referente a (cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, sistema de enfriamiento, (radiador, mangueras, bomba de agua, correas, etc.). - Embrague: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de embrague en general (cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar, etc.). - Rodado: Parchado, alineación, balanceo, calibrado de llantas y otros. Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de (1) un día y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del Camión Cisterna de GNL, como ser: - Reparación de Motor. - Reparación de transmisión. - Reparación de Caja de cambios. - Embrague.- Cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general. Reparaciones Especiales.- Comprende trabajos correctivos que el taller contratista no los realiza. En este ítem se consideran trabajos de aire acondicionado, tapicería, talleres de tornería y rectificaciones, talleres de rampla, alineado y balanceo de ruedas, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, llantería, etc., Estos trabajos deberán ser terciarizados por el taller contratista, su ejecución se realizará previa autorización del encargado de la Fiscalización del Servicio. Provisión De Repuestos.- Para la provisión de repuestos que fueran necesarios para el mantenimiento correctivo, el Taller contratista deberá hacer conocer el desperfecto y la causa que presenta el vehículo con un informe técnico indicando los reparos que se necesitan para dar solución al problema, este informe deberá ser enviado vía correo institucional o entregado en un documento firmado y sellado por el Responsable del Taller. A este informe se le deberá adjuntar la cotización de los repuestos que indica el informe. El Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización dará el visto bueno para proceder con el mantenimiento correctivo. Los repuestos, accesorios e insumos que se requieran para efectuar el mantenimiento correctivo estarán a cargo del Taller Contratista, facturando los mimos de manera detallada al final de cada mes. En caso de que el Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización del taller proponente no de conformidad al mismo, podrá optar por la entrega de repuestos, accesorios e insumos que se requieran para el mantenimiento los mismos podrán ser provistos directamente por YPFB de los almacén de YPFB al taller contratista a fin de ejecutar el mantenimiento correctivo requerido, Esta opción será ejecutado siempre y cuando se disponga de lo requerido en almacén y sea favorable a YPFB. - Todos los repuestos cambiados deben ser estrictamente originales, en caso de que el repuesto solicitado no se encontrara en el mercado Local, el taller contara con un plazo de 30 días calendario para obtener el repuesto en países vecinos, en el caso extremo de que no se encontrará dicho repuesto el taller deberá mediante un informe técnico recomendar un repuesto genérico garantizando el buen rendimiento del mismo. - El proponente, deberá efectuar la devolución y entrega de las piezas cambiadas al Fiscal de Servicio designado por YPFB, mediante un listado de identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. - En el caso de que el proponente hubiera hecho el cambio de un repuesto nuevo con defectos será de su entera responsabilidad el cambio por otro en perfectas condiciones, sin costo alguno para YPFB. Detalle de servicios y provisión de repuestos, accesorios e insumos a realizar: MANO DE OBRA. - Escaneo del sistema. - Análisis de aceite. - Regulado y ajustes de válvulas. - Cambiar soporte de motor RH. - Cambiar soporte de motor LH. - Cambiar bomba de alimentación de combustible. - Cambio de chupador de combustible. - Cambio de juego de cojinete de bancada. - Cambio de juego de cojinete de biela. - Cambio de enfriador de aceite de motor. - Cambio de líquido refrigerante. - Cambio de compresor de aire. - Cambio de empaquetadura de Carter. - Cambio de juego de poleas de motor. - Cambio de juego de correas de motor. - Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores. - Ajuste o regulado de la 5 rueda. - Cambio de la 5 rueda. - Certificación de la 5 rueda. - Cambio de turbocompresor. - Cambiar juego de anillos de escape de admisión. - Cambio de reten de cigüeñal delantero. - Desmontar y montar culatas. - Cambio de rodamientos de ruedas cada eje. - Reacondicionar grupo cónico (corona). - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio de reten de Palier. - Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje. - Calibrar convergencia. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Cambiar amortiguadores de cabina delantero. - Cambiar amortiguadores de cabina trasero. - Cambiar cilindro de basculamiento de cabina. - Cambiar bomba de basculamiento de cabina. - Cambiar escobillas limpia parabrisas. - Cambiar retrovisor completo LH. - Cambiar retrovisor completo RH. - Cambiar espejo de retrovisor. - Cambiar horquilla de articulación de cabina. - Cambio de topes de cabina. - Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u. - Centrado y/o reacondicionamiento de puertas. - Cambiar cilindro receptor de embrague. - Cambio de disco de embrague. - Cambio de prensa de embrague. - Cambio de reten de cigüeñal. - Cambio de rodamiento desplazador. - Cambio de rodamiento piloto. - Desmontar y montar caja de cambio. - Cambiar Servo master de embrague. - Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u. - Cambio de forros de freno cada eje. - Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje. - Cambio de reten de tapa de rueda por eje. - Cambio de disco de frenos. - Cambiar palanca de freno (Chicharra). - Cambio de unidad de mando del APS. - Reparar mordaza de freno c/u. - Rectificado de disco de frenos. - Reacondicionar válvula APS. - Cambiar soporte de caja RH. - Cambiar soporte de caja LH. - Reacondicionar caja de cambios. - Montaje y desmontaje caja de cambios. - Montaje y desmontaje alta y baja. - Reacondicionamiento de alta y baja. - Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio. - Calibración de suspensión. - Cambio bujes de tensores. - Cambiar paquetes de muelles LH. - Cambiar paquetes de muelles LR. - Cambiar pivote de mangueta. - Ajustar pivote de mangueta (Lainear). - Cambio de bujes de barra estabilizadora. - Cambiar amortiguadores de suspensión. - Cambiar válvula de nivel. - Cambiar fuelle neumático (Globo). - Cambio de pernos de rueda por eje. - Parchado por rueda. - Balanceo y alineado. - Rotación de llantas. - Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica. - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio y/o Reparación caja de dirección. - Cambiar juego de muñones de dirección. - Cambio de correa. - Cambio de polea loca. - Cambiar bomba de refrigerante. - Cambio de ventilador. - Limpieza y/o reparación de radiador. - Carga de gas refrigerante A/C. - Cambio de filtro de A/C. - Cambio de ventiladora de A/C. - Cambio de termostato. - Revisión y corrección de luces. - Cambio de alternador. - Mantenimiento al alternador. - Cambio de motor de arranque. - Mantenimiento al motor de arranque. - Cambio de alógeno de farol LH. - Cambio de alógeno de farol RH. - Cambio de regulador de voltaje. - instalación o cambio de bocina de retro. - cambio farol LH. - cambio farol RH. - Cambio de stop trasero RH. - Cambio de stop trasero LH. - cambio de luz de giro guiñeador RH. - cambio de luz de giro guiñeador LH. - Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. - Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz. - Atención de emergencias a nivel Nacional. REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS. - Aceite 15W40 de Motor. - Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona. - Aceite Dexron III. - Refrigerante puro. - Grasa 30 C. - Filtro de diésel. - Filtro Trampa. - Filtro de aceite del Motor. - Filtro Externo de aire del Motor. - Filtro Interno de aire del Motor. - Filtro de aceite de Dirección Hidráulica. - Filtro de aceite del Retarder. - Filtro de aceite de Caja. - Filtro de Corona. - Soporte de motor RH. - Soporte de motor LH. - Bomba de alimentación de combustible. - Chupador de combustible. - Juego de cojinete de bancada. - Juego de cojinete de biela. - Enfriador de aceite de motor. - Compresor de aire. - Empaquetadura de Carter. - Polea loca de motor. - Juego de correas de motor. - Inyector. - Turbocompresor. - Juego de anillos de escape de admisión. - Reten de cigüeñal delantero. - Reten de brida de caja de cambio. - Reten de brida de corona. - Barra de articulación corta. - Reten de Palier. - Rodamientos de rueda delantero. - Rodamientos de rueda trasero. - Crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Amortiguadores de cabina delantero. - Amortiguadores de cabina trasero. - Cilindro de basculamiento de cabina. - Bomba de basculamiento de cabina. - Escobillas limpia parabrisas. - Guardabarro. - Parasol. - Retrovisor completo LH. - Retrovisor completo RH. - Horquilla de articulación de cabina. - Topes de cabina. - baliza (Luz giratoria). - Cilindro receptor de embrague. - Disco de embrague. - Prensa de embrague. - Reten de cigüeñal. - Rodamiento desplazador. - Rodamiento piloto. - Servo master de embrague. - Cilindro de freno (Pulmón). - Forros de freno cada eje. - Pastillas de frenos por rueda. - Disco de frenos. - Palanca de freno (Chicharra). - Unidad de mando del APS. - Mordaza de freno c/u. - Soporte de caja RH. - Soporte de caja LH. - Pivote de mangueta. - Pivote de mangueta (Lainear). - Bujes de barra estabilizadora. - Amortiguadores de suspensión. - Válvula de nivel. - Fuelle neumático (Globo). - Perno de rueda. - Bomba de dirección hidráulica. - Barra de articulación corta. - Juego de muñones de dirección. - Bomba de refrigerante. - Radiador. - Filtro de A/C. - Ventiladora de A/C. - Termostato. - Alternador. - Motor de arranque. - Alógeno de farol LH. - Alógeno de farol RH. - Stop trasero RH. - Stop trasero LH. - Luz de giro guiñeador RH. - Luz de giro guiñeador LH. |  |
| INSTALACIONES |  |
| Las instalaciones del o los talleres automotrices del proponente que serán utilizados para la ejecución de los servicios deberán cumplir con lo siguiente: La instalación del taller automotriz debe contar con una superficie mínima de área de terreno de 250 m2, con zonas cementadas. Se requiere que la instalación del taller automotriz cuente con una superficie techada mínima de 100 m2. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las instalaciones para realizar el servicio. |  |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |
| Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el o los proponentes deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento: Un (1) Scanner de vehículo para diagnostico computarizado. Un (1) Equipo de limpieza de inyectores. Un (1) Equipo de revisión de sistema de inyección electrónica. Un (1) Equipo de soldadura en arco y autógeno. Un (1) Taladro de banco. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos. Un (1) Prensa mecánica. Un (1) Equipo de medición de compresión del motor. Un (1) Tecle para levantamiento del motor. Un (1) Engrasadora manual o neumática. Un (1) Juego de Herramientas menores En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las herramientas para realizar el servicio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo establecido para la ejecución del servicio es hasta el 31/12/2018 computable a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la orden de proceder que será emitido por la Unidad solicitante. |  |
| PERSONAL |  |
| Para la ejecución del servicio se requiere el siguiente personal: UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos. El proponente adjudicado tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE |  |
| Dos (2) años de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| Diez (10) servicios de mantenimiento de vehículos automotrices. Para acreditar la experiencia requerida se debe adjuntar fotocopia simple de certificados de servicio o actas de recepción o actas de entrega o solicitudes de servicio o contratos de trabajo u órdenes de compra o proceder o servicio. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptara el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos específicos de la experiencia del taller contratista para realizar el servicio. |  |

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

(LOTE 4)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |  |
| El servicio debe ejecutarse de acuerdo al siguiente alcance: LOTE 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMION VOLVO Y CISTERNA DE GNL ÍTEM 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIÓN VOLVO MODELO FH-480 Y CISTERNA DE GNL INDOX MODELO CRYO ENERGY Este servicio de mantenimiento correctivo está enfocado en Camiones VOLVO modelo FH-480, mismos que van acoplados a Cisternas de GNL INDOX modelo CRYO ENERGY. El requerimiento de este servicio consiste en: Reparaciones Menores.- Son trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a un (1) día como ser: - Sistema eléctrico: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema eléctrico en general. - Sistema de frenos: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de frenos en general (rectificado de tambores, cambio de balatas, cambio de pastillas, cambio de cubetas, limpieza de mordazas, rectificado de lambieres y discos, regulado de frenos y otros.) - Sistema de dirección: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de dirección en general (cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones de dirección, etc.). - Sistema de suspensión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de suspensión en general cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos, muñones, etc.). - Sistema de transmisión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de transmisión en general, (cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas palieres, etc.).Eje delantero y trasero.- Revisión, diagnóstico y solución de problemas en el tren delantero y trasero en general, (punta ejes, rodamientos, retenes, etc.). - Motor: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de funcionamiento del motor en general referente a (cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, sistema de enfriamiento, (radiador, mangueras, bomba de agua, correas, etc.). - Embrague: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de embrague en general (cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar, etc.). - Rodado: Parchado, alineación, balanceo, calibrado de llantas y otros. Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de (1) un día y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del Camión Cisterna de GNL, como ser: - Reparación de Motor. - Reparación de transmisión. - Reparación de Caja de cambios. - Embrague.- Cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general. Reparaciones Especiales.- Comprende trabajos correctivos que el taller contratista no los realiza. En este ítem se consideran trabajos de aire acondicionado, tapicería, talleres de tornería y rectificaciones, talleres de rampla, alineado y balanceo de ruedas, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, llantería, etc., Estos trabajos deberán ser terciarizados por el taller contratista, su ejecución se realizará previa autorización del encargado de la Fiscalización del Servicio. Provisión De Repuestos.- Para la provisión de repuestos que fueran necesarios para el mantenimiento correctivo, el Taller contratista deberá hacer conocer el desperfecto y la causa que presenta el vehículo con un informe técnico indicando los reparos que se necesitan para dar solución al problema, este informe deberá ser enviado vía correo institucional o entregado en un documento firmado y sellado por el Responsable del Taller. A este informe se le deberá adjuntar la cotización de los repuestos que indica el informe. El Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización dará el visto bueno para proceder con el mantenimiento correctivo. Los repuestos, accesorios e insumos que se requieran para efectuar el mantenimiento correctivo estarán a cargo del Taller Contratista, facturando los mimos de manera detallada al final de cada mes. En caso de que el Fiscal del Servicio pos evaluación del informe y la cotización del taller proponente no de conformidad al mismo, podrá optar por la entrega de repuestos, accesorios e insumos que se requieran para el mantenimiento del almacén de YPFB al taller contratista a fin de ejecutar el mantenimiento correctivo requerido, Esta opción será ejecutado siempre y cuando se disponga de lo requerido en almacén y sea favorable a YPFB. - Todos los repuestos cambiados deben ser estrictamente originales, en caso de que el repuesto solicitado no se encontrara en el mercado Local, el taller contara con un plazo de 30 días calendario para obtener el repuesto en países vecinos, en el caso extremo de que no se encontrará dicho repuesto el taller deberá mediante un informe técnico recomendar un repuesto genérico garantizando el buen rendimiento del mismo. - El proponente, deberá efectuar la devolución y entrega de las piezas cambiadas al Fiscal de Servicio designado por YPFB, mediante un listado de identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. - En el caso de que el proponente hubiera hecho el cambio de un repuesto nuevo con defectos será de su entera responsabilidad el cambio por otro en perfectas condiciones, sin costo alguno para YPFB. Detalle de servicios y provisión de repuestos, accesorios e insumos a realizar: MANO DE OBRA. - Escaneo del sistema. - Análisis de aceite. - Regulado y ajustes de válvulas. - Cambiar soporte de motor RH. - Cambiar soporte de motor LH. - Cambiar bomba de alimentación de combustible. - Cambio de chupador de combustible. - Cambio de juego de cojinete de bancada. - Cambio de juego de cojinete de biela. - Cambio de enfriador de aceite de motor. - Cambio de líquido refrigerante. - Cambio de compresor de aire. - Cambio de empaquetadura de Carter. - Cambio de juego de poleas de motor. - Cambio de juego de correas de motor. - Limpieza, calibración y /o cambio de juego de inyectores. - Ajuste o regulado de la 5 rueda. - Cambio de la 5 rueda. - Certificación de la 5 rueda. - Cambio de turbocompresor. - Cambiar juego de anillos de escape de admisión. - Cambio de reten de cigüeñal delantero. - Desmontar y montar culatas. - Cambio de rodamientos de ruedas cada eje. - Reacondicionar grupo cónico (corona). - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio de reten de Palier. - Cambio de rodamientos de rueda delantero/trasero por eje. - Calibrar convergencia. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Cambiar crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Cambiar amortiguadores de cabina delantero. - Cambiar amortiguadores de cabina trasero. - Cambiar cilindro de basculamiento de cabina. - Cambiar bomba de basculamiento de cabina. - Cambiar escobillas limpia parabrisas. - Cambiar retrovisor completo LH. - Cambiar retrovisor completo RH. - Cambiar espejo de retrovisor. - Cambiar horquilla de articulación de cabina. - Cambio de topes de cabina. - Instalación de baliza (Luz giratoria) c/u. - Centrado y/o reacondicionamiento de puertas. - Cambiar cilindro receptor de embrague. - Cambio de disco de embrague. - Cambio de prensa de embrague. - Cambio de reten de cigüeñal. - Cambio de rodamiento desplazador. - Cambio de rodamiento piloto. - Desmontar y montar caja de cambio. - Cambiar Servo master de embrague. - Cambiar cilindro de freno (Pulmón) C/u. - Cambio de forros de freno cada eje. - Revisión, Regulado y/o cambio de pastillas de frenos por eje. - Cambio de reten de tapa de rueda por eje. - Cambio de disco de frenos. - Cambiar palanca de freno (Chicharra). - Cambio de unidad de mando del APS. - Reparar mordaza de freno c/u. - Rectificado de disco de frenos. - Reacondicionar válvula APS. - Cambiar soporte de caja RH. - Cambiar soporte de caja LH. - Reacondicionar caja de cambios. - Montaje y desmontaje caja de cambios. - Montaje y desmontaje alta y baja. - Reacondicionamiento de alta y baja. - Reacondicionar varillaje de accionamiento de caja de cambio. - Calibración de suspensión. - Cambio bujes de tensores. - Cambiar paquetes de muelles LH. - Cambiar paquetes de muelles LR. - Cambiar pivote de mangueta. - Ajustar pivote de mangueta (Lainear). - Cambio de bujes de barra estabilizadora. - Cambiar amortiguadores de suspensión. - Cambiar válvula de nivel. - Cambiar fuelle neumático (Globo). - Cambio de pernos de rueda por eje. - Parchado por rueda. - Balanceo y alineado. - Rotación de llantas. - Cambio y/o reacondicionamiento de bomba de dirección hidráulica. - Cambiar barra de articulación corta. - Cambio y/o Reparación caja de dirección. - Cambiar juego de muñones de dirección. - Cambio de correa. - Cambio de polea loca. - Cambiar bomba de refrigerante. - Cambio de ventilador. - Limpieza y/o reparación de radiador. - Carga de gas refrigerante A/C. - Cambio de filtro de A/C. - Cambio de ventiladora de A/C. - Cambio de termostato. - Revisión y corrección de luces. - Cambio de alternador. - Mantenimiento al alternador. - Cambio de motor de arranque. - Mantenimiento al motor de arranque. - Cambio de alógeno de farol LH. - Cambio de alógeno de farol RH. - Cambio de regulador de voltaje. - instalación o cambio de bocina de retro. - cambio farol LH. - cambio farol RH. - Cambio de stop trasero RH. - Cambio de stop trasero LH. - cambio de luz de giro guiñeador RH. - cambio de luz de giro guiñeador LH. - Atención de emergencias dentro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. - Atención de emergencias dentro el Departamento de Santa Cruz. - Atención de emergencias a nivel Nacional. REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS. - Aceite 15W40 de Motor. - Aceite 85/140 para Trasmisión Caja y Corona. - Aceite Dexron III. - Refrigerante puro. - Grasa 30 C. - Filtro de diésel. - Filtro Trampa. - Filtro de aceite del Motor. - Filtro Externo de aire del Motor. - Filtro Interno de aire del Motor. - Filtro de aceite de Dirección Hidráulica. - Filtro de aceite del Retarder. - Filtro de aceite de Caja. - Filtro de Corona. - Soporte de motor RH. - Soporte de motor LH. - Bomba de alimentación de combustible. - Chupador de combustible. - Juego de cojinete de bancada. - Juego de cojinete de biela. - Enfriador de aceite de motor. - Compresor de aire. - Empaquetadura de Carter. - Polea loca de motor. - Juego de correas de motor. - Inyector. - Turbocompresor. - Juego de anillos de escape de admisión. - Reten de cigüeñal delantero. - Reten de brida de caja de cambio. - Reten de brida de corona. - Barra de articulación corta. - Reten de Palier. - Rodamientos de rueda delantero. - Rodamientos de rueda trasero. - Crucetas de árbol de transmisión parte delantera. - Crucetas de árbol de transmisión parte trasera. - Amortiguadores de cabina delantero. - Amortiguadores de cabina trasero. - Cilindro de basculamiento de cabina. - Bomba de basculamiento de cabina. - Escobillas limpia parabrisas. - Guardabarro. - Parasol. - Retrovisor completo LH. - Retrovisor completo RH. - Horquilla de articulación de cabina. - Topes de cabina. - baliza (Luz giratoria). - Cilindro receptor de embrague. - Disco de embrague. - Prensa de embrague. - Reten de cigüeñal. - Rodamiento desplazador. - Rodamiento piloto. - Servo master de embrague. - Cilindro de freno (Pulmón). - Forros de freno cada eje. - Pastillas de frenos por rueda. - Disco de frenos. - Palanca de freno (Chicharra). - Unidad de mando del APS. - Mordaza de freno c/u. - Soporte de caja RH. - Soporte de caja LH. - Pivote de mangueta. - Pivote de mangueta (Lainear). - Bujes de barra estabilizadora. - Amortiguadores de suspensión. - Válvula de nivel. - Fuelle neumático (Globo). - Perno de rueda. - Bomba de dirección hidráulica. - Barra de articulación corta. - Juego de muñones de dirección. - Bomba de refrigerante. - Radiador. - Filtro de A/C. - Ventiladora de A/C. - Termostato. - Alternador. - Motor de arranque. - Alógeno de farol LH. - Alógeno de farol RH. - Stop trasero RH. - Stop trasero LH. - Luz de giro guiñeador RH. - Luz de giro guiñeador LH. Se aclara que todos los insumos y repuestos a utilizar en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los Camiones Cisternas de GNL deben ser los recomendados por el fabricante de marca reconocida. - El servicio para todos los lotes se realizara previo requerimiento o solicitud de servicio por parte de YPFB. - Para todos los lotes el listado de servicios o repuestos, accesorios e insumos no es limitativo, puesto que es a requerimiento y necesidad de los Camiones Cisternas de GNL. |  |
| INSTALACIONES |  |
| Las instalaciones del o los talleres automotrices del proponente que serán utilizados para la ejecución de los servicios deberán cumplir con lo siguiente: La instalación del taller automotriz debe contar con una superficie mínima de área de terreno de 250 m2, con zonas cementadas. Se requiere que la instalación del taller automotriz cuente con una superficie techada mínima de 100 m2. El o los talleres automotrices deben contar con medidas de seguridad como ser señalización y extintores vigentes en los accesos de ingreso y salida de los Camiones Cisternas de GNL, también deberá llevar afiches de prevención de accidentes. El proponente deberá adjuntar el croquis de la ubicación del taller, a fin de que se realice la verificación de las instalaciones del taller del proponente mediante inspección y toma de fotografías. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las instalaciones para realizar el servicio. |  |
| EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |
| Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el o los proponentes deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento: Un (1) Scanner de vehículo para diagnostico computarizado. Un (1) Equipo de limpieza de inyectores. Un (1) Equipo de revisión de sistema de inyección electrónica. Un (1) Equipo de soldadura en arco y autógeno. Un (1) Taladro de banco. Un (1) Compresor de aire con sus accesorios neumáticos. Un (1) Prensa mecánica. Un (1) Equipo de medición de compresión del motor. Un (1) Tecle para levantamiento del motor. Un (1) Engrasadora manual o neumática. Un (1) Juego de Herramientas menores En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptará el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos de las herramientas para realizar el servicio. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo establecido para la ejecución del servicio es hasta el 31/12/2018 computable a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la orden de proceder que será emitido por la Unidad solicitante. |  |
| PERSONAL |  |
| Para la ejecución del servicio se requiere el siguiente personal: UN (1) ENCARGADO DE TALLER: Con experiencia mínima de un (1) año prestando servicios en talleres mecánicos o automotrices como Encargado de taller, supervisor mecánico o en cargos similares. Para acreditar la experiencia requerida deberá presentar fotocopia simple de Certificados de Trabajo o Contratos. El proponente adjudicado tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE |  |
| Dos (2) años de experiencia general respaldada con su registro en Fundempresa o certificación electrónica del NIT. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE |  |
| Diez (10) servicios de mantenimiento de vehículos automotrices. Para acreditar la experiencia requerida se debe adjuntar fotocopia simple de certificados de servicio o actas de recepción o actas de entrega o solicitudes de servicio o contratos de trabajo u órdenes de compra o proceder o servicio. En caso de que un solo proponente se adjudique varios lotes se aceptara el mismo respaldo de los requerimientos reiterativos específicos de la experiencia del taller contratista para realizar el servicio. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(LOTE 1)

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral 2 de las especificaciones técnicas (Parte II del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(LOTE 2)

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral 2 de las especificaciones técnicas (Parte II del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(LOTE 3)

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral 2 de las especificaciones técnicas (Parte II del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(LOTE 4)

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral 2 de las especificaciones técnicas (Parte II del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

(LOTE 1)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Documento de Respaldo de Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

(LOTE 2)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Documento de Respaldo de Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

(LOTE 3)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Documento de Respaldo de Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

(LOTE 4)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Documento de Respaldo de Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

(LOTE 1)

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

(LOTE 2)

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

(LOTE 3)

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

(LOTE 4)

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |

PARTE IV

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

    - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

Santa Cruz de la Sierra,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo | nombre empresa |