SERVICIO DE PREVENTORES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1

Por Paquete:

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30”- 500 PSI |
| 2 | SERVICIO DE CONJUNTO DE PREVENTORES 21¼”-2000 PSI |

- PAQUETE 1.- “SERVICIO DE CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500 PSI”

- PARTE I. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN)

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

A continuación se detallan los requerimientos y las especificaciones mínimas requeridas para el SERVICIO DE CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500psi para la perforación de la sección de 26” del pozo SIP-X1:

| CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500 PSI |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS |  |
| DESCRIPCION | DETALLE |
| UN (1) CABEZAL ROTATIVO-DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” - 500 PSI | - MARCA / TIPO : A proponer - BRIDA SOLDABLE DE 30” – 1000 PSI (presión de trabajo). - Válvula Neumática de 8” (diámetro mínimo). - Línea llenadora 2”. (Ver anexo D). - Registrador digital de presión con capacidad para enviar datos en tiempo real a dos puntos fijos. - Goma Empaquetadoras para proveer sello en el cuerpo del DP 5 ½”, resistente a la Presión y rotación. |

- El Contratista deberá presentar la ficha técnica del Cabezal Rotativo-Diverter o Direccionador de flujo de 30”, en la que indique que la presión de trabajo es igual o mayor a 500psi.

- PARTE II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

  - ALCANCE DEL SERVICIO

El Contratista debe proveer el Servicio de Cabezal Rotativo Diverter o direccionador de flujo de 30”-500 PSI, que será empleado como medio de control del pozo durante la perforación de la sección de 26” del pozo SIP-X1; con el fin de controlar los posibles influjos provenientes de las formaciones someras, desviándolos hacia una distancia segura y controlada (fosa de quema), con la capacidad de soportar hasta 500 PSI de presión. El servicio debe incluir necesariamente lo detallado en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION | DETALLE |
| --- | --- |
| MOVILIZACIÓN DE UN CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” - 500 PSI, (DESDE BASE OPERATIVA DEL CONTRATISTA HASTA EL POZO SIPOTINDI - X1) | La movilización incluye los siguientes equipos: - Cabezal Rotativo o Direccionador de flujo de 30”-500psi, incluye también: - Brida Soldable de 30” – 1000psi. - Válvula Neumática de 8” (diámetro mínimo) y 1000psi de presión de trabajo. - Línea llenadora de 2”. - Sensor digital de presión. También deberá incluir la movilización del personal especializado que realizará el Montaje/Instalación. Todo el material y personal se transportará desde la base operativa del contratista hasta el pozo Sipotindi-X1 (costo global). |
| MONTAJE/INSTALACION DE UN CABEZAL ROTATIVO O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” - 500PSI, EN POZO SIPOTINDI-X1 | Corresponde al Servicio de Montaje/Instalación y Supervisión de los trabajos de Soldadura, de todos los componentes que forman parte del Cabezal Rotativo o direccionador de flujo de 30” – 500psi, se soldará la brida soldable de 30” directamente a la cañería de 30” (Conductor). El costo de servicio debe también incluir, todos los insumos (soldadura, oxígeno y otros) y equipos que sean necesarios para la correcta instalación del Cabezal Rotativo o direccionador de flujo de 30” – 500psi en el pozo SIP-X1. La actividad concluye después de realizar la prueba de funcionamiento del sistema. YPFB no reconocerá ningún costo adicional por este servicio de Montaje/Instalación del CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500PSI. |
| COSTO DIA OPERATIVO | El Costo Operativo del Servicio incluye: - CABEZAL ROTATIVO O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” - 500PSI. - BRIDA SOLDABLE DE 30”-1000PSI. - Sensor registrador digital de presión con capacidad de transmisión de datos en tiempo real hasta las oficinas del Company man de perforación, así como también a la Cabina de Control Geológico. Se pagará por día, y se considera Operativo a partir del momento en que el Cabezal Rotativo este instalado y probado. |
| VALVULA NEUMÁTICA DE 8” (Diámetro mínimo) – 1000PSI (Máxima Presión de Trabajo) | Corresponde al Costo del Alquiler día de la Válvula Neumática de 8” (Diámetro Mínimo) que será conectada al Cabezal Rotativo en un extremo y al Flow Line en el otro extremo. En condiciones normales permitirá el flujo del fluido de perforación que sale del pozo hacia los cajones de lodo, y en caso de un amago de descontrol, se podrá utilizar esta válvula para desviar el flujo del pozo directamente al quemador. Se pagará por día, en concordancia con el Cabezal Rotativo. |
| LINEA LLENADORA DE FLUJO DE 2” | Corresponde al costo día por el servicio de la línea de 2” que conectará al Cabezal Rotativo con la Unidad de control de pozos, permitiendo el flujo de fluidos de la mencionada unidad hasta el Cabezal Rotativo, permitiendo de esta forma el cierre del mismo en caso de ser necesario. Se pagará por día, en concordancia con el Cabezal Rotativo. |
| GOMAS EMPAQUETADORAS o ELEMENTOS SELLANTES DE GOMA | Corresponde al pago por unidad Gomas Empaquetadoras o Elementos sellantes de Goma que se utilizarán para sellar el espacio anular entre la cañería de 30” y la tubería de perforación a la altura del Cabezal Rotativo. Se pagará por unidad efectivamente remplazada en pozo. |
| OPERADOR EN POZO | Este servicio se realizará 24 horas por día, durante la perforación de la fase 26”, por ello se debe considerar 2 Operadores en pozo, que trabajaran en turnos de 12 horas cada uno. Se pagará por día, en concordancia con el Cabezal Rotativo. |
| DESMONTAJE/DESINTALACION Y DESMOVILIZACION DE UN CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” - 500 PSI, (DESDE EL POZO SIPOTINDI - X1 HASTA LA BASE OPERATIVA DEL CONTRATISTA) | Corresponde al Servicio de Desmontaje/Desinstalación de todos los componentes que forman parte del Cabezal Rotativo o direccionador de flujo de 30” – 500psi, Válvula Neumática de 8” – 1000psi, Línea Llenadora de 2”, Registrador de presión en tiempo real y sus conexiones, así como también todo lo que haya sido instalado para el buen funcionamiento del Cabezal Rotativo Diverter ó Direccionador de flujo de 30” – 500psi. El costo de servicio debe también incluir, la Desmovilización del Cabezal Rotativo o direccionador de flujo de 30” – 500psi desde el pozo SIP-X1 hasta la Base Operativa del Contratista, así como el personal especializado. YPFB no reconocerá ningún costo adicional por este servicio de Desmontaje/Desinstalación y Desmovilización del CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500PSI. Se pagará un monto Global por: DESMONTAJE/DESINTALACION Y DESMOVILIZACION DE UN CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500PSI, todos sus componentes y personal especializado. |

El Contratista debe proveer el equipo con todos los sellos, accesorios y componentes nuevos, así mismo dispondrá de back up de los mismos en su base operativa a disposición de YPFB.

- Al final del servicio, YPFB no reconocerá ningún costo adicional por mantenimiento y/o reposición de piezas del Cabezal Rotativo, Válvula Neumática, Línea llenadora, y cualquier otro componente.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer el Cabezal Rotativo Diverter ó Direccionador de flujo de 30” – 500psi., equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluido el servicio, libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesario para la ejecución del servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluido el servicio, libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

El Contratista deberá cumplir durante toda la ejecución del servicio en sus diferentes actividades (movilización, montaje, desmontaje y desmovilización del Cabezal Rotativo Diverter ó Direccionador de flujo de 30” – 500psi. y sus accesorios, más el personal del Contratista) los requerimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente descritos en las especificaciones técnicas.

  - PERSONAL TECNICO REQUERIDO (NO SUJETO A EVALUACION).

El Contratista debe proporcionar como mínimo:

- Un (1) Superintendente de Operaciones y /o Coordinador de Operaciones. (Ubicación: Base Contratista y/o Pozo SIP-X1).

- Dos (2) Operadores en pozo, quienes estarán a cargo del buen funcionamiento de la herramienta. (Ubicación: Pozo SIP-X1).

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con el nombre del personal asignado para cada cargo, incluyendo su respetiva hoja de vida.

El Superintendente de Operaciones y/o Coordinador de Operaciones, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del mismo, sin costo alguno para YPFB.

Los Operadores en pozo serán responsables de:

- Realizar el Montaje/Instalación del Cabezal Rotativo.

- Supervisar los trabajos de Soldadura de la Brida Soldada con la cañería de 30”.

- Alinear de forma correcta el Top Drive con el Cabezal Rotativo Diverter ó Direccionador de flujo de 30” – 500psi.

- Monitorear de forma permanente la rotación sobre los bearing.

- Monitorear las presiones en el Cabezal.

- Elaborar diariamente el Reporte de Actividades (REPORTE DIARIO).

- Elaborar la planilla de trabajo del Cabezal durante la perforación, viajes, repasos.

- Realizar el mantenimiento del Cabezal Rotativo cuando corresponda.

- Durante los viajes de herramienta, deberá cambiar bearing, gomas y cualquier elemento que presente desgaste y/o ponga en riesgo el buen funcionamiento de la herramienta.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

- El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 44 días calendario cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, el mismo que podrá ser modificado por YPFB.

- Los equipos, herramientas, accesorios y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo (Planchada Pozo SIP-X1) una vez terminada la sección de 36”, antes del inicio de operaciones de perforación de la sección de 26”, a requerimiento de YPFB.

    - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades para ejecutar el servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| - DESCRIPCION | - TIEMPO - (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| - MOVILIZACION/MONTAJE/INSTALACION | - 3 |
| - SERVICIO OPERATIVO CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500PSI. | - 38 |
| - DESMONTAJE/DESINTALACION/DESMOVILIZACION CABEZAL ROTATIVO DIVERTER O DIRECCIONADOR DE FLUJO DE 30” – 500PSI. | - 3 |
| - TOTAL | - 44 |

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo desde la base operativa, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el inicio de operaciones.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Cabezal Rotativo Diverter ó Direccionador de flujo de 30” – 500psi es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Macharetí, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m.E. | Y: 7’730,511.00 m.N. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

Ver Anexos A y B.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla (no atribuibles a mal uso o mala operación del equipo) que se presente en el Cabezal Rotativo Diverter ó direccionador de flujo de 30” – 500psi., accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la prestación del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

El contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento, reparación e inspección de los equipos y accesorios, a la finalización del Servicio. (Dichos trabajos de mantenimiento, reparación e inspección deberán desarrollarse a cuenta y costo del Contratista).

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS ADICIONALES.

Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas especificaciones técnicas, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos para el buen funcionamiento del Cabezal Rotativo Diverter ó direccionador de flujo de 30” – 500psi. y sus Accesorios durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo.

El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

YPFB no reconocerá ningún pago por estos conceptos (Alojamiento y Alimentación) durante las etapas de Movilización, Desmovilización y/o cualquier otra que no se desarrolle en el pozo SIP-X1.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Realizar la solicitud de pago.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.

  - INFORMES.

Concluida la movilización del Cabezal Rotativo Diverter ó direccionador de flujo de 30” – 500psi., accesorios y personal necesarios para la ejecución del Servicio hasta el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos materiales e insumos que será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación del servicio, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a diez (10) días hábiles, impreso en tres ejemplares y en medio digital. El contenido de los informes parciales y el informe final deberán incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

-	Resumen de Operaciones.

-	Problemas encontrados.

-	Conclusiones.

-	Costos finales.

-	Anexos.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base al servicio prestado, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe  del servicio aprobado por el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man/Apoyo técnico a la perforación)

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia simple del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACIÓN.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El Adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada debe presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB (Unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Pantalón y camisa jean

- Casco de Seguridad

- Calzados de Seguridad

- Lentes de Seguridad

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)

EPP para riesgos especiales (según Corresponda)

- Trabajos en alturas

- Trabajos en caliente

- Trabajos eléctricos

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

- PAQUETE 2.- “SERVICIO DE CONJUNTO DE PREVENTORES 21¼”-2000 PSI”

- PARTE I. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN)

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones mínimas para el Servicio de Conjunto de Preventores de 21¼” – 2000psi compuesto por:

| CONJUNTO DE PREVENTORES 21¼” - 2000PSI |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS |  |
| DESCRIPCION | DETALLE |
| UN (1) BOP DOBLE 21 ¼” – 2000psi | PREVENTOR TIPO DOBLE - MODELO: A proponer - CONEXIÓN SUPERIOR: 21 1/4″-2000PSI STUDDED con anilla R73 - CONEXIÓN INFERIOR: 21 1/4″-2000PSI FLANGED con anilla R73 DSA (DRILLING SPOOL ADAPTER) - CONEXIÓN SUPERIOR: 21 1/4″-2000PSI STUDDED con anilla R73 - CONEXIÓN INFERIOR: 20 3/4″-3000PSI STUDDED con anilla R74 - LONGITUD: A PROPONER SPOOL (ESPACIADORES) - CONEXIÓN SUPERIOR: 20 3/4″-3000PSI FLANGED con Anilla R74 - CONEXIÓN INFERIOR: 20 3/4″-3000PSI FLANGED con Anilla R74 - LONGITUD: A propones. Con Kill line 4 1/16”-10kpsi y Choke line 4 1/16”-10kpsi. SPOOL SPACER (Carrete espaciador) - CONEXIÓN SUPERIOR: 20 3/4″-3000PSI FLANGED con Anilla R74 - CONEXIÓN INFERIOR: 20 3/4″-3000PSI FLANGED con Anilla R74 - LONGITUD: A propones. RAM’S - Fijo 13 3/8”, fijo de 5 ½”, y Ram ciego (blind ram y/o Shear Rams). (Ver Anexo E) |

- El Contratista deberá presentar la ficha técnica del Preventor Doble 21 ¼” – 2000psi, en la que indique que la presión de trabajo es igual a 2000psi.

- PARTE II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)

  - ALCANCE DEL SERVICIO

- El Contratista debe proveer el Servicio de Conjunto de Preventores 21¼” – 2000psi, compuesto por: un Preventor RAM DOBLE 21¼”-2000psi, que será empleado como medio de control del pozo durante la perforación de la sección de 17½” del pozo SIP-X1; con el fin de poder controlar los posibles flujos de formaciones someras y cerrar el pozo en la eventualidad de una surgencia, garantizando operaciones seguras y controladas, con la capacidad de soportar hasta 2000psi de presión. Por otro lado, el servicio debe incluir necesariamente lo detallado en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION | DETALLE |
| --- | --- |
| MOVILIZACIÓN DE UNA BOP DOBLE 21 ¼”-2000PSI DESDE LA BASE OPERATIVA DEL CONTRATISTA HASTA EL POZO SIPOTINDI - X1 | Desde la base operativa del contratista hasta el pozo Sipotindi-X1, incluyendo el personal para montaje. (Costo global). |
| MONTAJE/INSTALACION BOP DOBLE 21 ¼” X 2000 PSI EN POZO SIPOTINDI-X1 | Corresponde al Servicio de Montaje/Instalación y supervisión para la prueba de presión de la BOP Doble 21 ¼”-2000psi en el pozo SIPOTINDI-X1, incluye, movilización y desmovilización de personal, equipos, herramientas y todo lo necesario para la ejecución del servicio. YPFB no reconocerá ningún costo adicional por este servicio de Montaje/Instalación de la BOP. |
| Costo Operativo | El Costo Operativo del Servicio incluye: - PREVENTOR DOBLE 21 ¼” – 2000PSI - DSA 21 ¼”-2000PSI x 20 ¾”-3000PSI - SPOOL (ESPACIADOR) 20 ¾”-3000PSI - SPOOL SPACER 20 ¾”-3000PSI. Se pagará por día, y se considera Operativo a partir del momento en que el BOP DOBLE esté instalado y probado. |
| DESMONTAJE/DESINSTALACION BOP DOBLE 21 ¼” X 2000 PSI DEL POZO SIPOTINDI-X1 | Corresponde al Servicio de Desmontaje/Desinstalación de la BOP Doble 21 ¼”-2000psi del pozo SIPOTINDI-X1, incluye, movilización y desmovilización de personal, equipos, herramientas y todo lo necesario para la ejecución del servicio. YPFB no reconocerá ningún costo adicional por este servicio de Montaje/Instalación de la BOP. |
| DESMOVILIZACIÓN DE UNA BOP DOBLE 21 ¼”-2000PSI DESDE EL POZO SIPOTINDI - X1 HASTA LA BASE OPERATIVA DEL CONTRATISTA. | Desde el pozo Sipotindi-X1 hasta la base operativa del contratista (costo global). |
| INSPECCIÓN FINAL DE UNA BOP DOBLE 21 ¼” X 2000 PSI | Al finalizar el servicio, para devolución. |
| MANTENIMIENTO FINAL DE BOP DOBLE 21 ¼” – 2000psi. | Consiste en el Remplazo de Packing Element de la BOP DOBLE 21 ¼” – 2000PSI. (Incluye insumos, personal, equipo y todo lo necesario para ejecutar el Mantenimiento). Este Mantenimiento se ejecutará al finalizar el servicio para la devolución de las BOP´s. |
| COSTO DIARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE B.O.P. DOBLE 21 ¼” -2000PSI EN POZO (INCLUYE TÉCNICO ESPECIALIZADO, AYUDANDTE, MOVILIZACION/DESMOVILIZACION DE PERSONAL , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) | Este servicio se realizará en caso de que: - El tiempo de operación sobrepase los días solicitados. - Se realice algún control de pozo y se alcancen las presiones de diseño, se debe realizar un mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento del mismo en los días posteriores de operación. La duración estimada del servicio de mantenimiento será de Cuatro (4) días calendario. |

- El Contratista proveerá el equipo con todas las esclusas (Ram´s fijo 13 3/8”, fijo de 5 ½”, y Ram ciego (Blind Ram y/o Shear Rams) repuestos y sellos nuevos de manera de garantizar su buen funcionamiento.

- El Contratista deberá realizar el seguimiento a la instalación de los equipos antes de las operaciones de perforación de la sección de 17½” del pozo SIP-X1; proveyendo las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la instalación.

- Al final del servicio, si el Preventor Rams Tipo Doble y accesorios (Drilling Spool, adaptadores, etc.) sufran algún daño durante la operación, el costo de reparación y/o inspección correrá a cuenta del CONTRATISTA; por lo que se debe tomar en cuenta en su cotización.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer el BOP DOBLE 21 ¼” – 2000 psi, equipos, herramientas y accesorios necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluido el servicio, libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesario para la ejecución del servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluido el servicio, libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

El Contratista deberá cumplir durante toda la ejecución del servicio en sus diferentes actividades (movilización, montaje, desmontaje y desmovilización del Preventor Doble 21 ¼”-2000psi y sus accesorios, más el personal del Contratista) los requerimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente descritos en las especificaciones técnicas.

Si los equipos del Contratista se encuentran fuera del país, deberán iniciar la movilización a partir de la Firma de Contrato, para estar disponible en base del contratista (Bolivia), a la espera de la  Orden de Proceder para iniciar la movilización al Pozo SIP-X1.

  - PERSONAL TECNICO REQUERIDO (NO SUJETO A EVALUACION).

El Contratista debe proporcionar como mínimo:

- Un (1) Superintendente de Operaciones y /o Coordinador de Operaciones. (Ubicación: Base Contratista y/o Pozo SIP-X1) (Incluido en el costo del servicio).

- Un (1) Supervisor de Equipo y /o Técnico encargado de BOP´s. (Ubicación: Pozo SIP-X1) (Incluido en el costo del servicio).

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con el nombre del personal asignado para el cargo, incluyendo su respectiva hoja de vida.

El Superintendente de Operaciones y /o Coordinador de Operaciones, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente el Contratista como responsable del servicio, sin costo alguno para YPFB.

El supervisor de Equipo y /o Técnico encargado de BOP´s, será el responsable de realizar la supervisión y soporte técnico para la instalación y prueba del equipo del pozo SIP-X1, sin costo alguno para YPFB.

En caso de ser requerido, el Superintendente de Operaciones y/o Coordinar de Operaciones deberá prestar asistencia técnica en el pozo.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 61 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

Los Equipos, herramientas, accesorios y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deben estar disponibles en el lugar de trabajo (Planchada Pozo SIP-X1) una vez terminada la sección 26”, antes del inicio de operaciones de perforación de la sección de 17 ½”, a requerimiento de YPFB.

    - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| - DESCRIPCION | - TIEMPO - (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| - MOVILIZACION | - 3 |
| - MONTAJE/INSTALACION | - 1 |
| - SERVICIO OPERATIVO CONJUNTO PREVENTOR 21 ¼”-2000 PSI (FASE 17 ½”) | - 53 |
| - DESMONTAJE/DESINTALACION | - 1 |
| - DESMOVILIZACION | - 3 |
| - TOTAL | - 61 |

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará al Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Conjunto de Preventores de 21¼” – 2000psi, es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Macharetí, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m.E. | Y: 7’730,511.00 m.N. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

Ver Anexos A y B.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS ADICIONALES.

Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas especificaciones técnicas, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla (no atribuibles a mal uso o mal operación del equipo) que se presente en el Preventor Doble 21 ¼”-2000psi, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la prestación del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo, en caso de incumplimiento se aplicarán las Multas y Penalidades.

El contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento, Reparación e inspección de los equipos y accesorios, a la finalización del Servicio. (Dichos trabajos de mantenimiento, reparación e inspección deberán desarrollarse a cuenta y costo del Contratista).

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos para el buen funcionamiento del Preventor Doble 21 ¼”-2000psi y sus accesorios durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo.

El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

YPFB no reconocerá ningún pago por estos conceptos (Alojamiento y Alimentación) durante las etapas de Movilización, Desmovilización y/o cualquier otra que no se desarrolle en el pozo SIP-X1.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones se detallan a continuación:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Realizar la solicitud de pago.

- Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.

  - INFORMES.

Concluida la movilización del Conjunto de Preventores 21¼”-2000 PSI, accesorios y personal necesarios para la ejecución del Servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

Para fines de pago, el Contratista deberá realizar un informe mensual detallando los trabajos realizados en el este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación del servicio, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a diez (10) días hábiles, encuadernado en tres ejemplares y en medio digital. El contenido de los informes parciales y el informe final deberán incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

-	Resumen de Operaciones

-	Problemas encontrados

-	Conclusiones

-	Costos finales

-	Anexos

  - FORMA DE PAGO

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base al servicio prestado, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe del servicio aprobado por el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man/Apoyo Técnico a la perforación).

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.

  - TRIBUTOS.

El Adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada debe presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de Contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

- El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

- Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

- De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

    - ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)

- Pantalón y camisa jean

- Casco de Seguridad

- Calzados de Seguridad

- Lentes de Seguridad

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)

EPP para riesgos especiales (según Corresponda)

- Trabajos en alturas

- Trabajos en caliente

- Trabajos eléctricos

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

ANEXO A

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO B

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz – Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri-Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO C

ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1

PROPUESTA DE PERFORACIÓN

ANEXO D

ESQUEMA SUPERFICIAL FASE 26” (PROPUESTA DE PERFORACION)

Flow Line

Cabezal Rotativo

Cañería 30"

Brida

Soldada

Línea Llenadora

ANEXO E

ESQUEMA SUPERFICIAL FASE 17½” (PROPUESTA DE PERFORACIÓN)