SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Posterior a la contratación, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Antes del inicio de actividades o servicio, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo del Servicio de transporte. 2.2 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.3 Uso obligatorio de Ropa de trabajo y EPP - Habilitación del personal La empresa contratista deberá cumplir con los requerimientos que exige Y.P.F.B. para la habilitación del personal a cargo del servicio: - INDUCCIÓN DE SMS al 100% del personal inmerso en el Servicio de transporte (A cargo de Personal de SMS de YPFB – Unidad Operativa) - CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). - Copia de Póliza contra accidentes personales – grupal o individual (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). - Equipo de Protección Personal La empresa deberá dotar a todos los trabajadores del equipo de protección personal acorde con la actividad o servicio. - Ropa de trabajo o EPP (Equipo de protección personal): - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Calzados de seguridad - Guantes (en caso de ser requeridos) - Gafas de Seguridad - El pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón. En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Planta, la empresa contratada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previos al ingreso: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 15 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - Debe obligatoriamente estar identificado. - Seguro Obligatorio Contra Accidentes De Tránsito – SOAT. - Check List de vehículos livianos y pesados. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Estar equipados mínimamente con 2 extintores de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta. Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

CHECKLIST

| EMPRESA: |  |  |  | PLANTA: |  |  | FECHA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUCTOR: |  |  |  | CAMION TIPO: |  |  | HORA: |  |  |
| DESTINO: |  |  |  | PLACA: |  |  | MARCA: |  |  |
| LICENCIA Nro.: |  | Venc. |  | SUSTANCIA A TRANSPORTAR: |  |  |  |  |  |
| SEGURO DE VIDA | 20.000 $ | Venc. |  | SEGURO CONTRA ACCIDENTES |  |  |  | Venc. |  |
| MANEJO DEFENSIVO |  | Venc. |  | CONTROL ALCOHOLEMIA: POSITIVO |  |  |  | NEGATIVO |  |
| EPP: CASCO |  | LENTES |  | BOTINES DE SEGURIDAD |  |  |  | GUANTES |  |

| ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA PERMITIR LA CARGA DE HIDROCARBUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CONDICIONES VEHICULO |  |  |  |  | IV. CONDICIONES CISTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LUCES: | Posición |  |  | 20 | Baterías: |  |  | Caja y tapa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bajas |  |  |  |  |  |  | Corte de corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altas |  |  | 21 | Válvulas de carga: |  |  | Marco de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Guiñadores Izq./ Der. |  |  |  |  |  |  | Hermeticidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frenos |  |  | V. CONDICIONES TANQUES ATMOSFERICOS (G.E.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reversa |  |  | 22 | Válvulas de emergencia de compartimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bocina |  |  |  | 23 | Escaleras de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alarma de reversa |  |  |  | 24 | Material antideslizante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Espejos retrovisores |  |  |  | 25 | Bocas de carga: |  |  | Protección antivuelco |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Arrestallamas |  |  |  |  |  |  |  | Estado de las tapas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Estado de llantas (Huella / Trilla) |  |  |  | VI. CONDICIONES CISTERNAS / TANQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cinturón de Seguridad (Conductor) |  |  |  | 26 | Inspección visual externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tacógrafo |  |  |  | Hermeticidad |  |  | Corrosión |  |  |  | Golpes/abolladuras |  |  |  |  |  |
| 9 | Limpia parabrisas |  |  |  | 27 | Instalaciones eléctricas (estanqueidad /cañerías /cajas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II . ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 28 | Certificado de Prueba Hidrostática de Tk - Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .../…./…. |  |
| 10 | Botiquín |  |  |  | 29 | Certificado de Prueba de Estanqueidad de Tk - Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .../…./…. |  |
| 11 | Balizas reglamentarias (tipo triángulo) |  |  |  | 30 | Inspección Visual Válvulas |  |  |  | Hermeticidad |  |  |  | Corrosión |  |  |  |
| 12 | Extintor de 2 Kg. (cabina conductor) |  |  |  | 31 | Registro de mantenimiento de válvulas manuales de admisión o carga y medidor porcentual – Ensayo de pérdidas para cisterna de GLP. (Anual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Herramientas / llave de ruedas / crique |  |  |  | 32 | Certificado de Calibración de Válvulas de Seguridad (Anual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Linterna |  |  |  | 33 | Extintor: 2 de 30 Lbs (chasis /acoplado /semirremolque) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Calzas (Cuñas) |  |  |  | 34 | Puesta a Tierra |  |  | Cable y pinza (si corresponde) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III .DOCUMENTACION DEL VEHICULO |  |  |  |  |  |  |  |  | Punto de contacto (planchuela cisterna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Inspección Técnica (Roseta) |  |  |  | 35 | Señalización |  |  | Señalización: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | S.O.A.T |  |  |  |  |  |  |  | Capacidad del Cisterna/Tanque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hoja de Ruta (Gasolina Estabilizada) |  |  |  | 36 | Mangueras: (estado general y acoples) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Seguro Automotor |  |  |  | 37 | Placa de DE:/CERTIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C: CORRECTO 	     M: MAL ESTADO        F: FALTA 	      N/A: No Aplicable	 * : OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

NOTA: 	EN CASO DE NO CUMPLIR O PRESENTAR LOS ELEMENTOS EN MAL ESTADO, EL OPERADOR VERIFICARA EN LA SIGUIENTE CARGA LA ADECUACION DE ESTOS ELEMENTOS, CASO CONTRARIO NO SE PERMITIRA EL INGRESO A LAS PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS  “RIO GRANDE”  Y “CARLOS VILLEGAS” PARA LA CARGA DE HIDROCARBUROS.

LOS CERTIFICADOS DE LAS RESPECTIVAS PRUEBAS NO DEBEN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS.

CADA VEZ QUE SE REALICE UN MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DEL TANQUE O SUS ACCESORIOS, ESTE DEBE SER ENSAYADO NUEVAMENTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

| ________ PERSONAL QUE EJECUTA LA INSPECCIÓN | _________ CONDUCTOR |
| --- | --- |