SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL POZO SIPOTINDI-X1

Por paquete:

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO SIP-X1 |
| 6 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1 |

PAQUETE 1. SERVICIO DE CEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE PRESIÓN PARA EL POZO SIP-X1.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

El Proponente deberá certificar su experiencia específica en Operaciones de Cementación y/o pruebas de presión con tres (3) trabajos realizados en el rubro petrolero.

Los proponentes deberán respaldar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, partes diarios, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar además, por lo menos un reporte, parte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE LO SIGUIENTE:

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

Como apoyo a las operaciones de perforación del pozo Sipotindi X1 (SIP-X1), se requiere contar con equipos, materiales y accesorios adecuados para las operaciones de cementación y bombeo.

El Contratista deberá proveer y será responsable de los siguientes servicios:

- Servicio de cementación, bombeo y pruebas.

- Provisión de Equipos, materiales y accesorios.

- Provisión de Personal Técnico.

- Servicios de Ingeniería y pruebas de laboratorio.

El Contratista, mediante sus Equipos de cementación, materiales y personal que en este utilizara, deberá realizar todas las operaciones de cementación y pruebas de presión, durante las operaciones de Perforación y/o Abandono (dependiendo de los resultados del pozo).

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI - X1 CEMENTACIÓN CAÑERIA 30" (Diámetro de Hueco 36") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 50 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 50 m |  |
|  | 220 Bbl Dens. 15,6 LPG (190 Bbls + 30 Bbls Top Job) | T estática de fondo = 80 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte Unidad de Bombeo (por Km. 2 Unidades, (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km) | 748 | Km |
| 1.4 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.5 | Transporte de tanque para mezcla de productos (por Km) | 748 | Km |
| 1.6 | Transporte de silo para planta de cemento (por Km.) | 748 | Km |
| 1.7 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (44Tn x 374Km)) | 16.456 | Tn*Km |
| 1.8 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 1 | Cargo |
| 1.9 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 6 | Hora |
| 1.10 | Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) | 2 | Cargo |
| 1.12 | Mixer de pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Monitor de Presiones y Caudales | 1 | Cargo |
| 1.14 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.15 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.16 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.17 | Cargo por tanque para mezcla de productos ( por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.18 | Manipuleo y descarga de cemento (por Tonelada) | 44 | Ton |
| 1.19 | Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.20 | Cargo por silo de cemento (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.21 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 5 | Hora |
| 1.22 | Centralizador para drill pipe 5 ½” ó 5" x 30" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.23 | Stinger 5 ½” ó 5" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.24 | Cabeza de circulación para sondeo de 5 ½” ó 5" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.25 | Manguera o tubo macaroni para TOP JOB (2 líneas) | 40 | Metro |
| 1.26 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.27 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.28 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 6 | Día |
| 1.29 | Ayudante (por día; 3 personas) | 18 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) | 880,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base agua) | 2100,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base agua) | 2100,00 | Gal |
| 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg) | 1,00 | Pieza |
| 2.5 | Antiespumante | 44,00 | Gal |
| 2.6 | Acelerante | 1936,00 | Libra |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Flexible 30" x 36" | 3,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 30" | 3,00 | Pieza |
| 3.3 | Canasta de Cementación 30" x 36" | 1,00 | Pieza |
| 3.4 | Zapato Flotador 30" (Tag-in); 244,2 Lbs/pie; X-56; Perfil Biselado p/soldadura | 1,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (36”) se consideró un exceso del 200% en el volumen de lechada de cemento.

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN CAÑERIA 20" (Diámetro de Hueco 26") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 700 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 700 m |  |
|  | Relleno 1253 Bbls Dens. 12.5 LPG; Principal 544 Bbls Dens. 15.6 LPG (1797 Bbls+100 Bbls Tob Job) | T estática de fondo = 111 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte Unidad de Bombeo (por Km) | 748 | Km |
| 1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.3 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.4 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km.) | 748 | Km |
| 1.5 | Transporte de tanque para mezcla de productos (por Km. 3 unidades(748 Km x 3)) | 2.244 | Km |
| 1.6 | Transporte de silo para planta de cemento (por Km. 4 unidades(748 Km x 4)) | 2.992 | Km |
| 1.7 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (273Tn x 374Km)) | 102.102 | Tn*Km |
| 1.8 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 2 | Cargo |
| 1.9 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 12 | Hora |
| 1.10 | Cargo por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top Job) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) | 2 | Cargo |
| 1.12 | Mixer de pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.13 | Monitor de Presiones y Caudales | 2 | Cargo |
| 1.14 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.15 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.16 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.17 | Cargo por tanque para mezcla de productos (3 tanques, por trabajo) | 3 | Cargo |
| 1.18 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 273 | Ton |
| 1.19 | Cargo por compresor (3 compresores, por trabajo) | 3 | Cargo |
| 1.20 | Cargo por silo de cemento (5 silos, por trabajo) | 5 | Cargo |
| 1.21 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 6 | Hora |
| 1.22 | Centralizador para drill pipe 5 ½” ó 5" x 20" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.23 | Stinger 5 ½” ó 5" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.24 | Pack off 20" x 5 ½” ó 5" | 1 | Cargo |
| 1.25 | Cabeza de circulación para sondeo de 5 ½” ó 5" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.26 | Manguera o tubo macaroni para TOP JOB (2 líneas) | 80 | Metro |
| 1.27 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.28 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.29 | Operador Unidad de Bombeo (2 personas, por día) | 12 | Día |
| 1.30 | Ayudante (por día; 5 personas) | 30 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) | 5453,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base agua) | 8400,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base agua) | 4200,00 | Gal |
| 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg) | 1,00 | Pieza |
| 2.5 | Antiespumante | 149,00 | Gal |
| 2.6 | Bentonita | 9400,00 | Libra |
| 2.7 | Retardador | 1100,00 | Gal |
| 2.8 | Acelerante | 2000,00 | Libra |
| 2.9 | Reductor de Filtrado | 800,00 | Libra |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Flexible 20" x 26" | 13,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 20" | 15,00 | Pieza |
| 3.3 | Canasta de Cementación 20" x 26" | 2,00 | Pieza |
| 3.4 | Soldadura Plástica | 5,00 | Pieza |
| 3.5 | Zapato Flotador (con Doble válvula de 4.1/4") 20"; 147 Lbs/pie; P-110; BTC | 1,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (26”) se consideró un exceso del 200% en el volumen de lechada de cemento.

| TAPON DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 26" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 700 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento (m-MD) | 700 m |  |
|  | 650 Bbl Dens. 15,6 LPG (2 Tapones) | T estática de fondo = 111 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para dos trabajos (748 Km x 4)) | 2.992 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (132Tn x 374Km.) | 49.368 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km. para 2 trabajos (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 4 | Hora |
| 1.6 | Mixer de pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.7 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.9 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.10 | Cargo por compresor (por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.11 | Cargo por silo de cemento (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 10 | Hora |
| 1.13 | Cabina de monitoreo (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.14 | Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.16 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 132 | Ton |
| 1.17 | Cabeza de circulación para sondeo de 5 ½” ó 5" (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.18 | Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.19 | Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.20 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.22 | Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos)) | 16 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) | 2640,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base agua – 2 Tapones) | 8400,00 | Gal |
| 2.3 | Antiespumante | 70,00 | Gal |
| 2.4 | Obturante (fibra sintética) | 200,00 | Libra |
| 2.5 | Acelerante | 3000,00 | Libra |

Nota: Para este tramo (26”) se considera realizar dos tapones de cemento en hueco abierto.

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBA DE CAÑERIA 20" FIT O LOT Tramo 17 1/2" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad de Zapato 20" (m-MD) | 700 m |  |
|  | Profundidad de fondo de pozo (m-MD) | 700 m |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 4 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 4 | Día |
| 1.6 | Ayudante (por día; (2 trabajos)) | 4 | Día |

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN CAÑERIA 13 3/8" (Diámetro de Hueco 17 1/2") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 1650 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 1650 m |  |
|  | Relleno: 527 Bbl Dens. 12.5 LPG; Principal 479 Bbls Dens. 15.6 LPG (1006 Bbls + 50 Top Job). | T estática de fondo = 153°F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte Unidad de Bombeo (por Km.) | 748 | Km |
| 1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.3 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.4 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (157Tn x 374Km)) | 58.718 | Tn*Km |
| 1.5 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km, 2 Unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.6 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 2 | Cargo |
| 1.7 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 16 | Hora |
| 1.8 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) | 2 | Cargo |
| 1.9 | Mixer de pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo, 2 unidades) | 2 | Cargo |
| 1.10 | Monitor de Presiones y Caudales | 2 | Cargo |
| 1.11 | Densímetro de línea (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.14 | Cargo por tanque para mezcla de productos (4 tanques, por trabajo) | 4 | Cargo |
| 1.15 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 157 | Ton |
| 1.16 | Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.17 | Cargo por silo de cemento (4 silos, por trabajo) | 4 | Cargo |
| 1.18 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 8 | Hora |
| 1.19 | Cabeza de cementación doble taponera 13 3/8" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.20 | Caudalímetro (Flow Meter) 2" (para control caudal desplazamiento de equipo de perf.) | 1 | Cargo |
| 1.21 | Cabeza de circulación 13 3/8" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.22 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.23 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.24 | Operador Unidad de Bombeo (por día, 2 personas) | 12 | Día |
| 1.25 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (2 personas)) | 12 | Día |
| 1.26 | Ayudante (por día; 5 personas) | 30 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 3135,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base agua) | 4200,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base agua) | 4200,00 | Gal |
| 2.4 | Antiespumante | 158,00 | Gal |
| 2.5 | Dispersante | 628,00 | Gal |
| 2.6 | Reductor de Filtrado | 3450,00 | Libra |
| 2.7 | Bloqueador de Gas | 4139,00 | Libra |
| 2.8 | Retardador | 315,00 | Gal |
| 2.9 | Acelerante | 3227,00 | Libra |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Semi Rígido 13 3/8" x 17 1/2" | 40,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 13 3/8" | 40,00 | Pieza |
| 3.3 | Tapón Inferior 13 3/8" (No Rotativo, perforable con PDC) | 2,00 | Pieza |
| 3.4 | Tapón Superior 13 3/8" (No Rotativo, perforable con PDC) | 2,00 | Pieza |
| 3.5 | Soldadura Plástica | 3,00 | Pieza |
| 3.6 | Zapato Flotador 13 3/8"; 68 Lbs/pie; P-110; TSH Blue MS. | 2,00 | Pieza |
| 3.7 | Collar Flotador 13 3/8"; 68 Lbs/pie; P-110; TSH Blue MS. Con Perfil para Tapo No Rotativo | 2,00 | Pieza |
| 3.8 | Canasta de cementación 13 3/8" x 18,874" | 1,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (17 ½”) se consideró un exceso del 70% en el volumen de lechada de cemento.

| CEMENTACION PRIMARIA (Contingencia) POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN LINER 11¾" (Diámetro Hueco 12¼" Ensanchado a 14¾") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 2400 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 2400 m |  |
|  | Profundidad de Colgador de Liner (m-MD) | 1550 m |  |
|  | Profundidad de Zapato de 13 3/8" (m-MD) | 1650 m |  |
|  | 280 Bbl. Bbls Dens. 17 LPG | T estática de fondo = 186°F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.2 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.3 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (57Tn x 374Km)) | 21.318 | Tn*Km |
| 1.4 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km, 3 Unidades (748 Km x 3)) | 2.244 | Km |
| 1.5 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 1 | Cargo |
| 1.6 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 6 | Hora |
| 1.7 | Mixer de pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo, 3 unidades) | 3 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales | 1 | Cargo |
| 1.9 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos (2 tanques, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.13 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 57 | Ton |
| 1.14 | Cargo por compresor (2 compresores, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por silo de cemento (2 silos, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.16 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 6 | Hora |
| 1.17 | Caudalímetro (Flow Meter) 2" (para control caudal desplazamiento de equipo de perf.) | 1 | Cargo |
| 1.18 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.19 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.20 | Operador Unidad de Bombeo (por día, 2 personas) | 12 | Día |
| 1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (3 personas)) | 18 | Día |
| 1.22 | Ayudante (por día; 4 personas) | 24 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 1230,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (4 - 6 pulg) | 1,00 | Pieza |
| 2.5 | Antiespumante | 57,00 | Gal |
| 2.6 | Dispersante | 113,00 | Gal |
| 2.7 | Reductor de Filtrado | 1235,00 | Libra |
| 2.8 | Bloqueador de Gas | 1485,00 | Libra |
| 2.9 | Retardador | 113,00 | Gal |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Intercasing 11 3/4" x 12 1/4" (Integral) | 2,00 | Pieza |
| 3.2 | Soldadura Plástica | 3,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (14 ¾”) se consideró un exceso del 30% en el volumen de lechada de cemento.

| TAPONES DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2" DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 1650 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento (m-MD) | 1650 m |  |
|  | 336 Bbl Dens. 15,1 LPG | T estática de fondo = 153°F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 3 trabajos (748 Km x 6)) | 4.488 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (64Tn x 374Km.) | 23.936 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (para 3 trabajos (748 Km x 3)) | 2.244 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 3 trabajos) | 3 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 3 trabajos) | 6 | Hora |
| 1.6 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (para 3 trabajos) | 3 | Cargo |
| 1.7 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly para 3 trabajos) | 3 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales (para 3 trabajos) | 3 | Cargo |
| 1.9 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.10 | Cabina de monitoreo (por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.11 | Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.13 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 64 | Ton |
| 1.14 | Cargo por compresor (por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por silo de cemento (2 silos, por trabajo (para 3 trabajos)) | 6 | Cargo |
| 1.16 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr (para 3 trabajos)) | 12 | Hora |
| 1.17 | Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" ó 5” (por trabajo (para 3 trabajos)) | 3 | Cargo |
| 1.18 | Ingeniero de Campo (por día (3 trabajos)) | 12 | Día |
| 1.19 | Supervisor de Servicios (por día (3 trabajos)) | 12 | Día |
| 1.20 | Operador Unidad de Bombeo (por día (3 trabajos)) | 12 | Día |
| 1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (3 trabajos)) | 12 | Día |
| 1.22 | Ayudante (por día; 2 personas (3 trabajos)) | 24 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 1263,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base agua) | 6300,00 | Gal |
| 2.3 | Antiespumante | 64,00 | Gal |
| 2.4 | Dispersante | 253,00 | Gal |
| 2.5 | Reductor de Filtrado | 1224,00 | Libra |
| 2.6 | Bloqueador de Gas | 1668,00 | Libra |
| 2.7 | Obturante (fibra sintética) | 150,00 | Libra |
| 2.8 | Retardador | 127,00 | Gal |

Nota: Para este tramo (17 ½”) se considera realizar tres tapones de cemento en hueco abierto.

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBA DE CAÑERIA 13⅜" FIT O LOT Tramo 12¼" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad zapato 13 3/8" (m-MD) | 1650 m |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 1658 m |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres Max.= 5.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 4 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 4 | Día |
| 1.6 | Ayudante (por día; (2 trabajos)) | 4 | Día |

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN CAÑERIA 9⅝" (Diámetro del Hueco 12¼") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 2850m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 2850 m |  |
|  | Relleno: 240 Bbl Dens. 16,5 LPG; Principal 149 Bbls Dens. 17 LPG | T estática de fondo = 209°F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte Unidad de Bombeo (por Km.) | 748 | Km |
| 1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.3 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.4 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (91Tn x 374Km)) | 34.034 | Tn*Km |
| 1.5 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km, 2 Unidades (748 Km x 3)) | 2.244 | Km |
| 1.6 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 2 | Cargo |
| 1.7 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 8 | Hora |
| 1.8 | Sistema de precisión para mezclado de cemento al vuelo (on fly) | 2 | Cargo |
| 1.9 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo, 3 unidades) | 3 | Cargo |
| 1.10 | Monitor de Presiones y Caudales | 2 | Cargo |
| 1.11 | Densímetro de línea 2” (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.14 | Cargo por tanque para mezcla de productos (4 tanques, por trabajo) | 4 | Cargo |
| 1.15 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 91 | Ton |
| 1.16 | Cargo por compresor (2 compresores; por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.17 | Cargo por silo de cemento (2 silos, por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.18 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 6 | Hora |
| 1.19 | Cabeza de cementación doble taponera 9 5/8" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.20 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.21 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.22 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 6 | Día |
| 1.23 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (3 personas)) | 18 | Día |
| 1.24 | Ayudante (por día; 3 personas) | 18 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 1812,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.4 | Antiespumante | 91,00 | Gal |
| 2.5 | Dispersante | 363,00 | Gal |
| 2.6 | Reductor de Filtrado | 1994,00 | Libra |
| 2.7 | Bloqueador de Gas | 2393,00 | Libra |
| 2.8 | Retardador | 182,00 | Gal |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Semi Rígido 9 5/8" x 12 1/4" | 50,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 9 5/8" | 100,00 | Pieza |
| 3.3 | Centralizador Inter Casing 9 5/8" x 10 5/8” (Integral) | 2,00 | Pieza |
| 3.4 | Tapón Inferior 9 5/8" (No Rotativo, perforable con PDC) | 2,00 | Pieza |
| 3.5 | Tapón Superior 9 5/8" (No Rotativo, perforable con PDC) | 2,00 | Pieza |
| 3.6 | Soldadura Plástica | 3,00 | Pieza |
| 3.7 | Zapato Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; TSH Wedge 523 | 1,00 | Pieza |
| 3.8 | Collar Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; TSH Wedge 523 | 1,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (12 ¼”) se consideró un exceso del 50% en el volumen de lechada de cemento.

| TAPON DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12¼" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 2850 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento (m-MD) | 2850 m |  |
|  | 315 Bbl Dens. 15,1 LPG | T estática de fondo = 209°F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 5 trabajos (748 Km x 10)) | 7.480 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (60Tn x 374Km.) | 22.440 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (para 5 trabajos (748 Km x 5)) | 3.740 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 5 trabajos) | 5 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 5 trabajos) | 5 | Hora |
| 1.6 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (para 5 trabajos) | 5 | Cargo |
| 1.7 | Monitor de Presiones y Caudales (para 5 trabajos) | 5 | Cargo |
| 1.8 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.9 | Cabina de monitoreo (por operación (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.10 | Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.12 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 60 | Ton |
| 1.13 | Cargo por compresor (por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.14 | Cargo por silo de cemento (por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr(para 5 trabajos)) | 20 | Hora |
| 1.16 | Cabeza de circulación para sondeo de 5 1/2" ó 5” (por trabajo (para 5 trabajos)) | 5 | Cargo |
| 1.17 | Ingeniero de Campo (por día (5 trabajos)) | 20 | Día |
| 1.18 | Supervisor de Servicios (por día (5 trabajos)) | 20 | Día |
| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo (por día (5 trabajos)) | 20 | Día |
| 1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (5 trabajos)) | 20 | Día |
| 1.21 | Ayudante (por día; 2 personas (5 trabajos)) | 40 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 1182,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 10500,00 | Gal |
| 2.3 | Antiespumante | 60,00 | Gal |
| 2.4 | Dispersante | 237,00 | Gal |
| 2.5 | Reductor de Filtrado | 1301,00 | Libra |
| 2.6 | Bloqueador de gas | 1561,00 | Libra |
| 2.7 | Obturante (fibra sintética) | 250,00 | Libra |
| 2.8 | Retardador | 119,00 | Gal |

Nota: Para este tramo (12 ¼”) se considera realizar cinco tapones de cemento en hueco abierto.

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBA DE CAÑERIA 9⅝" FIT O LOT Tramo 8½" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad zapato 9 5/8" (m-MD) | 2850 m |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 2855 m |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 4 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 4 | Día |
| 1.6 | Ayudante (por día; (2 trabajos)) | 4 | Día |

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN LINER 7" (Diámetro del Hueco 8½") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 3250 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 3250 m |  |
|  | Profundidad de Colgador de Liner (m-MD) | 2750 m |  |
|  | Profundidad de Zapato de 9 5/8" (m-MD) | 2850 m |  |
|  | Relleno 24 Bbls Dens. 15,8 LPG; Principal 45 Bbls Dens. 16 LPG | T estática de fondo = 228 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.2 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.3 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn x 374Km)) | 4.862 | Tn*Km |
| 1.4 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km) | 748 | Km |
| 1.5 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 1 | Cargo |
| 1.6 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 4 | Hora |
| 1.7 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales | 1 | Cargo |
| 1.9 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 13 | Ton |
| 1.14 | Cargo por compresor (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por silo de cemento (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.16 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr.) | 4 | Hora |
| 1.17 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.18 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 6 | Día |
| 1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día) | 6 | Día |
| 1.21 | Ayudante (por día; 3 personas) | 18 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 255,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (3 ½” - 5 pulg) | 1,00 | Pieza |
| 2.5 | Antiespumante | 13,00 | Gal |
| 2.6 | Dispersante | 49,00 | Gal |
| 2.7 | Reductor de Filtrado | 270,00 | Libra |
| 2.8 | Bloqueador de Gas | 324,00 | Libra |
| 2.9 | Silica | 8118,00 | Libra |
| 2.10 | Retardador | 26,00 | Gal |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Semi Rígido 7" x 8 1/2" | 18,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 7" | 36,00 | Pieza |
| 3.3 | Soldadura Plástica | 3,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (8 ½”) se consideró un exceso del 50% en el volumen de lechada de cemento.

| TAPON DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8½" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 3250 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento (m-MD) | 3250 m |  |
|  | 60 Bbl Dens. 15,1 LPG | T estática de fondo = 228 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km x 4)) | 2.992 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn x 374Km.) | 4.862 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (para 2 trabajos (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 2 | Hora |
| 1.6 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.7 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.8 | Densímetro de línea 2" (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.9 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.10 | Cabina de monitoreo (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.12 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 13 | Ton |
| 1.13 | Cargo por compresor (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.14 | Cargo por silo de cemento (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 4 | Hora |
| 1.16 | Cabeza de circulación para sondeo de 3 1/2" (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.17 | Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.18 | Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.21 | Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos)) | 16 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 246,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 4200,00 | Gal |
| 2.3 | Antiespumante | 13,00 | Gal |
| 2.4 | Dispersante | 49,00 | Gal |
| 2.5 | Reductor de Filtrado | 267,00 | Libra |
| 2.6 | Bloqueador de gas | 320,00 | Libra |
| 2.7 | Obturante (fibra sintética) | 100,00 | Libra |
| 2.8 | Silica | 8118,00 | Libra |
| 2.9 | Retardador | 23,00 | Gal |

Nota: Para este tramo (8 ½”) se considera realizar dos tapones de cemento en hueco abierto.

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBA DE LINER 7" FIT O LOT Tramo 6" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad zapato 7" (m-MD) | 3250 m |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 3250 m |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 10.000 Psi). Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 4 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 4 | Día |
| 1.6 | Ayudante (por día; (2 trabajos)) | 4 | Día |

| CEMENTACION PRIMARIA POZO SIPOTINDI X1 CEMENTACIÓN LINER 5" (Diámetro del Hueco 6") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Profundidad de Zapato (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Profundidad de Colgador de Liner (m-MD) | 3150 m |  |
|  | Profundidad de Zapato de 7" (m-MD) | 3250 m |  |
|  | Principal 46 Bbls Dens. 15,8 LPG | T estática de fondo = 259 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades (748 Km x 2)) | 1496 | Km |
| 1.2 | Transporte de Productos y aditivos (por Km) | 748 | Km |
| 1.3 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (10Tn x 374Km)) | 3740 | Tn*Km |
| 1.4 | Transporte Unidad de pre mezclado de lechada (por Km) | 748 | Km |
| 1.5 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs | 1 | Cargo |
| 1.6 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 4 | Hora |
| 1.7 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales | 1 | Cargo |
| 1.9 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 10 | Ton |
| 1.14 | Cargo por compresor (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por silo de cemento (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.16 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 4 | Hora |
| 1.17 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.18 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 6 | Día |
| 1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día) | 6 | Día |
| 1.21 | Ayudante (por día; 3 personas) | 18 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 182,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.3 | Colchón Químico (Para lodo base aceite) | 2100,00 | Gal |
| 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tubería (3 ½ - 5 pulg) | 1,00 | Pieza |
| 2.5 | Antiespumante | 10,00 | Gal |
| 2.6 | Dispersante | 38,00 | Gal |
| 2.7 | Reductor de Filtrado | 205,00 | Libra |
| 2.8 | Bloqueador de Gas | 246,00 | Libra |
| 2.9 | Silica | 6138,00 | Libra |
| 2.10 | Retardador | 19,00 | Gal |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |
| 3.1 | Centralizador Semi Rígido 5" x 6" | 18,00 | Pieza |
| 3.2 | Anillo de Sujeción (Stop Ring) 5" | 36,00 | Pieza |
| 3.3 | Soldadura Plástica | 3,00 | Pieza |

Nota: Para este tramo (6”) se consideró un exceso del 20% en el volumen de lechada de cemento.

| TAPON DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 6" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento (m-MD) | 4100 m |  |
|  | 32 Bbl Dens. 15,6 LPG | T estática de fondo = 259 °F |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km x 4)) | 2.992 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (13Tn x 374Km.)) | 4.862 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (para 2 trabajos (748 Km x 2)) | 1.496 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional (para 2 trabajos) | 2 | Hora |
| 1.6 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.7 | Monitor de Presiones y Caudales (para 2 trabajos) | 2 | Cargo |
| 1.8 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.9 | Cabina de monitoreo (por operación (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.10 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 2 | Cargo |
| 1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.12 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 13 | Ton |
| 1.13 | Cargo por compresor (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.14 | Cargo por silo de cemento (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 4 | Hora |
| 1.16 | Cabeza de circulación para sondeo de 3½" (por trabajo (para 2 trabajos)) | 2 | Cargo |
| 1.17 | Ingeniero de Campo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.18 | Supervisor de Servicios (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día (2 trabajos)) | 8 | Día |
| 1.21 | Ayudante (por día; 2 personas (2 trabajos)) | 16 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 129,00 | Saco |
| 2.2 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 4200,00 | Gal |
| 2.3 | Antiespumante | 7,00 | Gal |
| 2.4 | Dispersante | 26,00 | Gal |
| 2.5 | Reductor de Filtrado | 142,00 | Libra |
| 2.6 | Bloqueador de gas | 171,00 | Libra |
| 2.7 | Obturante (fibra sintética) | 100,00 | Libra |
| 2.8 | Silica | 4257,00 | Libra |
| 2.9 | Retardador | 13,00 | Gal |

Nota: Para este tramo (6”) se considera realizar dos tapones de cemento en hueco abierto.

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBA DE LINER 5" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Profundidad de Cañería (m-MD) | 4100 m |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Pres. Max 10.000 Psi). Primeras 4hrs. | 1 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 2 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales | 1 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 2 | Día |
| 1.6 | Ayudante (por día) | 2 | Día |

| UNIDAD DE BOMBEO EN LOCACIÓN POZO SIPOTINDI X1 (STAND BY) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Unidad de Bombeo | 219 | Día |
| 1.2 | Silo de Cemento | 219 | Día |
| 1.3 | Tanque para mezcla de productos | 219 | Día |
| 1.4 | Operador Unidad de Bombeo | 219 | Día |
| 1.5 | Ayudante | 219 | Día |

| PRUEBAS DE PRESIÓN POZO SIPOTINDI X1 PRUEBAS DE PRESIÓN DURANTE LAS PRUEBAS DE FORMACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Diámetro de la tubería de prueba | 3 1/2" |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Cargo Básico Unidad de Bombeo (Presión Máxima 10.000 Psi). Primeras 4hrs | 30 | Cargo |
| 1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 120 | Hora |
| 1.3 | Monitor de Presiones y Caudales | 30 | Cargo |
| 1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 30 | Cargo |
| 1.5 | Operador Unidad de Bombeo | 30 | Día |
| 1.6 | Ayudante | 30 | Día |

| SERVICIOS PARA TAPON DE CEMENTO POZO SIPOTINDI X1 TAPON DE ABANDONO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | Profundidad fondo de pozo (m-MD) | 4100 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD) | 3000 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento Intermedio (m-MD) | 1700 m |  |
|  | Profundidad tapón de cemento superficie (m-MD) | 200 m |  |
|  | 180 Bbls. Dens. 15,8 LPG |  |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 (por Km. 2 unidades / para 2 trabajos (748 Km x 4)) | 2.992 | Km |
| 1.2 | Transporte de Cemento (por Tn*Km (38Tn x 374Km.) | 14.212 | Tn*Km |
| 1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada (por Km) | 748 | Km |
| 1.4 | Cargo Básico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional | 2 | Hora |
| 1.6 | Etapa adicional | 3 | Cargo |
| 1.7 | Mixer para pre mezclado de lechada de cemento capacidad 100 Bbls (por trabajo) | 4 | Cargo |
| 1.8 | Monitor de Presiones y Caudales (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.9 | Densímetro de línea 2" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.11 | Cabina de monitoreo (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos (1 tanque, por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.13 | Manipuleo y descarga de cemento (por tonelada) | 38 | Ton |
| 1.14 | Cargo por compresor (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.15 | Cargo por silo de cemento (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.16 | Cargo por mezcla de productos químicos (por Hr) | 12 | Hora |
| 1.17 | Cabeza de circulación para sondeo de 3½" (por trabajo) | 1 | Cargo |
| 1.18 | Ingeniero de Campo (por día) | 6 | Día |
| 1.19 | Supervisor de Servicios (por día) | 6 | Día |
| 1.20 | Operador Unidad de Bombeo (por día) | 6 | Día |
| 1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada (por día) | 6 | Día |
| 1.22 | Ayudante (por día; 2 personas) | 12 | Día |
| 2 | PRODUCTOS |  |  |
| 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) | 290,00 | Saco |
| 2.2 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) | 453,00 | Saco |
| 2.3 | Colchón Mecánico (Para lodo base aceite) | 4200,00 | Gal |
| 2.4 | Antiespumante | 37,00 | Gal |
| 2.5 | Dispersante | 58,00 | Gal |
| 2.6 | Reductor de Filtrado | 319,00 | Libra |
| 2.7 | Bloqueador de gas | 383,00 | Libra |
| 2.8 | Acelerante | 997,00 | Libra |
| 2.9 | Silica | 6500 | Libra |
| 2.10 | Retardador | 29,00 | Gal |

Nota: Se consideran cuatro tapones de cemento de abandono.

Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.

Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.

Para efectos de evaluación se consideraran los precios unitarios de las propuestas económicas.

    - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

- Equipos y Materiales Requeridos.

- El Contratista pondrá a disposición los equipos, personal, insumos, servicios y materiales que sean necesarios para la cementación primaria de cada una de las cañerías que se asentarán, pruebas de presión, reparación de cementación primaria, balanceo de tapones de cemento, etc.; según el programa de perforación del pozo SIP-X1.

- El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. En locación Pozo SIP-X1, el carguío y descarguío estará a cargo de YPFB.

- El cobro de los equipos y herramientas se realizará desde el momento que inicien a operar. El cobro del personal, se realizará desde que el mismo llega a locación (pozo SIPOTINDI-X1).

- El Contratista debe considerar que se requerirá una (1) unidad de cementación operativa en locación y tener disponibilidad de otro equipo (back up) en su base.

- A partir de la Fase 8 ½” y hasta finalizar el servicio según cronograma presentado por YPFB, el Contratista deberá proveer una (1) Unidad de Bombeo en stand by en locación.

- El Contratista deberá proveer el servicio de Cementación y Accesorios de Cañería y Bombeo, el cual incluye:

- Operaciones de Cementación primaria; cuyo servicio debe incluir cabeza de cementación para instalar dos (2) tapones no rotativos (de fondo y de tope), limpiadores de sarta, Stinger y centralizador para cementación con sarta interna, etc.

- Operaciones de Cementación secundaria o correctiva (Top Job, cementación forzada, cementación por circulación, balanceo de tapones de cemento de Sidetrack y/o abandono).

- Mezcla, bombeo y desplazamiento de otro tipo de fluidos (fluidos de terminación, pre-flujos, espaciadores, lavadores químicos, etc.).

- Capacidad de bombear a caudal reducido para realizar: Prueba de presión a las Cañerías, pruebas LOT/FIT, pruebas de afluencia de colgadores de Liner (positiva y negativa), pruebas de presión a la sarta para DST, pruebas a líneas de presión del Equipo de Perforación, etc. (10.000 psi máximo).

- Supervisión y control de calidad de los materiales en el lugar. Tan pronto como los materiales para el trabajo sean entregados en el equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 5 kilogramos de cemento, una muestra de 3 galones de agua de mezcla y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo y las enviará al laboratorio del Contratista para pruebas de confirmación. El Contratista también proporcionará una muestra del cemento en el pozo para su posterior evaluación. Todas las muestras recuperadas deben contar con registros por lotes de los cuales fueron tomadas, considerando la trazabilidad de cada producto a ser utilizado tanto en locación como en laboratorio del Contratista.

- Reparaciones y mantenimiento de sus equipos.

- Todos los diseños de lechadas deben cumplir con los siguientes criterios:

- Las lechadas no deben ser diseñadas con una lectura de 6 RPM Fann menor que 5, a no ser que lo apruebe el representante de YPFB.

- Diseño de lechadas de baja densidad, cemento resistente a la compresión, cemento especial para evitar migración de gas, con bloqueadores de gas, cemento con material para pérdida, agentes expansivos de lechada (adecuadas para las temperaturas esperadas), etc.

- Las lechadas de cemento para la Cañería de 9 5/8”, Liner de Producción de 7” y 5” tendrán filtrado menor que 50 cc/30 minutos. Se realizará una prueba de migración de gas especificada por YPFB para el diseño de la lechada, si así lo requiere YPFB.

- Las pruebas finales de cementación incluirán lo siguiente:

- Carta de Bombeabilidad.

- Lecturas Fann tomadas a Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).

- Para garantizar la bombeabilidad de la lechada, las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de superficie para una densidad de lechadas de 0.5 ppg más pesada que la densidad de diseño de la lechada. Así mismo las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de temperatura superficial y temperatura de circulación de fondo de Pozo (BHTC).

- Agua libre medida en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).

- Filtrado a 1000 psi usando una malla 325 en Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).

- Valores calculados de N prima y K prima. Incluir modelo Herschel & Bulkley.

- Cálculo de caudales de bombeo para flujo turbulento y tapón.

- Resistencia a la compresión a las 12 y 24 horas. Adicionalmente el Contratista deberá indicar los tiempos de resistencia a la compresión a los 500 y 1000 psi.

- Pruebas de compatibilidad realizadas a los diferentes lodos de perforación con los colchones químicos, mecánicos y lechadas de cemento a Temperatura Ambiente y Temperatura de Circulación en Fondo de pozo (BHCT).

- Todo trabajo debe tener la presencia de un registro de densímetro y el grafico preparado como parte del resumen del trabajo.

- Control de calidad y prueba de aceptación del cemento.

- Control de calidad y prueba de desempeño de los aditivos.

- Pruebas de presión LOT & FIT.

- Durante los trabajos con cemento, cuando los químicos son premezclados en los tanques del equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 3 galones de agua de mezcla, tanto antes como después que contenga los aditivos, 5 kilogramos de cemento y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo. Las muestras deben ser obtenidas tanto de la lechada principal y de relleno. Una semana después de determinar que el trabajo fue exitoso, se pueden destruir las muestras, a no ser que YPFB notifique lo contrario.

- Responsabilidades adicionales del representante del Contratista antes del trabajo de cementación:

- Verificar la calibración de la balanza de densidad tanto estándar como presurizada antes de iniciar las operaciones de bombeo, en presencia del Fiscal del Servicio. Únicamente la balanza presurizada o densímetros se pueden usar para ajustes en la lechada de cemento y como fuentes de datos para reportar las densidades de la lechada de cemento.

- Registrar la temperatura del agua antes de mezclar la lechada, incluir

- en el reporte operativo posterior al trabajo.

- El Contratista deberá realizar confirmación in-situ (en locación) del porcentaje de Cloruros del agua con el que se preparará la lechada de cemento, esta deberá estar dentro de los parámetros de las muestras enviadas al Laboratorio durante la etapa de diseño, previo al trabajo a realizar.

- Para lechadas que requieran bentonita pre-hidratada, se debe probar la mezcla con un medidor de viscosidad Fann de 6 velocidades, reportar y comparar si existen grandes discrepancias con la lechada pre-hidratada usada en el laboratorio para la prueba del tiempo de bombeabilidad.

- Diseñar las lechadas considerando las presiones, temperaturas, tipos de formación, etc. calculadas al TVD de la profundidad de asentamiento de las cañerías. Todas las lechadas deben ser probadas en el laboratorio antes del trabajo de cementación, usando muestras de cemento, aditivos y agua de mezcla tomadas en el pozo. El diseño de las lechadas será ajustado si las temperaturas reales encontradas varían significativamente de las temperaturas de diseño.

- Un sistema electrónico de adquisición de datos en tiempo real deberá estar disponible en locación para elaborar un registro de datos de cada trabajo de cementación, LOT/FIT.

- Los siguientes equipos deben estar ubicados en el laboratorio de su base (Nota: También se identifican los equipos opcionales):

- Balanza presurizada para medir densidad (calibrado).

- Consistómetro presurizado con control automático de temperatura y presión.

- Consistómetro atmosférico.

- Celda de control de filtrado estático.

- Celda de agitación para Consistómetro atmosférico (requerido para pruebas en temperaturas mayores a 190 °F).

- Analizador ultra-sónico de cemento (UCA): Dispositivo para prueba de resistencia a la compresión no destructiva.

- Baño maría de temperatura controlada.

- Probeta para prueba de agua libre modificada.

- Reómetro de velocidad variable.

- Copa de calentamiento para reómetro de velocidad variable.

- Balanza electrónica para pesar aditivos.

- Mezclador para preparar lechada en laboratorio (Blender).

- Software para simulación de trabajo de cementación.

- Software para simular tapones de cemento.

- Prensa hidráulica para medición de esfuerzo destructivo.

- Equipo para medición de desarrollo de geles (SGS-Static gel strength) deberá ser utilizado en los diseños de las lechadas de las zonas de producción de gas y/o a requerimiento de YPFB (Este análisis podrá ser realizado en su laboratorio de soporte técnico, que no necesariamente deberá estar ubicado en Bolivia).

- Para lechadas flexibles se deberá correr pruebas de laboratorio determinando las propiedades mecánicas de la misma (Este análisis podrá ser realizado en su laboratorio de soporte técnico, que no necesariamente deberá estar ubicado en Bolivia).

- Los valores preferidos de Stand Off deben ser mayores a 66% para calcular el número de centralizadores.

- El Contratista deberá contar con Software para simular la corrida del Liner de 7”, 5” y el de contingencia 11 ¾”.

- El Contratista deberá proveer un aditivo para control de filtrado y control de gas para severidad mediana y alta.

- EL Contratista deberá tener capacidad de respuesta en personal de laboratorio, equipos y materiales para la ejecución de reportes de Laboratorio en tiempo y forma a requerimiento y/o solicitud de YPFB.

NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio.

La Baritina para densificar los colchones espaciadores en las diferentes operaciones de cementación será provista por YPFB.

Para los intervalos de 12 ¼”, 8 ½”, 6” y 14 ¾” (Contingencia), donde se utilizara fluido de emulsión inversa YPFB proveerá el fluido para la preparación de los pre-flujos, espaciadores, etc.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB (Ver Anexo I).

  - PERSONAL TÉCNICO.

El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).

- Un (1) Ingeniero o especialista de Cementación.

- Un (1) Supervisor.

- Cuatro (4) Operadores.

- Cinco (5) Ayudantes.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo del personal propuesto, adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El Coordinador del servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 427 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACION (DÍAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACIÓN | 5 |
| *PERFORACION SECCION 36" | 8 |
| *PERFORACION SECCION 26" | 38 |
| *PERFORACION SECCION 17 1/2" | 53 |
| *PERFORACION SECCION 12 1/4" | 99 |
| *PERFORACION SECCION 8 1/2" | 75 |
| *PERFORACION SECCION 6" | 144 |
| DESMOVILIZACIÓN | 5 |
| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 427 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales.

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

Ver anexo A y B.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE.

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente, las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE MOVILIZACIÓN.

Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio.

    - INFORME MENSUAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones.

    - INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual, en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe Mensual del Servicio

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1), por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1) por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

    - Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

    - Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

    - Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB. (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

PAQUETE 6.- SERVICIO DE REPARACIÓN Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos de reparación y/o maquinado de material tubular (roscas), realizadas a empresas del rubro petrolero.

Los proponentes deberán respaldar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA QUE DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE LO SIGUIENTE:

- Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.3 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinarias, materiales y personal técnico especializado, necesario para realizar los servicios de reparación y maquinado del material tubular de YPFB resultado de la inspección realizada, de acuerdo a los altos estándares de la industria del petróleo y gas.

El servicio incluye la reparación de las diferentes roscas, mecanizado de roscas especiales, refrenteo de sellos, limpieza, calibración, Cold Rolling, Bore Float Back en diferentes medidas, Hard Banding (soldadura dura) en diferentes diámetros, mecanizado de material tubular, mecanizados varios y trabajo de tornería en general, según corresponda.

El material reparado deberá entregarse inspeccionado y certificado por un tercero. YPFB proveerá el material tubular para el maquinado de roscas.

El Contratista, en función a los resultados de la inspección realizada a los distintos lotes de material tubular de YPFB, deberá realizar los siguientes trabajos de reparación según corresponda:

| REPARACION DE CONEXIONES API SPEC 7 POZO SIPOTINDI - X1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1.1 | Reparación de Conexión DP 5 1/2" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 120 |
| 1.2 | Reparación de Conexión DP 5" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 120 |
| 1.3 | Reparación de Conexión DP 3 1/2" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 50 |
| 1.4 | Reparación de Conexión TBG 2 7/8" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 45 |
| 1.5 | Reparación de Conexión DC 4 3/4" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.6 | Reparación de Conexión DC 6 ½” Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.7 | Reparación de Conexión DC 8” Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.8 | Reparación de Conexión DC 9 1/2” Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 6 |
| 1.9 | Reparación de Conexión DC 11" Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 6 |
| - La presente lista incluye específicamente las siguientes conexiones: NC-31, NC 38, NC 50, 5 ½”FH, 6 5/8” REG, 7 5/8” REG, 8 5/8” REG, etc. |  |  |  |

| MAQUINADO DE CONEXIONES PREMIUM POZO SIPOTINDI - X1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1.1 | Maquinado de Conexión CSG 13 3/8" P-110, 68 lb/pie, TSH Blue MS Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 6 |
| 1.2 | Maquinado de Conexión CSG 10 3/4" P-110, 65.7 lb/pie, Wedge 523 Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 2 |
| 1.3 | Maquinado de Conexión CSG 9 5/8" P-110, 53.5 lb/pie, TSH Blue MS Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.4 | Maquinado de Conexión CSG 9 5/8" P-110, 53.5 lb/pie, TSH Wedge 523 Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.5 | Maquinado de Conexión CSG 7" TN-110HC, 29 lb/pie, TSH Wedge 523 Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.6 | Maquinado de Conexión CSG 5" P-110, 18 lb/pie, TSH Wedge 513 Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 8 |
| 1.7 | Maquinado de Conexión TBG 2 7/8” N80Q, 6.4 lb/pie, TSH BLUE MS Pin/Box (p/Conexión) | Conexión | 20 |

Nota: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el Contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.

Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales de cada servicio ejecutado.

Para efectos de evaluación se consideraran los precios unitarios de las propuestas económicas.

  - REPARACIONES.

No se debe dejar caer los tubulares bajo ninguna circunstancia. Para cargar y descargar tubulares deben utilizarse montacargas y/o grúas. La tubería de perforación y los portamechas no deben ser levantados con ganchos en los extremos o en los protectores de rosca.

Para separar las camadas de tubería, durante el almacenaje o el transporte, se utilizarán espaciadores o separadores de madera provistos por el Contratista, ubicados seis a ocho pies de cada extremo y ubicados en forma perpendicular a los tubulares. Los espaciadores deben estar en alineación paralela con los soportes de tarima para evitar una carga desigual de la tubería.

El Contratista deberá proveer suficientes predios de almacenamiento temporal, con control de entradas y salidas para la tubería de YPFB.

    - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA DISPOSICIÓN DE CAÑERÍAS Y TUBERÍAS.

Los siguientes trabajos complementarios deberán realizarse en todo el material tubular reparado antes de su entrega:

- Pintado de las bandas de clasificación final con pintura. Se hará de acuerdo a la norma DS-1.

- Viñeteado con Stencil. De todo el material tubular inspeccionado, donde se indiquen: Especificaciones Técnicas del material, nombre de la compañía inspectora, los tipos de inspección efectuados y la fecha de inspección.

- Re engrasado de todas las roscas. Pin y Box. Colocado de las guarda roscas ajustadas con llave de cadena a un torque aproximado de 50-100 lb*ft.

- Identificación. Deberá identificarse el tipo de conexión, el grado del acero y el fabricante, por las marcas y viñetas que se hallen impresas sobre el material, además, el peso (libras/pie) de todos los tubos deberá ser obtenido indirectamente midiendo el espesor de pared (ver el punto referente a la comprobación ultrasónica de espesores). Todo esto deberá estar registrado en el reporte final de inspección respectivo.

    - NORMAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

Para la reparación y maquinado de roscas de las herramientas tubulares utilizadas en el pozo SIP-X1, se deberá seguir las normas API SPECIFICATION 7.

Para la aplicación de Hard Banding se deberá demostrar que se encuentra con la certificación y licencias correspondientes. La reparación del Hard Banding debe incluir de ser necesario la remoción y relleno del Hard Banding viejo.

En caso de que sea necesario, se realizará el acondicionamiento externo e interno del material tubular.

  - PERSONAL TÉCNICO.

El personal requerido para la ejecución del servicio se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).

- Un (1) Supervisor Especialista en reparación y maquinado de material tubular

- Dos (2) Mecánicos en reparación y maquinado.

- Dos (2) Ayudantes en reparación y maquinado.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El Coordinador del servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 482 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACION (DÍAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACION Y MONTAJE | 5 |
| *PERFORACION SECCION 36" | 8 |
| *PERFORACION SECCION 26" | 38 |
| *PERFORACION SECCION 17 1/2" | 53 |
| *PERFORACION SECCION 12 1/4" | 99 |
| *PERFORACION SECCION 8 1/2" | 75 |
| *PERFORACION SECCION 6" | 144 |
| DESMOVILIZACION | 60 |
| TOTAL DÍAS CALENDARIO | 482 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificara al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de dar inicio con el servicio.

El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la prestación del servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio es la base del Contratista.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

Se debe contar con suficientes equipos para trabajar en base de la Contratista y además contar con los back up correspondientes.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE TRABAJO REALIZADO.

Se registrarán todos los eventos realizados durante la ejecución del servicio, incluyendo los chequeos completos de las herramientas.

Todas las herramientas y personal técnico, utilizadas en los trabajos, deben estar documentado en el reporte y planificadas con el Fiscal de Servicio.

    - INFORME FINAL.

El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:

- Información completa de la reparación del material tubular, indicando secuencias operativas, conclusiones y recomendaciones.

- Información completa de las herramientas utilizadas durante el servicio.

- Personal y mano de obra utilizados durante el servicio.

- Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.

- Lecciones aprendidas.

El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares físico y en medio digital.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual, en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 6) por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

    - Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

    - Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

    - Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

ANEXO A

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO B

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri - Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO C

ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1

ANEXO D

GRADIENTES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA ESTIMADOS