ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ALARMA EN CASO DE EMERGENCIA | KIT | 1 |

- CARACTERÍSTICAS (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

SISTEMA DE ALARMA EN CASO DE EMERGENCIA (1) Un Panel de control con las siguientes características - Tres bucles SLC direccionables que admitirán hasta 378 puntos, deberán ser direccionables, y los puntos deberán podrá combinarse en Sensores o Módulos - Deberá admitir Sensores de Ionización, Sensores Fotoeléctricos, - Deberá admitir Sensores de calor variables y multisensor (calor / foto) - Deberá ser de 2 líneas por 20 caracteres pantalla, teclado numérico y UDACT integrado / Comunicador digital - Posibilidad de expansión hasta 64 zonas (no incluido) - La pantalla debera permitir configurar 32 caracteres para mensajes definidos por el usuario - Comunicador UDACT / Digital integrado - Digital Communicator podrá configurarse para DACT modo de operación UDACT - Configurable a través del panel frontal, Configurador de PC, o acceso telefónico remoto a través del módem incorporado - Fuente de alimentación de 5.5 amperios - EL panel deberá tener su caja y cerradura de color roja, empotrable - Incluido software (6) Seis Jaladores manuales con las siguientes características - Hecho en Aluminio duradero - Montaje en cajas de 4 x 2 pulgadas - Cumple con la norma ULC - Tamaño 115 x 83 x 20 mm aprox. (6) Seis Sirenas Estroboscópicas con las siguientes características - Color Roja - Sonido 85db. o superior - Luz Estroboscópica 1.2 WS, flash period 1.5 s - Temperatura de 10C a 50C Nota 1: Lo solicitado deberá incluir todo el cableado requerido para funcionamiento, además de señalización de seguridad acorde a normativa vigente. Nota 2: La cantidad establecida es la mínima pudiendo considerarse una propuesta equivalente o superior al sistema de alarma de incendio solicitado.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de diez (10) días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con la orden de compra.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 05 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 15 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

16/04/2018