ANEXO C

INSPECCION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA/RECEPCION DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE YPFB

Generalidades:

Los Equipos de Perforación de YPFB estarán disponibles montados para realizar la inspección y pruebas funcionalidad en el cronograma de trabajo que establezca YPFB.

- Equipo de 2000 HP

- Equipo de 1500 HP

- Equipo de 1000 HP

La Inspección y Pruebas de Funcionamiento de los Equipos de Perforación consistirán en revisar y confirmar si todos los equipos, accesorios y materiales detallados en el Anexo A, se encuentran en buen estado y funcionan de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo C, y las buenas prácticas de la industria de petrolera.

Los lineamientos descritos a continuación son enunciativos y no limitativos.

Protocolos y Especificaciones de Prueba de Funcionamiento de los Componentes Principales

MASTIL Y SUBESTRUCTURA

  - Mástil y Subestructura: La conservación, principalmente la existencia de corrosión, del sistema de sujeción y las condiciones del bloque viajero deberán ser examinadas, según normativa aplicable.

  - Corona (Crown Block): Las poleas de la Corona deberán ser revisadas por desgaste, alineación, juego, deformación del eje, lubricación, otros, según normativa aplicable.

  - Verificar las condiciones actuales de los cables de levantamiento de la torre, de acuerdo a las inspecciones existentes y buenas prácticas de la industria.

  - Verificar el estado de los cilindros hidráulicos y neumáticos, estado de las líneas hidráulicas y neumáticas. Los guinches deben ser verificados con su capacidad de carga nominal, esta prueba deberá ser verificada con un dinamómetro con certificado de calibración vigente.

SISTEMA DE ELEVACION Y ROTACION

  - Cuadro de Maniobras (Drawworks): Los siguientes ítems deberán ser revisados, según normativa aplicable:

- Operación del sistema mecánico, eléctrico/electrónico, hidráulico y neumático del sistema de freno de disco (Presiones de trabajo, accionamiento del sistema neumático de anti colisión y Condiciones del Sistema Control VFD MCC) sistema de enfriamiento y estado del disco de freno.

- Operación del malacate, accionamiento del sistema de cambio de velocidades, verificación del sistema de lubricación, verificación del estado de los engranajes y rodamientos.

  - Los gatos hidráulicos para llaves de potencia (Ezy Torq),  y el limitador de altura del bloque viajero durante el armado y desarmado de uno o más tiros de portamechas.

  - Bloque viajero (Travelling Block): Se deberá examinar el desgaste de las poleas, sistema de lubricación, otros, según normativa aplicable.

  - Gancho: La condición general y sistema de bloqueo deberán ser probados, según normativa aplicable.. (Si se encuentra en locación)

  - Swivel: El mandril, cuello de ganso, cuerpo, etc., deberán ser examinados. Una prueba de presión nominal y rotación deberá ser realizada, según normativa aplicable. (Si se encuentra en locación)

  - Top Drive: Las Pruebas de operación deberán ser realizadas de acuerdo a los procedimientos y manuales del fabricante, mismas que deberán ser avaladas por el especialista.

  - Mesa Rotatoria: La operación en alta y baja velocidad, el sistema de frenos, el tacómetro y sistema de lubricación deberán ser examinados, según normativa aplicable.

  - Llaves Hidráulicas para material tubular que se encuentren en locación, cuñas neumáticas o mecánicas. Pruebas de operación deberán ser realizados y las condiciones de conservación verificadas.

  - Los Sensores de Torque, y otros: Una o más secciones de portamechas y tuberías de perforación serán enroscadas y desenroscadas para verificar el funcionamiento de dichos equipos. La condición general de conservación, abrazaderas y cables deberán ser verificadas.

  - Cable de Perforación, Componentes y accesorios: Los reportes de inspección y la condición general del cable de perforación, cálculo de tonelada milla del trabajo del cable del equipo, componentes y accesorios podrán ser inspeccionados mediante inspección de muestras (muestreo). según normativa aplicable.

  - Se verificara la integridad del Buje Maestro y Buje Kelly (Si se encuentra en locación), según normativa aplicable.

SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE PERFORACIÓN

  - Se deberá verificar el buen funcionamiento y calibración de los siguientes instrumentos analógicos y digitales:

- Sistema de control Perforador Automático

- Indicadores de Presión de Bomba

- Tacómetro de mesa Rotatoria, RPM

- Manómetros

- Contador de Strokes de las bombas (Sistema RG e INNOVATIVE)

- Control nivel, tanque de lodo

- Medidor de Torque

- Indicador de Peso

- Panel de controles del Top Drive y panel de visualización de parámetros de funcionamiento (RPM, Torque, Presiones, Temperaturas y otros) De acuerdo a los procedimientos del fabricante

- Registrador Digital de los Parámetros de Perforación

- Otros instrumentos listados en Anexo A.

SISTEMA DE LODOS

  - Tanques de Lodo y Válvulas: Verificación de las inspecciones NDT (Espesor de pared), verificación interna de las condiciones de los tanques de lodo (Corrosión). La correcta operación de los agitadores de lodo y pistolas de fondo, embudos mezcladores, cada tanque deberá ser llenado de forma separada y verificar hermeticidad (la revisión incluirá el tanque, las líneas/tuberías y válvulas); los indicadores de nivel y registradores de los tanques de lodo deberán ser examinados también.

  - Bombas centrifugas: se verificara lo siguiente;

- Operación, vibración, temperatura y ruido;

- Empaques (pérdidas);

- Inspección de voluta, impeler y plato de fricción.

- Nota: Las pruebas deberán ser realizados con agua.

  - Bombas de Lodo y líneas de alta presión: Las pruebas incluirán;

- Operación, vibración, temperatura y ruido;

- Prueba de presión máxima de trabajo y caudal de flujo para el diámetro de la camisa usada;

- Amortiguadores de pulsación de succión y descarga.

- Prueba de la válvula de alivio con el 70% de la presión a trabajar.

- Verificar valores de tolerancias de rodamientos de cigüeñal, holgura entre pistas y crucetas. Y el estado de componentes internos.

- Desarmado al azar de uno de los módulos para inspección visual de pistones, camisas, empaques„ válvulas y asientos de válvulas.

- Prueba de presión con presión nominal de las bombas de lodo y todas las válvulas del manifold de las bombas de lodo, manifold del stand pipe, manguerote y válvulas del Top Drive;

  - Tanque de viaje (Trip Tank): La capacidad, sitio de instalación, sensibilidad, sistema de indicación de nivel, condiciones de visualización, y sistema de suministro, serán examinados.

  - Equipos de Control de Sólidos según normativa aplicable y los manuales de los fabricantes: Los siguientes ítems serán verificados: zarandas, desarenador, desarcillador, desgasificador (Realizar prueba de funcionamiento). La operación y presión de trabajo deberá ser revisada utilizando los manómetros disponibles.

  - Se verificara la integridad del Separador de Gas al Vacío.

EQUIPO DE SLICKLINE

  - Del equipo de SLIKELINE se verificara:

- La operación del motor eléctrico, frenos y estado en general serán probados con el fotoclinometro.

SISTEMA DE CONTROL DE POZO

(Según normativa aplicable.)

  - Se debe realizar una verificación completa del Sistema de Control de Pozos en función a lo establecido en las normas API, estas pruebas incluirán:

    - Tiempos de respuesta de cierre del BOP Anular y Preventores RAMs

    - Capacidad de almacenamiento y fluido hidráulico

    - Estado de funcionamiento y pruebas de las bombas del sistema de control

    - Inspección de los Acumuladores y Manifold debe ser realizada

    - El Manifold de Control Hidráulico será verificado, así como el circuito de fluido presurizado, los chokes y válvulas del sistema de control de Pozo.

    - El sistema de control remoto debe tener por lo menos 2 lugares de operación y activación.

    - Todas las válvulas, accesorios, línea de tubería y tubing, y manifold debe tener una presión de trabajo por lo menos igual a la presión de trabajo del sistema de control de pozo.

    - La fuente de energía al sistema de control de pozo debe tener una fuente de respaldo (Eléctrica y Neumática), de manera que si la fuente primaria es interrumpida las operaciones puedan continuar. Se debe realizar la prueba del acumulador con ambas fuentes de energía.

  - Para la verificación del sistema de control de pozo incluirá también lo siguiente:

- Prueba de presión del preventor anular, válvulas de la línea de Kill, Choke y Choke manifold serán probadas.

- Todas las cámaras de apertura y cierre de los RAM - Preventores anulares y válvulas de las líneas de kill, deberán ser probadas.

- La unidad de accionamiento hidráulico de los BOP(s), será probada por: Alarma de Nivel de Fluido Bajo, Presión Baja de Aire y Presión Baja del Acumulador, Medidor de flujo, condiciones de conservación y pérdidas.

- La pre-carga de los botellones del acumulador será verificada;

- Válvulas de Seguridad de apertura plena y valvula IBOP.

- Se verificará el funcionamiento, el mismo se realizará con presión de trabajo. Se verificara presencia de fugas.

- Las conexiones de cada extremo serán examinadas y probadas con presión de trabajo.

  - Líneas de Kill y Choke: Las conexiones de los extremos serán revisadas y probadas con la presión de trabajo.

  - Se verificara la integridad de los carreteles, espaciadores, adaptadores y bridas dobles esparragadas.

SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA

(Según procedimientos y manuales del fabricante)

  - Set principal de Motor/Generador: Se verificaran los siguientes aspectos considerando el Manual de Operaciones y Mantenimiento de estos equipos;

- Será verificara el correcto funcionamiento de cada grupo generador por el especialista de acuerdo a los procedimientos del fabricante.

- La entrada y salida del generador en el bus de obstrucción, la sincronización y divisiones de carga deberán ser examinadas.

- Se realizaran pruebas de carga, ajuste de voltaje y frecuencia.

  - Generador: Sera revisado para detectar vibraciones, ruidos, aislamiento, fugas, capacidad de conservación y producción.

  - Sistema de paro de Energía de Emergencia: Un apagón debe ser simulado en el sistema de generación de energía, verificando si los generadores se apagan automáticamente y cuánto tiempo les toma iniciarse. Asimismo se verificara el funcionamiento de las lámparas de emergencia.

  - Verificación de certificados de inspección NDT de los puntos de izaje de las casetas de los generadores y tanques de diésel.

SISTEMA DE CONTROL DE ENERGIA (VFD-MCC Y CONSOLA PERFORADOR)

  - Sistemas VFD/MCC: Las condiciones de conservación y aislamiento deberán ser verificadas. La misma verificación será realizada considerando el Manual de Operaciones y Mantenimiento de este equipo. Una prueba operacional de los Sistemas VFD/MCC debe ser realizado.

  - Esta prueba incluirá la verificación de la Caseta del Perforador y Controles.

  - Verificación de certificados de inspección NDT de los puntos de izaje de las casetas del VFD/MCC

PORTAKAMPS Y OFICINAS CONTAINERS

  - Porta kamps de vivienda y oficinas: Se verificara sí;

- La limpieza y mantenimiento es adecuada y satisfactoria, en particular, las cocinas, almacenamiento frío, lavados, y estado de mantenimiento en general.

- Son satisfactorios los Sistemas de aire acondicionado y/o calefacción y si éstos están en correcto funcionamiento y tienen buen aislamiento de ruido.

- Verificación de certificados de inspección NDT de los puntos de izaje.

EXTINTORES

  - Se deberá verificar la existencia y vigencia de los extintores de dióxido de carbono, polvos químicos (portátiles y carros).

CONTROLADOR DE SENSORES DE GAS

  - Verificación del estado y certificados de calibración.

GRUAS Y MONTA CARGAS

  - Se verificaran los siguientes aspectos;

- Verificar vigencia de certificación

- La operación del equipo, la condición de conservación del equipo en general, revisión del sistema mecánico, eléctrico/electrónico, hidráulico, neumático.

SARTA DE PERFORACION

  - Verificar los certificados de Inspección de la tubería, estado de conservación y almacenaje e inventario de los tubulares existentes en cada equipo de perforación discriminando los que se encuentran en condiciones operativas, los que necesitan reparación y descartados.

Drill Collars – Portamechas

  - Verificar los certificados de Inspección, estado de conservación y almacenaje e inventario existente en cada equipo de perforación discriminando los que se encuentran en condiciones operativas, los que necesitan reparación y descartados.

Drill Stem Subs y Otras Herramientas de Fondo:

  - Verificar los certificados de Inspección, estado de conservación y almacenaje e inventario existente en cada equipo de perforación discriminando los que se encuentran en condiciones operativas, los que necesitan reparación y descartados.

CONDICIONES ADICIONALES PARA LA INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE PERFORACION:

El Servicio debe incluir los análisis y técnicas de inspección instrumentada, para determinar la condición de los componentes de los equipos de perforación en ese instante de tiempo, el cual debe contemplar, de manera enunciativa y no limitativa:

- Análisis de vibraciones en rodamientos del Malacate, bombas de lodo, mesa rotaria y motores eléctricos de frecuencia variable.

- Análisis termo grafico de gabinetes del VFD/MCC, DCC de cabina de perforador, TDSU de Top Drive y componentes electrónicos/electrónicos.

- Medición de aislación de motores eléctricos.

- Análisis de fluidos de los grupos electrógenos, equipos lubricados por aceite y sistemas hidráulicos.

- Inspección instrumentada del estado de los grupos electrógenos, de acuerdo a procedimientos de CATERPILLAR.

Inspección con boroscopio de engranajes y rodamientos, del Top Drive, corrosión interna de disco de freno, volutas e impulsores de bombas centrifugas y componentes que no puedan ser abiertos para su inspección.

- Controlar que todos los componentes y accesorios (periféricos) de los equipos se cumplan con los requerimientos técnicos especificados en los manuales de los equipos y en el ANEXO A.

- De acuerdo a prácticas y recomendaciones API, realizar a los distintos componentes del equipo, pruebas funcionales, pruebas de potencia, pruebas de rendimiento, pruebas hidráulicas y otras que correspondan para verificar el desempeño del componente inspeccionado.

- Identificar los estados de falla en las alarmas electrónicas de los diferentes componentes de los Equipos de perforación y el histórico de las mismas.