CONTENIDO

1.	MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO	2

2.	PINTADO DE GABINETE	3

3.	CAMBIO DE VISOR	4

4.	PINTADO DE PUERTA	5

5.	CAMBIO DE CHAPA	6

6.	PINTADO DE LOGO EN GABINETE	7

7.	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	8

- MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO

UNIDAD: GLOBAL

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende la movilización y desmovilización de personal, equipo, material y herramientas necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que comprende la obra.

El CONTRATISTA realizará los siguientes trabajos: transportar, descargar, proveer maquinaria, herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de los trabajos.

Este traslado se realizará en coordinación con el fiscal de servicio por parte de YPFB, debiendo instruir a la contratista, las zonas a intervenir según la planificación de mantenimiento de gabinetes domésticos, considerando el plazo establecido.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesario para la ejecución de este ítem.

Todo el equipo y personal mínimo comprometido para el servicio deberá ser puesto a disposición del SUPERVISOR DE OBRA durante toda la ejecución del servicio.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISO DE OBRA un plan de Movilización y Desmovilización que contemple lo siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspección de equipos, herramientas y carga

- Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del FISCAL DE SERVICIO. No se reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este Ítem será medido en forma global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

El pago del ítem se hará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, deberá respaldarse con un registro fotográfico y dependerá del avance porcentual en relación con la ejecución del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo de 20% para los trabajos de desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre.

- PINTADO DE GABINETE

UNIDAD: PIEZA

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para realizar la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva en el interior del gabinete. Involucra limpieza, remoción de óxidos y otros. También, el retiro de todo el material excedente que se haya generado producto de los trabajos realizados.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva en el interior del gabinete. Para ello deberá contar mínimamente con: productos para retiros de óxidos, pintura anticorrosiva y herramientas menores.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá informar al usuario de los trabajos a realizar además de contar con su autorización. Asimismo, la empresa se hará responsable de cualquier daño ocurrido durante el desarrollo de este ítem.

La empresa contratista deberá realizar el tratamiento del interior y bordes de los gabinetes de acuerdo a requerimiento de YPFB, se debe realizar el lijado de la superficie para la aplicación de agentes químicos de esta manera poder realizar la limpieza y remoción de óxidos (para realizar un mejor trabajo se podrá realizar el desmontaje del regulador y medidor previa autorización del Supervisor de Obra).

Luego se procederá a la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva, compatible con el color del gabinete, en el interior y bordes de los gabinetes de acuerdo al requerimiento de YPFB. La empresa adjudicada dispondrá de brochas y pinceles para obtener una mejor uniformidad del anticorrosivo y poder llegar a lugares inaccesibles para la pistola, se deberá agregar una segunda capa de pintura, garantizando su aplicación.

Información de respaldo:

Al realizar la inspección del estado de los gabinetes, estas deberán ser respaldadas mediante  fotografías de cómo se encontraba antes y después de su mantenimiento, ubicación y datos del usuario; esto deberá estar descrito en  el Formulario de Mantenimiento de Gabinetes.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este ítem será medido por gabinete pintado. Será pagado en base al precio unitario de la propuesta adjudicada, para ello el Supervisor de Obra dará la conformidad a la calidad del trabajo terminado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

- CAMBIO DE VISOR

UNIDAD: KIT

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos que implican para la provisión  y reemplazo del kit de visores (vidrio translucido y goma de protección, características y dimensiones detallados en el anexo 2) en los gabinetes domiciliarios (instalaciones gratuitas) ubicados en el límite municipal del inmueble, entre estos trabajos están la  eliminación de óxidos, limpieza, protección anticorrosiva al contorno del espacio de ubicación de este, reemplazo de la pieza, y retiro de todo el material excedente que se haya generado producto de los trabajos realizados.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el reemplazo de los visores. Para ello deberá contar mínimamente con: productos para retiro de óxidos, pintura anticorrosiva, alicate, cincel, martillo.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá prever todos los recursos y materiales necesarios para minimizar el tiempo de ejecución en la que habilitará la mayor cantidad de frentes o grupos de trabajo. Asimismo establecerá una metodología de trabajo frente a diferentes casos en donde se repararan, realizaran mantenimiento y/o reemplazaran visores, mismas que serán aprobadas por el fiscal de servicio designado.

Verificación y trabajos a realizar

- La empresa Contratista deberá informar al usuario de los trabajos a realizar además de contar con su autorización. Asimismo, la empresa CONTRATISTA se hará responsable de cualquier daño ocurrido durante el desarrollo de este ítem.

- Se procederá con la inspección visual del estado de cada uno de los visores, si esta se encuentra quebrada, rota o no se encuentra, se procederá a colocación de un visor nuevo en el lugar que corresponde, previa limpieza del lugar. Además se debe ajustar el soporte del visor en sus cuatro extremos para que este no sea removido con facilidad.

Información de respaldo:

Al realizar la inspección del estado de los visores, estas deberán ser respaldadas mediante  fotografías de cómo se encontraba antes y después de su reparación y/o reemplazo, ubicación y datos del usuario; esto deberá estar descrito en  el Formulario de Mantenimiento de Gabinetes.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este ítem será medido por visor reemplazado, será pagado en base al precio unitario de la propuesta adjudicada, para ello el Supervisor de Obra dará la conformidad a la calidad del trabajo terminado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

- PINTADO DE PUERTA

UNIDAD: PIEZA

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende los trabajos necesarios para realizar la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva en la puerta metálica de los gabinetes domésticos (gratuitos). Involucra limpieza, remoción de óxidos y otros necesarios para el trabajo. También, el retiro de todo el material excedente que se haya generado producto de los trabajos realizados.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva en el interior del gabinete. Para ello deberá contar mínimamente con: productos para retiros de óxidos, pintura anticorrosiva y herramientas menores.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá informar al usuario de los trabajos a realizar además de contar con su autorización. Asimismo, la empresa se hará responsable de cualquier daño ocurrido durante el desarrollo de este ítem.

La empresa contratista deberá realizar el tratamiento de la puerta metálica de acuerdo a requerimiento de YPFB, se debe realizar el lijado de la superficie para la aplicación de agentes químicos de esta manera poder realizar la limpieza y remoción de óxidos.

Luego se procederá a la provisión y aplicación de pintura anticorrosiva, compatible con el color del gabinete, en la puerta metálica de los gabinetes de acuerdo al requerimiento de YPFB. La empresa adjudicada dispondrá de brochas y pinceles para obtener una mejor uniformidad del anticorrosivo y poder llegar a lugares inaccesibles para la pistola, se deberá agregar una segunda capa de pintura, garantizando su aplicación.

Información de respaldo:

Al realizar la inspección del estado de las puertas metálicas, estas deberán ser respaldadas mediante  fotografías de cómo se encontraba antes y después de su mantenimiento, ubicación y datos del usuario; esto deberá estar descrito en  el Formulario de Mantenimiento de Gabinetes.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este ítem será medido por puerta metálica pintada. Será pagado en base al precio unitario de la propuesta adjudicada, para ello el Supervisor de Obra dará la conformidad a la calidad del trabajo terminado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

- CAMBIO DE CHAPA

UNIDAD: PIEZA

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión y cambio de chapas (características y dimensiones detallados en el anexo 2) para gabinetes domiciliarios (instalaciones gratuitas) ubicados en el límite municipal del inmueble, entre estos trabajos están la eliminación de óxidos, limpieza, protección anticorrosiva, reemplazo de la pieza y retiro de todo el material excedente que se haya generado producto de los trabajos realizados.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión y reemplazo de las chapas para gabinetes. Para ello deberá contar mínimamente con: productos para retiros de óxidos, pintura anticorrosiva, cortadoras mecánicas,  martillo, carretilla.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá prever todos los recursos y materiales necesarios para minimizar el tiempo de ejecución en la que habilitará la mayor cantidad de frentes o grupos de trabajo. Asimismo establecerá una metodología de trabajo frente a diferentes casos en donde se proveerán y reemplazaran las chapas para gabinetes, mismas que serán aprobadas por el fiscal de servicio designado.

Verificación y trabajos a realizar

- La empresa Contratista deberá informar al usuario de los trabajos a realizar además de contar con su autorización. Asimismo, la empresa se hará responsable de cualquier daño ocurrido durante el desarrollo de este ítem.

- Se procederá con la inspección visual del estado de cada una de las chapas, si esta se encuentra quebrada, rota o no se encuentra, se procederá a colocación de una chapa nueva en el lugar que corresponde, previa limpieza del lugar.

Información de respaldo:

Al realizar la inspección del estado de las chapas, estas deberán ser  respaldadas mediante  fotografías de cómo se encontraba la chapa antes y después de su reemplazo, ubicación y datos del usuario; esto deberá estar descrito en  el Formulario de Mantenimiento de Gabinetes.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este ítem será medido por chapa provista y reemplazada, será pagado por chapa reparada y/o reemplazada de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

- PINTADO DE LOGO EN GABINETE

UNIDAD: PIEZA

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos para realizar el viñeteado del logo de YPFB (características y dimensiones detallados en el anexo 2) en la parte superior central de la puerta de los gabinetes que se encuentran en el límite municipal del inmueble.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la limpieza, pintado y viñeteado. Para ello deberá contar mínimamente con: brochas, lijas, limpiador de óxidos, pintura anticorrosiva.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa Contratista deberá prever todos los recursos y materiales necesarios para minimizar el tiempo de ejecución en la que habilitará la mayor cantidad de frentes o grupos de trabajo. Asimismo establecerá una metodología de trabajo frente a diferentes casos en donde se realizara el trabajo, mismas que serán aprobadas por el supervisor designado.

Viñeteado de Gabinetes

- La empresa Contratista deberá contar con la autorización del usuario para el pintado de  gabinetes de medición. Asimismo, se hará responsable de cualquier daño ocurrido durante el desarrollo de este ítem.

- Una vez realizado el pintado, se procederá al viñeteado del logo de YPFB en la parte superior central del gabinete.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

Este ítem será medido por gabinete metálico pintado y viñeteado, será pagado por gabinete metálico pintado y viñeteado en base al precio unitario de la propuesta adjudicada, para ello el fiscal de servicio dará la conformidad a la calidad del trabajo terminado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD: GLOBAL

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende toda la limpieza general de los puntos donde se realizaran los trabajos de mantenimiento a gabinetes.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada área donde se realice trabajos, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El  CONTRATISTA  proporcionará  todos  los  materiales,  herramientas  y  equipos  necesarios  (Volquetas, camionetas, etc.) Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de limpieza serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del mantenimiento, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros basura, elementos reemplazados, herramientas, equipos y cuando corresponda el material extraído por el mantenimiento. Se transportara fuera del sitio de ejecución del servicio y del área de trabajo todos los materiales señalados y serán transportados hasta los lugares de acopio o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. Una vez terminado el servicio de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción del mismo.

  - MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra. Queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente  a  la  limpieza  y  retiro  de  escombros  dejados  por  la  propia  obra,  los  cuales  serán  aprobados  y reconocidos por el Supervisor de Obra.

La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.