ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO - GESTIÓN 2018

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODO EN 10242-A1-3/4”-ZN-A | Pieza | 1.034.000 |
| 2 | TEE EN 10242 – B1-3/4”-ZN-A | Pieza | 63.500 |
| 3 | TAPÓN EN 10242-T9-3/4”-ZN-A | Pieza | 64.000 |
| 4 | CODO EN 10242-A1-3/4”x1/2”-ZN-A | Pieza | 68.500 |
| 5 | TUERCAS DE REDUCCION HEXAGONALES EN 10242-N4-I- ¾”x1/2”–ZN-A | Pieza | 37.700 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

| CARACTERISTICAS SOLICITADAS PARA TODOS LOS ITEMS |  |
| --- | --- |
| Norma de Fabricación: | - EN 10242 Accesorios Roscados de fundición maleable para tuberías. - Todas las condiciones establecidas en la norma de fabricación deben aplicarse, excepto los puntos: - Pruebas de aceptación para usos superiores. - Documentos de inspección. |
| Tipo De Accesorio: | - Codo EN 10242-A1-3/4”-ZN-A - Tee EN 10242 – B1-3/4”-ZN-A - Tapón EN 10242-T9-3/4”-ZN-A - Codo EN 10242-A1-3/4”x1/2”-ZN-A - Tuerca de reducción hexagonal EN 10242-N4-I- ¾”x1/2”–ZN-A |
| Revestimiento: | Se requiere revestimiento de zinc, mediante el proceso de galvanización por inmersión en baño caliente. |
| Marcado: | Bajo las consideraciones establecidas en la norma de fabricación, se requiere el marcado de: - El nombre del fabricante o su marca. - El tamaño del accesorio |
| Muestras: | Los proponentes deberán presentar conjuntamente su propuesta, una muestra de cada uno de los accesorios, los cuales no serán reembolsables ni devueltos al proponente por parte de YPFB. |

- EXPERIENCIA

La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de los accesorios solicitados, esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 50% del monto del precio referencial.

La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación:

- Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas.

- Copias simples de certificados de liquidación de contrato.

- Copias simples de actas de cierre de contrato.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

- La empresa proponente (en caso de no ser el fabricante) deberá presentar un documento extendido por el fabricante, dirigido a YPFB, donde se indique que el proponente está autorizado a comercializar los bienes propuestos para el presente proceso de contratación, dicho documento debe estar vigente durante el proceso de contratación, el mismo debe permanecer vigente durante la entrega del bien al comprador. El documento deberá ser presentado en su propuesta en copia simple, para la firma de contrato, se exigirá original o copia legalizada cuyo contenido deber ser el mismo que el presentado en fotocopia simple.

- El proponente deberá presentar copia simple del certificado vigente ISO 9001 y/o ISO/TS 29001 del fabricante.

- El proponente deberá presentar un documento que demuestre que el fabricante produce el bien requerido en cumplimiento a la norma EN 10242.

- El proponente deberá presentar Fichas técnicas o catálogos del bien propuesto.

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes es de 70 (setenta) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

- CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

YPFB designará un Comité de Recepción de los bienes, debiendo la empresa proveedora coordinar todas sus actuaciones con esta instancia.

La empresa proveedora deberá acreditar un Representante, mediante nota dirigida al Gerente de Redes de Gas y Ductos. Este Representante será el único autorizado para la coordinación con el Comité de Recepción de YPFB.

La recepción de los bienes será coordinada entre el Comité de Recepción de YPFB y el Representante Acreditado de la empresa proveedora, para tal fin se establecen a continuación las condiciones para la recepción de los bienes:

- La empresa proveedora, una vez que haya completado la entrega de la totalidad de los bienes requeridos y dentro del plazo de entrega, deberá mediante carta dirigida al comité de recepción solicitar la verificación de los bienes entregados, dicha carta deberá incluir la siguiente documentación:

  - Certificados que demuestren la calidad de los accesorios en cumplimiento a la norma EN 10242, las muestras para los ensayos correspondientes deberán ser tomadas de la línea de producción, la entrega de los certificados será efectuada en conjunto con los bienes.

  - Copia de la documentación solicitada en el punto 3 (Documentación a presentar con la propuesta del acápite I).

- En el caso que el plazo de entrega haya vencido y la empresa proveedora no ha completado el total de los bienes adjudicados, la empresa Proveedora deberá remitir una copia de la documentación indicada en el inciso a) al Comité de Recepción, al mismo tiempo el Comité de Recepción deberá remitir nota dirigida a la Empresa Proveedora debiendo detallar la cantidad de bienes recibidos en las fechas realizadas y la cantidad de los bienes pendientes de entrega y la notificación de activación de multas.

- La empresa proveedora deberá solicitar mediante carta dirigida al comité de recepción la verificación de los bienes que no fueron entregados dentro del plazo establecido, para aplicar este inciso será un requisito la presentación de una copia de los documentos indicados en el inciso a) y que se complete la cantidad total de bienes.

- A partir del día siguiente hábil de recepción de la(s) nota(s) indicada(s) en el(los) inciso(s) a), b) y c), según corresponda, el Comité de Recepción efectuará la verificación y emisión de Acta de Recepción o Nota de Rechazo, detallando las cantidades observadas, esta actividad será realizada en un plazo máximo a ser calculado con la ecuación que se describe a continuación para efectuar :

Plazo Máximo de verificación (días calendario)* = 7 x (CMEi/CMR+CMEi+1/CMR+…+CMEn/CMR)

Donde:

CME = Cantidad de un determinado Material Entregado

CMR = Cantidad total del Material Requerido de acuerdo a la especificación técnica.

i = cada uno de los diferentes bienes que forma parte de la compra

n= el enésimo bien que forma parte de la compra

*El Plazo Máximo de verificación deberá ser redondeado al entero inmediato superior, sin embargo la sumatoria de los plazos no debe exceder los 7 días calendario.

- Los bienes que hayan sido entregados dentro del plazo establecido no serán pasibles a la aplicación de multas durante el periodo de verificación calculado, dicho periodo no implica ampliación del plazo de entrega.

- En el caso de que uno o más de los bienes no fuera recibido dentro del plazo de entrega, la empresa Proveedora será pasible a multas de acuerdo a lo previsto en el punto 4 (Multas).

- El Acta de Recepción contemplará mínimamente la cantidad, fecha de recepción, firmas del Comité de Recepción de YPFB y del Representante del Proveedor.

- Los bienes que fueren rechazados en el periodo de verificación calculado, serán pasibles a la aplicación de multas a partir del día siguiente calendario de la notificación del Comité de Recepción, salvo que aún se encuentren dentro del plazo de entrega establecido en el punto 4 (Plazo de Entrega del acápite I).

- Todos los bienes que entregue la empresa proveedora deberán ser nuevos.

- Los bienes rechazados deberán ser reemplazados por otros nuevos, los cuales deberán tener como condición de entrega DDP INCOTERM 2010 en el almacén determinado.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes nuevos de fábrica deberán ser entregados en los almacenes de YPFB. Las direcciones de los almacenes de YPFB podrán ser:

- Almacenes YPFB PLEA ubicado en la Av. Juan Pablo II a lado del SEGIP, Ciudad de El Alto, Departamento de La Paz - Bolivia.

- Almacenes YPFB SENKATA ubicado en la Av. Circunvalación N° 1000, Urbanización San Cristóbal, Zona Senkata, Ciudad de El Alto, Departamento de La Paz - Bolivia.

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP. La modalidad de pago será contra entrega del total de los ítems objeto de la presente contratación, previa emisión por parte del Comité de Recepción del informe de conformidad.

- MULTAS

A la conclusión del Plazo de Entrega, se establecerán las siguientes multas:

- Desde el día 1 hasta el día 30 de atraso, la multa será equivalente al 3 por 1.000 (tres por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

- Desde el día 31 en adelante de atraso, la multa será equivalente al 4 por 1.000 (cuatro por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

En el caso de que YPFB opte por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente, se procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato y el cobro de las multas que hubieran generado por incumplimiento de plazos.

Las multas serán cobradas mediante descuento establecido expresamente por YPFB en el pago realizado.

- EMBALAJE Y TRANSPORTE

La empresa proveedora deberá presentar al Comité de Recepción de YPFB para su aprobación un procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje de los accesorios, el cual deberá cumplir todas las normas seguridad e integridad de los mismos, los bienes no serán recibidos en almacenes de YPFB sin la aprobación de este documento.

Los accesorios deberán ser manipulados en todo momento desde la fábrica hasta el lugar de entrega, de una manera que no cause abolladuras, dobladuras, daño en el revestimiento galvánico, daño a los extremos, u otros daños a los accesorios. La integridad de los accesorios durante toda la logística de transporte es de única .y entera responsabilidad de la empresa proveedora. Se aclara, que bajo ningún motivo se aceptarán accesorios que pudieran estar dañados.

- DESCARGUÍO Y ALMACENAJE EN PREDIOS DE YPFB

YPFB definirá entre los almacenes descritos en el punto 2. (Lugar de entrega de los bienes), el almacén correspondiente para la entrega de los bienes, los cuales en su totalidad deberán ser descargados y almacenados dentro el almacén dispuesto para el efecto. Asimismo, es de carácter obligatorio que la Empresa Proveedora, a través de su Representante acreditado, con una anticipación mínima de 30 días calendario antes del arribo del primer medio de transporte solicite a YPFB el área requerida para el descarguío y almacenaje de los bienes (lo redactado en el presente párrafo no implica la ampliación del plazo de entrega a favor de la Empresa Proveedora).

Toda logística, personal, trabajos, materiales, maquinarias/equipos (como ser; grúas certificadas, eslingas certificadas, etc.) y operadores certificados, necesarios para el estibaje en el descarguío de los bienes en almacén de YPFB correrán por cuenta y responsabilidad de la Empresa Proveedora, sin que YPFB incurra en algún costo adicional. Si durante la ejecución del procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje ocurriese algún daño personal y/o material, será de única responsabilidad de la Empresa Proveedora.

Al concluir el descarguío de los bienes, la Empresa Proveedora emitirá un documento en el que se detalle la cantidad de ingreso a almacenes de los bienes en calidad de custodia, dicho documento deberá contener mínimamente las firmas del Representante Acreditado de la Empresa Proveedora y el encargado del almacén correspondiente.

- GARANTÍA DE REPOSICIÓN

Los bienes provistos deberán ser nuevos y de fábrica, por lo que se requiere que la empresa Proveedora  deberá entregar a YPFB la correspondiente garantía (certificación o documento) de reposiciones de accesorios defectuosos o no operables por el lapso de 2 años como mínimo, computables  a partir de la entrega total de los bienes. En caso de incumplimiento, podrá ser elevado a instrumento público con fines legales.

- Alcance de la garantía: El proveedor correrá con los gastos necesarios en que se incurra para el reemplazo y/o reposición correspondiente de los bienes adquiridos, incluidos tributos aduaneros de importación y gastos de despacho, los cuales de ser importados, deben ser consignados a nombre del proveedor o su representante legal, en virtud a que YPFB no procederá con los trámites aduaneros y gestiones de extensiones para dichas piezas de reemplazo.

El bien reemplazado tendrá la misma garantía de producto y de reemplazo.

- VALIDACIONES

Se adjunta al presente documento en anexos las siguientes validaciones:

ANEXO 1 – VALIDACION DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 2 – VALIDACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACION Y TRIBUTOS

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| ENCARGADO DE EDR’S RED SECUNDARIA Y TDR’S OCCIDENTE | JEFE UNIDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS a.i. |