| PROVISIÓN DE MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL ÍTEM | UNID | CANTIDAD |
| 42 | VÁLVULA TIPO AGUJA DE 1/2" CON DERIVACIÓN DE ALIVIO | Pza | 10,00 |
| 43 | VALVULA BOLA ANC 2" ANSI 300 RF A PALANCA PT | Pza | 10,00 |
| 44 | VÁLVULA GLOBO ANC 2" ANSI 300 RF A VOLANTE | Pza | 5,00 |
| 45 | VÁLVULA TIPO BOLA ANC 6" ANSI 300 RF A PALANCA PT | Pza | 5,00 |
| 46 | REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3" X 2" SCH 40 SCH 40, BW, ASTM A234 GR WPB | Pza | 10,00 |
| 47 | BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | Pza | 25,00 |
| 48 | BRIDA DN6"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | Pza | 10,00 |
| 49 | EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300 | Pza | 30,00 |
| 50 | ESPARRAGOS 5/8"x3 1/2" GR. B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300 | Pza | 240,00 |
| 51 | CAP 6", SCH 40, ASTM A234 GR WPB | Pza | 1,00 |
| 52 | THREADOLET DE 6" A 1/2" S-3000 | Pza | 10,00 |
| 53 | TAPÓN MACHO 1/2" NPT | Pza | 10,00 |

| MATERIAL PROVISTO POR YPFB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCION DEL ÍTEM | UNID | CANTIDAD |
| 1 | TUBERIA ACERO NEGRO AL CARBONO 2" DN SCH 40 API 5L GR B | m | 24,00 |
| 2 | TUBERIA ACERO NEGRO AL CARBONO 6" DN SCH 40 API 5L GR B | m | 5.904,00 |
| 3 | TEE NORMAL ANC 2" SCH 40 | Pza | 5,00 |
| 4 | BRIDA CIEGA ANSI 300 2" | Pza | 5,00 |
| 5 | EMPAQUETADURA ESPIROMÉTALICA 6" ANSI 300 | Pza | 10,00 |
| 6 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 6"ANSI 300 | Pza | 10,00 |
| 7 | ESPARRAGOS 3/4" X 5" GR. B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300 | Pza | 80,00 |
| 8 | CODO DE 2", 90° RADIO LARGO, SCH 40, ASTM A234 GR WPB | Pza | 10,00 |
| 9 | MANTAS TERMOCONTRAÍBLES | Pza | 492,00 |
| 10 | TEE CON REDUCCIÓN ANC 6"X3"SCH 40 | Pza | 10,00 |