Fecha:21/09/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL ZONA ORIENTE - SANTA CRUZ -2019 |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio requerido consiste en realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y otros de manera permanente y de acuerdo a requerimientos en infraestructuras de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en sus diferentes predios e instalaciones de acuerdo a las necesidades identificadas y planificadas por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento. El servicio contempla las siguientes actividades principales, mismas que son descritas de manera enunciativa: RETIRO: Acción referida a retirar algún elemento o parte de una infraestructura, con objeto de cumplir con las tareas de mantenimiento planificadas. REPOSICION: Acción referida al retiro y reposición de algún elemento o material o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. Donde la condición es reponer elemento o material o parte de una infraestructura con las mismas características de lo retirado. CAMBIO: Acción referida al retiro y cambio de algún elemento o material o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. Donde la condición es cambiar el elemento o material o parte de una infraestructura a otros de características distintas. REPARACIONES: Acción referida a refaccionar, arreglar y/o reparar algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. CONSERVACIÒN: Acción referida a conservar, mantener o proteger algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. LIMPIEZAS: Acción referida a limpiezas en general de algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de suciedad que generen deterioro o deficiencias a la infraestructura. REFACCIONES Y READECUACIONES: Acción referida a la refacción o readecuación de infraestructuras ya construidas que requieran de una intervención en base a las nuevas necesidades funcionales de YPFB o que requieran ser refaccionadas para su buen funcionamiento. El servicio será utilizado de forma regular mediante mantenimientos programados, así mismo a requerimiento del fiscal del servicio cuando se identifique alguna necesidad en los lugares de prestación del servicio señalados en las especificaciones técnicas.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Experiencia Específica: El proponente deberá acreditar una experiencia específica mínima de 0,7 veces el precio referencial sumado sus trabajos de ejecución de mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservaciones o restauraciones o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o mejoramientos o arreglos de edificaciones en general o construcciones u obras de infraestructuras administrativas o residenciales o educativas. Para respaldar la experiencia citada el proponente deberá presentar fotocopia simple de actas o certificados de conclusión, recepción u otro documento similar. Se considera documentos similares, solo aquellos que acrediten la conclusión del servicio con la conformidad de la parte contratante.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El personal clave a requerirse es: CARGO; FORMACION; EXPERIENCIA ESPECIFICA. Un (1) Coordinador Técnico (Con permanencia parcial y a requerimiento); Arquitecto o Ingeniero Civil - Ajuntar fotocopia simple del Título en Provisión Nacional.; Certificar una experiencia especifica mínima de 4 trabajos como fiscal o supervisor o director o coordinador o encargado o consultor o residente o superintendente o jefe o inspector o cargos equivalentes a los anteriores, en trabajos de: mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservación o restauración o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o arreglos o mejoramientos o construcciones de infraestructuras en general. La experiencia será computada a partir de la obtención del Título en Provisión Nacional.. Dos (2) Residentes de seguimiento ( con permanencia completa); Arquitecto o Ingeniero Civil o Técnico medio de construcción civil o egresado de arquitectura o ingeniería civil - Ajuntar fotocopia simple del Título académico o certificado de egreso o título de técnico medio o título de técnico superior o título en provisión nacional; Certificar una experiencia específica para cada residente con un mínimo de 2 trabajos como: Fiscal o supervisor o director o coordinador o encargado o inspector o ingeniero o arquitecto o residente o técnico de seguimiento o técnico o apoyo o consultor o cargos equivalentes a los anteriores, de trabajos en: mantenimientos o refacciones o remodelaciones o conservación o restauración o ampliaciones o reparaciones o rehabilitaciones o arreglos o mejoramientos o construcciones de infraestructuras en general. La experiencia será computada a partir de la obtención del documento que certifique su nivel de formación conforme lo requerido.. Para respaldar la experiencia deberá adjuntar copia simple de certificados de trabajos o actas de recepción en general u otros documentos que certifiquen lo requerido.

PROPUESTA EN DIGITAL

Los proponentes deberán adjuntar a su propuesta un CD o Memoria USB que contenga la propuesta económica en formato de texto editable, la no presentación no representará la descalificación del proponente.

- CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio se contabilizará desde la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio designado, previa suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

Detalle del Listado de Ítems y unidades de medida: ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UND.. CANT.. 1.1.; RETIROS CIVILES. 1; REMOCION DE CAPA VEGETAL INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE; M2; 1. 2; RETIRO DE ARBOLES INC. DESPIECE Y DESENRAIZADO INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE; PZA; 1. 3; RETIRO Y PICADO DE MUROS; M2; 1. 4; RETIRO Y PICADO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO; M3; 1. 5; RETIRO Y PICADO DE PISOS; M2; 1. 6; RETIRO Y PICADO DE PISO DE CEMENTO / HORMIGON; M2; 1. 7; RETIRO Y PICADO DE ZOCALOS; ML; 1. 8; RETIRO Y PICADO DE REVESTIMIENTOS; M2; 1. 9; RETIRO Y DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CALAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE; M2; 1. 10; RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL Y ESTRUCTURA DE SOPORTE; M2; 1. 11; RETIRO DE CIELO FALSO DE ENTRANQUILLADO DE MADERA BAJO CERCHAS; M2; 1. 12; RETIRO DE CIELO FALSO DE PLACAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE; M2; 1. 13; RETIRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN MUROS, CIELOS, CUBIERTAS Y PUERTAS; PZA; 1. 14; RETIRO DE ALFOMBRA EN MUROS Y PISOS; M2; 1. 15; RETIRO Y DESMONTAJE DE SISTEMA MECANICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES; PZA; 1. 16; RETIRO DE REJAS METALICAS Y/O MALLA OLIMPICA; M2; 1. 17; RETIRO DE MESONES; ML; 1. 18; RETIRO DE PANELES Y/O VENTANAS DE VIDRIO; M2; 1. 1.2.; RETIROS SANITARIOS. 19; RETIRO DE LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 20; RETIRO DE LAVAMANOS EMPOTRADOS, INCLUYENDO MESONES, GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 21; RETIRO DE INODOROS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 22; RETIRO DE URINARIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 23; RETIRO DE LAVAPLATOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 24; RETIRO DE DUCHAS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 25; RETIRO DE LLAVES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 26; RETIRO DE TANQUES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 27; RETIRO DE TERMOTANQUE, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 28; RETIRO DE CALEFON, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 29; RETIRO DE CAMARAS DE INSPECCION E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 30; RETIRO DE CANALETA; ML; 1. 31; RETIRO DE BAJANTE; ML; 1. 32; RETIRO DE DISPENSADORES O ACCESORIOS PARA BAÑO; PZA; 1. 33; RETIRO DE TUBERIA SANITARIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA; ML; 1. 34; RETIRO DE TUBERIA SANITARIA EMPOTRADA; ML; 1. 1.3.; RETIROS ELECTRICOS. 35; RETIRO DE LUMINARIAS; PZA; 1. 36; RETIRO DE PLACAS; PZA; 1. 37; RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS; PZA; 1. 38; RETIRO Y DESCONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, PARA ILUMINACION, TOMAS DE ENERGIA NORMAL, REGULADA Y TIERRA; PTO; 1. 39; RETIRO Y MONTAJE DE EQUIPOS; PZA; 1. 1.4.; RETIROS DE CARPINTERIA. 40; RETIRO DE PUERTAS, INC. MARCO Y ACC.; M2; 1. 41; RETIRO DE VENTANAS, INC. MARCO Y VIDRIOS Y ACC.; M2; 1. 42; RETIRO DE PANELES INC. EST. SOP. Y ACC.; M2; 1. 43; RETIRO DE VIDRIOS BLINDEX DE DIFERENTES ESPESORES, INC. ACC.; M2; 1. 2.1.; REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO. 44; REPOSICION DE RELLENO Y COMPACTADO; M3; 1. 45; REPOSICION DE CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4; M3; 1. 46; REPOSICION DE LOSA UNIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO; M2; 1. 47; REPOSICION DE LOSA BIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO; M2; 1. 48; REPOSICION DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA INC. ACC. Y PINTURA; M2; 1. 49; REPOSICION DE PLACAS DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA; PZA; 1. 50; REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL; M2; 1. 51; REPOSICION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO; M2; 1. 52; REPOSICION DE CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA; ML; 1. 53; REPOSICION DE LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA; ML; 1. 54; REPOSICION DE CUMBRERA DE TEJA COLONIAL; ML; 1. 55; REPOSICION DE LIMAHOYA DE TEJA COLONIAL; ML; 1. 56; REPOSICION DE PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E= 10 MM); PZA; 1. 57; REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL. CORREAS; M2; 1. 58; REPOSICION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA; M2; 1. 59; REPOSICION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE CALAMINA; M2; 1. 60; REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30; M3; 1. 61; REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA; KG; 1. 62; REPOSICION DE CONTRAPISO DE CEMENTO; M2; 1. 63; REPOSICION DE EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 7 CM DE H°C°; M2; 1. 64; REPOSICION DE CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO; M2; 1. 65; REPOSICION DE MURO DE LADRILLO DE 6H; M2; 1. 66; REPOSICION DE MURO DE LADRILLO ADOBITO E= 0,20 M; M2; 1. 67; REPOSICION DE MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO E= 0,40 M; M2; 1. 68; REPOSICION DE REVOQUE INTERIOR DE MURO CON YESO INCLUYE FILOS; M2; 1. 69; REPOSICION DE REVOQUE DE CEMENTO INCLUYE FILOS; M2; 1. 70; REPOSICION DE REVOQUE DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS; M2; 1. 71; REPOSICION DE PISO DE CERAMICA; M2; 1. 72; REPOSICION DE PISO DE PORCELANATO; M2; 1. 73; REPOSICION DE PISO DE GRANITO O MARMOL; M2; 1. 74; REPOSICION DE PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO C/COLOR; M2; 1. 75; REPOSICION DE PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA; M2; 1. 76; REPOSICION DE PISO DE MADERA; M2; 1. 77; REPOSICION DE PISO DE VINIL; M2; 1. 78; REPOSICION DE PISO DE ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO; M2; 1. 79; REPOSICION DE PISO DE CEMENTO CON ACABADO LISO O ESTRIADO; M2; 1. 80; REPOSICION DE PISO DE CERAMICA CRUDA; M2; 1. 81; REPOSICION DE ZOCALO DE MADERA; ML; 1. 82; REPOSICION DE ZOCALO DE PORCELANATO; ML; 1. 83; REPOSICION DE ZOCALO DE VINIL; ML; 1. 84; REPOSICION DE ZOCALO DE CERAMICA; ML; 1. 85; REPOSICION DE ZOCALO DE ALFOMBRA; ML; 1. 86; REPOSICION DE ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO; ML; 1. 87; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA; M2; 1. 88; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO; M2; 1. 89; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PIEDRA TARIJA; M2; 1. 90; REPOSICION DE REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE; M2; 1. 91; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE; M2; 1. 92; REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO; M2; 1. 93; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON PERFILES DE ALUMINIO; M2; 1. 94; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE ALFOMBRA; M2; 1. 95; REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PAPEL TAPIZ; M2; 1. 96; REPOSICION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA; M2; 1. 97; REPOSICION DE CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA; M2; 1. 98; REPOSICION DE CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.; M2; 1. 99; REPOSICION DE CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO; M2; 1. 100; REPOSICION DE CIELOS FALSOS CARTON - YESO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 101; REPOSICION DE PLACAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6; PZA; 1. 102; REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO; ML; 1. 103; REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON CERAMICA INC. SOPORTE METALICO; ML; 1. 104; REPOSICION DE DINTEL DE H°A° 0,15 X 0,20 M; ML; 1. 105; REPOSICION DE BOTAGUAS DE HºAº; ML; 1. 106; REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 107; REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 108; REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 109; REPOSICION DE MUROS O CIELOS CON PLACA CEMENTICIA INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 110; REPOSICION DE TAPAS DE CARTON - YESO INC. EST. MET.; M2; 1. 111; REPOSICION DE CORDON DE JARDINERAS Y ACERAS DE H°A° H= 10 CM; ML; 1. 112; REPOSICION DE ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO; M2; 1. 113; REPOSICION DE AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA; M2; 1. 114; REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H= 20 CM) INC. CAPA SUB BASE; M2; 1. 115; REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE; M2; 1. 116; REPOSICION DE ALQUITRAN; M2; 1. 2.2.; REPOSICIONES DE CARPINTERIA. 117; REPOSICION DE SILICONA ESTRUCTURAL PARA SELLADO DE VIDRIOS; KG; 1. 118; REPOSICION DE VIDRIO CRUDO LAMINADO DE 6 MM; M2; 1. 119; REPOSICION DE ESPEJOS BISELADOS; M2; 1. 120; REPOSICION DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE DOBLE VIDRIO; M2; 1. 121; REPOSICION DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE VIDRIO LAMINADO E= 6 MM INC. EST. MET.; M2; 1. 122; REPOSICION DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CELOCIA INC. VIDRIO Y ACC.; M2; 1. 123; REPOSICION DE VENTANA CORREDIZA O PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 124; REPOSICION DE PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC.; M2; 1. 125; REPOSICION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.; M2; 1. 126; REPOSICION DE PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1 X 2"; ML; 1. 127; REPOSICION DE QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 128; REPOSICION DE MARQUESINA Y/O CUBIERTA METALICA INC. ACC. PINT. Y VIDRIO E= 10 MM; M2; 1. 129; REPOSICION DE LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX; M2; 1. 130; REPOSICION DE LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX; M2; 1. 131; REPOSICION DE LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX; PZA; 1. 132; REPOSICION DE CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES; M2; 1. 133; REPOSICION DE CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES; M2; 1. 134; REPOSICION DE PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 135; REPOSICION DE PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 136; REPOSICION DE PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ; M2; 1. 137; REPOSICION DE PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ; M2; 1. 138; REPOSICION DE PUERTA METALICA CON PLANCHA INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 139; REPOSICION DE PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.; M2; 1. 140; REPOSICION DE PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 141; REPOSICION DE PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINC.; M2; 1. 142; REPOSICION DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS; JGO; 1. 143; REPOSICION DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE VENTANAS; JGO; 1. 144; REPOSICION DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP.; ML; 1. 145; REPOSICION DE BARANDAS METALICAS; ML; 1. 146; REPOSICION DE PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2"; ML; 1. 147; REPOSICION DE PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.; ML; 1. 148; REPOSICION DE REJA METALICA CON PERFILES TUBULARES; M2; 1. 149; REPOSICION DE PORTON METALICO INC. EST. METALICA Y ACC.; M2; 1. 150; REPOSICION DE PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.; M2; 1. 151; REPOSICION DE MOTOR ELECTRICO PARA APERTURA DE PORTONES; PZA; 1. 152; REPOSICION DE TOPES METALICOS PARA PUERTAS CON ENCASTRE; PZA; 1. 153; REPOSICION DE ALAMBRE DE PUAS INC. PERFIL 1/8" Y 1/4"; ML; 1. 154; REPOSICION DE FRENO HIDRAULICO PARA PUERTAS DE BLINDEX; PZA; 1. 155; REPOSICION DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS; PZA; 1. 156; REPOSICION DE CENEFA DE MADERA BAJO MESON; ML; 1. 157; REPOSICION DE ADHESIVO RAYBANIZADO PARA VIDRIO; M2; 1. 158; REPOSICION DE ACRILICOS EN PUERTAS DE ALUMINIO; M2; 1. 159; REPOSICION DE MALLA MILIMETRICA PARA LA PROTECCION DE VENTANAS; M2; 1. 2.3.; REPOSICIONES SANITARIAS. 160; REPOSICION DE INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.; PZA; 1. 161; REPOSICION DE INODORO TANQUE BAJO INC. ACC.; PZA; 1. 162; REPOSICION DE URINARIO INC. ACC.; PZA; 1. 163; REPOSICION DE LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS INC. ACC.; PZA; 1. 164; REPOSICION DE LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC.; PZA; 1. 165; REPOSICION DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN MESON; PZA; 1. 166; REPOSICION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN MESON; PZA; 1. 167; REPOSICION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INC. ACC.; PZA; 1. 168; REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA INC. ACC.; PZA; 1. 169; REPOSICION DE DUCHAS A GAS INC. ACC.; PZA; 1. 170; REPOSICION DE DUCHAS HIGIENICAS INC. ACC.; PZA; 1. 171; REPOSICION DE LLAVE CUARTO GIRO PARA MANGUERA 1/2´´ INC. ACC.; PZA; 1. 172; REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA); PZA; 1. 173; REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 20MM INC. ACC. (AGUA FRIA); PZA; 1. 174; REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 25MM INC. ACC. (AGUA FRIA); PZA; 1. 175; REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 40MM INC. ACC. (AGUA FRIA); PZA; 1. 176; REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 50MM INC. ACC. (AGUA FRIA); PZA; 1. 177; REPOSICION DE TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 3000-5000 L INC. ACC.; PZA; 1. 178; REPOSICION DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA; PZA; 1. 179; REPOSICION DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/TAPA; PZA; 1. 180; REPOSICION DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO ENTERRADO INC. ACC.; PZA; 1. 181; REPOSICION DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO EN LOSA INC. ACC.; PZA; 1. 182; REPOSICION DE CAMARA DESGRASADORA PARA LAVAPLATOS; PZA; 1. 183; REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE INC. ACC.; PZA; 1. 184; REPOSICION DE BOMBA CENTRIFUGA INC. ACC.; PZA; 1. 185; REPOSICION DE TANQUE HIDRONEUMATICO INC. ACC.; PZA; 1. 186; REPOSICION DE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL; PZA; 1. 187; REPOSICION DE CANALETA DE PLASTICO INC. ACC.; ML; 1. 188; REPOSICION DE REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/ BAJANTE; PZA; 1. 189; REPOSICION DE REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA; ML; 1. 190; REPOSICION DE CANALES DE H°S° P/REJILLA RECOLECTORA METALICA (NO INC. REJILLA); ML; 1. 191; REPOSICION DE CHICOTILLOS; PZA; 1. 192; REPOSICION DE SIFONES; PZA; 1. 193; REPOSICION DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 2"; PZA; 1. 194; REPOSICION DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 4"; PZA; 1. 195; REPOSICION DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 2"; PZA; 1. 196; REPOSICION DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 4"; PZA; 1. 197; REPOSICION DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2"; PZA; 1. 198; REPOSICION DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4"; PZA; 1. 199; REPOSICION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 2" INC. ACC.; PZA; 1. 200; REPOSICION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 4" INC. ACC.; PZA; 1. 201; REPOSICION DE GRIFERIA CON CONTROL DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LAVAMANOS; PZA; 1. 202; REPOSICION DE GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS; PZA; 1. 203; REPOSICION DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS DE UNA LLAVE; PZA; 1. 204; REPOSICION DE GRIFERIA PARA DUCHA ELECTRICA; PZA; 1. 205; REPOSICION DE GRIFERIA SIMPLE EN URINARIOS; PZA; 1. 206; REPOSICION DE VALVULA AUTOMATICA PARA URINARIO; PZA; 1. 207; REPOSICION DE BATERIAS DE BAÑO EN INODOROS; PZA; 1. 208; REPOSICION DE TAPA DE INODORO; PZA; 1. 209; REPOSICION DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50 - 70; ML; 1. 210; REPOSICION DE TUBERIA ENTERRADA PARA EXT. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO; ML; 1. 211; REPOSICION DE TUBERIA ENTERRADA PARA INT.; ML; 1. 212; REPOSICION DE TUBERIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA INC. ACC.; ML; 1. 213; REPOSICION DE TUBERIA EMPOTRADA INC. ACC.; ML; 1. 214; REPOSICION DE EMPAQUETADURA PARA GRIFERIAS; PZA; 1. 2.4.; REPOSICIONES ELECTRICAS. 215; REPOSICION DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA; PZA; 1. 216; REPOSICION DE SOLDADURA EXOTERMICA JAB-CAB; PTO; 1. 217; REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TS02; PZA; 1. 218; REPOSICION DE TABLERO DE MEDIDOR TM; PZA; 1. 219; REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO PTO. FUERZA 20-40A; PZA; 1. 220; REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO PTO. FUERZA 20-40A; PZA; 1. 221; REPOSICION DE DUCTO PVC 5/8"; ML; 1. 222; REPOSICION DE DUCTO PVC 3/4"; ML; 1. 223; REPOSICION DE DUCTO PVC 1"; ML; 1. 224; REPOSICION DE TUBO DE PVC 3/4" CORRUGADO; ML; 1. 225; REPOSICION DE CAJA METALICA RECTANGULAR 2 X 4"; PZA; 1. 226; REPOSICION DE CAJA METALICA OCTOGONAL; PZA; 1. 227; REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 10 X 10 C/TAPA; PZA; 1. 228; REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 20 X 20 C/TAPA; PZA; 1. 229; REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 14 AWG TW CU; ML; 1. 230; REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 12 AWG TW CU; ML; 1. 231; REPOSICION DE ALAMBRE ASILADO N° 10 AWG TW CU; ML; 1. 232; REPOSICION DE CABLE N° 8 AWG TW CU; ML; 1. 233; REPOSICION DE CABLE N° 6 AWG TW CU; ML; 1. 234; REPOSICION DE CABLE N° 4 AWG TW CU; ML; 1. 235; REPOSICION DE CABLE N° 2 AWG TW CU; ML; 1. 236; REPOSICION DE SPOT FLUORESCENTE 2 X 26 W; PZA; 1. 237; REPOSICION DE PANEL LED DE 40 W 600 X 600 X 14 MM; PZA; 1. 238; REPOSICION DE LUMINARIA LED DE 300 X 1200 X 14 MM 60 W; PZA; 1. 239; REPOSICION DE LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT 180 MM 20 W; PZA; 1. 240; REPOSICION DE REFLECTORES LED 160 W; PZA; 1. 241; REPOSICION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 60 W; PZA; 1. 242; REPOSICION DE TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.; PZA; 1. 243; REPOSICION DE TUBO FLUORESCENTE DE 60 CM; PZA; 1. 244; REPOSICION DE TUBO FLUORESCENTE DE 120 CM; PZA; 1. 245; REPOSICION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4 X 20 W; PZA; 1. 246; REPOSICION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 80 W; PZA; 1. 247; REPOSICION DE LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA; PZA; 1. 248; REPOSICION DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 75W; PZA; 1. 249; REPOSICION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE; PZA; 1. 250; REPOSICION DE FOCO LED 9W ROSCAS E27; PZA; 1. 251; REPOSICION DE INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR; PZA; 1. 252; REPOSICION DE PLACA MULTIENCHUFE DE 5 SHUCKOS; PZA; 1. 253; REPOSICION DE INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR; PZA; 1. 254; REPOSICION DE CONMUTADOR SIMPLE; PZA; 1. 255; REPOSICION DE CONMUTADOR DOBLE; PZA; 1. 256; REPOSICION DE TOMACORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR; PZA; 1. 257; REPOSICION DE TOMACORRIENTES DE PISO; PZA; 1. 258; REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE BAJA CORRIENTE PARA AA; PZA; 1. 259; REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE ALTA CORRIENTE PARA AA; PZA; 1. 260; REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA SALA TRANSFORMADOR; PZA; 1. 261; REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA C/ TRES JABALINAS; PZA; 1. 262; REPOSICION DE SISTEMA DE PARARRAYOS; PZA; 1. 263; REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 80 CM; ML; 1. 264; REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 60 CM; ML; 1. 265; REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 40 CM; ML; 1. 266; REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS; PZA; 1. 267; REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS; PZA; 1. 268; REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS; PZA; 1. 269; REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS; PZA; 1. 270; REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS; PZA; 1. 271; REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS; PZA; 1. 272; REPOSICION DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS; PZA; 1. 273; REPOSICION DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS; PZA; 1. 274; REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 50 AMPERIOS; PZA; 1. 275; REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 63 AMPERIOS; PZA; 1. 276; REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS; PZA; 1. 277; REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 100 AMPERIOS; PZA; 1. 278; REPOSICION DE TEMPORIZADOR; PZA; 1. 279; REPOSICION DE FOTOCELULA PARA ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUMINARIA; PZA; 1. 3.1.; CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO. 280; CAMBIO A LOSA UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL; M2; 1. 281; CAMBIO A CUBIERTA MECANICAMENTE SELLADA PREPINTADA; M2; 1. 282; CAMBIO A CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM; M2; 1. 283; CAMBIO A CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO; M2; 1. 284; CAMBIO A CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO; M2; 1. 285; CAMBIO A CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA; ML; 1. 286; CAMBIO A LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA; ML; 1. 287; CAMBIO A ESTRUCTURA METALICA; KG; 1. 288; CAMBIO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO; M2; 1. 289; CAMBIO A ESTRUCTURA DE H°A°; M3; 1. 290; CAMBIO A ESTRUCTURA DE MADERA TAJIBO; ML; 1. 291; CAMBIO A MURO DE LADRILLO ADOBITO; M2; 1. 292; CAMBIO A MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO; M2; 1. 293; CAMBIO A MURO DE LADRILLO DE 6H; M2; 1. 294; CAMBIO A MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES; M2; 1. 295; CAMBIO A PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIORES E= 10 MM; M2; 1. 296; CAMBIO A PISO CERAMICO; M2; 1. 297; CAMBIO A PISO DE PORCELANATO; M2; 1. 298; CAMBIO A PISO DE ALFOMBRA; M2; 1. 299; CAMBIO A PISO DE CEMENTO LISO O ESTRIADO; M2; 1. 300; CAMBIO A PISO DE GRANITO O MARMOL; M2; 1. 301; CAMBIO A PISO DE LADRILLO PAVIC; M2; 1. 302; CAMBIO A PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA; M2; 1. 303; CAMBIO A ZOCALO CERAMICO; ML; 1. 304; CAMBIO A ZOCALO DE PORCELANATO; ML; 1. 305; CAMBIO A ZOCALO DE MADERA; ML; 1. 306; CAMBIO A ZOCALO DE CEMENTO; ML; 1. 307; CAMBIO A REVESTIMIENTO DE CERAMICA; M2; 1. 308; CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PORCELANATO; M2; 1. 309; CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA; M2; 1. 310; CAMBIO A REVESTIMIENTO CON TABLEROS AGLOMERADOS; M2; 1. 311; CAMBIO A REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ; M2; 1. 312; CAMBIO A REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO; M2; 1. 313; CAMBIO A CIELO FALSO DE CARTON DE YESO; M2; 1. 314; CAMBIO A CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO (INC. EST. MET.); M2; 1. 315; CAMBIO A CIELO FALSO TERMO ACUSTICO DE PVC + ALUMINIO (INC. EST. MET.); M2; 1. 316; CAMBIO A CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (INC. EST. MET.); M2; 1. 317; CAMBIO A CIELO FALSO DE PLACA VERDE; M2; 1. 318; CAMBIO A MESONES DE GRANITO, EMPOTRADOS CON SOPORTE DE TUBO METALICO ANCHO 60 - 90CM; ML; 1. 319; CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 320; CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC; M2; 1. 321; CAMBIO A MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 322; CAMBIO A PAVIMENTO RIGIDO; M2; 1. 323; CAMBIO A ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO; M2; 1. 324; CAMBIO A AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA; M2; 1. 325; CAMBIO A PISO DE RIPIO Y/O CASCAJO DE CERAMICA CRUDA; M3; 1. 3.2.; CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES. 326; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO; M2; 1. 327; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN LOSAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES; M2; 1. 328; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN PAREDES CON REVOQUES DE CEMENTO; M2; 1. 329; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN PISOS EXTERIORES; M2; 1. 330; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN TANQUES DE AGUA POTABLE; M2; 1. 331; CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN TANQUES DE AGUA NO POTABLE; M2; 1. 3.3.; CAMBIOS EN CARPINTERIA. 332; CAMBIO A ESPEJOS BISELADOS; M2; 1. 333; CAMBIO A VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PROYECTANTES O CORREDIZAS CON VIDRIO TEMPLADO E= 8 MM INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 334; CAMBIO A VENTANAS TIPO CELOCIA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIO Y ACC.; M2; 1. 335; CAMBIO A PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM INC. QUINC.; M2; 1. 336; CAMBIO A PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E= 10 MM (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.; M2; 1. 337; CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 338; CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 339; CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX; M2; 1. 340; CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX; M2; 1. 341; CAMBIO A LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX; PZA; 1. 342; CAMBIO A CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES; M2; 1. 343; CAMBIO A CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES; M2; 1. 344; CAMBIO A PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC; M2; 1. 345; CAMBIO A PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 346; CAMBIO A PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 347; CAMBIO A PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ; M2; 1. 348; CAMBIO A PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ; M2; 1. 349; CAMBIO A PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 350; CAMBIO A PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.; M2; 1. 351; CAMBIO A PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 352; CAMBIO A PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINCALLERIA; M2; 1. 353; CAMBIO A PUERTA METALICA ANTIPANICO INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 354; CAMBIO A BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8 MM H= 1 M; ML; 1. 355; CAMBIO A PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2"; ML; 1. 356; CAMBIO A PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.; ML; 1. 357; CAMBIO A REJA METALICA CON PERFILES Y TUBOS DE ACERO; M2; 1. 358; CAMBIO A PORTON METALICO INC. EST. METALICA, MOTOR ELECT. Y ACC.; M2; 1. 359; CAMBIO A PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.; M2; 1. 360; CAMBIO A REJA DE METAL CON MALLA OLIMPICA Y POSTE F°G° INC/CERRAJERIA; M2; 1. 361; CAMBIO A CENEFA DE MADERA BAJO MESON; ML; 1. 3.4.; CAMBIOS SANITARIOS; 1. 362; CAMBIO A INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.; PZA; 1. 363; CAMBIO A INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.; PZA; 1. 364; CAMBIO A URINARIO C/GRIFERIA A PRESION INC. ACC.; PZA; 1. 365; CAMBIO A LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.; PZA; 1. 366; CAMBIO A LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.; PZA; 1. 367; CAMBIO A LAVAMANOS SOBREPUESTO C/GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC.; PZA; 1. 368; CAMBIO A LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS C/GRIFERIA INC. ACC.; PZA; 1. 369; CAMBIO A DUCHA ELECTRICA INC. ACC.; PZA; 1. 370; CAMBIO A DUCHA C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.; PZA; 1. 371; CAMBIO A GRIFERIA TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS INC. ACC.; PZA; 1. 372; CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS INC. ACC.; PZA; 1. 373; CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAPLATOS INC. ACCESORIOS; PZA; 1. 374; CAMBIO A GRIFERIA PARA DUCHA A GAS INC. ACC.; PZA; 1. 375; CAMBIO A GRIFERIA AUTOMATICA PARA URINARIO INC. ACC.; PZA; 1. 376; CAMBIO A CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50 - 70; ML; 1. 377; CAMBIO A GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE; M2; 1. 378; CAMBIO A GRAVA SELECCIONADA PARA DRENAJE; M3; 1. 379; CAMBIO A TUBERIA POLIETILENO A.D. PERFORADA DE 8" PARA DRENAJE; ML; 1. 380; CAMBIO A TUBERIA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO; ML; 1. 381; CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 15 MM - 50 MM; ML; 1. 382; CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN = 50 MM -150 MM; ML; 1. 383; CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO EMPOTRADA INC. ACC.; ML; 1. 3.5.; CAMBIOS ELECTRICOS; 1. 384; CAMBIO A PANEL LED DE 40 W 600X600X14 MM; PZA; 1. 385; CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM; PZA; 1. 386; CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM; PZA; 1. 387; CAMBIO A TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.; PZA; 1. 388; CAMBIO A FOCO LED DE 9W ROSCAS E27; PZA; 1. 389; CAMBIO A FOCO LED TIPO TUBO DE 11W; PZA; 1. 390; CAMBIO A LUMINARIA INC 75/100W TIPO TORTUGA CON FOCO LED DE 9W; PZA; 1. 391; CAMBIO A REFLECTOR LED DE 75W; PZA; 1. 392; CAMBIO A LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE; PZA; 1. 4.; REPARACIONES. 393; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TIRAFONDOS EN CUBIERTA DE CALAMINA; M2; 1. 394; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS (REFUERZO DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA); ML; 1. 395; REPARACION DE FISURAS O GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON; ML; 1. 396; REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO; M2; 1. 397; REPARACION DE CIELO RASO; M2; 1. 398; REPARACION Y REFACCION DE ACTIVIDADES CIVILES; HRS; 1. 399; REPARACION Y REFACCION DE ACABADO FINO; HRS; 1. 400; REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO RIGIDO; M2; 1. 401; REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE; M2; 1. 402; REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FIBRA DE CARBONO; ML; 1. 403; REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS; HRS; 1. 404; REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; HRS; 1. 405; REPARACION Y REFACCION DE CARPINTERIAS; HRS; 1. 5.1.; CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES. 406; CONSERVACION EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO CON IMPERMEABILIZACION; M2; 1. 407; CONSERVACION EN LOSAS CON IMPERMEABILIZACION SISTEMA MORTERO Y MALLA; M2; 1. 408; CONSERVACION EN REVOQUES DE CEMENTO CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO; M2; 1. 409; CONSERVACION DE PISOS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO, MALLA, ADHESIVO, LECHADA Y SELLADOR; M2; 1. 410; CONSERVACION DE PISOS CON JUNTAS DE DILATACION Y POLIMERO FLEXIBLE; M2; 1. 411; CONSERVACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON IMPERMEABILIZACION CON MORTERO Y MALLA; M2; 1. 412; CONSERVACION DE TANQUES DE AGUA NO POTABLE CON IMPERMEABILIZACION CON REVESTIMIENTO; M2; 1. 413; CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE LAMINA ASFALTICA; M2; 1. 414; CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO POLIMERICO SEMIFLEXIBLE TERMOPLASTICO; M2; 1. 415; CONSERVACION CON MANTA ELASTOMETRICA PARA SELLADO DE UNIONES; M2; 1. 416; CONSERVACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DILUIBLE EN AGUA Y MEMBRANA SINTETICA DE VELO DE POLIESTER; M2; 1. 417; CONSERVACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA HIDROFUGA; M2; 1. 418; CONSERVACION DE TUBERIAS DE CLIMATIZACION CON MEMBRANA TERMICA CON FOIL DE ALUMINIO; ML; 1. 419; CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION; M2; 1. 420; CONSERVACION CON PINTURA EPOXICA; M2; 1. 421; CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METALICAS; M2; 1. 422; CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES; ML; 1. 423; CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES; M2; 1. 424; CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES; M2; 1. 425; CONSERVACION CON PINTURA HIDROREPELENTE PARA MUROS EXTERIORES; M2; 1. 426; CONSERVACION CON PINTURA LATEX PARA CIELO FALSO; M2; 1. 427; CONSERVACION CON PINTURA LATEX SOBRE MOLDURAS; ML; 1. 428; CONSERVACION CON BARNIZ SELLADOR A BASE DE RESINA ACRILICA TRANSPARENTE; M2; 1. 429; CONSERVACION CON BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA; M2; 1. 430; CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON REJAS METALICAS INC. ACC.; M2; 1. 431; CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE REJA METALICA INC. ACC.; M2; 1. 432; CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS; M2; 1. 433; CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS; M2; 1. 434; CONSERVACION DE CUBIERTAS Y LOSAS CON CUBIERTA DE CALAMINA INC. ESTRUCTURA METALICA; M2; 1. 435; CONSERVACION DE JARDINERAS Y/O ACERAS CON CORDONES DE H°A°; ML; 1. 436; CONSERVACION DE AREAS CON RIESGO ELECTRICO CON PUERTAS CORTAFUEGO; M2; 1. 437; CONSERVACION DE LINDEROS Y LIMITES CON ACERAS DE H°A°; M2; 1. 438; CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 439; CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.; M2; 1. 440; CONSERVACION DE INGRESOS CON CUBIERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 10 MM; M2; 1. 441; CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON ZOCALO EXTERIOR DE CERAMICA; ML; 1. 442; CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON BOTAGUAS DE H°A°; ML; 1. 5.2.; CONSERVACIONES PARA INST.SANITARIAS. 443; CONSERVACION DE DESAGUES PLUVIALES CON LA IMPLEMENTACION DE PENDIENTES; ML; 1. 444; CONSERVACION DE TUBERIAS SANITARIAS CON BANDEJAS ANTIDERRAME DE CALAMINA; ML; 1. 445; CONSERVACION DE TUBERIA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO; ML; 1. 446; CONSERVACION CON TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 15 MM - 50 MM; ML; 1. 447; CONSERVACION CON TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 50 MM - 150 MM; ML; 1. 448; CONSERVACION CON TUBERIA EMPOTRADA INC. ACC.; ML; 1. 5.3.; CONSERVACIONES PARA INST. ELECTRICAS. 449; BALANCEADO DE CIRCUITOS EN TABLERO GENERAL; GL; 1. 450; ATERRAMIENTO CON JABALINAS DE COBRE; PZA; 1. 451; TABLEROS DE CIRCUITOS EN TABLEROS SECUNDARIOS; PZA; 1. 452; BANDEJAS ELECTRICAS DE 0,30 M PARA CAMARAS Y OTROS; ML; 1. 5.4.; CONSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO. 453; ANCLAJES METALICOS ESTRUCTURALES DE SUJECION A LOSA PARA MANTENIMIENTO; PZA; 1. 454; ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO; KG; 1. 455; PISOS DE REJILLA METALICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO; M2; 1. 456; FUMIGADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA; M2; 1. 457; TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA CON EQUIPOS DE ELEVACION DE PERSONAL; HRS; 1. 6.; LIMPIEZAS. 458; LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES; ML; 1. 459; LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERIAS SANITARIAS; ML; 1. 460; LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALES DE H°A°; ML; 1. 461; LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LOSA; M2; 1. 462; LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL; M2; 1. 463; LIMPIEZA DE GARGOLAS; PZA; 1. 464; LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAMARAS DE INSPECCION O PLUVIALES; PZA; 1. 465; LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES DE H°A°; PZA; 1. 466; LIMPIEZA Y DETAPE DE TANQUES SEPTICOS; PZA; 1. 467; LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAJAS INTERCEPTORAS Y DE REGISTRO EN GRAL; PZA; 1. 7.; REFACCIONES Y READECUACIONES. 468; CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA; M2; 1. 469; CIELO FALSO DE CARTON DE YESO; M2; 1. 470; MURO DE LADRILLO DE 6H; M2; 1. 471; MURO DE LADRILLO ADOBITO; M2; 1. 472; MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.; M2; 1. 473; MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES; M2; 1. 474; REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA; M2; 1. 475; REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO; M2; 1. 476; PISO DE CERAMICA; M2; 1. 477; PISO DE PORCELANATO; M2; 1. 478; ZOCALO DE CERAMICA; ML; 1. 479; ZOCALO DE PORCELANATO; ML; 1. 480; PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC.; M2; 1. 481; PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 482; PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INC. QUINC.; M2; 1. 483; PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ; M2; 1. 484; PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC.; M2; 1. 485; PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.; M2; 1. 486; MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO; ML; 1. 487; MALLA MILIMETRICA PARA LA PROTECCION DE VENTANAS; M2; 1. 488; INODORO TANQUE BAJO INC. ACC.; PZA; 1. 489; LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS; PZA; 1. 490; URINARIO INC. ACC.; PZA; 1. 491; DUCHA ELECTRICA INC. ACC.; PZA; 1. 492; LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC.; PZA; 1. 493; CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50 - 70; ML; 1. 494; BAJANTES DE ACERO GALVANIZADO; ML; 1. 495; REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA; ML; 1. 496; ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30; M3; 1. 497; ESTRUCTURA METALICA; KG; 1. 498; PAVIMENTO RIGIDO; M2; 1. 499; GROUTING; M3; 1. 500; CAMPANAS LED ANTIEXPLOSIVAS; PZA; 1. NOTA: Las especificaciones técnicas de cada ítem, se encuentran detalladas en el ANEXO B.

CONDICIONES – PROPUESTA DE ÍTEMS

Solo para efectos de evaluación y determinación del precio evaluado más bajo, se tomará en cuenta la sumatoria del total de los precios unitarios solicitados. Se aclara que la empresa proponente debe cotizar la totalidad de los ítems solicitados y en caso de no cotizar la totalidad de los ítems o exceder el precio unitario referencial de uno de los ítems se descalificará la propuesta. Los trabajos serán ejecutados por la empresa contratada a requerimiento de YPFB y en base a los precios unitarios aceptados.

FORMA DE MEDICION

Todas las actividades ejecutadas previamente a la emisión de los pagos serán medidas en base a la cantidad neta ejecutada en el sitio de intervención y de acuerdo a la unidad de medida del listado indicado en el inciso de “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO”. Las mismas plasmadas en cada ficha de trabajo de acuerdo a los volúmenes netamente ejecutados.

NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO

El PROVEEDOOR deberá contar de manera obligatoria con 4 frentes de trabajo que realizan actividades en diferentes lugares de manera simultánea. Debe tomarse en cuenta que un frente de trabajo se considera a la cantidad total de obreros necesaria para ejecutar la ficha de trabajo en el tiempo establecido y aprobado por el fiscal de servicio. De acuerdo al avance identificado por el Fiscal de Servicio y con la finalidad de cumplir los objetivos de la ficha de trabajo, este tendrá la facultad de instruir al PROVEEDOR el incremento de obreros, de la especialidad requerida. El PROVEEDOR deberá contar con la disponibilidad del personal calificado (obreros), para el desarrollo de las actividades.

COORDINACIÓN Y LOGISTICA DEL TRABAJO

Se hace indispensable y obligatorio que el PROVEEDOR previo ingreso de sus trabajos, realice toda la coordinación y planificación logística necesaria para evitar molestias o desacuerdos futuros con los funcionarios o unidades de YPFB, que estén haciendo uso de las infraestructuras de intervención. Si se detectan problemas por la falta de coordinación oportuna, el fiscal de servicio procederá a llamar la atención al PROVEEDOR. A objeto de cumplir con lo señalado el PROVEEDOR deberá dotar de la señal ética necesaria, para garantizar la ejecución del trabajo. Así mismo se hace notar que bajo lo expuesto anteriormente el PROVEEDOR debe garantizar la continuidad de las tareas y labores de oficina, minimizando las molestias que puedan ocasionarse.

CAMBIO DE PERSONAL

En caso de que el PROVEEDOR, requiera realizar el cambio de algún personal clave presentado en su propuesta, deberá presentar lo siguiente: - Nota de solicitud de cambio de personal clave dirigida al fiscal del servicio. - Y experiencia del nuevo personal propuesto en el mismo formato presentado en el proceso de contratación y con los respaldos que acrediten la experiencia señalada. Nota: El cambio del profesional que no sea autorizado por el fiscal del servicio será sujeto a multa según lo establecido en el punto de multas.

RESGUARDO Y DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Con la finalidad de que el PROVEEDOR tome las previsiones necesarias del cuidado y la disponibilidad de los materiales y herramientas, es obligatorio que cuente con un módulo prefabricado o realizado con cualquier material o deposito ubicado en las áreas de intervención u otro lugar que el disponga, previa autorización del Fiscal del Servicio. Es importante que el reguardo de estos insumos tenga las condiciones necesarias para su conservación. Así mismo se hace notar que es obligación del PROVEEDOR contar con todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para garantizar la calidad de ejecución de los trabajos a realizar.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Todas las actividades o intervenciones ejecutadas para cada ficha de trabajo planificada deben incluir de manera obligatoria la limpieza general y el retiro de escombros hasta los sitios de disposición final, de manera periódica (semanalmente), de acuerdo al requerimiento de trabajos a realizar. Se hace notar que los costos de las actividades señaladas precedentemente, así como los gastos asociados por la obtención de la autorización respectiva (en caso de ser necesaria), deberán formar parte de los gastos generales de la empresa, aclarando que los mismos no se cancelarán como una actividad independiente y que correrán por cuenta del proveedor del servicio.

MATERIALES, ACCESORIO, ARTEFACTOS, EQUIPOS RETIRADOS

Previo a iniciar los trabajos de la ficha de trabajo, el Proveedor deberá presentar al Fiscal del Servicio un listado de materiales aprovechables a ser retirados, de acuerdo al siguiente modelo: N°; LUGAR; MATERIAL; ESTADO. 1; (Describir su ubicación en la edificación); (Describir el material) (Incluir fotografía); - Bueno - Regular - Malo. El proveedor del servicio no podrá disponer de los artefactos retirados sin previa autorización del Fiscal del Servicio.

ENTREGA PLANOS DE REFERENCIA Y COMPUTOS METRICOS DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS

Una vez concluido los trabajos de cada ficha, como respaldo y requisito para la solicitud de pago de los citados trabajos, la empresa deberá entregar en formato físico (firmado) y formato digital los planos en archivo editable y PDF y también los cómputos métricos a detalle. En aquellos casos que las intervenciones realizadas modifiquen alguna de las instalaciones sanitarias y eléctricas, el PROVEEDOR, tiene la obligación de presentar los planos as builts conforme la modificación realizada.

ENTREGA MANUALES Y RECOMENDACIONES MANTENIMIENTO DE FUTURO

El PROVEEDOR conjuntamente a la entrega de su último certificado de pago deberá adjuntar un manual de mantenimiento y recomendaciones para el uso futuro de las áreas intervenidas durante su servicio y conforme los lineamientos establecidos por el Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de YPFB.

ENTREGA DE RELEVAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO FUTURO

El PROVEEDOR conjuntamente a la entrega de su última planilla de pago deberá realizar el relevamiento y diagnóstico de las actividades mantenimiento que se requieran ejecutar a futuro de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de YPFB.

RELEVAMIENTO DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES

A la emisión de la orden de inicio el PROVEEDOR deberá realizar el relevamiento de todas las cantidades y actividades a ejecutarse en cada ficha de trabajo, de acuerdo a las instrucciones de requerimiento de necesidades de mantenimiento remitidas por el fiscal del servicio. Dicho relevamiento no deberá sobrepasar el lapso de 30 días calendarios posteriores a la emisión de la orden de inicio, debiendo realizar en este periodo todas las inspecciones técnicas y relevamientos necesarios a los lugares de intervención o donde se prestará el servicio. Para el inicio de los trabajos de cada ficha de trabajo se deberá contar con la aprobación del fiscal de servicio. Así mismo y en caso de que el relevamiento realizado evidencie la necesidad de incorporar actividades nuevas, estas deberán ser analizadas por el fiscal de servicio previa ejecución y autorizadas mediante un contrato modificatorio. Es responsabilidad del PORVEEDOR la correcta solución y ejecución técnica de las actividades en todas las áreas de intervención.

ENTREGA DE CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN

El PROVEEDOR deberá entregar al fiscal de servicio un cronograma de intervención, donde detalle los plazos a ejecutarse por cada ficha de trabajo. El citado cronograma deberá contar con la aprobación del fiscal de servicio para el inicio de su ejecución.

PROCEDIMIENTO DE LA FICHA DE TRABAJO

La ficha de trabajo es una herramienta de trabajo obligatorio para la intervención y ejecución de los trabajos por parte del PROVEEDOR en cada mantenimiento a realizar. El procedimiento que se debe seguir para su inicio, ejecución, recepción y pago es el siguiente: - Relevamiento de cantidades en los lugares de intervención por parte del PROVEEDOR - Aprobación de las actividades y cantidades a ejecutarse por parte del fiscal de servicio a través de la ficha de solicitud de inicio - Ejecución de los trabajos conforme ficha y cronograma aprobado por el fiscal de servicio - Conclusión de trabajos, verificación bajo acta de recepción.

RESARCIMIENTO DE DAÑOS

En caso de que durante el plazo de ejecución de los trabajos el PROVEEDOR, ocasione daños al área de intervención o sus áreas aledañas, está obligado a resarcir los citados daños, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo especifico con el fiscal de Servicio, aspecto por el cual deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados.

RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACION DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR será responsable de cualquier daño o robo y hurto de los activos del predio, atribuibles al descuido, impericia o al no cumplimiento de las labores pactadas y que sea demostrado que fue por negligencia del personal de la empresa PROVEEDOR.

RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa PROVEEDORA será la responsable de cumplir con todos los requisitos y obligaciones referentes a la legislación laboral, social y reglamentos vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia, eximiendo completamente y en forma incondicional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de cualquier conflicto laboral entre el proveedor y sus trabajadores.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante el SIGEP de forma parcial a la conclusión de cada ficha de trabajo en moneda nacional (Bolivianos), posterior a la emisión del informe de conformidad por parte del Fiscal de Servicio nombrado por YPFB, solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe la documentación de respaldo (copia NIT y SIGEP). Se hace notar que el PROVEDDOR podrá remitir para pago una o más fichas de trabajo realizadas de manera simultánea. Este documento se entregará en su versión original y copia y en formato físico editable y PDF escaneado (a la versión final de su aprobación.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Servicio de mantenimiento a contratar será para la atención de todas las infraestructura y predios de Y.P.F.B. ubicadas en el departamento de Santa Cruz, conforme al siguiente detalle: MANTENIMIENTO - INFRAESTRUCTURAS SANTA CRUZ. N°; PREDIOS; CIUDAD; UBICACIÓN. 1; EDIFICIO VPNO; SANTA CRUZ; AV. DOBLE VÍA LA GUARDIA ENTRE 3ER. Y 4TO ANILLO. 2; CASA EJECUTIVA; SANTA CRUZ; BARRIO LAS PALMAS CALLE MADRID FINAL. 3; EDIFICIO TÉCNICO; SANTA CRUZ; AV. DOBLE VÍA LA GUARDIA, ESQ. REGIMIENTO LANZA. 4; EDIFICIO ADMINISTRATIVO; SANTA CRUZ. 5; EDIFICIO CNIH; SANTA CRUZ. 6; BLOQUE DE SISTEMAS; SANTA CRUZ. 7; BLOQUE DE ALMACENES; SANTA CRUZ. 8; BLOQUE SALÓN AUDITORIO; SANTA CRUZ. 9; LITOTECA; SANTA CRUZ; CALLE INDEPENDENCIA Y MERCADO. 10; EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ; SANTA CRUZ; 3ER. ANILLO Y AV. TRES PASOS AL FRENTE. 11; MUSEO TECNOLÓGICO SANTA CRUZ; SANTA CRUZ; DISTRITO COMERCIAL ORIENTE- 2DO. ANILLO ENTRE LA AV. TRES PASOS AL FRENTE Y LA CALLE TENIENTE MAMERTO CUELLAR. 12; DISTRITO COMERCIAL ORIENTE; SANTA CRUZ; DISTRITO COMERCIAL ORIENTE- 2DO. ANILLO ENTRE LA AV. TRES PASOS AL FRENTE Y LA CALLE TENIENTE MAMERTO CUELLAR. 13; PLANTA ENGARRAFADORA PALMASOLA; SANTA CRUZ; FINAL- AV. SANTOS DUMONT. 14; ZONA COMERCIAL PUERTO SUAREZ; PUERTO SUÁREZ; AV. MARISCAL SUCRE. 15; ZONA COMERCIAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; SAN JOSÉ DE CHIQUITOS; AV. YACIMIENTOS. 16; ZONA COMERCIAL CAMIRI (OFICINAS ADM); CAMIRI; ZONA LA WILLIAM , ENTRE AV. GODOFREDO NÚÑEZ Y AV. CARLOS DAGER HARD. 17; GNEE- OFICINAS ADMINISTRATIVAS (VIVIENDA 201); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE FRANCISCO MENACHO. 18; GNEE- OFICINAS TÉCNICAS (VIVIENDA 201); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE FRANCISCO MENACHO. 19; GNEE- SALA DE REUNIÓN- VIDEOCONFERENCIAS (VIVIENDA 201); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE FRANCISCO MENACHO. 20; GNEE - OFICINAS OPERATIVAS (VIVIENDA 202); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE HECTOR FERRUFINO. 21; GNEE - OFICINAS DE TRANSPORTE Y VIGILANCIA (VIVIENDA 155); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE CARAPARI. 22; GNEE- OFICINAS TÉCNICAS OPERATIVAS (VIVIENDA 217); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE CHICHAPI. 23; GNEE- OFICINAS TÉCNICAS OPERATIVAS (VIVIENDA 211); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE CHICHAPI. 24; GNEE- ARCHIVO (VIVIENDA 222); CAMIRI; BARRIO EX-CAMPAMENTO CALLE CHICHAPI. 25; OFICINAS GNF- CAMIRI; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 26; OFICINAS REDES DE GAS- CAMIRI; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 27; ALMACÉN REDES DE GAS- CAMIRI; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 28; UALA - CAMIRI OFICINA Y BATERIA DE BAÑOS; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 29; UALA - CAMIRI EX EMPREDIMIENTO PARAPETI DORMITORIO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 30; UALA - CAMIRI EX EMPRENDIMIENTO SIPPSA DORMITORIO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA; CAMIRI; AV. PETROLERA FINAL EX-OFICINAS YPFB. 31; UALA -PEÑAS BLANCA CASETA DE VIGILANCIA; CAMIRI; ZONA PEÑAS BLANCAS - CAMIRI. 32; UALA- BOYUIBE, VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD; BOYUIBE; LOCALIDAD DE BOYUIBE. - La lista descrita podrá ser ampliada a requerimiento de YPFB, previa autorización del fiscal del servicio siempre y cuando esta se encuentre dentro del departamento de intervención, esta ampliación de lugar no requerirá una modificación contractual. - En caso de YPFB identificará la necesidad de realizar actividades de mantenimiento por emergencia en alguna otra ciudad de Bolivia donde no se cuente con el servicio de Mantenimiento, previo acuerdo entre partes (Fiscal del Servicio y Representante Legal) y bajo una modificación contractual la empresa podrá realizar la citada intervención.

FISCAL DEL SERVICIO

YPFB designará un Fiscal de Servicio para fines de seguimiento y control del servicio. El Fiscal de Servicio estará a cargo de verificar el cumplimiento del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para la contratación del servicio y la correcta prestación conforme a los trabajos instruidos. Dentro de sus funciones deberá: - Emitir orden de inicio. - Emitir informes de pago. - Realizar el control, seguimiento y verificación de la ejecución de las fichas de trabajo. - Realizar el control y Aplicación multas. - Realizar la gestión de modificaciones contractuales, si corresponde. - Realizar el control y administración del contrato del presente servicio.

GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

Garantía de Buena Ejecución de Mantenimiento El objeto de la Garantía de Buena Ejecución de Mantenimiento es garantizar la correcta reparación de los defectos y posibles vicios ocultos que sean atribuibles a deficiencias ejecutadas por el PROVEEDOR que pudieran presentarse posteriormente a la Recepción del servicio y deberá cumplir las siguientes condiciones: - La presentación de la Garantía será una condición para la recepción de la Planilla de Pago Final del Servicio. - La Garantía a ser presentada podrá ser de 3 tipos, a elección del Proveedor: - Boleta de Garantía, - Garantía a Primer Requerimiento; o - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. - La Garantía deberá ser emitida a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento (según corresponda al tipo de instrumento presentado) con vigencia de 365 días computables a partir del día siguiente a la presentación de la Planilla de Pago Final por parte del Proveedor al Fiscal del Servicio y por un monto de 2% del presupuesto asignado para la contratación. - Cuando sea Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento, deberá ser emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Cuando sea Póliza de Caución a Primer Requerimiento deberá ser emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo control dela Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

COMPROMISO

El proceso de contratación no obstante de llegar hasta la adjudicación, se llevará a cabo sin compromiso estando sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.

MULTAS

- Multa por atraso en el plazo establecido para la conclusión de cada ficha de trabajo: Se aplicará una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total de la ficha de trabajo por día de atraso. En caso de que las multas lleguen y/o superen el 20% del monto del contrato, YPFB realizará las acciones necesarias para la resolución del mismo. - Multa por llamadas de atención: El PROVEEDOR será pasible a una multa de Bs.3.000.- (Tres mil 00/100 bolivianos) cuando exista una segunda llamada de atención al PROVEEDOR sobre un mismo tema: - Incumplimiento en el inicio de las actividades de la ficha de trabajo en la fecha programada y aprobada por el fiscal de servicio. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DCD. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Fiscal de Servicio. - Incumplimiento de las normas de conducta y moral respecto al servicio, al Fiscal de Servicio, así como cualquier personal de YPFB. Nota: Se aclara que toda multa es acumulable. - Multa por cambio de Personal: El proveedor será pasible a una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto del contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que, habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del fiscal del servicio, excepto por incapacidad física total del profesional o en caso de muerte.

CLÁUSULA DE SEGUROS

1.-SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: - Seguro de Responsabilidad Civil. Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución del servicio u obra pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de proveedores y subproveedores, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2.- CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el adjudicado (a) se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado (a), deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El PROVEEDOR deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el anexo 1 “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PROVEEDORS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para proveedores de YPFB Corporación. El PROVEEDOR deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBPROVEEDORS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas proveedores deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo de mantenimiento de los bienes en instalaciones de YPFB, la empresa PROVEEDOR debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): La empresa PROVEEDOR deberá cumplir con el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar (según corresponda), como ser: Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Gafas de seguridad, Protectores auditivos. Protector Respiratorio de Doble Filtro. Guantes de Cabretilla. Arnés (Completo) Seguro de vida, Seguro Médico y Seguro Contra Accidentes personales. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a pasantes y/o practicantes de proveedor y/o sub proveedor en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN: La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. En caso de otorgarse un anticipo el PROVEEDOR no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181. TRIBUTOS: El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

MEDIO AMBIENTE

El PROVEEDOR es responsable por las gestiones apropiadas de los residuos sólidos que genere durante la provisión del servicio; ello implica la clasificación, tratamiento y disposición final en el marco de la Ley 755 – Ley de Gestión Integral de Residuos, así como de su Reglamento General – Decreto Supremo 2954 de 19 de octubre de 2016. Las acciones que la empresa haya desarrollado para la gestión de los residuos deberán ser respaldadas mediante registros de generación, actas de entrega, notas de autorización u otros semejantes.

ANEXO A

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.2

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[1] conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución. |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DCD y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato: conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DCD, a dicha fecha de emisión. |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

ANEXO B

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RETIROS

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE RETIRO

- Son actividades referidas a retirar algún elemento o parte de una infraestructura, con objeto de cumplir con las tareas de mantenimiento planificadas

- Para este grupo de actividades relacionadas al retiro es muy importante considerar que las herramientas y/ o equipos a retirarse deben cumplir con todo lo requerido en las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

  - RETIROS CIVILES

ITEM 1:	REMOCION DE CAPA VEGETAL INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE

Este ítem se refiere al retiro de vegetación, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y personal especializado necesarios para realizar la limpieza del terreno y el retiro de la capa vegetal.

- El Fiscal de Servicio deberá verificar las partes y áreas a ser retiradas, para darle el visto bueno al Proveedor y procederá de inmediato al retiro.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro de la capa vegetal deberá efectuarse diariamente y el traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

- El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 2:	RETIRO DE ARBOLES INC. DESPIECE Y DESENRAIZADO INC. RETIRO MAT. EXCEDENTE

Este ítem se refiere al retiro de árboles incluye despiece y desenraizado, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y personal especializado necesarios para realizar la limpieza del terreno y el retiro de la capa vegetal.

- El Fiscal de Servicio deberá verificar las partes y áreas a ser retiradas, para darle el visto bueno al proveedor y procederá de inmediato al retiro.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el proveedor a su entero costo.

- El retiro de árboles deberá efectuarse diariamente y el traslado a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 3:	RETIRO Y PICADO DE MUROS

Este ítem se refiere al retiro y picado de muros de ladrillo, bloques de cemento, adobe y dry wall, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de muros.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 4:	RETIRO Y PICADO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

Este ítem se refiere al retiro y picado de elementos de hormigón armado, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de elementos de hormigón armado.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 5:	RETIRO Y PICADO DE PISOS

Este ítem se refiere al retiro y picado de pisos cemento, cerámica y/o porcelanato, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de pisos.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 6:	RETIRO Y PICADO DE PISO DE CEMENTO / HORMIGON

Este ítem se refiere al retiro y picado de piso de cemento de hormigón armado, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de piso de cemento/hormigón.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 7:	RETIRO Y PICADO DE ZOCALOS

Este ítem se refiere al retiro y picado de zócalo de cemento, cerámica y porcelanato, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de zócalo.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 8:	RETIRO Y PICADO DE REVESTIMIENTOS

Este ítem se refiere al retiro y picado de revestimiento de cerámica, porcelanato, madera, mármol, granito, piedra pizarra y piedra laja, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y picado de revestimiento en muros.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 9:	RETIRO Y DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CALAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE

Este ítem se refiere al retiro y desmontaje de cubierta de calamina y estructura de soporte (trapezoidal, ondulada, plástica, metálica o madera), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y desmontaje de cubierta de calamina y estructura de soporte.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 10: RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL Y ESTRUCTURA DE SOPORTE

Este ítem se refiere al retiro de cubierta de teja colonial y estructura de soporte, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de cubierta de teja colonial y estructura de soporte.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 11: RETIRO DE CIELO FALSO DE ENTRANQUILLADO DE MADERA BAJO CERCHAS

Este ítem se refiere al retiro de cielo falso de entranquillado de madera bajo cerchas, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de cielo falso de entranquillado de madera bajo cerchas.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 12: RETIRO DE CIELO FALSO DE PLACAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE

Este ítem se refiere al retiro de cielo falso de placas y estructura de soporte, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de cielo falso de placas y estructura de soporte.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 13: RETIRO Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN MUROS, CIELOS, CUBIERTAS Y PUERTAS

Este ítem se refiere al retiro y desmontaje de estructuras metálicas en muros, cielos, cubiertas y puertas, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y desmontaje de estructuras metálicos en muros, cielo, cubiertas y puertas.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 14: RETIRO DE ALFOMBRA EN MUROS Y PISOS

Este ítem se refiere al retiro de alfombra en muros y pisos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de alfombra en muros y pisos.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 15: RETIRO Y DESMONTAJE DE SISTEMA MECANICO PARA APERTURA Y CIERRE DE PORTONES

Este ítem se refiere al retiro y desmontaje de sistema mecánico para apertura y cierre de portones, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y desmontaje de sistema mecánico para apertura y cierre de portones.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 16: RETIRO DE REJAS METALICAS Y/O MALLA OLIMPICA

Este ítem se refiere al retiro de reja metálica y/o malla olímpica, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de rejas metálicas y/o malla olímpica.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 17: RETIRO DE MESONES

Este ítem se refiere al retiro de mesones, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de mesones.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 18: RETIRO DE PANELES Y/O VENTANAS DE VIDRIO

Este ítem se refiere al retiro de paneles y/o ventanas de vidrio estos pueden ser templados o crudos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de paneles y/o ventanas de vidrio.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - RETIROS SANITARIOS

ITEM 19: RETIRO DE LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un lavamanos incluyendo retirar el pedestal, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Debe incluir el retiro de la grifería, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, también incluir el tapón para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 20: RETIRO DE LAVAMANOS EMPOTRADOS, INCLUYENDO MESONES, GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un lavamanos del mesón, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Se debe incluir el retiro de la grifería, el pedestal, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, también incluir el tapón para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 21: RETIRO DE INODOROS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un inodoro, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Se deberá retirar el tanque (si corresponde), la grifería, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 22: RETIRO DE URINARIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un urinario, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Se incluirá el retiro de la grifería, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 23: RETIRO DE LAVAPLATOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un lavaplatos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Se deberá incluir el retiro de la grifería, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 24: RETIRO DE DUCHAS, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar una ducha, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- También se deberá retirar la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 25: RETIRO DE LLAVES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar una llave de agua, incluyendo retirar todos los accesorios conectados a ella como por ejemplo niples, uniones, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 26: RETIRO DE TANQUES DE AGUA, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un tanque de agua que no esté construido en hormigón, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- En este ítem se incluye el retiro de válvulas y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 27: RETIRO DE TERMOTANQUE, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un termo tanque de agua, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de válvulas y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 28: RETIRO DE CALEFON, ACCESORIOS E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar un calefón, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de válvulas y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que queden empotradas y no sean retiradas.

- El revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 29: RETIRO DE CAMARAS DE INSPECCION E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en quitar una cámara de inspección, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de válvulas y cualquier tubería que esté conectada a la cámara, debiendo incluir el tapón (accesorio de fábrica) para tuberías que no sean retiradas.

- El relleno para cubrir los huecos generados por el retiro está incluido en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 30: RETIRO DE CANALETA

Esta actividad consiste en quitar canaletas, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de cualquier accesorio de sujeción que ya no sea requerido y cuidando que no se dañe la infraestructura.

- El retiro de las bajantes conectadas a las canaletas no está incluido en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 31: RETIRO DE BAJANTE

Esta actividad consiste en quitar bajante, incluyendo el retiro de cualquier accesorio de sujeción que ya no sea requerido y cuidando que no se dañe la infraestructura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 32: RETIRO DE DISPENSADORES O ACCESORIOS PARA BAÑO

Esta actividad consiste en quitar un dispensador u otro accesorio para baño, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de cualquier accesorio de sujeción que ya no sea requerido y cuidando que no se dañe la infraestructura.

- El relleno de los huecos generados en el retiro está incluido en este ítem, debiendo tener el cuidado de utilizar un material y un color que mimetice el hueco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 33: RETIRO DE TUBERIA SANITARIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA

Esta actividad consiste en quitar tubería sanitaria que se encuentra sujetada de forma suspendida o sobrepuesta en la losa o en muro, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de cualquier accesorio de sujeción que ya no sea requerido y cuidando que no se dañe la infraestructura.

- El relleno de los huecos generados en el retiro está incluido en este ítem, debiendo tener el cuidado de utilizar un material y un color que mimetice el hueco en caso de estructuras que estén a la vista

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 34: RETIRO DE TUBERIA SANITARIA EMPOTRADA

Esta actividad consiste en quitar tubería sanitaria que se encuentra empotrada en muro o en otro tipo de estructura, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo el retiro de cualquier accesorio de sujeción que ya no sea requerido y cuidando que no se dañe la estructura.

- El relleno de los huecos generados en el retiro está incluido en este ítem, debiendo tener el cuidado de utilizar un material y un color que mimetice el hueco en caso de estructuras que estén a la vista.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - RETIROS ELÉCTRICOS

ITEM 35: RETIRO DE LUMINARIAS

Este ítem se refiere al retiro de luminarias, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de luminarias.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 36: RETIRO DE PLACAS

Este ítem se refiere al retiro de placas, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de placas.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 37: RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS

Este ítem se refiere al retiro de tableros eléctricos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de tableros eléctricos.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 38: RETIRO Y DESCONEXIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, PARA ILUMINACION, TOMAS DE ENERGIA NORMAL, REGULADA Y TIERRA

Este ítem se refiere al retiro y desconexiones de las instalaciones eléctricas existentes, para iluminación, tomas de energía normal, regulada y tierra, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y desconexiones de las instalaciones eléctricas existentes, para iluminación, tomas de energía normal, regulada y tierra.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 39: RETIRO Y MONTAJE DE EQUIPOS

Este ítem se refiere al retiro y montaje de equipos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro y montaje de equipos.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - RETIROS DE CARPINTERÍA

ITEM 40: RETIRO DE PUERTAS, INC. MARCO Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro de puertas, incluyendo marcos y accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de puertas, incluyendo marcos y accesorios.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 41: RETIRO DE VENTANAS, INC. MARCO Y VIDRIOS Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro de ventanas incluyendo el marco, vidrios y accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de ventanas, incluyendo el marco, vidrios y accesorios.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 42: RETIRO DE PANELES INC. EST. SOP. Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro de paneles incluyendo la estructura de soporte y accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de paneles incluyendo la estructura de soporte y accesorios.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 43: RETIRO DE VIDRIOS BLINDEX DE DIFERENTES ESPESORES, INC. ACC.

Este ítem se refiere al retiro de vidrios blindex de diferentes espesores, incluyendo accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución del retiro de vidrios blindex de diferentes espesores, incluyendo accesorios.

- Cualquier defecto producido por el retiro en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- El retiro y traslado de los escombros a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS REPOSICIONES

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN

- Son actividades referidas al retiro y reposición de diferentes ítems existentes que, por su grado de deterioro, funcionamiento deficiente, mal colocado, tiempo de vida útil, requieran ser repuestos.

- La condición de aplicación de una reposición es: mantener las características técnicas de un material, equipo, artefacto, etc.  de un área específica de intervención dentro de un ambiente, espacio o sector.

- Para este grupo de actividades es muy importante considerar que los materiales, artefactos o equipos a reponerse deben ser de iguales o similares características técnicas en cuanto a sus dimensiones, colores, resistencias, espesores, etc., del material o equipo retirado.

- Los materiales, equipos, artefactos, etc., que deban ser retirados, deberán ser ejecutados por el personal especializado.

  - REPOSICIONES CIVILES Y DE ACABADO

ITEM 44: REPOSICION DE RELLENO Y COMPACTADO

Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en realizar el retiro y reposición de la tierra seleccionada por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en el o autorizados por el FISCAL DE SERVICIO, para nivelar y darle la pendiente necesaria para el trabajo a realizar, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y material orgánico. Antes del colocado del material, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el FISCAL DE SERVICIO.

- No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 45: REPOSICION DE CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4

Este ítem se refiere al retiro y reposición de la cimentación, compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La proporción máxima del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de rocas desplazadas de tamaño máximo, de 10”; éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple.

- Tolerancia para aceptación.

- Compactación máxima y nivelada.

- La piedra deberá colocarse cuidadosamente sin dejarla caer en la mezcla de concreto simple.

- En estructuras con espesor menor de ochenta centímetros (80 cm) la distancia libre entre piedras superficies en la AREA DE INTERVENCIÓN no será menor de 10 cm.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 46: REPOSICION DE LOSA UNIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO

Este ítem comprende el retiro y reposición de losas unidireccionales de hormigón armando vaciadas en sitio con material aligerante (plastoformo), así mismo debe incluir el transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias de la losa retirada bajo la aprobación del FISCAL DE SERVICIO de Servicio y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87.

- Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el PROVEEDOR y utilizados por éste, previa aprobación del FISCAL DE SERVICIO de Servicio y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem Materiales para hormigones y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- La cantidad mínima de cemento para esta dosificación será de 380 kg/m³.

- El acero corrugado a utilizarse deberá tener una resistencia de 4200 Kg/cm² como mínimo.

- Agregados; Grava y Arena limpia, durable, que esté dentro de los requerimientos en las especificaciones técnicas del Ítem Materiales para hormigones.

- Agua; El agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que resulte nociva y perjudicial para el concreto y el fierro en el área de intervención, y debe cumplir con las especificaciones técnicas del Ítem Materiales para hormigones.

- Aditivos; estos se utilizarán de acuerdo a solicitud o recomendaciones del diseño de mezcla que deberá realizarse antes de la utilización del hormigón.

- Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados por el PROVEEDOR, previa aprobación del FISCAL DE SERVICIO. Estos consistirán en mixers, mezcladoras (de ser necesario), carretillas, baldes, palas, balanza para el pesaje de los agregados, mangueras, vibradoras y contenedores de agua. Equipos de probetas, mesas para el doblado de los fierros, cortadores de fierro y todas las herramientas manuales que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de las especificaciones en la preparación del Hormigón Armado.

- Como elementos aligerantes se utilizarán bloques de plastoformo, de acuerdo las dimensiones y diseños establecidos en los planos.

- Por ningún motivo se utilizarán viguetas prefabricadas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 47: REPOSICION DE LOSA BIDIRECCIONAL C/ PLASTOFORMO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de losas en una y dos direcciones aligeradas vaciadas in situ, con la carpeta de nivelación incluida, conforme las características de la losa previamente retirada o instrucciones del FISCAL DE SERVICIO, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el PROVEEDOR y utilizados por éste, previa aprobación del FISCAL DE SERVICIO y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. Así mismo deberán cumplir, en cuanto se refiere a la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección, curado y otros, con las recomendaciones y requisitos indicados en dicha norma.

- Como elementos aligerantes se utilizarán bloques de plastoform, de acuerdo las dimensiones y diseños establecidos en los planos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 48: REPOSICION DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA INC. ACC. Y PINTURA

Ese ítem se refiere al retiro y reposición de las partes techadas con calamina trapezoidal / ondulada prepintada zincalum Inc. Accesorios y estructura metálica de soporte o acero galvanizado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará Cubierta de calamina de hierro galvanizado trapezoidal u ondulada, Nº 28 (ASG No 28, e=0.36 mm.) fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma especiales para calamina, teniendo un recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. y transversal de 2 ondas de traslape.

- Incluye las cumbreras, limatesas, limahoyas y cubertinas, de calamina plana y galvanizada N° 28, debidamente moldeada para cumplir esta función.

- Como también incluye las placas de anclaje o pernos para su fijación a la estructura metálica de soporte, debiendo los aceros de las planchas metálicas, cumplir con las características técnicas en lo que concierne a normas de calidad y resistencia.

- En cuanto a la estructura de soporte se puede utilizar acero galvanizado o estructura metálica, dependiendo del material que exista en el área de mantenimiento a intervenir.

- Para las placas de calamina ya sea trapezoidal u ondulada no se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

- Las placas deben ser prepintadas al horno, con pintura anticorrosiva.

- Calamina trapezoidal prepintada Zincalum o Calamina Ondulada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 49: REPOSICION DE PLACAS DE CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL / ONDULADA

Ese ítem se refiere retiro y reposición de las partes techadas con calamina ondulada de una sola pieza en la dirección de las ondas, incluyendo accesorios y pintura anticorrosiva, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará calamina de hierro galvanizado, nueva Nº 26 espesor de 0.35 mm y peso teórico 2.35 kg/ml fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma especiales para calamina.

- Esta calamina de be ser de aleación de zinc y aluminio (Zincalum) sometidas a un proceso de pintado con polvo termo convertible en ambas caras, asegurando una protección total a la acción de los agentes climáticos externos, certificados según normas ASTM con grado de cobertura máximo por calibre, con un contenido de zinc de 270 gr/m y de 150 gr de aluzinc, brindando una mayor durabilidad.

- La calamina será fijada con tirafondos o ganchos J con capuchones de goma con la pendiente indicada en los planos y con recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm.

- No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

- El proveedor deberá estudiar minuciosamente el diseño de la cubierta actual, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

- Al efecto se recuerda que el proveedor es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el fiscal del servicio, presentada con anticipación a su ejecución.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en  el área de intervención requerida.

ITEM 50: REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL

Ese ítem se refiere a al retiro y reposición de las partes techadas con cubiertas de teja colonial, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las tejas coloniales serán de buena calidad, fabricadas industrialmente (no se aceptarán cumbreras fabricadas artesanalmente) y toda partida deberá merecer la aprobación del FISCAL DE SERVICIO Dichas tejas deberán estar bien cocidas, emitiendo al golpe un sonido metálico. Deberán tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.

- Los materiales que forman parte de esta actividad son:

- Arena Fina

- Teja colonial

- Clavos de 3 pulg

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 51: REPOSICION DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

Este ítem se refiere al retiro y la reposición de cubiertas con placas de fibrocemento, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cubierta de placa de fibrocemento de forma rectangular cuyas dimensiones máximas son de 3 metros de longitud por 1 metro de ancho y un espesor de 4 o 6 mm.

- Presenta superficie ondulada longitudinalmente:

  - Ondulada de onda grande

  - Ondulada de onda pequeña

  - Ondulada curvada

  - Nervada

  - Auto portante

- Las placas deberán fijarse mediante tirafondos a la estructura previamente colocada, debiendo regirse su colocación a las especificaciones proporcionadas por el fabricante del producto y garantizar su impermeabilidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 52: REPOSICION DE CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA

Este ítem se refiere al retiro y reposición del elemento de remate de la cobertura en el encuentro superior formado por los planos inclinados de la cobertura a doble vertiente, denominado cumbrera, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Este cambio corresponde al elemento de remate de la cobertura en el encuentro superior formado por los planos inclinados de la cobertura a doble vertiente.

- Se debe utilizar Acero Galvanizado: ASTM-A653, Gr 25, con un espesor de 0.25mm.

- Las cumbreras deben ser fijadas con clavos de calamina Galvanizado y roscado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 53: REPOSICION DE LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de lima hoyas de calamina, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La calamina plana galvanizada deberá tener un espesor que corresponda al calibre N°26.

- Los clavos deberán ser galvanizados y de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 54: REPOSICION DE CUMBRERA DE TEJA COLONIAL

Este ítem se refiere al retiro y reposición de cumbreras de teja colonial, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las cumbreras de cerámica serán de buena calidad, fabricadas industrialmente (no se aceptarán cumbreras fabricadas artesanalmente) y toda partida deberá merecer la aprobación del FISCAL DE SERVICIO, dichas cumbreras deberán estar bien cocidas, emitiendo al golpe un sonido metálico. Deberán tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 55: REPOSICION DE LIMAHOYA DE TEJA COLONIAL

Este ítem se refiere al retiro y reposición de limahoyas de teja colonial, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las limahoyas de cerámica serán de buena calidad, fabricadas industrialmente (no se aceptarán cumbreras fabricadas artesanalmente) y toda partida deberá merecer la aprobación del FISCAL DE SERVICIO, dichas limahoyas deberán estar bien cocidas, emitiendo al golpe un sonido metálico.

- Deberán tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 56: REPOSICION DE PLACAS DE ANCLAJE Y PERNOS (PLANCHA E= 10 MM)

Este ítem se refiere al retiro y reposición de placas de anclaje, entre la columna construida de hormigón armado y la estructura metálica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los materiales equipo y herramientas serán proporcionados por el PROVEEDOR para el correcto desarrollo de la actividad. Los aceros de las planchas metálicas, deberán cumplir con las características técnicas en lo que concierne a normas de calidad y resistencia además que las secciones y dimensiones deberán comprenderse según se muestra en los detalles. El acero no deberá presentar fisuras, escamas, oxidación ni corrosión.

- Este ítem comprende el uso de:

- Plancha de acero

- Pernos

- Angular

- Electrodos

- El PROVEEDOR deberá contar con el equipo necesario para ejecutar la correcta soldadura de las piezas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 57: REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA PERF. CANAL P/CUBIERTA INCL. CORREAS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de estructura metálica perf. canal p/cubierta incluye correas, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para las estructuras metálicas se emplearán los siguientes materiales los cuales deberán ser nuevos y cumplir con lo siguiente:

- Perfiles laminados de acero

- Chapas estructurales serán de acero

- Electrodos

- Pernos de acero

- En caso de que se requieran perfiles de dimensiones especiales y éstos no fueran obtenibles en el mercado, podrán remplazarse por perfiles de chapas laminadas o soldadas construidos con acero A36.

- Los remplazos deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio, con anterioridad al comienzo de la fabricación.

- Estará a cargo del Proveedor todo exceso de peso que resulte del remplazo de perfiles, no aceptando el Fiscal de Servicio ningún adicional proveniente de éste remplazo.

- Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material, serán ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras deberán ser realizadas por soldadores calificados, en un todo de acuerdo con la Norma AWS.

- Todos los materiales a emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de corrosión.  Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque haya sido ya elaborado. El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuarán trabajos en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul).  El enfriamiento se hará al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Se eliminarán rebabas en los productos laminados, como también se limarán las marcas en relieve que hubiera sobre las superficies en contacto.

- A fin de facilitar las tareas de montaje, se deberán marcar con pintura y estampa en ambos extremos de cada elemento, su marca o posición de montaje, en forma clara y visible con letras de molde.  Además, se indicarán con pintura y estampa su sentido de montaje, por ejemplo: “norte”, “arriba”, etc.

- Se evitará en lo posible, el envío al lugar de trabajo de las piezas sueltas de tamaño pequeño, estas se enviarán en conjuntos debidamente identificadas con estampa y pintura. Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. No deberán presentar daños superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Tales perjuicios pueden evitarse mediante la consideración de las propiedades del material: elección de radios de curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura adecuada.

- Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con toda exactitud.  De haber defectos de corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, rectificado o laminado. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, se quitará mecánicamente el material endurecido en el oxicorte. No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, sin rebabas y sin deformaciones. Pequeños defectos superficiales podrán eliminarse mediante esmerilado.

- Los agujeros para los pernos se realizarán por taladro y no se permitirá realizarlos con soplete ni punzón. Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros, se eliminarán prolijamente.

- Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos que se realizarán previamente a su colocado y estén aprobados por el fiscal del servicio.

- Se eliminarán todas las rebabas sobre todo en pasamanos y en otros elementos que entran en contacto con las personas. El arqueado (doblado) de perfiles y caños se hará en frío o en caliente, con guías para lograr una correcta conformación y evitar el debilitamiento y la concentración de tensiones.

- Las partes y subconjuntos fabricados en taller se cubrirán con una mano de imprimación incluso las superficies que entrarán en contacto con las placas de unión.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 58: REPOSICION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV.  ALUM. S/LOSA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de la impermeabilización de cubiertas de losas de hormigón con lámina de aluminio de 4mm de asfalto plástico con refuerzo central de polietileno con protección reflectora de foil de aluminio y terminación inferior con film de polietileno, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Membrana de lámina de aluminio de 4mm de asfalto plástico con refuerzo central de polietileno con protección reflectora de foil de aluminio y terminación inferior con film de polietileno.

- El revestimiento de aluminio proporcionara una superficie totalmente impermeable de elevada estabilidad térmica que soporta temperaturas entre -10º C y + 80º C sin quebrarse ni escurrir con altísima durabilidad a la exposición de los rayos solares y a la intemperie.

- Esta impermeabilización se aplicará de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de colocación del proveedor del producto, para garantizar su durabilidad y calidad.

- En cuanto a su procedimiento de ejecución se debe considerar los siguiente:

- Primeramente, se debe proceder al retiro del material de impermeabilización que existiese en la losa donde se realizará el mantenimiento o de lo contrario si se colocara por primera vez, realizar la limpieza correspondiente para dejar el área limpia, exenta de polvo, arena, aceites, grasa, etc. Sin irregularidades pronunciadas que puedan dañar la lámina.

- Una vez se encuentre libre el área se procederá a colocar el material geotextil en las cotas o niveles señalados, debiendo tener cuidado de no dañarlos. Con preferencia esta actividad deberá ser realizada por personal especializado y de acuerdo a instrucciones del fabricante o proveedor.

- La superficie a impermeabilizar deberá en losas de hormigón, terrazas, etc., tener todos los cantos o aristas redondeados con media caña de aproximadamente 8 cm.

- Previamente se debe realizar la imprimación con un imprimante asfáltico para obtener una superficie de adherencia. Una vez que la imprimación esté seca al tacto, se deberá aplicar la lámina empezando desde la zona más baja, se coloca el primer rollo calentando la parte inferior de la membrana con la ayuda de un soplete convencional y presionando en forma continua sobre toda la superficie.

- Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, traslapándola al primero entre 8 y 10 cm. Cuando el sistema de impermeabilización es no adherido al sustrato, se presenta el primer rollo de membrana, luego el segundo traslapado sobre el primero entre 8 cm y 10 cm.

- Los traslapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte inferior de una y la superior de la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, evitando la formación de hilos producida por la contracción del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la unificación de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. A continuación, se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. La zona de los solapes puede ser repasada con pintura de aluminio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 59: REPOSICION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS DE CALAMINA

Esta actividad consiste en el retiro y reposición de una membrana hidrófuga, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Membrana hidrófuga bajo cubierta que protege de la humedad a los techos inclinados o con diferentes caídas.

- Membrana de 4 mm de espesor con aluminio (rollo de 10 m.).

- Se utiliza en sistemas de construcción en seco, siendo un material fuerte, flexible y elaborado a partir de tres capas de polipropileno para cumplir la función de barrera secundaria de agua, de tal manera que presente resistencia al paso del agua (hasta 700 cm de columna de agua), debe ser una barrera para el viento, permeable al vapor, resistente a la intemperie, resistencia al rasgado y finalmente que no propague el fuego y de peso liviano.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 60: REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30

Este ítem comprende el retiro y reposición del hormigón armado en los moldes o encofrados., incluyendo esta actividad el transporte, colocación, vibrado, protección y curado del mismo, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87.

- Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el PROVEEDOR y utilizados por éste, previa aprobación del FISCAL DE SERVICIO y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del Ítem Materiales de Construcción y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Cemento.

- Agregados; Grava y Arena limpia, durable.

- Agua; El agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que resulte nociva y perjudicial para el concreto y el fierro en el área de intervención.

- Aditivos

- Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados por el PROVEEDOR, previa aprobación del FISCAL DE SERVICIO Estos consistirán en una mezcladora, carretillas, baldes, palas, balanza para el pesaje de los agregados, mangueras, contenedores de agua. Equipos de probetas, mesas para el doblado de los fierros, cortadores de fierro y todas las herramientas manuales que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de las especificaciones en la preparación del Hormigón Armado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 61: REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA

Este ítem consiste en el retiro y reposición de cualquier tipo de estructura metálica que se requiera reponer, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las estructuras metálicas a reponer irán a requerimiento del fiscal del servicio, como también de acuerdo a la estructura metálica que se repondrá, de manera que los tamaños y tipos de perfiles a utilizar es importante que el proveedor presente un anexo detallado con la totalidad de kg de acero que se estaría utilizando para el mantenimiento requerido.

- Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material, serán ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras deberán ser realizadas por soldadores calificados, en un todo de acuerdo con la Norma AWS.

- Todos los materiales a emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de corrosión.  Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque haya sido ya elaborado. El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuarán trabajos en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul).  El enfriamiento se hará al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Se eliminarán rebabas en los productos laminados, como también se limarán las marcas en relieve que hubiera sobre las superficies en contacto.

- A fin de facilitar las tareas de montaje, se deberán marcar con pintura y estampa en ambos extremos de cada elemento, su marca o posición de montaje, en forma clara y visible con letras de molde.  Además, se indicarán con pintura y estampa su sentido de montaje, por ejemplo: “norte”, “arriba”, etc.

- Se evitará en lo posible, el envío al lugar de trabajo de las piezas sueltas de tamaño pequeño, estas se enviarán en conjuntos debidamente identificadas con estampa y pintura. Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. No deberán presentar daños superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Tales perjuicios pueden evitarse mediante la consideración de las propiedades del material: elección de radios de curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura adecuada.

- Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con toda exactitud.  De haber defectos de corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, rectificado o laminado. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, se quitará mecánicamente el material endurecido en el oxicorte. No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, sin rebabas y sin deformaciones. Pequeños defectos superficiales podrán eliminarse mediante esmerilado.

- Los agujeros para los pernos se realizarán por taladro y no se permitirá realizarlos con soplete ni punzón. Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros, se eliminarán prolijamente.

- Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos que se realizarán previamente a su colocado y estén aprobados por el fiscal del servicio.

- Se eliminarán todas las rebabas sobre todo en pasamanos y en otros elementos que entran en contacto con las personas. El arqueado (doblado) de perfiles y caños se hará en frío o en caliente, con guías para lograr una correcta conformación y evitar el debilitamiento y la concentración de tensiones.

- Las partes y subconjuntos fabricados en taller se cubrirán con una mano de imprimación incluso las superficies que entrarán en contacto con las placas de unión.

- Como también todas las estructuras metálicas a reponer deben ir pintadas con pintura anticorrosiva para una mayor durabilidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 62: REPOSICION DE CONTRAPISO DE CEMENTO

Este ítem se refiere al retiro y reposición del contrapiso de cemento sobre losa, el cual debe ejecutarse en el nivel superior a las losas con un espesor mínimo de 5cms. Y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Básicamente existen dos tipos de contrapisos: los que se colocan directamente sobre la losa con el fin de nivelarla y lograr la superficie necesaria para recibir los acabados de pisos y los que, además, cumplen la función de aislar térmica y acústicamente los pisos.

- En el caso de aislamiento térmico, se debe tomar precauciones para evitar las condensaciones y para ello se debe tener presente, que el aislamiento térmico debe colocarse lo más próximo al lado frío y la barrera corta-vapor por el lado caliente.

- Los contrapisos se construirán empleando hormigón del tipo D con un contenido mínimo de cemento de 250 Kg/m3 y empleando agregados livianos o aditivos aireadores de manera que el peso específico esté comprendido entre 1.800 Kg/m3 y 2.000 Kg/m3.

- La barrera corta-vapor se ejecutará según se señala en los planos o Formulario de Presentación de Propuestas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 63: REPOSICION DE EMPEDRADO Y CONTRAPISO E= 7 CM DE H°C°

Este ítem se refiere al retiro y reposición de empedrado y contrapisos de concreto, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones varíen entre 10 a 15 cm.

- El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción de una resistencia mínima a la compresión de 180 Kg/cm2.

- El cemento será del tipo portland, fresco y de buena calidad.

- El agua a utilizar deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

- En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas ver especificaciones de materiales.

- El proveedor deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 64: REPOSICION DE CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de contrapiso de ladrillo de adobito, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará ladrillo de adobito, arena y cemento en una proporción de 1:5.

- Considerando también previamente proceder al relleno y compactado por capa de tierra húmeda cada 15 a 20 cm de espesor y apisonándola a mano o con herramienta adecuada.

- Sobre el terreno compactado se ejecutará una soladura de ladrillo colocado a combo, con el cuidado de no romper el material; a nivel y con pendiente apropiada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 65: REPOSICION DE MURO DE LADRILLO DE 6H

Este ítem comprende el retiro y reposición de muros y tabiques de ladrillo de 6h con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los ladrillos cerámicos tendrán las siguientes características técnicas de acuerdo a la Norma Brasilera de Reglamentación (NBR 15270) y la Norma Boliviana (NB 1211001 en consulta).

| CARACTERISTICAS GEOMETRICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIAS |  | TOLERANCIAS |  |
| PARAMETROS | PARAMETROS NOMINALES | MIN | MAX |
| Largo | 245 | 240 | 250 |
| Alto | 180 | 175 | 185 |
| Ancho | 120 | 115 | 125 |
| Espesor Ext. | >= 7 mm | >= 7 mm |  |
| Espesor Int. | >= 6 mm | >= 6 mm |  |
| Desviación Escuadra | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| Planeza de las caras | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| CARÁCTERISTICAS ESPECIALES |  |  |  |
|  |  | MIN | MAX |
| Absorción (%) |  | 8 | 20 |
| Resistencia a la compresión (Mpa) |  | >= 1,5 |  |
| Fisuras |  | <=20% |  |

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 66: REPOSICION DE MURO DE LADRILLO ADOBITO E= 0,20 M

Este ítem se refiere al retiro y reposición de muros de ladrillo adobito, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se repondrá Muros de albañilería de ladrillo adobito E=20CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptarán ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto.

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales,

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborará más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechará toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiará de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 67: REPOSICION DE MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO E= 0,40 M

Este ítem se refiere al retiro y reposición de muros dobles y tabiques de albañilería con ladrillo adobito, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se cambiará o edificará Muros dobles de albañilería de ladrillo adobito E=40CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptarán ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto.

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales,

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborará más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechará toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiará de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 68: REPOSICION DE REVOQUE INTERIOR DE MURO CON YESO INCLUYE FILOS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revoques interiores con yeso para los muros incluido filos, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El yeso a emplearse será de calidad certificada de molido fino y aprobada por el fiscal del servicio, no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza.

- Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el proveedor presentará al fiscal de servicio una muestra de este material para su aceptación.

- El material debe ser un revoque con las siguientes características técnicas:

- Revoque mono capa

- Tiempo de trabajabilidad mínima de 95 minutos

- Debe tener yeso de alta resistencia

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 69: REPOSICION DE REVOQUE DE CEMENTO INCLUYE FILOS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revoque de cemento de las superficies de muros, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas), incluido filos, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada.

- El agua deberá ser limpia, y potable.

- En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

- Debe ser una mezcla de:

  - Cemento

  - Arenas sílices con una granulometría seleccionada para un tamaño máximo de 1.2 mm.

  - Aditivos orgánicos para la proyección mecánica.

- Esta mezcla debe cumplir con las siguientes características

- Homogeneidad, La dosificación junto a los aditivos (deben garantizar una elasticidad) dar un volumen y retentores de agua, proporcionando características geológicas adecuadas con mayor rendimiento y mejor adherencia.

- Fácil de trabajar.

- El revoque debe tener tres características:

  - Impermeable al agua de lluvia

  - Permeable al vapor de agua

  - Maquinable

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 70: REPOSICION DE REVOQUE DE YESO BAJO CIELO RASO INCLUYE FILOS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revoque de yeso bajo cielos rasos y otros en los ambientes interiores de las construcciones, incluyendo filos, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todo el trabajo comprendido en esta sección deberá cumplir con los requisitos de forma, dimensiones y acabado requeridos para garantizar la correcta ejecución del ítem.

- El yeso a emplearse será de calidad certificada de molido fino y aprobada por el fiscal del servicio, no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza.

- Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el proveedor presentará al fiscal de servicio una muestra de este material para su aceptación.

- El material debe ser un revoque con las siguientes características técnicas:

- Revoque mono capa

- Tiempo de trabajabilidad mínima de 95 minutos

- Debe tener yeso de alta resistencia

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 71: REPOSICION DE PISO DE CERAMICA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de piso cerámica antideslizante, brillo o mate, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizarán piezas de cerámica nacional, con las siguientes características técnicas:

- Proceso de fabricación monocción

- Dimensión nominal 40*40cm

- Espesor de la pieza 8.6mm +/-0,2

- Tolerancia a las dimensiones +/-0.5%

- Desviación ortogonal +/- 0,3%

- Desviación de curvatura +/- 0.3%

- Absorción de agua 6%

- Modelo de resistencia a la flexión min 220 kg/cm2

- Para la colocación de la cerámica nacional el material a emplear será en base al Cemento Cola con aditivas incorporados que garantizan su alta adherencia e impermeabilidad.

- En áreas exteriores las juntas de recubrimiento y unión deberán ser reforzadas con silicona

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 72: REPOSICION DE PISO DE PORCELANATO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pisos de porcelanato, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Porcelanato de 60 x 60 centímetros, con características PEI V para uso de tráfico intenso y una resistencia mecánica mayor a 2.700 Newton.

- El porcelanato debe cumplir los siguientes requisitos para su aprobación.

| MEDIDAS REQUERIDAS |  |  |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA |  | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA |  |  | ASTM C-373 |  | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  |  |  | ≥ 8 MM | 0.1% |  | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA |  | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS |  |  | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |  |  |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 |  | ASTM C 650-04 |  |  | ASTM C1026 | ASTM C1028 |  |  |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw |  | CLASE A |  |  | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |  |  |
|  |  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |  |  |  |  |

- Los bordes de las piezas de porcelanato deben tener un corte de 90° realizados en fábrica, no estarán permitidas piezas con bordes curvos.

- Para el pegado de las piezas de porcelanato se empleara adhesivo en base a cemento modificado con resinas en polvo, que incrementa la adhesividad, especialmente diseñado para la colocación de piezas de nula absorción de humedad (Piezas de Porcelanato) y para instalar en piso nuevo sobre superficie de cemento. El material debe cumplir la norma ANSI A 118.4.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 73: REPOSICION DE PISO DE GRANITO O MARMOL

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pisos de granito o mármol, sobre losas de entrepisos o contrapisos de diferentes clases, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las baldosas graníticas y otras de la misma familia, serán de manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento y color. sus dimensiones serán aquéllas que se encuentren establecidas en los planos de detalle o en su caso las que determine el fiscal de servicio.

- El proveedor deberá entregar muestras de los materiales al fiscal de servicio y obtener la aprobación correspondiente para su empleo en el área de intervención. esta aprobación no eximirá al proveedor sobre la calidad del producto.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 74: REPOSICION DE PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO C/COLOR

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pisos de cemento enlucido fino con color, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El piso de cemento enlucido o alisado es una carpeta hecha de hormigón que se coloca sobre el contrapiso y se deja fraguar.

- Lleva cemento, piedra partida, arena y agua y lo aconsejable es que tenga un espesor de al menos 5 cm y que no se hagan paños de más de 6 metros cuadrados, que evita la formación de rajaduras e imperfecciones. Entre cada paño se debe dejar una junta de dilatación que puede ser de madera, cerámica, metal o algún otro material.

- El proveedor debe considerar si se va a reponer un piso enlucido en una zona donde su uso exigido demanda mucha carga deberá realizarse con una armadura de hierro para darle más resistencia.

- Este tipo de piso se puede decorar con colores, incrustación de otros materiales, guardas y texturas.

- Para este caso se puede aplicar color con pigmentos especiales para este tipo de trabajos, donde se recomienda hacer el hormigón con cemento blanco, que dará un mayor realce al pigmento usado para tonalizar.

- En cuanto a su ejecución una vez vertido el hormigón sobre el contrapiso comienza el proceso de nivelando y alisado. Primero se distribuye uniformemente la mezcla con un secador de goma o similar y después se va nivelando y alisando con un listón de madera de caras bien lisas. Cuando la superficie se ve uniforme se pasa un fratacho de fieltro o esponja o bien un rodillo, y finalmente se eliminan las imperfecciones con una llana manual.

- De acuerdo a la solicitud del fiscal podrá haber la posibilidad de que se requiera utilizar una llana mecánica que podría facilitar el trabajo, pero la misma debe ser utilizada por el personal capacitado para este tipo de trabajos, permitiendo con esto tener un mejor acabado y en un menor tiempo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 75: REPOSICION DE PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA

Este Ítem se refiere al retiro y reposición de piso pre moldeado para las calzadas de estacionamientos, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Pisos pre moldeados tipo ladrillo, pero fabricados con mortero y huecos intermedios que permiten el crecimiento de la grama, que se coloque en su interior, la cual debe ser incluida en el colocado de este tipo de pisos.

- En cuanto a su colocado se debe seguir los siguientes pasos:

- Primer Paso: Cavar la tierra a una profundidad coincidente con el espesor del bloque (11 cm), en todo el sector a cubrir.

- Segundo Paso: Compactar, apisonar bien la tierra, determinando niveles y pretendientes a fin de escurrir agua de lluvias o riego.

- Tercer Paso: Colocar arena totalmente mojada en un espesor de aproximadamente 3 cm. Es importante que la arena este muy saturada de agua ya que es lo que ayudará a que los bloques se acomoden entre si y no vuelvan a moverse.

- Cuarto Paso: Colocar los bloques uno a continuación del otro, pisando sobre ellos a medida que se van ubicando para lograr el perfecto acomodamiento sobre la arena mojada.

- Quinto Paso: Aplicar tierra fértil en cada orificio de los bloques, mojando para que se nivele lo más posible la tierra. Luego sembrar semillas o trozos de césped en cada espacio. Regar profusamente hasta lograr el crecimiento de lo plantado. Si es una zona seca donde es imposible el césped se puede utilizar ripio o piedritas en lugar de tierra.

- Se debe incluir la tierra negra y la grama o césped de bajo consumo de agua, que tenga la particularidad de llegar a mayor profundidad que las otras variedades de césped y que conserve durante más tiempo la humedad, necesitando menos agua para crecer y resistir a los largos periodos sin riego.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 76: REPOSICION DE PISO DE MADERA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pisos de madera, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las piezas de madera machihembrada, serán de primera calidad, secas, libres de ojos y astilla duras y debidamente estacionadas.

- El proveedor deberá entregar muestras de los materiales al fiscal de servicio y obtener la aprobación correspondiente para su empleo en el área de intervención. Esta aprobación no eximirá al proveedor sobre la calidad del producto.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 77: REPOSICION DE PISO DE VINIL

Este ítem se refiere al retiro y reposición de baldosas piso vinílico o piso de vinil en rollo, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El Proveedor deberá presentar ficha técnica y certificado de origen del material. Todos los componentes del sistema deberán ser de la misma marca y mismo Proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El piso vinílico deberá cumplir con los siguientes parámetros físicos mecánicos:

- Tipo de pavimento: baldosas de PVC semiflexible según norma EN654

- Soporte sintético: Cloruro de polivinilo

- Espesor: 3.2 mm según norma EN 428

- Dimensiones: 30.5 cm x 30.5 cm según norma EN 427

- Peso total: 6830 gr/m2 según norma EN 430

- Diseño: Veteado

- Comportamiento al fuego: Clase B1/Q1 según norma EN 13501-1

- Seguridad antideslizante: Grupo R10 según norma ZH1/571

- Aislamiento acústico de la pisada: 2 dB según norma ISO 140-8

- Límite de descarga electrostática: menor o igual a 2Kv según norma EN 1815

- Resistencia térmica: menor o igual a 0.17 m2K/V según norma EN 12667

- Otros: buen comportamiento con objetos con ruedas, resistente a productos químicos.

- Especificaciones técnicas de los accesorios (pegamento, sellador y cera de terminación)

- Tipo: Base de agua/látex-resina

- Color: Crema; contiene marcadores visibles

- Subsuelo: Todos los niveles de concreto,

- Tiempo al aire: Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más.

- Tiempo de trabajo: 24 horas*

- Rendimiento: galón (33 a 37 metros cuadrados).

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 78: REPOSICION DE PISO DE ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRAFICO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de alfombra modular de alto tráfico, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Piso de alfombra modular de alto tráfico con diseño, losetas modulares de 50*50cm.

- La alfombra modular de alto tráfico, en los colores previamente aprobados por el Fiscal de Servicio.

- Se debe utilizar mastico o pegamento para la colocación de la alfombra siendo exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de las mismas.

- El piso de alfombra debe contener una base de poliuretano reciclado (hasta un 85%), e incorporar materiales destinados a mejorar las características de limpieza, olores y esterilización del suelo, así como protección antimicrobiana.

- Los módulos deberán ser piezas de fácil de instalación.

- Las fajas de umbrales serán de aluminio con un mínimo de 3 cms. de ancho, sujetadas con tornillos del mismo aspecto (tornillos c/25 cm) o clavijas de fijación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 79: REPOSICION DE PISO DE CEMENTO CON ACABADO LISO O ESTRIADO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pisos de cemento liso o estriado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Piso de cemento con textura lisa o estriada a ser ejecutados de acuerdo a las instrucciones del Fiscal de Servicio.

- El hormigón a utilizar será de cemento Portland, arena y ripio, en el caso de realizarse este tipo de pisos en aceras será de proporción 1:3:4., el mortero para frotachado será de cemento - arena en proporción 1:3.

- Para su ejecución se deberá hacer uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

- En cuanto a su acabado final puede ser liso o estriado (piso tipo barrido), debiendo tener un acabado uniforme y prolijo.

- Considerar si ejecutar juntas cada 1.5m de distancia.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 80: REPOSICION DE PISO DE CERAMICA CRUDA

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de pisos de cerámica cruda, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará piso de cerámica cruda, según el requerimiento del área a intervenir con el mantenimiento.

- Previo al inicio de la actividad se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la cerámica, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Así mismo y en coordinación con el Fiscal, se verificará el acabado de la carpeta de nivelación, su nivel y horizontalidad, para posteriormente iniciar el ítem.

- Para la colocación del piso cerámico se utilizará al Cemento Cola con aditivas incorporados que garantizan su alta adherencia e impermeabilidad.

- Para la colocación de la cerámica se emplearán maestras, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta.

- Otros cortes requeridos en las piezas de cerámica, como aquellas para la instalación de rejillas de piso deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más bien en el perímetro, esto en coordinación y previa autorización del Fiscal.

- Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro o junta color.

- El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

- El proveedor deberá entregar muestras de los materiales al fiscal de servicio y obtener la aprobación correspondiente para su empleo en área de intervención. esta aprobación no eximirá al proveedor sobre la calidad del producto.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 81: REPOSICION DE ZOCALO DE MADERA

Este ítem comprende el retiro y reposición de zócalos de madera, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Zócalos de madera aglomerada con una altura de 7 a 10cm., a ser colocados en las áreas que designe el fiscal del servicio.

- El Proveedor deberá suministrar el zócalo de madera aglomerada tanto para la parte inferior de los muros como también podrá aplicarlo como tapajuntas en los sectores donde se encuentran ubicadas las puertas, debiendo las mismas ser de 3” con doble arista viva pulida y sin molduras.

- La madera a utilizar no debe contemplar bichos, ser de buena calidad, madera seca, cepillada, sin ojos y astilladuras, como también madera tratada contra termitas y tupiros.

- Para el colocado de los zócalos de madera el proveedor deberá colocar tacos de madera con un espaciamiento no mayor a un metro, los cuales deberán ser fijados a los tacos mediante el empleo de tornillos y/o Fisher.

- También debe considerarse incluir que los zócalos deben ser entregados barnizados y con un acabado uniforme.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 82: REPOSICIÓN DE ZOCALO DE PORCELANATO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de zócalos de porcelanato, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Zócalos de porcelanato con una altura de 7 a 10 cm., debiendo utilizare el porcelanato de las mismas característica y colores del piso colocado, teniendo por objeto servir de revestimiento y protección contra la humedad u otros elementos, ante la acción del agua en los bordes inferiores de cualquier tipo de muro y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar.

- El zócalo de porcelanato debe tener las siguientes características técnicas:

Piezas de zócalo de 60 cm de ancho y altura de 7 a 10 cm.

- Espesor mayor o igual a 10 mm

- Absorción de agua menor 0,2%

- Resistencia a la compresión mayor o igual 420 kg/cm2

- Porcelanato pulido o mate

- Debe tener resistencia mecánica a la flexión y carga de ruptura.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia al Congelamiento. De alto tráfico.

- Resistencia a la Fricción – Desgaste y Acabado liso y uniforme

- En cuanto a su colocación de los zócalos de revestimientos deben ser colocado cemento cola y en sus juntas utilizar junta color, como también deberá verificarse que el paramento de aplicación este en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- El espesor máximo, incluyendo el mortero y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Las piezas de porcelanato podrán ser cortadas empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra. Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 83: REPOSICION DE ZOCALO DE VINIL

Este ítem se refiere al retiro y reposición de zócalo vinílico, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Zócalo vinílico con una altura de 7 a 10 cm.

- El zócalo vinílico deberá cumplir con los siguientes parámetros físicos mecánicos:

- Tipo de pavimento: baldosas de PVC semiflexible según norma EN654

- Soporte sintético: Cloruro de polivinilo

- Espesor: 3.2 mm según norma EN 428

- Dimensiones: 30.5 cm x 30.5 cm según norma EN 427

- Peso total: 6830 gr/m2 según norma EN 430

- Diseño: Veteado

- Comportamiento al fuego: Clase B1/Q1 según norma EN 13501-1

- Seguridad antideslizante: Grupo R10 según norma ZH1/571

- Aislamiento acústico de la pisada: 2 dB según norma ISO 140-8

- Límite de descarga electrostática: menor o igual a 2Kv según norma EN 1815

- Resistencia térmica: menor o igual a 0.17 m2K/V según norma EN 12667

- Otros: buen comportamiento con objetos con ruedas, resistente a productos químicos

- Especificaciones técnicas de los accesorios (pegamento, sellador y cera de terminación)

- Tipo: Base de agua/látex-resina

- Color: Crema; contiene marcadores visibles

- Subsuelo: Todos los niveles de concreto,

- Tiempo al aire: Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más

- Tiempo de trabajo: 24 horas*

- Rendimiento: galón (33 a 37 metros cuadrados

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 84: REPOSICION DE ZOCALO DE CERAMICA

La ejecución de este ítem comprende el retiro y reposición de zócalos de cerámica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos y guardapolvos de cemento con una altura entre 30 a 50cm. y a ser ejecutados en los sectores donde indique el fiscal del servicio.

- El acabado de muros será un zócalo enlucido de cemento.

- El mortero a utilizar debe ser de cemento Portland y arena fina en la proporción de 1:6.

- El ocre a emplearse deberá ser aprobado por el fiscal del servicio y en los colores que indique.

- Para su ejecución se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este tipo de zócalos.

- Luego las maestras se deberán realizar a plomada en todos los ángulos y en los paños de muros a distancias menores de un metro.

- El castigado de muros con mortero 1:6 de cemento, enrasando la superficie a regla después de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color con el auxilio de plancha metálica y hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

- Si se presentarán defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El gasto que demande éste trabajo será por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 85: REPOSICION DE ZOCALO DE ALFOMBRA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de zócalo de alfombra, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Zócalo de alfombra modular de alto tráfico, en los colores previamente aprobados por el Fiscal de Servicio.

- Se debe utilizar mastico o pegamento para la colocación de los zócalos de alfombra siendo exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de las mismas.

- El zócalo de alfombra debe contener una base de poliuretano reciclado (hasta un 85%), e incorporar materiales destinados a mejorar las características de limpieza, olores y esterilización del suelo, así como protección antimicrobiana.

- Los módulos deberán ser piezas de fácil de instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 86: REPOSICION DE ZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de los zócalos de cemento, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Zócalos y guardapolvos de cemento con una altura entre 30 a 50cm. y a ser ejecutados en los sectores donde indique el fiscal del servicio.

- El acabado de muros será un zócalo enlucido de cemento.

- El mortero a utilizar debe ser de cemento Portland y arena fina en la proporción de 1:6.

- El ocre a emplearse deberá ser aprobado por el fiscal del servicio y en los colores que indique.

- Para su ejecución se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este tipo de zócalos.

- Luego las maestras se deberán realizar a plomada en todos los ángulos y en los paños de muros a distancias menores de un metro.

- El castigado de muros con mortero 1:6 de cemento, enrasando la superficie a regla después de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color con el auxilio de plancha metálica y hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

- Si se presentarán defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El gasto que demande éste trabajo será por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 87: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA

Este ítem se refiere al retiro y reposición del revestimiento cerámico con la finalidad de proteger los muros de la acción del agua, humedad u otros elementos y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizarán piezas de cerámica nacional o importada, con dimensiones con dimensiones mínimas de 39x39cm., o de 40x40cm.

- Las piezas tendrán un espesor entre 5 y 7 mm.

- Sus características se ajustarán a las especificadas por la Norma Boliviana N.B. 2.5 - 003, para la primera clase.

- El Proveedor deberá presentar muestras de por lo menos cuatro tipos de piezas de cerámica nacional o importada, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

- Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

- Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

- Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de la cerámica en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de cerámica en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm. La fijación de las cerámicas se realizará empleando Cemento Cola.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de cerámica se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de cerámica en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de cerámica, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 88: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO

Este ítem se refiere al retiro y reposición del revestimiento de porcelanato, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizarán revestimientos de porcelanato, con dimensiones mínimas de 60x60cm.

- Las piezas de revestimiento de porcelanato deberán cumplir lo siguiente:

| MEDIDAS REQUERIDAS APROX. |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA |  | ASTM C-373 | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  | ≥ 8 MM | 0.1% | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |

| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 | ASTM C 650-04 | ASTM C1026 | ASTM C1028 |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw | CLASE A | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |
|  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |

- El Proveedor deberá presentar muestras del revestimiento por lo menos cuatro tipos de piezas de porcelanato, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

- Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

- Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

- Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de porcelanato en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de porcelanato en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza de porcelanato, no será mayor a 3 cm.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de porcelanato se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de porcelanato, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de porcelanato sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 89: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MUROS CON PIEDRA TARIJA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimiento de piedra cortada tipo Tarija sobre revoque fino previamente aplicado sobre muros exteriores o interiores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El revestimiento a utilizar es de piedra cortada tipo Tarija con un espesor mínimo de 1 cm, a ser colocado sobre revoque fino previamente aplicado en muros exteriores o interiores, de acuerdo a lo indicado por el Fiscal del servicio.

- Para su colocado se utilizará cemento cola con aditivos incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- Previo al inicio de la actividad se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la piedra, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Así mismo y en coordinación con el Fiscal, se verificará el acabado del revoque y su correcta plomada, para posteriormente iniciar la ejecución.

- Se emplearán maestras, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la piedra, no será mayor a 1 cm. La fijación de las piedras se realizará empleando Cemento Cola.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de piedra se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 90: REPOSICION DE REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimiento de cerámica para gradas, incluyendo perfil o esquina metálica antideslizante, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La cerámica a utilizar para el revestimiento de las gradas debe cumplir las características técnicas especificadas en el ítem de reposición de revestimiento cerámico, garantizando con ello la colocación de buen material.

- El perfil a colocar en los bordes o esquinas de las gradas, deberá ser un perfil de aluminio en “L” antideslizante mínimamente de 2” que cubra todo el borde de la unión del peldaño con la contrahuella, debidamente fijado al piso con pernos de encarne, para evitar se levanten con el uso de la grada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 91: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC. PERFIL DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimiento de porcelanato para gradas, incluyendo perfil o esquina metálica antideslizante, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El porcelanato a utilizar para el revestimiento de las gradas debe cumplir las características técnicas especificadas en el ítem de reposición de revestimiento  de porcelanato, garantizando con ello la colocación de buen material.

- El perfil a colocar en los bordes o esquinas de las gradas, deberá ser un perfil de aluminio en “L” antideslizante mínimamente de 2” que cubra todo el borde de la unión del peldaño con la contrahuella, debidamente fijado al piso con pernos de encarne, para evitar se levanten con el uso de la grada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 92: REPOSICION DE REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de láminas de aluminio compuesto (ACP), de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para este cambio se utilizará revestimiento de fachadas con láminas de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno.

- El panel debe tener un espesor total de 4mm., pero su revestimiento de aluminio para cada cara debe contar con un espesor de 0.30mm.

- La hoja que da al exterior es recubierta con pintura PDVF y con protección UV.

- Cada lámina o panel deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Ancho 1.50 m (con el objeto de minimizar el % de desperdicio)

- Largo 5.00 m (con el objeto de minimizar el % de desperdicio)

- Peso aprox.5.00 kg/m2

- Placas con papel protector donde figure una flecha la dirección o sentido en que se deben instalar el material.

- La composición de la lámina deberá comprender 3 capas:

  - Cara superior e inferior en aluminio de 0.30 mm

  - Núcleo central de polietileno.

- La lámina de aluminio compuesto debe estar caracterizado por su superficie lisa, capa de color firme y uniforme, excelente resistencia a impactos, gran resistencia al medio ambiente, excepcionales características a prueba de fuego, gran resistencia a la radiación ultravioleta, excelente resistencia a temperaturas extremas, no deberán ser nocivas para el medio ambiente.

- Para su colocación se incluye una estructura metálica que garantice la fijación del panel y su correcta ejecución del sistema en bandeja, contemplando para ello

- Perfil de Aluminio tipo tubular 20 x 15 cm

- Silicona estructural color negro (3M)

- Perfil L (En caso de que el muro no esté en plomada)

- Tornillo T1 punta broca /mecha (Para fijar los perfiles)

- Tornillo de remache N°3 (Para fijar la estructura) Con tratamiento resistente a la corrosión

- Tornillo y Ramplus N° 8 (Para fijar la estructura) Con tratamiento resistente a la corrosión

- Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Puede ser fácilmente cortado, ranurado, doblado y curveado con sencillas herramientas usadas para procesar madera y metal.

- Incluir el costo referente a los andamios y otros necesarios para su correcta Instalación, en el caso de colocar el material a una altura mayor a 2 metros.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 93: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON PERFILES DE ALUMINIO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimientos de madera en muros interiores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los revestimientos de madera a reponer pueden ser:

- Tableros aglomerados revestidos en ambas caras con papeles decorativos impregnados en resinas melamínicas, con un de espesor de 10 a 12mm.

- O revestimientos de madera roble, debidamente barnizados.

- Ambos materiales deben ser de buena calidad y totalmente secos para el caso de la madera roble.

- Para su colocación se debe incluir su estructura metálica de soporte, para fijar las piezas de madera al muro u otro lugar donde se coloque el revestimiento.

- Las piezas de madera se fijarán a la estructura mediante tarugos y tornillos, y así asegurar la fijeza de las piezas o revestimiento de madera.

- Una vez colocados los tableros en sus uniones intermedias se deben colocar perfiles de aluminio en C de 1” de ancho, para un mejor acabado estético, como también tapacantos y tapas de tornillos del color similar al tablero.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 94: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE ALFOMBRA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimientos de alfombra, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para la reposición del revestimiento de alfombra se debe utilizar tapizón de primera calidad.

- Este puede ser suministrado por rollos que pueden ser cortados en área de intervención de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

- Los colores y texturas a utilizar estarán a elección y aprobación del fiscal del servicio, debiendo el proveedor presentar mínimamente 3 muestras del material a utilizar, previo a su colocado. Esta aprobación no deslindará la responsabilidad en cuanto a la calidad del material.

- Estos revestimientos de alfombra deben ser de marca e industria conocida y de primera calidad.

- En cuanto a su ejecución primeramente se deberá realizar la limpieza de la superficie donde se colocará el revestimiento de alfombra, para una mayor adhesión del material.

- El pegamento a emplear deberá ser el recomendado por el Proveedor del material.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 95: REPOSICION DE REVESTIMIENTO DE PAPEL TAPIZ

Este ítem se refiere al retiro y reposición de revestimientos de papel tapiz, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para la reposición del revestimiento de papel tapiz se debe utilizar tapices de primera calidad, lisos o con texturas de relieve.

- Este puede ser suministrado por rollos que pueden ser cortados en área de intervención de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

- Los colores y texturas del papel tapiz a utilizar estarán a elección y aprobación del fiscal del servicio, debiendo el proveedor presentar mínimamente 3 muestras del material a utilizar, previo a su colocado. Esta aprobación no deslindará la responsabilidad en cuanto a la calidad del material.

- Estos tapices deben ser de marca e industria conocida y de primera calidad.

- En cuanto a su ejecución primeramente se deberá realizar la limpieza de la superficie donde se colocará el revestimiento de papel tapiz, para una mayor adhesión del material.

- Luego aplicar el pegamento que debe ser el recomendado por el Proveedor del material.

- Se debe tomar en cuenta en su colocación realizar buenas uniones de acuerdo al diseño del papel y sobre todo dejar una superficie sin relieves o burbujas de aire, logrando con ello una superficie homogénea y ben colocado.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 96: REPOSICION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de cielo falso fibra mineral acústico 0,6 x 0,6 incluyendo su estructura metálica de soporte, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cielo falso de fibra mineral acústico 0.60*0.60 (cuadrado) o de 0.60*1.22 (Rectangular) inc. Estructura metálica, para ser colocado bajo las superficies inferiores de las losas y cubiertas, dando condiciones acústicas de absorción y atenuación sonora.

- Presenta un diseño modular y desmontable permitiendo utilizar artefactos de iluminación que se adapten a la grilla y un fácil acceso al entretecho.

- Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El proveedor presentará al Fiscal de Servicio una muestra de este material para su aprobación.

- Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación.

- Siendo perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyará los paneles desmontables acústicos.

- La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante velas de acero galvanizado sujetos con tarugos y tornillos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 97: REPOSICION DE CIELO FALSO TEGULADO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA

Este ítem se refiere al retiro y reposición del cielo falso tegulado de fibra mineral o placas de yeso 0.6*0.6m, incluye la estructura metálica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se emplearán placas de cielo falso prefabricadas, de material fibra mineral, Clasificación contra fuego – Clase A, Reflectancia lumínica 0.70 y Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal. Dimensión desde 60x60 hasta de 61 x 61 cm., dependiendo la marca del proveedor del material.

- Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El proveedor presentará al fiscal de servicio una muestra de este material para su aprobación.

- Los perfiles metálicos serán del tipo omega, Perfilaría javelin 15/16” o 24mm., ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación.

- La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante velas de acero galvanizado sujetos con tarugos y tornillos.

- Siendo perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyará los paneles de fibra mineral.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 98: REPOSICION DE CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.

Este ítem se refiere al retiro y reposición del cielo falso metálico micro perforado, incluye la estructura metálica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se emplearán placas de cielo falso metálico micro perforado, bajo el sistema liviano suspendido en base a perfiles, incluyendo todos los accesorios necesarios para su fijación con la losa o estructura de cubierta.

- Las placas micro perforadas contemplan las siguientes características técnicas:

  - Paneles fabricados de aluzinc  prepintada con perforación

  - Material: Aluzinc  y aluminio

  - Dimensión 0,61 m y  0,61 m

  - Acabado Cielo Raso

  - Profundidad:       Igual o mayor a 16 mm

  - Color según instrucción del fiscal del servicio

  - Lado invisible; una capa de esmalte protector.

  - Debe tener baja retención de polvo y fácil limpieza.

  - De fácil desmontaje

- Los perfiles contemplan las siguientes características técnicas:

  - Longitud Perfil Principal 3.66 m

    - Perfil secundario 0,61 m y 1,22 m

    - Perfil L Perimetral 3,05 m

  - Espesor: 0,4 mm

  - Peso: 3.16  Kg/m2

  - Terminación: Perforada  Diámetro 3,9 mm

  - Canto recto

  - Largo  610 x 610 mm. a eje de perfil 15/16”

- Para su instalación deberán seguirse las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

- Los paneles serán instalados sobre los portapaneles colocados a la estructura metálica, sujetándose mediante un sistema de presión, de acuerdo al paso elegido.

- La separación entre porta paneles será como máximo la siguiente:

  - Dos portapaneles: 80 cm

  - Más de dos portapaneles: 100 cm

- En cualquier caso, se podrá dejar como máximo 15   cm de panel en ménsula.

- Los portapaneles se nivelarán a la altura por medio de los reguladores.

- Los paneles de aluminio se fijarán a presión de las grampas de porta panel, dejando ranuras de 16 mm, de manera que entre ejes de panel queden 100 mm. Esta separación se podrá modificar de acuerdo al módulo que exijan las dimensiones de los ambientes.

- Durante la colocación de los paneles se dejarán las previsiones para luminarias y/o difusores de aire acondicionado, si es necesario.

- El suministro de estos artefactos deber hacerse de manera que se integren al cielo falso sin dificultad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 99: REPOSICION DE CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO

Este ítem está referido al retiro y reposición de cielo falso de PVC auto extinguible al fuego, incluye la estructura metálica y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cielo falso de PVC de por Poli cloruro de vinilo, con estructura metálica de soporte, debiendo contener este tipo de cielo falso las siguientes características técnicas:

- Impermeabilidad. Su resistencia a la humedad es RH 95.; Baja deformación.; Libre de mantenimiento. ; Lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento. Es inmune a la corrosión y no se mancha. Resistencia los ácidos, alcoholes, cales, y al ser un material sintético, no forma hongos.; No transmita energía eléctrica.

- Transmitancia Térmica: K= 0.06 kcal/HºC.; Aislamiento acústico; Seguridad contra incendios. No propaga llama, se auto extingue. Ensayos realizados de acuerdo a Norma IRAM 11910-3. OT 101/8721 del 20-02-04 Clasificación de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: “Clase RE 2: material de muy baja propagación de la llama”. A esta categoría pertenecen los materiales con índice de entre 0 y 25.

- El revestimiento de PVC, está compuesta por Poli cloruro de vinilo (PVC) virgen de 1ra. Calidad, tipo RE 13/B17, cargas inertes, estabilizantes, lubricantes, plastificantes, modificadores de flujo y pigmentos.

- Secciones estándar. Se indican a continuación las secciones estándar y sus dimensiones.

| Denominación | Esquema de la sección |
| --- | --- |
| Placa 150mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso |  |
| Placa 200mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso |  |
| Perfil Unión Aplicación: Unión de Placas en un mismo plano |  |
| Perfil Perimetral “L” Aplicación: Terminación perimetral del cielorraso o revestimiento con la mampostería |  |
| Perfil Unión Flexible Aplicación: Unión de placas dispuestas en diferentes planos. |  |

- Se recomienda que todos los perfiles deban ser de la misma marca y proveedor a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- Para su ejecución o colocado se debe:

- Depositar en un local bien ventilado, cuya temperatura no supere los 50°C

- Proteger las placas de PVC de la caída de cemento, yeso, pintura, etc.

- Apilar siempre sobre una superficie plana, con una altura máxima de 1.5 m y con base suficiente para evitar desmoronamientos

- Lavar con agua y detergentes neutros. No utilizar alcoholes ni solventes.

- Así mismo se requieren de perfiles metálicos, y otros elementos de fijación a la cubierta metálica que proporcionen estabilidad y rigidez necesaria a cielo falso.

- La instalación de las placas deberá ser realizada por un especialista.

- Deberá estar sujeta a la losa o vigas estructurales mediante perfiles metálicos, que se adhieran a la cubierta a través de ganchos de sujeción, y sujetas a los perfiles en L o en T (dependiendo de su ubicación) donde posteriormente se adhieren las placas de PVC.

- Finalmente, el fiscal del servicio aprobará el colocado, previa verificación de la horizontalidad, sujeciones y el colocado de las placas.

- El proveedor se responsabilizará por el resguardo y mantenimiento de las placas hasta la entrega definitiva del servicio, en caso de que se pierdan piezas deberán incluir su reposición.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 100: REPOSICION DE CIELOS FALSOS CARTON - YESO INC. ACC. Y EST. MET.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de cielos falsos de cartón de yeso o Drywall, incluye su estructura metálica de soporte, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará paneles de cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40, e=9.5 mm., cinta de papel micro perforada y masilla lista para usar, todo en correspondencia con lo usual en este sistema.

- Las superficies de los cielos falsos deberán quedar tersas en grado fino, sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos, rasgaduras, desprendimientos, a nivel y a la misma altura del piso terminado en toda ella y ningún otro defecto que se transluzca cuando se aplique la pintura.

- Estos cielos deberán quedar en adecuadas condiciones de resistencia sobre todo en relación con las instalaciones electromecánicas que queden entre ellos y la cubierta.

- Todos los componentes del sistema deberán ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

- Placas cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40 e 9.5 mm :

  - Peso 7.5 Kg/m2.

  - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, siendo el del frente y el de la cara posterior del mismo color.

- Masilla lista para usar.

  - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

  - No tiene reactividad polimerización.

- Cinta micro perforada

  - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

  - Pre marcada en el centro

- Sistema de perfilería

  - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

  - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

- Perfil de 2 1/2”, tipo U:

  - Espesor mínimo 0,5 mm.

  - Chapa galvanizada

  - Sección A 30 mm

  - Sección C 70 mm

  - Largo 2.60 mt

- Perfil Larguero 2 ½”, tipo C:

  - Espesor mínimo 0,5 mm,

  - Chapa galvanizada.

  - Sección A 35 mm

  - Sección B 69 mm

  - Largo 2.60 mt

- Perfil 1 ¼”, tipo esquinero para proteger aristas.

  - Chapa galvanizada

  - Sección A 32 mm

  - Sección B 32 mm

  - Largo 3.60 mt

- Tonillos T1 punta aguja

  - Largo 14mm

  - Con tratamiento resistente a la corrosión

  - Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Tornillo T2 punta aguja

  - Largo 25mm

  - Con tratamiento resistente a la corrosión

  - Fabricados bajo norma IRAM 5470

- El proveedor para su instalación levantará los cielos en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- Los paneles se fijarán usando tornillos auto perforantes y autorizantes, espaciado como máximo, a 40 cm, en el caso de paneles verticales y a 30 cm, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

- Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

- Las cabezas de los tornillos deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 mm, de la cara del panel.

- Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme, mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

- Aplicar una segunda capa masilla plástica ampliándola 5 centímetros a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

- No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.

- El proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

- El proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que los cielos queden firmemente instalados, a escuadra y a nivel.

- El proveedor suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

- Limpieza: Terminada la instalación, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 101: REPOSICION DE PLACAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL 0,6 X 0,6

Este ítem se refiere al retiro y provisión de las placas de cielo falso de fibra mineral de 0.60x0.60, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se emplearán placas de cielo falso prefabricadas, de material fibra mineral, Clasificación contra fuego – Clase A, Reflectancia lumínica 0.70 y Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal. Dimensión desde 60x60 hasta de 61 x 61 cm., dependiendo la marca del proveedor del material.

- Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El proveedor presentará al fiscal de servicio una muestra de este material para su aprobación.

- Los perfiles metálicos serán del tipo omega, Perfilaría javelin 15/16” o 24mm., ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación.

- La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante velas de acero galvanizado sujetos con tarugos y tornillos.

- Siendo perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyará los paneles de fibra mineral.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 102: REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de mesones de H°A° revestido con granito pulido inc. soporte metálico, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los materiales a ser utilizado serán losas de granito en espesor mínimo de 2mm, con cortes y medidas de acuerdo al lugar donde se colocarán.

- Los mismos contendrán bordes rectos a 90°, y un zócalo de 10cm., en la parte superior del mesón.

- Las piezas deberán ser llevadas al lugar cumpliendo los requerimientos en cuanto a calidad, color y diseño.

- En cuanto al color del granito se presentará al Fiscal del Servicio tres opciones para su aprobación.

- Estos serán sujetos a los muros, mediante soportes de tubo metálicos o escuadras a 45°metalicas.

- El colocado de los mesones se debe ejecutar con personal calificado con experiencia específica, de manera uniforme teniendo el cuidado de no dañar el mesón al momento de ser colocado sobre un soporte metálico.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 103: REPOSICION DE MESON DE H°A° REVESTIDO CON CERAMICA INC. SOPORTE METALICO

Este ítem se refiere retiro y reposición de mesones de hormigón armado con revestimiento de cerámica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para la reposición de estos mesones primeramente se debe verificar que existan los apoyos suficientes para el soporte del mesón, sino tuviese se deberán hacer muros de apoyo de ladrillo de 6 huecos que servirán de soporte a la losa del mesón. Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.

- Posterior a ello se procederá al vaciado de los mesones utilizando hormigón con una dosificación 1: 3: 3, con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico de hormigón.

- Se empleará una parrilla de fierro de 8mm cada 10 cms en los ejes x y., de alta resistencia y con una fatiga mínima de fluencia de 4200 Kg/cm2.

- Una vez concluido el hormigón se procederá al colocado del revestimiento cerámico, el cual debe cumplir las características técnicas especificadas en los ítems de revestimiento cerámico del presente proceso.

- Las cerámicas serán de color y de buena calidad, debiendo el fiscal de servicio aprobar la muestra correspondiente, previo al empleo en área de intervención.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 104: REPOSICION DE DINTEL DE H°A° 0,15 X 0,20 M

Este ítem se refiere al retiro y reposición de los dinteles interiores H°A° de ser necesarios para salvar vanos en mampostería, puertas y ventanas específicamente, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El ancho del dintel debe ser igual al espesor del muro sin revestir en el caso en que éste lleve revoque y debe permitir un enchape en el caso de muros vistos, su altura será definida de acuerdo al cálculo estático correspondiente.

- Este dintel podrá arriostrase en cada extremo hasta 30 cm., para garantizar su sujeción y rigidez a la mampostería de ladrillo.

- Todas las estructuras de hormigón simple o armado, deberán ser ejecutadas en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 105: REPOSICION DE BOTAGUAS DE H°A°

Este ítem se refiere al retiro y reposición de botaguas de H°A°, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizará hormigón armado con dosificación 1:2:3 (Cemento, arena grava).

- La armadura consistirá en 2 barras longitudinales superiores de diámetro Φ 8 mm, 1 barra longitudinal inferior de diámetro Φ 8 mm y barras transversales de Φ 6 mm   cada 25 cm.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 106: REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de muros de cartón de yeso o Dry Wall doble cara, incluyendo estructura metálica y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los muros son de Paneles cartón yeso doble cara, incluyen perfiles de acero, tornillos Fisher, todo en correspondencia con lo usual en este sistema. El proveedor deberá proponer el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección.

- Todo el trabajo comprendido en esta sección deberá cumplir con los requisitos de forma, dimensiones y acabado requeridos por el fiscal del servicio.

- Las superficies deberán quedar tersas en grado fino rasgaduras, desprendimientos, a plano y sin ninguna pintura. Sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos u otro defecto.

- Estas paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia.

- La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

- Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

- Buena durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos.

- Buena durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles.

- Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

- Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería

- Buena calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

- Facilidad de mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

- Resistente a áreas expuestas a humedad

- Peso de aprox 13.4-15.30 Kg/m2

- El proveedor deberá dejar terminados los vanos en las dimensiones, plomos, niveles y escuadras según las instrucciones del Fiscal del Servicio.

- El proveedor levantará las paredes interiores en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- El proveedor, previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- El Proveedor, terminado el trazo, fijará los canales de amarre al piso, e inmediatamente, usando plomada, procederá con el canal de amarre superior. Los canales se fijarán usando clavos para hormigón aplicados en su sitio, manualmente o mediante una herramienta de percusión; los clavos deberán colocarse en zig-zag, nunca en el eje de los canales. Los postes se colocarán a plomo y escuadra con el espaciamiento concordando con el ancho de los paneles y de acuerdo a los planos.

- Para lograr que las paredes interiores aíslen el sonido, el Proveedor deberá:

- Sellar, con un sellador elástico, no endurecible e impermeable, todas las juntas perimetrales en piso, techo, en cajas eléctricas, puertas, vanos o similares y cuando ocurra una penetración debida al paso de una tubería, ducto o accesorio.

- Los paneles se fijarán usando tornillos Phillips auto perforantes y auto roscantes, espaciado como máximo, a 40 centímetros, en el caso de paneles horizontales y a 30 centímetros, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

- Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

- Las cabezas de los tornillos Phillips deberán queda r a una profundidad máxima de 0.5 de milímetro, de la cara del panel.

- Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme-mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

- Aplicar  una  segunda  capa  masilla  plástica  ampliándola  5  centímetros  a  cada  lado  de  la  primera  capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

- El Proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos (en caso de que sean necesarios). Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

- El Proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

- Hasta la terminación del proyecto y su entrega, el Proveedor protegerá las paredes de paneles de yeso, de todo daño o maltrato, en caso de identificarse daños a estos paneles, deberán ser reparados por cuenta del Proveedor.

El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio  se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 107: REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST. MET.  Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de los muros cartón yeso o dry Wall para áreas húmedas, con acabado del muro en 12 -15 cm ambas caras, incluye perfilería metálica y todos sus accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Este tipo de muros son de paneles cartón yeso doble cara resistente a las áreas húmedas, compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes resistentes a la humedad, debiendo colocarse una placa estándar de 1.20 x 2.40 e. 12.5 mm con acabado del muro en 12 cm ambas caras, incluyendo la perfilería metálica, cinta de papel micro perforada, masilla lista para usar y todos sus accesorios, especificaciones e instrucciones impresas del fabricante para la instalación de este sistema de muros.

- El PROVEEDOR deberá proponer al Fiscal de Servicio, para su aprobación, el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección, referida a las placas de yeso resistentes a la humedad.

- Todos los componentes de este sistema deben tener resistencia a la humedad, siendo de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

- Placas cartón yeso resistente a la humedad de 1.20 x 2.40 e 12.5 mm

- Peso 9.30 Kg/m2.

- Clasificación de resistencia a la humedad

- Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, el núcleo deberá tener un agregado de componentes especiales para disminuir la capacidad de agua.

- El revestimiento con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras, siendo el de frente de color verde y el de la cara posterior de color más oscuro.

- Masilla lista para usar.

  - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

  - No tiene reactividad polimerización.

- Cinta de papel micro perforada

  - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

  - Pre marcada en el centro

- Sistema de perfilería

  - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

  - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor del sistema, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

- Perfil Track  3 5/8, tipo U:

- Espesor mínimo 0,5 mm.

- Chapa galvanizada

- Sección A  30 mm

- Sección C  100 mm

- Largo 3.60 mt

- Perfil Stud Larguero 3 5/8, tipo C:

- Espesor mínimo 0,5 mm,

- Chapa galvanizada.

- Sección  A  35 mm

- Sección B  30 mm

- Largo 2.40 mt

- Perfil Corner Bead 1 ¼, tipo esquinero para proteger aristas.

- Chapa galvanizada

- Sección A 32 mm

- Sección B 32 mm

- Largo 3.60 mt

- Tonillo T1 punta aguja

- Largo 14mm

- Con tratamiento resistente a la corrosión

- Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Tornillo T2 punta aguja

- Largo 25mm

- Con tratamiento resistente a la corrosión

- Fabricados bajo norma IRAM 5470

- Las paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia a la humedad.

- La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

  - Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

  - Durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos. Durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles. Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

  - Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería y con ventanería.

  - Calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

  - Mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

  - Resistente a áreas expuestas a humedad

El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 108: REPOSICION DE MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST. MET. Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de muros cartón yeso o dry Wall para áreas anti fuego, incluye perfilería metálica y todos sus accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Este tipo de muros son de paneles cartón yeso doble cara resistente al fuego, compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes resistentes al fuego, debiendo colocarse una placa estándar de 1.20 x 2.40 e. 12.5 mm con acabado del muro en 12 cm ambas caras, incluyendo la perfilería metálica, cinta de papel micro perforada, masilla lista para usar y todos sus accesorios, especificaciones e instrucciones impresas del fabricante para la instalación de este sistema de muros.

- El PROVEEDOR deberá proponer al Fiscal de Servicio, para su aprobación, el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección, referida a las placas de yeso resistentes a la humedad.

- Todos los componentes de este sistema deben tener resistencia al fuego siendo de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas cartón yeso resistente al fuego de 1.20 x 2.40 e 12.5 mm.

  - Peso 9.30 Kg/m2.

- Clasificación de resistencia a la humedad

  - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, el núcleo deberá tener un agregado de componentes especiales para resistir al fuego.

  - El revestimiento con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras, siendo el de frente de color rojo y el de la cara posterior de color más oscuro.

- Masilla lista para usar.

  - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

  - No tiene reactividad polimerización.

- Cinta de papel micro perforada

  - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

  - Pre marcada en el centro

- Sistema de perfilería

  - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

  - Todo el sistema de perfilería  deberá ser de la misma marca y mismo proveedor del sistema, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

- Perfil Track  3 5/8, tipo U:

- Espesor mínimo 0,5 mm.

- Chapa galvanizada

- Sección A  30 mm

- Sección C  100 mm

- Largo 3.60 mt

- Perfil Stud Larguero 3 5/8, tipo C:

- Espesor mínimo 0,5 mm,

- Chapa galvanizada.

- Sección  A  35 mm

- Sección B  30 mm

- Largo 2.40 mt

- Perfil Corner Bead 1 ¼, tipo esquinero para proteger aristas.

- Chapa galvanizada

- Sección A 32 mm

- Sección B 32 mm

- Largo 3.60 mt

- Tonillo T1 punta aguja

- Largo 14mm

- Con tratamiento resistente a la corrosión

- Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Tornillo T2 punta aguja

- Largo 25mm

- Con tratamiento resistente a la corrosión

- Fabricados bajo norma IRAM 5470

- Las paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia al fuego.

- La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

  - Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

  - Durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos. Durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles. Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

  - Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería y con ventanería.

  - Calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

  - Mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

  - Resistente al fuego.

El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención.

ITEM 109: REPOSICION DE MUROS O CIELOS CON PLACA CEMENTICIA INC. EST. MET. Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de los muros o cielos de placa cementicia para exteriores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Muros o cielos falsos, de placas cementicias hidrófugas para exterior, debiendo la placa cementicia, como su mismo nombre lo indica, estar compuesta por cemento Portland en su núcleo y laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras.

- También las placas cementicias se caracterizan por:

- Ser la mejor solución para áreas en contacto directo con el agua.

- Se puede usar en interiores y exteriores.

- Fácil de marcar y cortar.

- No sufre deterioro, degradación, deformación, deslaminado, ni se desintegra al exponerlo al contacto directo con agua por tiempo prolongado.

- Presenta una de sus caras rugosa para la mejor aplicación de compuesto o mortero.

- De Instalación rápida que acelera la productividad.

- En cuanto a sus dimensiones contempla los siguientes datos:

- Espesor 12.7mm (½”)

- Largo y ancho 1.20 m ancho ; 2.40 m largo

- Peso por m2 11.59 Kg/m2

- Bordes con orilla cuadrada en sus lados cortos, redondeada y lisa en sus lados largos.

- Para su instalación las placas se deben colocarse  sobre bastidores metálicos, tanto en muros como en sistema de cielo raso, debiendo los mismos incluirse para su colocado.

- Los elementos de los bastidores a los que se sujetarán los tableros, deberán colocarse a no más de 61 cm. (24”) entre ellos.

- Los tornillos o clavos a utilizar dependerán del tipo de bastidor al que se sujeten los tableros.

- Antes de su instalación, se recomienda se sigan las instrucciones del proveedor de las placas cementicias a modo de garantizar su buen clocado en el lugar al que vayan a ser ubicadas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención.

ITEM 110: REPOSICION DE TAPAS DE CARTON - YESO INC. EST. MET.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de tapas desmontables de doble cara con placas de yeso para acceso a áreas de mantenimiento u otros, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las tapas deben estar hechas de placas de cartón-yeso, sin ningún defecto ni irregularidad de fabricación.

- La estructura de las tapas debe ser de acero galvanizado y sujetarse a la estructura del cielo falso mediante tarugos y tornillos.

- Debe tener las dimensiones para el ingreso de hombre por actividades de mantenimiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del fiscal de servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 111: REPOSICION DE CORDON DE JARDINERAS Y ACERAS DE H°A° H= 10 CM

Este ítem consiste en el retiro y reposición de cordones de jardineras y aceras de H°A° H= 10 CM, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para el vaciado de los cordones se debe utilizar un hormigón con una dosificación 1:2:4., con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento.

- El mortero de cemento - arena para el enlucido de los cordones tendrá una dosificación de 1:3

- El proveedor deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles.

- En cuanto a su ejecución primeramente se realizará la excavación necesaria, en un ancho y profundidad estipulados por el fiscal del servicio.

- La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un corte a 45º de 1 cm., x 1cm. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1:3 (cemento arena cernida) de 1 cm de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha.

- Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el proveedor, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de los encofrados y su perfecto ensamble.

- Los encofrados deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite.

- Los cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3 m siendo las mismas realizadas en plasto formo.

- En todos los lugares donde sea necesaria la construcción de sumideros (ubicados en el terreno por el fiscal del servicio), los cordones tendrán armadura de refuerzo de 2 Ø 10 mm., en la parte inferior y 2 Ø 10 mm., en la superior, y llevarán además estribos Ø 6 mm., cada 0.20 m.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del fiscal de servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 112: REPOSICION DE ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO

Este ítem consiste en el retiro y reposición de acera de H°C° 1:2:4 DE E= 4 cm incluye empedrado y enlucido, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Colocación de una carpeta de hormigón incluido el empiedre, con piedra manzana.

- El hormigón a utilizarse tendrá una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 210 kg/cm2 y una cantidad mínima de cemento de 350 kg., por metro cúbico.

- Los materiales para la elaboración del hormigón deberán cumplir con las normas básicas para este tipo de hormigones.

- Los trabajos incluyen las excavaciones hasta una profundidad de 0.25 mt., del nivel de la coronación de los cordones, y se formará el plano de subrasante explanado cuyo nivel llegará a menos 15 cm de la rasante y apisonando con compactadora mecánica necesariamente. Se fijará una pendiente de 2 %.

- Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

- Una vez preparado el terreno y el empiedre, se procederá al vaciado de las losas de hormigón. El hormigón será vibrado y apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

- La textura de terminación de la acera deberá ser de tipo peinado en dirección longitudinal a la pendiente, y tendrá como terminación un marco de acabado frotachado de metal, de 2 cm., de espesor, especiales para cada caso. Se usarán juntas de dilatación de 1 cm., utilizando piezas de plastoformo; estas juntas serán verticales y deberán ser colocadas en forma longitudinal y normal a ese eje cada tres metros, los mismos coincidirán en lo posible con las juntas de los cordones.

- Se cuidará que su colocación sea correcta y que exista una perfecta impermeabilización.

- En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos. No se aceptará la mencionada operación una vez que el hormigón haya fraguado totalmente.

- En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora, para evitar el exceso de humedad.

- En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 10 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 113: REPOSICION DE AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de área verde con grama esmeralda en tepe más tierra negra, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se debe colocar tepe de grama esmeralda, más tierra negra, en las áreas de jardines que se intervenga con el mantenimiento.

- (4 cm. De tierra negra o tierra vegetal y 5 cm. De grama)

- Primeramente, se debe proceder a realizar la limpieza del lugar a intervenir, revisando que no queden saldos de ladrillos, piedras, hormigón u otros residuos de construcción.

- Posteriormente se debe proceder a nivelar el área de trabajo, para colocar la tierra negra que prepare el suelo para el tepe a instalar.

- La tierra negra debe estar abonada con todos los productos que garanticen el buen crecimiento y adherencia del tepe a colocar.

- Y una vez nivelado y con tierra negra se debe colocar por tepes la grama esmeralda, previniendo no colocar tepes que estén secos y en mal estado.

- Se deben cubrir todas las áreas señaladas en plano y según las cantidades solicitadas.

- Una vez terminada la colocación se regará hasta asegurar la vida del tepe colocado, de acuerdo a las condiciones del clima.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 114: REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO RIGIDO (H= 20 CM) INC. CAPA SUB BASE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pavimento rígido H: 20 cm. con refuerzo, y contemplará todas las actividades previas como cambio de material necesario, para capa base, sub base nivelación y rasante, construidos sobre una subrasante o capa sub-base, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Pavimento compuesto de hormigón de cemento portland, con refuerzo, y contemplará todas las actividades previas como cambio de material necesario, para capa base, sub base nivelación y rasante, construidos sobre una subrasante o capa sub-base.

- El Proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- AGREGADOS FINOS:

Los agregados finos para hormigón deberán adecuarse a los requerimientos de la tabla 1.

TABLA 1

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

| DESIGNACION DE TAMIZ PESO | PORCENTAJE POR |
| --- | --- |
| (APERTURA DE LA MALLA) TAMIZ | QUE PASA |
| 3/8 pulgadas (9.5 mm) | 100 |
| No 4 (4.75 mm) | 95 - 100 |
| No 8 (2.36 mm) | 80 - 100 |
| No 16 (1.18 mm) | 50 - 85 |
| No 30 (600 micro-m) | 25 - 60 |
| No 50 (300 micro-m) | 10 - 30 |
| No 100 (150 micro-m) | 2 - 10 |

- AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos deben adecuarse a los requerimientos de ASTM C33.  La granulometría debe ser la indicada en el Tabla No 2.

TABLA 2

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESOS

| Designación de tamiz (apertura de la malla) |  | Porcentaje por peso que pasa el tamiz |
| --- | --- | --- |
| Pulgada | mm |  |
| 2-1/2 | 63 | : |
| 2 | 50.8 | : |
| 1-1/2 | 38.1 | : |
| 1 | 25.0 | : |
| 3/4 | 19.0 | : |
| 1/2 | 12.5 | : |
| 3/8 | 9.5 | : |
| No 4 | 4.75 | : |
| No 8 | 2.36 | : |

- El Fiscal del Servicio, sobre la base del cuadro que se muestra a continuación, debe especificar el agregado que se suministrará.  La gradación apropiada debe insertarse en el Tabla 3.  Los porcentajes adoptados están marcados con asteriscos.  Cuando los agregados disponibles localmente no pueden mezclarse económicamente para satisfacer los requerimientos de granulometría, los porcentajes pueden modificarse hasta estar de acuerdo con las características de los agregados disponibles localmente.

TABLA 3

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESO

| Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz Aper. |  |  |  |  | PORCENTAJE DE PESO QUE PASA EL TAMIZ |  |  |  |  |  |  |  |
| a la Malla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulg. | mm | 2"-1" | 1"-No 4 |  | 1 1/2"-3/4" | 3/4-No 4 |  |  | 1"-No 4 |  |  |  |
| 2 1/2 | 63 | - | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | 50.8 | 90-100 | - |  | 100 | - |  |  | - |  |  |  |
| 1 1/2 | 38.1 | 35- 70 | 100 |  | 90-100 | - |  |  | 100 |  |  |  |
| 1 | 25.0 | 0- 15 | 95-100 |  | 20- 55 | 100 |  |  | 95-100 |  |  |  |
| ¨3/4 | 19.0 | - | - |  | 0- 15 | 90-100 |  |  | - |  |  |  |
| ¨1/2 | 12.5 | 0- 5 | 25- 60 |  | - | - |  |  | 25- 60 |  |  |  |
| ¨3/8 | 9.5 | - | - |  | 0- 5 | 20- 55 |  |  | - |  |  |  |
| No 4 | 4.75 | - | 0- 10 |  | - | 0- 10 |  |  | 0- 10 |  |  |  |
| No 8 | 2.36 | - | 0- 5 |  | - | 0- 5 |  |  | 0- 5 |  |  |  |

- El porcentaje de desgaste no debe ser mayor a 40% cuando se prueba dé acuerdo con el ASTM C 131 ó ASTM C 535.

- No debe exceder el 40 por ciento.  En algunos casos cuando no pueden conseguirse económicamente de esta calidad, pueden usarse agregados con un porcentaje más alto de desgaste si se ha demostrado un comportamiento satisfactorio de servicio  durante por lo menos 5 años bajo condiciones de servicio y exposición.  El proveedor debe especificar la norma ASTM C131 para agregados más pequeños a 1 1/2 pulgadas (38.1 mm) y ASTM C535 para agregados más grandes a 3/4 de pulgada (19.05 mm).

- Los agregados para la mezcla consistirán en piedras trituradas, grava triturada o no, escorias trituradas o arena natural.  El agregado debe estar constituido por partículas sólidas, duras y durables y deben conformar con los requerimientos para substancias deletéreas que se describen en ASTM C33.  Los agregados de cualquier grupo de tamaño no deben contener más del 8% en peso de piezas planas o alargadas.  Una partícula plana o alargada es la que tiene una proposición que excede 5 en 1 entre las dimensiones máximas y mínimas, de una prima rectangular circunscrito.

- CEMENTO

El cemento debe estar conforme con los requerimientos de tipo Cemento Especial IP-40 y norma boliviana NB011.

Si por cualquier motivo el cemento fragua parcialmente o contiene trozos de cemento aterronado, debe ser rechazado.  El cemento recogido de bolsas descartadas o usadas no debe ser empleado.

- SELLADOR DE JUNTAS PRE-MOLDEADO

El sellador de juntas premoldeado para las juntas de expansión deben cumplir con los requerimientos de ASTM 1752 y debe perforar para admitir las barras de trabazón en los lugares indicados en los planos.  Para las juntas de contracción, el relleno debe ser una pieza de fibra impregnada de resina de acuerdo con los requerimientos físicos de la norma ASTM D1752.  El relleno para cada junta debe suministrarse en una sola pieza de largo y anchos iguales a los requeridos para la junta, a no ser que el fiscal del servicio lo especifique de otra manera.  Cuando se ha autorizado el uso de más de una pieza para la junta, los extremos deben ser asegurados y mantenidos unidos ya sea mediante grampas o cualquier otro medio adecuado aprobado por el Fiscal del Servicio.

- SELLADOR DE JUNTAS

El sellador de juntas para las juntas en el pavimento de hormigón debe cumplir con los requerimientos del 160-402 y debe ser del tipo o de los tipos especificados en los planos.

- BARRAS DE TRABAZON Y BARRAS SEPARADORAS

Las barras separadoras deben ser de acero corrugado y conforme a los requerimientos de ASTM A 615 o ASTM A 616, ó ASTM A 617.  Este tipo de barras no deben ser usadas como barras separadoras que requieran ser dobladas o enrectadas durante la construcción.  Las barras separadoras designadas como grado 40 en el ASTM A615, pueden usarse para construcciones que requieran barras dobladas.

Las barras de trabazón deben ser simples de acero de acuerdo con ASTM A 615 ó ASTM, A 616 y ASTM A617 y deben estar libres de rebabas u otras deformaciones que restrinjan su deslizamiento en el hormigón.  Antes de su entrega al lugar de ejecución, un mínimo de dos terceras partes del largo de cada barra de trabazón debe ser pintado con pintura de plomo o asfáltica.

Si se usan barras de trabazón plásticas o de acero recubiertas de plástico, no se requiere la capa de pintura de plomo o asfáltica a no ser que se lo especifique para alguna condición particular en los planos del Contrato.

Las barras de trabazón recubiertas deben satisfacer los requerimientos de AASHTO M254.

Los manguitos para las barras de trabazón usados en las juntas de expansión deben ser metálicos, de diseño aprobado, para cubrir 2 a 3 pulgadas (50 mm a 75 mm) de la barra  e trabazón, con un extremo cerrado y con un retén apropiado para sostener el extremo de la barra de trabazón a por lo menos 1 pulgada (25 mm) del lado cerrado del manguito.  Los manguitos deben ser de un diseño tal que no se aplasten durante la construcción.

- AGUA

El agua usada en el mezclado o curado debe ser tan limpia como sea posible y libre de aceite, sal, ácidos, álcali-azúcares, vegetales u otras substancias dañinas al producto acabado.  El agua será aprobada de acuerdo con los requerimientos de AASHTO T26.  El agua que se sabe es potable, puede ser usada sin pruebas.

- MATERIAL DE COBERTURA PARA CURADO

Los materiales para el curado deben estar de acuerdo con una de las especificaciones siguientes:

- Los compuestos líquidos que forman una membrana para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C309,  Tipo 2.

- La película de polietileno blanco para el curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

- Las hojas de arpillera blanca polietilinizada para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C171.

- El papel impermeabilizado para curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

- ADITIVOS

El uso de cualquier material agregado a la mezcla de hormigón debe ser aprobado por el Fiscal del Servicio.  El proveedor debe presentar certificados indicando que el material que se suministrará satisface todos los requerimientos indicados más abajo.  Además, el Fiscal puede requerir que el proveedor presente pruebas completas de un laboratorio aprobado mostrando que el material a ser suministrado cumple con todos los requerimientos de las citadas especificaciones.  Se harán pruebas de muestras, del material que está empezando a suministrarse o que se propone utilizar en los trabajos, para determinar si el aditivo es de la misma calidad que el que fue aprobado.

- Aditivos Puzolánicos

Los aditivos puzolánicos deben ser cenizas o material puzolánico calcinado que cumple con los requerimientos de ASTM C618, con excepción de pérdida de inflamación, para la cual el máximo debe ser menos de 6 por ciento.

- Aditivos Incorporadores de Aire

Los aditivos de incorporación de aire deben cumplir con los requerimientos de ASTM C 260, y debe agregarse a la mezcla en la cantidad necesaria para producir el contenido de aire especificado.  El agente incorporador de aire y el aditivo reductor de agua deben ser compatibles.

- Aditivos Reductores de Agua

Los aditivos reductores de agua que controlan el fraguado deben cumplir con los requerimientos de ASTM C494, Tipo A, reductor de agua o Tipo D, reductor de agua y retardador.

Los aditivos reductores de agua deben ser agregados en el mezclador separadamente de los aditivos para incorporación de aire, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

- Todos los materiales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 115: REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pavimento flexible sobre una capa base estructural; cuyo espesor será determinado por el FISCAL DE SERVICIO resultante de la mezcla en caliente de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Pavimento flexible con materiales bituminosos superficiales de penetración invertida. Son revestimientos constituidos de material bituminoso y agregados, en los cuales los agregados se colocan uniformemente sobre el material bituminoso, en dos capas, denominándose tratamiento superficial doble.

- El tratamiento superficial doble, deberá ser ejecutado sobre una base previamente imprimada (imprimación bituminosa) y de acuerdo con las alineaciones, rasantes y secciones transversales del proyecto.

- Los materiales serán del tipo y clase tal que cumplan las exigencias de las siguientes especificaciones:

MATERIALES BITUMINOSOS.

- Asfalto diluido de curado medio			AASHTO M-82

- Asfalto diluido de curado rápido			AASHTO M-81

- Cemento asfáltico				AASHTO M-20

- Alquitrán 					AASHTO M-52

- Los tipos de materiales serán los siguientes:

- Asfalto diluido de curado medio			MC-800 y MC -3000

- Asfalto diluido de curado rápido 			RC-250, RC-800 y RC-300

- Cemento asfáltico; penetración			85-100, 120-150 Y 200-300

AGREGADOS.

- Los agregados pétreos para tratamientos superficiales serán partículas provenientes de la trituración de grava o piedra de buena calidad.

- Cuando el agregado triturado provenga de ripio, grava natural o canto rodado, no será permitido obtenerla por trituración de partículas menores a 30 mm, o sea que todo el material a triturar deberá ser retenido por el tamiz de abertura de una pulgada y cuarto (1 ¼”).

- El agregado pétreo, cualquiera sea su origen, tendrá sus partículas limpias, duras, sanas y exentas de películas de arcilla, polvo, álcalis, materias orgánicas o cualquiera otra sustancia extraña.

- Para el contenido máximo de humedad del agregado se debe tener en cuenta ello el tipo de material bituminoso a emplear.

- Con el ensayo de los Ángeles según AASHTO-T-96, el desgaste no debe ser superior a 40%, a 500 revoluciones.

- Los agregados cuando sean sometidos al ensayo de resistencia con sulfato de sodio, en cinco ciclos, tal como determina el método AASHTO T-104, no deberán sufrir una pérdida de peso mayor del 12%.

- Cuando se use grava triturada, no menos del 90% en peso serán partículas que tengan por lo menos una cara fracturada.

- Cuando los agregados sean ensayados de acuerdo al método AASHTO T-182, deberá haber una retención de la película bituminosa mayor al 95% cuando se realice el curado a 35 grados centígrados.

- Las partículas de los agregados serán en general de forma aproximadamente cúbica o piramidal, no admitiéndose más del 10% (proporción numérica) de partículas planas o alargadas.

- Las superficies de las partículas de agregados no deberán estar empolvadas o recubiertas de limo, arcilla, materiales orgánicos u otras sustancias perjudiciales.

- No se permitirá el empleo de agregados que contengan agua libre.

- Se realizarán correcciones adecuadas cuando los agregados proporcionados en el lugar de ejecución  tengan un peso específico mayor de 2.75 o menor de 2.55 kg/m3. En tal caso, la cantidad corregida será el producto del número de kilogramos indicados.

- EQUIPO:

- El fiscal del servicio, examinará, verificará, aceptará y aprobará todo el equipo que asigne antes de autorizar el inicio de la actividad, todo equipo que no se encuentre en buenas condiciones de operación será inmediatamente retirado del área de trabajo y sustituido por otro equivalente en buenas condiciones de operación.

- Se requiere como mínimo el siguiente equipo:

- Terminadora de asfalto.

- Distribuidor de agregados.

- Planta de asfalto.

- Volqueta.

- Compactador rodillo liso.

- Compactador neumático.

- Para la fijación de los agregados se utilizarán rodillos lisos de tipo tándem y compactadores neumáticos autopropulsados. Los rodillos lisos tipo tándem tendrán un peso que esté comprendido entre 5 y 8 toneladas autopropulsados serán de un ancho total de consolidación no menor de 1.50 m y el peso bruto será ajustable dentro de los límites de 36 a 63 kg por cm de ancho consolidado. El peso de operación será fijado por la fiscalización.

- Los distribuidores de agregados, remolcables o autopropulsados deberán poseer dispositivos que permitan una distribución homogénea de la cantidad de agregados fijada en el proyecto.

- En cuanto a su ejecución el material bituminoso no será aplicado en superficies mojadas. Ningún material bituminoso será aplicado cuando la temperatura del ambiente sea menor a 10º C, excepto cuando exista autorización escrita de la fiscalización.

- La temperatura de aplicación será determinada para cada tipo de material bituminoso, en función de la relación temperatura-viscosidad. Se elegirá una temperatura que proporcione una mejor viscosidad para el esparcimiento.

- Si se utiliza un aditivo de adherencia, se exigirá que el aditivo se añada al ligante bituminoso en el depósito del proveedor para los trabajos de mantenimiento, con la obligación de agitar la mezcla ligante bituminoso-aditivo, el tiempo que instruya la fiscalización.

- Previamente a la ejecución del tratamiento superficial la fiscalización aprobará la superficie de la base imprimada que deberá estar en perfecto estado, en caso contrario serán reparadas todas las fallas existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado.

- Antes de iniciar el tratamiento, se procederá al barrido de la superficie, para eliminar todas las partículas sueltas y polvo.

- Las cantidades del material bituminoso y agregados que se apliquen serán ordenadas por la fiscalización, de acuerdo a los resultados de un tramo experimental.

- Los materiales bituminosos se aplicarán en lo posible de una sola vez en todo el ancho a ser tratado y como máximo en dos fajas si es que se trata de la calzada. La aplicación se realizará de modo que se asegure una buena junta entre dos aplicaciones adyacentes. Las juntas de aplicación de dos capas sucesivas no deben coincidir, recomendándose un desplazamiento lateral de 50 cm entre la junta de una capa y la siguiente.

- El distribuidor de asfalto será ajustado y operado de manera que el material se distribuya uniformemente sobre un ancho determinado a la tasa de aplicación ordenada.

- Si en un sector existe exceso de material bituminoso, será rechazado y el PROVEEDOR enmendará esta anomalía a su costo.

- Inmediatamente después de la aplicación del material bituminoso, el agregado especificado debe distribuirse uniformemente, en las cantidades ordenadas. La distribución se realizará mediante el equipo especificado. Cuando sea necesario, para garantizar un recubrimiento uniforme, la distribución se complementará con un proceso manual adecuado. El exceso de agregado será retirado antes de la compactación.

- La longitud de aplicación del material bituminoso, estará condicionada a la capacidad de cobertura inmediata con el agregado. En caso de una paralización súbita e imprevista del carro distribuidor de agregados, éstos deben esparcirse manualmente en la superficie ya cubierta con el material bituminoso.

- El agregado debe compactarse en el ancho total lo más rápidamente posible después de su aplicación. La compactación será interrumpida antes que el agregado presente señales de fractura.

- La compactación debe empezar por los bordes y proseguir hasta el eje en los lugares en tangente; en las curvas se procederá siempre del borde más bajo hacia el más alto.

- Cada pasada de rodillo debe ser cubierta por la siguiente por lo menos en la mitad de su ancho. Se puede permitir el tránsito bajo control luego de la compactación del agregado.

- Para una segunda capa, en el caso de tratamiento doble, se aplicará el material bituminoso en las cantidades y tipo ordenados, seguido de la distribución del agregado y su respectiva compactación, de modo idéntico al realizado en la primera capa. Después que la última capa haya sido compactada y fijado el agregado, se procederá al barrido del agregado suelto.

- No se permitirá el tránsito durante la aplicación del material bituminoso o del agregado y en caso de utilización de asfaltos diluidos no se permitirá el tránsito durante las 48 horas posteriores a la compactación y para emulsiones 24 horas.

- El proveedor también está obligado a proveer el personal y los agregados necesarios para cubrir el material bituminoso que eventualmente pudiere exudar.

- Cuando las Especificaciones Técnicas Especiales así lo dispongan, sobre la última capa de tratamiento superficial se aplicará una capa de sellado entre 0.50 y 0.80 l/m2 y una capa de arena en una cantidad de 3.0 kg/m2.

- Si la fiscalización lo considera conveniente, podrá ordenar se efectúe una pasada con rodillo neumático múltiple, antes de librar al tránsito de la calzada.

CONTROLES:

Los materiales serán sometidos a pruebas de laboratorio de acuerdo a la metodología y las especificaciones, generalmente aceptadas en la práctica constructiva.

CONTROL DE CALIDAD DEL MATERIAL BITUMINOSO

  - El control de calidad del material bituminoso constará de los siguientes ensayos, con muestras obtenidas de cada 50 Ton o por cada partida que llegue al lugar de ejecución del servicio de acuerdo a la especificación AASHTO T-40:

Cementos Asfálticos:

|  | Solubilidad en tetra cloruro de carbono | AASHTO T-44 |
| --- | --- | --- |
|  | Contenido de agua | AASHTO T-55 |
|  | Penetración | AASHTO T-49 |
|  | Viscosidad Cinemática | AASHTO T-201 |
|  | Ductilidad | AASHTO T-51 |
|  | Punto de inflamación | AASHTO T-48 |
|  | Ensayo al horno de película delgada | AASHTO T-179 |
|  | Ensayo de la mancha | AASHTO T-102 |

Asfaltos Diluidos:

|  | Contenido de agua | AASHTO T-55 |
| --- | --- | --- |
|  | Destilación | AASHTO T-78 |
|  | Penetración | AASHTO T-49 |
|  | Viscosidad Cinemática | AASHTO T-201 |
|  | Ductilidad | AASHTO T-51 |
|  | Punto de inflamación | AASHTO T-79 |

Alquitranes:

|  | Contenido de agua | AASHTO T-55 |
| --- | --- | --- |
|  | Viscosidad Engler | AASHTO T-54 |
|  | Ensayo de flotación | AASHTO T-50 |
|  | Destilación | AASHTO T-52 |

El PROVEEDOR está obligado a presentar al Fiscal del Servicio, certificados de calidad emitidos por un laboratorio independiente, que certifiquen la calidad de los productos bituminosos que se usarán en el lugar de ejecución del servicio, sin perjuicio del control antes mencionado. La aceptación de los certificados no eximirá de la responsabilidad del proveedor sobre la calidad del trabajo realizado.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS AGREGADOS

- El control de calidad de los agregados se realizará con los siguientes ensayos:

  - 1 análisis granulométrico por cada 3,500 m2 de capa colocada.

  - 1 ensayo de desgaste Los Ángeles por mes, y cuando exista variación en la naturaleza del material.

  - 1 ensayo de resistencia al sulfato de sodio por mes.

  - 1ensayo de peso específico para cada 900 m3.

  - 1 ensayo de adherencia para cada envío de ligante bituminoso y siempre que hubiera variación en la naturaleza de los agregados.

  - 1 ensayo de porcentaje de caras fracturadas y cubicidad (laminaridad) por cada 10,000 m2 de capa colocada

CONTROL DE CANTIDAD Y UNIFORMIDAD DEL AGREGADO

- En cada día de operación se efectuarán por lo menos dos controles de la cantidad aplicada de agregado.

- El control se realizará colocando alternadamente en la faja de trabajo, recipientes de peso y área conocidos. Por simples pesadas después del paso del distribuidor, se determinará la cantidad realmente esparcida de agregado. Este mismo agregado será utilizado en el ensayo de granulometría para control de la uniformidad del material utilizado.

CONTROL DE UNIFORMIDAD DE APLICACIÓN DEL MATERIAL BITUMINOSO

- La uniformidad depende del equipo empleado en la distribución. Antes de iniciar el trabajo, se realizará una descarga de 15 a 30 segundos para controlar la uniformidad de distribución.

- Esta descarga puede efectuarse fuera de la plataforma o en la misma si el carro distribuidor tiene una caja colocada debajo de la barra de riego para recoger el ligante bituminoso.

CONTROL GEOMÉTRICO

- En el tratamiento superficial, el control geométrico consiste en una verificación del acabado de la superficie. Se realizará con dos reglas, una de 3.00 m y otra de 1.00 m de longitud colocadas transversal y paralelamente al eje de la carretera respectivamente. La variación de la superficie entre dos puntos cualesquiera de contacto no debe exceder de 0.5 cm cuando se verifique con cualquiera de las reglas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 116: REPOSICION DE ALQUITRAN

Este ítem se refiere al retiro y reposición de alquitrán, a fin de impedir el ingreso de humedad a la estructura, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem.

- En los trabajos de impermeabilización se emplearán: alquitrán o pintura bituminosa, previa la aprobación del fiscal de servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - REPOSICIONES DE CARPINTERÍA

ITEM 117: REPOSICION DE SILICONA ESTRUCTURAL PARA SELLADO DE VIDRIOS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de Sellador/adhesivo de silicona de alta calidad para vidrios, para evitar filtraciones pluviales que puedan malograr las infraestructuras, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Silicona de alto módulo, gran resistencia mecánica

- Deberá utilizarse un sellador de silicona bicomponente de cura neutra, de alto módulo y gran resistencia mecánica, ideal para una variedad de aplicaciones en acristalamiento y calafateo perimetral.

- Curado rápido, producto bicomponente

- Colores: negro y gris

- Profundidad de junta de hasta 40 mm.

- Este deberá ser adecuado para usos en acristalamiento y calafateo perimetral, incluyendo junquillo superior, junquillo inferior, junquillos de taco y otros típicos sellos de aire. Es particularmente apropiado como sello climático y como junquillo de tensión en sistemas de acristalamiento estructural de 2 lados e ideal para el sellado de juntas dentro del muro cortina o sistemas de ventanas.

- Los trabajos deberán garantizar que sus las áreas intervenidas estén libres de defectos.

- Se deberá utilizar un sellador de silicona mono o bi-componente, fabricado bajos las normas, ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas), ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastomérica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural), garantizando total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio, mediante rigurosas pruebas de laboratorio.

- No se aceptarán marcas chinas o de otra procedencia que no garanticen la durabilidad del mismo.

- En cuanto a su ejecución primeramente se debe proceder al retiro de la silicona existente que esta seca y en mal estado, para luego de que este limpia el área se pueda aplicar el producto.

- El producto debe ser aplicado sellando totalmente todas las juntas de los vidrios, procediendo posteriormente a limpiar los vidrios si es que hay silicona excedente.

- El proveedor debe considerar la reposición de los vidrios si es que durante la ejecución de los trabajos se contemplara la rotura de alguna pieza.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El Proveedor deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención.

ITEM 118: REPOSICION DE VIDRIO CRUDO LAMINADO DE 6 MM

Este ítem se refiere al retiro y reposición de vidrios laminados de 6mm, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los vidrios serán de primera calidad y sin defectos, debiendo el PROVEEDOR presentar muestras de cada uno de los tipos a emplearse al FISCAL DE SERVICIO para su aprobación respectiva.

- La masilla a utilizarse será hecha en base de aceite de linaza importado y tiza en polvo de marca garantizada.

- Los vidrios a emplearse serán laminados de 6 mm de espesor.

- El PROVEEDOR será el único responsable por la calidad del vidrio suministrado, en consecuencia, deberá efectuar el reemplazo de los vidrios defectuosos o mal confeccionados

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 119: REPOSICION DE ESPEJOS BISELADOS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de espejos en Vidrio Cristal claro biselado de 4 mm espesor con esquinas esmeriladas, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Espejos en Vidrio Cristal claro biselado de 4 mm espesor con esquinas esmeriladas.

- El vidrio cristal claro biselado (o espejo) deberá ser de buena calidad, debiendo el proveedor presentar muestras al fiscal del servicio.

- Previo a la instalación, el constructor verificará que las superficies sobre las cuales va a instalar el Espejo, estén planas y libres de imperfecciones.

- Asimismo, la superficie deberá estar seca y libre de cualquier material o sustancia que pueda atacar el plateado.

- Los espejos se montarán y se adherirán a la pared a través de una estructura independiente de aluminio que deberá estar distribuida en todo el perímetro del espejo.

- Cabe hacer notar que los espejos deberán estar contenidos al nivel de la superficie del revestimiento, teniendo el debido cuidado de dejar previamente el rebaje necesario en la pared para su colocación.

- El proveedor tiene la responsabilidad de resguardar el material previo a su colocación y entrega final, a objeto de evitar rayaduras, roturas u otras imperfecciones que dañe la integridad material.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 120: REPOSICION DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE DOBLE VIDRIO

Este ítem comprende el retiro y reposición de fachada flotante con doble vidrio, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Fachada prefabricada con perfiles de aluminio compuesto por dos vidrios, uno exterior con espesor nominal de 6mm laminado, separados entre sí por un espacio entre los vidrios de 9 mm con aire seco, estanco, herméticamente cerrado al paso de la humedad y al vapor de agua y un vidrio de 5mm crudo ubicado al interior de los ambientes.

- La separación entre ambos vidrios está definida por un perfil metálico hueco de diseño especial cuyo interior contiene sales deshumectantes que evitan la presencia de humedad en el interior de la cámara de aire. Para asegurar la hermeticidad del componente su perímetro posee un doble sellado de estanquidad constituido por: un sellador primario, a base de caucho de butilo, que conformará la barrera de vapor y un sellador secundario, a base de siliconas, que tiene como función principal otorgar solidez estructural al conjunto.

- Vidrio laminado de acuerdo a norma (ASTM C-1172) (IRAM 12595) (UNE-EN12600:03)

- El vidrio laminado requerido consiste en la unión de dos láminas de vidrio mediante una película intermedia de butiral de polivinilo (PVB), etil-vini-lacetato (EVA), resinas activadas por luz ultravioleta

- La lámina de PVB le confiere al vidrio una seguridad adicional ante roturas, ya que los fragmentos quebrados de vidrio quedan unidos a ella. El espesor final nominal del vidrio laminado será de 6 mm, incoloro con una transparencia entre el 75% y el 80%.

| TIPO VIDRIO DE SEGURIDAD | ESPESOR Y COMPOSICIÓN | CLASE VIDRIO DE SEGURIDAD NORMA IRAM 12556 | ESPESOR NOMINAL | TAMAÑO MÁXIMO M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMINADO | 6.76MM (3/.76/3) | A | 3 + 3 | 3.00 |
| NORMA UNE-EN 12600/03 ENSAYO PENDULAR VIDRIO TIPO A |  | 300 MM | 450 MM | 1200 MM |
| NO SE ROMPE O SE ROMPE EN FORMA SEGURA |  |  |  |  |

- El vidrio crudo interior debe ser un cristal plano incoloro transparente, libre de distorsión que tiene sus caras planas y paralelas con sus superficies brillantes, pulidas a fuego.  De espesor constante y masa homogénea debe presentar una transparencia perfecta superior al 85%.

- Los perfiles que componen el sistema de fachada flotante y carpintería de aluminio, debe ser de aleación y temple AA6063-T5, AA6063-T6 y ser extruidos bajo la norma NTE INEN 2250, ASTM B-221 (Especificación para la extrusión de piezas de aluminio) y ASTM B-244 (Espesor de la capa anódica y pintura).

- Silicona estructural:

  - Sellador de silicona mono o bi-componente, fabricado bajos las normas, ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas), ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastomérica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural), garantizando total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio, mediante rigurosas pruebas de laboratorio.

- Sellado climático:

  - Siliconas fabricadas bajo las normas ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durometría), ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 624 (Máximo estiramiento).

- Empaques:

  - Burletes extruidos de Cloruro de Polivinilo que tienen la función de sellante. En caso de rotura del vidrio, el empaque sellado ayudará a que el vidrio se no desprenda de la estructura portante.

- Cinta adherente:

  - Cinta de doble contacto para uso estructural deberá ser fabricada bajo la norma ASTM D-882 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de cintas plásticas) y ASTM D-2240 (Método de ensayo para determinar la durometría de cintas plásticas).

- Espaciador de cámara de aire de 9mm de espuma flexible, de silicona espaciador que proporcionan el máximo en aislamiento perimetral para el sellado de los vidrios

- Anclajes y otros:

  - Todos los elementos de fijación de la estructura de aluminio de la fachada flotante a la estructura portante del edificio, podrán ser de aluminio aleación AA6063-T5, AA6063-T6, AA6061-T6, según indican en los planos del proyecto. Los pernos de sujeción podrán ser de aluminio, de acero SAE 2, SAE 5 con tratamiento de zinc o cadmio o de acero inoxidable.

- Materiales y su normativa:

  - Estructura metálica de aluminio: Los perfiles que componen el sistema de fachadas flotantes con silicona estructural deberán ser fabricados bajo la Norma AA-6063 aleación T5 (Aleación de aluminio para aplicaciones arquitectónicas, con envejecimiento artificial), cuya extrusión deberá cumplir la norma ASTM B-221 (Especificación para la extrusión de piezas de aluminio) y ASTM B-244 (Espesor de capa anódica y pintura)

- Vidrios de seguridad: Para el caso de cristales laminados serán fabricados bajo las Normas ASTM C-1172.

- Empaques: Cinta de doble contacto para uso estructural deberá ser fabricada bajo la norma ASTM D-882 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de cintas plásticas) y ASTM D-2240 (Método de ensayo para determinar la durometría de cintas plásticas).

- Espaciadores estructurales en EPDM extruído, bajo norma de fabricación TR-442E ¼” F.C. y ASTM D-412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados).

- Sellado climático: Siliconas fabricadas bajo las normas ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durometría ), ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 624 ( Máximo estiramiento), TT-S-001543 A- COM-NBS (Clase A para selladores de silicona para edificios), TTS-S-00230C COM-NBS (Clase A para 01 componente de selladores de edificios) y MIL-S-8802 (Tiempo de curado del sellador de silicón).

- Silicona estructural: Silicona estructural bi-componente, fabricada bajo las normas, ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas), ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastomérica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural), garantizando la total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio, mediante rigurosas pruebas de laboratorio.

- Anclajes y otros: Todos los elementos de sujeción de la estructura de las Fachadas Flotantes con silicona estructural a la AREA DE INTERVENCIÓN gruesa, podrán ser de aluminio anodizado o de Acero A-37 zincado y pintado con pintura anticorrosivo, según manden los planos de anclaje del proyecto. De igual modo, todos los accesorios para aperturas de puertas y mamparas serán en aluminio anodizado o acero inoxidable.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención.

ITEM 121: REPOSICION DE FACHADA FLOTANTE Y/O VENTANA PROYECTANTE DE VIDRIO LAMINADO E= 6 MM INC. EST. MET.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de fachada flotante o ventana proyectante de vidrio laminado E: 6mm incluyendo estructura metálica y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Vidrio laminado de acuerdo a norma (ASTM C-1172) (IRAM 12595) (UNE-EN12600:03).

- El vidrio laminado requerido consiste en la unión de dos láminas de vidrio mediante una película intermedia de butiral de polivinilo (PVB), etil-vini-lacetato (EVA), resinas activadas por luz ultravioleta

- La lámina de PVB le confiere al vidrio una seguridad adicional ante roturas, ya que los fragmentos quebrados de vidrio quedan unidos a ella. El espesor final nominal del vidrio laminado será de 6 mm, incoloro con una transparencia entre el 75% y el 80%.

| TIPO VIDRIO DE SEGURIDAD | ESPESOR Y COMPOSICIÓN | CLASE VIDRIO DE SEGURIDAD NORMA IRAM 12556 | ESPESOR NOMINAL | TAMAÑO MÁXIMO M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMINADO | 6.76MM (3/.76/3) | A | 3 + 3 | 3.00 |
| NORMA UNE EN 12600 ALTURA DEL PÉNDULO |  | 300 MM | 450 MM | 1200 MM |
| A | NO SE ROMPE O SE ROMPE EN FORMA SEGURA |  |  |  |

- Los perfiles que componen el sistema de fachada flotante y carpintería de aluminio, debe ser de aleación y temple AA6063-T5, AA6063-T6 y ser extruidos bajo la norma NTE INEN 2250, ASTM B-221 (Especificación para la extrusión de piezas de aluminio) y ASTM B-244 (Espesor de la capa anódica y pintura). Así mismo debe tener la siguiente composición química de aleación de aluminio y propiedades.

| ELEMENTO | SIMBOLO | CANTIDAD % |
| --- | --- | --- |
| Magnesio | Mg | 0.45 – 0.90 |
| Silicio | Si | 0.20 -0.60 |
| Fierro | Fe | > 0.35 |
| Aluminio | Al | resto |
| PROPIEDADES | CANTIDAD | UNIDAD |
| Tratamiento Térmico T5 | 60 | Dureza Brinell (Carga de 500 Kgs 10mm. bola) |
| Módulo de Elasticidad | 700.000 | Kg/cm2 |
| Densidad | 2.700 | Kg/cm2 |
| Fatiga Limite Blando | 5.6 | Kg/cm2 |
| Resistencia al cizalle duro | 11.9 | Kg/cm2 |
| Resistencia al cizalle blando | 7.0 | Kg/cm2 |

- Silicona estructural:

  - Sellador de silicona mono o bi-componente, fabricado bajos las normas, ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas), ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastomérica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural), garantizando total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio, mediante rigurosas pruebas de laboratorio.

- Sellado climático:

  - Siliconas fabricadas bajo las normas ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durometría), ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 624 (Máximo estiramiento).

- Empaques:

  - Burletes extruidos de Cloruro de Polivinilo que tienen la función de sellante. En caso de rotura del vidrio, el empaque sellado ayudará a que el vidrio se no desprenda de la estructura portante.

- Cinta adherente:

  - Cinta de doble contacto para uso estructural deberá ser fabricada bajo la norma ASTM D-882 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de cintas plásticas) y ASTM D-2240 (Método de ensayo para determinar la durometría de cintas plásticas).

- Anclajes y otros:

  - Todos los elementos de fijación de la estructura de aluminio de la fachada flotante a la estructura portante del edificio, podrán ser de aluminio aleación AA6063-T5, AA6063-T6, AA6061-T6, según indican en los planos del proyecto. Los pernos de sujeción podrán ser de aluminio, de acero SAE 2, SAE 5 con tratamiento de zinc o cadmio o de acero inoxidable.

- Materiales y su normativa:

  - Estructura metálica de aluminio: Los perfiles que componen el sistema de fachadas flotantes con silicona estructural deberán ser fabricados bajo la Norma AA-6063 aleación T5 (Aleación de aluminio para aplicaciones arquitectónicas, con envejecimiento artificial), cuya extrusión deberá cumplir la norma ASTM B-221 (Especificación para la extrusión de piezas de aluminio) y ASTM B-244 (Espesor de capa anódica y pintura)

  - Vidrios de seguridad: Para el caso de cristales laminados serán fabricados bajo las Normas ASTM C-1172.

  - Empaques: Cinta de doble contacto para uso estructural deberá ser fabricada bajo la norma ASTM D-882 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de cintas plásticas) y ASTM D-2240 (Método de ensayo para determinar la durometría de cintas plásticas).

- Espaciadores estructurales en EPDM extruido, bajo norma de fabricación TR-442E ¼” F.C. y ASTM D-412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados).

- Sellado climático: Siliconas fabricadas bajo las normas ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durometría ), ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 624 ( Máximo estiramiento), TT-S-001543 A- COM-NBS (Clase A para selladores de silicona para edificios), TTS-S-00230C COM-NBS (Clase A para 01 componente de selladores de edificios) y MIL-S-8802 (Tiempo de curado del sellador de silicón).

- Silicona estructural: Silicona estructural bi-componente, fabricada bajo las normas, ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados), ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas), ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastomérica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural), garantizando la total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio, mediante rigurosas pruebas de laboratorio.

- Anclajes y otros: Todos los elementos de sujeción de la estructura de las Fachadas Flotantes con silicona estructural a la AREA DE INTERVENCIÓN gruesa, podrán ser de aluminio anodizado o de Acero A-37 zincado y pintado con pintura anticorrosivo, según manden los planos de anclaje del proyecto. De igual modo, todos los accesorios para aperturas de puertas y mamparas serán en aluminio anodizado o acero inoxidable.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 122: REPOSICION DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO CELOCIA INC. VIDRIO Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de ventanas de carpintería de aluminio tipo celosía incluyendo los vidrios y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Ventana de carpintería de aluminio y vidrio de seguridad (blindex), con sistema de apertura tipo celosía, debiendo incluir todos los perfiles de aluminio para el marco y soporte del vidrio como también la quincallería a utilizar de acuerdo al sistema de apertura y cierre para ventanas tipo celosía.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las ventanas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán las ventanas.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

- La instalación de los vidrios blindex debe estar a cargo de vidrieros y/o especialistas experimentados.

- El proveedor es responsable por la calidad del vidrio blindex suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- El Proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios blindex y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 123: REPOSICION DE VENTANA CORREDIZA O PROYECTANTE DE VIDRIO TEMPLADO INC. ACC. Y QUINC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de ventanas corredizas o proyectantes de carpintería de aluminio incluyendo vidrio templado y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Ventana de carpintería de aluminio y vidrio de seguridad (blindex), con sistema de apertura corredizo o batiente, debiendo incluir todos los perfiles de aluminio para el marco y soporte del vidrio como también la quincallería a utilizar de acuerdo al sistema de apertura y cierre solicitado por el fiscal del servicio.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las ventanas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán las ventanas.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

- La instalación de los vidrios blindex debe estar a cargo de vidrieros y/o especialistas experimentados.

- El proveedor es responsable por la calidad del vidrio blindex suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- El Proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios blindex y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 124: REPOSICION DE PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de panel fijo de vidrio templado incoloro e= 10 mm incluyendo quincallería y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Paños fijos de vidrio templado de 10 mm, incluye los perfiles de aluminio de soporte y fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

  - Densidad 2500kgr/m3

  - Dureza 6 a 7 GPa

  - Módulo de Young 700000 kg/cm2

  - Índice de Poisson 0.20

  - Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instalados los paños fijos, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas piezas fijas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 125: REPOSICION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de puertas de vidrio templado corrediza o batiente, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta corrediza o batiente de vidrio templado de 10 mm, incluye los accesorios de soporte fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

- Densidad 2500kgr/m3

- Dureza 6 a 7 GPa

- Módulo de Young 700000 kg/cm2

- Índice de Poisson 0.20

- Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- Para el caso de las puertas batientes comprende también el suministro e instalación de brazos de cierre hidráulico y frenos hidráulicos de piso, para aquellas puertas que así lo requieran.

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- La colocación de herrajes de sujeción para el sistema corredero en las puertas debe colocarse a plomada para evitar el desgate de los bujes.

- Se debe incluir toda la quincallería de acuerdo al sistema de apertura de la puerta, al igual que sus accesorios y jaladores.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las puertas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas puertas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 126: REPOSICION DE PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1 X 2"

Este ítem se refiere al retiro y reposición de perfiles, de aluminio de 1x2” y todos los accesorios necesarios para su fijación, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio en color natural.

- Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas.

- Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2

- Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

- Rectangulares: 2.5 mm. Y 5cms de altura de 1*2”

- Todos los elementos de fijación serán de aluminio.

- Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

- Normalmente se exigirá que el aluminio de las celosías quiebra vista cumpla con el proceso de anodizado (Natural). -Proceso electrolítico de oxidación artificial de la superficie de los perfiles de aluminio, la cual aumenta las propiedades de resistencia a la intemperie y da una buena presentación. El anodizado deberá tener un proceso de pigmentación electrolítica, que garantiza una estabilidad, durabilidad y uniformidad de color.

- El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- la instalación de las celosías de aluminio debe estar a cargo de personal calificado en estructuras portantes de aluminio.

- El proveedor es responsable por la calidad de las celosías suministradas y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de la celosía defectuoso o mal confeccionado, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 127.- REPOSICION DE QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc tipo arco, incluyendo todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc tipo arco en aluzinc pre pintado compuestos por perfiles porta paneles que permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos, incluyen todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación.

- Se debe utilizar perfiles laminados de aluminio anodizado aluzinc o en color natural, mate u otro color instruido por el fiscal del servicio.

- Estos quiebra vistas o parasoles deben ser micro perforados en forma de arco y deben tener una distancia entre laminas colocada de 200mm. Los materiales a utilizar para la correcta ejecución del ítem son:

  - Peso de aprox  3.15kg/m2

  - Láminas de aluzinc micro perforado

  - Portapaneles

  - Paso 200 (distancia entre eje a eje del panel: 0.20 m)

  - Espesor 0.5 mm

- Los parasoles deben tener las siguientes características técnicas

  - Largo máximo 6 m

  - Perforaciones con Diámetro 2 mm

  - 15% ABIERTO

  - 8,6mmx5mm

- El proveedor debe prever colocar previamente una estructura metálica de soporte de las láminas de acuerdo a lo señalado en el presente formulario, así mismo deben incluirse los accesorios de fijación necesarios para garantizar su correcta ejecución. Estos materiales adicionales y para la instalación son:

  - Estructura metálica de soporte de las laminas

  - Pernos de anclaje para la estructura metálica y el paramento o hormigón de sujeción 2*5/16” /3*5/16” o similar

  - Porta parasoles o quiebra vistas

  - Fijación auto portante

- Existiendo una estrecha relación entre el metal y la instalación, El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- La instalación de las de los parasoles de be estar de acuerdo a recomendación del fabricante con el respectivo personal calificado.

- El proveedor es responsable de la rotura o dobles de los perfiles que se produzcan antes de la entrega final.

- El proveedor es responsable por la calidad de los quiebra vistas suministrados y en consecuencia deberá efectuar los reemplazos de los quiebra vistas defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del servicio.

- La instalación deberá realizarse de acuerdo a procedimiento y/o recomendación indicada por el fabricante o proveedor del material a instalar, con el debido personal calificado.

- El proveedor antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

- En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

- Los perfiles tubo de aluminio deben estar sujetos al muro o hormigón de tal forma que permita que la estructura se mantenga adherida por medio de anclajes metálicos zincados y sujetos por pernos de expansión y pasantes con el tubo de aluminio. Se debe tener especial cuidado en mantener niveles de plomadas diagonales, verticales y horizontales en la estructura de aluminio para evitar que la carga del elemento sea distribuida verticalmente.

- La forma de instalación debe realizarse por medio de un sistema de presión de perfiles portapaneles.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 128: REPOSICION DE MARQUESINA Y/O CUBIERTA METALICA INC. ACC. PINT. Y VIDRIO E= 10 MM

Este ítem se refiere al retiro y reposición de una marquesina y/o cubierta metálica incluye accesorios y vidrio e= 10 mm, para cubierta incluye la estructura metálica de acero inox y todos los accesorios de fijación necesarios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Incluye toda la perfilería necesaria para su montaje, así como los herrajes, cinta doble contacto, silicona y otros necesarios para el adecuado montaje y funcionamiento. Así mismo todos los accesorios de acero inoxidable necesario para garantizar la rigidez y la fijación

- El vidrio templado se fabrica por un procedimiento de recalentamiento del vidrio hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma y luego por un rápido y uniforme enfriamiento mediante soplo de aire.

- Como resultado de este proceso, se obtiene un material de tres a cinco veces más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes que el vidrio normal.  Este tipo de vidrio se rompe en pequeños pedazos. No se puede cortar ni perforar una vez que ha sido templado o endurecido y en consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas y con todos los huecos necesarios para instalar la quincallería.

- Las demás características y calidad de estos vidrios, están determinadas por las del vidrio originalmente empleado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 129: REPOSICION DE LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX

Este ítem comprende el retiro y reposición de letrero corporativo de acero inoxidable, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Letrero corporativo con la marca YPFB, tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo.

- Tanto los segmentos que conforman la marca corporativa como las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar el letrero sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 130: REPOSICION DE LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX

Este ítem comprende el retiro y reposición de letrero corporativo retro iluminado de acero inox., de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Letrero corporativo con la marca YPFB, tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo y con iluminación indirecta detrás del logo.

- Tanto los segmentos que conforman la marca corporativa como las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto, e incluirá los componentes eléctricos para iluminación en módulos led y transformador de energía.

- En caso de que el fondo sea oscuro se utilizará contra letra blanca para mejorar el contraste y destacar mejor la marca corporativa.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar el letrero sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

- El proveedor debe incluir la toma o punto eléctrico para su debido funcionamiento, de los cuales si se instala en el exterior sus componentes eléctricos deberán estar debidamente aislados y protegidos de la acción de las lluvias para evitar desperfectos de funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 131: REPOSICION DE LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX

Este ítem comprende el retiro y reposición de letras retro iluminadas de acero inox, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Letras (Texto) tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo.

- Las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto e incluirá los componentes eléctricos para iluminación en módulos led y transformador de energía.

- El fiscal del servicio indicará previamente al proveedor el texto a fabricar según requerimiento del área donde se colocará las letras.

- En caso de que el fondo sea oscuro se utilizará contra letra blanca para mejorar el contraste y destacar mejor la marca corporativa.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar las letras sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

- El proveedor debe incluir la toma o punto eléctrico para su debido funcionamiento, de los cuales si se instala en el exterior sus componentes eléctricos deberán estar debidamente aislados y protegidos de la acción de las lluvias para evitar desperfectos de funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 132: REPOSICION DE CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES

Este ítem comprende el retiro y reposición de la cenefa iluminada tipo banners para exteriores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cenefa iluminada tipo banners para exterior con el objeto de identificar la imagen corporativa correspondiente a Y.P.F.B.

- La  medida se tomará como largo total (A) por altura total (B).

- Para la construcción de la cenefa iluminada se hará uso de:

- Estructura de soporte con perfil metálico de tubo cuadrado de 40*40*2 para el marco de la estructura y perfil “T” de 1” x 1/8”  los mismos bajo la norma ASTM 36 y forrado con plancha en acero ASTM 36 en espesor de 2 mm (pintado con un fondo anticorrosivo y una pintura de acabado en base poliuretano).

- Luminarias Tubo LED de 11W  y cables con aislación antillama, las cuales debe ser distribuidas de tal forma que no produzcan sombras y montadas sobre una base de una plancha de 1 mm galvanizada para mejorar la reflexión.

- Se debe cubrir la superficie de la cenefa con Lona Panaflex y adhesivo vinílico translúcido 3M con garantía de 5 años o de calidad similar certificada.

- Tapa metálica pintada con pintura anticorrosiva para sellado de cenefa en la parte inferior y superior de la cenefa.

- Se deberá dejar en la cenefa un ingreso para realizar mantenimiento. Tanto preventivo como correctivo, en caso de que se queme alguna luminaria.

- De la fijación; La cenefa será fijada de acuerdo a la estructura que presente el lugar donde será colocada, debiendo el proveedor incluir lo necesario para su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 133: REPOSICION DE CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES

Este ítem comprende el retiro y reposición de la cenefa simple sin iluminación, tipo banners para exteriores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cenefa sin iluminar que no requieran iluminación visible al usuario.

- Para la construcción de la cenefa se hará uso de:

- Estructura de soporte con perfil metálico de tubo cuadrado de 40*40*2 para el marco de la estructura y perfil “T” de 1” x 1/8” los mismos bajo la norma ASTM 36 y forrado con plancha en acero ASTM 36 en espesor de 2 mm (pintado con un fondo anticorrosivo y una pintura de acabado en base poliuretano).

- Se debe cubrir la superficie de la cenefa con Lona y adhesivo vinílico 3M con garantía de 5 años o de calidad similar certificada.

- Tapas metálicas pintadas con pintura anticorrosiva para sellado de cenefa en la parte inferior y superior de la cenefa.

- De la fijación; La cenefa será fijada de acuerdo a la estructura que presente el lugar donde será colocada, debiendo el proveedor incluir lo necesario para su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 134: REPOSICION DE PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

El ítem se refiere al retiro y reposición de separadores o panales de melanina, E=18mm incluyendo su estructura de aluminio y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Paneles divisorios de melamina con perfiles de aluminio, para las baterías de baño, diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Los perfiles de sujeción son de aluminio de aleación.

- Los paneles divisorios son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural.

- Sujeción mediante panel frontal a través de herrajes de fijación y nivelación oculta, tomado al piso, cubierto con zócalos de aluminio anodizado natural.

- Sujeción superior mediante tubo en aluminio uniendo los frentes a modo de dintel.

- Sujeción a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

- En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como el personal calificado, que garantice un trabajo satisfactorio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 135: REPOSICION DE PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de puertas de melamina de E: 18mm, incluyendo estructura de aluminio (Perfil en U) y accesorios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puertas de baños modulares con perfiles de aluminio, especialmente diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Perfiles perimetrales en U de aluminio anodizado natural para puertas.

- Bisagra en aluminio del alto total de la puerta compuesta de 2 piezas y 1 solo tornillo, fijación oculta, sin burletes, con sistema clips sin tornillos.

- Las puertas son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural.

- Cierre con pasador libre-ocupado

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 136: REPOSICION DE PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ

Este ítem se refiere al retiro y reposición de puertas placas de madera, incluyendo marco quincallería y barnizado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta placa de madera de primera calidad (Roble o Yesquero).

- Madera seca tratada y certificada.

- Este ítem incluye la provisión y colocación de todos los accesorios y quincallería, chapas y marcos para las puertas.

  - Puerta placa de una sola pieza, enchapada en sus dos caras.

  - Con Bisagras de 1 ¼” por 4”

  - Marco de madera con tapajuntas

  - Chapas de buena calidad y línea Minimalista

- La fabricación de estos elementos se sujetará a las instrucciones y recomendaciones del proveedor de puertas, como también las dimensiones serán sujetas al tamaño del vano donde serán instaladas.

- En lo que se refiere a quincallería, se entiende todos los elementos necesarios para la fijación y/o sujeción de las puertas placa de madera con excepción de las cerraduras. En consecuencia, la quincallería comprende entre otros: bisagras de todo tipo, cremonas, picaportes, seguros, cerrojos de presión pasadores, cerrojos imantados, goznes, articulaciones, roldanas, guías, jaladores, botones, topes, etc.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento.

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante de tres bisagras dobles de 4".

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo que instruya el fiscal del servicio

- Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4”.

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- Cabe señalar que no se recibirán puertas con enchapes de madera en mal estado y con bichos (Turiros u otro insecto), que afecten posteriormente a la puerta una vez colocada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 137: REPOSICION DE PUERTA TABLERO MACIZA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ

El ítem se refiere al retiro y reposición de puertas tablero de madera maciza, incluyendo marco quincallería y barnizado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta de tablero maciza de madera de primera calidad (Roble o Yesquero).

- Madera seca tratada y certificada.

- Este ítem incluye la provisión y colocación de todos los accesorios y quincallería, chapas y marcos para las puertas.

- Puerta placa de una sola pieza, enchapada en sus dos caras.

- Con Bisagras de 1 ¼” por 4”

- Marco de madera con tapajuntas

- Chapas de buena calidad y línea Minimalista

- La fabricación de estos elementos se sujetará a las instrucciones y recomendaciones del proveedor de puertas, como también las dimensiones serán sujetas al tamaño del vano donde serán instaladas.

- En lo que se refiere a quincallería, se entiende todos los elementos necesarios para la fijación y/o sujeción de las puertas placa de madera con excepción de las cerraduras. En consecuencia, la quincallería comprende entre otros: bisagras de todo tipo, cremonas, picaportes, seguros, cerrojos de presión pasadores, cerrojos imantados, goznes, articulaciones, roldanas, guías, jaladores, botones, topes, etc.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento.

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante de tres bisagras dobles de 4".

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo que instruya el fiscal del servicio

- Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4”.

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- Cabe señalar que no se recibirán puertas con enchapes de madera en mal estado y con bichos (Turiros u otro insecto), que afecten posteriormente a la puerta una vez colocada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 138: REPOSICION DE PUERTA METALICA CON PLANCHA INC. ACC Y QUINC.

El ítem se refiere al retiro y reposición de puertas metálicas con plancha de 1/8”, incluyendo marco y quincallería, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta metálica con plancha de 1/8”, incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá previamente a su colocado verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Plancha metálica de espesor de 1/8”

  - Tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm

  - Perfil de angular de 20x20x2.5mm

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas de fabricación industrial deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- En cuanto al doblado de chapa metálica, las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 139: REPOSICION DE PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.

El ítem se refiere al retiro y reposición de puertas metálicas con malla olímpica incluyendo marco y quincallería, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta metálica con malla olímpica incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá previamente a su colocado verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Marco de tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm

  - Perfil de angular de 20x20x2.5mm

  - Malla Olímpica tesada en interior de los paños metálicos.

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptara acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 140: REPOSICION DE PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.

El ítem se refiere al retiro y reposición de puertas metálicas tipo reja incluyendo marco y quincallería, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta con sistema batiente o corredizo, que incluye marco perimetral y quincallería para cualquiera de los dos sistemas.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Un marco principal de 2x1”, soldados entre sí formando el cuadro y contener en el interior elementos horizontales o verticales que vayan soldados al  interior del marco, con una sección rectangular de 1x1”, colocados cada 10 cm.

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 141: REPOSICION DE PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINC.

El ítem se refiere al retiro y reposición de puertas de carpintería de aluminio incluyendo marco y quincallería, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puerta de carpintería de aluminio incluyendo marco y quincallería, con diseño tipo celosía para ventilación de los ambientes.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2.

- Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

- Estructurales:	4 mm

- Marcos:		3 mm

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- En cuanto a su quincallería debe incluir, bisagras, chapa de buena calidad y jalador.

- Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales según el vano donde irá colocada la puerta, definiendo con ello si se requerirá una hoja simple o doble.

- El proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, para la ejecución de este ítem, garantizando una perfecta conservación durante su armado y colocación.

- Las hojas batientes deberán llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.

- Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm.

- Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.

- La colocación de la carpintería de aluminio en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado los trabajos civiles.

- Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

- Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir deflexiones superiores a 1/175 de la luz, pero no más de 2 cm., con excepción de superficies estucadas en cuyo caso la máxima deflexión deberá ser 1/360 de la luz.

- Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos.

- Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 142: REPOSICION DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE PUERTAS

El ítem se refiere al retiro y reposición de accesorios y quincallerías para puertas que se encuentren en mal estado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La reposición de los accesorios y quincallerías es para todo tipo de puertas que se requieran realizar mantenimiento, debiendo reponer desde chapas exteriores, interiores, de baños, de closets y muebles, bisagras, picaportes, cremonas, aldabas, cerrojos, candados, cadenas, tiradores, correderas y pasadores, resortes cierra-puertas, topes para puertas y bisagras, picaportes, brazos hidráulicos, jaladores de ventanas, pispotes y otros de acuerdo a lo requerido para el mantenimiento y buen funcionamiento de las puertas.

- Todos los materiales suministrados por el proveedor deberán ser de calidad, marca reconocida y aprobados previamente por el fiscal de servicio.

- Las chapas a colocarse en las puertas exteriores serán de embutir de doble pestillo y doble golpe. Un pestillo accionado por manija y el otro por llave plana, interior y exterior.

- Las chapas a colocarse en las puertas interiores, serán de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble manija y llave plana.

- Las chapas a colocarse en las puertas de baño serán de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble manija y seguro interior.

- En las cabinas de W. C. se instalarán cerraduras de botón interior, o cerraduras (libre-ocupado).

- Todas las chapas serán de marca y calidad reconocida, aprobadas por el fiscal de servicio en base a muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición.

- Las bisagras para la carpintería de madera serán de acabado sólido empleándose dobles de cuatro pulgadas (4") para puertas y simples de tres pulgadas (3") para hojas de ventanas.

- Los picaportes, cremonas, pestillos, aldabas, cerrojos, candados, correderas y otros tanto para carpintería de madera como metálica, serán de óptima calidad. Las puertas de dos hojas irán provistas de un juego de picaportes de uña de 8" de longitud como mínimo.

- Las cadenas deberán tener eslabones de longitud no menor a 4 cm. y 3/16 pulgadas de diámetro.

- Los candados serán del tipo mediano y de calidad garantizada. Sus dimensiones no serán menores a 5 cm. de ancho y 7 cm. de largo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 143: REPOSICION DE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA DE VENTANAS

El ítem se refiere al retiro y reposición de accesorios y quincallerías para ventanas que se encuentren en mal estado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La reposición de los accesorios y quincallerías es para todo tipo de ventanas que se requieran realizar mantenimiento, debiendo reponer cualquier tipo de accesorio o quincallería que se requiera para su buen mantenimiento y funcionamiento.

- Todos los materiales suministrados por el proveedor deberán ser de calidad, marca reconocida y aprobados previamente por el fiscal de servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 144: REPOSICION DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP.

Este trabajo consiste el retiro y reposición del barandado de acero inoxidable y vidrio templado, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El material a ser utilizado en la parte superior será es tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 1.5mm de espesor, fijado a elementos estructurales de acuerdo al lugar donde se instale la baranda.

- Los montantes verticales serán del mismo material y dimensiones, con cuellos de 22mm x 1.00mm de espesor.

- La parte inferior tendrá vidrio templado de 8mm fijado a soportes de acero inoxidable.

- Incluye todos los accesorios necesarios para la fijación y sujeción al piso o superficie de colocación.

- El barandado deberá tener una altura de 1 metro para áreas donde se contemple escalera y para los descansos o pasarelas una altura de 1.20cm., y deberá fabricarse teniendo cuidado en la adecuada alineación según el alineamiento general definido en el lugar donde se colocará la baranda.

- El sistema de fijación propuesto por el proveedor será puesto a consideración del fiscal del servicio, para garantizar que se realice un buen trabajo y la apariencia final sea estéticamente y funcionalmente aceptable.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 145: REPOSICION DE BARANDAS METALICAS

Este ítem comprende el retiro y reposición de barandas, rejas, barrotes decorativos y de seguridad y otros elementos de hierro, de acuerdo a los tipos de perfiles retirados, o en mal estado, debiendo los mismos estar de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y   abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado.

- Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

- La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 146: REPOSICION DE PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2¨

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pasamanos de F°G° 2¨, debiendo los mismos estar de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El material a ser utilizado es la siguiente:

  - Para pasamanos: tubo de acero de 2” de diámetro.

- Todo el pasamano irá fijado a elementos estructurales de hormigón determinados previamente y aprobados por el Fiscal del Servicio.

- La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. El Surface o capa previa a la pintura será del tipo alquídico; la pintura de acabado será del tipo automotriz alto brillo diluida con Thiner envasado y de marca reconocida.

- Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto y buen funcionamiento.

- Para la colocación de los pasamanos no se efectuará mientras no se hubieran terminado los trabajos civiles. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de los trabajos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 147: REPOSICION DE PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de pasamanos de acero inoxidable incluyendo todos los accesorios necesarios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El material a ser utilizado es la siguiente:

- Para pasamanos: tubo de acero inoxidable de tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 1.5mm de espesor.

- El pasamano deberá ir fijado a elementos estructurales que soporten el mismo, mediante accesorios de acero inoxidable que garanticen su fijación o apoyo.

- Para la colocación de los pasamanos no se efectuará mientras no se hubieran terminado los trabajos civiles. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de los trabajos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 148: REPOSICION DE REJA METALICA CON  PERFILES TUBULARES

Este ítem se refiere al retiro y reposición de reja metálica de perfiles tubulares, incluyendo cerrajería y todos los elementos necesarios para su sujeción y estabilidad, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

La reja metálica está compuesta por:

- Columnas de tubos de acero galvanizado estructurales para soporte de reja, incluyendo su dado de hormigón de fijación inferior.

- Parantes verticales de perfiles de acero de 50x50x2mm, fijados a los parantes horizontales de tubo cuadrado de acero de 75x75x2mm.

- Los horizontales van unidos y soldados a las columnas estructurales para su correcta fijación y soporte. Estos perfiles van colocados con una separación de 10cm. entre cada perfil.

- Para su instalación previamente se debe verificar las dimensiones donde se colocará la reja para su correcta distribución de sus columnas estructurales.

- Luego se debe rectificar los niveles y plomos para asegurar que la reja quede perfectamente vertical.

- En caso de no soldar la reja a un marco se debe soldar a la reja una patas en barra metálica para que estas puedan ser incrustadas en la pared y así poder fijar la reja a los muros.

- Para el proceso de incrustar la reja a la pared se debe regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco de la reja.

- Luego de incrustar las patas del marco de la reja a la pared se procede a resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco de la reja a este.

- Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron.

- Luego de instalado la reja con su marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a estos.

- Verificar que las rejas con su marco queden perfectamente instaladas para una posterior aplicación de pintura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 149: REPOSICION DE PORTON METALICO INC. EST. METALICA Y ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de un portón metálico que se encuentre en mal estado, por un portón de estructura metálica con sistema de apertura corredizo o batiente, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Portón de estructura metálica con sistema corredizo o batiente, debiendo contener un marco principal para su estructura de soporte e internamente perfiles metálicos que garanticen la resistencia del mismo y brinden seguridad al área donde será colocado.

- No se permitirá el uso de fierros o perfiles delgados con secciones menores a las existentes, que no garanticen la estabilidad del portón y que no cumplan con el objeto del cerramiento metálico.

- El espesor de toda la estructura metálica debe ser mínimo de 2 mm.

- Toda la estructura del portón, debe ser bien lijada y masillado, para disimular las soldaduras de las uniones de los perfiles, posteriormente aplicarse la pintura base para metal y la pintura anticorrosiva de primera calidad color a definición del fiscal del servicio.

- En cuanto al diseño si el área a intervenir, donde se repondrá el portón metálico ya contempla cerramientos metálicos fijos con un diseño establecido, debe mantenerse el mismo diseño para el portón a reponer, pero si el mismo solo es el portón puede reponerse con un nuevo diseño siempre previamente aprobado por el fiscal del servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 150: REPOSICION DE PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de un portón de estructura metálica con malla olímpica y sistema de apertura batiente de doble hoja, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Portón de estructura metálica con malla olímpica y sistema de apertura batiente de doble hoja.

- Su estructura principal comprende un marco de tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm y perfil de angular de 20x20x2.5mm con malla olímpica tesada en interior de los paños metálicos.

- Sistema de apertura batiente para cada hoja con Bisagras de 1 ¼” por 4” para sujeción de las mismas.

- Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

- No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

- El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

- La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 10 cm.

- Toda la estructura del portón, debe ser bien lijada y masillado, para disimular las soldaduras de las uniones de los perfiles, posteriormente aplicarse la pintura base para metal y la pintura anticorrosiva de primera calidad color a definición del fiscal del servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 151: REPOSICION DE MOTOR ELECTRICO PARA APERTURA DE PORTONES

Este ítem se refiere al retiro y reposición de un motor eléctrico conforme la potencia del motor retirado o en su defecto de mejores características a objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la puerta o portones eléctricos a los que se requiera realizar la reposición.

Los mismos también deben estar de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Motores eléctricos especiales para apertura y cierre de portones, a través de un sistema eléctrico dirigido por control remoto.

- El PROVEEDOR debe considerar incluir el punto eléctrico de alimentación del motor más su respectiva instalación, dejando el mismo en funcionamiento.

- El motor debe ser de buena calidad y marca reconocida teniendo una garantía mínima de 3 años.

- El mismo Deberá ser realizado por personal calificado y de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones del proveedor o fabricante.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 152: REPOSICION DE TOPES METALICOS PARA PUERTAS CON ENCASTRE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de topes metálicos para puertas con encastre, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el PROVEEDOR y previo su empleo en AREA DE INTERVENCIÓN deberá presentar las muestras correspondientes al FISCAL DE SERVICIO para su aprobación respectiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 153: REPOSICION DE ALAMBRE DE PUAS INC. PERFIL 1/8" Y 1/4"

Este ítem se refiere al retiro y reposición de una protección con alambre de púas, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el PROVEEDOR y previo su empleo en área de intervención deberá presentar las muestras correspondientes al fiscal de servicio para su aprobación respectiva.

- Los perfiles o angulares de acero a emplearse deberán ser de grano fino y homogéneo y no deberán presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el ítem "Carpintería de hierro".

- El alambre de púas deberá ser confeccionado con alambre galvanizado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 154: REPOSICION DE FRENO HIDRAULICO PARA PUERTAS DE BLINDEX

Este ítem se refiere al retiro y reposición de frenos hidráulicos de piso para puertas de blindex de doble y/o simple acción derecha o izquierda, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Freno hidráulico termo constante de –20ºC hasta +40ºC.

- Utilización en doble y/o simple acción.

- Fuerza regulable.

- Retención: 105º

- Ancho de la puerta: hasta 1200mm

- Peso máximo de la puerta: de 150kg a 200kg.

- Ángulo de abertura de la puerta: 105º en los dos sentidos.

- Placa de recubrimiento

- Acero inoxidable pulido

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 155: REPOSICION DE BRAZO HIDRAULICO PARA CIERRE DE PUERTAS

Este ítem comprende el retiro y reposición de brazos hidráulicos para cierre automático y amortiguación a todo tipo de puertas de carpintería de madera, carpintería metálica, carpintería de aluminio, blindex, etc., de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Cierre automático

- Amortiguación

- Regulación de velocidad de cierre

- Regulación de velocidad del final de cierre

- Distintos modelos según peso y ancho de puerta

- Reversibles

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 156: REPOSICION DE CENEFA DE MADERA BAJO MESON

Este ítem se refiere al retiro y reposición de una cenefa de madera bajo mesón, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para este ítem se utilizará:

  - Madera cedro de 12mm de espesor

  - Accesorios de fijación necesarios

- Las cenefas deben llevar un marco interior de madera cedro el cual debe ir sujeto al mesón y muros.

- Luego colocar la placa de 0.45 cm de alto, fijadas estos marcos.

- Según el diseño a realizar la placa base lleva otras placas de madera sobrepuestas de 1.5 cm. de espesor.

- Una vez colocadas las cenefas las mismas deben ser barnizadas en color kaoba, incluyendo también barniz plastificante por estar expuestas a la humedad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 157: REPOSICION DE ADHESIVO RAYBANIZADO PARA VIDRIO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de adhesivo raybanizado para vidrios, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Se debe utilizar adhesivo de tipo Rayban de primera calidad, de industria americana. No se aceptarán imitaciones chinas.

- El papel tipo Rayban es adhesivo y puede ser suministrado por rollos que pueden ser cortados en el lugar del mantenimiento de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

- Colores y texturas a elección de la supervisión. Debe ser un material de primera calidad.

- El papel de tipo Rayban empleado deberá ser el recomendado por el proveedor

- La empresa Proveedor deberá prever las muestras para la aprobación por la Supervisión. Esta aprobación no deslindará la responsabilidad en cuanto a la calidad del material.

- Previo colocado verificar la perfecta limpieza de la superficie de vidrio a intervenir.

- El revestimiento de papel de tipo Rayban es adhesivo y será colocado previo humedecimiento de la superficie limpia a intervenir.

- Es importante preparar la superficie de la mejor manera posible antes de pegar el papel de recubrimiento. Esto mejorará la apariencia del efecto de acabado.

- Frotar bien con un elemento de tela para evitar ralladuras y para una mejor adhesión del material sobre la superficie.

- Después del colocado del papel de tipo Rayban sobre la superficie, se procede a la limpieza respectiva del mismo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en  el área de intervención

ITEM 158: REPOSICION DE ACRILICOS EN PUERTAS DE ALUMINIO

Este ítem se refiere al retiro y reposición de acrílicos en puertas de aluminio que se encuentren en mal estado, los mimos debiendo estar, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el proveedor y previo su empleo en área de intervención deberá presentar las muestras correspondientes al fiscal de servicio para su aprobación respectiva.

- Los acrílicos deben ser de buena calidad y de espesor de acuerdo al acrílico a reponer.

- En cuanto a su textura y color debe ser aprobada por el fiscal del servicio.

- Los elementos de fijación del acrílico y siliconas deben ser de buena calidad y marca reconocida.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 159: REPOSICION DE MALLA MILIMETRICA PARA LA PROTECCION DE VENTANAS

Este ítem se refiere al retiro y reposición de malleras milimétricas para protección de ventanas que se encuentren en mal estado, los mimos debiendo estar, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Malleras fijas de carpintería de aluminio y malla milimétrica metálica galvanizada., destinados a proteger el interior de la infraestructura.

- Las malleras deben ser de carpintería de aluminio color a definición del fiscal del servicio y con sistema corredizo.

- Las malleras deben ser selladas con silicona posterior a su fijación.

- Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el proveedor y previo su empleo en área de intervención deberá presentar las muestras correspondientes al fiscal de servicio para su aprobación respectiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - REPOSICIONES SANITARIAS

ITEM 160: REPOSICION DE INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de inodoro incluyendo retirar y reponer la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Inodoro

- El inodoro tiene que ser de porcelana vitrificada, de color blanco. Los inodoros a emplearse deberán ser de alta eficiencia o de bajo consumo de agua, debiendo descargar como máximo un volumen no mayor a los 6 litros por cada pulsación.

- En todo inodoro la altura mínima de la taza, desde el nivel de piso hasta el asiento del mismo, será de 370 mm. Previa a la compra de los artefactos, la altura y el modelo deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- El sifón correspondiente al inodoro y que es parte constitutiva del mismo, deben tener un sello hidráulico no menor a 50 mm.

- Fluxómetro

- El fluxómetro debe ser cromado, de línea minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Sello antifugas

- El sello antifugas tiene que ser un anillo de cera adaptable con protector de plástico.

- Silicona

- La silicona debe ser transparente y debe tener fungicida.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 161: REPOSICION DE INODORO TANQUE BAJO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de inodoro con tanque bajo, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 162: REPOSICION DE URINARIO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de urinario, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo (si corresponde) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 163: REPOSICION DE LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS INC. ACC.

ITEM 164: REPOSICION DE LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de lavaplatos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo (si corresponde) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 165: REPOSICION DE LAVAMANOS SOBREPUESTO EN MESON

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de lavamanos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo (si corresponde) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o mesón que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 166: REPOSICION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN MESON

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de lavamanos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo (si corresponde) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o mesón que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 167: REPOSICION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de lavamanos, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería, el chicotillo (si corresponde) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o mesón que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 168: REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de ducha, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 169: REPOSICION DE DUCHAS A GAS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de ducha, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 170: REPOSICION DE DUCHAS HIGIENICAS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de ducha higiénica, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 171: REPOSICION DE LLAVE CUARTO GIRO PARA MANGUERA 1/2´´ INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de llave, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer los accesorios (como por ejemplo: uniones patentes) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 172: REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 15MM INC. ACC. (AGUA FRIA)

ITEM 173: REPOSICION DE VALVULA  DE PASO PP 20MM INC. ACC. (AGUA FRIA)

ITEM 174: REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 25MM INC. ACC. (AGUA FRIA)

ITEM 175: REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 40MM INC. ACC. (AGUA FRIA)

ITEM 176: REPOSICION DE VALVULA DE PASO PP 50MM INC. ACC. (AGUA FRIA)

Las actividades de los ítems 172,173,174, 175 y 176 consisten en quitar y reponer válvulas de paso, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer los accesorios (como por ejemplo: niples) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 177: REPOSICION DE TANQUE DE PLASTICO PARA AGUA 3000-5000 L INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer tanques de plástico para agua 3000-5000 L, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer los accesorios (como por ejemplo: niples, válvulas) y cualquier tubería que esté conectada al artefacto; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 178: REPOSICION DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA

Esta actividad consiste en retirar y reponer la caja interceptora sifonada, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la rejilla metálica del piso, y todos los accesorios de tubería y de sujeción; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición de la tubería conectada al artefacto, así como el revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 179: REPOSICION DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/TAPA

Esta actividad consiste en retirar y reponer la caja interceptora sifonada, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo retirar y reponer la tapa de PVC, todos los accesorios de tuberías y de sujeción; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición de la tubería conectada al artefacto, así como el revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 180: REPOSICION DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO ENTERRADO INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer una cámara de registro enterrado para la limpieza de la tubería de los inodoros y todos sus accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de la tapa de la tubería, anillo de H°S° y tapa de H°A°; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 181: REPOSICION DE CAMARA DE REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO EN LOSA INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer una cámara de registro suspendido en losa para la limpieza de la tubería de los inodoros, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de la tapa de la cámara, todos los accesorios de tubería y de sujeción, así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento y esté debidamente sujetada.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 182: REPOSICION DE CAMARA DESGRASADORA PARA LAVAPLATOS

Esta actividad consiste en retirar y reponer una cámara desgrasadora conectada a un lavaplatos y todos sus accesorios, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de la tapa de H°A° con agarrador para destapar y el recubrimiento (cuando la cámara retirada tenía cerámica, porcelanato u otro material) así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 183: REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer una bomba sumergible, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de todos sus accesorios de control, de tubería, de sujeción y conexión eléctrica, así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento y esté debidamente sujetada.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 184: REPOSICION DE BOMBA CENTRIFUGA INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer una bomba centrífuga, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de todos sus accesorios de control, de tubería, de sujeción y conexión eléctrica, así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento y esté debidamente sujetada.

- La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 185: REPOSICION DE TANQUE HIDRONEUMATICO INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer un tanque hidroneumático, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Incluyendo la reposición de todos sus accesorios de control, de sujeción y conexión eléctrica, así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento y esté debidamente sujetada.

- La reposición de tubería conectada al tanque no está incluida en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 186: REPOSICION DE CAMARA DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL

Esta actividad consiste en retirar y reponer una cámara de inspección y todos sus accesorios de tubería que se encuentren conectados al interior de la cámara; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

La reposición de tubería conectada al tanque no está incluida en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 187: REPOSICION DE CANALETA DE PLASTICO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar canaletas de cualquier tipo y cambiarlo por canaletas de plástico, con sus accesorios de sujeción mínimamente cada 2 metros; e incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

La tubería bajante no está incluida en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 188: REPOSICION DE REJILLA FLEXIBLE PROTECTORA P/ BAJANTE

Esta actividad consiste en retirar y reponer rejilla protectora de material plástico (PVC, Polipropileno, etc.) para la entrada a las bajantes que existe en las canaletas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 189: REPOSICION DE REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA

Esta actividad consiste en retirar y reponer rejilla metálica sobre canales de H° en piso, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Este ítem incluye la pintura anticorrosiva, porque su propósito es recolectar el drenaje pluvial.

- La rejilla debe tener la capacidad de soportar el paso de vehículos pesados.  Esta actividad no incluye el canal de H°.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 190: REPOSICION DE CANALES DE H°S° P/REJILLA RECOLECTORA METALICA (NO INC. REJILLA)

Esta actividad consiste en retirar y reponer los canales de H° en piso (generalmente enterrados) sobre los que se sujeta la rejilla metálica recolectora de agua pluvial. Esta actividad no incluye el canal de H°.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 191: REPOSICION DE CHICOTILLOS

Esta actividad consiste en retirar y reponer chicotillo de acero inoxidable para que entre nuevamente en correcto funcionamiento el artefacto conectado al chicotillo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 192: REPOSICION DE SIFONES

Esta actividad consiste en retirar y reponer sifones para que entren nuevamente en correcto funcionamiento el artefacto conectado al sifón.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 193: REPOSICION DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 2"

ITEM 194: REPOSICION DE ACCESORIOS EN CODO DE 90° DE PVC 4"

ITEM 195: REPOSICION DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 2"

ITEM 196: REPOSICION DE ACCESORIOS EN TEE DE PVC 4"

ITEM 197: REPOSICION DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2"

ITEM 198: REPOSICION DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4"

ITEM 199: REPOSICION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 2" INC. ACC.

ITEM 200: REPOSICION DE UNION UNIVERSAL DE PVC 4" INC. ACC.

Las actividades de los ítems 193,194,195,196,197,198,199 y 200 consisten en retirar y reponer el accesorio de PVC incluyendo retirar y reponer los accesorios (como, por ejemplo: unión universal, niple); así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

La reposición de la tubería conectada al accesorio no está incluida en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 201: REPOSICION DE GRIFERIA CON CONTROL DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LAVAMANOS

ITEM 202: REPOSICION DE GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS

Las actividades de los ítems 201 y 202 consisten en retirar y reponer la grifería temporizada completa; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

La reposición del chicotillo conectado al a la grifería no está incluido en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 203: REPOSICION DE GRIFERIA DE LAVAPLATOS DE UNA LLAVE

Esta actividad consiste en retirar y reponer la grifería de una llave completa; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento. De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Todos los lavaplatos deben ser instalados con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

- Toda grifería de lavaplatos deberá estar provista de una rejilla o criba de retención de sólidos y contar con un tapón o accesorio de retención de líquidos.

- La grifería será cromada de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- La reposición del chicotillo conectado al a la grifería no está incluido en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 204: REPOSICION DE GRIFERIA PARA DUCHA ELECTRICA

ITEM 205: REPOSICION DE GRIFERIA SIMPLE EN URINARIOS

ITEM 206: REPOSICION DE VALVULA AUTOMATICA PARA URINARIO

Las actividades de los ítems 204, 205 y 206 consisten en retirar y reponer la grifería completa; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 207: REPOSICION DE BATERIAS DE BAÑO EN INODOROS

Esta actividad consiste en retirar y reponer la batería completa de descarga de agua que se encuentra al interior de inodoros de tanque bajo; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 208: REPOSICION DE TAPA DE INODORO

Esta actividad consiste en retirar y reponer la tapa completa para asiento del inodoro; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 209: REPOSICION DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50 - 70

Esta actividad consiste en retirar y reponer la tapa completa para asiento del inodoro; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 210: REPOSICION DE TUBERIA ENTERRADA PARA EXT. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

Esta actividad consiste en retirar y reponer tubería que se encuentra enterrada incluyendo accesorios de tubería, la excavación y relleno con cama de tierra seleccionada en un espesor de 5 a 10 cm dependiendo del diámetro de la tubería; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

Deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- Esta actividad no incluye la reposición de contrapiso, ni piso.

- Los materiales y normas correspondientes se sintetizan a continuación:

| Material de la tubería | Norma Boliviana |
| --- | --- |
| Hormigón Armado | NB 687 |
| Hormigón Simple | NB 686 |
| Policloruro de vinilo (PVC) | NB 1070 |
| Polipropileno | * |

- Deben garantizar su calidad mediante un Certificado, emitido por un laboratorio verificador que la tubería es apta para ser enterrada

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 211: REPOSICION DE TUBERIA ENTERRADA PARA INT.

Esta actividad consiste en retirar y reponer tubería del mismo tipo que se encuentra enterrada al interior incluyendo accesorios, la excavación y relleno; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

Esta actividad no incluye la reposición de contrapiso, ni piso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 212: REPOSICION DE TUBERIA SUSPENDIDA O SOBREPUESTA INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer tubería del mismo tipo que esté suspendida o sobrepuesta sobre muros, losas u otro elemento, incluyendo retirar y reponer accesorios de tubería y accesorios de sujeción; así también todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

Deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- La calidad de la tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación y preferentemente los accesorios de fábrica.

- Los accesorios de sujeción deberán ser resistentes a la corrosión y fácilmente desmontables.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 213: REPOSICION DE TUBERIA EMPOTRADA INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar y reponer tubería que esté empotrada en muros, cielo falso, piso u otro elemento, incluyendo retirar y reponer accesorios de tubería y accesorios de sujeción, así también todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación.

- Está prohibido instalar tuberías empotradas directamente en estructuras portantes (losas, columnas, muros de contención, muros portantes, etc.) al interior o exterior de la edificación.

- Está permitido empotrar tuberías en paredes (tabique o muros no portantes) y embebidas en el contra piso de losas y pisos de cemento, mosaico, entre otros.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 214: REPOSICION DE EMPAQUETADURA PARA GRIFERIAS

Esta actividad consiste en retirar y reponer la empaquetadura completa de una grifería; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento. Esta actividad deber ser aplicada cuando no se requiere cambiar toda la grifería.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

  - REPOSICIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS REPOSICIONES ELECTRICAS:

El suministro de los materiales y los equipos utilizados deben cumplir estrictamente con las normas y reglamentos nacionales e internacionales para efectuar:

- La óptima operación del sistema eléctrico.

- Asegurar a las personas contra riesgo de accidentes producto de la instalación.

Para ello se deberá utilizar personal técnico especializado y calificado en instalaciones eléctricas, incluyendo los servicios de un Ingeniero Eléctrico quién será el responsable de los trabajos e instalaciones, dirigirá y verificará las mismas, para asegurar la operación adecuada, garantizando de esta manera una buena ejecución y correcto funcionamiento de todos y cada uno de los circuitos, protecciones, elementos, mandos, equipos eléctricos en general, luminarias etc.

Cualquier desperfecto, error de fabricación, falla o similar atribuible al equipo, será de responsabilidad directa del PROVEEDOR, debiendo remplazar cualquier parte o equipo defectuoso a su propio costo.

El recorrido de ductos para circuitos derivados, alimentadores principales o secundarios, podrá ser modificado y definido por el FISCAL DE SERVICIO, siempre y cuando se justifique la necesidad del mismo

Una vez concluidas las instalaciones, el PROVEEDOR deberá hacer entrega al FISCAL DE SERVICIO de un juego de planos con el detalle de las intervenciones realizadas

MATERIALES

Todos los equipos y materiales que se refieren a estas a especificaciones a emplearse en la instalación eléctrica, deben ser provistos por el PROVEEDOR, estar de acuerdo a lo requerido y especificado en cada ítem, incluyendo los accesorios necesarios para su correcta instalación y utilización, con certificación  y/o garantía de fábrica indicado en cada ítem.

Todo el material y equipo a ser suministrado, previo a su instalación, deberán ser revisados en detalle por el técnico especialista de la empresa PROVEEDORA

En los casos en que la norma Boliviana no especifique aspectos relacionados con algún material y/o una parte o la totalidad de una instalación, ya sea para el suministro y manipuleo del material, así como para la ejecución de la instalación, el Constructor aplicará las Normas de la “Nacional Electric Code” (NEC) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si durante las pruebas se presentaran defectos en los equipos y/o materiales instalados en las distintas áreas de intervención, estos serán repuestos por el PROVEEDOR a su costo.

Durante la ejecución del proyecto, todos los materiales y equipos estarán bajo custodia directa del PROVEEDOR, quien será el único responsable de los mismos, debiendo reponer cualquier material dañado o perdido en ese proceso.

PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El PROVEEDOR deberá emplear personal técnico especializado en instalaciones eléctricas y montaje de equipos, el personal deberá contar con los elementos de seguridad industrial necesarios y la herramienta adecuada para este tipo de trabajos. La herramienta a ser utilizada por el personal, también deberá ser la adecuada y deberá estar en buen estado.

NORMATIVA UTILIZADA

El Proyecto ha sido elaborado siguiendo las siguientes normas:

Norma NB – 777

Nacional Electric Code (NEC)

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Las instalaciones eléctricas, se circunscriben principalmente a las siguientes actividades, de forma enunciativa y no limitativa:

- Provisión de todos los materiales y equipos requeridos para la Instalación completa del sistema eléctrico.

- Instalación de la acometida eléctrica en media tensión e instalación del puesto de transformación y medición.

- Instalación de las mallas de tierra, consistente en colocado de electrodos, instalación de cable desnudo y aplicación de soldadura exotérmica.

- Instalación de canalizaciones, escalerillas, ductos.

- Picado de mampostería e instalación de ductos PVC empotrados en muros o embebidos en losa o piso.

- Instalación de cajas metálicas cuadradas, rectangulares, octogonales, de inspección o derivación.

- Instalación de tableros de distribución general, secundarios, de medición, incluyendo los sistemas de maniobra y protección, equipos complementarios y conexión de circuitos.

- Instalación y tendido de conductores.

- Colocado de Placas interruptores y tomacorrientes.

- Instalación de sensores de presencia o proximidad.

- Instalación de luminarias en ambientes interiores según los planos de diseño.

- Instalación de tomas de fuerza.

- Conexión de equipos a puesta a tierra.

- Instalación del transformador de distribución.

- Conexión de tableros auxiliares.

- Conexión de sistemas de seguridad.

- Instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas o pararrayos.

- Conexión e instalación de sistemas auxiliares para ascensores, bombas, sistema de datos, sistemas contra incendios, aire acondicionado, calefacción.

- Pruebas y puesta en marcha.

ITEM 215: REPOSICION DE VARILLA DE CU DE PUESTA A TIERRA

Este ítem comprende el retiro y reposición de varillas de aterramiento o puesta a tierra, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Puesta a tierra de 5/8” de sección x 2.40 m de longitud. Estas varillas conforman los electrodos de las mallas de tierra subterráneas a 0.5 m por debajo de la losa de fundación del edificio, las mismas que serán instaladas de forma vertical con conexión a cable de cobre desnudo 1/0 AWG mediante soldadura exotérmica.

- Para esto, el proveedor efectuará las mediciones de la resistividad del terreno, y las cantidades definitivas de los volúmenes de área de intervención serán determinadas, de acuerdo al análisis resultante del estudio, para un valor máximo especificado de 5 Ohm.

- La varilla a emplearse debe ser de 5/8” de sección y 2.4 m de longitud. Deben tener rigidez y resistencia mecánica adecuadas para permitir su instalación en el terreno sin rotura o deformaciones que afecten su servicio. Las mismas se interconectará con un cable de cobre desnudo N° 1/0 AWG para conformar la malla de tierra. Los electrodos de puesta a tierra, acero – cobre, deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas UL 467, ANSI C-33-88, UNE 37-103 y UNE 21-156.

- El alma de acero, debe ser fabricado con una dureza Brinell de 180 H como mínimo. La dureza del producto, será indicado por el fabricante El revestimiento de cobre, debe ser de una capa de cobre electrolítico con una pureza mínima de 99% y revestido por deposición electrolítica o por fusión, que asegure la perfecta adherencia del cobre sobre el núcleo de acero. El espesor mínimo del recubrimiento de cobre, será de 0.25 mm.

- Las varillas deberán soportar los esfuerzos mecánicos provenientes del hincado durante su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 216: REPOSICION DE SOLDADURA EXOTERMICA JAB-CAB

Este ítem comprende el retiro y reposición de los puntos de soldadura exotérmica para la unión de las jabalinas de puesta a tierra con el cable de cobre desnudo 1/0 AWG. Todos los puntos de unión de la malla de tierra deberán ser unidos mediante soldadura exotérmica, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La ejecución de éste ítem, requiere del uso adecuado de los moldes de acuerdo a cada caso (“T”, “X”, etc.) además del cálculo correcto de las cantidades de carga para obtener una soldadura apropiada entre los cables de cobre y las varillas de aterramiento.

- Los moldes para la soldadura exotérmica deben ser de grafito y no deben presentar rajaduras o deformaciones. Deben utilizarse prensas adecuadas para cerrar los moldes.

- El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido por el proveedor, a entera satisfacción del propietario y debe ser aprobado por el fiscal de servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 217: REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TS02

Este ítem se refiere al retiro y reposición de tableros de distribución principal con gabinetes del tipo industrial, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los tableros deben incluir, barras, interruptores térmicos principales de caja moldeada de capacidad de acuerdo a lo requerido en el lugar donde se está realizando el mantenimiento., interruptores térmicos de protección para los circuitos de alimentación, de acuerdo a la capacidad indicada en los planos de diseño. Las dimensiones y características técnicas que deben cumplir los tableros, deben estar de acuerdo a las recomendaciones y las normas NB 148001 Y NB 148003.

- El tablero general de distribución se instalará en el ambiente especialmente destinado para este objeto (sala de tableros).

- El tablero de medición, se instalará de acuerdo a normativa de la empresa distribuidora local, incluye los transformadores de corriente, medidor digital, protección principal y accesorios, para su completa instalación.

- Los tableros estarán construidos de tal forma que protejan contra los contactos directos por medio del aislamiento de partes activas o cubiertas envolventes y, contra contactos indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. Aún con la puerta abierta del tablero, no se debe tener acceso a las partes activas, la que será posible solo con la remoción de tapas o cubiertas.

- El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido e instalado por el proveedor, a entera satisfacción del propietario y debe ser aprobado por el fiscal de servicio.

- Los tableros deben ser metálicos, deben contar con una base aisladora, para el montaje de los diferentes dispositivos. La plancha metálica debe tener conexión a tierra y deben protegerse con dos capas de pintura, un anti óxido y la otra de acabado. Debe cumplir con un índice de protección IP 43.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 218: REPOSICION DE TABLERO DE MEDIDOR TM

Este ítem, corresponde al retiro y reposición de tableros de medición secundaria, con gabinete de instalación externa, para la instalación de los dispositivos de medición. Incluyen Barras interruptor térmico principal trifásico, regleta DIN, interruptores térmicos de protección para los circuitos derivados.

- Las dimensiones y características técnicas que deben cumplir los tableros, deben estar de acuerdo a las recomendaciones y la norma NB 148003:2008 (Instalaciones eléctricas en baja tensión – Tableros individuales de medición y protección – Requisitos y métodos de ensayo).

- Este tablero se instalará en coordinación con la empresa operadora del área y bajo las condiciones de instalación requeridas por la distribuidora de la ciudad de intervención.

- Los tableros estarán construidos de tal forma que protejan contra los contactos directos por medio del aislamiento de partes activas o cubiertas envolventes y, contra contactos indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. Aún con la puerta abierta del tablero, no se debe tener acceso a las partes activas, la que será posible solo con la remoción de tapas o cubiertas.

- El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido e instalado por el PROVEEDOR, a entera satisfacción del propietario, aprobado por la empresa local de distribución de energía eléctrica de la ciudad de intervención

- El material mínimo a considerarse debe ser:

- Gabinete de 0.7x0.4 metros. El mismo que debe constar con todos los elementos de sujeción para los equipos de medición. La puerta del gabinete debe contar con un visor de vidrio que permita la lectura del medidor en su interior

- Medidor de energía con memoria masiva. El medidor debe ser trifásico de 400 V en línea y 231 V en fase, 100 A, clase 1. Éste ítem debe ser coordinado con la distribuidora del área.

- Cable de control. El cable de control debe ser adecuado y adaptado para la conexión del medidor con los CT’s

- Gabinete de instalación de transformadores de corriente. Éste gabinete debe tener un mínimo de 40x40 cm y debe tener una contratapa para el soporte de los transformadores de corriente. La puerta del gabinete debe ser sólida y con un conducto de conexión con el gabinete del medidor de energía

- Transformadores de corriente. Los transformadores de corriente deben pertenecer a la clase y el tipo de medidor proporcionados.

- Accesorios. El PROVEEDOR debe prever todos los aspectos no contemplados en éstas especificaciones técnicas de acuerdo a la coordinación con la operadora del área.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 219: REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO PTO. FUERZA 20-40A

ITEM 220: REPOSICION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO PTO. FUERZA 20-40A

Las actividades de los ítems 219 y 220, corresponden al retiro y reposición de tableros de distribución secundaria monofásico o trifásico, con gabinetes del tipo industrial, para la instalación de los circuitos derivados. Incluyen Barras interruptor térmico principal trifásico, regleta DIN, interruptores térmicos de protección para los circuitos derivados.

- Las dimensiones y características técnicas que deben cumplir los tableros, deben estar de acuerdo a las recomendaciones y las normas NB 148001 Y NB 148003.

- Los tableros generales de distribución se instalarán en el ambiente especialmente destinado para este objeto (tableros), en el lugar señalado por el plano de instalación eléctrica o las indicaciones del fiscal del servicio.

- Los tableros estarán construidos de tal forma que protejan contra los contactos directos por medio del aislamiento de partes activas o cubiertas envolventes y, contra contactos indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. Aún con la puerta abierta del tablero, no se debe tener acceso a las partes activas, la que será posible solo con la remoción de tapas o cubiertas.

- El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido e instalado por el proveedor, a entera satisfacción del propietario. Los tableros deben ser metálicos, deben contar con una base aisladora, para el montaje de los diferentes dispositivos. La plancha metálica debe tener conexión a tierra y deben protegerse con dos capas de pintura, un anti óxido y la otra de acabado. Debe cumplir con un índice de protección IP 43.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 221: REPOSICION DE DUCTO PVC 5/8"

ITEM 222: REPOSICION DE DUCTO PVC 3/4"

ITEM 223: REPOSICION DE DUCTO PVC 1"

ITEM 224: REPOSICION DE TUBO DE PVC 3/4" CORRUGADO

Las actividades de los Ítems 221,222,223 y 224 comprenden el retiro y reposición de ductos y tubos de PVC de 5/8”, 3/4”, 1” y todos sus accesorios, uniones, coplas, etc., que alojarán a los conductores para los circuitos derivados de iluminación, toma corrientes y fuerza.

- Implica la provisión de todos los materiales necesarios, picado de mampostería para empotrados en pared, e instalación de tubos tipo PVC, conforme el calibre/diámetros retirado o indicado por el fiscal de servicio, incluyendo todos los accesorios para una correcta y permanente fijación en muros, losas o sobre cielorraso.

- El picado de las acanaladuras no debe poner en riesgo la seguridad de las paredes, techos o pisos en que se practiquen.

- En el caso de tener que empotrar los tubos en hormigón armado, losa, columna o carpeta de nivelación, éstos deberán ser colocados y fijados antes, de modo de evitar su deformación durante el vaciado, debiendo ser selladas las cajas y bocas de los tubos protectores con piezas apropiadas para impedir la entrada de mortero u hormigón durante el vaciado.

- Las instalaciones efectuadas entre las losas y cielos falsos, serán del tipo visto y todos los ductos para derivaciones, saldrán de las bandejas o escalerillas porta conductores a través de boquillas metálicas del calibre del ducto PVC. Los ductos deben ser asegurados adecuadamente, pegados a losas, vigas o columnas con abrazaderas o bridas metálicas protegidas contra la corrosión, de las dimensiones del tubo PVC instaladas cada 1.5 m como máximo. La cantidad de conductores por ducto, no debe superar el 60% de la sección útil del mismo.

- Las distancias de los ductos entre las escalerillas porta conductores y los equipos y/o receptores de los circuitos, deben ser la más directa posible, sin alargar innecesariamente las distancias, tomando en cuenta las instalaciones de otras especialidades como equipos y ductos de aire acondicionado, redes de datos, vos y seguridad, instalaciones de agua, etc.

- Todos los materiales incluyendo sus accesorios, serán provistos por el proveedor. Los ductos deben cumplir las normas para instalación eléctrica y serán de PVC CONDUIT, con resistencia mecánica que asegure una protección adecuada para los conductores. Los accesorios para las canalizaciones se utilizarán para interconectar los ductos entre sí o con los elementos que contienen a los dispositivos de control, protección o salida para receptores.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 225: REPOSICION DE CAJA METALICA RECTANGULAR 2 X 4"

ITEM 226: REPOSICION DE CAJA METALICA OCTOGONAL

ITEM 227: REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 10 X 10 C/TAPA

ITEM 228: REPOSICION DE CAJA METALICA CUADRADA 20 X 20 C/TAPA

Las actividades de los Ítems 225,226,227 y 228 comprenden el retiro y reposición de cajas cuadradas, rectangulares y octogonales metálicas, de dimensiones suficientes para alojar en su interior un determinado número de conductores y sus respectivos accesorios de conexión, de acuerdo con los requerimientos y recomendaciones del NEC. Las canalizaciones y perforaciones que impliquen la ejecución de la Instalación eléctrica indicada en los planos, deberá hacerse en el momento de construir cualquiera de los elementos asociados.

- Se emplearán cajas de derivación, para todo punto de empalme o derivación de conductores y para dividir la canalización en tramos no mayores a 15 m. Las cajas de derivación, deben ser colocadas en lugares fácilmente accesibles y estarán provistos de tapas.

- Deberán ser fabricados de plancha de acero laminado en frío con espesor mínimo de 1.2 mm de espesor y 2 mm, para caja de hasta 4" de dimensión máxima.

- Cada cara deberá llevar orificios concéntricos estampados o troquelados parcialmente, que permitan la instalación de boquilla de distintos diámetros, no deberán tener partes filas que dañen el aislamiento de los conductores. Todo este material debe ser galvanizado o estar pintado con pintura a base de resina horneadas a alta temperatura de tal forma que se evite la corrosión, de acuerdo a la norma NB 148330. Deben ser de material incombustible, no se permitirán cajas de madera o plástico combustible. Las cajas para la alimentación y sujeción de los artefactos de iluminación mayores a 3" de dimensión máxima, deberán ser montadas, adosadas o empotradas en el cielo raso, falso o piso y deberán tener dispositivos para soportar los artefactos de acuerdo a lo requerido.

- Las cajas de salida para instalaciones empotradas, deben tener una profundidad  mayor a 35 mm. Las tuercas, contratuercas y boquillas utilizadas para fijar los tubos o cables a las entradas de las cajas, deben ser resistentes a la corrosión y tener la resistencia adecuada al uso que se le esté dando.

- Cada caja debe conectarse al conductor de protección (tierra) mediante un perno colocado en la caja con este único propósito. No se aceptará que se usen para este efecto, los pernos de sujeción de la tapa.

- Las cajas metálicas para instalar en pisos, ya sean para cajas de derivación o para cajas de tomacorrientes, deben ser protegidas del polvo y humedad con un grado de protección IP 51 o superior.

- Las cajas para puntos de luz son normalmente octogonales y las dimensiones mínimas deben ser 85 mm x 85 mm x 38 mm, determinándose la dimensión de 85 mm como el diámetro existente entre dos caras paralelas del octógono. Estas cajas no podrán ser utilizadas con ductos mayores a 19 mm.

- Las cajas para interruptores y tomacorrientes, deben ser rectangulares de chapa de hierro galvanizado, así mismo, deben llevar perforaciones troqueladas laterales y de fondo, las dimensiones mínimas deben ser de 98mm x 55mm x 38mm. Para casos de tomacorrientes de piso, se utilizarán cajas en chapa de hierro fundido o aluminio que tengan tornillos calantes para permitir nivelar la caja con el piso. Estas cajas deben llevar tapas metálicas lisas con perforaciones rebatibles que permitan acceso al tomacorriente y que sellen el mismo cuando no sea utilizado, para evitar el ingreso de polvo, basura y ceras.

- Las cajas para cableado inspección o derivación, tienen diversas dimensiones y están destinadas a facilitar el tendido de conductores o inspección del circuito, además deben utilizarse estas cajas obligadamente, entre dos curvas de 90° o más de 15 m sin curvas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 229: REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 14 AWG TW CU

ITEM 230: REPOSICION DE ALAMBRE AISLADO N° 12 AWG TW CU

ITEM 231: REPOSICION DE ALAMBRE ASILADO N° 10 AWG TW CU

ITEM 232: REPOSICION DE CABLE N° 8 AWG TW CU

ITEM 233: REPOSICION DE CABLE N° 6 AWG TW CU

ITEM 234: REPOSICION DE CABLE N° 4 AWG TW CU

ITEM 235: REPOSICION DE CABLE N° 2 AWG TW CU

Estos ítems 229, 230, 231, 232, 233, 234 Y 235 comprenden el retiro y reposición de los conductores señalados en el nombre de la actividad y su instalación para los circuitos de iluminación, tomacorrientes, fuerza, suministro principal y secundario, de acuerdo a los planos eléctricos. Todos los conductores de circuitos, debe hacerse énfasis a la NB 306:1978 (Alambres, conductores y cables para uso eléctrico – Terminología y definiciones), NB 413:1981 (Métodos de verificación de las características mecánicas del aislante de los conductores eléctricos).

- Deben identificarse de acuerdo al código de colores:

- FASE 1 o (R): Azul

- FASE 2 o (S): Negro

- FASE 3 o (T): Rojo

- NEUTRO (N): Blanco o Celeste

- De protección (Tierra): Verde y amarillo o verde

- En caso de ausencia de estos colores, se deben identificar unívocamente cada conductor en los extremos de cada tramo, mediante cintas con colores normalizados o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble. Para el conductor de fase de una distribución monofásica, originado por un sistema trifásico, el color de este conductor debe ser coincidente con el de la fase del sistema trifásico que lo originó.

- Para funciones distintas a la indicada anteriormente, por ejemplo, retornos de los circuitos de comando de iluminación, no es imprescindible el uso de colores destinados a las fases, neutro o protección.

- Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el proveedor.

- Los materiales empleados para la realización de estos ítems serán cobre electrolítico de 98% de pureza de primera calidad, con aislamiento termoplástico TW no menor a 600V.

- El calibre/secciones de los conductores tienen que estar de acuerdo a los planos.

- Los materiales a ser utilizados deberán tener la aprobación del fiscal de servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 236: REPOSICION DE SPOT FLUORESCENTE 2 X 26 W

Este ítem comprende el retiro y reposición de spot fluorescente 2 X 26 W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Son luminarias incandescentes con protector de vidrio del tipo spot.

- Estas pantallas se adosan a la pared, donde se dispondrá de una caja metálica con tapa, y se realizarán las conexiones del artefacto de iluminación, de modo que no quede ningún conductor a la vista.

- Los artefactos se instalarán a 1.8 m como mínimo o de acuerdo a normas de la empresa distribuidora local.

- Las lámparas deben contener todos sus accesorios e instalarse en los lugares indicados de acuerdo a los planos del proyecto.

- Todos los elementos de las luminarias deberán estar asegurados firmemente (reactancias, reactores, soquetes, zócalos, tubos).

- Se deberá entregar al fiscal del servicio una muestra de las luminarias a utilizar, para que éste dé su conformidad.

- Las Luminarias, deberán contar con Socket de porcelana, Voltaje de 230VAc, 50 HZ. y los accesorios cumplir con especificaciones internacionales.

- La instalación de la luminaria deberá estar de acuerdo a la dirección indicada en los Planos que el proveedor debe presentar previo a su instalación.

- Cualquier desperfecto u otra falla en este ítem será entera responsabilidad del proveedor.

- Las cajas metálicas estarán empotradas en los muros y fijadas, al mismo nivel de la superficie del muro, terminados lógicamente sin dañar las construcciones aledañas, pues toda infracción que se cometa será de entera responsabilidad del proveedor, debiendo reponer las mismas.

- Las luminarias deberán ser fijadas mediante elementos adecuados, en el lugar indicado en los planos presentados por el proveedor y aprobado por el fiscal del servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 237: REPOSICION DE PANEL LED DE 40 W 600 X 600 X 14 MM

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminarias de panel LED de 40W 600x600x14MM, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Luminarias LED tipo panel de 600 x 60014 mm de 40 W, en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio, deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en cada ambiente.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 20 W de potencia. El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- Las luminarias LED, tipo panel deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 40 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, estos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea ó americana.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el fiscal del servicio antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 238: REPOSICION DE LUMINARIA LED DE 300 X 1200 X 14 MM 60 W

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminarias LED de 300x1200x600x14MM 60W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Luminarias LED tipo panel de 300 x 1200 mm de 60 W, en los puntos y ambientes indicados en los planos que presente el proveedor y previamente aprobados por el fiscal del servicio.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 20 W de potencia. El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Las luminarias LED, tipo panel deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 40 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, estos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea o americana.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el fiscal del servicio, antes de su instalación.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 239: REPOSICION DE LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGTH 180 MM 20 W

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminaria LED TIPO DOWN LIGTH 180 MM 20 W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Luminaria LED tipo Down light circular de 180 mm LED de 20 W, en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio.

- Deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en cada ambiente.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 11 W de potencia.

- El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, éstos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea ó americana.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Las luminarias LED, tipo Down light deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 18 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 240: REPOSICION DE REFLECTORES LED 160 W

Este ítem se refiere al retiro y reposición de reflectores LED 160 W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Reflectores LED 160 W en los puntos y ambientes exteriores indicados por el fiscal del servicio.

- Los reflectores LED deben cumplir con los siguientes requisitos:

  - Potencia	:	160 W

  - Cuerpo de Luz: Aluminio de fundición

  - Material de pantalla: Vidrio o Policarbonato

  - Angulo de iluminación: 120 grados

  - Temperatura de Color: Blanco Cálido

  - Vida útil de trabajo: 50.000h

  - Eficiencia energética:90%

  - Factor de Potencia: 0.95

  - Eficiencia de lámpara: 90%

  - Consumo de LED:160W

- Además, deberá contar con todos los accesorios de fijación. La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 241: REPOSICION DE LUMINARIA TIPO APLIQUE 60 W

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminarias tipo aplique 60 W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Luminarias tipo aplique de 60W, que se adosaran a la pared, donde se dispondrá de una caja metálica con tapa, y posteriormente se realizarán las conexiones del artefacto de iluminación, de modo que no quede ningún conductor a la vista.

- Los artefactos se instalarán a 2.5 m como mínimo o de acuerdo a normas de la empresa distribuidora local.

- Las lámparas deben contener todos sus accesorios e instalarse en los lugares indicados por el fiscal del servicio.

- Todos los elementos de las luminarias deberán estar asegurados firmemente (reactancias, reactores, soquetes, zócalos, tubos).

- Se deberá entregar al fiscal del servicio una muestra de las luminarias a utilizar, para que éste dé su conformidad.

- Las Luminarias, deberán contar con Socket de porcelana, Voltaje de 230VAc, 50 HZ. y los accesorios cumplir con especificaciones internacionales.

- Cualquier desperfecto u otra falla en este ítem será entera responsabilidad de la empresa.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Las cajas metálicas estarán empotradas en los muros y fijadas, al mismo nivel de la superficie del muro, terminados lógicamente sin dañar las construcciones aledañas, pues toda infracción que se cometa será de entera responsabilidad del proveedor, debiendo reponer las mismas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 242: REPOSICION DE TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.

Este ítem se refiere al retiro y reposición de tubo LED opaco o transparente 0,60 CM. 20 W., de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los Tubos de leds presentan un formato equivalente a los tubos fluorescentes tradicionales con las ventajas de la iluminación LED.

- Son totalmente intercambiables por tubos fluorescentes siempre quitando la reactancia y el cebador del porta-fluorescentes para garantizar un funcionamiento y ahorro energético óptimo.

- El ahorro energético es hasta un 70% comparado con tubos fluorescentes convencionales.

- Libre de Mercurio y gases contaminantes.

- Larga duración (estimada 50K a 80K horas).

- En cuanto a su montaje se debe retirar primeramente de las pantallas donde se hará el cambio los tubos fluorescentes, reactancia y el cebador del porta-fluorescentes, para luego colocar el nuevo tubo LED con las siguientes características:

  - Altamente resistente, conformado en aluminio y acrílico.

  - Sin parpadeos ni interferencias.

  - De Arranque y apagado instantáneo.

  - El haz luminoso no emite calor.

  - Tensión de alimentación: 220VAC 50Hz.

  - Conectores protegidos con material plástico aislante eléctrico.

  - Trasera de aluminio extruido de alta disipación térmica.

  - Frontal en acrílico transparente (disponible en traslúcido y opaco).

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará en todas aquellas luminarias que requieran el cambio debiendo reemplazar los tubos fluorescentes.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 243: REPOSICION DE TUBO FLUORESCENTE DE 60 CM

ITEM 244: REPOSICION DE TUBO FLUORESCENTE DE 120 CM

Estos ítems 243 Y 244 comprenden el retiro y reposición de tubos fluorescentes de 60 cm y de 120 cm., en caso de encontrarse en mal estado o quemados, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Tubo fluorescente de 18W tanto de 60 cm., como de 120 cm., debiendo ser respuestas en las luminarias que se encuentren en mal estado, reemplazando los tubos para su buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 245: REPOSICION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4 X 20 W

ITEM 246: REPOSICION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 80 W

Estos ítems 245 Y 246 comprenden el retiro y reposición de luminarias fluorescentes de 4 X 20 W y de 2 X 80 W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las luminarias fluorescentes señaladas, deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en los lugares de intervención o de reposición, según planos previos presentados por el proveedor y aprobados por el fiscal del servicio.

- Las luminarias deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 20W de potencia que incluye la reactancia para las de 4*20 W y un máximo de 80 W para las de 2*80 W.

- El rendimiento lumínico de las lámparas debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- Los circuitos asociados a estas luminarias, deberán ser controlados mediante sensores de movimiento que activen la iluminación por un tiempo determinado por el fiscal del servicio.

- Las luminarias deben tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el fiscal del servicio antes de su instalación.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 247: REPOSICION DE LUMINARIA INC. 75/100W TIPO TORTUGA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminaria INC 75/100W tipo tortuga con foco LED DE 9W, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Luminarias tipo tortuga (aplique) a ser instaladas en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio.

- Estas pantallas se adosarán a la pared, donde se dispondrá de una caja metálica con tapa, donde se realizarán las conexiones del artefacto de iluminación, de modo que no quede ningún conductor a la vista.

- Los artefactos se instalarán a 2.5 m como mínimo o de acuerdo a normas de la empresa distribuidora local.

- Las lámparas deben contener todos sus accesorios.

- Todos los elementos de las luminarias deberán estar asegurados firmemente (reactancias, reactores, soquetes, zócalos, tubos).

- Se deberá entregar al fiscal del servicio una muestra de las luminarias a utilizar, para que éste dé su conformidad.

- Las Luminarias, deberán contar con Socket de porcelana, Voltaje de 230VAc, 50 HZ. y los accesorios cumplir con especificaciones internacionales.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 248: REPOSICION DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 75W

Este ítem se refiere al retiro y reposición de reflector LED 75W para exterior, el cual es eficiente y de bajo consumo, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Reflectores LED 75 W en los puntos y ambientes exteriores indicados por el fiscal del servicio.

- Los reflectores LED deben cumplir con los siguientes requisitos:

  - Potencia	:	75 W

  - Voltaje	:	100 – 260 V de AC (Tensión de trabajo)

  - Dimensiones	:	285x370x110 mm (mínimo)

  - Pot. Lum.	:	Entre 5600 y 6300 Lm

- Además, deberá contar con todos los accesorios de fijación. La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 249: REPOSICION DE LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE

Este ítem se refiere al retiro y reposición de luminaria tipo spot deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE, el cual es eficiente y de bajo consumo, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Spot empotrar Orientable 7 LEDs 7W Redondo

- La luminaria Empotrable de LED contiene chips luminosos de alta potencia que proveen la mejor relación de Flujo luminoso vs Consumo eléctrico. Esto permite un gran ahorro energético, consumiendo hasta 5 veces menos energía que las luminarias convencionales. Brinda una iluminación difusa y sin deslumbrar.

- Potencia 7W

- Flujo Luminoso 450Lm

- Vida Útil 30.000hs

- Tipo de Luz 2.700 K Blanco Cálido

- Diámetro – Dimensiones Ø110mm x 67mm

- Diámetro de calado Ø84mm

- Tensión 220V /

- Equivale a Incandescente de 80 W

- Incluye Fuente de alimentación y soporte

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 250: REPOSICION DE FOCO LED 9W ROSCAS E27

Este ítem se refiere al retiro y reposición de un foco LED DE 9W ROSCAS E27, eficiente y de bajo consumo, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Bombilla o foco LED de 9W capaz de reemplazar las incandescentes/halógenas 80W a 100W, de alta luminosidad, y de muy bajo consumo.

- Su color de temperatura es de 3000K, Blanco Cálido.

- La bombilla LED E27 de 9W de 30.000 horas 0,5 N/A 230VAC 50/60Hz.

- Medidas Eficiencia máx. Ángulo de luz Vida del LED Factor potencia Equivalencia Voltaje Bombilla LED 9W.

- Las bombillas LED E27 son las más conocidas y de rosca grande, disponibles en forma de foco.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 251: REPOSICION DE INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR

ITEM 252: REPOSICION DE PLACA MULTIENCHUFE DE 5 SHUCKOS

ITEM 253: REPOSICION DE INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR

ITEM 254: REPOSICION DE CONMUTADOR SIMPLE

ITEM 255: REPOSICION DE CONMUTADOR DOBLE

Estos ítems 251, 252, 253, 254 Y 255 se refieren al retiro y reposición de las placas destinadas a interruptores y conmutadores, que se deberán instalar en las cajas rectangulares, colocadas para este efecto, estando los mismos de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las placas instaladas en paredes, ya sean de interruptores o tomacorrientes, deben estar instaladas de forma perfectamente vertical u horizontal y pegada a los muros.

- Todas las tomas deben ser del tipo “euro-americano” de acuerdo a la norma NB-777, con toma de tierra incorporada.

- El material para la ejecución de este ítem corre por cuenta del proveedor.

- La corriente mínima nominal de los interruptores será de 6 A y de 15 A para los tomacorrientes.

- Las cajas rectangulares y cuadradas, estarán empotradas en pisos y muros, de acuerdo a la ubicación aprobada por el fiscal del servicio.

- Debe preverse la profundidad de empotrado, de tal manera de que las placas interruptoras o tomacorrientes, queden enrasadas con la superficie donde se instalen ya sea muro o piso según corresponda.

- Los interruptores, conmutadores y tomacorrientes instalados en paredes, deberán instalarse en las cajas rectangulares previamente empotradas en los muros o pisos, los interruptores y conmutadores deberán instalarse a 1.20 m sobre el nivel de piso terminado y los tomacorrientes deberán instalarse a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado. En ambientes especiales como baños y cocinas los tomacorrientes se instalaran a una altura de 1.20m sobre el nivel de piso terminado.

- Los tomacorrientes de fuerza o tomas del tipo shucko deberán instalarse a una altura de 1.5m

- Todos los tomacorrientes, deben conectarse al circuito de tierra correspondiente en su borne respectivo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 256: REPOSICION DE TOMACORRIENTES DOBLE DE EMPOTRAR

ITEM 257: REPOSICION DE TOMACORRIENTES DE PISO

ITEM 258: REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE BAJA CORRIENTE PARA AA

ITEM 259: REPOSICION DE TOMA INDUSTRIAL DE ALTA CORRIENTE PARA AA

Estos ítems 256, 257, 258 y 259 se refieren al retiro y reposición de las placas de tomas en general, que se deberán instalar en las cajas rectangulares, colocadas para este efecto, estando los mismos de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las placas instaladas en paredes, deben estar instaladas de forma perfectamente vertical u horizontal y pegada a los muros.

- Todas las tomas, interruptores y placas deben ser del tipo “euro-americano” de acuerdo a la norma NB-777, para las tomas deben ser con toma de tierra incorporada.

- El material para la ejecución de este ítem corre por cuenta del proveedor.

- La corriente mínima nominal de los interruptores será de 6 A y de 15 A para los tomacorrientes.

- Las cajas rectangulares y cuadradas, estarán empotradas en pisos y muros, de acuerdo a la ubicación aprobada por el fiscal del servicio.

- Debe preverse la profundidad de empotrado, de tal manera de que las placas interruptoras o tomacorrientes, queden enrasadas con la superficie donde se instalen.

- Los interruptores, conmutadores y tomacorrientes instalados en paredes, deberán instalarse en las cajas rectangulares previamente empotradas en los muros o pisos, los interruptores y conmutadores deberán instalarse a 1.20 m sobre el nivel de piso terminado y los tomacorrientes deberán instalarse a 0.40 m sobre el nivel de piso terminado.

- Todos los tomacorrientes, deben conectarse al circuito de tierra correspondiente en su borne respectivo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 260: REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA SALA TRANSFORMADOR

ITEM 261: REPOSICION DE SISTEMA DE TIERRA C/ TRES JABALINAS

ITEM 262: REPOSICION DE SISTEMA DE PARARRAYOS

Estos ítems 260, 261 y 262 se refieren al retiro y reposición de sistemas de tierra en sala de transformadores, sistema de tierra con jabalinas y sistema de pararrayos, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Para los sistemas de aterramiento o puesta a tierra se utilizarán varillas de 5/8” de sección x 2.40 m de longitud.

- Estas varillas conformarán los electrodos de la malla de tierra subterránea, instalada a 0.5 m por debajo del nivel del terreno, las mismas que serán instaladas de forma vertical con conexión a cable de cobre desnudo 1/0 AWG mediante soldadura exotérmica.

- La cantidad de varillas a instalarse, se efectuará en la medida necesaria y de acuerdo a los resultados y análisis de las mediciones del ítem 1, pudiendo variar las cantidades de la planilla de cómputo, en sujeción a estas especificaciones. Para esto, el proveedor efectuará las mediciones de la resistividad del terreno, y las cantidades definitivas de los volúmenes serán determinadas, de acuerdo al análisis resultante del estudio, para un valor máximo especificado de 5 Ohm.

- También incluye la reposición e instalación de cable desnudo N° 1/0 AWG para conformar las mallas de tierra subterráneas, de acuerdo a planos, que servirán para disipar hacia tierra, todo flujo de corriente producido por fallas, descargas atmosféricas, protección del sistema de datos, conexión de masas de equipos y puesto de transformación.

- El objetivo de estas mallas de tierra, es proteger los equipos y dar seguridad a las personas contra posibles contactos eléctricos directos e indirectos.

- El cable desnudo de cu N° 6 se utilizará para efectuar la interconexión con la malla de tierra de los equipos, tableros, etc.

- Las mallas de tierra, serán instaladas a 0.5 m por debajo del nivel de suelo, para esto, se deben efectuar las excavaciones respectivas, en el terreno nivelado, de zanjas para el tendido de conductor y excavaciones para varillas de aterramiento. En caso de obtener una resistencia de tierra mayor a 5 Ω, se debe efectuar la mejora del terreno con bentonita geles u otros productos para conseguir una resistencia máxima de tierra de 5 Ω. Las excavaciones se efectuarán dentro del ítem “excavación de terreno semiduro”, de acuerdo a trazado de la malla de tierra.

- La interconexión de las mallas de tierra, se realizará mediante soldadura exotérmica, ya sea entre conductores o conductor con los electrodos, conformados por varillas de cobre de 5/8” x 2.4 m y chicotillos de interconexión.

- Si no se contara con los datos de la resistividad del terreno, en el nivel donde se realizará la instalación de la malla de tierra, la instalación de cable de tierra, podrá variar en cantidad, hasta conseguir el valor de la resistencia adecuada y requerida de acuerdo a estas especificaciones.

- La varilla a emplearse debe ser de 5/8” de sección y 2.4 m de longitud. Deben tener rigidez y resistencia mecánica adecuadas para permitir su instalación en el terreno sin rotura o deformaciones que afecten su servicio. Las mismas se interconectará con un cable de cobre desnudo N° 1/0 AWG para conformar la malla de tierra. Los electrodos de puesta a tierra, acero – cobre, deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las normas UL 467, ANSI C-33-88, UNE 37-103 y UNE 21-156.

- El alma de acero, debe ser fabricado con una dureza Brinell de 180 H como mínimo. La dureza del producto, será indicado por el fabricante El revestimiento de cobre, debe ser de una capa de cobre electrolítico con una pureza mínima de 99% y revestido por deposición electrolítica o por fusión, que asegure la perfecta adherencia del cobre sobre el núcleo de acero. El espesor mínimo del recubrimiento de cobre, será de 0.25 mm.

- Las varillas deberán soportar los esfuerzos mecánicos provenientes del hincado durante su instalación. Tendrán sección transversal circular y sus extremos terminarán, el uno en forma de cono de 60° truncado y el otro en forma plana biselada.

- El material para la ejecución de este ítem debe ser adquirido por el proveedor, a entera satisfacción del fiscal del servicio.

- El conductor a emplearse será de cable N° 1/0 AWG, de cobre electrolítico desnudo, de temple blando y con un alto módulo de elasticidad, no tendrá revestimiento y debe garantizar un campo eléctrico radial uniforme.

- Todos los materiales, con anterioridad a la instalación, deberán ser aprobados por el fiscal del servicio. Dependiendo de las características del terreno donde será instalada la malla de tierra, esta podrá ser mejorada con la utilización de tierra vegetal, Bentonita, Thor Gel, carbón vegetal, etc., hasta alcanzar el valor de resistencia requerida. Las jabalinas deberán ser instaladas a una distancia de 2 veces la longitud de la jabalina.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 263: REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 80 CM

ITEM 264: REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 60 CM

ITEM 265: REPOSICION DE ESCALERILLA METALICA DE 40 CM

Estos ítems 263, 264 Y 265  se refieren al retiro y reposición de bandejas o escalerillas metporta cables, instaladas sobre el cielo falso, en shafts, o adosados en la pared, para instalación eléctrica, donde se efectuará el tendido de conductores aislados de energía eléctrica, o los de redes de datos, voz y seguridad, estando los mismos también de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los conductores de una bandeja, deben ser identificados individualmente en los extremos de la misma y en los puntos de inspección y colocarse ordenadamente manteniendo su posición relativa durante todo el recorrido, sin entrecruzarse con otros conductores.

- Los conductores de datos, voz y seguridad se instalarán en bandejas independientes de las de energía, respetando una distancia mínima de 0.6 m entre sí, cuando se instalen de forma paralela.

- El material de las bandejas, debe cumplir las especificaciones de resistencia a la corrosión, retardante del fuego o anti flama, auto extinguible, de acuerdo a la norma ASTM D-635 y rigidez dieléctrica de acuerdo a la norma ASTM D-149. Deben ser livianas, de fácil instalación, y con alta resistencia al impacto y resistencia mecánica capaz de soportar el peso de los conductores. Las medidas de las bandejas se especifican en los planos.

- La instalación, debe incluir todos los accesorios para ensamblaje de secciones rectas, curvas verticales y horizontales, reducciones, tees y cruces, para conformar un sistema estructural rígido, para conducir y soportar los conductores. También deben contener, grapas de tierra, grapas de suspensión, ménsulas, etc.

- Cada tramo y accesorio de la bandeja de cables debe estar armado y montado antes de la instalación de cables.

- No deben instalarse conductores de señales, comando, protección y medida, con conductores eléctricos de fuerza y distribución, a menos que se tomen las respectivas precauciones de blindaje, distancia y protección contra corto circuitos y corrientes inducidas.

- Los lugares de emplazamiento, deben estar libres de humedad y sin riesgo de inundación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 266: REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS

ITEM 267: REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS

ITEM 268: REPOSICION DE RELE TERMICO MONOFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS

ITEM 269: REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 6 A 16 AMPERIOS

ITEM 270: REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS

ITEM 271: REPOSICION DE RELE TERMICO BIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS

ITEM 272: REPOSICION DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 20 A 32 AMPERIOS

ITEM 273: REPOSICION DE RELE TERMICO TRIFASICO DE 40 A 63 AMPERIOS

Estos ítems 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 se refieren al retiro y reposición de térmicos monofásicos, bifásicos y trifásicos, incluido todos los accesorios necesarios para garantizar su funcionamiento, estando los mismos de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El relé térmico debe proteger motores eléctricos trifásicos o monofásicos, contra sobrecargas. La regulación del relé térmico está comprendida entre los amperios indicados en el dispositivo.

- La capacidad o rango de cada relé térmico a instalar o reemplazar debe estar dentro la capacidad de corriente demandada por cada motor.

- Los relés térmicos deben contar con todos los contactos y los tipos de contactos requeridos según el circuito donde serán instalados.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 274: REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 50 AMPERIOS

ITEM 275: REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 63 AMPERIOS

ITEM 276: REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 80 AMPERIOS

ITEM 277: REPOSICION DE BREAKER TRIFASICO DE 100 AMPERIOS

Estos ítems 274, 275, 276 y 277 se refieren al retiro y reposición de breakers trifásicos incluyendo todos los accesorios necesarios para garantizar su funcionamiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El breaker debe ser capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los cables y equipos eléctricos. A diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el breaker puede ser rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya causado su disparo o desactivación automática.

- La capacidad de los breakers a ser provistos para el reemplazo, deben estar acorde a la capacidad de corriente demandada por cada circuito, además se deberá verificar que la capacidad o poder  de corte de los breakers sea el correcto.

- La cantidad de polos de los breakers debe ser el que corresponda al circuito.

- Los breakers deberán contar con todos los contactos auxiliares si así lo requiriese el circuito donde será instalado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 278: REPOSICION DE TEMPORIZADOR

Este ítem se refiere al retiro y reposición de temporizadores, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- El temporizador deberá regular la conexión o desconexión de un determinado circuito eléctrico después de que se ha programado un tiempo.

- El temporizador deberá contar con el suficiente rango de tiempo de ajuste.

- El número de contactos auxiliares del temporizador debe ser suficiente de acuerdo a lo requerido por cada circuito donde este será instalado.

- El nivel de tensión de funcionamiento del temporizador deberá ser el correcto para cada circuito.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 279: REPOSICION DE FOTOCELULA PARA ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUMINARIA

Este ítem se refiere al retiro y reposición de fotocélula para encendido automático de luminaria, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Las fotocélulas a diferencia de los que están instalados en los postes de tipo iluminación vial que cuentan con una base para la instalación de la fotocélula, estas deberán ser instaladas en lugares accesibles para su mantenimiento o reemplazo y además el lugar donde esté instalado, debe ser el adecuado para la correcta funcionalidad de la fotocélula.

- El voltaje de trabajo de las fotocélulas debe estar acorde el nivel de tensión de trabajo de cada circuito donde serán empleados.

- El grado de protección IP deberá ser el adecuado dependiendo el ambiente donde estos serán instalados.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMBIOS

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO

- Son actividades referidas al retiro y cambio de algún elemento o material o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos. Donde la condición es cambiar el elemento o material o parte de una infraestructura a otras de características distintas y con una mejor solución técnica.

- El cambio se prevé ejecutar para mejorar las condiciones de la infraestructura de manera correctiva y preventiva a la vez, a modo de que el mantenimiento pueda cumplir con ambos objetivos.

- Para este grupo de actividades relacionadas al cambio es muy importante considerar que los materiales, artefactos o equipos a cambiarse deben ser de buen a calidad y cumplir con todo lo requerido en las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

  - CAMBIOS CIVILES Y DE ACABADO

ITEM 280: CAMBIO A LOSA UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL

Esta actividad consiste primeramente en retirar la cubierta existente de la infraestructura (Ya sea calamina, teja colonial con estructura de madera o metálica) y cambiarla a una cubierta de losa unidireccional o bidireccional alivianada o aligerada y vaciadas in situ, con las siguientes características técnicas:

- El Proveedor para la ejecución de este cambio a cubierta a losa unidireccional alivianada o aligerada y vaciada in situ, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. Así mismo cumplir en cuanto se refiere a la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección, curado y otros, con las recomendaciones y requisitos indicados en dicha norma.

- Como elementos aligerantes se utilizarán bloques de plastoform, de acuerdo las dimensiones y diseños que requiera la infraestructura donde se realizara el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 281: CAMBIO A CUBIERTA MECANICAMENTE SELLADA PREPINTADA

Esta actividad consiste primeramente en retirar la cubierta existente de la infraestructura (Ya sea losa, fibrocemento, calamina onduladas, trapezoidal, teja colonial con estructura de madera o metálica, etc.) Y cambiarla a una cubierta mecánicamente sellada prepintada, con las siguientes características técnicas:

- Cubierta continua y sin traslapes, mediante un Sistema auto-portante, modular y hermético que consta de planchas de acero galvanizado pre-pintado de espesores hasta 0.70 mm. Logrando cubrir longitudes hasta 75m. de una sola pieza, elimina los traslapes y posibles puntos de filtración.

- Cada panel tiene un ancho de 30 cm. con un sistema de vinculación entre ellas totalmente hermético ya que se fija a la estructura sin perforaciones.

- Se vinculan con un sistema de clips de dilatación y engargolado a 180 grados para completar el proceso de sellado.

- Son calaminas de acero galvanizado G40 con un espesor de 0,45 mm, con una tolerancia de +/- 0.03 mm. Cumpliendo la norma ASTM A653 M. Con pintura exterior de 20 micrones e interior de 7 micrones.

- Para su fabricación debe ser de una sola pieza garantizando la hermeticidad, estética y durabilidad de la misma, por ello se denominan cubiertas mecánicamente selladas, mediante una maquina eléctrica o manual, que la  fija y vincula de manera definitiva a la estructura que las soporta (estructura metálica o acero galvanizado), permitiendo con ello mantener un 100% de hermeticidad y un 0% de posibilidades de filtraciones.

- De acuerdo al diseño de la cubierta este ítem debe incluir las cumbreras, limatesas, limahoyas y cubertinas, debidamente moldeada para cumplir esta función.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 282: CAMBIO A CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM

Esta actividad consiste primeramente en retirar la cubierta existente de la infraestructura (Ya sea losa, fibrocemento, calamina onduladas, trapezoidal, teja colonial, etc.) Y cambiarla a una cubierta de calamina trapezoidal prepintada Zincalum, la cual debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cubierta de calamina de hierro galvanizado, nueva Nº 28 (ASG No 28, e=0.36 mm.) fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma especiales para calamina, teniendo un recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. y transversal de 2 ondas de traslape.

- Incluye las cumbreras, limatesas, limahoyas y cubertinas, de calamina plana y galvanizada N° 28, debidamente moldeada para cumplir esta función.

- Como también incluye las placas de anclaje o pernos para su fijación ala estructura metálica de soporte, debiendo los aceros de las planchas metálicas, cumplir con las características técnicas en lo que concierne a normas de calidad y resistencia.

- No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

- Las placas deben ser prepintadas al horno, con pintura anticorrosiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 283: CAMBIO A CUBIERTA DE PLACA DE FIBROCEMENTO

Esta actividad consiste primeramente en retirar la cubierta existente de la infraestructura (Ya sea losa, fibrocemento, calamina onduladas, trapezoidal, teja colonial con estructura de madera o metálica, etc.) Y cambiarla a una cubierta de placa de fibrocemento, la cual debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cubierta de placa de fibrocemento de forma rectangular cuyas dimensiones máximas son de 3 metros de longitud por 1 metro de ancho y un espesor de 4 o 6 mm.

- Presenta superficie ondulada longitudinalmente:

- Ondulada de onda grande

- Ondulada de onda pequeña

- Ondulada curvada

- Nervada

- Auto portante

- Las placas deberán fijarse mediante tirafondos a la estructura previamente colocada, debiendo regirse su colocación  a las especificaciones proporcionadas por el fabricante del producto y garantizar su impermeabilidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 284: CAMBIO A CUBIERTA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO

Esta actividad consiste primeramente en retirar la cubierta existente de la infraestructura (Ya sea losa, fibrocemento, calamina onduladas, trapezoidal, teja colonial con estructura de madera o metálica, etc.) Y cambiarla a una cubierta de policarbonato alveolar translúcido, como también puede darse el caso que si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material sea el mismo colocado para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cubierta de policarbonato alveolar con un espesor de 10 mm.+ tratamiento anti-UV, incluyendo la estructura de aluminio para apoyo y soporte, como también sus accesorios de fijación.

- Para las secciones y dimensiones de las estructuras de soporte se debe considerar calcular su peso, para garantizar la estabilidad de la cubierta.

- En cuanto al policarbonato a utilizarse deberá ser translúcido y de un grosor correspondiente a 300 micrones.

- Se debe tener el cuidado de que al colocar el policarbonato, todas sus uniones y fijaciones a la estructura queden debidamente selladas para evitar filtraciones en la cubierta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 285: CAMBIO A CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA

Esta actividad consiste en cambiar una cumbrera de otro material por una cumbrera de calamina galvanizada, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Este cambio corresponde al elemento de remate de la cobertura en el encuentro superior formado por los planos inclinados de la cobertura a doble vertiente.

- Se debe utilizar Acero Galvanizado: ASTM-A653, Gr 25, con un espesor de 0.25mm.

- Las cumbreras deben ser fijadas con clavos de calamina Galvanizado y roscado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 286: CAMBIO A LIMAHOYA DE CALAMINA GALVANIZADA

Esta actividad consiste en cambiar una limahoya de otro material por una limahoya de calamina galvanizada, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Este cambio corresponde al elemento de unión entre calaminas que reciben las aguas de la cubierta.

- Debiendo ser fabricadas con calamina plana galvanizada y un espesor que corresponda al calibre N°26.

- Serán fijadas con clavos galvanizados y de cabeza plana (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 287: CAMBIO A ESTRUCTURA METALICA

Esta actividad consiste en cambiar una estructura  de apoyo de cubierta, columna o viga, que está hecha en materiales que no sean metálicos a una de estructura metálica que cumpla la misma función pero garantice su mayor estabilidad y duración, la cual debe cumplir con las siguientes características técnicas mínimas necesarias, a tener en cuenta en la fabricación y montaje de estructuras de acero, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura de acero en sí y su aspecto constructivo:

- Las estructuras metálicas a cambiar irán a requerimiento del fiscal del servicio, de manera que los tamaños y tipos de perfiles a utilizar es importante que el proveedor presente un anexo detallado con la totalidad de kg de acero que se estaría utilizando para el mantenimiento requerido.

- Las operaciones de cortado, preparado, soldado, etc., del material, serán ejecutadas por personal calificado. Las soldaduras deberán ser realizadas por soldadores calificados, en un todo de acuerdo con la Norma AWS.

- Todos los materiales a emplearse en la fabricación deberán ser nuevos y libres de corrosión.  Se rechazará todo material que no cumpla con esta condición, aunque haya sido ya elaborado. El material se trabajará en frío. De ser necesario, se efectuarán trabajos en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo cereza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia (rojo azul).  El enfriamiento se hará al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Se eliminarán rebabas en los productos laminados, como también se limarán las marcas en relieve que hubiera sobre las superficies en contacto.

- A fin de facilitar las tareas de montaje, se deberán marcar con pintura y estampa en ambos extremos de cada elemento, su marca o posición de montaje, en forma clara y visible con letras de molde.  Además, se indicarán con pintura y estampa su sentido de montaje, por ejemplo: “norte”, “arriba”, etc.

- Se evitará en lo posible, el envío al lugar de trabajo de las piezas sueltas de tamaño pequeño, estas se enviarán en conjuntos debidamente identificadas con estampa y pintura. Las piezas que se unan entre sí, deberán prepararse de manera tal que puedan montarse sin esfuerzos y tengan un buen ajuste en la superficie de contacto. Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos. No deberán presentar daños superficiales o fisuras debido al doblado o chaflanado. Tales perjuicios pueden evitarse mediante la consideración de las propiedades del material: elección de radios de curvatura adecuados y elaboración del material a una temperatura adecuada.

- Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o cizalla, deberá hacerse con toda exactitud.  De haber defectos de corte, se eliminarán las ranuras, fisuras y/o estrías mediante cepillado, fresado, rectificado o laminado. De usarse acero de alta resistencia y en espesores con más de 30 mm, se quitará mecánicamente el material endurecido en el oxicorte. No está permitido tapar con soldadura zonas defectuosas. Los cortes que se hagan en el material deberán ser efectuados de modo que queden limpios, sin rebabas y sin deformaciones. Pequeños defectos superficiales podrán eliminarse mediante esmerilado.

- Los agujeros para los pernos se realizarán por taladro y no se permitirá realizarlos con soplete ni punzón. Los agujeros que se correspondan entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros, se eliminarán prolijamente.

- Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetarán las medidas de los planos que se realizarán previamente a su colocado y estén aprobados por el fiscal del servicio.

- Se eliminarán todas las rebabas sobre todo en pasamanos y en otros elementos que entran en contacto con las personas. El arqueado (doblado) de perfiles y caños se hará en frío o en caliente, con guías para lograr una correcta conformación y evitar el debilitamiento y la concentración de tensiones.

- Las partes y subconjuntos fabricados en taller se cubrirán con una mano de imprimación incluso las superficies que entrarán en contacto con las placas de unión.

- Como también todas las estructuras metálicas a cambiar deben ir pintadas con pintura anticorrosiva para una mayor durabilidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 288: CAMBIO A ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

Esta actividad consiste primeramente en retirar la estructura de soporte de cubierta existente en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento para cambiarla a una estructura de soporte de acero galvanizado, la cual debe contar con las siguientes características técnicas:

- Estructura portante para cubierta, compuesta por cerchas de perfiles de acero galvanizado PGC (PGC 90, PGC 61), PGO 90 y PGU 90. Fáciles de armar y de gran resistencia estructural, con el propósito de obtener una cercha suficientemente liviana como para que una persona la pueda levantar fácilmente.

- Los perfiles a utilizar poseen un recubrimiento de 275 gr. De zinc por m2, logrando garantizar la resistencia a la corrosión.

- Se debe utilizar tornillos con cabeza hexagonal 0.342 y Anclaje 3/8 x 2 ¼”.

- Las mismas deben ser armadas formando una cubierta de diferentes caídas, de acuerdo al plan de cubierta o planimetría que se requiere realizar.

- Toda la estructura de acero galvanizado a colocar debe cumplir con las normas Bolivianas NB-131000-1/2/3/4, normas americanas AISI200-y Certificación ISO9001-2008.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 289: CAMBIO A ESTRUCTURA DE H°A°

Esta actividad consiste en cambiar una estructura de apoyo de cubierta, columna o viga, que está hecha en materiales que no sean de hormigón, a una de estructura de H°A° que cumpla la misma función, pero garantice su mayor estabilidad y duración, estas estructuras de H°A°, pueden ser aplicadas a columnas, vigas, zapatas, escaleras, etc., debiendo cumplir las mismas con las siguientes características técnicas:

- Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Proveedor y utilizados por éste, previa aprobación del Fiscal del servicio y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

- Fabricación, transporte, colocación y compactación:

  - Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el concreto, serán tales que la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas o ángulos.

  - Los métodos para medir los materiales, serán tales que las proporciones puedan ser comprobadas con precisión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo.

  - Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe por peso con 1% de margen de error.

  - Para los áridos se acepta una dosificación en volumen es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos.  En el lugar de trabajo se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y de los contenidos de humedad del mismo.

  - La relación agua/cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados.

| RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg./cm2 A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS | RELACION AGUA / CEMENTO EN PESO |
| --- | --- |
| 175 | 0,642 |
| 210 | 0,576 |
| 250 | 0,510 |
| 280 | 0,443 |

  - Se puedan usar relaciones agua/cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la relación entre resistencia y relación agua/cemento para los materiales que se usen haya sido establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza.

  - Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua restante.

  - Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. Se mantendrá la temperatura del Hormigón, entre 10ºC y 25ºC durante su colocación. Durante la colocación se deberá acomodar mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible el empleo de vibración de ser posible.

  - Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, pudiendo ser posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas haciendo uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora).

  - Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los materiales de la mezcla, para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su posición final con el menor número de manipuleos o movimientos, a una velocidad que el hormigón conserve en todo momento su consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios. No se vaciará hormigón que vaya endurecido parcialmente. No se lanzará el concreto a distancias mayores de 1,5 mt., ni se depositará una cantidad en un sitio para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y compactará.

  - Una vez iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, elemento o sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón será previamente planeado.

- Protección y curado:

  - Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre las superficies.

- Encofrados :

  - Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

- Armaduras:

  - El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los planos estructurales correspondientes.

  - El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

  - Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados.  Éstas se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro pinturas y todo aquellos de disminuir la adherencias. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos.

  - Se cuidará especialmente que todas las armaduras quedarán protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos. En caso de no especificarse en los planos recubrimientos se tomarán en cuenta los siguientes:

    - Ambientes interiores protegidos                                        1.0 a 1.5 cm

    - Elementos expuestos a la atmósfera normal                   1.5 a 2.0 cm

    - Elementos expuestos a la atmósfera húmeda                 2.0 a 2.5 cm

    - Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva               3.0 a 3.5 cm

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 290: CAMBIO A ESTRUCTURA DE MADERA TAJIBO

Esta actividad consiste en cambiar una estructura  de apoyo de cubierta, columna o viga, que está hecha en materiales que no sean de madera, a una estructura de soporte de madera tajibo, que cumpla la misma función pero garantice su mayor estabilidad y duración, estas estructuras de madera pueden ser aplicadas a columnas, vigas, cerchas, escaleras, etc., de acuerdo al requerimiento del área a intervenir con el mantenimiento,  debiendo si cumplir  las mismas con las siguientes características técnicas:

- Las secciones de la estructura de madera deberán ser calculadas previamente a su ejecución, con la finalidad de garantizar su resistencia ante cualquier uso.

- La madera tajibo a emplearse deberá ser de buena calidad, madera seca, cepillada en todas sus caras, sin ojos y astilladuras, como también madera tratada contra termitas y tupiros.

- Y una vez colocadas las piezas y si estas están vistas o expuestas a la intemperie, deben ser protegidas con productos que contengan filtros solares y debidamente lijadas y barnizadas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 291: CAMBIO A MURO DE LADRILLO ADOBITO

Esta actividad consiste en cambiar un muro de otro material por un muro de ladrillo adobito, como también de acuerdo al mantenimiento a ejecutar este ítem puede utilizarse para edificar muros nuevos de ladrillo adobito, que se requieran en la infraestructura a intervenir, debiendo contemplar para ambos casos las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros de albañilería de ladrillo adobito E=20CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptarán ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto.

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales,

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborará más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechará toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiará de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 292: CAMBIO A MURO DOBLE DE LADRILLO ADOBITO

Esta actividad consiste en cambiar un muro de otro material por un muro doble de ladrillo adobito, como también de acuerdo al mantenimiento a ejecutar este ítem puede utilizarse para edificar muros nuevos de ladrillo adobito doble, que se requieran en la infraestructura a intervenir, debiendo contemplar para ambos casos las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros dobles de albañilería de ladrillo adobito E=40CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptarán ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto.

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales,

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborará más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechará toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiará de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 293: CAMBIO A MURO DE LADRILLO DE 6H

Esta actividad consiste en cambiar un muro de otro material por un muro de ladrillo de 6H, como también de acuerdo al mantenimiento a ejecutar este ítem puede utilizarse para edificar muros nuevos de ladrillo de 6 H, que se requieran en la infraestructura a intervenir, debiendo contemplar para ambos casos las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros de albañilería de ladrillo de 6H E=20CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos cerámicos a utilizar serán de primera calidad de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, debiendo cumplir las siguientes características técnicas de acuerdo a la Norma Brasilera de Reglamentación (NBR 15270) y la Norma Boliviana (NB 1211001 en consulta).

| CARACTERISTICAS GEOMETRICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIAS |  | TOLERANCIAS |  |
| PARAMETROS | PARAMETROS NOMINALES | MIN | MAX |
| Largo | 245 | 240 | 250 |
| Alto | 180 | 175 | 185 |
| Ancho | 120 | 115 | 125 |
| Espesor Ext. | >= 7 mm | >= 7 mm |  |
| Espesor Int. | >= 6 mm | >= 6 mm |  |
| Desviación Escuadra | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| Planeza de las caras | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| CARÁCTERISTICAS ESPECIALES |  |  |  |
|  |  | MIN | MAX |
| Absorción (%) |  | 8 | 20 |
| Resistencia a la compresión (Mpa) |  | >= 1,5 |  |
| Fisuras |  | <=20% |  |

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de  fraguado de los elementos estructurales.

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiara de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 294: CAMBIO A MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES

Esta actividad consiste en cambiar un muro de otro material por un muro auto portante en una sola pieza en paneles, como también de acuerdo al mantenimiento a ejecutar este ítem puede utilizarse para edificar muros nuevos que se requieran en la infraestructura a intervenir, debiendo contemplar para ambos casos las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros prefabricados auto portantes, termo acústicos en una sola pieza y en paneles, compuestos por productos sustentables, ligeros y resistentes, los cuales están elaborados con plastoform comprimido y sujetado por dos capas de mortero conformando un bloque resistente y adecuado para levantar paredes rápidamente; también contienen en su interior  perfilería de fierro a efectos de dar rigidez al referido muro asegurando una capacidad portante para elementos externos (televisores, pantallas, cuadros, etc.) además de tener características  termo acústicas y viable para el colocado de cualquier tipo de instalación eléctrica o similar.

- Este tipo de muros prefabricados  garantiza:

- Sustentabilidad y ahorro energético

- Ligereza

- Rapidez

- Conveniencia

- Resistencia a la carga

- Resistencia al fuego

- Resistencia acústica

- Y Resistencia a los sismos o ciclones

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 295: CAMBIO A PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIORES E= 10 MM

Esta actividad consiste en cambiar un muro, cielo falso, entrepisos, bajos techos y tabiques de otro material que se encuentren expuestos al exterior o en zonas de alta humedad, por una placa cementicia para exteriores, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará muros, cielos falsos, entrepisos, bajos techos y tabiques con placas cementicias hidrófugas para exterior, debiendo la placa cementicia, como su mismo nombre lo indica, estar compuesta por cemento Portland en su núcleo y laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras.

- También las placas cementicias se caracterizan por:

- Ser la mejor solución para áreas en contacto directo con el agua.

- Se puede usar en interiores y exteriores.

- Fácil de marcar y cortar.

- No sufre deterioro, degradación, deformación, deslaminado, ni se desintegra al exponerlo al contacto directo con agua por tiempo prolongado.

- Presenta una de sus caras rugosa para la mejor aplicación de compuesto o mortero.

- De Instalación rápida que acelera la productividad.

- En cuanto a sus dimensiones contempla los siguientes datos:

- Espesor 12.7mm (½”)

- Largo y ancho 1.20 m ancho ; 2.40 m largo

- Peso por m2 11.59 Kg/m2

- Bordes con orilla cuadrada en sus lados cortos, redondeada y lisa en sus lados largos.

- Para su instalación las placas se deben colocarse sobre bastidores metálicos, tanto en muros como en sistema de cielo raso, debiendo los mismos incluirse para su colocado.

- Los elementos de los bastidores a los que se sujetarán los tableros, deberán colocarse a no más de 61 cm. (24”) entre ellos.

- Los tornillos o clavos a utilizar dependerán del tipo de bastidor al que se sujeten los tableros.

- Antes de su instalación, se recomienda se sigan las instrucciones del proveedor de las placas cementicias a modo de garantizar su buen clocado en el lugar al que vayan a ser ubicadas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 296: CAMBIO A PISO CERAMICO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso cerámico, con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará piso cerámico nacional o importado de buena calidad ya sea de acabado mate, con brillo o antideslizante, según el requerimiento del área a intervenir con el mantenimiento, en dimensiones aproximadas de 40x40 cm.

- La cerámica deberá ser:

  - Tipo PI V.

  - Proceso de fabricación monoccion.

  - Dimensión aprox. 40*40cm

  - Espesor de la pieza 8.6mm +/-0,2

  - Tolerancia a las dimensiones +/-0.5%

  - Desviación ortogonal +/- 0,3%

  - Desviación de curvatura +/- 0.3%

  - Absorción de agua 6%

  - Modelo de resistencia a la flexión min 220 kg/cm2

  - De buena calidad y de color de acuerdo a la solicitud del Fiscal de Servicio, para lo cual el proveedor debe presentar un mínimo de tres muestras o tipo de piso cerámico previo al colocado.

- Previo al inicio de la actividad se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la cerámica, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Así mismo y en coordinación con el Fiscal, se verificará el acabado de la carpeta de nivelación, su nivel y horizontalidad, para posteriormente iniciar el ítem.

- Para la colocación del piso cerámico se utilizará al Cemento Cola con aditivas incorporados que garantizan su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para la colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

a) Ambiente húmedo	13.5 kg/cm2

b) Ambiente cálido	20.0 kg/cm2

c) Ambiente normal	12.0 kg/cm2

- Para la colocación de la cerámica se emplearán maestras, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta.

- Otros cortes requeridos en las piezas de cerámica, como aquellas para la instalación de rejillas de piso deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más bien en el perímetro, esto en coordinación y previa autorización del Fiscal.

- Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro o junta color.

- El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 297: CAMBIO A PISO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso de porcelanato, con las siguientes características técnicas:

- Cambio a pisos de porcelanato pulido o mate de 60 x 60 centímetros aproximadamente, con características PEI V para uso de tráfico intenso y una resistencia mecánica mayor a 2.700 Newton.

- El porcelanato para su instalación debe cumplir los siguientes requisitos antes de su colocación:

| MEDIDAS REQUERIDAS APROX. |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA |  | ASTM C-373 | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  | ≥ 8 MM | 0.1% | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |

| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 | ASTM C 650-04 | ASTM C1026 | ASTM C1028 |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw | CLASE A | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |
|  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |

- Los bordes de las piezas de porcelanato deben tener un corte de 90° realizados en fábrica, no estarán permitidas piezas con bordes curvos.

- Para el pegado de las piezas de porcelanato se empleara adhesivo en base a cemento modificado con resinas en polvo, que incrementa la adhesividad, especialmente diseñado para la colocación de piezas de nula absorción de humedad (Piezas de Porcelanato) y para instalar en piso nuevo sobre superficie de cemento. El material debe cumplir la norma ANSI A 118.4.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 298: CAMBIO A PISO DE ALFOMBRA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso de alfombra modular de alto tráfico, con las siguientes características técnicas:

- Cambio a piso de alfombra modular de alto tráfico con diseño, losetas modulares de 50*50cm.

- La alfombra modular de alto tráfico, en los colores previamente aprobados por el Fiscal de Servicio.

- Se debe utilizar mastico o pegamento para la colocación de la alfombra siendo exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de las mismas.

- El piso de alfombra debe contener una base de poliuretano reciclado (hasta un 85%), e incorporar materiales destinados a mejorar las características de limpieza, olores y esterilización del suelo, así como protección antimicrobiana.

- Los módulos deberán ser piezas de fácil de instalación.

- Las fajas de umbrales serán de aluminio con un mínimo de 3 cms. de ancho, sujetadas con tornillos del mismo aspecto (tornillos c/25 cm) o clavijas de fijación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 299: CAMBIO A PISO DE CEMENTO LISO O ESTRIADO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso de cemento liso o estriado en especial para aceras o áreas exteriores, con las siguientes características técnicas:

- Cambio a piso de cemento con textura lisa o estriada a ser ejecutados de acuerdo a las instrucciones del Fiscal de Servicio.

- El hormigón a utilizar será de cemento Portland, arena y ripio, en el caso de realizarse este tipo de pisos en aceras será de proporción 1:3:4., el mortero para frotachado será de cemento - arena en proporción 1:3.

- Para su ejecución se deberá hacer uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

- En cuanto a su acabado final puede ser liso o estriado (piso tipo barrido), debiendo tener un acabado uniforme y prolijo.

- Considerar si ejecutar juntas cada 1.5m de distancia.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 300: CAMBIO A PISO DE GRANITO O MARMOL

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso de granito o mármol, con las siguientes características técnicas:

- Cambio a pisos de granito o mármol en sectores donde apruebe o instruya el fiscal del servicio, debiendo ser las mismas baldosas graníticas y otras de la misma familia.

- Deberán ser de manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento y color.

- Sus dimensiones serán aquéllas de acuerdo al área donde se realizará el cambio.

- El Proveedor deberá entregar muestras de los materiales al Fiscal del servicio y obtener la aprobación correspondiente para su empleo.

- Esta aprobación no eximirá al proveedor sobre la calidad del producto.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 301: CAMBIO A PISO DE LADRILLO PAVIC

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso de ladrillo pavic en especial para aceras, parqueos o áreas exteriores, con las siguientes características técnicas:

- Cambio a piso de ladrillo pavic o adoquín cerámico para áreas exteriores, el cual contempla para colocado lo siguiente:

- Primeramente el durante el transporte del adoquín cerámico se debe evitar las fracturas del mismo hasta el lugar donde será colocado.

- El lugar de acopio debe estar limpio de vegetación y en terreno con poca inclinación, también se debe cuidar que en el apilado del material no sea mayor a una altura de 1.20 m. en lugares donde exista tránsito peatonal.

- En cuanto a los drenajes y pendientes es importante un buen manejo de las aguas para evitar el deterioro del pavimento, como también siempre mantener la superficie seca y evitar la introducción de agua por las juntas.

- Para los niveles es indispensable que la superficie del adoquinado esté perfectamente pareja y se conserven lo niveles especificados en el diseño para que así el sistema de drenaje funcione adecuadamente. Para verificar esto se colocará una regla o boquillera de 3m y en ningún lugar se deberán presentar luces mayores a 1cm entre ésta y cualquier parte del adoquinado.

- En lo que se refiere a la colocación de la arena previa al colocado del pavic se requiere que esta sea gruesa para la capa de acomodación del adoquín y una fina para el sellado de las juntas.

- Para el proceso de colocación los adoquines cerámicos o ladrillo pavic deben estar bien alineados para obtener un buen efecto visual y así aprovechar las cualidades del material.

- Para conseguir la perfecta alineación se deberán emplear hilos a lo largo y ancho de toda la superficie, los cuales se instalarán por medio de estacas de madera, varillas de refuerzo cada 5m, y así se logrará una superficie homogénea.

- Una vez colocado el adoquín cerámico se debe realizar su compactación inicial con una compactadora de plancha con un revestimiento de goma que nivele el ladrillo cerámico pero sin que llegue a fracturarlo. Se hace una primera pasada por todo el enladrillado en una dirección y luego en sentido perpendicular a este, siempre traslapando los recorridos para conseguir una superficie homogénea. En lugares dónde por razón del avance del trabajo, no se haya confinado aún el ladrillo cerámico, solo se puede compactar hasta un metro antes del borde. Seguidamente, se inspeccionará la totalidad de la superficie compactada, en busca de adoquines cerámicos partidos o fisurados, los cuales se reemplazarán por enteros.

- El sellado de las juntas es importante puesto que amarra todos los adoquines, por lo cual se debe proceder al colocado de arena se esparcida una delgada capa, que no cubra en su totalidad la superficie de los adoquines, la cual por barrido, se introducirá en las ranuras, proceso que se repetirá hasta que llene las juntas.

- Y como último paso se debe realizar la compactación final ya que es la que garantiza un buen amarre entre las piezas y por consiguiente una mayor duración de del piso de pavic colocado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 302: CAMBIO A PISO PREMOLDEADO PARA PARQUEO + GRAMA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un piso de otro material, por un piso pre moldeado para parqueos o aceras, con las siguientes características técnicas:

- Pisos pre moldeados tipo ladrillo, pero fabricados con mortero y huecos intermedios que permiten el crecimiento de la grama, que se coloque en su interior, la cual debe ser incluida en el colocado de este tipo de pisos.

- En cuanto a su colocado se debe seguir los siguientes pasos:

  - Primer Paso: Cavar la tierra a una profundidad coincidente con el espesor del bloque (11 cm), en todo el sector a cubrir.

  - Segundo Paso: Compactar, apisonar bien la tierra, determinando niveles y pretendientes a fin de escurrir agua de lluvias o riego.

  - Tercer Paso: Colocar arena totalmente mojada en un espesor de aproximadamente 3 cm. Es importante que la arena este muy saturada de agua ya que es lo que ayudará a que los bloques se acomoden entre si y no vuelvan a moverse.

  - Cuarto Paso: Colocar los bloques uno a continuación del otro, pisando sobre ellos a medida que se van ubicando para lograr el perfecto acomodamiento sobre la arena mojada.

  - Quinto Paso: Aplicar tierra fértil en cada orificio de los bloques, mojando para que se nivele lo más posible la tierra. Luego sembrar semillas o trozos de césped en cada espacio. Regar profusamente hasta lograr el crecimiento de lo plantado. Si es una zona seca donde es imposible el césped se puede utilizar ripio o piedritas en lugar de tierra.

- Se debe incluir la tierra negra y la grama o césped de bajo consumo de agua, que tenga la particularidad de llegar a mayor profundidad que las otras variedades de césped y que conserve durante más tiempo la humedad, necesitando menos agua para crecer y resistir a los largos periodos sin riego.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 303: CAMBIO A ZOCALO CERAMICO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un zócalo de otro material, por un zócalo cerámico, con las siguientes características técnicas:

- Zócalo cerámica nacional o importado de buena calidad ya sea de acabado mate, con brillo o antideslizante, según el requerimiento del área a intervenir con el mantenimiento, en dimensiones aproximadas de 40 cm de ancho por una altura entre 7 a 10cm.

- La cerámica para los zócalos deberá ser:

  - Tipo PI V.

  - Proceso de fabricación monocción.

  - Espesor de la pieza 8.6mm +/-0,2

  - Tolerancia a las dimensiones +/-0.5%

  - Desviación ortogonal +/- 0,3%

  - Desviación de curvatura +/- 0.3%

  - Absorción de agua 6%

  - Modelo de resistencia a la flexión min 220 kg/cm2

  - De buena calidad y de color de acuerdo a la solicitud del Fiscal de Servicio, y en concordancia con el piso colocado.

- En cuanto a su colocación de los zócalos de revestimientos deben ser colocados con cemento cola y en sus juntas utilizar junta color, como también deberá verificarse que el paramento de aplicación este en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- El espesor máximo, incluyendo el mortero y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Las piezas de cerámica podrán ser cortadas empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Las piezas de cerámica en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra. Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 304: CAMBIO A ZOCALO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un zócalo de otro material, por un zócalo de porcelanato, con las siguientes características técnicas:

- Zócalos de porcelanato con una altura de 7 a 10 cm., debiendo utilizare el porcelanato de las mismas característica y colores del piso colocado, teniendo por objeto servir de revestimiento y protección contra la humedad u otros elementos, ante la acción del agua en los bordes inferiores de cualquier tipo de muro y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar.

- El zócalo de porcelanato debe tener las siguientes características técnicas:

  - Piezas de zócalo de 60 cm de ancho y altura de 7 a 10 cm.

  - Espesor mayor o igual a 10 mm

  - Absorción de agua menor 0,2%

  - Resistencia a la compresión mayor o igual 420 kg/cm2

  - Porcelanato pulido o mate

  - Debe tener resistencia mecánica a la flexión y carga de ruptura.

  - Resistencia a la abrasión.

  - Resistencia al Congelamiento. De alto tráfico.

  - Resistencia a la Fricción – Desgaste y Acabado liso y uniforme

- En cuanto a su colocación de los zócalos de revestimientos deben ser colocado cemento cola y en sus juntas utilizar junta color, como también deberá verificarse que el paramento de aplicación este en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- El espesor máximo, incluyendo el mortero y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Las piezas de porcelanato podrán ser cortadas empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra. Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 305: CAMBIO A ZOCALO DE MADERA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un zócalo de otro material, por un zócalo de madera, con las siguientes características técnicas:

- Zócalos de madera aglomerada con una altura de 10cm., a ser colocados en las áreas que designe el fiscal del servicio.

- El Proveedor deberá suministrar el zócalo de madera aglomerada tanto para la parte inferior de los muros como también podrá aplicarlo como tapajuntas en los sectores donde se encuentran ubicadas las puertas, debiendo las mismas ser de 3” con doble arista viva pulida y sin molduras.

- La madera a utilizar no debe contemplar bichos, ser de buena calidad, madera seca, cepillada, sin ojos y astilladuras, como también madera tratada contra termitas y tupiros.

- Para el colocado de los zócalos de madera el proveedor deberá colocar tacos de madera con un espaciamiento no mayor a un metro, los cuales deberán ser fijados a los tacos mediante el empleo de tornillos y/o Fisher.

- También debe considerarse incluir que los zócalos deben ser entregados barnizados y con un acabado uniforme.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 306: CAMBIO A ZOCALO DE CEMENTO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un zócalo de otro material, por un zócalo de cemento, con las siguientes características técnicas:

- Zócalos y guardapolvos de cemento con una altura entre 30 a 50cm. y a ser ejecutados en los sectores donde indique el fiscal del servicio.

- El acabado de muros será un zócalo enlucido de cemento.

- El mortero a utilizar debe ser de cemento Portland y arena fina en la proporción de 1:6.

- El ocre a emplearse deberá ser aprobado por el fiscal del servicio y en los colores que indique.

- Para su ejecución se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este tipo de zócalos.

- Luego las maestras se deberán realizar a plomada en todos los ángulos y en los paños de muros a distancias menores de un metro.

- El castigado de muros con mortero 1:6 de cemento, enrasando la superficie a regla después de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color con el auxilio de plancha metálica y hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

- Si se presentarán defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El gasto que demande éste trabajo será por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 307: CAMBIO A REVESTIMIENTO DE CERAMICA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento cerámico, con la finalidad de servir como acabado de muros   en aquellas áreas expuestas a humedad (baños cocinas, etc.), protegiéndolos de la acción del agua, humedad u otros elementos y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar, por lo cual el mismo debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Se utilizarán piezas de cerámica nacional o importada, con dimensiones mínimas de 39x39cm., o de 40x40cm.

- Las piezas tendrán un espesor entre 5 y 7 mm.

- Sus características se ajustarán a las especificadas por la Norma Boliviana N.B. 2.5 - 003, para la primera clase.

- El Proveedor deberá presentar muestras de por lo menos cuatro tipos de piezas de cerámica nacional o importada, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

a) Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

b) Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

c) Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de la cerámica en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de cerámica en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm. La fijación de las cerámicas se realizará empleando Cemento Cola.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de cerámica se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de cerámica en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de cerámica, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 308: CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento de porcelanato, con la finalidad de servir como acabado de muros   en aquellas áreas expuestas a humedad (baños cocinas, etc.), protegiéndolos de la acción del agua, humedad u otros elementos y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar, por lo cual el mismo debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Se utilizarán revestimientos de porcelanato, con dimensiones mínimas de 60x60cm.

- Las piezas de revestimiento de porcelanato deberán cumplir lo siguiente:

| MEDIDAS REQUERIDAS APROX. |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA |  | ASTM C-373 | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  | ≥ 8 MM | 0.1% | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |

| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 | ASTM C 650-04 | ASTM C1026 | ASTM C1028 |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw | CLASE A | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |
|  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |

- El Proveedor deberá presentar muestras del revestimiento por lo menos cuatro tipos de piezas de porcelanato, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

a) Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

b) Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

c) Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de porcelanato en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de porcelanato en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza de porcelanato, no será mayor a 3 cm.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de porcelanato se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de porcelanato, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de porcelanato sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 309: CAMBIO A REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento de piedra Tarija, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- El revestimiento a utilizar es de piedra cortada tipo Tarija con un espesor mínimo de 1 cm, a ser colocado sobre revoque fino previamente aplicado en muros exteriores o interiores, de acuerdo a lo indicado por el Fiscal del servicio.

- Para su colocado se utilizará cemento cola con aditivos incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- Previo al inicio de la actividad se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la piedra, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Así mismo y en coordinación con el Fiscal, se verificará el acabado del revoque y su correcta plomada, para posteriormente iniciar la ejecución.

- Se emplearán maestras, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la piedra, no será mayor a 1 cm. La fijación de las piedras se realizara empleando Cemento Cola.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de piedra se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 310: CAMBIO A REVESTIMIENTO CON TABLEROS AGLOMERADOS

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento con tableros aglomerados, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Revestimiento de madera con tableros aglomerados revestidos en ambas caras con papeles decorativos impregnados en resinas melamínicas, con un de espesor de 10 a 12mm, de buena calidad y totalmente secos.

- Para su colocación se debe incluir su estructura metálica de soporte, para fijar las piezas al muro u otro lugar donde se coloque el revestimiento.

- Las piezas o tableros aglomerados se fijarán a la estructura mediante tarugos y tornillos, y así asegurar la fijeza de las piezas o revestimiento de madera.

- Una vez colocados los tableros en sus uniones intermedias se deben colocar perfiles de aluminio en C de 1” de ancho, para un mejor acabado estético, como también tapacantos y tapas de tornillos del color similar al tablero.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 311: CAMBIO A REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento de papel tapiz, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará papel tapiz de primera calidad importado, el cual puede ser suministrado por rollos que pueden ser cortados en el lugar donde se colocará de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

- Los colores y texturas serán a elección del fiscal del servicio, pudiendo ser de acabado liso, texturado, con corcho de mika, etc., debiendo si ser un material de primera calidad. Se debe presentar un mínimo de tres tipos de papel tapiz previo a su colocado.

- El pegamento a utilizar deberá ser el recomendado por el fabricante o proveedor del material.

- Para su colocación primeramente se debe delimitar el área a empapelar para dimensionar la cantidad del empapelado a utilizar.

- Posteriormente realizar la limpieza del muro retirando todo tipo de tierra que no permita la adherencia del empapelado.

- Y Luego aplicar el pegamento sobre el empapelado y proceder con el colocado por franjas.

- Toda la instalación deberá ser realizada necesariamente por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 312: CAMBIO A REVESTIMIENTO CON LAMINAS DE ALUMINIO COMPUESTO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un revestimiento de otro material, por un revestimiento con láminas de aluminio compuesto, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Para este cambio se utilizará revestimiento de fachadas con láminas de aluminio compuesto conformado por dos hojas de aluminio que emparedan un núcleo central de polietileno.

- El panel debe tener un espesor total de 4mm., pero su revestimiento de aluminio para cada cara debe contar con un espesor de 0.30mm.

- La hoja que da al exterior es recubierta con pintura PDVF y con protección UV.

- Cada lámina o panel deberán cumplir los siguientes requisitos:

  - Ancho 1.50 m (con el objeto de minimizar el % de desperdicio)

  - Largo 5.00 m (con el objeto de minimizar el % de desperdicio)

  - Peso aprox.5.00 kg/m2

  - Placas con papel protector donde figure una flecha la dirección o sentido en que se deben instalar el material.

  - La composición de la lámina deberá comprender 3 capas:

    - Cara superior e inferior en aluminio de 0.30 mm

    - Núcleo central de polietileno.

- La lámina de aluminio compuesto debe estar caracterizado por su superficie lisa, capa de color firme y uniforme, excelente resistencia a impactos, gran resistencia al medio ambiente, excepcionales características a prueba de fuego, gran resistencia a la radiación ultravioleta, excelente resistencia a temperaturas extremas, no deberán ser nocivas para el medio ambiente.

- Para su colocación se incluye una estructura metálica que garantice la fijación del panel y su correcta ejecución del sistema en bandeja, contemplando para ello

  - Perfil de Aluminio tipo tubular 20 x 15 cm

  - Silicona estructural color negro (3M)

  - Perfil L (En caso de que el muro no esté en plomada)

  - Tornillo T1 punta broca /mecha (Para fijar los perfiles)

  - Tornillo de remache N°3 (Para fijar la estructura) Con tratamiento resistente a la corrosión

  - Tornillo y Ramplus N° 8 (Para fijar la estructura) Con tratamiento resistente a la corrosión

  - Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Puede ser fácilmente cortado, ranurado, doblado y curveado con sencillas herramientas usadas para procesar madera y metal.

- Incluir el costo referente a los andamios y otros necesarios para su correcta Instalación, en el caso de colocar el material a una altura mayor a 2 metros.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 313: CAMBIO A CIELO FALSO DE CARTON DE YESO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cielo falso o cielo raso de otro material, por un cielo falso de placa de yeso, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará paneles de cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40, e=9.5 mm., cinta de papel micro perforada y masilla lista para usar, todo en correspondencia con lo usual en este sistema.

- Las superficies de los cielos falsos deberán quedar tersas en grado fino, sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos, rasgaduras, desprendimientos, a nivel y a la misma altura del piso terminado en toda ella y ningún otro defecto que se transluzca cuando se aplique la pintura.

- Estos cielos deberán quedar en adecuadas condiciones de resistencia sobre todo en relación con las instalaciones electromecánicas que queden entre ellos y la cubierta.

- Todos los componentes del sistema deberán ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40 e 9.5 mm :

    - Peso 7.5 Kg/m2.

    - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, siendo el del frente y el de la cara posterior del mismo color.

  - Masilla lista para usar.

    - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

    - No tiene reactividad polimerización.

  - Cinta micro perforada

    - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

    - Pre marcada en el centro

  - Sistema de perfilería

    - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

    - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

  - Perfil de 2 1/2”, tipo U:

    - Espesor mínimo 0,5 mm.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 30 mm

    - Sección C 70 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil Larguero 2 ½”, tipo C:

    - Espesor mínimo 0,5 mm,

    - Chapa galvanizada.

    - Sección A 35 mm

    - Sección B 69 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil 1 ¼”, tipo esquinero para proteger aristas.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 32 mm

    - Sección B 32 mm

    - Largo 3.60 mt

  - Tonillos T1 punta aguja

    - Largo 14mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5471

  - Tornillo T2 punta aguja

    - Largo 25mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5470

- El proveedor para su instalación levantará los cielos en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- Los paneles se fijarán usando tornillos auto perforantes y autorizantes, espaciado como máximo, a 40 cm, en el caso de paneles verticales y a 30 cm, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

- Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

- Las cabezas de los tornillos deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 mm, de la cara del panel.

- Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme, mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

- Aplicar una segunda capa masilla plástica ampliándola 5 centímetros a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

- No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.

- El proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

- El proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que los cielos queden firmemente instalados, a escuadra y a nivel.

- El proveedor suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

- Limpieza: Terminada la instalación, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 314: CAMBIO A CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO (INC. EST. MET.)

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cielo falso o cielo raso de otro material, por un cielo falso de fibra mineral acústico incluyendo su estructura de soporte, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cielo falso de fibra mineral acústico 0.61*0.61 (cuadrado) o de 0.61*1.22 (Rectangular) inc. Estructura metálica, para ser colocado bajo las superficies inferiores de las losas y cubiertas, dando condiciones acústicas de absorción y atenuación sonora.

- Presenta un diseño modular y desmontable permitiendo utilizar artefactos de iluminación que se adapten a la grilla y un fácil acceso al entretecho.

- Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El proveedor presentará al Fiscal de Servicio una muestra de este material para su aprobación.

- Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación.

- Siendo perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyará los paneles desmontables acústicos.

- La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante velas de acero galvanizado sujetos con tarugos y tornillos.

- Se emplearán placas de cielo falso prefabricadas de material fibra mineral con las siguientes características:

  - Clasificación contra fuego – Clase A (ASTM e-1264)

  - Reflectancia lumínica  0.70

  - Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal.

  - Perfilaría javelin  15/16” o 24mm

  - Dimensión 61 *61cm. ó  61*1.22 cm

  - Superficie con textura media

  - Proporcionar alta Reflectancia lumínica

  - Acabado pintura vinílica

  - Recto y tegulado

  - Peso 3.40kg/m2

  - Coeficiente absorción sonido 50%

  - Coeficiente de aislación sonoro 35db

  - Generación de humo 50 o inferior ASTM E-84

El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 315: CAMBIO A CIELO FALSO TERMO ACUSTICO DE PVC + ALUMINIO (INC. EST. MET.)

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cielo falso o cielo raso de otro material, por un cielo falso Termo - Acústico de PVC + Aluminio, incluyendo su estructura de soporte, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cielo falso TERMICO-ACUSTICO de PVC, donde cada placa está recubierta en su cara frontal con PVC y su cara posterior con una lámina de aluminio que está diseñada específicamente para absorber en un 50% el ruido tanto interno como externo, como también para aislar el calor en un 50 %.

- El recubrimiento que lleva de PVC y aluminio en las dos caras le sirve para NO absorber la humedad y tener resistencia al agua.

- Es un producto NO INFLAMABLE. - Específicamente cumple esta función contra incendios.

- Cada placa contempla las siguientes dimensiones:

  - MEDIDA. - Tipo cuadrado medida 0.60x0.60 cm.

- Es un tipo de cielo falso de facial aplicación e instalación, mediante perfiles metálicos con recubrimiento blanco pintados al horno.

- En la instalación se utilizarán los siguientes perfiles:

  - Perfil perimetral de 3 m

  - Perfil maestra o principal de 3.60 m y los dos perfiles secundarios de 1.20 y 0.60 cm propiamente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 316: CAMBIO A CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (INC. EST. MET.)

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cielo falso o cielo raso de otro material, por un cielo falso de PVC auto extinguible incluyendo su estructura de soporte, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Cielo falso de PVC de por Poli cloruro de vinilo, con estructura metálica de soporte, debiendo contener este tipo de cielo falso las siguientes características técnicas:

  - Impermeabilidad. Su resistencia a la humedad es RH 95.; Baja deformación.; Libre de mantenimiento. ; Lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento. Es inmune a la corrosión y no se mancha. Resistencia los ácidos, alcoholes, cales, y al ser un material sintético, no forma hongos.; No transmita energía eléctrica.

  - Transmitancia Térmica: K= 0.06 kcal/HºC.; Aislamiento acústico; Seguridad contra incendios. No propaga llama, se auto extingue. Ensayos realizados de acuerdo a Norma IRAM 11910-3. OT 101/8721 del 20-02-04 Clasificación de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: “Clase RE 2: material de muy baja propagación de la llama”. A esta categoría pertenecen los materiales con índice de entre 0 y 25.

- El revestimiento de PVC, está compuesta por Poli cloruro de vinilo (PVC) virgen de 1ra. Calidad, tipo RE 13/B17, cargas inertes, estabilizantes, lubricantes, plastificantes, modificadores de flujo y pigmentos.

- Secciones estándar. Se indican a continuación las secciones estándar y sus dimensiones.

| Código | Denominación | Esquema de la sección |
| --- | --- | --- |
| 2311201 2311202 2311203 | Placa 150mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso |  |
| 2321201 2321202 2321203 | Placa 200mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso |  |
| 2311102 | Perfil Unión Aplicación: Unión de Placas en un mismo plano |  |
| 2311101 | Perfil Perimetral “L” Aplicación: Terminación perimetral del cielorraso o revestimiento con la mampostería |  |
| 2311104 | Perfil Unión Flexible Aplicación: Unión de placas dispuestas en diferentes planos. |  |

- Se recomienda que todos los perfiles deban ser de la misma marca y proveedor a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- Para su ejecución o colocado se debe:

- Depositar en un local bien ventilado, cuya temperatura no supere los 50°C

- Proteger las placas de PVC de la caída de cemento, yeso, pintura, etc.

- Apilar siempre sobre una superficie plana, con una altura máxima de 1.5 m y con base suficiente para evitar desmoronamientos

- Lavar con agua y detergentes neutros. No utilizar alcoholes ni solventes.

- Así mismo se requieren de perfiles metálicos, y otros elementos de fijación a la cubierta metálica que proporcionen estabilidad y rigidez necesaria a cielo falso.

- La instalación de las placas deberá ser realizada por un especialista.

- Deberá estar sujeta a la losa o vigas estructurales mediante perfiles metálicos, que se adhieran a la cubierta a través de ganchos de sujeción, y sujetas a los perfiles en L o en T (dependiendo de su ubicación) donde posteriormente se adhieren las placas de PVC.

- Finalmente, el fiscal del servicio aprobará el colocado, previa verificación de la horizontalidad, sujeciones y el colocado de las placas.

- El proveedor se responsabilizará por el resguardo y mantenimiento de las placas hasta la entrega definitiva del servicio, en caso de que se pierdan piezas deberán incluir su reposición.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 317: CAMBIO A CIELO FALSO DE PLACA VERDE

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cielo falso o cielo raso de otro material, por un cielo falso de placa verde para áreas húmedas, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para preservar la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará paneles de yeso resistente a la humedad de 1.20 x 2.40, e=12.5 mm., cinta de papel micro perforada y masilla lista para usar, todo en correspondencia con lo usual en este sistema.

- Las superficies de los cielos falsos deberán quedar tersas en grado fino , sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos, rasgaduras, desprendimientos, a nivel y a la misma altura del piso terminado en toda ella y ningún otro defecto que se transluzca cuando se aplique la pintura.

- Estos cielos deberán quedar en adecuadas condiciones de resistencia sobre todo en relación con las instalaciones electromecánicas que queden entre ellos y la cubierta.

- Todos los componentes del sistema deberán ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas de yeso resistente a la humedad  de 1.20 x 2.40 e 12.5 mm :

  - Masilla lista para usar.

    - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

    - No tiene reactividad polimerización.

  - Cinta micro perforado

    - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

    - Pre marcada en el centro

  - Sistema de perfilería

    - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

    - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

  - Perfil de 2 1/2”, tipo U:

    - Espesor mínimo 0,5 mm.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 30 mm

    - Sección C 70 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil  Larguero 2 ½”, tipo C:

    - Espesor mínimo 0,5 mm,

    - Chapa galvanizada.

    - Sección A 35 mm

    - Sección B 69 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil 1 ¼”, tipo esquinero para proteger aristas.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 32 mm

    - Sección B 32 mm

    - Largo 3.60 mt

  - Tonillos T1 punta aguja

    - Largo 14mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5471

  - Tornillo T2 punta aguja

    - Largo 25mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5470

- El proveedor para su instalación levantará los cielos en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- Los paneles se fijarán usando tornillos  auto perforantes y autorizantes, espaciado como máximo,  a  40  cm,  en  el  caso  de  paneles  verticales  y a  30  cm,  como  máximo,  cuando  los  paneles  se dispongan verticalmente.

- Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

- Las cabezas de los tornillos deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 mm, de la cara del panel.

- Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme, mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

- Aplicar una segunda capa masilla plástica ampliándola 5 centímetros a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

- No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.

- El proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

- El proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que los cielos queden firmemente instalados, a escuadra y a nivel.

- El proveedor suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

- Limpieza: Terminada la instalación, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 318: CAMBIO A MESONES DE GRANITO, EMPOTRADOS CON SOPORTE DE TUBO METALICO ANCHO 60 - 90CM

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un mesón de otro material, por un mesón de granito, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para dar una mayor durabilidad por su uso diario, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Los materiales a ser utilizado serán losas de granito en espesor mínimo de 2mm, con cortes y medidas de acuerdo al lugar donde se colocarán.

- Los mismos contendrán bordes rectos a 90°, y un zócalo de 10cm., en la parte superior del mesón.

- Las piezas deberán ser llevadas al lugar cumpliendo los requerimientos en cuanto a calidad, color y diseño.

- En cuanto al color del granito se presentará al Fiscal del Servicio tres opciones para su aprobación.

- Estos serán sujetos a los muros, mediante soportes de tubo metálicos o escuadras a 45°metalicas.

- El colocado de los mesones se debe ejecutar con personal calificado con experiencia específica, de manera uniforme teniendo el cuidado de no dañar el mesón al momento de ser colocado sobre un soporte metálico.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 319: CAMBIO A MUROS CARTON- YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un muro de otro material, por un muro falso de cartón yeso doble cara incluyendo su estructura de soporte y accesorios,  o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material por lo que es liviano y no incidiría con un excedente de peso en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Los muros son de Paneles cartón yeso doble cara, incluyen perfiles de acero, tornillos Fisher, todo en correspondencia con lo usual en este sistema. El proveedor deberá proponer el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección.

- Todo el trabajo comprendido en esta sección deberá cumplir con los requisitos de forma, dimensiones y acabado requeridos por el fiscal del servicio.

- Las superficies deberán quedar tersas en grado fino rasgaduras, desprendimientos, a plano y sin ninguna pintura. Sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos u otro defecto.

- Estas paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia.

- La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

- Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

- Buena durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos.

- Buena durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles.

- Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

- Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería

- Buena calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

- Facilidad de mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

- Resistente a áreas expuestas a humedad

- Peso de aprox 13.4-15.30 Kg/m2

- El proveedor deberá dejar terminados los vanos en las dimensiones, plomos, niveles y escuadras según las instrucciones del Fiscal del Servicio.

- El proveedor levantará las paredes interiores en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- El proveedor, previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- El Proveedor, terminado el trazo, fijará los canales de amarre al piso, e inmediatamente, usando plomada, procederá con el canal de amarre superior. Los canales se fijarán usando clavos para hormigón aplicados en su sitio, manualmente o mediante una herramienta de percusión; los clavos deberán colocarse en zig-zag, nunca en el eje de los canales. Los postes se colocarán a plomo y escuadra con el espaciamiento concordando con el ancho de los paneles y de acuerdo a los planos.

- Para lograr que las paredes interiores aíslen el sonido, el Proveedor deberá:

  - Sellar, con un sellador elástico, no endurecible e impermeable, todas las juntas perimetrales en piso, techo, en cajas eléctricas, puertas, vanos o similares y cuando ocurra una penetración debida al paso de una tubería, ducto o accesorio.

  - Los paneles se fijarán usando tornillos Phillips auto perforantes y auto roscantes, espaciado como máximo, a 40 centímetros, en el caso de paneles horizontales y a 30 centímetros, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

  - Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

  - Las cabezas de los tornillos Phillips deberán queda r a una profundidad máxima de 0.5 de milímetro, de la cara del panel.

  - Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme-mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

  - Aplicar  una  segunda  capa  masilla  plástica  ampliándola  5  centímetros  a  cada  lado  de  la  primera  capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijPLAar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

  - El Proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos (en caso de que sean necesarios). Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

  - El Proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

  - Hasta la terminación del proyecto y su entrega, el Proveedor protegerá las paredes de paneles de yeso, de todo daño o maltrato, en caso de identificarse daños a estos paneles, deberán ser reparados por cuenta del Proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 320: CAMBIO A MUROS CARTON- YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un muro de otro material, por un muro falso de cartón yeso doble cara para áreas húmedas con una altura de 12cm. incluyendo su estructura de soporte y accesorios,  o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material por lo que es liviano y no incidiría con un excedente de peso en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Este tipo de muros son de paneles cartón yeso doble cara resistente a las áreas húmedas, compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes resistentes a la humedad, debiendo colocarse una placa estándar de 1.20 x 2.40 e. 12.5 mm con acabado del muro en 12 cm ambas caras, incluyendo la perfilería metálica, cinta de papel micro perforada, masilla lista para usar y todos sus accesorios, especificaciones e instrucciones impresas del fabricante para la instalación de este sistema de muros.

- El PROVEEDOR deberá proponer al Fiscal de Servicio, para su aprobación, el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección, referida a las placas de yeso resistentes a la humedad.

- Todos los componentes de este sistema deben tener resistencia a la humedad, siendo de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas cartón yeso resistente a la humedad de 1.20 x 2.40 e 12.5 mm

  - Peso 9.30 Kg/m2.

- Clasificación de resistencia a la humedad

  - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, el núcleo deberá tener un agregado de componentes especiales para disminuir la capacidad de agua.

  - El revestimiento con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras, siendo el de frente de color verde y el de la cara posterior de color más oscuro.

- Masilla lista para usar.

  - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

  - No tiene reactividad polimerización.

- Cinta de papel micro perforada

  - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

  - Pre marcada en el centro

- Sistema de perfilería

  - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

  - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor del sistema, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

- Perfil Track 3 5/8, tipo U:

    - Espesor mínimo 0,5 mm.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A  30 mm

    - Sección C  100 mm

    - Largo 3.60 mt

- Perfil Stud Larguero 3 5/8, tipo C:

    - Espesor mínimo 0,5 mm,

    - Chapa galvanizada.

    - Sección  A  35 mm

    - Sección B  30 mm

    - Largo 2.40 mt

- Perfil Corner Bead 1 ¼, tipo esquinero para proteger aristas.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 32 mm

    - Sección B 32 mm

    - Largo 3.60 mt

- Tonillo T1 punta aguja

    - Largo 14mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Tornillo T2 punta aguja

    - Largo 25mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5470

Las paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia a la humedad.

La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

  - Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

  - Durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos. Durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles. Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

  - Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería y con ventanería.

  - Calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

  - Mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

  - Resistente a áreas expuestas a humedad

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 321: CAMBIO A MUROS CARTON- YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12 CM INC. EST. MET. Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un muro de otro material, por un muro falso de cartón yeso doble cara antifuego con una altura de 12cm. incluyendo su estructura de soporte y accesorios,  o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material por lo que es liviano y no incidiría con un excedente de peso en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Este tipo de muros son de paneles cartón yeso doble cara resistente al fuego, compuesto por un alma de yeso, aditivos y componentes resistentes al fuego, debiendo colocarse una placa estándar de 1.20 x 2.40 e. 12.5 mm con acabado del muro en 12 cm ambas caras, incluyendo la perfilería metálica, cinta de papel micro perforada, masilla lista para usar y todos sus accesorios, especificaciones e instrucciones impresas del fabricante para la instalación de este sistema de muros.

- El PROVEEDOR deberá proponer al Fiscal de Servicio, para su aprobación, el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección, referida a las placas de yeso resistentes a la humedad.

- Todos los componentes de este sistema deben tener resistencia al fuego siendo de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas cartón yeso resistente al fuego de 1.20 x 2.40 e 12.5 mm.

  - Peso 9.30 Kg/m2.

- Clasificación de resistencia a la humedad

  - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, el núcleo deberá tener un agregado de componentes especiales para resistir al fuego.

  - El revestimiento con una lámina de papel de celulosa especial en ambas caras, siendo el de frente de color rojo y el de la cara posterior de color más oscuro.

- Masilla lista para usar.

  - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

  - No tiene reactividad polimerización.

- Cinta de papel micro perforada

  - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

  - Pre marcada en el centro

- Sistema de perfilería

  - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

  - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor del sistema, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

- Perfil Track 3 5/8, tipo U:

    - Espesor mínimo 0,5 mm.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A  30 mm

    - Sección C  100 mm

    - Largo 3.60 mt

- Perfil Stud Larguero 3 5/8, tipo C:

    - Espesor mínimo 0,5 mm,

    - Chapa galvanizada.

    - Sección  A  35 mm

    - Sección B  30 mm

    - Largo 2.40 mt

- Perfil Corner Bead 1 ¼, tipo esquinero para proteger aristas.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 32 mm

    - Sección B 32 mm

    - Largo 3.60 mt

- Tonillo T1 punta aguja

    - Largo 14mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5471

- Tornillo T2 punta aguja

    - Largo 25mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5470

Las paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia al fuego.

La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

  - Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

  - Durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos. Durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles. Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

  - Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería y con ventanería.

  - Calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

  - Mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

  - Resistente al fuego.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 322: CAMBIO A PAVIMENTO RIGIDO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una vía de circulación de otro material, por una vía con pavimento rígido, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su durabilidad y sobre todo un buen acabado en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Pavimento compuesto de hormigón de cemento portland, con refuerzo, y contemplará todas las actividades previas como cambio de material necesario, para capa base, sub base nivelación y rasante, construidos sobre una subrasante o capa sub-base.

- El Proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- AGREGADOS FINOS:

Los agregados finos para hormigón deberán adecuarse a los requerimientos de la tabla 1.

TABLA 1

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

| DESIGNACION DE TAMIZ PESO | PORCENTAJE POR |
| --- | --- |
| (APERTURA DE LA MALLA) TAMIZ | QUE PASA |
| 3/8 pulgadas (9.5 mm) | 100 |
| No 4 (4.75 mm) | 95 - 100 |
| No 8 (2.36 mm) | 80 - 100 |
| No 16 (1.18 mm) | 50 - 85 |
| No 30 (600 micro-m) | 25 - 60 |
| No 50 (300 micro-m) | 10 - 30 |
| No 100 (150 micro-m) | 2 - 10 |

- AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos deben adecuarse a los requerimientos de ASTM C33.  La granulometría debe ser la indicada en el Tabla No 2.

TABLA 2

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESOS

| Designación de tamiz (apertura de la malla) |  | Porcentaje por peso que pasa el tamiz |
| --- | --- | --- |
| Pulgada | mm |  |
| 2-1/2 | 63 | : |
| 2 | 50.8 | : |
| 1-1/2 | 38.1 | : |
| 1 | 25.0 | : |
| 3/4 | 19.0 | : |
| 1/2 | 12.5 | : |
| 3/8 | 9.5 | : |
| No 4 | 4.75 | : |
| No 8 | 2.36 | : |

El Fiscal del Servicio, sobre la base del cuadro que se muestra a continuación, debe especificar el agregado que se suministrará.  La gradación apropiada debe insertarse en el Tabla 3.  Los porcentajes adoptados están marcados con asteriscos.  Cuando los agregados disponibles localmente no pueden mezclarse económicamente para satisfacer los requerimientos de granulometría, los porcentajes pueden modificarse hasta estar de acuerdo con las características de los agregados disponibles localmente.

TABLA 3

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESO

| Designación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz Aper. |  |  |  | PORCENTAJE DE PESO QUE PASA EL TAMIZ |  |  |
| a la Malla |  |  |  |  |  |  |
| Pulg. | mm | 2"-1" | 1"-No 4 | 1 1/2"-3/4" | 3/4-No 4 | 1"-No 4 |
| 2 1/2 | 63 | - | - | - | - | - |
| 2 | 50.8 | 90-100 | - | 100 | - | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 35- 70 | 100 | 90-100 | - | 100 |
| 1 | 25.0 | 0- 15 | 95-100 | 20- 55 | 100 | 95-100 |
| ¨3/4 | 19.0 | - | - | 0- 15 | 90-100 | - |
| ¨1/2 | 12.5 | 0- 5 | 25- 60 | - | - | 25- 60 |
| ¨3/8 | 9.5 | - | - | 0- 5 | 20- 55 | - |
| No 4 | 4.75 | - | 0- 10 | - | 0- 10 | 0- 10 |
| No 8 | 2.36 | - | 0- 5 | - | 0- 5 | 0- 5 |

El porcentaje de desgaste no debe ser mayor a 40% cuando se prueba dé acuerdo con el ASTM C 131 ó ASTM C 535.

No debe exceder el 40 por ciento.  En algunos casos cuando no pueden conseguirse económicamente de esta calidad, pueden usarse agregados con un porcentaje más alto de desgaste si se ha demostrado un comportamiento satisfactorio de servicio de una obra durante por lo menos 5 años bajo condiciones de servicio y exposición.  El proveedor debe especificar la norma ASTM C131 para agregados más pequeños a 1 1/2 pulgadas (38.1 mm) y ASTM C535 para agregados más grandes a 3/4 de pulgada (19.05 mm).

Los agregados para la mezcla consistirán en piedras trituradas, grava triturada o no, escorias trituradas o arena natural.  El agregado debe estar constituido por partículas sólidas, duras y durables y deben conformar con los requerimientos para substancias deletéreas que se describen en ASTM C33.  Los agregados de cualquier grupo de tamaño no deben contener más del 8% en peso de piezas planas o alargadas.  Una partícula plana o alargada es la que tiene una proposición que excede 5 en 1 entre las dimensiones máximas y mínimas, de una prima rectangular circunscrito.

- CEMENTO

El cemento debe estar conforme con los requerimientos de tipo Cemento Especial IP-40 y norma boliviana NB011.

Si por cualquier motivo el cemento fragua parcialmente o contiene trozos de cemento aterronado, debe ser rechazado.  El cemento recogido de bolsas descartadas o usadas no debe ser empleado.

- SELLADOR DE JUNTAS PRE-MOLDEADO

El sellador de juntas premoldeado para las juntas de expansión deben cumplir con los requerimientos de ASTM 1752 y debe perforar para admitir las barras de trabazón en los lugares indicados en los planos.  Para las juntas de contracción, el relleno debe ser una pieza de fibra impregnada de resina de acuerdo con los requerimientos físicos de la norma ASTM D1752.  El relleno para cada junta debe suministrarse en una sola pieza de largo y ancho iguales a los requeridos para la junta, a no ser que el fiscal del servicio lo especifique de otra manera.  Cuando se ha autorizado el uso de más de una pieza para la junta, los extremos deben ser asegurados y mantenidos unidos ya sea mediante grampas o cualquier otro medio adecuado aprobado por el Fiscal del Servicio.

- SELLADOR DE JUNTAS

El sellador de juntas para las juntas en el pavimento de hormigón debe cumplir con los requerimientos del 160-402 y debe ser del tipo o de los tipos especificados en los planos.

- BARRAS DE TRABAZON Y BARRAS SEPARADORAS

Las barras separadoras deben ser de acero corrugado y conforme a los requerimientos de ASTM A 615 o ASTM A 616, ó ASTM A 617.  Este tipo de barras no deben ser usadas como barras separadoras que requieran ser dobladas o enrectadas durante la construcción.  Las barras separadoras designadas como grado 40 en el ASTM A615, pueden usarse para construcciones que requieran barras dobladas.

Las barras de trabazón deben ser simples de acero de acuerdo con ASTM A 615 ó ASTM, A 616 y ASTM A617 y deben estar libres de rebabas u otras deformaciones que restrinjan su deslizamiento en el hormigón.  Antes de su entrega al lugar de ejecución, un mínimo de dos terceras partes del largo de cada barra de trabazón debe ser pintado con pintura de plomo o asfáltica.

Si se usan barras de trabazón plásticas o de acero recubiertas de plástico, no se requiere la capa de pintura de plomo o asfáltica a no ser que se lo especifique para alguna condición particular en los planos del Contrato.

Las barras de trabazón recubiertas deben satisfacer los requerimientos de AASHTO M254.

Los manguitos para las barras de trabazón usados en las juntas de expansión deben ser metálicos, de diseño aprobado, para cubrir 2 a 3 pulgadas (50 mm a 75 mm) de la barra e trabazón, con un extremo cerrado y con un retén apropiado para sostener el extremo de la barra de trabazón a por lo menos 1 pulgada (25 mm) del lado cerrado del manguito.  Los manguitos deben ser de un diseño tal que no se aplasten durante la construcción.

- AGUA

El agua usada en el mezclado o curado debe ser tan limpia como sea posible y libre de aceite, sal, ácidos, álcali-azúcares, vegetales u otras substancias dañinas al producto acabado.  El agua será aprobada de acuerdo con los requerimientos de AASHTO T26.  El agua que se sabe es potable, puede ser usada sin pruebas.

- MATERIAL DE COBERTURA PARA CURADO

Los materiales para el curado deben estar de acuerdo con una de las especificaciones siguientes:

- Los compuestos líquidos que forman una membrana para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C309, Tipo 2.

- La película de polietileno blanco para el curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

- Las hojas de arpillera blanca polietilinizada para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C171.

- El papel impermeabilizado para curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

- ADITIVOS

El uso de cualquier material agregado a la mezcla de hormigón debe ser aprobado por el Fiscal del Servicio.  El proveedor debe presentar certificados indicando que el material que se suministrará satisface todos los requerimientos indicados más abajo.  Además, el Fiscal puede requerir que el proveedor presente pruebas completas de un laboratorio aprobado mostrando que el material a ser suministrado cumple con todos los requerimientos de las citadas especificaciones.  Se harán pruebas de muestras, del material que está empezando a suministrarse o que se propone utilizar en los trabajos, para determinar si el aditivo es de la misma calidad que el que fue aprobado.

- Aditivos Puzolánicos

Los aditivos puzolánicos deben ser cenizas o material puzolánico calcinado que cumple con los requerimientos de ASTM C618, con excepción de pérdida de inflamación, para la cual el máximo debe ser menos de 6 por ciento.

- Aditivos Incorporadores de Aire

Los aditivos de incorporación de aire deben cumplir con los requerimientos de ASTM C 260, y debe agregarse a la mezcla en la cantidad necesaria para producir el contenido de aire especificado.  El agente incorporador de aire y el aditivo reductor de agua deben ser compatibles.

- Aditivos Reductores de Agua

Los aditivos reductores de agua que controlan el fraguado deben cumplir con los requerimientos de ASTM C494, Tipo A, reductor de agua o Tipo D, reductor de agua y retardador.

Los aditivos reductores de agua deben ser agregados en el mezclador separadamente de los aditivos para incorporación de aire, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

- Todos los materiales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 323: CAMBIO A ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E= 4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una acera de otro material, por una acera de H°C°, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su acabado y funcionalidad en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Colocación de una carpeta de hormigón incluido el empiedre, con piedra manzana.

- El hormigón a utilizarse tendrá una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 210 kg/cm2 y una cantidad mínima de cemento de 350 kg., por metro cúbico.

- Los materiales para la elaboración del hormigón deberán cumplir con las normas básicas para este tipo de hormigones.

- Los trabajos incluyen las excavaciones hasta una profundidad de 0.25 mt., del nivel de la coronación de los cordones, y se formará el plano de subrasante explanado cuyo nivel llegara a menos 15 cm de la rasante y apisonando con compactadora mecánica necesariamente. Se fijará una pendiente de 2 %.

- Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

- Una vez preparado el terreno y el empiedre, se procederá al vaciado de las losas de hormigón. El hormigón será vibrado y apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

- La textura de terminación de la acera deberá ser de tipo peinado en dirección longitudinal a la pendiente, y tendrá como terminación un marco de acabado frotachado de metal, de 2 cms., de espesor, especiales para cada caso. Se usarán juntas de dilatación de 1 cm., utilizando piezas de plastoformo; estas juntas serán verticales y deberán ser colocadas en forma longitudinal y normal a ese eje cada tres metros, los mismos coincidirán en lo posible con las juntas de los cordones.

- Se cuidará que su colocación sea correcta y que exista una perfecta impermeabilización.

- En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos. No se aceptará la mencionada operación una vez que el hormigón haya fraguado totalmente.

- En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora, para evitar el exceso de humedad.

- En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 10 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 324: CAMBIO A AREA VERDE CON GRAMA ESMERALDA EN TEPE MAS TIERRA NEGRA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un área verde que se encuentre con hierbas y malezas, por un área verde con grama Esmeralda en tepe más tierra negra, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Se debe colocar tepe de grama esmeralda, más tierra negra, en las áreas de jardines que se intervenga con el mantenimiento.

- (4 cm. De tierra negra o tierra vegetal y 5 cm. De grama)

- Primeramente, se debe proceder a realizar la limpieza del lugar a intervenir, revisando que no queden saldos de ladrillos, piedras, hormigón u otros residuos de construcción.

- Posteriormente se debe proceder a nivelar el área de trabajo, para colocar la tierra negra que prepare el suelo para el tepe a instalar.

- La tierra negra debe estar abonada con todos los productos que garanticen el buen crecimiento y adherencia del tepe a colocar.

- Y una vez nivelado y con tierra negra se debe colocar por tepes la grama esmeralda, previniendo no colocar tepes que estén secos y en mal estado.

- Se deben cubrir todas las áreas señaladas en plano y según las cantidades solicitadas.

- Una vez terminada la colocación se regará hasta asegurar la vida del tepe colocado, de acuerdo a las condiciones del clima.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 325: CAMBIO A PISO DE RIPIO Y/O CASCAJO DE CERAMICA CRUDA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un área de tierra que se encuentre con hierbas y malezas, por un área con piso de ripio compactado y/o cascajos de cerámica cruda, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- El proveedor primeramente debe proceder a realizar la limpieza del terreno retirando la capa vegetal existente, luego debe realizar una nivelación y compactación del área donde se colocará el ripio, realizando la compactación con vibradoras o rodillos.

- Para alcanzar el nivel de piso terminado, se debe rellenar con material de relleno por capas de no más de 20 cm. compactadas con elementos mecánicos, hasta alcanzar la cota deseada, dando la inclinación de las pendientes que requiera el terreno a modo de evitar la acumulación de agua sobre la vía de circulación.

- Luego sobre el área que se ha rellenado colocar una capa de ripio compactado o cascajos de cerámica cruda hasta 5 cm. de espesor como mínimo.

- Para el caso del ripio compactado se debe utilizar un ripio de 2 a 3” mezclado con ligante (arcilla o limo), para garantizar un mejor compactado del material.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

3.2. CAMBIOS CON IMPERMEABILIZACIONES

ITEM 326: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

Esta actividad consiste en quitar la impermeabilización de cualquier tipo y cambiarla por un sistema de impermeabilización con un imprimador epoxídico y una membrana líquida de poliuretano; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La calidad y el color de la membrana deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- La aplicación de los productos será:

Para temperaturas entre +5°C a +35°C

- (Imprimador epoxídico transparente, bicomponente en dispersión acuosa): Aplicar 2 capas o más, diluirla en proporción 1:1 con agua. Densidad de la mezcla (1.100 kg/m3).Endurecimiento de piel a 23°C de 3 a 4 horas la primera capa y la segunda capa de 6 a 8 horas. En su exposición a los agentes atmosféricos no debe presentar abultamiento, fisuración o escamación.

- (membrana impermeabilizante de puro poliuretano, de base acuosa): Aplicar 3 capas aplicada mediante rodillo, brocha o pulverización, de manera que se acabe con 1,5 a 2 kg/m2 que equivale a 0,8 a 1,0 mm de espesor. No se debe aplicar cuando esté lloviendo o en caso de lluvia inminente. No aplicar en presencia de rocío.

| Tiempos de espera a +23°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 3 a 4 horas |
| --- | --- | --- |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 2 horas |
| Tiempos de espera a +5°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 24 horas |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 2 a 4 horas |
| Tiempos de espera a +35°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 1 a 2 horas |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 1 hora |

Para temperaturas inferiores a +5°C o superiores +35°C sólo se incluye una capa más:

(Imprimador epoxídico transparente, bicomponente en dispersión acuosa): Aplicar 2 capas o más. En su exposición a los agentes atmosféricos no debe presentar abultamiento, fisuración o escamación.

- (membrana impermeabilizante de puro poliuretano, de base acuosa): Aplicar 3 capas.

- (malla no tejida de poliéster para refuerzo de membranas líquidas)

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 327: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN LOSAS ACCESIBLES Y NO ACCESIBLES

Esta actividad consiste en quitar la impermeabilización de cualquier tipo y cambiarla por un sistema de impermeabilización con un mortero cementoso impermeabilizante y una malla de refuerzo de polipropileno; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Las superficies deben estar libres de aceite, grasa y pintura, y de polvo y las áreas no deben ser irregulares o estar flojas. La superficie sobre la cual se aplicará debe ser sólida y estar perfectamente limpia. Retirar cualquier residuo de cemento, cal, escamas, tiza, grasa, aceite y agentes de remoción mediante limpieza abrasiva o lavado a presión con una lavadora a alta presión (a > 24,1 MPa [3 500 psi]) con la boquilla dentro de los 15 cm (6") de la superficie del sustrato.

- Si las estructuras a impermeabilizar y proteger están deterioradas, primero reparar las superficies con los productos adecuados.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas).  Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 328: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN PAREDES CON REVOQUES DE CEMENTO

Esta actividad consiste en cambiar la impermeabilización en paredes por un mortero cementoso de elevada elasticidad; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- (mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad para impermeabilización de superficies de hormigón) Aplicar mínimo 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. No aplicar a una temperatura inferior a +8°C. Proteger de la lluvia en las primeras 24 horas desde la aplicación. Los revoques cementosos o de cal y cemento, deben estar bien curados (7 días por centímetro de espesor en buenas condiciones ambientales), adheridos al soporte, resistentes y exentos de polvo o pintura de cualquier tipo. Humedecer previamente con agua las superficies absorbentes a tratar.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 329: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN PISOS EXTERIORES

Esta actividad consiste en cambiar o reforzar la impermeabilización con un sistema compuesto por un mortero cementoso bicomponente elástico, membrana de refuerzo de polipropileno, mortero con polímero; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas). Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

- (Mortero de capa delgada modificado con polímeros). Instalar únicamente entre 4° y 35°C, colocar sobre hormigón curado 28 días. Proteja de tránsito durante 24 horas. Proteja de tránsito pesado durante 7 días. Aplicar según corresponda el producto para cerámica o porcelanato

- (Mortero de altas prestaciones modificado con polímeros anti-eflorescente, de fraguado y secado rápido, hidrorepelente y anti-moho) Aplicar en la lechas en las juntas entre cerámicas.

- (Sellador de junta de recubrimiento de 100% silicona para tráfico pesado y juntas en movimiento) Aplicar con una pistola de calafateo usando una presión constante, firme, para puentear completamente las juntas. Llenar completamente las juntas con sellador. Moldear el sellador usando una “herramienta de juntas” o el dorso de una cuchara sumergida en una solución de agua jabonosa, para crear una forma cóncava de junta con una apariencia limpia. Inmediatamente después de moldear el sellador, retirar la cinta adhesiva y eliminar los residuos de sellador de la superficie de la chapa con una toalla de papel antes de que el material desarrolle una corteza. Si el material desarrolle una corteza, puede ser necesario retirar el exceso de sellador con un solvente comercial antes de que cure.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 330: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN TANQUES DE AGUA POTABLE

Esta actividad consiste en retirar la impermeabilización de cualquier tipo de estructura y cambiarlo por una impermeabilización con un sistema de mortero de cemento impermeabilizante y tela no tejida de refuerzo, incluyendo todos los materiales y herramientas necesarios para asegurar que el elemento donde se aplique esta actividad ya no exista filtración de agua.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas). Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°C a +35°C

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 331: CAMBIO A IMPERMEABILIZACION EN TANQUES DE AGUA NO POTABLE

Esta actividad consiste en retirar la impermeabilización de cualquier tipo de estructura y cambiarlo por una impermeabilización con revestimiento epoxídico de 2 componentes para la protección química del hormigón, incluyendo todos los materiales y herramientas necesarios para asegurar que el elemento donde se aplique esta actividad ya no exista filtración de agua.

- (Revestimiento epoxídico de 2 componentes para la protección química del hormigón) Aplicar en 2 capas.-Entre ambas capas dejar transcurrir entre 6 y 24 horas, proteger de la lluvia directa por lo menos durante 12 horas. Evitar que transiten 24 horas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

3.3. CAMBIOS EN CARPINTERÍA

ITEM 332: CAMBIO A ESPEJOS BISELADOS

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un espejo sin bisel que se encuentre roto o en el estado, por un espejo de vidrio cristal biselado en todo su perímetro, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Espejos en Vidrio Cristal claro biselado de 4 mm espesor con esquinas esmeriladas.

- El vidrio cristal claro biselado (o espejo) deberá ser de buena calidad, debiendo el proveedor presentar muestras al fiscal del servicio.

- Previo a la instalación, el constructor verificará que las superficies sobre las cuales va a instalar el Espejo, estén planas y libres de imperfecciones.

- Asimismo, la superficie deberá estar seca y libre de cualquier material o sustancia que pueda atacar el plateado.

- Los espejos se montarán y se adherirán a la pared a través de una estructura independiente de aluminio que deberá estar distribuida en todo el perímetro del espejo.

- Cabe hacer notar que los espejos deberán estar contenidos al nivel de la superficie del revestimiento, teniendo el debido cuidado de dejar previamente el rebaje necesario en la pared para su colocación.

- El proveedor tiene la responsabilidad de resguardar el material previo a su colocación y entrega final, a objeto de evitar rayaduras, roturas u otras imperfecciones que dañe la integridad material.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 333: CAMBIO A VENTANAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PROYECTANTES O CORREDIZAS CON VIDRIO TEMPLADO E= 8 MM INC. ACC. Y QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una ventana de otro material, por una de carpintería de aluminio y vidrio blindex de E: 8mm, ya sea corrediza o proyectante incluyendo toda su quincallería para su colocación, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Ventana de carpintería de aluminio y vidrio de seguridad (blindex), con sistema de apertura corredizo o batiente, debiendo incluir todos los perfiles de aluminio para el marco y soporte del vidrio como también la quincallería a utilizar de acuerdo al sistema de apertura y cierre solicitado por el fiscal del servicio.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las ventanas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán las ventanas.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

- La instalación de los vidrios blindex debe estar a cargo de vidrieros y/o especialistas experimentados.

- El proveedor es responsable por la calidad del vidrio blindex suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- El Proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios blindex y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 334: CAMBIO A VENTANAS TIPO CELOCIA DE CARPINTERIA DE ALUMINIO INC. VIDRIO Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una ventana de otro material, por una de carpintería de aluminio y vidrio blindex de E: 8mm, tipo celosía, incluyendo toda su quincallería para su colocación y debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Ventana de carpintería de aluminio y vidrio de seguridad (blindex), con sistema de apertura tipo celosía, debiendo incluir todos los perfiles de aluminio para el marco y soporte del vidrio como también la quincallería a utilizar de acuerdo al sistema de apertura y cierre para ventanas tipo celosía.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las ventanas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán las ventanas.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales.

- La instalación de los vidrios blindex debe estar a cargo de vidrieros y/o especialistas experimentados.

- El proveedor es responsable por la calidad del vidrio blindex suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- El Proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios blindex y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 335: CAMBIO A PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E= 10 MM INC. QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cerramiento de paneles fijos que este hecho de otro material que no sea blindex, por un cerramiento con panel fijo de vidrio templado incoloro de E:10mm, incluyendo su quincallería,  o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su acabado y funcionalidad en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Paños fijos de vidrio templado de 10 mm, incluye los perfiles de aluminio de soporte y fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

- Densidad 2500kgr/m3

- Dureza 6 a 7 GPa

- Módulo de Young 700000 kg/cm2

- Índice de Poisson 0.20

- Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instalados los paños fijos, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas piezas fijas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 336: CAMBIO A PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E= 10 MM (CORREDIZA O BATIENTE) INC. QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material que no sea blindex, por una puerta de vidrio templado incoloro de E= 10mm, incluyendo su quincallería, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su acabado y funcionalidad en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta corrediza o batiente de vidrio templado de 10 mm, incluye los accesorios de soporte fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

- Densidad 2500kgr/m3

- Dureza 6 a 7 GPa

- Módulo de Young 700000 kg/cm2

- Índice de Poisson 0.20

- Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- Para el caso de las puertas batientes comprende también el suministro e instalación de brazos de cierre hidráulico y frenos hidráulicos de piso, para aquellas puertas que así lo requieran.

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- La colocación de herrajes de sujeción para el sistema corredero en las puertas debe colocarse a plomada para evitar el desgate de los bujes.

- Se debe incluir toda la quincallería de acuerdo al sistema de apertura de la puerta, al igual que sus accesorios y jaladores.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las puertas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas puertas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 337: CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un quiebra vista de similar función o material, por un quiebra vista metálico fijo tipo arco que incluya accesorios y estructura metálica de soporte, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su acabado y funcionalidad en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc tipo arco en aluzinc pre pintado compuestos por perfiles porta paneles que permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos, incluyen todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación.

- Se debe utilizar perfiles laminados de aluminio anodizado aluzinc o en color natural, mate u otro color instruido por el fiscal del servicio.

- Estos quiebra vistas o parasoles deben ser micro perforados en forma de arco y deben tener una distancia entre laminas colocada de 200mm. Los materiales a utilizar para la correcta ejecución del ítem son:

- Peso de aprox  3.15kg/m2

- Láminas de aluzinc micro perforado

- Portapaneles

- Paso 200 (distancia entre eje a eje del panel: 0.20 m)

- Espesor 0.5 mm

- Los parasoles deben tener las siguientes características técnicas

- Largo máximo 6 m

- Perforaciones con Diámetro 2 mm

- 15% ABIERTO

- 8,6mmx5mm

- El proveedor debe prever colocar previamente una estructura metálica de soporte de las láminas de acuerdo a lo señalado en el presente formulario, así mismo deben incluirse los accesorios de fijación necesarios para garantizar su correcta ejecución. Estos materiales adicionales y para la instalación son:

- Estructura metálica de soporte de las laminas

- Pernos de anclaje para la estructura metálica y el paramento o hormigón de sujeción 2*5/16” /3*5/16” o similar

- Porta parasoles o quiebra vistas

- Fijación auto portante

- Existiendo una estrecha relación entre el metal y la instalación, El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- La instalación de las de los parasoles de be estar de acuerdo a recomendación del fabricante con el respectivo personal calificado.

- El proveedor es responsable de la rotura o dobles de los perfiles que se produzcan antes de la entrega final.

- El proveedor es responsable por la calidad de los quiebra vistas suministrados y en consecuencia deberá efectuar los reemplazos de los quiebra vistas defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del servicio.

- La instalación deberá realizarse de acuerdo a procedimiento y/o recomendación indicada por el fabricante o proveedor del material a instalar, con el debido personal calificado.

- El proveedor antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

- En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

- Los perfiles tubo de aluminio deben estar sujetos al muro o hormigón de tal forma que permita que la estructura se mantenga adherida por medio de anclajes metálicos zincados y sujetos por pernos de expansión y pasantes con el tubo de aluminio. Se debe tener especial cuidado en mantener niveles de plomadas diagonales, verticales y horizontales en la estructura de aluminio para evitar que la carga del elemento sea distribuida verticalmente.

- La forma de instalación debe realizarse por medio de un sistema de presión de perfiles portapaneles.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 338: CAMBIO A QUIEBRA VISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un quiebravista de similar función o material, por un quiebra vista metálico fijo tipo rectángulo que incluya accesorios y estructura metálica de soporte, o si se ve la necesidad de que por mantenimiento a futuro se requiera colocar por primera vez este material para garantizar su acabado y funcionalidad en la infraestructura en la que se realizará el mantenimiento, por lo cual el mismo para ambos casos debe contar con  las siguientes características técnicas:

- Quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc  tipo rectángulo (perfil c), en aluzinc pre pintado compuestos por perfiles porta paneles que permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos, incluyen todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación.

- Se debe utilizar perfiles laminados de aluminio anodizado aluzinc en color natural plata, Estos quiebra vistas o parasoles deben ser micro perforados en forma de rectangular. Sus características técnicas son:

- Espesor 0.5 mm

- Largo máximo 6 m

- Color plata

- Terminación lisa

- Peso de aprox 056-  0.68 kg/ml

- Separación entre láminas de 65- 230mm

- Micropeforada

- Aluzintermoesmaltado.

- El proveedor debe prever colocar previamente una estructura metálica de soporte de las láminas, así mismo deben incluirse los accesorios de fijación necesarios para garantizar su correcta ejecución. Estos materiales adicionales y para la instalación son:

- Pernos de anclaje para la estructura metálica y el paramento o hormigón de sujeción  2*5/16”  /3*5/16” o similar

- Porta parasoles o quiebra vistas

- Fijación auto portante

- Perfiles metálicos

- Remaches de fijación

- Escuadra de fijación

- Traba metálica

- Existiendo una estrecha relación entre el metal y la instalación, El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- La instalación deberá realizarse de acuerdo a procedimiento y/o recomendación indicada por el fabricante o proveedor del material a instalar, con el debido personal calificado.

- El proveedor es responsable por la calidad de la quiebra vistas suministradas y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de los quiebra vistas defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del servicio.

- El proveedor antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

- En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

- Los perfiles tubo de aluminio deben estar sujetos al muro o hormigón de tal forma que permita que la estructura se mantenga adherida por medio de anclajes metálicos zincados y sujetos por pernos de expansión y pasantes con el tubo de aluminio. Se debe tener especial cuidado en mantener niveles de plomadas diagonales, verticales y horizontales en la estructura de aluminio para evitar que la carga del elemento sea distribuida verticalmente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 339: CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO DE ACERO INOX

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un letrero corporativo de otro material, por un letrero corporativo de acero inoxidable, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Letrero corporativo con la marca YPFB, tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo.

- Tanto los segmentos que conforman la marca corporativa como las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar el letrero sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 340: CAMBIO A LETRERO CORPORATIVO RETROILUMINADO DE ACERO INOX

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un letrero corporativo de otro material, por un letrero corporativo retro iluminado de acero inoxidable, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Letrero corporativo con la marca YPFB, tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo y con iluminación indirecta detrás del logo.

- Tanto los segmentos que conforman la marca corporativa como las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto, e incluirá los componentes eléctricos para iluminación en módulos led y transformador de energía.

- En caso de que el fondo sea oscuro se utilizará contra letra blanca para mejorar el contraste y destacar mejor la marca corporativa.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar el letrero sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

- El proveedor debe incluir la toma o punto eléctrico para su debido funcionamiento, de los cuales si se instala en el exterior sus componentes eléctricos deberán estar debidamente aislados y protegidos de la acción de las lluvias para evitar desperfectos de funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 341: CAMBIO A LETRAS RETROILUMINADAS DE ACERO INOX

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar letras corporativas de otro material, por unas letras retro iluminado de acero inoxidable, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Letras (Texto) tipo cajón fabricado en plancha de acero inoxidable acabado brillo.

- Las letras tendrán un relieve o cuerpo de 3 cm. La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B) según el esquema adjunto e incluirá los componentes eléctricos para iluminación en módulos led y transformador de energía.

- El fiscal del servicio indicará previamente al proveedor el texto a fabricar según requerimiento del área donde se colocará las letras.

- En caso de que el fondo sea oscuro se utilizará contra letra blanca para mejorar el contraste y destacar mejor la marca corporativa.

- El proveedor previamente procederá a verificar y cuantificar el área indicada, para luego proceder con la ejecución del trabajo.

- Antes de fijar las letras sobre la superficie, se trazarán las líneas maestras horizontales y verticales para guiar la instalación y asegurar el nivel y plomada del letrero.

- La instalación se hará con cinta doble contacto de origen y marca reconocida, debiendo previamente a su colocado limpiarse toda la superficie para eliminar cualquier impureza o material orgánico que perjudique la correcta adherencia del material. En caso de instalación a la intemperie, se procederá con tarugos y tornillos en los vértices de la marca corporativa para evitar que una vez colocado el letrero se vean los tornillos a simple vista.

- El proveedor debe incluir la toma o punto eléctrico para su debido funcionamiento, de los cuales si se instala en el exterior sus componentes eléctricos deberán estar debidamente aislados y protegidos de la acción de las lluvias para evitar desperfectos de funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 342: CAMBIO A CENEFA ILUMINADA TIPO BANNERS PARA EXTERIORES

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un letrero de otro material, por una cenefa iluminada tipo banners corporativo para exterior, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Cenefa iluminada tipo banners para exterior con el objeto de identificar la imagen corporativa correspondiente a Y.P.F.B.

- La medida se tomará como largo total (A) por altura total (B).

- Para la construcción de la cenefa iluminada se hará uso de:

  - Estructura de soporte con perfil metálico de tubo cuadrado de 40*40*2 para el marco de la estructura y perfil “T” de 1” x 1/8”  los mismos bajo la norma ASTM 36 y forrado con plancha en acero ASTM 36 en espesor de 2 mm (pintado con un fondo anticorrosivo y una pintura de acabado en base poliuretano).

  - Luminarias Tubo LED de 11W  y cables con aislación antillama, las cuales debe ser distribuidas de tal forma que no produzcan sombras y montadas sobre una base de una plancha de 1 mm galvanizada para mejorar la reflexión.

  - Se debe cubrir la superficie de la cenefa con Lona Panaflex y adhesivo vinílico translúcido 3M con garantía de 5 años o de calidad similar certificada.

  - Tapa metálica pintada con pintura anticorrosiva para sellado de cenefa en la parte inferior y superior de la cenefa.

  - Se deberá dejar en la cenefa un ingreso para realizar mantenimiento. Tanto preventivo como correctivo, en caso de que se queme alguna luminaria.

  - De la fijación; La cenefa será fijada de acuerdo a la estructura que presente el lugar donde será colocada, debiendo el proveedor incluir lo necesario para su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 343: CAMBIO A CENEFA SIMPLE TIPO BANNERS PARA EXTERIORES

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un letrero de otro material, por una cenefa simple sin iluminación tipo banners corporativo para exterior o interior, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Cenefa sin iluminar que no requieran iluminación visible al usuario.

- Para la construcción de la cenefa se hará uso de:

  - Estructura de soporte con perfil metálico de tubo cuadrado de 40*40*2 para el marco de la estructura y perfil “T” de 1” x 1/8” los mismos bajo la norma ASTM 36 y forrado con plancha en acero ASTM 36 en espesor de 2 mm (pintado con un fondo anticorrosivo y una pintura de acabado en base poliuretano).

  - Se debe cubrir la superficie de la cenefa con Lona y adhesivo vinílico 3M con garantía de 5 años o de calidad similar certificada.

  - Tapas metálicas pintadas con pintura anticorrosiva para sellado de cenefa en la parte inferior y superior de la cenefa.

  - De la fijación; La cenefa será fijada de acuerdo a la estructura que presente el lugar donde será colocada, debiendo el proveedor incluir lo necesario para su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 344: CAMBIO A PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un tipo de cerramiento interior de otro material, por un panel plegable acústico de PVC, debiendo contar con las siguientes características técnicas: Paneles divisorios plegables de PVC con características de aislamiento acústico, para salas de reuniones u otros espacios en los que se requiera utilizar.

- El PROVEEDOR deberá comprobar prolijamente las dimensiones reales en el lugar donde se instalara el panel, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados y a muros fijos. Los paneles deberán garantizar el aislamiento de cada ambiente sin causar ningún tipo de ruido.

- Se deberá incluir en los costos la estructura metálica tipo dintel en la parte superior del paramento de ubicación, para la sujeción y sistema de funcionamiento del panel y todos los elementos y accesorios de quincallería, tales como pestillos, cerraduras, bisagras, etc., el sistema debe ser corredizo plegable.

- El tipo de PVC que debe emplearse, deberá contener una garantía mínima de un año.

- Paneles plegables de primera calidad de PVC con características de un alto nivel de aislamiento acústico.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 345: CAMBIO A PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un tipo de cerramiento de división de baterías de baño de otro material, por un panel de melamina fijo de E: 18mm, incluyendo estructura de aluminio y accesorios, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Paneles divisorios de melamina con perfiles de aluminio, para las baterías de baño, diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Los perfiles de sujeción son de aluminio de aleación.

- Los paneles divisorios son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural.

- Sujeción mediante panel frontal a través de herrajes de fijación y nivelación oculta, tomado al piso, cubierto con zócalos de aluminio anodizado natural.

- Sujeción superior mediante tubo en aluminio uniendo los frentes a modo de dintel.

- Sujeción a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

- En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como el personal calificado, que garantice un trabajo satisfactorio.

- A continuación se anexan de talles constructivos y técnicos que deben ejecutarse para la colocación de los paneles divisorios de melamina con perfiles de aluminio solicitados:

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 346: CAMBIO A PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de división de baterías de baño de otro material, por una puerta de melamina de E: 18mm, incluyendo estructura de aluminio (Perfil en U) y accesorios, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puertas de baños modulares con perfiles de aluminio, especialmente diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Perfiles perimetrales en U de aluminio anodizado natural para puertas.

- Bisagra en aluminio del alto total de la puerta compuesta de 2 piezas y 1 solo tornillo, fijación oculta, sin burletes, con sistema clips sin tornillos.

- Las puertas son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural. Cierre con pasador libre-ocupado.

- A continuación, se anexa detalle constructivo y técnicos que deben ejecutarse para la colocación de las puertas solicitadas:

Cierre con pasador libre-ocupado

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 347: CAMBIO A PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta placa de madera, incluyendo marco quincallería y barnizado, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta placa de madera de primera calidad (Roble o Yesquero).

- Madera seca tratada y certificada.

- Este ítem incluye la provisión y colocación de todos los accesorios y quincallería, chapas y marcos para las puertas.

  - Puerta placa de una sola pieza, enchapada en sus dos caras.

  - Con Bisagras de 1 ¼” por 4”

  - Marco de madera con tapajuntas

  - Chapas de buena calidad y línea Minimalista

- La fabricación de estos elementos se sujetará a las instrucciones y recomendaciones del proveedor de puertas, como también las dimensiones serán sujetas al tamaño del vano donde serán instaladas.

- En lo que se refiere a quincallería, se entiende todos los elementos necesarios para la fijación y/o sujeción de las puertas placa de madera con excepción de las cerraduras. En consecuencia, la quincallería comprende entre otros: bisagras de todo tipo, cremonas, picaportes, seguros, cerrojos de presión pasadores, cerrojos imantados, goznes, articulaciones, roldanas, guías, jaladores, botones, topes, etc.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento.

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante de tres bisagras dobles de 4".

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo que instruya el fiscal del servicio

- Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4”.

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- Cabe señalar que no se recibirán puertas con enchapes de madera en mal estado y con bichos (Turiros u otro insecto), que afecten posteriormente a la puerta una vez colocada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 348: CAMBIO A PUERTA TABLERO MACIZA  INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta tablero de madera maciza, incluyendo marco quincallería y barnizado, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta de tablero maciza de madera de primera calidad (Roble o Yesquero).

- Madera seca tratada y certificada.

- Este ítem incluye la provisión y colocación de todos los accesorios y quincallería, chapas y marcos para las puertas.

  - Puerta placa de una sola pieza, enchapada en sus dos caras.

  - Con Bisagras de 1 ¼” por 4”

  - Marco de madera con tapajuntas

  - Chapas de buena calidad y línea Minimalista

- La fabricación de estos elementos se sujetará a las instrucciones y recomendaciones del proveedor de puertas, como también las dimensiones serán sujetas al tamaño del vano donde serán instaladas.

- En lo que se refiere a quincallería, se entiende todos los elementos necesarios para la fijación y/o sujeción de las puertas placa de madera con excepción de las cerraduras. En consecuencia, la quincallería comprende entre otros: bisagras de todo tipo, cremonas, picaportes, seguros, cerrojos de presión pasadores, cerrojos imantados, goznes, articulaciones, roldanas, guías, jaladores, botones, topes, etc.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento.

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante de tres bisagras dobles de 4".

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo que instruya el fiscal del servicio

- Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4”.

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- Cabe señalar que no se recibirán puertas con enchapes de madera en mal estado y con bichos (Turiros u otro insecto), que afecten posteriormente a la puerta una vez colocada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 349: CAMBIO A PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8" INC. ACC. Y QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta metálica con plancha de 1/8”, incluyendo marco y quincallería, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta metálica con plancha de 1/8”, incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá previamente a su colocado verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Plancha metálica de espesor de 1/8”

  - Tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm

  - Perfil de angular de 20x20x2.5mm

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas de fabricación industrial deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- En cuanto al doblado de chapa metálica, las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 350: CAMBIO A PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta metálica con malla olímpica incluyendo marco y quincallería, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta metálica con malla olímpica incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá previamente a su colocado verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Marco de tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm

  - Perfil de angular de 20x20x2.5mm

  - Malla Olímpica tesada en interior de los paños metálicos.

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptara acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 351: CAMBIO A PUERTA TIPO REJA METALICA INC. ACC. Y QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta metálica tipo reja incluyendo marco y quincallería, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta con sistema batiente o corredizo, que incluye marco perimetral y quincallería para cualquiera de los dos sistemas.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Un marco principal de 2x1”, soldados entre sí formando el cuadro y contener en el interior elementos horizontales o verticales que vayan soldados al  interior del marco, con una sección rectangular de 1x1”, colocados cada 10 cm.

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 352: CAMBIO A PUERTA DE ALUMINIO CON DISEÑO TIPO CELOCIA INC. MARCO Y QUINCALLERIA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta de carpintería de aluminio incluyendo marco y quincallería, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta de carpintería de aluminio incluyendo marco y quincallería, con diseño tipo celosía para ventilación de los ambientes.

- Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate y otro color señalado por el fiscal del servicio.

- Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2.

- Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

- Estructurales:	4 mm

- Marcos:		3 mm

- Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc., serán de aluminio, acero inoxidable o magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

- En cuanto a su quincallería debe incluir, bisagras, chapa de buena calidad y jalador.

- Antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales según el vano donde irá colocada la puerta, definiendo con ello si se requerirá una hoja simple o doble.

- El proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, para la ejecución de este ítem, garantizando una perfecta conservación durante su armado y colocación.

- Las hojas batientes deberán llevar botaguas en la parte inferior, para evitar el ingreso de aguas pluviales.

- Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no mayor a 1.5 mm.

- Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer las condiciones de un verdadero cierre a doble contacto.

- La colocación de la carpintería de aluminio en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado los trabajos civiles.

- Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido.

- Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir deflexiones superiores a 1/175 de la luz, pero no más de 2 cm., con excepción de superficies estucadas en cuyo caso la máxima deflexión deberá ser 1/360 de la luz.

- Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos.

- Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 353: CAMBIO A PUERTA METALICA ANTIPANICO INC ACC. Y QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una puerta de otro material, por una puerta anti pánico incluyendo marco, accesorios y quincallería, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puerta anti pánico de una o dos hojas con una altura de 2,1 m y un ancho promedio de 0.90 a 2 metros de ancho, según requerimiento del vano donde se colocará la puerta.

- Las puertas deberán garantizar una resistencia al fuego de por lo menos 1 hora.

- Marco empotrado de acero de alta resistencia e=3mm.

- Debe tener cobertura en ambos lados con bandeja y tapa de lámina de e=2mm, con preparación de superficie con decapado, desengrasado, pintado con pintura epoxica y acabado con esmalte de poliuretano.

- El espesor total de la puerta deber ser no menor a 4 cm.

- Chapas anti pánico instaladas a una altura no menor a 86 cm y no mayor a 122 cm por encima del piso terminado, cada hoja de la puerta debe contar con su propio dispositivo de destrabe.

- Debe estar diseñada e instalada de modo que sea capaz de oscilar desde cualquier posición hasta el ancho total de la abertura en la que está instalada y mantenerse abierta por si sola.

- Deberán abrirse hacia el exterior del Edificio.

- La fuerza que se requiera para liberar el pestillo de la chapa no deberá ser mayor a 15 lbsf (67 N) y para poner en movimiento la puerta las 30 lbsf (133 N.

- Se debe incluir también para las puertas:

- Entrega, montaje e instalación de todo el sistema

- Picado de Muro en Punto de Empotramiento de Marcos de Acero

- Colocación y Nivelación de Marcos de Acero, perfil c (100x50) e: 3 mm.

- Revoque de muros en puntos de empotramiento de marco de acero con un acabado fino

- Masillados y pintura de pared en el área a intervenir.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 354: CAMBIO A BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8MM H= 1 M

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una baranda de otro material, por un barandado de acero inoxidable (cromo-níquel) con vidrio templado, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- El material a ser utilizado en la parte superior será es tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 1.5mm de espesor, fijado a elementos estructurales de acuerdo al lugar donde se instale la baranda.

- Los montantes verticales serán del mismo material y dimensiones, con cuellos de 22mm x 1.00mm de espesor.

- La parte inferior tendrá vidrio templado de 8mm fijado a soportes de acero inoxidable.

- Incluye todos los accesorios necesarios para la fijación y sujeción al piso o superficie de colocación.

- El barandado deberá tener una altura de 1 metro para áreas donde se contemple escalera y para los descansos o pasarelas una altura de 1.20cm., y deberá fabricarse teniendo cuidado en la adecuada alineación según el alineamiento general definido en el lugar donde se colocará la baranda.

- El sistema de fijación propuesto por el proveedor será puesto a consideración del fiscal del servicio, para garantizar que se realice un buen trabajo y la apariencia final sea estéticamente y funcionalmente aceptable.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 355: CAMBIO A PASAMANOS METALICOS TUBO F°G° 2"

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un pasamano de otro material, por un pasamano metálico de tubo F°G° 2¨, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- El material a ser utilizado es la siguiente:

- Para pasamanos: tubo de acero de 2” de diámetro.

- Todo el pasamano irá fijado a elementos estructurales de hormigón determinados previamente y aprobados por el Fiscal del Servicio.

- La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. El surfacer o capa previa a la pintura será del tipo alquídico; la pintura de acabado será del tipo automotriz alto brillo diluida con Thiner envasado y de marca reconocida.

- Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto y buen funcionamiento.

- Para la colocación de los pasamanos no se efectuará mientras no se hubieran terminado los trabajos civiles. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de los trabajos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 356: CAMBIO A PASAMANOS DE ACERO INOX INC. ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un pasamano de otro material, por un pasamano de acero inoxidable, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- El material a ser utilizado es la siguiente:

- Para pasamanos: tubo de acero inoxidable de tubo de acero inoxidable de 38mm de diámetro y 1.5mm de espesor.

- El pasamano deberá ir fijado a elementos estructurales que soporten el mismo, mediante accesorios de acero inoxidable que garanticen su fijación o apoyo.

- Para la colocación de los pasamanos no se efectuará mientras no se hubieran terminado los trabajos civiles. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de los trabajos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 357: CAMBIO A REJA METALICA CON PERFILES Y TUBOS DE ACERO

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cerramiento de otro material, por una reja metálica con perfiles y tubos de acero, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

La reja metálica está compuesta por:

- Columnas de tubos de acero galvanizado estructurales para soporte de reja, incluyendo su dado de hormigón de fijación inferior.

- Parantes verticales de perfiles de acero de 50x50x2mm, fijados a los parantes horizontales de tubo cuadrado de acero de 75x75x2mm.

- Los horizontales van unidos y soldados a las columnas estructurales para su correcta fijación y soporte. Estos perfiles van colocados con una separación de 10cm. entre cada perfil.

- Para su instalación previamente se debe verificar las dimensiones donde se colocará la reja para su correcta distribución de sus columnas estructurales.

- Luego se debe rectificar los niveles y plomos para asegurar que la reja quede perfectamente vertical.

- En caso de no soldar la reja a un marco se debe soldar a la reja una patas en barra metálica para que estas puedan ser incrustadas en la pared y así poder fijar la reja a los muros.

- Para el proceso de incrustar la reja a la pared se debe regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco de la reja.

- Luego de incrustar las patas del marco de la reja a la pared se procede a resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco de la reja a este.

- Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron.

- Luego de instalado la reja con su marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a estos.

- Verificar que las rejas con su marco queden perfectamente instaladas para una posterior aplicación de pintura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 358: CAMBIO A PORTON METALICO INC. EST. METALICA, MOTOR ELECT. Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un portón o reja de acceso principal de otro material que se encuentre en mal estado, por un portón de estructura metálica con sistema de apertura corredizo y motor eléctrico, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Portón de estructura metálica con sistema corrediza comprende de:

- Un parante principal horizontal de 3x3” que debe ir en el parte superior empotrado a los muros, incluyendo un sistema corredizo para el portón en la parte superior (Rieles o perfiles)

- En la parte inferior igualmente un perfil metálico en “U”, empotrado en el piso, que albergue de la misma forma el sistema corredizo de las hojas metálicas a través de rodillos o ruedas metálicas que permitan el deslizamiento del portón.

- Luego el portón está compuesto por dos hojas una fija y una corrediza. Estas hojas o paños de estructura metálica son de 2.60x2.23 de altura. Las mismas que comprenden de un marco principal de sección rectangular de 2x3”, e internamente en sentido horizontal van soldados perfiles metálicos de 2x1”, colocados cada 10 cm.

- El espesor de toda la estructura metálica debe ser mínimo de 2 mm.

- En la hoja corrediza del portón el proveedor debe fabricar los herrajes para el cierre del mismo, incluyendo una chapa para su apertura o cierre principal. La misma que debe ser de buena calidad y marca reconocida.

- Toda la estructura del portón, debe ser bien lijada y masillado, para disimular las soldaduras de las uniones de los perfiles, posteriormente aplicarse la pintura base para metal y la pintura anticorrosiva de primera calidad color a definición del fiscal del servicio.

- DISEÑO:

- Este ítem incluye un motor eléctrico de 6 HP, especial para apertura y cierre de portones, a través de un sistema eléctrico dirigido por control remoto. El mismo que debe ser colocado en el portón que se instalará previniendo también incluir el punto eléctrico de alimentación del motor más su respectiva instalación, dejando el mismo en funcionamiento.

- El motor debe ser de buena calidad y marca reconocida teniendo una garantía mínima de 3 años.

- El mismo debe ser instalado con personal especialista en instalación de motores para portones eléctricos.

- Deberá ser realizado por personal calificado y de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones del proveedor o fabricante, debiendo considerar también el punto eléctrico para su funcionamiento o alimentación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 359: CAMBIO A PORTON METALICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS DE F°G° INC. ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un portón o reja de acceso principal de otro material que se encuentre en mal estado, por un portón de estructura metálica con malla olímpica y sistema de apertura batiente de doble hoja, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Portón de estructura metálica con malla olímpica y sistema de apertura batiente de doble hoja.

- Su estructura principal comprende un marco de tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm y perfil de angular de 20x20x2.5mm con malla olímpica tesada en interior de los paños metálicos.

- Sistema de apertura batiente para cada hoja con Bisagras de 1 ¼” por 4” para sujeción de las mismas.

- Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

- No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

- El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

- La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 10 cm.

- Toda la estructura del portón, debe ser bien lijada y masillado, para disimular las soldaduras de las uniones de los perfiles, posteriormente aplicarse la pintura base para metal y la pintura anticorrosiva de primera calidad color a definición del fiscal del servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 360: CAMBIO A REJA DE METAL CON MALLA OLIMPICA Y POSTE F°G° INC/CERRAJERIA

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un cerramiento de otro material, por una reja metal con malla olímpica y postes FG, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" y malla de alambre galvanizado.

- Los tubos deberán empotrarse en una profundidad no menor a 0.30 m.

- La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje.

- La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de 15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.

- La sujeción de la malla al tubo se hará mediante alambre de amarre galvanizado previamente aprobado por el fiscal del servicio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 361: CAMBIO A CENEFA DE MADERA BAJO MESON

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una cenefa o mobiliario empotrado bajo mesón que se encuentre en mal estado, por una cenefa de madera enchapada con espesor de 1”y altura de 45cm., debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Para este ítem se utilizará:

- Madera cedro de 12mm de espesor

- Accesorios de fijación necesarios

- Las cenefas deben llevar un marco interior de madera cedro el cual debe ir sujeto al mesón y muros.

- Luego colocar la placa de 0.45 cm de alto, fijadas estos marcos.

- Según el diseño a realizar la placa base lleva otras placas de madera sobrepuestas de 1.5 cm. de espesor.

- Una vez colocadas las cenefas las mismas deben ser barnizadas en color kaoba, incluyendo también barniz plastificante por estar expuestas a la humedad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

3.4. CAMBIOS SANITARIOS

ITEM 362: CAMBIO A INODORO CON FLUXOMETRO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar un inodoro de cualquier tipo y cambiarlo por un de inodoro con fluxómetro incluyendo la grifería, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Inodoro

- El inodoro tiene que ser de porcelana vitrificada, de color blanco. Los inodoros a emplearse deberán ser de alta eficiencia o de bajo consumo de agua, debiendo descargar como máximo un volumen no mayor a los 6 litros por cada pulsación.

- En todo inodoro la altura mínima de la taza, desde el nivel de piso hasta el asiento del mismo, será de 370 mm. Previa a la compra de los artefactos, la altura y el modelo deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- El sifón correspondiente al inodoro y que es parte constitutiva del mismo, deben tener un sello hidráulico no menor a 50 mm.

- Fluxómetro

- El fluxómetro debe ser cromado, de línea minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Sello antifugas

- El sello antifugas tiene que ser un anillo de cera adaptable con protector de plástico

- Silicona

- La silicona debe ser transparente y debe tener fungicida.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 363: CAMBIO A INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar un inodoro de cualquier tipo y cambiarlo por un de inodoro con tanque bajo y doble descarga incluyendo la grifería, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Inodoro

- El inodoro tiene que ser de porcelana vitrificada, de color blanco. Los inodoros a emplearse deberán ser de alta eficiencia o de bajo consumo de agua, debiendo descargar como máximo un volumen no mayor a los 6 L por cada pulsación.

- En todo inodoro la altura mínima de la taza, desde el nivel de piso hasta el asiento del mismo, será de 350 mm. Previa a la compra de los artefactos, la altura y el modelo deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- El sifón correspondiente al inodoro y que es parte constitutiva del mismo, deben tener un sello hidráulico no menor a 50 mm.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución  de los trabajos, debiendo el Proveedor presentar muestras al Fiscal del Servicio para su aprobación respectiva, previa su instalación.

- Sello antifugas

- El sello antifugas tiene que ser un anillo de cera adaptable con protector de plástico.

- Silicona

- La silicona debe ser transparente y debe tener fungicida.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 364: CAMBIO A URINARIO C/GRIFERIA A PRESION INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar un urinario de cualquier tipo y cambiarlo por un urinario con válvula automática, incluyendo la grifería, el chicotillo (si corresponde), accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Grifería

- La grifería para el urinario debe cumplir con las características de bajo consumo de agua, teniendo consumo promedio no mayor a los 2 litros por pulsación.

- La grifería será a presión, temporizada, cromada, de estilo minimalista (Imagen referencial).

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Urinario

- El urinario tiene que ser de porcelana, de color blanco. Con las características de bajo consumo de agua. El receptáculo de la orina debe ser rectangular y mínimo de 50 cm de largo.

- Los efluentes de urinarios, que no contemplen un sello hidráulico compacto (que no sea parte integral del artefacto), deben poseer un sifón externo o caja interceptora especial provista de una tapa hermética

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 365: CAMBIO A LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.

ITEM 366: CAMBIO A LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.

Las actividades de los ítems 365 y 366 consisten en quitar un lavaplatos de cualquier tipo y cambiarlo por un lavaplatos de dos o un depósito de acuerdo de instrucciones del Fiscal de Servicio, incluyendo retirar la grifería y cambiar por grifería mezcladora, el chicotillo, sifón, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Lavaplatos

- El lavaplatos debe ser de acero inoxidable, con depósitos profundos (≥ 150 mm) y debe contar con un adhesivo anti-ruido.

- Todo lavaplatos deberá contar con un mecanismo de rebalse cuando se produzca el llenado del mismo (rebosadero).

- Grifería

- Todo lavaplatos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

- Toda grifería de lavaplatos deberá estar provista de una rejilla o criba de retención de sólidos y contar con un tapón o accesorio de retención de líquidos.

- La grifería será cromada de estilo minimalista (Imagen referencial).

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Sifón

- Los sifones individuales de artefactos sanitarios, tipo “S” o “P”, deberán tener un sello hidráulico no menor de 50 mm y estar provistos de un buje de inspección roscado u otro dispositivo que permita su fácil limpieza.

- No deben emplearse sifones cuyo sello hidráulico esté constituido por partes o accesorios móviles que pudieran permitir el paso de gases emanados de las aguas residuales.

- Todo sifón debe presentar un orificio de salida con un diámetro igual al del ramal de descarga conectado a él.

- El diámetro del sifón será mínimamente 1 ½”.

- Desgrasador

- Todos los lavaplatos deberán estar conectados a un desgrasador, pero este ítem no incluye su provisión, ni su instalación.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 367: CAMBIO A LAVAMANOS SOBREPUESTO C/GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC.

ITEM 368: CAMBIO A LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS C/GRIFERIA INC. ACC.

Las actividades de los ítems 367 y 368 consisten en quitar un lavamanos de cualquier tipo y cambiarlo por un lavamanos nuevo incluyendo retirar la grifería y cambiar por grifería temporizada, el chicotillo, sifón, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Lavamanos

- El lavamanos será de porcelana vitrificada blanca, de estilo minimalista.

- Todo lavamanos deberá contar con un mecanismo de protección contra el rebalse de las aguas (rebosadero) con un diámetro efectivo de 20 mm como mínimo.

- Sifón

- Los sifones individuales de artefactos sanitarios, tipo “S” o “P”, deberán tener un sello hidráulico no menor de 50 mm y estar provistos de un buje de inspección roscado u otro dispositivo que permita su fácil limpieza.

- El sifón debe ser mínimamente de 1 ¼” de diámetro, pero de preferencia de 2” de diámetro.

- Grifería

- Todo lavamanos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.). Se deberá instalar grifería de cierre automático, con un consumo promedio de 0,03 L/s (1,8 L/min.).

- La grifería del lavamanos deberá contar con una rejilla o criba de retención de sólidos así como de un tapón para la retención de líquidos.

- La grifería será a presión, temporizada, monocomando, cromada, de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Chicotillos

- Los chicotillos serán de ½”, de acero inoxidable y con “tuerca loca”.

- La silicona debe ser transparente.

Para lavamanos de discapacitados, la altura del lavamanos deberá ser instalado considerando las siguientes dimensiones:

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 369: CAMBIO A DUCHA ELECTRICA INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar una ducha de cualquier tipo y cambiarlo por una ducha eléctrica, incluyendo la grifería, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Ducha

- La ducha eléctrica debe ser de 4 temperaturas de resistencia blindada e incluye un interruptor termo magnético.

- La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.).

- La ducha deberá ser de estilo minimalista, cromado y deberá tener la aprobación del Fiscal del Servicio antes de su instalación.

- Grifería

- La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

- La grifería será temporizada, cromada de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 370: CAMBIO A DUCHA C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar una ducha de cualquier tipo y cambiarlo por una ducha que funcione en base a gas, incluyendo la grifería mezcladora de agua fría y caliente, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Ducha

- La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.).

- La ducha deberá ser de estilo minimalista, cromado y deberá tener la aprobación del Fiscal del Servicio antes de su instalación.

- Grifería

- La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

- La grifería será temporizada, cromada de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 371: CAMBIO A GRIFERIA TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar una grifería de lavamanos de cualquier tipo y cambiarlo por una grifería temporizada, incluyendo chicotillos, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Grifería

- Todo lavamanos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.). Se deberá instalar grifería de cierre automático, con un consumo promedio de 0,03 L/s (1,8 L/min.).

- La grifería del lavamanos deberá contar con una rejilla o criba de retención de sólidos así como de un tapón para la retención de líquidos.

- La grifería será a presión, temporizada, monocomando, cromada, de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 372: CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar una grifería de lavamanos de cualquier tipo y cambiarlo por una grifería de una llave, incluyendo chicotillos, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

  - La tubería de alimentación de agua empotrada y la tubería de desagüe empotrada no están incluidas en esta actividad.

  - Grifería

- Todo lavamanos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.). Se deberá instalar grifería de cierre automático, con un consumo promedio de 0,03 L/s (1,8 L/min.).

- La grifería del lavamanos deberá contar con una rejilla o criba de retención de sólidos así como de un tapón para la retención de líquidos.

- La grifería será a presión, temporizada, monocomando, cromada, de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 373: CAMBIO A GRIFERIA DE UNA LLAVE PARA LAVAPLATOS INC. ACCESORIOS

Esta actividad consiste en retirar la grifería de una llave y cambiarla por una grifería con las características indicadas en esta especificación; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

  - Todo lavaplatos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

  - Toda grifería de lavaplatos deberá estar provista de una rejilla o criba de retención de sólidos y contar con un tapón o accesorio de retención de líquidos.

  - La grifería será cromada de estilo minimalista

  - La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

  - La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

  - La reposición del chicotillo conectado a la grifería no está incluido en esta actividad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 374: CAMBIO A GRIFERIA PARA DUCHA A GAS INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar una grifería de cualquier tipo y cambiarlo por una grifería de ducha a gas, mezcladora, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; incluyendo todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Grifería

- La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

- La grifería será temporizada, cromada de estilo minimalista.

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 375: CAMBIO A GRIFERIA AUTOMATICA PARA URINARIO INC. ACC.

Esta actividad consiste en quitar la grifería de un urinario de cualquier tipo y cambiarlo por una válvula automática, incluyendo la grifería, el chicotillo (si corresponde), accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Grifería

- La grifería para el urinario debe cumplir con las características de bajo consumo de agua, teniendo consumo promedio no mayor a los 2 litros por pulsación.

- La grifería será a presión, temporizada, cromada, de estilo minimalista (Imagen referencial).

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 376: CAMBIO A CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50 - 70

Esta actividad consiste en quitar canaletas de cualquier tipo y cambiarlo por canaletas de acero galvanizado N° 28 con los accesorios de sujeción mínimamente cada 2 metros; e incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería bajante no está incluida en esta actividad.

- Las canaletas serán de chapa galvanizada N° 28, serán corte 70 cuando haya parapeto, porque la canaleta revestirá 20 cm por encima del alto de la sección de la canaleta.

- El corte de la nueva canaleta será preferentemente de corte 70, a menos que el espacio disponible para la canaleta permita sólo corte 50

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 377: CAMBIO A GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE

Esta actividad consiste en quitar un dren de cualquier tipo y cambiarlo por dren con Geocompuesto con: geotextil drenante, núcleo de filamentos tridimensionales y geotextil impermeabilizado, incluyendo los accesorios de sujeción que recomiendo el fabricante del geocompuesto.

En Dren Vertical

En Dren Horizontal (jardineras y campos deportivos)

El geocompuesto debe contar con una capa que detenga el paso del agua, otra que permita el escurrimiento del agua a través de esa capa y permita la captación del agua para desembocar en el tubo perforado (no incluido en esta actividad) y una capa que filtre el ingreso de agregado fino al área de escurrimiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 378: CAMBIO A GRAVA SELECCIONADA PARA DRENAJE

Esta actividad consiste en quitar la grava de drenaje y cambiarlo por una grava limpia y seleccionada, incluyendo los ensayos al material y el tamizado accesorios.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La excavación y relleno no están incluidos en esta actividad.

- El material debe ser clasificado proveniente de lecho de río u otro origen, que cumpla con un desgaste no mayor al 70% por el ensayo de Los Ángeles y con la siguiente gradación:

| TAMICES (AASHTO M-92) | PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR EL TAMIZ |
| --- | --- |
| 3” | 100 |
| N° 4 | 20 - 50 |
| N° 200 | 0 - 10 |

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 379: CAMBIO A TUBERIA POLIETILENO A.D. PERFORADA DE 8" PARA DRENAJE

Esta actividad consiste en quitar la tubería de drenaje de cualquier tipo y cambiarlo por una tubería de drenaje de polietileno de alta densidad, incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Esta actividad no incluye la base de Hormigón Pobre para la tubería, tampoco el geocompuesto que lo revestirá, ni la excavación, ni el relleno.

- La tubería será parte del sistema de drenaje de agua de percolación Luego del vaciado una base de H° sobre la que se apoyará la tubería, una vez seca, se procede a adherir el geocompuesto tanto a la pared de la estructura como al canal de drenaje. Encima del geocompuesto se coloca el tubo perforado, realizando las uniones entre tubos, tal como indica las especificaciones del fabricante y se lo rodea con el geocompuesto, tal como lo indica el gráfico, posteriormente se rellenará el espacio generado con tierra compactada, pudiendo utilizarse también grava.

- La tubería debe tener una pendiente mínima de 1,5%. Es importante controlar que la pendiente de la tubería permita descargar toda el agua recolectada a la cámara.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 380: CAMBIO A TUBERIA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

Esta actividad consiste en retirar tubería y cambiarla por tubería de polipropileno que se encuentra enterrada incluyendo accesorios de tubería, la excavación y relleno con cama de tierra seleccionada en un espesor de 5 a 10 cm dependiendo del diámetro de la tubería; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Esta actividad no incluye la reposición de piso, ni contrapiso.

- Deben garantizar su calidad mediante un Certificado, emitido por un laboratorio verificador que la tubería es apta para ser enterrada

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 381: CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 15 MM – 50 MM.

ITEM 382: CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 50 MM -150 MM.

Estas actividades consisten en retirar tubería suspendida o sobrepuesta sobre muros, losas u otro elemento y cambiarla por tubería de polipropileno incluyendo retirar y reponer accesorios de tubería y accesorios de sujeción; así como todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La calidad de la tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación.

- Los accesorios de sujeción deberán ser resistentes a la corrosión y fácilmente desmontables.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 383: CAMBIO A TUBERIA DE POLIPROPILENO EMPOTRADA INC. ACC.

Esta actividad consiste en retirar la tubería que esté empotrada en muros o cielo falso o piso u otro elemento y cambiarla por tubería de polipropileno, incluyendo retirar y cambiar accesorios de tubería y accesorios de sujeción; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación y los accesorios de tubería deben ser de fábrica.

- Está prohibido instalar tuberías empotradas directamente en estructuras portantes (losas, columnas, muros de contención, muros portantes, etc.) al interior o exterior de la edificación.

- Está permitido empotrar tuberías en paredes (tabique o muros no portantes) y embebidas en el contra piso de losas y pisos de cemento, mosaico, entre otros.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

3.5. CAMBIOS ELÉCTRICOS

ITEM 384: CAMBIO A PANEL LED DE 40 W 600X600X14 MM

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria LED tipo panel de 600 x 600 X14mm de 40 W eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Luminarias LED tipo panel de 600 x 60014 mm de 40 W, en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio, deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en cada ambiente.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 20 W de potencia. El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- Las luminarias LED, tipo panel deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 40 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, estos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea ó americana.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el fiscal del servicio antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 385: CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria LED DOWLIGHT LED DE 11W Ø DE 100 MM, eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Luminaria LED tipo Down light circular de 100 mm LED de 11 W, en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio.

- Deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en cada ambiente.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 11 W de potencia.

- El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, estos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea ó americana.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Las luminarias LED, tipo Down light deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 11 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 386: CAMBIO A LUMINARIA LED DOWNLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria LED DOWLIGHT LED DE 18W Ø DE 200 MM, eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Luminaria LED tipo Down light circular de 200 mm LED de 18 W, en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio.

- Deben instalarse alineadas con distribución regular y equitativa en cada ambiente.

- Las luminarias LED deben contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una tensión de trabajo de 220 V AC, 50 Hz. un máximo de 11 W de potencia.

- El rendimiento lumínico de las lámparas LED debe ser de 80 a 100 lm/W. No se aceptarán lámparas con rendimientos por debajo de esta especificación.

- En caso de que la luminaria necesite accesorios para su conexión a la tensión de operación, éstos dispositivos electrónicos deben contar con sello UL. Asimismo, tanto el panel como el dispositivo deben ser de la misma marca.

- La procedencia de la luminaria debe ser europea ó americana.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Las luminarias LED, tipo Down light deben tener certificado de calidad, con una garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y un promedio de 50,000 horas de vida útil. El flujo debe estar en el orden de 2,000 Lm (lumen), se efectuarán las pruebas necesarias para comprobar el flujo luminoso. La tensión de trabajo debe ser de 220 V AC 50 Hz. Potencia máxima de 18 W. El material debe ser preferentemente de aluminio, liviano y de fácil instalación.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 387: CAMBIO A TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un tubo fluorescente de una pantalla a o luminaria discontinuada o de alto consumo por un tubo LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W, eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Los Tubos de leds presentan un formato equivalente a los tubos fluorescentes tradicionales con las ventajas de la iluminación LED.

- Son totalmente intercambiables por tubos fluorescentes siempre quitando la reactancia y el cebador del porta-fluorescentes para garantizar un funcionamiento y ahorro energético óptimo.

- El ahorro energético es hasta un 70% comparado con tubos fluorescentes convencionales.

- Libre de Mercurio y gases contaminantes.

- Larga duración (estimada 50K a 80K horas).

- En cuanto a su montaje se debe retirar primeramente de las pantallas donde se hará el cambio los tubos fluorescentes, reactancia y el cebador del porta-fluorescentes, para luego colocar el nuevo tubo LED con las siguientes características:

    - Altamente resistente, conformado en aluminio y acrílico.

    - Sin parpadeos ni interferencias.

    - De Arranque y apagado instantáneo.

    - El haz luminoso no emite calor.

    - Tensión de alimentación: 220VAC 50Hz.

    - Conectores protegidos con material plástico aislante eléctrico.

    - Trasera de aluminio extruido de alta disipación térmica.

    - Frontal en acrílico transparente (disponible en traslúcido y opaco).

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará en todas aquellas luminarias que requieran el cambio debiendo reemplazar los tubos fluorescentes.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 388: CAMBIO A FOCO LED DE 9W ROSCAS E27

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un foco a rosca de una pantalla a o luminaria discontinuada o de alto consumo por un foco LED DE 9W ROSCAS E27, eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Bombilla o foco LED de 9W capaz de reemplazar las incandescentes/halógenas 80W a 100W, de alta luminosidad, y de muy bajo consumo.

- Su color de temperatura es de 3000K, Blanco Cálido.

- La bombilla LED E27 de 9W de 30.000 horas 0,5 N/A 230VAC 50/60Hz.

- Medidas Eficiencia máx. Ángulo de luz Vida del LED Factor potencia Equivalencia Voltaje Bombilla LED 9W.

- Las bombillas LED E27 son las más conocidas y de rosca grande, disponibles en forma de foco.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 389: CAMBIO A FOCO LED TIPO TUBO DE 11W

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar un tubo fluorescente de una pantalla a o luminaria discontinuada o de alto consumo por un FOCO LED TIPO TUBO DE 11W, eficiente y de bajo consumo, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- FOCO LED TIPO TUBO DE 11W con:

    - Tipo Tubo Led Listón Interconectable

    - Difusor Policarbonato.

    - Tensión nominal 220 - 240Vca Frecuencia 50/60Hz.

    - Montaje Superficial (Incluye Accesorios de Montaje)

    - Interconectable hasta 8 Listones Led.

    - Color Luz Día - 6500ºK

    - Watts 11

- Los Tubos de leds presentan un formato equivalente a los tubos fluorescentes tradicionales con las ventajas de la iluminación LED.

- El ahorro energético es hasta un 70% comparado con tubos fluorescentes convencionales.

- Libre de Mercurio y gases contaminantes.

- Larga duración (estimada 50K a 80K horas).

- En cuanto a su montaje se debe retirar primeramente de las pantallas donde se hará el cambio los focos fluorescentes, para luego colocar el nuevo foco LED con las siguientes características:

    - Altamente resistente, conformado en aluminio y acrílico.

    - Sin parpadeos ni interferencias.

    - De Arranque y apagado instantáneo.

    - El haz luminoso no emite calor.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará en todas aquellas luminarias que requieran el cambio debiendo reemplazar los tubos fluorescentes.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 390: CAMBIO A LUMINARIA INC 75/100W TIPO TORTUGA CON FOCO LED DE 9W

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria INC 75/100W tipo tortuga con foco LED DE 9W, la cual es eficiente y de bajo consumo, debiendo contar el mismos con las siguientes características técnicas:

- Luminarias tipo tortuga (aplique) a ser instaladas en los puntos y ambientes indicados por el fiscal del servicio.

- Estas pantallas se adosarán a la pared, donde se dispondrá de una caja metálica con tapa, donde se realizarán las conexiones del artefacto de iluminación, de modo que no quede ningún conductor a la vista.

- Los artefactos se instalarán a 2.5 m como mínimo o de acuerdo a normas de la empresa distribuidora local.

- Las lámparas deben contener todos sus accesorios.

- Todos los elementos de las luminarias deberán estar asegurados firmemente (reactancias, reactores, soquetes, zócalos, tubos).

- Se deberá entregar al fiscal del servicio una muestra de las luminarias a utilizar, para que éste dé su conformidad.

- Las Luminarias, deberán contar con Socket de porcelana, Voltaje de 230VAc, 50 HZ. y los accesorios cumplir con especificaciones internacionales.

- La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del Fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

- Todo el cableado de distribución se realizará en escalerillas porta cables instaladas en el interior del cielo falso.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 391: CAMBIO A REFLECTOR LED DE 75W

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria deteriorada, discontinuada o de alto consumo por un reflector LED 75W para exterior, el cual es eficiente y de bajo consumo, debiendo contar los mismos con las siguientes características técnicas:

- Reflectores LED 75 W en los puntos y ambientes exteriores indicados por el fiscal del servicio.

- Los reflectores LED deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Potencia	:	75 W

- Voltaje		:	100 – 260 V de AC (Tensión de trabajo)

- Dimensiones	:	285x370x110 mm (mínimo)

- Pot. Lum.	:	Entre 5600 y 6300 Lm

- Además, deberá contar con todos los accesorios de fijación. La luminaria debe tener una garantía de dos años con el inmediato reemplazo en caso de defecto de alguna pieza a solo requerimiento del fiscal del servicio.

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 392: CAMBIO A LUMINARIA LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE

Esta actividad consiste en la necesidad de cambiar una luminaria tipo spot deteriorada, discontinuada o de alto consumo por una luminaria LED TIPO SPOT 7W EMPOTRABLE, el cual es eficiente y de bajo consumo, debiendo contar los mismos con las siguientes características técnicas:

- Spot empotrar Orientable 7 LEDs 7W Redondo

- La luminaria Empotrable de LED contiene chips luminosos de alta potencia que proveen la mejor relación de Flujo luminoso vs Consumo eléctrico. Esto permite un gran ahorro energético, consumiendo hasta 5 veces menos energía que las luminarias convencionales. Brinda una iluminación difusa y sin deslumbrar.

- Potencia 7W

- Flujo Luminoso 450Lm

- Vida Útil 30.000hs

- Tipo de Luz 2.700 K Blanco Cálido

- Diámetro – Dimensiones Ø110mm x 67mm

- Diámetro de calado Ø84mm

- Tensión 220V /

- Equivale a Incandescente de 80 W

- Incluye Fuente de alimentación y soporte

- Todo el material deberá sujeto a pruebas y será aprobado por el Fiscal de servicio, antes de su instalación.

- La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos que debe presentar el proveedor antes de realizar el cambio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIONES

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACIONES

- Son actividades referidas a refaccionar, arreglar y/o reparar algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos, debiendo cumplir las mismas con las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

ITEM 393: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TIRAFONDOS EN CUBIERTA DE CALAMINA

Este ítem se refiere a la reparación y mantenimiento de tirafondos en cubierta de calamina (ondulada, trapezoidal, plástica y policarbonato), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Primeramente, el proveedor deberá realizar el sellado de tirafondos para evitar posibles filtraciones en cubiertas, para lo cual deberá retirar las calaminas de ser necesario y desdoblarla en caso de estar abollada o pandeada.

- Posteriormente realizar el sellado de los tirafondos con impermeabilizante acrílico diluible en agua y aplicar membrana sintética de velo de poliéster, para el sellado de los tirafondos.

- También se pueden curar con el mismo producto las uniones entre calaminas y las uniones con los muros.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 394: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS (REFUERZO DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y PINTURA)

Este ítem se refiere a la reparación y mantenimiento de canaletas (refuerzo de soldadura, limpieza y pintura), de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor deberá realizar el retiro de las canaletas en caso de que se requiera para su reparación.

- También deberá realizar las soldaduras que sean necesarias y deberá colocar los refuerzos necesarios con ganchos de canal para que la canaleta cuente con la pendiente correspondiente.

- Como también incluir el pintado de las canaletas con pintura anticorrosiva.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 395: REPARACION DE FISURAS O GRIETAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Este ítem se refiere a la reparación de fisuras o grietas en estructuras de hormigón, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor deberá realizar el retiro o picado del hormigón dañado en el sector donde se presenta la fisura, y aplicar productos especializados para el sellado de grietas en hormigones. Dejando posteriormente el área reparada.

- Estas fisuras pueden presentarse en interiores o exteriores, las mismas deben ser reparadas siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los productos de sellado de grietas a colocar.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 396: REPARACION DE ESTRUCTURA DE CIELO FALSO

Este ítem se refiere a la reparación de estructura de cielo falso, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor deberá reparar los daños que presenten las estructuras de soporte de los cielos falsos, fijando y nivelando los puntos de sujeción y reemplazando perfiles en caso de estar dañados, lo importante es dejar el cielo falso totalmente nivelado y en buenas condiciones, para soportar el aployo de las placas.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 397: REPARACION DE CIELO RASO

Este ítem se refiere a la reparación de cielo raso o estucado de yeso, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- El proveedor deberá retirar o picar el yeso dañado hasta encontrar el yeso bien adherido, en caso de encontrarse se deberá picar la totalidad del sector dañado, para posteriormente reponer el yeso dañado y la pintura del sector afectado.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 398: REPARACION Y REFACCION DE ACTIVIDADES CIVILES

Este ítem se refiere a la reparación y refacción de cualquier tipo de actividades civiles de mantenimiento de obra gruesa (nivelaciones, rellenos, hormigones, muros, revoques, pisos, etc.), donde se requiera el uso exclusivo del personal técnico especializado en albañilería, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar la mano de obra o el personal técnico especializado, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación y refacción de actividades civiles de mantenimiento de obra gruesa (Albañilería), solicitadas a instrucción del fiscal del servicio.

- El número de personal a utilizar ira en demanda a las tareas a realizar, debidamente coordinadas y aprobadas por el fiscal del servicio.

- Personal Maestro calificado según la actividad a realizar.

- En este tipo de actividad no incluye la dotación de materiales o insumos para realizar la reparación y refacción, es solamente el uso de mano de obra, herramientas y equipo.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 399: REPARACION Y REFACCION DE ACABADO FINO

Este ítem se refiere a la reparación y refacción de cualquier tipo de actividades civiles de mantenimiento de acabado fino (Revestimientos, cielos, pinturas, impermeabilizaciones, etc.), donde se requiera el uso exclusivo del personal técnico especializado en albañilería de acabado fino, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar la mano de obra o el personal técnico especializado, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación y refacción de actividades civiles (Albañilería de cavado fino), solicitadas a instrucción del fiscal del servicio.

- El número de personal a utilizar ira en demanda a las tareas a realizar, debidamente coordinadas y aprobadas por el fiscal del servicio.

- Personal Maestro calificado en cavado fino, según la actividad a realizar.

- En este tipo de actividad no incluye la dotación de materiales o insumos para realizar la reparación y refacción, es solamente el uso de mano de obra, herramientas y equipo.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 400: REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO RIGIDO

Este ítem se refiere a la reparación de fisuras en pavimento rígido, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación de fisuras en pavimento rígido.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 401: REPARACION DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE

Este ítem se refiere a la reparación y sellado de juntas o grietas en pavimento flexible, utilizando un sellador asfáltico elastomérico, vertido en caliente, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Es decir, para la reparación de fisuras y grietas en pavimento flexible se debe utilizar un sellador asfáltico elastomérico, elaborado a partir de la modificación de cementos asfálticos seleccionados con polímero SBS (Estreno – Butadieno – Estireno), el cual debe ser vertido en caliente.

- Debe ser mono componente, debe tener gran elasticidad y resistencia a la compresión, flexión, abrasión e impacto.

- Antes de su aplicación las superficies a reparar deben estar limpias de polvo, libres de pinturas, de aceites, manchas y residuos que puedan perjudicar la adherencia y la colocación del sellante.

- Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

  - Se recomienda a no calentar a fuego directo.

  - No debe realizarse trabajos los días de lluvia y posteriores a la misma hasta que las superficies a tratar se encuentren libres de humedad.

  - Después del sellado de fisuras, es conveniente cubrir el material con arena fina, cal para evitar que se adhiere a los neumáticos.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 402: REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON FIBRA DE CARBONO

Este ítem se refiere a la reparación de elementos estructurales con laminado preformado de fibra de carbono, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Los refuerzos estructurales, consisten en la adhesión superficial de compuestos preformados a base de fibra de carbono, de elevadas prestaciones resistentes a tracción, consiguiendo con ello incrementar el comportamiento de elementos flexionados.

- Los laminados presentan una orientación de fibras unidireccional, en formato semirrígido y en rollos de 50 metros, precisando de un devanador para su desenrollado cómodo y seguro.

- La fibra de carbono a emplear debe presentar una curva tensión-deformación completamente lineal hasta rotura, sin presentar problemas de rotura prematura bajo cargas mantenidas.

- Los laminados preformados de fibra de carbono pueden aplicarse sobre vigas, puentes, losas, forjados en tableros de puentes, estructuras y superficies de aparcamientos, refuerzo de muros, depósitos, etc.

- Características del material:

- En cuanto a su aplicación se deben seguirse las instrucciones del fabricante del producto de laminado preformado de fibra de carbono, garantizando una buena aplicación y reparación de los elementos estructurales a intervenir. Es decir, el éxito del refuerzo debe garantizar, una unión perfecta entre el compuesto de fibra de carbono y el soporte, tal que permita una correcta transmisión de esfuerzos entre el elemento y el compuesto resistente. Un fallo de adherencia entre el soporte y el compuesto, o entre los componentes del compuesto conduce irrevocablemente a un fallo del refuerzo.

- Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o con temperaturas por debajo de +5ºC.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 403: REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Este ítem se refiere a la reparación y refacción de cualquier tipo de instalaciones hidrosanitarias, donde se requiera el uso exclusivo del personal técnico especializado en plomería, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar la mano de obra o el personal técnico especializado, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación y refacción de actividades hidrosanitarias (Plomería), solicitadas a instrucción del fiscal del servicio.

- El número de personal a utilizar ira en demanda a las tareas a realizar, debidamente coordinadas y aprobadas por el fiscal del servicio.

- Personal Plomero especializado, según la actividad de reparación requerida.

- En este tipo de actividad no incluye la dotación de materiales o insumos para realizar la reparación y refacción, es solamente el uso de mano de obra, herramientas y equipo.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 404: REPARACION Y REFACCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Este ítem se refiere a la reparación y refacción de cualquier tipo de instalaciones eléctricas, donde se requiera el uso exclusivo del personal técnico especializado en electricidad, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar la mano de obra o el personal técnico especializado, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación y refacción de actividades de instalaciones eléctricas (Electricista), solicitadas a instrucción del fiscal del servicio.

- El número de personal a utilizar ira en demanda a las tareas a realizar, debidamente coordinadas y aprobadas por el fiscal del servicio.

- Personal Electricista especializado, según la actividad de reparación requerida.

- En este tipo de actividad no incluye la dotación de materiales o insumos para realizar la reparación y refacción, es solamente el uso de mano de obra, herramientas y equipo.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 405: REPARACION Y REFACCION DE CARPINTERIAS

Este ítem se refiere a la reparación y refacción de cualquier tipo de carpintería ya sea madera, metal, aluminio o vidrios, donde se requiera el uso exclusivo del personal técnico especializado en carpinterías, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

- El Proveedor deberá suministrar la mano de obra o el personal técnico especializado, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de la reparación y refacción de actividades de carpintería (Carpintero, Vidriero o herrero especialista según el material a reparar), solicitadas a instrucción del fiscal del servicio.

- El número de personal a utilizar ira en demanda a las tareas a realizar, debidamente coordinadas y aprobadas por el fiscal del servicio.

- Personal Carpintero, Vidriero o herrero especializado, según la actividad de reparación requerida.

- En este tipo de actividad no incluye la dotación de materiales o insumos para realizar la reparación y refacción, es solamente el uso de mano de obra, herramientas y equipo.

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

- Son actividades referidas a conservar, mantener o proteger algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de deterioro u otros defectos.

- Mediante la conservación nos anticipamos al deterioro de la infraestructura, reduciendo costos de mantenimiento y sobre todo, mejorando el nivel de calidad de las infraestructuras existentes.

- Para este grupo de actividades de conservación es muy importante considerar que los materiales, artefactos o equipos a utilizarse en la conservación deben ser de buena calidad y cumplir con todo lo requerido en las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

5.1. CONSERVACIONES CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES

ITEM 406: CONSERVACION EN CUBIERTAS DE CALAMINA Y REVESTIMIENTO DE ALUMINIO CON IMPERMEABILIZACION

Esta actividad consiste en aplicar en cubiertas de calamina o revestimiento de aluminio, un sistema de impermeabilización con un imprimador epoxídico y una membrana líquida de poliuretano; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La calidad y el color de la membrana deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio.

- La aplicación de los productos será:

Para temperaturas entre +5°C a +35°C

- (Imprimador epoxídico transparente, bicomponente en dispersión acuosa): Aplicar 2 capas o más, diluirla en proporción 1:1 con agua. Densidad de la mezcla (1.100 kg/m3).Endurecimiento de piel a 23°C de 3 a 4 horas la primera capa y la segunda capa de 6 a 8 horas.

En su exposición a los agentes atmosféricos no debe presentar abultamiento, fisuración o escamación.

- (membrana impermeabilizante de puro poliuretano, de base acuosa): Aplicar 3 capas aplicada mediante rodillo, brocha o pulverización, de manera que se acabe con 1,5 a 2 kg/m2 que equivale a 0,8 a 1,0 mm de espesor. No se debe aplicar cuando esté lloviendo o en caso de lluvia inminente. No aplicar en presencia de rocío.

| Tiempos de espera a +23°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 3 a 4 horas |
| --- | --- | --- |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 2 horas |
| Tiempos de espera a +5°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 24 horas |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 2 a 4 horas |
| Tiempos de espera a +35°C | Entre el imprimador epoxídico y la 1ra capa de la membrana impermeabilizante | Cerca de 1 a 2 horas |
|  | Entre dos capas de la membrana | Cerca de 1 hora |

Para temperaturas inferiores a +5°C o superiores +35°C sólo se incluye una capa más:

- (Imprimador epoxídico transparente, bicomponente en dispersión acuosa): Aplicar 2 capas o más. En su exposición a los agentes atmosféricos no debe presentar abultamiento, fisuración o escamación.

- (membrana impermeabilizante de puro poliuretano, de base acuosa): Aplicar 3 capas.

- (malla no tejida de poliéster para refuerzo de membranas líquidas)

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 407: CONSERVACION EN LOSAS CON IMPERMEABILIZACION SISTEMA MORTERO Y MALLA

Esta actividad consiste en aplicar en losas accesibles y no accesibles un sistema de impermeabilización con un mortero cementoso impermeabilizante y una malla de refuerzo de polipropileno; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Las superficies deben estar libres de aceite, grasa, pintura, y polvo; y las áreas no deben ser irregulares o estar flojas. La superficie sobre la cual se aplicará debe ser sólida y estar perfectamente limpia. Retirar cualquier residuo de cemento, cal, escamas, tiza, grasa, aceite y agentes de remoción mediante limpieza abrasiva o lavado a presión con una lavadora a alta presión (a > 24,1 MPa [3 500 psi]) con la boquilla dentro de los 15 cm (6") de la superficie del sustrato.

- Si las estructuras a impermeabilizar y proteger están deterioradas, primero reparar las superficies con los productos adecuados.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas).  Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°Ca +35°C

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 408: CONSERVACION EN REVOQUES DE CEMENTO CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO

Esta actividad consiste en aplicar en revoques de cemento una impermeabilización en paredes por un mortero cementoso de elevada elasticidad; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

- (mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad para impermeabilización de superficies de hormigón) Aplicar mínimo 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. No aplicar a una temperatura inferior a +8°C. Proteger de la lluvia en las primeras 24 horas desde la aplicación. Los revoques cementosos o de cal y cemento, deben estar bien curados (7 días por centímetro de espesor en buenas condiciones ambientales), adheridos al soporte, resistentes y exentos de polvo o pintura de cualquier tipo. Humedecer previamente con agua las superficies absorbentes a tratar.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 409: CONSERVACION DE PISOS EXTERIORES CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO, MALLA, ADHESIVO, LECHADA Y SELLADOR

Esta actividad consiste en aplicar en pisos exteriores un sistema de impermeabilización compuesto por un mortero cementoso bicomponente elástico, membrana de refuerzo de polipropileno, mortero con polímero y sellador de juntas; incluyendo todos los materiales necesarios para la aplicación de los productos de acuerdo a recomendación del fabricante y asegurando que no ingrese agua de lluvia a través del elemento impermeabilizado.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas). Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°Ca +35°C

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

- (Mortero de capa delgada modificado con polímeros). Instalar únicamente entre 4° y 35°C, colocar sobre hormigón curado 28 días. Proteja de tránsito durante 24 horas. Proteja de tránsito pesado durante 7 días.

- (Mortero de altas prestaciones modificado con polímeros anti-eflorescente, de fraguado y secado rápido, hidrorepelente y anti-moho) Aplicar en las juntas entre cerámicas.

- (Sellador de junta de recubrimiento de 100% silicona para tráfico pesado y juntas en movimiento) Aplicar con una pistola de calafateo usando una presión constante, firme, para puentear completamente las juntas. Llenar completamente las juntas con sellador. Moldear el sellador usando una “herramienta de juntas” o el dorso de una cuchara sumergida en una solución de agua jabonosa, para crear una forma cóncava de junta con una apariencia limpia. Inmediatamente después de moldear el sellador, retirar la cinta adhesiva y eliminar los residuos de sellador de la superficie de la chapa con una toalla de papel antes de que el material desarrolle una corteza. Si el material desarrolle una corteza, puede ser necesario retirar el exceso de sellador con un solvente comercial antes de que cure.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 410: CONSERVACION DE PISOS CON JUNTAS DE DILATACION Y POLIMERO FLEXIBLE

Esta actividad consiste en conservar los pisos con juntas de dilatación y polímeros flexibles, con la finalidad de evitar deformaciones en los pisos ya sean cerámicos o de porcelanato, debido a los cambios bruscos de temperatura, por lo cual se requiere la conservación señalada de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Primeramente, se debe realizar los cortes con amoladora con un espesor de 5 a 7 mm sobre el piso en los ejes próximos a las columnas, ya que de acuerdo a normativa cada 5 metros de piso colocado se deben ejecutar juntas de dilatación.

- Cabe señalar que previo a la ejecución de los cortes para hacer las juntas de dilatación el proveedor debe considerar cubrir con plástico el mobiliario o equipos que se encuentren en el lugar de ejecución.

- Luego de realizado los cortes sobre las juntas se debe colocar un material impermeabilizante flexible (polímero flexible) para sellar e impermeabilizar las juntas con un material que sea es elástico y deformable incluso a bajas temperaturas.

- Este material es un sellador elástico a base de poliuretano, con componentes especiales para juntas y fisuras horizontales y verticales, interiores y exteriores.

- El proveedor debe considerar que el material a colocar debe cumplir mínimamente con dos normativas de calidad especiales para este tipo de actividad a realizarse sobre juntas de dilatación.

- En cuanto a su colocación debe ser realizado bajo las normativas del fabricante del producto y con personal especializado para garantizar el buen colocado del mismo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 411: CONSERVACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE CON IMPERMEABILIZACION CON MORTERO Y MALLA

Esta actividad consiste en aplicar en un tanque de agua potable impermeabilización con un sistema de mortero de cemento impermeabilizante y tela no tejida de refuerzo, incluyendo todos los materiales y herramientas necesarios para asegurar que el elemento donde se aplique esta actividad ya no exista filtración de agua.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas). Aplicar 2 capas para obtener un espesor final no inferior a 2 mm. Las fisuras de asentamiento, retracción plástica o higrométrica debe ser previamente sellada. Densidad de la mezcla 1700 kg/m3 y temperatura de aplicación de +5°C a +35°C.

- (tela no tejida de refuerzo de membranas impermeabilizantes) Mientras el mortero de cemento esté aún fresco se debe extender la tela, presionarla firmemente dentro del mortero de cemento asegurándose de que esté completamente mojada y ligeramente embebida.

- (mortero cementoso bicomponente elástico para protección e impermeabilización de hormigón en balcones, terrazas, baños y piscinas) cuando la primera capa de mortero con la tela está aún fresca, aplicar la segunda capa uniforme de 1 a 1,5 mm de espesor al fin de cubrir completamente la tela. Las siguientes láminas de la tela deben solaparse por lo menos 5 cm en los puntos de unión.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 412: CONSERVACION DE TANQUES DE AGUA NO POTABLE CON IMPERMEABILIZACION CON REVESTIMIENTO

Esta actividad consiste en aplicar a un tanque de agua sanitaria o pluvial una impermeabilización con revestimiento epoxídico de dos componentes para la protección química del hormigón, incluyendo todos los materiales y herramientas necesarios para asegurar que el elemento donde se aplique esta actividad ya no exista filtración de agua.

- (Revestimiento epoxídico de 2 componentes para la protección química del hormigón) Aplicar en 2 capas. -Entre ambas capas dejar transcurrir entre 6 y 24 horas, proteger de la lluvia directa por lo menos durante 12 horas. Evitar que transiten 24 horas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 413: CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE LAMINA ASFALTICA

Esta actividad consiste en conservar una cubierta de losa a través de su impermeabilización con membrana de lámina asfáltica, la cual debe cumplir las siguientes características técnicas:

- Membrana de lámina de aluminio de 4 mm de asfalto plástico con refuerzo central de polietileno con protección reflectora de foil de aluminio y terminación inferior con film de polietileno.

- El revestimiento de aluminio proporcionara una superficie totalmente impermeable de elevada estabilidad térmica que soporta temperaturas entre-10°C + 80°C sin quebrarse ni escurrir con altísima durabilidad a la exposición de los rayos solares y a la intemperie.

- Esta impermeabilización se aplicará de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de colocación del proveedor del producto, para garantizar su durabilidad y calidad.

- En cuanto a su procedimiento de ejecución se debe considerar los siguiente:

- Primeramente, se debe proceder al retiro del material de impermeabilización que existiese en la losa donde se realizará el mantenimiento o de lo contrario si se colocara por primera vez, realizar la limpieza correspondiente para dejar el área limpia, exenta de polvo, arena, aceites, grasa, etc. Sin irregularidades pronunciadas que puedan dañar la lámina.

- Una vez se encuentre libre el área, se procederá a colocar el material geotextil en las cotas o niveles señalados, debiendo tener cuidado de no dañarlos. Con preferencia esta actividad deberá ser realizada por personal especializado y de acuerdo a instrucciones del fabricante o proveedor.

- La superficie a impermeabilizar deberá en losas de hormigón, terrazas, etc., tener todos los cantos o aristas redondeados con media caña de aproximadamente 8 cm.

- Previamente se debe realizar la imprimación con un imprimante asfáltico para obtener una superficie de adherencia. Una vez que la imprimación esté seca al tacto, se deberá aplicar la lámina empezando desde la zona más baja, se coloca el primer rollo calentando la parte inferior de la membrana con la ayuda de un soplete convencional y presionando en forma continua sobre toda la superficie.

- Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, traslapándola al primero entre 8 y 10 cm. Cuando el sistema de impermeabilización es no adherido al sustrato, se presenta el primer rollo de membrana, luego el segundo traslapado sobre el primero entre 8 cm y 10 cm.

- Los traslapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte inferior de una y la superior de la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, evitando la formación de hilos producida por la contracción del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la unificación de ambas membranas, produciéndose un sangrado leve de asfalto. A continuación, se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. La zona de los solapes puede ser repasada con pintura de aluminio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 414: CONSERVACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZACION DE MORTERO POLIMERICO SEMIFLEXIBLE TERMOPLASTICO

Esta actividad consiste en conservar una cubierta de losa a través de su impermeabilización con un mortero polimérico semiflexible y termoplástico, el cual debe cumplir las siguientes características técnicas:

- Impermeabilización de losas de hormigón con mortero polimérica semiflexible, termoplástico en todas las superficies que indique el fiscal del servicio.

- Esta impermeabilización se aplicará con rodillos hasta lograr un espesor de aproximadamente 4 mm, sobre la capa de contrapiso que descansa sobre la losa de hormigón y su propósito es el de lograr la impermeabilización total y además debe ser capaz de soportar y admitir el colocado de piso de porcelanato en su superficie exterior a efectos de lograr un sellado completo.

- El proveedor deberá seguir las instrucciones del fabricante, tanto en lo que se refiere a la textura del material como a su instalación.

- Se debe limpiar de impurezas la capa superior de la carpeta de concreto sobre la cual se va aplicar el producto, posteriormente se debe humedecer la superficie de la carpeta regando manualmente con agua, y posteriormente aplicar el producto mezclado con agua con rodillo en varias pasadas hasta lograr el espesor aproximado de 4 mm. Finalmente si se va a colocar adicionalmente algún tipo de revestimiento a la losa se recomienda que este mortero con propiedades impermeabilizantes seque adecuadamente para evitar filtraciones futuras.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 415: CONSERVACION CON MANTA ELASTOMETRICA PARA SELLADO DE UNIONES

Esta actividad consiste en conservar todas aquellas uniones entre la losa y la perfilería de aluminio que se encuentren al mismo nivel, mediante la aplicación de una manta Elastometrica como sellador e impermeabilizante, el cual debe contener las siguientes características técnicas:

- Manta tipo Elastometrica, impermeabilizante flexible colocado en frío y de resistencia mecánica.

- La cual debe ser colocada sobre un ancho mínimo de 10 centímetros cubriendo la unión entre la carpintería y la losa.

- El proveedor deberá seguir las instrucciones del fabricante, tanto en lo que se refiere a la textura del material como a su instalación, garantizando dejar las uniones totalmente selladas y herméticas.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 416: CONSERVACION DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DILUIBLE EN AGUA Y MEMBRANA SINTETICA DE VELO DE POLIESTER

Esta actividad consiste en conservar una cubierta de teja colonial, calamina, fibrocemento, losa, etc. con una impermeabilizante de recubrimiento acrílico diluible en agua y membrana sintética de velo de poliéster, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Impermeabilizante polímero acrílico en dispersión acuosa, siendo un recubrimiento acrílico diluible en agua, con características de "membrana líquida". Aplicado en el espesor recomendado, el cual una vez seco forma una película de gran elasticidad, alta resistencia mecánica y a los factores climáticos.

- USOS: Producto formulado para proteger cubiertas planas o inclinadas (techos, terrazas) de mampostería, fibrocemento, etc. En caso de querer moderar los efectos de la radiación solar en los interiores, es conveniente utilizar el color blanco.

- Tratamiento previo: Es importante que al aplicar un impermeabilizante los materiales de la cubierta no retengan agua proveniente de filtraciones previas, ya que esto puede conducir posteriormente a la formación de ampollas. Eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas.

- Si hay ampollas o desprendimientos parciales de materiales aplicados con anterioridad, eliminar las zonas afectadas de modo de dejar sólo lo que esté firmemente adherido. No aplicar sobre cerámica esmaltada. Aplicar una mano del producto diluido con 20-30 % de agua, preferentemente con pincel, para producir una buena penetración del mismo en el sustrato.

- APLICACIÓN: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar las manos necesarias (sin diluir o con una dilución mínima) como para que, al terminar el trabajo, se haya consumido un litro de producto cada 1,5 m² de superficie.

- Cuando la superficie presente muchas irregularidades, o empalmes de materiales de diversas características, es conveniente intercalar, entre las dos primeras manos, una membrana sintética de velo de poliéster, para formar una superficie uniforme sobre la cual aplicarlo. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 417: CONSERVACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA HIDROFUGA

Esta actividad consiste en conservar una cubierta con una membrana hidrófuga, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Membrana hidrófuga bajo cubierta que protege de la humedad a los techos inclinados o con diferentes caídas.

- Membrana de 4 mm de espesor con aluminio (rollo de 10 m).

- Se utiliza en sistemas de construcción en seco, siendo un material fuerte, flexible y elaborado a partir de tres capas de polipropileno para cumplir la función de barrera secundaria de agua, de tal manera que presente resistencia al paso del agua (hasta 700 cm de columna de agua), debe ser una barrera para el viento, permeable al vapor, resistente a la intemperie, resistencia al rasgado y finalmente que no propague el fuego y de peso liviano.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 418: CONSERVACION DE TUBERIAS DE CLIMATIZACION CON MEMBRANA TERMICA CON FOIL DE ALUMINIO

Esta actividad consiste en conservar las tuberías de climatización instaladas en una infraestructura con una membrana térmica con foil de aluminio, que permita evitar filtraciones hacia el interior de la edificación, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Impermeabilizan y aíslan térmicamente los ductos de los aires acondicionados, es una membrana compuesta por espuma de polietileno de 10 mm de espesor y con aluminio puro en una cara, genera una aislación térmica continua y hermética, y funcionan como una barrera de vapor.

- Se caracterizan por su fácil instalación y manipuleo, tratándose de un material liviano que no desprende partículas de ningún tipo, ventajas que aseguran una rápida colocación y efectiva aislación térmica.

- Esta membrana contempla un sistema de unión por termo soldado, el cual se realiza con una pistola de aire caliente, para asegurar una unión inalterable a lo largo del tiempo, sin necesidad de adhesivos y/o cintas. De manera que la espuma de polietileno, al ser sometida a temperatura, se ablanda y se fusiona por simple contacto.

- Este método es mucho más efectivo que cualquier adhesivo y/o cinta. La temperatura aproximada de calentamiento es de 140°C, usándose una pistola de calor de una potencia no menor a 800 Watts.

- Es importante utilizar la pistola de calor aplicando el aire a 45° (nunca vertical).

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 419: CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION

Esta actividad consiste en conservar una superficie de calzada, cordones, pavimentos, pisos, etc. con pintura reflectiva para tráfico y demarcación, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- PINTURA REFLECTIVA (EPOXICA) PARA TRAFICO Y DEMARCACION es una pintura formulada a partir de poliésteres alcidicos modificados y resinas de caucho clorado con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa lo cual la hace ideal para señalamiento vial adicionalmente resiste a una gran variedad de contaminantes, es durable, de gran resistencia al impacto y rápido secamiento.

- Contempla un mezclado con micro esferas que le confieren alto poder reflectivo a la luz especialmente en las noches con las luces de los vehículos.

- La pintura será de calidad con beneficios y ventajas de ser una pintura libre de plomo y mercurio, de secado rápido, resistencia a la intemperie y humedad, de alta resistencia a abrasión de llantas de autos y puede ser usado en carreteras de hormigón.

- Para su aplicación la superficie debe estar limpia y seca. La limpieza se debe hacer con: agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión.

- Donde se requiera un acabado reflectivo, puede agregársele de 1.81 – 2.81 kg de micro esferas por galón de pintura; en este caso deberá utilizarse equipo especial para la aplicación de la micro esfera sobre la capa de pintura.

- La aplicación de la pintura en capas gruesa, retarda el secado. Se homogeniza bien la pintura con una espátula limpia, se diluye con diluyente sólo si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren.

- La durabilidad depende del tipo y estado del pavimento, además influye el volumen y velocidad del tránsito, del espesor aplicado, y de la preparación de superficie y de la aplicación.

- En cruces y áreas peatonales, se recomiendan dos manos para lograr un espesor alto espesor seco, porque el alto grado de abrasión provoca un desgaste más rápido de la pintura.

- En zonas con iluminación deficiente se recomienda agregar a la pintura las micro esferas de vidrio por cada metro de señalización; así aumenta la visibilidad de las señales.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 420: CONSERVACION CON PINTURA EPOXICA

Esta actividad consiste en conservar muros, pisos, cielos u otro tipo de superficie con pintura epoxica, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Pintura epoxica es una pintura de una resina de alta calidad, muy versátil, que se utiliza para cubrir y proteger algunas superficies que requieren un extra de protección.

- Se usa para proteger y decorar paredes, muros, cielos rasos con requerimientos de lavado frecuente.

- En mantenimiento se utiliza como recubrimiento o capa de sello de pisos que no tienen altas exigencias mecánicas y químicas, en cocinas, vestuarios, bodegas, áreas de producción, parqueaderos, etc., o como recubrimiento decorativo y de protección en estructuras metálicas como puentes, escaleras, barandas, rampas y plataformas; en interiores y/o exteriores.

- La pintura será de calidad y marca reconocida con beneficios y ventajas de ser una pintura libre de plomo y mercurio, de secado rápido, resistencia a la intemperie y humedad.

- Pintura de buena adherencia, resistencia a la abrasión, de rápido secado y de resistencia al agua.

- Para su aplicación la superficie debe estar limpia y seca. La limpieza se debe hacer con agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión.

- Una vez que la superficie esté limpia, preparada e imprimada, aplique la pintura epóxica, con una brocha que delimite el perímetro de la superficie.

- Luego se aplica la pintura dando pinceladas largas y uniformes.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 421: CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METALICAS

Esta actividad consiste en conservar una estructura metálica con pintura anticorrosiva, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Referido al recubrimiento de estructuras metálicas con una película de pintura de terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión. La combinación de resinas y pigmentos permiten formar una película protectora de una muy buena adherencia, con una alta resistencia mecánica y una excelente pintura de terminación.

- Las superficies en donde se va a aplicar esta pintura deben estar libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas.

- Las superficies deben ser tratadas mediante procedimientos químicos o físicos, para evitar alteraciones del metal por debajo del revestimiento corrosivo. Los métodos tradicionales son:

- Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, raspadores, arenados, etc.

- Lavados con compuestos químicos tales como detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, sulfato de cobre, desoxidantes, etc.

- Es recomendable aplicar con brocha, especialmente cuando se aplica como imprimación sobre metal. También pude ser aplicado con rodillo y pistola, con un número de 3 manos recomendadas.

- Diluyente: Esmalte Anticorrosivo se entrega con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás Mineral.

- El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 422: CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES

Esta actividad consiste en conservar las canaletas y bajantes pluviales con pintura anticorrosiva, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Referido al recubrimiento de estructuras metálicas con una película de pintura de terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión. La combinación de resinas y pigmentos permiten formar una película protectora de una muy buena adherencia, con una alta resistencia mecánica y una excelente pintura de terminación.

- Las superficies en donde se va a aplicar esta pintura deben estar libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas.

- Las superficies deben ser tratadas mediante procedimientos químicos o físicos, para evitar alteraciones del metal por debajo del revestimiento corrosivo. Los métodos tradicionales son:

- Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, raspadores, arenados, etc.

- Lavados con compuestos químicos tales como detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, sulfato de cobre, desoxidantes, etc.

- Es recomendable aplicar con brocha, especialmente cuando se aplica como imprimación sobre metal. También pude ser aplicado con rodillo y pistola, con un número de 3 manos recomendadas.

- Diluyente: Esmalte Anticorrosivo se entrega con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás Mineral.

- El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 423: CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros o paredes interiores con pintura látex lavable para muros interiores, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Pintura látex lavable para interiores, de calidad aprobada por el Fiscal del servicio y certificada por el fabricante, la misma que será suministrada en el envase original de fábrica.

- No se aceptará emplear pintura preparada en lugar donde se realizará el mantenimiento, como tampoco se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

- La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, con la debida anticipación.

- Así mismo con anterioridad a la aplicación de la pintura se emplearán masilla y un lijado minucioso, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie.

- Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de sellador, la misma que se dejará secar completamente.

- Una vez seca la mano del material sellante, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca, se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado, no debiendo presentar imperfecciones visuales ni pinceladas.

- Para la aplicación de la pintura el proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 424: CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros o paredes exteriores con pintura látex lavable para exterior, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Pintura látex lavable para exterior, de calidad aprobada por el Fiscal del servicio y certificada por el fabricante, la misma que será suministrada en el envase original de fábrica.

- No se aceptará emplear pintura preparada en lugar donde se realizará el mantenimiento, como tampoco no se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

- La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, con la debida anticipación.

- Así mismo con anterioridad a la aplicación de la pintura se emplearán masilla y un lijado minucioso, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie.

- Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de sellador, la misma que se dejará secar completamente.

- Una vez seca la mano del material sellante, se aplicará la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado, no debiendo presentar imperfecciones visuales ni pinceladas.

- Para la aplicación de la pintura el proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 425: CONSERVACION CON PINTURA HIDROREPELENTE PARA MUROS EXTERIORES

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros o paredes exteriores con pintura hidrorepelente, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Recubrimiento de paredes o muros exteriores con pintura acrílica hidrorepelente texturizada especial para áreas exteriores, sobre muros previamente revocados.

- Pintura 100% acrílica hidrorepelente con textura, es un revoque plástico con color de textura fina, formulado con polímeros elastómericos que le confieren elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta, impermeable al agua, súper lavable y de alto rendimiento.

- La pintura acrílica hidrorepelente texturizada de buena calidad, suministrada en el envase original de fábrica, con alta retención y resistencia a superficies alcalinas para pH entre 7-9, óptima adherencia, buena resistencia al ataque de hongos, alta lavabilidad y cubrimiento, en amplia y variada gama de colores entre mezclables lo que hace que este producto sea especial para acabados arquitectónicos en exteriores.

- No se aceptará emplear pinturas preparadas en el lugar del mantenimiento que no contemplen las características técnicas señaladas.

- El proveedor someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del fiscal del servicio, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura.

- No se admitirá el empleo de pinturas que no sean hidrorepelentes.

- La elección de colores o matices será atribución del fiscal del servicio, con la debida anticipación.

- En todos los casos el proveedor presentará al fiscal del servicio el catálogo y muestras de las pinturas especificadas, para que éste decida el tono a emplear.

- Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudiera haber en revoques de muros y cielos.

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

- Antes de pintar, se debe resanar con cemento y arena las grietas y otras imperfecciones que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades, se deben eliminar completamente.

- Sobre superficies muy alcalinas (pH superior a 9), se debe aplicar de una (1) a dos (2) manos de SELLADOR DE SUPERFICIES ALCALINAS y dejar secar por 2 horas.

- Numero de manos recomendada: 2 a 3 manos, según el color.

- El proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 426: CONSERVACION CON PINTURA LATEX PARA CIELO FALSO

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los cielos falsos con pintura látex, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Pintura especial para cielos falso, previamente revocados con yeso o de algún material prefabricado.

- Los materiales a utilizar serán: pintura látex para interiores de buena calidad.

- Debe ser suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptándose emplear pinturas preparadas en el lugar del mantenimiento.

- No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

- La elección de colores o matices será atribución del fiscal del servicio, con la debida anticipación.

- Así mismo se emplearán masilla, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie.

- Con anterioridad a la aplicación de la pintura en cielos se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso.

- El proveedor deberá tomar todas las precauciones indispensables a fin de preservar el acabado de la pintura libre del polvo.

- El proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 427: CONSERVACION CON PINTURA LATEX SOBRE MOLDURAS

Esta actividad consiste en conservar las superficies de las molduras de los entretechos con pintura látex, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Referido al recubrimiento de las molduras de los entretechos con una película de pintura especial para este tipo de acabados.

- Los materiales a utilizar serán: pintura látex para interiores de buena calidad.

- Debe ser suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptará emplear pinturas preparadas en el lugar del mantenimiento.

- No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

- La elección de colores o matices será atribución del fiscal del servicio, con la debida anticipación.

- El proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 428: CONSERVACION CON BARNIZ SELLADOR A BASE DE RESINA ACRILICA TRANSPARENTE

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros con barniz sellador a base de resina acrílica transparente de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Es un barniz plastificante, especialmente diseñado para la protección, decoración e impermeabilización de muros, está compuesto por resina acrílica transparente.

- Este barniz forma una película plástica sedosa y aterciopelada que no se ampolla ni cuartea.

- Es ideal para barnizar y proteger edificios por su alta resistencia al lavado y para evitar el manchado de las paredes.

- El barniz debe ser de calidad aprobada por el Fiscal del servicio y certificada por el fabricante, la misma que será suministrada en el envase original de fábrica.

- Así mismo con anterioridad a la aplicación del barniz los muros ya deben estar pintados y secos, para la aplicación del producto plastificante, el cual debe cubrir toda la superficie del muro dejando un aspecto uniforme y homogéneo, no debiendo presentar imperfecciones visuales ni pinceladas.

- Cabe señalar que para la aplicación del barniz el proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 429: CONSERVACION CON BARNIZ PARA CARPINTERIA DE MADERA

Esta actividad consiste en conservar las superficies de cualquier tipo de carpintería de madera con barniz sellador, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Comprende el trabajo de barnizado para elementos de carpintería de madera, con barniz sellador elaborado con resinas sintéticas de secado rápido y con pigmentos inorgánicos de gran resistencia a la luz y al medio ambiente, recomendados para proteger y conservar superficies de madera tales como puertas, ventanas, zócalos, revestimientos, etc.

- La aplicación del barniz sobre la madera puede tener un acabado brillante, mates o semi-mate según el requerimiento del fiscal del servicio.

- Para la ejecución de este ítem se aplicará el siguiente procedimiento:

- Primeramente, verificar que la madera esté seca, libre de polvo, grasa y de cualquier agente contaminante.

- Lijar hasta que quede totalmente lisa, luego limpiar y eliminar residuos del lijado.

- Si hubiera pintura antigua, eliminarla mediante espátulas y productos especiales para el retiro de barnices o pinturas, dejando la superficie en su color natural para aplicar el nuevo barniz.

- Como también si es necesario aplicar masillas para madera para cubrir las imperfecciones de la madera.

- Luego aplique la primera capa de barniz con el diluyente requerido por la marca de barniz que se esté utilizando, como también verificar que la brocha o pistola a utilizar para su aplicación se encuentre en buen estado, dejando con ello una superficie uniforme y homogénea.

- Dejar secar y aplicar un mínimo de 3 capaz de barniz, con intervalos de 24 horas entre cada mano.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 430: CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON REJAS METALICAS INC. ACC.

Esta actividad consiste en conservar áreas externas y linderos con rejas metálicas incluyendo accesorios, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

La reja metálica está compuesta por:

- Columnas de tubos de acero galvanizado estructurales para soporte de reja, incluyendo su dado de hormigón de fijación inferior.

- Parantes verticales de perfiles de acero de 50 x 50 x 2 mm, fijados a los parantes horizontales de tubo cuadrado de acero de 75 x 75 x 2 mm.

- Los horizontales van unidos y soldados a las columnas estructurales para su correcta fijación y soporte. Estos perfiles van colocados con una separación de 10 cm. entre cada perfil.

- Para su instalación previamente se debe verificar las dimensiones donde se colocará la reja para su correcta distribución de sus columnas estructurales.

- Luego se debe rectificar los niveles y plomos para asegurar que la reja quede perfectamente vertical.

- En caso de no soldar la reja a un marco se debe soldar a la reja una patas en barra metálica para que estas puedan ser incrustadas en la pared y así poder fijar la reja a los muros.

- Para el proceso de incrustar la reja a la pared se debe regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco de la reja.

- Luego de incrustar las patas del marco de la reja a la pared se procede a resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco de la reja a este.

- Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron.

- Luego de instalado la reja con su marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a estos.

- Verificar que la reja con su marco quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de pintura.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 431: CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE REJA METALICA INC. ACC.

Esta actividad consiste en conservar áreas externas y linderos con puertas de reja metálicas incluyendo accesorios, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Puerta con sistema batiente o corredizo, que incluye marco perimetral y quincallería para cualquiera de los dos sistemas.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

- Un marco principal de 2 x 1”, soldados entre sí formando el cuadro y contener en el interior elementos horizontales o verticales que vayan soldados al  interior del marco, con una sección rectangular de 1 x 1”, colocados cada 10 cm.

- Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

- Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

- Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

- No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

- El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

- La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

- La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 432: CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS

Esta actividad consiste en conservar áreas externas y linderos con malla olímpica y tubos metálicos, conformando un cerco perimetral con las siguientes características técnicas:

- Cerramiento de malla olímpica de alambre galvanizado, tubos o postes metálicos de fierro galvanizado de 2" y tres corridas de alambre de púas.

- Los postes de fierro galvanizado, permitirán la sujeción del cerco perimetral, los cuales deben ir mínimamente a una distancia de 2,5 metros o de acuerdo al diseño de detalle que proponga el proveedor y sea aprobado por el fiscal del servicio.

- Los postes de fierro galvanizado deberán ser plantados, a través de elementos de sujeción de Ho Co con una sección de 0.40 x 0.26 x 0.60 m a 50 [cm.] de profundidad, debiendo empotrarse firmemente mediante un compactado perfecto en todo su contorno.

- La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje, como también esta parte empotrada al H°C° deberá ser impermeabilizada en toda su superficie, mediante una capa de pintura anticorrosiva.

- En lo que respecta a la parte superior del tubo deberá llevar una tapa para evitar el ingreso de agua al interior de la tubería.

- La malla olímpica N° 8 será de alambre galvanizado N° 10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 2 ½ pulgadas.

- La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado o soldadura y tener cinco puntos de sujeción como mínimo por poste.

- Asimismo, en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente tesado.

- La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de 15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 433: CONSERVACION DE AREAS EXTERNAS Y LINDEROS CON PUERTAS DE MALLA OLIMPICA Y TUBOS METALICOS

Esta actividad consiste en conservar áreas externas y linderos con puertas de malla olímpica y tubos metálicos, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Puerta metálica con malla olímpica incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá, previamente a su colocado, verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

- Marco de tubo metálico sección cuadrada de 40 x 40 x 2 mm

- Perfil de angular de 20 x 20 x 2.5 mm

- Malla Olímpica tesada en interior de los paños metálicos.

- Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

- Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

- Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

- No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

- El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

- La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

- La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 434: CONSERVACION DE CUBIERTAS Y LOSAS CON CUBIERTA DE CALAMINA INC. ESTRUCTURA METALICA

Esta actividad consiste en conservar cubiertas de losas colocando sobre ella una cubierta de calamina, incluye estructura metálica, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Cubierta de calamina de hierro galvanizado nueva N° 28 (ASG N° 28, e= 0.36 mm.) fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma especiales para calamina, teniendo un recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. y transversal de 2 ondas de traslape.

- Incluye las cumbreras, limatesas, limahoyas y cubertinas, de calamina plana y galvanizada N° 28, debidamente moldeada para cumplir esta función.

- Como también incluye la estructura metálica de soporte, con sus las placas de anclaje o pernos para su fijación a debiendo los aceros de las planchas metálicas, cumplir con las características técnicas en lo que concierne a normas de calidad y resistencia.

- No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 435: CONSERVACION DE JARDINERAS Y/O ACERAS CON CORDONES DE H°A°

Esta actividad consiste en conservar jardineras y/o aceras con cordones de H°A°, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- El hormigón a utilizarse en los cordones será de dosificación 1:2:4, debiendo tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 210 kg/cm2, con un contenido de 350 Kg/m3 de cemento.

- El mortero de cemento - arena para el enlucido tendrá una dosificación de 1:3.

- El proveedor deberá disponer de encofrados rígidos y flexibles en calidad y cantidad aprobadas por el fiscal del servicio.

- Se incluye efectuar la excavación necesaria, para el vaciado de los cordones.

- La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un corte a 45° de 1 cm x 1cm. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1:3 (cemento arena cernida) de 1 cm de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha.

- Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el proveedor, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de los encofrados y su perfecto ensamble.

- Los encofrados deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite.

- Los cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3 m siendo las mismas realizadas en plasto formo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 436: CONSERVACION DE AREAS CON RIESGO ELECTRICO CON PUERTAS CORTAFUEGO

Esta actividad consiste en conservar áreas con riesgo eléctrico con puertas cortafuego de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Puerta anti pánica de una o dos hojas con una altura de 2,1 m y un ancho promedio de 0.90 a 2 metros de ancho, según requerimiento del vano donde se colocará la puerta.

- Las puertas deberán garantizar una resistencia al fuego de por lo menos 1 hora.

- Marco empotrado de acero de alta resistencia e= 3 mm.

- Debe tener cobertura en ambos lados con bandeja y tapa de lámina de e= 2 mm, con preparación de superficie con decapado, desengrasado, pintado con epoxi poliamida y acabado en pintura pintucoat o esmalte de poliuretano.

- El espesor total de la puerta deber ser no menor a 4 cm.

- Chapas anti pánico instaladas a una altura no menor a 86 cm y no mayor a 122 cm por encima del piso terminado, cada hoja de la puerta debe contar con su propio dispositivo de destrabe.

- Debe estar diseñada e instalada de modo que sea capaz de oscilar desde cualquier posición hasta el ancho total de la abertura en la que está instalada y mantenerse abierta por si sola.

- Deberán abrirse hacia el exterior del Edificio.

- La fuerza que se requiera para liberar el pestillo de la chapa no deberá ser mayor a 15 lbsf (67 N) y para poner en movimiento la puerta las 30 lbsf (133 N)

- Se debe incluir  también para las  puertas:

- Entrega, montaje e instalación de todo el sistema

- Picado de Muro en Punto de Empotramiento de Marcos de Acero

- Colocación y Nivelación de Marcos de Acero, perfil c (100 x 50) e= 3 mm.

- Revoque de muros en puntos de empotramiento de marco de acero con un acabado fino

- Masillados y pintura de pared en el área a intervenir.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 437: CONSERVACION DE LINDEROS Y LIMITES CON ACERAS DE H°A°

Esta actividad consiste en conservar linderos y límites con aceras de H°A°, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Se contempla la construcción de acera H°A°, incluyendo su respectiva excavación previa y empedrado con la aprobación del fiscal de servicio.

- Los materiales a utilizar son:

- Alambre de amarre

- Arena fina

- Arena común

- Cemento portland IP-30

- Clavos

- Grava común

- Madera de construcción encofrados

- Piedra manzana

- Poli estireno espesor 1 cm

- Los materiales en especial los agregados a utilizarse serán de buena calidad, libres de arcillas, estructura interna homogénea y durable. Estarán libres de efectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración; no deberán contener sustancias orgánicas. Así también la madera para el encofrado deberá estar en buenas condiciones. El agua será razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales. No se permitirá el uso de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas. El agua potable que sea apta para el consumo podrá emplearse sin necesidad de ensayos previos. El cemento y los áridos deberán cumplir los requisitos de buena calidad establecidos para los hormigones. La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia.

- Para su ejecución, una vez realizado el replanteo y excavación, se procederá al empiedre con piedra manzana, para luego realizar el encajonado con los encofrados de acuerdo a la sección que indique el fiscal del servicio.

- Antes del vaciado, se colocará la parrilla electro soldada para luego proceder al vaciado del hormigón. La dosificación del hormigón será 1:2:3 cuyo contenido mínimo de cemento es de 350 kg/m3.

- Prever ejecutar juntas de dilatación cada 1.50 metros y un diseño tipo barrido para evitar quiebres y dilataciones del hormigón.

- En las juntas de dilatación se podrá colocar cartón asfáltico o plastoformo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 438: CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC. ACC. Y EST. MET.

Esta actividad consiste en conservar fachadas de vidrios con quiebravistas micro-perforados tipo arco, incluye accesorios y estructura metálica, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc tipo arco en aluzinc pre pintado compuestos por perfiles porta paneles que permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos, incluyen todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación.

- Se debe utilizar perfiles laminados de aluminio anodizado aluzinc o en color natural, mate u otro color instruido por el fiscal del servicio.

- Estos quiebra vistas o parasoles deben ser micro perforados en forma de arco y deben tener una distancia entre laminas colocada de 200 mm. Los materiales a utilizar para la correcta ejecución del ítem son:

- Peso de aprox 3.15 kg/m2

- Láminas de aluzinc micro perforado

- Portapaneles

- Paso 200 (distancia entre eje a eje del panel= 0.20 m)

- Espesor 0.5 mm

- Los parasoles deben tener las siguientes características técnicas

- Largo máximo 6 m

- Perforaciones con Diámetro 2 mm

- 15% ABIERTO

- 8,6 mm x 5 mm

- El proveedor debe prever colocar previamente una estructura metálica de soporte de las láminas de acuerdo a lo señalado en el presente formulario, así mismo deben incluirse los accesorios de fijación necesarios para garantizar su correcta ejecución. Estos materiales adicionales y para la instalación son:

- Estructura metálica de soporte de las laminas

- Pernos de anclaje para la estructura metálica y el paramento o hormigón de sujeción 2 x 5/16”   3 x 5/16” o similar

- Porta parasoles o quiebra vistas

- Fijación auto portante

- Existiendo una estrecha relación entre el metal y la instalación, El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- La instalación de las de los parasoles debe estar de acuerdo a recomendación del fabricante con el respectivo personal calificado.

- El proveedor es responsable de la rotura o dobles de los perfiles que se produzcan antes de la entrega final.

- El proveedor es responsable por la calidad de los quiebra vistas suministradas y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de las quiebra vistas defectuoso o mal confeccionado, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del servicio.

- La instalación deberá realizarse de acuerdo a procedimiento y/o recomendación indicada por el fabricante o proveedor del material a instalar, con el debido personal calificado.

- El proveedor antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

- En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

- Los perfiles tubo de aluminio deben estar sujetos al muro o hormigón de tal forma que permita que la estructura se mantenga adherida por medio de anclajes metálicos zincados y sujetos por pernos de expansión y pasantes con el tubo de aluminio. Se debe tener especial cuidado en mantener niveles de plomadas diagonales, verticales y horizontales en la estructura de aluminio para evitar que la carga del elemento sea distribuida verticalmente.

- La forma de instalación debe realizarse por medio de un sistema de presión de perfiles portapaneles.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 439: CONSERVACION DE VIDRIOS CON QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC. ACC. Y EST. MET.

Esta actividad consiste en conservar fachadas de vidrios con quiebra vistas metálicos fijos micro perforados tipo rectángulo incluye accesorios y estructura metálica, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Quiebra vistas metálicos micro perforados de aluzinc tipo rectángulo (perfil c), en aluzinc pre pintado compuestos por perfiles porta paneles que permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos, incluyen todos los accesorios necesarios y estructura metálica para su fijación.

- Se debe utilizar perfiles laminados de aluminio anodizado aluzinc en color natural plata. Estos quiebra vistas o parasoles deben ser micro perforados en forma de rectangular. Sus características técnicas son:

- Espesor 0.5 mm

- Largo máximo 6 m

- Color plata

- Terminación lisa

- Peso de aprox 0.56 - 0.68 kg/ml

- Separación entre láminas de 65 - 230mm

- Micropeforada

- Aluzintermoesmaltado.

- El proveedor debe prever colocar previamente una estructura metálica de soporte de las láminas, así mismo deben incluirse los accesorios de fijación necesarios para garantizar su correcta ejecución. Estos materiales adicionales y para la instalación son:

- Pernos de anclaje para la estructura metálica y el paramento o hormigón de sujeción 2 x 5/16”   3 x 5/16” o similar

- Porta parasoles o quiebra vistas

- Fijación auto portante

- Perfiles metálicos

- Remaches de fijación

- Escuadra de fijación

- Traba metálica

- Existiendo una estrecha relación entre el metal y la instalación. El proveedor deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución del ítem contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

- La instalación deberá realizarse de acuerdo a procedimiento y/o recomendación indicada por el fabricante o proveedor del material a instalar, con el debido personal calificado.

- El proveedor es responsable por la calidad de los quiebra vistas suministradas y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de las quiebra vistas defectuoso o mal confeccionado, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva del servicio.

- El proveedor antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

- En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

- Los perfiles tubo de aluminio deben estar sujetos al muro o hormigón de tal forma que permita que la estructura se mantenga adherida por medio de anclajes metálicos zincados y sujetos por pernos de expansión y pasantes con el tubo de aluminio. Se debe tener especial cuidado en mantener niveles de plomadas diagonales, verticales y horizontales en la estructura de aluminio para evitar que la carga del elemento sea distribuida verticalmente.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 440: CONSERVACION DE INGRESOS CON CUBIERTAS DE VIDRIO TEMPLADO DE E= 10 MM

Esta actividad consiste en conservar ingresos con cubiertas de vidrio templado de e= 10 mm, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, para cubierta de sectores de ingreso a una infraestructura.

- Las placas de vidrio y sus accesorios de montaje descansarán sobre una estructura de aluminio de soporte. Incluyendo toda la perfilaría necesaria para su montaje, así como los herrajes, cinta doble contacto, silicona y otros necesarios para el adecuado montaje y funcionamiento. Así mismo todos los accesorios de acero inoxidable necesario para garantizar la rigidez y la fijación.

- El vidrio templado se debe pedir a fábrica en las dimensiones exactas y con todos los huecos necesarios para instalar la quincallería, según su necesidad.

- Las demás características y calidad de estos vidrios, están determinadas por las del vidrio originalmente empleado.

- Se deben usar los soportes adecuados para asegurar un buen apoyo al vidrio.

- Los bloques de apoyo deben ser suficientemente anchos para que el vidrio no resbale cuando haya vibración o viento y su longitud debe ser como mínimo de 7,5 cm.

- El sistema de instalación debe ser diseñado de tal forma que prevea los movimientos de estos sectores de ingreso si se diera el caso, debidos a efectos térmicos o a deformaciones por la aplicación de cargas (sobre-carga vertical, viento, sismo), para que los mismos no sean transferidos a los vidrios.

- El proveedor debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, antes de encargar los vidrios y la fabricación de los marcos y tomar en cuenta todos los aspectos particulares señalados para la instalación.

- Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan sus características a lo largo del tiempo.

- Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurarse que existen los espacios libres adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las dimensiones son las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que las esquinas e intersecciones están apropiadamente unidas, que no permiten ingreso de agua o aire.

- Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes de que éstas hayan endurecido.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 441: CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON ZOCALO EXTERIOR DE CERAMICA

Esta actividad consiste en conservar paredes exteriores con zócalo exterior de cerámica, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Se utilizará para el zócalo cerámica nacional o importado de buena calidad ya sea de acabado mate, con brillo o antideslizante, según el requerimiento del área a intervenir con el mantenimiento, en dimensiones aproximadas de 40 cm de ancho por una altura entre 7 a 10cm.

- La cerámica para los zócalos deberá ser:

- Tipo PI V.

- Proceso de fabricación monocción.

- Espesor de la pieza 8.6 mm +/-0,2

- Tolerancia a las dimensiones +/-0.5%

- Desviación ortogonal +/- 0,3%

- Desviación de curvatura +/- 0.3%

- Absorción de agua 6%

- Modelo de resistencia a la flexión min 220 kg/cm2

- De buena calidad y de color de acuerdo a la solicitud del Fiscal de Servicio, y en concordancia con el piso colocado.

- En cuanto a su colocación de los zócalos de revestimientos deben ser colocados con cemento cola y en sus juntas utilizar junta color, como también deberá verificarse que el paramento de aplicación esté en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- El espesor máximo, incluyendo el mortero y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Las piezas de cerámica podrán ser cortadas empleando para esto una amoladora de disco o una máquina de corte con diamante.

- Las piezas de cerámica en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra. Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 442: CONSERVACION DE PAREDES EXTERIORES CON BOTAGUAS DE H°A°

Esta actividad consiste en conservar paredes exteriores con botaguas de H°A°, de acuerdo a las siguientes características técnicas:

- Los botaguas tienen la función principal de recoger las aguas de lluvia que se escurren por la superficie exterior de una ventana y expulsarla lejos de la pared que queda inmediatamente por debajo del mismo, evitando así el deterioro de la pintura, revoque o mampostería de ladrillo.

- Estos pueden ser construidos con H°A° con una dosificación 1:2:3 (Cemento, arena grava).

- La armadura consistirá en 2 barras longitudinales superiores de diámetro Φ 8 mm, 1 barra longitudinal inferior de diámetro Φ 8 mm y barras transversales de Φ 6 mm cada 25 cm.

- Con la ayuda de un frotacho se deberá dar la pendiente necesaria al botagua.

- Al momento de vaciar el hormigón se debe prever la ubicación un corta-aguas a 10 cm del muro, colocando una tubería de ½” apoyada al encofrado, para que una vez que sea desencofrado sirva de barrera a las aguas de lluvia y evite que éstas ensucien las paredes.

- Una vez construido los botaguas, se procederá al revocado del mismo. La parte interior del bota aguas debe ser revocada con yeso y la parte exterior será revocada con cemento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del FISCAL DE SERVICIO se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

5.2. CONSERVACIONES PARA INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM 443: CONSERVACION DE DESAGUES PLUVIALES CON LA IMPLEMENTACION DE PENDIENTES

Esta actividad consiste en dar pendiente con un contrapiso a la losa o piso que no tenga pendientes y que esté a la intemperie, de manera que cuando llueva, el agua se dirija al sumidero más próximo. De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Para el contrapiso, el mortero será de cemento con Sika-1 con la siguiente dosificación de Sika-1, 250 a 350 g/m2 por 1 cm de espesor según dilución.

- Si es una losa inaccesible se utilizará una pendiente mínima de 1.5%. En una losa accesible la pendiente será de 1%.

- El punto más alejado del área a drenar por un sumidero deberá estar sobre una viga de la losa, por tanto, el punto más alto de la pendiente deberá estar sobre una viga, tal como se pude observar en las siguientes plantas de formación de pendientes.

- Esta actividad incluye el retiro de lámina asfáltica y/o cerámica y el picado de la losa para favorecer la adherencia. No incluye la reposición del piso o lámina asfáltica sobre el mortero.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 444: CONSERVACION DE TUBERIAS SANITARIAS CON BANDEJAS ANTIDERRAME DE CALAMINA

Esta actividad consiste en adicionar la impermeabilización al interior de un tanque de agua potable con un sistema de mortero de cemento impermeabilizante y tela no tejida de refuerzo, incluyendo todos los materiales y herramientas necesarias para asegurar que el elemento donde se aplique esta actividad ya no exista filtración de agua.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Las dimensiones de la bandeja antiderrame de líquidos sea de 0.20 x 0.20 m, la cual servirá para captar posibles filtraciones de las tuberías sanitarias y pluviales en los ambientes que se implementarán equipos de gran importancia para el funcionamiento del edificio.

- La bandeja deberá descargar a una cámara sanitaria para realizar la evacuación del agua colectada.

- Las bandejas antiderrame de líquidos deben colocarse paralelas a las tuberías pluviales y sanitarias.

- Son de calamina N° 28 con pintura anticorrosiva.

- El proveedor deberá ejecutar los trabajos, tomando en cuenta las siguientes condiciones mínimas:

- La pendiente de las bandejas será la misma que la tubería a la cual está protegiendo.

- Las bandejas deben sujetarse de losas mediante ganchos desmontables.

- Antes de ser colocadas, se debe verificar la hermeticidad de sus juntas.

- Se debe garantizar la instalación mediante pletinas de 1” x 1/8” separadas cada 2.00 m.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 445: CONSERVACION DE TUBERIA ENTERRADA DE POLIPROPILENO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

Esta actividad consiste en colocar donde se requiera la tubería de polipropileno que se encuentra enterrada incluyendo accesorios de tubería, la excavación y relleno con cama de tierra seleccionada en un espesor de 5 a 10 cm dependiendo del diámetro de la tubería; así como todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Esta actividad no incluye la reposición de piso, ni contrapiso.

- Deben garantizar su calidad mediante un Certificado, emitido por un laboratorio verificador que la tubería es apta para ser enterrada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 446: CONSERVACION CON TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 15 MM - 50 MM

ITEM 447: CONSERVACION CON TUBERIA DE POLIPROPILENO SUSPENDIDA O SOBREPUESTA DN= 50 MM - 150 MM

Los ítems 446 y 447 consisten en colocar tubería de polipropileno suspendida o sobrepuesta sobre muros, losas u otro elemento, incluyendo accesorios de tubería y accesorios de sujeción; incluyendo todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La calidad de la tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación.

- Los accesorios de sujeción deberán ser resistentes a la corrosión y fácilmente desmontables.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 448: CONSERVACION CON TUBERIA EMPOTRADA INC. ACC.

Esta actividad consiste en colocar la tubería de polipropileno que esté empotrada en muros o cielo falso o piso u otro elemento, incluyendo retirar y cambiar accesorios de tubería y accesorios de sujeción; así también como todos los materiales necesarios para que entre nuevamente en correcto funcionamiento.

De acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- La tubería debe ser aprobada por el Fiscal del Servicio antes de su colocación y los accesorios de tubería deben ser de fábrica.

- Está prohibido instalar tuberías empotradas directamente en estructuras portantes (losas, columnas, muros de contención, muros portantes, etc.) al interior o exterior de la edificación.

- Está permitido empotrar tuberías en paredes (tabique o muros no portantes) y embebidas en el contra piso de losas y pisos de cemento, mosaico, entre otros.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

5.3. CONSERVACIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ITEM 449: BALANCEADO DE CIRCUITOS EN TABLERO GENERAL

Esta actividad consiste en el balanceo de amperajes de acuerdo al consumo de energía en conformidad con el grupo de circuitos; es decir, que todo se balancea en el tablero colocando térmicos nuevos y nuevas barras de cobre, encintando los terminales con cintas vulcanizaste, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Los materiales a utilizar para la ejecución de este ítem son:

- Disyuntores Termo magnéticos (térmicos) de Amperajes 10 Amp hasta 50 Amp.

- Barras de Cobre de 100 Amp.

- Terminales Tipo Ojal de 6 mm² hasta 16 mm².

- Cinta Vulcanizante, Cables Flexibles de 16 mm², 10 mm² hasta 25 mm²

- Espuma que se usaran como aislante eléctrico

- Herramientas menores (Alicates, desarmadores, tester, etc.)

- La ejecución de este ítem consiste en des-energizar el tablero y retirar los componentes malogrados y posteriormente colocar los componentes nuevos con las barras de cobre; es decir, se arma el tablero nuevamente y finalmente se balancean todos los circuitos evitando que existan fugas, cortes para que los circuitos trabajen seguros por un largo periodo de tiempo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 450: ATERRAMIENTO CON JABALINAS DE COBRE

Esta actividad consiste en realizar una medición de la resistividad (Ohmios) de todo el sistema de aterramiento de una construcción o edificio verificando, que la resistividad medida con el Megger no se pase del valor estándar de 5 Ώ, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Los materiales a utilizar para la ejecución del presente ítem son:

- Jabalines Copperweld de ¾” de diámetro y 1.60 m de longitud.

- Cables de cobre de 25 mm²

- Herramientas Menores (Combos, Martillos, etc.)

- Telurometro o Megger.

- La ejecución de este ítem consiste en conectar los electros del Megger a una Jabalina y luego en los otros dos electrodos se conectarán a tierra, luego se lee la Resistividad (Ohmniaje) y se verifica que éste no supere el valor admisible de 5 Ώ, a efectos de asegurar que no se sobrepase este valor se colocan varillas de Copperweld (Jabalinas de Cobre) de ¾” de 1.60 metros de longitud en forma de triángulo unidos con cable de cobre sin aislante de 25 mm².

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 451: TABLEROS DE CIRCUITOS EN TABLEROS SECUNDARIOS

Esta actividad consiste en armar los tableros de los circuitos con térmicos nuevos y barras de cobre de 100 Amp nuevos, con nuevos terminales y cambio de cables de 6 mm2 a 2.5 mm2, como también el balanceo de las cargas de los circuitos a efectos de estabilizar los Amperajes que circulan en los circuitos, debiendo contemplar las siguientes características técnicas:

- Los materiales y herramientas a emplear para la ejecución del presente ítem son:

- Nuevos térmicos y barras de cobre de 100 Amp

- Cables de 6 mm2 a 2.5 mm2

- Herramientas Menores

- Equipos de Multi Tester

- Amperímetros

- Juegos de Desarmadores

- Se desarma el Tablero y se cambia todo componente que se encuentre obsoleto, en mal estado y fuera de servicio, para colocar nuevamente componentes nuevos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 452: BANDEJAS ELECTRICAS DE 0,30 M PARA CAMARAS Y OTROS

Esta actividad consiste en colocar bandejas metálicas tipo escalerilla a efectos de evitar el contacto con el agua, que generalmente se encuentra dentro de las cámaras, es decir, los cables se colocan encima de la bandeja quedando suspendidos de la base y así de esta manera se descarta la inducción y cortos circuitos, por lo cual se debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Los materiales a emplear para la ejecución de este ítem consisten en:

- Bandejas de 0.30 m

- Tornillos autoperforantes

- Cinta Vulcanizante

- Cinta aislante 3M

- Espaguetis de 15 cm (Para asegurar y peinar los cables)

- En cuanto a su ejecución, primeramente, se destapa la cámara se desagota el agua existen dentro de ella, se cambian los cables afectados y se colocan las bandejas y dentro de ellas los cables nuevos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

5.4. CONSERVACIONES PARA MANTENIMIENTO

ITEM 453: ANCLAJES METALICOS ESTRUCTURALES DE SUJECION A LOSA PARA MANTENIMIENTO

Esta actividad consiste que para las actividades de mantenimiento se requiera la provisión y colocación de anclajes metálicos estructurales, fijados permanentemente a la estructura de una losa, en la que posteriormente se pueda sujetar un equipo de protección personal contra caídas, por lo cual este ítem debe contemplar las siguientes características técnicas:

- El proveedor debe suministrar anclajes estructurales debidamente certificados desde su sistema de fijación hasta el dispositivo de anclaje, que conectará al equipo de protección personal contra caídas.

- Estos deben ser puntos de anclajes certificados, para su uso, cumpliendo toda normativa de seguridad.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 454: ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Esta actividad consiste en construir en una pasarela metálica con la suficiente rigidez como para permitir caminar sobre ella sin que se deforme, la misma puede ir sobrepuesta en alguna cubierta con el propósito de trasladarse dentro del techo de un punto a otro sin pisar o dañar la misma, es decir, se pretende evitar caminar sobre la cubierta a fin de evitar ocasionarle deformaciones y roturas, por lo cual este ítem debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Para este tipo de estructuras metálicas tipo pasarela, inicialmente el proveedor debe realizar un cálculo estructural que determine las secciones de los perfiles de acero a utilizar, como también su sistema de fijación, garantizando su estabilidad y fijeza.

- Todos los perfiles y planchas metálicas a utilizar deben ser de calidad comprobada, debidamente armados con soldadura y asegurados a estructuras rígidas como ser columnas o vigas de Hormigón Armado.

- La estructura metálica debe ser armada en el taller de fabricación por módulos y posteriormente debe trasladarse al lugar de instalación para ser fijada de forma definitiva.

- Toda la estructura a instalar debe estar previamente pintada con pintura anticorrosiva y posterior a su instalación y soldado, debe nuevamente ser pintada para su acabado final.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 455: PISOS DE REJILLA METALICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Esta actividad consiste en la fabricación y colocación de rejillas metálicas para trabajos de mantenimiento que se tengan que realizar en los SHAFF, conformando dentro de éste un piso técnico seguro para el trabajo, por lo cual se debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Los materiales que se utilizaran para la fabricación de las rejillas metálicas o pisos técnicos son los siguientes:

- Perfiles de acero

- Pernos de expansión

- Plancha desplegadas de 3 mm.

- Pintura anticorrosiva (base cromato zinc)

- Soldadura Cadwll N° 115

- Los pisos técnicos de seguridad inician con los anclajes de perfiles metálicos en la viga bajo losa de los cuartos de mantenimiento.

- En forma paralela se soldará encima de los perfiles metálicos, una plancha desplegada de 3 mm de espesor.

- Una vez construida se soldará éste con soldadura Cadwll 115 a los a los anclajes de perfiles metálicos ya empernados en la estructura de Ha.

- Finalmente se pintará todo el elemento estructural con dos capas de pintura anticorrosiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 456: FUMIGADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA

Esta actividad consiste en realizar el fumigado a estructuras de soporte de madera ya sea Cerchas o Vigas, que estén expuestas a la presencia de termitas, por lo cual se debe contemplar las siguientes características técnicas:

- Este ítem comprende la limpieza y fumigado de estructuras de madera construidas hace mucho tiempo, que todavía están en buen estado y que requieren preservarse, por lo cual se las debe someter a un proceso de fumigado con un producto anti termita, a efectos de garantizar su durabilidad durante un largo tiempo.

- El proveedor debe considerar utilizar un producto para fumigado anti termitas debidamente certificado y de buena calidad.

- En cuanto a su aplicación, se debe proceder primeramente al limpiado de cada una de las cerchas o vigas de madera, dejándoles libres de polvo y telarañas o de cualquier otro elemento dañino que se encuentra adherido a su superficie.

- Posteriormente se deberá proceder con el fumigado, aplicando un producto anti termita diluido en agua, según especificaciones técnicas del producto a utilizar.

- Este proceso de fumigado se debe realizar con una mochila fumigadora, debiendo asegurarse de que toda la estructura de madera quede impregnada del producto anti termita que se está utilizando.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

ITEM 457: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA CON EQUIPOS DE ELEVACION DE PERSONAL

Esta actividad consiste en la dotación de equipos de elevación tipo plataforma elevadora de personal para realizar trabajos de mantenimiento en determinadas áreas donde no se pueda llegar con escaleras o andamios o aquellas áreas donde instruya el fiscal del servicio, debiendo los equipos contemplar las siguientes características técnicas:

- Una Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP) es un equipo de trabajo móvil utilizado para desplazar personas hasta una posición de trabajo determinada.

- Este tipo de máquina se utiliza normalmente en trabajos en altura tales como trabajos de mantenimiento, montaje, reparación, inspección u otras actividades similares.

- Ya que normalmente nos encontramos en los lugares de trabajo plataformas elevadoras alquiladas, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones acerca de normas de utilización, medidas de prevención y protección de la máquina.

- El usuario de esta máquina debe ser trabajador autorizado y formado en el manejo de la misma.

- La plataforma elevadora está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis.

- Existen plataformas sobre camión articuladas o telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras.

- Deben utilizarse plataformas elevadoras certificadas.

- Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas en el manejo de estos equipos.

- Se debe revisar antes de su uso el estado de la cesta de la plataforma, como también el personal debe utilizar arnés anti caídas anclado en todo momento a la estructura de la plataforma.

- Es obligatorio señalizar y acotar las zonas de trabajo.

- Si se diese el caso antes de arrancar una plataforma diésel en lugares cerrados, comprobar que haya suficiente ventilación.

- En cuanto a su utilización se debe considerar lo siguiente:

- Antes de poner marcha de la PEMP.

- Al comienzo de cada jornada hay que comprobar que la plataforma elevadora y los mandos de ésta se encuentren en buen estado.

- Realizar inspección visual de soldaduras deterioradas, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, circuitos hidráulicos, daños en cables.

- El funcionamiento de los controles de operación.

- No se debe alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.

- Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo.

- Comunicar cualquier defecto para ser corregido antes de su utilización.

- Antes de elevar la PEMP comprueba:

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Mantener una distancia mínima de seguridad, o proceder al corte de tensión mientras duren los trabajos en sus proximidades.

- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo (estabilizadores) para evitar riesgo de vuelco.

- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante.

- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima permitida.

- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.

- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente.

- Delimitar la zona de trabajo en todo el perímetro de acción de la máquina para evitar que personas ajenas a los trabajos circulen por debajo de la máquina.

- Normas de movimiento con la plataforma elevada:

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento.

- Mantener la distancia de seguridad con otros obstáculos.

- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará 0,7 m/s.

- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.

- No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída.

- Es recomendable mover siempre la máquina con la plataforma en su posición más baja.

- Normas para trabajar desde la plataforma:

- Situar la plataforma en el punto concreto donde se vaya a realizar la tarea.

- Durante el trabajo se deberá mantener siempre el cuerpo dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre su superficie.

- No se utilizará elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. No está permitido sentarse o subirse sobre la barandilla.

- Normas después de utilizar la plataforma:

- Realizar las operaciones de mantenimiento de la plataforma, según las instrucciones del fabricante.

- Al finalizar el trabajo, aparcar la máquina, cerrar todos los contactos e inmovilizarla, calzando las ruedas si es necesario.

- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de fuentes de calor.

- LEGISLACIÓN – NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal

El Proveedor deberá suministrar todos los accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar que no es posible ejecutar el trabajo por la falta de un accesorio o equipo que no esté descrito en la presente especificación técnica.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIMPIEZAS

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

- Son actividades referidas a limpiezas en general de algún elemento o parte de una infraestructura, que presente condiciones de suciedad que generen deterioro o deficiencias a la infraestructura.

- Para este grupo de actividades relacionadas a la limpieza es muy importante considerar que los materiales, artefactos o equipos a cambiarse deben ser de buena calidad y cumplir con todo lo requerido en las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

ITEM 458: LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES

Esta actividad consiste en retirar la tierra, ramas, hojas, basura de cualquier tipo que estuviera acumulada en canaletas y bajantes pluviales. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar destapadas y limpias las canaletas y bajantes pluviales.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 459: LIMPIEZA Y DESTAPE DE TUBERIAS SANITARIAS

Esta actividad consiste en retirar cualquier objeto o material que esté atascado en las tuberías sanitarias. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar limpias y destapadas las tuberías.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 460: LIMPIEZA Y DESTAPE DE CANALES DE H°A°

Esta actividad consiste en retirar cualquier objeto o material que esté atascado en los canales. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar destapados los canales.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 461: LIMPIEZA DE CUBIERTA DE LOSA

Este ítem se refiere a la limpieza de cubierta de losa el proveedor deberá realizar los trabajos y la provisión de materiales que requieran y/o cualquier otro elemento que se requieran.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 462: LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA COLONIAL

Este ítem se refiere a la limpieza de cubierta de teja colonial el proveedor deberá realizar los trabajos y la provisión de materiales que requieran y/o cualquier otro elemento que se requieran.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 463: LIMPIEZA DE GARGOLAS

Este ítem se limpieza de gárgolas el proveedor deberá realizar los trabajos y la provisión de materiales que requieran y/o cualquier otro elemento que se requieran.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 464: LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAMARAS DE INSPECCION O PLUVIALES

Esta actividad consiste en retirar cualquier objeto o material que este atascado en las cámaras. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar limpias y destapadas las cámaras.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 465: LIMPIEZA Y DESTAPE DE TANQUES DE H°A°

Este ítem se limpieza y destape de tanques de H°A° el proveedor deberá realizar los trabajos y la provisión de materiales que requieran y/o cualquier otro elemento que se requieran, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diarios y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todas herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o herramienta que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 466: LIMPIEZA Y DETAPE DE TANQUES SEPTICOS

Esta actividad consiste en retirar cualquier objeto o material que este atascado en los tanques. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar limpios y destapados los tanques. Incluye la correcta disposición de lodos.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 467: LIMPIEZA Y DESTAPE DE CAJAS INTERCEPTORAS Y DE REGISTRO EN GRAL

Esta actividad consiste en retirar cualquier objeto o material que esté atascado en las cajas interceptoras y las cámaras de registro. Incluye todas las herramientas necesarias para dejar limpios y destapados las cajas y/o cámaras.

De manera que:

- Cualquier defecto producido al realizarse la reparación en las partes existentes deberá ser subsanado por el Proveedor a su entero costo.

- La limpieza de los lugares de trabajo deberá realizarse a diario y los desechos y escombros que se originen deberán ser trasladados a los botaderos municipales corre por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFACCIONES Y READECUACIONES

CONDICIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE REFACCIONES Y READECUACIONES

- Son actividades referidas a la refacción o readecuación de infraestructuras ya construidas que requieran de una intervención en base a las nuevas necesidades funcionales de YPFB o que requieran ser refaccionadas para su buen funcionamiento.

- Para este grupo de actividades relacionadas a la refacción y readecuación es muy importante considerar que los materiales, artefactos o equipos a utilizarse deben ser de buen a calidad y cumplir con todo lo requerido en las especificaciones técnicas detalladas para cada ítem que se describe a continuación:

ITEM 468: CIELO FALSO FIBRA MINERAL ACUSTICO 0,6 X 0,6 INC. EST. METALICA

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un cielo falso de fibra mineral acústico incluyendo su estructura de soporte, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Cielo falso de fibra mineral acústico 0.61*0.61 (cuadrado) o de 0.61*1.22 (Rectangular) inc. Estructura metálica, para ser colocado bajo las superficies inferiores de las losas y cubiertas, dando condiciones acústicas de absorción y atenuación sonora.

- Presenta un diseño modular y desmontable permitiendo utilizar artefactos de iluminación que se adapten a la grilla y un fácil acceso al entretecho.

- Las placas a utilizarse no deberán tener ningún defecto ni irregularidad de fabricación. El proveedor presentará al Fiscal de Servicio una muestra de este material para su aprobación.

- Los perfiles metálicos serán del tipo omega, ángulo interno, montante y otros necesarios para su adecuada fijación y nivelación.

- Siendo perfiles desmontables galvanizados pintados en blanco, que se instalan formando una cuadricula sobre la cual se apoyará los paneles desmontables acústicos.

- La estructura se sujetará a las losas o elementos estructurales mediante velas de acero galvanizado sujetos con tarugos y tornillos.

- Se emplearán placas de cielo falso prefabricadas de material fibra mineral con las siguientes características:

  - Clasificación contra fuego – Clase A (ASTM e-1264)

  - Reflectancia lumínica  0.70

  - Coeficiente térmico K: 0.046 Kcal.

  - Perfilaría javelin  15/16” o 24mm

  - Dimensión 61 *61cm. ó  61*1.22 cm

  - Superficie con textura media

  - Proporcionar alta Reflectancia lumínica

  - Acabado pintura vinílica

  - Recto y tegulado

  - Peso 3.40kg/m2

  - Coeficiente absorción sonido 50%

  - Coeficiente de aislación sonoro 35db

  - Generación de humo 50 o inferior ASTM E-84

El proveedor deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 469: CIELO FALSO DE CARTON DE YESO

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un cielo falso de placa de yeso incluyendo su estructura de soporte, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Se utilizará paneles de cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40, e=9.5 mm., cinta de papel micro perforada y masilla lista para usar, todo en correspondencia con lo usual en este sistema.

- Las superficies de los cielos falsos deberán quedar tersas en grado fino, sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos, rasgaduras, desprendimientos, a nivel y a la misma altura del piso terminado en toda ella y ningún otro defecto que se transluzca cuando se aplique la pintura.

- Estos cielos deberán quedar en adecuadas condiciones de resistencia sobre todo en relación con las instalaciones electromecánicas que queden entre ellos y la cubierta.

- Todos los componentes del sistema deberán ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema deberá estar conformado por:

  - Placas cartón yeso estándar de 1.20 x 2.40 e 9.5 mm :

    - Peso 7.5 Kg/m2.

    - Ambas caras revestidas con papel celulosa especial, siendo el del frente y el de la cara posterior del mismo color.

  - Masilla lista para usar.

    - Mezcla base acuosa de emulsiones vinílicas, espesantes celulósicos y cargas minerales naturales.

    - No tiene reactividad polimerización.

  - Cinta micro perforada

    - Ancho de 5,0 cm para tomado de juntas.

    - Pre marcada en el centro

  - Sistema de perfilería

    - Los perfiles deberán cumplir la norma IRAM IAS U 500 243 que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los perfiles para la construcción en seco, de forma de garantizar la durabilidad y resistencia de tabiques, cielorrasos y revestimientos realizados con placa de yeso.

    - Todo el sistema de perfilería deberá ser de la misma marca y mismo proveedor, a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado.

- El sistema de perfilería deberá estar conformado por:

  - Perfil de 2 1/2”, tipo U:

    - Espesor mínimo 0,5 mm.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 30 mm

    - Sección C 70 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil Larguero 2 ½”, tipo C:

    - Espesor mínimo 0,5 mm,

    - Chapa galvanizada.

    - Sección A 35 mm

    - Sección B 69 mm

    - Largo 2.60 mt

  - Perfil 1 ¼”, tipo esquinero para proteger aristas.

    - Chapa galvanizada

    - Sección A 32 mm

    - Sección B 32 mm

    - Largo 3.60 mt

  - Tonillos T1 punta aguja

    - Largo 14mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5471

  - Tornillo T2 punta aguja

    - Largo 25mm

    - Con tratamiento resistente a la corrosión

    - Fabricados bajo norma IRAM 5470

- El proveedor para su instalación levantará los cielos en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- Los paneles se fijarán usando tornillos auto perforantes y autorizantes, espaciado como máximo, a 40 cm, en el caso de paneles verticales y a 30 cm, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

- Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

- Las cabezas de los tornillos deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 mm, de la cara del panel.

- Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme, mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

- Aplicar una segunda capa masilla plástica ampliándola 5 centímetros a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

- No se deberá agregar ningún componente a la Masilla Lista Para Usar.

- El proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

- El proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que los cielos queden firmemente instalados, a escuadra y a nivel.

- El proveedor suministrará e instalará todo el andamiaje que se requiera para cumplir con el contenido de esta sección.

- Limpieza: Terminada la instalación, todo sucio, basura o sobrantes de material, deberán retirarse del sitio de trabajo.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 470: MURO DE LADRILLO DE 6H

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un muro de ladrillo de 6H, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros de albañilería de ladrillo de 6H E=20CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos cerámicos a utilizar serán de primera calidad de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, debiendo cumplir las siguientes características técnicas de acuerdo a la Norma Brasilera de Reglamentación (NBR 15270) y la Norma Boliviana (NB 1211001 en consulta).

| CARACTERISTICAS GEOMETRICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIAS |  | TOLERANCIAS |  |
| PARAMETROS | PARAMETROS NOMINALES | MIN | MAX |
| Largo | 245 | 240 | 250 |
| Alto | 180 | 175 | 185 |
| Ancho | 120 | 115 | 125 |
| Espesor Ext. | >= 7 mm | >= 7 mm |  |
| Espesor Int. | >= 6 mm | >= 6 mm |  |
| Desviación Escuadra | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| Planeza de las caras | Max 3 mm | Max 3 mm |  |
| CARÁCTERISTICAS ESPECIALES |  |  |  |
|  |  | MIN | MAX |
| Absorción (%) |  | 8 | 20 |
| Resistencia a la compresión (Mpa) |  | >= 1,5 |  |
| Fisuras |  | <=20% |  |

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de  fraguado de los elementos estructurales.

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborara más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechara toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiara de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 471: MURO DE LADRILLO ADOBITO

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando muro de ladrillo adobito, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros de albañilería de ladrillo adobito E=20CM.con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

- Los ladrillos a utilizar serán de primera calidad (arcilla de buena calidad), de medidas uniformes, de buena consistencia y resistencia, emitirán al golpe un sonido metálico. No se aceptarán ladrillos recocidos, de diversas coloraciones, con deformaciones en sus caras u otro desperfecto.

- En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad para este tipo de actividad.

- Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique.

- Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

- Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (columnas, etc.) deberán ser adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

- Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días de fraguado de los elementos estructurales,

- Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

- El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

- El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

- No se elaborará más mezcla de la que pueda usarse en el día o dentro de la media jornada de su elaboración. Se desechará toda mezcla que hubiese secado y que no pueda ser ablandada con la mezcladora sin añadir agua.

- Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones que se requieran según el área a intervenir.

- A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

- Una vez levantada la pared se deberá eliminar los excesos de mortero y se limpiará de desperdicios. En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores a un 2%.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 472: MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST. MET. Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un muro falso de cartón yeso doble cara incluyendo su estructura de soporte y accesorios, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Los muros son de Paneles cartón yeso doble cara, incluyen perfiles de acero, tornillos Fisher, todo en correspondencia con lo usual en este sistema. El proveedor deberá proponer el nombre de los fabricantes e instaladores calificados, con productos, herramientas y equipo que reúna los requisitos establecidos en esta sección.

- Todo el trabajo comprendido en esta sección deberá cumplir con los requisitos de forma, dimensiones y acabado requeridos por el fiscal del servicio.

- Las superficies deberán quedar tersas en grado fino rasgaduras, desprendimientos, a plano y sin ninguna pintura. Sin juntas visibles, planas, uniformes, sin huecos u otro defecto.

- Estas paredes deberán quedar en buenas condiciones de estabilidad y resistencia.

- La selección de un sistema de divisiones modulares debe dar consideración a los siguientes parámetros, sin limitarse a ellos:

- Capacidad y facilidad para instalar y modificar conductos, cableado y conectores para los sistemas de energía eléctrica, iluminación, telecomunicaciones y transmisión de datos incorporados a los paneles.

- Buena durabilidad, y estabilidad de elementos conectores y de transición con pisos y cielorrasos.

- Buena durabilidad, estabilidad y solidez de marcos, puertas y ventanas incorporados a los paneles.

- Facilidad de instalación y fijación a pisos, cielorrasos y marcos.

- Facilidad de ejecución y calidad del aspecto de encuentros con muros de mampostería

- Buena calidad, aspecto y durabilidad de las terminaciones superficiales.

- Facilidad de mantenimiento de los elementos componentes y terminaciones superficiales.

- Resistente a áreas expuestas a humedad

- Peso de aprox 13.4-15.30 Kg/m2

- El proveedor deberá dejar terminados los vanos en las dimensiones, plomos, niveles y escuadras según las instrucciones del Fiscal del Servicio.

- El proveedor levantará las paredes interiores en forma nítida empleando para ello, personal calificado y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- El proveedor, previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad.

- El Proveedor, terminado el trazo, fijará los canales de amarre al piso, e inmediatamente, usando plomada, procederá con el canal de amarre superior. Los canales se fijarán usando clavos para hormigón aplicados en su sitio, manualmente o mediante una herramienta de percusión; los clavos deberán colocarse en zig-zag, nunca en el eje de los canales. Los postes se colocarán a plomo y escuadra con el espaciamiento concordando con el ancho de los paneles y de acuerdo a los planos.

- Para lograr que las paredes interiores aíslen el sonido, el Proveedor deberá:

  - Sellar, con un sellador elástico, no endurecible e impermeable, todas las juntas perimetrales en piso, techo, en cajas eléctricas, puertas, vanos o similares y cuando ocurra una penetración debida al paso de una tubería, ducto o accesorio.

  - Los paneles se fijarán usando tornillos Phillips auto perforantes y auto roscantes, espaciado como máximo, a 40 centímetros, en el caso de paneles horizontales y a 30 centímetros, como máximo, cuando los paneles se dispongan verticalmente.

  - Los tornillos superiores se colocarán a 5 centímetros del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir, así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

  - Las cabezas de los tornillos Phillips deberán queda r a una profundidad máxima de 0.5 de milímetro, de la cara del panel.

  - Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicado en forma uniforme-mediante espátula flexible de 12.5 ó 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45 grados y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente.

  - Aplicar  una  segunda  capa  masilla  plástica  ampliándola  5  centímetros  a  cada  lado  de  la  primera  capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijPLAar ligeramente. Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador.

  - El Proveedor deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos (en caso de que sean necesarios). Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

  - El Proveedor suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

  - Hasta la terminación del proyecto y su entrega, el Proveedor protegerá las paredes de paneles de yeso, de todo daño o maltrato, en caso de identificarse daños a estos paneles, deberán ser reparados por cuenta del Proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 473: MURO AUTO PORTANTE DE UNA SOLA PIEZA Y EN PANELES

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un muro auto portante en una sola pieza en paneles, debiendo contar el mismo con las siguientes características técnicas:

- Se cambiará o edificará Muros prefabricados auto portantes, termo acústicos en una sola pieza y en paneles, compuestos por productos sustentables, ligeros y resistentes, los cuales están elaborados con plastoform comprimido y sujetado por dos capas de mortero conformando un bloque resistente y adecuado para levantar paredes rápidamente; también contienen en su interior  perfilería de fierro a efectos de dar rigidez al referido muro asegurando una capacidad portante para elementos externos (televisores, pantallas, cuadros, etc.) además de tener características  termo acústicas y viable para el colocado de cualquier tipo de instalación eléctrica o similar.

- Este tipo de muros prefabricados garantiza:

- Sustentabilidad y ahorro energético

- Ligereza

- Rapidez

- Conveniencia

- Resistencia a la carga

- Resistencia al fuego

- Resistencia acústica

- Y Resistencia a los sismos o ciclones

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 474: REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un revestimiento cerámico, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Se utilizarán piezas de cerámica nacional o importada, con dimensiones con dimensiones mínimas de 39x39cm., o de 40x40cm.

- Las piezas tendrán un espesor entre 5 y 7 mm.

- Sus características se ajustarán a las especificadas por la Norma Boliviana N.B. 2.5 - 003, para la primera clase.

- El Proveedor deberá presentar muestras de por lo menos cuatro tipos de piezas de cerámica nacional o importada, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

- Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

- Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

- Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de la cerámica en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de cerámica en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm. La fijación de las cerámicas se realizará empleando Cemento Cola.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de cerámica se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de cerámica en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de cerámica, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 475: REVESTIMIENTO DE MUROS CON PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un revestimiento de porcelanato, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Se utilizarán revestimientos de porcelanato, con dimensiones mínimas de 60x60cm.

- Las piezas de revestimiento de porcelanato deberán cumplir lo siguiente:

| MEDIDAS REQUERIDAS APROX. |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA |  | ASTM C-373 | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  | ≥ 8 MM | 0.1% | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |

| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 | ASTM C 650-04 | ASTM C1026 | ASTM C1028 |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw | CLASE A | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |
|  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |

- El Proveedor deberá presentar muestras del revestimiento por lo menos cuatro tipos de piezas de porcelanato, (incluyendo un listado de colores) al fiscal del servicio, para obtener su autorización previo al colocado. Esta autorización no exime al proveedor sobre la calidad del producto.

- Para la colocación del revestimiento se empleará será Cemento Cola con aditivas incorporados que garanticen su alta adherencia e impermeabilidad.

- El material para su colocación debe cumplir con los siguientes requisitos de adherencia:

- Ambiente húmedo	13,5 kg/cm2

- Ambiente cálido	20,0 kg/Cm2

- Ambiente normal	12,0 kg/cm2

- Las áreas a revestir, deben ejecutarse de tal forma que permitan recibir el recubrimiento de porcelanato en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- Para aplomar las piezas de porcelanato en paredes se emplearán maestras, que puedan ejecutarse en yeso, sobre las cuales se hará correr la lienza, cordel o regla metálica. El espesor máximo, incluyendo el adherente y la pieza de porcelanato, no será mayor a 3 cm.

- Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente.

- Las piezas de porcelanato se cortarán empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Los cortes deberán planificarse adecuadamente de acuerdo a las dimensiones de los paramentos a revestir y deberán ser ejecutados en forma recta.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete (45º) de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra.  Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

- Otros cortes requeridos en las piezas de porcelanato, como aquellas para la instalación de circuitos eléctricos y sanitarios deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de porcelanato sino más bien en el perímetro.

- Concluida la operación del colocado, pero no antes de 24 horas, se usará una pasta selladora plástica para cubrir las juntas, procediendo a limpiar la superficie obtenida y los restos de la pasta.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 476: PISO DE CERAMICA

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un piso de cerámica antideslizante, brillo o mate, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Se utilizarán piezas de cerámica nacional, con las siguientes características técnicas:

- Proceso de fabricación monocción

- Dimensión nominal 40*40cm

- Espesor de la pieza 8.6mm +/-0,2

- Tolerancia a las dimensiones +/-0.5%

- Desviación ortogonal +/- 0,3%

- Desviación de curvatura +/- 0.3%

- Absorción de agua 6%

- Modelo de resistencia a la flexión min 220 kg/cm2

- Para la colocación de la cerámica nacional el material a emplear será en base al Cemento Cola con aditivas incorporados que garantizan su alta adherencia e impermeabilidad.

- En áreas exteriores las juntas de recubrimiento y unión deberán ser reforzadas con silicona

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 477: PISO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un piso de porcelanato, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Porcelanato de 60 x 60 centímetros, con características PEI V para uso de tráfico intenso y una resistencia mecánica mayor a 2.700 Newton.

- El porcelanato debe cumplir los siguientes requisitos para su aprobación.

| MEDIDAS REQUERIDAS |  | ESPESOR | ABSORCIÓN DE AGUA | ABRASION | UNIFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NORMA |  | ASTM C-373 | ASTM C-1027 | ASTM C609 |
| 0.60 x 0.60 m |  | ≥ 8 MM | 0.1% | 7-8 ESCALA DE DUREZA MOHS | CLASE VO |
|  |  |  |  | CLASE V TRAFICO COMERCIAL PESADO | COLOR Y TEXTURA MUY UNIFORME – PIEZAS SELECCIONADAS SIN ALABEOS |

| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | CARGA DE ROTURA | RESISTENCIA A SUBSTANCIAS QUÍMICAS | RESISTENCIA A HELADAS | COEFICIENTE DE FRICCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM C-648 | UNE 67-087 | ASTM C 650-04 | ASTM C1026 | ASTM C1028 |
| 50-60 Nw/mm2 | 2700-5200 Nw | CLASE A | ≥ 15 NUMERO DE CICLOS | ≤ 0.5 |
|  |  | RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ALCALINOS |  |  |

- Los bordes de las piezas de porcelanato deben tener un corte de 90° realizados en fábrica, no estarán permitidas piezas con bordes curvos.

- Para el pegado de las piezas de porcelanato se empleara adhesivo en base a cemento modificado con resinas en polvo, que incrementa la adhesividad, especialmente diseñado para la colocación de piezas de nula absorción de humedad (Piezas de Porcelanato) y para instalar en piso nuevo sobre superficie de cemento. El material debe cumplir la norma ANSI A 118.4.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 478: ZOCALO DE CERAMICA

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un de zócalo de cerámica, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos y guardapolvos de cemento con una altura entre 30 a 50cm. y a ser ejecutados en los sectores donde indique el fiscal del servicio.

- El acabado de muros será un zócalo enlucido de cemento.

- El mortero a utilizar debe ser de cemento Portland y arena fina en la proporción de 1:6.

- El ocre a emplearse deberá ser aprobado por el fiscal del servicio y en los colores que indique.

- Para su ejecución se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán este tipo de zócalos.

- Luego las maestras se deberán realizar a plomada en todos los ángulos y en los paños de muros a distancias menores de un metro.

- El castigado de muros con mortero 1:6 de cemento, enrasando la superficie a regla después de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color con el auxilio de plancha metálica y hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

- Si se presentarán defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El gasto que demande éste trabajo será por cuenta del proveedor.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 479: ZOCALO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un zócalo de porcelanato, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Zócalos de porcelanato con una altura de 7 a 10 cm., debiendo utilizare el porcelanato de las mismas característica y colores del piso colocado, teniendo por objeto servir de revestimiento y protección contra la humedad u otros elementos, ante la acción del agua en los bordes inferiores de cualquier tipo de muro y brindando al mismo tiempo una superficie fácil de lavar y limpiar.

- El zócalo de porcelanato debe tener las siguientes características técnicas:

Piezas de zócalo de 60 cm de ancho y altura de 7 a 10 cm.

- Espesor mayor o igual a 10 mm

- Absorción de agua menor 0,2%

- Resistencia a la compresión mayor o igual 420 kg/cm2

- Porcelanato pulido o mate

- Debe tener resistencia mecánica a la flexión y carga de ruptura.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia al Congelamiento. De alto tráfico.

- Resistencia a la Fricción – Desgaste y Acabado liso y uniforme

- En cuanto a su colocación de los zócalos de revestimientos deben ser colocado cemento cola y en sus juntas utilizar junta color, como también deberá verificarse que el paramento de aplicación este en las condiciones debidas, es decir, estar perfectamente niveladas y aplomadas.

- El espesor máximo, incluyendo el mortero y la pieza cerámica, no será mayor a 3 cm.

- Las piezas de porcelanato podrán ser cortadas empleando para esto una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante.

- Las piezas de porcelanato en las aristas convexas deberán llevar cortes a inglete de manera que no se produzca la superposición de ninguna de ellas sobre otra. Tales cortes deberán ejecutarse empleando amoladora de disco.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 480: PANEL FIJO DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO INC. QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando un cerramiento de paneles fijos, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Paños fijos de vidrio templado de 10 mm, incluye los perfiles de aluminio de soporte y fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

- Densidad 2500kgr/m3

- Dureza 6 a 7 GPa

- Módulo de Young 700000 kg/cm2

- Índice de Poisson 0.20

- Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instalados los paños fijos, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas piezas fijas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 481: PANELES DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente de baterías de baño colocando un panel de melamina fijo de E: 18mm, donde el mismo cuente con las siguientes características técnicas:

- Paneles divisorios de melamina con perfiles de aluminio, para las baterías de baño, diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Los perfiles de sujeción son de aluminio de aleación.

- Los paneles divisorios son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural.

- Sujeción mediante panel frontal a través de herrajes de fijación y nivelación oculta, tomado al piso, cubierto con zócalos de aluminio anodizado natural.

- Sujeción superior mediante tubo en aluminio uniendo los frentes a modo de dintel.

- Sujeción a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

- En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como el personal calificado, que garantice un trabajo satisfactorio.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 482: PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INC. QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando una puerta de vidrio templado incoloro de E: 10mm, incluyendo su quincallería, donde la misma cuente con las siguientes características técnicas:

- Puerta corrediza o batiente de vidrio templado de 10 mm, incluye los accesorios de soporte fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio.

- La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas:

- Densidad 2500kgr/m3

- Dureza 6 a 7 GPa

- Módulo de Young 700000 kg/cm2

- Índice de Poisson 0.20

- Coeficiente medio de dilatación 9x10-6

- Para el caso de las puertas batientes comprende también el suministro e instalación de brazos de cierre hidráulico y frenos hidráulicos de piso, para aquellas puertas que así lo requieran.

- El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

- El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- La colocación de herrajes de sujeción para el sistema corredero en las puertas debe colocarse a plomada para evitar el desgate de los bujes.

- Se debe incluir toda la quincallería de acuerdo al sistema de apertura de la puerta, al igual que sus accesorios y jaladores.

- Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las puertas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas puertas de vidrio templado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 483: PUERTA PLACA INC. MARCO QUINC. Y BARNIZ

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando una puerta placa de madera, incluyendo marco, quincallería y barnizado, donde la misma cuente con las siguientes características técnicas:

- Puerta placa de madera de primera calidad (Roble o Yesquero).

- Madera seca tratada y certificada.

- Este ítem incluye la provisión y colocación de todos los accesorios y quincallería, chapas y marcos para las puertas.

  - Puerta placa de una sola pieza, enchapada en sus dos caras.

  - Con Bisagras de 1 ¼” por 4”

  - Marco de madera con tapajuntas

  - Chapas de buena calidad y línea Minimalista

- La fabricación de estos elementos se sujetará a las instrucciones y recomendaciones del proveedor de puertas, como también las dimensiones serán sujetas al tamaño del vano donde serán instaladas.

- En lo que se refiere a quincallería, se entiende todos los elementos necesarios para la fijación y/o sujeción de las puertas placa de madera con excepción de las cerraduras. En consecuencia, la quincallería comprende entre otros: bisagras de todo tipo, cremonas, picaportes, seguros, cerrojos de presión pasadores, cerrojos imantados, goznes, articulaciones, roldanas, guías, jaladores, botones, topes, etc.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento.

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante de tres bisagras dobles de 4".

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- El barnizado se ejecutará de acuerdo a lo que instruya el fiscal del servicio

- Los elementos de carpintería que se coloquen en etapa anterior a los revoques, deben protegerse mediante papeles adhesivos o baño de parafina, con el fin de evitar deterioros por salpicaduras.

- La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud, revisando la plomada y el nivel en el emplazamiento

- Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4”.

- Las cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas en sus correspondientes marcos.

- Cabe señalar que no se recibirán puertas con enchapes de madera en mal estado y con bichos (Turiros u otro insecto), que afecten posteriormente a la puerta una vez colocada.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 484: PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/8” INC. ACC. Y QUINC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando una puerta metálica con plancha de 1/8”, incluyendo marco, quincallería y barnizado, donde la misma cuente con las siguientes características técnicas:

- Puerta metálica con plancha de 1/8”, incluyendo: contramarco, bisagras, chapas, etc.

- El proveedor deberá previamente a su colocado verificar las dimensiones de los vanos para una correcta instalación de la puerta.

- La puerta debe contener el siguiente acabado:

  - Plancha metálica de espesor de 1/8”

  - Tubo metálico sección cuadrada de 40x40x2mm

  - Perfil de angular de 20x20x2.5mm

  - Si es sistema batiente utilizar Bisagras de 1 ¼” por 4” o perfiles con sistema de ruedas en caso de ser corrediza.

  - Incluye chapa metálica para exterior y jalador si se requiere, siendo de buena calidad para su apertura o cierre principal.

  - Terminación según dimensionamiento requerido y verificado en el lugar donde se instalará la puerta.

  - No se aceptará acabado defectuoso, asegurando el proveedor el buen funcionamiento, siendo eficiente y silencioso.

  - El terminado será total no debiendo ser necesario trabajos complementarios de acabado.

  - La separación entre hoja y piso tendrá un máximo de 5 cm.

  - La puerta podrá tener sistema batiente o corredizo, y ser de una hoja o doble hoja según se requiera en el lugar de intervención.

- Para el pintado de la puerta se empleará pintura anticorrosiva, especial para metales, de marca y calidad reconocidas.

- El acabado deberá ser fino sin ondulaciones u otros de efectos

- Todas las puertas serán instaladas por el proveedor, empleando para ello personal capacitado.

- Todas las puertas de fabricación industrial deberán ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante; a nivel, a escuadra y a plomo.

- En cuanto al doblado de chapa metálica, las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto, estanquidad y buen funcionamiento.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 485: PUERTA DE MELAMINA E= 18 MM INC. EST. DE ALUMINIO Y ACC.

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente colocando una puerta una puerta de melamina de E: 18mm, incluyendo estructura de aluminio (Perfil en U) y accesorios, debiendo contar con las siguientes características técnicas:

- Puertas de baños modulares con perfiles de aluminio, especialmente diseñados para baños públicos, con una alta resistencia al uso.

- Perfiles perimetrales en U de aluminio anodizado natural para puertas.

- Bisagra en aluminio del alto total de la puerta compuesta de 2 piezas y 1 solo tornillo, fijación oculta, sin burletes, con sistema clips sin tornillos.

- Las puertas son placas de melamina de 18 mm. de espesor. Bagueta horizontal superior e inferior en perfil de aluminio con terminación anodizado natural. Cierre con pasador libre-ocupado.

- A continuación, se anexa detalle constructivo y técnicos que deben ejecutarse para la colocación de las puertas solicitadas:

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 486: MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con mesones de H°A° revestido con granito pulido inc. soporte metálico, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Los materiales a ser utilizado serán losas de granito en espesor mínimo de 2mm, con cortes y medidas de acuerdo al lugar donde se colocarán.

- Los mismos contendrán bordes rectos a 90°, y un zócalo de 10cm., en la parte superior del mesón.

- Las piezas deberán ser llevadas al lugar cumpliendo los requerimientos en cuanto a calidad, color y diseño.

- En cuanto al color del granito se presentará al Fiscal del Servicio tres opciones para su aprobación.

- Estos serán sujetos a los muros, mediante soportes de tubo metálicos o escuadras a 45°metalicas.

- El colocado de los mesones se debe ejecutar con personal calificado con experiencia específica, de manera uniforme teniendo el cuidado de no dañar el mesón al momento de ser colocado sobre un soporte metálico.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 487: MALLA MILIMETRICA PARA LA PROTECCION DE VENTANAS

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con malleras milimétricas para protección de ventanas que se encuentren en mal estado, los mimos debiendo estar, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- Malleras fijas de carpintería de aluminio y malla milimétrica metálica galvanizada., destinados a proteger el interior de la infraestructura.

- Las malleras deben ser de carpintería de aluminio color a definición del fiscal del servicio y con sistema corredizo.

- Las malleras deben ser selladas con silicona posterior a su fijación.

- Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el proveedor y previo su empleo en área de intervención deberá presentar las muestras correspondientes al fiscal de servicio para su aprobación respectiva.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 488: INODORO TANQUE BAJO INC. ACC.

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con inodoro con tanque bajo, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación

Inodoro

El inodoro tiene que ser de porcelana vitrificada, de color blanco. Los inodoros a emplearse deberán ser de alta eficiencia o de bajo consumo de agua, debiendo descargar como máximo un volumen no mayor a los 6 L por cada pulsación.

En todo inodoro la altura mínima de la taza, desde el nivel de piso hasta el asiento del mismo, será de 350 mm. Previa a la compra de los artefactos, la altura y el modelo deberán ser aprobados.

El sifón correspondiente al inodoro y que es parte constitutiva del mismo, deben tener un sello hidráulico no menor a 50 mm.

El proveedor deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo el proveedor  presentar muestras al Fiscal de Servicio para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.

Sello antifugas

El sello antifugas tiene que ser un anillo de cera adaptable con protector de plástico.

Silicona

La silicona debe ser transparente y debe tener fungicida.

Las herramientas que se necesitan son:

- Pistola calafatera

- Taladro eléctrico

- Broca para cemento y cerámica

- Huincha de medir.

La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo, con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

(Imagen referencial)

Instalación del inodoro

Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos anclados al piso.

Para evitar fugas de agua, olores y gases se debe colocar un sello anti fugaz con anillo de cera. Para la instalación del sello de cera, invierta el inodoro sobre el piso (en una superficie amortiguada para evitar daños) e instale el anillo de cera en forma pareja alrededor de la brida del desagüe (chapa circular), con el extremo cónico del anillo hacia el inodoro. Aplique una base delgada de sellador alrededor de la base del inodoro.

Para colocar el inodoro sobre la brida, destape la abertura del desagüe del piso e instale el inodoro sobre la brida del inodoro, de manera que los pernos pasen por los agujeros de montaje y con un movimiento oscilante, presiónelo hacia abajo sobre el anillo de cera y la brida.

Gire el inodoro a la derecha y luego a la izquierda para lograr una distribución uniforme de la cera, luego utilice el peso de su cuerpo para asentarlo sobre el piso.

Coloque el inodoro en escuadra con la pared.

Instale las arandelas de retención y las tuercas sin apretar mucho. Asegurarse que la cara superior de la arandela vaya hacia arriba.

Instalación  del tanque

Insertar los empaques de hule en las perforaciones de  la base del tanque y después introducir los tornillos en los empaques de hule.

Instalar la empaquetadura de goma grande sobre la salida roscada que hay en la parte inferior del tanque  y baje el tanque sobre la taza de modo que el extremo cónico de la empaquetadura se adapte de manera pareja a la abertura de la entrada de agua del inodoro.

Con el tanque paralelo a la pared, se debe apretar las tuercas alternadamente hasta que el tanque esté firme y parejo contra la superficie de la taza. No se debe apretar las tuercas más de lo necesario para un ajuste preciso.

Instalación de la batería de doble descarga

La instalación de la batería de doble descarga debe realizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa proveedora y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 489: LAVAMANOS EN PEDESTAL, INCLUYENDO GRIFERIA E INSTALACIONES SANITARIAS

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con lavamanos en pedestal, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Lavamanos

El lavamanos será de porcelana vitrificada blanca, de estilo minimalista.

Todo lavamanos deberá contar con un mecanismo de protección contra el rebalse de las aguas (rebosadero) con un diámetro efectivo de 20mm como mínimo.

Sifón

Los sifones individuales de artefactos sanitarios, tipo “S” o “P”, deberán tener un sello hidráulico no menor de 50 mm y estar provistos de un buje de inspección roscado u otro dispositivo que permita su fácil limpieza.

El sifón debe ser mínimamente de 1 ¼” de diámetro, pero de preferencia de 2” de diámetro.

Grifería

Todo lavamanos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.). Se deberá instalar grifería de cierre automático, con un consumo promedio de 0,03 L/s (1,8 L/min.).

La grifería del lavamanos deberá contar con una rejilla o criba de retención de sólidos así como de un tapón para la retención de líquidos.

La grifería será a presión, temporizada, monocomando, cromada, de estilo minimalista.

La grifería debe contar con Garantía de calidad de 4 años mínimamente.

La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

Chicotillos

Los chicotillos serán de ½”, de acero inoxidable y con “tuerca loca”.

La silicona debe ser transparente.

El espacio donde se instalará el lavamanos, deberá tener la instalación del desagüe de agua residual y de agua potable resuelta anteriormente, así como concluida la instalación de revestimiento asignado para el sector.

En primer lugar, en el mesón se debe medir y marcar el lugar de perforación para el desagüe de agua residual del lavamanos y el lugar de perforación para la grifería.

Instalar el grifo seleccionado, teniendo en cuenta que antes de ajustar las tuercas por la parte inferior, deberá revisarse la posición de las empaquetaduras de goma entre la base del grifo y la superficie del revestimiento para evitar filtraciones.

El sifón contiene un sumidero, que deberá ajustarse por la parte superior del lavamanos a manera de trabar el sifón y la bajante en la parte inferior, antes de ajustar el tornillo verifique que la empaquetadura se encuentre en posición, pudiendo colocar también silicona a manera de reforzar el encuentro.

Colocado el sifón regule la rosca de la parte superior para descender o ascender el sistema hasta que calce con la bajante, y la rosca de la parte lateral para alargar o contraer la tubería de integración al colector.

El encuentro del sifón con la bajante al colector, deberá sellarse con silicona abundante a manera de retener cualquier filtración por devolución desde la cámara de registro, para posteriormente colocar la pieza que tapara la junta.

Para finalizar, debe unir al grifo las tuberías fría utilizando el chicotillo, colocando teflón en las roscas para mejorar la unión.

El punto de salida de la grifería de agua potable deberá estar situada por encima del orificio de rebose del lavamanos, mínimamente 25mm.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el acápite "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa proveedora y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para  garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o  material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 490: URINARIO INC. ACC.

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con urinario con válvula automática, incluyendo la grifería, el chicotillo (si corresponde), accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre en correcto funcionamiento, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

- La tubería de alimentación de agua empotrada, la tubería de desagüe empotrada y la reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por la reposición no están incluidos en esta actividad.

- Grifería

- La grifería para el urinario debe cumplir con las características de bajo consumo de agua, teniendo consumo promedio no mayor a los 2 litros por pulsación.

- La grifería será a presión, temporizada, cromada, de estilo minimalista (Imagen referencial).

- La grifería debe contar con garantía de calidad de 4 años mínimamente.

- La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

- Urinario

- El urinario tiene que ser de porcelana, de color blanco. Con las características de bajo consumo de agua. El receptáculo de la orina debe ser rectangular y mínimo de 50 cm de largo.

- Los efluentes de urinarios, que no contemplen un sello hidráulico compacto (que no sea parte integral del artefacto), deben poseer un sifón externo o caja interceptora especial provista de una tapa hermética

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 491: DUCHA ELECTRICA INC. ACC.

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con una ducha eléctrica, incluyendo la grifería, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre en correcto funcionamiento, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación

Ducha

La ducha eléctrica debe ser de resistencia blindada e incluye un interruptor termomagnético.

La ducha debe ser instalada con una grifería y/o accesorios que no permitan un consumo mayor a los 0,15 L/s (9 L/min.).

La ducha deberá ser de estilo minimalista, cromado y deberá tener la aprobación del Fiscal del servicio antes de su instalación. La ducha se conectará al sistema de agua potable, a través de tuberías de polipropileno (PP) de 1/2”; tanto para agua caliente como para agua fría con todos sus accesorios. Para fijar las tuberías y accesorios a la pared se empleará junta de mortero de cemento y arena fina, con dosificación 1:4. Todo el material será proveído por el proveedor, la calidad de los mismos deberá ser aprobada por el Fiscal del servicio. Para la junta de impermeabilización se utilizará cemento blanco.

El especialista instalará la ducha y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario. Concluida la colocación de los tubos, el Fiscal del servicio efectuará una revisión prolija del servicio ejecutado, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 492: LAVAPLATOS UN DEPOSITO INC. ACC

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con un lavaplatos de un depósito, incluyendo la grifería, accesorios y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así también todos los materiales necesarios para que el artefacto entre en correcto funcionamiento, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Lavaplatos

El lavaplatos debe ser de acero inoxidable, con depósitos profundos (≥150mm) y debe contar con un adhesivo anti-ruido.

Todo lavaplatos/lavandería/pileta de servicio deberá contar con un mecanismo de rebalse cuando se produzca el llenado del mismo (rebosadero).

Grifería

Todo lavaplatos debe ser instalado con una grifería que no permita un consumo de agua mayor a los 0,15 L/s (9 L/min).

Toda grifería de lavaplatos deberá estar provista de una rejilla o criba de retención de sólidos y contar con un tapón o accesorio de retención de líquidos.

La grifería será cromada de estilo minimalista (Imagen referencial).

La grifería debe contar con Garantía de calidad de 4 años mínimamente.

La grifería debe ser de una marca que mantenga repuestos después de discontinuada la línea.

Sifón

Los sifones individuales de artefactos sanitarios, tipo “S” o “P”, deberán tener un sello hidráulico no menor de 50 mm y estar provistos de un buje de inspección roscado u otro dispositivo que permita su fácil limpieza.

No deben emplearse sifones cuyo sello hidráulico este constituido por partes o accesorios móviles que pudieran permitir el paso de gases emanados de las aguas residuales.

Todo sifón debe presentar un orificio de salida con un diámetro igual al del ramal de descarga conectado a él.

El diámetro del sifón será de 2” para el lavaplatos del comedor y de 1 ½” para el resto de los lavaplatos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 493: CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE  50 - 70

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con canaletas de acero galvanizado, este ítem incluye limahoyas y limatesas, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Corte 50 donde la canaleta sólo esté apoyada a un lado.

Corte 70 cuando la canaleta esté apoyada a ambos lados y uno de los lados sea un parapeto, debiendo revestir el parapeto en 20 cm más que el lado de la canaleta que se apoya en la cubierta

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

Las canaletas serán de acero galvanizada # 28 corte 50, el lado que va hacia la parte exterior del deberá ser superior a la que va interiormente para evitar rebalse en las canaletas. Incluye también la conexión de las tuberías [bajantes].

Una vez aprobada la disposición de las canaletas, se procederá a su instalación, debiendo sujetarse las mismas por medio de soportes de platino a una distancia longitudinal de 1,00 m. como máximo.

Se deberá tener especial cuidado en la pendiente propia de la canaleta (1%) y el empalme o unión entre canaleta y bajante.

La unión y/o reparación de las piezas de calamina galvanizada se hará con soldadura de estaño y ácido muriático.

Concluida la instalación de las canaletas, se procederá a efectuar las pruebas correspondientes a este item (prueba hidráulica) establecidas para este tipo de trabajo.

Limahoyas

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 494: BAJANTES DE ACERO GALVANIZADO

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con bajantes de calamina galvanizada N° 28, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Las bajantes serán de acero galvanizada # 28, Incluye también la conexión a las canaletas. Una vez aprobada la disposición, se procederá a su instalación, debiendo sujetarse las mismas por medio de soportes de platino a una distancia longitudinal de 1,00 m. como máximo.

En la entrada de las bajantes se colocará una coladera metálica semiesférica, para impedir que sea obstruida fácilmente por papeles o plásticos, de acuerdo a los planos sanitarios.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 495: REJILLA RECOLECTORA PLUVIAL DE PISO METALICA

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un área con rejilla metálica en el piso que se apoye en un canal para recolectar el desagüe pluvial, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

La rejilla de piso será metálica con tapa removible mediante bisagra, de dimensión 15 x 15 cm, se colocará sobre los canales de H°S° (otro ítem) Para un buen funcionamiento de la rejilla, las pendientes del piso deberán estar dirigidas hacía la misma. La parte superior de la rejilla deberá estar al nivel del piso enlucido con mortero de cemento.

La rejilla debe tener la resistencia para que pasen sobre ella vehículos.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 496: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO H-25 A H-30

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con mesones de H°A° revestido con granito pulido inc. soporte metálico, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87.

La resistencia del hormigón será de 250 kg/cm², 25 Mpa. a los 28 días, para zapatas, columnas, vigas y losa

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe por peso con 1% de margen de error.

Para los áridos se acepta una dosificación en volumen es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos.  En el lugar de ejecución se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y de los contenidos de humedad del mismo.

La relación agua / cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados.

| RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg./cm2 A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS | RELACION AGUA / CEMENTO EN PESO |
| --- | --- |
| 210 | 0,576 |
| 250 | 0,510 |
| 280 | 0,443 |

Se puedan usar relaciones agua / cemento mayores a las dadas en la tabla anterior siempre que la relación entre resistencia y relación agua / cemento para los materiales que se usen haya sido establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza.

Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua restante.

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección el proveedor deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Fiscal del servicio.

Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva.

Se mantendrá la temperatura del Hormigón, entre 10ºC y 25ºC durante su colocación. Durante la colocación se deberá acomodar mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible el empleo de vibración de ser posible.

Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, pudiendo ser posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas haciendo uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora).

Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los materiales de la mezcla, para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su posición final con el menor número de manipuleos o movimientos, a una velocidad que el hormigón conserve en todo momento su consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios. No se vaciará hormigón que vaya endurecido parcialmente.

No se vaciara el concreto a distancias mayores de 1,5 mt. Todo el concreto se consolidará y compactará. En el encofrado deberá dejarse ventanas provisionales para lanzar el hormigón.

Una vez iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, elemento o sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón será previamente planeado.

Protección y curado

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales.

El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre las superficies.

Encofrados

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido.

Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente arriostrados.

Los encofrados de madera solo podrán utilizarse hasta un máximo de 3 veces.

Armaduras

El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los planos estructurales correspondientes.

El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente.

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados.  Éstas se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro pinturas y todo aquellos de disminuir la adherencias.

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos.

Se cuidará especialmente que todas las armaduras quedarán protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos.

En caso de no especificarse en los planos recubrimientos se tomarán en cuenta los siguientes:

Ambientes interiores protegidos				1.0 a 1.5 cm

Elementos expuestos a la atmósfera normal		1.5 a 2.0 cm

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda		2.0 a 2.5 cm

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva		3.0 a 3.5 cm

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 497: ESTRUCTURA METALICA

Esta actividad consiste en adecuar o refaccionar un ambiente con una estructura metálica se aplicará según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas.

Las estructuras metálicas se construirán de acuerdo la norma ANSI/AISC  360-10 para estructuras de acero.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 498: PAVIMENTO RIGIDO

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar un ambiente con pavimento rígido, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

AGREGADOS FINOS

Los agregados finos para hormigón deberán adecuarse a los requerimientos de la tabla 1.

TABLA 1

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

| DESIGNACION DE TAMIZ PESO | PORCENTAJE POR |
| --- | --- |
| (APERTURA DE LA MALLA) TAMIZ | QUE PASA |
| 3/8 pulgadas (9.5 mm) | 100 |
| No 4 (4.75 mm) | 95 - 100 |
| No 8 (2.36 mm) | 80 - 100 |
| No 16 (1.18 mm) | 50 - 85 |
| No 30 (600 micro-m) | 25 - 60 |
| No 50 (300 micro-m) | 10 - 30 |
| No 100 (150 micro-m) | 2 - 10 |

AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos deben adecuarse a los requerimientos de ASTM C33.  La granulometría debe ser la indicada en el Tabla No 2.

TABLA 2

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESOS

| Designación de tamiz (apertura de la malla) |  | Porcentaje por peso que pasa el tamiz |
| --- | --- | --- |
| Pulgada | mm |  |
| 2-1/2 | 63 | : |
| 2 | 50.8 | : |
| 1-1/2 | 38.1 | : |
| 1 | 25.0 | : |
| 3/4 | 19.0 | : |
| 1/2 | 12.5 | : |
| 3/8 | 9.5 | : |
| No 4 | 4.75 | : |
| No 8 | 2.36 | : |

El Fiscal del Servicio, sobre la base del cuadro que se muestra a continuación, debe especificar el agregado que se suministrará.  La gradación apropiada debe insertarse en el Tabla 3.  Los porcentajes adoptados están marcados con asteriscos.  Cuando los agregados disponibles localmente no pueden mezclarse económicamente para satisfacer los requerimientos de granulometría, los porcentajes pueden modificarse hasta estar de acuerdo con las características de los agregados disponibles localmente.

TABLA 3

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS GRUESO

| Designación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz Aper. |  |  |  | PORCENTAJE DE PESO QUE PASA EL TAMIZ |  |  |
| a la Malla |  |  |  |  |  |  |
| Pulg. | mm | 2"-1" | 1"-No 4 | 1 1/2"-3/4" | 3/4-No 4 | 1"-No 4 |
| 2 1/2 | 63 | - | - | - | - | - |
| 2 | 50.8 | 90-100 | - | 100 | - | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 35- 70 | 100 | 90-100 | - | 100 |
| 1 | 25.0 | 0- 15 | 95-100 | 20- 55 | 100 | 95-100 |
| ¨3/4 | 19.0 | - | - | 0- 15 | 90-100 | - |
| ¨1/2 | 12.5 | 0- 5 | 25- 60 | - | - | 25- 60 |
| ¨3/8 | 9.5 | - | - | 0- 5 | 20- 55 | - |
| No 4 | 4.75 | - | 0- 10 | - | 0- 10 | 0- 10 |
| No 8 | 2.36 | - | 0- 5 | - | 0- 5 | 0- 5 |

El porcentaje de desgaste no debe ser mayor a 40% cuando se prueba dé acuerdo con el ASTM C 131 ó ASTM C 535.

No debe exceder el 40 por ciento.  En algunos casos cuando no pueden conseguirse económicamente de esta calidad, pueden usarse agregados con un porcentaje más alto de desgaste si se ha demostrado un comportamiento satisfactorio de servicio durante por lo menos 5 años bajo condiciones de servicio y exposición.  El Fiscal del servicio debe especificar la norma ASTM C131 para agregados más pequeños a 1 1/2 pulgadas (38.1 mm) y ASTM C535 para agregados más grandes a 3/4 de pulgada (19.05 mm).

Los agregados para la mezcla consistirán en piedras trituradas, grava triturada o no, escorias trituradas o arena natural.  El agregado debe estar constituido por partículas sólidas, duras y durables y deben conformar con los requerimientos para substancias deletéreas que se describen en ASTM C33.  Los agregados de cualquier grupo de tamaño no deben contener más del 8% en peso de piezas planas o alargadas.  Una partícula plana o alargada es la que tiene una proposición que excede 5 en 1 entre las dimensiones máximas y mínimas, de una prima rectangular circunscrito.

CEMENTO

El cemento debe estar conforme con los requerimientos de tipo Cemento Especial IP-40 y norma boliviana NB011.

Si por cualquier motivo el cemento fragua parcialmente o contiene trozos de cemento aterronado, debe ser rechazado.  El cemento recogido de bolsas descartadas o usadas no debe ser empleado.

SELLADOR DE JUNTAS PRE-MOLDEADO

El sellador de juntas premoldeado para las juntas de expansión deben cumplir con los requerimientos de ASTM 1752 y debe perforar para admitir las barras de trabazón en los lugares indicados en los planos.  Para las juntas de contracción, el relleno debe ser una pieza de fibra impregnada de resina de acuerdo con los requerimientos físicos de la norma ASTM D1752.  El relleno para cada junta debe suministrarse en una sola pieza de largo y ancho iguales a los requeridos para la junta, a no ser que el Supervisor especifique de otra manera.  Cuando se ha autorizado el uso de más de una pieza para la junta, los extremos deben ser asegurados y mantenidos unidos ya sea mediante grampas o cualquier otro medio adecuado aprobado por el Fiscal del servicio.

SELLADOR DE JUNTAS

El sellador de juntas para las juntas en el pavimento de hormigón debe cumplir con los requerimientos del 160-402 y debe ser del tipo o de los tipos especificados en los planos.

BARRAS DE TRABAZON Y BARRAS SEPARADORAS

Las barras separadoras deben ser de acero corrugado y conforme a los requerimientos de ASTM A 615 o ASTM A 616, ó ASTM A 617.  Este tipo de barras no deben ser usadas como barras separadoras que requieran ser dobladas o enrectadas durante la construcción.  Las barras separadoras designadas como grado 40 en el ASTM A615, pueden usarse para construcciones que requieran barras dobladas.

Las barras de trabazón deben ser simples de acero de acuerdo con ASTM A 615 ó ASTM, A 616 y ASTM A617 y deben estar libres de rebabas u otras deformaciones que restrinjan su deslizamiento en el hormigón.  Antes de su entrega, un mínimo de dos terceras partes del largo de cada barra de trabazón debe ser pintado con pintura de plomo o asfáltica.

Si se usan barras de trabazón plásticas o de acero recubiertas de plástico, no se requiere la capa de pintura de plomo o asfáltica a no ser que se lo especifique para alguna condición particular en los planos del Contrato.

Las barras de trabazón recubiertas deben satisfacer los requerimientos de AASHTO M254.

Los manguitos para las barras de trabazón usados en las juntas de expansión deben ser metálicos, de diseño aprobado, para cubrir 2 a 3 pulgadas (50 mm a 75 mm) de la barra  e trabazón, con un extremo cerrado y con un retén apropiado para sostener el extremo de la barra de trabazón a por lo menos 1 pulgada (25 mm) del lado cerrado del manguito.  Los manguitos deben ser de un diseño tal que no se aplasten durante la construcción.

AGUA

El agua usada en el mezclado o curado debe ser tan limpia como sea posible y libre de aceite, sal, ácidos, alcali-azúcares, vegetales u otras substancias dañinas al producto acabado.  El agua será aprobada de acuerdo con los requerimientos de AASHTO T26.  El agua que se sabe es potable, puede ser usada sin pruebas.

MATERIAL DE COBERTURA PARA CURADO

Los materiales para el curado deben estar de acuerdo con una de las especificaciones siguientes:

a)	Los compuestos líquidos que forman una membrana para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C309,  Tipo 2.

b)	La película de polietileno blanco para el curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

c)	Las hojas de arpillera blanca polietilinizada para el curado del hormigón deben estar de acuerdo con los requerimientos de ASTM C171.

d)	El papel impermeabilizado para curado del hormigón debe satisfacer los requerimientos de ASTM C171.

ADITIVOS

El uso de cualquier material agregado a la mezcla de hormigón debe ser aprobado por el Fiscal del servicio.  El proveedor debe presentar certificados indicando que el material que se suministrará satisface todos los requerimientos indicados más abajo.  Además, el Supervisor puede requerir que el Proveedor presente pruebas completas de un laboratorio aprobado mostrando que el material a ser suministrado cumple con todos los requerimientos de las citadas especificaciones.  Se harán pruebas de muestras tomadas por el Fiscal del servicio, del material que está empezando a suministrarse o que se propone utilizar en los trabajos, para determinar si el aditivo es de la misma calidad que el que fue aprobado.

a)	Aditivos Puzolánicos

Los aditivos puzolánicos deben ser cenizas o material puzolánico calcinado que cumple con los requerimientos de ASTM C618, con excepción de pérdida de inflamación, para la cual el máximo debe ser menos de 6 por ciento.

b)	Aditivos Incorporadores de Aire

Los aditivos de incorporación de aire deben cumplir con los requerimientos de ASTM C 260, y debe agregarse a la mezcla en la cantidad necesaria para producir el contenido de aire especificado.  El agente incorporador de aire y el aditivo reductor de agua deben ser compatibles.

c)	Aditivos Reductores de Agua

Los aditivos reductores de agua que controlan el fraguado deben cumplir con los requerimientos de ASTM C494, Tipo A, reductor de agua o Tipo D, reductor de agua y retardador.

Los aditivos reductores de agua deben ser agregados en el mezclador separadamente de los aditivos para incorporación de aire, de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

COLOCACION DEL ENCOFRADO

El encofrado debe ser colocado con la suficiente antelación al vaciado del hormigón para asegurarse de una operación continua de pavimentación.  Una vez que el encofrado ha sido colocado al nivel correcto, la superficie del terreno debe ser bien apisonada, bien sea mecánicamente o a mano tanto en los bordes interiores como exteriores de la base del encofrado.  El encofrado debe ser fijado en su lugar con no menos de 3 pasadores por cada sección de 10 pies (3 m).  Un pasador debe ser colocado a cada lado de cada junta.

Las piezas del encofrado deben ser aseguradas fuertemente y no deben moverse en ninguna dirección.  El encofrado no debe desviarse de la línea en más de 1/4 pulgada (6 mm) en cualquier junta.  El encofrado debe colocarse de tal forma que pueda resistir, sin flexión o asentamiento visibles, el impacto y la vibración del equipo de consolidación y acabado.  El encofrado debe ser limpiado y aceitado antes del vaciado del hormigón.

Las elevaciones de la rasante y del encofrado deben ser verificadas y el Proveedor debe hacer las correcciones inmediatamente antes del vaciado del hormigón.

Cuando algún encofrado ha sido movido o algún nivel no es estable, debe volver a colocarse el encofrado y repetir las mediciones.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE, CONSTRUCCION CON DESLIZAMIENTO SOBRE ENCOFRADOS

La subrasante o sub-base compactada sobre la que se colocará el pavimento debe ser ensanchada aproximadamente 3 pies (1m) más allá  de la huella de la máquina pavimentadora para soportarla sin ningún desplazamiento apreciable.

Una vez que la subrasante o sub-base ha sido vaciada y compactada a la densidad requerida, las áreas que van a soportar la máquina pavimentadora y el área que va a ser pavimentada deben ser perfiladas a la elevación y perfil correctos mediante una máquina debidamente diseñada.

La gradiente de la sub-base sobre la que se vaciará el pavimento de hormigón debe ser controlada automáticamente por alambres guía de acero colocados y mantenidos por el proveedor.  Si la densidad de la base es alterada por la operación de perfilado, ésta debe ser corregida mediante compactación adicional antes de vaciar el hormigón, excepto cuando se está construyendo con sub-base estabilizada.  Si ocurre un daño en una sub-base estabilizada, esta debe ser corregida por el proveedor en todo su espesor o bien, las áreas dañadas deben ser rellenadas con hormigón vaciado conjuntamente el pavimento.  Las operaciones de nivelación deben ser demoradas lo más posible y se deben proceder inmediatamente a pavimentar en cuanto dicha nivelación esté concluida, particularmente si la capa base está sujeta al tráfico pesado.  Si se permite al tráfico usar la base preparada, ésta debe ser revisada y corregida inmediatamente antes del vaciado del hormigón.

La base preparada debe ser debidamente humedecida con agua, sin saturarla, inmediatamente antes del vaciado para evitar la rápida pérdida de humedad del hormigón.  En tiempo frío la sub-base subyacente debe ser protegida de manera que esté completamente libre de escarcha cuando se vacíe el hormigón.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBYACENTE, CONSTRUCCION CON ENCOFRADO LATERAL

La base preparada debe ser bien humedecida con agua, sin saturarla, inmediatamente antes del vaciado del hormigón, para evitar la rápida pérdida de humedad del hormigón.  Las huellas o depresiones en la subrasante o sub-base causadas por el transporte o por el uso de otro equipo deben ser rellenadas conforme se produzcan, con un material apropiado, (excepto hormigón o agregados de hormigón) y deben ser bien compactadas con rodillos.  Si el daño ocurre en una subrasante estabilizada, el Proveedor debe corregirla en todo su espesor, o bien, las partes dañadas deben ser rellenadas con hormigón vaciado conjuntamente al pavimento.

Debe proveerse una plantilla con espigas múltiples que pese no menos de 1.000 libras (454 Kg) por 20 píes (6.0 m)  u otra plantilla aprobada y operarla sobre el encofrado inmediatamente antes del vaciado del hormigón.  La plantilla debe ser solamente manual y no debe estar unida a un tractor u otra mitad de arrastre.

Las plantillas deben ser ajustables, de manera que se las pueda colocar y mantener en el correcto nivel de la capa subyacente.  El ajuste y operación de la plantilla deben ser tales que proporcione una revisión exacta de la superficie de apoyo antes del vaciado del hormigón.  Todo el material en exceso debe ser retirado.  Las áreas bajas deben ser rellenadas y compactadas a un índice similar al del material circundante, o rellenado con hormigón vaciado conjuntamente el pavimento. En tiempo frío, la sub-base debe ser protegida de manera que esté completamente libre de escarcha cuando se vacíe el hormigón.  No se permitirá el uso de productos químicos para eliminar la escarcha de la superficie de apoyo.  Debe mantenerse la plantilla en un ajuste correcto, en todo momento, por parte del proveedor, y debe ser revisada diariamente.  El trabajo descrito en los párrafos anteriores no constituye una operación regular de nivelación, sino más bien una revisión exacta final de la capa subyacente.

MANEJO MEDICION Y DOSIFICACION DEL MATERIAL

El sitio de ubicación de la planta mezcladora, su disposición, equipo y provisiones para el transporte del material deben asegurar un continuo suministro de material al trabajo.  Debe construirse el acopio de materiales en capas de no más de 3 píes (1m) de espesor.  Cada capa debe estar completamente en su lugar antes de comenzar con la siguiente capa y no se permitirá que forme conos sobre la capa inferior siguiente.

Los agregados de diferentes fuentes y de diferentes grosores no se deben apilar juntos.  Los apilamientos impropios no serán aceptados por el Fiscal del servicio.

Los agregados deben ser manejados desde los apilamientos u otras fuentes hasta la planta dosificadora de tal manera que se asegure la granulometría especificada del material.  Los agregados que han sido segregados o mezclados con tierra u otro material no deben ser usados.

Todos los agregados producidos o manejados por métodos hidráulicos, y los agregados lavados, deben ser apilados o almacenados para que drenen por lo menos 12 horas antes de cada dosificación.  El almacenaje de los embarques por tren que requieran más de 12 horas de viaje será aceptado como adecuado solamente si los vagones permiten el drenaje libre.

Los agregados finos y agregados gruesos deben ser pesados separadamente en los embudos en las cantidades respectivas fijadas por el Supervisor para el mezclado.

El cemento debe ser permitido por peso.  Para pesar el cemento deben usarse embudos y balanzas separadas, de manera que indiquen la descarga completa de la dosis de cemento en la caja o recipiente dosificador.

Cuando lo requiera el contrato o cuando esté permitido, las plantas dosificadoras estarán equipadas para proporcionar agregados y cemento a granel, por peso, automáticamente, usando accesorios inter-relacionados de un tipo aprobado.  Para evitar la pérdida de cemento cuando se usa cemento a granel, el proveedor debe usar un método apropiado para el manejo del cemento desde el embudo de pesaje hasta el recipiente transportador o en el mismo dosificador para su transporte al mezclador, consistente en una canaleta, caja de carga u otro accesorio aprobado.

El accesorio debe estar adaptado de tal manera que garantice que cada carga posee todo el cemento especificado.

Cuando el cemento entre en contacto con los agregados, las cargas pueden ser rechazadas a no ser que se las mezcle dentro de 1 1/2 horas de puesta en contacto.  Las dosificaciones deben ser realizadas de tal manera que los resultados de las pesadas de cada material requerido estarán dentro de la tolerancia del 1 por ciento para cemento y 2 por ciento para agregados.

El agua puede ser medida bien sea por volumen o por peso. La exactitud de la medición del agua debe estar dentro de más o menos 1 por ciento de las cantidades requeridas.  A no ser que el agua sea pesada, el equipo para medición de agua debe incluir un tanque auxiliar desde donde debe ser llenado el tanque medidor.  Este debe estar equipado con una conexión exterior con válvula para permitir la lectura y medición rápidas, excepto que se empleen otros medios para determinar rápida y exactamente la cantidad de agua en el tanque.  El volumen del tanque auxiliar debe ser por lo menos igual al del tanque medidor.

Los métodos y equipo para agregar en el dosificador el aditivo, incorporadores de aire u otros requeridos, deben ser aprobados  por el Fiscal del servicio. Todos los aditivos deben ser medidos en el mezclador con una exactitud de más o menos 3 por ciento.

PROPORCIONES

Las proporciones requeridas para el hormigón deben ser diseñadas para una resistencia a la flexión de 600 psi.

La resistencia mínima admisible a la flexión para los pavimentos de aeropuertos, es de 600 psi (4136 Kpa) y el contenido mínimo admisible de cemento es de 320 Kg por metro cúbico.

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado y después de la aprobación de todo el material a usar en el hormigón, el proveedor debe presentar toda la información relativa a ensayos que muestren las proporciones empleadas y la resistencia a la flexión obtenida para el hormigón.  La resistencia a la flexión a los 28 días, usando los especímenes de prueba preparados de acuerdo con ASTM C31, y probados de acuerdo con ASTM C78, debe ser igual a la especificada.  La mezcla adoptada debe corresponder a un hormigón manejable, con un asentamiento entre 1 y 2 pulgadas (25 mm y 50 mm), como lo determina ASTM C143, cuando se emplean encofrados laterales.  Para el hormigón vaciado mediante deslizamiento sobre el asentamiento debe estar comprendido entre 1/2 pulgadas (13 mm) encofrados y 1 1/2 pulgadas (38 mm).

El hormigón de bajo asentamiento es una necesidad para el pavimento con deslizamiento sobre encofrados, particularmente para pavimentos endentados o para pavimentos de espesor superior a 10 pulgadas (25 mm).

Debe mantenerse el contenido mínimo de cemento para producir un hormigón de durabilidad y manejabilidad apropiadas.

La proporción de agua-cemento especificada para el hormigón no debe ser excedida.  Puede requerirse un incorporador de aire para aumentar la duración del fraguado y proveer la manejabilidad del hormigón.

La construcción con deslizamiento sobre encofrados, requiere un alto grado de uniformidad en el hormigón plástico.  Se debe tener cuidado al establecer el porcentaje del incorporador de aire, puesto que un excesivo arrastre de aire puede incrementar el asentamiento y un arrastre insuficiente provocará una disminución de la duración del hormigón.  Las dosificaciones con un asentamiento superior a 1 1/2 pulgadas (38 mm) deben ser desechadas.  Algún asentamiento en los bordes del hormigón fresco detrás del encofrado bajo la máquina pavimentadora, puede ocurrir incluso con hormigón de bajo asentamiento.  Esto puede continuar muy lentamente, hasta que el asentamiento inicial se haya efectuado.  Debe incorporarse en el pavimentador algún sistema de ajuste adecuado de compensación en el encofrado lateral y en la plantilla final.

El contenido de cemento no debe ser menor a 320 Kg por metro cúbico, asimismo, la proporción de agua-cemento, incluyendo la humedad de la superficie libre de los agregados, pero sin incluir la humedad absorbida por los agregados, no debe ser mayor a 23 litros por 50 Kg de  cemento.  El contenido de cemento debe determinarse de acuerdo con ASTM C138

PRUEBAS EN ESPECIMENES DE CAMPO

El proveedor debe suministrar muestras de hormigón a ser tomadas en el campo para determinar su consistencia, contenido de aire y resistencia del hormigón.  Deben hacerse vigas para pruebas de flexión cada día que se vacíe hormigón.

Cada grupo de vigas de prueba deben ser moldeadas de la misma carga de hormigón y consistirá en un número suficiente de especímenes para proporcionar dos pruebas de resistencia a la flexión para cada edad de prueba.  Un grupo de especímenes se hará durante la primera mitad de cada turno, y el otro durante la última parte del tuno. Los especímenes deben hacerse de acuerdo con ASTM C31.

Sin embargo, al comenzar las operaciones de pavimentado y cuando la fuente de los agregados o sus características o el diseño de la mezcla cambia, puede requerirse grupos adicionales de vigas de prueba hasta que el Fiscal del servicio constate que la mezcla de hormigón que se está usando cumple con los requerimientos de resistencia de estas especificaciones.  Las edades de las pruebas serán 7 días y 28 días.

La resistencia del hormigón a la flexión debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1)	El promedio de cualquier serie de 4 pruebas consecutivas de resistencia a la flexión probadas al finalizar 28 días, tiene que ser igual o mayor que la resistencia especificada a la flexión.

2)	No más del 20% de las vigas probadas al finalizar los 28 días deben tener una resistencia a la flexión menor que la resistencia especificada.

Los especímenes que obviamente son defectuosos no deben ser considerados en la determinación de la resistencia.

Cuando al parecer un espécimen de prueba no conformara con los requerimientos de resistencia, el Supervisor tendrá el derecho de ordenar cambios en el hormigón, suficientes para aumentar la resistencia hasta conformar con estos requerimientos.

Cuando se ha establecido y aprobado una relación satisfactoria entre las resistencias de 7 días y 28 días, los resultados de las pruebas de 7 días pueden ser usados como una indicación de la resistencia de 28 días.  Sin embargo, los resultados de las pruebas de 7 días no reemplazarán los resultados de las pruebas de 28 días si es que los resultados de 28 días presentan valores más bajos que los requeridos.

Las pruebas de resistencia de compresión ofrecen algún grado de correlación con las pruebas de resistencia a la flexión. Sin embargo, no deben ser usados para aceptación del proyecto. Los especímenes deben ser probados de acuerdo con ASTM C39.

El método para aceptar hormigón mediante resistencias a la flexión es sobre la base de lotes. Un lote consistirá de 200 metros cuadrados o su equivalente en metros cúbicos y será dividido en cuatro sub-lotes iguales. Se hará una para cada sub-lote. Se tomará muestras al azar del hormigón plástico en el sitio, de acuerdo con los procedimientos estadísticos aceptados.

El hormigón debe ser muestreado de acuerdo a la ASTM C 172.  La preparación de los especímenes debe ser ejecutada de acuerdo a la ASTM C 31 y ensayados de acuerdo a la ASTM C 78.

El lote será aceptado sin reajuste de pago si el promedio de resistencia a la flexión a los 28 días, sobre la base de cuatro pruebas aceptadas del lote, es mayor o igual a los límites de aceptación que se muestra bajo el factor de pago 1.00 en el cuadro siguiente. Si la resistencia promedio no alcanza este límite, el proveedor podrá elegir dejar el lote en su lugar a un promedio unitario reducido determinado de acuerdo con el cuadro. Si el promedio de la resistencia del lote a la flexión a los 28 días no cumple con el menor valor aceptable indicado para un factor de pago de 0.75, el Supervisor podrá ordenar el retiro de todo del hormigón en el lote.

El factor de pago para el hormigón que se autoriza permanezca en su lugar cuando el factor de pago está bajo límite de 0.70, será 0.50.

VALORES DEL FACTOR DE PAGO EN BASE A LA RESISTENCIA A LA FLEXION A LOS 28 DIAS.

Factor de Pago   Límites aceptables, para el promedio de resistencia a la flexión

(4 pruebas).

1.00       Mayor a M + 0.l20 R

0.95       M a M + 0.ll5 R

0.85       M - 0.090 R a M - 0.005 R

0.75       M - 0.170 R a M - 0.095 R

Donde:

M =	Módulo de Ruptura (resistencia a la flexión especificada a los 28 días.)

R =	El rango de un lote de tamaño N = 4, o sea la diferencia entre la prueba más grande y la más pequeña.

MEZCLADO DEL HORMIGON

El hormigón puede ser mezclado en el sitio del trabajo, en una planta mezcladora central o en camiones mezcladores. El mezclador debe ser del tamaño y tipo aprobados. El tiempo de mezcla debe medirse desde que todos los materiales, excepto agua, son vaciados en el tambor. El hormigón debe ser mezclado y entregado de acuerdo con los requerimientos de ASTM C94, excepto que el número mínimo de revoluciones requerido con la velocidad de mezcla por hormigón mezclado durante su transporte, puede reducirse hasta un valor no menor que el recomendado por el fabricante de la mezcladora. El número de revoluciones del mezclador debe estar indicado en la placa de serie del fabricante colocada en el mezclador.

El proveedor debe suministrar información sobre pruebas que deberán ser aceptados por el Fiscal del servicio, quien verificará además que la marca y modelo del mezclador producirá un hormigón uniforme conforme a lo previsto en ASTM C94, aún con el número de revoluciones más bajo indicado en la placa de serie.

Cuando se mezcla en el sitio del trabajo o en una planta central, el tiempo de mezclado no debe ser menor a 50 segundos ni mayor a 90 segundos.  El tiempo de mezclado termina cuando se abre la tolva de descarga.  El tiempo de transferencia en los mezcladores de tambores múltiples se incluye en el tiempo de mezclado.

El contenido de cada tambor mezclador debe ser sacado antes de vaciar en él la siguiente carga, se debe operar la mezcladora aprobada, a la velocidad del tambor indicada en la placa de serie del fabricante.

Cualquier hormigón mezclado en un tiempo menor al especificado debe ser descartado a costo del proveedor.  El volumen de hormigón mezclado en cada carga no debe exceder la capacidad nominal de la mezcladora en metros cúbicos, indicada en la placa de la mezcladora.

Se puede permitir una sobre carga de hasta l0% sobre la capacidad nominal de la mezcladora siempre que se disponga de información satisfactoria sobre pruebas que garanticen la no segregación y la consistencia uniforme del hormigón y siempre que este no se derrame.

La carga debe ser colocada en el tambor de tal manera que una proporción del agua de mezcla ingrese por adelantado al cemento y agregados. El flujo de agua debe ser uniforme, y toda la cantidad debe estar dentro del tambor al finalizar los primeros l5 segundos del período de mezcla. La boca del tambor debe mantenerse libre de acumulaciones que puedan restringir el libre flujo de materiales hacia su interior.

El hormigón preparado en una planta central debe ser transportado en camiones agitadores o camiones no agitadores. El tiempo que transcurre pasa desde el momento que se agrega el agua a la mezcla hasta que el hormigón es depositado en el lugar del trabajo no debe exceder 30 minutos cuando el hormigón es transportado en camiones mezcladores o camiones agitadores. No se permitirá reblandecer el hormigón agregando agua u otros medios, excepto cuando el hormigón es llevado en camiones mezcladores, en cuyo caso puede agregarse agua adicional a la mezcla y remezclar la para aumentar el asentamiento hasta alcanzar el valor especificado, siempre que lo permita el Fiscal del servicio. Todas estas operaciones deben hacerse dentro de los 45 minutos después de las operaciones iníciales de mezclado y la relación de agua-cemento no debe ser alterada. Se permitirá aditivos para aumentar la manejabilidad o acelerar el fraguado solamente si están especificados en el contrato.

LIMITACIONES DEL MEZCLADO

Ningún hormigón debe ser mezclado, vaciado o acabado cuando la luz natural es insuficiente, a no ser que se tenga un sistema de iluminación artificial adecuado y aprobado.

A no ser que el Supervisor autorice por escrito, las operaciones de mezclado y hormigonado deben suspenderse cuando un descenso en la temperatura del aire a la sombra y lejos de calor articificial alcance 40oC  y no se lo debe reiniciar hasta que la temperatura del aire en ascenso a la sombra y fuera de calor artificial 20oC.

Cuando se autoriza el hormigonado durante el tiempo frío, los agregados pueden ser calentados, bien sea con vapor o aire caliente, antes de colocarlos en la mezcladora.  Los aparatos usados deben calentar la masa uniformemente y deben estar dispuestos de tal manera que eviten el posible sobrecalentamiento de áreas, el cual puede ser perjudicial para los materiales.  A no ser que se autorice de otra forma, la temperatura del hormigón no debe ser menor a 10oC en el momento de su vaciado en el encofrado.

Si la temperatura del aire es de  20oC o menos en el momento del vaciado del hormigón, el Supervisor puede requerir que el agua y/o los agregados se calienten a no menos de 21oC y no más de 150oC. El hormigón no debe ser vaciado sobre una subrasante congelada y tampoco deben usarse agregados congelados.

Durante los períodos calurosos cuando la máxima temperatura diaria exceda 30oC, deben tomarse las siguientes precauciones.  El encofrado y/o los materiales subyacentes deben ser rociados con agua inmediatamente antes de vaciar el hormigón.  La temperatura del hormigón en el momento del vaciado debe ser la más baja posible y no exceder en ningún caso, 32oC.  Los agregados y el agua para la mezcla deben enfriarse si es necesario, para mantener la temperatura del hormigón dentro del máximo especificado.

VACIADO DEL HORMIGON

a)	Método de encofrado lateral

Para el método de encofrado lateral, el hormigón debe ser depositado en la rasante humedecida donde requiera el menor manipuleo posible.  El hormigón debe ser descargado en un aparato esparcidor aprobado o esparcido mecánicamente en la rasante para evitar segregación de materiales, a no ser que los camiones mezcladores, camiones agitadores o equipo de transporte no estén equipados con medios para descargar el hormigón sin segregación de los materiales.  El vaciado debe ser continuo entre las juntas transversales sin utilizar entablonadas intermedios de contención.

El esparcido necesario a mano se hará con palas y no con rastrillos.  No se permitirá que los obreros caminen sobre el hormigón recientemente mezclado con las botas o zapatos cubiertos de tierra o materiales extraños.

Cuando se tiene que vaciar el hormigón al lado de una faja de pavimento ya construido y cuando el equipo mecánico va a operar sobre el pavimento de la faja existente, el hormigón debe tener por lo menos 7 días y una resistencia a la flexión aprobada por el Supervisor.  Si se apoya solamente equipo de acabado sobre la faja existente, se permitirá la pavimentación de las fajas adyacentes después de 3 días, previa aprobación del Fiscal del servicio.

El hormigón debe ser bien consolidado a lo largo de todas las caras del encofrado y en todo el ancho y a ambos lados de las juntas por medio de vibradores introducidos en el hormigón.  No se permitirá que los vibradores estén en contacto con una junta, la rasante o un encofrado lateral.  En ningún caso se operará el vibrador más de 15 segundos en un solo sitio ni tampoco se usarán los vibradores para desplazar el hormigón.

El hormigón será depositado lo más cerca posible de las juntas de expansión y de contracción sin interferir con ellas pero no será descargado de los baldes o tolvas sobre una junta a no ser que la tolva esté bien centrada en la junta.  Cualquier componente del hormigón fresco que caiga en la superficie de una losa concluida, debe ser retirado inmediatamente empleando métodos aprobados.

b)	Método de deslizamiento sobre encofrados

Para el método de deslizamiento sobre encofrados, el hormigón debe ser vaciado mediante un pavimentador aprobado montado sobre orugas diseñados para esparcir, consolidar y formar el hormigón vaciado empleando una sola pasada de la máquina de manera que sea necesario el mínimo de acabado manual para suministrar un pavimento compacto y homogéneo en conformidad con los requerimientos de los planos y las especificaciones.

El hormigón debe ser vaciado directamente sobre el ensamblaje de las juntas transversales para evitar que éstas se muevan cuando el pavimentador se desplace sobre ellas.  El encofrado lateral y las plantillas de acabado deben ser ajustables en la extensión requerida para producir la tolerancia para los bordes y superficie del pavimento.  El encofrado lateral debe ser del tamaño, forma y resistencia requeridos para soportar lateralmente el hormigón por un tiempo suficientemente largo de manera que no se produzca un asentamiento apreciable en los bordes.  Debe efectuarse el acabado mientras el hormigón esté aún en esta plástico.

Es intención de las especificaciones producir un pavimento de alta calidad, compacto, durable y de acabado apropiado para las operaciones de alta velocidad de los aviones pesados a reacción, sensibles a la rugosidad.  Esto requiere que todas las juntas, y particularmente longitudinales, cumplan las tolerancias especificadas en toda su longitud.  El Supervisor indicará las fajas a pavimentar en plataforma, calle de rodaje o fajas exteriores de pavimento de las pistas a ser usadas para las operaciones iníciales de pavimentación.

En caso que se presentase un asentamiento o deslizamiento detrás de la pavimentadora o si hay cualquier otro defecto estructural o de la superficie que, en opinión del Supervisor no puede ser corregido dentro de las tolerancias permisibles, el Supervisor puede detener las operaciones de pavimentación hasta que se realicen los debidos ajustes del equipo o de los procedimientos.

En el caso de que no se consiguieren procedimientos y pavimentos satisfactorios después de haber pavimentado no más de 2.000 pies lineales (600 m) de una sola faja, el proveedor debe completar el saldo del trabajo usando encofrado metálico y métodos de vaciado y curado standard, aprobados por el Supervisor.

EMPAREJADO DEL HORMIGON Y COLOCACION DE REFUERZOS

Después del vaciado del hormigón debe ser emparejado para que esté de acuerdo con la sección transversal mostrada en los planos y hasta una cota tal que cuando el hormigón sea debidamente consolidado y acabado, la superficie del pavimento este en la cota mostrada en los planos.

Cuando se coloca el pavimento de hormigón reforzado en dos capas, las capa inferior debe ser emparejada en un largo y profundidad, tales que la capa de malla o barras de acero pueda colocarse en toda la longitud del hormigón en su posición final, sin manipuleo adicional.  El refuerzo debe colocarse directamente sobre la primera capa para vaciar luego la capa superior del hormigón, la cual será emparejada y enrasada.  Si cualquier parte de la capa inferior del hormigón permanece una vez vaciada por más de 30 minutos sin haber sido cubierta con la capa superior, o si ya ha comenzado a fraguarse, ésta debe ser retirada y cambiada a costo del proveedor, empleando un hormigón fresco.  Cuando se ha previsto una sola capa para el hormigón reforzado, el refuerzo puede colocarse antes del vaciado o puede ser colocado en el hormigón en estado plástico después del esparcido, mediante medios mecánicos o vibratorios.

En el momento del vaciado del hormigón, el acero de refuerzo debe estar libre de tierra, aceite u otras materias orgánicas que puedan afectar adversamente o reducir la trabazón.  El acero de refuerzo con sarro, costras o una combinación de ambas, será considerado satisfactorio siempre que las dimensiones mínimas, peso y propiedades de resistencia de una muestra limpiada con escobilla metálica, no sean menores a lo especificado por ASTM.

JUNTAS

a)	Generalidades

Juntas Longitudinales y Transversales

Las juntas longitudinales y transversales deben ser construidas como se indica en los planos y conforme con estos requerimientos.  Todas las juntas deben construirse con su alineación exacta y con sus caras perpendiculares a la superficie del pavimento.  
Las juntas no deben variar más de 1/2 pulgada (13 mm) de su alineación exacta o de su posición designada.  Las superficies verticales del pavimento adyacentes a una junta de expansión deben estar situadas en un plano y su arista redondeada con un radio de 1/4 de pulgada (6 mm), o como se muestra en los planos.

Conforme se va concluyendo las superficies sobre las juntas deben ser probadas con una regla de 10 pies (3 mm) y cualquier irregularidad que sobrepase 1/4 de pulgada (6 mm) debe ser corregida antes que haya endurecido el hormigón.  Cuando así se requiera los endentados deben ser formados exactamente con un molde de metal o madera.  El calibre o espesor del molde debe ser tal, que todo endentado, sea formado y esté en su correcta ubicación conforme esté especificado.  Las juntas transversales deben formar  un ángulo recto con línea central del pavimento y deben extenderse en todo el ancho de la losa.  Las juntas transversales, en las fajas adyacentes deben estar alineadas entre sí.  Todas las juntas ya sean preformadas o aserradas, deben presentar una ranura del ancho y profundidad mostrados en los planos.

Barras de trabazón

Las barras de trabazón consistirán en barras preformadas colocadas principalmente en las juntas longitudinales como se muestra en los planos.

Las barras de trabazón deben colocarse en ángulo recto a la línea central de la losa de hormigón y deben ser espaciadas a intervalos de 30 pulgadas (76 cm), a no ser que se especifique de otra manera.  Deben mantenerse en posición paralela a la superficie del pavimento y en el centro del espesor de la losa.  Cuando las barras de trabazón sobresalen sobre una faja no pavimentada, pueden doblarse en ángulo recto contra el encofrado en las juntas longitudinales de construcción, a no ser que se especifiquen otras barras de amarre armadas o empernadas.  Estas barras no tienen que ser pintadas, engrasadas, ni cubiertas con capuchones.

Barras de transferencia

Las barras de transferencia u otras unidades para transferir el peso, de un tipo aprobado, deben colocarse perpendicularmente a las juntas transversales u otras, en la forma especificada en los planos.

Deben ser de las dimensiones y guardar los espaciamientos indicados y estar mantenidos rígidamente en la parte media de la profundidad de la losa en correcta alineación horizontal y vertical, por medio de un accesorio aprobado que se dejará permanentemente en el lugar.  Las barras de transferencia de carga y los accesorios de las juntas deben ser lo suficientemente rígidas como para permitir un armado unitario que pueda ser levantado y colocado con su posición.

Debe suministrarse un capuchón de espiga de expansión o manguito metálico o de otro tipo para cada barra de trabazón usada en las juntas de expansión.  Estos casquillos deben ser lo suficientemente fuertes como para no aplastarse y deben colocarse en los extremos de las barras como se muestra en los planos.  Estos casquillos o manguitos deben ajustarse fuertemente en las barras y sus extremos cerrados deben ser herméticos.  La porción de cada barra pintada con pintura anti-oxidante, conforme se requiere en la Sección 501-2.7, debe ser perfectamente cubierta asfalto MC-70, con un lubricante aprobado, para evitar que el hormigón se pegue a esa porción de la barra.

Si se usan barras de trabazón de resbalamiento fácil cubiertas con plástico o barras de acero cubiertas con epoxy, debe usarse un limpiador del adherente lubricante, excepto cuando las pruebas de extracción indican que éste no es necesario.

En lugar de usar los armazones de barras de trabazón en las juntas de contracción, estas barras pueden ser colocadas por algún medio mecánico aprobado por el Supervisor, una vez vaciado el hormigón y cuando éste está aún en estado plástico.

Construcción por deslizamiento sobre encofrado

Para la construcción por deslizamiento sobre  encofrado, debe aplicarse lo siguiente  Cuando se tienen que colocar juntas de construcción dentada, se requiere una hoja dentada de cable metálico.  El calce puede quedarse en su sitio permanentemente o ser parte de la junta dentada y debe ser galvanizado, recubierto de cobre o de algún material similar resistente a la corrosión, lo suficientemente fuerte como para soportar el diente superior.  Pueden instalarse dos pernos de gancho bien sea en el lado hembra o el lado macho de la junta dentada, siempre que la instalación se realice sin distorsiones del diente o causar asentamiento en los bordes.  Si se emplea un caballete para colocar las barras de transferencia, éstas tienen que ser insertadas a través del encofrado de calce metálico solamente en el lado hembra de la junta.  Esta forma de instalación de las barras de transferencia pueden romper una pequeña cantidad de lechada en el lugar donde la barra pasa por el calce cuando la porción vista de la barra se dobla para su extensión en la faja adyacente.

En ningún caso debe permitirse la instalación de una barra de amarre doblada para instalar el encofrado macho dentados o cuando se requiera el picado del hormigón para el enrectamiento de las barras de amarre.  Los métodos alternativos de instalación de las barras que garanticen que el dentado puede ser formado con una tolerancia de 1/4 de pulgada (6 mm) en cualquier dimensión y sin distorsiones o asentar la parte superior de la pestaña hembra, pueden ser aprobados por el Supervisor.  Las juntas transversales con barras de transferencia requerirán un cuidado particular para asegurarse que dichas barras serán bien colocadas y no sean movidas durante el vaciado del hormigón.

Las barras de transferencia transversales requerirán el empleo de un aparato para sostenerlas firmemente perpendiculares a la junta y paralelas con la superficie de la losa.

Durante la duración del vaciado del hormigón, se aconseja que se vacíe el hormigón fresco directamente sobre el conjunto de la barra de transferencia e inmediatamente antes de la pasada del pavimentador para ayudar a mantener la alineación de las barras.  En vez de usar los ensamblajes de barras de transferencia en las juntas de contracción, estas barras pueden colocarse por medio de un accesorio mecánico de altura igual al espesor total del pavimento, aprobado por el Fiscal del servicio.

b)	Instalación

La parte superior de un ensamblaje de junta debe colocarse a la debida distancia debajo de la superficie del pavimento y su nivel debe ser verificado.  Dichos ensamblajes deben ser alineados y colocados en la posición requerida y deben ser mantenidos firmemente en su lugar por medio de estacas u otros recursos durante el vaciado y acabado del hormigón.  El material de la junta premoldeada, debe ser colocado y mantenido en posición vertical; si se coloca en pedazos no debe haber desniveles entre las unidades adyacentes.

Debe verificarse la correcta posición y alineación de las barras de transferencia tan pronto como el ensamblaje de la junta es fijado en su lugar, y su correcta fijación debe ser verificada.

La tolerancia máxima de alineación de las barras en cada plano, horizontal y vertical, no debe exceder el 2% o 1/4 de pulgada (6 mm) por pie de longitud.  La manera más efectiva para conseguir la debida alineación es empleando un canastillo bien construido uniendo las barras de transferencia en lugar de utilizar ensamblajes para las barras de transferencia en las juntas de contracción, puede colocarse un accesorio mecánico aprobado por el Supervisor; de altura igual a la del espesor de la losa.

El corte de las juntas de pavimento de hormigón, cuando está especificado, debe ser efectuando como se indica en los planos.  El equipo tiene que ser similar al descrito en 501-3.1.  La sierra circular debe ser capaz de cortar una ranura en línea recta, produciendo un canal de por lo menos 1/8 de pulgada (3 mm) de ancho y hasta la profundidad indicada en los planos.  Cuando lo indiquen los planos o sea requerido por las especificaciones, la parte superior de la ranura debe ser ensanchada por medio de un segundo corte profundo con vicelamiento aprobado para proporcionar el espacio adecuado para el sellado de la junta.  El corte de las juntas debe comenzar tan pronto el hormigón haya endurecido suficientemente para permitir un corte sin astillas, desportilladuras o roturas.

El corte se puede hacer tanto de día, como de noche, conforme se requiera.

Deben contarse las juntas consecutivamente en los espesores requeridos en secuencia con el vaciado del hormigón, a no ser que el Supervisor apruebe de otra manera.

c)	Juntas longitudinales

Construcción

Las juntas longitudinales de construcción necesarias para la construcción de las fajas deberán ser hechas contra encofrado lateral apropiado (generalmente de acero) con o sin endentado, conforme se indique en los planos.  Puede usarse encofrado de madera bajo condiciones especiales, cuando lo apruebe el Supervisor.  Cuando se vacía el hormigón usando pavimentador deslizable sobre el encofrado, el dentado debe formarse en el hormigón fresco por medio de calces metálicos adecuados para formar el lado hembra del dentado, que pueden dejarse en el sitio.  Las dimensiones del encofrado dentado no pueden variar en más o menos 1/4 pulgada (6 mm) de las dimensiones indicadas y no pueden moverse más o menos 1/4 de pulgada (6 mm) de la profundidad media del pavimento.  Puede usarse un calce macho siempre que el cable y tolerancias de los bordes sean cumplidos.  Donde se señalen juntas con barras de transferencia, estas barras tienen que ser pintadas y engrasadas.

Los bordes de la junta deben ser acabados con una herramienta ranuradora o herramienta de bordes y debe formarse un espacio a lo largo de dicha junta de las dimensiones indicadas, para recibir el material sellante.  Las juntas longitudinales de construcción deben ser cortadas para que presenten una ranura de conformidad con los detalles y dimensiones indicados en los planos.  Deben tomarse previsiones para la instalación de las barras de trabazón, conforme se indica en los planos.

Junta de tipo contracción o junta simulada

Debe proveerse una ranura longitudinal premoldeada o cortada en la parte superior de la losa, donde se indique en los planos.

La ranura debe formarse en el hormigón fresco para conseguir el ancho y profundidad especificados, o debe cortarse con equipo aprobado en el hormigón endurecido, a las dimensiones requeridas.

Cuando se forma la ranura en hormigón fresco, ésta debe ser nivelada con no más de 1/4 de pulgada (6 mm) de variación en 10 pies (3 m);  debe ser uniforme en ancho y profundidad;  y sus lados deben ser lisos y acabados con una herramienta bordeadora.  Cuando se use un material de inserción la instalación y el acabado del borde debe estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  La ranura cortada debe ser recta y de un ancho y profundidad uniforme.  En cada caso, la ranura debe ser de un corte limpio de manera que se eviten desportilladuras con las juntas transversales. Debe colocarse las barras de trabazón cruzando estas juntas donde esté indicado en los planos.

Expansión

Las juntas longitudinales de expansión deben instalarse como se muestra en los planos.  Debe extenderse el relleno premoldeador, del espesor indicado en los planos, en todo el ancho y profundidad de la losa en la junta, excepto en el espacio para el sellador en la parte superior de la losa.

El relleno debe ser asegurado firmemente o fijado en posición perpendicular a la superficie propuesta de acabado.  Debe suministrarse una tapa metálica para proteger el borde superior del relleno y permitir así que el hormigón sea vaciado y acabado. Una vez que el hormigón ha sido vaciado y emparejado, la tapa debe ser cuidadosamente    retirada y dejando el espacio para el sellador. Los bordes de la junta deben ser acabados y formados mientras el hormigón esté aún en estado plástico.

d)	Juntas transversales

Expansión

Las juntas transversales de expansión deben colocarse en los sitios y con el espaciamiento de los planos.  Las juntas deben instalarse en ángulo recto a la línea central y perpendicularmente a la superficie del pavimento.  Las juntas deben ser instaladas y acabadas para asegurar una completa separación entre losas.  Las juntas de expansión deben ser del tipo pre-moldeado que conformen a estas especificaciones y con los planos y deben ser de todo el ancho de la faja de pavimento.

Se debe limpiar todo el material de juntas de la superficie de hormigón.  Antes que se habilite el hormigón al tráfico este espacio debe ser bien barrido y rellenado con material sellador de juntas aprobadas.

Todos los ensamblajes empleados para la instalación de las juntas de expansión tienen que ser aprobadas por el Supervisor.  Deben ser fácilmente removibles sin dañar el hormigón y mantenidos en correcta alineación transversal y vertical.  Inmediatamente después que el encofrado es retirado, cualquier hormigón restante debe ser sacado de todo el ancho y profundidad de la junta.

Cuando así se especifique, las juntas de expansión deben estar equipadas con barras de transferencia de las dimensiones, espaciado y ubicación indicados en los planos.  Las barras de transferencia deben de estar firmemente asegurados en su lugar y colocados a nivel paralelamente a la subrasante y a la línea central del pavimento por medio de un ensamblaje que se dejará en el pavimento, asegurándose que no será movido durante la construcción.

Pueden usarse otros tipos de transferencia de carga, previa aprobación por el Supervisor.

Contracción

Las juntas transversales de contracción, juntas simuladas, o ambas, deben instalarse en los lugares y con el espaciamiento que se muestra en los planos.  Estas juntas serán instaladas formando una ranura o muesca en la parte superior de la losa mientras que el hormigón esté aún fresco o cortando una ranura en la superficie del hormigón después que éste haya endurecido, en la misma forma que la especificada en la sección 501-3.12 (c) (2).  El montaje de las barras de trabazón debe realizarse cuando se requiera, como se muestra  en los planos.

Construcción

Deben conformarse las juntas transversales de construcción al final del vaciado diario y en otros puntos dentro de la faja de pavimentación, ya sea cuando se interrumpe el vaciado del hormigón por más de 30 minutos o cuando parezca que el hormigón empezará su fraguado inicial antes de la llegada de nuevo hormigón fresco.

Cuando la conformación de las juntas puede ser planificada de antemano, estás deberán estar ubicadas sobre una junta de contracción o expansión.  No se permitirá que la junta esté dentro de los 8 pies (2.4 m) de una junta transversal regularmente espaciada.  Si se ha detenido el vaciado del hormigón, provocando que una junta caiga dentro de este límite, tal junta no será colocada y el hormigón fresco recién vaciado deberá ser retirado hasta el límite de 8 pies (2.4 m).

EMPAREJADO, CONSOLIDACION Y ACABADO

a)	Secuencia

La secuencia de operaciones debe ser emparejamiento y consolidación, flotación y remoción de lechada, enderezado y acabado final de la superficie.  Generalmente, no se permitirá la adición de agua superficial en la superficie del hormigón para ayudar a las operaciones de acabado.  Si se permite el aumento de agua en la superficie, ésta debe ser aplicada suavemente por medio de un equipo aprobado de rociado.

b)	Acabado en las juntas

El hormigón contiguo a las juntas debe ser compactado o colocado firmemente contra la junta sin vacíos ni segregación, debe ser vaciado firmemente debajo y alrededor de los ensamblajes de transferencia de carga, juntas u otros accesorios que se prevé deben permanecer dentro del pavimento.

El hormigón adyacente a las juntas debe ser vibrado mecánicamente, conforme se requiere en la sección 501-3.1.  Una vez que este hormigón ha sido vaciado y vibrado debe operarse la máquina de acabado de tal manera que se evite daño o desalineación de las juntas.

Si las operaciones ininterrumpidas de la máquina vibradora, causan segregación del hormigón, daños o desalineación de las juntas, deben pararse la máquina acabadora cuando la plantilla esté aproximadamente 8 pulgadas (20 cm) de la junta.  El hormigón segregado debe ser retirado del frente y de encima de la junta;  debe suspenderse la plantilla y colocarla directamente sobre la parte superior de la junta continuándose el movimiento de la máquina acabadora hacia adelante.

En adelante la máquina acabadora puede pasar sobre la junta sin levantar la plantilla, siempre que no haya hormigón segregado inmediatamente entre la junta y la plantilla o encima de la junta.

c)	Acabado a máquina

El hormigón debe ser esparcido tan pronto como se lo vacíe y debe ser emparejado y enrasado por una máquina acabadora aprobada.  La máquina debe pasar sobre cada área las veces que sea necesario y en intervalos que proporcionen la debida consolidación, dejando la superficie con una textura uniforme.  Debe evitarse la excesiva operación sobre una misma área.  Cuando se usa encofrado lateral, deben mantenerse limpios sus bordes superiores por medio de un accesorio efectivo unido a la máquina, y el recorrido de la máquina sobre el encofrado debe mantenerse recto sin elevaciones oscilaciones u otras variaciones que tiendan a afectar la precisión del acabado.

Durante el paso de la primera máquina acabadora debe mantenerse un lomo uniforme de hormigón delante de la primera plantilla en todo su ancho.  Cuando esté en operación, la plantilla debe moverse hacia adelante con un movimiento combinado longitudinal y transversal, moviéndose siempre en dirección del progreso del trabajo, y manipulado de tal manera que ningún extremo sea elevado por encima del encofrado lateral durante el proceso de emparejado.  Si fuese necesario este proceso tiene que repetirse hasta que la superficie sea de textura uniforme, emparejada a los niveles y secciones previstas, y libre de áreas porosas.

d)	Acabado manual

No se permitirán los métodos de acabado manual, excepto en las siguientes condiciones.  En el caso de falla del equipo mecánico, pueden usarse los métodos manuales para acabar el hormigón ya depositado en la sub-base; en áreas angostas o de dimensiones irregulares donde no es práctico operar con equipo mecánico.

El hormigón, tan pronto como ha sido vaciado, debe ser emparejado y enrasado.  Debe usarse una enrosadora portátil aprobada.  Debe suministrarse una segunda enrosadora para emparejar la capa inferior de hormigón cuando se use refuerzo.

La enrosadora para la superficie debe ser por lo menos 2 pies (0.6 m) más larga que le ancho máximo de la losa a emparejar.  Debe ser de un diseño aprobado, suficientemente rígido para mantener su forma y debe ser metálico o de otro material aprobado recubierto de metal.  La consolidación se conseguirá usando un vibrador apropiado.

e)	Alisado

Después que el hormigón haya sido emparejado y vibrado, debe ser además, alisado, nivelado y consolidado por medio de una aplanadora longitudinal, usando uno de los siguientes métodos:

1)	Método manual

La aplanadora longitudinal manual no debe tener menos de 12 pies (3.6 m) de longitud, y 6 pulgadas (15 cm.) de ancho, y deberá estar debidamente reforzados para evitar su combadura por exceso de flexibilidad.

La aplanadora longitudinal, operada mediante puentes que descansan en el encofrado lateral con una luz libre por encima del hormigón, debe trabajarse con un movimiento de aserrado, mientras está en posición de flotación paralela a la línea central del pavimento y pasando gradualmente de un lado al otro del mismo.

El movimiento a lo largo de la línea central del pavimento debe ser efectuado mediante avances sucesivos de no más de medio largo del flotador.  Cualquier exceso de agua o de lechada debe ser escurrido por encima del borde del pavimento en cada pasada.

2)	Método mecánico

El proveedor puede usar una máquina compuesta de un cortador y una aplanadora emparejadora, suspendida y guiada por un armazón rígido.  El armazón debe moverse por medio de cuatro o más ruedas visibles, que recorren constantemente en contacto con el encofrado o subrasante del pavimento.  Si fuese necesario, pueden usarse aplanadoras que tengan hojas de no menos de 5 pies (1.5 m) de largo y 6 pulgadas (15 cm.) de ancho, para emparejar y rellenar todas las áreas de textura abierta en el pavimento.  No debe usarse aplanadoras con mangos largos en reemplazo de las aplanadoras mecánicas, para aplanar toda la superficie del pavimento.

Cuando se efectúa manualmente el emparejado y consolidación y el combeado del pavimento no permitirá el uso de un flotador longitudinal, la superficie debe ser emparejada transversalmente por medio de un flotador con mango largo.  Debe tenerse cuidado de no quitar el bombeado del pavimento durante la operación.  Después de la flotación, cualquier exceso de agua y de lechada debe quitarse de la superficie del pavimento por medio de una regla de 10 pies (3 m) o más de largo.

Los arrastres sucesivos deben traslaparse en una longitud como mínimo igual a la mitad del largo de la hoja.

- Prueba con regla y corrección de la superficie

Después que el hormigón ha sido esparcido y consolidado y mientras está aún plástico, su acabado debe ser probado con una regla de 16 pies (4.8 m).  Para este propósito el proveedor debe proporcionar una regla exacta de 16 pies (4.8 m) con agarradores de 3 pies (0.9 m) de largo, y con un largo total mayor a la mitad del ancho de la losa.  Debe mantenerse la regla en contacto con la superficie de hormigón en posiciones paralelas a la línea central y recorrer todo el área de un lado de la losa al otro,  conforme sea necesario.

El avance debe hacerse en etapas sucesivas no mayores a una mitad del largo de la regla. Cualquier exceso de agua o lechada debe ser quitado de la superficie del pavimento.  Cualquier depresión debe ser rellenada inmediatamente con hormigón fresco que será esparcido, consolidado y acabado. Las áreas sobre-elevadas deben ser cortadas y reacabadas.  Debe prestarse atención especial que la superficie próxima a las juntas cumpla con los requerimientos de  lisado.  Las pruebas con la regla y las correcciones de la superficie deben efectuarse hasta que se verifique que toda esta superficie no provoque desviaciones visibles de la regla y hasta que la losa esté de acuerdo a la sección transversal y niveles requeridos.

El uso de flotadores de madera de mangos largos debe reducirse al mínimo;  estos deben usarse solamente en casos de emergencia y en aquellas áreas no accesibles al equipo de acabado.

TEXTURA DE LA SUPERFICIE

La superficie del pavimento  recién construido debe acabarse ya sea con una escoba o mediante el arrastre de arpilleras de acabado.

a)	Acabado con cepillo o escoba

En caso de que la textura de la superficie del pavimento deba ser de este tipo, se aplicará el cepillo o escoba, cuando el brillo del agua haya prácticamente desaparecido.  El equipo debe operar transversalmente sobre la superficie del pavimento, siempre que los canalones sean parejos en apariencia y de una profundidad aproximada de 1/16 de pulgada (2 mm).  Es importante que durante la operación éste equipo no rompa o vuelva innecesariamente demasiado áspero a la superficie del pavimento.  Cualquier imperfección resultante de estas operaciones debe ser corregida.

b)	Acabado con arrastre de arpillera

Si se usa este método para dar textura a la superficie del pavimento, la arpillera debe pesar, por lo menos, 550 gramos por metro cuadrado.  Para obtener una superficie de textura áspera, los hilos transversales de la arpillera deben quitarse hasta aproximadamente 1 pie (0.3 m) del borde trasero.  El aumento considerable de lechada en los hilos de la arpillera produce las estrías longitudinales del ancho deseado.  Las rugosidades de la superficie del pavimento deben ser de apariencia uniforme y aproximadamente  de 1/16 de pulgada (2 mm) de profundidad.

Se dispone de varios métodos para dotar a la superficie de pavimentos de pista, de resistencia al deslizamiento, como ser: ranuras cortadas con sierra o ranuras o texturas peinadas con alambre construidas en el cemento plástico.

En todos los casos el acabado con escoba, cepillo o arpillera del pavimento de hormigón plástico, debe indicarse en forma previa al tratamiento contra el deslizamiento.  El Supervisor debe especificar uno de los métodos arriba indicados para conformar un acabado de la superficie a prueba de deslizamiento.

SUPERFICIES RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO

Debe proporcionarse una superficie resistente al deslizamiento en la construcción del pavimento.

Peinado con alambre

La técnica de peinado con alambre consiste en el empleo de peines de acero o estaño de varias dimensiones, para formar una textura similar a la formada en el hormigón fresco con los métodos anteriormente descritos, ranuras de aproximadamente 1/8 pulgadas (5 mm) x 1/8 pulgada (3 mm), espaciados de 1/2 pulgada (13 mm) de centro a centro.

PRUEBAS DE LA SUPERFICIE

Tan pronto como el hormigón haya endurecido suficientemente, debe comprobarse su superficie con una regla de 16 pies (3 m), u otro accesorio especificado.  Las áreas de la losa que muestren partes que sobresalen más de 1/4 de pulgada (6 mm), pero menos de 1/2 pulgada (13 mm) en 16 pies (5 m) deben ser marcadas e inmediatamente rebajadas mediante una máquina amoladora aprobada hasta una elevación que está dentro de la tolerancia de 1/4 pulgada (6 mm) o menos.  Cuando la diferencia respecto a la sección transversal exceda 1/2 pulgada (13 mm), el pavimento debe ser retirado y remplazado a costo del proveedor, cuando así lo ordene el Fiscal del servicio.

Cualquier área o sección retirada debe ser de un largo no menor a 10 pies (3 m), y en todo el ancho de la faja involucrada.  Cuando sea necesario retirar y remplazar un área de pavimento, cualquier porción sobrante adyacente a las juntas menores a 10 pies (3 m) de largo, tiene que ser igualmente retirada y remplazada.

CURADO

Inmediatamente después que se ha completado las operaciones de acabado y cuando no es necesario hacer arreglos en la losa, toda la superficie del hormigón recién vaciado debe ser curado de acuerdo con uno de los métodos abajo descritos.  En todos los casos en que el método empleado requiera el uso de agua, se debe otorgar al curado un derecho prioritario en el abastecimiento de agua.

Cualquier falla en la provisión de suficiente cantidad de cualquier tipo de material de cobertura seleccionado por el proveedor para su empleo, o la falta de agua para atender adecuadamente tanto el curado como otros requerimientos, causará la suspensión inmediata de las operaciones de hormigonado.  No debe dejarse expuesto el hormigón por más de media hora durante el período de curado.  A continuación, se indican los métodos alternativos aprobados para curar los pavimentos de hormigón:

a)	Método de Membrana Impermeable

Toda la superficie del pavimento debe ser rociada uniformemente con un compuesto pigmentado blanco para curado inmediatamente después del acabado de la superficie y antes que empiece el fraguado.  No debe aplicarse este compuesto bajo lluvia.

El compuesto para el curado debe ser aplicado por medio de rociadores mecánicos a presión, en una proporción de 1 galón (4 litros) para no más de 150 pies cuadrados (14 metros cuadrados).  El equipo rociador debe ser de atomizado completo y estar equipado con un tanque agitador.  En el momento de su aplicación el compuesto debe estar completamente mezclado con el pigmento uniformemente distribuido en todo el aparato.  Durante su aplicación el compuesto debe ser continuamente mezclado por algún medio mecánico efectivo.

Se permitirá esparcir manualmente en superficies de forma irregular o aquellas en las que el hormigón ha quedado expuesto una vez retirado el encofrado.

El compuesto para el curado no debe ser aplicado en las caras interiores de las juntas a ser selladas, pero se aplicarán en estas superficies otros métodos adecuados para asegurar el curado correcto durante 72 horas.  El compuesto para el curado debe ser tal que la película debe endurecerse dentro de los 30 minutos posteriores a su aplicación.  Si se daña la película por cualquier causa durante el período requerido de curación, las porciones dañadas deberán ser reparadas inmediatamente empleando compuesto adicional.  Después de quitar el encofrado lateral, los lados de las losas expuestas deben ser inmediatamente protegidas para proporcionarles un tratamiento de curación al empleado en la superficie.

b)	Películas de Polietileno

Las superficies superiores y laterales del pavimento deben ser cubiertas íntegramente conhojas de polietileno.  Estas hojas deben traslaparse por lo menos 18 pulgadas (457 mm).

Las hojas deben tener dimensiones tales que sobresalgan más allá de los bordes del pavimento en una longitud de por lo menos dos veces el espesor de la losa.  A no ser que se especifique de otra manera, las hojas deben mantenerse en su sitio por lo menos por 72 horas después del vaciado del hormigón.

c)	Papel Impermeable Las superficies superiores y laterales del pavimento deben ser completamente cubiertos con papel impermeable.  Las piezas deben traslaparse por lo menos 18 pulgadas (45 cm).  El papel debe ser colocado y asegurado con pesos para que permanezca en contacto con la superficie cubierta.  El papel debe tener dimensiones tales que sobresalga de la losa en una longitud igual o por menos dos veces el espesor del pavimento.  Antes de colocar el papel la superficie del pavimento debe ser completamente humedecida.  A no ser que se especifique de otra manera, debe mantenerse el papel en su lugar durante 72 horas después del vaciado del hormigón.

d)	Hojas Blancas de Arpillera-Polietileno

La superficie del pavimento debe ser completamente cubierta por las hojas.  Las hojas que se usen deben tener un largo o ancho tales que sobresalgan del borde del pavimento en una longitud de por lo menos dos veces el espesor de la losa.

Las hojas deben ser colocadas de tal forma que toda la superficie horizontal y las laterales estén completamente cubiertas.  Debe colocarse las hojas con pesos para que permanezcan en contacto con las superficies cubiertas y la cobertura debe mantenerse completamente humedecida y en su lugar durante 72 horas después del vaciado del hormigón.

e)	Curado en Tiempo Frío

Cuando el promedio de la temperatura diaria baje de 4oC el curado debe realizarse tapando el pavimento recién vaciado con no menos de 12 pulgadas (30 cm) de heno o paja seca o empleando un curado protector equivalente autorizado por el Supervisor, que debe permanecer en su lugar durante 10 días.   Debe asegurarse el heno o la paja para que no sea llevado por el viento.  Un aditivo para curar o para control de temperatura puede ser usado solamente cuando lo autorice el Supervisor.

Cuando se está vaciando el hormigón y se espera que la temperatura del aire baje de 2oC debe preverse y colocarse junto al trabajo suficiente cantidad de paja, heno, pasto u otro material protector apropiado, tal como arpillera o polietileno.  En cualquier momento que se espera se alcance el punto de congelación durante el día o la noche, el material suministrado debe ser esparcido sobre el pavimento con una profundidad suficiente como para evitar el congelamiento del pavimento.

El período durante el cual debe mantenerse tal protección no será menor a 10 días.

Se requiere un mínimo de 3 días cuando se usa hormigón de fraguado rápido.  El Proveedor será responsable por la calidad y resistencia del hormigón vaciado en tiempo frío, y cualquier hormigón dañado por acción de la helada será retirado y remplazado a costo del Proveedor.

RETIRO DEL ENCOFRADO

A no ser que se especifique de otra manera, el encofrado no puede ser retirado del hormigón recién vaciado hasta que haya fraguado durante por lo menos 12 horas, excepto cuando se usa encofrado auxiliar temporalmente en áreas ensanchadas.  Debe quitarse cuidadosamente el encofrado para evitar daños al pavimento.

Una vez que el encofrado ha sido retirado, debe curarse los lados de la losa como se indica en uno de los métodos de la  sección 501-3.17.

Las áreas muy deformadas deben considerarse como trabajo defectuoso y deben ser retiradas y remplazadas.  Cualquier área o sección retirada debe ser de un largo no menor a 10 pies (3 m) y de un ancho igual al de la faja involucrada.

Cuando es necesario retirar y remplazar una sección del pavimento, cualquier porción sobrante adyacente a las juntas menos a 10 pies (3 m) de largo, debe ser igualmente retirada y remplazada.

SELLADO DE JUNTAS

Las juntas en el pavimento deben ser selladas en conformidad al 160-402

PROTECCION DEL PAVIMENTO

El Proveedor debe proteger el pavimento y sus aditamentos tanto contra el tráfico del público como del tráfico generado por los empleados o agentes del Proveedor. Esta protección debe incluir serenos para dirigir el tráfico y provisión de señales de alarma, luces, puentes sobre pavimento, o pasos a desnivel, etc.  Los planos o diseños especiales indicarán la ubicación y tipo de accesorio o instalación requerida para proteger el trabajo y proporcionar información adecuada al tráfico.

Cualquier daño que se produzca en el pavimento antes de su aceptación final será reparado o el pavimento remplazado a costo del Proveedor.  Para que el hormigón sea debidamente protegido contra los efectos de lluvias antes que haya endurecido suficientemente, se requerirá que el Proveedor tenga disponible en todo momento material para la protección de los bordes y las superficies del hormigón no fraguado.  Dicho material de protección consistirá en rollos de polietileno de por lo menos 0.1 mm de espesor de largo y ancho suficiente como para cubrir el hormigón fresco y sus capas laterales.  Los rollos pueden montarse bien sea en la aplanadora o en un puente móvil separado, de forma que pueda ser desenrollado sin ser arrastrado sobre la superficie del hormigón fresco.  Cuando una precipitación es inminente, todas las operaciones de pavimentación deben detenerse y todo el personal debe comenzar a cubrir la superficie del hormigón fresco con la cubierta protectora.

APERTURA AL TRÁFICO

El Supervisor debe decidir cuándo se abrirá el pavimento al tráfico.  El pavimento no se abrirá al tráfico hasta que se hayan obtenido especímenes moldeados y curados en conformidad con ASTM C31 y tengan una resistencia a la flexión de 550 libras por pulgada cuadrada (3792 Kpa) al probarlas de acuerdo con ASTM C78.  Si tales pruebas no se realizan, el pavimento no será abierto al tráfico hasta 14 días después de vaciado el hormigón.  Antes de abrirlos al tráfico, el pavimento debe ser limpiado.

TOLERANCIAS DE ACABADO

Debe tenerse cuidado en todas las fases de la construcción para asegurar que el pavimento cumplirá las tolerancias especificadas.  Se aplican las siguientes tolerancias:

a)	Desviación lateral de la alineación del borde del pavimento: No debe exceder en más o menos 0.10 pies (30 mm) en cualquier faja.

b)	Desviación vertical de la pendiente establecida no debe exceder en más o menos 0.04 pies (12 mm) en ningún punto.

c)	Las diferencias en el alisado de la superficie no deben exceder 1/4 pulgadas (6 mm) midiendo con una regla de 16 pies (5 m) colocada en cualquier dirección, incluyendo el sentido longitudinal y en cualquier junta o borde del pavimento.

TOLERANCIAS EN EL ESPESOR DEL PAVIMENTO

El hormigón será aceptado por espesor sobre la base de un lote.  El lote consistirá en 200 metros cuadrados o su equivalente en metros cúbicos.

(*)	El Supervisor extraerá mediante perforación un testigo al azar de cada lote.  Cuando el espesor medido del testigo del lote no sea menor en más de 0.2 pulgadas (5 mm) de espesor de proyecto se efectuará el pago completo.

Cuando tal espesor es menor en más de 0.2 pulgadas (5 mm) pero no más de 1.0 pulgada (25 mm) del espesor del proyecto, se tomarán al azar 2 nuevos testigos por perforación, que se usarán para determinar el espesor promedio de ese lote.  Se pagará ese lote a un precio unitario con reducción, como lo estipula el párrafo  501-5.2.  El espesor del pavimento será el promedio de las mediciones con calibrador del espesor de los testigos extraídos de acuerdo con ASTM C174.

Para calcular el promedio del espesor del pavimento, los espesores medidos mayores al espesor especificado en más de 0.2 pulgadas (5 mm), pueden considerarse iguales al espesor especificado más 0.2 pulgadas (5 mm).  Las mediciones menores que el espesor especificado en más de 1.0 pulgadas (25 mm) no deben ser incluidas en el promedio.

Cuando la medida de un testigo extraído es menor que el espesor especificado en más de 1.0 pulgadas (25 mm) el espesor del pavimento en esta área debe determinarse sacando testigos adicionales a no más de 10 píes de intervalo (3 m) medidos paralelamente al eje de la pista en ambas direcciones a partir de la ubicación afectada, hasta que se encuentre en cada dirección un testigo que no será en más de 1.0 pulgadas (25 mm).  Las áreas con espesores menores en más de 1.0 pulgadas (25 mm) deben ser evaluados por el Supervisor, y si se justifica su retiro, deben ser retirados y remplazadas con hormigón del espesor indicado en los planos.

No se usarán los valores de espesores de los testigos de investigación para establecer los promedios para reducción del precio.  Los testigos deben rellenarse con lechado de cemento no admisible.

El tamaño del lote debe ser igual al especificado para la resistencia a la flexión definido en el Ítem 501-3.7  (método alterno) y no debe exceder un día de vaciado.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 499: GROUTING

Esta actividad consiste en refaccionar o readecuar el apoyo de una estructura metálica con un relleno con mortero especializado para el relleno de espacios sin contracción, según requerimiento y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación:

Se aplicará grouts cementicias de media fluidez para rellenos, anclajes y reparación de elementos prefabricados.

Se aplicará grouts epóxicos para anclajes, reparaciones, motores, bombas y soportes de equipos con altas demandas de vibración e impacto.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 500: CAMPANAS LED ANTIEXPLOSIVAS

Esta actividad consiste en la necesidad de refaccionar o readecuar un ambiente, colocando una luminaria Led tipo campana industrial, protegidas contra explosión, de 400W, debiendo contar los mismos con las siguientes características técnicas:

- Luminaria Led tipo campana industrial, protegidas contra explosión, de 400W, con un nivel de protección IP-65. La luminaria, deberá contar con una garantía de al menos 2 años.

- Esta luminaria puede ser instalada en el área interior y exterior de recintos que deben ser protegidos contra explosiones y clasificados como áreas peligrosas.

- La pantalla debe contener todos sus accesorios de funcionamiento, con una amplia tensión de trabajo de (100 a 240 V AC), 50–60 Hz y una potencia de 400 W.

- Las campanas LED, deben ser especificadas para protección contra explosión, de acuerdo a las restricciones impuestas por la clasificación de áreas peligrosas. Deben contar con certificado de calidad, garantía mínima de 2 años contra defectos de funcionamiento, y de 50,000 horas promedio de vida útil.

- La tensión de trabajo debe ser para una corriente alterna de 100 a 240 V, 50-60 Hz.

- El material del armazón debe ser preferentemente de aluminio extruido y de fácil instalación.

- Los equipos de alumbrado instalados deberán tener fácil acceso para permitir su mantenimiento.

- Todas las campanas estarán sujetas a pruebas y serán aprobadas por el Fiscal de Servicio antes de su instalación. La instalación se realizará de acuerdo a la distribución diseñada en planos por el proveedor y previamente aprobada por el fiscal del servicio. El Fiscal del Servicio dará su aprobación a las pantallas LED, una vez acreditadas todas las especificaciones técnicas, para luego proceder con la instalación, de acuerdo a los planos de diseño.

El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica.

Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.