### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA GNEE -GESTION 2019 |

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

OBJETIVO Ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, con la provisión de repuestos, lubricantes e insumos para vehículos de la GNEE, con el propósito de mantener en condiciones óptimas de operatividad de los mismos. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Se refiere mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, a todos los trabajos especializados en la mejora de vehículos y automotores, para lo cual el contratista deberá diseñar un Plan de Trabajo que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia. El servicio requerido corresponde al MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA GNEE -GESTION 2019, para 24 (Veinticuatro) vehículos, pudiendo incrementarse el número de los mismos de acuerdo a necesidades de la Entidad Convocante. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Este servicio presenta las siguientes modalidades: Mantenimiento Preventivo “A”.- Este servicio implica que el vehículo debe estar en permanente funcionamiento y óptimas condiciones para el apoyo oportuno en las actividades requeridas de la GNEE, el cual consiste en lo siguiente: Lavado (general incluyendo el motor) y fumigado, verificación de niveles de aceite y líquidos (motor, caja, roster, frenos, embrague, batería, radiador, dirección, limpiaparabrisas, etc.) completando los niveles que correspondan a cada una de estas partes con el elemento necesario para este fin, limpieza de filtro de aire, limpieza interior de pisos y asientos, aspirado de polvo, colocación de silicona en tableros y laterales, uso de ambientador. Calibrar presiones de aire de las llantas. LAVADO PROFUNDO Se debe realizar un lavado a detalle con vapor, limpieza de asientos de piel o de tela, marcos de las puertas y molduras, portavasos, tableros, ventilas, tapices del techo, alfombras y consolas centrales, eliminando manchas grandes y olores de las telas o tapis. La limpieza de todo el interior del motorizado debe realizarse a vapor y posteriormente utilizar abrillantadores. Al momento de utilizar el vapor para la limpieza de interiores debe prestar mayor atención en el tablero, volante, radio, los controles del volante, manijas, los sistemas de ventilación, para remover efectivamente el polvo y la suciedad. Para aumentar el brillo de la pintura del motorizado se deberá desbastar, pulir, abrillantar y encerar; incluyendo el abrillantado de gomas marcos y neumáticos. Este servicio debe incluir lavado de motor. Mantenimiento Preventivo “B”. - Se procederá al engrase de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoke de cardan y espiga, regulado de rodamientos de punta eje, cambio de bujes de amortiguadores, revisión de muñones de dirección. Debiendo usarse en estos casos los lubricantes y filtros apropiados para cada tipo de vehículo. De acuerdo a la lista de chequeo de la orden de trabajo. MANTENIMIENTO CORRECTIVO En este servicio se presentan dos modalidades: - Reparaciones Menores. - Son aquellos trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a 48 horas, pero que requieren de repuestos y/o accesorios las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes: - Sistema eléctrico, Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema eléctrico en general. - Sistema de frenos: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de frenos en general sensor del ABC (cambio de balatas, cambio de pastillas, cambio de cubetas, limpieza de mordazas, rectificado de tambores, discos y de cilindros, regulado de frenos, sangrado del sistema hidráulico de frenos, sistema de hidrovac, etc.). - Sistema de dirección: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de dirección en general (cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones de dirección, etc). - Sistema de suspensión: Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de suspensión en general cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos, muñones, tope de amortiguador etc.). - Eje delantero y trasero. - Revisión, diagnóstico y solución de problemas en el tren delantero y trasero en general, (punta ejes, rodamientos, retenes, etc.). - Rodado: Parchado, alineación y balanceo de llantas. - Reparaciones Mayores. - Estas reparaciones tomarán un tiempo de reparación mayor a 48 horas y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del vehículo, las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes : - Reparación de Motor. - Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de funcionamiento del motor en general, (cambio de bujías, cambio de rotor, cambio bobina de bujía eléctrica, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, control de carburación, sistema de enfriamiento, (radiador, mangueras, bomba de agua, correas, etc.). sistema de lubricación. - Reparación de transmisión. - Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de transmisión en general, (cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas palieres, etc.). - Reparación de Caja de cambios. - Revisión, diagnóstico y reparación como ser: cambio de engranaje, cambio de sincronizadores, cambio de tubo de enganche cambio de seguro de rodamiento. - Embrague. - Revisión, diagnóstico y solución de todo el sistema de embrague en general (cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar, etc.) Cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación en general. Nota: en los servicios de reparaciones menores y mayores, el proponente deberá considerar en su propuesta costos solo para la mano de obra, en razón a que la provisión de repuestos y/o accesorios necesarios dependerá de la extensión de los daños sufridos por los vehículos en condiciones normales de trabajo y estará a cargo del taller mecánico previo informe realizado por este al encargado de transporte y verificado por los fiscales de servicio de YPFB, los cuales autorizaran mediante el formulario de cambio de repuesto OCR-001. TRABAJOS DE EMERGENCIA El Contratista preverá la disponibilidad de su personal para efectuar, en cualquier momento, trabajos de emergencia las 24 horas en los vehículos de YPFB que estuvieren en servicio tanto en la ciudad como en el campo. CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS El Contratista presentará mensualmente su planilla de ejecución del Servicio, detallando claramente los trabajos de cada vehículo atendido; la facturación por concepto de Mano de obra, se cancelará de acuerdo a la tarifa ofertada por el Contratista por la atención individual de cada unidad vehicular. La Unidad de Transporte, emitirá la Orden de trabajo individualizando con la placa del vehículo y el número Interno, las labores realizadas. El contratista detallara los costos de los insumos, materiales, repuestos y mano de obra según cotización. Efectuada esta documentación deberá ser autorizada y aprobada por el Responsable Administrativo Financiero, la Unidad de Transporte y el Supervisor Encargado de YPFB, y servirá de respaldo para la presentación del documento mensual de pago del contratista. PROVISION DE REPUESTOS Para la provisión de repuestos, el Contratista deberá necesariamente presentar a YPFB un informe haciendo conocer la causa probable del desperfecto del vehículo, así como los respaldos documentados de los repuestos y/o accesorios para su reparación, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del contratista debiendo ser nuevos y originales, en el periodo mensual correspondiente facturará para solicitar su pago por el servicio a la GNEE-YPFB. El Contratista, deberá devolver al Encargado de Transporte y a los Fiscales de servicio designado por YPFB, los repuestos usados una vez concluya la reparación del vehículo, mediante un listado de identificación de los mismos, así como del vehículo al cual pertenecían. En caso de que el contratista hubiera hecho el cambio de un repuesto nuevo con defecto será de su entera responsabilidad el cambio por otro sin costo de recargo alguno a YPFB. Los trabajos requeridos consisten principalmente en: MANTENIMIENTO PREVENTIVO–SERVICIO E INSUMO Este servicio incluye Mano de Obra más el insumo, de acuerdo al siguiente detalle : N°; DETALLE DE INSUMOS Y ACCESORIOS; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Aceite motor SAE40 – 20 W 50 (litro); Litro.; 1. 2; Aceite motor 10w40 Castrol (Litro); Litro.; 1. 3; Aceite motor YPFB SAE 15 W 40 (litro); Litro.; 1. 4; Aceite transmisión API GL-5 SAE-80– 90 (litro); Litro.; 1. 5; Aceite Multi Purpose SAE 80W-90 LSD p' corona c/bloqueador (litro); Litro.; 1. 6; Aceite Sintético 10 W 40- (Móvil ); Litro; 1. 7; Aceite Hidráulico (Litro); Litro.; 1. 8; Aceite fluido tipo A (para dirección Hidráulica; Litro.; 1. 9; Agua antioxidante y Refrigerante (litro); Litro.; 1. 10; Filtro de aceite PH-8, PH-2825, PH 966; Pza.; 1. 11; Fusibles c/u; Pza.; 1. 12; Grasa; Kg.; 1. 13; Foco alógeno para farol c/u; Pza.; 1. 14; Foco 12 V. 21 - 5 W. c/u; Pza.; 1. 15; Foco tipo cuña para stop o ½ luz c/u; Pza.; 1. 16; Foco para rompe niebla c/u; Pza.; 1. 17; Grasa alto tráfico y temperatura; Kg..; 1. 18; Silicona para tablero; Pza.; 1. 19; Espuma para asiento; Pza.; 1. 20; Ambientador; Pza.; 1. 21; Crema de pulir; Pza.; 1. 22; Electrolito (litro); Litro.; 1. 23; Agua Destilada litro; Litro.; 1. 24; Líquido de frenos ( Frasco 355 cc ).; Litro.; 1. 25; Terminal para borne de batería (Pza.); Pza.; 1. 26; Filtro de Aceite de Motor (Elemento ); Pza.; 1. 27; Filtro de Aceite de Motor; Pza.; 1. 28; Silicona selladora para Culata; Pza.; 1. 29; Aplicación de Aditivo Elevador de Octanaje (frasco 155 ml); Pza.; 1. 30; Aplicación de aditivo para limpieza de inyectores (Frasco 155ml); Pza.; 1. 31; Pila de control ( Vehículo); pza; 1. MANO DE OBRA:. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO + INSUMO). 32; Lavado Completo con motor; Global.; 1. 33; Lavado Profundo; Global.; 1. 34; PREBENTIVO “B”; Global; 1. Engrase de muñones,crucetas,bolas de dirección,yoke de cardan y espiga, regulado de rodamientos de punta de eje, cambio de bujes de amortiguadores, revisión de muñones de dirección.. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. MANO DE OBRA - MOTOR. 35; Afinado de motor, con carburador; Global.; 1. 36; Afinado de motor a inyección electrónica 4 y 6 cilindros; Global.; 1. 37; Reparación general de motor 4 cilindros; GLOBAL; 1. 38; Reparación general de motor 6 cilindros; GLOBAL; 1. 39; Asentado de válvulas de culata 4 cilindros En línea; GLOBAL; 1. 40; Asentado de válvulas de culata 6 en V cilindros; GLOBAL; 1. 41; Cambia de empaquetadura tapa de balancines motor en línea; GLOBAL; 1. 42; Cambia de empaquetadura tapa de balancines motor en 6 V; GLOBAL; 1. 43; Cambio de Cinta de Bocina; GLOBAL; 1. 44; Cambio de reten de polea delantera; GLOBAL; 1. 45; Cambio de polea de motor; GLOBAL; 1. 46; Cambio de reten de cuello de cigüeñal trasero; GLOBAL; 1. 47; Cambio de cadenilla, engranaje y guiadores de distribución; GLOBAL; 1. 48; Cambio de retenes de eje de levas DOHC; GLOBAL; 1. 49; Cambio de retenes de contrapesos de motor; GLOBAL; 1. 50; Cambio de bomba de agua; GLOBAL; 1. 51; Cambio de Tezador de correa; GLOBAL; 1. 52; Cambio de rodamiento de apoyo correa ( Cada uno); GLOBAL; 1. 53; Cambio de termostato de motor; GLOBAL; 1. 54; Cambio de soporte de motor c/u; PZA; 1. 55; Cambio o Limpieza de inyectores motor 4 en línea con ultra sonido; GLOBAL; 1. 56; Cambio o Limpieza de inyectores motor 6 V con ultra sonido; GLOBAL; 1. 57; Cambio de empaquetadura de Carter; GLOBAL; 1. 58; Cambio de correa ventilación, dirección hidráulica y alternador; GLOBAL; 1. 59; Cambio de termostáto ventiladora; GLOBAL; 1. 60; Cambio de ventiladora; GLOBAL; 1. 61; Escaneado de motor y diagnostico; GLOBAL; 1. 62; Regulado de válvulas; GLOBAL; 1. 63; Cambio de sensor oxigeno; GLOBAL; 1. 64; Cambio de sensor de posición de cigüeñal; GLOBAL; 1. 65; Cambio de sensor de posición de eje de levas; GLOBAL; 1. 66; Cambio de módulo de control del motor ECM; GLOBAL; 1. 67; Cambio de sensor de flujo; GLOBAL; 1. 68; Cambio de sensor de posición de mariposa; GLOBAL; 1. 69; Cambio Sensor de nivel de combustible ETK; GLOBAL; 1. 70; Reparación de Culata Completa.; GLOVAL; 1. MANO DE OBRA - CAJA. 71; Reparación general de caja mecánica; GLOBAL; 1. 72; Reparación general de roster; GLOBAL; 1. 73; Cambio de cadena de roster; GLOBAL; 1. 74; Cambio de reten de salida de roster parte delantera; GLOBAL; 1. 75; Cambio de reten de salida de roster parte trasera; GLOBAL; 1. 76; Cambio de reten de piñón de mando; GLOBAL; 1. 77; Cambio de reten de junte caja y roster; GLOBAL; 1. 78; Cambio disco de embrague, prensa, rodamiento desplaza. y Rod. Piloto; GLOBAL; 1. 79; Cambio de soporte de caja y roster; GLOBAL; 1. 80; Cambio de Chicotillo de Embrague; GLOBAL; 1. 82; Cambio de bulbo retro; GLOBAL; 1. 83; Cambio de sincronizadores de la caja de velocidades; GLOBAL; 1. 85; Cambio de buje de palanca de cambio; GLOBAL; 1. 86; Cambio de chicotillo de velocímetro; GLOBAL; 1. 87; Reparación o cambio bomba maestra de embrague; GLOBAL; 1. 88; Reparación o cambio cilindro auxiliar de embrague; GLOBAL; 1. 89; Cambio Sensor taco métrico de la caja de velocidades; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - CORONA. 90; Reparación corona delantera o trasera; GLOBAL; 1. 91; Cambio de reten de piñón de corona delantera o trasera; GLOBAL; 1. 92; Cambio de prisioneros de corona; GLOBAL; 1. 93; Cambio de empaquetadura; GLOBAL; 1. 94; Regulado de Corona; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - TREN DELANTERO. 95; Cambio de junta homocinética; GLOBAL; 1. 96; Cambio de triceta de palier; GLOBAL; 1. 97; Cambio de guardapolvo de junta homocinética; GLOBAL; 1. 98; Cambio de guardapolvo de triceta; GLOBAL; 1. 99; Cambio de perno estabilizador; GLOBAL; 1. 100; Cambio de rodamiento de apoyo de palier y reten; GLOBAL; 1. 101; Cambio de rodamiento de macero y retenes; GLOBAL; 1. 102; Cambio de perno de rueda c/u; PZA; 1. 103; Cambio y/o engrasado de neutralizadores de doble tracción; GLOBAL; 1. 104; Cambio Sensor de velocidad de giro de las ruedas; GLOBAL; 1. 105; Cambio de rodamientos de apoyo; GLOBAL; 1. 106; Cambio de Tope de bandeja inferior superior y de dirección.; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - TREN TRASERO. 107; Cambio de palier trasero c/u; PZA; 1. 108; Cambio de rodamiento de palier trasero c/u; PZA; 1. 109; Cambio de reten de palier; GLOBAL; 1. 110; Cambio de sensor de velocidad de rueda; GLOBAL; 1. 111; Cambio de perno de rueda c/u; PZA; 1. MANO DE OBRA - EJE PROPULSOR DELANTERO. 112; Cambio de cruceta de cardan delantero c/u; PZA; 1. MANO DE OBRA - EJE PROPULSOR TRASERO. 113; Cambio de cruceta de cardan trasero; GLOBAL; 1. 114; Cambio de rodamiento central de apoyo cardan trasero; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - SUSPENSIÓN. 115; Cambio de amortiguadores traseros; GLOBAL; 1. 116; Cambio de amortiguadores delanteros; GLOBAL; 1. 117; Cambio de buje amortiguador trasero; GLOBAL; 1. 118; Cambio de buje amortiguador con espiral; GLOBAL; 1. 119; Cambio de bujes traseros; GLOBAL; 1. 120; Cambio de rotula de suspensión inferior; GLOBAL; 1. 121; Cambio de rotula de suspensión superior; GLOBAL; 1. 122; Cambio de bandeja superior o inferior; GLOBAL; 1. 123; Cambio de barra de torsión; GLOBAL; 1. 125; Cambio de perno de barra de torsión; GLOBAL; 1. 126; Cambio de bujes de muelle trasero o delantero; GLOBAL; 1. 127; Cambio de buje de barra estabilizadora; GLOBAL; 1. 128; Cambio de perno estabilizador; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - DIRECCION. 129; Reparación de bomba hidráulica de dirección; GLOBAL; 1. 130; Cambio de cremallera de dirección; GLOBAL; 1. 131; Reparación general de caja de dirección; GLOBAL; 1. 132; Cambio de mangueras hidráulicas de dirección; GLOBAL; 1. 133; Cambio de terminal de dirección c/u; PZA; 1. 134; Cambio de brazo Pitman de dirección; GLOBAL; 1. 135; Cambio de brazo de apoyo dirección; GLOBAL; 1. 136; Cambio de brazo rack de dirección; GLOBAL; 1. 137; Cambio de guardapolvo de cremallera; GLOBAL; 1. 138; Cambio de cruceta de columna de dirección; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - FRENOS. 139; Reparación o cambio de bomba maestra de freno; GLOBAL; 1. 140; Reparación o cambio de cilindros auxiliares de freno trasero; GLOBAL; 1. 141; Reparación o cambio de mordazas de freno delantero; GLOBAL; 1. 142; Cambio de balatas de freno trasero; GLOBAL; 1. 143; Cambio de pastillas de freno delantero; GLOBAL; 1. 144; Cambio de manguera o cañería de freno; GLOBAL; 1. 145; Rectificado de tambores de freno; GLOBAL; 1. 146; Revisión y regulado de frenos a las cuatro ruedas; GLOBAL; 1. 147; Regulado freno de mano; GLOBAL; 1. 148; Cambio de chicotillo de freno de mano por lado; GLOBAL; 1. 149; Escaneado y diagnostico frenos ABS; GLOBAL; 1. 150; Cambio de discos de freno delanteros o traseros; GLOBAL; 1. 151; Cambio de tambores de freno traseros; GLOBAL; 1. 152; Cambio de balatas de freno de mano; GLOBAL; 1. 153; Cambio de módulo de ABS; GLOBAL; 1. 154; Rectificado de disco de freno; GLOBAL; 1. 155; Reparo de frenos (cubetas y capuchones); Jgo.; 1. MANO DE OBRA - SISTEMA ELECTRICO. 156; Reparación general de alternador; GLOBAL; 1. 157; Reparación general de motor de arranque; GLOBAL; 1. 158; Revisión y reparación de guinche; GLOBAL; 1. 159; Reparación o cambio de motor de limpia parabrisas; GLOBAL; 1. 160; Reparación de radio (Compactera); GLOBAL; 1. 161; Reparación o cambio chapa de contacto; GLOBAL; 1. 162; Revisión general de luces; GLOBAL; 1. 163; Instalación o cambio bocina de Retro; GLOBAL; 1. 164; Cambio de bomba de gasolina eléctrica; GLOBAL; 1. 165; Reparación o cambio de levantavidrios eléctrico; GLOBAL; 1. 166; Desmontaje de torpedo para revisar corto circuito; GLOBAL; 1. 167; Cambio de Motor de Bota agua.; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - AIRE ACONDICIONADO. 168; 169 Cambio de compresor; GLOBAL; 1. 169; Cambio de rodamiento de polea de compresor; GLOBAL; 1. 170; Cambio de reten de compresor; GLOBAL; 1. 171; Cambio de cañería; GLOBAL; 1. 172; Limpieza de evaporador; GLOBAL; 1. 173; Limpieza, soldado y Sondeo de radiador ( A/C y refrigeración); GLOBAL; 1. 174; Reparación de turbina de aire; GLOBAL; 1. 175; Cargado de gas sistema de A/C; GLOBAL; 1. 176; Cambio de bobina electromagnética de compresor; GLOBAL; 1. 177; Soldadura de tuberia C/U; PZA; 1. 178; Revisión de fugas y diagnostico; GLOBAL; 1. MANO DE OBRA - CARROCERIA. 179; Cambio de cinturón de seguridad c/u; PZA; 1. 180; Reajuste de tablero de instrumentos; GLOBAL; 1. 181; Cambio de pico (Llanta); PZA; 1. 182; Cambio de llanta c/u; PZA; 1. 183; Balanceo de llantas c/u; PZA; 1. 184; Alineado y convergencia; GLOBAL; 1. 185; Parchado de llanta c/u; PZA; 1. MANO DE OBRA - CHAPA Y PINTURA. 186; Empujado de visagra y centrado de puerta; GLOBAL; 1. 187; Tapizado de asiento c/u; PZA; 1. 188; Reparación del levanta vidrio a manivela; PZA; 1. 189; Pulido general; GLOBAL; 1. 190; Reparación de chapa y engrase de puerta c/u; PZA; 1. 191; Reajuste de parachoques c/u; PZA; 1. 192; Chaperio y pintado general de camioneta; GLOBAL; 1. 193; Chaperio y pintado general de vagoneta; GLOBAL; 1. 194; Cambio de soportes de carrocería y/o cabina c/u; PZA; 1. 195; Cambio de silenciador de caño de escape; PZA; 1. 196; Sellado de parabrisas; Pza; 1. 197; Soldado de escape; Pza.; 1. 198; Soldado de tanque de combustible; Pza.; 1. 199; Soldado de carrocería, socalos y cambio de tacos; Pza.; 1. AUXILIO MECANICO (SERVICIO DE GRUA). 200; Servicio de grúa ciudad; Hora.; 1. 201; Servicio de grúa campo; Hora.; 1. SERVICIO DE MAESTRANZA. 202; Rectificado de Block; Global.; 1. 203; Cepillado de Block; Global.; 1. 204; Encamisado de Block; Global.; 1. 205; Rectificado de cigüeñal; Global.; 1. 206; Rectificado buje de biela; Global.; 1. 207; Encamisado pista de reten de cigüeñal; Pza.; 1. 208; Reparación de culata; Pza.; 1. 209; Cepillado de culata; Pza.; 1. N°; DETALLE DE REPUESTOS; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. REPUESTOS EN GENERAL + MANO DE OBRA. 210; Batería 70 Amperes; Pza.; 1. 211; Filtro de gasolina con pico metálico; Pza.; 1. 212; Filtro de gasolina a rosca; Pza.; 1. 213; Bujías denzo normal; Pza.; 1. 214; Bujia Iridium de encendido; Pza.; 1. 215; Filtro de Aire de Motor (Prado); Pza.; 1. 216; Filtro de Aire de motor (HILUX); Pza.; 1. 217; Filtro de Aire de motor( Frontier); Pza.; 1. 218; Cable de Bujías de 4 Cilindro; Jgo.; 1. 219; Cable de Bujías de 6 Cilindro; Jgo.; 1. 220; Filtro de Aire Acondicionado (Prado); Pza.; 1. 221; Filtro de Aire Acondicionado (Hilux); Pza.; 1. 222; Filtro de Aire Acondicionado (Frontier); Pza; 1. 223; Filtro de Aire Acondicionado (Mitsubishi); Pza; 1. 224; Filtro de Aire Acondicionado (Suzuki); Pza.; 1. 225; Tapa de Radiador; Pza.; 1. 226; Escobillas de limpiaparabrisas (Prado); Pza.; 1. 227; Escobillas de limpia parabrisas (Común); Jgo.; 1. 228; Tapa de Tanque de combustible (Con llave); Pza.; 1. 229; Tuerca de rueda (con tapa); Pza.; 1. 230; Tuerca de rueda (Sin Tapa); Pza.; 1. 231; Varilla de medidor de Aceite; Pza.; 1. 232; Bulbo de Temperatura; Pza; 1. 233; Bulbo de presión de aceite; Pza.; 1. 234; Bocina de Retro; Pza; 1. 235; Radio compactera; Pza.; 1. REPUESTOS PARA VAGONETA TOYOTA PRADO 2012 MOTOR 1GR-A. 236; Rotula superior; Pza.; 1. 237; Rotula inferior; Pza.; 1. 238; Bandeja inferior completa; Pza.; 1. 239; Bandeja superior completa; Pza.; 1. 240; Buje de bandeja superior; Pza.; 1. 241; Buje de bandeja inferior; Pza.; 1. 242; Buje de barra tensora trasera; Pza.; 1. 243; Kit de distribución y engranajes completo; Jgo.; 1. 244; Tezador de cadena; Pza.; 1. 245; Empaquetadura tapa balancines; Pza.; 1. 246; Empaquetaduras de motor completa; Jgo.; 1. 247; Anillas de motor; Jgo.; 1. 248; Piston de motor; Jgo.; 1. 249; Cojinetes de eje de biela; Jgo.; 1. 250; Cojinetes de bancada; Jgo.; 1. 251; Válvulas de admisión; Jgo.; 1. 252; Válvulas de escape; Jgo.; 1. 253; Bomba de aceite; Pza.; 1. 254; Bomba de agua; Pza.; 1. 255; Reten de polea; Pza.; 1. 256; Reten de cuello de cigüeñal; Pza.; 1. 257; Soporte de motor; Pza.; 1. 258; Correa de alternador, ventiladora y de aire acondicionado; Pza.; 1. 259; Rodamiento Tezador (correa); Pza.; 1. 260; Rodamiento de apoyo correa; Pza.; 1. 261; Termostato de motor; Pza.; 1. 262; Ventiladora de motor; Pza.; 1. 263; Inyector de gasolina; Pza.; 1. 264; Rodamiento fijo de correa; Jgo.; 1. 265; Bujia Iridium de encendido; Pza.; 1. 266; Bobina de encendido; Pza.; 1. 267; Sensor de temperatura de agua; Pza.; 1. 268; Sensor de oxigeno 1; Pza.; 1. 269; Sensor de posición de cigüeñal; Pza.; 1. 270; Bendix de motor de arranque; Pza.; 1. 271; Carbones de arranque; Pza.; 1. 272; Solenoide de arranque; Pza.; 1. 273; Regulador de voltaje alternador; Pza.; 1. 274; Carbones de alternador; Pza.; 1. 275; Rodamiento chico alternador; Pza.; 1. 276; Rodamiento grande alternador; Pza.; 1. 277; Disco de embrague; Pza.; 1. 278; Prensa de embregue; Pza.; 1. 279; Rodamiento Desplazador; Pza.; 1. 280; Cilindro auxiliar de embrague; Pza.; 1. 281; Reparo cilindro aux de embrague; Jgo.; 1. 282; Bomba maestra de embrague; Pza.; 1. 283; Reparo bomba maestra de embrague; Jgo.; 1. 284; Sincronizador de 1ra a 6ta.; Jgo.; 1. 285; Jaladores de puerta (Manivelas); Pza.; 1. 286; Canastillo de 1ra a 6ta.; Jgo..; 1. 287; Rodamiento piñón de mando; Pza.; 1. 288; Rodamiento trasero eje fijo; Pza.; 1. 289; Reten de piñón de mando; Pza.; 1. 290; Retenes de junte caja y roster; Pza.; 1. 291; Soporte de caja; Pza.; 1. 292; Engranaje de roster superior; Pza.; 1. 293; Reten de salida cardan trasero; Pza.; 1. 294; Reten de salida cardan delantero; Pza.; 1. 295; Rodamiento salida roster eje trasero; Pza.; 1. 296; Rodamiento salida roster eje delantero; Pza.; 1. 297; Rodamiento eje inferior trasero; Pza.; 1. 298; Sensor de velocidad; Pza.; 1. 299; Satélites corona trasera; Jgo.; 1. 300; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 301; Planetarios corona trasera; Jgo.; 1. 302; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 303; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 304; Rodamiento grande de piñón trasero; Pza.; 1. 305; Rodamiento chico de piñón trasero; Pza.; 1. 306; Cruceta de corona trasera; Pza.; 1. 307; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 308; Espaciador rodamiento de piñón trasero; Pza.; 1. 309; Tuerca de piñón trasero; Pza.; 1. 310; Piñón y corona trasera; Jgo.; 1. 311; Planetarios corona delantera; Jgo.; 1. 312; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 313; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 314; Rodamiento grande de piñón delantero; Pza.; 1. 315; Rodamiento chico de piñón delantero; Pza.; 1. 316; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 317; Cruceta de cardan trasero; Pza.; 1. 318; Cruceta de cardan delantero; Pza.; 1. 319; Espiral delantero; Pza.; 1. 320; Amortiguadores delanteros a gas; Pza.; 1. 321; Brazo estabilizador barra; Pza.; 1. 322; Bujes barra estabilizadora; Pza.; 1. 323; Amortiguadores traseros doble acción; Pza.; 1. 324; Reparo bomba hidráulica de dirección; Pza.; 1. 325; Kit O Rings bomba hidráulica dirección; Pza.; 1. 326; Bomba de dirección hidráulica; Pza.; 1. 327; Brazo de cremallera; Pza.; 1. 328; Terminal de dirección; Pza.; 1. 329; Cilindro auxiliar de freno trasero; Pza.; 1. 330; Anillos de freno traseros con guardapolvo; Jgo.; 1. 331; Mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 332; Reparo de mordaza de freno delantero; Jgo.; 1. 333; Pistón de mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 334; Disco de freno delantero o trasero; Pza.; 1. 335; Seguros de balatas de freno de mano; Pza.; 1. 336; Resorte grande de balata freno de mano; Pza.; 1. 337; Reguladores de freno de mano; Pza.; 1. 338; Chicotillo freno de mano trasero; Pza.; 1. 339; Palier delantero Izquierda o derecha; Pza.; 1. 340; Junta homocinética palier delantero; Pza.; 1. 341; Rodamiento de macero Delantero; Pza.; 1. 342; Reten de rodamiento delantero; Pza.; 1. 343; Reten de macero delantero; Pza.; 1. 344; Retenes de junta homocinetica; Pza.; 1. 345; Rodamiento de palier trasero; Pza.; 1. 346; Reten de macero trasero; Pza.; 1. 347; Reten de palier interno; Pza.; 1. 348; Tapa de combustible; Pza.; 1. 349; Bomba de gasolina eléctrica completa; Pza.; 1. 350; Alternador; Pza.; 1. 351; Motor de arranque; Pza.; 1. 352; Mecanismo levantavidrios eléctrico; Pza.; 1. 353; Depósito de agua radiador; Pza.; 1. 354; Pastillas de freno delantero; Jgo.; 1. 355; Pastillas de freno trasero; Jgo.; 1. 356; Reten Cigüeñal Delantero; Pza.; 1. 357; Reten Cigüeñal trasero; Pza.; 1. 358; Reten de Caja de cambio; Pza.; 1. 359; Reten de corona; Pza.; 1. 360; Manguera de agua; Pza.; 1. 361; kit de reparo cremallera; Pza.; 1. 362; Cremallera; Pza; 1. REPUESTOS PARA VAGONETA MITSUBISHI 1999 MOTOR 6G72HH. 363; Mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 364; Reparo de mordaza de freno delantero; Jgo.; 1. 365; Pistón de mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 366; Hidroback de freno; Pza.; 1. 367; Disco de freno delantero; Pza.; 1. 368; Tambor de freno trasero; Pza.; 1. 369; Seguros de balatas de freno trasero; Pza.; 1. 370; Resorte de balata; Pza.; 3. 371; Alternador; Pza.; 1. 372; Reguladores de freno trasero; Pza.; 1. 373; Motor de arranque; Pza.; 1. 374; Chicotillo freno de mano trasero; Pza.; 1. 375; Palier delantero; Pza.; 1. 376; Junta homocinética palier delantero; Pza.; 1. 377; Rodamiento de macero Del. Grande; Pza.; 1. 378; Reten de palier delantero; Pza.; 1. 379; Reten de macero delantero; Pza.; 1. 380; Bomba de gasolina eléctrica; Pza.; 1. 381; Depósito de agua radiador; Pza.; 1. 382; Rodamiento de palier grande; Pza.; 1. 383; Reten de macero trasero; Pza.; 1. 384; Reten de palier interno; Pza.; 1. 385; Flotador de combustible; Pza.; 1. 386; Kit de cadena y engranajes de distribución; Pza.; 1. 387; Rodamiento guía (correa); Pza.; 1. 388; Pastillas de frenos; Jgo.; 1. 389; Rodamiento Tezador (correa); Pza.; 1. 390; Reten Cigüeñal Delantero; Pza.; 1. 391; Reten Cigüeñal trasero; Pza.; 1. 392; Bomba de Dirección; Pza.; 1. 393; Cruceta de cardan; Pza.; 1. 394; Manguera de agua; Pza.; 1. REPUESTOS PARA CAMIONETA HILUX 2012 MOTOR 2-TR. 395; Motor de Arranque; Pza.; 1. 396; Kit de cadena y engranajes de distribución; Jgo.; 1. 397; Tezador de cadena; Pza.; 1. 398; Empaquetadura tapa balancines; Pza.; 1. 399; Alternador; Pza.; 1. 400; Empaquetaduras de motor completa; Jgo.; 1. 401; Terminales de Dirección; Pza.; 1. 402; Anillas de motor; Jgo.; 1. 403; Piston de motor; Jgo.; 1. 404; Cojinetes de eje de biela; Jgo.; 1. 405; Cojinetes de bancada; Jgo.; 1. 406; Válvulas de admisión; Jgo.; 1. 407; Válvulas de escape; Jgo.; 1. 408; Bomba de aceite; Pza.; 1. 409; Bomba de agua; Pza.; 1. 410; Reten de polea; Pza.; 1. 411; Reten de cuello de cigüeñal; Pza.; 1. 412; Soporte de motor; Pza.; 1. 413; Correa de A/C; Pza.; 1. 414; Rodamiento fijo de correa; Pza.; 1. 415; Rodamiento Tezador (correa); Pza.; 1. 416; Roldana de apoyo correa; Pza.; 1. 417; Ventiladora de motor; Pza.; 1. 418; Inyector de gasolina; Pza.; 1. 419; Sensor de oxigeno 1; pza.; 1. 420; Bujia Iridium de encendido; pza.; 1. 421; Bobina de encendido; Pza.; 1. 422; Sensor de posición eje de levas; Pza.; 1. 423; Bendix de motor de arranque; Pza.; 1. 424; Carbones de arranque; Pza.; 1. 425; Solenoide de arranque; Pza.; 1. 426; Regulador de voltaje alternador; Pza.; 1. 427; Carbones de alternador; Pza.; 1. 428; Rodamiento chico alternador; Pza.; 1. 429; Rodamiento grande alternador; Pza.; 1. 430; Disco de embrague; Pza.; 1. 431; Prensa de embregue; Pza.; 1. 432; Rodamiento Desplazador; Pza.; 1. 433; Cilindro auxiliar de embrague; Pza.; 1. 434; Reparo cilindro aux de embrague; Jgo.; 1. 435; Bomba maestra de embrague; Pza.; 1. 436; Reparo bomba maestra de embrague; Jgo.; 1. 437; Sincronizador de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 438; Canastillo de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 439; Rodamiento piñón de mando; Pza.; 1. 440; Reten de piñón de mando; Pza.; 1. 441; Retenes de junte caja y roster; Pza.; 1. 442; Soporte de caja; Pza.; 1. 443; Sensor de velocidad; Pza.; 1. 444; Satélites corona trasera; Jgo.; 1. 445; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 446; Planetarios corona trasera; Jgo.; 1. 447; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 448; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 449; Rodamiento grande de piñón trasero; Pza.; 1. 450; Rodamiento chico de piñón trasero; Pza.; 1. 451; Cruceta de corona trasera; Pza.; 1. 452; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 453; Espaciador rodamiento de piñón trasero; Pza.; 1. 454; Tuerca de piñón trasero; Pza.; 1. 455; Piñón y corona trasera; Jgo.; 1. 456; Satélites corona delantera; Jgo.; 1. 457; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 458; Planetarios corona delantera; Jgo.; 1. 459; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 460; Pasador de corona delantera; Pza.; 1. 461; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 462; Cruceta de cardan trasero o delantero; Pza.; 1. 463; Espiral delantero; Pza.; 1. 464; Amortiguadores delanteros a gas; Pza.; 1. 465; Brazo estabilizador barra; Pza.; 1. 466; Bujes barra estabilizadora; Pza.; 1. 467; Amortiguador trasero doble acción; Pza.; 1. 468; Reparo bomba hidráulica de dirección; Pza.; 1. 469; Kit O Rings bomba hidráulica dirección; Pza.; 1. 470; Bomba de dirección hidráulica; Pza.; 1. 471; Terminal de dirección; Pza.; 1. 472; Brazo de cremallera; Pza.; 1. 473; Bomba maestra de freno; Pza.; 1. 474; Cilindro auxiliar de freno trasero; Pza.; 1. 475; Mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 476; Reparo de mordaza de freno delantero; Jgo.; 1. 477; Pistón de mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 478; Hidroback de freno; Pza.; 1. 479; Disco de freno delantero; Pza.; 1. 480; Tambor de freno trasero; Pza.; 1. 481; Seguros de balatas freno; Pza.; 1. 482; Resorte de balata; Pza.; 1. 483; Reguladores de freno trasero; Pza.; 1. 484; Chicotillo freno de mano trasero; Pza.; 1. 485; Palier trasero Derecho o Izquierdo; Pza.; 1. 486; Junta homocinética palier delantero; Pza.; 1. 487; Rodamiento de macero Delantero; Pza.; 1. 488; Perno de rueda; Pza.; 1. 489; Reten de macero delantero; Pza.; 1. 490; Retenes de junta homocinetica; Pza.; 1. 491; Rodamiento de palier chico; Pza.; 1. 492; Rodamiento de palier grande; Pza.; 1. 493; Reten de macero trasero; Pza.; 1. 494; Reten de palier interno; Pza.; 1. 495; Bomba de gasolina eléctrica completa; Pza.; 1. 496; Mecanismo levantavidrios trasero eléctrico; Pza.; 1. 497; Depósito de agua radiador; Pza.; 1. 498; Pastillas de frenos; Jgo.; 1. 499; Rotula superior; Pza.; 1. 500; Rotula inferior; Pza.; 1. 501; Bandeja inferior completa; Pza.; 1. 502; Bandeja superior completa; Pza.; 1. 503; Buje de bandeja superior; Pza.; 1. 504; Buje de bandeja inferior; Pza.; 1. 505; Buje de barra tensora trasera; Pza.; 1. 506; Manguera de agua; Pza.; 1. 507; Reten Cigüeñal Delantero; Pza.; 1. 508; Reten Cigüeñal trasero; Pza.; 1. 509; Reten de Caja de cambio; Pza.; 1. 510; Reten de corona; Pza.; 1. 511; Cremallera de direccion; Pza; 1. 512; Buje de muelle corto o largo; Pza.; 1. 513; Hoja de muelle maestra; Pza.; 1. 514; Hoja de muelle 2da o 3era; Pza.; 1. 515; Perno central de muelle; Pza.; 1. REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2008 MOTOR KA24-91. 516; Alternador; Pza.; 1. 517; Arranque; Pza.; 1. 518; Kit de cadena y engranajes de distribución; Jgo.; 1. 519; Tezador de cadena; Pza.; 1. 520; Empaquetadura tapa balancines; Pza.; 1. 521; Retenes de bujías tapa de balancines; Pza.; 1. 522; Empaquetaduras de motor completa; Jgo.; 1. 523; Motor de arranque; Pza.; 1. 524; Anillas de motor; Jgo.; 1. 525; Piston de motor; Jgo.; 1. 526; Cojinetes de eje de biela; Jgo.; 1. 527; Cojinetes de bancada; Jgo.; 1. 528; Válvulas de admisión; Jgo.; 1. 529; Válvulas de escape; Jgo.; 1. 530; Bomba de aceite; Pza.; 1. 531; Bomba de agua; Pza.; 1. 532; Reten de polea; Pza.; 1. 533; Reten de cuello de cigüeñal; Pza.; 1. 534; Soporte de motor; Pza.; 1. 535; Bujia Iridium de encendido; Pza.; 1. 536; Bujia normal de encendido; Pza.; 1. 537; Distribuidor de encendido; Pza.; 1. 538; Correa de A/C; Pza.; 1. 539; Correa de alternador; Pza.; 1. 540; Polea de motor; Pza.; 1. 541; Roldana de apoyo correa; Pza.; 1. 542; Termostato de motor; Pza.; 1. 543; Termostático de ventiladora; Pza.; 1. 544; Ventiladora de motor; Pza.; 1. 545; Inyector de gasolina; Pza.; 1. 546; Rotula inferior; Pza.; 1. 547; Rotula superior; Pza.; 1. 548; Buje de baneja superior; Pza.; 1. 549; Buje de bandeja inferior; Pza.; 1. 550; Bendix de motor de arranque; Pza.; 1. 551; Carbones de arranque; Pza.; 1. 552; Solenoide de arranque; Pza.; 1. 553; Regulador de voltaje alternador; Pza.; 1. 554; Carbones de alternador; Pza.; 1. 555; Rodamiento chico alternador; Pza.; 1. 556; Rodamiento grande alternador; Pza.; 1. 557; Disco de embrague; Pza.; 1. 558; Prensa de embregue; Pza.; 1. 559; Rodamiento Desplazador; Pza.; 1. 560; Cilindro auxiliar de embrague; Pza.; 1. 561; Reparo cilindro aux de embrague; Jgo.; 1. 562; Bomba maestra de embrague; Pza.; 1. 563; Reparo bomba maestra de embrague; Jgo.; 1. 564; Sincronizador de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 565; Canastillo de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 566; Rodamiento piñón de mando; Pza.; 1. 567; Rodamiento trasero eje corredizo; Pza.; 1. 568; Rodamiento delantero eje fijo; Pza.; 1. 569; Rodamiento trasero eje fijo; Pza.; 1. 570; Reten de piñón de mando; Pza.; 1. 571; Soporte de caja; Pza.; 1. 572; Reten de salida cardan trasero; Pza.; 1. 573; Reten de salida cardan delantero; Pza.; 1. 574; Canastilla de roster parte delantera; Pza.; 1. 575; Sensor de velocidad; Pza.; 1. 576; Satélites corona trasera; Jgo.; 1. 577; Volandas de satélites; Pza.; 1. 578; Planetarios corona trasera; Pza.; 1. 579; Volandas de planetarios; Pza.; 1. 580; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 581; Rodamiento grande de piñón trasero; Pza.; 1. 582; Rodamiento chico de piñón trasero; Pza.; 1. 583; Cruceta de corona trasera; Pza.; 1. 584; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 585; Espaciador rodamiento de piñón trasero; Pza.; 1. 586; Tuerca de piñón trasero; Pza.; 1. 587; Piñón y corona trasera; Jgo.; 1. 588; Satélites corona delantera; Pza.; 1. 589; Volandas de satélites; Pza.; 1. 590; Planetarios corona delantera; Pza.; 1. 591; Volandas de planetarios; Pza.; 1. 592; Pasador de corona delantera; Pza.; 1. 593; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 594; Rodamiento grande de piñón delantero; Pza.; 1. 595; Rodamiento chico de piñón delantero; Pza.; 1. 596; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 597; Cruceta de cardan (delantero y trasero); Pza.; 1. 598; Espiral delantero; Pza.; 1. 599; Amortiguadores delanteros a gas; Pza.; 1. 600; Brazo estabilizador barra; Pza.; 1. 601; Bujes barra estabilizadora; Pza.; 1. 602; Amortiguadores traseros doble acción; Pza.; 1. 603; Amortiguador de dirección; Pza.; 1. 604; Kit O Rings bomba hidráulica dirección; Pza.; 1. 605; Bomba de dirección hidráulica; Pza.; 1. 606; Reparo caja de dirección hidráulica; Jgo.; 1. 607; Barra central de direccion; Pza.; 1. 608; Bujes brazo pitman auxiliar; Pza.; 1. 609; Terminal de dirección interno o externo; Pza.; 1. 610; Topes de bandeja superior o inferior; Pza.; 1. 611; Topes de direccion; Pza.; 1. 612; Bomba maestra de freno; Pza.; 1. 613; Cilindro auxiliar de freno trasero; Pza.; 1. 614; Anillos de freno traseros con guardapolvo; Jgo.; 1. 615; Mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 616; Reparo de mordaza de freno delantero; Jgo.; 1. 617; Pistón de mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 618; Hidroback de freno; Pza.; 1. 619; Disco de freno delantero; Pza.; 1. 620; Tambor de freno trasero; Pza.; 1. 621; Resorte de balata; Pza.; 1. 622; Reguladores de freno trasero; Pza.; 1. 623; Chicotillo freno de mano trasero; Pza.; 1. 624; Palier delantero; Pza.; 1. 625; Junta homocinética palier delantero; Pza.; 1. 626; Rodamiento de macero Del. Chico; Pza.; 1. 627; Rodamiento de macero Del. Grande; Pza.; 1. 628; Perno de rueda con tuerca tapada; Pza.; 1. 629; Canastillo de palier delantero; Pza.; 1. 630; Reten de masero delantero; Pza.; 1. 631; Reten de palier delantero; Pza.; 1. 632; Seguro de tuerca estrella; Pza.; 1. 633; Tuerca de masero delantero; Pza.; 1. 634; Palier trasero; Pza.; 1. 635; Perno de rueda con tuerca tapada; Pza.; 1. 636; Rodamiento de palier chico; Pza.; 1. 637; Rodamiento de palier grande; Pza.; 1. 638; Reten de macero trasero; Pza.; 1. 639; Reten de palier interno; Pza.; 1. 640; Bomba de gasolina eléctrica completa; Pza.; 1. 641; Mecanismo levantavidrios trasero eléctrico; Pza.; 1. 642; Hoja de muelle 2da o 3era.; Pza.; 1. 643; Hoja maestra de muelle; Pza.; 1. 644; Buje de muelle corto; Pza.; 1. 644; Buje de muelle largo; Pza.; 1. 646; Buje metálico de oreja muelle parte del.; Pza.; 1. 647; Perno sentral de muelle; Pza.; 1. 648; Gemelo de muelle parte trasera; Pza.; 1. REPUESTOS PARA CAMIONETA MITSUBISHI 1999 MOTOR 4G64AA. 649; Rodamiento de palier grande; Pza.; 1. 650; Reten de macero trasero; Pza.; 1. 651; Reten de palier interno; Pza.; 1. 652; Flotador de combustible; Pza.; 1. 653; Bomba de gasolina eléctrica; Pza.; 1. 654; Depósito de agua radiador; Pza.; 1. 655; Pastillas de frenos; Jgo.; 1. 656; Rodamiento Tezador (correa); Pza.; 1. 657; Rodamiento guía (correa); Pza.; 1. 658; Bovina de encendido; Pza.; 1. 659; Reten Cigüeñal Delantero; Pza.; 1. 660; Reten Cigüeñal trasero; Pza.; 1. 661; Reten de corona; Pza.; 1. 662; Bomba de Dirección; Pza.; 1. 663; Cruceta de cardan; Pza.; 1. 664; Manguera de agua; Pza.; 1. 665; kit de reparo cremallera; Pza.; 1. 666; Hoja de muelle maestra; Pza.; 1. 667; Hoja de muelle 2da o 3era; Pza.; 1. 668; Perno central de muelle; Pza.; 1. 669; Buje de muelle; Pza.; 1. REPUESTOS PARA JEEP MITSUBISHI PAJERO 98 MOTOR 6G72GC. 670; Válvulas de escape; Jgo.; 1. 671; Bomba de aceite; Pza.; 1. 672; Bomba de agua; Pza.; 1. 673; Reten de polea; Pza.; 1. 674; Reten de cuello de cigüeñal; Pza.; 1. 675; Soporte de motor; Pza.; 1. 676; Correa de A/C; Pza.; 1. 677; Correa de alternador; Pza.; 1. 678; Polea de motor; Pza.; 1. 679; Roldana de apoyo correa; Pza.; 1. 680; Termostato de motor; Pza.; 1. 681; Termostático de ventiladora; Pza.; 1. 682; Ventiladora de motor; Pza.; 1. 683; Inyector de gasolina; Pza.; 1. 684; Rotula inferior; Pza.; 1. 685; Rotula superior; Pza.; 1. 686; Bobina de encendido; Pza.; 1. 687; Sensor de oxigeno 1; Pza.; 1. 688; Sensor de oxigeno 2 ( Landa ); Pza.; 1. 689; Sensor de posición eje de levas; Pza.; 1. 690; Sensor de posición de cigüeñal; Pza.; 1. 691; Bendix de motor de arranque; Pza.; 1. 692; Carbones de arranque; Pza.; 1. 693; Solenoide de arranque; Pza.; 1. 694; Regulador de voltaje alternador; Pza.; 1. 695; Carbones de alternador; Pza.; 1. 696; Rodamiento chico alternador; Pza.; 1. 697; Rodamiento grande alternador; Pza.; 1. 698; Disco de embrague; Pza.; 1. 699; Prensa de embregue; Pza.; 1. 700; Rodamiento Desplazador; Pza.; 1. 701; Cilindro auxiliar de embrague; Pza.; 1. 702; Reparo cilindro aux de embrague; Jgo.; 1. 703; Bomba maestra de embrague; Pza.; 1. 704; Reparo bomba maestra de embrague; Jgo.; 1. 705; Sincronizador de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 706; Canastillo de 1ra a 5ta; Pza.; 1. 707; Rodamiento piñón de mando; Pza.; 1. 708; Rodamiento trasero eje corredizo; Pza.; 1. 709; Rodamiento delantero eje fijo; Pza.; 1. 710; Rodamiento trasero eje fijo; Pza.; 1. 711; Reten de piñón de mando; Pza.; 1. 712; Retenes de junte caja y roster; Pza.; 1. 713; Soporte de caja; Pza.; 1. 714; Reten de salida cardan trasero; Pza.; 1. 715; Reten de salida cardan delantero; Pza.; 1. 716; Rodamiento eje inferior trasero; Pza.; 1. 717; Canastilla de roster parte delantera; Pza.; 1. 718; Sensor de velocidad; Pza.; 1. 719; Satélites corona trasera; Jgo.; 1. 720; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 721; Planetarios corona trasera; Jgo.; 1. 722; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 723; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 724; Rodamiento grande de piñón trasero; Pza.; 1. 725; Rodamiento chico de piñón trasero; Pza.; 1. 726; Cruceta de corona trasera; Pza.; 1. 727; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 728; Espaciador rodamiento de piñón trasero; Pza.; 1. 729; Tuerca de piñón trasero; Pza.; 1. 730; Satélites corona delantera; Jgo.; 1. 731; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 732; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 733; Pasador de corona delantera; Pza.; 1. 734; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 735; Rodamiento grande de piñón delantero; Pza.; 1. 736; Rodamiento chico de piñón delantero; Pza.; 1. 737; Reten de piñón corona; Pza.; 1. 738; Cruceta de cardan trasero; Pza.; 1. 739; Cruceta de cardan delantero; Pza.; 1. 740; Buje de muelle corto; Pza.; 1. 741; Buje de muelle largo; Pza.; 1. 742; Gemelo de muelle parte trasera; Pza.; 1. 743; Barra de estabilizadora delantera; Pza.; 1. 744; Espiral delantero; Pza.; 1. 745; Amortiguadores delanteros a gas; Pza.; 1. 746; Brazo estabilizador barra; Pza.; 1. 747; Bujes barra estabilizadora; Pza.; 1. 748; Amortiguadores traseros doble acción; Pza.; 1. 749; Kit O Rings bomba hidráulica dirección; Pza.; 1. 750; Bomba de dirección hidráulica; Pza.; 1. 751; Reparo caja de dirección hidráulica; Jgo.; 1. 752; Muñón de dirección corto; Pza.; 1. 753; Muñón de dirección largo; Pza.; 1. 754; Muñón regulable largo; Pza.; 1. 755; Alternador; Jgo.; 1. 756; Motor de arranque; Pza.; 1. 757; Amortiguador de dirección; Pza.; 1. 758; Cardan de dirección; Pza.; 1. 759; Bomba maestra de freno; Pza.; 1. 760; Cilindro auxiliar de freno trasero; Pza.; 1. 761; Anillos de freno traseros con guardapolvo; Jgo.; 1. 762; Mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 763; Reparo de mordaza de freno delantero; Jgo.; 1. 764; Pistón de mordaza de freno delantero; Pza.; 1. 765; Disco de freno delantero; Pza.; 1. 766; Seguros de balatas de freno trasero; Pza.; 1. 767; Resorte de balata; Pza.; 1. 768; Reguladores de freno trasero; Pza.; 1. 769; Chicotillo freno de mano trasero; Pza.; 1. 770; Bomba de gasolina eléctrica completa; Pza.; 1. 771; Perno central de muelle; Pza.; 1. REPUESTOS PARA JEEP SUZUKI GRAND VITARA 2001 MOTOR J20A17. 772; Sensor de posición de cigüeñal; Pza.; 1. 773; Bendix de motor de arranque; Pza.; 1. 774; Carbones de arranque; Pza.; 1. 775; Solenoide de arranque; Pza.; 1. 776; Regulador de voltaje alternador; Pza.; 1. 777; Carbones de alternador; Pza.; 1. 778; Rodamiento chico alternador; Pza.; 1. 779; Rodamiento grande alternador; Pza.; 1. 780; Disco de embrague; Pza.; 1. 781; Prensa de embregue; Pza.; 1. 782; Rodamiento Desplazador; Pza.; 1. 783; Cilindro auxiliar de embrague; Pza.; 1. 784; Reparo cilindro aux de embrague; Jgo.; 1. 785; Bomba maestra de embrague; Pza.; 1. 786; Reparo bomba maestra de embrague; Jgo.; 1. 787; Rodamiento piñón de mando; Pza.; 1. 788; Rodamiento trasero eje corredizo; Pza.; 1. 789; Rodamiento delantero eje fijo; Pza.; 1. 790; Rodamiento trasero eje fijo; Pza.; 1. 791; Reten de piñón de mando; Pza.; 1. 792; Retenes de junte caja y roster; Pza.; 1. 793; Soporte de caja; Pza.; 1. 794; Reten de salida cardan trasero; Pza.; 1. 795; Reten de salida cardan delantero; Pza.; 1. 796; Rodamiento salida roster eje trasero; Pza.; 1. 797; Rodamiento salida roster eje delantero; Pza.; 1. 798; Rodamiento eje inferior trasero; Pza.; 1. 799; Sensor de velocidad; Pza.; 1. 800; Volandas de satélites; Jgo.; 1. 801; Planetarios corona trasera; Jgo.; 1. 802; Volandas de planetarios; Jgo.; 1. 803; Rodamiento lateral de nido; Pza.; 1. 804; Rodamiento grande de piñón trasero; Pza.; 1. 805; Rodamiento chico de piñón trasero; Pza.; 1. 806; Cruceta de corona trasera; Pza.; 1. 807; Reten de piñón corona; Pza.; 1. NOTA: Para efectos de evaluación, debido a que el proceso de contratación se adjudicará por precios unitarios, por lo que se tiene las siguientes condicionantes: -Los precios unitarios propuestos deben ser igual o menor a los precios unitarios referenciales. -Se tomará en cuenta como precio evaluado más bajo al menor valor de la sumatoria de los precios unitarios.

DETALLES DE LOS VEHICULOS

VEHICULOS DE YPFB-GNEE-CAMIRI Nº ITEM; MODELO DE VEHICULO; TIPO DE VEHICULO; COLOR; CLASE; Nº DE PLACA; AÑO DEL VEHICULO; UBICACIÓN. 1; PRADO; VAGONETA; BLANCA; TOYOTA; 2841.ISF; 2012; CAMIRI. 2; HILUX; CAMIONETA; BLANCA; TOYOTA; 2841-GUK; 2012; CAMIRI. 3; HILUX; CAMIONETA; BLANCA; TOYOTA; 2849-ADB; 2012; CAMIRI. 4; FRONTIER; CAMIONETA; AZUL; NISSAN; 2345-DUA; 2009; CAMIRI. 5; FRONTIER; CAMIONETA; GUINDA; NISSAN; 2345-DGI; 2008; CAMIRI. 6; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2335-LZH; 2009; CAMIRI. 7; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2355-TFH; 2010; CAMIRI. 8; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2346-ISG; 2010; CAMIRI. 9; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2346-ITK; 2010; CAMIRI. 10; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2355-TDB; 2010; CAMIRI. 11; DX; CAMIONETA; VERDE; NISSAN; 3630-PUR; 2013; CAMIRI. 12; DX; CAMIONETA; ROJA; NISSAN; 3630-PYA; 2013; CAMIRI. 13; PRADO; VAGONETA; BLANCA; TOYOTA; 2841.ISF; 2012; CAMIRI. 14; HILUX; CAMIONETA; BLANCA; TOYOTA; 2841-GUK; 2012; CAMIRI. 15; HILUX; CAMIONETA; BLANCA; TOYOTA; 2849-ADB; 2012; CAMIRI. 16; FRONTIER; CAMIONETA; AZUL; NISSAN; 2345-DUA; 2009; CAMIRI. 17; FRONTIER; CAMIONETA; GUINDA; NISSAN; 2345-DGI; 2008; CAMIRI. 18; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2335-LZH; 2009; CAMIRI. 19; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2355-TFH; 2010; CAMIRI. 20; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2346-ISG; 2010; CAMIRI. 21; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2346-ITK; 2010; CAMIRI. 22; DX; CAMIONETA; BLANCA; NISSAN; 2355-TDB; 2010; CAMIRI. 23; DX; CAMIONETA; VERDE; NISSAN; 3630-PUR; 2013; CAMIRI. 24; DX; CAMIONETA; ROJA; NISSAN; 3630-PYA; 2013; CAMIRI. Nota. - Al detalle de vehículos del cuadro anterior podrán ser incrementados en los siguientes casos: por transferencias, adquisiciones de nuevos vehículos, o en función a las necesidades de requerimiento de apoyo de mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos de las diferentes distritales de YPFB.

EQUIPAMIENTO

Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el proponente deberá contar con el siguiente equipamiento: - Taller mecánico completamente equipado que cuente con: herramientas básica ( llaves tubo, llaves de boca, llaves de ojo, gato, alicates, desarmadores estrella, plano etc. y especiales como ser (fosa para engrase y cambio de aceite, rampas para lavado de vehículos y revisión mecánica, prensa , bancos de trabajo , teclees, sistema de aire comprimido, graseras, bodegas de herramientas y repuestos, bodega de lubricantes, instalaciones sanitarias , extinguidores de incendio, afiches de prevención de accidentes etc. - Vehículo y Equipo de auxilio mecánico de emergencia disponible las 24 hrs. - Oficina de Administración equipada con escritorios, archivos en los cuales se registraran los trabajos a realizar. INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN DEL TALLER El taller debe contar con un espacio físico mínimo de 200 m2 completamente embardado y un ambiente techado con piso cementado. Adjuntar a la propuesta fotografías del taller con su equipamiento.

PLAZO DEL SERVICIO

El servicio debe ejecutarse a partir de la emisión la orden de proceder emitido por la unidad solicitante hasta el 31 de diciembre de 2019.

PERSONAL

Para la ejecución del servicio se requiere mínimamente un (1) mecánico de planta. Formación: Conocimiento de Mecánica Automotriz y en conducción debidamente acreditado (adjuntar fotocopia simple de respaldo de la licencia de conducir). Experiencia: Mínimamente Seis (6) meses prestando servicios en Talleres Mecánicos y/o mantenimiento de Vehículos Automotores. Para acreditar la experiencia requerida deberá adjuntar a su propuesta fotocopias simples Certificados de Trabajo y/o Contratos. El taller deberá contar con un chofer mecánico disponible las 24 horas para llevar vehículos de YPFB al taller y viceversa. La empresa adjudicada tendrá plena responsabilidad por el personal empleado en cuanto a salarios, seguros y otros beneficios, no existiendo ninguna relación de dependencia con YPFB.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El proponente deberá contar con una experiencia específica mínima de 2 servicios relativos a mantenimiento y/o reparación de vehículos para Empresas o Instituciones Públicas y/o Privadas (Adjuntar con la propuesta documentación de respaldo en fotocopia simple contratos, órdenes de servicios, actas de conformidad u otro documento que respalde que se realizó el servicio.)

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS O PÉRDIDAS

El contratista será responsable por los daños materiales o pérdidas de bienes y otros que fueran ocasionados a los vehículos de propiedad de YPFB por efecto de los servicios prestados en el ámbito de su responsabilidad.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El servicio se cancelara mensualmente en moneda nacional de acuerdo a los precios unitarios ofertados, a través de desembolsos vía SIGEP, el proveedor del servicio deberá emitir la factura para la solicitud de pago por el monto total del servicio de manera mensual y de forma puntual hasta los primeros 10 (diez) días de haber concluido el mes de la ejecución del servicio, detallando en la misma el tipo de servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, adjuntando como respaldo a la solicitud de pago todas las órdenes de servicios debidamente firmadas por la autorización del fiscal del Servicio designado por YPFB, y autorizadas por el Responsable Administrativo Financiero de la Gerencia, en caso de no existir observaciones el fiscal de servicio designado por (YPFB), elaborará su informe de conformidad y solicitara procesar el pago correspondiente al mes del servicio vencido. Para procesar los pagos de los servicios efectuados se presentaran los siguientes documentos: - Nota de solicitud de pago por el servicio ejecutado. - Nota de recepción de vehículo. - Detalle de los trabajos realizados. - Fotocopia del formulario de mantenimiento emitido por la Entidad. - Formulario de cambio de repuestos OCR-001. - Formulario de devolución de repuestos usados RRU-001. - Fotocopia del formulario SIGEP. - Fotocopia del carnet del propietario o representante legal. - Fotocopia del número de identificación tributaria NIT. - Factura original. Para Trabajos Mayores de Reparación de un vehículo, el contratista deberá presentar adicionalmente, un Informe y estar debidamente autorizado

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos se ejecutara en el Taller Mecánico del proponente o contratista dentro de la ciudad de Camiri.

FISCAL DEL SERVICIO

La Unidad de Transporte de la GNEE se encargara de la fiscalización del servicio, para cuyo efecto se designara a uno o más de sus funcionaros quien(es) ejercerá las funciones de Fiscal(es) del Servicio, y tendrá(n) las siguientes responsabilidades: - Verificar que los formularios de solicitud de mantenimiento y órdenes de cambio de repuestos sean cumplidas a cabalidad por el taller automotriz. - Verificar que los repuestos cambiados sean nuevos. - Solicitar un informe técnico al taller en caso de que los repuestos se genéricos u otros similares. - Verificar que los diagnósticos realizados por el taller automotriz respondan al real estado del vehículo. - Verificar la calidad de los lubricantes y repuestos que son cambiados en los vehículos de la empresa. - Llevar un kardex individual de Y.P.F.B. de cada vehículo enviado al taller. - En cualquier momento del mantenimiento y/o reparación, el Fiscal podrá ingresar al Taller Automotriz con el fin de observar y controlar la realización del servicio, herramientas utilizadas y tratamiento del vehículo. - Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato. - Verificar que los repuestos cambiados sean devueltos a la empresa bajo inventario. - Verificar que los vehículos entregados al taller automotriz regresen con las mismas herramientas y accesorios. - Realizar evaluaciones trimestrales al servicio. - De acuerdo a lo señalado estos funcionarios tendrán acceso irrestricto al taller automotriz. Aplicar multas cuando correspondan.

AGENTE DE SERVICIO.

El proveedor contratado deberá designar mediante notificación escrita, a su representante para la ejecución del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y deberá ser presentado oficialmente antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a YPFB, quién deberá coordinar todas las actividades con el Encargado de Transporte y los Fiscales del Servicio de YPFB.

TIEMPO DE RESPUESTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. REPARACIÓN. El taller deberá garantizar el servicio y atención prioritaria a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, además de comprometer su puntualidad en los tiempos de entrega previstos según lo siguiente: Reparaciones Menores. - Son aquellos trabajos de rápida solución, cuya duración es menor a 48 horas. Reparaciones Mayores. - Estas reparaciones tomarán un tiempo de reparación mayor a 48 horas y exigen la permanencia de los vehículos en taller hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del vehículo los plazos serán establecidos entre el taller y el encargado de Transporte mediante documento donde especifique el trabajo a realizar y el tiempo de entrega del vehículo. Para realizar el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por intermedio de la Unidad Administrativa Camiri – Área de Transporte, emitirá un Formulario de Solicitud de Mantenimientos en la cual se detallarán en forma clara y precisa los trabajos a realizar. Cuando en la realización del trabajo (mantenimiento y/o reparación) se detecten fallas en el vehículo que no hayan sido consideradas en la Formulario de Solicitud de Mantenimiento, el taller deberá comunicar en forma oportuna y por escrito al Fiscal del Servicio este hecho, y de esta forma todo el trabajo realizado se encuentre autorizado y con la correspondiente Formulario de Solicitud de Mantenimiento. ENTREGA DE REPARACIONES. El taller deberá cumplir con la programación de reparaciones solicitadas, debiendo hacer la entrega de los vehículos reparados en el plazo convenido y en coordinación con el Fiscal del Servicio designado por YPFB.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

El Fiscal del Servicio y el Responsable de la Unidad de Transporte de la GNEE realizaran evaluaciones trimestrales a la calidad del servicio proporcionado por la empresa contratada. Para este efecto se creará una carpeta de reclamos donde se acumularán los antecedentes por observación y/o reclamos por el servicio de mantenimiento y reparación. Los reclamos y/o observaciones podrán ser materializados en forma escrita o mediante correo electrónico corporativo por la Unidad correspondiente o funcionario que reclama respectivamente, dirigida al Fiscal del Servicio, Encargado de Transporte o Administrador de la GNEE. En el caso de que el servicio sea evaluado como deficiente, la GNEE-YPFB previo informe legal procederá rescindir el contrato.

GARANTÍAS TÉCNICAS

Todos los trabajos realizados deberán tener una garantía mínima de por lo menos 5.000 km con lo que se garantizara un buen funcionamiento entre el mantenimiento programado. En Caso de presentar fallas dentro del periodo de servicio (menor a 5.000km) por negligencia o falta de calidad en el trabajo, todos los gasto que implique la reparación y restitución del servicio correrán por cuenta del contratista.

MULTAS

Se procederá al cobro de multas, previa verificación del Fiscal de Servicio, de acuerdo con el siguiente detalle y montos: - Se aplicará una multa del 3% sobre el monto total mensual facturado. Si el tiempo de ejecución del servicio sobrepasa los plazos acordados, por día calendario de retraso. - Cuando el taller, sin previo aviso por escrito dirigido al fiscal de servicio, no brindará atención o se encontrará cerrado en días hábiles y en horarios de trabajo (08:00 - 12:30 y 14:30 - 18:30), será multado con el 2 % sobre el monto total mensual facturado. - En caso de no dar atención inmediata a trabajos de emergencias solicitados por YPFB de forma extraordinaria se aplicará una multa del 3 % sobre el monto total mensual facturado. - En caso de que las piezas usadas o cambiadas no fueran entregadas al encargado de transporte y a los fiscales de servicios asignado por YPFB dentro de un plazo mínimo de 48 Horas; después dar la autorización de cambio de repuesto y accesorios. Mediante inventario del formulario de entrega o recepción de repuestos y accesorios usados de YPFB por vehículo se aplicará una multa del 1 % sobre el monto total mensual facturado, por día calendario de retraso. - El incumplimiento de otros puntos establecidos en las especificaciones técnicas será multado con el 1 % sobre el monto mensual facturado por cada observación identificada por el encargado de transporte y fiscales de servicio de YPFB por día calendario de retraso. Para los casos descritos, las multas serán ejecutadas previo informe de conformidad del Fiscal de Servicio designado por YPFB. En ningún caso la suma total de las multas podrá superar el 20% del monto total establecido en el contrato, en cuyo caso se procederá con la Resolución del Contrato, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que en derecho correspondan efectuar a YPFB.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de Responsabilidad Civil Por daños materiales de terceras personas de los cuales el Asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal que se refiere a la reparación y/ mantenimiento de vehículos. Debe incluir las coberturas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas, responsabilidad civil por incendio, y/o explosión cruzada, gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios, remoción y limpieza, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta Póliza YPFB deberá figurar como tercero. El valor asegurado de $us. 10.000.- con cobertura de indemnización para terceros por daños materiales causados por operaciones del Asegurado, de los cuales el asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal que se refiere: Reparación y/o Mantenimiento de Vehículos. - Condiciones Adicionales La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales: - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los daños emergentes desde el inicio del Mantenimiento y/o Reparación de los vehículos hasta la fecha de entrega. - El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Posterior a la contratación, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Responsable de SMS de YPFB de la Unidad Solicitante: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Aspectos Generales La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades o servicio, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 2.2 Pólizas contra accidentes personales y muerte 2.3 Uso obligatorio de Ropa de trabajo y EPP - Habilitación del personal La empresa contratista deberá cumplir con los requerimientos que exige Y.P.F.B. para la habilitación del personal a cargo del servicio: - INDUCCIÓN DE SMS al 100% del personal inmerso en el Servicio de transporte (A cargo de Personal de SMS de YPFB – Unidad Operativa) - CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). - Copia de Póliza contra accidentes personales – grupal o individual (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). - Equipo de Protección Personal La empresa deberá dotar a todos los trabajadores del equipo de protección personal acorde con la actividad o servicio. - Ropa de trabajo o EPP (Equipo de protección personal): - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Calzados de seguridad - Guantes (en caso de ser requeridos) - Gafas de Seguridad - El pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón. En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Planta, la empresa contratada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previos al ingreso: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 15 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - Debe obligatoriamente estar identificado. - Seguro Obligatorio Contra Accidentes De Tránsito – Soat. - Check List de vehículos livianos y pesados. - Inspección técnica por parte de Personal SMS de la Unidad Solicitante - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor (para vehículos livianos) o 2 extintores (para vehículo pesado) de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo el ingreso a Planta. Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a planta: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

COMPROMISO

El proceso de contratación no obstante de llegar hasta la adjudicación, se llevara a cabo sin compromiso estando sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.

CAMIRI 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018