# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   DE AIRES ACONDICIONADOS DRCB - UDAF

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS El alcance del “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados DRCB - UDAF”, comprenderá todos los equipos de los aires acondicionados, detallados a continuación: UBICACIÓN; N°; TIPO; MARCA / MODELO; CODIGO BDO; CAPACIDAD. OFICINAS DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA (AV. SALAMANCA N° 722 ESQ. C. ANTEZANA); 1; AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT; DAEWOO / DSB-122L; 62340; 12.000 BTU. 2; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 62467; 12.000 BTU. 3; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-09HR; 159694; 9.000 BTU. 4; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-09HR; 159695; 9.000 BTU. 5; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-12HR; 159696; 12.000 BTU. 6; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-18HR; 159697; 18.000 BTU. 7; AIRE ACONDICIONADO (FRÍO CALOR); DSN-24HR; 159698; 24.000 BTU. 8; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168827; 12.000 BTU. 9; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168828; 12.000 BTU. 10; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168829; 12.000 BTU. 11; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168830; 12.000 BTU. 12; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168827; 12.000 BTU. 13; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168831; 12.000 BTU. 14; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168832; 12.000 BTU. 15; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168833; 24.000 BTU. 16; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168834; 24.000 BTU. 17; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168836; 24.000 BTU. 18; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168837; 24.000 BTU. 19; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168838; 24.000 BTU. 20; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168839; 24.000 BTU. 21; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168840; 24.000 BTU. 22; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168841; 24.000 BTU. 23; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168842; 24.000 BTU. 24; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168843; 24.000 BTU. 25; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168844; 24.000 BTU. 26; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168845; 24.000 BTU. 27; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168846; 18.000 BTU. 28; AIRE ACONDICIONADO; WESTINGHOUSE; 168847; 18.000 BTU. 29; AIRE ACONDICIONADO; MELING; 186304; 18.000 BTU. 30; ACONDICIONADO; MELING; 186305; 18.000 BTU. ALMACENES DEL DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA; 31; ACONDICIONADO; MELING; 186306; 18.000 BTU. |

El Distrito Redes de Gas Cochabamba, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), requiere contratar el servicio de “Servicio de Mantenimiento Preventivo   de Aires Acondicionados DRCB - UDAF”, bajo los siguientes términos:

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio requerido para el “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados DRCB - UDAF”, esta detallado en el siguiente cuadro: N° Item; DESCRIPCION; CANTIDAD; UNIDAD DE MEDIDA. 1; “Servicio de Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados DRCB - UDAF”. - AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. - Verificación de amperaje y voltaje de los equipos. - Carga de gas refrigerante en caso que se requiera; 2; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. - Verificación de amperaje y voltaje de los equipos. - Carga de gas refrigerante en caso que se requiera; 10; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. - Verificación de amperaje y voltaje de los equipos. - Carga de gas refrigerante en caso que se requiera; 6; SERVICIO. - AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTUS - Limpieza y/o cambio de filtros para polvo. - Limpieza de bandeja del condensador. - Limpieza de drenajes. - Limpieza con presión de agua y aire a evaporador y condensador. - Lubricación de bujes de motor y cojines de rodamientos. - Revisión de filtraciones y fuga. - Verificación en ajustes de pernos y acoples. - Verificación del sistema de funcionamiento. - Control de temperatura en la sala. - Verificación de amperaje y voltaje de los equipos. - Carga de gas refrigerante en caso que se requiera; 13; SERVICIO.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del servicio; debiendo establecer las formas de coordinación con el FISCAL DEL SERVICIO para el uso de estos materiales y equipos.

PLAZO DEL SERVICIO

El servicio solicitado pertenece al servicio DISCONTÍNUO y deberá ser realizado en un plazo máximo de 15 días calendario mismos que serán contabilizados a partir del día siguiente de firmada la Orden de Servicio.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

La empresa deberá contar con una experiencia mínima de 1 servicio en los últimos dos años , relacionados con el objeto de contratación, para tal efecto presentar documentación de respaldo (Fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio y/o facturas u otro documento que respalde su experiencia).

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago será vía SIGEP previa presentación del Acta de Conformidad, emitido por el Fiscal de Servicio designado por YPFB. El monto total de la propuesta deberá incluir los impuestos de ley, trasporte y otros.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del servicio se realizará en las siguientes instalaciones, conforme los equipos de aire acondicionado pertenecientes al Distrito Redes de Gas Cochabamba: - Oficinas Redes de Gas Cochabamba ubicadas en la Av. Salamanca N° 722 esq. c. Antezana. - Almacenes el Hangar ubicado en la Av. Rafael Pavón esquina Viloma (lado aeropuerto).

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. La Unidad Solicitante establecerá un FISCAL DEL SERVICIO con funciones específicas y que estarán de acuerdo a las exigencias que éstos requieran para seguimiento y control del servicio.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá adjuntar una carta notariada correspondiente a la Garantía de Calidad de Servicio Realizado, dicho documento debe establecer que en un periodo de 6 (Seis) meses, la empresa adjudicada debe subsanar de cualquier desperfecto encontrado a causa de un trabajo deficiente en el servicio. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

SERVICIOS CONEXOS

El proponente deberá considerar en su propuesta el traslado de su personal, equipos, herramientas, materiales, etc. a las instalaciones de YPFB Redes de Gas Cochabamba.

MULTAS

Se procederá al cobro de multas, previa verificación del Fiscal del Servicio, en caso de incumplimiento o retraso por día, generará una multa del 1% del costo del costo total del servicio. En caso de llegar al 10% del monto total de adjudicación por concepto de multas, se rescindirá la Orden de Servicio, quedando sin efecto el mismo y YPFB se reservará el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal o sociedad accidental) deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el servicio de impuestos nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGUROS

El adjudicado(s), deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La empresa CONTRATADA deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el manual “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Posterior a la contratación la empresa contratada debe presentar la Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratadas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo en instalación de YPFB, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina del personal (nombre completo y cédula de identidad) a cargo de los trabajos - Inducción de SMS al 100% del personal de la empresa adjudicada, por la Direccion de SSMSGC o la Unidad de SSMSG. (según corresponda) - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): Le empresa contratada deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar, como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), - Casco de seguridad, - Calzado de seguridad, - Gafas de seguridad, - Protectores auditivos. - Protector Respiratorio de Doble Filtro. - Guantes de Cabretilla. - Arnés (Completo) No se permitirá el ingreso a las actividades de trabajo si no se cumple con el EPP y Ropa de Trabajo mencionado. Así también se prohíbe el uso de prendas metálicas (anillos, brazaletes, cadenas, etc.). - Seguro de vida, Seguro Médico y contra accidentes personales. - Vacunas vigentes, dependiendo de la región donde se preste el servicio. (según corresponda). Tétanos.. Fiebre Amarilla.. Hepatitis B.. - Capacitaciones y/o cursos. Combate y control de incendios.; Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos.. Equipo de protección personal.. Comunicación de peligros.. Primeros auxilios.. - Solicitar la emisión de los Permisos de Trabajo a la Dirección de SSMSGC o Unidad de SSMSGC. (según corresponda).

| Elaborado por: | Aprobado por: |
| --- | --- |
| Lic. Nathaly Encinas Cáceres TECNICO DE SERVICIOS GENERALES YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA | Lic. Ross Mery Gallegos Coronel JEFE UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i. YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA |