ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| Nº | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alicate Ajustable para Prensa Terminal PIN de 0,08 - 16 mm Prensado en Cuadradillo y/o hexagonal | Pieza | 1 |
| 2 | Alicate de Fuerza 8" Aislante 1000 V | Pieza | 2 |
| 3 | Alicate de Punta Aislante 6" 1000 V | Pieza | 2 |
| 4 | Alicate Multifuncion 8" para Instalaciones Electricas Cromado Aislante 1000 V, pelado de conductores 0,5 -2,5 mm2 | Pieza | 2 |
| 5 | Alicates Corte diagonal 6" Aislante 1000 V | Pieza | 1 |
| 6 | Bolson porta herramientas para electricista | Pieza | 1 |
| 7 | Borneras RK 2,5 mm2 | Pieza | 20 |
| 8 | Cable Apantallado 2 X 1,5mm (para comunicación) aluminio | Pieza | 15 |
| 9 | Cable Apantallado 3 X 1,5mm (para comunicación) aluminio | Pieza | 15 |
| 10 | Cable Multifilar unipolar AWG 14 - 2,5mm | m. | 30 |
| 11 | Cable Multifilar unipolar AWG 16 - 1,5mm | m. | 30 |
| 12 | Cinta Autovulcanizante 19mm /3/4" * 9,5 m. | Pieza | 6 |
| 13 | Cinta para Etiquetadora vinilo blanco letra negra 12 mm. | Pieza | 2 |
| 14 | Cinta para Etiquetadora vinilo blanco letra negra 9 mm. | Pieza | 2 |
| 15 | Cuchillo Pela Cables forma de hoz Aislante 1000 V (varias opciones) | Pieza | 2 |
| 16 | Destornilladores para tornillos estrella. Aislante 1000 V tamaño PH2 | Pieza | 2 |
| 17 | Destornilladores para tornillos estrella. Aislante 1000 V tamaño PH1 | Pieza | 2 |
| 18 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 2,5 mm | Pieza | 2 |
| 19 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 3,0 mm | Pieza | 2 |
| 20 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 3,5 mm | Pieza | 2 |
| 21 | Etiquetadora Electronica, rotuladora, teclado qwerty, crea codigos de barra 39 y 128 | Pieza | 1 |
| 22 | Llave Crescent 260 mm. Aislante 1000 V | Pieza | 2 |
| 23 | Pela Cables de 0,2 hasta 6,0 mm2 | Pieza | 2 |

# CARACTERISTICAS

# CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

| N° Item | MATERIAL | Características Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alicate Ajustable para Prensa Terminal PIN de 0,08 - 16 mm Prensado en Cuadradillo y/o hexagonal | Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite. Gama de aplicación Punteras Capacidad milímetros cuadrados 0,08 - 10 + 16 mm² AWG 28 - 5 Núm. de posiciones de crimpaje 1 Longitud Longitud 180 mm | Pieza | 1 |
| 2 | Alicate de Fuerza 8" Aislante 1000 V | Aislante 1000 V Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) 3,8 Ø mm Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Capacidad de corte alambre duro (diámetro) 2,5 Ø mm Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) 13,0 Ø mm Capacidad de corte cable de cobre, multifilar Capacidad de corte cable de cobre, multifilar 16,0 mm² Longitud Longitud 200 mm | Pieza | 2 |
| 3 | Alicate de Punta Aislante 6" 1000 V | Aislante 1000 V Cromado, Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) 2,5 Ø mm Capacidad de corte alambre duro (diámetro) Capacidad de corte alambre duro (diámetro) 1,6 Ø mm | Pieza | 2 |
| 4 | Alicate Multifuncion 8" para Instalaciones Electricas Cromado Aislante 1000 V, pelado de conductores 0,5 -2,5 mm2 | Aislante 1000 V Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro) 15 Ø mm Capacidad de corte cable de cobre, multifilar Capacidad de corte cable de cobre, multifilar 50 mm² Capacidad de pelado para conductores 0,75 - 1,5 + 2,5 mm² Capacidad milímetros cuadrados 0,5 - 2,5 mm² AWG 1/0 Longitud Longitud 200 mm | Pieza | 2 |
| 5 | Alicates Corte diagonal 6" Aislante 1000 V | Capacidad de corte alambre blando (diámetro) 2,5 Ø mm Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) 1,5 Ø mm Valores de pelado milímetros cuadrados 1,5 + 2,5 mm² AWG 15 + 13 Longitud Longitud 160 mm | Pieza | 1 |
| 6 | Bolson porta herramientas para electricista | Material Resistente, para colocar herramientas electricas, portable | Pieza | 1 |
| 7 | Bornera RK 2,5 mm2 | Tamaño tornillo: M2.5 Sección nominal del conductor(mm2/AWG): 2,5//22-12 | Pieza | 20 |
| 8 | Cable Apantallado 2 X 1,5mm (para comunicación) aluminio | Cable apantallado o cable blindado de dos conductores aislados recubierto por una capa conductora común. Esta capa actúa de jaula de Faraday para evitar el acople de ruidos y otras interferencias | Pieza | 15 |
| 9 | Cable Apantallado 3 X 1,5mm (para comunicación) aluminio | Cable apantallado o cable blindado de tres conductores aislados recubierto por una capa conductora común. Esta capa actúa de jaula de Faraday para evitar el acople de ruidos y otras interferencias | Pieza | 15 |
| 10 | Cable Multifilar unipolar AWG 14 - 2,5mm | Hilo flexible (multifilar ) para conduccion unipolar AWG 14 | m. | 30 |
| 11 | Cable Multifilar unipolar AWG 16 - 1,5mm | Hilo flexible (multifilar ) para conduccion unipolar AWG 16 | m. | 30 |
| 12 | Cinta Autovulcanizante 19mm /3/4" * 9,5 m. | Material goma de etileno-propileno, resistencia a actuacion de factores atmosfericos, ozon, rayos UV, envejecimiento, humedad, no contiene cola | Pieza | 6 |
| 13 | Cinta para Etiquetadora vinilo blanco letra negra 12 mm. | Cinta de vinilo apta para etiquetado industrial de 12mm | Pieza | 2 |
| 14 | Cinta para Etiquetadora vinilo blanco letra negra 9 mm. | Cinta de vinilo apta para etiquetado industrial de 9mm | Pieza | 2 |
| 15 | Cuchillo Pela Cables forma de hoz Aislante 1000 V (varias opciones) | Aislante 1000 V Mango Antideslizante Long. de la varilla 50 mm Radio 40 mm Longitud 190 mm | Pieza | 2 |
| 16 | Destornilladores para tornillos estrella. Aislante 1000 V tamaño PH2 | Aislante 1000 VMango aislante de plástico en 2 componentes Acero al cromo-vanadio-molibdenoLong. de la varilla 100 mmLongitud de la punta no aislada 15 mmTamaño PH2 | Pieza | 2 |
| 17 | Destornilladores para tornillos estrella. Aislante 1000 V tamaño PH1 | Aislante 1000 V Mango aislante de plástico en 2 componentes Acero al cromo-vanadio-molibdeno Long. de la varilla 80 mm Longitud de la punta no aislada 15 mm Tamaño PH1 | Pieza | 2 |
| 18 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 2,5 mm | Aislante 1000 V Mango aislante de plástico en 2 componentes Acero al cromo-vanadio-molibdeno Anchura de la varilla 2,5 mm Espesor de la varilla 0,4 mm Long. de la varilla 75 mm Longitud de la punta no aislada 15 mm Long. del mango 102 mm Longitud 202 mm | Pieza | 2 |
| 19 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 3,0 mm | Aislante 1000 V Mango aislante de plástico en 2 componentes Acero al cromo-vanadio-molibdeno Anchura de la varilla 3,0 mm Espesor de la varilla 0,5 mm Long. de la varilla 100 mm Longitud de la punta no aislada 15 mm Long. del mango 102 mm Longitud 202 mm | Pieza | 2 |
| 20 | Destornilladores para tornillos planos. Aislante 1000 V. anchura varilla 3,5 mm | Aislante 1000 V Mango aislante de plástico en 2 componentes Acero al cromo-vanadio-molibdeno Anchura de la varilla 3,5 mm Espesor de la varilla 0,6 mm Long. de la varilla 100 mm Longitud de la punta no aislada 15 mm Long. del mango 102 mm Longitud 202 mm | Pieza | 2 |
| 21 | Etiquetadora Electronica, rotuladora, teclado qwerty, crea codigos de barra 39 y 128 | Imprime etiquetas con un ancho de 6 mm -19 mm. bateria , pilas, Li-ion Imprime directamente en tubos termoretráctiles códigos de barra 39 y 128 etiquetas generales y para interruptores preprogramada con 150 símbolos Paragolpes integrados de caucho teclado QWERTY | Pieza | 1 |
| 22 | Llave Crescent 260 mm. Aislante 1000 V | Aislante 1000 V Cromado, Anchura de la boca 8,0 mm Anchura de la cabeza 16,0 mm Ancho 73,0 mm Profundidad 20,0 mm Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) 30 mm Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) 1 1/8 pulgadas | Pieza | 2 |
| 23 | Pela Cables 0,2 - 6,0 mm2 | Para cables con conductores finos, unitarios y múltiples de 0,2 a 6 mm²,Cortacables para conductores de cobre y aluminio hasta 2,5 mm² Con un tope longitudinal ajustable entre 6,0 y 18,0 mm para longitudes de pelado iguales Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable | Pieza | 2 |

# PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para el presente proceso será de 15 días calendario.

Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor.

El plazo de entrega será contabilizado a partir de la instrucción de inicio de la unidad solicitante

# CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

# LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los equipos solicitados deberán ser entregados en almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabon esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

# FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deberán expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva. El adjudicatario deberá solicitar pago único por via SIGEP

# FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

# TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

# ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

- ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.