ANEXO A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ITEM

ITEM 1: CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS INTERIORES (M2)

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros o paredes interiores con pintura látex lavable para muros interiores, de acuerdo a las siguientes características técnicas: - Pintura látex lavable para interiores, de calidad aprobada por el Fiscal del servicio y certificada por el fabricante, la misma que será suministrada en el envase original de fábrica. - No se aceptará emplear pintura preparada en lugar donde se realizará el mantenimiento, como tampoco se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. - La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, con la debida anticipación. - Así mismo con anterioridad a la aplicación de la pintura se emplearán masilla y un lijado minucioso, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie. - Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de sellador, la misma que se dejará secar completamente. - Una vez seca la mano del material sellante, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca, se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado, no debiendo presentar imperfecciones visuales ni pinceladas. - Para la aplicación de la pintura el proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 2: CONSERVACION CON PINTURA LATEX LAVABLE PARA MUROS EXTERIORES (M2)

Esta actividad consiste en conservar las superficies de los muros o paredes exteriores con pintura látex lavable para exterior, de acuerdo a las siguientes características técnicas: - Pintura látex lavable para exterior, de calidad aprobada por el Fiscal del servicio y certificada por el fabricante, la misma que será suministrada en el envase original de fábrica. - No se aceptará emplear pintura preparada en lugar donde se realizará el mantenimiento, como tampoco no se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. - La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, con la debida anticipación. - Así mismo con anterioridad a la aplicación de la pintura se emplearán masilla y un lijado minucioso, para corregir aquellos sectores que presenten irregularidades y/o ondulaciones en su superficie. - Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de sellador, la misma que se dejará secar completamente. - Una vez seca la mano del material sellante, se aplicará la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado, no debiendo presentar imperfecciones visuales ni pinceladas. - Para la aplicación de la pintura el proveedor deberá tomar los recaudos correspondientes a fin de no manchar otras estructuras o materiales cercanos, como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, etc., pues en caso de que esto ocurra será a su cargo y costo la limpieza y reposición de los mismos. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 3: CONSERVACION CON PINTURA AL ACEITE PARA CARPINTERIA DE MADERA (M2)

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de carpintería de madera (puertas, ventanas, marcos, etc.) de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Servicio. La diferencia entre pintura y barnices consiste en que la primera es opaca y los segundos transparentes y su aplicación depende del material sobre el cual se aplique y el efecto que se desee obtener. Los diferentes tipos de pinturas y barnices, tanto por su composición, como por el acabado final que se desea obtener, se especificarán en el formulario de presentación de propuestas. Se emplearán solamente pinturas o barnices cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica. La elección de colores o matices será atribución del Fiscal de Servicio, así como cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o elementos. Para la elección de colores, el Proveedor presentará al Fiscal de Servicio, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas. Para conseguir texturas, se usará tiza de molido fino, la cual se empleará también para preparar la masilla que se utilice durante el proceso de pintado. Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

ITEM 4: CONSERVACION CON PINTURA AL ACEITE PARA CARPINTERIA METALICA (M2)

Esta actividad consiste en conservar la carpintería metálica con pintura anticorrosiva, de acuerdo a las siguientes características técnicas: - Referido al recubrimiento de estructuras metálicas con una película de pintura de terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión. La combinación de resinas y pigmentos permiten formar una película protectora de una muy buena adherencia, con una alta resistencia mecánica y una excelente pintura de terminación. - Las superficies en donde se va a aplicar esta pintura deben estar libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas. - Las superficies deben ser tratadas mediante procedimientos químicos o físicos, para evitar alteraciones del metal por debajo del revestimiento corrosivo. Los métodos tradicionales son: - Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, raspadores, arenados, etc. - Lavados con compuestos químicos tales como detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, sulfato de cobre, desoxidantes, etc. - Es recomendable aplicar con brocha, especialmente cuando se aplica como imprimación sobre metal. También pude ser aplicado con rodillo y pistola, con un número de 3 manos recomendadas. - Diluyente: Esmalte Anticorrosivo se entrega con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás Mineral. - El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 5: REPOSICIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM BATIENTE INCLUYE ACCESORIOS Y QUINCALLERIA (M2)

Este ítem se refiere al retiro y reposición de puertas de vidrio templado corrediza o batiente, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación: - Puerta corrediza o batiente de vidrio templado de 10 mm, incluye los accesorios de soporte fijación. Como también adhesivo esmerilado según diseño solicitado por el fiscal del servicio. - La calidad del vidrio templado se sujetará a las siguientes propiedades generales establecidas en las normas: - Densidad 2500kgr/m3 - Dureza 6 a 7 GPa - Módulo de Young 700000 kg/cm2 - Índice de Poisson 0.20 - Coeficiente medio de dilatación 9x10-6 - Para el caso de las puertas batientes comprende también el suministro e instalación de brazos de cierre hidráulico y frenos hidráulicos de piso, para aquellas puertas que así lo requieran. - El Proveedor debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario. - El Proveedor es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción. - La colocación de herrajes de sujeción para el sistema corredero en las puertas debe colocarse a plomada para evitar el desgate de los bujes. - Se debe incluir toda la quincallería de acuerdo al sistema de apertura de la puerta, al igual que sus accesorios y jaladores. - Se recomienda que previo a su fabricación el proveedor deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en el lugar donde serán instaladas las puertas, para que no existan variaciones de medidas con respecto al vano donde se colocarán estas puertas de vidrio templado. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 6: CONSERVACION CON PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (M)

Esta actividad consiste en conservar una estructura metálica con pintura anticorrosiva, de acuerdo a las siguientes características técnicas: - Referido al recubrimiento de estructuras metálicas con una película de pintura de terminación, anticorrosiva para metales ferrosos, a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión. La combinación de resinas y pigmentos permiten formar una película protectora de una muy buena adherencia, con una alta resistencia mecánica y una excelente pintura de terminación. - Las superficies en donde se va a aplicar esta pintura deben estar libres de aceite, grasa, polvo, cascarilla de laminación, óxidos y pinturas antiguas. - Las superficies deben ser tratadas mediante procedimientos químicos o físicos, para evitar alteraciones del metal por debajo del revestimiento corrosivo. Los métodos tradicionales son: - Desgaste mecánico mediante lija, esmeril, raspadores, arenados, etc. - Lavados con compuestos químicos tales como detergente, ácido muriático, ácido fosfórico, sulfato de cobre, desoxidantes, etc. - Es recomendable aplicar con brocha, especialmente cuando se aplica como imprimación sobre metal. También pude ser aplicado con rodillo y pistola, con un número de 3 manos recomendadas. - Diluyente: Esmalte Anticorrosivo se entrega con una viscosidad adecuada para pintar con brocha o rodillo. Si es necesario diluir, se debe usar Aguarrás Mineral. - El producto y el diluyente son inflamables por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 7: CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION DE CORDONES (ML) ITEM 8: CONSERVACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA TRAFICO Y DEMARCACION DE PASO DE CEBRA (M2)

Esta actividad consiste en conservar una superficie de calzada, cordones, pavimentos, pisos, etc. con pintura reflectiva para tráfico y demarcación, de acuerdo a las siguientes características técnicas: - PINTURA REFLECTIVA (EPOXICA) PARA TRAFICO Y DEMARCACION es una pintura formulada a partir de poliésteres alcidicos modificados y resinas de caucho clorado con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa lo cual la hace ideal para señalamiento vial adicionalmente resiste a una gran variedad de contaminantes, es durable, de gran resistencia al impacto y rápido secamiento. - Contempla un mezclado con micro esferas que le confieren alto poder reflectivo a la luz especialmente en las noches con las luces de los vehículos. - La pintura será de calidad con beneficios y ventajas de ser una pintura libre de plomo y mercurio, de secado rápido, resistencia a la intemperie y humedad, de alta resistencia a abrasión de llantas de autos y puede ser usado en carreteras de hormigón. - Para su aplicación la superficie debe estar limpia y seca. La limpieza se debe hacer con: agua a presión dejando secar muy bien la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión. - Donde se requiera un acabado reflectivo, puede agregársele de 1.81 – 2.81 kg de micro esferas por galón de pintura; en este caso deberá utilizarse equipo especial para la aplicación de la micro esfera sobre la capa de pintura. - La aplicación de la pintura en capas gruesa, retarda el secado. Se homogeniza bien la pintura con una espátula limpia, se diluye con diluyente sólo si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren. - La durabilidad depende del tipo y estado del pavimento, además influye el volumen y velocidad del tránsito, del espesor aplicado, y de la preparación de superficie y de la aplicación. - En cruces y áreas peatonales, se recomiendan dos manos para lograr un espesor alto espesor seco, porque el alto grado de abrasión provoca un desgaste más rápido de la pintura. - En zonas con iluminación deficiente se recomienda agregar a la pintura las micro esferas de vidrio por cada metro de señalización; así aumenta la visibilidad de las señales. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

- ITEMS 9: REPARACION DE INODORO TANQUE BAJO (PZA)

Este ítem se refiere a los trabajos de reparación y mantenimiento de inodoros de tanque bajo, que incluye de ser necesario el cambio de baterías, chicotillos, tapas y asientos, como también el sellado en la base del inodoro con el piso para garantizar su estabilidad, trabajos a ejecutarse de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Servicio. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y elemento necesario para efectuar el mantenimiento adecuado de los inodoros.

ITEM 10: REPOSICIÓN DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE ACCESORIOS (PZA)

Esta actividad consiste en quitar y reponer el mismo tipo de ducha, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Incluyendo retirar y reponer la grifería y cualquier tubería que esté conectada al artefacto y se encuentre por fuera de los muros y los pisos; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento. - La reposición del revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

# ITEM 11: REPARACION DE URINARIO (PZA)

Este ítem se refiere a la reparación y conexión de urinario existente con más la grifería necesaria para su instalación y su respectivo mantenimiento. El Proveedor, previa aprobación del Fiscal de servicio, suministrará todos los materiales (excepto el urinario), herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem.

ITEM 12: REPOSICION DE REJILLA DE PISO (PZA)

Esta actividad consiste en retirar y reponer la caja interceptora sifonada, de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: - Incluyendo retirar y reponer la rejilla metálica del piso, y todos los accesorios de tubería y de sujeción; así como todos los materiales necesarios para que el artefacto entre nuevamente en correcto funcionamiento. - La reposición de la tubería conectada al artefacto, así como el revoque, revestimiento o piso que se requiera para cubrir los huecos generados por el retiro no están incluidos en esta actividad. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución.

ITEM 13: REPOSICION DE CORDON DE H°S° H= 25 CM (ML)

Este ítem consiste en el retiro y reposición de cordones de H°S° H= 25 CM, de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación: - Para el vaciado de los cordones se debe utilizar un hormigón con una dosificación 1:2:4., con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento. - El mortero de cemento - arena para el enlucido de los cordones tendrá una dosificación de 1:3 - El proveedor deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles. - En cuanto a su ejecución primeramente se realizará la excavación necesaria, en un ancho y profundidad estipulados por el fiscal del servicio. - La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un corte a 45º de 1 cm., x 1cm. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1:3 (cemento arena cernida) de 1 cm de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha. - Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el proveedor, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de los encofrados y su perfecto ensamble. - Los encofrados deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite. - Los cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3 m siendo las mismas realizadas en plasto formo. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del fiscal de servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución

ITEM 14: REPOSICION DE CIELO FALSO DE PLACAS DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (M2)

Este ítem está referido al retiro y reposición de cielo falso de PVC auto extinguible al fuego, incluye la estructura metálica y de acuerdo a lo indicado por el fiscal de servicio y/o especificaciones técnicas descritas a continuación: - Cielo falso de PVC de por Poli cloruro de vinilo, con estructura metálica de soporte, debiendo contener este tipo de cielo falso las siguientes características técnicas: - Impermeabilidad. Su resistencia a la humedad es RH 95.; Baja deformación.; Libre de mantenimiento. ; Lavable con detergente y agua sin riesgo de deterioro ni envejecimiento. Es inmune a la corrosión y no se mancha. Resistencia los ácidos, alcoholes, cales, y al ser un material sintético, no forma hongos.; No transmita energía eléctrica. - Transmitancia Térmica: K= 0.06 kcal/HºC.; Aislamiento acústico; Seguridad contra incendios. No propaga llama, se auto extingue. Ensayos realizados de acuerdo a Norma IRAM 11910-3. OT 101/8721 del 20-02-04 Clasificación de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: “Clase RE 2: material de muy baja propagación de la llama”. A esta categoría pertenecen los materiales con índice de entre 0 y 25. - El revestimiento de PVC, está compuesta por Poli cloruro de vinilo (PVC) virgen de 1ra. Calidad, tipo RE 13/B17, cargas inertes, estabilizantes, lubricantes, plastificantes, modificadores de flujo y pigmentos. - Secciones estándar. Se indican a continuación las secciones estándar y sus dimensiones. Denominación; Esquema de la sección. Placa 150mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso. Placa 200mm x 13mm Aplicación: Revestimiento o Cielorraso. Perfil Unión Aplicación: Unión de Placas en un mismo plano. Perfil Perimetral “L” Aplicación: Terminación perimetral del cielorraso o revestimiento con la mampostería. Perfil Unión Flexible Aplicación: Unión de placas dispuestas en diferentes planos.. - Se recomienda que todos los perfiles deban ser de la misma marca y proveedor a objeto de exigir cumplimiento de tiempo de garantía del sistema completo una vez instalado. - Para su ejecución o colocado se debe: - Depositar en un local bien ventilado, cuya temperatura no supere los 50°C - Proteger las placas de PVC de la caída de cemento, yeso, pintura, etc. - Apilar siempre sobre una superficie plana, con una altura máxima de 1.5 m y con base suficiente para evitar desmoronamientos - Lavar con agua y detergentes neutros. No utilizar alcoholes ni solventes. - Así mismo se requieren de perfiles metálicos, y otros elementos de fijación a la cubierta metálica que proporcionen estabilidad y rigidez necesaria a cielo falso. - La instalación de las placas deberá ser realizada por un especialista. - Deberá estar sujeta a la losa o vigas estructurales mediante perfiles metálicos, que se adhieran a la cubierta a través de ganchos de sujeción, y sujetas a los perfiles en L o en T (dependiendo de su ubicación) donde posteriormente se adhieren las placas de PVC. - Finalmente, el fiscal del servicio aprobará el colocado, previa verificación de la horizontalidad, sujeciones y el colocado de las placas. - El proveedor se responsabilizará por el resguardo y mantenimiento de las placas hasta la entrega definitiva de la obra, en caso de que se pierdan piezas deberán incluir su reposición. El Proveedor deberá suministrar todos los materiales, accesorios, herramientas y equipo necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y no podrá señalar la ejecución de un trabajo defectuoso por la falta de un accesorio o material que no esté descrito en la presente especificación técnica. Así mismo y de acuerdo a requerimiento del Fiscal de Servicio se deberá remitir el plano técnico con el detalle tipo de trabajo a realizar para su respectiva aprobación y posterior ejecución. El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de calidad del producto o material colocado en el área de intervención requerida.

ITEM 15: REPARACION DE CIELO FALSO DE PLACAS DE PVC AUTOEXTINGUIBLE AL FUEGO (M2)

Ese ítem se refiere a los trabajos necesarios a realizar para el reajuste y nivelado de todo el cielo falso de la isla de surtidores que se encuentra suelto y desnivelado, trabajo que debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en el formulario de presentación de propuesta e instrucciones del fiscal de servicio. El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo que sea necesario para la correcta ejecución del ítem. En caso de ser necesario se repondrá las placas que sufran daño por el reajuste y nivelado, mismas que serán de 10mm de espesor, resistente al fuego (antillamas). Así mismo también en caso de ser necesario el proveedor proveerá los perfiles canal para corregir la estructura.

ITEM 16: REPOSICIÓN DE CANALETAS DE ACERO GALVANIZADO CORTE 50- 70(ML)

Este ítem se refiere al retiro de las canaletas dañadas, la elaboración y colocación de canaletas de acero galvanizado corte 50-70 para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Fiscal de Servicio. La calamina a emplearse deberá ser plana de acero galvanizado y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre N° 26 Los soportes y elementos de fijación de las bajantes deberán ser de pletinas de 1/8 de pulgada de espesor por 1/2 pulgada de ancho y soldadas con estaño.