ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN DE CERCHA METÁLICA PARA PARQUEO DE MOTOS, OFICINA CENTRAL DRCB GESTIÓN 2018 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

La adquisición de cercha metálica para parqueo de motos en la oficina central DRCB, comprenderá: DETALLE DE LA CERCHA METALICA. N°; DETALLE; CARACTERISTICAS; MEDIDAS EN m2. 1; Estructura de cubierta con calamina trapezoidal Nº 28 (pre-pintada); La cubierta consta de 3 columnas de metal de tubo 10x10x2mm-5 cerchas con características en detalle constructivo – cubierta de calamina trapezoidal Nº 28 pre pintada, empotrada (anclada a la pared con pernos de sujeción octogonal (Pindado con pintura anticorrosiva); 30,00. 2; Canaleta; Canaleta con calamina Nº 28 con desarrollo de 55 cm (pintado con pintura anticorrosiva); 15,00. 3; Bajante; Bajante con calamina Nº 28 con desarrollo de 40 cm (pintado con pintura anticorrosiva); 5,00. 4; Plantado de columnas/zapatas; Bajante con calamina Nº 28 con desarrollo de 40x40x50 cm (con vaciado de dados de hormigón); 3,00. 5; Manta impermeabilizante; De 20 cm de ancho, aplicada en la junta de calamina y pared para que no exista filtración de agua; 15,00. El servicio incluye transporte e instalación de la totalidad de la cercha metálica.

PLAZO DE ENTREGA

El proveedor tendrá un plazo de entrega de 10 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra.

SERVICIOS CONEXOS

La adquisición incluye transporte, materiales, mano de obra e instalación de la totalidad de la cercha metálica. Para la entrega de los bienes producto de la adquisición el proponente deberá considerar todos los costos que requieran para la entrega de los bienes como ser embalaje, transporte, carguío, descarguío y otros que se pudieran presentar para la entrega del bien.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El transporte de los bienes solicitados al lugar de entrega, correrá por cuenta de la empresa adjudicada, mismo no debe ocasionar cambios en la tarifa, ni en el plazo de entrega establecido.

EXPERIENCIA

El proponente deberá contar con al menos un servicio y adjuntar en fotocopia simple la Orden de compra, y/o Contrato, Nota de entrega, Facturas de la (s) empresa (s) con las que trabajo con anterioridad.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El modo de entrega del bien a adquirir, será por el TOTAL y deberán ser entregados en oficinas de YPFB - Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Salamanca N° 722 esq. Antezana, lado parqueo de motocicletas, adjuntando las notas de entrega correspondientes.

FORMA DE PAGO

El pago un pago único una vez concluida la entrega del bien, además de emitido el informe de recepción y/o conformidad respectivo; y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del comité de recepción, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos NIT 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta de Solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de Registro Beneficiario SIGEP - Fotocopia simple de orden de compra - Fotocopia de C I Representante legal Cabe hacer notar que YPFB no otorgara ningún anticipo.

COMITÉ DE RECEPCION

Se designará un comité de recepción quien será responsable de la recepción del bien quien deberá elaborar en coordinación con la empresa el cronograma de actividades, estableciendo días y horas para la instalación del bien adquirido, de tal modo que no se afecte el desempeño normal de las actividades administrativas y operativas.

GARANTÍA TECNICA

-Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. -Período de garantía: El proveedor adjudicado deberá extender una garantía escrita mínima por un periodo de 90 días. De presentarse alguna eventualidad con el Bien, durante el periodo de vigencia de la garantía, el proveedor adjudicado deberá reemplazar los mismos en tiempo no mayor a 10 días calendario, corriendo por su cuenta los gastos en los que incurra. -Inicio del cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.

MULTAS

En caso de incumplimiento de contrato o en caso de retraso por día, generará una multa del 1% del costo del contrato. Así mismo de alcanzar el 10% será pasible la resolución de Orden de Compra.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020 La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción o reporte consulta del Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El Adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La empresa contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Posterior a la contratación la empresa contratada debe presentar la Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratadas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo en instalación de YPFB, la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra. - Todo el personal de la nómina debe contar con su Inducción de SMS, dada por la DSSMSGC. - Uso de ropa de trabajo y equipo de protección personal (si corresponde), en función a un Análisis de Riesgo previo. No se permitirá el ingreso a las actividades de trabajo si no se cumple con el EPP y Ropa de Trabajo mencionado necesario para realizar sus funciones. - Seguro Médico y Seguro contra accidentes personales. En caso de ser requerido trabajos de mantenimiento o reparación de equipos dentro de las instalaciones de YPFB, la empresa contratada deberá cumplir con los procedimientos internos de YPFB: - Solicitud de permisos de trabajo

CLAUSULA DE SEGUROS

Considerando que la empresa adjudicada realizara la instalación de la cercha metálica en ambientes de Redes de Gas, y previendo cualquier riesgo que pueda surgir en el proceso de la instalación se solicita la póliza de accidentes personales. El adjudicado(s), deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

Cochabamba, 12 de octubre de 2018

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| Lic. Nathaly Encinas Cáceres TÉCNICO DE SERVICIOS GENERALES YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA | Lic. Ross Mery Gallegos Coronel JEFE UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i. YPFB REDES DE GAS COCHABAMBA |